[image: image123.wmf]-

-

-

+

+

c

b

a


	1.Закони Ома та Кірхгофа для електричних ланцюгів.

2.Схеми заміщення та вольт-амперні характеристики найпростіших джерел електричної енергії.

3.Розрахунок ланцюгів постійного струму з послідовним, паралельним та мішаним з’єднанням приймачів.

4.Перетворення трикутника опорів в еквівалентну зірку і зірки – в еквівалентний трикутник.

5.Методи розрахунку електр. ланцюгів з декількома джерелами електр. енергії.

6.Нелінійні ланцюги постійного струму. Методи розрахунку нелінійних ланцюгів з одним джерелом електр. енергії.

7. Ланцюги однофазного синусоїдального струму. Аналітичні вирази для синусоїдальних функцій. Поняття про частоту, початкову фазу і амплітуду синусоїдальних функцій.

8.Способи представлення синусоїдальних функцій.

9.Параметри (елементи) електр. ланцюгів синусоїдального струму: активний опір (R), індуктивність (L), ємність (С), їх фізичне значення, співвідношення для розрахунку.

10.Формули залежності індуктивного і ємнісного  опорів від частоти струму.

11.Активний опір (R), індуктивність (L), ємність (С) в ланцюзі синусоїдального струму, кут зсуву фаз між синусоїдами (векторами) струму і напруги для кожного елемента, векторні діаграми.

12.Розрахунок ланцюгів синусоїдального струму при послідовному, паралельному та змішаному включенні елементів R,L,C з побудовою векторних діаграм.

13.Активна, реактивна і повна потужність в ланцюзі синусоїдального струму.

14.Резонансні явища в ланцюгах синусоїдального струму. 

15. Ланцюги трифазного струму. Способи з’єднання фазних обмоток трифазного джерела і навантаження.

16.Поняття про симетричну систему напруг і симетричне навантаження.

17.Визначення лінійних і фазних струмів і напруг.

18.Розрахунок трифазних ланцюгів з симетричним і несиметричним навантаженням при з’єднанні  зіркою і трикутником.

19.Значення нейтрального дроту при з’єднанні фазних обмоток трифазного джерела і навантаження зіркою.

20.Потужність в ланцюгах трифазного струму.

21. Арифметичні дії. Тригонометричні функції. Перетворення математичних виразів.

	1.Законы Ома и Кирхгофа для электрических цепей.

2.Схемы замещения и вольт-амперные характеристики простейших источников электрической энергии.

3.Расчет цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников.

4.Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду и звезды – в эквивалентный треугольник.

5.Методы расчета электр. цепей с несколькими источниками электр. энергии.

6.Нелинейные цепи постоянного тока. Методы расчета нелинейных цепей с одним источником электр. энергии.

7.Цепи однофазного синусоидального тока. Аналитические выражения для синусоидальных функций. Понятие о частоте, начальной фазе и амплитуде синусоидальных функций.

8.Способы представления синусоидальных функций.

9.Параметры (элементы) электр. цепей синусоидального тока: активное сопротивление (R), индуктивность (L), емкость (С), их физический смысл, соотношения для расчета.

10.Формулы зависимости индуктивного и емкостного сопротивлений от частоты тока.

11.Активное сопротивление (R), индуктивность (L), емкость (С) в цепи синусоидального тока, угол сдвига фаз между синусоидами (векторами) тока и напряжения для каждого элемента, векторные диаграммы.

12.Расчет цепей синусоидального тока при последовательном, параллельном и смешанном включении элементов R,L,C с построением векторных диаграмм.

13.Активная, реактивная и полная мощности в цепи синусоидального тока.

14.Резонансные явления в цепях синусоидального тока.

15.Цепи трехфазного тока. Способы соединения фазных обмоток трехфазного источника и нагрузки.

16.Понятие о симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке.

17.Определение линейных и фазных токов и напряжений.

18.Расчет трехфазных цепей с симметричной и несимметричной нагрузкой при соединении звездой и треугольником.

19.Роль нейтрального провода при соединении фазных обмоток трехфазного источника и нагрузки звездой.

20.Мощность в цепях трехфазного тока.
21. Арифметические действия. Тригонометрические функции. Преобразование математических выражений.



ЛІТЕРАТУРА
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи: 10-е изд. – М.: Гардарики., 2002. – 638 с. 
2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. -Львів.-2001.-424 с.
3. Герасимов В.Г. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. – М.: Высш. шк., 1996. – 287 с. 
4. Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники: Учебник в 3-х т. Т.1 / К.С. Демирчан, Л.Р. нейман, Н.В. Коровкин. – 4-е изд. Дополненное для самостоятельного изучения курса. – СПб: Питер, 2003. – 463 с.

 5. КасаткинА.С, Немцов М.В. Электротехника. - М.: Вьісш. школа. - 2002. -542 с.
6. Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: Сборник задач.– СПб: Питер, 2004. – 512 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).
Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 1
1. Запишите теорему косинусов для следующего треугольника:[image: image1.jpg]MIHICTEPCTBO OCBITH [l HAYKM YKPATHU
JIOHBACBKA JIEPXKABHA MAIIIMHOBY IIBHA AKAJIEMIA

Kadenpa «EnexrpoMexaHidHi CHCTEMH aBTOMATH3AID

Tepmmii TPOPEKTOP;-IPOPEKTOP 3
7 TN

) X
G o WAL, N

MMPOTPAMA BCTYITHUX BUIIPOBYBAHb

IS BCTYITY HA HABYAHHS 32 OCBITHBO-TIpodeciiiHoio Mporpamoro 6akanaspa Ha
6as3i 3m06yroro OKP mosnozoro criemianicta

3a HanpsiMoM «EnekTpoMexaHika»

Tonosa daxoBoi arecrariitroi Komicii

Hanugaiixo O.M.

y

Kpamaropeek, 2015




 1) 
[image: image2.wmf]2

2

2

cos

2

c

вс

в

a

+

×

+

=

a


  2) 
[image: image3.wmf]2

2

2

cos

2

c

вс

в

a

+

×

-

=

a


         3) 
[image: image4.wmf]2

2

2

cos

2

c

вс

в

a

-

×

-

=

a


2. Длина окружности равна 31,46 см. Определите площадь, ограниченную этой окружностью.

         1) S= 58 см2; 2) S= 62,92 см2; 3) S= 31,46 см2; 4) S= 78,5 см2.
[image: image119.wmf]а

3. Дано ав = 12; вс = 16. Определить, чему равняется sinα.




1) sinα=0,6; 2) sinα=0,4;3) sinα=0,8;4) sinα=1,0
4. Когда угол сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения считается положительным?

1) Когда синусоида тока опережает синусоиду напряжения.

2) Когда синусоиды тока и напряжения одновременно пересекают горизонтальную ось.

3) Когда синусоиды тока и напряжения находятся в квадратуре.

4) Когда синусоида напряжения опережает синусоиду тока.

5. Запишите аналитическое выражение мгновенного значения синусоидального тока?


1) 
[image: image5.wmf]t

I

i

m

w

sin

2

=

; 2) 
[image: image6.wmf])

3

sin(

0

i

m

t

I

I

i

y

w

+

+

=

; 3) 
[image: image7.wmf])

3

sin(

sin

i

m

m

t

I

t

I

i

y

w

w

+

+

=

;


4) 
[image: image8.wmf])

sin(

i

m

t

I

i

y

w

+

=

.

6. Каким образом рассчитывается мощность, которая потребляется цепью постоянного тока из трех сопротивлений, соединенных последовательно.

  1) Σ Рпр = I2·R1 – I2·R2 – I2·R3; 2) Σ Рпр = I2·R1 + I2·R2 + I2·R3;

 3) Σ Рпр = I·R1 + I·R2 + I·R3.
7. Начертите график синусоидального напряжения и укажите на нем величины, характеризующие это напряжение, если аналитическое выражение имеет следующий вид 
[image: image9.wmf](

)

u

m

wt

U

U

Y

+

=

sin


8. В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 3 см, второй 4 см. определите косинусы всех трех углов треугольника.

9. Решить задачу
[image: image120.wmf]-

b

Определить напряжение U, приложенное к цепи, если напряжение на зажимах     

второй катушки U2= 100 В. Величины  
[image: image121.wmf]-

a

сопротивлений указаны на рисунке. 









10. Входное напряжение 15 В. Стабилитрон КС 182 А. Определите напряжения на сопротивлении R1  и стабилитроне VD1.

11. Решить задачу[image: image122.wmf]-

c


Cопротивление фазы симметричного потребителя Z=10 Ом, амперметр показывает 17,3 А. Определить показания вольтметра.
12. Средняя потребляемая цехом мощность Р= 400 кВт, при коэффициенте мощности cosφн=0,72. Электрическая энергия подводится напряжением 6 кВ. Определите сечение жилы  3-х проводного кабеля, приняв удельную плотность тока 4 А/мм2.
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії                                                          О. М. Наливайко

Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 2
1. Запишите  теорему синусов для следующего треугольника

 1) 
[image: image10.wmf]R

c

в

а

2

sin

sin

sin

=

=

=

g

b

a

;  2) 
[image: image11.wmf]R

c

в

а

=

=

=

g

b

a

sin

sin

sin

;  3) 
[image: image12.wmf]R

c

в

а

3

sin

sin

sin

=

=

=

g

b

a

.
2. Когда начальная фаза синусоидальной функции считается отрицательной?

 1) если функция в момент времени t = 0 имеет положительное значение;

2) если функция в момент времени t = 0 имеет значение 0;

3) если функция в момент времени t = 0 имеет отрицательное значение.

3. Запишите производную функции eаt, где а – действительное число


1) 
[image: image13.wmf]at

dt

de

at

ln

=

;



3) 
[image: image14.wmf]at

at

e

dt

de

=

;

           2) 
[image: image15.wmf]at

at

e

a

dt

de

1

=

;


          4) 
[image: image16.wmf]at

at

ae

dt

de

=


4. Запишите тригонометрическую функцию для произведения 2х функций sinx·cosx.

           1) 
[image: image17.wmf]x

x

x

2

sin

2

1

cos

sin

=

×

;

3) 
[image: image18.wmf])

2

cos

1

(

2

1

cos

sin

x

x

x

-

=

×

;

          2) 
[image: image19.wmf]x

x

x

2

cos

2

1

cos

sin

=

×

;

4) 
[image: image20.wmf]x

x

x

x

cos

sin

2

1

cos

sin

=

×

.

5. При напряжении на резисторе 100 В и токе 100 мА его сопротивление равно:

        1) 1 мОм;
2) 1 кОм;

3) 1 МОм;

4) 1 ГОм;

5) 1 Ом.

6. К источнику электрической энергии с ЭДС Е = 20 В и внутренним сопротивлением 
Rвн = 4 Ом подключен приемник сопротивлением Rп = 6 Ом. Напряжение на приемнике равно:


1) 20 В;
2) 10 В;
3) 12 В;
4) Другому значению;
5) 1,5 В.

7. Известно, что R=40 Ом;  L=0,1912 Гн;  C=106 мкФ. Ток в цепи равен 10 А; частота сети f = 50Гц. Определить напряжение цепи U.
8. Какой величины ЭДС возникла в контуре, если магнитный поток, пронизывающий контур, равномерно уменьшился от 10 Вб до нуля в течение 2 с?  

9. Решить задачу. 


Есть два источника постоянного тока. Полярность одного из них неизвестна. Как с помощью вольтметра магнитоэлектрической системы определить неизвестную полярность источника?
10. При поверке амперметра со шкалой от 0 до 10 А его показания  I = 6 А. Рассчитайте абсолютную, относительную и приведенную погрешность, а также поправку, если показания образцового амперметра 6,12 А. 

11. Решить задачу.
Линейные токи симметричного трехфазного потребителя равны 31,18 А. Определить фазные токи Iab, Ibc, Iac после перегорания предохранителя в проводе «В».
12. Для приведенной цепи напряжение U равно 100 В, R = 10 Ом; C = 100 мкФ. Определить закон изменения напряжения на емкости в момент переходного процесса UC(t) и длительность переходного процесса в секундах tпп.



Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів. Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії                                                          О. М. Наливайко

Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 3

1.  К источнику электрической энергии с ЭДС    Е = 20 В и внутренним сопротивлением Rвн = 4 Ом подключен приемник сопротивлением Rп = 6 Ом. Мощность источника равна:


1) 16 Вт;
2) 40 Вт;
3) 24 Вт;

4) Другому значению;
5) 0 Вт.

2. Решить уравнение    
[image: image21.wmf]0

16

10

2

=

+

+

p

p

.


1) р1=8; р2=-4; 2) р1= -2; р2= -8; 3) р1= -38; р2= -5; 4) р1=0; р2= -11.

3. Определите значение тригонометрических функций cos 300;  cos 600;  

 1) cos 300 = 
[image: image22.wmf]2

1

;          cos 600 = 
[image: image23.wmf]2

3

.  2) cos 300 = 
[image: image24.wmf]2

3

;        cos 600 = 
[image: image25.wmf]2

1

.

          3) cos 300 = 00;           cos 600 = 00.
4. Охарактеризуйте режим холостого хода источника электрической энергии

  1) Uxx = E;   I = 0.  2) Uxx = E;   I = Imax.  3) Uxx = 0;   I = 0. 
5. Дано ав = 12; вс = 16. Определить, чему равняется cosβ
                                                                               1) cosβ = 
[image: image26.wmf]20

16

=

àñ

âñ

;

                                                                                2) cosβ = 
[image: image27.wmf]16

12

=

вс

ав

;

                                                                                3) cosβ = 
[image: image28.wmf]12

20

=

ав

ас

.
6. Напишите уравнение закона Ома для участка цепи


а) 
[image: image29.wmf]R

U

E

I

ab

+

=

;   б) 
[image: image30.wmf]R

U

E

I

ab

-

=

;в) 
[image: image31.wmf]R

E

U

I

ab

-

=

; г) 
[image: image32.wmf]R

U

E

IR

I

ab

+

+

=



7. В какое положение 
необходимо поставить переключатель (1 или 2), чтобы получить максимальное значение U2. Ответ обоснуйте.

8. Запишите условие симметричной нагрузки в цепи 3х фазного тока. Поясните эти условия.

9. Решить задачу.


Для определения параметров катушки Rк и Lк ее включили в цепь переменного тока с f = 50 Гц по схеме изображенной на рисунке. Рассчитайте  Rк и Lк, если приборы показывают такие значения: I = 10 А, U = 100 В, P = 600 Вт.

10.Дано: E1 = 54 В; E3= 56 В; R1 = 9 Ом; R3 =5 Ом; R
[image: image33.wmf]2

 =9 Ом.
Определите ЭДС и внутреннее сопротивление эквивалентного генератора с выходными зажимами «ав». 

11. Решить задачу.При обрыве линейного провода 3-х проводной линии, которая питает симметричный 3-х фазный потребитель, соединенный звездой без нейтрального провода, в двух фазах потребителя протекают токи 19 А и действуют напряжения по 190 В. Определите номинальное напряжение линии и номинальную потребляемую мощность, если cosφн= 0,8.

12. Решить задачу.Электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет сопротивление цепи якоря Rя = 0,5 Ом, номинальный ток  Iян= 20 А, номинальное напряжение Uн = 220 В, номинальную скорость вращения nн = 1000 об/мин. Как изменится скорость вращения двигателя, если он вращался с n = nн при номинальном моменте М = Мс = Мн, а затем его нагрузка увеличилась на 20%? 

 Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії                                                          О. М. Наливайко
Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 4
1. Запишите производную функции sin ωt
         1) (sin ωt )’ = -sin ωt;  2) (sin ωt )’ = cos ωt;  3) (sin ωt)’ = 
[image: image34.wmf]t

w

2

cos

1

.

   2. Определите значение тригонометрических функций cos 450;  cos 900;  

         1) cos 450 =
[image: image35.wmf]2

3

;        cos 900 =    2) cos 450 =1.              cos 900 = -1.

3) cos 450 =
[image: image36.wmf]2

2

;        cos 900 = 0.

   3. Каким образом определяется эквивалентное сопротивление в цепи постоянного тока при параллельном соединении трех сопротивлений?

         1) Rэкв = 
[image: image37.wmf]3

1

3

2

2

1

3

2

1

R

R

R

R

R

R

R

R

R

×

+

×

+

×

×

×

;   2) Rэкв = R1 +R2 + R3; 3) Rэкв =
[image: image38.wmf]3

2

1

3

2

1

R

R

R

R

R

R

+

+

-

-

.

   4. Какая частота (f) промышленных электрических цепей принята в нашей стране?

1) 60 Гц; 2) 50 Гц; 3) 120 Гц.

    5. Запишите выражение для полного сопротивления цепи с последовательным соединением элементов R, L, C.

          1) z = 
[image: image39.wmf]2

2

)

(

C

L

X

X

R

-

-

; 2) z = 
[image: image40.wmf]2

2

)

(

C

L

X

X

R

-

+


          3) z = 
[image: image41.wmf])

(

C

L

X

X

R

-

-

; 4) z =
[image: image42.wmf]2

2

2

C

L

X

X

R

-

+


6. Определите число полюсов обмотки статора асинхронной машины, если номинальная частота вращения ротора nн = 1450 об/мин, а частота в сети f = 50 Гц.

7. Определить ток в цепи с синусоидальным напряжением, которая потребляет мощность    Р=10 кВт и имеет напряжение U = 240 В, если коэффициент мощности цепи cosφ=0,8.

8. Изобразите схему трехфазного двухполупериодного выпрямителя (схему Ларионова). Объясните ее принцип работы кратко. 
9.Дана цепь с двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1 и R2. Определите как изменятся показания вольтметра, если сопротивление R3 включить: а) параллельно R1, б)  параллельно R2; в) к зажимам «ав». 

10. Трехфазный нагреватель имеет три сопротивления Rф = 0,85 Ом. Определите выделяемую нагревателем мощность при включении сопротивлений звездой, если линейное напряжение сети Uл = 380 В.

11.  Асинхронный электродвигатель работает с номинальным моментом Мн = 60 Н·м, номинальная скорость вращения nн = 720 об/мин. Определите скорость вращения при снижении нагрузки на 50%, если зависимость между скольжением и моментом на валу в диапазоне «хол.ход – ном.нагрузка» принять пропорциональной.
12. 

Определите закон изменения тока i2 в момент переходного процесса, если U = 50 В; R1 = 10 Ом;             R2 = 5 Ом; С= 100 мкФ. Постройте график  i2(t) для времени переходного процесса. 
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної  комісії                                                         О. М. Наливайко
Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 5
1. Каким образом определяется эквивалентное сопротивление в цепи постоянного тока при последовательном соединении трех сопротивлений?


1) 
[image: image43.wmf]1

3

2

1

R

R

R

R

R

э

+

=

;


3) 
[image: image44.wmf]3

2

1

3

2

1

R

R

R

R

R

R

R

э

+

+

=

;


2) 
[image: image45.wmf]3

2

1

R

R

R

R

э

+

+

=

;


4) 
[image: image46.wmf]3

2

1

1

1

1

R

R

R

R

э

+

+

=

.

2. Каким образом можно определить сдвиг по фазе между синусоидами тока и напряжения, при известных начальных фазах напряжения ψU и  тока ψi. 

1) 
[image: image47.wmf]u

i

y

y

j

-

=

;

3) 
[image: image48.wmf]i

u

y

y

j

-

=

;

2) 
[image: image49.wmf]i

u

y

y

j

+

=

;

4) 
[image: image50.wmf]i

u

y

y

j

×

=

.

3. При напряжении на резисторе 100 В и токе 100 мкА его сопротивление равно:

1) 1 мОм;

2) 1 кОм;

3) 1 Ом;

4) 1 ГОм;

5) 1 МОм.
4. Дано ав = 12; вс = 16. Определить, чему равняется угол β. Укажите правильный ответ.

       1) β = arcsin
[image: image51.wmf]aв

вc

;2) β = arccos
[image: image52.wmf]aв

вc

;

3) β = arctg
[image: image53.wmf]aв

вc

;4) β = arctg
[image: image54.wmf]вс

aв

.
5. Запишите производную функции cosωt
  1) (соsωt)’ = -sinω·ωt;  2) (соsωt)’ = sinω·ωt;  3) (соsωt)’ = cosω·ωt.
6. Какой вид имеет аналитическое выражение мгновенного значения синусоидального напряжения?

      1) u = U2m ·sin(ωt + ψi);  2) u = Um ·sin(ωt + ψU); 3) u = 
[image: image55.wmf]2

m

U

·sin(ωt + ψi).

7. Определите номинальное скольжение асинхронного электродвигателя, если номинальная частота вращения ротора nн=980 об/мин.
8.Для данной цепи синусоидального тока R = 4 Ом,  

Xс = 3 Ом. Определите угол сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения цепи. 

9. В сеть 3-х фазного тока напряжением 380 В включена без нейтрального провода симметричная нагрузка с Rф = 38 Ом соединенная звездой. Определите токи в каждой фазе нагрузки при обычном режиме работы, и в случае к.з. в одной из фаз.

10. Соединение  зажимов обмоток асинхронного двигателя на клемной колодке было выполнено как показано на рис.а, а электромонтер заменив его соединением, показанным на рис.б. Определите изменение напряжения на фазных обмотках двигателя и изменение его мощности, если Uсети = 380 В. 

11. При ремонте нагревателя с номинальной мощностью 1,5 кВт длина спирали была укорочена на 9%. Определите ток до и после ремонта, а также мощность после ремонта, если номинальное напряжение Uн = 380 В.
 12. Освещение 3-х блоков общежития осуществляется от разных фаз, нейтраль – общая. В каждом блоке по 5 ламп мощностью 100 Вт. При аварии нейтральный провод оборвался. Как изменится освещение в блоках, если: а) все лампы включены? б) отключены лампы одного блока? В) при коротком замыкании в одной из фаз?
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії                                                          О. М. Наливайко

Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 6

1. Построить вектор, равный сумме трех векторов 
[image: image56.wmf]c

b

a

+

+



2. Определите значение тригонометрических функций sin 450;  sin 900;  

 1) sin 450 =
[image: image57.wmf]2

2

;        sin 900 = 1.  2) sin 450 =
[image: image58.wmf]2

1

.      sin 900 = 0. 3) sin 450 = -1;     sin 900 = -1.
3. При напряжении на резисторе 100 кВ и токе 100 мкА его сопротивление равно:

1) 1 мОм;

2) 1 ГОм;

3) 1 кОм;

4) 1 МОм;

5) 1 Ом.

4. Какое значение имеет величина угла сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения на активном сопротивлении.

          1) 900;  2) 00 3) -900
5. Запишите производную функции 1 +sin
[image: image59.wmf]t

w

.


1) 
[image: image60.wmf]t

dt

t

d

w

w

w

sin

1

)

sin

1

(

+

=

+

 ; 2) 
[image: image61.wmf]t

dt

t

d

w

w

w

cos

)

sin

1

(

=

+

;


3) 
[image: image62.wmf]t

dt

t

d

w

w

w

sin

1

)

sin

1

(

+

=

+

;  г) 
[image: image63.wmf]t

dt

t

d

w

w

w

cos

1

)

sin

1

(

+

-

=

+

.
6. Запишите выражение для полного сопротивления цепи с последовательным соединением элементов R, L, C.

1) z = 
[image: image64.wmf]2

2

)

(

C

L

X

X

R

-

-

; 2) z = 
[image: image65.wmf]2

2

)

(

C

L

X

X

R

-

+

;  3) z = 
[image: image66.wmf])

(

C

L

X

X

R

-

-

.

7. Определите напряжение параллельного участка Uав, если  R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом, показания ваттметра  P = 128 Вт. 
8. Определите величину линейного напряжения в трехфазной цепи соединенной по схеме «звезда» с симметричной нагрузкой Rф = 6 Ом, Xф = 8 Ом и фазным током Iф = 10 А.

9. Паспортные данные двигателя nн = 730 об/мин, f = 50 Гц. Определите скольжение ротора при n = nн, количество пар полюсов, скольжение в момент пуска.
10. Электрическую лампочку светильника мощностью Р = 60 Вт, напряжением 36 В необходимо подключить в сеть напряжением U = 220 В и частотой f = 50 Гц. Для компенсации напряжения последовательно с лампой включается конденсатор. Определите емкость и рабочее напряжение конденсатора.

11. Электродвигатель с фазным ротором работает с номинальной нагрузкой, частота вращения вала nн  = 970 об/мин. 

Рассчитайте дополнительное сопротивление, которое необходимо включить в цепь ротора, чтобы при той же нагрузке снизить частоту вращения до 700 об/мин. Сопротивление ротора R2 = 0,4 Ом .

12. Коэффициент мощности приемника энергии повышается от 0,7 до 0,91. Потери мощности в линии передачи приравниваются 8% от мощности приемника (при  cosφ = 0,7). Определите на сколько процентов можно увеличить активную мощность потребителя при тех же затратах в линии передачи, при повышении cosφ до 0,9.
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії                                                          О. М. Наливайко
Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 7
1. Какие цепи называют индуктивно связанными?

 
1) цепи, у которых индуктивности равны друг другу;


2) цепи, у которых сумма индуктивностей равна нулю;


3) цепи, у которых переменный магнитный поток одной катушки пересекает витки другой и наоборот;


4) цепи, у которых индуктивные сопротивления равны друг другу.

2. Каким образом можно определить сдвиг по фазе между синусоидами тока и напряжения, при известных начальных фазах напряжения ΨU и Ψі
1) φ = ΨU – Ψі; 2) φ = Ψi – ΨU; 3) φ = ΨU + Ψі.

3. Базовый ток транзистора равен 1 мА. Определите ток коллектора, если коэффициент усиления β=75.

1) 
[image: image67.wmf]mA

I

k

5

,

7

=

; 2) 
[image: image68.wmf]mA

I

k

150

=

; 3) 
[image: image69.wmf]b

n

I

k

l

=

;   4) 
[image: image70.wmf]mA

I

k

75

=

.

4. При напряжении на резисторе 100 В и токе 100 мА его сопротивление равно

 1) 1 мОм;  2) 1 КОм;  3) 1 МОм; 4) 1 Ом.
5. Какое значение имеет величина угла сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения на индуктивности.

 1) 900; 2) 00;  3) -900; 4) 450.
6. Назовите два способа соединения обмоток 3х фазного источника или 3х фазной нагрузки.

1) Параллельный и последовательный. 2) Звездой и треугольником. 3) Все три фазы нагрузки параллельно, все обмотки источника – звездой. 4) Обмотки источника – только звездой, фазы нагрузки только параллельно.
7.
	
[image: image71.emf]U

R

I

L


	Реактивная мощность 
[image: image72.wmf]L

Q

 на сопротивлении 
[image: image73.wmf]L

X

 равна 200 Вар. Значения сопротивлений 
[image: image74.wmf]6

=

R

 Ом, 
[image: image75.wmf]8

=

L

X

 Ом. Определите полное сопротивление цепи, ток и напряжение питания цепи.


8. Напишите формулу для определения скольжения асинхронного электродвигателя. Поясните это соотношение. Как измениться скольжение при увеличении нагрузки на валу двигателя?

9. В однофазном трансформаторе первичная обмотка w1 состоит из 1000 витков, вторичная из 200 витков. Первичная обмотка имеет отвод от 800 –го витка. Напряжение первичной обмотки U1=220 В. Определите напряжение вторичной обмотки U2 при подключении трансформатора на всю первичную обмотку и при подключении ее частично на 800 витков.

10. Определить число пар полюсов, синхронную скорость и номинальный вращающий момент асинхронного двигателя, если PН=3 кВт, nН=1450 об/мин.

11. Определить диаметр и длину нихромого провода для нагревательного элемента с 
[image: image76.wmf]127

=

Н

U

 В, 
[image: image77.wmf]5

=

Н

I

 А, учитывая, что допустимая плотность тока 
[image: image78.wmf]5

,

7

=

j

 
[image: image79.wmf]2

/

мм

А

 и удельное сопротивление нихрома в нагретом состоянии 
[image: image80.wmf]25

,

1

=

r

 
[image: image81.wmf]м

мм

Ом

/

2

×

.

12. Определить номинальное напряжение 3-х фазной линии электропередачи и номинальную потребляемую мощность в симметричном режиме, если при обрыве линейного провода 3-х проводной линии, которая питает симметричный 3-х фазный потребитель, соединенный звездой без нейтрального провода, в 2-х фазах потребителя протекают токи по 9 А и действует напряжение 100 В, 
[image: image82.wmf]8

,

0

cos

=

н

j

.
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.

Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії 




О. М. Наливайко
Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 8
1. Какие способы изображения синусоидальных функций Вы знаете?

1)
а) аналитический; б) графический; в) с помощью вращающихся векторов;


г) с помощью комплексных чисел.

2)
а) логарифмический; б) с помощью производных; в) с помощью ряда Фурье; 

г) с помощью индуктивностей, емкостей, активных сопротивлений.

3)
а) с помощью любых численных методов; б) с помощью схем электрических цепей;

в) с помощью условных обозначений элементов электрических цепей;


г) с помощью компьютерных программ.

2. Перечислите известные Вам способы расчета линейных электрических цепей с несколькими источниками электрической энергии:



1)
а) метод непосредственного применения законов Кирхгофа;




б) метод контурных токов; в) метод узловых потенциалов;




г) метод эквивалентного генератора. 


2)
а) метод трансфигурации; 

б) метод пропорциональных величин;



в) метод наименьших квадратов;
г) метод симметрии.


3)
а) метод симметричных составляющих;
б) частотный метод;

в) метод соответствия;


г) метод Фурье.

3. Что называют намагничивающей силой для магнитных цепей?

1) 
[image: image83.wmf];

S

B

F

×

=

 2) 
[image: image84.wmf];

/

d

m

U

F

=

 3) 
[image: image85.wmf];

N

I

F

×

=

4) 
[image: image86.wmf];

l

×

=

H

F


4. Какой вид имеет аналитическое выражение мгновенного значения синусоидального тока?

    1) i = I2m ·sin(ωt + ψi); 2) i = Im ·sin(ωt + ψi); 3) i = Um·Im ·sin(ωt + ψi);

    4) i = 
[image: image87.wmf]2

m

I

·sin(ωt + ψi).

5. Какое значение имеет величина угла сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения на активном сопротивлении.

             1) - 900; 2) 900;  3) 00; 4) 450.

6. Если синусоиды находятся в противофазе, какой угол сдвига фаз они имеют?

    1) 0º;  2) 180º;  3) 90º.
7. Определите номинальные токи трехфазного трансформатора мощностью 180 к ВА, напряженим 10000/400 В.

8. Определите ЭДС индуктируемую в одном витке обмотки якоря синхронного генератора, если частота f= 50 Гц, а амплитудное значение магнитного потока 
[image: image88.wmf]02

,

0

=

m

Ф

 Вб.

9. В цепь 3-х фазного тока с напряжением 380 В включена без нейтрального провода симметричная активная нагрузка с 
[image: image89.wmf]38

ф

=

R

 Ом, соединенная звездой. Определите токи в каждой фазе приемника при симметричном режиме работы и в случае обрыва одного из линейных проводов.

10. На щитке асинхронного двигателя значится 
[image: image90.wmf]730

н

=

n

 об/мин, f=50 Гц. Определите частоту вращения магнитного поля, скольжение ротора при 
[image: image91.wmf]н

n

n

=

, число пар полюсов обмотки статора. Каким будет скольжение в момент пуска АД?

11. В однофазном трансформаторе  с номинальной мощностью 2,5 кВА произошло короткое замыкание в цепи вторичной обмотки. Определить величину установившегося тока короткого замыкания в первичной обмотке, если паспортное значение напряжения короткого замыкания 5% (
[image: image92.wmf]5

к.з.

=

U

%,
[image: image93.wmf]380

н1

=

U

 В)

12. 
	
[image: image94.emf]Rнел

R2

E

1

E

2

R1

I


	
[image: image95.png]50

e

-

a0

zn

10

1o

)

i
1A




	Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента задана. Пользуясь методом эквивалентного генератора, определите ток в ветви с нелинейным элементом, если Е1=24 В, Е2= 60 В, 
[image: image96.wmf]4

1

=

R

 Ома, 
[image: image97.wmf]20

2

=

R

 Ом


Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії




О. М. Наливайко

Затверджую
Ректор ДДМА

_________________В.А. Федорінов

«___» __________________ 2014 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Балалавр»

Напрям  «Електромеханіка»

Екзаменаційний білет № 9
1. Какие электрические цепи называют нелинейными?


1) у которых токи и напряжения представляют в виде суммы гармонических составляющих;


2) у которых частота изменяется по какому-либо закону;


3) у которых присутствует хотя бы один нелинейный элемент;


4) у которых токи и напряжения изменяются по синусоидальному закону.

2. Какое значение имеет величина угла сдвига фаз между синусоидами тока и напряжения на емкости:

     1) 90;    2) - 900  ;  3) 00  ; 4) 450
3. Запишите формулу угловой частоты:

     1) 
[image: image98.wmf]f

p

w

2

-

=

;  2) 
[image: image99.wmf]f

p

w

2

=

; 3) 
[image: image100.wmf]2

2

f

p

w

=

.

4. Запишите формулу мгновенной мощности цепи с индуктивностью:

     1) рL = UL·I·sinωt;   2) рL = UL·I·sin2ωt; 3) рL = UL·I·cosωt; 4) рL = UL·I·tgωt.
5. Определить, чему равняется угол α
                                                                          1) α = arcsin
[image: image101.wmf]ас

aв

;

                                                                          2) α = arccos
[image: image102.wmf]вс

aв

;

                                                                          3) α = arcsin
[image: image103.wmf]aв

вc

;

                                                                          4) α = arctg
[image: image104.wmf]aв

вc

.
6. К источнику электрической энергии с ЭДС Е = 20 В и внутренним сопротивлением Rвн = 4 Ом подключен приемник сопротивлением Rп = 6 Ом. Напряжение на полюсах источника равно:


1) 12 В;
2) 20 В;
3) 10 В;

4) 1,5 В;
5) Другому значению.

7. 
	
[image: image105.emf]a

b

Uab

E

1

E

2

I2

I1

R

1

R

2


	Для данной цепи известны токи, ЭДС, сопротивления .
[image: image106.wmf]A

I

3

1

=

; 
[image: image107.wmf]A

I

4

,

2

2

=

; 
[image: image108.wmf]B

E

70

1

=

; 
[image: image109.wmf]B

E

20

2

=

; 
[image: image110.wmf]80

1

=

R

 Ом; 

[image: image111.wmf]5

2

=

R

 Ом. Определить напряжение 
[image: image112.wmf]ab

U

.




8. Определить ток в цепи, с потребляемой мощностью Р=5 кВт и имеющей напряжение U=120 В, если коэффициент мощности цепи 
[image: image113.wmf]8

,

0

cos

=

j

.

9. Обмотки 3-фазного асинхронного двигателя соединены звездой. При номинальной нагрузке и номинальном напряжении 
[image: image114.wmf]B

U

Н

500

=

 в обмотках статора протекают токи 220 А,а мощность на валу 130 кВт. Определите cosφ и потребляемую мощность при номинальном напряжении, если КПД двигателя η=80%.
10 У вас нестандартное напряжение 180 В с частотой ƒ=50 Гц и лампа освещения  с UН=127 В и РН=60 Вт. Рассчитайте емкость конденсатора и его рабочее напряжение для включения последовательно с лампой, чтоб лампа работала в номинальном режиме.

11. Электродвигатель с фазным ротором работает с номинальной нагрузкой,частота вращения вала 
[image: image115.wmf]970

=

Н

n

об/мин. Вычислить дополнительное сопротивление, которое необходимо включит в цепь ротора,чтобы при той же нагрузке снизить его частоту вращения до 700 об/мин. Сопротивление ротора Ом. 

12. Для того, чтобы лампочки в подъезде не сгорали при повышении напряжения в ночное время, было предложено соединить две лампы последовательно. Вычислить напряжение на лампах и их мощностях в ночное время, если ; 
[image: image116.wmf]Вт

P

ламп

75

1

.

=

; 
[image: image117.wmf]Вт

P

ламп

100

2

.

=

 
[image: image118.wmf]B

U

220

ламп..ном.

=

. Объясните повышение напряжения в ночное время.
Критерії оцінки: кожна правильна відповідь на тести 1-4 оцінюється в 5 балів, на тести 5- 6 – в 6 балів, на тести 7-8 – в 8 балів, тести 9-10 – в 10 балів  тести 11 та 12 оцінюються відповідно в 12 та 20 балів.Загальна кількість балів визначається як: кількість балів набрана за тестуванням + 100 балів.
Голова фахової атестаційної комісії




О. М. Наливайко
А





B





C





c





а





b





α





γ





β





c





α





β





а





в





X1=6 Ом





X2=6 Ом





R1=4 Ом





R2=8 Ом





~U





U2





V





R1





VD1





Uвх





а





Zсa





Zab





с





b





Zbc





А





V





В





А





C





А





С





В





Д





а





в





с





α





β





γ





γ





·





О





R





L





U





I





C





а





Zсa





Zab





с





b





Zbc





В





А





C





R





U





i





C





uC





в





а





c





α





β





а





в





R





E





I





Uав





U1





1





2





U2





U





А





Р





V





W





I





Rк





Lк





Е3





R3





R1





R2





a





E1





в





R3





R1





U





I





R3





R2





V





R3





а





в





R





U





i1





i2





i3





R1





C





R2





+





-





в





а





c





α





β





R





C





~U





I





А





В





C





X





Z





Y





А





В





C





X





Z





Y





1)





2)





4)





3)





R1





R3





U





R2





а





W





b





*





*





P





в





а





c





α





β








_360974072.unknown

_563478740.unknown

_590252444.unknown

_590306328.unknown

_717805988.unknown

_725427040.unknown

_725428640.unknown

_725429280.unknown

_725429600.vsd
a


b


Uab


E1


E2


I2


I1


R1


R2



_725429920.unknown

_725428960.unknown

_725428000.unknown

_725428320.unknown

_725427360.unknown

_725426400.unknown

_725426720.unknown

_717806628.unknown

_717806948.unknown

_717807268.unknown

_717806308.unknown

_717804388.unknown

_717805028.unknown

_717805668.unknown

_717804708.unknown

_717803748.unknown

_717804068.unknown

_590306968.unknown

_590304728.unknown

_590305368.unknown

_590305688.unknown

_590305048.unknown

_590303768.unknown

_590304088.unknown

_590304408.unknown

_590253084.vsd
Rнел


R2


I


E1


E2


R1



_590253404

_590253724.unknown

_590252764.unknown

_563481940.unknown

_590250844.unknown

_590251484.unknown

_590251804.unknown

_590252124.unknown

_590251164.unknown

_590250204.unknown

_590250524.unknown

_563482260.unknown

_563480660.unknown

_563481300.unknown

_563481620.unknown

_563480980.vsd
L


U


R


I



_563480020.unknown

_563480340.unknown

_563479700.unknown

_462423168.unknown

_515659216.unknown

_515660496.unknown

_515661136.unknown

_515661456.unknown

_515660816.unknown

_515659856.unknown

_515660176.unknown

_515659536.unknown

_462424448.unknown

_462483652.unknown

_515645964.unknown

_462424768.unknown

_462423808.unknown

_462424128.unknown

_462423488.unknown

_409019516.unknown

_409021756.unknown

_462422528.unknown

_462422848.unknown

_409022076.unknown

_409020796.unknown

_409021116.unknown

_409019836.unknown

_409020476.unknown

_360975672.unknown

_409018876.unknown

_409019196.unknown

_409018556.unknown

_360975032.unknown

_360975352.unknown

_360974712.unknown

_263281328.unknown

_318384500.unknown

_360972792.unknown

_360973432.unknown

_360973752.unknown

_360973112.unknown

_318385780.unknown

_360972472.unknown

_318385460.unknown

_318383220.unknown

_318383860.unknown

_318384180.unknown

_318383540.unknown

_263281968.unknown

_263282288.unknown

_263281648.unknown

_217884716.unknown

_263280048.unknown

_263280688.unknown

_263281008.unknown

_263280368.unknown

_263279408.unknown

_263279728.unknown

_263279088.unknown

_217669224.unknown

_217883116.unknown

_217883436.unknown

_217882796.unknown

_217668264.unknown

_217668584.unknown

_188713316.unknown

