12

[image: image1.jpg]JMOHBACHKA JIEP/KABHA MAUIHHOBY IBHA AKAIEMISH

3 HaYKOBOATEL:

eI )

[IPOTPAMA BCTYIIHAX BANPOBYBAHL

A BCTYTIY Ha HABYAHTIA 32 CTyIleHeM GakaaBpa

Crenianphicrs 133 «[awysese sawunoGvoyeannsy
Kadenpa «Kown romepusosani __mexamponni___cucmen, __inempynenm
s
i mexnonozity, lidiiowo-mpascropmyi sy,

«damovamusosaui emanpeisini sawawne | oGraduaniny

baxosoi arecrauiiinol ko

467 IvemoB.C,

Kpaarropes, 2016






І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування призначене для визначення рівня фахових знань абітурієнтів, що вступають на навчання до Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за ступенем бакалавра на базі вищої освіти, здобутої за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Програма вступного випробування передбачає контроль теоретичних знань та практичних навичок, здобутих студентами, що навчались за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями, визначеними у Правилах прийому до Донбаської державної машинобудівної академії в 2016 році у якості споріднених до спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
Білет вступного випробування складається з базової та варіативної частин.

Базова частина білету вступного випробування містить 30 тестових завдань з трьома можливими варіантами відповіді у кожному завданні. Правильна відповідь на кожне тестове завдання – тільки одна. Тематика тестових завдань базової частини білету вступного випробування охоплює теоретичний матеріал навчальних дисциплін «Хімія», «Технологія конструкційних матеріалів», «Теорія механізмів та машин», «Деталі машин», «Технологічні основи машинобудування» («Основи технології машинобудування»). 

Варіативна частина білету вступного випробування формується окремо для набору спеціалізацій кожної з випускових кафедр ДДМА, що здійснюватиме підготовку бакалаврів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»:

· набору спеціалізацій кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» (спеціалізації «Комп’ютерне проектування та виготовлення виробів машинобудування», «Комп’ютерно-інтегровані технології інструментального забезпечення», «Виробництво медичної техніки та інструменту», «Комп’ютеризовані мехатронні верстати та системи»);  
· набору спеціалізацій кафедри «Підйомно-транспортні машини» (спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Інжиніринг транспортно-логістичних систем»);

· набору спеціалізацій кафедри «Автоматизовані металургійні машини і обладнання» (спеціалізації «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів», «Машини та технології виробництва спеціальних матеріалів для      медицини», «Комп’ютерне проектування автоматизованих і роботизованих систем»).

Варіативна частина білету вступного випробування містить 10 типових практичних завдань, тематика яких охоплює матеріал дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) та професійної підготовки, який безпосередньо використовуватиметься фахівцем вказаної у білеті вступного випробування спеціалізації у практичній інженерній діяльності.  

Вступне випробування здійснюється у письмовій формі. Використання будь-яких літературних джерел та методичних матеріалів під час вступного випробування не дозволяється. 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів, що складають вступне випробування, наведені в додатку А.

ІІ 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Базова частина

(дисципліни «Хімія», «Технологія конструкційних матеріалів», 
«Теорія механізмів та машин», «Деталі машин», «Технологічні основи машинобудування» («Основи технології машинобудування»))
Питання для підготовки

1 
Хімічні елементи. Метали та неметали. 

2 
Чорні та кольорові метали. Фізико-механічні та магнітні властивості металів. Благородні та радіоактивні метали. Ртуть та її властивості.
3 
Сплави металів.

4 
Сплави чорних металів. Чавуни та сталі.
5 
Вуглецеві сталі звичайної якості. Високоякісні вуглецеві сталі.

6 
Леговані сталі. Легуючі елементи у складі легованих сталей.

7 
Сплави кольорових металів. Особливості мідних сплавів та сплавів алюмінію.

8  
Технологія отримання чавуну. Доменні печі.

9 
Технологія отримання сталі. Кисневі конвертери, мартенівські печі, електропечі для виплавлення сталі.
10  Класифікація та маркування чавунів.
11 
Класифікація та маркування сталей. 

12 
Класифікація та маркування мідних сплавів. Бронзи та латуні.

13 
Класифікація та маркування сплавів алюмінію. Дюралюмінії та силуміни. 

14 
Фізико-механічні властивості матеріалів машинобудівного виробництва. Твердість. Міцність. Ударна в’язкість. Зносостійкість. Теплостійкість. Теплопровідність. 

15 
Технологічність матеріалів машинобудівного виробництва. 
16 
Термічна обробка металів. Відпал. Нормалізація. Гартування. Відпуск. 

17 Хіміко-термічна обробка металів. Цементація. Нітроцементація. Карбонітрація. Азотування.
18 
Обробка металів тиском. Прокатка. Волочіння. Кування. Штампування.

19 
Обробка матеріалів різанням. Точіння. Свердлення. Фрезерування. Шліфування. Полірування.

20 Заготовки машинобудівного виробництва. Сортовий та листовий прокат. Виливки. Поковки. Штамповки.
21 Технології складання в машинобудівному виробництві. Деталі, вузли, комплекти, складальні одиниці.
22 Нероз’ємні з’єднання деталей (зварні, паяні, клейові, клепані). 
23 Роз’ємні з’єднання деталей (різьбові, шпонкові, шліцьові).
24 Механічні передачі (зубчасті, черв’ячні, ланцюгові, пасові, гвинтові та ін.).
25 Деталі зубчастих, черв’ячних, ланцюгових, пасових, гвинтових та інших передач.
Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» («Комп’ютерне проектування та виготовлення виробів машинобудування», «Комп’ютерно-інтегровані технології інструментального забезпечення», «Виробництво медичної техніки та інструменту», «Комп’ютеризовані мехатронні верстати та системи»)  

Питання для підготовки

1 Швидкорізальні інструментальні сталі.

2 Металокерамічні тверді сплави.

3 Різновиди механічної обробки.

4 Рухи різання. Головний рух різання.

5 Елементи режиму різання. Швидкість різання. Подача (подача на оберт, подача на зуб, хвилинна подача). Глибина різання. 

6 Елементи зрізуваного шару. Товщина та ширина зрізуваного шару. 

7 Визначення елементів режиму різання та зрізуваного шару при точінні, свердленні, фрезеруванні.

8 Заготовки деталей машин. Коефіцієнт використання матеріалу. Розрахунок коефіцієнту використання матеріалу.


Типові практичні завдання
1 
Визначити процентний вміст легуючих елементів у складі швидкорізальної інструментальної сталі заданої марки.

2 
Визначити процентний вміст карбідів металів та кобальту у складі металокерамічного твердого сплаву заданої марки.

3 
Вказати, який рух є головним рухом різання при заданому різновиді механічної обробки. 

4 
Визначити величину кута загострення β токарного прохідного різця, якщо головний задній кут різця дорівнює α, а передній кут – γ.

5 
Визначити величину кута ε у плані при вершині токарного прохідного різця, якщо головний кут у плані різця дорівнює φ, а допоміжний кут у плані – φ1.

6 
Визначити глибину різання при обточуванні зовнішньої циліндричної поверхні валу, якщо діаметр оброблюваної поверхні заготовки дорівнює D (мм), а діаметр обробленої поверхні валу – d (мм).

7 
Визначити глибину різання при свердленні отвору діаметром D (мм). 

8 
Визначити ширину зрізуваного шару b (мм) при точінні зовнішньої циліндричної поверхні валу токарним прохідним різцем, якщо глибина різання дорівнює t (мм), а головний кут різця у плані – φ (°).
9 
Визначити подачу Sо (мм/об) заготовки на оберт фрези при фрезеруванні заготовки циліндричною фрезою, якщо подача на зуб фрези дорівнює Sзуб (мм/зуб), а число зубів фрези – z.
10
Визначити коефіцієнт використання матеріалу заготовки, якщо маса заготовки дорівнює mз (кг), а маса повністю обробленої деталі – m (кг).


Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Підйомно-транспортні машини» 

(«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Інжиніринг транспортно-логістичних систем»)  

Питання для підготовки

1 Загальна характеристика підйомно-транспортних машин. Вантажопідйомні крани, їхня класифікація за конструктивним виконанням. Мостові крани. Козлові крани. Баштові крани. 
2 Схема мостового крану. Прогін на схемі мостового крану. Висота підйому вантажу на мостовому крані. 

3 Схема козлового крану. Колія козлового крану. База козлового крану. Висота підйому вантажу на козловому крані. 

4 Схема баштового крану. Башта та стріла баштового крану. Задній габарит баштового крану. Висота підйому вантажу, радіус обертання вантажу, максимальний виліт вантажу на баштовому крані. 

5 Кінематичні схеми механізмів пересування мостового крану.
6 Кінематичні схеми механізму підйому вантажу, механізму пересування візка, механізму пересування візка з канатною тягою.
7 Кінематичні схеми механізму пересування баштового крану, механізму обертання баштового крану, механізму зміни вильоту стріли баштового крану. 
8 Вантажні гаки. Гакові підвіски, їхня класифікація. Конструкція та основні деталі гакової підвіски. 
9 Механізми нормальної та вкороченої гакової підвіски, їхні схеми.
10 Блоки та поліспасти. Призначення та кратність поліспастів. Схеми поліспастів різної кратності.
11 З’єднання валів втулково-пальцевими муфтами. Конструкція та основні деталі втулково-пальцевої муфти.

12 Шпонкові та шліцьові з’єднання у конструкціях механізмів підйомно-транспортних машин. Шпонкові пази. Перетин шпонкового пазу. Шліцьові з’єднання. Перетин шліцьового з’єднання.
13 Підшипники кочення у механізмах підйомно-транспортних машин. Кулькові радіальні підшипники. Дворядні кулькові радіальні підшипники. Кулькові упорні підшипники. Роликові радіальні підшипники. Дворядні роликові радіальні підшипники. Роликові конічні підшипники. Схеми підшипників кочення різних видів. 
14 Розрахунок інженерних споруд на міцність та жорсткість. Вибір розрахункової схеми. Розрахункові схеми в будівельній механіці (балка, рама, ферма, пластина, оболонка). 

15 Крихкість та пластичність матеріалів.

16 Побудова епюр поперечних сил та згинальних моментів при    зосередженому та рівномірно розподіленому навантаженні для консольної та двохопорної балки. Визначення реакцій опор балки.
17 Статично визначені та статично невизначені системи в теорії опору матеріалів. Ступінь статичної невизначеності системи. 
18 Перемноження епюр за методом Мора–Верещагіна. 
19 Геометричні характеристики плоских перерізів. Моменти інерції площ. Визначення моменту інерції паралелограма відносно центральної осі, паралельної основі.

20 Види розрахунку на міцність конструкції (проектний, перевірочний, визначення несучої здатності (максимального навантаження)). 

Типові практичні завдання

1 Навести кінематичну схему вказаного у завданні механізму крану (механізму пересування мостового крану, механізму підйому вантажу, механізму пересування візка, механізму пересування візка з канатною тягою, механізму пересування баштового крану, механізму обертання баштового крану, механізму зміни вильоту стріли баштового крану тощо).

2 Навести схему поліспаста із заданою кратністю, нормальної (вкороченої) гакової підвіски тощо.

3 Навести перетин шпонкового пазу (перетин шліцьового з’єднання).

4 Навести схему заданого підшипника кочення (кулькового радіального підшипника, дворядного кулькового радіального підшипника, кулькового упорного підшипника, роликового радіального підшипника, дворядного роликового радіального підшипника, роликового конічного підшипника.

5 На кресленні гакової підвіски вказати гак, канатний блок, підшипник блока, траверсу тощо.
6 На кресленні втулково-пальцевої муфти вказати ту чи іншу деталь муфти (палець, напівмуфту, гайку, шайбу, гвинт фіксатора тощо).
7 На схемі мостового крану вказати висоту підйому вантажу, прогін. 

8 На схемі козлового крана показати базу, колію, висоту підйому вантажу тощо.

9 На схемі баштового крану вказати башту, стрілу, задній габарит крану, висоту підйому вантажу, радіус обертання вантажу, максимальний виліт вантажу на баштовому крані.

10 Побудувати епюру згинальних моментів у консольній чи двохопорній балці від зосередженої сили або рівномірно розподіленого навантаження.

11 Визначити реакції опор балки та побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів для заданих умов навантаження балки.

12 Встановити ступінь статичної невизначеності системи.

13 Навести правило, за яким виконується перемноження епюр методом Мора–Верещагіна. Перемножити дві епюри за методом Мора–Верещагіна.

14 Визначити момент інерції паралелограма відносно центральної осі, паралельної основі. 

15 Навести приклади, що пояснюють поняття крихкості та пластичності матеріалів.

16 Пояснити сутність та основи методики відомих видів розрахунку на міцність конструкції (проектного розрахунку, перевірочного розрахунку, визначення несучої здатності (максимального навантаження)).

Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Автоматизовані металургійні машини і обладнання» («спеціалізації «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів», «Машини та технології виробництва спеціальних матеріалів для медицини», «Комп’ютерне проектування автоматизованих і роботизованих систем»)  

Питання для підготовки

1 Різновиди обробки металів тиском. Прокатка. Кування. Штампування.

2 Прокатне виробництво. Сталеві сляби та блюми. Визначення об’єму та площі поперечного перетину слябів та блюмів.

3 Форми поперечного перетину металевого прокату. Визначення площі поперечного перетину круглого прокату.  

4 Зміна товщини заготовки в результаті її обтискання.

5 Зміна висоти заготовки в результаті її осадження.

6 Визначення периметру поперечного перетину, об’єму та маси металевої заготовки.

7 Деформація розтягу металевого стрижня. Визначення напруження в стрижні при дії заданої сили розтягу.

8 Визначення зусилля гідравлічного циліндру за відомими площею поршня та тиском рідини у циліндрі.

Типові практичні завдання

1 
Дана початкова товщина h0 заготовки (мм). Заготовку обтиснули на n %. На яку величину (h (мм) зменшилась товщина заготовки?

2 
Поперечний перетин сляба – прямокутник, висота h якого в n разів менша за його основу. Знайти площу прямокутника F (мм2), знаючи, чому дорівнює його основа  b (мм).
3 
Висоту заготовки h0 (мм) зменшили осадженням на n %. Визначити висоту заготовки h1 (мм), що отримали після осадження.

4 
Ширина прямокутної заготовки b в n разів менша за його довжину. Знайти периметр прямокутника P (см), якщо відома його довжина l (см).

5 
Заготовка для подальшого прокатування вибирається з круглого прокату. Визначити площу поперечного перетину F (мм2) прокату, якщо діаметр прокату становить n мм.

6 
Визначити об’єм блюма V (м3), якщо відомо, що його поперечний перетин – квадрат зі стороною a (м), а довжина в n разів більша за сторону квадрату.

7 
Для прокатування підібрали циліндричну заготовку. Визначити об’єм заготовки V (м3), якщо відомо, що діаметр її поперечного перетину дорівнює d (м), а довжина заготовки – L (м).

8 
Визначити масу m (кг) циліндричної заготовки, якщо відомі її діаметр d (м) та довжина l (м); щільність сталі ρ = 7850 кг/м3.

9 
Визначити зусилля гідравлічного циліндру P (кН), якщо відомі площа поршня циліндру F (мм2) та тиск рідини в циліндрі p (МПа).

10 
Визначити напруження σ (МПа) в стрижні, який розтягує сила Р (кН); площа поперечного перетину стрижня дорівнює F (мм2).
ІІІ 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова частина

(дисципліни «Хімія», «Технологія конструкційних матеріалів», 
«Теорія механізмів та машин», «Деталі машин», «Технологічні 
основи машинобудування» («Основи технології машинобудування»))
1 Титаренко, Н. В. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів / Н. В. Титаренко. – К. : Літера Лтд, 2011. 

2 Сухан, В. В. Хімія : посібник для вступників до вузів / В. В. Сухан, Т. В. Табенська, А. Й. Капустян, В. Ф. Горлач. – К. : Либідь, 1993. – 408 с.

3 Атаманюк, В. В. Технологія конструкційних матеріалів / В. В. Атаманюк. – К. : Кондор, 2006. – 528 с.

4 Кнорозов, Б. В. Технология металлов и материаловедение: учебник для вузов и техникумов / Б. В. Кнорозов, Л. Ф. Усова, А. В. Третьяков [и др.]. Под ред. Л. Ф Усовой. – М. : Металлургия, 1987. – 800 с.

5 Лахтин, Ю. М. Основы металловедения. Учебник для техникумов / Ю. М. Лахтин. – М. : Металлургия, 1988. – 320 с. 
6 Теория механизмов и машин / под ред. К. В. Фролова. – М. : Высшая школа, 1987. – 496 с.

7 Березовский, Ю. Н. Детали машин. Учебник для      машиностроительных техникумов / Ю. Н. Березовский, Д. В. Чернилевский, М. С. Петров; под ред. Н. А.  Бородина. – М. : Машиностроение, 1983. – 384 с.
8 Данилевский, В. В. Технология машиностроения. Учебник для техникумов. Изд. 4-е, перераб. и доп. / В. В. Данилевский. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.

Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» («Комп’ютерне проектування та виготовлення виробів машинобудування», «Комп’ютерно-інтегровані технології інструментального забезпечення», «Виробництво медичної техніки та інструменту», «Комп’ютеризовані мехатронні верстати та системи»)  

1 Данилевский, В. В. Технология машиностроения. Учебник для техникумов. Изд. 4-е, перераб. и доп. / В. В. Данилевский. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.

2 Аршинов, В. А. Резание металлов и режущий инструмент / В. А. Аршинов, Г. А. Алексеев. – М. : Машиностроение, 1975. – 440 с.

3 Ящерицын, П. И. Теория резания. Физические и тепловые процессы в технологических системах:  учеб. для вузов / П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Е. Э. Фельдштейн. – Мн. : Вышэйш. шк., 1990. – 512 с.

4 Матюха, П. Г. Теорія різання : навчальний посібник / П. Г. Матюха.  – Донецьк : ДонНТУ, 2006, 258 с. – ISBN 966-377-010-4.

5 Справочник технолога-машиностроителя. В  2-х  т. Т. 1 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 656 с.
6 Справочник технолога-машиностроителя. В  2-х  т. Т. 2 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 496 с.
Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Підйомно-транспортні машини» 

(«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Інжиніринг транспортно-логістичних систем»)  

1 
Александров, М. П. Грузоподъемные машины / М. П. Александров [и др.]. – М. : Высшая школа, 2000. – 410 с.
2 Иванченко, Ф. К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин / Ф. К. Иванченко. – К. : Вища школа, 1988. – 424 с.
3 Гохберг, М. М. Справочник по кранам : В 2 т. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В. И. Брауде, М. М. Гохберг, И. Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М. М. Гохберга. – М. : Машиностроение, 1988. – 536 с.
4 Гохберг, М. М. Справочник по кранам : В 2 т. Т. 2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов / В. И. Брауде, М. М. Гохберг, И. Е. Звягин и др.;  Под общ. ред. М. М. Гохберга. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. – 559 с.
5 Баженов, В. А. Будівельна механіка та металеві конструкції: Підручник / В. А. Баженов, О. Ф. Дещенко, Л. В. Коломієць, О. В. Ухов. – Одеса: Астропринт, 2001. – 432 с. – ISBN 966-549-629-8.
6 Живейнов, Н. Н. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин. Учебник для вузов / Н. Н. Живейнов, Д. Н. Капасов, И. Ю. Цвей. – М. : Машиностроение, 1998. – 280 с. – ISBN 5-217-00091-0.
7 Шевченко, В. Д. Проектирование металлических конструкций строительных и дорожных машин. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 168 с. 
8 Кубланов, Н. П. Строительная механика и металлические конструкции кранов / Н. П. Кубланов, И. Е. Спенглер. – К. : Будівельник, 1968. – 268 с.
9 Вершинский, В. А. Строительная механика и металлические конструкции / А. В. Вершинский, М. М. Гохберг, В. П. Семенов. – Л. : Машиностроение, 1984. – 231 с. 

 Варіативна частина

Спеціалізації кафедри «Автоматизовані металургійні машини і обладнання» («спеціалізації «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів», «Машини та технології виробництва спеціальних матеріалів для медицини», «Комп’ютерне проектування автоматизованих і роботизованих систем»)  

1 Никитин, Е. М. Теоретическая механика для техникумов. Учебное пособие / Е. М. Никитин. – М. : Наука, 1988. – 338 с.

2 Ицкович, Г. М. Сопротивление материалов. Учебник для учащихся машиностроительных техникумов / Г. М. Ицкович. – 6-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1982. – 383 с.

3 Сторожев, М. В. Теория обработки металлов давлением. Учебн. для вузов / М. В. Сторожев, Е. А. Попов. – М. : Машиностроение, 1977. – 423 с. 

4 Богомолов, Н. В. Математика: ученик для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. – 7-е узд, стереотипн. – М., 2010. – 395 с.

5 Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М. : Наука 1986. – 720 с.

Додаток А

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 

ЩО СКЛАДАЮТЬ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Результати вступного випробування оцінюються за 200-бальною шкалою. Кожне завдання білету випробування оцінюється окремо. Вступне випробування вважається успішно складеним, якщо сумарний бал за всі завдання білета випробування становить не менш ніж 100 балів. 

Максимальна оцінка за базову частину білету вступного випробування становить 150 балів. За кожну правильну відповідь на одне тестове завдання базової частини вступного випробування абітурієнт отримує 5 балів.

Максимальна оцінка за варіативну частину білету вступного випробування становить 50 балів. Максимальна оцінка за кожне з практичних завдань варіативної частини вступного випробування становить 5 балів. Під час оцінювання виконання практичних завдань варіативної частини вступного випробування враховуються вірність прийнятих рішень, розрахунків, обґрунтувань та якість письмового оформлення відповіді. 
