МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИЙМЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ДВУХ МОСТОВЫХ КРАНОВ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА С ЦЕЛЬЮ ГАШЕНИЯ ЕГО КОЛЕБАНИЙ

Автореферат квалификационной работы

на получение степени магистра по специальности

«Автоматизированное управление технологическими процессами»

Краматорск - 2015

Автореферат является рукописью.

Работа выполнена на кафедре автоматизации производственных процессов Донбасской государственной машиностроительной академии.

Научный руководитель 	к.т.н., доцент кафедры АПП

Субботин Олег Владимирович.
Донбасской государственной
машиностроительной академии

Защита квалификационной магистерской работы состоится 25 декабря 2015 года, в 11.00, на заседании специализированной ученой комиссии в Донбасской государственной машиностроительной академии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Необходимость синхронной работы двух мостовых кранов возникает в том случае, когда становится задача по перемещению груза большей массы, чем грузоподъемность каждого отдельно взятого крана. До настоящего времени подъем грузов двумя мостовыми кранами не включен в перечень обязательных расчетов при их проектировании. Вся ответственность за выполнение операций двумя кранами перекладывается на эксплуатационный персонал (в первую очередь на ответственных за безопасное проведение работ). Это объясняется тем, что ранее такие операции выполнялись крайне редко. Однако в условиях рыночной экономики подъем грузов двумя кранами встречается все чаще. Малые предприятия не обладают необходимым парком грузоподъемных машин, используют приспособленные помещения бывших крупных предприятий, не имеют средств на техническое перевооружение, поэтому разработка автоматизированной системы синхронизации двух мостовых кранов является актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования по теме квалификационной магистерской работы выполнялись в соответствии с научно-исследовательской тематикой кафедры автоматизации производственных процессов Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА).

Объект исследования. Мостовой кран КМЭЛ 125/30.

Предмет исследования. Автоматизированная система синхронизации двух мостовых кранов с функцией гашения колебаний груза.

Методы исследований. При математическом описании динамической системы, состоящей из двух тележек, траверсы и груза, были использованы дифференциальные уравнения. Анализ динамических свойств объекта выполнен методом цифрового математического моделирования.

Задачи исследования. Задачи исследования заключаются в следующем:

- обеспечение синхронной работы основных и вспомогательных электроприводов обоих мостовых кранов. Синхронная работа электроприводов должна включать одновременный их пуск и останов, а также равные значения ускорения и замедления движения тележек и мостов мостовых кранов;

- анализ существующих методов компенсации вибраций грузов для мостовых кранов, на основе которых можно было бы создать эффективное решение для гашения вынужденных колебаний;

- разработка системы гашения колебаний груза мостового крана с целью обеспечения безопасного процесса транспортировки;

- формирование аппаратной базы для системы управления синхронной работой двух мостовых кранов;

- разработка алгоритмов работы системы управления, включающих в себя полный цикл синхронной работы двух мостовых кранов, а также учитывающих возможные аварийные ситуации.

Цель исследования. Обеспечение плавного перемещения груза с помощью двух мостовых кранов.

Научная новизна. Разработанная система синхронизации двух мостовых кранов отличается от существующих сегодня аналогов тем, что не требует установки дополнительных датчиков для обеспечения плавного перемещения груза, при этом гашение колебаний производится быстрей, что становится возможным за счет предварительного расчёта режимов ускорения.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что разработанная система синхронизации позволяет двум кранам безопасно перемещать груз, масса которого превышает грузоподъемность каждого из них в отдельности. При этом разработанная система гашения колебаний успешно справляется с раскачиванием груза, что повышает безопасность и скорость выполнения операций по транспортировке.

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя состоит в формулировании цели и задач работы; проведении теоретических и экспериментальных исследований; разработке математической модели, которая симулирует поведение траверсы и груза в ходе их перемещения двумя постовыми кранами.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты работы докладывались на студенческой конференции в ДГМА (г. Краматорск, апрель 2015-го года).

Публикации. По теме магистерской работы опубликованы 2 статьи.

Структура и объем квалификационной магистерской работы. Квалификационная работа магистра состоит из введения, семи глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основная часть работы составляет 94 страницы, на 2 страницах приведен список использованных источников. Текст содержит 12 таблиц, 18 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы магистерской работы, сформулирована ее цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. Приведён личный вклад соискателя и количество публикаций.

В первом разделе рассмотрены существующие проблемы, возникающие при транспортировке грузов двумя мостовыми кранами, были исследованы существующие методы гашения вынужденных колебаний груза мостового крана, а также был проведен анализ существующих методик по синхронному управлению двух мостовых кранов. Определены цель и задачи исследования.

Анализ проблем, возникающих при транспортировке грузов двумя мостовыми кранами показал, что на сегодняшний день подобные операции не включены в перечень обязательных расчетов при их проектировании, а вся ответственность за выполнение операций двумя кранами перекладывается на эксплуатационный персонал. Анализ также показал, что для выполнения подобных операций рекомендуется применять однотипные краны, преимущественно одной и той же модели, так как при этом легче соблюдать основные требования по обеспечению безопасности при подъеме и перемещении: сохранение вертикального положения грузовых канатов и правильного распределения на каждый кран нагрузки, которая не должна превышать их грузоподъемности.

Анализ существующих методов гашения вынужденных колебаний груза мостового крана показал, что в настоящее время существует несколько различных методов для решения проблемы возникновения колебаний в системах с гибкой динамикой, а одним из важнейших требований к точному позиционированию является необходимость сведения остаточных вибраций оборудования к значению близкому к нулю. На основе проделанного анализа метод входного формирования оказался наиболее предпочтительным и был выбран для дальнейшего использования и развития.

Анализ существующих методик по синхронному управлению двух мостовых кранов показал, что в настоящее время системы синхронного управления нежестких механизмов делятся на три основных вида: системы синхронизации, основанные на контактах релейного типа, системы синхронизации на базе ПЛК с разомкнутой цепью обратной связи, а также системы синхронной работы основанные на замкнутой цепи обратной связи с использованием ПИД-регуляторов. Учитывая выбранный ранее метод входного формирования нами был выбран тип синхронного управления на базе ПЛК с разомкнутой цепью обратной связи.

На данный момент существует большое количество исследований, посвященных данной проблеме в работах Толочко О.И., Шведа Ю.С., Сингхоуса У. и других учёных.

Второй раздел магистерской работы посвящён расчету уравнений, описывающих динамическую систему, состоящую из двух мостовых кранов, траверсы и груза. Для составления ряда уравнений, которые бы описали динамические свойства системы их двух мостовых кранов, траверсы и груза была создана схема-чертеж, с расстановкой всех возмущающих воздействий и сил основных узлов системы тележек, траверсы и груза. Данная схема представлена на рисунке 1.

На основе разработанного чертежа было составлено уравнение баланса сил, которое получило следующий вид:

Исходя из данного уравнения, а также из прочих математических соотношений, найденных в исследуемой системе, была составлена система математических уравнений, описывающих модель перемещения траверсы и груза двумя тележками мостовых кранов.

где Y – ось перемещения тележки первого крана; X – ось перемещения тележки второго крана; Z – ось перемещения траверсы; Z1 – ось перемещения груза; – масса тележки с приведенными моментами инерции двигателя и жесткости нагрузочной характеристики привода; – масса траверсы; – масса груза; J – момент инерции траверсы относительно точки подвеса груза; L1 – длина каната от тележки до траверсы; L2 – длина от траверсы до центра массы груза; B – расстояние между канатами тележек; – угол отклонения каната первой тележки от вертикали; – угол отклонения каната второй тележки от вертикали; – угол отклонения каната груза от вертикали; – угол отклонения траверсы в горизонтальной плоскости; P2 – вес груза.

Рисунок 1 – Расстановка сил, воздействующих на основные механические узлы системы двух тележек, траверсы и груза

Линеаризованная система уравнений, описывающих модель перемещения траверсы и груза двумя тележками мостовых кранов имеет следующий вид:

Составив систему уравнений, описывающую динамику синхронной работы двух мостовых кранов, а также получив все необходимые расчётные значения была создана компьютерная модель, с помощью которой становится возможным исследование возможностей по гашению вынужденных колебаний груза и траверсы, перемещаемых двумя тележками мостового крана. Модель была реализована в программном пакете Matlab 14 Simulink. Собранная модель представлена на рисунке 2.

Риснок 2 – Модель динамической системы двух тележек мостовых кранов, траверсы и груза

Трцетий раздел магистерской работы посвящён исследованию поведения системы тележка-траверса-груз. В ходе исследований разработанной модели были рассмотрены случаи асинхронного и синхронного старта движения двух тележек мостовых кранов. Таким образом стало известно, что даже в случае абсолютно синхронного старта, наблюдаются вынужденные колебания траверсы и груза мостового крана. Результаты моделирования при синхронном старте двух тележек мостового крана при отсутствии системы гашения колебаний представлены на рисунке 3.

1 – скорость перемещения верхней точки главного троса одной из тележек мостового крана; 2 – перемещение одного из концов траверсы; 3 – отклонение груза от искусственной точки подвеса, представляющей среднюю точку между двумя тележками мостового крана; 4 – перемещение траверсы относительно средней точки между двумя тележками.

Рисунок 3– Результаты моделирования при синхронном старте двух тележек мостового крана

Согласно принципу входного формирования, существует возможность расчёта и создания управляющего сигнала для тележки мостового крана такой формы, с которой колебания груза будут сведены к минимуму. Таким образом, имея все необходимые исходные данные, включающие в себя расстояние от точки подвеса до центра масс системы траверса-груз, высоту груза относительно нулевой точки, массу груза и массу траверсы, можно вычислить все необходимые величины скорости, ускорения и времени, с использованием которых колебания груза будут скомпенсированы системой управления мостового крана. Графическое изображение реакции системы на сформированный сигнал управления представлено на рисунке 4.

1 – скорость перемещения верхней точки главного троса одной из тележек мостового крана; 2 – перемещение одного из концов траверсы; 3 – отклонение груза от искусственной точки подвеса, представляющей среднюю точку между двумя тележками мостового крана; 4 – перемещение траверсы относительно средней точки между двумя тележками.

Рисунок 4 – Реакция траверсы и груза мостового крана на заранее сформированное управляющее воздействие

Помимо двухимпусльного метода гашения вынужденных колебаний груза мостового крана была испытана также и одноимпусльная методика, которая заключается в равномерном ускорении тележек мостовых кранов во время всего периода колебаний. Как выяснилось, одноимпусльный метод гашения также является эффективными и успешно гасит вынужденные колебаний груза мостового крана.

Учитывая результаты моделирования можно утверждать, что оба рассмотренных нами метода гашения вынужденных колебаний груза мостового крана являются эффективными, при этом каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так, при двухимпульсном разгоне наблюдается несколько большее значения амплитуды отклонения груза мостового крана, нежели при использовании одноимпулсьного режима, но при этом время выхода системы на постоянную скорость в процессе двухимпусльного разгона является меньшим, чем в процессе одноимпусльного разгона.

В четвёртом разделе была разработана структурная схема системы синхронизации двух мостовых кранов, а также были определены основные функции, которые должны выполнятся её программным обеспечением. Были разработаны алгоритмы, описывающие порядок действий системы синхронизации, а также алгоритмы описывающего порядок действий системы управления при возникновении различных аварийных ситуаций. Проведен выбор необходимого аппаратного обеспечения.

В пятом разделе выполнено технико-экономическое обоснование проекта. Экономический эффект подобной системы достигается за счет исключения затрат на приобретение нового грузоподъемного оборудования, переоборудование производственного цеха, повторного обучения технического персонала, а также за счет сокращения времени простоя оборудования в цеху в период его переоснащения.

В шестом разделе проанализированы опасные и вредные производственные факторы при обслуживании мостовых кранов. Самым опасным фактором при работе мостового крана является груз, поднятый над поверхностью земли, потому что падение груза может привести к травмированию работников.

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

Произведен расчет системы защитного заземления, которая удовлетворяет нормативным требованиям.

Разработаны мероприятия, направленные на повышение устойчивости работы проектируемого объекта, в случае взрыва.

ВЫВОДЫ

В данной работе была достигнута цель – разработана система, обеспечивающая плавное перемещение груза с помощью двух мостовых кранов. Для достижения обозначенной цели были решены такие задачи, как анализ существующих методов гашения колебаний грузов мостовых кранов, разработка эффективной системы гашения колебаний груза мостового крана, разработка структуры системы управления системы синхронизации, формирование аппаратной базы для системы управления синхронной работой двух мостовых кранов, а также разработка алгоритмов работы системы управления.

На основании анализа технологического процесса и обзора литературных источников по данной теме стало известно, что подъем грузов двумя кранами встречается все чаще, но при этом вся ответственность за выполнение подобных операций перекладывается на эксплуатационный персонал. Были также обнаружены эффективные методы для гашения вынужденных колебаний груза и рассмотрены существующие системы синхронизации двух мостовых кранов.

В ходе работы был выполнен расчет динамической системы, состоящей из двух тележек мостового крана, траверсы и груза. Используя расчётные данные была создана математическая модель рассматриваемой системы. Применив метод входного формирования и проведя ряд исследований модели удалось успешно компенсировать вынужденные колебаний груза.

С учетом разработанной системы гашения вынужденных колебаний груза мостового крана была разработана структурная схема системы синхронизации, а также создан ряд алгоритмов, описывающих принцип её работы, включая реакции на возможные аварийные ситуации.

Целесообразность данного усовершенствования была экономически обоснована: экономический эффект подобной системы достигается за счет исключения затрат на приобретение нового грузоподъемного оборудования, переоборудование производственного цеха, повторного обучения технического персонала, а также за счет сокращения времени простоя оборудования в цеху в период его переоснащения.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ МАГИСТЕРСКОГО

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

- Прийменко А.А. Автоматизированная система управления тележкой мостового крана с функцией гашения колебаний перемещаемых грузов // Студенческий вестник ДГМА. – 2015.

- Прийменко А.А. Исследование и разработка автоматизированной системы синхронизации двух мостовых кранов для совместного перемещения груза с целью гашения его колебаний // Студенческий вестник ДГМА. – 2015.

АННОТАЦИИ

Прийменко А.А. Исследование и разработка автоматизированной системы синхронизации двух мостовых кранов для совместного перемещения груза с целью гашения его колебаний– Рукопись.

Магистерская работа на получение академической степени магистра по специальности 8.05020201 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». – Донбасская государственная машиностроительная академия. Краматорск, 2015.

Магистерская работа посвящена решению научно-технической цели –обеспечению плавного перемещения груза с помощью двух мостовых кранов.

Для реализации цели работы решены следующие задачи: проведен анализ существующих методов гашения колебаний грузов мостовых кранов; выполнена разработка эффективной системы гашения колебаний груза мостового крана; выполнена разработка структуры системы синхронизации двух мостовых кранов; сформирована аппаратная база для системы управления синхронной работой двух мостовых кранов; разработаны алгоритмы работы системы управления.

В ходе работы был выполнен расчет динамической системы, состоящей из двух тележек мостового крана, траверсы и груза. Используя расчётные данные была создана математическая модель рассматриваемой системы. Применив метод входного формирования и проведя ряд исследований модели удалось успешно компенсировать вынужденные колебаний груза.

С учетом разработанной системы гашения вынужденных колебаний груза мостового крана была разработана структурная схема системы синхронизации, а также создан ряд алгоритмов, описывающих принцип её работы, включая реакции на возможные аварийные ситуации.

Целесообразность данного усовершенствования была экономически обоснована: экономический эффект подобной системы достигается за счет исключения затрат на приобретение нового грузоподъемного оборудования, переоборудование производственного цеха, повторного обучения технического персонала, а также за счет сокращения времени простоя оборудования в цеху в период его переоснащения.

Ключевые слова: мостовой кран, принцип входного формирования, траверса, груз, моделирование, гашение колебаний

АНОТАЦІЇ

Прийменко А.О. Дослідження та розробка автоматизованої системи синхронізації двох мостових кранів для сумісного переміщення вантажу з метою усунення його коливання. - Рукопис.

Магістерська робота на отримання академічного ступеня магістра за спеціальністю 8.05020201 - «Автоматизоване управління технологічними процесами». - Донбаська державна машинобудівна академія. Краматорськ, 2015.

Магістерська робота присвячена вирішенню науково-технічної мети -забезпечення плавного переміщення вантажу за допомогою двох мостових кранів.

Для реалізації мети роботи вирішені наступні завдання: проведено аналіз існуючих методів гасіння коливань вантажів мостових кранів; виконано розробку ефективної системи гасіння коливань вантажу мостового крана; виконана розробка структури системи синхронізації двох мостових кранів; сформована апаратна база для системи управління синхронною роботою двох мостових кранів; розроблені алгоритми роботи системи управління.

У ході роботи був виконаний розрахунок динамічної системи, що складається з двох візків мостового крана, траверси і вантажу. Використовуючи розрахункові дані була створена математична модель розглянутої системи. Застосувавши метод вхідного формування і провівши ряд досліджень моделі вдалося успішно компенсувати вимушені коливань вантажу.

З урахуванням розробленої системи гасіння вимушених коливань вантажу мостового крана була розроблена структурна схема системи синхронізації, а також створено ряд алгоритмів, що описують принцип її роботи, включаючи реакції на можливі аварійні ситуації.

Доцільність даного вдосконалення була економічно обґрунтована: економічний ефект подібної системи досягається за рахунок виключення витрат на придбання нового вантажопідйомного обладнання, переобладнання виробничого цеху, повторного навчання технічного персоналу, а також за рахунок скорочення часу простою обладнання в цеху в період його переоснащення.

Ключові слова: мостовий кран, принцип вхідного формування, траверса, вантаж, моделювання, гасіння коливань

ANNOTATIONS

Pryimenko A.A. Research and development of automated synchronization system for two overhead cranes in order to perform cooperative cargo transportation for the purpose of its vibrations damping. - Manuscript.

Master's thesis for a master's degree in an academic specialty 8.05020201 - «Automated process control» - Donbass State Engineering Academy. Kramatorsk, 2015.

Master's thesis is devoted to solving scientific and technical goals - improving the performance and reliability of the experimental setup for electrophysical hardening of metal products.

Master's thesis is devoted to solving scientific and technical objectives -providing smooth movement of cargo by using two bridge cranes.

To implement the objectives of the work following tasks: analysis of existing methods of cargo damping for bridge cranes; development of an effective damping system for bridge crane cargo; development of the structure of the synchronization control system; formation the basis for the hardware control system for synchronous operation of the two bridge cranes; development of algorithms of the control system.

The calculation of dynamic system has been made, which includes two carriages of the bridge crane, traverses and load. Using the calculated data a mathematical model of the system has been created. By applying the method of input shaping and performing the number of model studies the compensation of the load vibrations has been successfully accomplished.

The structure of the synchronization system has been developed, which includes the vibration damping system. A number of algorithms has also been developed that describe the principle of control system work, and include the response to possible emergencies.

The feasibility of this improvement was economically justified: the economic effect of such a system is achieved by eliminating the cost of acquisition of new lifting equipment, improvement of production workshop, re-training of technical staff, as well as by reducing downtime in the workshop during its refurbishment.

Keywords: bridge crane, the principle of the input shaping, traverse, load, simulation, vibration damping