Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

##### ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для проведения защит

курсовых проектов по дисциплине

«Детали машин и основы взаимозаменяемости»

## Краматорск 2011

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

##### ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для проведения защит

курсовых проектов по дисциплине

«Детали машин и основы взаимозаменяемости»

Утверждено на заседании
методического семинара кафедры ОКММ

Протокол № 6 от 14.02.2012

## Краматорск 2012

УДК 621.81.001.2

Методические указания. Перечень вопросов для проведения защит курсовых проектов по дисциплине «Детали машин и основы взаимозаменяемости» / Роганов Л.Л., Карнаух С.Г.,   Попов В.Л.  – Краматорск: ДГМА, 2012. – 12 с.

Методические указания содержат общие положения к организации и проведению защит курсовых проектов по дисциплине «Детали машин и основы взаимозаменяемости», типовые вопросы, которые обычно задаются студенту-проектанту при защите с дифференциацией по отдельным выполненным работам, принципы выставления оценки на проект.

Составители: 				проф. Роганов Л.Л.

доц. Карнаух С.Г.

проф. Попов В. Л.

Ответственный за выпуск 	ст. преп. Чумаченко А.В.

# ВОПРОСЫ

## на которые студенты должны давать достаточно глубокие ответы во время защиты проектов по курсу «ДМ и ОВЗ»

# РАЗДЕЛ 1. Общий вид изделия (привод с промежуточным механизмом типа редуктор).

- Что такое привод. Основные типы приводов. Типовая схема индивидуального привода с электродвигателем. Назначение составных частей.

- Принципы выбора электродвигателя для привода. Преимущества и недостатки асинхронных электродвигателей, их типаж, маркировка, конструктивное исполнение. Как выбирается электродвигатель из каталога при проектировании приводов.

- Что такое номинальный, пусковой, максимальный моменты электродвигателя. Как рассчитывается кратность максимального и пускового момента электродвигателя в конкретном случае.

- Выбор момента (мощности) для расчета привода. Понятие номинальный момент, расчетный момент (мощность), максимальный момент (мощность).

- Режим нагружения привода, учет режима нагружения при выборе расчетного момента (мощности).

- Потери мощности в приводе. КПД отдельных передач, механизма в целом. Учет КПД при выборе расчетного момента (мощности).

- Что такое надфундаментная плита или рама, ее назначение, выбор основных размеров (длина, ширина, высота). Сравнительные достоинства недостатки литых плит и сварных рам.

- Как назначаются основные размеры легких фундаментов. Технология изготовления легкого фундамента (материал, тело фундамента, фундаментные колодцы, подливка фундамента и т. п.)

- Фундаментные болты, их назначение, конструктивные разновидности, расчет или назначение основных размеров, способы закрепления в легких фундаментах.

- Способы соединения вала электродвигателя с приемным валом промежуточного механизма (редуктора, коробки скоростей). Сравнительные достоинства и недостатки соединительных муфт и промежуточных передач.

- Основные требования, предъявляемые к муфтам, используемым для соединения электродвигателя с приемным валом промежуточного механизма. Типы муфт, которые могут быть применены в этом случае.

- Какие передачи применяются для соединения электродвигателя с приемным валом промежуточного механизма, сравнительные достоинства и недостатки каждой из них.

- Способы создания предварительного натяжения в ременных (цепных) передачах. Из каких соображений был принят тот способ, который изображен на чертеже.

- Способы соединения выходного вала промежуточного механизма с приемным валом технологической машины. Сравнительные достоинства и недостатки муфт и промежуточных передач.

- Типы муфт, используемых для соединения выходного вала промежуточного механизма с приемным валом технологической машины. Из каких соображений принята та муфта, которая изображена на чертеже.

- Какие усилия действуют на валы в случае применения на входе или выходе промежуточного механизма, соединительных передач. От чего эти усилия зависят, как определяются и учитываются при расчетах валов, подшипников.

- Назначение сцепных муфт в промежуточных механизмах приводов. Основные типы сцепных муфт, которые в этом случае используются. Их сравнительные достоинства и недостатки.

- Какие устройства применены в рассматриваемом приводе для обеспечения полной безопасности при работе около него людей. Какие обстоятельства обеспечивают удобство его обслуживания.

- Что такое «чертеж общего вида изделия», «габаритный чертеж», «монтажный чертеж», какие сведения должны быть приведены в каждом из перечисленных чертежей. Какие сведения приведены на рассматриваемом чертеже, почему?

- Объясните заполнение граф основной надписи (углового штампа) на рассматриваемом чертеже.

- Что записано в инструкции (в соответствующем разделе пояснительной записки) по наладке и эксплуатации спроектированного изделия и почему.

# РАЗДЕЛ 2. Технический проект промежуточного механизма

- Что такое «сборочный чертеж»? Что такое «технический проект сборочной единицы»? В чем различие этих конструкторских документов? Каким требованиям должны они отвечать?

- Что такое «спецификация»? Для чего и как составляется спецификация сборочной единицы. Содержание, порядок составления.

- Как составляется спецификация сложной сборочной единицы, имеющей в своем составе более простые специфицируемые сборочные единицы. Что такое «ведомость спецификаций», зачем и как она составляется.

- Из каких соображений в редукторах и коробках скоростей разбивается суммарное передаточное число между ступенями редуцирования. Каким условиям должны отвечать назначенные передаточные числа во всех кинематических парах.

- Сравнительные достоинства и недостатки передач прямозубыми, косозубыми и шевронными зубчатыми колесами? Чем объяснить наличие в рассматриваемом проекте тех или иных типов зубчатых передач.

- Критерии работоспособности передач зубчатыми колесами. По каким из критериев был произведен предварительный расчет передачи, почему? В чем состоит проверочный расчет передач зубчатыми колесами.

- Из каких соображений назначается материал для зубчатых колес. Распространенные для этих деталей виды термической и термохимической обработки.

- Назначение «паразитных» зубчатых колес в передачах. Особенности их расчета. Из каких соображений принята конструкция опор «паразитного» зубчатого колеса в рассматриваемом проекте, какие другие конструкции знает проектант, в чем их достоинства и недостатки.

- Рекомендации относительно взаимного расположения деталей в механизмах типа редукторов и коробок скоростей.

- Сравнительные достоинства и недостатки конструкторских схем передач с совмещенными и разделенными шевронами.

- В многоступенчатых редукторах на входном и выходном валах зубчатые колеса конструктивно смещены к одной из опор. К какой из опор следует их смещать, в каких случаях, объясните почему.

- Если на промежуточном валу два цилиндрических косозубых зубчатых колеса, то должны ли они иметь одинаковое или разное направление наклона зубьев?

- При двухступенчатом редуцировании возможны схемы с последовательным размещением валов и с соосным размещением входного и выходного вала. В чем конструктивные достоинства и недостатки каждой из схем?

- Конструктивные формы цилиндрических зубчатых колес. Связать их с размерами и масштабом выпуска, дать разъяснения относительно зубчатых колес в рассматриваемом проекте.

- Если в механизме несколько валов, на каком из них целесообразно размещать сцепную муфту, почему?

- Какой тип сцепной муфты применен в рассматриваемом проекте, в чем достоинства и недостатки примененной муфты, в каком состоянии изображена муфта (замкнутое, разомкнутое).

- Взаимодействие деталей при включении и выключении сцепной муфты. Во включенной муфте, через какие детали и как передается крутящий момент, критерии работоспособности каждой из этих работающих деталей.

- Какие меры приняты для обеспечения смазки муфты («масляные» фрикционные дисковые муфты) и, наоборот, для изоляции ее от попадания смазки («сухие» фрикционные дисковые муфты).

- Назначение механизма сжатия дисков в дисковых фрикционных сцепных муфтах. Какие типы этого механизма возможны кроме примененного на чертеже, сравнительные достоинства и недостатки каждого типа.

- Распространенные конструктивные схемы управления сцепными муфтами (блочными зубчатыми колесами), их сравнительные достоинства и недостатки.

- Способы блокирования, фиксирования, ограничения хода в механических системах управления сцепными муфтами или блочными зубчатыми колесами.

- Особенности конструкции передач коническими зубчатыми колесами. Устройства, предназначенные для обеспечения возможности регулирования зацепления конических зубчатых колес при сборке, как предполагается регулировать зацепление в рассматриваемом проекте.

- Специфические особенности работы червячной передачи, критерии ее работоспособности, как они учтены в расчетах (предварительном, проверочном).

- Из каких соображений назначается материал деталей червячной передачи (червяк, венец червячного колеса).

- Типы червяков. Какой тип червяка применен в рассматриваемом проекте, почему?

- Конструктивные формы червячных валов. Из каких соображений принята конструкция, изображенная в рассматриваемом проекте.

- Типичные конструктивные формы червячных колес. Способы закрепления бронзовых венцов на чугунных или стальных центрах.

- Устройства для регулирования в червячных передачах. Как предполагается осуществлять регулирование зацепления в рассматриваемом проекте.

- Сравнительные достоинства и недостатки опор валов на подшипниках скольжения и подшипниках качения. Почему в рассматриваемом проекте применены подшипники качения.

- Критерии работоспособности подшипников качения. Принцип подборки подшипников и проверка их работоспособности. Учет факторов, влияющих на работоспособность подшипников, выбор расчетного срока службы.

- Схемы осуществления осевого фиксирования валов в опорах на подшипниках качения. Сравнительные достоинства и недостатки каждой из схем. Обосновать, почему в рассматриваемом проекте применена та или иная схема.

- Типы подшипников качения, их сравнительная характеристика. Обосновать применение подшипника определенного типа в каждой из опор валов рассматриваемого проекта.

- Схемы опор валов, на которых закреплены цилиндрические прямозубые, цилиндрические косозубые, цилиндрические шевронные, конические зубчатые колеса, червяки, червячные колеса.

- Какой вал (или валы) в редукторах с шевронными передачами следует выполнять «плавающим» и как это практически осуществляется в опорах.

- Сравнительные достоинства и недостатки конструктивных схем осевого фиксирования вала в двух опорах типа «в распор» и в «растяжку».

- Конструктивные разновидности опор с подшипниками качения для осевого фиксирования вала в одной опоре (с одним подшипником, с двумя подшипниками).

- Конструктивные разновидности «плавающей» опоры, не фиксирующей положение вала в осевом направлении.

- Конструкции и способы регулирования  осевого зазора в радиально-упорных подшипниках, если они используются в опорах вала.

- Конструкции закрепления внутреннего кольца подшипников на валах.

- Конструкции закрепления в отверстиях корпусов наружных колец подшипников

- Конструктивное оформление посадочного места под подшипник качения на валах и в корпусах.

- Крышки, закрывающие расточенные отверстия в корпусах для размещения подшипников качения (глухие, проходные, закладные), способы закрепления.

- Стаканы в опорах с подшипниками качения: Назначение, основные варианты конструкций, конструктивное оформление.

- Особенности конструкции опор валов на подшипниках качения, размещенных в разных корпусах.

- Посадки элементов подшипников качения на валах и в корпусах (принцип выбора, распространенные посадки, обозначение посадок на чертеже, анализ посадок, назначенных в рассматриваемом проекте).

- Способы закрепления деталей передач круговращательного движения на валах. Какие устройства применены в рассматриваемом проекте и почему?

- Закрепление деталей передач круговращательного движения на валах от осевых смещений. Проанализировать все устройства, примененные в рассматриваемом проекте. Способы регулирования осевого положения деталей на валах.

- Общие требования к размерам ступиц деталей передач круговращательного движения. Связать назначенные размеры с диаметром вала, диаметром и шириной детали, назначенной посадкой в соединении.

- Основные критерии работоспособности валов и осей. По какому критерию выполнялись предварительные расчеты, почему. В чем состоят проверочные расчеты. Чем руководствовался проектант, назначая материал вала.

- Основные требования к конструкции валов и осей. Проанализировать конструкцию всех валов в рассматриваемом проекте.

- Как конструктивно осуществляется разгрузка валов от усилий. действующих в передачах с гибкой связью (ременных, цепных). Когда применение этих устройств целесообразно.

- Принципы конструирования и расчета не разрушающихся предохранительных муфт (дисковых фрикционных и кулачковых). Исходные данные для выбора пружин, упрощенный (табличный) метод расчета пружин.

- Уплотнения в конструкциях опор с проходными валами. Наиболее распространенные типы уплотнений, сравнительная характеристика их достоинств и недостатков.

- Особенности конструкции опор вертикальных непроходных и проходных валов, вытекающие из специфических условий их работы.

- Устройства для разделения передаваемой мощности на несколько параллельных потоков. Особые требования к этим устройствам, конструктивные особенности.

- Принципы назначения посадок в основных соединениях деталей редукторов и коробок скоростей.

- Порядок разборки, сборки, настройки любого узла в рассматриваемом проекте.

- Способы смазки трущихся деталей в машинах и механизмах. Анализ способа, примененного в рассматриваемом проекте.

- Из каких соображений выбирается марка жидкого масла при картерной смазке, расчеты потребного количества масла.

- Уровень масляной ванны по отношению к различным деталям передач при картерной смазке.

- Особенности конструкции опор валов на подшипниках качения, смазываемых жидким маслом из картера и густыми мазями.

- Принципиальные конструктивные схемы централизованной смазки.

- Конструкция маслоуказателей, устройство и принцип действия маслоуказателя, примененного в рассматриваемом проекте.

- Устройства для залива и слива масла, отдушины.

# РАЗДЕЛ 3. Рабочий чертеж  сварнойкорпусной детали

- Изображение сварной корпусной детали на чертеже. Применительно к рассматриваемому чертежу показать, как изображен тот или иной элемент конструкции, внешняя конфигурация, форма полостей, форма растачиваемых или сверленых отверстий и т. п.

- Проанализировать технологичность детали, изображенной на рассматриваемом чертеже, с точки зрения механической обработки. При этом особо остановиться на:

а) технологичности формы растачиваемых отверстий,

б) технологичности сверленых отверстий,

г) технологичности фрезеруемых поверхностей,

д) технологичности местных обработок типа зенкование, цекование и т. д.

- Конструктивное выполнение места соединения корпуса с крышкой (возможные варианты, обоснование принятого варианта).

- Варианты выполнения места присоединения корпусной детали к надфундаментному элементу (плита, рама, станина), анализ принятой конструкции.

- Конструктивные элементы для захвата детали при транспортировках (возможные варианты, обоснование принятого).

- Назначение, форма, расположение, технологичность изготовления ребер жесткости.

- Расчет или назначение толщины стенок корпуса. Размеры толщины стенок на чертеже.

- Проанализировать систему расстановки размеров, определяющих положение необрабатываемых поверхностей детали.

- Проанализировать систему расстановки размеров, определяющих положение обрабатываемых поверхностей.

- Система координации осей расточек под подшипники валов, допуски на межосевые расстояния. Не параллельность, перекос осей расточек.

- Система размеров, определяющая положение отверстий для соединения изображенной на чертеже детали с сопряженными.

- Указать, какие размеры детали будут контролироваться, каким инструментом или приспособлением, чем обеспечивается технологичность контроля.

- Назначение и указание на чертеже классов чистоты обработки обрабатываемых поверхностей.

- В чем состоит и зачем проводится контроль корпусной детали на масло непроницаемость.

- Проанализировать содержание технических требований, приведенной на чертеже корпусной детали.

- Объяснить содержание основной надписи (углового штампа) на рабочем чертеже корпусной детали.

# Рекомендуемая литература

- Карнаух С.Г. Детали машин: Конспект лекций. – Краматорск: ДГМА, 2002. – 212 с.

- Дунаев П.Ф. и др. Конструирование узлов и деталей машин./ Дунаев П.Ф., Леликов О.П. – М.: Высш. школа, 1985. – 416 с.

- Киркач Н.Ф. и др. Расчет и проектирование деталей машин./ Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. – Харьков: Вища школа, 1991. – 275 с.

- Расчет и проектирование деталей машин: Учебн. пособие для вузов. К.П. Жуков, А.К. Кузнецова, С.И. Масленникова и др.; Под ред. Г.Б. Столбина и К.П. Жукова. – М.: Высшая школа,1978.-247 с.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. – 8-е изд., перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001.

- Гаркунов Д.Н. Триботехника (конструирование, изготовление и ремонт машин): Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: «Издательство МСХА», 2002.- 632 с., ил. 250.

- Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие.       В 2-х кн. Под. ред. П.Н. Учаева. – 3-е изд., исправл. – М.: Машиностроение, 1988.

- Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам. – Л.: Политехника, 1991. –384 с.: ил.

- Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Учебное пособие для техникумов. - М.: Высшая школа, 2002. - 432 с.

- Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. -К.: Вища шк., 1979. -128 с.

- Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – С. 346-375.

- Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – С. 228-248.

- Иванов М.Н., В.А. Финогенов. Детали машин.- М.: Высш. шк., 2002. – 408 с.

- Расчеты механических передач. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов ме-ханических специальностей/Сост. С.Г.Карнаух. - Краматорск: ДГМА, 2003. – 292 с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов всех специальностей. Выбор жестких компенсирующих и упругих муфт. - Краматорск: ДГМА, 2003. – 36 с.

- Методические указания к расчету валов и осей для студентов всех специальностей. - Краматорск: ДГМА, 2002. – 72 с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов всех специальностей. Выбор и расчет подшипников качения. - Краматорск: ДГМА, 2000. – 52 с.

- Карнаух С.Г., Роганов Л. Л. К24. Розрахунок і конструювання кулачкових та фрикційних муфт: Навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА, 2002. – 102 c.

- Навчал. посібник до курсового та дипломного проект-я. Розрахунок пружин, ресор та пружних амортизаторів (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладов освіти від 01.06.00). -Краматорськ: ДДМА, 2000. – 112 с.

- Роганов Л. Л., Карнаух С.Г. Р59. Розрахунок різьбових з'єднань:Навчальний посібник.-Краматорськ:ДДМА, 2003.–96c.

- Методические указания к курсовому и дипломному проект-ю для студентов мех. специальностей. Расчет шпоночных, шлицевых и бесшпоночных соединений. - Краматорск:КИИ, 1982.–44с.

- Субботина  Л. П. С89. Разработка чертежей деталей и сборочных единиц при курсовом и дипломном проектировании: Справочное методическое пособие для студентов технических специальностей / Субботина  Л. П., Карнаух С.Г., Новицкая Л.Н., Чумаченко А.В. - Краматорск: ДГМА, 2003.–144 c.

- Методические указания по содержанию и оформлению пояснительной записки к курсовому проекту по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» (для студентов механических специальностей) / Сост. С.Г. Карнаух. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 20 с.

- ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность.-М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1988.-127 с.

- ГОСТ 12289-76. Передачи зубчатые конические. Основные размеры. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1976.- 27с.

- Передачи червячные цилиндрических редукторов общемашиностроительного применения. Расчеты на прочность и заедание: Методические указания МР 117-84.-М.: ВНИИНмаш, 1984.-102с.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для проведения защит

курсовых проектов по дисциплине

«Основы конструирования и детали машин»

Составитель                              Роганов Лев Леонидович

Карнаух Сергей Григорьевич

Попов Всеволод Леонидович

Редактор                                  Хахина Нелли Александровна

02.09.2011.			Подп. в печ._______		Формат 6084 1/16

Офсетная печать.			Усл. печ. л. 0,75		 Уч.-изд.л. 0,55

Тираж 100 экз.

ДГМА. 84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72