Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

СБОРНИК ЗАДАЧ

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

ЧАСТЬ 3

## УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического

совета ДГМА

Протокол №      от

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

Краматорск 2005

УДК 621.81

Сборник задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей. Ч. 3 / Сост. С.Г. Карнаух, А.В. Чумаченко. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 36 с.

В сборник включены задачи по расчетам резьб и резьбовых соединений, шпоночных, шлицевых, штифтовых, а также сварных соединений. Особенностью сборника является то, что исходные данные к задачам представлены в шести вариантах. Это позволяет выдать задание каждому студенту, что способствует выработке индивидуального подхода к решению задач и умения производить технические расчеты.

Составители:	С.Г. Карнаух, доц.,

А.В. Чумаченко, ст. препод.

Отв. за выпуск:	Т.А. Кулик, асс.

СОДЕРЖАНИЕ

Cтр.

1 Резьбовые соединения	4

1.1 Классификация резьб. Геометрические параметры резьб	4

1.2 Резьбовая пара. Соотношение сил в резьбовой паре	4

1.3 Расчет элементов резьбы на прочность	6

1.4 Расчет не затянутых предварительно резьбовых соединений	8

1.5 Расчет предварительно затянутых резьбовых соединений	11

1.6 Расчет предварительно затянутых резьбовых соединений с учетом податливости стыка	15

2 Шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения	17

3 Соединения сваркой	23

Приложение А	29

Приложение Б	30

Приложение В	35

Список рекомендуемой литературы	36

- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

  - Классификация резьб. Геометрические параметры резьб

Задача 1.1.1

Назвать резьбу и определить геометрические параметры: наружный диаметр, шаг резьбы, угол профиля, ход резьбы, число заходов, угол подъема витка, направление витка.

- Таблица 1.1 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М20 | М161 | Тг406 | Тг488LH | S508 | S444(Р2) |

  - Резьбовая пара. Соотношение сил в резьбовой паре

Задача 1.2.1

Определить угол подъема витка и проверить, является ли резьба самотормозящейся.

- Таблица 1.2 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М201,5 | М183(Р1) | S808(Р4) | Тг5012 | Тг12018(Р6) | Прямоуг. 908 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 19 | 17,35 | 77 | 44 | 117 | 86 |
| Коэффициент трения в резьбе f | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |

Задача 1.2.2

Определить коэффициент полезного действия резьбовой пары.

- Таблица 1.3 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М201,5 | М183 (Р1) | S808 (Р4) | Тг5012 | Тг12018 (Р6) | Прямоуг. 908 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 19 | 17,35 | 77 | 44 | 117 | 86 |
| Коэффициент трения в резьбе f | 0,16 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |

Задача 1.2.3

Определить, при каком числе заходов резьба перестанет быть самотормозящейся.

- Таблица 1.4 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М16 | М301 | Тг468 | Тг7510 | S608 | Прямоуг. 306 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 14,7 | 29,35 | 42 | 70 | 54 | 27 |
| Коэффициент трения | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Задача 1.2.4

Определить силу Fp, которую необходимо приложить к стандартному ключу при завинчивании гайки до появления в стержне болта напряжений, равных пределу текучести. Ориентировочная длина ключа L≃15 d; коэффициент трения в резьбе и на торце гайки . Материал болта - сталь Ст.3 (σT=240 МПа). Размер под ключ S=1,8 d, внутренний диаметр опорной поверхности d0=d+2.

- Таблица 1.5 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер резьбы | М12 | М16 | М18 | М20 | М201,5 | М30 |
| Шаг резьбы P, мм | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 10,86 | 14,7 | 16,376 | 18,376 | 19,03 | 27,72 |
| Коэффициент трения в резьбе и на торце гайки f | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Задача 1.2.5

Определить соотношение между моментом трения в резьбе и на торце гайки при одинаковом коэффициенте трения в резьбе и на торце гайки f=0,12 при следующих значениях переменных данных (табл. 1.6).

- Таблица 1.6 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер резьбы | М81 | М101,5 | М121,5 | М161 | М181,5 | М202 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 7,35 | 9,026 | 11,026 | 15,35 | 17,026 | 18,7 |
| Размеры опорной поверхности гайки: S, мм dо, мм | 12 8 | 17 10 | 19 12 | 24 16 | 27 18 | 27 20 |

Задача 1.2.6

Винт струбцины (рис. 1.1) имеет стандартную метрическую резьбу с диаметром d, средним диаметром d2. Длина рукоятки струбцины lp , максимальное усилие сжатия, приходящееся на каждый винт, F. Приняв коэффициент трения в резьбе f, рассчитать усилие на рукоятке струбцины Fp.

Рисунок 1.1

- Таблица 1.7 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер резьбы | М12 | М121 | М16 | М161 | М20 | М24 |
| Шаг резьбы P, мм | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 10,86 | 11,35 | 14,7 | 15,35 | 18,376 | 22,05 |
| Коэффициент трения в резьбе f | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| Длина рукоятки струбцины lp, мм | 300 | 350 | 450 | 450 | 600 | 700 |
| Усилие, приходящееся на каждый винт, F, H | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 24000 |

  - Расчет элементов резьбы на прочность

Задача 1.3.1

Определить требуемую высоту гайки HГ из расчета витков ее резьбы на срез, если действующая на гайку осевая нагрузка F, допустимое напряжение среза для материала гайки τср=50 МПа, высота срезаемого участка .

- Таблица 1.8 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М24 | Тг245 | S24х5 | Квадратная d=24 | Тг503 | S503 |
| Шаг резьбы P, мм | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Действующая нагрузка , кH | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Высота срезаемого участка , мм | 0,87Р | 0,65Р | 0,74Р | 0,5Р | 0,65Р | 0,74Р |

Задача 1.3.2

Определить требуемую высоту гайки HГ из расчета витков ее резьбы на смятие, если действующая на гайку осевая нагрузка , допускаемые напряжения смятия для материала гайки σсм, высота рабочего профиля H1.

- Таблица 1.9 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М24 | Тг245 | S245 | Квадратная d=24 | Тг503 | S503 |
| Шаг резьбы P, мм | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Осевая нагрузка , кH | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота рабочего профиля H1, мм | 0,54Р | 0,5Р | 0,75Р | 0,5Р | 0,5Р | 0,75Р |
| Допускаемые напряжения σсм, МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Средний диаметр резьбы d2, мм | 22 | 20,25 | 20,25 | 22 | 48,5 | 47,75 |

Задача 1.3.3

Определить допустимую нагрузку из условия прочности на срез для витка гайки, если напряжения среза составляют τср, а высота срезаемого участка аср.

- Таблица 1.10 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы | М48 | Тг488 | S488 | Квадратная d=48 | М483 | S483 |
| Шаг резьбы P, мм | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Допускаемое напряжение среза τср, МПа | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота срезаемого участка аср, мм | 0,87Р | 0,65Р | 0,74Р | 0,5Р | 0,87Р | 0,74Р |

Задача 1.3.4

Во сколько раз увеличится прочность сплошного вала на изгиб, если резьбу с одним шагом заменить на резьбу с другим шагом?

- Таблица 1.11 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы первого варианта | М48 | Тг6510 | S408 | М20 | Тг30х10 | S306 |
| Шаг резьбы первого варианта P, мм | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 10 | 6 |
| Внутренний диаметр резьбы первого варианта d1, мм | 42,6 | 54 | 26 | 17,29 | 19 | 19 |
| Обозначение резьбы второго варианта | М482 | Тг654 | S403 | М201 | Тг306 | S303 |
| Шаг резьбы второго варианта P, мм | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Внутренний диаметр резьбы второго варианта d1, мм | 45,83 | 60,5 | 34 | 18,92 | 23 | 24 |

Задача 1.3.5

Во сколько раз увеличится прочность пустотелого вала на изгиб, если нарезанную на нем резьбу с одним шагом заменить на резьбу с другим шагом?

- Таблица 1.12 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы первого варианта | М48 | Тг6510 | S408 | М20 | Тг3010 | S306 |
| Шаг резьбы первого варианта P, мм | 5 | 10 | 8 | 2,5 | 10 | 6 |
| Внутренний диаметр резьбы первого варианта d1, мм | 42,6 | 54 | 26 | 17,3 | 19 | 19 |
| Обозначение резьбы второго варианта | М482 | Тг654 | S403 | М201 | Тг306 | S303 |
| Шаг резьбы второго варианта P, мм | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Внутренний диаметр резьбы второго варианта d1, мм | 45,8 | 60,5 | 34 | 18,9 | 23 | 24 |
| Диаметр внутреннего отверстия пустотелого вала do, мм | 35 | 45 | 20 | 12 | 12 | 12 |

  - Расчет не затянутых предварительно резьбовых соединений

Задача 1.4.1

Болт незатянутого резьбового соединения диаметром d (рис. 1.2), работающий на растяжение, опирается головкой на лист. Определить диаметр головки D и ее высоту t, если допускаемые напряжения растяжения в теле болта – 100 МПа, допускаемые напряжения смятия по площади опирания головки – 40 МПа, а допускаемые напряжения среза головки болта – 50 МПа.

Рисунок 1.2

- Таблица 1.13 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение резьбы болта | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 |
| Внутренний диаметр резьбы d1, мм | 18,375 | 20,375 | 22,051 | 25,051 | 27,727 | 30,727 |
| Диаметр отверстия под болт в теле детали Do, мм | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

Задача 1.4.2

Скоба для крепления расчалок соединена с балкой болтом (рис. 1.3). Расчалка отклоняется от вертикали на угол α и нагружается усилием F. Подобрать стандартный болт, если допускаемые для материала болта напряжения составляют σp.

Рисунок 1.3

- Таблица 1.14 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие F, Н | 8000 | 20000 | 16000 | 10000 | 9000 | 14000 |
| Угол α°, … | 20 | 35 | 25 | 40 | 45 | 50 |
| Допускаемые напряжения σp, МПа | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Задача 1.4.3

Два стержня (рис. 1.4) соединены посредством метрической резьбы с параметрами: наружный диаметр резьбы стержня d; внутренний диаметр резьбы стержня d1; диаметр головки стержня D. Приняв допускаемые напряжения растяжения 75 МПа, рассчитать нагрузочную способность соединения.

- Таблица 1.15 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
| Внутренний диаметр резьбы d1, мм | 8,376 | 10,106 | 13,835 | 17,294 | 20,752 | 26,211 |
| Диаметр головки стержня D, мм | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 |

Рисунок 1.4

Задача 1.4.4

Грузовая скоба 1 крепится к опоре 3 посредством болта 2 (рис. 1.5). Рассчитать диаметр резьбового участка болта грузовой скобы для удержания груза F. Материал болта - сталь известного класса прочности. Коэффициент запаса прочности при определении допускаемых напряжений S. Нагрузка статическая.

Рисунок 1.5

- Таблица 1.16 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес груза F, кН | 20 | 30 | 15 | 27 | 40 | 35 |
| Класс прочности материала болта | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 3.6 | 5.8 | 9.8 |
| Коэффициент запаса прочности S | 2,8 | 2 | 4 | 1,5 | 3,3 | 4,5 |

  - Расчет предварительно затянутых резьбовых соединений

Задача 1.5.1

Рассчитать болт соединения «ухо-серьга» (рис. 1.6). Сила, действующая на соединение, F. Серьга легко деформируется при затяжке болта. Материал болта – сталь (допускаемые напряжения растяжения σp), коэффициент трения между ухом 2 и серьгой 1 - f, коэффициент затяжки Kзат, болт установлен в отверстия с зазором.

Рисунок 1.6

- Таблица 1.17 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила, приложенная к соединению F, Н | 3000 | 3500 | 5000 | 2500 | 4000 | 2000 |
| Коэффициент трения скольжения f | 0,2 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Допускаемые напряжения , МПа | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Задача 1.5.2

Зубчатый венец 4 крепится к колесному центру 2 посредством болтов 3. Рассчитать болты крепления венца зубчатого колеса с колесным центром (рис. 1.7), если диаметр окружности центров болтов , вращающий момент, передаваемый зубчатым колесом, Т, коэффициент трения между венцом и центром f, количество болтов z, материал болтов - сталь (допускаемые напряжения на разрыв ). Коэффициент затяжки Kзат. Расчет выполнить для случая установки болтов с зазором.

Рисунок 1.7

- Таблица 1.18 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр расположения центров болтов , мм | 200 | 250 | 180 | 300 | 150 | 125 |
| Вращающий момент Т, Нм | 600 | 850 | 430 | 900 | 380 | 280 |
| Коэффициент трения между венцом и центром f | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,1 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Количество болтов z | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Допускаемые напряжения , МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 1.5.3

Зубчатый венец 4 крепится к колесному центру 2 посредством болтов 3. Рассчитать количество призонных болтов, посредством которых соединены венец зубчатого колеса с колесным центром (см. рис. 1.7), если диаметр окружности центров болтов , вращающий момент, передаваемый зубчатым колесом, Т, диаметр центрирующего участка болта do, материал болтов - сталь (допускаемые напряжения среза τср). Расчет выполнить для случая беззазорной установки болтов.

- Таблица 1.19 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр расположения центров болтов , мм | 200 | 250 | 180 | 300 | 150 | 125 |
| Вращающий момент Т, Нм | 6000 | 8500 | 4300 | 9000 | 3800 | 2800 |
| Диаметр центрирующего участка болта do, мм | 19 | 21 | 17 | 25 | 15 | 13 |
| Допускаемое напряжение среза τср, МПа | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Задача 1.5.4

Два сплошных вала диаметром dв (рис. 1.8) имеют фланцы, которые соединены болтами с предварительной затяжкой (коэффициент затяжки Kзат) и внутренним диаметром резьбы . Какой вращающий момент может передать такой узел исходя из условия прочности валов на кручение и из условия прочности болтов на разрыв, если диаметр вала dв, число болтов z=6, диаметр расположения центров болтов , коэффициент трения между фланцами f, допускаемые напряжения кручения для валов τкр, для болтов на растяжение - σp? Болты поставлены с зазором.

Рисунок 1.8

- Таблица 1.20 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр валов dв, мм | 30 | 35 | 42 | 50 | 38 | 60 |
| Диаметр расположения центров болтов , мм | 45 | 52 | 63 | 75 | 47 | 90 |
| Число болтов z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коэффициент трения между фланцами f | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,1 |
| Диаметр резьбы болта , мм | 8,4 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 10,1 | 15,3 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Допускаемые напряжения кручения τкр, МПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Допускаемые напряжения растяжения σp, МПа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Задача 1.5.5

Определить диаметр болтов, которые крепят кронштейн к основанию и установлены с зазором (рис. 1.9). Материал болтов - сталь Ст. 3 (допускаемые напряжения растяжения σp), коэффициент трения в стыке f, нагрузка на проушину кронштейна F, плечо момента, болты расположены по осям симметрии квадрата со стороной a. Соединение предварительно затянуто, коэффициент затяжки Kзат.

Рисунок 1.9

- Таблица 1.21 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, приложенная к кронштейну, F, Н | 200 | 500 | 800 | 600 | 400 | 700 |
| Плечо момента lp, мм | 780 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | 900 |
| Число болтов z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент трения f | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,1 |
| Сторона квадрата a, мм | 350 | 300 | 320 | 400 | 300 | 250 |
| Допустимые напряжения растяжения σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Задача 1.5.6

Рассчитать болты фланцевого соединения крышки с цилиндрическим корпусом (рис. 1.10). Болты выполнены с костыльной головкой. Нагрузка на каждый болт F, эксцентриситет е. Материал болтов - сталь 20 (допускаемые напряжения σp). Коэффициент затяжки Kзат.

Рисунок 1.10

- Таблица 1.22 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, действующая на болт, F,Н | 2000 | 3200 | 4100 | 1500 | 4800 | 5600 |
| Допустимые напряжения в теле болта σp, МПа | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Эксцентриситет е, мм | d1 | 0,6d1 | 0,8d1 | 0,7d1 | d1 | 0,9d1 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

  - Расчет предварительно затянутых резьбовых соединений с учетом податливости стыка

Задача 1.6.1

Рассчитать (назначить) болты, крепящие крышку гидравлического цилиндра высокого давления (рис. 1.11), если диаметр цилиндра D, максимальное давление в цилиндре р, число болтов z, усилие остаточной затяжки Qz' на 50% больше внешней нагрузки. Коэффициент внешней нагрузки (податливости стыка) χ. Материал болта - сталь 35 (допускаемые напряжения σp).

Рисунок 1.11

- Таблица 1.23 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр цилиндра D,мм | 110 | 120 | 80 | 105 | 125 | 150 |
| Число болтов z | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| Давление в цилиндре pmax, МПа | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 8 |
| Коэффициент внешней нагрузки χ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Допустимые напряжения σp, МПа | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Задача 1.6.2

Корпус подшипника вала ременной передачи установлен на стальном основании и закреплен двумя болтами, расположенными симметрично относительно осей симметрии корпуса подшипника (рис. 1.12). Болты выполнены из стали Ст. 3 (допускаемые напряжения растяжения σp). На опору действует горизонтальная нагрузка F. Расстояние между осями болтов а, расстояние от основания до места приложения нагрузки h. Коэффициент трения в стыке f, коэффициент внешней нагрузки χ, коэффициент затяжки Kзат. Подобрать болты крепления корпуса к основанию, которые обеспечат нераскрытие стыка.

Рисунок 1.12

- Таблица 1.24 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка действующая на опору F, Н | 3000 | 2500 | 1800 | 2700 | 1500 | 1300 |
| Расстояние между осями болтов а, мм | 230 | 200 | 180 | 260 | 180 | 240 |
| Высота приложения нагрузки h, мм | 120 | 100 | 160 | 140 | 200 | 150 |
| Коэффициент внешней нагрузки χ | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,20 |
| Коэффициент трения f | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Допустимые напряжения σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Задача 1.6.3

Стойка крепится к бетонному основанию четырьмя болтами, расположенными симметрично относительно центра тяжести стыка (рис. 1.13). Расстояние между болтами а, расстояние от основания до вектора нагрузки h. Нагрузка F приложена в плоскости симметрии под углом α к горизонту. Подобрать болты крепления стойки к основанию, которые обеспечат нераскрытие стыка, если коэффициент трения в стыке f, коэффициент внешней нагрузки χ, коэффициент затяжки Kзат, а болты выполнены из стали Ст. 3 (допускаемые напряжения растяжения σp).

- Таблица 1.25 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка действующая на стойку F, Н | 6000 | 5000 | 7000 | 6600 | 5500 | 4300 |
| Угол приложения нагрузки α∘ | 30 | 25 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| Расстояние между осями болтов а, мм | 350 | 300 | 300 | 280 | 320 | 300 |
| Расстояние от основания до точки приложения нагрузки h, мм | 400 | 430 | 370 | 350 | 300 | 420 |
| Коэффициент внешней нагрузки χ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент трения f | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент затяжки Kзат | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Допускаемые напряжения растяжения σp, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Рисунок 1.13

2 ШПОНОЧНЫЕ, ШЛИЦЕВЫЕ, ШТИФТОВЫЕ
 СОЕДИНЕНИЯ

Задача 2.1

Определить допускаемую величину крутящего момента на валу барабана (нагрузка с ударами), которую может передать шпонка bhl заданного типа исполнения, изготовленная из стали. Диаметр вала dв, материал вала – сталь. Материал барабана – чугун (допускаемые напряжения смятия 70 МПа).

- Таблица 2.1 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шпонки bhl, мм | 10840 | 14950 | 181180 | 8736 | 2514100 | 10850 |
| Тип исполнения шпонки | А | Б | В | В | А | Б |
| Высота участка шпонки, выступающая над валом, k, мм | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм, МПа | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Диаметр вала dв, мм | 35 | 45 | 60 | 25 | 90 | 40 |

Задача 2.2

Подобрать и проверить на прочность призматическую шпонку для крепления зубчатого колеса редуктора (рис. 2.1), рассчитанного на передачу вращающего момента Т. Колесо установлено на валу диаметром dв, длина ступицы колеса lст, тип исполнения шпонки – А. Материал ступицы и шпонки – сталь (допускаемые напряжения σсм).

Рисунок 2.1

- Таблица 2.2 -Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вращающий момент Т, Нм | 80 | 120 | 90 | 150 | 180 | 105 |
| Тип исполнения шпонки | А | А | А | А | А | А |
| Диаметр вала dв, мм | 30 | 40 | 35 | 45 | 45 | 38 |
| Длина ступицы колеса lст, мм | 40 | 60 | 50 | 50 | 60 | 38 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм, МПа | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Задача 2.3

Определить окружную силу на колесе, при которой происходит срезание сегментной шпонки, крепящей зубчатое колесо на валу диаметром d (рис. 2.2). Диаметр начальной окружности колеса dw, допускаемые напряжения среза τср.

Рисунок 2.2

- Таблица 2.3 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала dв, мм | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 19 |
| Диаметр начальной окружности dw , мм | 60 | 75 | 84 | 95 | 140 | 125 |
| Допускаемые напряжения среза τср, МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 2.4

Чугунный шкив передачи соединен с валом диаметром d клиновой врезной шпонкой (рис. 2.3). Необходимо подобрать шпонку и найти предельный вращающий момент, который она может передать. Длина ступицы lст , материал шпонки и вала – сталь, коэффициент трения f, напряжения смятия для материала шпонки σсм, расчетный диаметр шкива D, окружная сила Ft.

Рисунок 2.3

- Таблица 2.4 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шкива D, мм | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 125 |
| Коэффициент трения f | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Диаметр вала d, мм | 15 | 27 | 35 | 40 | 45 | 53 |
| Длина ступицы lст , мм | 20 | 40 | 52 | 50 | 68 | 75 |
| Окружное усилие Ft, Н | 220 | 300 | 400 | 270 | 350 | 640 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм, МПа | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Задача 2.5

Зубчатое колесо передачи соединено с валом dв посредством клиновой фрикционной шпонки шириной b и длиной lp (рис. 2.4). Коэффициент трения f. Определить напряжения смятия, если мощность на колесе P, а частота его вращения n.

Рисунок 2.4

- Таблица 2.5 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала dв, мм | 15 | 20 | 24 | 32 | 48 | 40 |
| Ширина шпонки b, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 |
| Рабочая длина шпонки lp, мм | 14 | 22 | 25 | 28 | 45 | 30 |
| Передаваемая колесом мощность P, кВт | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,8 |
| Частота вращения колеса n, мин-1 | 630 | 950 | 700 | 1500 | 1450 | 950 |
| Коэффициент трения f | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Задача 2.6

Для вала диаметром dв, передающего вращающий момент, необходимо подобрать размеры призматической, сегментной, врезной клиновой шпонок и определить предельный момент, который могут передать эти шпонки из условия смятия контактирующих поверхностей. Приняты рабочая длина шпонок lp, коэффициент сцепления f, допускаемые напряжения смятия σсм.

- Таблица 2.6 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала dв, мм | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 |
| Рабочая длина шпонок lp, мм | 19 | 24 | 32 | 40 | 45 | 56 |
| Коэффициент трения f | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм, МПа | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Задача 2.7

Подобрать и проверить на прочность неподвижное шлицевое соединение с прямобочными шлицами, передающее крутящий момент Т от вала к шестерне. Минимальный диаметр вала назначить из условия его прочности на кручение. Допускаемые напряжения на кручение τкр, допускаемые напряжения смятия σсм. При подборе параметров ориентироваться на соединения средней серии. Длину ступицы принять равной 1,5 dmin.

- Таблица 2.7 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаваемый вращательный момент Т, Нм | 20 | 28 | 40 | 34 | 52 | 15 |
| Допускаемые напряжения кручения для материала вала τкр, МПа | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм, МПа | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Задача 2.8

Подобрать и проверить на прочность подвижное (под нагрузкой) шлицевое соединение коробки передач автомобиля, передающее момент Т. Расчет провести для двух случаев: шлицевое соединение прямобочное, имеющее внутренний диаметр d, и шлицевое соединение эвольвентное, имеющее наружный диаметр D. Длина ступицы шестерни lст. Условия эксплуатации допускают напряжение смятия σсм. При выборе параметров ориентироваться на среднюю серию.

- Таблица 2.8 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаваемый крутящий момент Т ,Н·м | 200 | 290 | 400 | 350 | 190 | 280 |
| Внутренний диаметр прямобочных шлицев d, мм | 18 | 21 | 26 | 23 | 16 | 21 |
| Наружный диаметр эвольвентных шлицев D, мм | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 |
| Допускаемые напряжения смятия σсм ,МПа | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Длина ступицы lст = lр | 30 | 38 | 40 | 40 | 25 | 34 |

Задача 2.9

В каком соотношении будут находиться вращающие моменты, которые могут передать при одинаковых напряжениях шлицевые соединения zdD легкой, средней и тяжелой серий? Длины ступиц принять одинаковыми.

- Таблица 2.9 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zdD, легкая серия | 62630 | 63236 | 84246 | 85662 | 107278 | 109298 |
| zdD, средняя серия | 62632 | 63238 | 84248 | 85665 | 107282 | 1092102 |
| zdD, тяжелая серия | 102632 | 103240 | 104252 | 165616 | 167282 | 2092102 |

Задача 2.10

Соединение зубчатого колеса с валом редуктора осуществляется при помощи цилиндрического штифта (рис. 2.5). Проверить штифт на прочность, если допускаемые напряжения τcp, мощность, передаваемая шестерней, Р, частота вращения шестерни п, диаметр штифта dш, диаметр вала dв.

Рисунок 2.5

- Таблица 2.10 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала dв , мм | 25 | 30 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| Диаметр штифта dш , мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Мощность, передаваемая шестерней, Р, кВт | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Частота вращения шестерни п, мин-1 | 400 | 280 | 720 | 800 | 560 | 480 |
| Допускаемые напряжения на срез τcp, МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Задача 2.11

Зубчатое колесо закреплено на валу с диаметром dв при помощи цилиндрического штифта диаметром dш и длиной lш (рис. 2.6). При перегрузке передачи штифт оказался срезанным. Определить окружное усилие на колесе с диаметром dw. Предел прочности материала штифта на срез τcp.

Рисунок 2.6

- Таблица 2.11 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала dв ,мм | 25 | 35 | 60 | 44 | 32 | 56 |
| Диаметр начальной окружности колеса dw ,мм | 60 | 120 | 90 | 120 | 160 | 105 |
| Длина штифта lш ,мм | 38 | 45 | 80 | 60 | 45 | 78 |
| Диаметр штифта dш ,мм | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| Количество штифтов z | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Напряжения среза τcp, МПа | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

3 СОЕДИНЕНИЯ СВАРКОЙ

Задача 3.1

Разрушившаяся тяга из стали отремонтирована сваркой встык вручную электродом заданного качества (рис. 3.1). Какую нагрузку способна передать отремонтированная тяга, если ее сечение b×δ, а нагрузка статическая?

Рисунок 3.1

- Таблица 3.1 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение тяги b×δ, мммм | 2060 | 1580 | 1040 | 3030 | 40500 | 35800 |
| Тип электрода | Э42 | Э50 | Э42А | Э50А | Э42А | Э50А |
| Материал тяги | Ст 3 | Сталь 20 | Ст 5 | Сталь 20Х | Ст 5 | Сталь 45 |
| Допускаемые напряжения для основного материала σp, МПа | 160 | 147 | 193 | 129 | 193 | 227 |

Задача 3.2

Рассчитать на прочность сварной металлический кронштейн, представляющий собой стыковое соединение двух труб с наружным диаметром D и толщиной стенки δ, находящийся под действием осевой растягивающей нагрузки F. Материал труб – сталь. Сварка выполнена вручную. Остальные данные приведены в таблице 3.2.

Рисунок 3.2

- Таблица 3.2 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр трубы D, мм | 33 | 48 | 60 | 71 | 90 | 120 |
| Толщина стенки трубы δ, мм | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Нагрузка, действующая на трубу, F, кН | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2,2 |
| Допускаемые напряжения для основного материала σp, МПа | 180 | 160 | 130 | 210 | 150 | 200 |
| Тип электрода | Э42А | Э50 | Э42 | Э50А | Э42 | Э42А |

Задача 3.3

Рассчитать сварное стыковое соединение днища и цилиндрической обечайки сосуда (рис. 3.3), находящегося под внутренним статическим давлением р. Наружный диаметр соединения Dн , внутренний диаметр соединения dвн. Сварка соединения выполнена вручную электродами обычного качества. Материал деталей соединения – сталь.

Рисунок 3.3

- Таблица 3.3 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр трубы Dн, мм | 120 | 160 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Внутренний диаметр соединения dвн, мм | 112 | 146 | 225 | 264 | 300 | 340 |
| Давление в цилиндре р, МПа | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 9 |
| Материал деталей соединения | Ст 2 | Ст 3 | Ст 5 | Сталь 20Х | Ст 4 | Сталь 20Х |
| Допускаемые напряжения для основного материала σp, МПа | 140 | 160 | 190 | 250 | 160 | 250 |

Задача 3.4

Две пластины толщиной δ, сваренные автоматической сваркой под слоем флюса, нагружаются растягивающей нагрузкой F и изгибающим моментом Ми, действующим в плоскости шва (рис. 3.4). Рассчитать ширину пластины, обеспечивающей прочность соединения, если материал деталей соединения – сталь.

Рисунок 3.4

- Таблица 3.4 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина пластины δ , мм | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 14 |
| Растягивающая нагрузка F , кН | 18 | 20 | 22 | 34 | 30 | 27 |
| Изгибающий момент Ми , Нм | 10 | 15 | 40 | 35 | 45 | 20 |
| Материал соединяемых деталей | Ст 5 | Ст 2 | Ст 4 | Сталь 20ХН | Сталь 20ХН | Ст 5 |
| Допускаемые напряжения для основного материала σp, МПа | 190 | 120 | 160 | 250 | 250 | 190 |

Задача 3.5

Швеллер заданного номера, выполненный из стали, прикреплен к косынке посредством двух фланговых и одного лобового угловых (валиковых) швов (рис. 3.5) так, что сварное соединение равнопрочно целому сечению швеллера. Рассчитать требуемую длину флангового шва, если известно, что соединение нагружено статически и выполняется вручную электродами Э50А. Катет шва равен k.

Рисунок 3.5

- Таблица 3.5 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № швеллера | 16 | 14 | 18 | 20 | 24 | 12 |
| Площадь поперечного сечения швеллера А, см2 | 18,1 | 15,6 | 20,7 | 23,4 | 30,6 | 13,3 |
| Материал швеллера | Ст 2 | Ст 3 | Ст 5 | Ст 0 | Ст 4 | Ст 5 |
| Допускаемые напряжения для основного материала σp, МПа | 120 | 160 | 190 | 120 | 160 | 190 |
| Катет шва k | 5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 4 |

Задача 3.6

Определить величину катета углового (валикового) шва, который обеспечит передачу момента вращения Т от ступицы к диску и от диска к венцу зубчатого колеса (рис. 3.6). Все детали колеса выполнены из стали. Принять диаметр ступицы dст. Сварка выполнена вручную электродом обычного качества. Коэффициент запаса прочности S.

Рисунок 3.6

- Таблица 3.6 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вращающий момент Т, Нм | 3000 | 5000 | 6600 | 7000 | 8000 | 12000 |
| Материал деталей соединения | Ст 2 | Ст 3 | Ст 45 | Ст 5 | Ст 0 | Сталь 20 |
| Диаметр ступицы dст , мм | 100 | 130 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Коэффициент запаса прочности S | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2 | 1,7 |
| Предел текучести материала σT, МПа | 220 | 240 | 340 | 360 | 220 | 220 |

Задача 3.7

Палец диаметром d приварен к втулке кольцевым угловым (валиковым) швом с катетом k и нагружается крутящим моментом Т и растягивающей осевой силой F (рис. 3.7). Проверить прочность соединения, если палец и втулка выполнены из стали, а сварка выполняется вручную электродом обычного качества Э50. Напряжения от момента и силы сложить геометрически, как направленные перпендикулярно друг другу.

Рисунок 3.7

- Таблица 3.7 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крутящий момент Т, Нм | 100 | 120 | 360 | 255 | 180 | 145 |
| Материал пальца и втулки | Ст 2 | Ст 3 | Ст 5 | Ст 4 | Ст 0 | Ст 5 |
| Диаметр пальца d , мм | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 50 |
| Катет шва k, мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Осевая сила F, кН | 4,5 | 12,0 | 12,8 | 17,4 | 22,0 | 20 |

Задача 3.8

Тавровое соединение полосы сечением b×δ с основанием выполнено встык (рис. 3.8, а) и посредством двухсторонних угловых (валиковых) швов (рис. 3.8, б). Соединение, выполненное каким способом обладает более высокой нагрузочной способностью при центральном приложении нагрузки? Сварка выполнена вручную электродом Э42, детали выполнены из стали. Катет валикового шва k.

Рисунок 3.8

- Таблица 3.8 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поперечный размер полосы b×δ, мммм | 820 | 1260 | 1470 | 6100 | 740 | 1650 |
| Катет шва k , мм | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Материал полосы и основания | Ст 5 | Ст 3 | Ст 2 | Сталь 20Х | Ст 4 | Сталь 15СГ |

Задача 3.9

Полоса приварена к косынке посредством двух фланговых и двух прорезных швов (рис. 3.9) так, что сварное соединение равнопрочно целому сечению полосы с размером b×δ. Рассчитать длину прорезных швов, если каждый из фланговых имеет длину lфл, катет k и выполнен вручную электродами Э50А. Ширина прорезного шва S=2k. Детали соединения выполнены из стали.

|  | Рисунок 3.9 |
| --- | --- |

- Таблица 3.9 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение полосы b×δ, мммм | 1050 | 1560 | 1270 | 1080 | 2060 | 1680 |
| Длина флангового шва lфл , мм | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Катет флангового шва k , мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Материал соединяемых деталей | Ст 2 | Ст 0 | Ст 4 | Ст 3 | Ст 0 | Ст 5 |
| Допускаемые напряжения для наплавленного материала τcp, МПа | 72 | 72 | 96 | 96 | 72 | 114 |
| Коэффициент технологии сварки kТ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Задача 3.10

Определить диаметр сварных точек соединения, выполненного контактной сваркой и показанного на рисунке 3.10. Материал деталей соединения – сталь, коэффициент запаса прочности S, растягивающая нагрузка F.

Рисунок 3.10

- Таблица 3.10 - Варианты значений переменных данных к задаче

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, действующая на соединение, F , кН | 40 | 55 | 40 | 45 | 60 | 35 |
| Коэффициент запаса прочности S | 1,35 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Материал соединяемых деталей | Ст 3 | Ст 5 | Ст 2 | Ст 4 | Ст 5 | Ст 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Некоторые значения сочетаний наружного диаметра d, внутреннего d1, шага р, мм, для метрической резьбы по ГОСТ 24705-81

| D | p | d1 | d | p | d1 | d | p | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,8* 0,5 | 4,134 4,459 | 16 | 2* 1,5 1 0,75 0,5 | 13,835 14,376 14,917 15,188 15,459 | 24 | 3* 2 1,5 1 0,75 | 20,752 21,835 22,376 22,917 23,188 |
| 6 | 1* 0,75 0,5 | 4,917 5,188 5,459 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,25* 1 0,75 0,5 | 6,647 6,917 7,188 7,459 | (18) | 2,5* 2,0 1,5 1,0 0,75 0,5 | 15,294 15,835 16,376 16,917 17,188 17,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (27) | 3* 2 1,5 1 0,75 | 23,752 24,835 25,376 25,917 26,188 |
| 10 | 1,5* 1,25 1 0,75 0,5 | 8,376 8,647 8,917 9,188 9,459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 2,5* 2 1,5 1 0,75 0,5 | 17,294 17,835 18,376 18,917 19,188 19,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 3,5* 3 2 1,5 1 0,75 | 26,211 26,752 27,835 28,376 28,918 29,188 |
| 12 | 1,75* 1,5 1,25 1 0,75 0,5 | 10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (22) | 2,5* 2 1,5 1 0,75 0,5 | 19,294 19,835 20,376 20,917 21,188 21,459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (33) | 3,5* 3 2 1,5 1 0,75 | 29,211 29,752 30,835 31,376 31,918 32,188 |
| (14) | 2* 1,5 1,25 1 0,75 0,5 | 11,835 12,376 12,647 12,917 13,188 13,459 |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 Без скобок приведены диаметры 1-го ряда, которые следует предпочитать диаметрам 2-го ряда, заключенным в скобки. 2 Знаком звездочки отмечены резьбы с крупным шагом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 - Значения коэффициентов запаса прочности для болтов с метрической резьбой (М6-М30) при неконтролируемой затяжке

| Материал болта | Значения S при постоянной нагрузке для резьбы |  | Значения S при переменной нагрузке для резьбы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М6-М16 | М16-М30 | М6-М16 | М16-М30 |
| Углеродистая сталь | 5-4 | 4-2,5 | 12-8,5 | 8,5 |
| Легированная сталь | 6,5-5 | 5-3,3 | 10-6,5 | 6,5 |
| Примечание. При контролируемой затяжке коэффициент запаса прочности выбирают в пределах S =1,2…1,5. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Шпонки призматические по ГОСТ 23360-78, СТ СЭВ 129-75 (размеры, мм)

| Диаметр вала d | Размеры шпонки |  |  | Глубина паза |  | Справочный размер К для расчета на смятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | l* | t1 (вал) | t2 (втулка) |  |
| Свыше 12 до 17 » 17 » 22 » 22 » 30 | 5 6 8 | 5 6 7 | 10-56 14-70 18-90 | 3 3,5 4 | 2,3 2,8 3,3 | 2,3 2,6 3,0 |
| Свыше 30 до 38 » 38 » 44 » 44 » 50 » 58 » 65 | 10 12 14 16 18 | 8 8 9 10 11 | 22-110 28-140 36-16 45-180 50-200 | 5 5 5,5 6 7 | 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 | 3,5 3,6 4,0 4,3 4,8 |
| Свыше 65 до 75 » 75 » 85 » 85 » 95 | 20 22 25 | 12 14 14 | 56-220 63-250 70-280 | 7,5 9 9 | 4,9 5,4 5,4 | 5,2 6,0 6,2 |

Таблица Б.2 - Шпонки сегментные по ГОСТ 24071-80, СТ СЭВ 647-77 (размеры, мм)

| Диаметр вала d, мм | Размеры шпонки b  h  R  l, мм | Глубина пазов, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 (вал) | t2 (втулка) |
| Св. 8 до 10  10  12  12  14  14  16  16  18  18  20  20  22  22  25  25  28 | 3  5  6,5  12,6 3  6,5  8  15,7 4  6,5  8  15,7 4  7,5  9,5  18,6 5  6,5  8  15,7 5  7,5  9,5  18,6 5  9  11  21,6 6  9  11  21,6 6  10  12,5  24,5 | 3,8 5,3 5,0 6,0 4,5 5,5 7,0 6,5 7,5 | 1,4 1,4 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 |

Таблица Б.3 - Шпонки клиновые по ГОСТ 24068-80 (размеры, мм)

| Диаметр вала d | Размеры шпонки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | l |
| Св. 12 до 17  17  22  22  30  30  38  38  44  44  50  50  58  58  65  65  75  75  85  85  95  95  110  110  130 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 | 10-56 14-70 18-90 22-110 28-140 36-160 45-180 50-200 56-220 63-250 70-280 80-320 90-360 |
| Примечание. Длину шпонки выбирают в указанных пределах из ряда: 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 140, 160… |  |  |  |

Таблица Б.4 - Основные геометрические параметры шлицевых прямобочных соединений по ГОСТ 1139-80 (размеры, мм)

| d | Легкая серия |  |  |  | Средняя серия |  |  |  | Тяжелая серия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D | b | z | f | D | b | z | f | D | b | z | f |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| 11 13 16 18 21 23 26 28 | - - - - - 26 30 32 | - - - - - 6 6 7 | - - - - - 6 6 6 | - - - - - 0,2 0,3 0,3 | 14 16 20 22 25 28 32 34 | 3 3 4 5 5 6 6 7 | 6 | 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - - 20 23 26 29 32 35 | - - 2,5 3 3 4 4 4 | - - 10 10 10 10 10 10 | 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 |
| 32 36 42 46 52 56 62 | 36 40 46 50 58 62 68 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 | 38 42 48 54 60 65 72 | 6 7 8 9 10 10 12 | 8 | 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 45 52 56 60 65 72 | 5 5 6 7 5 5 6 | 10 10 10 10 16 16 16 | 0,4 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 |
| 72 82 92 | 78 88 98 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 12 12 14 | 10 | 0,5 0,5 0,5 | 82 92 102 | 7 6 7 | 16 20 20 | 0,5 0,5 0,5 |

Таблица Б.5 - Основные геометрические параметры шлицевых эвольвентных соединений по ГОСТ 6033-80 (размеры, мм)

| # D | Число зубьев z при модуле m |  |  |  |  | # D | Число зубьев z при модуле m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8* | 1 | 1,5 | 2* | 2,5 |  | 2* | 2,5 | 3,0 | 5* | 10 |
| 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 | 23 26 30 34 36 38. 42 46 48 51 55 50 66 74 | 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 48 54 58 | 12 14 15 17 18 20 22 24 25 26 28 32 35 38 | 8 9 11 12 13 14 16 18 18 20 21 24 26 28. | 6 7 8 10 10 11 12 14 14 15 16 18 20 22 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 | 31 34 36. 38 41 44 46 48 54 58 64 68 74 - | 24 26 28 30 32 34 36 38 42 46 50 54 58 - | 20 22 24 25 27 28 30 32 35 38 42 45 48 52. | 15 12 13 14 15 16 18 18 20 22 24 26 28 30. | - - - 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 |
| Примечания: 1 При выборе наружного диаметра и модуля предпочтительны значения, не отмеченные звездочкой. 2 Числа зубьев, заключенные в рамку, предпочтительны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

приложение в

Таблица В.1 - Допускаемые напряжения для сварных швов при статической нагрузке

| Вид сварки | Допускаемое напряжение для сварных швов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при растяжении σp' | при сжатии σc' | при сдвиге (срезе) τ' |
| Автоматическая и ручная электродами Э42А, в среде защитного газа, контактная стыковая с оплавлением | σp | σp | 0,65σp |
| Ручная электродами обычного качества | 0,9σp | σp | 0,6σp |
| Контактная точечная | 0,3σp | - | 0,5σp |
| * Соединения, выполненные точечной контактной сваркой, на растяжение практически не работают. |  |  |  |

Таблица В.2 - Допускаемые напряжения при растяжении, сжатии, изгибе для сварных швов металлоконструкций при постоянной нагрузке

| Сталь | Ст 0; Ст 2 | Ст 3; Ст 4 | Ст 5 | Низколегированная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемое напряжение, МПа | 140 | 160 | 190 | 250 |

список рекомендуемой литературы

- Иванов М.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов – М.: Высш. школа, 2002. – 408 с.

- Детали машин в примерах и задачах: Учеб. пособие / С.Н. Нечипорчик, М.И. Корженцевский, В.Ф. Калачев и др. – Минск: Вынейш. школа, 1981. – 432 с.

- Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

- Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

- Сборник задач по деталям машин: Учеб. пособие для учащихся техникумов / М.Я. Романов, В.А. Константинов, Н.А. Покровский. – М.: Машиностроение, 1984. – 240 с.

- Цехнович Л.І. Деталі машин: Збірник задач: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 124 с.

СБОРНИК ЗАДАЧ

по дисциплине «Детали машин»

для студентов механических специальностей

ЧАСТЬ 3

Составители:	Сергей Григорьевич Карнаух,

Анатолий Васильевич Чумаченко

Редактор	Нелли Александровна Хахина

Подп. в печ._________		Формат 60*84  1/16.

Ризограф. печать.	Усл. печ. л. 2,25	Уч.-изд. л. 1,63

Тираж  200   экз.				№ заказа_______

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72