МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

#### Донбасская государственная машиностроительная академия

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

#### К КОНТРОЛЬНЫМ И РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИМ РАБОТАМ

##### ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И

##### ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

для специальностей «обработка металлов давлением»

и «литейное производство»

Утверждено

на заседании кафедры

«Основы конструирования

механизмов и машин»

Протокол №    4

от       10.12.02

Перезатверджено на засiданнi методичноi ради факультету ПiМОТ протокол №6 вiд 20.02.2012

#### Краматорск 2003

УДК 620.10

Методические указания к контрольным и расчетно-графическим работам по дисциплине «Прикладная механика и основы конструирования» (для студентов всех специальностей) / Сост.: С.Н. Зинченко, В.Л. Москаленко. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 52 с.

В методуказаниях рассмотрены основные виды простых нагружений элементов конструкций: растяжение-сжатие, кручение, поперечный изгиб, совместное действие кручения с изгибом. Для каждого из перечисленных видов нагружений приведены изложенные в доступной форме теоретические основы, пример расчета и вопросы для самоконтроля.

Указания являются пособием для самообразования и могут быть использованы студентами немеханических специальностей очной и заочной форм обучения, изучающим ПМиОК.

Составители:	С.Н.Зинченко, доц.,

В.Л.Москаленко, ст. препод.

Отв. за выпуск	С.Г.Карнаух, доц.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	4

2 РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ	7

2.1 Теоретические сведения	7

2.2 Пример расчета	10

2.3 Вопросы для самоконтроля	12

3 КРУЧЕНИЕ ВАЛОВ	13

3.1 Теоретические сведения	13

3.1.1 Построение эпюры внутренних крутящих моментов	13

3.1.2 Деформации вала при кручении	15

3.1.3 Напряжения в поперечных сечениях вала при кручении	15

3.1.4 Подбор сечений валов	17

3.2 Пример расчета	18

3.3 Вопросы для самоконтроля	20

4 ПЛОСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ БАЛОК	21

4.1 Теоретические сведения	21

4.1.1 Определение реакций опор	21

4.1.2 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов	22

4.1.3 Проверка правильности построения эпюр Qy и Мuх на основе дифференциальных зависимостей между q, Qy и Мuх	24

4.1.4 Напряжения в поперечных сечениях балки при поперечном изгибе	26

4.1.5 Подбор сечений балок	29

4.2 Пример расчета	31

4.2.1 Определение реакций опор	31

4.2.2 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов	33

4.2.3 Анализ правильности построения эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов на основе дифференциальных зависимостей между q, Qy и Mux	34

4.2.4 Подбор сечений балки	35

4.2.5 Полная проверка прочности двутавровой балки	37

4.3 Вопросы для самоконтроля	38

5 СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ КРУЧЕНИЯ С ИЗГИБОМ	40

5.1 Теоретические сведения	40

5.2 Пример расчета	44

5.2.1 Определение расчетных нагрузок на вал	45

5.2.2 Изгиб вала в вертикальной плоскости	46

5.2.3 Изгиб вала в горизонтальной плоскости	47

5.2.4 Результирующие изгибающие моменты	48

5.2.5 Построение эпюр внутренних крутящих моментов и нормальных сил	48

5.2.6 Определение диаметра вала	50

5.3 Вопросы для самоконтроля	50

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	51

1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При нагружении тела внешними силами между его элементарными (бесконечно малыми) площадками возникают дополнительные внутренние силы взаимодействия, являющиеся непосредственной причиной нарушения целостности материала по этим площадкам, которое может происходить за счет их отрыва (вмятия) и за счет сдвига. Для определения указанных сил их из класса внутренних нужно условно перевести в класс внешних, т.е. выявить. Достигается это методом сечений. Тело условно рассекается рассматриваемым сечением на две части, одна из которых отбрасывается, а вторая рассматривается. При этом для нахождения внутренних сил рассматривать можно любую часть тела, находящуюся как по одну, так и по другую сторону от сечения, так как согласно третьему закону Ньютона действие равно противодействию.

Рассматриваемая часть должна находиться в равновесии под действием приложенных к ней внешних сил и системы внутренних (играющих для нее роль внешних), выражающих действие отброшенной части и распределенных по всему сечению. Закон распределения внутренних сил по сечению в общем случае неизвестен.

Будучи приведена к центру тяжести S рассматриваемого сечения, система действующих по нему внутренних сил приводится к главному вектору R, приложенному к точке S, и главному моменту M, действующему в некоторой плоскости, проходящей через S. Если выбрать прямоугольную систему координат ХYZ с центром в S, расположив оси X и Y в плоскости сечения, а ось Z - перпендикулярно ему, и спроектировать на указанные оси векторы R и M, то в общем случае получится шесть составляющих - три силы и три момента, называемые внутренними силовыми факторами в сечении (рис. 1.1).

Так как указанные силовые факторы в сечении рассматриваемой части тела выражают действие на нее отброшенной части, они могут быть найдены как сумма соответствующих внешних сил и моментов (или их проекций), действующих на отброшенную часть. При этом следует иметь в виду, что в число внешних сил должны входить и реакции опор. Чтобы, независимо от того, какая часть тела рассматривается, а какая отбрасывается, внутренние силовые факторы получались одинаковыми не только по величине, но и по знаку, знаки указанных факторов определяют не их непосредственным направлением, а направлением или видом деформации, которую они вызывают. Соответствующие

правила знаков внутренних силовых факторов приведены ниже.

N – нормальная сила;

Qx, Qy – перерезывающие силы;

Mux, Muy – изгибающие моменты;

Mкp.z – крутящий момент вокруг оси Z

## Рисунок 1.1 – Схема внутренних силовых факторов

Отношение внутренней силы R, приходящейся на элементарную площадку A (рис. 1.2), к ее площади дает среднее напряжение на этой площадке:

Pcp=ΔRΔΑ.

Таким образом, напряжение Р – это внутреннее усилие, приходящееся на единицу площади в окрестности определенной точки рассматриваемого сечения. В СИ напряжение измеряется в мегапаскалях (ньютонах на квадратный миллиметр).

Рисунок 1.2 – Напряжения в поперечном сечении

В общем случае напряжение Р составляет с площадкой A некоторый угол . При этом его раскладывают на две составляющие: одну - , перпендикулярную площадке и называемую нормальным напряжением; вторую - , лежащую в плоскости площадки и называемую касательным напряжением.

В зависимости от того, какие из шести возможных внутренних силовых факторов (см. рис. 1.1) действуют в поперечных сечениях тела, производится классификация видов нагружения. В настоящем руководстве рассмотрены следующие виды нагружения бруса (тела, у которого длина значительно больше двух других размеров): растяжение-сжатие; кручение; поперечный изгиб; изгиб с кручением.

Дисциплина «Сопротивление материалов» рассматривает только упругие деформации (исчезающие после снятия внешних нагрузок), для которых может быть использована гипотеза плоских сечений: плоские поперечные сечения бруса при деформации смещаются друг относительно друга, оставаясь плоскими. Эта гипотеза помогает представить закон распределения внутренних усилий (напряжений) по поперечному сечению бруса при различных его нагружениях.

Указанные выше силовые факторы, действующие на поперечное сечение рассматриваемой части тела со стороны его отброшенной части (см. рис. 1.1), являются результирующими соответствующих напряжений ( и ) по этому сечению.

### 2 РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ

2.1 Теоретические сведения

Под растяжением-сжатием понимают такой вид нагружения бруса, при котором в любом его поперечном сечении из шести возможных внутренних силовых факторов (см. рис. 1.1) действует только один - нормальная сила N.

На чистое растяжение-сжатие могут работать только прямолинейные брусья и только в том случае, если все действующие на брус внешние силы направлены строго по его оси.

Брус, работающий на растяжение-сжатие, называют стержнем.

Нормальная внутренняя сила в рассматриваемом поперечном сечении N – это результирующая напряжений, действующих по этому сечению.

Следовательно, это нормальные напряжения , которые при чистом растяжении-сжатии по поперечному сечению распределены равномерно, что следует из гипотезы плоских сечений:

σ=ΝΑ,	(2.1)

где N - внутренняя нормальная сила в рассматриваемом поперечном сечении;

А - площадь сечения.

Для нахождения силы N в каком-то конкретном поперечном сечении нужно условно перевести ее из категории внутренних в категорию внешних, для чего стержень данным сечением нужно мысленно рассечь на две части и, отбросив одну из них, рассмотреть вторую. Нормальная сила N в поперечном сечении рассматриваемой части стержня представляет собой действие на нее отброшенной части и может быть найдена как сумма всех внешних сил, действующих на отброшенную часть:

Ν=F.	(2.2)

Знак силы N определяют не ее направлением, а видом деформации, которую она вызывает. Принято деформацию растяжения считать положительной, а деформацию сжатия – отрицательной. Соответственно растягивающие силы N и напряжения растяжения – положительными, сжимающие силы N и напряжения сжатия – отрицательными.

Пусть требуется найти внутреннюю нормальную силу N в сечении n-n стержня, изображенного на рис. 2.1,а. Элемент dZ, выделенный у данного сечения будет находиться в равновесии только в том случае, если внутренние силы N, действующие на его боковые грани, будут обе направлены либо к граням (элемент dZ сжимается), либо от них (элемент dZ растягивается) – рис. 2.1,г. При этом при подстановке в уравнение (2.2) положительными должны считаться силы F, направленные от данного сечения, а отрицательными - направленные к сечению.

a

б

в

г

а – расчетная схема стержня; 	б – рассматриваемая часть стержня;

в – отброшенная часть стержня; 	г – варианты нагружения элемента dZ

Рисунок 2.1 – К определению внутренних нормальных сил при растяжении-сжатии

В данном случае удобно рассмотреть левую часть стержня (рис. 2.1,б), а отбросить правую (рис. 2.1,в), что позволит определить силу N без нахождения реакции в опоре стержня

Ν=F=F2−F1.

При этом сила F2 принята положительной, так как она направлена от рассматриваемого сечения, а сила F1 – отрицательной, так как она направлена к сечению.

Согласно закону Гука абсолютное изменение длины участка стержня dz

Δdz=0LN(Z)dZEA(Z),	(2.3)

где Е - модуль упругости материала стержня при растяжении-сжатии.

Если в пределах какого-то участка стержня L N(Z)=N=const и A(Z)=A=const, абсолютное удлинение этого участка

ΔL=NLEA.	(2.4)

Если материал стержня одинаково сопротивляется растяжению и сжатию, то условие прочности такого стержня на растяжение-сжатие имеет вид

σmax=NmaxA≤σ,	(2.5)

где σ=σпредn - допускаемое нормальное напряжение для материала стержня;

пред - предельное напряжение для материала стержня;

n - коэффициент запаса прочности (коэффициент безопасности).

Для пластичных материалов (меди, алюминия, латуни, низкоуглеродистых сталей и др.) за предельное напряжение принимают предел текучести Т; для хрупких (чугуна, высокоуглеродистых инструментальных сталей и др.) - предел прочности пр.

Коэффициент запаса прочности n зависит от многих причин: свойств материала, конкретных условий работы, соответствия нагрузок и расчетной схемы истинному нагружению, серьезности тех последствий, которые повлечет за собой разрушение, и т.д.

2.2 Пример расчета

Для заданной схемы нагружения круглого стержня постоянного поперечного сечения (рис. 2.2) определить диаметр d, построить эпюры внутренних нормальных сил N и нормальных напряжений  и найти абсолютное удлинение L.

а=0,5 м; в=0,75 м; с=0,5 м; F1=150 kH; F2=450 kH; F3=100 kH.

Материал стержня - Ст.3; Е=2105 МПа; Т =240 МПа; n=1,5.

Рисунок 2.2 – Расчетная схема стержня и эпюры внутренних нормальных сил N и нормальных напряжений в поперечных сечениях σ

1) Определим внутренние нормальные силы N в поперечных сечениях стержня. При этом будем отбрасывать нижние части стержня, а рассматривать верхние:

при 0  Z  a : 	N=F1=150 kH;

при a Z a+в : 	N=F1-F2=150–450=-300 kH;

при a+в Z  a+в+с : 	N=F1-F2+F3=150–450+100=-200 kH.

2) Необходимую площадь поперечного сечения стержня А определим из условия прочности на растяжение-сжатие:

σmax=NmaxA≤σ,

где σ=σTn=2401,5=160 МПа.

Отсюда A≥Nmaxσ=300⋅103160=1,87⋅103 мм2.

A=πd24=0,785⋅d2. При этом d≥A0,785=1,87⋅1030,785=48,8 мм.

Принимаем d=50 мм.

Следует отметить, что округление значения геометрической характеристики сечения, полученного из условия прочности, можно выполнять только в большую сторону, так как в противном случае максимальные напряжения будут больше допускаемых.

A=0,785⋅502=1,96⋅103 мм2.

3) Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня:

при 0 Z  a :	σ=NA=150⋅1031,96⋅103=76,5 МПа<[];

при a  Z  a+в :	σ=NA=−300⋅1031,96⋅103=-153 МПа<[];

при a+в  Z  a+в+с : 	σ=NA=−200⋅1031,96⋅103=-102 МПа<[].

Эпюры N и  для участков стержня показаны на рис. 2.2.

4) Абсолютные удлинения участков стержня определим по формуле (2.4):

ΔLa=NLaEA=150⋅103⋅0,5⋅1032⋅105⋅1,96⋅103=0,15 мм;

ΔLв=NLвEA=−300⋅103⋅0,75⋅1032⋅105⋅1,96⋅103=−0,57 мм;

ΔLс=NLсEA=−200⋅103⋅0,5⋅1032⋅105⋅1,96⋅103=−0,25 мм.

5) Полное абсолютное удлинение стержня

ΔL=ΔLa+ΔLв+ΔLc=0,19−0,57−0,25=−0,63 мм.

2.3 Вопросы для самоконтроля

1 Какое тело называют брусом?

2 Перечислить шесть возможных внутренних силовых факторов в поперечном сечении бруса.

3 Какой вид нагружения называют растяжением-сжатием?

4 Как определить внутреннюю нормальную силу в поперечном сечении стержня?

5 Что такое напряжение?

6 Какие напряжения называют нормальными, какие - касательными и какие деформации они вызывают?

7 Результирующей чего является внутренняя нормальная сила в поперечном сечении стержня?

8 Какие напряжения принимаются за предельные для хрупких, а какие - для пластичных материалов и почему?

9 Что такое допускаемое напряжение?

10 Что понимают под коэффициентом запаса прочности?

11 Какие напряжения возникают в поперечных, продольных и наклонных сечениях бруса, работающего на растяжение-сжатие?

12 Как выглядит условие прочности стержня при чистом растяжении-сжатии?

3 КРУЧЕНИЕ ВАЛОВ

3.1 Теоретические сведения

Под кручением понимают такой вид нагружения бруса, при котором в любом его поперечном сечении из шести возможных внутренних силовых факторов (см. рис. 1.1) действует только один - крутящий момент вокруг продольной оси Мкр.z.

Будем рассматривать кручение брусьев круглого поперечного сечения, называемых валами.

3.1.1 Построение эпюры внутренних крутящих моментов

Прежде чем приступить к построению указанной эпюры, необходимо вычертить схему вала со всеми действующими на него внешними крутящими моментами.

Чтобы различать внешние и внутренние крутящие моменты, будем их обозначать маленькой и большой латинскими буквами (m, M)* соответственно.

Часто задают не крутящие моменты, передаваемые насаженными на вал элементами передач (зубчатыми колесами, шкивами ременных передач и др.), а передаваемая ими мощность Р. Если мощность задана в ваттах (1 Вт=1 Джс=1 Нмс), то соответствующий ей крутящий момент в ньютон-метрах

m=Pω, 	(3.1)

где  - угловая скорость вращения вала, радс.

Внешние крутящие моменты mі , действующие на вал, должны быть такими, чтобы выполнялось условие его равновесия, которое для случая равномерного вращения вала имеет вид

mZ=mi=0.	(3.2)

*В расчетах передач круговращательного движения внешние крутящие моменты принято обозначать буквой Т.

За положительное направление моментов при составлении уравнения (3.2) может быть принято любое, как по часовой стрелке, так и против. При этом, определяя знаки моментов, на вал нужно смотреть с одного и того же торца. Обычно один из моментов mі неизвестен ни по величине, ни по направлению, и уравнение (3.2) используют для его нахождения. При этом направление искомого mі предварительно принимают произвольным. Знак указанного mі, полученный при решении уравнения (3.2), покажет, правильно или нет выбрано его направление: (+) – правильно, (-) – принятое направление mі нужно изменить на противоположное и в дальнейшем полученный знак mі не использовать, а руководствоваться только его направлением. Моментами трения в опорах вала будем пренебрегать.

Для определения внутренних крутящих моментов в поперечных сечениях вала нужно применить метод сечений. Вал нужным поперечным сечением рассекается на две части. Одна часть рассматривается, вторая отбрасывается. Внутренний крутящий момент Мкр в поперечном сечении рассматриваемой части вала представляет собой действие на нее отброшенной части и может быть найден как сумма внешних моментов, действующих на отброшенную часть:

Mкp=mi.	(3.3)

Выше указывалось, что знаки внутренних силовых факторов связывают не с их направлением, а с видом деформации, которую они вызывают. Для кручения такого определенного критерия знаков нет. Кручение вала с поворотом его торцов в одну или другую сторону является деформацией одного и того же вида, поэтому при исследовании напряжений при кручении знак Мкр не имеет существенного значения. Однако с целью получения определенности в направлении внутренних крутящих моментов, которая особенно нужна при построении эпюр Мкр, примем следующее правило знаков: внутренний крутящий момент в поперечном сечении рассматриваемой части вала, если смотреть на сечение со стороны его внешней нормали, будем считать положительным при направлении его против часовой стрелки и отрицательным - при направлении по часовой стрелке. При этом при подстановке в уравнение (3.3) положительными должны считаться mi, направление которых совпадает с положительным направлением внутреннего крутящего момента Мкр в рассматриваемом поперечном сечении, и наоборот.

3.1.2 Деформации вала при кручении

При кручении поперечные сечения круглого вала, оставаясь плоскими, проворачиваются относительно друг друга вокруг оси вала. При этом относительный угол закручивания (угол взаимного поворота двух сечений, находящихся на расстоянии, равном единице длины)

θ=MкpGJp,	(3.4)

где Мкр - внутренний крутящий момент на рассматриваемом участке единичной длины;

Jp=ρ2dA – полярный момент инерции поперечного сечения вала на рассматриваемом участке;

G - модуль упругости при сдвиге для материала вала.

Угол взаимного поворота двух сечений, находящихся на расстоянии L,

ϕ=0LMкp(Z)dZGJр(Z) 	(3.5)

Если на длине L  Mкp(Z)=Mкp=const и Jp(Z)=Jp=const, то выражение (3.5) принимает вид

ϕ=MкpLGJp	(3.6)

или

=L,	(3.7)

где  - относительный угол закручивания для участка L. Для сплошного вала

Jp=πd432≈0,1d4.

3.1.3 Напряжения в поперечных сечениях вала при кручении

Поворот при кручении смежных поперечных сечений друг относительно друга вокруг оси вала вызывает появление в них касательных напряжений . Сдвиги элементарных площадок смежных сечений происходят в направлениях, перпендикулярных радиусам. Так же направлены и напряжения , которые вдоль радиусов изменяются по закону прямой линии (рис. 3.1). Внутренний крутящий момент Мкр в поперечном сечении рассматриваемой части вала, действующий со стороны его отброшенной части, является результирующим моментом всех напряжений , действующих по сечению, относительно оси вала.

τ(ρ)=MкpρJp,	(3.8)

где Mкp - внутренний крутящий момент в рассматриваемом поперечном сечении;

Jp - полярный момент инерции рассматриваемого сечения.

Из формулы (3.8) следует, что максимальные касательные напряжения в конкретном поперечном сечении возникают в точках, наиболее удаленных от оси вала, то есть у его поверхности (при ρ=ρmax=0,5d).

τmax=MкpρmaxJp=MкpWp,	(3.9)

где Wp=Jpρmax - полярный момент сопротивления сечения кручению.

Для сплошного вала

Wp=πd316≈0,2d3.

Рисунок 3.1 - Схема распределения касательных напряжений по поперечному сечению вала

3.1.4 Подбор сечений валов

Для обеспечения надежной работы валы должны удовлетворять условию прочности и условию жесткости. Для валов, работающих на чистое кручение, условие прочности имеет вид

τmax=Mкp.maxWp≤τ,	(3.10)

где [] - допускаемое касательное напряжение для материала вала.

Отсюда полярный момент сопротивления сечения, удовлетворяющий условию прочности:

Wp≥Mкp.maxτ.

Валы на чистое кручение никогда не работают, так как всегда кроме кручения испытывают изгиб от собственной силы тяжести, сил тяжести насаженных на него элементов передач и усилий в этих передачах. Однако даже при значительных изгибных нагрузках, при приближенных прикидочных расчетах валы считают работающими на чистое кручение, а действие изгиба косвенно учитывают путем понижения допускаемого напряжения [].

###### Условие жесткости при кручении для валов имеет вид

θmax=Mкp. maxGJp≤θ, 	(3.11)

где [] - допустимое значение относительного угла закручивания.

Отсюда полярный момент инерции сечения, удовлетворяющий условию жесткости,

Jp≥Mкp.maxGθ.

При подборе сечений валов используют оба условия: условие прочности (3.10) и условие жесткости (3.11). При этом диаметр вала принимается равным большему из двух полученных значений, округленному в большую сторону до ближайшего стандартного.

3.2 Пример расчета

На передаточный вал сплошного круглого постоянного поперечного сечения (рис. 3.2,a) насажены четыре шкива. Шкив С получает от двигателя внешний крутящий момент mС . Шкивы А, В, Д входят в ременные передачи, вторые шкивы которых насажены на три вала, параллельные рассматриваемому, со стороны которых он через эти шкивы получает внешние моменты mA, mB, mД. Три из четырех указанных моментов известны по величине и направлению, четвертый – неизвестен ни по величине, ни по направлению.

mС=2100 Нм; mA=600 Нм; mД=800 Нм;

G=8104 МПа;   [τ]=20 МПа;   [θ]=0,25 градм.

Для заданного вала построить эпюру внутренних крутящих моментов и определить диаметр, обеспечивающий его прочность и жесткость.

a

б

Рисунок 3.2 – Расчетная схема вала и эпюра внутренних крутящих моментов Мкр.z

1) Определим внешний момент mB, для чего используем уравнение равновесия вала (3.2). Будем смотреть на вал слева, считая положительным направление m против часовой стрелки. Искомый момент mB предварительно направим против часовой стрелки. Моментами трения в опорах вала будем пренебрегать.

ΣmZ = mА + mВ - mС + mД = 0;

mВ = -mА + mС - mД = - 600 + 2100 - 800 = 700 Нм.

Знак искомого момента mВ получился положительным, следовательно, его направление было выбрано верно.

2) Определим внутренние крутящие моменты в поперечных сечениях участков вала, используя указанное выше правило знаков (см. стр. 14). При этом будем перемещаться вдоль вала слева направо, отбрасывая левые и рассматривая правые его части.

При 0  Z  0,2 м :	Мкр.z=mА=600 Нм.

При 0,2 м  Z  0,5 м :	Мкр.z=mА+mВ=600+700=1300 Нм.

При 0,5 м  Z  0,9 м :	Мкр.z=mА+mВ-mС=600+700–2100=-800 Нм.

Проверим последнее значение Мкр.z ходом справа налево:

При 0  Z  0,4 м :	Мкр.z=-mД=-800 Нм.

Эпюра Мкр.z показана на рис. 3.2,б.

3) Определим диаметр вала, обеспечивающий условие его прочности:

τmax=Mкр. maxWp≤τ.

Для сплошного вала Wp=0,2d3.

Отсюда d≥3Mкp.max0,2τ=31300⋅1030,2⋅20=69мм69 мм.

С целью приведения в соответствие размерностей числителя и знаменателя выражения для d значение момента Мкр.max подставляем в него в Нмм.

4) Определим диаметр вала, обеспечивающий условие жесткости

θmax=Mкр.maxGJp≤θ.

Для сплошного вала Jp=0,1d4.

Отсюда d≥4Mкp.maxG⋅0,1θ=41300⋅1038⋅104⋅0,1⋅0,436⋅10−5=78мм78 мм,

где θ=0,25градмм=3,14⋅0,25180⋅103=0,436⋅10−5 радмм.

Окончательно принимаем d=80 мм.

5) Проверим прочность и жесткость рассматриваемого вала при d=80 мм.

τmax=Mкp.maxWp=1300⋅103102,4⋅103=12,7 МПа<[],

где Wp=0,2d3=0,2⋅803=102,4⋅103 мм3.

θmax=Mкp.maxGJp=1300⋅1038⋅104⋅41⋅105=0,395⋅10−5 радмм<[],

где Jp=0,1d4=0,1⋅804=41⋅105 мм4.

3.3 Вопросы для самоконтроля

1 Какой вид нагружения называют кручением?

2 В каких случаях вал будет работать на чистое кручение?

3 Как по передаваемой мощности определить соответствующий крутящий момент?

4 Какую величину называют полярным моментом инерции сечения? Какова его единица измерения?

5 Какую величину называют полярным моментом сопротивления сечения? Какова его единица измерения?

6 Что такое относительный угол закручивания?

7 Как распределяются касательные напряжения по поперечному сечению вала при кручении?

8 В каких точках вала возникают наибольшие касательные напряжения при кручении?

9 Как выглядит условие прочности вала при кручении?

10 Как выглядит условие жесткости вала при кручении?

11 Какие напряжения возникают в поперечных, продольных и наклонных сечениях вала при кручении?

12 В чем заключается закон парности касательных напряжений?

4 ПЛОСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ БАЛОК

4.1 Теоретические сведения

Под изгибом понимают такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях из шести возможных внутренних силовых факторов действуют только изгибающие моменты или изгибающие моменты и перерезывающие силы (см. рис. 1.1). Если изгибающие моменты в сечениях являются единственными факторами, изгиб называют чистым. В большинстве случаев в поперечных сечениях бруса наряду с изгибающими моментами действуют и перерезывающие силы. В этом случае изгиб называют поперечным. Брус, работающий на изгиб, называют балкой. Следует иметь в виду, что при изгибе все внешние силы, которые включают и реакции опор, должны быть перпендикулярны оси балки, так как в противном случае к изгибу добавилось бы растяжение-сжатие.

Будем рассматривать прямолинейные балки постоянного поперечного сечения, имеющие продольную плоскость симметрии и нагруженные внешними силами и моментами, лежащими в этой плоскости. В данном случае продольная ось балки, находящаяся в силовой плоскости до изгиба, и в изогнутом состоянии будет находиться в этой же плоскости.

Такой вид изгиба называют плоским.

4.1.1 Определение реакций опор

Пусть силовой плоскостью, совпадающей с продольной плоскостью симметрии балки, будет плоскость YZ, где Z – продольная ось балки (рис. 4.1). При этом нейтральный слой балки (слой продольных волокон, которые при изгибе искривляются, не изменяя своей длины) – XZ.

B этом случае реакции опор будут иметь только составляющие, параллельные оси Y, которые могут быть найдены из уравнений равновесия:

MA(F)=0;

MB(F)=0;	(4.1)

Y=0.

Рисунок 4.1 – Пример балки, работающей на изгиб в плоскости YZ

Удобно реакции находить из первых двух уравнений (4.1), а третье использовать для проверки их правильности. При составлении уравнений моментов за положительное направление может быть принято любое, как по часовой стрелке, так и против. Направлением неизвестных реакций удобно предварительно задаться. Полученные при решении уравнений знаки укажут их истинные направления. Плюс будет говорить о том, что направление выбрано верно, минус - о том, что истинное направление реакции противоположно выбранному.

4.1.2 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов

В рассматриваемом случае внутренними перерезывающими силами и изгибающими моментами будут перерезывающие силы, параллельные оси Y - Qy и изгибающие моменты вокруг оси X – Мuх.

Прежде чем приступить к построению эпюр, необходимо вычертить в масштабе схему балки со всеми действующими на нее силами и моментами (включая реакции опор), отразив их верные направления.

Перерезывающая сила в поперечном сечении рассматриваемой части балки равна сумме проекций на него всех внешних сил, действующих на отброшенную часть.

Изгибающий момент в поперечном сечении рассматриваемой части балки равен сумме моментов относительно его центра тяжести всех внешних сил и пар сил, действующих на отброшенную часть.

Знаки Qy и Мuх определяются не их непосредственным направлением, а направлением деформаций, которые они вызывают. При этом для каждого сечения знаки Qy и Мuх получаются одинаковыми, независимо от того, какая часть балки рассматривается, а какая отбрасывается. На рис. 4.2 изображены возможные варианты сдвига и изгиба балки в каком-то сечении n–n и показаны принимаемые правила знаков.

Рисунок 4.2 - К правилам знаков внутренних перерезывающих сил и изгибающих моментов

Согласно принятому правилу знаков внешняя сила дает положительную составляющую перерезывающей силы в рассматриваемом поперечном сечении, если она относительно этого сечения создает момент, направленный по часовой стрелке, и отрицательную, если момент силы относительно сечения направлен против часовой стрелки.

Эпюра внутренних изгибающих моментов согласно принятому правилу знаков строится на сжатых волокнах, то есть Мuх в рассматриваемом поперечном сечении откладывается с той стороны балки, где при ее изгибе в этом сечении указанным моментом находятся сжатые волокна.

При этом для горизонтально расположенной балки внешняя сила или пара сил дает положительную составляющую изгибающего момента в рассматриваемом поперечном сечении, если она в этом сечении изгибает балку выпуклостью вниз, т.е. так, что сжатые волокна находятся в верхней части балки, а растянутые - в нижней, и отрицательную, если сила или пара сил в рассматриваемом сечении изгибает балку выпуклостью вверх.

При построении эпюр Qy и Мuх удобно разделить балку на два участка и для левого участка строить эпюры ходом слева направо, отбрасывая левые и рассматривая правые части балки, а для правого - ходом справа налево, отбрасывая правые и рассматривая левые ее части. При этом значения Qy и Мuх на стыке обоих участков должны быть одинаковыми или отличаться на величину действующих в сечении стыка внешней силы или внешнего момента (если они имеют место).

4.1.3 Проверка правильности построения эпюр Qy и Мuх на основе дифференциальных зависимостей между q, Qy и Мuх

Построение эпюр Qy и Мuх можно легко проверить, используя дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки q, поперечной силой Qy и изгибающим моментом Мuх  в конкретном поперечном сечении:

q=dQydz; Qy=dMuxdz; q=d2Muxdz2.	(4.2)

Из курса математического анализа известно, что геометрической интерпретацией производной функции y=f(z) является тангенс угла наклона касательной к графику этой функции (рис. 4.3,а).

При положительных значениях dz (отложенных в сторону положительного направления оси Z) и положительных значениях dy tgα и α положительны; при положительных значениях dz и отрицательных dy tgα и α - отрицательны (рис. 4.3,б).

Если d2ydz2>0, график y=f(z) имеет вогнутость, обращенную в сторону положительного направления оси y, и наоборот.

a		б

y - приращение функции; dy – дифференциал функции

Рисунок 4.3 – К правилам проверки эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов

Таким образом, q в конкретном поперечном сечении есть тангенс угла наклона касательной к эпюре Qy=f(z), a Qy - тангенс угла наклона касательной к эпюре Мuх=f(z) в этом сечении. Кроме того, знак (направление) q определяет направление вогнутости эпюры Мuх. При этом выпуклость эпюры Мuх оказывается обращенной навстречу направлению q.

Отсюда следующие правила проверки эпюр:

- для участка балки c q=0 Qy=const, т.е. эпюра Qy должна представлять собой прямую, параллельную оси Z, а эпюра Мuх - наклонную прямую (c положительным наклоном при Qy>0 и отрицательным при Qy<0) или прямую, параллельную оси Z, при Qy=0;

- для участка балки c q=const  0 эпюра Qy должна представлять собой наклонную прямую с положительным наклоном, если q>0 (направлена в сторону положительного направления оси y) и отрицательным наклоном, если q<0. Эпюра Мuх на этом участке должна представлять собой параболическую кривую c выпуклостью, обращенной навстречу направлению (стрелкам) q;

- в сечениях, где эпюра Qy переходит через ноль, эпюра Мuх имеет экстремум: максимум - если эпюра Qy переходит с положительных значений на отрицательные, минимум - если наоборот;

- в сечении под сосредоточенной силой на эпюре Qy должен быть скачок на величину и в направлении этой силы, а на эпюре Мuх - резкое изменение угла наклона смежных участков эпюры (излом);

- в сечении, где приложен внешний изгибающий момент, эпюра Мuх должна иметь скачок на величину этого момента. На эпюре Qy это не отражается.

Примечание. При проверке правильности построения эпюр по указанным правилам следует перемещаться вдоль балки все время в одном направлении – в направлении оси Z, в рассматриваемом случае – слева направо.

4.1.4 Напряжения в поперечных сечениях балки при поперечном изгибе

При наличии в поперечном сечении балки внутреннего изгибающего момента Мuх смежные поперечные сечения, оставаясь плоскими (гипотеза плоских сечений), поворачиваются относительно друг друга вокруг нейтральной оси сечения (линии пересечения сечения с нейтральным слоем балки), которой в рассматриваемом случае является ось х–х. При этом, в сечении возникают нормальные напряжения  (по одну сторону нейтральной оси – сжимающие, по другую – растягивающие), которые постоянны по ширине сечения, а по высоте изменяются по линейному закону (рис. 4.4):

σ(y)=MuxyJx,	(4.3)

где Jx=Ay2dA - момент инерции сечения относительно нейтральной оси х–х;

у - расстояние от нейтральной оси до рассматриваемой точки сечения.

Из формулы (4.3) следует, что максимальные нормальные напряжения при изгибе возникают в точках, наиболее удаленных от нейтральной оси:

σmax=MuxymaxJx=MuxWx,	(4.4)

где Wx=Jxymax – момент сопротивления сечения изгибу относительно оси Х.

Для круглого сечения:

Jx=πd464; Wx=πd332≈0,1d3.

Рисунок 4.4 – Распределение нормальных напряжений по поперечному сечению балки при изгибе

Рисунок 4.5 – Прямоугольное сечение

Для прямоугольного сечения (рис. 4.5):

Jx=bh312; Wx=bh26.

При наличии в поперечном сечении внутренней перерезывающей силы Qy смежные сечения сдвигаются относительно друг друга в направлении Qy, что вызывает появление в сечении касательных напряжений , которые для прямоугольных сечений и составленных из прямоугольников параллельны Qy, по ширине сечения постоянны, а по высоте изменяются согласно формуле Журавского (рис. 4.6):

τ(y)=QyS(y)Jxb(y),	(4.5)

где S(y)=AydA - статический момент относительно нейтральной оси х–х части поперечного сечения, расположенной выше или ниже уровня у рассматриваемой точки;

b(у) - ширина сечения на уровне рассматриваемой точки;

Jx - момент инерции сечения относительно нейтральной оси х–х.

Рисунок 4.6 – Распределение касательных напряжений по прямоугольному поперечному сечению балки при поперечном изгибе

4.1.5 Подбор сечений балок

Для большинства встречающихся на практике длинных балок нормальные напряжения значительно выше касательных, поэтому необходимое сечение балок, как правило, находят из условия прочности по нормальным напряжениям, которое для материалов, одинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию, имеет вид

σmax=Mux.maxWx≤σ.	(4.6)

Сечение, полученное из условия прочности (4.6), проверяют по касательным напряжениям  (τmax≤τ ). Проверка эта делается для сечения с максимальной перерезывающей силой. Для тонкостенных (тавровых, двутавровых и коробчатых) балок делается дополнительная проверка по эквивалентным напряжениям (σэкв.max≤σ ) для точек стенки в месте их перехода в полку, где одновременно могут быть значительными как нормальные, так и касательные напряжения (рис. 4.7). Проверка эта делается для сечений, где одновременно действуют большие внутренние изгибающий момент и перерезывающая сила.

а – точки стенки в месте перехода её в полки

Рисунок 4.7 – Эпюры распределения σ и τ в двутавровом сечении при поперечном изгибе

В окрестности точки а (см. рис. 4.7) плоскостями, параллельными координатным, выделим элемент в виде бесконечно малого прямоугольного параллелепипеда (рис. 4.8). По боковым граням этого элемента будут действовать напряжения a и a. Согласно закону парности касательные напряжения, равные по величине a, будут действовать также по верхней и нижней его граням. Нормальные напряжения по этим граням для поперечных сечений, взятых на достаточном удалении от внешних сил, будут равны нулю. Две грани (передняя и задняя) свободны от напряжений. Таким образом, выделенный элемент испытывает плоское напряженное состояние.

Рисунок 4.8 – К определению эквивалентных напряжений при поперечном изгибе

Для данного вида плоского напряженного состояния по III теории прочности (максимальных касательных напряжений)

σэкв=σ2+4τ2;	(4.7)

по IV теории прочности (энергетической)

σэкв=σ2+3τ2.	(4.8)

Можно считать, что в рассматриваемом случае экв - это условное нормальное напряжение в рассматриваемой точке сечения, которое в ее окрестности создает напряженное состояние равноопасное тому, которое создают одновременно реально действующие в ней  и .

4.2 Пример расчета

Для заданной схемы балки (рис. 4.9) построить эпюры внутренних перерезывающих сил и изгибающих моментов. Из условия прочности балки по нормальным напряжениям подобрать круглое, прямоугольное (с отношением h/b=2) и двутавровое сечения. Для наиболее экономичного сечения произвести полную проверку балки на прочность. Материал балки – Ст. 3.

[σ]=160 МПа; [τ]=100 МПа.

4.2.1 Определение реакций опор

MB(F)=0: M+q⋅2⋅1+F⋅0,5−YA⋅3=0;

YA=M+q⋅2⋅1+F⋅0,53=4⋅104+4⋅104⋅2⋅1+6⋅104⋅0,53=5⋅104 Н.

MA(F)=0: M−q⋅2⋅2−F⋅2,5+YB⋅3=0;

YB=−M+q⋅2⋅2+F⋅2,53=−4⋅104+4⋅104⋅2⋅2+6⋅104⋅2,53=9⋅104 Н.

Проверка: Y=0: YA+YB−q⋅2−F=5⋅104+9⋅104−4⋅104⋅2−6⋅104=0.

а

б

в

Рисунок 4.9 – Расчетная схема балки (а) и эпюры перерезывающих сил (б) и изгибающих моментов (в)

4.2.2 Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов

Разобьем балку на участки. Границами участков будем считать поперечные сечения, в которых действуют сосредоточенные силы и моменты и сечения, являющиеся границей распределенной нагрузки. Пронумеруем характерные поперечные сечения, которыми будем считать сечения, расположенные бесконечно близко слева и справа от границ участков.

Будем перемещаться вдоль балки слева направо, отбрасывая левые и рассматривая правые её части.

Qy1=YA=5⋅104H;

Qy2=Qy1;

Qy3=Qy2;

Qy4=Qy3;

;

Qy6=Qy5−1,5⋅q=5⋅104−4⋅1041,5=−1⋅104H;

Mux1 = 0;

Mux2 =YA⋅0,4=5⋅104⋅0,4=2⋅104 Нм;

Mux3 = Mux2 – М =2⋅104−4⋅104=−2⋅104 Нм;

Mux4 =YA⋅1−M=5⋅104⋅1−4⋅104=1⋅104 Нм;

Mux5 = Mux4;

Mux6 =YA⋅2,5−M−q⋅1,51,52=5⋅104⋅2,5−4⋅104−4⋅104⋅1,51,52=4⋅104Нм.

Будем перемещаться вдоль балки справа налево, отбрасывая правые и рассматривая левые её части.

Qy8=−yB=−9⋅104H;

Qy7=Qy8+q⋅0,5=−9⋅104+4⋅1040,5=−7⋅104H.

Mux8 = 0;

Mux7 =YB⋅0,5−q⋅0,5⋅0,52=9⋅104⋅0,5−4⋅104⋅0,50,52=4⋅104 Нм.

Примечание. При записи выражений для внутренних перерезывающей силы Qy и изгибающего момента Mux удобно:

1) Для получения Qy в каком-то сечении i использовать уже найденное значение Qy для предыдущего сечения Qyi=Qyi−1±ΔQ, где Q - нагрузка между сечениями (i-1) и i.

2) Для Mux можно использовать найденное значение Mux предыдущего сечения только для смежных сечений: Muxi=Mux(i−1)±M, где М – внешний изгибающий момент на границе сечений (i-1) и i, если он имеет место. Для сечений, отстоящих на каком то расстоянии друг от друга должны составляться свои выражения Mux, так как относительно этих сечений одни и те же силы имеют разные плечи.

Координата Z сечения с Qy=0

Qy(Z)=−YB+qz+F=0,

отсюда Z=YB−Fq=9⋅104−6⋅1044⋅104=0,75 м.

Mux0,75=9⋅104⋅0,75−4⋅104⋅0,7522−6⋅104(0,75−0,5)=4,12⋅104 Нм.

4.2.3 Анализ правильности построения эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов на основе дифференциальных зависимостей между q, Qy и Mux

При анализе эпюр будем перемещаться вдоль балки с начала координат (опора А) в сторону положительного направления оси Z.

На участке 0  Z  0,4 м  q=0. Следовательно, эпюра Qy должна представлять собой прямую, параллельную оси Х, а эпюра Mux - наклонную прямую c положительным наклоном, так как Qy >0.

На участке 0,4 м  Z  1 м эпюры Qy и Mux имеют такой же вид, как на участке 0  Z  0,4 м.

В сечении Z=0,4 м эпюра Mux имеет скачок на величину М=4104 Нм.

На участке 1 м Z 3 м q=const0. Следовательно, эпюра Qy должна представлять собой наклонную прямую с отрицательным наклоном (так как q<0), а эпюра Mux - параболическую кривую c выпуклостью вверх, навстречу направлению (стрелкам) q.

В сечении Z=2,5 м эпюра Qy должна иметь скачок на величину F=6104 Н, а эпюра Mux - излом.

В сечении Z=3-0,75=2,25 м, где эпюра Qy переходит через ноль, эпюра Mux должна иметь экстремум (в данном случае максимум, так как в нулевой точке эпюра Qy переходит с положительных значений на отрицательные).

4.2.4 Подбор сечений балки

Сечения балки подбираем из условия прочности по нормальным напряжениям, формула (4.6)

σmax=Mux maxWx≤σ.

Отсюда Wx≥Mux maxσ=4,12⋅104⋅103160=257⋅103 мм3.

1) Круглое сечение: Wx0,1d3;

d≥310Wx=310⋅257⋅103=137 мм;

AК=0,785⋅d2=0,785⋅1372=14,7⋅103 мм2.

2) Прямоугольное сечение (h=2b):

Wx=bh26=b31,5;

b≥31,5Wx=31,5⋅257⋅103=73 мм;

h=2b=2⋅73=146 мм;

An=bh=73⋅146=10,6⋅103 мм2.

3) Двутавровое сечение:

По сортаменту ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр № 24 с Wx=289103 мм3 и Ад=3,48103 мм2.

Площади полученных поперечных сечений относятся:

Ад : Аn : Aк = 3,48103 : 10,6103 : 14,7103 = 1 : 3,04 : 4,22.

Таким образом, наименьшую площадь имеет двутавровое сечение, а наибольшую - круглое.

При одинаковых удельных массах и длинах массы рассмотренных вариантов балок будут относиться как площади поперечных сечений.

Следовательно, самым экономичным с точки зрения расхода материала будет двутавровое сечение, поэтому окончательно для рассматриваемой балки принимаем двутавровое сечение. Берем двутавр №24 (рис. 4.10), для которого:

Wx=289⋅103мм3; Jx=346⋅105мм4;

А=3,48⋅103мм2; Sx=163⋅103 мм3;

h=240 мм; b=115 мм; t=9,5 мм; d=5,6 мм.

Здесь Sx - статический момент половины сечения двутавра относительно нейтральной оси х–х.

Рисунок 4.10 – Схема сечения двутавра

4.2.5 Полная проверка прочности двутавровой балки

1) Проверка по нормальным напряжениям:

σmax=Mux maxWx=4,12⋅104103289⋅103=143 МПа<[].

2) Проверка по касательным напряжениям:

τmax=QymaxSxdJx=9⋅104163⋅1035,6⋅346⋅105=76 МПа[].

3) Проверку по эквивалентным напряжениям выполним для сечения 7 (см. рис. 4.9), в котором действуют близкие к максимальным перерезывающая сила и изгибающий момент. Эквивалентные напряжения определим для точек а стенки в местах ее перехода в полки (см. рис. 4.7):

σa=Muxh2−tJx=4⋅104⋅1032402−9,5346⋅105=128 МПа;

τа=QySndJx=7⋅104⋅126⋅1035,6⋅346⋅105=45 МПа,

где статический момент площади полки

Sn=bth−t2=115⋅9,5240−9,52=126⋅103 мм3.

Эквивалентные напряжения в точках а по IV теории прочности

σa экв=σа2+3τа2=1282+3⋅452=149 МПа<[].

Для рассматриваемого опасного сечения построим эпюры распределения нормальных и касательных напряжений (рис. 4.11).

σmax=MuxWx=4⋅104⋅103289⋅103=138 МПа;

τmax=QySxdJx=7⋅104⋅163⋅1035,6⋅346⋅105=59 МПа.

Касательные напряжения в полках в местах сопряжения со стенкой

τn=QySnbJx=7⋅104⋅126⋅103115⋅346⋅105=2,5 МПа.

а	б

Рисунок 4.11 – Эпюры распределения нормальных (а) и касательных (б) напряжений в опасном поперечном сечении балки

4.3 Вопросы для самоконтроля

1 Какой вид нагружения называют чистым изгибом?

2 Какой вид нагружения называют поперечным изгибом?

3 Какой вид изгиба называют плоским?

4 Каковы принятые правила знаков для внутренних перерезывающих сил и изгибающих моментов? Почему знаки Qy и Mux определяют не их непосредственным направлением, а направлением деформаций, которые они вызывают?

5 Каковы основные правила проверки эпюр Qy и Mux на основе дифференциальных зависимостей между q, Qy и Mux?

6 Какие напряжения возникают в поперечном сечении балки от действия внутреннего изгибающего момента?

7 Какие напряжения возникают в поперечном сечении балки от действия внутренней перерезывающей силы?

8 Как выглядят формулы для  и  в поперечных сечениях балки при поперечном изгибе?

9 Каков закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении балки при изгибе?

10 Каков закон распределения касательных напряжений в поперечном сечении балки при поперечном изгибе?

11 В каких точках поперечного сечения возникают максимальные нормальные напряжения при изгибе?

12 В каких точках поперечного сечения возникают максимальные касательные напряжения при поперечном изгибе?

13 Какую величину называют осевым моментом инерции сечения? Какова его единица измерения?

14 Какую величину называют осевым моментом сопротивления сечения изгибу? Какова его единица измерения?

15 По какому условию прочности определяют сечения балок при поперечном изгибе и почему?

16 Что понимают под эквивалентными напряжениями?

17 Почему для двутавровых сечений необходима проверка по эквивалентным напряжениям?

5 СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ КРУЧЕНИЯ С ИЗГИБОМ

5.1 Теоретические сведения

В разделе 3 рассматривается чистое кручение валов, но на практике кручение валов всегда сопровождается поперечным изгибом, в основном усилиями в насаженных на них элементах передач. В результате внутренние усилия в поперечных сечениях вала в общем случае приводятся к пяти силовым факторам: крутящему моменту Mкp.z, изгибающим моментам Mux и Muy и перерезывающим силам Qy и Qx (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Схема внутренних силовых факторов в поперечном сечении вала, работающего на кручение с изгибом

Как правило, у валов касательные напряжения, возникающие от действия перерезывающих сил Qy и Qx, невелики и при расчете их не учитывают. Поэтому расчет валов, работающих на кручение с изгибом, производят по трем внутренним силовым факторам: Mкp.z, Mux, Muy, которые вызывают в их поперечных сечениях нормальные напряжения  и касательные  (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 – Распределение нормальных и касательных напряжений в поперечном сечении вала, работающего на кручение с изгибом

Максимальные нормальные напряжения от изгиба в поперечном сечении вала возникают у его поверхности в осевой плоскости действия результирующего изгибающего момента Mu.p=Mux2+Muy2 – точки a' и a" (см. рис. 5.2).

Максимальные касательные напряжения в поперечном сечении вала также возникают у его поверхности. Таким образом, опасными будут точки a' и a".

Элементарные параллелепипеды, выделенные в окрестности точек a' и a", находятся в условиях такого же плоского напряженного состояния, что и при поперечном изгибе (см. рис. 4.8), для которого эквивалентные напряжения по III и IV теориям прочности определяются формулами (4.7), (4.8). Разница состоит только в том, что при поперечном изгибе касательные напряжения вызваны не крутящим моментом, а перерезывающей силой.

Для конкретного поперечного сечения вала нормальное и касательное напряжения в опасных точках:

σa=Mu.pW0 ;   τa=Mкp.zWρ.

Для сплошного поперечного сечения вала осевой и полярный моменты сопротивления сечения:

Wx=Wy=W0=πd332; Wp=πd316, т. е. Wp = 2W0.

При этом для вала формулы (4.7), (4.8) принимают вид:

- по III теории прочности

σ экв. a=Mu.pW02+4Mкp.z2W02=Mu.p2+Mкр.z2W0=MnpW0;

- по IV теории прочности

σ экв. a=Mu.pW02+3Mкp.z2W02=Mu.p2+0,75Mкр.z2W0=MnpW0.

Здесь Мпр – приведенный момент. Можно считать что Мпр – это условный внутренний изгибающий момент в сечении, эквивалентный одновременно действующим в нем реальным внутренним изгибающему и крутящему моментам Мu.p и Мкр.z.

При этом условие прочности вала, испытывающего одновременное действие кручения с изгибом,

σэкв.max=Mnp. maxWo≤σ,	(5.1)

где по III теории прочности (максимальных касательных напряжений)

Mnp =Mu.p2+Mкр.z2;	(5.2)

по IV теории прочности (энергетической)

Mnp =Mu.p2+0,75Mкр.z2.	(5.3)

Для нахождения сечения c Mnp=Mnр.max необходимо предварительно построить эпюры Мu.p=f(Z) и Mкp.z=f(Z). При этом для построения эпюры Мu.p вначале должны быть построены эпюры Мux и Мuу. Понятно, что для каждого поперечного сечения вала результирующий момент Mu.p=Mux2+Muy2 будет иметь свою осевую плоскость действия. Но так как вал имеет круглое поперечное сечение, для которого моменты сопротивления относительно всех осей одинаковы, то без влияния на результаты расчета можно  построить условную эпюру Мu.р, совместив осевые плоскости действия результирующих изгибающих моментов во всех поперечных сечениях с плоскостью чертежа.

Прежде чем строить указанные эпюры, необходимо составить расчетную схему вала, для чего все внешние силы, приложенные к насаженным на него элементам передач, должны быть перенесены на ось вала.

Описанная методика расчета валов соответствует их статическому нагружению и может быть использована для проектировочных расчетов. Валы реальных передач круговращательного движения находятся в условиях переменного циклического нагружения. Поэтому для валов, конструктивно оформленных по найденному из проектировочного расчета диаметру, должен быть выполнен проверочный расчет на усталостную прочность (выносливость). При проектировочном статическом расчете неучтенную цикличность нагружения косвенно учитывают понижением допускаемого напряжения [].

В некоторых конструкциях валы, помимо скручивания и изгиба, растягиваются или сжимаются осевыми нормальными силами N. Влияние этих добавочных сил на прочность вала может быть учтено добавкой к наибольшим нормальным напряжениям от изгиба σu=Mu.pW0 нормальных напряжений от растяжения-сжатия σp=NA , где А - площадь поперечного сечения вала.

Ввести p в условие прочности проектировочного расчета (5.1) не представляется возможным, p учитывают только при проверочных расчетах.

5.2 Пример расчета

Для заданной схемы нагружения промежуточного вала коническо-цилиндрического редуктора (рис. 5.3) определить необходимый диаметр вала, пользуясь теорией максимальных касательных напряжений.

d1=200 мм; d2=100 мм; внешний крутящий момент, передаваемый валом Т=150 Hм; =20º; δ=71,6º - углы между усилиями в зацеплениях; []=80 МПа.

Рисунок 5.3 – Схема нагружения вала

5.2.1 Определение расчетных нагрузок на вал

Моментами трения в опорах вала пренебрегаем.

Найдем усилия в зацеплениях (см. рис. 5.3) по соответствующим формулам для прямозубых цилиндрических и конических зубчатых пар:

- окружные силы:

Ft1=T0,5⋅d1=1500,5⋅0,2=1500 Н;

Ft2=T0,5⋅d2=1500,5⋅0,1=3000 Н;

- радиальные силы:

Fr1=Ft1tgα⋅cosδ=1500⋅tg20°⋅cos71,6°=172Н;

Fr2=Ft2tgα=3000⋅tg20°=1092Н;

- осевая сила:

Fa1=Ft1tgα⋅sinδ=1500⋅tg20°⋅sin71,6°=518Н.

Найденные усилия в зацеплении перенесем на ось вала, в результате чего получим следующие расчетные нагрузки на него (рис. 5.4):

- вертикальные силы Ft1, Ft2;

- горизонтальные силы Fr1,  Fr2;

- осевую силу Fa1;

- изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Mu1=Fa10,5⋅d1=518⋅0,5⋅0,2=51,8Нм;

- внешние крутящие моменты T1=T2=T=150Нм.

5.2.2 Изгиб вала в вертикальной плоскости

Реакции опор:

MA(Fi)=0:	YB⋅0,16−Ft1⋅0,04−Ft20,115=0;

YB=Ft1⋅0,04+Ft20,1150,16=1500⋅0,04+3000⋅0,1150,16=2531Н;

MB(Fi)=0:	Ft1⋅0,12+Ft20,045−YA0,16=0;

YA=Ft1⋅0,12+Ft20,0450,16=1500⋅0,12+3000⋅0,0450,16=1969 Н.

Проверка:

Yi=0:	YA+YB−Ft1−Ft2=2531+1969−1500−3000=0.

Внутренние изгибающие моменты Мux:

- принимаем ход слева направо

Mux1=0;

Mux2=Mux3=YA0,04=1969⋅0,04=78,8Нм;

Mux4=YA0,115−Ft10,075=1969⋅0,115−1500⋅0,075=114Нм;

- ход справа налево

Mux6=0;

Mux5=YB0,045=2531⋅0,045=114Нм.

Эпюра Mux показана на рис. 5.4.

5.2.3 Изгиб вала в горизонтальной плоскости

Реакции опор:

MA(Fi)=0:	Mu1−Fr10,04+Fr20,115−хВ0,16=0;

xB=Mu1−Fr10,04+Fr20,1150,16=51,8−172⋅0,04+1092⋅0,1150,16=1066Н.

MB(Fi)=0:	Mu1+Fr10,12−Fr20,045−xA0,16=0;

xA=Mu1+Fr10,12−Fr20,0450,16=51,8+172⋅0,12−1092⋅0,0450,16=146Н.

Проверка:

Xi=0: Fr1+XB−XA−Fr2=172+1066−146−1092=0.

Внутренние изгибающие моменты Мuy:

- принимаем ход слева направо

Muy1=0;

Muy2=−XA0,04=−146⋅0,04=−5,8 Нм;

Muy3=Muy2+Mu1=−5,8+51,8=46Нм;

- ход справа налево

Muy6=0;

Muy5=Muy4=XB0,045=1066⋅0,045=48 Нм.

Эпюра Muy показана на риc. 5.4.

5.2.4 Результирующие изгибающие моменты

Mu.p=Mux2+Muy2;

Mu.p1=0;

Mu.p2=78,82+−5,82=79Нм;

Mu.p3=78,82+462=91,2Нм;

Mu.p4=Mu.p5=1142+482=124Нм;

Mu.p6=0Нм.

Условно совместив осевые плоскости действия Мu.р во всех поперечных сечениях вала с плоскостью чертежа, построим условную эпюру Ми.р (см. рис. 5.4)

5.2.5 Построение эпюр внутренних крутящих моментов и нормальных сил

При неучтенном трении в опорах вала внутренние крутящие моменты действуют только на участке вала между зубчатыми колесами 3-4.

Mкp.z=const=T=150 Нм.

Эпюра Мкр показана на рис. 5.4.

Так как радиально-упорный подшипник находится слева от конического колеса, то внутренняя нормальная сила действует только на участке 1-2.

N=−Qa1=−518Н.

Эпюра N показана на рис. 5.4.

Рисунок 5.4 – Схема нагружения и эпюры внутренних силовых факторов к расчету вала на изгиб с кручением

5.2.6 Определение диаметра вала

Анализ эпюр Мu.р и Мкр.z показывает, что опасным является сечение 4.

Условный приведенный изгибающий момент в этом сечении по теории максимальных касательных напряжений

Mnp. max=Mu.p2+Mкp.z2=1242+1502=195Нм.

Для сплошного вала W0=πd332≈0,1d3.

Отсюда из условия прочности (5.1) получаем:

d≥3Mnp. max0,1σ=3195⋅1030,1⋅80=28,8 мм.

Окончательно принимаем d=30 мм.

5.3 Вопросы для самоконтроля

1 Почему валы работают не на чистое кручение, а на кручение c изгибом?

2 Как получить расчетную схему вала?

3 Какие напряжения и от каких внутренних усилий возникают при изгибе c кручением?

4 Как выражается условие прочности при совместном действии изгиба и кручения?

5 Почему прочность вала, работающего на изгиб с кручением, должна проверяться по эквивалентным напряжениям?

6 В каких точках поперечного сечения вала, работающего на изгиб с кручением, эквивалентные напряжения максимальные?

7 Что такое приведенный момент и как его найти?

8 Почему эпюра результирующих изгибающих моментов в поперечных сечениях вала, работающего на изгиб с кручением, является условной?

9 Почему величина приведенного момента зависит от выбора теории прочности?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1975.- 384 с.

2 Рубинин М.В. Руководство к практическим занятиям по сопротивлению материалов. -М.: Машгиз, 1957. - 604 с.

3 Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1970. - 544 с.

4 Писаренко Г.С., Агарев В.А., Квитка А.Л. Сопротивление материалов. - Киев: Высшая школа, 1979. - 696 с.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольным и расчетно-графическим работам

##### по дисциплине «прикладная механика и

##### основы конструирования»

для специальностей «обработка металлов давлением»

и «литейное производство»

Составители	Стелла Николаевна Зинченко,

Владислав Леонидович Москаленко

Редактор	Нелли Александровна Хахина

435/2002.	Подп. в печ. 16.01.03	Формат 6084/16

Офсетная печать.	Усл. печ. л. 3,25 	Уч.-изд. л. 2,36

Тираж _______ экз.	№ заказа _____

____________________________________________________________________

ДГМА, 84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72