Министерство образования Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Основы конструирования механизмов и машин»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию

для студентов всех специальностей вуза

ВЫБОР И РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Краматорск 2000

#### Министерство образования Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Основы конструирования механизмов и машин»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию

для студентов всех специальностей вуза

ВЫБОР И РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Утверждено на заседании

кафедры ОКММ

Протокол № 2 от “6”октября 1999 года

Перезатверджено на засіданні
методичної ради факультету ПіМОТ
Протокол №6 від 22.02.2012

Краматорск 2000

Министерство образования Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Составители

Л.Н. Новицкая

П.В. Шишлаков

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию

для студентов всех специальностей вуза

ВЫБОР И РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Утверждено на заседании

кафедры ОКММ

Протокол № 2 от “6”октября 1999 года

В печать       экз.

Проректор по учебной работе            А.Н. Фесенко

Краматорск 2000

УДК 621.822

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов всех специальностей вуза. Выбор и расчет подшипников качения /Новицкая Л.Н., Шишлаков П.В. - Краматорск: ДГМА, 1999.-36 с.

Методические указания включают общие правила выбора и обоснования расчетом подшипников качения, служащих опорами осей, валов и других вращающихся деталей машин, рекомендации по назначению посадок подшипников на валы и в корпус.

Составители                         Новицкая Л.Н., ст. препод.,

Шишлаков П.В., доц.

Отв. за выпуск                      Чумаченко А.В., ст. препод.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания основаны на стандартах ГОСТ 18854-82, ГОСТ 18855-82, ГОСТ25256-82, ГОСТ 3325-85, данных справочника-каталога “Подшипники качения” под редакцией В. Н. Нарышкина и Р. В. Коросташевского 1984 г. издания, а также методических указаниях по выбору и расчету подшипников качения, разработанных кафедрой “Детали машин” МВТУ им. Баумана, 1988 г. издания.

Указания используются при выборе подшипников качения с учетом характера посадок для узлов машин и оборудования общего назначения. В методических указаниях приведены примеры расчета подшипников различных типов, даны рекомендации по назначению посадок в соединениях с подшипниками. Имеются выдержки из каталога подшипников для наиболее применяемых типов.

В методических указаниях приняты следующие обозначения и единицы величин (рисунок А.1):

d - номинальный внутренний диаметр отверстия подшипника, мм;

D - номинальный наружный диаметр подшипника, мм;

B - номинальная ширина колец подшипника, мм;

H - номинальная высота упорного подшипника, мм;

T - монтажная высота радиально - упорного подшипника, мм;

Cr - базовая динамическая радиальная грузоподъемность, H;

C0 - базовая динамическая осевая грузоподъемность, H;

C0r – базовая статическая радиальная грузоподъёмность, H;

Coa – базовая статическая осевая грузоподъёмность, H;

FR - радиальная нагрузка на подшипник или радиальная составляющая нагрузки, действующей на радиально-упорный подшипник, H;

FA - полная осевая нагрузка на радиально-упорный подшипник, H;

FS - осевая составляющая от радиальной нагрузки, действующей на радиально-упорный подшипник, H;

Fa - внешняя осевая нагрузка на подшипник, H;

Pr - эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, H;

P0 - эквивалентная динамическая осевая нагрузка, H;

Pэr - эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при переменном режиме работы подшипника, H;

Pэa - эквивалентная динамическая осевая нагрузка при переменном режиме работы подшипника, H;

P0r - эквивалентная статическая радиальная нагрузка, H;

P0a - эквивалентная статическая осевая нагрузка, H;

X - коэффициент радиальной динамической нагрузки;

Y - коэффициент осевой динамической нагрузки;

X0 - коэффициент статической радиальной нагрузки;

Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки;

n - частота вращения одного из колец подшипника, мин-1;

V - коэффициент вращения;

t - рабочая температура, град;

KБ - коэффициент безопасности;

KT - коэффициент температуры;

e - предельное значение отношения FAFR, обуславливающее выбор коэффициентов X и Y;

e' – коэффициент минимальной осевой нагрузки (характеризует минимальную величину отношения FAFR для регулируемых радиально-упорных подшипников);

L10 - базовая долговечность (ресурс) подшипника или группы идентичных подшипников, работающих в одинаковых условиях эксплуатации - долговечность при 90% надежности, млн. оборотов;

L10h - базовая долговечность (ресурс), ч;

p - вероятность отказа, %;

S - надежность работы подшипника, %;

Lp - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), млн. оборотов, для надёжности S=100−p;

Lph - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), ч, для надёжности S=100−p;

L10a - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), млн. оборотов, с учетом качества металла и условий эксплуатации для надёжности 90%;

L10ah - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), ч, с учетом качества металла и условий эксплуатации для надёжности 90%;

Lpa - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), млн. оборотов, с учетом качества металла и условий эксплуатации для надёжности S=100−p;

Lpah - скорректированная расчетная долговечность (ресурс), ч, с учетом качества металла и условий эксплуатации для надёжности S=100−p;

a1 - коэффициент долговечности при надёжности, отличной от 90%;

a23 - коэффициент, характеризующий совместное влияние качества металла деталей подшипника и условий эксплуатации (наличие гидродинамической плёнки масла между контактирующими поверхностями колец и тел качения, величина перекосов колец и др.) на ресурс подшипника.

# 1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДШИПНИКОВ

- В процессе проектирования конструктор выбирает тип, конструктивную разновидность и габаритные размеры подшипников. Сведения о подшипниках и рекомендации по их применению приводятся в справочной литературе.

- При выборе подшипников необходимо учитывать следующее:

- 1) величину и направление действия нагрузок (радиальная, осевая, комбинированная);

- 2) характер нагрузки (постоянная, переменная, вибрационная, ударная);

- 3) какое из колец вращается (внутреннее или наружное), частоту вращения;

- 4) необходимый ресурс (в часах или миллионах оборотов) и надежность;

- 5) состояние окружающей среды (температуру, влажность, запыленность). Обычные подшипники, изготовленные по нормам ГОСТ 520-89, предназначены для использования при рабочих температурах, измеренных на наружном кольце, до 100°C. При более высоких рабочих температурах необходимо использовать подшипники, имеющие в обозначении специальный знак (Т, Т1, Т2...);

- 6) особые требования к подшипникам, вытекающие из условий их эксплуатации  (самоустанавливаемость, способность допускать осевое перемещение вала, условия монтажа, требования к жесткости и точности вращения, момент трения, шумность);

- 7) желательные размеры подшипника (посадочные размеры вала, диаметр отверстия в корпусе, ширина);

- 8) стоимость подшипника и узла в целом.

- Если нет особых требований к частоте и точности вращения, применяют подшипники класса точности 0 по ГОСТ 520-89.

- Наметив тип и конструктивную разновидность подшипника, выполняют расчет на долговечность (ресурс) и осуществляют его выбор по каталогу. Если подшипник воспринимает внешнюю нагрузку в неподвижном состоянии или при n<10мин−1, его следует выбирать или проверять по статической грузоподъемности.

# 2 НАГРУЗКИ НА ПОДШИПНИКИ

Валы и вращающиеся оси условно рассматривают как балки на шарнирно-подвижных опорах или как балки с одной шарнирно-подвижной опорой и одной шарнирно-неподвижной опорой. Подшипники, установленные в опорах, могут воспринимать радиальные, осевые и комбинированные нагрузки. Реакции в опорах определяют по правилам сопротивления материалов. Суммарная реакция в опоре является радиальной нагрузкой на подшипник FR. Принимают, что радиальные реакции FR приложены к оси вала в точках пересечения с ней нормалей, проведенных к серединам контактных площадок на наружных кольцах. Размещение условных опор в зависимости от варианта установки подшипников показано на рисунке 1. Для радиально-упорных подшипников точка приложения радиальной реакции находится на расстоянии h от торца кольца подшипника (рис. 1,б). При восприятии осевой нагрузки одним рядом тел качения величина hможет также рассчитываться по следующим зависимостям:

для однорядных радиально-упорных шарикоподшипников

h=0,5B+0,5(d+D)tgα;                  (1)

для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников

h=0,51,5B+0,5(d+D)tgα;                 (2)

для однорядных конических роликоподшипников

h=0,5T+(d+D)e6;                     (3)

для двухрядных роликоподшипников

h=0,75T+(d+D)e6.                   (4)

Рисунок –1 Размещение условных опор:

а – радиальные подшипники; б – радиально – упорные подшипники; в – сдвоенные радиальные подшипники; г – сдвоенные радиально – упорные подшипники.

Расстояние между точками приложения нагрузки l зависит от схемы расположения подшипников в опорах вала (рис.2).Если каждый подшипник развернуть в плоскости чертежа на 180° с соответствующим изменением положения упорных буртиков, то точки приложения сил FR1 и FR2 сместятся и подшипник, воспринимающий внешнюю осевую нагрузку Fa, изменится. Таким подшипником будет подшипник, ограничивающий осевое перемещение вала. Обычно ему присваивается индекс “2”.Величина l рассчитывается:

при установке подшипников по схеме "враспор" (рис.2,а)

l=l0−2h;                               (5)

при установке подшипников по схеме "врастяжку" (рис.2,б)

l=l0+2h;                             (6)

На длинных валах ld≥10 при установке сдвоенных радиально-упорных подшипников в одной опоре можно считать радиальную нагрузку FR приложенной в средней плоскости сдвоенных подшипников (рис.1,г).

Рисунок 2 – Нагрузки радиально – упорных подшипников

При определении осевых нагрузок на радиально-упорные подшипники регулируемых типов следует учитывать осевые силы, возникающие под действием радиальных нагрузок из-за наклона контактных линий, так называемые осевые составляющие FS. При монтаже подшипники необходимо регулировать так, чтобы осевая игра при установившемся температурном режиме была близка к нулю. В этом случае при действии на подшипник радиальной силы FR под нагрузкой будет находиться примерно половина тел качения, тогда осевая составляющая FS равна:

для конических роликоподшипников

FS=e'FR=0,83eFR;                     (7)

для радиально-упорных шарикоподшипников

FS=eFR.                                (8)

Значения e для конических роликоподшипников представлены в таблице 1, для радиально-упорных шарикоподшипников при α≥18° – в таблице 4.

При определении e' для радиально-упорных шарикоподшипников с малыми номинальными углами контакта α=12...15° необходимо учитывать изменение этих углов под действием осевой нагрузки. Для этих подшипников e' определяют по формулам из табл. 2 или по рис.3.

Таблица 1- Значения e для конических роликоподшипников

| FAVFR≤e |  | FAVFR>e |  | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y |  |
| Подшипники однорядные |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0,4 | 0,4ctgα | 1,5tgα |
| Подшипники двухрядные |  |  |  |  |
| 1 | 0,45ctgα | 0,67 | 0,67ctgα | 1,5tgα |

Таблица 2-Значения e' для радиально-упорных шарикоподшипников при α=12…150

| α | 0° |  | 12° |  | 15° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | 0,56 |  | 0,45 |  | 0,44 |
| Y |  | 1−X/e |  | 1−X/e |  | 1−X/e |
| e |  | 0,518FAC0r0,24 |  | 0,618FAC0r0,163 |  | 0,618FAC0r0,12 |
| e' |  |  |  | 0,563FAC0r0,195 |  | 0,579FAC0r0,136 |

Для нормальных условий работы радиально-упорных регулируемых подшипников должно выполняться условие

FA≥e'FR=FSmin.                           (9)

При нахождении осевых реакций следует  исходить из равновесия всех осевых сил, действующих на вал, и условия ограничения минимального уровня осевых нагрузок на радиально-упорные подшипники, которые обеспечиваются правильной регулировкой подшипников при сборке узла вала.

Например, для схемы, изображенной на рис.2,б, составляются три уравнения:

Fa+FS1−FS2=0,

FS1≥e'FR1,

FS2≥e'FR2.

Для нахождения решения осевая сила в одной из опор принимается равной минимальной: FS=e'FR. Задаем FA1=e'F, тогда FA2=Fa+FS1=Fa+e'FS1. Если при этом FA2≥e'FR2, то осевые силы найдены правильно. Если FA2<e'FR2, то следует принять FA2=e'FR2 и тогда FA1=FS2−Fa=e'FR2−Fa, причем условие FA1≥e'FR1 будет выполнено обязательно.

Результирующие осевые нагрузки на подшипники FA1 и FA2 можно определить в зависимости от соотношения внешней осевой силы Fa и осевых составляющих FS1 и FS2 по таблице 3.

Рисунок 3- Значения e'для радиально-упорных шарикоподшипников при α=12−150

Таблица 3 - Определение осевых нагрузок на радиально-упорные подшипники

| Условные нагружения | Осевые нагрузки |
| --- | --- |
| FS1≥FS2,Fa>0 | FA1=FS1,FA2=FS1+Fa |
| FS1<FS2,Fa≥FS2−FS1 |  |
| FS1<FS2,Fa≤FS2−FS1 | FA2=FS2,FA1=FS2−Fa |

Таблица 4- Значения e для радиально-упорных шарикоподшипников при α≥18°

| α | iFAC0r | Подшипники однорядные |  |  |  | Подшипники двухрядные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FAVFR>e |  |  |  | FAVFR≤e |  |  |  | FAVFR>e |  |  |  |  | e |  |
|  |  | X |  | Y |  | X |  | Y |  |  | X |  | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 0° | 0,014 |  | 0,56 |  | 2,30 |  | 1,0 |  | 0 |  |  | 0,56 |  | 2,30 |  | 0,19 |
|  | 0,028 |  |  |  | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  | 0,22 |
|  | 0,056 |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  | 0,26 |
|  | 0,084 |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  | 0,28 |
|  | 0,110 |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | 0,30 |
|  | 0,170 |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 0,34 |
|  | 0,280 |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  | 0,38 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,420 |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  | 0,42 |
|  | 0,560 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 0,44 |
| 12° | 0,014 |  | 0,45 |  | 1,81 |  | 1,0 |  | 2,08 |  | 0,74 |  | 2,94 |  | 0,30 |
|  | 0,028 |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 1,84 |  |  |  | 2,63 |  | 0,34 |
|  | 0,056 |  |  |  | 1,46 |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 2,37 |  | 0,37 |
|  | 0,084 |  |  |  | 1,34 |  |  |  | 1,52 |  |  |  | 2,18 |  | 0,41 |
|  | 0,110 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,39 |  |  |  | 1,98 |  | 0,45 |
|  | 0,170 |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,30 |  |  |  | 1,84 |  | 0,48 |
|  | 0,280 |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,69 |  | 0,52 |
|  | 0,420 |  |  |  | 1,01 |  |  |  | 1,16 |  |  |  | 1,64 |  | 0,54 |
|  | 0,560 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,16 |  |  |  | 1,62 |  | 0,54 |
| 26° |  |  | 0,41 |  | 0,87 |  | 1 |  | 0,92 |  | 0,67 |  | 1,41 |  | 0,68 |
| 36° |  |  | 0,37 |  | 0,66 |  | 1 |  | 0,66 |  | 0,60 |  | 1,07 |  | 0,95 |

# 3 РАСЧЕТЫ ПОДШИПНИКОВ НА СТАТИЧЕСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Под базовой статической грузоподъемностью подшипника подразумевается такая статическая нагрузка (радиальная для радиальных и радиально-упорных подшипников, центральная осевая для упорных и упорно-радиальных подшипников), которая вызывает общую остаточную деформацию тела качения и дорожки качения в наиболее нагруженной зоне контакта (при отсутствии перекосов колец подшипника), равную 0,0001 диаметра тела качения.

Значения базовой статической грузоподъемности для каждого подшипника заранее подсчитаны и указаны в каталоге. Подшипники выбирают по статической грузоподъемности, если они воспринимают внешнюю нагрузку в неподвижном состоянии или при частоте вращения до 10 мин-1.

Подшипники, работающие при частоте вращения n>10 мин-1 и резко переменной нагрузке, следует проверять на статическую грузоподъемность.

При расчете на статическую грузоподъемность проверяют, не будет ли внешняя радиальная или осевая нагрузка превосходить  статическую грузоподъемность, указанную в каталоге:

F0R≤C0r   и   Foa≤Coa.                (10)

При действии на радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники и радиально-упорные (конические) роликоподшипники комбинированных нагрузок расчет статической грузоподъемности выполняют по эквивалентной статической радиальной нагрузке:

P0r=X0FR+Y0Fa, но не менее FR.             (11)

Значения коэффициентов X0 и Y0 даны в табл. 5.

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка – статическая радиальная нагрузка, вызывающая такую же общую остаточную деформацию тела качения и дорожки качения в наиболее нагруженной зоне контакта, что и деформация, возникающая в условиях действительной нагрузки.

Таблица 5 - Значения коэффициентовX0 и Y0 для расчета эквивалентной статической нагрузки

| Типы подшипников |  | Однорядные |  | Двухрядные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X0 | Y0 | X0 | Y0 |
| Шариковые радиальные |  | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Шариковые радиально-упорные с номинальными углами контакта α | 120 | 0,5 | 0,47 | 1 | 0,94 |
|  | 26 |  | 0,37 |  | 0,74 |
|  | 36 |  | 0,28 |  | 0,56 |
| Шариковые и роликовые самоустанавливающиеся, конические радиально-упорные | 0,5 |  | 0,22ctg | 1 | 0,44ctg |

Эквивалентная статическая осевая нагрузка (понятие имеет  тот же смысл, что и эквивалентная статическая радиальная нагрузка) на упорно-радиальные шариковые и роликовые подшипники

Poa=Fa+2,3FRtgα.			(12)

При действии комбинированных нагрузок должны выполняться условия:

Por≤Cor и Poa≤Coa.	  		(13)

При частоте вращения до 10 мин-1, если при этом не требуется плавность хода, а ресурс подшипника невелик, допускается кратковременное повышение нагрузки до 2C0r или 2C0a. Если требуется  высокая плавность хода и стабильность момента трения при указанной выше малой частоте вращения, то рекомендуется уменьшить допускаемую статическую нагрузку до C0r/ξ и C0a/ξ. При этом коэффициент запаса: ξ=1,5 - для упорных подшипников крановых крюков и подвесов; ξ=2,0 – для приборных прецизионных поворотных устройств; ξ=4,0 - для ответственных тяжело нагруженных опор и поворотных кругов.

# 4 РАСЧЕТЫ ПОДШИПНИКОВ НА ЗАДАННЫЕ РЕСУРС (ДОЛГОВЕЧНОСТЬ) И НАДЕЖНОСТЬ

Одним из основных видов разрушения подшипников является  усталостное изнашивание. Выкрашивание поверхностей качения при  усталостном изнашивании определяет долговечность подшипника качения. Расчеты на долговечность (ресурс) основываются на экспериментальных данных, обработанных методами математической статистики, причем под долговечностью понимается свойство объекта  сохранять работоспособность до предельного состояния, оговоренного в технической документации. Показателями долговечности могут служить ресурс или срок службы. Ресурс подшипника – это наработка до предельного состояния, выраженная в миллионах оборотов или часах, а срок службы подшипника - календарная продолжительность его эксплуатации до момента наступления предельного  состояния, выраженная в годах, месяцах, сутках, часах. Срок  службы включает наработку изделия и время простоев.

При использовании данных каталога, приведенных в приложении, расчет подшипников следует выполнять только по скорректированной расчетной долговечности, т.е. с учетом условий эксплуатации подшипников через коэффициент a23. Скорректированная расчетная долговечность (ресурс) в миллионах оборотов:

шариковых подшипников -

L10a=a23CP3,   	  		(14)

роликовых подшипников -

L10a=a23CP103,   			(15)

где C - базовая динамическая грузоподъемность подшипника, Н: радиальная - Cr или осевая –Ca;

P – эквивалентная динамическая нагрузка, Н: радиальная - Pr или осевая - Pa, а при переменных режимах работы - Pэr или Pэa.

Скорректированный расчетный ресурс подшипника в часах

L10ah=10660nL10a.                           (16)

Формулы (14)...(16) соответствуют 90% вероятности безотказной работы. Таким образом, такое число миллионов оборотов должно гарантированно отработать 90% подшипников. Эти формулы справедливы при частоте вращения от 10 мин-1 до предельной по каталогу, а также, если Pr (или Pa) не превышает 0,5Cr (или 0,5Ca).

Рекомендуемые значения ресурсов подшипников различных машин указаны в таблице 6.

Таблица 6 - Рекомендуемые ресурсы работы

| Машины, оборудование и условия их эксплуатации | Потребный ресурс, ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Приборы и аппараты, используемые периодически (демонстрационная аппаратура, бытовые приборы) | 500 |
| Механизмы, используемые в течение коротких периодов времени (сельскохозяйственные машины, подъемные краны в сборочных цехах, легкие конвейеры) | 4000 |
| Ответственные механизмы, работающие с перерывами (вспомогательные механизмы на силовых станциях, конвейеры для поточного производства, лифты, нечасто используемые металлообрабатывающие станки) | 8000 |
| Машины для односменной работы с неполной нагрузкой (стационарные электродвигатели, редукторы обще назначения) | 12000 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Машины, работающие с полной нагрузкой в одну смену (машины общего машиностроения, подъемные краны, вентиляторы, распределительные валы) | 20000 |
| Машины для круглосуточного использования (компрессоры, насосы, шахтные подъемники, стационарные электромашины, судовые приводы) | 40000 |
| Непрерывно работающие машины с высокой нагрузкой (оборудование бумагоделательных фабрик, энергетические установки, шахтные насосы, оборудование торговых морских судов) | 100000 |

# 4.1 Базовая динамическая грузоподъемность         подшипников

По определению ГОСТ 18855-82 базовая динамическая радиальная (осевая) грузоподъемность - постоянная радиальная (осевая) нагрузка, которую подшипник качения может воспринимать при базовой долговечности, составляющей один миллион оборотов. Следует отметить условность этого определения, так как эта нагрузка  слишком большая и соответствует теоретическому участку кривой усталости, для которого расчетные зависимости (14)...(16) фактически несправедливы.

Значения базовой динамической грузоподъемности для каждого подшипника заранее подсчитаны и указаны в каталоге.

При расчете базовой динамической радиальной грузоподъемности узла, состоящего из сдвоенных радиальных или радиально-упорных однорядных подшипников, пара одинаковых подшипников рассматривается как один двухрядный. Суммарная базовая динамическая радиальная грузоподъемность комплекта из двух шарикоподшипников Cr=Cri0,7=Cr⋅1,625 а двух роликоподшипников –

Cr=Cri7/9=Cr⋅1,714.                    (17)

# 4.2 Эквивалентная динамическая нагрузка

Под эквивалентной динамической радиальной нагрузкой Pr радиальных и радиально-упорных подшипников подразумевают такую постоянную радиальную нагрузку, которая при приложении к подшипнику с вращающимся внутренним и неподвижным наружным кольцами обеспечит такие же ресурс и надежность, как и при действительных условиях эксплуатации.

Под эквивалентной динамической осевой нагрузкой Pa упорных и упорно-радиальных подшипников подразумевается такая постоянная осевая нагрузка, при действии которой подшипник будет иметь такие же ресурс и надежность, как и при действительных условиях эксплуатации.

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для радиальных шарикоподшипников и радиально-упорных шариковых и роликовых подшипников

Pr=XVFR+YFAKБKТ,		(18)

где V=1 при вращении внутреннего кольца подшипника относительно направления радиальной нагрузки и V=1,2 при вращении наружного кольца.

Значения коэффициентов X и Y зависят от типа и конструктивных особенностей подшипника.

Для шарикоподшипников радиальных и радиально-упорных однорядных значения коэффициентов X и Y при FA/VFR>e можно подсчитать по формулам из табл. 3. При FA/VFR≤e X=1 и Y=0, так как осевые нагрузки до этого предела не уменьшают ресурс этих подшипников.

Числовые значенияX,Y, и e для однорядных и двухрядных шарикоподшипников даны в табл. 2.

Для двухрядных сферических шарикоподшипников e=1,5tgα. При FA/VFR≤e, X=1;Y=0,42ctgα, а при FA/VFR>e X=0,65 и y=0,65tgα. Для этих подшипников коэффициенты X,Y и e заранее подсчитаны и указаны в таблицах каталога для каждого подшипника (см. приложение А12).

Для конических роликоподшипников значения X,Y и e определяются по данным табл. 1. Числовые значения коэффициентов, подсчитанные для случая, когда FA/VFR>e, указаны в таблицах каталога (см. приложения А7…А11).

Для сдвоенных радиальных и радиально-упорных однорядных  подшипников, установленных узкими или широкими торцами наружных  колец друг к другу (рис.2,г), используются коэффициенты X,Y и e для двухрядных подшипников из табл. 1 или 2. Для узлов, состоящих из  двух и более одинаковых радиально-упорных однорядных подшипников, установленных последовательно (по схеме тандем), изготовленных и смонтированных так, что нагрузка между ними распределяется равномерно, эквивалентную динамическую радиальную нагрузку определяют с использованием коэффициентов X и Y для однорядных подшипников, а значения Fa и FR принимают в качестве общей нагрузки, действующей на весь комплект. Для шариковых радиально-упорных однорядных подшипников, при использовании табл. 2, отношение iFA/C0r определяют при условии, что i=1, а значения FA и C0r относятся к одному подшипнику, несмотря на то, что значения FR и FA=Fa - общие нагрузки на весь комплект. Наличие нескольких подшипников учитывается при определении суммарной базовой  динамической радиальной грузоподъемности комплекта по формуле (17). Сдвоенная установка радиальных подшипников не рекомендуется.

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для однорядных и двухрядных подшипников с короткими цилиндрическими роликами

Pr=FRVKБKТ.                           (19)

Эти подшипники при отсутствии бортов на одном из колец не воспринимают осевые нагрузки. Подшипники с бортами на обоих кольцах воспринимают небольшие осевые нагрузки, но приложены они не к дорожкам качения, а к бортам. Поэтому при расчете эквивалентных нагрузок они не учитываются. Для оценки предельно допустимой величины этих осевых сил в каталоге [З] приведены специальные формулы.

Эквивалентная динамическая осевая нагрузка для шариковых и роликовых упорных и упорно-радиальных подшипников

Для упорных подшипников

Pa=FAKБKТ.                        (20)

Для упорно-радиальных подшипников

Pa=XFR+YFAKБKТ.                  (21)

Значения X и Y для этих подшипников приведены в каталоге [3].

Расчет эквивалентных нагрузок при переменных режимах работы

Если нагружение подшипника задано циклограммой нагрузок, в которой приведены соответствующие значения частот вращения, то циклограммы следует схематизировать и представлять в упрощенном  виде (рис. 4).

Рисунок 4-Циклограмма нагружения механизма

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при переменном режиме работы для шарикоподшипников и роликоподшипников определяется по зависимости

Pэr=3Pr13L10,1+Pr23L10,2+...+Prn3L10,nL10,      (22)

где L10=L10,1+L10,2+…+L10,n.

Если ресурс на каждом режиме задан в часах, то его пересчитывают на миллионы оборотов

L10,i=60niL10hi106.                          (23)

Если нагрузка на подшипниках меняется по линейному закону от Prmin доPrmax, то эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

Pэr=Prmin+2Prmax3.                       (24)

Эквивалентная динамическая осевая нагрузка Pэa подсчитывается по аналогичным формулам с заменой Pr на Pa.

Выбор коэффициентов KБ и КТ

Значения коэффициента безопасности KБ для некоторых видов  машин и оборудования приведены в табл. 7. Этот коэффициент учитывает влияние эксплуатационных перегрузок на ресурс подшипников.

Таблица 7-Значения коэффициента безопасности

| Вид нагружения | KБ | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Спокойная нагрузка без толчков. | 1,0 | Маломощные кинематические редукторы и приводы. Механизмы ручных кранов и блоков. Тали, кошки, ручные лебедки. Приводы управления. |
| Легкие толчки; кратковременные перегрузки до 125% номинальной расчетной нагрузки. | 1,0…1,2 | Прецизионные зубчатые передачи. Металлорежущие станки (кроме строгальных, долбежных и шлифовальных). Гироскопы. Механизмы подъема кранов Электротали и монорельсовые тележки. Лебедки с механическим приводом. Электродвигатели малой и средней мощности. Легкие Вентиляторы и воздуходувки. |

Продолжение таблицы 7

| Умеренные толчки; вибрационная нагрузка; кратковременные перегрузки до 150% номинальной (рабочей) нагрузки. | 1,3…1,5 | Зубчатые передачи. Редукторы всех типов. Буксы рельсового подвижного состава. Механизмы передвижения крановых тележек. Механизмы поворота кранов. Механизмы изменения вылета стрелы кранов. Шпиндели шлифованных станков. Электрошпиндели. |
| --- | --- | --- |
| Нагрузки со значительными толчками и вибрациями; кратковременные перегрузки до 200% номинальной (расчетной) нагрузки. | 1,8…2,5 | Зубчатые колеса. Дробилки и копры. Кривошипно-шатунные механизмы. Валки и прокатных станов. Мощные вентиляторы и эксгаустеры. |
| Нагрузки с сильными ударами; кратковременные перегрузки до 300% номинальной (расчетной) нагрузки. | 2,5…3,0 | Тяжелые ковочные машины. Лесопильные рамы. Холодильное оборудование. Рабочие роликовые конвейеры крупносортных станов, блюмингов и слябингов. |

Обычные подшипники предназначены для работы при температуре до 100С [4]. Для этих условий. КТ=1 .Расчет с использованием КТ>1 применяется в основном для подшипников из сталей  типа ШХ15 с высоким отпуском (200С и выше). Эти подшипники отличаются пониженной твердостью и маркируются специальным знаком в условном обозначении Т, Т1, Т2, Т3 при отпуске соответственно 200, 225, 250, 300С Рекомендуется применять подшипники  с температурой отпуска, превышающей на 50...60С рабочую температуру (t), измеренную на наружном кольце.

Значения КТ для этих подшипников можно определять по формуле

КТ=0,66+100(400−t)	.                      (25)

В случае использования нержавеющих сталей и других, для которых твердость 6О...65 HRC недостижима, снижение грузоподъемности заложено в самих значениях базовой динамической грузоподъемности.

# 4.3 Выбор коэффициента a23

Базовая динамическая грузоподъемность подшипников определяется в результате обработки данных испытаний методами математической статистики. Испытания выполняют на специальных машинах, характеризующихся наличием гидродинамической пленки масла между контактирующими поверхностями колец и тел качения и отсутствием повышенных перекосов колец. В реальных условиях эксплуатации рекомендуется принимать значения коэффициента a23 по табл. 8. Стандартом установлено три вида условий использования коэффициента a23:

1) обычные условия применения подшипников;

2) условия, характеризующиеся наличием гидродинамической пленки масла между контактирующими поверхностями колец и тел качения и отсутствием повышенных перекосов в узле;

3) те же условия, что и во 2-м пункте, если кольца и тела качения изготовлены из электрошлаковой или вакуумной сталей.

Таблица 8-Значения коэффициента a23

| Тип подшипников | Значение коэффициента a23 для условий применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Шарикоподшипники (кроме сферических) | 0,7…0,8 | 1,0 | 1,2…1,4 |
| Роликоподшипники с цилиндрическими роликами, шарикоподшипники сферические двухрядные | 0,5…0,6 | 0,8 | 1,0…1,2 |
| Роликоподшипники конические | 0,6…0,7 | 0,9 | 1,1…1,3 |
| Роликоподшипники сферические двухрядные | 0,3…0,6 | 0,6 | 0,8…1,0 |

# 5.ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ НА ЗАДАННЫЙ РЕСУРС ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Расчет подшипников качения на долговечность с повышенной гарантией рабочего ресурса проводят для ответственных узлов при необходимом уровне надежности S от 0,91 до 0,99. Надежность выше 0,99 в настоящее время может быть установлена только экспериментально. Скорректированная долговечность (ресурс) при повышенном уровне надежности в миллионах оборотов:

шариковых подшипников -

Lpa=a1a23CP3,             	(26)

роликовых подшипников -

Lpa=a1a23CP103.			(27)

Здесь индекс p означает, что вероятность безотказной работы равна 100−p%.

Значения a1 в функции требуемой надежности S приведены в табл. 9.

Таблица 9 – Значение коэффициента a1

| Необходимая надежность S | 0,9 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурс Lp при необходимой надежности | L10 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 |
| a1 | 1 | 0,62 | 0,53 | 0,44 | 0,33 | 0,21 |

# 6 ВЫБОР ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ

Различают три случая нагружения колец подшипников:

а) кольцо вращается относительно радиальной нагрузки, подвергаясь так называемому циркуляционному нагружению;

б) кольцо неподвижно относительно радиальной нагрузки и подвергается местному нагружению;

в) кольцо нагружено равнодействующей радиальной нагрузкой, которая не совершает полного оборота, а колеблется на определенном участке кольца, подвергая его колебательному нагружению.

Соединение вращающихся относительно нагрузки колец с валом или корпусом должно осуществляться обязательно с натягом, это исключает проворачивание и обкатывание кольцом сопряженной детали, как следствие - развальцовку посадочных поверхностей и контактную коррозию.

Посадки неподвижных относительно нагрузки колец выбирают более свободными, которые допускают наличие небольшого зазора. Обкатывание кольцами сопряженных деталей в этом случае не происходит. Периодическое проворачивание не вращающегося кольца изменяет положение его зоны нагружения. Кроме того, свободная посадка облегчает осевые перемещения колец при монтаже, при регулировании зазоров в подшипниках и при температурных деформациях валов.

Для подшипников класса точности 0 можно назначить посадки, руководствуясь таблицей 10 и таблицей11.

В таблицах Pr - эквивалентная динамическая нагрузка, Cr- базовая радиальная динамическая грузоподъемность подшипника по каталогу 3.

На чертежах в местах установки подшипников качения указывают поля допусков посадочных мест валов и отверстий корпусов в сочетании с полем допуска подшипника в соответствии с ГОСТ 3325-85.

Таблица 10 – Рекомендуемые посадки подшипников на вал

| Вид нагружения внутреннего кольца | Режим работы подшипников | Посадка подшипников на вал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шариковых |  | роликовых |
| Местное | Требуется перемещение внутреннего кольца на валу Pr≤0,07Cr | L0g6 |  |  |
|  | Не требуется перемещение кольца на валу 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | L0h6 |  |  |
| Циркуляционное | Высокие требования к точности хода Pr≤0,07Cr | L0js5 | L0k5 |  |
|  | 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | L0js6;L0k6 | L0k6;L0m6 |  |
|  | Ударные нагрузки Pr>0,15Cr | _ | L0n6 |  |
| Колебательное | 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | L0k6 | L0m6 |  |
|  | Ударные нагрузки Pr>0,15Cr | _ | L0n6 |  |

Таблица 11 - Рекомендуемые посадки подшипников в корпус

| Вид нагружения наружного кольца | Режим работы подшипников | Посадки подшипников в корпус |
| --- | --- | --- |
| Местное | Наружное кольцо имеет возможность перемещения в осевом направлении 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | H7l0 |
| Циркуляционное | Наружное кольцо не перемещается в осевом направлении 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | N7l0 |
| Колебательное | Наружное кольцо не перемещается в осевом направлении 0,07Cr<Pr≤0,15Cr | K7l0 |
|  | Наружное кольцо легко перемещается в осевом направлении, высокая точность хода Pr≤0,07Cr | H6l0 |

.

# 7 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Пример 1. Подобрать радиальный роликоподшипник с короткими цилиндрическими роликами и безбортовым наружным кольцом для плавающего вала редуктора общего назначения.

Дано: диаметр вала d=75мм, радиальная нагрузка FR=7200H, частота вращения внутреннего кольца n=630мин−1, необходимый ресурс L10ah=20000ч, рабочая температура t≤90°C, KT=1, вращается внутреннее кольцо V=1, коэффициент безопасности KБ=1,3.

Расчет

1 Определяем эквивалентную нагрузку (19):

Pr=FRVKБKТ=7200⋅1⋅1,3⋅1=9360H.

2 Определяем необходимый ресурс в миллионах оборотов (16):

L10a=60nL10ah106=60⋅630⋅20000106=756.

3 Определяем потребную базовую динамическую радиальную  грузоподъемность подшипника (15):

Cr=L10aa230,3Pr=7560,50,3⋅9360=84167H.

Принимаем a23=0,5 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

4 Выбираем по каталогу 3 подшипник 2215 со следующими характеристиками:Cr=9130H,d=75мм, D=130мм, B=25мм. Вероятность безотказной работы принятого подшипника при заданном ресурсе несколько выше 90%, так как Cr по каталогу несколько выше потребной.

Пример 2. Подобрать радиальный шарикоподшипник для вала редуктора диаметром 30 мм.

Дано: FR=1500H, n=1000мин−1, потребный ресурс L10ah=10000ч, рабочая температура t≤95°C, V=1, KБ=1,3, KT=1.

0севые нагрузки случайные (малые по величине).

Расчет

1 Определяем эквивалентную нагрузку (18):

Pr=XVFR+YFAKБKТ,

так как FAVFR=0<e, принимаем: X=1, Y=0.

Pr=1⋅1⋅1500+0⋅1,3⋅1=1950H.

2 Определяем необходимый ресурс в миллионах оборотов (16):

L10a=60nL10ah106=60⋅1000⋅10000106=600.

3 Определяем необходимую базовую динамическую радиальную грузоподъемность (14):

Cr=L10aa230,333Pr=6000,70,333⋅1950=18520H.

Принимаем a23=0,7 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

4 Выбираем по таблице А.1 шарикоподшипник 206 со следующими характеристиками: Cr=19500H, C0r=10000H, d=30мм, D=62мм, B=16мм. Вероятность безотказной работы при заданном ресурсе  несколько выше 90%.

Пример 3. Подобрать радиальный шарикоподшипник для вала, у которого диаметр цапфы 60 мм.

Дано: FR=7000H, FA=2500H, n=250мин−1, потребный  ресурс L10ah=20000ч, V=1, KБ=1,3, KT=1.

Расчет.

1 Так как на подшипник действуют радиальная и осевая силы, расчет необходимо выполнять методом последовательных  приближений. Выбираем предварительно подшипник легкой серии 212. Характеристики этого подшипника приведены в таблице А1: Cr=52000H, C0r=31000H.

2 Определяем эквивалентную нагрузку (18):

Pr=XVFR+YFAKБKT.

По табл. 2 для соотношения FAC0r=250031000=0,086 находим e=0,28.

Так как FAVFR=25001⋅7000=0,357>e, то X=0,56, Y=1,55.

Pr=0,56⋅1⋅7000+1,55⋅2500⋅1,3⋅1=10133H.

3 0пределяем скорректированный расчетный ресурс принятого подшипника в миллионах оборотов (14):

L10a=a23CrPr3=0,7...0,8⋅52000101333=94,6...108,115.

Принимаем a23=0,7...0,8 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

4 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятого  подшипника в часах (9):

L10ah=L10a⋅10660n=94,6...108,115⋅10660⋅250=6306...7207,

что меньше необходимого.

5 Принимаем подшипник средней серии 312 (табл.А.2) со следующими характеристиками: Cr=81900H, C0r=48000H.

6 Определяем эквивалентную нагрузку (18):

По табл. 2 для соотношения FAC0r=250048000=0,052 находим e=0,26.

Так как FAVFR=25001⋅7000=0,357>e, то X=0,56, Y=1,71.

Pr=0,56⋅1⋅7000+1,71⋅2500⋅1,3⋅1=10654H.

7 0пределяем скорректированный расчетный ресурс принятого подшипника в миллионах оборотов (14):

L10a=a23CrPr3=0,7...0,8⋅81900106543=317,9...363,4.

8 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятого  подшипника в часах (16):

L10ah=L10a⋅10660n=317,9...363,4⋅10660⋅250=21190...24227.

Подшипник пригоден, его габариты: d=60мм, D=130мм, B=31мм. При заданном ресурсе надежность подшипника будет выше 90%.

Пример 4. Подобрать подшипники для вала конической шестерни по рис. 5.

Дано: d=35мм, FR1=5400H, F=2000H, Fa=500H, n=1250мин−1, потребный ресурс L10ah=6500ч;V=1;KБ=1,3;KT=1.

Рисунок 5 – Схема нагружения подшипников вала конической шестерни

Расчет

1 Принимаем подшипник 7507 (табл.А.9), у которого d=35мм, D=72мм, Т=24,25мм, B=23мм, с=20мм, Cr=53000H, C0r=40000H, e=0,35, Y=1,73 при FAVFR>e.

2 Определяем минимальные осевые нагрузки для подшипников:

e'=0,83e=0,83⋅0,35=0,29,

FSmin1=e'FR1=0,29⋅5400=1566H,

FSmin2=e'FR2=0,29⋅2000=580H.

3 Определяем осевые реакции в опорах.

Принимаем, что FA1=FSmin1=1566H, тогда из условия равновесия FA2=FA1−Fa=1566−500=1066H, что больше, чем FSmin2, следовательно, реакции найдены правильно.

4 Определяем эквивалентные нагрузки:

для 1-й опоры –

FA1VFR1=15661⋅5400=0,29<e, следовательно, X=1,Y=0,

откуда

Pr1=XVFR1+YFA1KБKT=1⋅1⋅5400+0⋅500⋅1,3⋅1=7020H;

для 2-й опоры –

FA2VFR2=10661⋅2000=0,53>e, следовательно, X=0,4, Y=1,73 (см. табл. 1),

откуда

Pr2=XVFR2+YFA2KБKT=0,4⋅1⋅2000+1,73⋅1066⋅1,3⋅1=3437H.

5 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятых подшипников (расчет выполняем по 1-й, более нагруженной, опоре) в миллионах оборотов:

L10a=a23CrPr0,333=0,6...0,7⋅5300070200,333=506,5...591.

Принимаем a23=0,6...0,7 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

6 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятого  подшипника в часах:

L10ah=L10a⋅10660n=506,5...591⋅10660⋅1250=6753...7880.

Подшипник пригоден. При заданном ресурсе надежность подшипника будет выше 90%.

Пример 5. Подобрать подшипники для вала червяка, изображенного на рис. 6

. Дано: d=35мм, FR1=1000H, F=1100H, Fa=4000H, n=630мин−1, потребный ресурс L10ah=1500ч, V=1, KБ=1,3, KT=1.

Рисунок 6 - Схема нагружения подшипников вала червяка, установленных “враспор”

Расчет

1 Принимаем подшипник 36207 (см. табл. А.5), у которого d=35мм, D=72мм, B=17мм, Cr=30800H, C0r=17800H, α=12°.

2 Определяем минимальные осевые силы для 1-го и 2-го подшипников.

Для 1-й опоры по данным табл. 3 (или по рис. 3):

e'=0,563FR1C0r0,195=0,5631000178000,195=0,32,

FSmin1=e'FR1=0,32⋅1000=320H.

Для 2-й опоры:

e'=0,563FR2C0r0,195=0,5631100178000,195=0,327,

FSmin2=e'FR2=0,327⋅1100=360H.

3 Определяем осевые реакции в опорах.

Принимаем, что FA1=FSmin1=320H, тогда из условия равновесия FA2=FA1+Fa=320+4000=4320H, что больше, чем FSmin2, следовательно, осевые реакции найдены правильно.

4 Определяем эквивалентную нагрузку. Расчет идет по более нагруженной опоре. По данным табл. 3 (или по табл. 2):

e'=0,618FA2C0r0,163=0,6184320178000,163=0,49,

FA2VFR2=43201⋅1100=3,92>e,

следовательно, X=0,45, Y=1−Xe=1−0,450,49=1,12.

Эквивалентная нагрузка (18):

Pr2=XVFR2+YFA2KБKT=0,45⋅1⋅1100+1,12⋅4320⋅1,3⋅1=6933H

5 0пределяем скорректированный расчетный ресурс принятого подшипника в миллионах оборотов (14):

L10a=a23CrPr3=0,7..0,8⋅3080069333=61,37...70,14.

Принимаем a23=0,7...0,8 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

6 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятого  подшипника в часах (16):

L10ah=L10a⋅10660n=61,37...70,14⋅10660⋅630=1623...1855.

Подшипник пригоден. При заданном ресурсе надежность подшипника будет выше 90%.

Пример 6. Определить скорректированный расчетный ресурс конических подшипников 27307 фиксированной опоры вала червяка, изображенного на рис. 7.

Рисунок 7 Схема нагружения подшипников вала червяка, имеющего фиксированную и плавающую опоры

Дано: d=53, FR1=1500H, FA1=Fa=3700H, n=1000мин−1, V=1, KБ=1,3, KT=1.

Расчет.

1 Определяем характеристики подшипников 27307 по данным каталога (см. табл. А.11): Cr=45000H, C0r=29000H, e=0,79, Y=0,76 при FAVFR>e.

2 Рассматриваем два подшипника левой опоры как один двухрядный и определяем суммарную базовую динамическую грузоподъемность подшипников (п. 4.1):

Cr=Cri7/9=Cr⋅27/9=45000⋅1,714=77152H.

3 Определяем эквивалентную нагрузку для двухрядного подшипника левой опоры:

FA1VFR1=37001⋅1500=2,47>e,

следовательно, по данным табл. 1:

X=0,67, Y=0,67ctgα=0,67ctg27,77°=1,272.

Угол α в каталоге не указан, но так как e=1,5tgα, то

α=arctge1,5=arctg0,791,5=27,77°.

Pr1=XVFR1+YFA1KБKT=0,67⋅1⋅1500+1,272⋅3700⋅1,3⋅1=7425H.

4 Определяем скорректированный расчетный ресурс подшипников в миллионах оборотов:

L10a=a23CrPr0,333=0,6...0,7⋅7715274250,333=1468...1714.

Принимаем a23=0,6...0,7 для обычных условий эксплуатации по табл. 8.

5 Определяем скорректированный расчетный ресурс принятого  подшипника в часах (16):

L10ah=L10a⋅10660n=1468...1714⋅10660⋅1000=24466...28566.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 - Основные типы подшипников

а — шариковый радиальный по ГОСТ 8338—75; б, в — роликовые радиальные по ГОСТ 8328—75; г — роликовый радиальный сферический по ГОСТ 5721—75; д — шариковый радиально-упорный по ГОСТ 831—75; е — роликовый конический по ГОСТ 333—79(тип 7000 - с углом α = 10...16°, тип 27 000 - с углом α = 25...29°).

Таблица А.1 - Технические данные подшипников шариковых радиальных однорядных.

Легкая серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  | C,H | C0,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r |  |  |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 5 900 | 2 650 |
| 201 | 12 | 32 | 10 |  | 6 890 | 3 100 |
| 202 | 15 | 35 | 11 |  | 7 800 | 3 550 |
| 203 | 17 | 40 | 12 |  | 9 560 | 4 500 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 12 700 | 6 200 |
| 205 | 25 | 52 | 15 |  | 14 000 | 6 950 |
| 206 | 30 | 62 | 16 |  | 19 500 | 10 000 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 25 500 | 13 700 |
| 208 | 40 | 80 | 18 |  | 32 000 | 17 800 |
| 209 | 45 | 85 | 19 |  | 33 200 | 18 600 |
| 210 | 50 | 90 | 20 |  | 35 100 | 19 800 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 43 600 | 25 000 |
| 212 | 60 | 110 | 22 |  | 52 000 | 31 000 |
| 213 | 65 | 120 | 23 |  | 56 000 | 34 000 |
| 214 | 70 | 125 | 24 |  | 61 800 | 37 500 |
| 215 | 75 | 130 | 25 |  | 66 300 | 41 000 |

Таблица А.2 - Технические данные подшипников шариковых радиальных однорядных.

Средняя серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  | C,H | C0,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r |  |  |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 8 060 | 3 750 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 9 750 | 4 650 |
| 302 | 15 | 42 | 13 |  | 11 400 | 5 400 |
| 303 | 17 | 47 | 14 |  | 13 500 | 6 650 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 15 900 | 7 800 |
| 305 | 25 | 62 | 17 |  | 22 500 | 11 400 |
| 306 | 30 | 72 | 19 |  | 28 100 | 14 600 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 53 200 | 18 000 |
| 308 | 40 | 90 | 23 |  | 41 000 | 22 400 |
| 309 | 45 | 100 | 25 |  | 52 700 | 30 000 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 61 800 | 36 000 |
| 311 | 55 | 120 | 29 |  | 71 500 | 41 500 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 81 900 | 48 000 |
| 313 | 65 | 140 | 33 |  | 92 300 | 56 000 |
| 314 | 70 | 150 | 35 |  | 104 000 | 63 000 |
| 315 | 75 | 160 | 37 |  | 112 000 | 72 500 |
| 316 | 80 | 170 | 39 |  | 124 000 | 80 000 |

Таблица А.3 - Технические данные подшипников шариковых радиальных однорядных.

Тяжелая серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  | C,H | C0,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r |  |  |
| 403 | 17 | 62 | 17 | 2,0 | 22 900 | 11 800 |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 36 400 | 20 400 |
| 406 | 30 | 90 | 23 |  | 47 000 | 26 700 |
| 407 | 35 | 100 | 25 |  | 55 300 | 31 000 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 63 700 | 36 500 |
| 409 | 45 | 120 | 29 |  | 76 100 | 45 500 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 87 100 | 52 000 |
| 411 | 55 | 140 | 33 |  | 100 000 | 63 000 |
| 412 | 60 | 150 | 35 |  | 108 000 | 70 000 |
| 413 | 65 | 160 | 37 |  | 119 000 | 78 100 |
| 414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 143 000 | 105 000 |
| 416 | 80 | 200 | 48 |  | 163 000 | 125 000 |
| 417 | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 174 000 | 135 000 |

Таблица А.4 - Технические данные подшипников роликовых радиальных с короткими цилиндрическими роликами.

Средняя серия

| Обозначение |  | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  |  |  | C,кH |  | C0,кН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d |  | D |  | B |  | r |  |  |  |  |  |  |
|  | 32302 |  | 15 |  | 42 |  | 13 |  | 1,0 |  | 13,7 |  | 8,4 |  |
| 2305 | - |  | 25 |  | 63 |  | 17 |  | 2,0 |  | 28 6 |  | 14,8 |  |
| 2306 | 32306 |  | 30 |  | 72 |  | 19 |  |  |  | 36,9 |  | 20,6 |  |
| 2307 | - |  | 35 |  | 80 |  | 21 |  |  |  | 44,6 |  | 23,2 |  |
| 2308 | 32308 |  | 40 |  | 90 |  | 23 |  | 2,5 |  | 56,1 |  | 28,5 |  |
| 2309 | 32309 |  | 45 |  | 100 |  | 25 |  |  |  | 72,1 |  | 40,7 |  |
| 2310 | 32310 |  | 50 |  | 110 |  | 27 |  | 3,0 |  | 88,0 |  | 47,5 |  |
| 2311 | 32311 |  | 55 |  | 120 |  | 29 |  |  |  | 102,0 |  | 62,8 |  |
| 2312 | 32312 |  | 60 |  | 130 |  | 31 |  | 3,5 |  | 123,0 |  | 77,2 |  |
| 2313 | 32313 |  | 65 |  | 140 |  | 33 |  |  |  | 138,0 |  | 80,4 |  |
| 2314 | 32314 |  | 70 |  | 150 |  | 35 |  |  |  | 151,0 |  | 97,3 |  |
| 2315 | 32315 |  | 75 |  | 160 |  | 37 |  |  |  | 183,0 |  | 112,0 |  |

Таблица А.5 - Технические данные подшипников шариковых радиально-упорных однорядных. Средняя серия .

| Обозначение |  | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  | Грузоподъемность, кН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | α=120 |  | α=260 |  |
| α=120 | α=260 | d | D | B | r | Cr | C0r | Cr | C0r |
| - | 46304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | - | - | 14,0 | 9,1 |
| 36305 | 46305 | 25 | 62 | 17 |  | 22,0 | 16,2 | 21,1 | 14,9 |
| 36306 | 46306 | 30 | 72 | 19 |  | 16,9 | 20,4 | 25,6 | 18,7 |
| 36307 | 46307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 35,0 | 27,4 | 33,4 | 25,2 |
| 36308 | 46308 | 40 | 90 | 23 |  | 41,3 | 33,4 | 39,2 | 30,7 |
| 36309 | 46309 | 45 | 100 | 25 |  | 50,5 | 41,0 | 48,1 | 37,7 |
| 36310 | 46310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 59,2 | 48,8 | 56,3 | 44,8 |
| - | 46311 | 55 | 120 | 29 |  | - | - | 68,9 | 57,4 |
| 36312 | 46312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 83,0 | 72,5 | 78,8 | 66,6 |
| 36313 | 46313 | 65 | 140 | 33 |  | 94,1 | 83,2 | 89,0 | 76,4 |
| - | 46314 | 70 | 150 | 35 |  | - | - | 100,0 | 87,0 |

Таблица А.6 - Технические данные подшипников шариковых радиально-упорных однорядных. Тип 66000, угол контакта α=360. Тяжелая серия.

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  | C,кН | C0,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r |  |  |
| 66407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 43,8 | 33,7 |
| 66408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 72,2 | 38,8 |
| 66409 | 45 | 120 | 29 |  | 81,6 | 48,2 |
| 66410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 98,9 | 61,2 |
| 66412 | 60 | 150 | 35 |  | 125,0 | 81,1 |
| 66414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 152,0 | 11,1 |
| 66418 | 90 | 225 | 54 | 5,0 | 208,0 | 17,2 |

Таблица А.7 - Технические данные подшипников роликовых конических однорядных. Средняя серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  | e | Y | C,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | B | c | r |  |  |  |
| 7304 | 20 | 52 | 16,25 | 16 | 13 | 2,0 | 0,30 | 2,03 | 26 000 |
| 7305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 |  | 0,36 | 1,67 | 33 000 |
| 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 17 |  | 0,34 | 1,78 | 43 000 |
| 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,32 | 1,38 | 54 000 |
| 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 |  | 0,28 | 2,16 | 66 000 |
| 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 26 | 22 |  | 0,28 | 2,16 | 83 000 |
| 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 29 | 23 | 3,0 | 0,31 | 1,94 | 100 000 |
| 7311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 25 |  | 0,33 | 1,80 | 107 000 |
| 7312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 27 | 3,5 | 0,30 | 1,97 | 128 000 |
| 7313 | 65 | 140 | 36,00 | 33 | 28 |  | 0,30 | 1,97 | 146 000 |
| 7314 | 70 | 150 | 38,00 | 37 | 30 |  | 0,31 | 1,94 | 170 000 |
| 7315 | 75 | 160 | 40,00 | 37 | 31 |  | 0,33 | 1,83 | 180 000 |

Таблица А.8 - Технические данные подшипников роликовых конических однорядных. Легкая серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  | e | Y | C,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | B | c | r |  |  |  |
| 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1,5 | 0,36 | 1,67 | 21000 |
| 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 |  | 0,36 | 1,67 | 24000 |
| 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 |  | 0,36 | 1,64 | 31000 |
| 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 2,0 | 0,37 | 1,62 | 38000 |
| 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 20 | 16 |  | 0,38 | 1,56 | 46000 |
| 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 |  | 0,41 | 1,45 | 50000 |
| 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 21 | 17 |  | 0,37 | 1,60 | 56000 |
| 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 2,5 | 0,41 | 1,46 | 65000 |
| 7212 | 60 | 100 | 23,75 | 23 | 19 |  | 0,35 | 1,71 | 78000 |
| 7214 | 70 | 126 | 26,75 | 26 | 21 |  | 0,37 | 1,62 | 96000 |
| 7215 | 75 | 130 | 27,25 | 26 | 22 |  | 0,39 | 1,55 | 107000 |
| 7216 | 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 | 3,0 | 0,42 | 1,43 | 112000 |

Таблица А.9 - Технические данные подшипников роликовых конических однорядных.

Легкая широкая  серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  | e | Y | C,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | B | c | r |  |  |  |
| 7506 | 30 | 62 | 21,25 | 20,5 | 17 | 1,5 | 0,36 | 1,64 | 36000 |
| 7507 | 35 | 72 | 24,25 | 23,0 | 20 | 2,0 | 0,35 | 1,73 | 53000 |
| 7508 | 40 | 80 | 24,75 | 23,5 | 20 |  | 0,38 | 1,57 | 56000 |
| 7509 | 45 | 85 | 24,75 | 23,5 | 20 |  | 0,42 | 1,44 | 60000 |
| 7510 | 50 | 90 | 24,75 | 23,5 | 20 |  | 0,42 | 1,43 | 62000 |
| 7511 | 55 | 100 | 26,75 | 25,0 | 21 | 2,5 | 0,36 | 1,67 | 80000 |
| 7512 | 60 | 110 | 29,75 | 28,0 | 24 |  | 0,39 | 1,53 | 94000 |
| 7513 | 65 | 120 | 32,75 | 31,0 | 27 |  | 0,37 | 1,62 | 119000 |
| 7514 | 70 | 125 | 33,25 | 31,0 | 27 |  | 0,39 | 1,55 | 125000 |
| 7515 | 75 | 130 | 33,25 | 31,0 | 27 |  | 0,41 | 1,48 | 130000 |
| 7516 | 80 | 140 | 32,25 | 33,0 | 28 | 3,0 | 0,40 | 1,49 | 143000 |
| 7517 | 85 | 150 | 38,50 | 36,0 | 30 |  | 0,39 | 1,58 | 162000 |

Таблица А. 10 - Технические данные подшипников роликовых конических однорядных.

Средняя широкая серия.

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  | e | Y | C,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | B | c | r |  |  |  |
| 7604 | 20 | 52 | 22,25 | 21 | 18,5 | 2,0 | 0,30 | 2,01 | 36000 |
| 7605 | 25 | 62 | 25,25 | 24 | 21 |  | 0,27 | 2,19 | 47500 |
| 7606 | 30 | 72 | 27,75 | 29 | 23 | 2,0 | 0,32 | 1,88 | 63000 |
| 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 31 | 27 | 2,5 | 0,30 | 2,03 | 76000 |
| 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 33 | 28,5 |  | 0,30 | 2,03 | 90000 |
| 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 36 | 31 |  | 0,29 | 2,06 | 114000 |
| 7611 | 55 | 120 | 45,50 | 44,5 | 36,5 | 3,0 | 0,32 | 1,85 | 160000 |

Таблица А.11 - Технические данные подшипников роликовых конических однорядных. с большим углом конуса

Средняя серия

| Обозначение | Размеры, мм, по рисунку А.1 |  |  |  |  |  |  | Y | C,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | B | c | r | e |  |  |
| 27 306 | 30 | 72 | 20,75 | 19 | 14 | 2,0 | 0,72 | 0,83 | 35 000 |
| 27 307 | 35 | 80 | 22,75 | 21 | 15 | 2,5 | 0,79 | 0,76 | 45 000 |
| 27 308 | 40 | 90 | 25,25 | 23 | 17 |  | 0,79 | 0,75 | 56 000 |
| 27 310 | 50 | 110 | 29,25 | 29 | 19 | 3,0 | 0,80 | 0,75 | 80 000 |
| 27 311 | 55 | 120 | 31,50 | 29 | 21 |  | 0,81 | 0,79 | 92 000 |
| 27 312 | 60 | 130 | 33,50 | 31 | 22 | 3,5 | 0,70 | 0,86 | 105 000 |
| 27 313 | 65 | 140 | 36,00 | 33 | 23 |  | 0,75 | 0,80 | 120 000 |
| 27 315 | 75 | 160 | 40,00 | 37 | 26 |  | 0,83 | 0,73 | 150 000 |
| 27 317 | 85 | 180 | 44,50 | 41 | 30 | 4,0 | 0,76 | 0,78 | 180 000 |

Таблица А.12 - Технические данные подшипников шариковых радиальных сферических двухрядных. Легкая серия

| Обозначение | Размеры, мм, |  |  |  | Числовые значения коэффициентов |  |  |  |  |  | Cr,H | C0r,H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r | FAVFR≤e |  | FAVFR>e |  | e | Y0 |  |  |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 1,0 | 2,31 | 65 | 3,57 | 0,27 | 2,42 | 9 950 | 3 180 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 |  |  | 2,32 |  | 3,60 | 0,27 | 2,44 | 12 100 | 4 000 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 |  |  | 2,58 |  | 3,99 | 0,24 | 2,70 | 15 600 | 5 800 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 |  | 2,74 |  | 4,24 | 0,23 | 2,87 | 15 900 | 6 600 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 |  |  | 2,87 |  | 4,44 | 0,22 | 3,01 | 19 000 | 8 550 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 |  |  | 2,97 |  | 4,60 | 0,21 | 3,11 | 21 600 | 9 600 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 |  |  | 3,13 |  | 4,85 | 0,21 | 3,28 | 22 900 | 10 800 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 |  | 3,23 |  | 5,00 | 0,20 | 3,39 | 26 500 | 13 300 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 |  |  | 3,41 |  | 5,27 | 0,19 | 3,57 | 10 200 | 15 500 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 |  |  | 371 |  | 5,73 | 0,17 | 3,88 | 31 200 | 17 200 |

# ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 18854-82. Подшипники качения. Расчет статической  грузоподъемности и эквивалентной статической нагрузки.

2. ГОСТ 18855-82. Подшипники качения. Расчет динамической  грузоподъемности и долговечности.

3. Подшипники качения. Справочник каталог; Под редакцией А. Н. Нарышкина и Р. В. Коросташевского. - М.: Машиностроение, 1984. –280 с.

4. ГОСТ 520-71. Подшипники шариковые и роликовые. Технические требования.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДШИПНИКОВ	7

2 НАГРУЗКИ НА ПОДШИПНИКИ	9

3 РАСЧЕТЫ ПОДШИПНИКОВ НА СТАТИЧЕСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	20

4 РАСЧЕТЫ ПОДШИПНИКОВ НА ЗАДАННЫЕ РЕСУРС (ДОЛГОВЕЧНОСТЬ) И НАДЕЖНОСТЬ	23

4.1 Базовая динамическая грузоподъемность         подшипников	28

4.2 Эквивалентная динамическая нагрузка	30

4.3 Выбор коэффициента a23	40

5.ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ НА ЗАДАННЫЙ РЕСУРС ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ	42

6 ВЫБОР ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ	43

7 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ	48

ПРИЛОЖЕНИЕ А	61

ЛИТЕРАТУРА	74

Методические указания

к курсовому и дипломному проектированию

для студентов всех специальностей вуза

Выбор и расчет подшипников качения

Составители       Лариса Николаевна Новицкая,

Петр Васильевич Шишлаков

Редактор             Нелли Александровна Хахина

Вз. 207/99. Подп. в печ. Формат 6084/16

Офсетная печать.         Усл. печ. л.   Уч.-изд.л.

Тираж

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72