ПЕРВЫЙ ЛИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

(Динамический синтез рычажного механизма)

- Написать векторные уравнения для построения планов скоростей  и ускорений и объяснить построения планов своего механизма.

- Как определить угловую скорость и угловое ускорение указанного  звена по величине  и направлению?

- Что изображает каждый вектор плана скоростей?

- Что изображает каждый вектор плана ускорений?

- Как выбрано направление вращения начального звена и почему?

- Написать формулу Чебышева-Малышева и объяснить значение всех членов и всех коэффициентов этой формулы.

- Какая кинематическая цепь называется группой Ассура? Три свойства групп Ассура.

- Чем определяется класс, порядок и вид группы Ассура?

- Чем определяется класс механизма?

- Какова цель структурного анализа?

- Какие обобщённые координаты определяют положения всех звеньев данного механизма?

- Изменится ли класс данного механизма при перемене его входного звена?

- Сколько элементов кинематических пар имеет каждое звено данного механизма? Какие  это кинематические пары?

- Постройте из данной кинематической цепи различные механизмы. В чём состоит сущность метрического синтеза механизма?

- Какое движение совершает  каждое звено данного механизма?

- Какова цель силового расчёта?

- Как определить силу инерции данного звена по величине и  по направлению?

- Как определить  инерционный момент данного звена по величине и по направлению?

- Как учесть момент пары сил на рычаге Жуковского?

- Какие внешние движущие силы и силы сопротивления  действуют на данный рычажный механизм?

- Как перенести на рычаг Жуковского истинную уравновешивающую силу или уравновешивающий момент? Физический смысл этих параметров.

- Что понимают под коэффициентом неравномерности хода машины? Почему стремятся снижать значения этого коэффициента?

- За счет чего можно снизить значение коэффициента неравномерности хода машины?

- Что представляет собой динамическая модель рассматриваемого рычажного механизма, позволяющая решить задачу по определению приведенного момента   инерции маховика?

- Из каких условий определяется приведенная масса (или момент инерции) механизма?

- Из каких условий определяется приведенный  момент пары сил или приведенная сила?

- Как определить мгновенную мощность силы?

- Как определить мгновенную мощность момента?

- Как определить работу силы и работу пары сил?

- Что представляет собой каждая ордината графика АДВ=АДВ(φ1)?

- Почему у рассматриваемого механизма за цикл работа движущих сил равна работе сил сопротивлений?

- Как и почему получен график АДВ=АДВ(φ1)?

- Написать выражения кинетической энергии указанного звена  и всего механизма?

- Зависимость между какими величинами используя метод Виттенбауэра для определения приведенного к валу кривошипа момента инерции моховика, обеспечивающего заданный коэффициент неравномерности хода машины δ?

- В чем заключается  кинематический эффект маховика?

- Рациональный выбор место установки маховика?

ВТОРОЙ ЛИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

(Синтез зубчатого передаточного механизма)

- Что представляет собой блокирующий контур? Какие линии его ограничивают?

- Исходя из каких условий, с какой целью и как выбраны коэффициент смещения?

- В чем сущность нарезания эвольвентных  зубчатых колес методом обкатки инструментом реечного типа?

- Как и почему влияет смещение исходного производящего контура на изгибную прочность зубьев?

- Какие параметры зубчатого колеса изменяется при изменении смещения исходного производящего контура?

- Что характеризует коэффициент  торцевого перекрытия?

- Что характеризует коэффициент удельного скольжения?

- При каких смещениях исходного производящего контура возникает опасность заострения зубьев?

- Что понимают под явлением подрезания зубьев? В каких случаях бывают подрезания и как его избежать?

- Что понимают под явлением заклинивания? Как видно на «картине зацепления», имеется или нет заклинивание?

- На  какие геометрические параметры зубчатого колеса смещение исходного

производящего контура не оказывает влияния?

- Определите передаточное отношение зубчатой пары.

- Каким условиям должны удовлетворять профили зубьев зубчатой пары для передачи его постоянного передаточного отношения?

- Назовите основные свойства эвольвентного зубчатого зацепления, которые объясняют его широкое применение.

- Какую кривую называют эвольвентной? Её основные свойства.

- Какие окружности зубчатых колес называют делительной, основной, начальной, вершин, впадин? Как определить диаметры (радиусы) этих окружностей?

- Какое смещение исходного производящего контура называется положительным?

- Что называется исходным производящим контуром,  и каковы его геометрические параметры?

- Почему линия зацепления эвольвентной зубчатой передачи совпадает

с профильной  нормалью зубьев сопряженных колес?

- Какое зубчатое зацепление называется беззазорным?

- `Как определить на “картине зацепления”  активную линию зацепления при заданном направлении вращения ведущего колеса?

- Как определить на “картине зацепления”  коэффициент торцового перекрытия передачи?

- Как определить на “картине зацепления”  радиусы кривизны профилей в контактных точках?

- Как с помощью коэффициента торцового перекрытия определить  на “картине зацепления”  положения верхней и нижней граничных точек однопарного зацепления?

- Каков знак удельного скольжения на опережающем (отстающем) профиле зуба?

- Какой профиль зуба называется   опережающим (отстающим)?

- В чем состоит особенность планетарных и дифференциальных механизмов? Дайте названия их звеньям?

- Определите передаточное отношение планетарного механизма по формуле Вилеса.

- В чем состоит сущность условий сборки, соосности, соседства ?

- Определить подвижность данного планетарного механизма .

- Как располагают (и почему так) блоки сателлитов в планетарном механизме?

- С какой целью устанавливают несколько (а не один) блоков  сателлитов?

- Какое количество сателлитов используется в Вашем редукторе.

- В чем отличие редуктора от мультипликатора.

- Объяснить построение картины линейных и угловых скоростей планетарного механизма на примере вашего механизма. Что можно  определить с помощью этих картин?

- Определите с помощью плана угловых скоростей передаточное отношение планетарного редуктора, зубчатой пары, всего зубчатого механизма.

- Определите с помощью плана угловых скоростей и частот вращение направления вращения колес.

- С помощью плана угловых скоростей определите частоту вращения всех колес.

ТРЕТИЙ ЛИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

(Синтез кулачкового механизма)

- Что понимают под кулачковым механизмом.

- Типы кулачковых механизмов.

- Показать входное и выходное звено у кулачкового механизма.

- Что понимают под аналогами скорости и ускорения толкателя?

- Определите подвижность кулачкового механизма.

- Показать высшую кинематическую пару.

- Что подразумевается под законом движения выходного звена кулачкового механизма?

- Какие вы знаете законы движения выходного звена кулачкового механизма?

Преимущества и недостатки этих законов?

- Сопровождается ли движение выходного звена данного механизма ударами?

- Какие удары, возникающие при работе кулачкового механизма, называют мягкими?

- Из каких условий выбирается минимальный радиус основной кулачковой шайбы для кулачковых механизмов с заостренным или роликовым входным звеном?

- Показать углы давления и передачи движения в кулачковом механизме?

- Как изменяется угол передачи движения в кулачковом механизме?

- Объяснить теоретическую основу использованного метода определения минимального радиуса основной кулачковой шайбы?

- Зависимость каких величин используется для определения минимального радиуса основной кулачковой шайбы.

- Как изменятся графики если изменить направление вращения кулачка.

- Изменится ли характер движения толкателя у кулачкового механизма, если изменить только смещение толкателя?

- Что такое эксцентриситет?

- Способы замыкания.

- Как определятся диаметр ролика?

- Показать теоретический и практический профиль кулачка.

- Почему  у кулачкового механизма с силовым замыканием высшей кинематической пары кулачок является ведущим звеном только на фазе удаления?