МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬАЯ АКАДЕМИЯ

Выбор, обоснование и обозначение в чертежах допускаемых отклонений геометрических параметров

поверхностей деталей

при проектировании изделий

Методическое пособие

к курсовому и дипломному

проектированию
(для студентов всех специальностей направления «Инженерная механика»)

Краматорск ДГМА 2001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬАЯ АКАДЕМИЯ

Выбор, обоснование и обозначение в чертежах допускаемых отклонений геометрических параметров

поверхностей деталей

при проектировании изделий

Методическое пособие

к курсовому и дипломному

проектированию
(для студентов всех специальностей направления «Инженерная механика»)

Утверждено

на заседании кафедры ОКММ

Протокол №7

от    «	7»           марта	 2000 г.

Перезатверджено

на засіданні методичної ради

факультету ПіМОТ

Протокол № 6  від  22.02.2012

Краматорск ДГМА 2001

УДК 621.01

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию (для студентов всех специальностей направления «Инженерная механика»). Выбор и обоснование допускаемых отклонений геометрических параметров поверхностей деталей при проектировании изделий /Сост. Мартынов А. П. — Краматорск: ДГМА, 2001. — 132 с.

Приведены рекомендации и таблицы по выбору предельных отклонений, допусков размеров, формы и расположения, других параметров точности, необходимых при разработке чертежей, технологических процессов изготовления и контроля в ходе курсового и дипломного проектирования.

Изложены методические основы назначения точностных параметров и их обозначения в чертежах, приведены примеры.

Составитель	А. П. Мартынов, доц.

Ответственный за выпуск	П. В. Шишлаков, зав. каф.

Редактор	Нелли Александровна Хахина

216/2000. Подп. в печать	Формат 6084 1/16

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,85.	Уч.-изд. л. 4,28

Тираж 300 экз.

ДГМА. 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72.

В рыночных условиях основной задачей конструкторов и технологов является разработка и изготовление принципиально новых изделий высокого качества, которые обеспечили бы их конкурентоспособность и получение прибыли.

К сожалению, планово-распределительная система в бывшем СССР в полной мере не стимулировала работников к достижению высокого качества, поскольку в достаточной мере не была направлена на запросы потребителей и отсутствовала конкуренция.

Зачастую это проявлялось в некоторой небрежности при размерной отработке чертежей изделий в части обоснованного назначения технических требований к изготовлению деталей и сборки узлов и соединений.

Между тем, именно разработка чертежной и технологической документации, связанная с выбором необходимой точности поверхностей и шероховатости, обоснованием посадок, с учетом технологических особенностей обработки, выбором контрольно-измерительных средств, расчетом размерных цепей и особенно с обоснованным нормированием отклонений формы и расположения в первую очередь формирует качественные показатели машиностроительных изделий.

Справочные материалы и рекомендации, помещенные в различных стандартах, руководящих материалах, справочниках, разрозненны и не охватывают все наиболее часто встречающиеся случаи назначения точности при проектировании изделий. Наиболее полным изданием является справочник Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч. / В. Д. Мягков и др. — Л.: Машиностроение, 1982-1983 г., который в последнее время становится едва ли не библиографической редкостью. К тому же со времени его издания пересмотрены или отменены некоторые стандарты и появились государственные стандарты Украины.

Целью издания настоящего методического пособия, в котором использованы межгосударственные стандарты, стандарты Украины, отраслевые стандарты и некоторые другие нормативные документы, является создание сборника справочных материалов по назначению различных точностных параметров при разработке чертежей и технологических процессов изготовления, что, с учетом приведенных методических посылок и примеров поможет студенту при курсовом и дипломном проектировании быстро и правильно принимать технические решения.

# ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Геометрические параметры деталей изделий задаются размерами элементов, а также формой и расположением их поверхностей. При изготовлении возникают отклонения геометрических параметров реальных деталей от идеальных значений. Эти отступления называются погрешностями.

Причинами появления отклонений поверхностей от номинальных при изготовлении являются погрешности технологической системы СПИД (станок — приспособление — инструмент — деталь). Различают следующие виды отклонений поверхностей:

- отклонения размеров поверхностей;

- отклонения формы поверхностей (отклонения от круглости, от плоскостности и т. д.);

- отклонения расположения поверхностей и осей (отклонения от параллельности, от соосности, от симметричности и т. д.);

- суммарные отклонения формы и расположения (радиальное и торцевое биение, отклонение от перпендикулярности и плоскостности и т. д.);

- волнистость поверхностей;

- шероховатость поверхностей.

При изготовлении деталей эти отклонения из-за случайного характера погрешностей системы СПИД различны, случайны — специалисты по точности и управлению качеством называют это вариабельностью отклонений или показателей качества.

Поэтому конструктор должен исходить из того, что погрешности параметров не только неизбежны, но и допустимы в определенных пределах, при которых деталь еще удовлетворяет требованиям правильной сборки и функционирования машины. При проектировании решаются две неразрывные задачи: установить номинальные значения параметров детали и нормировать точность изготовления этих параметров путем назначения пределов, ограничивающих их погрешности. Сложность последней задачи состоит в том, что ее решение требует от конструктора всестороннего учета как условий функционирования н эксплуатации изделия, так и условий его изготовления и сборки. Условия эти противоречивые: для правильного функционирования может требоваться сужение пределов допускаемых погрешностей, а для экономичного изготовления — расширение.

Командно-административная система управления экономикой, бытовавшая в СССР, не могла в принципе обеспечивать высокое качество изделий, поскольку главным было выполнение плана, а продукция распределялась между предприятиями — потребителями.

За долгие годы принудительного управления качеством на основе обязательных стандартов, несоблюдение которых могло повлечь юридическую ответственность и даже тюремное заключение, в Советском Союзе сложилась практика «тройного стандарта» при назначении точности деталей, узлов и соединений (сейчас это относят к одному из этапов управления качеством): «Думаем одно, пишем второе, делаем третье».

Конструктор, задавая требования, думает: «Если я запишу такие-то требования, то «они» (технологи, производственники) сделают в три раза хуже», — поэтому он записывает требования в три раза более жесткие.

Производственник не верит этим требованиям: «Если конструктор записывает такие требования, значит ему нужно в пять раз меньше», — и делает в пять раз хуже.

В итоге, в течение нескольких лет освоения продукции идет переработка (отражающаяся только в умах отдельных людей) записанных требований в неписаные, которые в итоге принимают технологи, производственники и работники ОТК, и которые как бы не существуют для конструкторов.

Эта нездоровая практика унаследована и украинской промышленностью, даже после того, как большинство требований стандартов стали рекомендуемыми, то есть необязательными.

Порочность такой практики очевидна — она нарушает основной принцип управления качеством, создает атмосферу лжи, неуважения к документации и друг к другу, делает процессы освоения новых изделий бесконечно долгими, разрывает преемственность методов управления, так как неписаные требования и правила существуют только в умах людей, и при их заменах, при смене поколений эти требования и правила теряются. Эта ситуация в символическом виде изображена на рис. 14.

Рисунок 1 — «Тройной стандарт» управления качеством

Специальной задачей руководства является последовательное устранение из практики работы «тройного стандарта» управления качеством и переход к «единому стандарту»: «Пишем то, что думаем; выполняем то, что записано».

Другими словами: в документацию заносятся именно те требования, которые определены при разработке конструкции, процесса.

В то же время зачастую конструкторы при проектировании изделий, особенно продукции единичного и мелкосерийного производства, недостаточно четко и обоснованно устанавливали технические требования к точности геометрических параметров (во многих случаях эти требования записывались в неявной форме, без указания числовых величин). При изготовлении крупных изделий машиностроения, как показали исследования [    ], это приводило к появлению значительных объемов нетехнологических пригоночных операций на конечной стадии изготовления — сборке, что резко снижало качество изделий, нарушало принцип взаимозаменяемости.

Поэтому в настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике, где основным фактором роста потребительной стоимости является постоянное повышение качества продукции, первостепенное внимание следует уделять вопросам правильного назначения точности геометрических параметров поверхностей деталей изделий, обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность продукции. Некоторые примеры из опыта работы ЗАО «НКМЗ» в этом направлении приведены в [    ].

Современная концепция качества существенным образом опирается на глубокую идею о минимизации вариабельности как об эффективном средстве достижения конкурентоспособности, качества продукции при одновременном снижении их себестоимости. Эта концепция прослеживается от пионерских работ У. Шухарта, начатых в середине 20-х годов, через идеи Э. Деминга, с именем которого прочно ассоциируется послевоенное «японское экономическое чудо», и методы Т. Тагути, приводящие к пересмотру принципов инженерных разработок, теории допусков и экономики систем качества.

Об этой концепции, единственным образом позволяющей обеспечить конкурентоспособность изделия и прибыль, должны помнить конструкторы и технологи (а именно в этих ролях выступают студенты в процессе курсового и дипломного проектирования), назначая и анализируя по существу технические условия на изготовление изделия в виде выбираемых из таблиц стандартов и рекомендаций допусков, посадок, отклонений.

# ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЕСДП)

Таблицы допусков и посадок (ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25348-82) содержат значения допусков по квалитетам (табл.1), а также предельные отклонения отдельно для полей допусков в системе отверстия и в системе вала.

Таблица 1 — Допуски для размеров до 10000 мм (по ГОСТ 25346-82)

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обозначения допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT01 | IT0 |  | IT1 |  | IT2 |  | IT3 |  | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 |
|  | Допуски, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| Св. 3 до 6 | 0.4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| Св. 6 До 10 | 0.4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| Св. 10 До 18 | 0.5 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 |
| Св. 18 До 30 | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 |
| Св. 30 До 50 | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 |
| Св. 50 До 80 | 0.8 |  | 1.2 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 |
| Св. 80 до 120 | 1 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 4 |  | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 |
| Св. 120 до 180 | 1.2 |  | 2 |  | 3.5 |  | 5 |  | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 |
| Св. 180 до 250 | 2 |  | 3 |  | 4.5 |  | 7 |  | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 |
| Св. 250 до 315 | 2.5 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 |
| Св. 315 до 400 | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 |
| Св. 400 до 500 | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 |
| Св. 500 до 630 | 4.5 |  | 6 |  | 9 |  | 11 |  | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 |
| Св. 630 до 800 | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 |
| Св. 800 до 1000 | 5.5 |  | 8 |  | 11 |  | 15 |  | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 |
| Св. 1000 до 1250 | 6.5 |  | 9 |  | 13 |  | 18 |  | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 |
| Св. 1250 до 1600 | 8 |  | 11 |  | 15 |  | 21 |  | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 |
| Св. 1600 до 2000 | 9 |  | 13 |  | 18 |  | 25 |  | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 |

Продолжение таблицы 1

| Св. 2000 до 2500 | 11 | 15 |  | 22 |  | 30 | 41 |  | 57 |  |  | 77 |  | 110 |  | 175 |  | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 2500 до 3150 | 13 | 18 |  | 26 |  | 36 | 50 |  | 69 |  |  | 93 |  | 135 |  | 210 |  | 330 |
| Св. 3150 до 4000 | 16 | 23 |  | 33 |  | 45 | 60 |  | 84 |  |  | 115 |  | 165 |  | 260 |  | 410 |
| Св. 4000 до 5000 | 20 | 28 |  | 40 |  | 55 | 74 |  | 100 |  |  | 140 |  | 200 |  | 320 |  | 500 |
| Св. 5000 до 6300 | 25 | 35 |  | 49 |  | 67 | 92 |  | 125 |  |  | 170 |  | 250 |  | 400 |  | 620 |
| Св. 6300 до 8000 | 31 | 43 |  | 62 |  | 84 | 115 |  | 155 |  |  | 215 |  | 310 |  | 490 |  | 760 |
| Св. 8000 до 10000 | 38 | 53 |  | 76 |  | 105 | 140 |  | 195 |  |  | 270 |  | 380 |  | 600 |  | 940 |
| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Обозначения допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT9 | IT10 |  | IT11 |  | IT12 | IT13 |  |  |  | IT14 | IT15 |  | IT16 |  | IT17 |  | IT18 |
|  | Допуски, мкм |  |  |  |  | Допуски, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 25 |  | 40 |  | 60 | 0.1 |  | 0.14 |  | 0.25 |  |  | 0.4 | 0.6 | 1.0 |  | 1.4 |  |
| Св. 3 до 6 | 30 |  | 48 |  | 75 | 0.12 |  | 0.18 |  | 0.3 |  |  | 0.48 | 0.75 | 1.2 |  | 1.8 |  |
| Св. 6 До 10 | 36 |  | 58 |  | 90 | 0.15 |  | 0.22 |  | 0.36 |  |  | 0.58 | 0.9 | 1.5 |  | 2.2 |  |
| Св. 10 До 18 | 43 |  | 70 |  | 110 | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.43 |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.8 |  | 2.7 |  |
| Св. 18 До 30 | 52 |  | 84 |  | 130 | 0.21 |  | 0.33 |  | 0.52 |  |  | 0.84 | 1.3 | 2.1 |  | 3.3 |  |
| Св. 30 До 50 | 62 |  | 100 |  | 160 | 0.25 |  | 0.39 |  | 0.62 |  |  | 1.0 | 1.6 | 2.5 |  | 3.9 |  |
| Св. 50 До 80 | 74 |  | 120 |  | 190 | 0.3 |  | 0.46 |  | 0.74 |  |  | 1.2 | 1.9 | 3.0 |  | 4.6 |  |
| Св. 80 до 120 | 87 |  | 140 |  | 220 | 0.35 |  | 0.54 |  | 0.87 |  |  | 1.4 | 2.2 | 3.5 |  | 5.4 |  |
| Св. 120 до 180 | 100 |  | 160 |  | 250 | 0.4 |  | 0.63 |  | 1.0 |  |  | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  | 6.3 |  |
| Св. 180 до 250 | 115 |  | 185 |  | 290 | 0.46 |  | 0.72 |  | 1.15 |  |  | 1.85 | 2.9 | 4.6 |  | 7.2 |  |
| Св. 250 до 315 | 130 |  | 210 |  | 320 | 0.52 |  | 0.81 |  | 1.3 |  |  | 2.1 | 3.2 | 5.2 |  | 8.1 |  |
| Св. 315 до 400 | 140 |  | 230 |  | 360 | 0.57 |  | 0.89 |  | 1.4 |  |  | 2.3 | 3.6 | 5.7 |  | 8.9 |  |
| Св. 400 до 500 | 155 |  | 250 |  | 400 | 0.63 |  | 0.97 |  | 1.55 |  |  | 2.5 | 4.0 | 6.3 |  | 9.7 |  |
| Св. 500 до 630 | 175 |  | 280 |  | 440 | 0.7 |  | 1.1 |  | 1.75 |  |  | 2.8 | 4.4 | 7.0 |  | 11.0 |  |
| Св. 630 до 800 | 200 |  | 320 |  | 500 | 0.8 |  | 1.25 |  | 2.0 |  |  | 3.2 | 5.0 | 8.0 |  | 12.5 |  |

Продолжение таблицы 1

| Св. 800 до 1000 | 230 | 360 | 560 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 9.0 | 14.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 1000 до 1250 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 10.5 | 16.5 |
| Св. 1250 до 1600 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.1 | 5.0 | 7.8 | 12.5 | 19.5 |
| Св. 1600 до 2000 | 370 | 600 | 920 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 9.2 | 15.0 | 23.0 |
| Св. 2000 до 2500 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.5 | 28.0 |
| Св. 2500 до 3150 | 540 | 860 | 1350 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 21.0 | 33.0 |
| Св. 3150 до 4000 | 660 | 1050 | 1650 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 10.5 | 16.5 | 26.0 | 41.0 |
| Св. 4000 до 5000 | 800 | 1300 | 2000 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 |
| Св. 5000 до 6300 | 980 | 1550 | 2500 | 4.0 | 6.2 | 9.8 | 15.5 | 25.0 | 40.0 | 62.0 |
| Св. 6300 до 8000 | 1200 | 1950 | 3100 | 4.9 | 7.6 | 12.0 | 19.5 | 31.0 | 49.0 | 76.0 |
| Св. 8000 до 10000 | 1500 | 2400 | 3800 | 6.0 | 9.4 | 15.0 | 24.0 | 38.0 | 60..0 | 94.0 |

Поскольку система вала для образования посадок используется реже, в данном пособии приведены предельные отклонения отверстий только для полей допусков шпоночных пазов в соединениях с призматическими шпонками (см. раздел 9, табл. 39), посадки в которых регламентированы ГОСТ 26360-78 в системе вала.

Что же касается полей допусков валов, то в пособии приведены предельные отклонения для наиболее употребляемых в чертежах квалитетов 6-9 (табл.2-4).

Таблица 2 — Система отверстия. Посадки с зазором. Предельные отклонения валов (ГОСТ 25346-82)

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |
|  | (d6) | (e6) | (ef6) | (f6) | (fg6) | (g6) | (h6) |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | -20 -26 | -14 -20 | -10 -16 | -6 -12 | -4 -10 | -2 -8 | 0 -6 |
| От 1 до 3 | -20 -26 | -14 -20 | -10 -16 | -6 -12 | -4 -10 | -2 -8 | 0 -6 |
| Св. 3 до 6 | -30 -38 | -20 -28 | -14 -22 | -10 -18 | -6 -14 | -4 -12 | 0 -8 |
| Св. 6 до 10 | -40 -49 | -25 -34 | -18 -27 | -13 -22 | -8 -17 | -5 -14 | 0 -9 |
| Св. 10 до 18 | -50 -61 | -32 -43 | — | -16 -27 | — | -6 -17 | 0 -11 |

Продолжение таблицы 2

| Св. 18 до 30 | -65 -78 |  | -40 -53 |  | — |  | -20 -33 |  | — |  | -7 -20 |  | 0 -13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 30 до 50 | -80 -96 |  | -50 -66 |  | — |  | -25 -41 |  | — |  | -9 -25 |  | 0 -16 |  |
| Св. 50 до 80 | -100 -119 |  | -60 -79 |  | — |  | -30 -49 |  | — |  | -10 -29 |  | 0 -19 |  |
| Св. 80 до 120 | -120 -142 |  | -72 -94 |  | — |  | -36 -58 |  | — |  | -12 -34 |  | 0 -22 |  |
| Св. 120 до 180 | -145 -170 |  | -85 -110 |  | — |  | -43 -68 |  | — |  | -14 -39 |  | 0 -25 |  |
| Св. 180 до 250 | -170 -199 |  | -100 -129 |  | — |  | -50 -79 |  | — |  | -15 -44 |  | 0 -29 |  |
| Св. 250 до 315 | -190 -222 |  | -110 -142 |  | — |  | -56 -88 |  | — |  | -17 -49 |  | 0 -32 |  |
| Св. 315 до 400 | -210 -246 |  | -125 -161 |  | — |  | -62 -98 |  | — |  | -18 -54 |  | 0 -36 |  |
| Св. 400 до 500 | -230 -270 |  | -135 -175 |  | — |  | -68 -108 |  | — |  | -20 -60 |  | 0 -40 |  |
| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cd7 | (d7) |  | e7 |  | (ef7) |  | f7 |  | fg7 |  | (g7) |  | h7 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | -34 -44 | -20 -30 |  | -14 -24 |  | -10 -20 |  | -6 -16 |  | -4 -14 |  | -— |  | 0 -10 |
| От 1 до 3 | — | -20 -30 |  | -14 -24 |  | -10 -20 |  | -6 -16 |  | — |  | -2 -12 |  | 0 -10 |
| Св. 3 до 6 | — | -30 -42 |  | -20 -32 |  | -14 -26 |  | -10 -22 |  | — |  | -4 -16 |  | 0 -12 |
| Св. 6 до 10 | — | -40 -55 |  | -25 -40 |  | -18 -33 |  | -13 -28 |  | — |  | -5 -20 |  | 0 -15 |
| Св. 10 до 18 | — | -50 -68 |  | -32 -50 |  | — |  | -16 -34 |  | — |  | -6 -24 |  | 0 -18 |
| Св. 18 до 30 | — | -65 -86 |  | -40 -61 |  | — |  | -20 -41 |  | — |  | -7 -28 |  | 0 -21 |
| Св. 30 до 50 | — | -80 -105 |  | -50 -75 |  | — |  | -25 -50 |  | — |  | -9 -34 |  | 0 -25 |
| Св. 50 до 80 | — | -100 -130 |  | -60 -90 |  | — |  | -30 -60 |  | — |  | -10 -40 |  | 0 -30 |
| Св. 80 до 120 | — | -120 -155 |  | -72 -107 |  | — |  | -36 -71 |  | — |  | -12 -47 |  | 0 -35 |
| Св. 120 до 180 | — | -145 -185 |  | -85 -125 |  | — |  | -43 -83 |  | — |  | -14 -54 |  | 0 -40 |
| Св. 180 до 250 | — | -170 -216 |  | -100 -146 |  | — |  | -50 -96 |  | — |  | -15 -61 |  | 0 -46 |

Продолжение таблицы 2

| Св. 250 до 315 | — |  | -190 -242 |  | -110 -162 |  | — |  | -56 -108 |  | — |  | -17 -69 |  | 0 -52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 315 до 400 | — |  | -210 -267 |  | -125 -182 |  | — |  | -62 -119 |  | — |  | -18 -75 |  | 0 -57 |  |
| Св. 400 до 500 | — |  | -230 -293 |  | -135 -198 |  | — |  | -68 -131 |  | — |  | -20 -83 |  | 0 -63 |  |
| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c8 | сd8 |  | d8 |  | e8 |  | (ef8) | f8 | h8 |  | (a9) |  | (b9) |  | c9 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | — | -34 -48 |  | -20 -34 |  | -14 -28 |  | -10 -24 | -6 -20 | 0 -14 |  | — |  | — |  | — |
| От 1 до 3 | -60 -74 | — |  | -20 -34 |  | -14 -28 |  | -10 -24 | -6 -20 | 0 -14 |  | -270 -295 |  | -140 -165 |  | -60 -85 |
| Св. 3 до 6 | -70 -88 | — |  | -30 -48 |  | -20 -38 |  | -14 -32 | -10 -28 | 0 -18 |  | -270 -300 |  | -140 -170 |  | -70 -100 |
| Св. 6 до 10 | -80 -102 | — |  | -40 -62 |  | -25 -47 |  | -18 -40 | -13 -35 | 0 -22 |  | -280 -316 |  | -150 -186 |  | -80 -116 |
| Св. 10 до 18 | -95 -122 | — |  | -50 -77 |  | -32 -59 |  | — | -16 -43 | 0 -27 |  | -290 -333 |  | -150 -193 |  | -95 -138 |
| Св. 18 до 30 | -110 -143 | — |  | -65 -98 |  | -40 -73 |  | — | -20 -53 | 0 -33 |  | -300 -352 |  | -160 -212 |  | -110 -162 |
| Св. 30 до 40 | -120 -159 | — |  | -80 -119 |  | -50 -89 |  | — | -25 -64 | 0 -39 |  | -310 -372 |  | -170 -232 |  | -120 -182 |
| Св. 40 до 50 | -130 -169 | — |  | -80 -119 |  | -50 -89 |  | — | -25 -64 | 0 -39 |  | -320 -382 |  | -180 -242 |  | -130 -192 |
| Св. 50 до 65 | -140 -186 | — |  | -100 -146 |  | -60 -106 |  | — | -30 -76 | 0 -46 |  | -340 -414 |  | -190 -264 |  | -140 -214 |
| Св. 65 до 80 | -150 -196 | — |  | -100 -146 |  | -60 -106 |  | — | -30 -76 | 0 -46 |  | -360 -434 |  | -200 -274 |  | -150 -224 |
| Св. 80 до 100 | -170 -224 | — |  | -120 -174 |  | -72 -126 |  | — | -36 -90 | 0 -54 |  | -380 -467 |  | -220 -307 |  | -170 -257 |
| Св. 100 до 120 | -180 -234 | — |  | -120 -174 |  | -72 -126 |  | — | -36 -90 | 0 -54 |  | -410 -497 |  | -240 -327 |  | -180 -267 |
| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c8 | сd8 |  | d8 |  | e8 |  | (ef8) | f8 | h8 |  | (a9) |  | (b9) |  | c9 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 120 до 140 | -200 -263 | — |  | -145 -208 |  | -85 -148 |  | — | -43 -106 | 0 -63 |  | -460 -560 |  | -260 -360 |  | -200 -300 |

Продолжение таблицы 2

| Св. 140 до 160 | -210 -273 | — |  | -145 -208 | -85 -148 |  | — | -43 -106 | 0 -63 |  | -520 -620 | -280 -380 |  | -210 -310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 160 до 180 | -230 -293 | — |  | -145 -208 | -85 -148 |  | — | -43 -106 | 0 -63 |  | -580 -680 | -310 -410 |  | -230 -330 |
| Св. 180 до 200 | -240 -312 | — |  | -170 -242 | -100 -172 |  | — | -50 -122 | 0 -72 |  | -660 -775 | -340 -455 |  | -240 -355 |
| Св. 200 до 225 | -260 -332 | — |  | -170 -242 | -100 -172 |  | — | -50 -122 | 0 -72 |  | -740 -855 | -380 -495 |  | -260 -375 |
| Св. 225 до 250 | -280 -352 | — |  | -170 -242 | -100 -172 |  | — | -50 -122 | 0 -72 |  | -820 -935 | -420 -535 |  | -280 -395 |
| Св. 250 до 280 | -300 -381 | — |  | -190 -271 | -110 -191 |  | — | -56 -137 | 0 -81 |  | -920 -1050 | -480 -610 |  | -300 -430 |
| Св. 280 до 315 | -330 -411 | — |  | -190 -271 | -110 -191 |  | — | -56 -137 | 0 -81 |  | -1050 -1180 | -540 -670 |  | -330 -460 |
| Св. 315 до 355 | -360 -449 | — |  | -210 -299 | -125 -214 |  | — | -62 -151 | 0 -89 |  | -1200 -1340 | -600 -740 |  | -360 -500 |
| Св. 355 до 400 | -400 -489 | — |  | -210 -299 | -125 -214 |  | — | -62 -151 | 0 -89 |  | -1350 -1490 | -680 -820 |  | -400 -540 |
| Св. 400 до 450 | -440 -537 | — |  | -230 -327 | -135 -232 |  | — | -68 -165 | 0 -97 |  | -1500 -1655 | -760 -915 |  | -440 -595 |
| Св. 450 до 500 | -480 -577 | — |  | -230 -327 | -135 -232 |  | — | -68 -165 | 0 -97 |  | -1650 -1805 | -840 -995 |  | -480 -635 |
| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (cd9) |  | d9 |  |  | e9 |  | ef9 |  | f9 |  |  | h9 |  |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | -34 -59 |  | -20 -45 |  |  | -14 -39 |  | 10 35 |  | — |  |  | 0 -25 |  |
| От 1 до 3 | -34 -59 |  | -20 -45 |  |  | -14 -39 |  | — |  | -6 -31 |  |  | 0 -25 |  |
| Св. 3 до 6 | -46 -76 |  | -30 -60 |  |  | -20 -50 |  | — |  | -10 -40 |  |  | 0 -30 |  |
| Св. 6 до 10 | -56 -92 |  | -40 -76 |  |  | -25 -61 |  | — |  | -13 -49 |  |  | 0 -36 |  |
| Св. 10 до 18 | — |  | -50 -93 |  |  | -32 -75 |  | — |  | -16 -59 |  |  | 0 -43 |  |
| Св. 18 до 30 |  |  | -65 -117 |  |  | -40 -92 |  | — |  | -20 -72 |  |  | 0 -52 |  |
| Св. 30 до 50 | — |  | -80 -142 |  |  | -50 -112 |  | — |  | -25 -87 |  |  | 0 -62 |  |
| Св. 50 до 80 | — |  | -100 -174 |  |  | -60 -134 |  | — |  | -30 -104 |  |  | 0 -74 |  |
| Св. 80 до 120 | — |  | -120 -207 |  |  | -72 -159 |  | — |  | -36 -123 |  |  | 0 -87 |  |

Продолжение таблицы 2

| Св. 120 до 180 | — | -145 -245 | -85 -185 | — | -43 -143 | 0 -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 180 до 250 |  | -170 -285 | -100 -215 | — | -50 -165 | 0 -115 |
| Св. 250 до 315 | — | -190 -320 | -110 -240 | — | -56 -186 | 0 -130 |
| Св. 315 до 400 | — | -210 -350 | -125 -265 | — | -62 -202 | 0 -140 |
| Св. 400 до 500 | — | -230 -285 | -135 -290 | — | -68 -223 | 0 -155 |

Таблица 3 — Система отверстия. Посадки переходные. Предельные отклонения валов (ГОСТ 25346-82)

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | is6 | (j6) | k6 | m6 | n6 | is7 | (j7) | k7 | m7 | n7 | is8 | k8 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | +3 -3 | — | +6 0 | — | +10 +4 | +5 -5 | — | +10 0 | — | — | +7 -7 | +14 0 |
| От 1 до 3 | +3 -3 | +4 -2 | +6 0 | +8 +2 | +10 +4 | +5 -5 | +6 -4 | +10 0 | — | +14 +4 | — | — |
| Св. 3 до 6 | +4 -4 | +6 -2 | +9 +1 | +12 +4 | +16 +8 | +6 -6 | +8 -4 | +13 +1 | +16 +4 | +20 +8 | — | — |
| Св. 6 до 10 | +4,5 -4,5 | +7 -2 | +10 +1 | +15 +6 | +19 +10 | +7 -7 | +10 -5 | +16 +1 | +21 +6 | +25 +10 | — | — |
| Св. 10 до 18 | +5,5 -5,5 | +8 -3 | +12+1 | +18 +7 | +23 +12 | +9 -9 | +12 -6 | +19 +1 | +25 +7 | +30 +12 | — | — |
| Св. 18 до 30 | +6,5 -6,5 | +9 -4 | +15 +2 | +21 +8 | +28 +15 | +10 -10 | +13 -8 | +23 +2 | +29 +8 | +36 +15 | — | — |
| Св. 30 до 50 | +8 -8 | +11 -5 | +18 +2 | +25 +9 | +33 +17 | +12 -12 | +15 -10 | +27 +2 | +34 +9 | +42 +17 | — | — |
| Св. 50 до 80 | +9,5 -9,5 | +12 -7 | +21 +2 | +30 +11 | +39 +20 | +15 -15 | +18 -12 | +32 +2 | +41 +11 | +50 +20 | — | — |
| Св. 80 до 120 | +11 -11 | +13 -9 | +25 +3 | +35 +13 | +45 +23 | +17 -17 | +20 -15 | +38 +3 | +48 +13 | +58 +23 | — | — |
| Св. 120 до 180 | +12,5 -12,5 | +14 -11 | +28 +3 | +40 +15 | +52 +27 | +20 -20 | +22 -18 | +43 +3 | +55 +15 | +67 +27 | — | — |
| Св. 180 до 250 | +14,5 -14,5 | +16 -13 | +33 +4 | +46 +17 | +60 +31 | +23 -23 | +25 -21 | +50 +4 | +63 +17 | +77 +31 | — | — |
| Св. 250 до 315 | +16 -16 | +16 -16 | +36 +4 | +52 +20 | +66 +34 | +26 -26 | +26 -26 | +56 +4 | +72 +20 | +86 +34 | — | — |
| Св. 315 до 400 | +18 -18 | +18 -18 | +40 +4 | +57 +21 | +73 +37 | +28 -28 | +29 -28 | +61 +4 | +78 +21 | +94 +37 | — | — |
| Св. 400 до 500 | +20 -20 | +20 -20 | +45 +5 | +63 +23 | +80 +40 | +31 -31 | +31 -32 | +68 +5 | +86 +23 | +103 +40 | — | — |

Таблица 4 — Система отверстия. Посадки с натягом. Предельные отклонения валов (ГОСТ 25346-82)

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |
|  | p6 | r6 | s6 | t6 | (u6) | (υ6) | z6 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | — | +24 +18 | — | 32 26 |
| От 1 до 3 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | — | +24 +18 | — | — |
| Св. 3 до 6 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | — | +31 +23 | — | — |
| Св. 6 до 10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | — | +37 +28 | — | — |
| Св. 10 до 14 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | — | +44 +33 | — | — |
| Св. 14 до 18 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | — | +44 +33 | +50 +39 | — |
| Св. 18 до 24 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | — | +54 +41 | +60 +47 | — |
| Св. 24 до 30 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | +54 +41 | +61 +48 | +68 +55 | — |
| Св. 30 до 40 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 | +76 +76 | +84 +68 | — |
| Св. 40 до 50 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +70 +54 | +86 +70 | +97 +81 | — |
| Св. 50 до 65 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 | +106 +87 | +121 +102 | — |
| Св. 65 до 80 | +51 +32 | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 | +121 +102 | +139 +120 | — |
| Св. 80 до 100 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 | +146 +124 | +168 +146 | — |
| Св. 100 до 120 | +59 +37 | +76 +54 | +101 +79 | +126 +104 | +166 +144 | +194 +172 | — |
| Св. 120 до 140 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | +147 +122 | +195 +170 | +227 +202 | — |
| Св. 140 до 160 | +68 +43 | +90 +65 | +125 +100 | +159 +134 | +215 +190 | +253 +228 | — |
| Св. 180 до 160 | +68 +43 | +93 +68 | +133 +108 | +171 +146 | +235 +210 | +277 +252 | — |
| Св. 180 до 200 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | +195 +166 | +265 +236 | +313 +284 | — |
| Св. 200 до 225 | +79 +50 | +109 +80 | +159 +130 | +209 +180 | +287 +258 | +339 +310 | — |
| Св. 225 до 250 | +79 +50 | +113 +84 | +169 +140 | +225 +196 | +313 +284 | +369 +340 | — |

Продолжение таблицы 4

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p6 |  | r6 |  | s6 |  | t6 |  | (u6) |  | (υ6) |  | z6 |  |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 250 до 280 | +88 +56 |  | +126 +94 |  | +190 +158 |  | +250 +218 |  | +347 +315 |  | +417 +385 |  | — |  |
| Св. 280 до 315 | +88 +56 |  | +130 +98 |  | +202 +170 |  | +272 +240 |  | +382 +350 |  | +457 +425 |  | — |  |
| Св. 315 до 355 | +98 +62 |  | +144 +108 |  | +226 +190 |  | +304 +268 |  | +426 +390 |  | +511 +475 |  | — |  |
| Св. 355 до 400 | +98 +62 |  | +150 +114 |  | +244 +208 |  | +330 +294 |  | +471 +435 |  | +566 +530 |  | — |  |
| Св. 400 до 450 | +108 +68 |  | +166 +126 |  | +272 +232 |  | +370 +330 |  | +530 +490 |  | +635 +595 |  | — |  |
| Св. 450 до 500 | +108 +68 |  | +172 +132 |  | +292 +252 |  | +400 +360 |  | +580 +540 |  | +700 +660 |  | — |  |
| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p7 | r7 |  | s7 |  | t7 |  | (u7) |  | (υ7) |  | x7 |  | z7 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | — | — |  | +24 +14 |  | — |  | — |  | — |  | +30 +20 |  | +36 +26 |
| От 1 до 3 | +16 +6 | +20 +10 |  | +24 +14 |  | — |  | +28 +18 |  | — |  | +30 +20 |  | +36 +26 |
| Св. 3 до 6 | +24 +12 | +27 +15 |  | +31 +19 |  | — |  | +35 +23 |  | — |  | +40 +28 |  | +47 +35 |
| Св. 6 до 10 | +30 +15 | +34 +19 |  | +38 +23 |  | — |  | +43 +28 |  | — |  | +49 +34 |  | +57 +42 |
| Св. 10 до 14 | +36 +18 | +41 +23 |  | +46 +28 |  | — |  | +51 +33 |  | — |  | +58 +40 |  | +68 +50 |
| Св. 14 до 18 | +36 +18 | +41 +23 |  | +46 +28 |  | — |  | +51 +33 |  | +57 +39 |  | +63 +45 |  | +78 +60 |
| Св. 18 до 24 | +43 +22 | +49 +28 |  | +56 +35 |  | — |  | +62 +41 |  | +68 +47 |  | +75 +54 |  | +94 +73 |
| Св. 24 до 30 | +43 +22 | +49 +28 |  | +56 +35 |  | +62 +41 |  | +69 +48 |  | +76 +55 |  | +85 +64 |  | +109 +88 |
| Св. 30 до 40 | +51 +26 | +59 +34 |  | +68 +43 |  | +73 +48 |  | +85 +60 |  | +93 +68 |  | +105 +80 |  | +137 +112 |

Продолжение таблицы 4

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p7 | r7 | s7 | t7 | (u7) | (υ7) | x7 | z7 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 40 до 50 | +51 +26 | +29 +34 | +68 +43 | +79 +54 | +95 +70 | +106 +81 | +122 +97 | +161 +136 |
| Св. 50 до 65 | +62 +32 | +71 +41 | +83 +53 | +96 +66 | +117 +87 | +132 +102 | +152 +122 | +202 +172 |
| Св. 65 до 80 | +62 +32 | +73 +43 | +89 +59 | +105 +75 | +132 +102 | +150 +120 | +176 +146 | +240 +210 |
| Св. 80 до 100 | +72 +37 | +86 +51 | +106 +71 | +126 +91 | +159 +124 | +181 +146 | +213 +178 | +293 +258 |
| Св. 100 до 120 | +72 +37 | +89 +54 | +114 +79 | +139 +104 | +179 +144 | +207 +172 | +245 +210 | +345 +310 |
| Св. 120 до 140 | +83 +43 | +103 +63 | +132 +92 | +162 +122 | +210 +170 | +242 +202 | +288 +248 | +405 +365 |
| Св. 140 до 160 | +83 +43 | +105 +65 | +140 +100 | +174 +134 | +230 +190 | +268 +228 | +320 +280 | +455 +415 |
| Св. 180 до 160 | +83 +43 | +108 +68 | +148 +108 | +186 +146 | +250 +210 | +292 +252 | +350 +310 | +505 +465 |
| Св. 180 до 200 | +96 +50 | +123 +77 | +168 +122 | +212 +166 | +282 +236 | +330 +284 | +396 +350 | +566 +520 |
| Св. 200 до 225 | +96 +50 | +126 +80 | +176 +130 | +226 +180 | +304 +258 | +356 +310 | +431 +385 | +621 +575 |
| Св. 225 до 250 | +96 +50 | +130 +84 | +186 +140 | +242 +196 | +330 +284 | +386 +340 | +471 +425 | +686 +640 |
| Св. 250 до 280 | +108 +56 | +146 +94 | +210 +158 | +270 +218 | +367 +315 | +437 +385 | +527 +475 | +762 +710 |
| Св. 280 до 315 | +108 +56 | +150 +98 | +222 +170 | +292 +240 | +402 +350 | +477 +425 | +577 +525 | +842 +790 |
| Св. 315 до 355 | +119 +62 | +165 +108 | +247 +190 | +325 +268 | +447 +390 | +532 +475 | +647 +590 | +957 +900 |
| Св. 355 до 400 | +119 +62 | +171 +114 | +265 +208 | +351 +294 | +492 +435 | +587 +530 | +717 +660 | +1057 +1000 |
| Св. 400 до 450 | +131 +68 | +189 +126 | +295 +232 | +393 +330 | +553 +490 | +658 +595 | +803 +740 | +1163 +1100 |
| Св. 450 до 500 | +131 +68 | +195 +132 | +315 +252 | +423 +360 | +603 +540 | +723 +660 | +883 +820 | +1313 +1250 |

Продолжение таблицы 4

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |
|  | (s8) | u8 | x8 | z8 | (za8) | (zb8) | zc8 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |
| До 1 | — | — | 34 20 | 40 26 | — | — | — |
| От 1 до 3 | 28 14 | 32 18 | 34 20 | 40 26 | 46 32 | 54 40 | 74 60 |
| Св. 3 до 6 | 37 19 | 41 23 | 46 28 | 53 35 | 60 42 | 68 50 | 98 80 |
| Св. 6 до 10 | 45 23 | 50 28 | 56 34 | 64 42 | 74 52 | 89 67 | 119 97 |
| Св. 10 до 14 | 55 28 | 60 33 | 67 40 | 77 50 | 91 64 | 117 90 | 157 130 |
| Св. 14 до 18 | 55 28 | 60 33 | 72 45 | 87 60 | 104 77 | 135 108 | 177 150 |
| Св. 18 до 24 | 68 35 | 74 41 | 87 54 | 106 73 | — | — | — |
| Св. 24 до 30 | 68 35 | 81 48 | 97 64 | 121 88 | — | — | — |
| Св. 30 до 40 | 82 43 | 99 60 | 119 80 | 151 112 | — | — | — |
| Св. 40 до 50 | 82 43 | 109 70 | 136 97 | 175 136 | — | — | — |
| Св. 50 до 65 | 99 53 | 133 87 | 168 122 | 218 172 | — | — | — |
| Св. 65 до 80 | 105 59 | 148 102 | 192 146 | 256 210 | — | — | — |
| Св. 80 до 100 | 125 71 | 178 124 | 232 178 | 312 258 | — | — | — |
| Св. 100 до 120 | 133 79 | 198 144 | 264 210 | 364 310 | — | — | — |
| Св. 120 до 140 | 155 92 | 233 170 | 311 248 | 428 365 | — | — | — |
| Св. 140 до 160 | 103 100 | 253 190 | 343 280 | 478 415 | — | — | — |
| Св. 180 до 160 | 171 108 | 273 210 | 373 310 | 528 465 | — | — | — |
| Св. 180 до 200 | 194 122 | 308 236 | 422 350 | 592 520 | — | — | — |
| Св. 200 до 225 | 202 130 | 330 258 | 457 385 | 647 575 | — | — | — |
| Св. 225 до 250 | 212 140 | 356 284 | 497 425 | 712 640 | — | — | — |

Продолжение таблицы 4

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |
|  | (s8) | u8 | x8 | z8 | (za8) | (zb8) | zc8 |
|  | Предельные отклонения esei, мкм |  |  |  |  |  |  |
| Св. 250 до 280 | 239 158 | 396 315 | 556 475 | 791 710 | — | — | — |
| Св. 280 до 315 | 251 170 | 431 350 | 606 525 | 871 790 | — | — | — |
| Св. 315 до 355 | 279 190 | 479 390 | 679 590 | 989 900 | — | — | — |
| Св. 355 до 400 | 297 208 | 524 435 | 749 660 | 1089 1000 | — | — | — |
| Св. 400 до 450 | 329 232 | 587 490 | 837 740 | 1197 1100 | — | — | — |
| Св. 450 до 500 | 349 252 | 637 540 | 917 820 | 1347 1250 | — | — | — |

Прим. Поля допусков, выделенные скобками, применять не рекомендуется

Если предельные размеры детали заданы на чертеже условными обозначениями (т.е. полем допуска в буквенной форме), например размер вала 50с8, то для определения предельных отклонений детали в численном выражении поступаем следующим образом.

Из таблицы предельных отклонений в системе отверстия (табл. 2) определяем отклонения в интервале размеров «св. 30 до 50 мм». (отклонения в таблице приведены в микрометрах):

ei=−169мкм, es=−130мкм.

Таким образом, указанный размер в соответствии со стандартом понимают как ∅50−0.169−0.130.

Для удовлетворения требований в отношении отдельных размеров деталей и их посадок для каждого интервала номинальных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-82 предусмотрены не только гаммы допусков, но и гаммы основных отклонений, характеризующих положение этих допусков относительно нулевой линии (рис. 2).

Рисунок 2 — Схемы расположения основных отклонений валов и отверстий (ГОСТ 25346-82)

Численные значения основных отклонений приведены в табл. 5-6 (в таблицах не приведены основные отклонения cd, ef, fg, CD, EF, FG, которые  в ГОСТ 25346-82 регламентируются лишь для размеров до 10 мм).

- 19 -

Таблица 5 — Значения основных отклонений отверстий (по ГОСТ 25346-82), мкм

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Нижнее отклонение EI |  |  |  |  |  |  |  | Js | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  | J |  |  | K |  | M |  | N |  |
|  | Квалитет | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 |
| До 3 |  | +270 | +140 | +60 | +20 | +14 | +6 | +2 | 0 | Предельные отклонения ±I T/2 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 |
| Св. 3 до 6 |  | +270 | +140 | +70 | +30 | +20 | +10 | +4 | 0 |  | +5 | +6 | +10 | -1+Δ | – | -4+Δ | -4 | -8+Δ | 0 |
| » 6 » 10 |  | +280 | +150 | +80 | +40 | +25 | +13 | +5 | 0 |  | +5 | +8 | +12 | -1+Δ | – | -6+Δ | -6 | -10+Δ | 0 |
| » 10 » 14 |  | +290 | +150 | +95 | +50 | +32 | +16 | +6 | 0 |  | +6 | +10 | +15 | -2+Δ | – | -7+Δ | -7 | -12+Δ | 0 |
| » 14 » 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 18 » 24 |  | +300 | +160 | +110 | +65 | +40 | +20 | +7 | 0 |  | +8 | +12 | +20 | -2+Δ | – | -8+Δ | -8 | -15+Δ | 0 |
| » 24 » 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 30 » 40 |  | +310 | +170 | +120 | +80 | +50 | +25 | +9 | 0 |  | +10 | +14 | +24 | -2+Δ | – | -9+Δ | -9 | -17+Δ | 0 |
| » 40 » 50 |  | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 50 » 65 |  | +340 | +190 | +140 | +100 | +60 | +30 | +10 | 0 |  | +13 | +18 | +28 | -2+Δ | – | -11+Δ | -11 | -20+Δ | 0 |
| » 65 » 80 |  | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 80 » 100 |  | +380 | +220 | +170 | +120 | +72 | +36 | +12 | 0 |  | +16 | +22 | +34 | -3+Δ | – | -13+Δ | -13 | -23+Δ | 0 |
| » 100 » 120 |  | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от P до ZC | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | Поправка Δ, мкм |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет | до 7 | Свыше 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 3 |  | Отклонение, как для квалитетов св. 7, увеличенное на Δ | -6 | -10 | -14 | – | -18 | – | -20 | – | -26 | -32 | -40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Св. 3 до 6 |  |  | -12 | -15 | -19 | – | -23 | – | -28 | – | -35 | -42 | -50 | -80 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| » 6 » 10 |  |  | -15 | -19 | -23 | – | -28 | – | -34 | – | -42 | -52 | -67 | -97 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| » 10 » 14 |  |  | -18 | -23 | -28 | – | -33 | -39 | -40 | – | -50 | -64 | -90 | -130 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| » 14 » 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | -45 | – | -60 | -77 | -108 | -150 |  |  |  |  |  |  |
| » 18 » 24 |  |  | -22 | -28 | -35 | – | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| - 20 - » 24 » 30 |  |  |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118/ | -160 | -218 |  |  |  |  |  |  |
| » 30 » 40 |  |  | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| » 40 » 50 |  |  |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |  |  |  |  |  |  |
| » 50 » 65 |  |  | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| » 65 » 80 |  |  |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |  |  |  |  |
| » 80 » 100 |  |  | -37 | 51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 |
| » 100 » 120 |  |  |  | 54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Нижнее отклонение EI |  |  |  |  |  |  |  |  | Js | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |  |  | J |  |  | K |  | M |  | N |  |
|  | Квалитет | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 | До 8 | Св. 8 |
| Св.120 до 140 |  | +460 | +260 | +200 | +145 | +85 | +43 | +14 | 0 | Предельные отклонения ±I T/2 |  | +18 | +26 | +41 | -3+Δ | – | -15+Δ | -15 | -27+Δ | 0 |
| » 140 » 160 |  | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 160 » 180 |  | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 180 » 200 |  | +660 | +340 | +240 | +170 | +100 | +50 | +15 | 0 |  |  | +22 | +30 | +47 | -4+Δ | – | -17+Δ | -17 | -31+Δ | 0 |
| - 21 - » 200 » 225 |  | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 225 » 250 |  | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 250 » 280 |  | +920 | +480 | +300 | +190 | +110 | +56 | +17 | 0 |  |  | +25 | +36 | +55 | -4+Δ | – | -20+Δ | -20 | -34+Δ | 0 |
| » 280 » 315 |  | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 315 » 355 |  | +1200 | +600 | +360 | +210 | +125 | +62 | +18 | 0 |  |  | +29 | +39 | +60 | -4+Δ | – | -21+Δ | -21 | -37+Δ | 0 |
| » 355 » 400 |  | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 400 » 450 |  | +1500 | +760 | +440 | +230 | +135 | +68 | +20 | 0 |  |  | +33 | +43 | +66 | -5+Δ | – | -23+Δ | -23 | -40+Δ | 0 |
| » 450 » 500 |  | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от P до ZC | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | Поправка Δ, мкм |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет | до 7 | Свыше 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Св.120 до 140 |  | Отклонение, как для квалитетов св. 7, увеличенное на Δ | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| » 140 » 160 |  |  |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |  |  |  |  |
| » 160 » 180 |  |  |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |  |  |  |  |
| » 180 » 200 |  |  | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 | -520 | -670 | -880 | -1150 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| - 22 - » 200 » 225 |  |  |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |  |  |  |  |
| » 225 » 250 |  |  |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |  |  |  |  |
| » 250 » 280 |  |  | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | -1200 | -1550 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| » 280 » 315 |  |  |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |  |  |  |  |
| » 315 » 355 |  |  | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| » 355 » 400 |  |  |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |  |  |  |  |
| » 400 » 450 |  |  | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| » 450 » 500 |  |  |  | -162 | -252 | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 — Значения основных отклонений валов (по ГОСТ 25346-82), мкм

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение es |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |  | cd | d |  | e | ef | f |  | fg |  | g | h | js | j |  |
|  | Квалитет | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 и 6 | 7 |
| До 3 |  | -270 | -140 |  | -60 | -34 |  | -20 | -14 | -10 |  | -6 |  | -4 | -2 | 0 | Предельные отклонения ±IT2 | 2 | -4 |
| Св. 3 до 6 |  | -270 | -140 |  | -70 | -46 |  | -30 | -20 | -14 |  | -10 |  | -6 | -4 | 0 |  | -2 | -4 |
| » 6 » 10 |  | -280 | -150 |  | -80 | -56 |  | -40 | -25 | -18 |  | -13 |  | -8 | -5 | 0 |  | -2 | -5 |
| » 10 » 14 |  | -290 | -150 |  | -95 | — |  | -50 | -32 | — |  | -16 |  | — | -6 | 0 |  | -3 | -6 |
| - 23 - » 14 » 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 18 » 24 |  | -300 | -160 |  | -110 | — |  | -65 | -40 | — |  | -20 |  | — | -7 | 0 |  | -4 | -8 |
| » 24 » 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 30 » 40 |  | -310 | -170 |  | -120 | — |  | -80 | -50 | — |  | -25 |  | — | -9 | 0 |  | -5 | -10 |
| » 40 » 50 |  | -320 | -180 |  | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 50 » 65 |  | -340 | -190 |  | -140 | — |  | -100 | -60 | — |  | -30 |  | — | -10 | 0 |  | -7 | -12 |
| » 65 » 80 |  | -360 | -200 |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 80 » 100 |  | -380 | -220 |  | -170 | — |  | -120 | -72 | — |  | -36 |  | — | -12 | 0 |  | -9 | -15 |
| » 100 » 120 |  | -410 | -240 |  | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j | k |  | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
|  | Квалитет | 8 | От 4 до 7 | До 3 и св. 7 | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 |  | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | – | +18 | – | +20 | – | +26 | +32 | +40 | +60 |
| Св. 3 до 6 |  | – | +1 | 0 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | – | +23 | – | +28 | – | +35 | +42 | +50 | +80 |
| » 6 » 10 |  | – | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | – | +28 | – | +34 | – | +42 | +52 | +67 | +97 |
| » 10 » 14 |  | – | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | – | +33 | – | +40 | – | +50 | +64 | +90 | +130 |
| » 14 » 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +39 | +45 | – | +60 | +77 | +108 | +150 |
| - 24 - » 18 » 24 |  | – | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | – | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| » 24 » 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |
| » 30 » 40 |  | – | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| » 40 » 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| » 50 » 65 |  | – | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +114 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| » 65 » 80 |  |  |  |  |  |  |  | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| » 80 » 100 |  | – | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| » 100 » 120 |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |

Продолжение таблицы 6

| Интервалы размеров, мм | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение es |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |  | cd | d |  | e | ef | f |  | fg | g | h | jS | j |  |
|  | Квалитет | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 и 6 | 7 |
| Св.120 до 140 |  | -460 | -260 |  | -200 | – |  | -145 | -85 | – |  | -43 | – | -14 | 0 | Предельные отклонения ±IT2 | -11 | -18 |
| » 140 » 160 |  | -520 | -280 |  | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 160 » 180 |  | -580 | -310 |  | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 180 » 200 |  | -660 | -340 |  | -240 | – |  | -170 | -100 | – |  | -50 | – | -15 | 0 |  | -13 | -21 |
| » 200 » 225 |  | -740 | -380 |  | -260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 225 » 250 |  | -820 | -420 |  | -280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 250 » 280 |  | -920 | -480 |  | -300 | – |  | -190 | -190 | – |  | -56 | – | -7 | 0 |  | -16 | -26 |
| - 25 - » 280 » 315 |  | -1050 | -540 |  | -330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 315 » 355 |  | -1200 | -600 |  | -360 | – |  | -210 | -210 | – |  | -62 | – | -18 | 0 |  | -18 | -28 |
| » 355 » 400 |  | -1350 | -680 |  | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| » 400 » 450 |  | -1500 | -760 |  | -440 |  |  | -230 | -230 | – |  | -68 | – | -20 | 0 |  | -20 | -32 |
| » 450 » 500 |  | -1650 | -840 |  | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Интерв. разм., мм | Букв. обоз. | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i | k |  | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
|  | Квалитет | 8 | От 4 До 7 | До 3 и св. 7 | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св.120 до 140 |  | – | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| » 140 » 160 |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 | +199 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| » 160 » 180 |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |
| » 180 » 200 |  | – | +4 | 0 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |
| » 200 » 225 |  |  |  |  |  |  |  | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |
| - 26 - » 225 » 250 |  |  |  |  |  |  |  | +84 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +610 | +820 | +1050 | +1350 |
| » 250 » 280 |  | – | +4 | 0 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |
| » 280 » 315 |  |  |  |  |  |  |  | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |
| » 315 » 355 |  | – | +4 | 0 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |
| » 355 » 400 |  |  |  |  |  |  |  | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |
| » 400 » 450 |  | – | +5 | 0 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +470 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |
| » 450 » 500 |  |  |  |  |  |  |  | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |

Таблица7 — Поля допусков валов для номинальных размеров от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82)

| В ГОСТ 25347- 82 приведены также рекомендуемые поля допусков валов и отверстий (табл.7, 8), а также рекомендуемые посадки в обеих системах. Здесь приведены посадки только в системе отверстия (табл.9) как более распространенные. Квалитет | a | b | c | d | e | f | g | h | jS | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 27 - 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | a11 | b11 b12 | c8 c11 | d8 d9 d10 | e7 e8 e9 | f6 f7 f8 f9 | g4 g5 g6 | h01* h0* h1* h2* h3* h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14* h15* h16* h17* | jS01* jS0* jS1* jS2* jS3* jS4 jS5 jS6 jS7 jS8* jS9* jS10* jS11* jS12* jS13* jS14* jS15* jS16* jS17* | k4 k5 k6 k7 | m4 m5 m6 m7 | n4 n5 n6 n7 | p5 p6 | r5 r6 | s5 s6 s7 | t6 | u7 u8 |  | x8 |  | z8 |

Таблица8 — Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347 – 82)

| Квали-тет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | JS | K | M | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
| 5 |  |  |  |  |  |  | G5 | H5 | JS5 | K5 | M5 | N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 |  | S7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | D8 | E8 | F8 |  | H8 | JS8 | K8 | M8 | N8 |  |  |  |  | U8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | D9 | E9 | F9 |  | H9 | JS9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 - 10 |  |  |  | D10 |  |  |  | H10 | JS10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A11 | B11 | C11 | D11 |  |  |  | H11 | JS11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | B12 |  |  |  |  |  | H12 | JS12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | H13* | JS13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | H14* | JS14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | H15* | JS15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | H16* | JS16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | H17* | JS17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9  — Рекомендуемые посадки в системе отверстия для номинальных размеров от 1 до 500 мм (ГОСТ 25347-82)

| Поля допусков отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |  | f | g | h |  | jS | k | m | n | p | r | s |  | t | u | x | z |
| H5 |  |  |  |  |  |  |  | H5g4 | H5h4 |  | H5jS4 | H5k4 | H5m4 | H5n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6 |  |  |  |  |  |  | H6f6 | H6g5 | H6h5 |  | H6jS5 | H6k5 | H6m5 | H6n5 | H6p5 | H6r5 | H6s5 |  |  |  |  |  |
| H7 |  |  | H7c8 | H7d8 | H7e7 ; | H7e8 | H7f7 | H7g6 | H7h6 |  | H7jS6 | H7k6 | H7m6 | H7n6 | H7p6 | H7r6 | H7s6 | H7s7 | H7t6 | H7u6 |  |  |
| - 29 - H8 |  |  | H8c8 | H8d8 | H8e8 |  | H9e8 ; H9e9 |  | H8h7 | H8h8 | H8jS7 | H8k7 | H8m7 | H8n7 |  |  | H8s7 |  |  | H8u8 | H8x8 | H8z8 |
|  |  |  |  | H8d9 | H8e9 |  | H9f9 |  | H8h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H9 |  |  |  | H9d9 | H9e8 ; H9e9 |  | H9f8 ; H9f9 |  | H9h8 ; H9h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H10 |  |  |  | H10d10 |  |  |  |  | H10h9 ; H10h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H11 | H11a11 | H11b11 | H11c11 | H11d11 |  |  |  |  | H11h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  | H12b12 |  |  |  |  |  |  | H12h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При проектировании поля допусков валов и отверстий выбирают из числа рекомендуемых ГОСТ 25347-82, по возможности из числа предпочтительных (в табл.9 они обведены рамкой).

В тех случаях, когда конструктор назначает иное поле допуска, то есть не из числа рекомендованных стандартом, предельные отклонения определяются через основные отклонения (табл.5 и табл.6).

Поскольку к тому же студенты при изучении курса «Взаимозаменяемость, метрология, стандартизация» обязательно проделывают такую работу (благодаря этому они усваивают большинство новых для них понятий и терминов), приведем пример.

Пример. Для соединения 160к7/s6 составить схемы расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадок, найти и указать на схемах предельные отклонения и размеры отверстий и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (поля допусков определять через основные отклонения).

Для построения схем расположения полей допусков и выполнения задания воспользуемся тремя таблицами ГОСТ 25346-82:

- основные отклонения валов (табл.5);

- основные отклонения отверстий (табл.6);

- допуски для размеров до 500 мм (табл.1);

По таблице основных отклонений отверстий находим, что основное отклонение   К   - это верхнее отклонение ES, причем ES = -3+Δ = -3+15 = 12 мкм,

где	 — поправка.

По таблице допусков (табл. 1) устанавливаем, что допуск размера 160 мм по 7-му квалитету составляет 40 мкм, т.е. TD=40 мкм.

Тогда из формулы ТD = ES-EJ находим нижнее отклонение отверстия

EJ= ES –ТD = 12-40 = -28 мкм.

Наибольший предельный размер отверстия

Dmax =D+ ES = 160 +0,012 = 160,012 мм.

Наименьший предельный размер отверстия

Dmin = D + EJ =160 + (-0,028)= 159,972 мм.

Аналогично, воспользовавшись таблицами основных отклонений валов и допусков размеров, находим, что нижнее отклонение вала ei= + 100 мкм, допуск размера вала Td= 25 мкм.

Из формулы Td= es - ei определяем верхнее отклонение вала

еs = ei + Td = 100 +25= +125 мкм .

Наибольший предельный диаметр вала

dmax = d + es = 160 +0,100 = 160,00 мм .

Наименьший предельный диаметр вала

dmin = d + ei = 160 +0,100 = 160,00 мм.

Ниже (рис. 3) представлена схема расположения полей допусков. Как видно из схемы, данное соединение — соединение с натягом (посадка внесистемная).

Наибольший натяг в соединении

Nmax=es−EJ=125−−28=153 мкм.

Наименьший натяг в соединении

Nmin=ei−ES=100−12=88 мкм.

Допуск посадки

Tп=TD+Td=Nmax−Nmin=40+25=153−28=65 мкм.

Рисунок 3 — Схема расположения полей допусков соединения 160K7/s6

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОСАДОК СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ ИЗДЕЛИЙ.

При выборе вида посадки в соединениях, прежде всего, учитывают служебное назначение соединения.

Посадки с зазором в системе отверстия (вала) образуются с помощью основных отклонений a (A), b (B), c (C), …, h (H) и предназначены для подвижных и неподвижных соединений деталей. В подвижных соединениях зазор служит для обеспечения свободы перемещения, размещения слоя смазки, компенсации температурных деформаций, а также компенсации отклонений формы и расположения поверхностей, погрешности сборки и др.

Для наиболее ответственных соединений, которые должны работать в условиях жидкостного трения, зазоры подсчитываются на основе гидродинамической теории трения.

В случаях, когда допускается работа соединения в условиях полужидкостного, полусухого и сухого трения, выбор посадок чаще всего производится по аналогии с посадками известных и хорошо работающих соединений. При этом следует вносить поправки с учетом конкретных особенностей параметров и условий работы соединений.

В неподвижных соединениях посадки с зазором применяются для обеспечения беспрепятственной сборки деталей (в особенности сменных). Их относительная неподвижность обеспечивается дополнительным креплением шпонками и винтами, болтами, штифтами и т. п.

Посадки с натягом образуются в системе отверстия (вала) с использованием основных отклонений p (P), r (R), s (S), …, zc (ZC) и предназначены для неподвижных неразъемных (или разбираемых лишь в отдельных случаях при ремонте) соединений деталей, как правило, без дополнительного крепления винтами, штифтами, шпонками и т. п. Относительная неподвижность деталей при этих посадках достигается за счет напряжений, возникающих в материале сопрягаемых деталей вследствие действия деформаций их контактных поверхностей. При прочих равных условиях напряжения пропорциональны натягу. В большинстве случаев посадки с натягом вызывают упругие деформации контактных поверхностей, но в ряде посадок с натягом, особенно при относительно больших натягах или в соединениях деталей, изготовленных из легких сплавов и пластмасс, возникают упругопластические деформации (пластические деформации в одной или обеих деталях распространяются не на всю толщину материала) или пластические деформации, распространяющиеся на всю толщину материала. Применение таких посадок во многих случаях возможно и целесообразно.

В отличие от других способов обеспечения неподвижности деталей в соединении при передаче нагрузок, посадки с натягом позволяют упростить конструкцию и сборку деталей и обеспечивают высокую степень их центрирования. В сравнительно редких случаях, при передаче очень больших крутящих моментов или при наличии весьма больших сдвигающих сил, в соединениях с натягом дополнительно применяются крепежные детали.

Заметим, что посадки с натягом назначают чаще всего на основе расчетов [   ], необходимые данные для которых приведены в разделе 4 настоящего пособия.

Переходные посадки образуются в системе отверстия (вала) с использованием основных отклонений js (JS), i (I), k (K), m (M), n (N) и предназначены для неподвижных, но разъемных соединений деталей и обеспечивают хорошее центрирование соединяемых деталей. При выборе переходных посадок необходимо учитывать, что для них характерна возможность получения как натягов, так и зазоров. Натяги, получающиеся в переходных посадках, имеют относительно малую величину и обычно не требуют проверки деталей на прочность, за исключением отдельных тонкостенных деталей. Эти натяги недостаточны для передачи соединением значительных крутящих моментов или усилий. К тому же получение натяга в каждом из собранных соединений без предварительной сортировки деталей не гарантировано. Поэтому переходные посадки применяют с дополнительным креплением соединяемых де талей шпонками, штифтами, винтами и др. Иногда эти посадки применяют без дополнительного крепления, например, когда сдвигающие силы весьма малы, при значительной длине соединения, если относительная неподвижность деталей в соединении не является обязательным условием их качественной работы и т. д.

Зазоры, в отдельных случаях получающиеся в переходных посадках, также относительно малы, что предотвращает значительное смещение (эксцентриситет) соединяемых деталей.

Системой допусков и посадок предусматривается несколько типов переходных посадок, различающихся вероятностью получения натягов или зазоров. Чем больше вероятность получения натяга, тем более прочной является посадка. Более прочные посадки назначают для более точного центрирования деталей, при ударных и вибрационных нагрузках, при необходимости обеспечить неподвижное соединение деталей без дополнительного крепления, Однако сборка соединений с более прочными посадками усложняется и требует значительных усилий, поэтому, если ожидается частая разборка и повторная сборка, если соединение труднодоступно для монтажных работ или необходимо избежать повреждения сопрягаемых поверхностей, применяют менее прочные переходные посадки.

Переходные посадки установлены в относительно точных квалитетах; валы в 4-7-м, отверстия в 5-8-м. Отверстие в переходных посадках, как правило, принимают на один квалитет грубее вала. Основной ряд переходных посадов образуется валами 6-го квалитета и отверстиями 7-го квалитета (в этих квалитетах установлены предпочтительные поля допусков для переходных посадок). Для более точных посадок характерно повышение точности сборки: абсолютные значения наибольших натягов и зазоров уменьшаются, благодаря чему возрастает точность центрирования и снижается сборочное усилие. Вероятности получения зазоров и натягов остаются теми же, что и для одноименных посадок средней точности, в отдельных случаях вероятность получения натяга увеличивается (посадки Н5/п4 Н6/п5; уже относятся к группе посадок с гарантированным натягом). Для менее точных посадок (сочетание отверстий 8-го квалитета с валами 7-го квалитета) вероятность получения зазора сохраняется той же или увеличивается (соединение получается менее прочным). Абсолютные значения наибольших натягов и зазоров увеличиваются, т. е. снижается точность центрирования и увеличивается максимальное усилие сборки. В отдельных случаях возможно применение переходных посадок с другим соотношением допусков отверстия и вала (квалитет отверстия либо равен квалитету вала, либо на два квалитета грубее, чем у вала).

Если изложенных рекомендаций недостаточно, для назначения посадок в соединениях можно воспользоваться рекомендациями, где приведены характеристики и примеры применения посадок в типовых узлах изделий машиностроения.

В случае необходимости более обоснованного назначения переходной посадки с учетом планируемой вероятности получения в соединении зазора или натяга посадку выбирают на основе расчетов [     , с. 320-322].

# РАСЧЕТЫ ПОСАДОК С НАТЯГОМ И ПЕРЕХОДНЫХ ПОСАДОК

Для расчетов посадок с натягом, методика которых изложена в [10], используются следующие данные: материалы и механические свойства зубчатых колес (табл. 10), значения коэффициентов Ляме са и св (табл. 11), значения модулей упругости Е и коэффициента Пуассона  (табл. 12), значение коэффициента трения f (табл. 13), рекомендуемая шероховатость поверхностей сопрягаемых деталей при сборке соединений с натягом (табл. 14).

Таблица 10 — Материалы зубчатых колес и их механические свойства

| Область применения | Марка Стали | ГОСТ | Размер сечения S, мм | Термообработка | Мех. свойства после термообработке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Твердость НВ | Предел текучести т, МПа |
| Редуктора общего назначения при спокойной нагрузке и неограниченности габаритов | 45 | 1050-88 | 80 100 60 | Нормализация Улучшение -«- | 170…217 192…240 241…285 | 340 450 580 |
|  | 50 |  | 80 | Нормализация Улучшение | 179…228 228…255 |  |
|  | 50J1 | 977-80 | Отливка | Нормализация | 155 | 340 |
|  | 40Х | 4543-71 | 60…100 | Улучшение -«- | 230…260 260…280 | 520 800 |
| Редуктора общего назначения при ограниченных габаритах | 40Х | 4543-71 | 40 40…100 100…300 | Закалка Улучшение -«- | -- 230…300 241 | 1400 600 580 |
|  | 20Х 18ХГТ |  | 60 -- | Цементация -«- | 197 285 | 400 900 |
| Редуктора общего назначения при жестко ограниченных габаритах и ударных нагрузках. Спец. тяжело нагруженные редуктора и коробки скоростей | 26ХГТ | 4543-71 | -- | Цементация |  |  |
|  | 12ХНЗА |  | 40..60 40 | -«- -«- |  |  |
|  | 12Х2Н4А 20ХГНР |  | 60…80 40…60 40 | -«- -«- -«- |  |  |
|  | 2СХ2Н4А |  | 80…60 | -«- |  |  |
|  | 18Х2Н4А |  | 60 | -«- |  |  |

Таблица 11 — Коэффициенты Ляме Са и Cв в зависимости от отношения диаметров сопрягаемых деталей и коэффициентов Пуассона μв и μa

| d1dилиdd2 | μв=μa=0,3 |  | μв=μa=0,25 |  |  |  | d1dилиdd2 | μв=μa=0,3 |  | μв=μa=0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CВ | CА |  | CВ | CА |  |  | CВ | CА | CВ | CА |
| 0,00 0,1 0,2 | 0,70 0,72 0,78 | 1,3 1,32 1,38 |  | 0,75 0,77 0,83 | 1,25 1,27 1,33 |  | 0,5 | 1,37 | 1,97 | 1,42 | 1,92 |
| 0,3 0,4 | 0,89 1,08 | 1,49 1,68 |  | 0,95 1,13 | 1,45 1,63 |  | 0,6 0,7 0,8 0,9 | 1,83 2,62 4,25 9,23 | 2,43 3,22 4,85 9,83 | 1,88 2,67 4,30 9,28 | 2,37 3,17 4,80 9,78 |

Примечание. Обозначения: d — диаметр соединения, d1 — диаметр отверстия охватываемой детали, d2 — наружный диаметр охватываемой детали. Индексы «в» и «а» относятся соответственно к валу и отверстию.

Таблица 12 — Значения E и μ для некоторых материалов

| Материал | Е, Па |  |
| --- | --- | --- |
| Сталь и стальные отливки | (1,96-2)1011 | 0,3 |
| Чугунные отливки | (0,74-1,05)1011 | 0,25 |
| Оловянистая бронза | 0,841011 | 0,35 |
| Латунь | 0,781011 | 0,38 |
| Пластмассы | (0,005-0.35)1011 | 0,38 |

Таблица 13 — Коэффициент трения f при установившемся процессе распрессовки или провертывании

| Материал сопрягаемых деталей | Коэффициент трения f | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сталь—сталь Сталь — чугун Сталь — магниево-алюминие-вые сплавы Сталь—латунь Сталь — пластмассы | 0,06—0,13 0,07—0,12 0,03—0,05 0,05-0,1 0,15—0,25 | При образовании соединений с использованием температурных деформаций (нагрев охватывающей, охлаждение охватываемой деталей) значения f в 1,5—1,6 раза выше приведенных. При стальных и чугунных деталях часто принимают f = 0,14. |

Таблица 14 — Рекомендуемая шероховатость сопрягаемых поверхностей в соединениях с натягом

| Метод сборки | Характеристика поверхности |  | Значения параметра Rа, мкм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Квалитет | Номинальные размеры деталей, мм |  |  |
|  |  |  | До 30 | Св. 30 до 180 | Св. 180 до 500 |
| Механическая | Вал Отверстие | 5 | 0.1 - 0.2 0.2 - 0.4 | 0.4 0.8 | 0.4 0.8 |
|  | Вал Отверстие | 6-7 | 0.4 0.8 | 0.8 1.6 | 1.6 1.6 |
|  | Вал Отверстие | 8 | 0.8 1.6 | 0.8 – 1.6 1.6 – 3.2 | 1.6 – 3.2 1.6 – 3.2 |
| С предварительным нагревом охватывающей или охлаждением охватываемой деталей | Вал Отверстие | 5 | 1.6 0.4 | 1.6 0.4 | 1.6 – 3.2 0.8 |
|  | Вал Отверстие | 6-7 | 3.2 0.8 | 3.2 0.8 | 6.3 – 3.2 1.6 |
|  | Вал Отверстие | 8 | 3.2 1.6 | 3.2 1.6 | 6.3 – 3.2 1.6 |

При расчете переходных посадок обычно исходят из нормального закона распределения размеров деталей при изготовлении (см. [   , с.    ]).

Для расчетов вероятностей зазоров и натягов в соединениях с переходными посадками используют таблицу процентов натягов PN по ГОСТ                        (см. табл. 15) или интегральную функцию вероятностей Φz (табл. 16).

Таблица 16 — Значения функции Ф(z)=12π0zexp−z22dz

| z | Ф (z) | z | Ф (z) | z | Ф (z) | z | Ф (z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 | 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 | 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 | 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 | 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 | 0,2642 0,2764 0,2764 0,2823 0,2881 | 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 | 0,4641 0,4678 0,4713 0,4744 0,4772 |
| 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 | 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359 0,0398 | 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 | 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517 0,1554 | 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 | 0,2939 0,2995 0,3051 0,3106 0,3159 | 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 | 0,4821 0,4861 0,4893 0,4918 0,4938 |
| 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 | 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 | 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 | 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 | 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 | 0,3212 0,3264 0,3315 0,3365 0,3413 | 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 | 0,4953 0,4965 0,4974 0,4981 0,49865 |
| 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 | 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753 0,0793 | 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 | 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879 0,1915 | 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 | 0,3531 0,3643 0,3749 0,3849 0,3944 | 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 | 0,49931 0,49966 0,49984 0,499928 0,499968 |
| 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 | 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 | 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 | 0,1985 0,2054 0,2190 0,2190 0,2257 | 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 | 0,4032 0,4115 0.4192 0,4265 0,4332 | 4,50 5,00 | 0,499997 0,4999997 |
| 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 | 0,1020 0,1064 0,1103 0,1141 0,1179 | 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 | 0,2324 0,2389 0,2454 0,2517 0,2580 | 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 | 0,4394 0,4452 0,4505 0,4554 0,4599 |  |  |

# ВЫБОР ДОПУСКОВ (КВАЛИТЕТОВ) РАЗМЕРОВ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Вопрос о выборе оптимальной точности обработки — весьма сложная технико-экономическая задача. При ее решении необходимо учитывать не только стоимость обработки, но и стоимость сборки, которая понижается с повышением точности обработки, а также влияние точности на эксплуатационные характеристики и экономические показатели работы машины (надежность, долговечность, к. п. д., расход горючего и др.).

Выбор квалитета зависит также от требуемого характера соединения (типа посадки). Например, в случае необходимости центрирования сопрягаемых деталей нужны переходные посадки, которые усыновлены только в относительно точных квалитетах (4-7-й для валов и 5-8 для отверстий. Выбор же одного из этих квалитетов определяется конкретными требованиями к точности того соединения, для которого предназначаются рассматриваемые детали. В случаях необходимости применения посадок с натягом можно пользоваться в основном четырьмя квалитетами (с 5 по 8), в которых они установлены, а конкретный квалитет выбирается так же, как и указано выше.

При назначении допусков (квалитетов) поверхностей деталей необходимо учитывать возможности производства, то есть достижимую точность при различных методах получения детали (табл.17).

Таблица 17 — Методы обработки, обеспечивающие получение различных квалитетов при средней экономической точности

| Квалитеты |  | Методы обработки (в скобках указаны возможные пределы колебания достижимых квалитетов) |
| --- | --- | --- |
| Вала | Отверстия |  |
| 4-5 | 5-6 | Шлифование круглое тонкое; прошивание тонкое (6-7); развальцовывание тонкое (5-6); полирование тонкое *; притирка тонкая; доводка средняя (5-6), тонкая; хонингование цилиндров (6-7); лаппингование тонкое; суперфиниширование *; анодно-механическое шлифование притирочное (5-6). |
| 6-7 | 7-8 | Обтачивание или растачивание тонкое (алмазное); чистовое (6-9); развертывание чистовое, тонкое(6-7)**; протягивание чистовое, отделочное; шлифование круглое чистовое; шлифование плоское чистовое, тонкое; прошивание чистовое (7-9); калибрование отверстий шариком или оправкой после растачивания или развертывания; обкатывание или раскатывание шариками или роликами (6-9); развальцовывание чистовое; притирка чистовая; полирование обычное; доводка грубая; хонингование плоскостей; лаппингование предварительное и среднее; анодно-механическое шлифование черновое (6-9), чистовое; электрополирование декоративное (6-9); электромеханическое точение обычное (6-9), чистовое; электромеханическое сглаживание; холодная штамповка в вырубных штампах – контурные размеры плоских деталей при зачистке и калибровке |
| 8-9 | 9 | Строгание тонкое (7**, 8***); фрезерование тонкое (7**); обтачивание поперечной подачей тонкое (8-11); развертывание получистовое (9-10), для чугуна (8); протягивание получистовое; шабрение тонкое; слесарная опиловка (9-11); зачистка наждачным полотном – после резца и фрезы (9-11); шлифование круглое получистовое (8-11); калибрование отверстий шариком или оправкой – после сверления; холодная штамповка в вытяжных штампах – полые детали простых форм по высоте (9-12); холодная штамповка в вырубных штампах – контурные размеры плоских деталей при зачистке; горячая объемная штамповка без калибровки (9-11) |

Продолжение таблицы 17

| 10 | Зенкерование чистовое (10-11); холодная штамповка в вытяжных штампах – полые детали простых форм по диаметру (10-11). |
| --- | --- |
| 11 | Строгание чистовое (11-13), 10**; фрезерование чистовое (10**); фрезерование скоростное чистовое (11-13); обтачивание поперечной подачей чистовое (11-13); обтачивание скоростное; подрезка торцов (11-13); сверление по кондуктору (11-13); шабрение грубое; анодно-механическое разрезание заготовки обычное (11-13), специальное; электроконтактное разрезание листов (11-13); литье по выплавляемым моделям – мелкие детали из черных металлов (11-13); холодная штамповка в вытяжных штампах – глубокая вытяжка полых деталей простых форм; холодная штамповка плоских деталей при пробивке. См. также методы обработки для 9 и 10-го квалитетов (возможные пределы колебания квалитетов) |
| 12-13 | Строгание черновое (12-14); долбление чистовое; фрезерование черновое (12-14), 11**; фрезерование скоростное (12-14); обтачивание продольной подачей получистовое (12-14); сверление без кондуктора (12-14); рассверливание (12-14); зенкерование черновое, по корке (12-15); растачивание получистовое (12-14); литье в оболочковые формы – детали из черных металлов (12-14); холодная штамповка в вырубных штампах – контурные размеры плоских деталей при вырубке; отрезка абразивом (12-15) |
| 14-17 | Автоматическая газовая резка (15-17); отрезка ножницами и пилами (15-17); отрезка резцом и фрезой (14-16); долбление черновое (14-15); обтачивание продольной подачей обдирочное (16-17), получистовое (14-15); растачивание черновое (15-17); литье в песчаные формы — черные металлы (14-16); литье в песчаные формы (большие допуски) – цветные сплавы (16-17); литье в кокиль – черные металлы (14-16), цветные сплавы (большие допуски, 14-16); литье по выплавляемым моделям – цветные сплавы при размерах деталей 30-500 мм (14-15); литье в оболочковые формы (большие допуски) — цветные сплавы (15-16); литье под давлением (большие допуски) — цветные сплавы (14-15); центробежное литье (15); горячая ковка в штампах (14-17); горячая вырубка и пробивка (14-16); сварка (16-17) |

*	Точность размеров, достигаемая при полировании и суперфинишировании, зависит от точности предварительной обработки.

**	Является экономической точностью для чугуна.

***	При чистовой обработке крупных деталей (например, станин, рам и т.п.) точность строгания на продольно-строгальных станках может быть получена по 7-му квалитету.

Подробно факторы, которые следует учитывать при назначении допусков (квалитетов) на основе современной концепции качества в рыночных условиях, изложены в [    ].

# НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Выбор посадок подшипников на вал и в отверстие корпуса производят в зависимости от того, вращается или не вращается данное кольцо относительно действующей на него радиальной нагрузки или от вида нагружения, величины, направления и динамики действующих нагрузок.

При выборе посадок следует учитывать также перепад температур между валом и корпусом, монтажные и контактные деформации колец, влияющие на рабочий зазор в подшипнике, материал и состояние посадочных поверхностей вала и корпуса, условия монтажа, а также вид режима работы подшипника  по интенсивности нагружения.

По интенсивности нагружения подшипниковых узлов, характеризуемой отношением радиальной нагрузки Р к радиальной динамической грузоподъемности С, режимы их работы подразделяют на легкий, нормальный, тяжелый и на «особые условия».

К режиму «особые условия» относят условия эксплуатации подшипников, работающих при ударных и вибрационных нагрузках (в ходовых колесах мостовых кранов, роликах рольгангов, на коленчатых валах двигателей, в узлах дробилок, прессов» экскаваторов, манипуляторов прокатных станов и т.п.). Посадки подшипников для таких узлов выбирают так же, как и для тяжелого режима работы, независимо от отношения нагрузки к динамической грузоподъемности.

Выбор посадок колец подшипников в зависимости от вида нагружения, режима работы, диаметра, типа подшипников производится по таблицам рекомендуемых посадок приведенных в ГОСТ 3325-85.

Таблица 18 — Рекомендуемые посадки подшипников на вал (ГОСТ 3325-85)

| Условия определяющие выбор посадки |  |  | Подшипники с отверстиями диаметров, мм |  |  |  |  | Примеры машин и подшипниковых узлов | Рекомендуемая посадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагружения внутреннего кольца | Режим работы |  | Радиальные |  | Радиально- Упорные |  |  |  |  |
|  |  |  | Шариковые | Роликовые | Шариковые | Роликовые |  |  |  |
| Местное (вал не вращается) | Легкий или нормальный Р0,7С Нормальный или тяжелый 0,07С Р 0,15С |  | Подшипники всех диаметров |  |  |  |  | Ролики ленточных транспортеров, конвейеров и подвесных дорог для небольших грузов, барабаны самописцев, опоры волновых передач Передние и задние колеса автомобилей и тракторов, колеса вагонеток, самолетов и т. п. Валки мелкосортных прокатных станов Блоки грузоподъемных машин, ролики рольгангов, валки станов для прокатки труб, крюковые обоймицы кранов | L0/g6; L6/g6 L0/g6; L6/g6; L0/f7; L6/f7; L0/h6; L6/h6 L0/h6; L6/h6 |
| Циркуляционное (вал вращается) |  | Легкий или нормальный 0,07С Р 0,15С | До 50 |  |  |  |  | Гидромоторы и малогабаритные электромашины, приборы. Внутришлифовальные шпиндели, электрошпиндели, турбохолодильники | L5/js5; L4/js5; L2/js4; L5/h5; |
| Циркуляционное (вал вращается) |  | Легкий или нормальный 0,07С Р 0,15С | До 40 | До 40 | До 100 |  | До 40 | Гидромоторы и малогабаритные электромашины, приборы. Внутришлифовальные шпиндели, электрошпиндели, турбохолодильники | L0/k6; L6/k6; L5/js5; L4/js5; L2/js4; L0/js6; L6/js6 |
|  |  |  | До 100 | До 100 | Св. 100 |  | До 100 |  | L5/k5; L4/k5; L2/k2; L0/k6; L6/js6 |
|  |  |  | До 250 |  |  |  |  |  | L0/m6; L6/m6 |

Продолжение таблицы 18

| Циркуляционное (вал вращается) | Нормальный или тяжелый 0,07С Р 0,15С | До. 100 | До 40 |  | До 100 | До 100 |  | Сельскохозяйственные машины, центрифуги, газотурбинные двигатели, центробежные насосы, вентиляторы, электромоторы, редукторы, коробки скоростей станков, коробки передач автомобилей и тракторов | L5/k5; L4/k5; L2/k4; L0/k6; L6/k6; L0/js6; L6/js6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Св. 100 | До 100 |  | Св. 100 | До 180 |  |  | L5/m5; L4/m5; L2/m4; L0/m6 L6/m6 |
| Циркуляционное (вал вращается) | Нормальный или тяжелый 0,07С Р 0,15С | — | До 250 |  | — |  | До 250 | Электродвигатели мощностью до 100 кВт турбины, кривошипно-шатунные механизмы, шпиндели металлорежущих станков, крупные редукторы. Редукторы вспомогательного оборудования прокатных станов | L5/n5; L4/n5; L2/n4; L0/n6; L6/n6; L0/p6; L6/p6 |
| Циркуляционное (вал вращается) | Тяжелая и ударная нагрузки | — |  | Св. 50 до 140 | — | — |  | Железнодорожные и трамвайные буксы, буксы тепловозов и электровозов, коленчатые валы двигателей, электродвигатели мощностью свыше 100 кВт, крупные тяговые электродвигатели, ходовые колеса мостовых кранов, ролики рольгангов тяжелых станов, дробильные машины, дорожные машины, экскаваторы, манипуляторы прокатных станов, шаровые дробилки, вибраторы, грохоты, инерционные транспортеры | L0/m6; L6/m6; L0/n6; L6/n6 |
|  |  | — |  | Св. 140 до 200 | — | — |  |  | L0/p6; L6/p6 |
|  |  | — |  | Св. 200 до 250 | — | — |  |  | L0/r6; L6/r6; L0/r7; L6/r7 |
| Циркуляционное (вал вращается) | Тяжелая и ударная нагрузки | Подшипники на закрепительно-стяговых втулках всех диаметров |  |  |  |  |  | Железнодорожные и трамвайные буксы, буксы тяжелонагруженных металлургических транспортных устройств. Некоторые узлы сельхозмашин | Поля допусков вала h8; h9 |
|  | Нормальный | Подшипники на закрепительных втулках всех диаметров |  |  |  |  |  | Трансмиссионные и контрприводные валы и узлы сельхозмашин | Поля допусков вала h9; h10 |

Таблица 19 — Рекомендуемые посадки подшипников в корпус (ГОСТ 3325-85)

| Условия определяющие выбор посадки |  |  | Примеры машин и подшипниковых узлов | Рекомендуемая посадка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагружения наружного кольца | Режим работы |  |  |  |  |
| Циркуляционное (вращается корпус) | Тяжелый при тонкостенных корпусах Р0,15С |  | Колеса автомобиля, тракторов, башенных кранов, ведущие барабаны гусеничных машин | P7l0; P7l6; |  |
|  | Нормальный 0,07С Р0,15С |  | Ролики ленточных транспортеров, барабаны комбайнов, валки станков для прокатки труб | Js7l0; Js7l6;K7l0; K7l6 |  |
|  | Нормальный или тяжелый 0,07СР 0,15С |  | Передние колеса автомашин и тягачей. Ролики рольгангов коленчатые валы, ходовые колеса мостовых и козловых кранов. Опоры и балки крюковых обоймиц и полиспастов. Опорно-поворотные устройства кранов | N7l0; N7l6;M7l0; M7l6 |  |
| Местное (вращается вал) | Нормальный или тяжелый (для точных узлов) 0,07СР 0,15С |  | Шпиндели тяжелых металлорежущих станков | M6l5; M6l4;K6l5; K6l4 |  |
|  | Нормальный 0,07С Р0,15С |  | Электродвигатели, центробежные насосы, вентиляторы, центрифуги, шпиндели быстроходных металлорежущих станков, турбохолодильники, узлы с радиально-упорными шариковыми подшипниками | Js 6l5; Js 6l4;Js 7l0; Js 7l6 |  |
|  | Нормальный или тяжелый (перемещение вдоль оси отсутствует) 0,07СР 0,15С |  | Коробки передач, задние мосты автомобилей и тракторов. Подшипниковые узлы на конических роликовых подшипниках | M7l0; M7l6;K7l0; K7l6;Js 7l0; Js 7l6 |  |
| Местное (вращается вал) | Нормальный или тяжелый Р0,15С |  | Узлы общего машиностроения, редукторы, железнодорожные и трамвайные буксы, тяговые электродвигатели, сельскохозяйственные машины |  | H7l0; H7l6;I7l0; I7l6 |
|  |  | Легкий или нормальный Р0,07С | Быстроходные электродвигатели, оборудование бытовой техники |  | H7l0; H7l6;H6l5; H6l4;H5l2; Js7l0;Js7l6; Js6l5;Js6l4; Js5l2 |
| Местное или колебательное (вращается вал) |  | Нормальный или тяжелый 0,07С Р0,15С | Шпиндели шлифовальных станков, коленчатые валы двигателей |  | K6l5; K6l4;K5l2; Js 6l5;Js 6l4; Js 6l2 |
|  |  | Легкий или нормальный 0,07СР0,15С | Трансмиссионные валы, молотилки, машины бумажной промышленности |  | Js 7l0; Js7l6;H7l0; H7l6 |
|  |  | Нормальный 0,07С Р0,15С | Все типы узлов с упорными подшипниками |  | H8l0; H8l6 |

Продолжение таблицы 19

| Местное (вращается вал) нагрузка исключительно осевая | Тяжелый Р0,15С | Узлы с шариковыми упорными подшипниками | H8l0; H8l6;H9l0; H9l6;H6l5; H6l4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узлы с упорными подшипниками на конических роликах | G7l0; G7l6;G6l5; G6l4 |
| Местное (вращается вал) | Тяжелый или нормальный 0,07С Р0,15С | Узлы со специфическими упорными роликовыми подшипниками для: общего применения тяжелых металлорежущих станков (карусельных) вертикальных валов турбин | Js 7l0; Js 7l6 |
| Циркуляционное (вращается корпус) | Тяжелый Р0,15С |  | K7l0; K7l6 |
|  |  |  | M7l0; M7l6 |

Условные обозначения посадок подшипников указывают на сборочных чертежах и в нормативно-технической документации. При этом обозначение поля допуска подшипника состоит из символа l (для наружного кольца) или символа L (для внутреннего кольца) и класса точности подшипника. Например, для подшипника класса точности 0 на вал с номинальным диаметром 50 мм, с симметричным расположением поля допуска вала js6 (ГОСТ 25347-82)

∅50 L0js6.

Для того же подшипника в отверстие корпуса с номинальным диаметром 90 мм, с полем допуска Н7 (ГОСТ 25347-82)

посадка - ∅90 H7l0.Обозначения этих посадок в чертежах приведены на рис. 31.

Рисунок 4 — Условное изображение посадок подшипников в чертежах

# ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Чаще всего при нормировании и контроле точности резьбовых соединений решают 2 задачи:

- назначение посадки в соединении;

- определение годности резьбы по результатам измерения отдельных параметров при дифференцированном контроле.

Для решения первой задачи задаются классом точности резьбы и используют табл. 20-22, а для решения второй — табл. 23-24.

Примечание В пособии приведены таблицы для резьбовых соединений с зазором как наиболее применяемых в машиностроении.

Таблица 20 — Резьба метрическая с крупным шагом. Диаметры и шаги, мм (по ГОСТ 8724-81)

| Наружный диаметр резьбы d для ряда |  | Шаг резьбы Р | Наружный диаметр резьбы d для ряда |  |  | Шаг резьбы Р | Наружный диаметр резьбы d для ряда |  | Шаг резьбы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  |
| 0,25 | — | 0,075 | 1,6 | 1,8 | — | 0,35 | 12 | — | 1,75 |
| 0,3 | — | 0,08 | 2 | — | — | 0,4 | 16 | 14 | 2 |
| — | 0,35 | 0,09 | 2,5 | 2,2 | — | 0,45 | 20 | 18; 22 | 2,5 |
| 0,4 | 0,45 | 0,1 | 3 | — | — | 0,5 | 24 | 27 | 3 |
| 0,5 | 0,55 | 0,125 | — | 3,5 | — | (0,6) | 30 | 33 | 3,5 |
| 0,6 | — | 0,15 | 4 | — | — | 0,7 | 35 | 39 | 4 |
| — | 0,7 | 0,175 | — | 4,5 | — | (0,75) | 42 | 45 | 4,5 |
| 0,8 | — | 0,2 | 5 | — | — | 0,8 | 48 | 52 | 5 |
| — | 0,9 | 0,225 | 6 | — | 7 | 1 | 56 | (60) | 5,5 |
| 1; 1,2 | 1,1 | 0,25 | 8 | — | (9) | 1,25 | 64 | 68 | 6 |
| — | 1,4 | 0,3 | 10 | — | (11) | 1,5 | — | — | — |

Таблица 21 — Длины свинчивания по ГОСТ 16093-81, мм

| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы Р | Обозначение длин свинчивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (малые) | N (нормальные) | L (большие) |
| От 1 до 1,4 | 0,2 0,25 0,3 | До 0,5 » 0,6 » 0,7 | Св. 0,5 до 1,4 » 0,6 « 1,7 » 0,7 » 2 | Св. 1,4 » 1,7 » 2 |
| Св. 1,4 до 2,8 | 0,2 0,25 0,35 0,4 0,45 | До 0,5 » 0,6 « 0,8 » 1 » 1,3 | Св. 0,5 до 1,5 » 0.6 » 1,9 » 0,8 « 2,6 » 1 « 3 » 1,3 « 3,8 | Св. 1,5 » 1,9 » 2,6 » 3 » 3,8 |
| Св. 2,8 до 5,6 | 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 | До 0,7 » 1 » 1,5 » 1.7 » 2 » 2,2 » 2,5 | Св. 0,7 до 2,1 » 1 » 3 » 1,5 » 4,5 » 1,7 » 5 » 2 » 6 » 2,2 » 6,7 » 2,5 » 7,5 | Св. 2,1 » 3 » 4,5 » 5 » 6 » 6,7 » 7,5 |

Продолжение таблицы 21

| Св. 5,6 до 11,2 |  | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | До 0,8 » 1,1 » 1,6 » 2,4 « 3 » 4 » 5 |  | Св. 0,8 до 2,4 » 1,1 » 3,4 » 1,6 » 4,7 » 2,4 » 7,1 » 3 » 9 » 4 » 12 » 5 » 15 |  | Св. 2,4 » 3,4 » 4.7 » 7,1 » 9 » 12 » 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 11,2 до 22,4 |  | 0,35 0,5 0.75 1 1,25 1.5 1,75 2 2,5 | До 1,3 1.8 2,8 3,8 4,5 5,6 6 8 10 |  | Св. 1,3 до 3,8 » 1,8 5,5 » 2,8 8,3 » 3.8 И » 4,5 13 » 5,6 16 » 6 18 » 8 24 > 10 30 |  | Св. 3,8 5,5 8,3 11 13 16 18 24 » 30 |  |
| Св. 22,4 до 45 |  | 0,5 0,75 1 1,5- 2 3 3,5 4 4,5 | До 2,1 3,1 4 6,3 8,5 12 15 18 21 |  | Св. 2,1 до 6,3 > 3,1 » 9,5 » 4 » 12 » 6,3 » 19 » 8,5 » 25 » 12 » 36 » 15 » 45 » 18 » 53 » 21 » 63 |  | Св. 6,3 » 9,5 » 12 » 19 » 25 » 36 » 45 » 53 » 63 |  |
| Св. 45 до 90 |  | 0,5 0,75 1 1.5 2 3 4 5 5,5 6 | До 2,4 » 3,6 » 4,8 » 7,5 » 9,5 » 15 » 19 » 24 » 28 » 32 |  | Св. 2,4 до 7,1 » 3,6 » 11 » 4,8 » 14 » 7,5 » 22 » 9,5 » 28 » 15 » 45 » 19 » 56 > 24 » 71 » 28 » 85 » 32 > 95 |  | Св. 7,1 » 11 » 14 » 22 » 28 *> 45 * 56 » 71 » 85 » 95 |  |
| Св. 90 до 180 | 0,75 1 1,5 2 3 4 6 |  |  | До 4,2 5,6 8.3 12 18 24 36 |  | Св. 4,2 до 12 » 5,6 » 16 » 8,3 » 25 » 12 » 36 » 18 » 53 » 24 » 71 » 36 » 106 |  | Св. 12 » 16 » 25 » 36 » 53 » 71 » 106 |
| Св. 180 до 355 | 1,5 2 3 4 6 |  |  | До 9,5 13 20 26 40 |  | Св. 9,5 до 28 »13 » 38 »20 » 60 »26 » 80 »40 » 118 |  | Св. 28 » 38 » 60 » 80 » 118 |
| Св. 355 до 600 | 2 4 6 |  |  | До 15 » 29 » 43 |  | Св. 15 до 45 » 29 » 87 » 43 » 130 |  | Св. 45 » 87 » 130 |

Таблица 22 — Поля допусков метрической резьбы с зазорами по ГОСТ 16093-81

| Наружная резьба (болт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы точности | Длины свинчивания |  |  |
|  | S (короткие) | N (нормальные) | L (длинные) |
|  | Поля допусков |  |  |
| Точный Средний Грубый | (3h4h) 5h6h, 5g6g — | 4h, 4g 6h, 6g, 6f, 6e, 6d 8h, 8g | (5h4h) (7h6h), 7g6g, (7e6e) (9g8g) |
| Внутренняя резьба (гайка) |  |  |  |
| Классы точности | Длины свинчивания |  |  |
|  | S (короткое) | N (нормальные) | L (длинные) |
|  | Поля допусков |  |  |
| Точный Средний Грубый | 4H 5H, (6G) --- | 4H5H, 5H 6H, 6G 7H, 7G | 6H 7H, (7G) 8H, (8G) |

Примечания:

- Поля допусков, заключенные в рамки, рекомендуются для предпочтительного применения.

- Поля допусков, указанных в скобках, применять не рекомендуется.

- В обоснованных случаях разрешается применять поля допусков резьбы, образованные иными сочетаниями указанных в таблице полей допусков среднего и других (наружного — у наружной резьбы внутреннего - у внутренней резьбы), диаметров; например, 4h6h, 8h6h, 5H6H.

- Поля допусков, приведенные в таблице, являются ограничительным отбором из всей совокупности полей допусков, которые могут быть получены различными сочетаниями степеней точности и основных отклонений.  Поля допусков,  не предусмотренные в данной таблице,  являются специальными. Их применение допускается только в технически и экономически обоснованных случаях, если применение табличных полей допусков не может обеспечить требований, предъявляемых к изделиям.

- При длинах свинчивания S и L допускается применять поля допусков, установленные для длин свинчивания N.

Таблица 23 — Размеры среднего и внутреннего диаметров метрических резьб, мм по ГОСТ 9150—81, ГОСТ 24705—81, ГОСТ 24706—81.

| H = 0.8660254Р; H1 = 0.5412659Р; R = H/6 = 0.1443376Р Утолщенной линией показан номинальный профиль, общий для болта и гайки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметры резьбы (болт и гайка) |  |  | Диаметры резьбы (болт и гайка) |  |
|  | Средний диаметр d2, D2 | Внутренний диаметр D1, d1 |  | Средний диаметр D2, d2 | Внутренний диаметр d1, D1 |
| 0,075 0,08 0,09 | d – 1 + 0.951 d – 1 + 0,948 d – 1 + 0,942 | d – 1 + 0,919 d – 1 + 0,913 d – 1 + 0.903 | 0,7 0,75 0,8 | d - 1 + 0,545 d - 1 + 0,513 d - 1 + 0.480 | d - 1 + 0,242 d - 1 + 0,188 d - 1 + 0,134 |

Продолжение таблицы 23

| 0,1 0,125 0,15 0.175 0,2 0,225 0.25 0.3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 | d – 1 + 0,935 d – 1 + 0,919 d – 1 + 0.903 d – 1 + 0,886 d – 1 + 0,870 d – 1 + 0,854 d – 1 + 0,838 d – 1 + 0,805 d – 1 + 0,773 d – 1 + 0,740 d – 1 + 0.708 d – 1 + 0.675 d – 1 + 0,610 | d – 1 + 0,892 d – 1 + 0.865 d – 1 + 0,838 d – 1 + 0,811 d – 1 + 0,783 d – 1 + 0,756 d – 1 + 0,729 d – 1 + 0,675 d – 1 + 0,621 d – 1 + 0.567 d – 1 + 0,513 d – 1 + 0,459 d – 1 + 0,350 | 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | d - 1 + 0,350 d - 1 + 0,188 d - 1 + 0,026 d - 2 + 0,863 d - 2 + 0,701 d - 2 + 0,376 d - 2 + 0,051 d - 3 + 0,727 d - 3 + 0.402 d - 3 + 0,077 d - 4 + 0,752 d - 4 + 0,428 d - 4 + 0,103 | d - 2 + 0.917 d - 2 + 0,647 d - 2 + 0,376 d - 2 + 0,106 d - 3 + 0,835 d - 3 + 0,294 d - 4 + 0,752 d - 4 + 0,111 d - 5 + 0,670 d - 5 + 0,129 d - 6 + 0,587 d - 6 + 0,046 d - 7 + 0,505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример расчета: Резьба М16, шаг = 2 мм, d(D) = 16 мм, dt(Dt) = 14,701 мм, d1 (D1) = 13,835 мм. |  |  |  |  |  |

Таблица 24 –Отклонения метрических резьб с зазорами для диапазонов 1-600 мм (по ГОСТ 16093-81)

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг резьбы Р, мм | Поля допусков наружной резьбы (болтов) с основным отклонением h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5h4h |  | 5h6h |  | 6h |  | 7h6h |  |
|  |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ei |  | ei |  | ei |  | ei |  |
|  |  | диаметров резьбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d2 | d | d2 | d | d2 | d | d2 | d |
| Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | -50 -56 -67 -80 -90 -95 -106 | -42 -53 -67 -90 -112 -132 -150 | -50 -56 -67 -80 -90 -95 -106 | -67 -85 -106 -140 -180 -212 -236 | -63 -71 -85 -100 -112 -118 -132 | -67 -85 -106 -140 -180 -212 -236 | -80 -90 -106 -125 -140 -150 -170 | -67 -85 -106 -140 -180 -212 -236 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | -60 -71 -85 -95 -106 -112 -118 -125 -132 | -53 -67 -90 -112 -132 -150 -170 -180 -212 | -60 -71 -85 -95 -106 -112 -118 -125 -132 | -85 -106 -140 -180 -212 -236 -265 -280 -335 | -75 -90 -106 -118 -132 -140 -150 -160 -170 | -85 -106 -140 -180 -212 -236 -265 -280 -335 | -95 -112 -132 -150 -170 -180 -190 -200 -212 | -85 -106 -140 -180 -212 -236 -265 -280 -335 |
| Св. 22,4 до 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | -75 -90 -100 -118 -132 -160 -170 -180 -190 | -67 -90 -112 -150 -180 -236 -265 -300 -315 | -75 -90 -100 -118 -132 -160 -170 -180 -190 | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -425 -475 -500 | -95 -112 -125 -150 -170 -200 -212 -224 -236 | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -425 -475 -500 | -118 -140 -160 -190 -212 -250 -265 -280 -300 | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -425 -475 -500 |

Продолжение таблицы 24

| Св. 45 до 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | -80 -95 -112 -125 -140 -170 -190 -200 -212 -224 | -67 -90 -112 -150 -180 -236 -300 -335 -355 -375 |  | -80 -95 -112 -125 -140 -170 -190 -200 -212 -224 |  | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -475 -530 -560 -600 |  | -100 -118 -140 -160 -180 -212 -236 -250 -265 -280 | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -475 -530 -560 -600 |  | -125 -150 -180 -200 -224 -265 -300 -315 -335 -355 | -106 -140 -180 -236 -280 -375 -475 -530 -560 -600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг резьбы Р, мм | Поля допусков наружной резьбы (болтов) с основным отклонением g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5g6g |  |  |  |  |  | 6g |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | es |  | ei |  |  |  | es |  |  | ei |  |  |
|  |  | диаметров резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d,d2,d1 |  | d2 |  | d |  | d,d2,d1 |  |  | d2 |  | d |
| Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | -18 -19 -20 -22 -26 -28 -32 |  | -68 -75 -87 -102 -116 -123 -138 |  | -85 -104 -126 -162 -206 -240 -268 |  | -18 -19 -20 -22 -26 -28 -32 |  |  | -81 -90 -105 -122 -138 -146 -164 |  | -85 -104 -126 -162 -206 -240 -208 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 |  | -79 -91 -107 -121 -134 -144 -152 -163 -174 |  | -104 -126 -162 -206 -240 -268 -299 -318 -377 |  | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 |  |  | -94 -110 -128 -144 -160 -172 -184 -198 -212 |  | -104 -126 -162 -206 -240 -268 -299 -318 -377 |
| Св. 22,4 до 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 |  | -95 -112 -126 -150 -170 -208 -223 -240 -253 |  | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -478 -535 -563 |  | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 |  |  | -115 -134 -151 -182 -208 -248 -265 -284 -299 |  | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -478 -535 -563 |

Продолжение таблицы 24

| Св. 45 до 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 | -100 -117 -138 -157 -178 -218 -250 -271 -287 -304 |  | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -535 -601 -635 -680 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 |  | -120 -140 -166 -192 -218 -260 -296 -321 -340 -360 | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -535 -601 -635 -680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг резьбы Р, мм | Поля допусков наружной резьбы (болтов) с основным отклонением g |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7g6g |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | es |  | ei |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметров резьбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d,d2,d1 |  | d2 |  |  | d |  |  |
| Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | (-18) -19 -20 -22 -26 -28 -32 |  | (-98) -109 -126 -147 -166 -178 -202 |  |  | (-85) -104 -126 -162 -206 -240 -268 |  |  |
| Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 |  | -114 -132 -154 -176 -198 -212 -224 -238 -254 |  |  | -104 -126 -162 -206 -240 -268 -299 -318 -377 |  |  |
| Св. 22,4 до 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 |  | -138 -162 -186 -222 -250 -298 -318 -340 -363 |  |  | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -478 -535 -563 |  |  |

Продолжение таблицы 24

| Св. 45 до 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 | -145 -172 -206 -232 -262 -313 -360 -386 -410 -435 | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -535 -601 -635 -680 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальный диаметр резьбы D, мм | Шаг резь бы Р, мм | Поля допусков внутренней резьбы (гаек) с основным отклонением Н |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4H5H |  | 5H |  | 6H |  | 7H |  |
|  |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ES |  | ES |  | ES |  | ES |  |
|  |  | диаметров резьбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 |
| Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | +53 +60 +71 +85 +95 +100 +112 | +56 +80 +112 +150 +190 +212 +236 | +67 +75 +90 +106 +118 +125 +140 | +56 +80 +112 +150 +190 +212 +236 | +85 +95 +112 +132 +150 +160 +180 | +71 +100 +140 +190 +236 +265 +300 | – – +140 +170 +190 +200 +224 | – – +180 +236 +300 +335 +375 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | +63 +75 +90 +100 +112 +118 +125 +132 +140 | +80 +112 +150 +190 +212 +236 +265 +300 +355 | +80 +95 +112 +125 +140 +150 +160 +170 +180 | +80 +112 +150 +190 +212 +236 +265 +300 +355 | +100 +118 +140 +160 +180 +190 +200 +212 +224 | +100 +140 +190 +236 +265 +300 +335 +375 +450 | – +150 +180 +200 +224 +236 +250 +265 +280 | – +180 +236 +300 +335 +375 +425 +475 +560 |
| Св. 22,4 до 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | +80 +95 +106 +125 +140 +170 +180 +190 +200 | +112 +150 +190 +236 +300 +400 +450 +475 +530 | +100 +118 +132 +160 +180 +212 +224 +236 +250 | +112 +150 +190 +236 +300 +400 +450 +475 +530 | +125 +150 +170 +200 +224 +265 +280 +300 +315 | +140 +190 +236 +300 +375 +500 +560 +600 +670 | – +190 +212 +250 +280 +335 +355 +375 +400 | – +236 +300 +375 +475 +630 +710 +750 +850 |

Продолжение таблицы 24

| Св. 45 до 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | +85 +100 +118 +132 +150 +180 +200 +212 +224 +236 | +112 +150 +190 +236 +300 +400 +475 +560 +600 +630 | +106 +125 +150 +170 +190 +224 +250 +265 +280 +300 | +112 +150 +190 +236 +300 +400 +475 +560 +600 +630 | +132 +160 +190 +212 +236 +280 +315 +335 +355 +375 | +140 +190 +236 +300 +375 +500 +600 +710 +750 +800 | – – +236 +265 +300 +355 +400 +425 +450 +475 | – – +300 +375 +475 +630 +750 +900 +950 +1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг резь бы Р, мм | Поля допусков наружной резьбы (болтов) с основным отклонением G |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6G |  |  | 7G |  |  |
|  |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | EI | ES |  | EI | ES |  |
|  |  | диаметров резьбы |  |  |  |  |  |
|  |  | D, D2, D1 | D2 | D1 | D, D2, D1 | D2 | D1 |
| Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | +18 +19 +20 +22 +26 +28 +32 | +103 +114 +132 +154 +176 +188 +212 | +89 +119 +160 +212 +262 +293 +332 | – – +20 +22 +26 +28 +32 | – – +160 +192 +216 +228 +256 | – – +200 +258 +326 +363 +407 |
| Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | +19 +20 +22 +26 +28 +32 +34 +38 +42 | +119 +138 +162 +186 +208 +222 +234 +250 +266 | +119 +160 +212 +262 +293 +332 +369 +413 +492 | – +20 +22 +26 +28 +32 +34 +38 +42 | – +170 +202 +226 +252 +268 +284 +303 +322 | – +200 +258 +326 +363 +407 +459 +513 +602 |
| Св. 22,4 до 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | +20 +22 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 | +145 +172 +196 +232 +262 +313 +333 +360 +378 | +160 +212 +262 +332 +413 +548 +613 +660 +733 | – +22 +26 +32 +38 +48 +53 +60 +63 | – +212 +238 +282 +318 +383 +408 +435 +463 | – +258 +326 +407 +513 +678 +763 +810 +913 |

Продолжение таблицы 24

| Св. 45 до 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | +20 +22 +26 +32 +38 +48 +60 +71 +75 +80 | +152 +182 +216 +244 +274 +328 +375 +406 +430 +455 | +160 +212 +262 +332 +413 +548 +660 +781 +825 +880 | – – +26 +32 +38 +48 +60 +71 +75 +80 | – – +262 +297 +338 +403 +460 +496 +525 +555 | – – +326 +407 +513 +678 +810 +971 +1025 +1080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ПОСАДОК КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ГОСТ 2.320-82 устанавливает правила нанесения размеров, их предельных отклонений, допусков формы конусов и посадок конических соединений.

Рисунок 5 — Варианты указания предельных отклонений

Предельные отклонения размеров конусов следует наносить в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68 и ГОСТ 2.320-82. Предельные отклонения угла конуса, если конус задан конусностью, наносят непосредственно под обозначением конусности или числовыми значениями ATD(рис. 5, а) или условными обозначениями (рис. 5, б), или условными обозначениями с указаниями в скобках числовых обозначений соответствующих предельных отклонений (рис. 5, в).

Предельные отклонения угла конуса, если конус задан углом, указывают числовыми значениями ATD непосредственно после номинального размера (рис. 5, г).

Допуски формы конуса (допуск круглости и допуск прямолинейности образующей) следует наносить в соответствии с требованиями ГОСТ 2.308-79 (рис. 6, а).

При указании допуска прямолинейности образующей на конусах с конусностью не более 1:3 допускается соединительную линию от рамки проводить перпендикулярно оси конуса (рис. 6, б).

Рисунок 6 — Варианты указания допусков формы конуса

Если задан допуск TD диаметра конуса в любом сечении, то значение конусности или угла конуса следует включать в прямоугольную рамку (рис. 6, в, г).

Если задан допуск TD диаметра конуса в заданном сечении, то значение расстояния от базовой плоскости до основной (плоскость поперечного сечения конуса, в которой задается номинальный диаметр конуса) заключают в прямоугольную рамку (рис. 6, д).

При указании предельных отклонений размера, определяющего осевое положение основной плоскости конуса, значение номинального диаметра следует заключить в прямоугольную рамку (рис. 6, е).

Нанесение размеров и посадок на чертежах конических соединении. При посадке с фиксацией путем совмещения конструктивных элементов сопрягаемых конусов размеры, определяющие характер соединения, на сборочном чертеже могут быть указаны только как справочные.

При посадке с фиксацией по заданному осевому расстоянию между базовыми плоскостями сопрягаемых конусов должен быть нанесен размер, определяющий расстояние между базовыми плоскостями, заключенный в прямоугольную рамку, а размер, определяющий характер соединения, может быть указан как справочный (рис. 7, б).

Рисунок 7 — Варианты обозначения размеров и посадок на чертежах конических соединений

При посадке с фиксацией по заданному осевому смещению сопрягаемых конусов от их начального положения должен быть указан размер осевого смещения, а начальное положение конусов отмечается штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками. Размеры, определяющие начальное базорасстояние соединения и сочетание полей допусков сопрягаемых конусов, могут быть указаны как справочные (рис. 7, в).

При посадке с фиксацией по заданному усилию запрессовки, прилагаемому в начальном положении сопрягаемых конусов, заданное усилие запрессовки следует указывать в технических требованиях чертежа, например: «.Усилие запрессовки F, = ... Я». Размеры, определяющие начальное базорасстояние соединения и сочетание полей допусков сопрягаемых конусов, могут быть указаны как справочные (рис. 7, г).

# ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ

Номинальные размеры шпонки и пазов на валу и во втулке определяют из табл. 25, поля допусков элементов шпоночного соединения — по табл. 26, а поля допусков размеров h, l, t1 или (d−t1) и t2или (d+t2) — по табл. 27.

Таблица 25 — Основные размеры соединений с призматическими шпонками, мм (по ГОСТ 23360-78)

| Диаметр вала d | Номинальные размеры шпонки |  |  |  |  | Номинальные размеры паза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b·h | Фаска S |  | Интервалы длин t |  | Глубина |  | Радиус закругления или фаска s1·450 |  |
|  |  | max | min | от | до | На валу t1 | Во втулке t2 | max | min |
| От 6 до 8 Св. 8 » 10 » 10 » 12 | 2X2 3X3 4X4 | 0,25 | 0,16 | 6 6 8 | 20 36 45 | 1,2 1,8 2,5 | 1,0 1,4 1,8 | 0,16 | 0,08 |
| Св. 12 до 17 » 17 » 22 » 22 » 30 | 5X5 6X6 8X7 | 0,40 | 0,25 | 10 14 18 | 56 70 90 | 3,0 3,5 4,0 | 2,3 2,8 3,3 | 0,25 | 0,16 |

Продолжение таблицы 25

| Св. 30 до 38 » 38 » 44 » 44 » 50 » 50 » 58 » 58 » 65 | 10X8 12X8 14X9 16X10 18Х11 | 0,60 | 0,40 | 22 28 36 45 50 | 110 140 160 180 200 | 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 | 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 | 0,4 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 65 до 75 » 75 » 85 » 85 » 95 » 95 » 110 » 110 » 130 | 20X12 22X14 25X14 28Х16 32Х18 | 0,80 | 0,60 | 56 63 70 80 90 | 220 250 280 320 360 | 7,5 9,0 9,0 10,0 11,0 | 4,9 5,4 5,4 6,4 7,4 | 0,6 | 0,4 |
| Св. 130 до 150 » 150 » 170 » 170 » 200 » 200 » 230 | 36X20 40X22 45X25 50X28 | 1,20 | 1,00 | 100 100 110 125 | 400 400 450 500 | 12,0 13,0 15,0 17,0 | 8,4 9,4 10,4 11,4 | 1,0 | 0,7 |
| Св. 230 до 260 » 260 » 290 » 290 » 330 | 56x32 63X32 70X36 | 2,00 | 1,60 | 140 160 180 | 500 | 20,0 20,0 22,0 | 12,4 12,4 14,4 | 1,6 | 1,2 |
| Св. 330 до 380 » 380 » 440 » 440 » 500 | 80X40 90X45 100X50 | 3,00 | 2,50 | 200 220 250 | 500 | 25,0 28,0 31,0 | 15,4 17,4 19,5 | 2,5 | 2,0 |

Таблица 26 — Поля допусков размеров по ширине b шпоночных соединений с призматическими шпонками (по ГОСТ 26360 — 78)  и ориентировочное назначение посадок

| Элемент соединения | Поля допусков размера b при соединении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | любом | свободном |  | нормальном |  | плотном |  |
|  |  | на валу | во втулке | на валу | во втулке | на валу | во втулке |
| Шпонка | h9 | - | - | - | - | - |  |
| Паз | - | H9 | D10 | N9 | Js9 | P9 |  |
| Для ширины пазов вала и втулки допускаются любые сочетания указанных выше полей допусков, например по аналогии: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина шпонки Ширина паза на валу Ширина паза во втулке |  | h9 P9 Js9 |  | h9 N9 D10; Js9 |  | h9 H9; N9 D10 |  |
| Назначение посадок |  | Для единичного и серийного производства |  | Для серийного и массового производства |  | Для направляющих шпонок |  |

Схема возможных вариантов посадок показана на рис. 8 применительно к шпоночным соединениям с шириной шпонки 4-6 мм.

Рисунок 8 — Схема посадок в шпоночных соединениях

Таблица 27 — Предельные отклонения несопрягаемых размеров соединений с призматическими шпонками (по ГОСТ 23360-78)

| Элемент соединения | Предельные отклонения размеров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота h | Длина l | Глубина на валу t1 и на втулке t2 или проставляемые на чертеже размеры (d-t1)* на валу и на втулке (d+t2) |  |  |
|  |  |  | При h, мм |  |  |
|  |  |  | От 2 до 6 | Св. 6 до 18 | Св. 18 до 50 |
| Шпонка | h11, h9** | h14 | — | — | — |
| Паз | — | H15 | +0,1 0 | +0,2 0 | +0,3 0 |
| * Для указанного размера те же предельные отклонения назначаются со знаком минус ** При h=2-6 мм. |  |  |  |  |  |

При необходимости предельные отклонения элементов шпоночного соединения по ширине шпонки можно определить по табл. 28.

Таблица 28 — Предельные отклонения размеров шпонок и пазов по ширине шпоночных соединений (ГОСТ 25347-82)

| Номинальная ширина шпонки и паза, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На шпонке | На валу |  | На втулке |  | На валу и втулке |
|  | Предельные отклонения, мм |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | 0 -25 | +25 0 | -4 -29 | +60 +20 | +12 -12 | -6 -31 |
| Св. 3 до 6 | 0 -30 | +30 0 | -30 | +78 +30 | +15 -15 | -12 -42 |
| Св. 6 до 10 | 0 -36 | +36 0 | -36 | +98 +40 | +18 -18 | -15 -51 |
| Св. 10 до 18 | 0 -43 | +43 0 | -43 | +120 +50 | +21 -21 | -18 -61 |
| Св. 18 до 30 | 0 -52 | +52 0 | -52 | +149 +65 | +26 -26 | -22 -74 |
| Св. 30 до 50 | 0 -62 | +62 0 | -62 | +180 +80 | +31 -31 | -26 -88 |
| Св. 50 до 80 | 0 -74 | +74 0 | -74 | +220 +100 | +37 -37 | -32 -124 |
| Св. 80 до 120 | 0 -87 | +87 0 | -87 | +260 +120 | +43 -43 | -37 -124 |

# НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Номинальные размеры шлицевого соединения с диаметром до 125 мм устанавливают по табл. 29, а диаметром 125-300 мм — по табл. 30.

Таблица 29 — Размеры прямобочных шлицевых соединений, мм (по ГОСТ 1139–80)

| z х d х D | b | d1 |  | c |  | r не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее |  | номинальный размер | предельное отклонение |  |
| Легкая серия |  |  |  |  |  |  |
| 6х23х26 | 6 | 22,1 | 3,54 | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х26х30 | 6 | 24,6 | 3,85 | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х28х32 | 7 | 26,7 | 4,03 | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 8х32х36 | 6 | 30,4 | 2,71 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х36х40 | 7 | 34,5 | 3,46 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х42х46 | 8 | 40,4 | 5,03 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х46х50 | 9 | 44,6 | 5,75 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х52х58 | 10 | 49,7 | 4,89 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 8х56х62 | 10 | 53,6 | 6,38 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 8х62х68 | 12 | 59,8 | 7,31 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х72х78 | 12 | 69,6 | 5,45 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х82х88 | 12 | 79,3 | 8,62 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х92х98 | 14 | 89,4 | 10,08 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х102х108 | 16 | 99,9 | 11,49 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х112х118 | 18 | 108,8 | 10,72 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| Средняя серия |  |  |  |  |  |  |
| 6х11х14 | 3,0 | 9,9 | – | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х13х16 | 3,5 | 12,0 | – | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х16х20 | 4,0 | 14,5 | – | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х18х22 | 5,0 | 16,7 | – | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х21х25 | 5,0 | 19,5 | 1,95 | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х23х28 | 6,0 | 21,3 | 1,34 | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 6х26х32 | 6,0 | 23,4 | 1,65 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 6х28х34 | 7,0 | 25,9 | 1,70 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х32х38 | 6,0 | 29,4 | – | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |

Продолжение таблицы 29

| 8х36х42 | 7,0 | 33,5 | 1,02 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8х42х48 | 8,0 | 39,5 | 2,57 | 0,4 | + 0,2 | 0,3 |
| 8х46х54 | 9,0 | 42,7 | – | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 8х52х60 | 10,0 | 48,7 | 2,44 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 8х56х65 | 10,0 | 52,2 | 2,50 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 8х62х72 | 12,0 | 57,8 | 2,40 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х72х82 | 12,0 | 67,4 | – | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х82х92 | 12,0 | 77,1 | 3,00 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х92х102 | 14,0 | 87,3 | 4,50 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х102х112 | 16,0 | 97,7 | 6,30 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 10х112х125 | 18,0 | 106,3 | 4,40 | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| Тяжелая серия |  |  |  |  |  |  |
| 10х16х20 | 2,5 | 14,1 |  | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х18х23 | 3,0 | 15,6 |  | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х21х26 | 3,0 | 18,5 |  | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х23х29 | 4,0 | 20,3 |  | 0,3 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х26х32 | 4,0 | 23,0 |  | 0,4 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х28х35 | 4,0 | 24,4 |  | 0,4 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х32х40 | 5,0 | 28,0 |  | 0,4 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х36х45 | 5,0 | 31,3 |  | 0,4 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х42х52 | 6,0 | 36,9 |  | 0,4 | + 0,2 | 0,2 |
| 10х46х56 | 7,0 | 40,9 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 16х52х60 | 5,0 | 47,0 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 16х56х65 | 5,0 | 50,6 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 16х62х72 | 6,0 | 56,1 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 16х72х82 | 7,0 | 65,9 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 20х82х92 | 6,0 | 75,6 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 20х92х102 | 7,0 | 85,5 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 20х102х115 | 8,0 | 94,0 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| 20х112х125 | 9,0 | 104,0 |  | 0,5 | + 0,3 | 0,5 |
| Примечание: 1. Боковые стороны зубьев вала должны быть параллельны оси симметрии зуба до пересечения с окружностью диаметра d. 2. Фаска у пазов отверстия втулки может быть заменена закруглением, радиус которого должен быть равен f. 3. Размер  в соединениях легкой и средней серий дан для валов исполнения А тяжелой серии методом обкатывания. 4. Валы исполнения А тяжелой серии, как правило, методом обкатывания не изготовляются. 5. При центрировании по внутреннему диаметру валы изготовляются в исполнении А и С, при центрировании по внутреннему диаметру и боковым сторонам – в исполнении В. 6. Размеры, приведенные в таблице, не распространяются на специальные шлицевые соединения. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 30 — Размеры прямобочных шлицевых соединений диаметром 125-300 мм (ОСТ 2 Н24-7-82)

| z x d x D | b | d1 | d не менее | c |  | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальн. размер | Предельн. откл. |  |
| 10 x 125 x 140 | 20 | 119,2 | 8,0 | 0,8 | +0,4 | 0,8 |
| 10 x 145 x 160 | 22 | 139,8 | 11,7 |  |  |  |
| 10 x 160 x 180 | 24 | 151,7 | 10,7 | 1,0 | +0,5 | 1,0 |
| 10 x 180 x 200 | 30 | 172,7 | 11,8 |  |  |  |
| 10 x 200 x 220 |  | 192,4 | 16,9 |  |  |  |
| 10 x 220 x 240 | 35 | 213,6 | 18,3 |  |  |  |
| 10 x 240 x 260 |  | 232,7 | 23,4 |  |  |  |
| 10 x 260 x 280 | 25 | 250,6 | 8,6 | 1,2 |  | 1,2 |
| 10 x 280 x 300 | 30 | 271,4 | 8,5 |  |  |  |

После назначения метода центрирования (по D, по d или по b) назначают посадки по всем трем параметрам из числа рекомендуемых ГОСТ 1139-80 (табл. 31-34).

Таблица 31 — Рекомендуемые поля допусков и посадки для размеров D и b при центрировании по D (ГОСТ 1139-80)

| Поля допусков |  | Посадки |
| --- | --- | --- |
| втулки | вала |  |
| Для размера D |  |  |
| H7 | f7; g8; h7; js6; n6 | H7f7 ;H7g6; H7h7;H7js6;H7n 6 |
| H8 | e8 | H8e 8 |
| Для размера b |  |  |
| F8 | d9; e8; f7; f8; h8; h9; js7 | F8d9;F8e8; `F8f7 ; ; F8h8; F8h9;F8js7 |
| D9 | d9; e8; f7; h8; h9; js7 | D9d9;D9e8; D9f7; D9h8; D9h9; D9js7 |

Примечание:

- Кроме указанных посадок, допускаются и другие (см. ГОСТ 25346-82).

- Сочетание посадок по размерам D и b стандартом не регламентировано (устанавливается конструктором).

- Посадки, заключенные в рамку, являются предпочтительными; посадки, указанные в скобках, по возможности не применять.

- Допуски и основные отклонения размеров по ГОСТ 25346-82 (см. раздел 2)

- Отклонение нецентрирующих диаметров см. табл. 34.

- Поле допуска h9 применяется при чистовом фрезеровании незакаленных шлицевых валов. При повышенных требованиях к точности допускается применение соседнего, более точного, квалитета.

Таблица 32 — Рекомендуемые поля допусков и посадки для размеров d и b при центрировании по d (по ГОСТ 1139–80)

| Поля допусков |  | Посадки |
| --- | --- | --- |
| втулки | вала |  |
| Для размера d |  |  |
| H7 | f7; g6; h7; js6; js7; n6 | H7f7 ; H7g6;; H7h7; H7js6;H7js7; H7n 6 |
| H8 | e8 | H8e 8 |
| Для размера в |  |  |
| F8 | f7; f8; h7; js7; k7 | F8f7 ; ; F8h7; F8js7; F8k7 |
| H8 | h7; h8; js7 | H8h7; H8h8;H8js7 |
| D9 | e8; f8; e9; h9; k7 | D9e8; D9f8;D9e9; D9h9; D9k7 |
| F10 | e8; f8; h7; e9; h9; js7; k7 | F10e8 ;F10f8 ;F10h7 ;F10e9 ;F10h9 ;F10js7;F10k7 |

Примечания:

- См. Примечания к табл. 31 (кроме п. 2).

- Сочетание посадок по размерам d и b стандартом не регламентировано (устанавливается конструктором).

- Поле F10 рекомендуется только для закаленных нешлифованных втулок.

Таблица 33 — Рекомендуемые поля допусков и посадки для размеров b при центрировании по b (по ГОСТ 1139-80)

| Поля допусков |  | Посадки |
| --- | --- | --- |
| втулки | вала |  |
| F8 | d9; e8; f8; e9; h9; js7 | F8d9;F8e8; `F8f7 F8e9 ; F8h9;F8js7 |
| D9 | d9; e8; f8; e9; h9; js7; k7 | D9d9;D9e8; D9f8; D9e9; D9js7;D9k7; |
| F10 | d9; e8; f8; e9; h9; k7 | F10d9; F10e8; F10f8;F10e5; F10h9; F10k7 |

Примечание:

- См. примечание к табл. 31 (кроме п.2, 6).

- Поле е9 рекомендуется для незакаленных валов.

Таблица 34 — Поля допусков нецентрирующих диаметров (по ГОСТ 1139–80)

| Нецентрирующий диаметр | Вид центрирования | Поле допуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вала | втулки |
| d | По D или b | См. d1 в табл. 40, 41 | Н11 |
| D | По d или b | 11 | H12 |

При назначении конкретной посадки учитывают, прежде всего, служебное назначение (подвижное или неподвижное, реверсивное или нереверсивное), нагрузку, длину соединения, а во многих случаях и удобство сборки-разборки. Следует иметь ввиду, что в ГОСТ 1139-80 отсутствуют посадки с натягами (собираемость их была бы затрудненной), а неподвижные соединения получают с помощью переходных посадок или посадок с Smin=0 (H7h7, H8h8).

С увеличением длины неподвижных соединений, а также длины и частоты перемещений подвижных соединений применяют посадки с увеличенными зазорами.

Примеры обозначения размеров шлицевого соединения вала и втулки:

для шлицевого соединения с параметрами z =8, d=36 мм, D = 40 мм, b = 7 мм, с центрированием по d, с посадкой по dH7e8; DH12a11 и по bD9f8

d−8×36H7e8×40H12a11×7D9f8;

для отверстия этого же соединения

d−8×36H7×40H12×7D9

и вала

d−8×36e8×40a11×7f8.

Допускается не указывать в обозначении допуски нецентрирующих диаметров. Например, при центрировании по наружному диаметру с посадкой по диаметру центрирования DH8h7 и по размеру bF10h9

D−8×36×40H8h7×7F10h9.

То же при центрировании по боковым сторонам

b−8×36×40H12a11×7D9h8.

Условные обозначения шлицевых валов, отверстий и их соединений регламентирует ГОСТ 2.409-74.

Окружности и образующие поверхностей выступов зубьев вала и отверстия показывают на всем протяжении сплошными толстыми основными линиями (рис. 8, 9).

Рисунок 8

Рисунок 9

Окружности и образующие поверхностей впадин на изображениях зубчатого вала и отверстия показывают сплошными тонкими линиями. Сплошная тонкая линия поверхности впадин на проекции вала на плоскость, параллельную его оси, должна пересекать линию границы фаски (рис. 8).

Окружности впадин в разрезах и сечениях, перпендикулярных оси валов и отверстий, показывают сплошными тонкими линиями (рис. 8, 9).

Делительные окружности и образующие делительных поверхностей на изображениях деталей зубчатых соединений эвольвентного и треугольного профилей показывают штрихпунктирной тонкой линией (рис. 8, 9).

Границу зубчатой поверхности вала, а также границу между зубьями полного профиля и сбегом показывают сплошной тонкой линией (рис. 8).

На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси зубчатого вала и отверстия, изображают профиль одного зуба (выступа) и двух впадин без фасок, канавок и закруглений (рис. 8, 9). При этом фаски на конце вала и в отверстии не показывают.

Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого вала или отверстия, то на разрезах и сечениях валов зубья условно совмещают с плоскостью чертежа и показывают нерассеченными (рис. 8), а на разрезах и сечениях отверстий впадины условно совмещают с плоскостью чертежа (рис. 9).

При изображении зубчатого вала или отверстия в разрезе или сечении линии штриховки проводят до линии впадин вала или выступов отверстия (рис. 10).

Рисунок 10

Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого соединения, то при его изображении на разрезе показывают только ту часть поверхности выступов отверстия, которая не закрыта валом (рис. 10). Радиальный зазор между зубьями и впадинами вала и отверстия не показывают (рис. 10).

Примеры оформления чертежей шлицевого вала, втулки и отверстия приведены на рис. 11-13.

Рисунок 11 — Пример оформления сборочного чертежа шлицевого соединения

Рисунок 12

Рисунок 13

# РАСЧЕТЫ ДОПУСКАЕМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

Методика построения размерных цепей приведена в [    ], а методы и примеры расчетов в [    ].

При расчетах размерных цепей используют данные таблиц 33, 34, 35, 36, 37.

Таблица 35

Таблица 36

Таблица 37

Таблица 38

Таблица 39 — Значение коэффициента tΔ при нормальном распределении размеров замыкающего звена для различных процентов риска p

При расчетах по назначению предельных отклонений составляющих звеньев используют рис. 14.

Рисунок 14

# ВЫБОР И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертежах в основном с помощью условных обозначений, для чего ГОСТ 2.309-79 предусматривает следующие знаки их видов (табл. 40).

Таблица 40 — Обозначения видов допусков формы и расположения поверхности (ГОСТ 2.309-79)

| Группа допуска | Вид допуска | Знак |
| --- | --- | --- |
| Допуск формы | Допуск прямолинейности |  |
|  | » плоскостности |  |
|  | » круглости |  |
|  | » цилиндричности |  |
|  | » профиля продольного сечения |  |
| Допуск расположения | Допуск параллельности |  |
|  | » перпендикулярности |  |
|  | » наклона |  |
|  | » соосности |  |
|  | » симметричности |  |
|  | Позиционный допуск |  |
|  | Допуск пересечения осей |  |

| Группа допуска | Вид допуска | Знак |
| --- | --- | --- |
| Суммарный допуск формы и расположения | Допуск радиального биения » торцового биения » биения в заданном направлении |  |
|  | Допуск полного радиального биения Допуск полного торцового биения |  |
|  | Допуск формы заданного профиля |  |
|  | Допуск формы заданной поверхности |  |

Вид допуска назначает конструктор, исходя из служебного назначения и конструктивно-технологических особенностей сборочной единицы и детали.

Числовые значения допусков формы и расположения регламентируются ГОСТ 24643-81 (табл. 41).

Допуски формы и расположения поверхностей деталей, сопрягающихся с подшипниками качения назначают по ГОСТ 3325-85 (табл. 42-44).

Допуски расположения шпоночных пазов на валу и в отверстии втулки — по следующим формулам:

- допуск параллельности относительно оси шейки вала T≈0,6Tшп. п;

- допуск симметричности относительно оси шейки вала T≈4Tшп. п,

где	Tшп. п — допуск на ширину шпоночного паза.

Для остальных видов поверхностей допуски формы и расположения назначаются на основе нижеприведенных таблиц и рекомендаций по одной из 16 степеней точности, устанавливаемых ГОСТ 24643-81.

Таблица 41 — Числовые значения допусков формы и расположения поверхностей (ГОСТ 24643-81)

| 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 10000 | 12000 | 16000 | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 42 —

Таблица 43 —

Таблица 44 —

- 68 -

Таблица 45 — Допуски плоскостности и прямолинейности (по ГОСТ 24643-81)

| Номинальная длина, мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |
| До 10 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |  | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 |
| Св. 10 до 16 | 0,33 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 22 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 |  | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
| « 16 « 25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |  | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 |
| « 25 « 40 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |  | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| « 40 « 63 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |  | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
| « 63 « 100 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| « 100 « 160 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |  | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| « 160 «250 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |  | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| « 250 «400 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |  | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
| « 400 «630 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |  | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 |
| «630 «1000 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 |  | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
| «1000 «1600 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |  | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3 |
| «1600 «2500 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |  | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4 |
| «2500 «4000 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 |  | 1,2 | 2 | 3 | 5 |
| «4000 «6300 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 |  | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 |
| «6300 «10000 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |  | 2 | 3 | 5 | 8 |

Таблица 46 — Допуски цилиндричности, круглости, профиля продольного сечения (по ГОСТ 24643-81)

| Номинальный диаметр, мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| До 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
| Св. 3 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 |
| « 10 « 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 0 | 50 | 80 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| « 18 « 30 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
| « 30 « 50 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| « 50 « 120 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| « 120 « 250 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| « 250 « 400 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 |
| « 400 « 630 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 |
| « 630 « 1000 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 |
| «1000 «1600 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 |
| «1600 «2500 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 250 | 250 | 400 | 600 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 |

Таблица 47 — Допуски параллельности, наклона, торцевого биения и полного торцевого биения (по ГОСТ 24643-81)

| - 69 - Номинальный размер , мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| До 10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 |
| Св. 10 до 16 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| « 16 « 25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 |
| « 25 « 40 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| « 40 « 63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| « 63 « 100 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| « 100 « 160 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| « 160 « 250 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 |
| « 250 « 400 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
| « 400 « 630 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
| « 630 « 1000 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| «1000 « 1600 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1.2 | 2 | 3 | 5 |
| «1600 «2500 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 |
| «2500 «4000 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| «4000 «6300 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| «6300 «10000 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3 | 5 | 8 | 12 |

Таблица 48 — Допуски соосности, симметричности, пересечения осей и радиального биения (по ГОСТ 24643-81)

| Номинальный диаметр, мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Допуск, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Св.3 до 10 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
| « 10 « 18 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| « 18 « 30 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 |
| « 30 « 50 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| « 50 « 120 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 |
| « 120 « 250 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
| « 250 « 400 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| « 400 « 630 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
| « 630 « 1000 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 |
| «1000 «1600 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| «1600 «2500 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 | 10000 |

- 70 -

Рекомендации по выбору степеней точности формы и расположения приведены в таблицах 49-53.

Таблица 49 — Примеры назначения допусков плоскостности и прямолинейности

| Степень точности по табл. 45 | Примеры применения | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Измерительные и рабочие поверхности особо точных средств измерения (концевых мер длины, лекальных линеек и т.д.). Направляющие прецизионных координатно-расточных, шлифовальных станков. | Доводка, суперфиниширование, тонкое шабрение |
| 3-4 | Измерительные и рабочие поверхности средств измерения нормальной точности (поверочных линеек и плит, микрометров и др.). Опорные поверхности уровней. Направляющие станков повышенной точности. Базовые, установочные и измерительные поверхности контрольных приспособлений повышенной точности. | Доводка, шлифование и шабрение повышенной точности |
| 5-6 | Направляющие и столы станков нормальной точности. Базовые и установочные поверхности технологических приспособлений повышенной точности. Направляющие точных машин и приборов. Поверхности плоских соединений в шестеренчатых и винтовых насосах. Упорные подшипники турбин большой мощности. | Шлифование, шабрение, обтачивание повышенной точности |
| 7-8 | Разметочные плиты. Направляющие кривошипных и гидравлических прессов. Ползуны. Упорные подшипники машин малой мощности. Базовые поверхности кондукторов и других технологических приспособлений. Опорные поверхности корпусов подшипников, фундаментных рам и станин двигателей и паровых машин. Разъемы турбин и корпусов редукторов, масляных насосов, опорных подшипников валопроводов. Фланцы турбин и турбомеханизмов. | Грубое шлифование, фрезерование, строгание, протягивание, обтачивание |
| 9-10 | Стыковые поверхности траверз и станин прокатных станов. Кронштейны и основания вспомогательных и ручных механизмов. Опорные поверхности машин, устанавливаемых на клиньях и амортизирующих прокладках. Присоединительные поверхности арматуры, фланцев станков (с использованием мягких прокладок). | Фрезерование, строгание, обтачивание, долбление |
| 11-12 | Неответственные рабочие поверхности механизмов пониженной точности. Базовые поверхности столов, рамок, рольгангов, планок в литейных машинах. | Грубая механическая обработка всех видов |

Таблица 50 — Примеры назначения допусков формы цилиндрических поверхностей

| Степень точности (по табл. 46) | Примеры применения | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Шарики и ролики для подшипников. Дорожки качения и посадочные поверхности подшипников качения особо высокой точности и сопрягаемые с ними посадочные поверхности валов и корпусов. Подшипниковые шейки шпинделей прецизионных станков. Детали особо точных плунжерных и золотниковых пар. | Доводка, тонкое шлифование и алмазное растачивание повышенной точности. |
| 3-4 | Дорожки качения и посадочные поверхности подшипников качения повышенной точности и сопрягаемые с ними посадочные поверхности валов и корпусов. Подшипники жидкостного трения при больших нагрузках (прокатные станы). Подшипниковые шейки коленчатых валов, поршневые пальцы и сопрягаемые с ними отверстия в деталях авиационных и автомобильных двигателях. Плунжеры, золотники, поршни, втулки и другие детали гидравлической аппаратуры, работающие при высоких давлениях без уплотнений. | Доводка, хонингование, тонкое шлифование, алмазное растачивание; тонкое обтачивание и растачивание повышенной точности. |
| 5-6 | Посадочные поверхности колец подшипников качения нормальной точности и сопрягаемые с ними посадочные поверхности валов и корпусов. Подшипниковые шейки и вкладыши коленчатых валов тракторных и судовых двигателей, валов редукторов, паровых турбин, крупных насосов. Поршневые пальцы дизелей и газовых двигателей. Поршни, золотники, гильзы, цилиндры и другие детали гидравлической и пневматической аппаратуры при средних и низких давлениях без уплотнений или при высоких и средних давлениях с уплотнениями. Несопрягаемые поверхности вала паровой турбины и оправки для балансировки дисков турбин. | Шлифование, хонингование, чистовое обтачивание и растачивание, тонкое развертывание, протягивание. |
| 7-8 | Подшипники скольжения крупных гидротурбин, тихоходных двигателей, редукторов. Цилиндры, гильзы, поршни и поршневые кольца автомобильных и тракторных двигателей. Отверстия под втулки в шатунах двигателей, в гидравлических устройствах средних давлений. Бочка валков холодной прокатки. | Чистовое обтачивание и растачивание, развертывание, протягивание; зенкерование и сверление повышенной точности. |
| 9-10 | Подшипники скольжения при малых скоростях и давлениях. Поршни и цилиндры насосов низкого давления с мягким уплотнением. Поршневые кольца дизелей и газовых двигателей. | Обтачивание и растачивание, сверление, литье под давлением. |

Таблица 51 — Примеры назначения допусков параллельности

| Степень точности (по табл. 47) | Примеры применения | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Направляющие и базовые поверхности прецизионных станков. Направляющие станины оптической делительной головки. Рабочие поверхности синусных линеек и угольников высокой точности. | Доводка, суперфиниширование, алмазная обработка повышенной точности, шабрение повышенной точности. |
| 3-4 | Направляющие поверхности станков высокой и повышенной точности. Особо точные направляющие приборов управления и регулирования. Измерительные и рабочие поверхности поверочных линеек, штриховальных мер длины, призм. | Доводка, шлифование, шабрение, хонингование. |
| 5-6 | Рабочие поверхности станков нормальной точности. Измерительные поверхности микрометров и штангенциркулей. Рабочие поверхности технологических приспособлений высокой точности. Направляющие призмы и планки приборов и механизмов высокой точности. Оси отверстий в корпусах зубчатых передач высокой точности. Оси отверстий и торцы корпусов, рабочих шестерен и винтов в насосах. Базовые плоскости блока, рамы и картера двигателей. | Шлифование, координатное растачивание, фрезерование повышенной точности. |
| 7-8 | Рабочие поверхности прессов и молотов. Плоскости плит штампов. Рабочие поверхности кондукторов. Торцы фрез. Опорные торцы колец и крышек для подшипников качения нормальной точности. Оси отверстий в головках шатуна. Оси расточек под гильзы в блоке цилиндров двигателя. Оси отверстий в корпусах зубчатых передач нормальной точности. Уплотнительные поверхности фланцев вентилей. | Фрезерование, строгание, протягивание, шлифование, растачивание. |
| 9-10 | Торцы крышек подшипников в тяжелом машиностроении. Шатунные шейки и ось коленчатого вала дизелей и газовых двигателей. Оси передач в лебедках, ручных приводах. | Фрезерование и растачивание, сверление и развертывание по кондуктору. |
| 11-12 | Плоскости разъема и опорная плоскость в корпусах редукторов подъемно-транспортных машин. Оси и поверхности в вилках включения сельскохозяйственных машин. | Грубая механическая обработка всех видов. |
| 13-16 | Поверхности низкой точности. | Все виды обработки. |

Таблица 52 — Примеры назначения допусков перпендикулярности и торцевого биения

| Степень точности (по табл. 47) | Примеры применения | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Основные направляющие и базовые поверхности прецизионных станков. Шпиндели и оправки зубоизмерительных приборов, оптической делительной головки. Кольца прецизионных подшипников качения. | Доводка, тонкое шлифование, алмазная обработка повышенной точности. |
| 3-4 | Основные направляющие и базовые поверхности станков высокой и повышенной точности. Рабочие поверхности угольников (900). Фланцы крупных турбин и генераторов. Заплечики валов под прецизионные подшипники качения. | Доводка, шлифование и шабрение повышенной точности, тонкое точение. |
| 5-6 | Рабочие поверхности станков нормальной точности. Опорные торцы долбяков и шеверов. Торцы корпусов, рабочих шестерен, винтов и роторов насосов высокого давления. Заплечики валов и корпусов под подшипники качения высокой точности. Торцы вкладышей подшипников гидромашин. Фланцы валов и соединительных муфт двигателей. Торцы рам и корпусов гидроприборов. Торцы планшайб и патронов станков. | Шлифование, шабрение, хонингование; фрезерование, строгание и растачивание повышенной точности. |
| 7-8 | Рабочие поверхности прессов. Торцы станочных втулок. Заплечики валов и корпусов под подшипники качения нормальной точности. Торцы ступиц и распорных втулок. Оси отверстий в корпусах конических редукторов. Ось отверстия под палец в автомобильных и тракторных поршнях. | Шлифование, фрезерование, строгание, долбление, растачивание. |
| 9-10 | Торцы подшипников в ручных лебедках и приводах. Ось резьбовых шпилек относительно опорных плоскостей в двигателе. Зубчатые венцы колес с обработанными зубьями в сельскохозяйственных машинах. | Обтачивание; грубое фрезерование, строгание и растачивание. |
| 11-12 | Уплотнительные поверхности присоединительных фланцев угловых вентилей. Зубчатые венцы звездочек с обработанными зубьями в сельскохозяйственных машинах. Оси и поверхности в вилках включения сельскохозяйственных машин. Рабочие поверхности угольников для строительных работ. | Грубая механическая обработка всех видов. |
| 13-16 | Поверхности низкой точности. Поверхности с неуказанными допусками. | Все виды обработки. |

Таблица 53—– Примеры назначения допусков соосности и радиального биения

| Степень точности (по табл. 48) | Примеры применения | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Рабочие поверхности шпинделей и планшайб станков высокой точности. Опорные и посадочные шейки шпинделей зубоизмерительных приборов и оптических делительных головок. Рабочие поверхности колец прецизионных подшипников качения. Шейки вала и отверстия воздушных подшипников высокоскоростных шпинделей. | Доводка, тонкое шлифование, хонингование, алмазная обработка повышенной точности. |
| 3-4 | Рабочие поверхности шпинделей и столов станков повышенной и нормальной точности. Кольца подшипников качения высокой точности. Опорная и посадочная поверхности вкладышей подшипников насосов и гидротурбин. Конец вала электрических машин малой мощности (повышенной и нормальной точности). Посадочные шейки валов под зубчатые колеса высокой точности. Быстроходные валы и оси гидроприборов высокой точности. Центрирующие буртики и выточки валов крупных турбин. | Тонкое шлифование и точение, внутреннее шлифование с одной установки, хонингование. |
| 5-6 | Втулки станочные повышенной точности. Отрезные алмазные круги. Кольца подшипников качения нормальной точности. Посадочные поверхности валов под зубчатые колеса повышенной точности. Опорные шейки коленчатого и распределительного валов автомобильных двигателей. Фланцы валов крупных турбин. Быстроходные валы повышенной точности. | Шлифование, обтачивание повышенной точности, внутреннее шлифование и растачивание с одной установки. |
| 7-8 | Рабочие кромки зенкеров, конических разверток, метчиков. Коренные шейки коленчатых валов дизелей и газовых двигателей. Отверстия под торцевые крышки и вкладыши в корпусах подшипников насосов и средних гидротурбин. Быстроходные валы нормальной точности (до 1000 об/мин). Трансмиссионные валы длиной до 1000 мм. Поверхности катания ходовых колес и посадочные поверхности барабанов подъемно-транспортных машин. Зубчатые колеса с обработанными зубьями в сельскохозяйственных машинах. | Грубое шлифование, обтачивание и растачивание нормальной точности, протягивание, развертывание. |
| 9-10 | Режущие кромки плашек, метчиков, сверл, фрез. Посадочные шейки валов под зубчатые колеса пониженной точности. Трансмиссионные валы длиной 1000-4000 мм. Шейки валов и осей с допусками по 11 и 12 квалитетам в сельскохозяйственных машинах. | Обтачивание и растачивание, сверление. |
| 11-16 | Поверхности низкой точности. Поверхности с неуказанными допусками. | Все виды обработки |

Выбор допусков формы зависит от конструктивных и технологических требований, но кроме того связан с допуском размера.

ГОСТ 24643-81 устанавливает следующие уровни относительной геометрической точности, которые характеризуются соотношением между допуском формы или расположения Tф и допуском размера T:

А — нормальная (для допуска формы или расположения используется примерно 60% от допуска размера);

В — повышенная (используется примерно 40 % от допуска размера);

С — высокая (используется примерно 25 % от допуска размера).

В обоснованных случаях может быть назначен допуск формы или расположения для которого используется менее 25 % от допуска размера.

В табл. 54 приведены рекомендации по назначению относительно геометрической точности, а в табл. 55 — по назначению степени точности цилиндрических поверхностей.

Таблица 54 — Относительная геометрическая точность формы цилиндрических поверхностей (по ГОСТ 24643-81)

| Относительная геометрическая точность | Среднее соотношение допусков формы и размера (2Тф/Т)100 % | Примеры применения |
| --- | --- | --- |
| Нормальная (А) | 60 | Поверхности в подвижных соединениях при небольших скоростях относительных перемещений и нагрузках, если не предъявляется особых требований к плавности хода или минимальному трению. Поверхности в соединениях с натягом или с переходными посадками при необходимости разборки и повторной сборки, повышенных требованиях к точности центрирования и стабильности натяга. Измерительные поверхности калибров. Технологические допуски формы при допусках размеров по 4-12-му квалитетам, если в конструкторской документации допуски формы не указаны. |
| Повышенная (В) | 40 | Поверхности в подвижных соединениях при средних скоростях относительных перемещений и нагрузках, при повышенных требованиях к плавности хода и герметичности уплотнений. Поверхности в соединениях с натягом или с переходными посадками при повышенных требованиях к точности и прочности в условиях больших скоростей и нагрузок, ударов, вибраций. Технологические допуски формы при допусках размеров грубее 12-го квалитета, если в конструкторской документации допуски формы не указаны. Технологические допуски формы для обеспечения точности контроля размеров при упрощенных методах этого контроля, в том числе при активном контроле размеров. |
| Высокая (С) | 25 | Поверхности в подвижных соединениях при высоких скоростях и нагрузках, высоких требованиях к плавности хода, снижению трения, герметичности уплотнения. Поверхности в соединениях с натягом или с переходными посадками при высоких требованиях к точности и прочности в условиях воздействия больших скоростей и нагрузок, ударов, вибраций. |
| Особо высокая | Менее 25 | Поверхности, к которым предъявляются особо высокие требования по обеспечению кинематической точности, плотности и герметичности при больших давлениях, минимального трения, бесшумности, максимальной долговечности при тяжелых режимах работы. Детали сортируемые на размерные группы (при числе групп более пяти). Детали, аттестуемые по размеру с высокой точностью. |

Таблица 55 — Степени точности формы цилиндрических поверхностей в зависимости от квалитета допуска диаметра и относительной геометрической точности (по ГОСТ 24643-81)

| Относительная геометрическая точность | Квалитет допуска диаметра по ГОСТ 25346-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Степень точности формы (по табл. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальная А) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышенная (В) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Высокая (С) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Особо высокая |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Условное обозначение допусков формы и расположения поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две (рис. 15, а) и более (рис. 15, б) части.

В первой части помещают знак вида допуска по табл. 40, во второй — числовое значение допуска в миллиметрах, в третьей и последующих —буквенное обозначение базы (баз) или буквенное обозначение поверхности, с которой связан допуск расположения.

Рамку соединяют с элементом, к которому относится предельное отклонение сплошной тонкой линией, заканчивающейся стрелкой (рис. 15). Направление отрезка соединительной линии, заканчивающегося стрелкой, должно соответствовать «направлению измерения» отклонения. Соединительную линию отводят от рамки, как показано на рис. 16.

Если допуск, относится к поверхности или ее профилю, то рамку соединяют с контурной линией поверхности (рис. 17, а) или ее продолжением; при этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии (рис. 17, б).

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия — продолжение размерной линии (рис. 18, а, б).

Рисунок 18

Если допуск, относится к общей оси или плоскости симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость) симметрии является общей, то рамку соединяют с осью (плоскостью) симметрии (pиc. 19, а, б).

Рисунок 19

Перед числовым значением допуска следует ставить:

- символ , если круговое или цилиндрическое поле допуска указывают его диаметром (рис. 20, а);

- символ R, если круговое или цилиндрическое поле указывают радиусом (рис. 20, б);

- символ Т, если допуски симметричности, пересечения осей, формы заданного профиля и заданной поверхности, а также позиционные допуски (для случая, когда поле позиционного допуска ограничено параллельными прямыми или плоскостями) указывают в диаметральном выражении (рис. 20, в);

- символ Т/2 для тех же видов допусков, для которых ставят символ Т, если их указывают в радиусном выражении (рис. 20, г);

- слово «сфера» и символы 0 или R, если поле допуска сферическое (рис. 20, д).

Рисунок 20

Числовое значение допуска формы и расположения поверхностей, указанное в рамке (рис. 21, а), относится ко всей длине поверхности. Если допуск относится к любому участку поверхности заданной длины (или площади), то заданную длину (или площадь) указывают рядом с допуском и отделяют от него наклонной линией (рис. 21, б, в), которая не должна касаться рамки. Если необходимо назначить допуск на всей длине поверхности и на заданной длине, то допуск на заданной длине указывают под допуском на всей длине (рис. 21, г)

Рисунок 21

Если для данного элемента необходимо задать два разных вида допуска, то можно рамки объединять и располагать их согласно рис. 22.

Рисунок 22

Повторяющиеся одинаковые или разные виды допусков, обозначаемые одним и тем же знаком, имеющие одинаковые числовые значения и относящиеся к одним и тем же базам, допускается указывать один раз в рамке, от которой отходит одна соединительная линия, разветвляемая затем ко всем нормируемым элементам (рис. 23).

Рисунок 23

Допуски формы и расположения симметрично расположенных элементов на симметричных деталях указывают один раз.

Базы обозначают зачерченным равносторонним треугольником, который соединяют соединительной линией рамкой.

Высота треугольника равна размеру шрифта размерных чисел. При выполнении чертежей с помощью выводных устройств ЭВМ допускается треугольник, обозначающий базу, не зачернять.

Если базой является поверхность или ее профиль, то основание треугольника располагают на контурной линии поверхности (рис. 24, а) или на ее продолжении (рис. 24, б). При этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии.

Рисунок 24

Когда базой является ось или плоскость симметрии, тогда треугольник располагают на конце размерной линии (см. рис. 23).

Если базой является общая ось (рис. 25, а) или общая плоскость симметрии (рис. 25, б) и из чертежа ясно, для каких поверхностей ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольники располагают на оси.

Рисунок 25

Когда базой является ось центровых отверстий, тогда рядом с обозначением базовой оси делают надпись «Ось центров» (рис. 26).

Рисунок 26

Если ни одну из поверхностей не выделяют как базу, то треугольник заменяют стрелкой (рис. 27).

Рисунок 27

Если соединение рамки с базой или другой поверхностью, к которой относится отклонение расположения, затруднительно, то поверхность обозначают прописной буквой, вписываемой в третью часть рамки. Эту же букву вписывают в рамку, которую соединяют с обозначаемой поверхностью линией, заканчивающейся треугольником, если обозначают базу (рис. 27, а).

Размерную линию без размера следует рассматривать как составную часть условного обозначения базы (рис. 28).

Рисунок 28

Линейные (рис. 29, а) и угловые (рис. 29, б) размеры, определяющие номинальное расположение и (или) номинальную форму элементов, ограничиваемых допуском, при назначении позиционного допуска, допуска наклона, допуска формы заданной поверхности или заданного профиля указывают на чертежах без предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки.

Рисунок 29

Зависимые допуски формы и расположения обозначают специальным условным знаком , который помещают: после числового значения допуска, если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматриваемого элемента (рис. 30, а); после буквенного обозначения базы (рис. 30, б) или без буквенного обозначения (рис. 30, г) в третьей части рамки, если зависимый допуск связан с действительными размерами базового элемента; после числового значения допуска и буквенного обозначения базы (рис. 30, б) или без буквенного обозначения (рис. 30, д), если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматриваемого и базового элементов.

Рисунок 30

Если допуск расположения или формы не указан как зависимый, то его считают независимым.

# ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей должны устанавливаться одним из способов:

- позиционных допусков осей отверстий;

- предельными отклонениями размеров, координирующих оси отверстий.

Для отверстий , образующих одну сборочную группу при числе элементов в группе более двух, предпочтительней назначать позиционные допуски их осей.

При любом из двух возможных способов задания допусков сначала определяют значение позиционного допуска в диаметральном выражении. Его подсчитывают в зависимости от типа соединения А или В, минимального зазора для прохода крепежной детали 5пцп и степени использования этого зазора для компенсации отклонения расположения осей, определяемой коэффициентом К.

Обычно позиционные допуски осей отверстий устанавливают одинаковыми для обеих соединяемых деталей по следующим зависимостям: Г = /<5тщ — для соединений типа А (болтами, заклепками, когда зазоры имеются в обеих деталях); Г == 0,5/<5щ1п для соединений типа В (винтами, шпильками, когда зазор имеется лишь в одной детали).

Рекомендуется принимать К. равным 1 или 0,8 для соединений, не требующих регулировки взаимного расположения деталей; 0,8 или 0,6 (и даже меньше) для соединений, в которых необходима некоторая регулировка взаимного расположения деталей.

Например, при соединении двух деталей болтами М8 (рис. 31, а) и К = 0,8 находим 5шт == 8,4 — 8 = 0,4 мм, Г =-0,8-0,4 = 0,32 мм. Ближайшим стандартным значением (табл. 1 ГОСТ 14140-81) является 0,3 мм, которое и указываем на чертеже. Линейные или угловые координирующие размеры при этом заключаются в рамки и непосредственной проверке не подлежат.

Рисунок 31

В случае задания допусков по второму способу (рис. 31, б) при прямоугольных координатах в табл. 2 ГОСТ 14140-81 по Т = 0,3 мм при схеме четырех отверстий в два ряда находим на межцентровые расстояния отклонения ±0,22 и на размеры по диагонали ±0,3 мм (без второго ограничения отверстия могут оказаться в вершинах параллелограмма, а не прямоугольника). При полярных координатах аналогично по Т = 0,3 мм и схеме расположения отверстий в табл. 3 того же стандарта находим отклонения на диаметр окружности центров ±0,22 мм и на центральный угол между осями любых двух соседних отверстий ±20'.

Схема взаимного соответствия полей допусков при двух методах задания предельных отклонений в системе прямоугольных координат показана на рис. 32, а, в полярных координатах — на рис. 32, б.

Рисунок 32

Отклонения координирующих размеров не зависят от их величины, а определяются лишь принятой величиной позиционного допуска Т.

# ВЫБОР ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выбор вида параметра шероховатости определяется эксплуатационными свойствами поверхности (табл. 56)

Таблица 56 — Рекомендации по выбору параметров шероховатости

| Условия работы поверхности детали | Параметры шероховатости |
| --- | --- |
| Испытывают трение скольжения и качения; подвержены изнашиванию: должны быть износостойкими | Ra(Rz), tp |
| Испытывают контактные напряжения; должны иметь высокую контактную жесткость и прочность | Ra(Rz), tp |
| Испытывают переменные нагрузки; должны иметь виброустойчивость и прочность при циклических нагрузках | Rmax, Sm(S) |
| Образуют герметичные соединения деталей | Ra(Rz), tp |
| Обеспечивают неподвижность соединены х деталей (например, в соединениях с натягом) | Ra(Rz), tp |

Для сопряженных поверхностей в посадках с натягом значение параметра Ra может быть принято по табл. 14 (см. раздел 4), а параметр tp принимается в виде [    ]:

t5060±10%.

Для поверхностей, сопрягаемых с кольцами подшипников качения (шейки вала, отверстия в корпусах, заплечики), численное значение параметра Ra принимают согласно ГОСТ 3325-85 (табл. 57).

Таблица 57 — Шероховатость сопрягаемых с подшипниками качения поверхностей (ГОСТ 3325-85)

| Посадочная поверхность | Класс точности подшипников (по ГОСТ 3325-85) | Параметр поверхности, мкм, не более, для номинальных диаметров подшипников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 80 мм | Св. 80 до 500мм | Св. 500 до 2500 мм |  |
|  |  | Ra |  |  | Rz |
| Валов | 0 6 и 5 4 2 | 1,25 0,63 0,320,16 | 2,50 1,25 0,630,32 | (5,0) 2,5 -- -- | 20,0 -- -- -- |
| Отверстий корпусов | 0 6,5 и 4 2 | 1,25 0,63 0,32 | 2,50 1,25 0,63 | (5,0) 2,5 -- | 20,0 -- -- |
| Опорных торцо-вых заплечиков валов и корпусов | 0 6,5 и 4 2 | 2,50 1,25 0,63 | 2,50 2,50 0,63 | (5,0) (5,0) -- | 20,0 20,0 -- |

Примечания:

- Параметр шероховатости Ra посадочных поверхностей валов для подшипников на закрепительных или стяжных втулках не должен превышать 2,5 мкм.

- Допускается значение параметров шероховатости Ra посадочных поверхностей и опорных торцов заплечиков в чугунных корпусах принимать не более 2,5 мкм для диаметров сопряжений до 80 мм и Rz не более 20 мкм — для диаметров свыше 80 мм при установке подшипников классов точности 0 и 6 при условии обеспечения заданного ресурса работы подшипникового узла.

- Допускается значение параметра шероховатости Ra посадочных мест и опорных торцов заплечиков на валах и в корпусах, выполненных из стали, для малонагруженных подшипников класса точности 0 принимать не более 2,5 мкм для диаметров сопряжений до 80 мм и Rz не более 20 мкм — для диаметров более 80 мм.

Малонагруженными являются подшипники, работающие с частотой вращения, не превышающей 0,05 nпр при радиальной нагрузке Fr, не превышающей 0,05 радиальной динамической грузоподъемности Cr при коэффициенте безопасности Kб=1.

Для поверхностей остальных деталей и соединений при назначении шероховатости можно воспользоваться табл. 58.

Примечание. С учетом тенденции к постоянному повышению качества и обеспечения конкурентоспособности рекомендуем принимать нижние, то есть меньшие численные значения параметров шероховатостей из приведенного диапазона; конечно, при этом нельзя забывать о технологических возможностях производства.

Таблица 58 — Примеры нормирования шероховатости поверхности деталей

| Характеристика поверхности |  |  | Значение параметра Ra. мкм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочные поверхности сменных деталей | Квалитет | Поверхность | Номинальные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | До 50 |  |  |  |  |  | Св. 50 до 500 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Вал Отверстие | 0.2 0.4 |  |  |  |  |  | 0.4 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Вал Отверстие | 0.4 0.4-08 |  |  |  |  |  | 0,8 0,8-1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Вал Отверстие | 0.4-0.8 0.8 |  |  |  |  |  | 0,8-1,6 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Вал Отверстие | 0.8 0.8-1.6 |  |  |  |  |  | 1,6 1,6-3,2 |  |  |  |  |  |
| Поверхности деталей в посадках с натягом |  |  | См. табл. 14 разд. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 88 - Поверхности деталей при селективной сборке |  | Поверхность | Допуск сортировочной группы, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <2.5 |  | 2.5 |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 20 |  |
|  |  | Вал Отверстие | 0,05 0,1 |  | 0,1 0,2 |  |  | 0,2 0,4 |  | 0,4 0,8 |  |  | 0,8 1,6 |  |
| Поверхности деталей для посадок с точным центрированием |  | Поверхность | Допуск радиального биения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 | 4 |  |  | 6 |  | 10 |  | 16 |  |  | 25 |
|  |  | Вал Отверстие | 0,05 0,1 | 0,1 0,2 |  |  | 0,1 0,2 |  | 0,2 0,4 |  | 0,4 0,8 |  |  | 0,8 1,6 |
| Характеристика поверхности |  |  | Значение параметра Ra. мкм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадочные поверхности подшипников скольжения |  | Поверхность | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкостный режим трения |  |  |
|  |  |  | 6-9 |  |  | 10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вал Отверстие | 0,4-0,8 0,8-1,6 |  |  | 0,8-3,2 1,6-3,2 |  |  |  |  |  | 0,1-0,4 0,2-0,8 |  |  |

Продолжение таблицы 58

| Поверхности под подшипники качения |  | См. [ , табл. ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности цилиндров, поршней, золотников гидравлических систем | Поверхность | Высокое давление |  |  |  |  |  | Обычное исполнение |  |  |  | Низкое давление |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 10 | Св. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вал Отверстие | 0,025 0,05 | 0,05 0,1 |  |  |  |  | 0,1 0,2 |  |  |  | 0,2 0,4 |  |  |
| Поверхности осей и валов под уплотнения | Уплотнение | Скорость, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Св.5 |  |  |  |
|  | Резиновое | 0,8-1,6; полировать |  |  |  | 0,4-0,8; полировать |  |  |  |  | 0,2-0,4; полировать |  |  |  |
|  | Войлочное | 0,8-1,6; полировать |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Лабиринтовое | 3,2-6,3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Жировые канавки | 3,2-6,3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Поверхности направляющих: скольжения качения | Скорость, м/с | Допуск плоскостности, мкм (на 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 6 |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  |  | Св. 60 |
|  | До 0,5 Св. 0,5 | 0,2 0,1 |  | 0,4 0,2 |  |  | 0,8 0,4 |  |  | 1,6 0,8 |  |  |  | 3,2 1,6 |
|  | До 0,5 Св. 0,5 | 0,1 0,05 |  | 0,2 0,1 |  |  | 0,4 0,2 |  |  | 0,8 0,4 |  |  |  | 1,6 0,8 |
| - 89 - Поверхности торцевых опор (пят и подпятников) | Скорость, м/с | Допуск торцевого биения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 6 |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  | Св. 25 |  |
|  | До 0,5 Св. 0,5 | 0,1 0,1 |  |  | 0,4 0,2 |  |  |  | 0,8-1,6 0,8 |  |  |  | 3,2 1,6 |  |
| Поверхности сферических опор |  | Допуск формы профиля, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  | Св. 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Торцевые опорные поверхности неподвижных стыков (фланцевые соединения и т.п.) |  | Допуск перпендикулярности, мкм (на длине 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 25 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Св. 60 |  |  |  |
|  |  | 1,6 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |

Продолжение таблицы 58

| Характеристика поверхности |  |  |  |  | Значение параметра Ra. мкм, не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности разъема корпусов (редукторов, подшипников и т.п.) |  |  | Соединение |  | С прокладкой |  |  |  | Без прокладки |  |  |
|  |  |  | Герметичное Негерметичное |  | 3,2-6,3 6,3-12,5 |  |  |  | 0,8-1,6 6,3-12,5 |  |  |
| Поверхности кронштейнов, втулок, поводков, колец, ступиц, крышек и аналогичных деталей, прилегающих к другим поверхностям, но не являющиеся посадочными |  |  |  |  | 3,2-6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие поверхности кулачков и копиров |  | Сопряжение |  |  | Допуск формы профиля, мкм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 6 | 30 |  | 50 |  |  | Св. 50 |
|  |  | С ножами или сухарями |  |  | 0,4 | 0,8 |  | 1,6 |  |  | 3,2 |
|  |  | С роликами |  |  | 0,8 | 1,6 |  | 3,2 |  |  | 6,3 |
| Рабочие поверхности шкивов плоско- и клиноременных передач |  |  |  |  | Диаметр шкива, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 120 |  | Св. 120 до 315 |  |  | Св. 315 |  |
|  |  |  |  |  | 1,6 |  | 3,2 |  |  | 6,3 |  |
| Рабочие поверхности катков фрикционных передач |  |  |  |  | В зависимости от габарита и условий работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,2-0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие поверхности фрикционов |  | Колодки, муфты, диски |  |  | Колодки |  | Муфты |  |  | Диски |  |
|  |  |  |  |  | 1,6-3,2 |  | 0,8-1,6 |  |  | 0,1-0,8 |  |
|  |  | Тормозные барабаны |  |  | Диаметр барабана, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До 500 |  |  |  | Св. 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,8-1,6 |  |  |  | 1,6-3,2 |  |  |
| - 90 - Рабочие поверхности конических соединений |  |  |  |  | Соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | герметичные |  | центрирующие |  |  | прочие |  |
|  |  |  |  |  | 0,1-0,4 |  | 0,4-1,6 |  |  | 1,6-6,3 |  |
| Соединения с призматическими и сегментными шпонками | Соединение |  |  | Поверхность | Шпонка |  | Паз вала |  |  | Паз втулки |  |
|  | Неподвижное |  |  | Рабочая Нерабочая | 3,2 6,3-12,5 |  | 1,6-3,2 6,3-12,5 |  |  | 1,6-3,2 6,3-12,5 |  |
|  | С направляющей шпонкой |  |  | Рабочая Нерабочая | 1,6-3,2 6,3-12,5 |  | 1,6-3,2 6,3-12,5 |  |  | 1,6-3,2 6,3-12,5 |  |

Продолжение таблицы 58

| Шлицевые соединения | Вид соединения |  | Центрирующие поверхности |  |  |  |  |  |  | Нецентрирующие поверхн-ти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отверстие |  |  | вал |  |  |  | Отверстие |  |  |  |  | Вал |  |  |
|  | Подвижное Неподвижное |  | 0,32-1,25 |  |  | 0,16-0,63 0,32-1,25 |  |  |  | 1,25-2,5 1,25-5,0 |  |  |  |  | 0,63-2,5 0,63-5,0 |  |  |
| Характеристика поверхности |  | Значение параметра Ra. мкм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьбовые соединения | Рабочие поверхности резьбы | Степень точности резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4: 5 |  |  |  |  |  | 6: 7 |  |  |  |  |  | 7-9 |  |  |  |
|  | Крепежная резьба на болтах, винтах и гайках | 1,6 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,2-6,3 |  |  |  |
|  | Резьба на валах, штоках, втулках и т.д., а также на конусах (коническая) | 0,8-1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Резьба ходовых и грузовых винтов | - |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | Резьба гаек ходовых и грузовых винтов | - |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |
| Зубчатые и червячные передачи | Поверхности | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
|  | Профили зубьев прямозубых, косозубых и шевронных цилиндрических и червячных колес | 0,1-0,2 |  | 0,2-0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4-0,8 |  |  | 1,6 | 3,2 |  |  | 6,3 | 6,3 |
|  | Профили зубьев конических колес | - |  | - | 0,2-0,4 |  | 0,4-0,8 |  |  |  |  | 0,8-1,6 | 1,6-3,2 |  |  | 3,2-6,3 | 6,3 |
|  | Профили витков червяков | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,4-0,8 |  |  | 0,8-1,6 | 1,6-3,2 |  |  | - | - |
|  | По диаметрам впадин | То же, что и для рабочих поверхностей, или ближайшее более грубое предпочтительное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По диаметрам выступов | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 92 - Звездочки для приводных цепей | Поверхности | Точность исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышенная |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие | 3,2-6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6-3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Впадин | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выступов | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 58

| Индексирующие поверхности делительных и установочных устройств, например, поверхности делительных дисков, фиксаторов, упоров и т.п. | Точность фиксации, мкм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 4 | 6 | 10 | 25 |  | 63 | Св. 63 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |  | 1,6 | 3,2 |
| Нерабочие торцевые поверхности зубчатых и червячных колес и звездочек | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика поверхности | Значение параметра Ra. мкм, не более |  |  |  |  |  |  |
| Нерабочие поверхности осей и валов | 6,3-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Канавки, фаски, выточки, зенковки, закругления и т.п. | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Проходные отверстия под болты, винты, заклепки и т.п. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Болты и гайки чистые (кругом) | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Болты и гайки получистые (в местах обработки) | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Поверхности головок винтов | 3,2-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| Опорные поверхности пружин сжатия | 12,5-25 |  |  |  |  |  |  |
| Кромки деталей под сварные швы | 50-100 |  |  |  |  |  |  |
| - 92 - Подошвы станин, корпусов, лап | 12,5-25 |  |  |  |  |  |  |
| Поверхности деталей, устанавливаемых на бетонных, кирпичных и деревянных основаниях | 100 и выше |  |  |  |  |  |  |
| Несопрягаемые поверхности, влияющие на ударную и усталостную прочность | 0,2-0,4; полировать |  |  |  |  |  |  |
| Поверхности, влияющие на течение паров и газов | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | Особо точное |  |  |  | Обычное |  |  |
|  | 0,2; полировать |  |  |  | 0,8-1,66 |  |  |
| Поверхности, влияющие на балансировку деталей | Номинальные диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | До 180 |  | Св. 180 до 500 |  |  | Св. 500 |  |
|  | 1,6-3,2 |  | 6,3 |  |  | 12,5-25 |  |

Продолжение таблицы 58

| - 92 - Открытые (видимые при наружном осмотре) свободные поверхности | Прецизионные шкалы с оптическим отсчетом |  | 0,025-0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкалы нормальной точности |  | 0,8-1,6 |
|  | Лимбы |  | 0,8 |
|  | Поверхности выступающих частей быстро вращающихся деталей (концы и фланцы валов, шпинделей и т.п.) |  | 1,6-6,3 |
|  | Поверхности органов управления (рукоятки, ободы маховиков, штурвалы, стержни, кнопки и т.п.). Поверхности указателей, таблиц и другие поверхности, требующие отделки. |  | 0,4-1,6 с указанием полирования или покрытия |
|  | Поверхности, к которым предъявляются достаточно высокие требования в отношении внешнего вида |  | 6,3 |
| Характеристика поверхности |  |  | Значение параметра Ra. мкм, не более |
| Открытые | Поверхности кронштейнов, муфт, ступиц, сальников, втулок и т.п., не соприкасающиеся с другими поверхностями |  | 6,3-12,5 |
|  | Прочие поверхности | Мелких и средних деталей | 3,2-12,5 |
|  |  | Крупных деталей | 6,3-25 |
| Закрытые (невидимые при наружном осмотре) свободные механически обработанные и необработанные поверхности |  |  | 25-100 и выше с указанием покрытия (при необходимости) |

Пример. В чертеже зубчатого колеса силовой передачи со степенью точности 8-7-6-В и отверстием ∅50H7 назначить шероховатость поверхностей зубьев и отверстия. В соответствии с рекомендациями табл. 30 назначаем:

- в отверстии Ra=0,8 мкм (как для посадочных поверхностей сменных деталей);

- для боковых (рабочих) поверхностей зубьев Ra=0,4 мкм (учитывая, что передача силовая, принимаем шероховатость для указанной степени точности по контакту зубьев, т.е. по 6-й степени);

- для поверхностей впадин Ra=0,8 мкм;

- для наружной поверхности зубьев Ra=3,2 мкм.

# ВЫБОР ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРОВ РАЗБРАКОВКИ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Универсальные средства для измерения линейных размеров до 500 мм, а также радиального и торцевого биения поверхностей выбирают по таблицам РД50-99-86 [    ], разработанного с учетом требований ГОСТ 8.051-81

В конечном счете при выборе контрольно-измерительных средств добиваются чтобы погрешность измерения с помощью выбранного средства метр не превышала допускаемой погрешности измерения δ по ГОСТ 8.051-81 (табл. 59):

Таблица 59 — Допускаемая погрешность измерения δ, мкм (ГОСТ 8.051-81)

| Номинальные размеры, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| До 3 | 1 | 1,4 | 1,8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 |
| Св3 до 6 | 1,4 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 60 |
| » 6 » 10 | 1,4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | 30 | 50 | 80 |
| » 10 » 18 | 1,6 | 2,8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| » 18 » 30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 50 | 70 | 120 |
| » 30 » 50 | 2,4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 40 | 50 | 80 | 140 |
| » 50 » 80 | 2,8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | 30 | 40 | 60 | 100 | 160 |
| » 80 » 120 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 180 |
| » 120 » 180 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 30 | 40 | 50 | 80 | 140 | 200 |
| » 180 » 250 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 30 | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 |
| » 250 » 315 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 180 | 260 |
| » 315 » 400 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | 40 | 50 | 80 | 120 | 180 | 280 |
| » 400 » 500 | 6 | 9 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 80 | 140 | 200 | 320 |

метрδ

Примечание. Не следует забывать, что погрешность измерения контрольно-измерительного средства — это общая погрешность измерения куда входят погрешности самого измерительного средства, установочных мер, погрешности, зависящие от измерительного усилия и т.д. (см. , например, [1]).

Для проведения измерений с погрешностями, не превышающими допускаемого ГОСТ 8.051—81 значения, необходимо иметь сведения о значениях погрешностей измерения различными измерительными средствами в различных условиях их применения. Такие сведения о погрешностях измерения измерительными средствами, серийно выпускаемыми специализированными заводами, даны табл. I и II (здесь и далее ссылки на таблицы [    ]).

В табл. I приведены сведения о погрешностях измерения различными измерительными средствами наружных размеров, размеров уступов и величин биения, а в табл. II — сведения о погрешностях измерений внутренних размеров.

Погрешности измерений в табл. I и II указаны без знаков т. е. указаны абсолютные значения предельных погрешностей измерения единичным измерительным средством, другими словами даны предельные значения, на которые результаты измерений могут отличаться от истинного значения измеряемой величины.

Варианты использования измерительных средств отличаются различной погрешностью средств измерений при использовании .их на различных пределах измерения. Для некоторых измерительных средств варианты использования приведены в зависимости от класса и разряда концевых мер длины, применяемых для настройки. Для стрелочных отсчетных головок при измерении биений, т. е. колебаний размеров, варианты использования установлены в зависимости от применяемых штативов и стоек, а при измерении размеров — в зависимости от вида контакта.

Для всех измерительных средств указан температурный режим измерения. Эти значения в общем случае нельзя относить ни к отклонениям, ни к колебаниям температуры окружающей среды в процессе измерения.

В табл. II, где указаны погрешности измерений внутренних размеров существующими измерительными средствами, учитывается шероховатость поверхности измеряемой детали. При определении погрешности измерений учитывались субъективные погрешности отсчитывания показаний.

Выбрать конкретное измерительное средство можно по табл. I и II в зависимости от измеряемого размера, допуска на изготовление и допускаемой погрешности измерения по ГОСТ 8.051—81. Однако по табл. I и II трудно выявить весь комплекс измерительных средств, которые можно использовать для измерения с допускаемой погрешностью.

Для упрощения процесса выбора конкретных измерительных средств составлены табл. V—IX. В левой части таблиц указаны диапазоны номинальных размеров, сверху квалитеты, от IT2 до IT17, а на пересечении горизонтальных полос и вертикальных колонок указаны в виде дроби допускаемые погрешности измерений (числитель) и допуски на изготовление (знаменатель). Под ними номерами и буквами из таблиц I на II указаны измерительные средства и варианты их использования, при которых погрешность измерений не превышает допускаемых значений.

Для измерений внутренних размеров, а также глубин и уступов (в табл. VII и VIII) указана практически вся возможная номенклатура универсальных измерительных средств.

При этом часть диапазонов номинальных размеров в некоторых квалитетах не обеспечена универсальными измерительными средствами. Для измерения этих размеров должны проектироваться специальные измерительные средства и разрабатываться соответствующие методики измерения.

Пример выбора измерительных средств.

На чертеже детали указан наружный диаметр 16 h 5. Требуется выбрать средство измерения этого размера. В зависимости от конфигурации и габаритов детали и требований к методике выполнения измерения следует решить вопрос о выборе накладного или станкового измерительного средства.

Предполагается, что схема и методика выполнения измерения выбраны таким образом, что методическая погрешность сведена до пренебрежимо малой величины.

Выбор накладного средства измерений производим по табл. VI. В графе, соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св. 10 до 18 мм находим обозначение «6в». В табл. I под номером 6 указаны микрометр рычажный и скоба рычажная. Буквой «в» обозначены условия измерения: настройка на размер должна производиться по концевым мерам длины 2 класса, при использовании отсчета в пределах ±10 делений шкалы; температурные условия характеризуются температурным режимом 5°С, при обеспечении надежной теплоизоляции от рук оператора. Сделана оговорка, что контакт измерительных поверхностей с деталью должен быть плоскостным или линейчатым. В данном случае, измеряемая поверхность цилиндрическая, последнее условие выполняется.

Выбор станкового средства измерения производим по табл. V. В графе,   соответствующей 5 квалитету, для диапазона размеров св. 10 до 18 мм находим группу обозначений: 96, 10а, 15а, 206, 21 а, 34а, 366. По табл. I устанавливаем, что номерами 9 и 10 обозначены рычажно-зубчатые головки с ценой деления 2 и 1 мкм, 15 — микрокатор с ценой деления 2 мкм, 20 и 21 — пружинные малогабаритные головки с ценой деления 2 и 1 мкм, 34 — вертикальный и горизонтальный длиномеры, 36 — показывающий прибор с индуктивным преобразователем. Из указанных приборов выбираем тот, который имеется в наличии, который проще в обращении и к условиям применения которого предъявляются менее жесткие требования.

Например, выбрана рычажно-зубчатая головка с ценой деления 1 мкм. В табл. 1.8 буквой «а» для нее обозначены следующие условия применения: установка в штативе с диаметром колонки не менее 30 мм и наибольшим вылетом до 200 мм {этим условиям удовлетворяют штативы Ш-11Н и ШМ-11Н), настройка по концевым мерам длины 5 разряда, температурный режим 2°С. Настройка на размер может производиться на произвольное деление, а отсчет может использоваться в пределах ±0,05 мм, т. е. в пределах всей шкалы.

Материалы ГОСТ 8.051-81 позволяют оценить влияние погрешности измерения на погрешности разбраковки, которые могут иметь место при тех или иных погрешностях измерения с учетом точности технологических процессов. Погрешности разбраковки (параметры разбраковки), т. е. вероятности неправильного принятия деталей «m», неправильного забракования деталей «n», а также вероятные предельные значения выхода за границу допуска у деталей, неправильно принятых, «c» приведены ниже в табл. 60 и на графиках (рис. 33, 34).

Таблица 60 — Наибольшие значения параметров m, n и с в зависимости от значения
А мет () (по ГОСТ 8.051- 81)

| А мет () | m, % | n, % | c/T |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 0,37-0,39 | 0,7-0,75 | 0,01 |
| 3 | 0,87-0,9 | 1,2-1,3 | 0,03 |
| 5 | 1,6-1,7 | 2,0-2,25 | 0,06 |
| 8 | 2,6-2,8 | 3,4-3,7 | 0,1 |
| 10 | 3,1-3,5 | 4,5-4,75 | 0,14 |
| 12 | 3,75-4,1 | 5,4-5,8 | 0,17 |
| 16 | 5,0-5,4 | 7,8-8,25 | 0,25 |

Примечания:

- Значения m и n приведены в процентах от общего количества измеренных деталей; первые значения соответствуют распределению погрешностей измерения по нормальному закону, вторые -–по закону равной вероятности.

- Т — допуск размера измеряемой детали.

Рисунок 33 — Графики зависимости числа неправильно принятых деталей в процентах от общего числа измеренных

Рисунок 34 — Графики зависимостей числа неправильно забракованных  деталей в процентах от общего числа измеренных (а) и вероятностных величин выхода размера за предельные у неправильно принятых деталей (б)

Вероятностные величины параметров разбраковки, приведенные в. приложении к ГОСТ 8.051-81, выражены в процентах от общего числа измеренных деталей. Однако существуют некоторые задачи, когда для определения вероятных результатов разбраковки более удобно оценивать влияние погрешности измерения в зависимости от общего числа принятых или годных деталей. Так, например, для конструктора при недостаточной или неизвестной точности технологического процесса более важно знать процент неправильно принятых деталей от числа принятых (m1), а для технолога процент неправильно забракованных годных деталей от общего числа годных (n1). Вероятные предельные значения выхода за границу поля допуска у деталей, неправильно принятых,  в этом случае целесообразно оценивать, пренебрегая появлением в числе принятых деталей со значениями выхода большими, чем С1, если они составляют не более 0,27 % от числа годных, а не от общего числа проверенных.

На рис. 35-40 изображены графики для определения параметров разбраковки m1, n1, с1 при приведенных выше условиях. Сопоставление графиков, изображенных в приложении к ГОСТ 8.051-81 (см. рис. 33-34), содержащих значения m, n, с с графиками, приведенными, на рис. 35-40 дает возможность определить их отличия и совпадения, а также установить возможные области их применения.

Рисунок 35 — Графики определения количества неправильно принятых деталей в процентах от количества принятых. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска)

Рисунок 36 — График для определения количества неправильно забракованных деталей в процентах от количества годны. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска)

Рисунок 37 — График для определения предельной величины выхода размера неправильно принятых деталей за границу поля допуска (с процентом риска 0,27% от количества принятых деталей). Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону нормального распределения (центр группирования технологического распределения совмещен с серединой поля допуска)

Рисунок 38 — График для определения количества неправильно принятых деталей в процентах от количества принятых. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин

Примечание. На графиках 33-40 кривые, обозначенные сплошными линиями, соответствуют варианту, когда погрешности измерения подчиняются закону нормального распределения, а пунктирной — закону равно вероятности.

Рисунок 39 — График для определения количества неправильно забракованных деталей в процентах от количества годных. Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин

Рисунок 40 — График для определения предельной величины выхода размера неправильно принятых деталей за границу поля допуска (с процентом риска 0,27% от количества принятых деталей).Отклонения контролируемых параметров подчиняются закону распределения существенно положительных величин

Предельные значения величин m1 и n1 даны в таблице 61.

Таблица 61 — Предельные значения m1 и n1

Для использования графиков при определении значений величин m и n или m1 и n1 необходимо иметь данные о точности технологического процесса, знать закон технологического распределения и величину σmax. При отсутствии таких данных иногда можно использовать в расчете экстремальные значения m и n, беря их из таблицы 60. При этом получаются завышенные результаты, хотя в расчете учитывается только разность параметров. В некоторых случаях для расчета можно принять ориентировочные соотношения между погрешностью технологического процесса и допуском на изготовление. Эти данные принимают на основе анализа точности, используемых в конкретном производстве технологических процессов при изготовлении деталей определенной точности.

# НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМОЧНЫХ ГРАНИЦ ПРИ КОНТРОЛЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с ГОСТ 8.051-81 предусматриваются два способа установления приемочных границ, то есть значений размеров, по которым производится приемка готовых изделий.

Для этого, прежде всего, устанавливают относительную точность измерения Aметσ. Как правило, принимают для квалитетов точности размеров 5-7 Aметσ=16%, для квалитета 8 — Aметσ=12%, для квалитета 10 и грубее — Aметσ=10% (если заказчик не настаивает на ином варианте).

1-й способ. Приемочные границы устанавливают совпадающими с предельными размерами.

Пример. При проектировании вала 100 мм установлено, что в соответствии с условиями эксплуатации следует рационально назначить поле допуска h6, то есть записать в чертеже размер 100h6(−0,022).

В соответствии с ГОСТ 8.051-81 см. табл. 59 допускаемая погрешность измерения такого размера вала составляет 0,006 мм.

При данной точности вала Aметσ=16%.

В соответствии с таблицей 60 устанавливаем, что при Aметσ=16% и неизвестной точности технологического процесса m=5,2% и с=0,25⋅T, то есть среди годных деталей может оказаться до 5,2% неправильно принятых деталей с предельными отклонениями до +0,0055 и −0,0275 мм. Если полученные данные, как считает конструктор, не повлияют на эксплуатационные показатели вала, то на чертежах указывают первоначально выбранный квалитет. В противном случае выбирают более точный квалитет или другое поле допуска в этом квалитете.

2-й способ. Приемочные границы смещают внутрь относительно предельных размеров.

Таким образом вводится производственный допуск при изготовлении деталей.

При введении производственного допуска могут быть два варианта в зависимости от того, известно или неизвестно точность технологического процесса.

Вариант 1. При назначении предельных размеров точность технологического процесса неизвестна. В соответствии с рекомендациями ГОСТ 8.051-81 предельные размеры изменяют на половину допускаемой погрешности измерения. В нашем примере, следовательно, устанавливают размер вала ∅100−0,019−0,003.

Вариант 2. При назначении предельных размеров точность технологического процесса известна. В этом случае предельные размеры уменьшают на величину параметра с (см. табл. 60).

Предположим, что для рассматриваемого примера точность технологического процесса характеризуется соотношением ITσтех=4 (при изготовлении имеется 4,5% брака по обеим границам).

Как и прежде Aметσ=16%. В соответствии с графиком (см. рис. 34, б) находим с=0,1⋅IT=0,0022 мм.

С учетом данных диаметр вала принимают ∅100−0,020−0,002.

Расположение приемочных границ по обоим случаям показано на рисунке 41.

Рисунок 41 — Расположение приемочных границ (варианты) для размера вала 100h6

а) без производственного допуска; б) по варианту 2 примера; в) по варианту 1 примера.

В чертеже детали может быть проставлен размер ∅100h6 в обоих вариантах, но в технических условиях делается запись:

«При контроле размера ∅100h6 вводится производственный допуск: размер должен быть не более ∅99,997 мм (∅99,998 мм при 2-м варианте) и не менее ∅99,981 мм (∅99,980 мм при 2-м варианте)».

# СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

При изготовлении зубчатых колес нет необходимости обеспечивать контроль всех параметров зацепления.

По ГОСТ 1643-81 для цилиндрических зубчатых колес по каждой их этих трех норм точности предусмотрены равноправные комплексы показателей точности, в каждый из которых входят один или два показателя.

Поэтому изготовителю предоставляется возможность выбрать такие комплексы, которые соответствуют данному технологическому процессу изготовления колеса и имеющимся средствам измерения. Некоторые рекомендации по назначению параметров контроля приведены в [     ]/

Для выбора необходимых средств контроля точности зубчатых колес можно воспользоваться следующей таблицей.

Таблица 62 — Технические характеристики контрольно-измерительных средств для цилиндрических зубчатых колес

| Прибор |  |  | Тип и модель |  |  |  |  |  |  |  | Зубчатые колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена деления, мм |  |  |  |  | Допускаемая погрешность, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры (без электронного блока), мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируемые параметры |  |  | Модель, мм |  |  |  |  |  | Диаметр делительной окружности, мм |  |  |  |  |  | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы для измерения кинематической погрешности зубчатых колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для контроля кинематической погрешности зубчатых колес пары |  |  |  | БВ-5058 БВ-5094 |  |  |  |  |  |  | Fir';fir' |  |  |  |  |  |  | 1-8 |  |  |  |  | 20-300; 60-1601 |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  | 1,5-96’’ |  |  |  |  |  | 0,004-0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 15601225 1360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-320; 60-2501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для измерения кинематической погрешности (без измерительных колес) |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | Fir';firffr;Fpr;fptr;frbr |  |  |  |  |  |  | До 8 |  |  |  |  | 20-320 |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| Комплекс для контроля кинематической погрешности упорно-габаритных зубчатых колес (пары) |  |  |  | БВ-5102 |  |  |  |  |  |  | Fir';fir |  |  |  |  |  |  | От 1 и более |  |  |  |  | Не ограничивается |  |  |  | — |  |  |  |  | 0,5”; 0,75”K, 2; 4; 8; 16; 32; 64; |  |  |  |  |  | (2+0,1D) D – диапазон измере-ния |  |  |  |  |  |  |  |  2801802 |  |  |
| Межосемеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межосемер по ГОСТ 10387-81, ТУ 2-034-515-80 |  |  |  | МЦ-160М |  |  |  |  |  |  |  | Fir'';fir''; +Eas''; −Eas''; |  |  |  |  |  | 0,15-1 0,3-11 |  |  |  |  | 5-200 40-1501 |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 800400 620 |  |
| Межосемер по ТУ 2-034-403-84 |  |  |  | МЦ-400У |  |  |  |  |  |  |  | Fir'';fir''; +Eas''; −Eas'' |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | 20-320; 60-2501 |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320400 1130 |  |
| Эвольвентомеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный эвольвентомер | КЭУМ |  |  |  |  |  |  |  | ff r |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | 20-320; 60-2501 |  |  |  |  | 7-12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700862 1170 |
| Универсальный эвольвентомер с устройством для контроля винтовой линии (с холодомером) | БВ-5062 |  |  |  |  |  |  |  | ff r;Fβ r |  |  |  |  | 4-12 |  |  |  |  | 20-340; 60-2501 |  |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001; 0,0020 |  |  |  |  | 0,001 (для ff r) 0,002 (дляFβ r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135010251730 |
| Универсальные приборы для измерения зубчатых колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальный автоматический для поэлемент-ного контроля по ТУ 2-034-362-81 |  | 27501 |  |  | Fpr;FpkrFrr;fptrfpbr;fvptrFvwr;Ewr |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-18 |  |  |  |  |  | 20-400; 60-2501 |  |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  |  |  | 0,0005; 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 10001300 1850 (без электронного блока) |
| Для автоматического контроля шага и на-копленной погрешности по ГОСТ 5368-81 |  | БВ-5090 (27700) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fpr;Fpkr;fptr |  |  | 1-8 |  |  |  |  |  | 20-320 |  |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  |  |  | 1” и 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0015-0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 10801010 1505 |
| Для контроля крупногабарит-ных зубчатых колес по ГОСТ 5368-81, ТУ 2-034-542-80 |  | БВ-5077 |  |  |  | Frr'';fir''; +Eas''; −Eas''Frr;fvptr Fβ r |  |  |  |  |  |  |  | 2-16 |  |  |  |  |  | 320-1250 500-10001 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0,001;0,002;0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 17502190 1230 |
| Для автоматического измерения шага зубчатых колес по ГОСТ 5368-81 |  |  | — |  |  | Fpr;Fpkr;fptr |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 200-800 |  |  |  |  | 3-8 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Для контроля зубчатых колес по ТУ 2-034-544-81 |  |  | ЗИП-1 |  |  | fvptr;Fvwr;FrrEwmr;Ewr |  |  |  |  |  |  |  | 1-8 |  |  |  |  |  | 20-320 |  |  |  |  |  6 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0035-0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800560 990 |  |  |  |  |
| Шагомеры (накладные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шагомер по ГОСТ БВ-5070 5368-81 3883-81 ТУ 2-0324-340-84 |  |  | БВ-5070 |  |  |  | fpbr;fvptr |  |  |  |  |  |  |  | 2-28 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  5 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 19060 |  |  |
| Шагомер по ТУ 2-340-203-84 |  |  | 21704 |  |  |  | fpdr;fvprr |  |  |  |  |  |  |  | 10-50 |  |  |  | — |  |  |  |  | 7-12 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0060 (для fpbr) 0,0090 (дляfvprr) |  |  |  |  | 240186 45 |  |  |
| Шагомер по ТУ 2-340-294-84 |  |  | 21802 |  |  |  | fpdr; |  |  |  |  |  |  |  | 2-10 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 150139 60 |  |  |
| Шагомер полу-автоматический переносной ТУ 2-022-1197-011-84 |  |  | БВ-5118 |  |  |  |  |  |  |  | fptr;Fpr |  |  | 1-40 |  |  |  |  |  | Не ограничивается |  |  |  |  | 3-12 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550340 250 (без электронного блока) |  |  |  |  |
| Биениемеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биениемер по ГОСТ 5368-81, ГОСТ 8137-81 |  | Б-10М |  |  |  |  |  |  |  | Frr;Fβr1 |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | 20-400; 60-2501 |  |  |  |  |  |  | 7-12 |  | 0,001; 0,001; |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900550 420 |  |  |  |
| Биениемер автоматический переносной |  | — |  |  |  |  |  |  |  | Frr |  |  |  |  |  | 1-10 |  |  |  |  | 20; 601 |  |  |  |  |  |  | 3-8 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| Зубомеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зубомер смешения по ГОСТ 4446-81 |  |  | М1(23500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHr;−EHs |  |  |  | 2-10 |  |  |  |  | Не ограничивается |  |  |  |  |  |  | 5-12 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  | 14514327 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М2(23600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3(23700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  | 14515327 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М4(23800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 14517727 |  |  |  |  |  |  |
| Зубомер смещения для колес внутреннего зацепления по ТУ 2-034-201-83 |  |  | 23900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHr;−EHi |  |  |  | 1-16 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 7-12 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 6610238 |  |  |  |  |  |  |
| Зубомер хордовый индика-торно-микро-метрический по ТУ 2-034-601-80 |  |  | БВ-5085 |  |  |  |  |  |  |  | Ecr;Ecs |  |  | 1-16; 16-32 |  |  |  |  |  | Не ограничивается |  |  |  |  | 7-12 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,010-0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20012835 |  |  |  |  |  |
| Штангензубомер с нониусом по ТУ 2-034-773-84 |  |  | ШЗ-18 |  |  |  |  |  |  |  | Ecr;Ecs |  |  | 1-18 |  |  |  |  |  | Не ограничивается |  |  |  |  | 11,12 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 13513510 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШЗ-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16516510 |  |  |  |  |  |
| Нормалемеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормалемер по ГОСТ 5368-81, ГОСТ 7760-81 |  | М1(БВ-5045) М2(БВ-5046) М3(БВ-22202) |  |  |  |  |  | Ewr;FvwrEwmr;−Ewsi;−Ewms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 >2 2,5 |  | 0-120 50-300 150-700 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,008 0,010 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 3267250 4557250 91515550 |  |  |  |  |  |
| Нормалемер для колес внутреннего зацепления по ТУ 2-034-361-81 |  | БВ-5081 |  |  |  |  |  | Ewr;Fvwr Ewmr; +Ewi; +Ewmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20-120 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  | 3994316 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 39100459 |  |  |  |  |  |
| Микромер зубомерный по ГОСТ 6507-78 |  | М325 |  |  |  |  |  | Ewr;FvwrEwmr;−Ewsi;−Ewms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0-25 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 1867830 |  |  |  |  |  |
|  |  | М350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019230 |  |  |  |  |  |
|  |  | М375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24010830 |  |  |  |  |  |
|  |  | М3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26514730 |  |  |  |  |  |
| 1 Для колес внутреннего зацепления. 2 Габаритные размеры датчиков (2шт.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### СОДЕРЖАНИЕ

1	ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ	4

2	ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЕСДП)	6

3	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОСАДОК СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ ИЗДЕЛИЙ.	32

4	РАСЧЕТЫ ПОСАДОК С НАТЯГОМ И ПЕРЕХОДНЫХ ПОСАДОК	34

5	ВЫБОР ДОПУСКОВ (КВАЛИТЕТОВ) РАЗМЕРОВ СОПРЯГАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	38

6	НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	40

7	ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	45

8	ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ПОСАДОК КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	54

9	ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ	56

10	НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	60

11	РАСЧЕТЫ ДОПУСКАЕМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ	66

12	ВЫБОР И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ	67

13	ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	84

14	ВЫБОР ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	86

15	ВЫБОР ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРОВ РАЗБРАКОВКИ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ	95

16	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМОЧНЫХ ГРАНИЦ ПРИ КОНТРОЛЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ	106

17	СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС	108

Список литературы	113

# Список литературы

- ГОСТ 25346-82 ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

- ГОСТ 25347-82 ЕСДП. Поля допусков и рекомендованные посадки.

- ГОСТ 25348-82 ЕСДП. Ряды допусков, основные отклонения и поля допусков для размеров свыше 3150мм.

- ГОСТ 25670-83 ОНВ. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками.

- ГОСТ 24642-81 ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.

- ГОСТ 24643-81 ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

- ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.

- ГОСТ 25069-81 ОНВ. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей.

- ГОСТ 520-71 Подшипники качения. Технические требования.

- ГОСТ 3325-55 Подшипники качения. Поля допусков посадочных мест валов и отверстий корпусов.

- ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Шпонка призматическая. Размеры допуски и посадки.

- ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения зубчатые (шлицевые) прямозубые. Размеры и допуски.

- ГОСТ 16093-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

- ГОСТ 8593-81 ОНВ. Нормальные конусности и углы конусов.

- ГОСТ 8908-81 ОНВ. Нормальные углы и допуски углов.

- ГОСТ 25307-82 ОНВ. Система допусков и посадок для конических соединений.

- ГОСТ 1643-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические.

- ГОСТ 8.051-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500мм.

- ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.

- ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

- ДСТУ 2234-93 Калібри. Терміни та визначення

- ДСТУ 2409-94 Вимірювання параметрів шорсткості. Терміни та визначення.

- ДСТУ 2413-94 Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та визначення.

- ДСТУ 2497-94 Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з’єднання. Терміни та визначення.

- ДСТУ 2498-94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення.

- ДСТУ 2499-94 Основні норми взаємозамінності. конуси та конічні з’єднання. Терміни та визначення.

- ДСТУ 2500-94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми.

- ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.

- ДСТУ 3021-95 випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

- Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. / В.Д. Мягков и др. – Л. : Машиностроение, 1982 – 4.1. 543с.

- Допуски и посадки. Справочник. В 2-х ч. / В.Д. Мягков и др. – Л. : Машиностроение, 1983 – 4.2. 448с.

- Жабин А.И., Мартынов А.П. сборка изделий в единичном и мелкосерийном производстве  М. Машиностроение 1988

- Жабин А.И., Мартынов А.П. сборка типовых частей машин механизмов в справочнике. Сборка и монтаж изделий машиностроения. В 2-х т. – т. 1. Сборка изделий машиностроения (под редакцией В.С. Корсакова, В.К. замятина, 1983 – с. 238-269.)

- Зенкин А.С. Технологические основы сборки соединений с натягом – М.: Машиностроение, 1982. – 48с.

- Гжиров Р.И. краткий справочник конструктора. Справочник. – Л.: Машиностроение, Ленинград, отделение, 1984. – 464с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П., Варламова Л.П. Допуски и посадки. Обоснование выбора: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1984. – 112с.

- Справочное руководство по черчению. / В. Н. Богданов и др. –М.: Машиностроение, 1989. – 864с.

- Обработка металлов резанием. Справочник технолога. / А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др. М.: Машиностроение, 1988. – 736с.

- Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500мм (по применению ГОСТ 8.051-81), РД 50-98-86-М.: Издательство стандартов, 1987. – 84с.

- Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей, РД 50-635-87-М.: Издательство стандартов, 1987. – 46с.

- Козловский Н.С., Виноградов А.М. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения – М.: Машиностроение, 1982. – 284с.

- Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам – М.: Машиностроение, 1985. – 320с.

- Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении – М.: Машиностроение, 1984. – 272с.

- Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции – М.: Высшая школа , 1985. – 288с.

- Марков Н.Н. Взаимозаменяемость и технические измерения – М.: Издательство стандартов, 1983. – 288с.

- Мартынов А.П. Взаимозаменяемость, метрология стандартизация: Конспект лекций. – Краматорск: ДГМА, 2001. – 120с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию и лабораторным работам. Допускаемые погрешности измерения и выбор универсальных  измерительных  средств  / Сост. Мартынов А.П.: ДГМА, 1996 – 59с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию (для студентов всех специальностей направления “Инженерная  механика”). Порядок построения размерных цепей / Сост. Мартынов А.П. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 24с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию (для студентов всех специальностей направления “Инженерная  механика”). Расчеты размерных цепей для обеспечения точности изготовления и сборки по методам полной и неполной взаимозаменяемости / Сост. Мартынов А.П. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 46с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Предельные калибры для контроля поверхностей деталей. Расчеты, проектирование и эксплуатация / Сост. Абрамова Л.Н. – Краматорск: ДГМА, 2000 – 36с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Шероховатость поверхностей деталей. Выбор параметров и обозначение в чертежах / Сост. Абрамова Л.Н. – Краматорск: ДГМА, 2001 – 28с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Автоматизированный выбор посадок с натягом на основе расчетов с использованием ПЭВМ / Сост. Роганов Л. Л, Мартынов А.П. – Краматорск: ДГМА, 2001 – 19с.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Автоматизированный расчет размерных цепей с использованием ПЭВМ / Сост. Мартынов А.П. – Краматорск: ДГМА, 2000 – 16с.

- Мартынов А. П. Взаимозаменяемость, метрология, стандартизация: Конспект лекций. — Краматорск: ДГМА, 2001. —    с.