Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

к изучению курса и выполнению контрольных работ по дисциплине

«3D моделирование деталей и узлов станков»

для студентов заочной формы обучения
 специальности 7.05050301 «Металлорежущие станки и системы»

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

Краматорск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНІЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «КОМПАС-3D »	7

ВХОД С СИСТЕМУ «КОМПАС-3D »	7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ	9

СОЗДАНИЕ ЛИСТА ЧЕРТЕЖА	10

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОКНА ДОКУМЕНТА	11

ВЫВОД НА ЭКРАН СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ  КОМПЬЮТЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ	12

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ	13

ВЫБОР ФОРМАТА ЧЕРТЕЖА	13

ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ	15

СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	16

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	17

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ	20

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ	20

СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ВИДОВ ДЕТАЛИ	26

УДАЛЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ВИДОВ	26

ПОСТРОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПО СТРЕЛКЕ	27

ПОСТРОЕНИЕ МЕСТНОГО ВИДА	28

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	34

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КР	35

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	42

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	43

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	52

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  « 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СТАНКОВ»	53

ВВЕДЕНИЕ

Вторгаясь во все сферы человеческой деятельности, компьютеры не могли оставить в стороне промышленное проектирование и производство. Новым методом организации производства явилось создание компьютерных систем, охватывающих все производство, от проектирования изделий до изготовления продукции – систем автоматизированного проектирования (САПР).

В зависимости от того, какие задачи решает компьютерная система, она может быть отнесена к одному из классов:

CAD (Computer-aided design) – системы, служащие для разработки чертежно-конструкторской документации. Такие системы часто называют «электронным кульманом», они позволяют строить как плоские (двумерные) чертежи, так и объемные (трехмерные) геометрические модели.

CAM (Computer-aided manufacturing) – системы, служащие для разработки программ, управляющих технологическими процессами, например, обработкой деталей на станках-автоматах.

CAD/CAM – системы обеспечивают одновременное решение задач конструкторского и технологического проектирования. Здесь имеются комплексные средства как для построения и выпуска чертежей, так и для автоматизированного управления производством.

CAE - системы решают задачи инженерного анализа, к которым относятся прочностные и тепловые расчеты, анализ процессов литья и т.д.

PDM – системы служат для организации электронного документооборота на предприятиях.

У всех перечисленных систем в структуре имеется модуль компьютерной графики (графический редактор), назначение которого - построение  и редактирование графических объектов, т.е. представление изображения в памяти компьютера  и формировании этого изображения на мониторе компьютера.

Основные виды современной компьютерной графики

На рисунке 1 показаны основные виды современной компьютерной графики.

Растровая

Векторная

Фрактальная

Компьютерная графика

Рис.1

Векторное изображение представляется в виде совокупности отрезков прямых (векторов), а не точек, которые применяются в растровых изображениях.

Основные преимущества векторного принципа формирования изображений перед растровым состоят в следующем:

- файлы векторных изображений имеют гораздо меньший размер, чем растровых;

- печать векторных изображений осуществляется быстрее;

- масштабирование и трансформация векторных изображений не сопряжены с ограничениями и потерей качества изображения. Наиболее популярными графическими программами, предназначенными для обработки векторных изображений, являются Adobe Illustrator, CorelDRAW, КОМПАС-ГРАФИК, Flash, AutoCad и др.

Растровое изображение состоит из точек (пикселей). Параметры каждой точки (координаты, интенсивность, цвет) описываются в файле. Отсюда — такие огромные размеры файлов, содержащих растровые изображения, особенно если последние характеризуются высокой разрешающей способностью. Растровые изображения - это блок данных, содержащий информацию о цвете каждого пикселя на экране. Т.к. изображение напрямую связано с графическими режимами, в которых они отображаются, то они, как и последние, делятся по количеству бит на пиксель. Все изображения делятся на черно-белые и цветные.

Фрактальная графика. Обеспечивает автоматическое форматирование изображений путём использования различных математических расчётов. То есть необходимое изображение формируется не методами рисования или сканирования, а путём программирования. Фрактальную графику часто используют для создания развлекательных программ.

В настоящее время зарубежные и отечественные разработчики программных продуктов предлагают пользователям большое количество различных прикладных графических программ, отличающихся как своими возможностями, так и стоимостью. Среди систем российских разработчиков наиболее удобна и широко используется как в промышленности, так и в образовании  CAD/CAM/CAE/PDM система «КОМПАС»-3D , изложению приемов работы в данной программе посвящено это учебное пособие.

Система КОМПАС-3D   предназначена для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она может успешно использоваться в машиностроении и приборостроении, архитектуре и строительстве, то есть везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную документацию. КОМПАС-3D   разработан специально для операционной среды Windows фирмой АСКОН, которая занимает ведущее место среди разработчиков пакетов программ, автоматизирующих конструкторскую деятельность.

Система включает в себя:

1. Параметрическую чертежно-конструкторскую систему КОМПАС-ГРАФИК с большим количеством приложений;

2.  Систему трехмерного твердотельного проектирования КОМПАС-3D;

3.  Систему проектирования технологических процессов АВТОПРОЕКТ;

4. Различные модули (библиотеки), т.е. дополнительные программы для выполнения специализированных задач (расчет и вычерчивание зубчатых, резьбовых и других соединений, различных схем и т.д.).

Система КОМПАС-3D   позволяет разрабатывать шесть видов документов:

- Сборка - это электронный документ, позволяющий выполнять в аксонометрии сборочные единицы из твердотельных деталей. Файл документа Сборка имеет расширение *.a3d.

- Деталь - это электронный документ, позволяющий создавать твердотельные модели. Файл документа Деталь имеет расширение *.m3d.

- Лист - это электронный лист чертежа, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Чертеж в КОМПАСе — это документ, который может включать в себя произвольное количество видов (под видом понимается проекция, выносной разрез или сечение либо другое изображение), технические требования, рамку и основную надпись (штамп), а также различные специальные обозначения (шероховатости, сварных швов, допусков) и т.д. Для каждого вида можно задавать собственный масштаб (например, основные проекции могут выполняться в масштабе 1:2, а выносное сечение — в масштабе 4:1).  Файл документа Лист имеет расширение *.cdw.

- Фрагмент - это чистый электронный лист без рамок, на котором выполняются графические работы, т.е. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием объектов оформления. Фрагмент подходит для хранения изображений, которые не нужно оформлять как лист чертежа (эскизные прорисовки, разработки и т.д.). Кроме того, во фрагментах удобно сохранять созданные типовые решения и конструкции для последующего использования в других документах.  Таким образом, фрагмент можно сравнить с чертежом, у которого имеется всего один вид в масштабе 1:1, а все объекты оформления чертежа (рамка и штамп, технические требования, неуказанная шероховатость) отсутствуют. Фрагменты очень удобны для обмена геометрической информацией между различными чертежами, а также для сохранения типичных конструктивных решений, которые по каким-либо причинам неудобно оформлять в виде законченного чертежа. Файл документа Фрагмент имеет расширение *.frw.

- Текстовый документ - это электронный лист, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.104-68 с основной надписью для текстовых конструкторских документов. Текстово-графический документ может состоять из произвольного количества страниц текста, сопровождающихся иллюстрациями в формате чертежей или фрагментов КОМПАС. Для удобной работы с текстово-графическими документами в состав КОМПАС  включен мощный текстовый редактор, все его возможности доступны и при обычном вводе текстовых надписей на поле чертежа, а также при создании технических требований. Файл Конструкторский документ имеет расширение *.kdw.

- Спецификация - это электронный документ, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.108-68. Файл документа Спецификация имеет расширение *.сpw

Практикум по компьютерной графике рассчитан на семь лабораторных работ, во время которых изучаются приемы автоматизированного построения различных чертежей, твердотельных моделей, выполняются индивидуальные задания. Для осуществления текущего контроля и своевременного усвоения изучаемого материала в течение семестра студентам необходимо выполнить шесть домашних расчетно-графических работ (ДГР). Изучение компьютерной графики заканчивается в конце семестра сдачей зачета.

ОСНОВНІЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «КОМПАС-3D »

ВХОД С СИСТЕМУ «КОМПАС-3D »

После включения персонального компьютера (ПК) происходит загрузка и настройка операционной системы Windows, назначение которой – управление работой компьютера, и на экране изображается рабочий стол, где располагается ярлыки программ (рис.1)

При работе основным устройством указания является мышь. Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Левая и правая кнопка служат для разных целей:

- Щелчок левой клавишей мыши – ввод информации в память компьютера;

- Щелчок правой кнопкой – вызов контекстного меню, показывающего возможности управления выполняемой в данной момент операцией.

Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Курсор используется для выбора и активизации объектов на экране, работы с пунктами меню, размещения и выделения текста и т.д. Основные приемы, которые используются при работе с мышью, описаны таблице №1.

Таблица №1

| Прием | Последовательность действий |
| --- | --- |
| Щелкнуть | Быстро нажать и отпустить кнопку мыши |
| Дважды щелкнуть | Дважды быстро нажать и отпустить кнопку мыши |
| Перетащить | Переместить курсор, перемещая мышь с нажатой кнопкой |
| Перетащить и отпустить | Подвести курсор мыши к объекту, нажать кнопку мыши, перетащить курсор отпустить нажатую кнопку. |
| Указать | Подвести курсор мыши к объекту, нажать и отпустить кнопку мыши. |

Войти в «КОМПАС» можно несколькими способами:

1.Нажать на кнопку «Пуск» на рабочем столе, появится Главное меню операционной системы Windows, в котором следует выбрать строку Программы. В раскрывшемся подменю выбрать строку АСКОН – КОМПАС-3D  и сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на ярлыке системы.

2. Сделать двойной щелчок на ярлыке системы , расположенном на рабочем столе (рис.1).

Ярлык системы

Рис.1 Рабочий стол

После запуска системы «Компас» на экране отобразится главное окно системы, на котором представлены элементы управления системой (рис.2).

Строка главного меню системы расположена в верхней части программного окна, сразу под строкой заголовка – названия системы: КОМПАС-3D . В ней расположены все основные меню системы. В каждом из меню хранятся связанные с ним команды.

Панель управления расположена в верхней части окна системы под строкой главного меню. В ней собраны команды, которые наиболее часто употребляются при работе с системой.

Кнопка «Закрыть программу»

Строка главного

меню

Панель управления

Кнопка «Создать документ»

Рис.2

Чтобы выйти из системы при окончании работы после сохранения чертежа в памяти компьютера, можно:

1) Щелкнуть по кнопке «Закрыть программу» в верхнем правом углу экрана (рис.2);

2) При помощи меню ФайлВыход;

3) Набором с клавиатуры Alt – F4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ

При возникновении затруднительных ситуаций во время работы с системой вы можете быстро получить необходимую справочную информацию следующими способами:

  - Нажимая клавишу F1

  - Вызывая команду на странице меню Справка

  - Нажимая кнопку на панели управления . Эта подсказка по объектам рабочего экрана, т.е. необходимо также указать нужный объект.

  - С помощью ярлычков-подсказок, для появления которых подведите курсор к интересующей вас кнопке и задержите на некоторое время.

СОЗДАНИЕ ЛИСТА ЧЕРТЕЖА

Для вывода на экран нового листа чертежа нужно щелкнуть по кнопке «Создать документ», откроется окно «Новый документ», в котором следует щелкнуть по кнопке «Чертеж» (рис.2). На экране появится лист формата А4, расположенный вертикально (рис.3).

Компактная инструментальная панель

Рис.3 Создание листа чертежа

Если щелкнуть по закладке «Шаблоны», то из имеющегося перечня можно вывести на экран листы чертежа различных форматов (рис.4). Шаблон – это созданная ранее заготовка документа, содержащая оформление, настройки, объекты и т.д.

Рис.4  Окно меню «Шаблоны»

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОКНА ДОКУМЕНТА

Система КОМПАС-3D  позволяет работать одновременно с несколькими чертежами одновременно, при этом на экране может, например, полностью быть показан один из листов, а другие будут свернуты в виде кнопок, расположенных внизу экрана. Чтобы свернуть лист чертежа, нажмите на кнопку «Свернуть», показанную на рис.5.

Кнопка «Закрыть систему»

Кнопка «Закрыть документ»

Кнопка «Свернуть документ»

Рис.5   Кнопки управления состоянием окна

Для того чтобы восстановить чертеж из свернутого до кнопки состояния, можно или два раза щелкнуть по  названию кнопки, или щелкнуть по пункту «Развернуть» (рис.6).

Кнопка «Развернуть»

Кнопка «Закрыть документ»

Рис.6

По окончанию работы над чертежом окно документа закрывается с помощью кнопки «Закрыть документ» (рис. 5 и 6).

ВЫВОД НА ЭКРАН СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ  КОМПЬЮТЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ

Открытие сохраненных документов возможно следующими способами:

- При помощи меню  Файл  Открыть

2.  При помощи кнопки  «Открыть»  панели инструментов.

В обоих случаях открывается окно для выбора открываемых файлов чертежей (рис.7).

Кнопка «Открыть»

Кнопки, управляющие величиной изображения

Рис.7  Открытие файлов сохраненных чертежей

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для изменения размера изображения только на экране рассмотрим несколько кнопок панели управления системы КОМПАС, используемых для этих целей (рис.7):

|  | «Увеличить масштаб рамкой» - кнопка для увеличения части экрана до размеров экрана рамкой, заданной двумя точками по диагонали. После вызова команды внешний вид курсора изменится: он превратится в перекрестье. Укажите первый угол, затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране будет отображаться фантом рамки. Укажите второй угол рамки. Масштаб изображения увеличится так, чтобы область, ограниченная рамкой, полностью умещалась в окне документа. |
| --- | --- |
|  | «Увеличить масштаб» - кнопка позволяет увеличить масштаб изображения в активном окне в определенное количество раз, установленное по умолчанию в настройках системы. |
|  | «Уменьшить масштаб» - кнопка для уменьшения масштаба изображения на экране. |
|  | «Сдвинуть» - кнопка для перемещения электронного чертежа по экрану при перемещении курсора по экрану. После вызова команды курсор меняет свою форму на четырехстороннюю стрелку. |
|  | «Приблизить/отдалить» - кнопка для увеличения или уменьшения изображения на экране, позволяющая плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение. Для этого нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - уменьшаться. Центром панорамирования является точка, в которой была нажата левая кнопка мыши. Если Вы пользуетесь мышью с колесом, то для панорамирования изображения вращайте колесо мыши. |
|  | «Обновить изображение» - кнопка для перерисовки чертежа и удаления "мусора" с поля чертежа. |
|  | «Показать все» - кнопка для вывода на экран всего чертежа или всех изображений фрагмента. |

ВЫБОР ФОРМАТА ЧЕРТЕЖА

Государственный стандарт 2.301-68 устанавливает основные форматы листов чертежей, определяемые размерами внешней рамки.

| Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон формата, мм | 841х1189 | 594х841 | 420х594 | 297х420 | 210х297 |

Формат А4 может располагаться только вертикально, все другие форматы можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Для выбора необходимого для чертежа формата необходимо выполнить следующие действия:

1. Вызвать команды Сервис – Параметры…- Текущий чертеж - Параметры листа – Формат (рис.8 и  9).

Рис.8  Выбор формата

С помощью окна, изображенного на рис.8, выбирается необходимый формат и его ориентация.

Рис.9     Выбор формата чертежа и его ориентации

ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ

Основная надпись появляется и размещается на чертеже автоматически. Для перехода в режим заполнения основной надписи можно выполнить одно из следующих действий:

1. Двойной щелчок левой кнопкой мыши в любом месте основной надписи;

2. Вызвать команду Вставка – Основная надпись.

В режиме заполнения основной надписи ее вид изменится – границы ячеек выделятся штриховыми линиями (рис.10).

Кнопка «Создать объект»

Шифр чертежа

Рис.10   Заполнение основной надписи

Шифр чертежа включает в себя следующие разделы:

КГ – название дисциплины;

01 – порядковый номер лабораторной работы;

10 – индивидуальный номер варианта выполняемой работы;

01 – порядковый номер чертежа.

Заполнив все графы, нажмите кнопку   Создать объект для сохранения в памяти компьютера сделанных записей и выхода из режима заполнения основной надписи.

СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Сохранить вычерченные чертежи можно:

- при помощи меню  ФайлСохранить

или

- при помощи кнопки  панели инструментов.

В открывшемся окне (рис.11) создайте новую папку. Папка – это каталог для хранения однотипных файлов (документов), имеющий определенное имя, где будут храниться все вычерченные в процессе обучения ваши чертежи. Папке присвойте имя (свою фамилию) и сохраните в ней свой чертеж.

Создание новой папки

Рис. 11 Сохранение чертежей

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

На Компактной панели (рис.12) располагаются кнопки переключения для вызова Инструментальных панелей, содержащих кнопки вызова различных команд.

Измерения

Редактирование

Размеры

Ассоциативный чертеж

Геометрия

Выделение

Параметризация

Обозначения

Рис.12    Компактная панель

Расположение и состав необходимых кнопок панелей выбирается пользователем самостоятельно в зависимости от вида выполняемых работ.

На инструментальной панели Геометрия (рис.13) расположены кнопки вызова команд для построения геометрических объектов. Для включения отображения ее  на экране служит команда Вид - Панели инструментов – Геометрия.

Рис. 13 Инструментальная панель Геометрия

Инструментальная панель, на которой расположены кнопки вызова команд для простановки размеров, называется Размеры (рис.14). Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов – Размеры.

Рис.14   Инструментальная панель Размеры

Редактирование – инструментальная панель, на которой расположены кнопки вызова команд редактирования (изменения, исправления) геометрических объектов (рис.15).

Рис.15  Инструментальная панель Редактирование

На инструментальной панели Обозначения  (рис.16) расположены кнопки вызова команд простановки различных обозначений (разрезов, сечений, видов, шероховатостей и т.д.).

Рис.16  Инструментальная панель Обозначения

Рис.17 Инструментальная панель Параметризация

Панель (рис.17), на которой расположены кнопки для вызова команд наложения связей и ограничений на геометрические объекты, называется Параметризация.

Рис.18 Инструментальная панель Измерения

На инструментальной панели Измерения расположены кнопки вызова команд различных измерений (рис.18).

Рис.19  Инструментальная панель Выделение

Инструментальная панель (рис.19), на которой расположены кнопки для вызова команд выделения объектов графических документов, называется Выделение.

Рис. 20 Инструментальная панель Ассоциативные виды

На панели  Ассоциативные виды расположены кнопки вызова команд для создания видов (рис.20).

Контрольная работа №1 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Задание на контрольную работу:

- изучить приемы построения элементов твердотельных моделей;

- освоить приемы построения ассоциативных чертежей деталей с основными, местными видами и выносными элементами.

Графическое задание на лабораторную работу:

- по индивидуальным заданиям, приведенным на стр. 95-97 построить чертеж детали (вид спереди, сверху, слева и изометрию).

Домашняя расчетно-графическая работа №3:

- На формате А3 построить три вида и аксонометрию детали, нанести размеры. Образец чертежа приведен на стр.98.  Индивидуальные задания изображены на стр.99-105.

Особенности построения твердотельных моделей деталей

Любую деталь можно представить как совокупность различных геометрических тел, приемы построения твердотельных моделей рассмотрены в лабораторной работе №3.

Рис.84 Твердотельная модель детали «Опора»

В качестве примера рассмотрим последовательность построения модели детали «Опора», изображенной на рис.84. Построение твердотельной модели детали начинают с построения основания, к которому затем последовательно приклеивают или вырезают из него различные элементы.

1. Выберем плоскость проекций, на которой будет вычерчен эскиз основания детали.

Для детали «Опора» выберем горизонтальную плоскость ZX и ориентацию Сверху.

На горизонтальной плоскости вычертим эскиз основания – прямоугольник по центру с высотой 60 мм и шириной 100 мм (рис.85), который выдавим на 30мм (рис.86). Любая операция (выдавливания, приклеивания, вырезания и т.д.) завершается нажатием на кнопку   Создать объект.

Рис.85  Эскиз основания детали «Опора»                  Рис.86  Модель основания

2. Для построения верхнего элемента детали – прямоугольной четырехгранной призмы на верхней плоскости основания вычертим эскиз – квадрат со сторонами 40 мм (рис.87) и приклеим призму выдавливанием на 50мм (рис.88).

Рис.87 Эскиз призмы                           Рис.88  Операция приклеивания элемента

3. Для создания цилиндрического отверстия на верхней грани призмы вычертим эскиз отверстия – окружность радиусом 15 мм (рис.89) и вырежем отверстие выдавливанием на глубину 40 мм (рис.90).

Рис.89  Эскиз отверстия                            Рис.90  Операция вырезания отверстия

4. Для построения ребер жесткости на фронтальной плоскости проекций построим эскиз (рис.91), для которого предварительно сделаем вспомогательными прямыми разметку. Эскиз обязательно следует вычерчивать отрезком (тип линии – основная), вспомогательные прямые служат только для предварительных построений.

Эскиз ребра жесткости

Толщина ребра

Рис.92  Выбор толщины ребра

Рис.91  Построение эскиза ребра жесткости

5. Для построения ребер жесткости служит кнопка  Ребро жесткости. На панели свойств команды (рис.92) закладка Толщина позволяет выбрать Толщину ребра жесткости. Закладка Параметры позволяет определить:

- Положение ребра жесткости относительно плоскости эскиза (рис.93);

- переключатель В плоскости эскиза используется если необходимо построить ребро жесткости, средняя плоскость или одна из боковых граней которого должна располагаться в той же плоскости, что и его эскиз. Выберем этот переключатель.

- переключатель Ортогонально плоскости эскиза означает, что ребро будет расположено перпендикулярно плоскости его эскиза.

В плоскости эскиза

Обратное направление

Рис.93   Построение ребра жесткости

- Направление построения ребра жесткости определяется с помощью переключателя   Направление (Прямое/Обратное). Выбираем Обратное направление.

На экране направление показывается фантомной стрелкой в окне модели. Для построения второго ребра жесткости все построения повторяем (рис.94).

Рис.94  Деталь с построенными ребрами жесткости

6. Для того чтобы скруглить вертикальные углы основания детали, используем кнопку  Скругление (рис.95), на панели свойств задаем радиус скругления 10 мм и указываем курсором ребро основания. Затем нажимаем кнопку Создать объект.

Кнопка Скругление

Создать объект

Указать ребро

Радиус скругления

Рис.95  Построение скругления ребер

7. Для поочередного вырезания выдавливанием на глубину 15 мм двух отверстий, расположенных на ребрах жесткости, построим эскизы – окружности радиусом R3 мм. Указав наклонную плоскость, на которой будет вычерчиваться эскиз, выберем ориентацию – Нормально к … (рис.96).

Ориентация

Нормально к….

Рис.96 Эскиз отверстия

Построенная модель детали представлена на рис.84.

СОЗДАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ВИДОВ ДЕТАЛИ

Активный вид

Приемы построения основных ассоциативных видов (спереди, сверху, слева и изометрии) изложены в лабораторной работе №3. Построим перечисленные ассоциативные виды детали «Опора». Следует отметить, что активным, т.е. доступным для редактирования (изменения) может быть только один из видов чертежа. Чтобы сделать вид активным следует два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по габаритной рамке вида. В поле Текущий вид отображается номер или имя (это зависит от настройки, сделанной в диалоге параметров видов) текущего вида. Чтобы сделать текущим другой вид, введите или выберите из списка нужный номер (имя).

Рассмотрим приемы редактирования построенных видов. Перемещение видов с разрушением проекционных связей рассмотрено в лабораторной работе №3.

Удаление и разрушение видов

Для того чтобы удалить или разрушить вид следует выполнить следующие действия:

1. Выделить вид, для чего следует щелкнуть по габаритной рамке вокруг вида. Признаком выделения вида является наличие вокруг него подсвеченной зеленой габаритной рамки.

2. Щелкнуть правой клавишей мыши внутри габаритной рамки для вызова контекстного меню (рис.97).

Рис. 97  Контекстное меню редактирования вида

Переключатель контекстного меню Удалить вид позволяет стереть выделенный вид.

Переключатель Разрушить вид позволяет ранее существовавший как единый объект вид разрушить на отдельные примитивы (отрезки, окружности и т.д.). Только у разрушенного вида можно стереть, изменить или переместить отдельные элементы.

Построение дополнительных видов по стрелке

Элементы деталей, расположенные на наклонных плоскостях, при построении основных видов искажаются. Например, цилиндрические отверстия на ребрах жесткости у детали «Опора» на виде сверху и слева искажаются – вместо окружностей мы видим эллипсы. Задать диаметры этих отверстий на таких видах затруднительно. Для того чтобы избежать искажений, строят дополнительный вид по перпендикулярному к наклонной плоскости направлению взгляда, показанного на чертеже стрелкой.

Для построения дополнительного вида следует выполнить следующие действия:

- Сделаем активным вид спереди.

- Изобразим стрелку взгляда с помощью кнопки Стрелка взгляда расположенной на странице Обозначения Компактной панели (рис.98).

Выносной элемент

Кнопка Стрелка взгляда

Страница Обозначения

Рис.98 Страница Обозначения

Вначале указывается начальная точка (острие) стрелки, затем – вторая точка, определяющая направление стрелки. Третья точка определяет положение надписи. Надпись создается автоматически, в поле  Текст на Панели свойств внизу экрана отображается предлагаемая системой буква для обозначения стрелки взгляда, можно выбрать другую букву из контекстного меню этого поля.

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

3. Построим ассоциативный вид по стрелке с помощью кнопки Вид по стрелке, расположенной на странице Ассоциативные виды (рис.99).

Выносной элемент

Кнопка Местный вид

Кнопка Вид по стрелке

Страница Ассоциативные виды

Рис.99  Кнопки панели Ассоциативные виды

После указания стрелки взгляда на экране появится фантом вида в виде габаритного прямоугольника. Вид по стрелке располагается в проекционной связи со своим опорным видом, что ограничивает возможность его перемещения (рис.100). Связь отключается кнопкой Проекционная связь на вкладке Параметры.

Рис.100  Построение вида по стрелке

Построение местного вида

Вид по стрелке для детали «Опора» был построен только для того, чтобы без искажения показать форму отверстий на ребрах жесткости, а вид всей детали не был нужен. Для того чтобы показать ограниченный участок детали используют местные виды. Для построения  местного вида необходимо указать его границу (замкнутый контур). Содержимое вида, находящееся вне пределов выбранного контура, перестанет отображаться на экране (рис.101).

Таким образом, местный вид создается путем усечения изображения имеющегося вида модели.

Построим местный вид по следующей схеме:

1. Сделаем построенный вид по стрелке текущим.

2. Ограничим участок с отверстием на виде по стрелке окружностью произвольного радиуса. Радиус окружности выбирается из следующих соображений: на построенном местном виде останется только часть вида внутри окружности, а все, что будет вне окружности, не изображается.

Рис.101   Построение местного вида

- С помощью кнопки  Местный вид на странице Ассоциативные виды (рис.99) строим местный вид, для которого можно выбрать свой масштаб, например, 2:1 с помощью контекстного меню редактирования вида (рис.97), которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши на выделенном виде. При изменении масштаба следует изменить обозначение местного вида: А (2:1).

Построение выносного элемента

В тех случаях, когда на основных видах невозможно показать мелкие элементы детали со всеми подробностями, применяют выносные элементы.

Выносным элементом называют дополнительное отдельное изображение в увеличенном виде какой-либо части детали.

В качестве примера рассмотрим построение выносного элемента, позволяющего более подробно изобразить проточку у крышки на рис.102. Для построения выносного элемента следует выполнить следующие действия:

1. Начертим контур, ограничивающий выносной элемент с помощью кнопки   Выносной элемент, расположенной на странице Обозначения  (рис.98). Вначале укажите точку центра контура, ограничивающего выносной элемент, затем задайте размеры конура и укажите точку начала полки т2.

Рис.102 Построение выносного элемента детали

Форму контура, ограничивающего выносной элемент, можно выбрать с помощью кнопки Форма на закладке Параметры (рис.103), направление полки также можно установить с помощью кнопки Полка (рис.104).

Рис. 103 Выбор формы контура         Рис.104 Выбор направления полки

2. С помощью кнопки  Выносной элемент  на панели Ассоциативные виды (рис.99) строим выносной элемент. Масштаб увеличения выбирается из одноименного окна на панели Параметры  (рис.105).

Выбор масштаба

Рис.105 Выбор масштаба отображения выносного элемента

Индивидуальные графические задания к лабораторной работе №4

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

На чертеже формата А3 построить три вида и аксонометрию модели (образец  изображен на рис.106). Невидимые контуры внутренних поверхностей изобразить штриховыми линиями. На чертеже нанести размеры, распечатать его и представить преподавателю для зачета.

Рис.106 Образец результата выполнения контрольной работы №1

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КР

Вариант №2

Вариант №3

Вариант №4

Вариант №5

Вариант №6

Вариант №7

Вариант №8

Вариант №9

Вариант №10

Вариант №11

Вариант №12

Вариант №13

Вариант №14

Список литературы

- Чекмарев А.А. Инженерная графика. М., 2004.

- Боголюбов С.К. Инженерная графика. М., 2000.

- Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей: Сборник, 1984.

- Компас-3D . Руководство пользователя. – Аскон, 2004.

- Пачкория О.Н. Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в системах КОМПАС-ГРАФИК  и КОМПАС-3D. – М.: МГТУ ГА, 2001.

Дополнительные варианты для выполнения задания контрольной работы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Выполнение чертежа по 3D модели» | 0-100 |
| Положительная оценка билета |  | 55-100 |

Перечень типовых ошибок и недостатков ответов, за которые снимаются баллы, и снижается оценка

| № п/п | Ошибка | Количество баллов, которое снимается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие модели | до 25 |
| 2 | Ошибки на чертеже | до 5 |
| 3 | Ошибки в модели | до 5 |
| 6 | Не полное выполнение работы | до 25 |
| 7 | Общее оформление контрольной работы имеет неудовлетворительный вид | до 7 |

Задание на контрольную работу приведено в приложении А в виде рабочего чертежа детали с указанием операции (токарная, фрезерная, сверлильная, многооперационная).

Перечень вопросов для проведения зачета по дисциплине 
« 3D моделирование деталей и узлов станков»

1. Основные элементы интерфейса графического редактора «Компас-3D».

2. Базовые приемы работы в системе «Компас-3D».

3. Ввод технологических обозначений в среде «Компас-3D».

4. Точное черчение. Локальные привязки. 

5. Глобальные привязки. 

6. Способы выделения объектов.

7. Редактирование объектов в системе «Компас-3D».

8. Использование слоев.

9. Стиль отрисовки чертежных объектов. Изменение стиля нескольких объектов.

10. Ввод размеров в графическом редакторе «Компас-3D». 

11. Особенности создания чертежа типовой детали «Шаблон».

12. Особенности создания чертежа типовой детали «Пластина».

13. Особенности создания чертежа типовой детали «Вал».

14. Особенности создания чертежа типовой детали «Зубчатое колесо».

15. Менеджер библиотек. Использование конструкторской библиотеки.

16. Менеджер библиотек. Использование прикладной библиотеки.

17. Построение чертежей резьбовых соединений с использованием менеджера библиотек.

18. Особенности создания сборочных чертежей и чертежей деталировок.

19. Создание спецификации в ручном режиме.

20. Создание спецификации в полуавтоматическом режиме.

21. Параметризация в среде «Компас-3D». Создание параметрических чертежей. 

22. Расчет и построение в графическом редакторе «Компас-3D». Создание чертежей и трехмерных моделей валов с использованием подсистемы «Компас-Shaft 2D».

23. Расчет и построение в графическом редакторе «Компас-3D». Создание чертежей и трехмерных моделей зубчатых колес с использованием подсистемы «Компас-Shaft 2D».

24. Трехмерное моделирование в среде «Компас-3D». Построение трехмерных моделей деталей – тел вращения.

25. Трехмерное моделирование в среде «Компас-3D». Построение трехмерных моделей деталей, не являющихся телами вращения.

26. Трехмерное моделирование в системе «Компас-3D». Создание ассоциативных чертежей на основе трехмерных моделей.