Информационная справка по технологиям быстрого прототипирования

(Rapid Prototyping, RP-технологии)

# Роль и место RP-технологий в процессе проектирования

Одним из основных моментов в поддержании конкурентоспособности и инновационности предприятия является его способность быстро адаптироваться к условиям рынка и менять ассортимент выпускаемой продукции. Традиционные технологии определяют минимальный срок подготовки изделия в производство от 6 до 12 месяцев, что вносит в работу предприятия высокую "инерционность". Изделие, пользующееся спросом в момент начала его проектирования к моменту начала его производства может совершенно потерять свою привлекательность.

Революционным шагом в развитии инноваций на Западе явилось освоение технологии быстрого прототипирования – Rapid Prototyping, в основе которой лежит создание компьютерной трехмерной модели, т. е. создание CAD-данных с последующей материализацией этих данных на технологическом оборудовании посредством CAM-технологий.

Наиболее динамично это направление осваивается и развивается в области создания опытных образцов, поскольку использование RP-технологий сокращает период от разработки изделия до постановки его на производство в несколько раз, что дает определяющее преимущество в конкурентной борьбе.

Прототип в данном контексте – это первый опытный и почти всегда единичный (и в этом смысле уникальный) экземпляр, задача которого быстро и достоверно ответить на принципиально важные для конструктора вопросы: соответствует ли реальный дизайн детали (изделия) задуманному; верно ли определены взаимосвязи с окружающими деталями; выполняет ли деталь те функции, которые возложил на нее конструктор, и, если выполняет, то как, а если нет, то почему; соответствует ли конструкция детали технологическим возможностям серийного производства и т. д. Общеизвестно, что опытные образцы так называемых второй или третьей серий и, тем более, промышленные образцы, настолько отличаются от прототипа, что использование технологической оснастки, созданной для изготовления прототипа, практически невозможно для изготовления последующих вариантов детали. Именно поэтому стоимость прототипов оказывается весьма значительна, поскольку в ней заложена стоимость «потерянной» технологической оснастки. Но, кроме прямых материальных затрат на создание оснастки, существуют еще и временные затраты, трудно определяемые в денежном выражении, но зачастую превосходящие прямые затраты. Достаточно сказать, что для изготовления традиционными методами опытных образцов таких деталей как, например, блок цилиндров или головка цилиндров двигателя, требуется 8 –10 месяцев (литье + мехобработка), а с использованием технологий RP этот срок сокращается до 1 –1,5 месяцев. Технологии RP позволяют получить литейные модели деталей в течение нескольких часов или дней (для сложных габаритных отливок) без создания специальной технологической литейной оснастки. Образно говоря, модель «выращивается» в специальных установках, реализующих принцип послойного синтеза.

Технологии RP позволяют принципиально по-новому решить проблему создания прототипов (а, следовательно, и прохождения всего этапа ОКР) – при той же или меньшей затрате средств на «выращивание» моделей, достигается экономия времени. Причем речь идет об экономии времени, исчисляемой в «разах».

В процессе работы над новым изделием, особенно на стадии комплексного проектирования, трудно выявить различные ошибки и недостатки, используя только экран дисплея. Имея реальную физическую модель будущего изделия можно выявить и устранить различные ошибки, скорректировать пути продолжения процесса проектирования. Прототип изделия можно использовать в качестве концептуальной модели для визуализации и анализа конструкции; позволяет конструкторам выполнить доработку и провести некоторые функциональные тесты; может служить мастер-моделью для изготовления инструментальной оснастки.

Кроме того, прототип может использоваться в маркетинговых целях или при определении стоимости изготовления.

Контрольные модели уменьшают затраты на проектирование и подготовку производства за счёт выявления возможных ошибок на ранних стадиях, и усиливают связь и взаимопонимание между проектировщиками и заказчиками, сокращая время выхода продукта на рынок.

Традиционный способ получения физических моделей будущих изделий - изготовление их из легко обрабатываемых материалов вручную или на обычных обрабатывающих станках. На изготовление модели затрачивается от нескольких недель до нескольких месяцев, что приводит к повышению затрат на разработку нового изделия и задержке сроков выпуска новой продукции.

Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping - RP) - это новые технологии, активно развивающиеся в проектной и производственной индустрии. Предоставляют возможность получать физические детали и модели без инструментального их изготовления, путём преобразования данных, поступающих из CAD-системы, и получить чертежи и проекты в 3D-представлении, только нажав кнопку. При завершении работы на CAD-рабочей станции над идеей или проектом, можно дать команду "печать", и в течении нескольких часов или дней, в зависимости от размера, получить физическую модель изделия.

Рис. 1. Роль и место RP в процессе проектирования

По сравнению с другими методами (изготовление моделей из пенопласта, дерева, воска вручную или на станках с ЧПУ), существовавшими до середины 80-х годов, появление систем быстрого изготовления прототипов было переворотом в технологии. Вместо того, чтобы ждать физические модели на протяжении нескольких недель, конструкторы могут получать их через несколько дней или часов.

В настоящее время на рынке существуют различные RP-системы, производящие модели по различным технологиям и из различных материалов. Однако, все системы для быстрого прототипирования, имеющиеся на сегодня, работают по схожему, послойному принципу построения физической модели, который заключается в следующем:

- считывание трёхмерной геометрии из 3D CAD-систем в формате STL (обычно твёрдотельные модели, или модели с замкнутыми поверхностными контурами). Все CAD-системы твёрдотельного моделирования могут выдавать файлы STL;

- разбиение трёхмерной модели на поперечные сечения (слои) с помощью специальной программы, поставляемой с оборудованием или используемой как приложение;

- построение сечений детали слой за слоем снизу вверх, до тех пор, пока не будет получен физический прототип модели. Слои располагаются снизу вверх, один над другим, физически связываются между собой. Построение прототипа продолжается до тех пор, пока поступают данные о сечениях CAD-модели.

Рис. 2. Формирование сечений: а) CAD - данные; б) образование сечений; в) одно сечение

# Распространение RP-технологий

RP-технологии для производства машиностроительной продукции начали развиваться в 1988 году, когда американская компания 3D Systems разработала и запатентовала стереолитографический (SLA) процесс. Суть процесса заключается в полимеризации под воздействием ультрафиолетового лазера тонкого слоя чувствительного к данному типу излучения специального жидкого вещества.

В 1991 году появился LOM-процесс (Laminated Object Manufacturing), предложенный американской фирмой Helisys. Прототип изделия получается путем склеивания (ламинирования) множества тонких слоев адгезионного рулонного материала, вырезаемых с помощью лазерного луча (LOM1) или механического резака (LOM2).

В том же 1991 году появился и FDM-процесс (Fused Deposition Modeling), разработанный фирмой Stratasys. В соответствии с этим процессом из специальной фильеры в виде нити экструдируется термопластичный материал, который слой за слоем создает прототип желаемого изделия.

Также в 1991 году фирма Cubital предложила SGC-процесс (Solid Ground Curing). В этом процессе также используется полимер, твердеющий под действием ультрафиолетовых лучей, однако экспозиция слоя вещества лазерным излучением происходит через специальную маску, нанесенную на стеклянную пластину.

В 1992 году появился SLS-процесс (Selective Laser Sintering), изобретенный фирмой DTM. В этом процессе лазер используется как источник тепла для сплавления специального порошкового материала, из которого формируется оболочковая форма создаваемого объекта.

В 1993 году фирмой Solingen был создан DSPC-процесс (Direct Shell Production Casting), в котором с помощью струйной головки в керамический порошковый материал впрыскивался жидкий отвердитель, при естественном застывании последнего формируется оболочка, пригодная для получения литьевой формы.

В 1994 году компании Sanders Prototype и BMP Technology предложили системы MM (Model Maker) и BMP (Ballistic Particle Manufacturing), соответственно, в которых для создания прототипа из воскоподобного вещества использовались струйные головки.

В последующие годы целый ряд компаний выступил с RP-технологиями, которые являлись аналогами технологий, рассмотренных выше и не привнесших каких-либо революционных новшеств в уже сложившийся рынок.

Рис. 3. Степень распространения технологий быстрого прототипирования в различных странах.

Очевидность роста мировой популярности технологий Rapid Prototyping и Rapid Tooling убедительно подтверждается следующей:

- фирма General Motors за последние несколько лет приобрела четыре различные установки Rapid Protоtyping стоимостью $500000 каждая. При этом общее число установок в компании достигло 19 единиц. Однако специалисты компании считают, что необходимо, по крайней мере, удвоить  эту цифру;

- ежегодный рост продаж установок Rapid Tooling и Rapid Prototyping увеличивается на 30%.

# Краткий сравнительный анализ RP-технологий

## SLA-процесс

SLA-процесс относится к одной из наиболее распространенных технологий быстрого прототипирования. Его очевидным преимуществом является получение поверхности изготавливаемого объекта почти такого же качества, как и после механообработки на многооперационных станках с ЧПУ. Этот факт подтверждается опытом эксплуатации более чем пятисот SLA установок по всему миру. Достаточно удобно решен вопрос повторного использования неэкспонированного полимера, что позволяет при одной заправке установки изготавливать несклько объектов.

К недостаткам процесса относится дороговизна специального вещества, применяемого для полимеризации. Кроме того, данное вещество весьма токсично и обладает резким запахом, а также требует защиты от прямой засветки различными источниками света, чтобы избежать преждевременной полимеризации. Невелик выбор веществ, которые могут быть использованы для полимеризации в ходе SLA-процесса. Получаемое изделие достаточно хрупкое и требует повышенной аккуратности при манипуляции с ним.

Процесс позволяет добиться линейной точности +/- 100 мкм при толщине слоя 50 мкм. Время формирования полимеризованного слоя составляет 35-50 сек в зависимости от параметров лазерного излучения.

Типовой размер рабочей камеры SLA-установки составляет 250х250х250 мм. Наибольший размер рабочих камер - 600х600х400 мм.

Рис. 4. Прототипы, полученные по технологии SLA.

## SGC-процесс (Solid Ground Curing)

Главное преимущество данного процесса заключается в одновременной экспозиции всего слоя фотополимера в заданном сечении, что значительно повышает производительность процесса изготовления прототипа. Образующиеся полости заполняются специальным составом, что обеспечивает повышенную прочность готового изделия.

Недостатками процесса являются громоздкость самой установки и значительная шумность, постоянная необходимость вмешиваться в технологический процесс. Спецсостав для заполнения полостей не может быть использован вторично. Обьект получается монолитным и не может использоваться в качестве формы для отливки.

Достигаемая линейная точность составляет +/- 400 мкм при толщине слоя 100 мкм. Доступный на сегодня размер рабочей камеры равен 500х350х500 мм. Типовое время получения полимеризованного слоя составляет 70-120 сек, из которых около 3-х сек уходит на экспозицию, а остальное на смену маски, зачистку поверхности, добавление (удаление) замещающего спецсостава.

Рис. 5. Прототипы изделий, полученные по технологии SGC.

## BPM-процесс (Ballistic Particle Manufacturing)

Точность BMP-процесса определяется размером частиц, используемых для формообразования изделия. Обычно это частицы размером 50-100 мкм. Процесс должен вестись в инертной атмосфере или в вакууме, чтобы предотвратить окисление частиц. Для изготовления изделия необходимо создавать поддерживающие конструкции из материалов, которые затем легко отделяются от прототипируемого объекта.

Процесс позволяет добиться очень высокой точности формы +/- 7мкм при толщине слоя 13-17 мкм и линейной точности +/- 50 мкм. Объект изготавливается при температуре 18-24 градуса Цельсия со скоростью 310 мм/сек.

Преимущества процесса заключаются в его относительной дешевизне и экологичности.

Недостатком является небольшой спектр веществ, которые могут быть использованы для создания объекта-прототипа. Причем при работе установки можно варьировать только лишь параметры точности, либо производительности.

Размеры рабочей камеры установки - 150х150х150 мм.

Рис. 6. Примеры прототипов, изготовленных по технологии BMP

## FDM-процесс (Fused Deposition Modeling)

Современные FDM -установки используют два сопловых устройства одновременно: одно для материала, из которого изготавливается прототип, второе - для материала, из которого изготавливается несущий каркас объекта.

К преимуществам процесса относится дешевизна используемых материалов, нетоксичность, экологичность, большой выбор цветов и доступных материалов (литьевые пасты, АВС-пластики, эластомеры). Получаемые изделия обладают большой стабильностью, т.к. практически не впитывают влагу. Установка малогабаритная и удобна для создания недорогого сервис-бюро.

Процесс позволяет формировать слои толщиной от 50 до 762 мкм при линейной точности +/- 127мкм. Производительность пролцесса 380 мм/сек.

Типовая коммерческая установка имеет рабочую камеру размером 254х254х254 мм.

Рис. 7. Примеры прототипов, изготовленных из ABS пластика по технологии FDM

## SLS-процесс (Selective Laser Sintering)

Имеется большое количество материалов, которые применяются для получения прототипа. Практически это любой материал, который может быть распылен черех сопло. Это могут быть нейлон и композиции на его основе, песок, поликарбонаты, металлы. Все эти материалы дешевле, чем фотополимеризующиеся резины для SLA-процессов.

Изделие получается готовое к употреблению сразу после окончания процесса. Точность изделия равна +/- 51 мкм, тощина слоя равна 76 мкм, производительность 12-25 мм/час.

Недостаток процесса заключается в сложности повторного использования формообразующих материалов, а также в обязательном применении инертной атмосферы.

На рынке доступны установки с размером рабочей камеры 330х380х420 мм.

Рис. 8. Примеры прототипов, изготовленных по технологии SLS.

## LOM-процессы (Laminated Object Manufacturing)

Суть процесса в изготовлении прототипа из листового материала с адгезионным покрытием. Существует два типа процесса LOM1 и LOM2. При LOM1 листовой материал разрезается с помощью СО2 лазера, мощностью 25-50Вт, а при процессе LOM2 - с помощью механического резака.

Преимущества процесса - в наличии широкого спектра относительно недорогих исходных материалов. Один из наиболее популярных материалов - бумага. Прототипы, изготавливаемые по этому процессу, имеют самые большие линейные размеры среди изделий, изготовленных по технологиям других типов. Также велика и скорость изготовления изделия, в 5-10 раз быстрее, чем по другим технологиям. Точность процесса - +/- 127 мкм.

К недостаткам процесса относится ступенчатость получаемых поверхностей, что требует дополнительной обработки изделия, кроме того, существуют проблемы с удалением материала из внутренних полостей, а также большое количество отходов при изготовлении объектов-прототипов.

Существуют установки с размером рабочей камеры 560х810х500 мм.

Рис. 9. Примеры LOM-прототипов

## Принтеры твердотельных объектов (3D Printers)

В своём большинстве системы быстрого прототипирования являются громоздкими и дорогостоящими установками. Небольшие компании не могут себе позволить их приобрести. Поэтому они заказывают свои модели на фирмах, специализирующихся на этих технологиях или услугах по прототипированию. Некоторые крупные компании покупают одну или две RP-установки, которые используются различными службами, что приводит к задержке изготовления моделей. Для многих специалистов, которые занимаются концептуальным проектированием и которым необходимо только взглянуть на деталь и затем продолжить разработку, очень важен фактор быстрого, недорогого и простого получения прототипов проектируемых изделий.

Для той трети рынка RP, которой требуются прототипы для визуальной оценки, начали производиться т.н. "принтеры твердотельных объектов" (Three Dimentional Printer - 3D Printer) - системы, которые строят физические модели движением материала из одной или нескольких струйных головок, подобно обычному принтеру

Рис. 10. Технология построения детали 3D принтером

Как и традиционные RP-машины, 3D принтеры изготавливают физи-ческие модели, основанные на CAD-модели, используя в основном техно-логии струйного моделирования (воскообразные материалы) и технологии использования для формирования детали порошка, который затвердевает при помощи связывающего вещества на водной основе.

Обычно 3D принтеры не дают высокой точности и прочности готового прототипа, однако механических свойств таких прототипов достаточно для визуализации разрабатываемого изделия. Стоимость прототипов, изготовленных на 3D принтерах составляет от 15 до 35 долларов.

3D принтеры более доступны, так как для их размещения не требуется специальных приспособлений и помещений, они могут размещаться непосредственно в офисе, у рабочего места конструктора. Кроме этого, 3D принтеры не используют вредные материалы или процес-сы.

Средняя область построения для 3D принтеров составляет куб со сторонами 203 мм.

Рис. 11. Примеры деталей, изготовленных на 3D принтере.

# Практическое применение прототипов

RP-технологии могут быть использованы при разработке и производстве любых сложных инновационных многокомпонентных устройств и изготовлении серийной продукции в:

- автомобильной промышленности;

- авиационной промышленности;

- среднем и тяжелом машиностроение;

- приборостроении, в т.ч. оптическом;

- производстве товаров народного потребления;

- литьевом производстве (технология литья по выплавляемым формам и т.п.);

- медицинской промышленности,

а также в:

- архитектуре (проектировка, дизайн и т.п.);

- археологии;

- криминалистике.

Визуализация

Технологии быстрого получения прототипов изделий предоставляет инженерам и дизайнерам свободу творчества при создании дешевых трехмерных моделей. При желании можно провести чистовую обработку поверхности прототипа, чтобы заказчики и персонал имели возможность оценить эстетические свойства продукта.

Форма, сборка и функциональность изделий

Прототипы, построенные по технологиям, обеспечивающим достаточную прочность моделей (LOM, FDM, SLA), удобны в прикладных задачах, требующих оценки формы деталей и проверки сборки изделий, так как все изменения можно внести в CAD чертежи до начала производства.

Литье по выжигаемым моделям

Прототипы могут выступать в качестве разовых моделей для точного литья, если они изготовлены из материалов, выгорающих под действием высоких температур (LOM, Z402}. Так как такие обьекты не расширяются и не трескаются при обжиге, возможно использование традиционных ме-тодов литья, при которых модели выгорают при заполнении формы рас-плавленным металлом.

Вакуумное литье пластмасс

Прочность и жесткость прототипов делает их удобными для вакуумного литья тонких пластмассовых компаундов при малых и средних объёмах производства. Прочность моделей, полученных по технологиям LOM, SLA, FDM, SLS позволяет им выдерживать высокие напряжения

Изготовления пресс-форм

Прототипы, имеющие достаточную прочность, используется для быстрого изготовления пресс-форм для литья по выплавляемым моделям из парафиново-стеариновых составов при малых и средних обьемах производства. Для улучшения качества отливок и увеличения ресурса пресс-форм, на рабочие поверхности можно нанести металлическое покрытие.

Отливка гипсовых форм

Геометрическая стабильность LOM, SLA и других моделей, и свойственная им точность, делают возможным их использование для литья гипсовых форм.

Пресс-формы из силиконового каучука

Прототипы часто используются при литье из силиконового каучука для получения полиуретановых или эпоксидных отливок.

# Технологии ускоренного получения технологической оснастки (RAPID TOOLING) и малых серий продукции (RAPID MANUFACTURING)

В последние годы технологии быстрого получения прототипов и опытных образцов достигли значительных успехов как в области сокращения сроков их получения, так и гаммы материалов, однако для современного производственного предприятия проблема получения опытной партии или малой серии товарной продукции все чаще представляет первостепенную важность. Причины могут быть самые различные, наиболее часто встречаются:

- Производство продукции, объемы выпуска которой за весь жизненный цикл не превышает десяти тысяч. Обычно это объекты специального приборостроения, продолжительность выпуска которых определяется конкурентной борьбой, а объемы выпуска – заранее известным числом потребителей.

- Производство опережающих партий продукции параллельно с процессом подготовки массового производства и основной инструментальной оснастки. Это характерно для комплексных изделий общего приборостроения, где продолжительность выхода нового изделия на рынок значительно, а фактор лидерства на рынке по выходу обновленной продукции имеет критическое значение.

- Производство малых серий и опытных партий высокотехнологичных и/или наукоемких объектов с целью проведения маркетинговых исследований или предварительного тестирования. Обычно это объекты массового производства, где конкуренция на уровне функциональных свойств достигла своего предела. В данной ситуации на первое место в борьбе за предпочтения потребителя выходят эргономика и дизайн, внешний вид и упаковка. С помощью предварительного тестирования снижается коммерческий риск, причем на первое место выходят временные потери по сравнению с материальными. Объем этих партий колеблется в основном от 10 до 2000 шт.

- Производство опытных партий продукции для предварительных, оценочных и других видов испытаний. Целью является получение деталей, определяющих потребительские качества всего изделия, влияющих на безопасность эксплуатации, либо определяющих влияние других воздействий, регламентированных законодательством. Для решения данной задачи использование материалов–заменителей недопустимо. Кроме материалов, для производства изделий данной группы используют те же самые технологические процессы, что и в основном производстве.

Принято классифицировать данные задачи по способу получения формообразующих частей оснастки и технологиям получения самих деталей в этой оснастке (речь идет о технологиях, исключающих традиционное ЧПУ - фрезерование и электро-эррозионную обработку).

Непрямой метод  основан на получении оснастки с применением инструмента второго порядка. Обычно в качестве этого инструмента второго порядка выступает тот же самый прототип, полученный одним из методов быстрого прототипирования. С его помощью задают поверхность формообразующих частей оснастки. Наибольшее распространение получили:

- Эластичные (силиконовые) формы, наилучшим образом подходящие для получения 20-50 отливок ("soft tooling"). Наиболее часто используется для копирования полиуретановых деталей и восковых заготовок.

- Эпоксидные формы. Имеют значительно более широкую номенклатуру применения: пресс-формы для литья под давлением, пресс-формы для литья по технологии RIM, формовочные модели и стержневые ящики для металлургии, восковые модели для литья по выплавляемым моделям, штампы для обработки давлением листовых материалов, оснастка для термо / вакуум формования и т.д.

- Металлические формы, полученные методом поверхностного нанесения (напыления, осаждения). Результатом является никелевый или цинковый формообразующий слой, укрепляемый впоследствии различными инженерными способами. Наибольшее распространение получил в изготовлении пресс-форм для литья под давлением, пресс-формы для литья по технологии RIM. Стойкость оснастки может достигать 10 000 съемов.

- Керамическая оснастка. Вместо эпоксидных композиций для получения формообразующих частей может быть использован керамический состав. Применяется для различных технологий получения пластиковых/пластмассовых деталей, листовой штамповке металлов, а также литье металлов. Данная технология дополняет напыленную металлическую, где напыление/осаждение металлов технически трудновыполнимо.

- Металлическая оснастка (литая). Это один из самых старых способов, подразумевающий получение формообразующих частей методом литья по выплавляемым моделям либо центробежным литьем. Сегодня практически любая RP технология позволяет получить инструмент второго порядка (технологические модели) для данного процесса. Разработаны специальные установки для литья по выплавляемым моделям в вакууме.

- Выплавляемые металлические стержни. Используются для оформления внутренних поверхностей полых деталей (коллекторов, воздухопроводов и т.д.) Это безусадочные безугарные сплавы, имеющие температуру плавления 90-150С. Благодаря своей теплоемкости и теплопроводности, вставки заложенные в пресс-форму для оформления внутренних полостей не теряют своей геометрии. После получения пластиковой детали, данные вставки выплавляются под действием продолжительного высокотемпературного воздействия. Материал пригоден для 100% повторного использования.

- Процесс 3D Keltool TM. Технология данного процесса подразумевает использование силиконовой формы как промежуточного технологического этапа. Силиконовая форма заполняется смесью стальной пудры, карбида вольфрама и полимерной пудры со средним размером частиц 5 нанометров. Полимерная пудра выступает в качестве связующего вещества стальных частичек. В последующем, при помощи процесса инфильтрации, пластиковый связующий компонент заменяется на медный. Рекламные материалы информируют о возможности достижения стойкости оснастки в 1 000 000 циклов.

Прямой метод основан на получении формообразующих частей оснастки непосредственно из компьютерных математических моделей. Согласно зарубежной классификации принято разделять "прямые методы" на 2 группы:

- "Firm tooling". Это менее дорогие и более короткие по времени процессы, используемые на этапах доработки продукции и подготовки производства, когда изменения объекта производства не влекут за собой значительных объемов инженерной переработки. Данная инструментальная оснастка обычно заполняет разрыв между "soft tooling" и "hard tooling" и применяется для получения от 50 до нескольких сотен отливок с использованием тех же материалов, что и в основном традиционном производстве. К ним относятся: Direct AIM (3D Systems), Сopper PA Tooling (DTM), SandForm Tooling (DTM), Direct Cronning Process (EOS), Tooling in Polimer LOM, 3DP Ceramic Shells (MIT).

- "Hard tooling". Методы получения формообразующих частей предпроизводственной и производственной инструментальной оснастки средней и большой серийности. Развиваемые в данный момент технологии "Hard Tooling" основаны на спекании порошкообразных металлов (сталь, чугун или медь) с последующей инфильтрацией медью или бронзой. К ним относятся: Keltool (3D Systems), RapidTool (DTM), EOSINT Metall (EOS), Three-Dimensional Printing of metal parts (Soligen).

На сегодняшний момент в России наибольшее распространение и известность получили технологии тиражирования в силиконовых формах, эпоксидная оснастка в различных технологиях и металлические формы, полученные методом поверхностного нанесения, известная также как TAFFA – технология.