Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практической работы по дисциплине

“Металлорежущие станки и оборудование автоматизированного производства ”

для студентов заочного отделения специальности 6.050.503

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

Краматорск 2012

УДК 621.9

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Металлорежущие станки и оборудование автоматизиро-ванного производства» для студентов заочного отделения специальностей 6.050.503 / Сост. В.Д. Ковалев, М.В. Шаповалов. – Краматорск : ДГМА, 2012. - 25 с.

Составители: 						В.Д. Ковалев, проф.

М.В.Шаповалов, ассист.

Ответственный за выпуск 				В.Д. Ковалев, проф

# Практическая работа  № 1

# РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ВИНТ-ГАЙКА КАЧЕНИЯ.

# Порядок расчета

1. Определяется диаметр винта:

d0=L30.

Параметры передачи ВГК выбираются из табл. 1.1 и рис.1.1, рис 1.2.

Рис.1.1 – Передача винт – гайка качения.

- винт;

- гайка;

- канал возврата;

- шарики.

Рис. 1.2 – Схема контакта передачи винт – гайка качения:

О – центр шарика;

О1 – центр профиля винта;

О2 – центр профиля гайки.

2. Производится проверка винта на устойчивость. Диаметр винта d0 рассчитывают по Формуле Эйлера:

d0≥464Qμl2π3E,

где	Q - максимальная продольная сжимающая сила. Н:

 - коэффициент, учитывающий характер заделки:

- один конец винта жестко заделан, второй свободен - =2;

- оба конца винта на шарнирных опорах - =1.0;

- один конец винта защемлен, второй на шарнирной опоре -=0.707;

- оба конца винта защемлены - =0.5;

l - максимальное расстояние между гайкой и опорой винта, мм;

Е – модуль упругости первого рода, к/мм. E=2*105H/mm2.

Таблица 1.1

| d 0, мм. | P, мм. | d 1, мм. | r1, мм. | d КВ, мм. | d HB , мм. | dКГ, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 2,5 | 1,25 | 18,25 | 19,3 | 21,77 |
| 25 | 5 | 3,0 | 1,5 | 22,88 | 24,2 | 27,12 |
| 30 | 6 | 3,5 | 1,75 | 27,53 | 29,0 | 32,47 |
| 30 | 10 | 6,0 | 3,0 | 25,76 | 28,2 | 34,24 |
| 35 | 6 | 3,5 | 1,75 | 32,53 | 34,0 | 37,47 |
| 35 | 10 | 6,0 | 3,0 | 30,76 | 33,2 | 39,24 |
| 40 | 6 | 3,5 | 1,75 | 37,53 | 34,0 | 42,47 |
| 40 | 10 | 6,0 | 3,0 | 35,76 | 38,0 | 44,24 |
| 45 | 8 | 5,0 | 2,5 | 41,46 | 43,5 | 48,54 |
| 45 | 12 | 7,0 | 3,5 | 40,05 | 42,9 | 49,95 |
| 50 | 8 | 5,0 | 2,5 | 46,46 | 47,9 | 53,53 |
| 50 | 12 | 7,0 | 3,5 | 45,05 | 47,9 | 54,95 |
| 60 | 8 | 5,0 | 2,5 | 56,46 | 58,5 | 63,54 |
| 60 | 12 | 7,0 | 3,5 | 55,05 | 57,9 | 64,95 |
| 70 | 10 | 6,0 | 3,0 | 65,76 | 68,2 | 74,24 |
| 70 | 16 | 10 | 5,0 | 62,93 | 67,0 | 77,07 |
| 80 | 10 | 6,0 | 3,0 | 75,76 | 78,2 | 84,24 |
| 80 | 16 | 10 | 5,0 | 72,93 | 77,0 | 87,07 |
| 90 | 12 | 7,0 | 3,5 | 85,05 | 87,9 | 94,95 |
| 90 | 20 | 12 | 6,0 | 81,52 | 86,4 | 98,48 |
| 100 | 12 | 7,0 | 3,5 | 95,05 | 97,9 | 104,95 |
| 100 | 20 | 12 | 6,0 | 91,52 | 96,4 | 108,48 |

3.Проверяется винт по критической частоте вращения. Расчет проводится по максимальной скорости холостого хода:

d0=10−7μl2ηb,

где	и    - KVх,х(1000/t) - частота вращения винта, мин -l ;

К     - коэффициент несовпадения,  К - 1.2...1.25;

t       - шаг резьбы винта, мм:

Vx.x  - максимальная скорость холостого хола подвижного узла, м/мин,

Vx.x=2...4 м/мин.

4.Определяется число шариков в каждом витке резьбы винта:

zi=πd0d1−5.

5.Вычисляется число шариков в гайке:

z=nzi,

где	zi - число шариков в витке;

n - число витков:

при zi > 20 n = 3,

при zi < 20 n = 5.

6. Определяется допустимая статическая нагрузка:

на один шарик - Fст=2d12,

на винт - Q=ZpFстsinαcosβ,

где 	=450,

 - угол подъема витка резьбы винта,

tgβ=tπd0;

Zp - число рабочих шариков в передаче, Zp = 0,7 Z;

t - шаг винта, мм.

7. Производится расчет на долговечность по усталости поверхностных слоев контактирующих тел:

K=Kα360Tnci107,

где КQ = 0.6+0.Qmin/Qmax – коэффициент переменности нагрузки: приним. КQ=0,9.

T = 5000….10000ч;

Сi=0,5Zi1+r1r0cosα;

Qg=QK;Fg=FстK.

8. Рассчитываются силы предварительного натяга в передаче:

FHminF=0,5QZpsinαcosβ;FHmax=Fg1−0,55QQg.

9. Определяется допустимая осевая сила с учетом величины натяга:

QH−QgFg−FH0,55Fg.

10.Производится расчет относительного осевого сближения двух гаек, необходимого для создания натяга:

δH=63FH2100d1,

где H - относительное осевое сближение гаек, мкм.

11. Рассчитывается передача на жесткость. Диаметр винта зависит от жесткости привода и его элементов.

Податливость привода определяется при максимальной и минимальной силе предварительного натяга:

1j=1jB+1jM+1jn,

где 	j  - жесткость привода, Н/мкм;

jB=πd02E4l;

jВ - жесткость винта при соответствущей заделке его концов:

- один конец винта защемлен, а другой шарнирный- jB=πd02El;

- оба конца защемлены - jm=6KnI1d0t−1FHd11013;

jМ  - жесткость винтового механизма,

Kn – коэффициент, учитывающий погрешности изготовления и упругие деформации, Kn = 0,3…0,5;

ir - количество витков гайки, линейные размеры, мм: принимаем ir=5;

FH - сила предварительного натяга, прихoдящаяся на один шарик, Н;

jn=l0d0,jn - жесткость опор винта, определяется в зависимости от типа подшипников опор,

где l0 - коэффициент учитывающий тип   подшипников:

для радиально-упорных подшипников - l0= 5,

для упорных шариковых - l0 =10,

для роликовых - l0 =30.

12. Определяется осевое сближение гайки относительно винта в результате контактной деформации при 
нагрузке Q :

δ=1,43d1PHQZрасч,

где Zрасч – расчетное число рабочих шариков, Zрасч=0,7ZQQH.

13. Рассчитывается коэффициент полезного действия передачи.

1) При отсутствии предварительного натяга определяется по формуле ηB=tgβtgβ+ρ,

где  - угол трения: tgβ=fkr1sinα;

ηH=Kηtgβtg(β+ρ),

fk - коэффициент трения качения, fk =0,001см.

2) При наличии натяга Н определяется из выражения

Kη=F1FMcos(β+ρ)−F2FMcos(β−ρ)F1FMsin(β+ρ)−F2FMsin(β−ρ)tg(β+ρ),

где    K - коэффициент, равный отношению

F1FH,F2FH

Q1=QZрасчsinαcosβ.Q1FH.а 	определяется из графика, изображенного на рис. 3.3, в зависимости от отношения

14. Момент холостого хода определяется из выражения

Mx=ZpFnsinαsin(β+ρ)−sin(β−ρ)dKB2.

Рис. 1.3.

Задания  для расчета передачи винт - гайка качения

Рассчитать передачу, предназначенную для приводов следующих станков:

1. Внутришлифовального. Привод поперечных подач. Винт paсположен на опорах качения, причем один конец опирается на упорные и радиальные подшипники, а второй - на радиально-упорные подшипники. Параметры передачи следующие (табл. 1.2.)

Таблица 1.2.

| № п/п | масса подвижного узла, кг. | Длина винта L, мм. | Рабочая длина винта l, мм. | Осевая сила Q, Н. | Частота вращения, 1/мин. | Скорость холостого хода VX.X, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 100 | 600 | 560 | 250 | 50 | 2 |
| 1,2 | 150 | 800 | 740 | 300 | 60 | 3 |
| 1,3 | 200 | 900 | 850 | 350 | 65 | 4 |
| 1,4 | 250 | 1000 | 940 | 200 | 40 | 4,5 |
| 1,5 | 250 | 1500 | 1460 | 400 | 45 | 3,5 |
| 1,6 | 300 | 1600 | 1560 | 450 | 38 | 5 |
| 1,7 | 300 | 1700 | 1650 | 500 | 40 | 4,5 |

2. Фрезерно-сверлильно-расточного. Привод продольных подач. Винт располагается на опорах качения, причем оба конца опираются на упорные и радиально – упорные подшипники. Параметры передачи следующие (табл. 1.3).

Таблица 1.3.

| № п/п | масса подвижного узла, кг. | Длина винта L, мм. | Рабочая длина винта l, мм. | Осевая сила Q, Н. | Частота вращения, 1/мин. | Скорость холостого хода VX.X, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 350 | 1700 | 650 | 1100 | 50 | 2 |
| 2,2 | 400 | 1800 | 750 | 1500 | 60 | 3 |
| 2,3 | 420 | 1000 | 950 | 2000 | 65 | 4 |
| 2,4 | 450 | 1100 | 1050 | 2400 | 40 | 4,5 |
| 2,5 | 480 | 1300 | 1250 | 2800 | 45 | 3,5 |
| 2,6 | 500 | 1500 | 1460 | 3000 | 38 | 5 |
| 2,7 | 525 | 1600 | 1500 | 3100 | 42 | 4 |

3. Специального фрезерного с ЧПУ. Привод продольных подач, Винт располагается на опорах качения, причем оба конца опираются на упорные и радиальные подшипники. Параметры передачи следующие (табл. 1.4).

Таблица 1.4.

| № п/п | масса подвижного узла, кг. | Длина винта L, мм. | Рабочая длина винта l, мм. | Осевая сила Q, Н. | Частота вращения, 1/мин. | Скорость холостого хода VX.X, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 230 | 1250 | 1150 | 1050 | 50 | 2 |
| 3,2 | 270 | 1370 | 1270 | 1170 | 60 | 3 |
| 3,3 | 310 | 1410 | 1310 | 1210 | 65 | 4 |
| 3,4 | 340 | 1450 | 1350 | 1250 | 40 | 4,5 |
| 3,5 | 370 | 1570 | 1410 | 1310 | 45 | 3,5 |
| 3,6 | 420 | 1600 | 1520 | 1420 | 38 | 5 |
| 3,7 | 440 | 1650 | 1550 | 1500 | 40 | 4,5 |

4. Токарного с ЧПУ. Винт располагается на опорах качения, причем оба конца опираются на упорные и радиальные подшипники. Параметры передачи следующие (табл. 1.5).

Таблица 1.5.

| № п/п | масса подвижного узла, кг. | Длина винта L, мм. | Рабочая длина винта l, мм. | Осевая сила Q, Н. | Частота вращения, 1/мин. | Скорость холостого хода VX.X, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | 170 | 1510 | 1410 | 950 | 50 | 2 |
| 4,2 | 190 | 1610 | 1550 | 1150 | 60 | 3 |
| 4,3 | 210 | 1620 | 1560 | 1300 | 65 | 4 |
| 4,4 | 220 | 1630 | 1580 | 1350 | 40 | 4,5 |
| 4,5 | 240 | 1650 | 1600 | 1400 | 45 | 3,5 |
| 4,6 | 260 | 1670 | 1620 | 1450 | 38 | 5 |
| 4,7 | 280 | 1700 | 1640 | 1500 | 35 | 5 |
| 4,8 | 300 | 1750 | 1680 | 1550 | 42 | 4 |

Контрольные     вопросы

1.	  В каких станках применяется передача винт-гайка качения?

2.	  Какими преимуществами и недостатками обладает   передача   винт-гайка качения?

3.	  Из каких материалов изготавливают винты и гайки передачи ВГК?

4.  Какие профили резьбы применяется в передаче ВГК?

5.	  Какие методы возврата тел качения применяются в передаче ВГК?

6.	  Каким видам расчета подвергаются передачи ВГК?

Практическая работа № 2

#### РАСЧЕТ НАПРАВЛЯЮЩИХ КАЧЕНИЯ

Порядок расчета

1. Определяется количество тел качения из условий:

Z≤(G+Pz)40b;Z≥12...16;Z≤(G+Pz)30d.

2. Вычисляется длина направляющих по формулам:

L=Z t;	LCT≥L+2 t		 t=d+0.1

3. Рассчитывается нагрузка на наиболее нагруженное тело качения (таб. 2.1 ).

Моменты, воспринимаемые направлявшими, определяются с учетом знаков сил и координат из выражений:

Mx=Pzyp+Pyzp+Gyg

My=Pzxp+Pxzp+Gxg

Mz=Pyxp+Pxyp

4. Определяется величина силы РН , необходимой для создания гарантированного натяга.

4.1. Направляющие, натяг у которых создается за счет  разности размеров сопрягаемых деталей.

Для направляющих, изображенных на рис. 1.а,б:

PH=qHbz,						(2.1)

где	qH - величина удельной нагрузки от натяга на каждой горизонтальной грани, определяется по графику (рис. 2.1, а) в зависимости от рекомендуемой величины натяга.

На рис. 2.1 цифрами обозначено:

1 - короткие направляющие высокой точности;

2 - короткие направляющие нормальной точности;

3 -длинные направляющие.

Рис. 2.1.

Для направляющих, изображенных на рис.2.1.в, величина Рн определяется:

- для горизонтальной грани - по формуле (2.1.);

- для наклонных граней - из выражения

PH=qHIbz,	где qHI=qHcos300..

Для шариковых направляющих величина Рн определяется по формуле 	РН=Р0Z,

где Р0 – сила, необходимая для гарантированного натяга, определяется по графику (рис.2.2.б).

4.2. Направляющие, натяг у которых создается при помощи регулировочных элементов.

Для направляющих, изображенных на рис. 2.1.г,д, величина силы определяется соответственно по формулам:

PH=1,41qHbz;	PH=0,82qHbz;	PH=0,57qHbz;

5.Определяется допустимая нагрузка на одно тело качения по формулам:

P=Kbdψ;		P=Kd2ψ;

где 	К – условное допускаемое напряжение (табл.2.2);

 -поправочный коэффициент (табл. 2.3);

P≥Pmax.

Рис.2.2.

Таблица 2.2 – Значение условного допускаемого напряжения.

| тип направляющих | для стальных направляющих |  |  | для чугунных направляющих HB200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | термическая обработка |  |  |  |
|  | сквозная закалка или цементация | закалка поверхностная | азотирование |  |
| шариковые | 60 | 50 | 40 | 2 |
| роликовые с короткими роликами | 2000 | 1800 | 1500 | 200 |
| роликовые с длинными роликами | 1500 | 1300 | 1000 | 150 |

Таблица 2.3 – Значение коэффициента .

| стальные закаленные направляющие | HRC | 50 | 55 | 57 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| чугунные роликовые направляющие | HB | 170..180 | 200..210 | 230 |  |

6.Определяется удельная нагрузка, действующая на тело качения от силы реакции направляющей при отсутствии натяга:

роликовые направляющие - qr=PmaxZb;

шариковые направляющие - pr=PmaxZ.

Дальнейший расчет ведется по большей из величин:

qH	илиqH.		P0или Pr.

7.Вычисляется величина перемещения тела качения по нормали направляющей в результате упругой деформации от действия нагрузки по одной из формул:

δ=Сpq;		δ=Сшp,

где Ср, Сш – коэффициенты податливости соответственно, роликов и шарика, определяются по графикам (рис.2.3.а,б).

8. Рассчитываются упругие перемещения с учетом сложного вида нагружения в точке с координатами  X. Y, Z.

Данная   точка выбирается студентом самостоятельно с учетом того, что она должна определять   точность рабочего органа (шлифовальной головки, детали или приспособления, закрепленных на подвижной каретке). Величину высоты подвижной каретки принять равной 1/3 ее длины.

δx=ϕyz+ϕzy;

δy=δy0+ϕxz+ϕzx;

δz=δz0+ϕyx+ϕxy,

где 	δy0=PyCptE1Lby;		δz0=PzCptE1Lbz;

ϕx=MxCptE1Ix;		ϕy=MyCptE2Iy;

ϕy=MyCшtE2Iy;		ϕz=MzCшtE2Iz;

E1=1−(L0L);		E2=1−(L0L)3;

L0=L2−t;

L2- расстояние между внутренними телами качения, если тела качения разбиты на две группы. Если тела качения расположены одной гpyппой, L2t. Полученные значения упругих перемещений не должны выходить за пределы поля допуска на изготовление детали.

9. Определяется допустимая сила на наиболее нагруженное тело качения с учетом неравномерности распределения нагрузки во времени и погрешности изготовления направляющих:

Рис. 2.3. Графики зависимости коэффициентов податливости:

1 – короткие направляющие высокой точности;

2 - короткие направляющие нормальной точности;

3 - длинные направляющие.

для шариковых направляющих - P=(36...43)d222∗107b60TnH;

для роликовых направляющих - P=729db22∗107t60TnH,

где	Т – срок службы направляющих, ч;

n – число ходов каретки в минуту;

Н- длина хода, см.

10. Рассчитывается суммарная сила трения:

Fтр=n1F0+fkrтрP1,

где 	Р1 – суммарная нормальная нагрузка на направляющей, Р1=Рz+G;

n1 – количество граней направляющих;

F0 – начальная сила трения, F0=(4….5) Н;

fk- коэффициент трения качения fk=(0,001…0,0025) см;

rпр – приведенный радиус тела качения, см.

11. Определяется тяговое усилие:

Q=Px+Fтр.

12. Рассчитывается частота собственных колебаний направлявших качения по формулам:

в плоскости YOZ - f=12π12KβIx+Kϕm+KϕO22Ix±12KβIx+Kϕm+KϕO22Ix2−KϕmKβIx;

в плоскости XOZ - f=12π12KαIy+Kxm+KxO12Iy±12KαIy+Kxm+KxO12Iy2−KxmKαIy;

где	Kα,	Kβ,	Kϕ, - коэффициенты угловой жесткости, Нм;

Kα=Myϕy;	Kβ=Mxϕx;	Kϕ=Mzϕz;

Kx,	Ky,	Kz, - коэффициенты линейной жесткости, Н/м;

Kx=Pxδx;		Ky=Pyδy0;	Kz=Pzδz0;

IxI,	IyI,	IzI,

IxI=mRx2;		IyI=mRy2;	IzI=mRz2;

m – масса каретки, кг;

Rx,	Ry,	Rz, - расстояние от центра массы до соответствующих осей, м;

a1,a2- расстояние от центра тяжести подвижного узла соответственно до оси винта и до направляющих, м;

13. Определяется частота колебаний направляющих:

по оси Z 		- f=12πKαm;

относительно оси Z -f=12πKγIz.

Контрольные   вопросы

1. Каким образом классифицируется направляйте качения?

2. В приводах каких станков применяются направляющие качения?

3. Какими преимуществами и недостатками обладают направляющие качения?

4. Из каких материалов изготавливаются направляющие качения?

5. Каким видам расчета подвергаются направляющие качения?

6. Каким образом осуществляется натяг в направляющих качения?

7. Каким видам термической обработки подвергаются материалы, из которых изготавливаются направляющие качения?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАЧЕНИЯ

Рассчитать направляющие качения, предназначенные для перемещения узлов следующих станков:   1.  Шлифовальных (табл. 2.4 - 2.6)

Таблица 2.4 – Схема 1. Направляющие качения стальные.

Термообработка – азотирование, HRC57.

| № п/п | 1.1.1. | 1.1.2. | 1.1.3. | 1.1.4. | 1.1.5. | 1.1.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, H | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 |
| b, см. | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 |
| d, см. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| PZ, Н | 200 | 250 | 300 | 320 | 330 | 350 |
| PY, Н | 100 | 150 | 200 | 220 | 230 | 250 |
| PX, Н | 150 | 200 | 250 | 270 | 280 | 300 |
| YG, см. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| YP, см. | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| ZP, см. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| XP, см. | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| n,ход/мин | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| a1, см. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| a2, см. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| XG, см. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| RX, м. | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 |
| RY, м. | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
| RZ, м. | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| H, см. | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 |
| l, см. | 40 | 45 | 60 | 65 | 60 | 65 |
| LСТ, см | 180 | 185 | 90 | 95 | 100 | 180 |

Таблица 2.5 – Схема 2. Направляющие качения стальные.

Термообработка объёмная, HRC60.

| № п/п | 1.2.1. | 1.2.2. | 1.2.3. | 1.2.4. | 1.2.5. | 1.2.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, H | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| b, см. | - | - | - | - | - | - |
| d, см. | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
| PZ, Н | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 |
| PY, Н | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| PX, Н | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| YG, см. | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| YP, см. | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| ZP, см. | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,4 |
| XP, см. | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| n,ход/мин | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| a1, см. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| a2, см. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| XG, см. | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| RX, м. | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,145 | 0,15 | 0,155 |
| RY, м. | 0,13 | 0,135 | 0,14 | 0,145 | 0,15 | 0,155 |
| RZ, м. | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,06 |
| H, см. | 250 | 210 | 215 | 200 | 250 | 240 |
| l, см. | 65 | 88 | 70 | 60 | 65 | 75 |
| LСТ, см | 125 | 126 | 127 | 130 | 135 | 130 |

Таблица 2.6 – Схема 3. Направляющие качения стальные.

Термообработка поверхностная ТВЧ, HRC55.

| № п/п | 1.3.1. | 1.3.2. | 1.3.3. | 1.3.4. | 1.3.5. | 1.3.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, H | 4000 | 4200 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 |
| b, см. | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4,2 |
| d, см. | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0,8 |
| PZ, Н | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 |
| PY, Н | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| PX, Н | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| YG, см. | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1,0 |
| YP, см. | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 | 1,2 |
| ZP, см. | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| XP, см. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| n,ход/мин | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| a1, см. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| a2, см. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| XG, см. | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5,6 |
| RX, м. | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0,3 |
| RY, м. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0,26 |
| RZ, м. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0,15 |
| H, см. | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| l, см. | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| LСТ, см | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |

2.  Обрабатывающих центров  (табл. 2.7 - 2.8)

Таблица 2.7 –  Схема 4. Направляющие качения стальные.

Термообработка – цементация, HRC57.

Количество тел качения на всех полках одинаковое, Y=0.

| № п/п | 2.1.1. | 2.1.2. | 2.1.3. | 2.1.4. | 2.1.5. | 2.1.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, H | 4000 | 4500 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 |
| b, см. | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| d, см. | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| PZ, Н | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 | 2500 | 2600 |
| PY, Н | 600 | 750 | 1000 | 600 | 1200 | 1250 |
| PX, Н | 300 | 400 | 800 | 450 | 1000 | 950 |
| YP, см. | 40 | 45 | 50 | 47 | 52 | 54 |
| ZP, см. | 50 | 55 | 60 | 57 | 65 | 66 |
| XP, см. | 55 | 60 | 70 | 65 | 75 | 80 |
| n,ход/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| a1, см. | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| a2, см. | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| XG, см. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| RX, м. | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,42 |
| RY, м. | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,42 |
| RZ, м. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| H l, см. | 1000 | 1500 | 1200 | 1170 | 1250 | 1300 |
| LСТ, см | 1500 | 1700 | 1300 | 1200 | 1250 | 1200 |

Таблица 2.8 – Схема 5. Направляющие качения стальные.

Термообработка – азотирование, HRC60.

| № п/п | 2.2.1. | 2.2.2. | 2.2.3. | 2.2.4. | 2.2.5. | 2.2.6. | 2.2.7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G, H | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
| b, см. | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| d, см. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 1,8 |
| PZ, Н | 900 | 950 | 1100 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 |
| PY, Н | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
| PX, Н | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 1000 |
| YG, см. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
| YP, см. | 40 | 50 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| ZP, см. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| XP, см. | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| n,ход/мин | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| a1, см. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| a2, см. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| XG, см. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,6 |
| RX, м. | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| RY, м. | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| RZ, м. | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| H, l, см. | 1100 | 1150 | 1000 | 1210 | 1800 | 1850 | 1900 |
| LСТ, см | 1500 | 1200 | 1250 | 1280 | 2000 | 2100 | 2050 |

Список рекомендуемой литературы

- Металлорежущие станки: Учеб. для машиностроительных втузов / Под ред. В.Е. Пуша. – М.: Машиностроение, 1986 – 575 с.

- Детали и механизмы металлорежущих станков / Под ред. Д.Н. Решетова. – М.: Машиностроение, 1972 – т.2 – 520 с.

- Зверев И.А., Самохвалов Е.И., Левина З.М. Автоматизированные расчеты шпиндельных узлов. / Станки и инструмент, 1984 - №2 – с. 11-15.

- Лизогуб В.А. Конструирование и расчет шпиндельных узлов на опорах качения. / Станки и инструмент, 1980 - №3 – с. 18-20.