Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП)»

для студентов специальностей

7.05050301, 7.05050302, 8.05050301, 8.05050302 всех форм обучения

Утверждено на заседании кафедры металлорежущих станков и инструментов ДГМА Протокол № 1 от 6.09.2011 г.

Краматорск 2011

УДК 658.512.4.011.56 : 621.9.06-229

Курс лекций по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП)» для студентов специальностей 7.05050301, 7.05050302 8.05050301, 8.05050302 всех форм обучения / сост. В. В. Калиниченко. – Краматорск : ДГМА, 2011. – 104 с.

В курсе лекций изложены основные сведения о системах автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП) в современном машиностроении и механообработке, видах и средствах их обеспечения, особенностях САПР ТП различных типов производства, направлениях совершенствования САПР ТП и широко применяемых в отечественной механообработке современных системах автоматизированного проектирования технологических процессов.

Составитель 			В.В. Калиниченко, доц.

Отв. за выпуск			 В.Д. Ковалев, проф.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Основы автоматизации проектирования технологичеcких процессов в машиностроении и механообработке. Основные понятия о системах автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП)……………………………... 1.1 Сущность технологического проектирования в машиностроении и механообработке……………………………..... 1.2 Автоматизация технологической подготовки производства и проектирования технологических процессов с помощью ЭВМ…..…………………………………………………… 1.3 Основы системного подхода к автоматизированному проектированию технологических процессов………………………. 1.4 Принципы автоматизации принятия решений при проектировании технологических процессов……………………….. 1.5 Основные методы автоматизированного проектирования технологических процессов: метод анализа и метод синтеза…........ 1.6 Определение, задачи, принципы организации, состав и структура САПР ТП…………………………………………………… | 6 6 7 10 15 20 28 |
| 2 Виды и средства обеспечения САПР ТП………………….. 2.1 Виды обеспечения САПР ТП………………………………. 2.2 Техническое обеспечение САПР ТП……………………… 2.3 Информационное обеспечение САПР…………………….. 2.4 Математическое обеспечение САПР ТП………………….. 2.5 Программное обеспечение САПР ТП…………..…………. 2.6 Лингвистическое обеспечение САПР ТП…………………. 2.7 Организационно-методическое и эргономическое обеспечение САПР ТП………………………………………………... | 32 32 32 38 52 61 62 69 |
| 3 САПР ТП в условиях единичного и мелкосерийного производства…………………………………………………………… 3.1 Основы автоматизированного проектирования ТП в единичном и мелкосерийном производстве……………………….. 3.2 Диалоговые САПР маршрутно-операционных ТП………. 3.3 САПР единичных маршрутных ТП……………………….. | 69 69 70 71 |
| 4 САПР ТП в условиях среднесерийного, крупносерийного и массового производства…………………………………………….. 4.1 САПР ТП в условиях среднесерийного производства…… 4.2 САПР ТП в условиях крупносерийного и массового производства…………………………………………………………… | 75 75 78 |
| 5 САПР ТП в условиях гибких производственных систем…. | 80 |
| 6 Направления совершенствования САПР ТП………………. | 86 |
| Литература……………………………………………………….. | 103 |

ВВЕДЕНИЕ

Уровень качества и конкурентоспособности продукции современного машиностроительного комплекса в значительной степени определяется уровнем технологической подготовки производства (ТПП) изделий. Высокое качество ТПП, основывающееся на применении оптимальных технологических решений, является одним из залогов высокого качества выпускаемой продукции, а сроки ТПП существенно влияют на продолжительность цикла освоения производства новых изделий и, как следствие, – на общие показатели их конкурентоспособности на рынке.

Среди важнейших факторов повышения конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий следует выделить сокращение сроков ТПП изделий, снижение трудоемкости технологического проектирования, повышение качества разрабатываемых технологических процессов изготовления изделий.

Сокращение сроков ТПП изделий позволяет предприятию быстрее освоить выпуск новой продукции и занять перспективную нишу на рынке. Станкостроительное предприятие может считаться конкурентоспособным на рынке, если время от появления идеи создания нового станка до выпуска первого образца этого станка составляет не более полутора лет. Для предприятий инструментальной промышленности сроки ТПП и освоения производства новых изделий должны занимать намного меньший период времени.

Снижение трудоемкости технологического проектирования обеспечивает сокращение численности инженеров-технологов, занятых разработкой технологических процессов и решением других задач в процессе ТПП, и, как следствие – уменьшение себестоимости изделия.

Проблема повышения качества технологических процессов и более тщательной проработки технологических решений является особенно актуальной в условиях технического перевооружения машиностроительных предприятий, сопровождающегося внедрением новейшего дорогостоящего технологического оборудования и требующего наиболее рационального его использования.

Сокращение сроков ТПП изделий, снижение трудоемкости технологического проектирования и повышение качества технологических процессов в современном машиностроении и механообработке может быть обеспечено за счет широкого внедрения систем автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). Вместе с тем, внедрение САПР ТП в практику технологического проектирования в станкоинструментальном производстве требует соответствующей подготовки инженерных кадров, которая должна охватывать широкий круг вопросов автоматизации различных стадий ТПП.

Целью дисциплины „Системы автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП)” является подготовка будущих специалистов станкоинструментального производства к решению практических задач проектирования прогрессивных технологических процессов механической обработки деталей машин и станков, режущего инструмента с помощью современных систем автоматизированного проектирования технологических процессов.

В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить:

- основные теоретические сведения о задачах, принципах организации, структуре САПР ТП, технических средствах, средствах информационного, математического, программного, лингвистического, организационно-методического обеспечения САПР ТП;

- особенности САПР ТП механической обработки деталей в       условиях единичного, мелкосерийного, среднесерийного, крупносерийного, массового, гибкого автоматизированного производства;

- особенности САПР ТП инструментального производства, САПР режущего инструмента и технологической оснастки;

- сведения об основных современных САПР ТП, используемых в отечественном машиностроении и механообработке.

1 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕCКИХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ И МЕХАНООБРАБОТКЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (САПР ТП)

1.1 Сущность технологического проектирования в машиностроении и механообработке

Уровень развития современного машиностроительного комплекса, качество и конкурентоспособность его продукции в значительной степени зависят от уровня развития технологической подготовки производства (ТПП) изделий машиностроения, которая включает:

1) 	обеспечение технологичности конструкций изделий;

2) 	выбор и подготовку заготовок для изготовления деталей машин;

3) 	проектирование технологических процессов (ТП) машиностроительного производства, в первую очередь – ТП изготовления деталей машин;

4) 	проектирование средств технологического оснащения (СТО);

5) 	контроль и управление ТП машиностроительного производства.

Основным этапом ТПП изделий машиностроения является проектирование ТП изготовления деталей машин.

ТПП изделий машиностроения базируется на трех основных принципах:

- унификации конструкторских и технологических признаков изделий;

- типизации ТП изготовления деталей;

- механизации и автоматизации производственных процессов и инженерно-технических работ.

Типизация ТП изготовления деталей машин достигается за счет широкого внедрения типовых и групповых ТП.

Основой типизации ТП изготовления деталей машин при использовании типовых и групповых ТП являются правила обработки отдельных элементарных поверхностей и назначения очередности обработки этих поверхностей.

Идея применения типовых ТП в практике технологического проектирования была предложена профессором А. А. Соколовским. В соответствии с ней, сходные по тем или иным конструктивным и технологическим признакам детали изготавливаются по унифицированным (типовым) ТП, предварительно разработанным на основе применения наиболее совершенных методов обработки и обеспечивающим достижение наивысшей производительности, экономичности и качества. В основе типизации ТП в данном случае лежит классификация деталей по форме, размерам, характеристикам точности и другим конструкторским и технологическим признакам. Конечная цель этой классификации – установление принадлежности детали к определенному типу, то есть  к совокупности деталей, имеющих в данных производственных условиях общую структуру технологических операций и переходов. Детали одного типа в определенной степени могут отличаться набором поверхностей и некоторыми параметрами. Поэтому ТП обработки конкретной детали получается из типового ТП путем исключения лишних технологических операций и переходов обработки отсутствующих поверхностей. Доработка типового ТП включает в себя также:

- уточнение СТО (оборудования, приспособлений, инструментов);

- перерасчет межоперационных (межпереходных) размеров;

- выбор (расчет) режимов резания;

- выбор и расчет норм времени.

Идея применения групповых ТП в технологическом проектировании была предложена профессором С. П. Митрофановым. Основой типизации ТП в данном случае является классификация деталей по группам по признаку общности обрабатываемых поверхностей и их сочетаний, то есть общности оборудования и других средств технологического оснащения, необходимых для обработки деталей или отдельных ее поверхностей. В состав группы могут включаться заготовки различной конфигурации. Понятие группы деталей, являющееся основой для построения группового ТП, шире понятия типа деталей, являющегося основой построения типового ТП. Групповые ТП обработки характерны для технологии переналаживаемого (мелкосерийного и среднесерийного) производства при широкой номенклатуре деталей. ТП обработки конкретной детали формируется путем уточнения поверхностей, общих с поверхностями комплексной детали группы, и выбора из группового ТП только тех операций и переходов, которые необходимы для обработки данных поверхностей детали. Последовательность доработки группового ТП для получения индивидуального ТП обработки конкретной детали аналогична приведенной выше последовательности доработки типового ТП.

1.2 Автоматизация технологической подготовки производства и проектирования технологических процессов с помощью ЭВМ

Сроки ТПП изделий на базе унификации конструкторских и технологических признаков деталей и типизации ТП их изготовления в большой степени зависят от скорости переработки информации в ходе ТПП, и в первую очередь, в ходе проектирования ТП. Эти сроки существенно снижаются при внедрении принципов автоматизированного проектирования ТП в практику ТПП.

Проектированием называют процесс составления описания, необходимого для создания в заданных условиях еще не существующего объекта, на основе первичного описания данного объекта и (или) алгоритма его функционирования (ГОСТ 22487-89). Проектирование – сложный творческий процесс целенаправленной деятельности человека, требующий от него глубоких знаний и навыков в своей профессиональной области и широкого использования практического опыта. Входной информацией процесса проектирования являются цель проектирования, выраженная в виде совокупности условий и требований, которым должен удовлетворять проектируемый объект, и факторы, которыми можно варьировать при проектировании. Результатом процесса проектирования является информационная модель проектируемого объекта, необходимая и достаточная для достижения цели проектирования.

Методологической основой реализации процесса проектирования является системный подход к объекту проектирования.

Здесь и далее процесс проектирования рассматривается применительно к разработке ТП изготовления деталей машин и решению других сопутствующих задач технологического проектирования в машиностроении.  В качестве объекта проектирования в данном случае будут рассматриваться ТП механической обработки детали, сборки узла или машины, управляющая программа обработки для станка с ЧПУ, конструкция и ТП изготовления специального режущего и вспомогательного инструмента, технологической оснастки.

ТП изготовления детали, как объект проектирования, можно представить в виде иерархической структуры, расчлененной на несколько взаимосвязанных уровней. В результате такого представления процесс проектирования ТП сводится к решению задач различной степени детализации на взаимосвязанных уровнях: от формирования состава и структуры технологического маршрута обработки до расчета межоперационных (межпереходных) размеров, режимов резания при обработке отдельных поверхностей, разработки управляющих программ для станков и обрабатывающих центров с ЧПУ (рисунок 1).

В современной практике технологического проектирования в машиностроении различают неавтоматизированное и автоматизированное проектирование.

Неавтоматизированное проектирование – проектирование, полностью осуществляемое человеком.

Автоматизированное проектирование – проектирование, при   котором отдельные его этапы или задачи осуществляется взаимодействием человека и электронно-вычислительной машины (ЭВМ).

Автоматизированное проектирование нельзя трактовать как автоматическое, так как оно не исключает участия человека в процессе принятия решений по всем проектным задачам, а лишь позволяет решать с  помощью ЭВМ наиболее трудоемкие задачи проектирования. При этом обеспечивается распределение функций проектирования между человеком и ЭВМ: человек решает проектные задачи творческого характера, а ЭВМ – задачи, допускающие однозначное формализованное описание процесса их решения в виде алгоритма рутинного характера. Таким образом, автоматизированное проектирование основано на формализации процесса решения целого ряда задач технологического проектирования.

Начало

Исходные

данные

Выбор заготовки

Выбор технологических

баз

Формирование технологических операций и переходов

Определение межоперационных размеров

Определение

режимов резания

Корректировка

состава операций

Формирование операционных карт и карт эскизов

Выходная технологическая документация

Конец

Рисунок 1 – Алгоритм автоматизированного проектирования

индивидуальных операционных ТП

Формализация процесса решения задач подразумевает обязательную разработку формальных алгоритмов решения, которые можно реализовать с помощью известных математических и логических моделей и формул.

По данным С. Н. Корчака и соавторов, приведенным в работе [1], при неавтоматизированном проектировании на принятие проектных решений затрачивается около 10 % времени, остальное время тратится на поиск информации и оформление документов; проектные решения принимаются на основе опыта и интуиции из небольшого числа возможных вариантов без применения современных методов оптимизации.

Автоматизация проектирования ТП с помощью ЭВМ позволяет:

1) 	обеспечить хранение, быстрый поиск и обработку всего необходимого для проектирования массива информации;

2) 	ускорить разработку ТП, в том числе при обновлении или увеличении номенклатуры изделий;

3) 	обеспечить оптимальность проектных решений по определенным критериям путем выбора их из множества всех возможных решений;

4) предоставить возможность проводить на ЭВМ моделирование процессов в технологических системах с применением универсальных, точных, адекватных и экономичных математических моделей.

5)	обеспечить оперативную выдачу технологической документации.

Таким образом, широкое внедрение принципов и систем автоматизированного проектирования в практику разработки ТП изготовления деталей машин и решения других проектных задач ТПП изделий машиностроения является существенным резервом сокращения сроков ТПП изделий, снижения трудоемкости технологического проектирования, повышения качества разрабатываемых ТП.

1.3 Основы системного подхода к автоматизированному проектированию технологических процессов

Системный	 подход к автоматизированному процессу проектирования ТП с помощью ЭВМ базируется на четырех основных принципах:

1 Рассмотрение структуры ТП, как совокупности множества взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов и множества связей между ними (рисунок 2);

2 	Рассмотрение процесса проектирования ТП как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов проектирования;

3  	Рассмотрение процесса проектирования ТП как сложной задачи, состоящей из совокупности взаимосвязанных частных простых задач;

4 	Принятие оптимальных по обусловленному критерию решений.

Системный подход к процессу проектирования позволяет систематизировать представление и использование знаний в любой области. Различие в представлении знаний без использования и с использованием принципов системного подхода показано на рисунке 3.

Технологический процесс

Операция 1

Операция 2

Операция n

Переход 21

Переход 22

Переход 2m

…

…

а)

Операция 1

Операция n

Операция 2

б)

Рисунок 2 – Представление структуры технологического процесса

а) в виде дерева

б) в виде графа

1

3

4

11

7

8

2

5

6

12

9

10

1

5

11

2

10

7

3

12

4

8

9

5

6

а)

б)

Рисунок 3 – Представление знаний в определенной области

а) без использования принципов системного подхода

б) с использованием принципа системного подхода

При автоматизированном проектировании ТП на основании системного подхода традиционные методы проектирования сочетаются с методами, основанными на современных достижениях математики и системных наук (теории множеств, теории графов, теории оптимизации) и ориентированными на проектирование в компьютерной среде.

Методика проектирования ТП и структура систем и подсистем, осуществляющих автоматизированное проектирование, определяются стратегией проектирования. В практике технологического проектирования используются пять основных стратегий:

1 	Линейная стратегия;

2 	Циклическая стратегия;

3 	Разветвленная стратегия;

4 	Адаптивная стратегия;

5 	Стратегия случайного поиска.

Линейная стратегия проектирования (рис. 4) характеризуется минимальной трудоемкостью и максимальной надежностью, но требует задания достаточно полной априорной информации об ожидаемых результатах проектирования.

Циклическая стратегия (рис. 5) реализует процесс последовательного приближения к цели проектирования путем улучшения разрабатываемых вариантов (итерационный процесс).

Разветвленная стратегия (рис. 6) характеризуется наличием параллельных этапов процесса проектирования, что позволяет сократить сроки его реализации.

В адаптивной стратегии (рис. 7) заранее задается только первое действие, а выбор каждого последующего действия зависит от результатов предыдущего. Является наиболее перспективной стратегией для решения сложных задач, поскольку поиск решения производится на основе наиболее полной информации о результатах предыдущего этапа проектирования.

Стратегия случайного поиска (рис. 8) отличается абсолютным отсутствием плана и применяется при разработке принципиально новаторских ТП.

Реальная стратегия проектирования может совмещать в себе черты указанных пяти стратегий и детализироваться от одного уровня проектирования к другому. На определенных этапах проектирования вводят методы управления стратегией (рис. 9).

В настоящее время наиболее прогрессивной стратегией автоматизированного технологического проектирования считается адаптивная, целесообразными признают также линейную и разветвленную структуры, вместе с тем, стараются избегать применения циклической стратегии проектирования.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Задание проектирования

Рисунок 4 – Общая схема линейной стратегии проектирования

Этап 3

Этап 1

Этап 2

?

нет

да

Задание проектирования

Рисунок 5 – Общая схема циклической стратегии проектирования

Этап 1

Этап 2а

Этап 2б

Этап 2в

Этап 3

Задание проектирования

Рисунок 6 – Общая схема разветвленной стратегии проектирования

Решить, что делать на этапе 2

Этап 2

Решить, что делать на этапе 1

Этап 1

Результаты этапа 1

Результаты этапа 2

Задание проектирования

Рисунок 7 – Общая схема адаптивной стратегии проектирования

Выбрать наугад точку в поле поиска

Определить решение в этой точке, если оно существует

Задание проектирования

Рисунок 8 – Общая схема стратегии случайного поиска при проектировании

Новая стратегия или сохранение принятой ранее стратегии

Принятая

стратегия

Принятый взгляд

на задачу

Управление стратегией

Рисунок 9 – Общая схема методов управления стратегией проектирования

1.4 Принципы автоматизации принятия решений при проектировании технологических процессов

Проектирование ТП изготовления деталей является последовательным процессом принятия проектных решений по частным технологическим задачам. Основными особенностями проектирования ТП являются многовариантность проектных решений и низкая степень формализации многих частных технологических задач.

Частные технологические задачи в процессе технологического проектирования делят на расчетные и нерасчетные. При проектировании ТП изготовления деталей машин круг расчетных технологических задач крайне ограничен. Среди них выделяют следующие задачи:

1) расчет припусков и межоперационных (межпереходных) размеров;

2) расчет режимов резания;

3) нормирование технологического процесса.

Решение расчетных задач формализовано, то есть сводится к выполнению расчетов по легко реализуемым на ЭВМ формальным алгоритмам с помощью известных математических моделей и формул.

Гораздо более широкую группу частных технологических задач составляют нерасчетные задачи (выбор вида заготовки, методов обработки, последовательности технологических операций в ТП и отдельных переходов в операции, типа и модели оборудования, технологической оснастки, режущего и вспомогательного инструмента и т.д.).

Формализация решения нерасчетных задач представляет проблему, решаемую в результате выбора одного решения из множества типовых решений (МТР) с учетом комплекса ограничений технологического и организационно-экономического характера. Под МТР понимают конечный набор известных типовых решений (ТР). Формирование МТР и построение алгоритма выбора конкретного ТР из МТР является основой формализации процесса решения нерасчетных технологических задач при  автоматизированном проектировании ТП с помощью ЭВМ. Набор ТР, входящих  в МТР, а также условия, при которых может быть применено каждое из них (условия применимости) заранее описываются в виде базы данных и вводятся в память ЭВМ.

В качестве примера формализации решения нерасчетной технологической задачи рассмотрим приведенную в работе [1] задачу выбора модели станка для зубошевинговальной операции. Для формализации и последующего решения этой задачи выполняют следующую последовательность действий:

1) выявляют МТР. Допустим, на предприятии имеются зубошевинговальные станки трех моделей (5А702Г, 5703В, 5717С), которые и составляют МТР: МТР=5А702Г;5703В;5717С;

2) формулируют комплекс условий применимости (КУП) отдельных ТР. Условиями применимости в данном случае являются размещаемость обрабатываемой детали в рабочей зоне станка (регламентируется габаритными размерами обрабатываемой шестерни – диаметром D и длиной L, которые должны находиться в пределах, допустимых параметрами рабочей зоны станка) и возможность ее обработки на станке данной модели (регламентируется диапазонами допустимого изменения модуля m и угла α наклона зуба). В данной задаче КУП может быть представлен в виде:

КУП=Dmin≤D≤DmaxLmin≤L≤Lmaxmmin≤m≤mmax.

Совокупность параметров, регламентированных КУП, назовем комплексом параметров применимости (КПП):

КПП=D;L;m;α.

3) на основе паспортных данных станков выявляют допустимые для каждого ТП диапазоны значений параметров применимости (таблица 1).

Таблица 1 – Диапазоны допустимых значений параметров применимости зубошевинговальных станков

| Модель станка | Допустимые значения параметров применимости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр шестерни D, мм | Длина шестерни L, мм | Модуль m, мм | Угол наклона зуба α, ∘ |
| 5А702Г | 60…320 | до 110 | 1,5…6 | ± 35 |
| 5703В | 125…500 | до 80 | 1,75…8 | ± 17 |
| 5717С | 300…800 | до 200 | 2,2…8 | ± 35 |

Согласно КУП для заданного набора параметров обрабатываемой детали (шестерни) Uд=Dд;Lд;mд;αд принимают решение, удовлетворяющее неравенствам КУП;

4) на основе вышеизложенного составляют алгоритм выбора модели зубошевинговального станка, основанный на принципе предпочтительности применения станков малых размеров. Реализовав приведенный алгоритм, можно, например, определить, что набору параметров 300;80;1,75;35 соответствует решение 1 (станок модели 5А702Г), а набору параметров 320;150;3;10 – решение 3 (станок модели 57171С). Блок-схема алгоритма выбора модели зубошевинговального станка приведена на рисунке 10.

По своей структуре ТР подразделяют на две группы: локальные типовые решения (ЛТР) и полные типовые решения (ПТР).

Локальные типовые решения (ЛТР) – это ТР с простейшей структурой, относящиеся к частным технологическим задачам, определяющим лишь некоторую часть (элемент) проектируемого ТП, например, выбор технологического перехода. Каждое ЛТР представляет собой единый неизменный элемент ТП, который может быть либо принят, либо отвергнут целиком. Поэтому ЛТР еще называют одноэлементными ТР. Ниже приведен пример множества таких локальных ТР (МТР1).

| МТР1 |  |
| --- | --- |
|  | ТР1 Обточить ступень |
|  | ТР2 Нарезать резьбу |
|  | ТР3 Подрезать торец |
|  | ТР4 Проточить канавку |
| … ………………………… |  |

МТР1 – множество технологических переходов;

ТР1, ТР2, ТР3, ТР4 – технологические переходы

Полные типовые решения (ПТР) – многоэлементные ТР, состоящие из совокупности элементов, каждый из которых может быть рассмотрен отдельно. Пример ПТР – типовой (либо групповой) ТП. В качестве МТР в  данном случае выступает множество типовых (групповых) ТП, а в роли отдельных элементов ПТР выступают технологические операции типового (группового) ТП. После выбора типового (группового) ТП необходимо уточнить его структуру, отбросив лишние операции, а затем для каждой операции назначить модель станка, технологическую оснастку, режущий и вспомогательный инструмент, рассчитать режимы резания, произвести нормирование операции и т.д., то  есть подробно рассмотреть отдельные элементы многоэлементных ПТР, являющиеся по своей сущности

одноэлементными ЛТР. Ниже приведен пример множества полных ТР (МТР2).

МТР2

ТР1                                    ТР2                                   ТР3

1 Отрезная

2 Токарная

3 Токарная

4 Сверлильная

5 Расточная

6 Термическая

………………

1 Токарная

2 Токарная

3 Сверлильная

4 Протяжная

5 Шлицефрезерная

6 Слесарная

……………

1 Токарная

2 Токарная

3 Протяжная

4 Зубофрезерная

5 Слесарная

……………

.........................................................................................................................

МТР2 – множество типовых ТП;

ТР1 – типовой ТП изготовления шестерни;

ТР2 – типовой ТП изготовления втулки;

ТР3 – типовой ТП изготовления муфты

Да

Да

Да

Да

Да

Пуск

60≤ Dд ≤320

Аварийный останов

Печать сообщения

Ввод

Dд, Lд, mд, αд

Печать модели станка 1

Печать модели станка 2

Печать модели станка 3

175≤Dд≤500

500≤Dд≤800

Lд ≤110

Lд ≤ 80

Lд ≤ 200

1,5 ≤ mд ≤ 6

׀αд׀ ≤35

2≤ mд ≤8

׀αд׀ ≤35

׀αд׀ ≤17

1,75≤ mд ≤8

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

19

Рисунок 10  – Блок-схема алгоритма выбора модели зубошевинговального станка

1.5 	Основные методы автоматизированного проектирования технологических процессов

В зависимости от структуры рассматриваемых ТР для автоматизации проектирования ТП применяют три основных метода проектирования:

1) метод прямого (документированного) проектирования;

2) метод синтеза;

3) метод анализа.

Реализация всех указанных методов предусматривают в качестве первой стадии проектирования ввод исходной информации о конструктивно-технологических признаках детали, а в качестве последней стадии – оформление необходимой технологической документации в соответствии со стандартами.

Метод прямого (документированного) проектирования предполагает, что подготовка ТП осуществляется самим пользователем, выбирающим ТР из базы данных в диалоговом режиме. База данных включает информацию об имеющихся на предприятии заготовках, станках, приспособлениях, инструментах и т. д. и имеет структурированный характер, т.е. четко разделена на разделы, подразделы, страницы, отдельные поля (фразы). Пользователю представляются меню на разных уровнях проектирования для решения частных технологических задач (выбора заготовок, операций, станков, приспособлений, переходов, инструментов и т.д.). Выбранная пользователем из базы данных информация автоматически заносится в графы и строки шаблона технологической карты. После этого информация при необходимости может редактироваться и распечатываться в форме, предусмотренной стандартами.

При использовании метода синтеза решение общей задачи (ТП  обработки детали) синтезируется из выбираемых по определенному алгоритму решений частных задач (ЛТР). ТП, полученные методом синтеза, называют единичными.

В качестве примера реализации метода синтеза при автоматизированном проектировании ТП механической обработки деталей можно привести вариант схемы реализации линейной стратегии проектирования в САПР ТП, предложенный коллективом разработчиков из Ярославского государственного технического университета (Российская Федерация). Указанная схема включает семь этапов:

1 Ввод описания чертежа детали.

2 Синтез маршрутов обработки поверхностей детали.

3 Синтез принципиальной схемы ТП.

4 Синтез технологического маршрута обработки детали.

5 Синтез состава и структуры операций ТП.

6 Доработка ТП (расчет режимов резания, нормирование).

7 Оформление технологической документации.

Синтез маршрутов обработки поверхностей (МОП) детали представляет собой разработку последовательности технологических методов (видов, переходов одного метода) обработки, необходимых для достижения требуемых чертежом детали параметров поверхности (геометрической формы, размера, точности, шероховатости поверхности и т.д.). Между методами обработки и параметрами поверхности существует функциональная связь Mi:Pi→Pi+1, в соответствии с которой поверхность Pi с параметрами более низкого качества преобразуется в поверхность Pi+1 с параметрами более высокого качества посредством технологического метода Mi. Любая последовательность методов, преобразующая поверхность Pзаг заготовки, в поверхность Pдет детали, представляет собой вариант МОП. Количество возможных методов обработки и МОП очень велико. На конкретном предприятии оно ограничивается возможностями существующего оборудования. Это сокращает количество альтернативных МОП, но проблема выбора конкретного МОП для конкретной поверхности остается.

Пример результатов синтеза маршрутов обработки трех торцовых поверхностей детали «втулка» в виде трех линейных графов приведен на рисунке 11. На рисунке приняты следующие обозначения: 10, 11, 12, 20, …, 31, 32, 33 – промежуточные состояния поверхностей детали, например, 31 – первое промежуточное состояние третьей поверхности.

Задача синтеза принципиальной схемы ТП заключается в том, чтобы из отдельных МОП построить допустимые варианты ТП обработки детали. В базе данных хранится принципиальная схема, разбивающая будущий ТП на последовательность отдельных этапов обработки. Наличие принципиальной схемы позволяет вести проектирование ТП в порядке, обратном изготовлению детали, т.е. от заключительных этапов с известными параметрами детали, к черновым этапам, заканчивая выбором размеров и формы заготовки. Принципиальная схема ТП построена на основе анализа обработки деталей различных классов с учетом возможных комбинаций механической и термической обработки. Универсальная принципиальная схема состоит из 13 этапов (таблица 2).

Этап обработки – часть ТП обработки детали, включающая однородные по достигаемым параметрам точности и шероховатости поверхностей методы обработки различных поверхностей и детали в целом.

С помощью условий принципиальной схемы ТП анализируется необходимость каждого из 13 этапов схемы, и выявляются те переходы из выбранных ранее в каждом МОП, которые должны быть выполнены на данном этапе. Соотнесение переходов МОП и самих промежуточных поверхностей с этапами принципиальной схемы ТП производится сравнением параметров поверхности заготовки и детали, обеспечиваемых переходом МОП, с параметрами, характеризующими один из 13 этапов схемы (выбирается самый близкий этап).

В результате распределения переходов по этапам каждый этап будет содержать переходы одного или разных методов обработки с одинаковыми (или близкими) параметрами точности, шероховатости и т.д.

3

2

1

30

31

20

10

11

21

32

12

22

33

502 (получистовое шлифование)

101 (получистовое точение)

100

(черновое точение)

Заготовка

R1

R2

Рисунок 11 – Результаты синтеза маршрута обработки торцовой поверхности детали «втулка»

Таблица 2 – Универсальная принципиальная схема ТП (по В. Д. Цветкову)

| № этапа | Наименование | Назначение и достигаемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Э1 | Заготовительный | Получение заготовки и ее термообработка |
| Э2 | Черновой | Съем лишних припусков и напусков |
| Э3 | Термический 1 | Термообработка: улучшение, старение |
| Э4 | Получистовой 1 | Точность 11…13 квалитет, Ra 2,5 мкм |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Э5 | Термический 2 | Цементация |
| Э6 | Получистовой 2 | Съем припуска для предохранения от цементации |
| Э7 | Термический 3 | Закалка, улучшение |
| Э8 | Чистовой 1 | Точность 6, 7 квалитет, Ra 1,25 мкм |
| Э9 | Термический 4 | Азотирование, старение |
| Э10 | Чистовой 2 | Съем припуска для предохранения от азотирования |
| Э11 | Чистовой 3 | Точность 5 квалитет, Ra 0,16 мкм |
| Э12 | Гальванический | Хромирование, никелирование и др. |
| Э13 | Доводочный | Ra 0,04 мкм |

Рассмотрим распределение МОП по этапам принципиальной схемы ТП для примера обработки втулки с учетом закалки и последующего шлифования торца 3 (рисунок 12).

| 12 | 22 | 33 | Э1 – заготовительный |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21 | 32 | Э2 – черновой |
| 10 | 20 | 31 | Э4 – получистовой 1 |
| 10 | 20 | 31 | Э7 – термический 3 |
|  |  | 30 | Э8 – чистовой 1 |

Рисунок 12 – Распределение маршрута обработки поверхностей по этапам принципиальной схемы для примера с обработкой детали «втулка»

Исходными данными для синтеза маршрута обработки детали являются структура принципиальной схемы ТП и сформированный набор методов (переходов) одного или разных МОП в каждом этапе. Каждый переход записан в промежуточные массивы в памяти компьютера в виде многоразрядного кода, состоящего из номера получаемой поверхности и кода метода обработки. Например, код перехода 31101 означает:

3 – номер поверхность детали (третья поверхность);

1 – первое промежуточное состояние этой (третьей) поверхности;

101 – метод обработки (получистовое точение), в результате которого первое промежуточное состояние третьей поверхности достигнуто.

Код метода обработки определяет код применяемого оборудования. Переходы одного метода обработки, коды которых соответствуют одинаковым кодам оборудования (или метода обработки), образуют укрупненную операцию этапа. Сформируем массив кодов переходов для обработки детали «втулка» (рисунок 13).

| 12000 | 22000 | 33000 | → Операция заготовительная |
| --- | --- | --- | --- |
| 11100 | 21100 | 32100 | → Операция токарная черновая |
| 10101 | 20100 | 31101 | → Операция токарная получистовая |
| 10999 | 20999 | 31999 | → Операция термическая |
| 0 | 0 | 30500 | → Операция шлифовальная получистовая |

Рисунок 13 – Массив рядов переходов для обработки детали «втулка»

Для укрупненных технологических операций этапов обработки характерна максимальная концентрация переходов, что равносильно одновременной обработке всех поверхностей. В производственных условиях такая операция не всегда может быть выполнена и требует разукрупнения на несколько простых операций. Основой разукрупнения является упорядочение обработки поверхностей путем выбора обоснованной последовательности установов. После разукрупнения операций на несколько простых определяют последовательность их выполнения.

Таким образом, при формировании маршрута обработки детали решаются следующие задачи:

1 	Определение состава технологических операций.

2 	Разукрупнение укрупненных технологических операций на несколько простых.

3 	Формирование последовательности технологических операций на каждом этапе.

4 	Выбор типа оборудования для каждой технологической операции.

Первая задача (расчленение исходного набора переходов этапа на    укрупненные операции) выполняется программным модулем, представляющим собой процедуру сортировки кодов отобранных в этап переходов по признаку типа оборудования.

Вторая задача (разукрупнение укрупненных операций на несколько простых) осуществляется путем определения их рационального состава и последовательности обработки, основанных на анализе следующих отношений между поверхностями детали:

1) отношений наложения, когда одна поверхность расположена на другой и поэтому не может быть обработана раньше;

2) отношений точности взаимного расположения, когда в первую очередь должна быть обработана базовая поверхность, и только затем поверхности, точности взаимного расположения которых заданы относительно данной базовой поверхности и т.д.

Третья задача (формирование последовательности операций) выполняется путем выявления признаков технологической совместимости и предшествования. Две операции попарно совместимы, если состояние детали на выходе одной операции может быть исходным для другой.

Источником информации для решения четвертой задачи (выбора оборудования) являются технологические признаки кода перехода. Конкретная модель станка определяется с учетом габаритных размеров детали, требований точности, величины партии и других факторов.

Задача синтеза состава и структуры операций ТП состоит в определении оптимальной последовательности переходов, рациональной формы, окончательных и промежуточных размеров заготовки. Многовариантность структуры и параметров технологической операции предполагает существование оптимального ее варианта. Синтез оптимальной технологической операции включает в себя решение задач создания оптимальной структуры операции и определения ее оптимальных параметров (припусков, межпереходных размеров, режимов резания).

В основе синтеза оптимальной структуры заложен перебор конечного множества вариантов, состоящий из собственно синтеза очередного варианта, его оценки и принятия по результатам оценки решения о замене ранее выбранного варианта на новый вариант или о прекращении синтеза новых вариантов. Для оценки синтезируемых вариантов структуры операции вводится целевая функция, формирующаяся на основе критерия оптимальности, в качестве которого могут выступать технологическая себестоимость, производительность операции и т.д.

Поскольку рассчитать значение целевой функции можно только после     окончания синтеза структуры операции и определения оптимальных значений всех ее параметров, поиск оптимального варианта структуры методом перебора вариантов требует значительных затрат машинного времени. Поэтому на каждом шаге проектирования вводятся косвенные или эвристические (основанные на предыдущем опыте проектирования) критерии, с помощью которых отбрасываются малоэффективные варианты. В итоге на заключительном шаге проектирования анализируются лишь несколько наиболее рациональных вариантов, из которых и выбирается оптимальный.

Отдельные шаги синтеза операции реализуются независимыми программными модулями, взаимодействие которых организуется в рамках итерационного алгоритма, многократно обращающегося к одним и тем же шагам в ходе улучшения первоначальной структуры. Количество рассматриваемых вариантов структуры при использовании такого алгоритма меньше, чем при полном переборе всех вариантов, но вместе с тем, отсутствует гарантия получения наилучшего из всех возможных решения. Примерами шагов упомянутого алгоритма являются выбор вариантов технологических баз и схемы базирования, определение последовательности обработки поверхностей и т.д.

На этапе доработки ТП производится определение режимов резания, осуществляющееся выбором нормативных значений из базы данных по   известному набору исходных данных, либо решением задачи параметрической оптимизации режимов резания методами линейного и нелинейного программирования, а также нормирование ТП.

На этапе оформления технологической документации полученная на предыдущих этапах и хранящаяся в различных промежуточных массивах информация сводится в форме единых технологических карт, шаблоны которых содержатся в базе данных системы.

Методом анализа называют метод проектирования ТП, при котором создается алгоритм выбора ТР, итогом реализации которого является не искомое решение (ТП изготовления конкретной детали), а его структура, то есть унифицированный (типовой или групповой) ТП, являющийся многоэлементным ПТР. Для формирования ТП изготовления конкретной детали создают второй алгоритм – алгоритм анализа типового решения (алгоритм АТР). Этот алгоритм анализирует необходимость каждой операции и перехода с последующим уточнением всех решений. В  результате реализации алгоритма АТР останутся лишь операции, необходимые для изготовления конкретной детали. Метод анализа в общем случае реализует следующую схему проектирования:

1) ввод описания чертежа детали;

2) определение конструктивно-технологического кода детали;

3) поиск по коду в базе данных приемлемого унифицированного (типового или группового) ТП;

4) анализ структуры типового или группового ТП;

5) доработка типового или группового ТП в соответствии с описанием чертежа детали;

6) оформление индивидуального ТП (ТП изготовления конкретной детали).

Использование данного метода при автоматизированном проектировании в условиях конкретного предприятия предполагает формирование из общей заводской номенклатуры выпускаемых деталей групп деталей, имеющих общие конструктивно-технологические признаки и способы обработки.

Далее возможны два подхода. При первом подходе в каждой группе выбирается деталь-представитель и для нее разрабатывается типовой ТП. Все типовые ТП для всех групп деталей заносятся в память ЭВМ. При разработке индивидуального ТП обработки из типового ТП, как правило, исключаются лишние технологические операции и переходы. Иногда, что гораздо реже, недостающие технологические операции и переходы добавляются в режиме ручного редактирования. Далее уточняется оборудование, технологическая оснастка, выбираются или рассчитываются режимы резания, рассчитываются нормы времени. При втором подходе для  каждой группы формируется обобщенная модель всех деталей – комплексная деталь, включающая все многообразие поверхностей рассматриваемой группы. Для комплексной детали разрабатывается групповой ТП, содержащий технологические операции и переходы по обработке всех деталей группы. Разработка индивидуального ТП заключается в исключении из группового ТП лишних операций и переходов. Затем, как и в первом случае, выполняется уточнение СТО, выбор или расчет режимов резания и т.д.

В качестве примера использования метода анализа при  автоматизированном проектировании ТП обработки деталей можно привести метод классификации деталей, аналогичный методу групповых ТП (система автоматизированного проектирования ТП ТехноПро, разработчик системы – фирма Топ Системы, Российская Федерация).

Для автоматического проектирования ТП на основе принципа анализа в ТехноПро необходимо создать базу данных, для чего детали группируют по сходству технологии их изготовления. Для каждой группы создается общий (групповой) ТП, содержащий весь перечень операций изготовления всех деталей группы. Для создания группового ТП могут быть использованы ТП, уже освоенные на производстве.

В ходе создания группового ТП один из ТП группы принимается за базовый и вводится в виде общего ТП (можно скопировать один из конкретных ТП, ранее созданных в ходе работы в системе автоматизированного проектирования в диалоговом режиме). Затем в него добавляются недостающие технологические операции и переходы из других ТП.

При добавлении выявляются признаки, в зависимости от которых необходимо выбрать те или иные технологические операцию, переход или маршрут. Проверка каждого из признаков вносится в виде условий в базу данных системы автоматизированного проектирования. Примерами таких условий проверки являются проверки вида заготовки, марки или твердости материала детали, габаритов детали, наличия определенных поверхностей, их размеров и т.д.

После создания группового ТП приступают к автоматизированному проектированию индивидуальных ТП обработки конкретной детали. Для этого достаточно создать описание конструкции детали. Его можно автоматически считать с электронной версии параметрического чертежа детали,  созданного  с  помощью  системы  геометрического  моделирования T-FLEX (разработка ранее упомянутой фирмы Топ Системы), либо ввести необходимые данные описания с клавиатуры. Описание конструкции детали включает общие сведения о детали и параметрах поверхностей (элементов конструкции) детали.

После создания описания детали ей назначается общий ТП соответствующей группы деталей. Затем запускается процесс автоматического формирования ТП. В течение этого процесса система автоматизированного проектирования выбирает из назначенного общего ТП операции и переходы, необходимые для изготовления каждого элемента конструкции детали и переносит их в конкретный ТП. Затем из выбранного перечня система отбрасывает операции и переходы, обеспечивающие лучшее качество изготовления поверхностей детали по сравнению с  указанными требованиями на чертеже; после этого система отбрасывает из конкретного ТП операции и переходы, в которых условия их выбора не   выполнены. Далее система автоматизированного проектирования производит необходимые расчеты в условиях оставшихся операций и переходов. Затем система рассчитывает технологические размерные цепи с учетом значений припусков, указанных в переходах общего ТП.

Далее система автоматизированного проектирования выполняет условия выбора СТО технологических операций и переходов и выполняет имеющиеся в этих условиях расчеты режимов обработки и норм времени.

В конце процесса проектирования формирует тексты переходов, заменяя имеющиеся в них параметры на конкретные значения. Значения параметров выбираются в зависимости от типа выполняемой обработки – предварительной или окончательной.

Создавая общие ТП и условия, технолог «обучает» систему ТехноПро проектированию технологии конкретного производства. Однажды обучив систему, технолог может быть уверен, что система ТехноПро не забудет производственных нюансов проектирования ТП.

Метод анализа является основным методом проектирования ТП при эксплуатации гибких производственных систем. Его применение дает наибольший эффект при внедрении на производстве групповых и типовых ТП. Метод анализа упрощает процесс проектирования, не  требует выполнения трудноформализуемых процедур синтеза новых ТП.

В современной практике технологического проектирования нашли применение также компромиссные методы проектирования, включающие элементы методов анализа и синтеза.

1.6 Определение, задачи, принципы организации, состав и структура САПР ТП

Система автоматизированного проектирования (САПР) – комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных с необходимыми подразделениями проектной организации и коллективом специалистов (пользователей системы), выполняющим автоматизированное проектирование (ГОСТ 22487-79). В случае САПР технологических процессов (САПР ТП) объектом автоматизированного проектировании являются ТП изготовления изделий.

САПР ТП осуществляет выбор решений частных задач технологического проектирования из совокупности ТР с помощью формализованных алгоритмов расчета или выбора, создает на основе этого ТП изготовления изделий, готовит и выдает соответствующую технологическую документацию определенной формы.

Следует выделить четыре основных принципа организации САПР ТП как системы.

1 САПР ТП – человеко-машинная система, в которой для автоматизации деятельности инженера-технолога по проектированию ТП используется вычислительная система. Вычислительная система, являясь сердцевиной САПР ТП, вместе с тем, выступает по отношению к ней как система более низкого уровня.

2  	САПР ТП – целостная система, характеризующаяся системным единством.

3 	САПР ТП – открытая развивающаяся система с возможностью расширения используемого варианта системы, обновления и  развития ее    технического, информационного, программного, математического обеспечения.

4 	САПР ТП основана на иерархическом (блочно-модульном) принципе построения, который относится не только к алгоритмам решений и программным средствам, но и к техническим средствам системы.

5 	САПР ТП использование типовых и унифицированных элементов. Типизируют и унифицируют элементы системы, ориентированные на многократное использование.

6 	САПР ТП состоит из совокупности информационно-согласованных подсистем, с помощью которых можно получить законченные проектные решения и соответствующие этим решениям документы. Эта возможность обеспечивается функционированием отдельных блоков вычислительной системы в строго определенной последовательности и только при наличии информации от решения задачи на предыдущих этапах проектирования.

Современные САПР ТП базируются на новых информационных технологиях. Вследствие этого для них характерен ряд признаков:

1 Объектно-ориентированное взаимодействие человека и ЭВМ. Пользователь работает в режиме манипулирования информационными объектами в реальном масштабе времени. В основу манипулирования заложено программирование соответствующих процедур, выполняемых ЭВМ. Человек видит информационные объекты, получаемые посредством средств вывода информации, и воздействует на них с помощью средств ввода информации.

2 Сквозная информационная поддержка на всех этапах обработки информации на основе интегрированной базы данных. База данных предусматривает единую унифицированную форму представления, хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты информации.

3 Безбумажный процесс обработки информации. Все промежуточные результаты проектирования и необходимые для работы численные данные фиксируются на электронных носителях информации и доводятся до пользователя через экран монитора. На бумаге фиксируется только окончательный вариант документа: операционная карта ТП, карта операционных эскизов и т.д.

4 Интерактивный режим решения задач, выполняемый в режиме диалога пользователя и ЭВМ. Новые информационные технологии требуют высокого интеллектуального уровня, профессиональной и психологической подготовки пользователя. Пользователь должен досконально знать принципы работы САПР, ее возможности, уметь свободно пользоваться средствами работы с компьютерной среде проектирования, квалифицированно ставить задачи и осмысливать результаты их решения.

Составными частями САПР ТП являются подсистемы. В каждой подсистеме решается функционально законченная последовательность задач. По своему назначению подсистемы САПР ТП классифицируют на две группы:

1 проектирующие подсистемы;

2 обслуживающие подсистемы.

Проектирующие подсистемы САПР ТП выполняют проектные процедуры и операции получения новых данных. В зависимости от отношения к объекту проектирования проектирующие подсистемы подразделяют на объектные и инвариантные.

Объектные проектирующие подсистемы САПР ТП выполняют проектные процедуры и операции, характер которых определяется объектом проектирования. Примерами объектных проектирующих подсистем являются подсистемы проектирования типовых ТП, специальной технологической оснастки, сложного и фасонного режущего инструмента, подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ и т.д.

Инвариантные проектирующие подсистемы САПР ТП выполняют унифицированные проектные процедуры и операции. К ним относят подсистемы ввода и корректировки исходных данных, документирования проектных решений. Выделение инвариантных проектирующих подсистем целесообразно для САПР ТРП среднего и высокого уровня. Для САПР ТП низкого уровня операции ввода и корректировки исходных данных и документирования являются, как правило, встроенными в объектные пакеты прикладных программ (ППП).

Обслуживающие подсистемы САПР ТП имеют общесистемное применение и служат для обеспечения функционирования проектирующих подсистем. Из обслуживающих подсистем следует особенно выделить подсистемы, осуществляющие поиск необходимой информации (информационно-поисковые подсистемы).

Для объединения подсистем в САПР ТП используют методы их аппаратного, программно, информационного и лингвистического согласования. При выполнении такого согласования широко используют интерфейс – совокупность средств и правил обмена информацией для взаимодействия двух или более объектов или процессов. Состав и формы представления результатов работы каждой подсистемы (прикладной программы) должны соответствовать требованиям к составу и формам представления исходных данных для последующей подсистемы (прикладной программы). Если такого соответствия нет, его необходимо обеспечить с помощью специальной программы, называемой интерфейсной. Если между подсистемами САПР ТП отсутствует программная связь, то  функции интерфейса может выполнять человек (например, при кодировании чертежей деталей с целью последующего автоматизированного проектирования ТП их изготовления).

Следует отметить, что САПР ТП является системой автоматизированного, а не автоматического проектирования. Часть операций технологического проектирования в ней выполняется человеком. В более совершенных САПР ТП доля работ, выполняемых человеком, будет меньшей, но содержание этих работ – более творческим.

Следует выделить основные результаты внедрения САПР ТП в практику технологического проектирования:

1 Уменьшение сроков ТПП при освоении производства новой продукции.

2 Возрастание производительности труда инженера-технолога и снижение трудоемкости технологического проектирования.

3 Повышение качества проектирования ТП.

4 Снижение себестоимости изготовления деталей и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на рынке за счет действия факторов, указанных в пунктах 1–3.

2  ВИДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР ТП

2.1 	Виды обеспечения САПР

Каждая САПР ТП состоит из технических средств, организующей системы, а также средств обеспечения САПР ТП.

Выделяют следующие виды обеспечения САПР ТП:

1 Информационное обеспечение;

2 Математическое обеспечение;

3 Программное обеспечение;

4 Лингвистическое обеспечение;

5 Организационно-методическое обеспечение.

Технические средства САПР ТП иногда называют средствами технического обеспечения САПР ТП.

Форму взаимодействия САПР ТП, ее технических средств и организующей системы (обслуживающего персонала) называют эргономическим обеспечением.

Схема состава видов обеспечения САПР ТП приведена на рисунке 14.

2.2 	Техническое обеспечение САПР ТП

Технические средства САПР ТП образуют комплекс взаимосвязанных технических устройств, осуществляющих работу всех проектирующих и обслуживающих подсистем САПР ТП. В этот комплекс входят различные технические средства (hardware), используемые для выполнения автоматизированного проектирования (ЭВМ, периферийные устройства, сетевое оборудование), а также оборудование некоторых вспомогательных систем (например, измерительных), поддерживающих проектирование.

Технические средства САПР ТП должны обеспечивать:

1 выполнение всех необходимых проектных процедур, для которых имеется соответствующее программное обеспечение (выполняется при наличии в САПР ТП вычислительных машин и систем с достаточными производительностью и емкостью памяти);

2 взаимодействие между проектировщиками и ЭВМ, поддержку интерактивного режима работы (выполняется за счет включения в САПР ТП удобных средств ввода-вывода данных и прежде всего, устройств обмена графической информацией);

3 взаимодействие между членами коллектива, работающими над общим проектом (обуславливает объединение аппаратных средств САПР ТП в вычислительную сеть).

Общая структура технического обеспечения САПР ТП представляет собой сеть узлов, связанных между собой средой передачи данных (рисунок    15). Узлами сети (станциями данных) являются рабочие места

Организационно-методическое

Лингвистическое

Программное

Математическое

Информационное

33

Вспомогательное оборудование

Средства обеспечения

Обеспечивающий персонал

САПР ТП

Технические средства

Средства обработки (хранения, передачи) информации

Организующая система

(обслуживающий персонал)

Целевой персонал (разработчики САПР)

Управляющий

персонал

Эргономическое обеспечение

Терминальное оборудование

Рисунок 14 – Схема видов обеспечения САПР ТП

......................…

......................…

......................…

Узел А

……….

……….

Среда передачи данных

......................…

......................…

......................…

……….

………..

Узел B

Рисунок 15 – Структура технического обеспечения САПР ТП

проектировщиков, часто называемые автоматизированными рабочими местами (АРМ) или рабочими станциями (WS – Workstation), ими могут также быть большие ЭВМ (мейнфреймы), отдельные периферийные устройства. Именно в АРМ обеспечивается интерфейс пользователя с ЭВМ. В общем случае в состав АРМ входят персональная ЭВМ с одним или несколькими процессорами, дисковой, оперативной и кэш-памятью, приводами для компакт-дисков и гибких дисков, видеокартой, звуковой картой, сетевой картой,  и шинами для взаимной связи устройств, устройства ввода-вывода информации (клавиатура, манипулятор «мышь», монитор (дисплей)), периферийные устройства (принтер, сканер, плоттер, цифровые фотоаппараты и видеокамеры).

Пример обозначения параметров персональной ЭВМ:

Intel Pentium 4 – 1700 MHz/128 Mb DDR/40 Gb HDD/32 Mb Video/52x CD – ROM/FDD 1,44 Mb/Монитор 17’’/Клавиатура/Мышь.

В данном обозначении: Intel Pentium 4 – тип процессора; 1700 MHz – тактовая частота процессора, МГц; 128 Mb – объем оперативной памяти, МБайт; DDR – тип оперативной памяти; 40 Gb – объем памяти жесткого диска, ГБайт; 32 Mb – объем видеопамяти (памяти видеокарты); 52х CD – ROM – наличие и характеристика привода для компакт-дисков; FDD 1,44 Mb – наличие привода для гибких дисков и объем памяти гибких дисков; Монитор 17’’ – наличие монитора (дисплея) с размером экрана 17 дюймов по диагонали; Клавиатура/Мышь – наличие клавиатуры и мыши.

Среда передачи данных представлена каналами передачи данных, состоящими из линий связи и коммутационного оборудования.

Канал передачи данных – средство двустороннего обмена данными, включающее линию связи и аппаратуру окончания канала данных (АКД) – например, сетевую плату.

Линия связи – часть физической среды, используемая для распространения сигналов в определенном направлении.

Канал связи – средство односторонней передачи данных. В линии можно образовать несколько каналов связи, по каждому из которых передается своя информация.

В качестве линии связи могут применяться:

1 Витая пара проводов (в реальности состоит из четырех витых пар в оплетке, две пары используется для передачи информации во взаимно противоположных направлениях, две оставшиеся – для передачи служебных сообщений по сети, на практике они могут не использоваться).

2 Коаксиальный кабель (типа телевизионного).

3 Волоконно-оптическая линия связи – ВОЛС (кварцевая нить в полимерной оплетке; передача информации в ВОЛС производится световыми излучениями с разной длиной волны, за счет чего образуется ряд информационных каналов).

Важнейшим показателем эффективности сети является скорость передачи информации (Мбит/с, Гбит/с), которая составляет при использовании витой пары – от 10 до 100 Мбит/с, при использовании коаксиального кабеля – от 0,5 до 10 Мбит/с, при использовании ВОЛС: теоретически – сотни Гбит/с, практически – около 2 Гбит/с (за счет более низкой пропускной способности приемных и передающих устройств).

В САПР небольших проектных организаций, имеющих несколько десятков близкорасположенных компьютеров, широкое распространение получили локальные вычислительные сети (ЛВС) или LAN (Local Area Network). ЛВС в общем случае состоит из рабочих станций, серверов, сетевой операционной системы, линии связи, сетевых карт и других аппаратных средств. Каждая рабочая станция и сервер в ЛВС должны обеспечиваться специальной сетевой оболочкой или операционной системой. Слово «локальная» в названии сети указывает на   близость расположения компьютеров. Протяженность линии и число подключаемых узлов в ЛВС ограничены. Диапазон действия ЛВС колеблется от нескольких метров до 8–10 км. Топология соединений узлов ЛВС может быть шинной (bus), кольцевой (rink), звездной (star) (рисунок 15).

ЛВС предоставляет пользователям следующие возможности:

1 обмен информацией (файлами текстовых документов, чертежей  программ, сообщениями электронной почты);

2 разделение ресурсов компьютеров, т.е. совместное использование баз данных и программ, хранящихся на одном из компьютеров сети (как правило – на удаленном мощном сервере с жестким диском большого объема памяти);

3 вывод информации на принтер или плоттер, подключенный только к одному из компьютеров сети.

......................…

......................…

......................…

………

......................…

......................…

......................…

……

……

а)

б)

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

в)

а) шинная топология; б) кольцевая топология;

в) звездная топология

Рисунок 16 – Топология локальных вычислительных сетей

В крупных проектных организациях с сотнями компьютеров организуют корпоративные сети, включающие подсети-ЛВС и средства связи ЛВС между собой (коммутационные серверы). Если коммутационные серверы объединены отделенными от ЛВС каналами передачи данных, они образуют отдельную опорную (или транспортную) подсеть.

При значительном удалении зданий проектной организации друг от друга, корпоративная сеть превращается в территориальную сеть – WAN (Wide  Area Network). Территориальная сеть имеет магистральную сеть, которая связана с ЛВС или использует услуги магистральной сети общего назначения, предоставляемые провайдером.

Типичная структура крупных корпоративных сетей САПР ТП (архитектура клиент-сервер) показана на рисунке 17.

Опорная

сеть

ЛВС

ЛВС

ЛВС

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

......................…

Рисунок 17 – Структура корпоративной сети САПР ТП

(архитектура клиент-сервер)

В этой структуре один или несколько узлов сети, называемых серверами, выполняют управляющие или общие для многих пользователей проектные функции, остальные узлы (рабочие места), на которых работают пользователи, называют клиентами. В сетях архитектуры клиент-сервер используют следующие типы серверов:

1 	файл-серверы для хранения файлов, разделяемых многими пользователями;

2 	серверы баз данных;

3 	серверы приложений для решения конкретных прикладных задач;

4 	коммутационные серверы;

5 	специализированные серверы (например, серверы электронной почты).

2.3 Информационное обеспечение САПР ТП

Подсистемы, прикладные программы и пользователи САПР ТП используют большое количество различных данных, совокупность которых обобщенно называют информационным фондом САПР ТП. В состав информационного фонда САПР ТП входят: формализованно описанная нормативно-справочная информация (государственные и отраслевые стандарты, руководящие материалы, сведения о типовых и групповых ТП, паспортные данные станков и т.д.); временно записываемые данные, которые являются результатом функционирования одной из подсистем САПР ТП и затем могут вводиться в другую подсистему; программные модули отдельных подсистем САПР ТП, подпрограммы для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ; чертежи инструментов и приспособлений, операционные эскизы; шаблоны для ввода информации и оформления документов, например, технологических карт и т.п.

Информационное обеспечение САПР – это совокупность информационного фонда и средств его ведения (то есть средств создания, реорганизации данных, обеспечения доступа к ним с использованием ЭВМ).

Известны три подхода к организации информационного фонда, принципиальные схемы которых представлены на рисунке 18:

размещение данных непосредственно в теле программы;

запись данных в отдельные файлы;

использование баз данных.

Все три подхода могут найти свое применение при обоснованном и квалифицированном их использовании в каждом конкретном случае.

Первый подход (рис. 18а) на примере выбора модели зубошевинговального станка был рассмотрен в п. 1.4. В случае необходимости модификации данных (например, удаления данных о   демонтированном станке), данный подход имеет существенный недостаток – неизбежность модификации программы для обновления или реорганизации данных.

При использовании второго подхода информация записывается на  жесткий диск отдельно от прикладной программы. Это обеспечивает относительную независимость прикладной программы от данных и исключает изменение программы в случае обновления данных. Если данные используются  только конкретной прикладной программой, то такой подход

Прикладная программа

Данные

Прикладная программа

Файлы

данных

БнД

СУБД

БД

Прикладная программа 1

Прикладная программа 2

Прикладная программа

1

2

П

О

Л

Ь

З

О

В

А

Т

Е

Л

И

а)

б)

в)

Рисунок 18

Принципиальные схемы организации информационного фонда

размещение данных непосредственно в теле программы (а);

запись данных в отдельные файлы (б);

использование баз данных (в)

вполне приемлем. В противном случае, очевиден следующий недостаток такого подхода. Часто одни и те же данные используются различными прикладными программами, в которых они имеют различную структуру и тип представления, что приводит к их необоснованному дублированию на  диске. Еще один недостаток рассматриваемого подхода состоит в том, что к данным, рассредоточенным по множеству файлов и организованным так, чтобы удовлетворять только запросам конкретных прикладных программ, нельзя обращаться пользователю в диалоговом режиме.

При организации информационного фонда с использованием записи данных в файлы наиболее выгодным форматом представления данных является представление в виде таблиц. Для файлового представления данных в информационном обеспечении САПР ТП применяют следующие виды таблиц:

1 справочные таблицы;

2 таблицы решений;

3 алгоритмические таблицы;

4 таблицы соответствий;

5 логические таблицы соответствий.

Справочные таблицы используют для описания характеристик, закладываемых в систему ТР (данных о станках, инструментах, технологической оснастке и т.д.), а также всей нормативно-справочной информации. Структурная схема справочной таблицы приведена на рисунке 19.

|  |  | П1 | … | П1 | … | П1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  | X11 | … | X1j | … | X1m |
| … |  | … | … | … | … | … |
| P1 |  | Xi1 | … | Xij | … | Xim |
| … |  | … | … | … | … | … |
| P1 |  | Xn1 | … | Xnj | … | Xnm |

Пjm – комплекс параметров применимости;

ТРim – множество типовых решений (ТР);

Xijnm – характеристика типовых решений (ТР);

Рисунок 19 – Структурная схема справочной таблицы

Пример справочной таблицы характеристик зубошевинговальных станков, применяющийся для поиска ТР при решении задачи выбора зубошевинговального станка, приведенной в п. 1.4, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Справочная таблица характеристик зубошевинговальных станков

| Модель станка | Размеры деталей, мм |  |  |  | Параметры зубчатого венца |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм |  | Длина, мм |  | модуль, мм |  | угол наклона зуба, град |  |
|  | Dmin | Dmin | Lmin | Lmin | mmin | mmin | αmin | αmin |
| 5А702Г | 60 | 320 | 0 | 110 | 1,5 | 6 | 0 | 35 |
| 5703В | 125 | 500 | 0 | 80 | 1,75 | 8 | 0 | 17 |
| 5717С | 300 | 800 | 0 | 200 | 2 | 8 | 0 | 35 |

Алгоритм чтения таблицы состоит в поиске по столбцу ТР соответствующей строки и в последующем считывании характеристик ТР, находящихся в данной строке.

Часть информационного обеспечения САПР ТП, содержащую сведения о ТР и правилах их принятия, называют технологическим обеспечением. К нему предъявляют следующие требования независимости от алгоритмического обеспечения (алгоритмы не должны содержать характеристик ТР) и универсальности формы представления.

Этим требованиям удовлетворяет представление в форме таблиц решений (табличных алгоритмов). Выделяют односторонние и двусторонние таблицы решений. Структурная схема односторонней таблицы решений приведена на рисунке 20, алгоритм универсальной процедуры чтения односторонней таблицы решений представлен на рисунке 21.

| П1 |  | X11 | … | X1j | … | X1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … | … | … |
| Пi |  | Xi1 | … | Xij | … | Xim |
| … |  | … | … | … | … | … |
| Пn |  | Xn1 | … | Xnj | … | Xnm |
|  |  | P1 | … | Pj | … | Pm |

Пim – комплекс параметров применимости (КПП);

Pjm – множество типовых решений (МТР);

Xijnm – характеристические значения (границы интервалов)

параметров применимости

Рисунок 20 – Структурная схема односторонней таблицы решений

В соответствии с алгоритмом универсальной процедуры чтения таблицы, представленной на рис. 21, например, для набора исходных данных , 5; 80; 30 поиск решения по алгоритму, представленному на рис. 17, происходит по следующим адресам матрицы Xij:

X11→X12→X13→X14→X15→X25→X16→

→X46→X17→X27→X37→X47→P7→1

Начало

Ввод

{Ui}

j=1

i=1

Ui≤Xij

j=j+1

j>m

Pj

Аварийный останов

i≤n

Конец

i=i+1

да

нет

нет

да

Рисунок 21 – Алгоритм универсальной процедуры чтения односторонней таблицы решений

Пример формализованной односторонней таблицы решений, составленной для решения задачи выбора модели зубошевинговального станка, приведен в таблице 3.

В двусторонних таблицах решений КПП разбивается на два подкомплекса с соответствующими подмножествами параметров применимости Пk′s и Пq″e. Двусторонние таблицы решений более компактны, чем односторонние. Структурная схема односторонней таблицы решений приведена на рисунке 22. Процедура чтения двусторонней таблицы решений реализуется повторным применением алгоритма чтения односторонней таблицы, приведенного на рисунке 21. Сначала осуществляется поиск в матрице Pij нужной строки, затем – поиск в этой строке нужного столбца.

В случае, если число решений невелико, а логические зависимости их выбора сложны (например, при выборе модели токарного станка-автомата), для формального представления алгоритма выбора решений используют не таблицы решений, а алгоритмические таблицы. В этих таблицах помимо характеристик типовых решений указывается тип условия rij (принимает одно из возможных решений: =; ≠; <; >; ≤; ≥) и адрес (метку) перехода aij.

Таблица 3 – Формализованная односторонняя таблица решений

|  | 60 | 125 | 125 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 1,5 | 6 | 1,5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1,75 | 2 | 8 | 2 | 8 |
|  | 200 | 110 | 110 | 200 | 110 | 80 | 110 | 80 | 200 | 110 | 80 | 110 | 80 | 80 | 200 | 200 | 80 | 200 | 200 | 200 |
|  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 35 | 17 | 35 | 35 | 17 | 35 | 17 | 35 | 35 | 35 | 17 | 35 | 35 | 35 |
|  | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | – | 3 |

|  |  |  |  |  |  | П1″ |  | X11″ | … | X1j″ | … | X1m″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xq1″ | … | Xqj″ | … | Xqm″ |
|  |  |  |  |  |  | … |  | … | … | … | … | … |
| П1′ | … | Пk′ | … | Пs′ |  | Пe″ |  | Xe1″ | … | Xej″ | … | Xem″ |
| X11′ | … | X1k′ | … | X1s′ |  |  |  | P11 | … | P1j | … | P1m |
| … | … | … | … | … |  |  |  | … | … | … | … | … |
| Xi1′ | … | Xik′ | … | Xis′ |  |  |  | Pi1 | … | Pij | … | Pim |
| … | … | … | … | … |  |  |  | … | … | … | … | … |
| Xn1′ | … | Xnk′ | … | Xns′ |  |  |  | Pn1 | … | Pnj | … | Pnm |

Пk′s,Пq″e  – первый и второй подкомплексы параметров применимости;

Pij – типовые решения (МТР);

Xik′, Xqj″ – характеристические значения (границы интервалов)

параметров применимости

Рисунок 22  – Структурная схема двусторонней таблицы решений

Если условие UijrijXij выполняется, то осуществляется переход к следующему j+1-ому столбцу i-ой строки, то есть к условию Ui,j+1ri,j+1Xi,j+1. Если условие UijrijXij не выполняется, производится переход по метке aij, записанной в той же клетке в скобках. Метки осуществляют три вида переходов: стандартный, определяющий переход к следующей, i+1-ой строке j-го столбца; переход к другой подпрограмме по метке aij (в данном случае aij – целое число); переход к ic-ой строке и jc-ому столбцу таблицы, где ic – целая часть aij, jc – дробная часть aij. Процедура заканчивается принятием решения Pij или выходом из таблицы на какую-либо подпрограмму по метке aij. Структурная схема алгоритмической таблицы приведена на рисунке 23.

| П1 | … | Пi | … | Пn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y11x11a11 | … | y1jx1ja1j | … | y11x11a11 |  | P1 |  |  |
| … | … | … | … | … |  | … |  |  |
| yi1xi1ai1 | … | yijxijaij | … | y1mx1ma1m |  | Pi |  |  |
| … | … | … | … | … |  | … |  |  |
| yn1xn1an1 | … | ynjxnjanj | … | ynmxnmanm |  | Pn |  |  |

Пk′s,Пq″e  – первый и второй подкомплексы параметров применимости;

Pij – типовые решения (МТР);

Xik′, Xqj″ – характеристические значения (границы интервалов)

параметров применимости

Рисунок 23 – Структурная схема алгоритмической таблицы

Рассмотрим пример решения задачи выбора токарного станка –автомата для обработки деталей из прутковых заготовок круглого, шестигранного и четырехгранного сечения. Условия применимости четырех ТР (моделей станков-автоматов), имеющихся на предприятии, представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Условия применимости токарных станков-автоматов

| Параметр применимости | Допустимые интервалы параметра применимости, мм, для станка модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Б112 | 1Б118 | 1А124 | 1Б136 |
| Диаметр круглой заготовки, DZ | До 12 | До 18 | До 24 | До 36 |
| Размер под ключ шестигранной заготовки, DZ | До 9 | До 14 | До 20 | До 30 |
| Размер под ключ четырехгранной заготовки, DZ | До 7 | До 10 | До 17 | До 27 |
| Диаметр наружной резьбы для заготовок из стали, DR | До 8 | До 10 | До 18 | До 22 |
| Диаметр наружной резьбы для заготовок из остальных материалов, DR | До 10 | До 12 | До 22 | До 27 |
| Длина детали, LZ | До 60 | До 60 | До 90 | До 90 |

Алгоритмическая таблица, позволяющая осуществить выбор станка-автомата для конкретных условий обработки, приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Пример алгоритмической таблицы для выбора модели токарного станка-автомата

| № п/п | ФП | DZ | M | DR | LZ | ФП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 (5.1) | 12. | 0(5.4) | 8. | 60(3.5) | 1Б122 |
| 2 | _ | 18. | 0(6.4) | 10. | . | 1Б118 |
| 3 | _ | 24. | 0(7.4) | 18. | 90(10) | 1А124 |
| 4 | _ | 36(10) | 0(8.4) | 22(10) | . | 1Б136 |
| 5 | 5(9.1) | 9. | 1(1.4) | 10. | 60(7.5) | 1Б122 |
| 6 | _ | 14. | 1(2.4) | 12. | . | 1Б118 |
| 7 | _ | 20. | 1(3.4) | 22. | 90(10) | 1А124 |
| 8 | _ | 30(10) | 1(4.4) | 27(10) | . | 1Б136 |
| 9 | 6(10) | 7. | 0(5.4) | 8. | 60(10.5) | 1Б122 |
| 10 | _ | 10. | 0(6.4) | 10. | . | 1Б118 |
| 11 | _ | 17. | 0(7.4) | 18. | 90(10) | 1А124 |
| 12 | _ | 29(10) | 0(8.4) | 22(10) | . | 1Б136 |

Стандартный адрес перехода в таблице 6 обозначен символом «.». Метка 10 – метка подпрограммы, на которую производится выход из таблицы, если исходные данные не вписываются в предусмотренные интервалы условий применимости. Символ «_» обозначает безусловный переход к следующему столбцу данной строки. Если элемент таблицы rXi+1,jai+1,j полностью совпадает с элементом rXijaij, стоящим в  данном столбце строкой выше, вместо элемента rXi+1,jai+1,j ставится символ «.».

Например, стоит задача выбора модели токарного станка-автомата для операции обработки детали из шестигранного стального прутка с  размером под ключ 14 мм. На наружной поверхности детали нужно нарезать резьбу М10, длина детали – 40 мм. ФП = 5, DZ = 14; M = 0; DR = 10; LZ = 40. Формулируем набор исходных данных: Ui=5, 10, 0, 10, 40. Поиск решения в данном случае происходит по следующим адресам: a11→a51→a52→a62→a63→a24→a25→a26→P1(1Б118).

Стандартный адрес использовали в переходе a52→a62, адрес с  указанием строки и столбца – в переходе a63→a24. Использование адресных переходов значительно сокращает объем таблицы.

Параметры применимости заменяются кодами (таблица 6).

Если задача допускает существование нескольких решений и необходимо организовать поиск всех допустимых решений, применяют таблицы соответствий. В левой части таблицы соответствий находится область прибытия соответствия (множество решений Pi); в верхней части – область отправления (комплекс параметров применимости Пi и их характеристические значения Xkj). Центральная часть таблицы (матрица

Таблица 6 – Кодификаторы материала и формы прутка (для алгоритмической таблицы выбора токарного станка-автомата

| Параметр | Код |
| --- | --- |
| Форма прутка: – круглая – шестигранная – четырехгранная | 4 5 6 |
| Материал – сталь – цветные металлы | 0 1 |

соответствий) представляет собой массив логических переменных eikm, в которой фиксируются связи между решениями и значениями параметров, определяющими их применимость. Наличие связи обозначают единицей, отсутствие – нулем. Структурная схема таблицы соответствий приведена на рисунке 24. Пример таблицы соответствий для решения задачи выбора зубошевинговального станка приведен в таблице 7.

В случае, если условия применимости являются взаимосвязанными, применяют логические таблицы соответствий. В логическую таблицу соответствий закладывают две логические матрицы: матрицу условий Λkji и матрицу решений lij. Элементами этих матриц являются булевские переменные, принимающие значения 1 (да) или 0 (нет). По матрице условий определяют столбец, для которого в матрице решений выбирают все допустимые решения. Структурная схема логической таблицы соответствий приведена на рисунке 25.

Третий подход к организации информационного фонда САПР ТП, основанный на использовании баз данных, нашел широкое применение во многих современных САПР ТП.

База данных (БД) – совокупность структурированных данных, используемых многими прикладными программами и хранящихся с минимальной избыточностью.

Система управления базой данных (СУБД) – программный комплекс, обеспечивающий создание структуры, ввод, модификацию, удаление и поиск данных.

Иногда используется понятие банка данных (БнД), под которым понимается совокупность БД и СУБД.

Наиболее распространенной в настоящее время является СУБД Microsoft Access 2002, являющаяся одним из продуктов программного пакета Microsoft Office XP.

К БД предъявляются следующие основные требования:

1 Минимальная избыточность. Каждый элемент данных вводится в БД один раз и хранится в единственном экземпляре. При вводе данных

|  |  | П1 |  |  |  |  | … | П1 |  |  |  |  | … | П1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ | … | x1′ |
| P1 |  | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ |
| … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Pi |  | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ |
| … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Pn |  | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ | … | l11′ |

Рисунок 24 – Структурная схема  таблицы соответствий

Таблица 7 – Пример таблицы соответствий для решения задачи выбора зубошевинговального станка

| P1 | D, мм |  |  |  |  |  | m, |  |  |  |  | L, мм |  |  | α, º |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 125 | 300 | 320 | 500 | 800 | 1,5 | 1,75 | 2 | 6 | 8 | 80 | 110 | 200 | 17 | 35 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| … | … |  | … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1i |  |  | … |  | … |  |
|  | … |  | … | … | … | … | … |
|  | xki |  |  | … |  | … |  |
|  | … |  | … | … | … | … | … |
|  | xsi |  |  | … |  | … |  |
| … | .. |  | … | … | …. | … | … |
| P1 |  |  | l11 | … | l1j | … | l1m |
| … |  |  | … | … | … | … | … |
| Pi |  |  | li1 | … | lij | … | lim |
| … |  |  | … | … | … | … | … |
| Pn |  |  | ln1 | … | lnj | … | lnm |

Пi… – параметры применимости;

Xki – характеристические значения параметров применимости;

Pi – решения;

Λkji…– логическая матрица условий;

lij… – матрица соответствий

Рисунок 25 – Структурная схема логической таблицы соответствий

СУБД выполняет проверку на дублирование. Этим достигается экономия внешней памяти и надежность информации.

2 Независимость. Модификация данных и изменения, вносимые в  их  структуру в связи с появлением новых пользователей и новых запросов, не должны отражаться на программах пользователей.

3 Целостность данных:

логическая (СУБД должна защищать БД от некорректных действий пользователей путем восстановления состояния БД на момент, предшествующий ошибочной операции);

физическая (защита носителей информации от сбоев путем дублирования, например, с испоьзованием двух параллельно работающих зеркальных дисков).

4 Секретность. Пользователи должны работать только с теми данными (фрагментами данных), к которым им разрешен доступ.

Пример представления данных в БД на примере БД сверл приведен в таблице 8.

При создании любой БД разрабатывается модель данных. При этом выделяют два представления информации в БД: логическое и физическое.

Логическое представление отражает структуру данных. В БД структура данных остается неизменной, а сами данные меняются при вводе и редактировании информации. При составлении модели данных используются понятия объекта, атрибута, экземпляра, ключа.

Таблица 8 – Справочная информация о сверлах (фрагмент БД)

| Обозна-чение | Диаметр, мм | Длина общая, мм | Длина режущей части | Код хвосто-вика | Материал | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 65 | 19,00 | 238 | 135 | Морзе 2 | Р6М5 | 0903 |
| 66 | 19,25 | 238 | 140 | Морзе 2 | Р6М5 | 0903 |
| … | … | … | … | … | … | … |

Объект представляет собой то, о чем накапливается информация в БД, например «сверло».

Атрибут – интересующая пользователя характеристика объекта. Например, для объекта «сверло» в качестве атрибутов выделяют такие характеристики, как «обозначение», «диаметр», «длина общая» и т. д. (см. табл. 9).

Экземпляр объекта – совокупность значений атрибутов, описывающих конкретную его реализацию.

Ключ – это атрибут, значение которого однозначно определяет экземпляр. Так, в БД сверл (табл. 8) ключом может служить атрибут «обозначение», так как значение этого атрибута не дублируется ни в одном экземпляре. Другие атрибуты не могут быть ключом, так как могут принимать одинаковые значения для разных экземпляров. Например, вполне возможны два сверла одинаковой длины, хотя и разного исполнения.

При описании физического представления данных в терминологии СУБД Microsoft Access понятию «атрибут» соответствует понятие «поле» (столбец таблицы), понятию «экземпляр» – понятие «запись» (строка таблицы). Объекту соответствует фрагмент файла данных или файл данных целиком.

Общая схема структуры данных БД, фрагмент которой представлен в табл. 8, показан на рисунке 26. Логическая модель данных этой БД приведена на рисунке 27. В ней применяется два типа данных: текстовый (обозначен буквами С) и числовой (обозначен буквами N).

БД, состоящая из набора связанных между собой двумерных таблиц, называется реляционной базой данных. Данные в этих таблицах организованы так, чтобы обеспечить объединение разнородной информации, исключить ее дублирование, предоставить оперативный доступ к имеющимся сведениям и эффективное сопровождение БД в целом.

СУБД, работающие с реляционными БД, используют реляционную модель данных, предложенную в 1970 году Э.Ф. Коддом. Набор двумерных таблиц при соблюдении определенных ограничений может быть использован для хранения данных об объектах и моделирования связей между ними. В терминологии Кодда такие таблицы называются отношениями (англ. relation), поэтому такая БД называется реляционной.

Резец

Сверло

Зенкер

Обозначение

Диаметр

Длина общая

Длина

хвостовой части

Хвостовик

Материал

ГОСТ

Объекты

А т р и б у т ы

Рисунок 26 – Общая структура данных БД «Режущие инструменты»

Поля записи

| DB | D | L | LR | KX | KM | GOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ССС | NN.NN | NNN | NNN | ССССССС | ССС | ССССС |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 065 | 19.00 | 238 | 135 | Морзе 2 | Р6М5 | 10903 | запись i |  |
| 066 | 19.25 | 238 | 140 | Морзе 2 | Р6М5 | 10903 | запись i+1 |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |

Рисунок 27 – Логическая модель данных в БД «Режущие инструменты»

в разделе «Сверла»

В реляционной БД, в частности, реализованной в СУБД Microsoft Access, для однозначного распознавания экземпляра объекта подобно приведенному выше понятию «ключ» вводится уникальный идентификатор   – первичный ключ. Первичный ключ – уникальная характеристика для каждой записи в пределах таблицы, которая, помимо однозначной идентификации записей, позволяет реализовать и связи между таблицами. Благодаря этим связям информация из одной таблицы становится доступной для другой. Связи устанавливаются за счет существования в различных таблицах полей с одинаковыми значениями.

Ввиду того, что большая часть работы по проектированию ТП приходится на работу с данными и при этом перерабатывается большое количество информации, ряд САПР ТП построено на основе имеющихся СУБД. Это значительно облегчает создание прикладного программного обеспечения САПР. Например, САПР ТП Техно/Про построена на базе уже упоминавшейся СУБД Microsoft Access. Физическое представление данных на диске в данной СУБД организуется в виде одного общего файла, файла базы данных, который имеет расширение .mdb.

2.4 Математическое обеспечение САПР ТП

Выполнение проектных процедур при автоматизированном технологическом проектировании основано на оперировании с математическими моделями, методами и алгоритмами.

Математическое обеспечение САПР ТП – совокупность математических методов, моделей, алгоритмов, необходимых для выполнения автоматизированного проектирования ТП.

Под математической моделью (ММ) ТП и его элементов понимают систему математических соотношений, описывающий с требуемой точностью рассматриваемый объект и его поведение в производственных условиях. При построении ММ используют различные математические средства описания объекта – теорию множеств, теорию грачоф, теорию вероятностей, математическую логику, математическое программирование, дифференциальные или интегральные уравнения и др.

К ММ, применяемым в САПР ТП, предъявляются требования точности, экономичности и универсальности.

Точность ММ оценивается степенью соответствия оценок одноименных свойств объекта и модели. Пусть отражаемые в ММ свойства оцениваются вектором выходных параметров Y=y1,y2,...,ym. Тогда, обозначив истинное и рассчитанное с помощью ММ значение j-го выходного параметра через yjист и yjм соответственно, можно определить относительную погрешность εj расчета параметра yj  по формуле:

εj=yjм−yjистyjист.

При необходимости сведения этой векторной оценки к скалярной величине используют норму вектора εj, например:

εм=ε=maxεjj∈l;m.

Адекватность ММ – свойство модели отображать заданные свойства объекта c погрешностью не выше заданной. Адекватность ММ оценивается перечнем отражаемых свойств и областью адекватности (ОА) – ограниченной областью изменения вектора внешних параметров, в которой погрешность значений переменных не превышает некоторой заданной постоянной величины δ:

ОА=Q|εм≤δ; δ0.

Экономичность (вычислительная эффективность) математической модели определяется затратами машинных времени Tм и памяти Пм на реализацию модели.

Степень универсальности ММ характеризует полноту отражения в модели свойств реального объекта.

Классификация ММ, применяемых в проектировании ТП и его элементов, приведена в таблице 9. По характеру отображаемых свойств объекта ММ делят на структурные (структурно-логические) и функциональные.

Таблица 9  – Классификация математических моделей в САПР ТП

| Признак классификации | Математические модели |
| --- | --- |
| Характер отображаемых свойств объекта | Структурные; функциональные |
| Принадлежность к иерархическому уровню | Микроуровня; макроуровня; метауровня |
| Степень детализации описания внутри одного уровня | Полные; макромодели |
| Способ представления свойств объекта | Аналитические; алгоритмические; имитационные |
| Способ получения модели | Теоретические; эмпирические |

Структурные (структурно-логические) ММ подразделяются на три группы:

1 табличные ММ;

2 сетевые ММ;

3 перестановочные ММ.

Табличная ММ описывает одну конкретную структуру ТП. В табличной модели каждому набору условий соответствует единственный вариант проектируемого ТП. Поэтому табличные модели нашли применение для поиска ТР.

В качестве примера рассмотрим применение табличных моделей для установления последовательности поверхностей группы деталей на прутковом токарном станке-автомате. Каждая деталь (рисунок 28) имеет поверхности с определенными свойствами:

F3

F5

F8

F2

F1

F3

F4

F2

F4

F1

F8

F7

F6

а)

F1

F2

F8

F5

б)

в)

а – деталь d1; б – деталь d2; в – деталь d3

Рисунок 28 – Эскизы деталей для обработки на токарном прутковом станке-автомате

На рисунке 29 представлены табличные модели в виде графов взаимосвязей переходов при обработке деталей на данной операции.

Для представления данных об обработке деталей на данной операции на языке, удобном для программирования, представленная выше информация может быть удобно описана в виде таблиц 10 и 11. В данных таблицах единица обозначает наличие связи, а нуль – отсутствие таковой.

τ4

τ5

τ6

τ8

τ7

τ3

τ1

τ 2

а)

τ1

τ3

τ4

τ5

τ2

τ8

б)

τ1

τ5

τ2

τ8

в)

τ1 … τ8 – операторы (технологические переходы):  τ1  –  подрезка торца;

τ2… τ4  – точение наружной цилиндрической поверхности;  τ5  – сверление; τ5  – зенкерование; τ7 – зенкование; τ8  – отрезка.

Рисунок 29 – Табличные модели в виде графов

Таблица 10 – Связи между свойствами поверхностей деталей и операторами (технологическими переходами)

| τi | Fj |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| τ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| τ2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| τ3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| τ4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| τ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| τ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| τ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| τ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Сетевые ММ описывают множество структур ТП, отличающихся количеством и (или) составом элементов структуры при неизменном отношении порядка. Структура элементов сетевой модели описывается ориентированным графом, не имеющим ориентированных циклов. В модели может содержаться несколько вариантов проектируемого ТП, однако во  всех вариантах порядок элементов одинаков. В качестве примера рассмотрим сетевую модель технологического маршрута обработки зубчатого колеса, эскиз которого показан на рисунке 30.

На рисунке 31 представлен граф взаимосвязи операторов (технологических операций) по возможной последовательности их

Таблица 11 – Связи между совокупностями свойств деталей и операторами (технологическими переходами)

| τi | Fj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| τ1 | 1 | 1 | 1 |
| τ2 | 1 | 1 | 1 |
| τ3 | 1 | 1 | 0 |
| τ4 | 1 | 1 | 0 |
| τ5 | 1 | 1 | 1 |
| τ6 | 1 | 0 | 0 |
| τ7 | 1 | 0 | 0 |
| τ8 | 1 | 1 | 1 |

F1

F2

F3

Рисунок 30 – Эскиз детали «Зубчатое колесо»

выполнения. Приведенный граф легко представляется в виде матрицы графа, которая в свою очередь может быть без труда описана в виде массива информации, являющегося атрибутом любого языка программирования.

Кроме данного графа сетевая модель включает в себя таблицу связей свойств поверхностей детали и операторов ТП – технологических операций (таблица 12).

τ1

τ2

τ3

τ4

τ5

τ 6

τ7

τ8

τ9

τ10

τ9´

τ11

τ12

τ1 – заготовительная; τ2 – протяжная (протягивание базового отверстия); τ3  – черновая токарная (черновое точение контура зубчатого колеса); τ4  – чистовая токарная (чистовое точение контура зубчатого колеса);τ5 – зубофрезерная (черновое нарезание зубьев); τ6  – зубофрезерная чистовая (чистовое нарезание зубьев); τ7 – термическая (объемная закалка); τ8 – внутришлифовальная (шлифование базового отверстия); τ9  – зубошлифовальная (шлифование зубьев); τ9´  – зубошевинговальная (шевингование зубьев); τ10 – притирочная (притирка зубьев); τ11 – моечная (мойка деталей); τ12 –  контрольная (контроль технических характеристик детали)

Рисунок 31 – Граф взаимосвязи операторов (технологических операций)

по возможной последовательности их выполнения

Таблица 12 – Связи между свойствами поверхностей детали и операторами технологического процесса

| τi | Fj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F1 | F1 |
| τ1 | 1 | 1 | 0 |
| τ2 | 1 | 0 | 0 |
| τ3 | 0 | 1 | 0 |
| τ4 | 0 | 1 | 0 |
| τ5 | 0 | 0 | 1 |
| τ6 | 0 | 0 | 1 |
| τ7 | 1 | 1 | 1 |
| τ8 | 1 | 0 | 0 |
| τ9 | 0 | 0 | 1 |
| τ10 | 0 | 0 | 1 |
| τ11 | 1 | 1 | 1 |
| τ12 | 1 | 1 | 1 |

Перестановочные ММ описывают множество структур ТП, отличающихся количеством и (или) составом элементов структуры при   изменении отношения порядка. Отношения порядка в этих моделях задаются с помощью графа, содержащего ориентированные циклы.

В качестве примера перестановочной модели приведем модель расцеховки при изготовлении изделия (рисунок 32).

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P1, P2,…, P8  – цехи: P1 – литейный; P2 – кузнечный; P3 – механический;

P4 – термический; P5 – механосборочный; P6 - общей сборки;

P7 – испытательный; P8 – упаковочный.

Рисунок 32 – Расцеховка при изготовлении изделия

Функциональные ММ предназначены для отображения физических или информационных процессов, протекающих в технологических системах при их функционированию Обычно функциональные ММ представляются системой уравнений (уравнением), описывающих фазовые переменные, F=fx,y, внутренние, внешние и выходные параметры. Общий вид функциональной ММ можно представить в виде:

F=fx,y,

где x – управляемые переменные;

y – неуправляемые переменные;

F – ожидаемая эффективность.

При рассмотрении иерархических уровней ММ будут представлять собой модели на микроуровне, макроуровне и метауровне. Особенностью ММ на микроуровне является отображение физических процессов в непрерывном пространстве и времени.

На макроуровне используют укрупненную дискретизацию пространства по функциональному признаку, что приводит к   представлению ММ на этом уровне в виде обыкновенных дифференциальных уравнений. В этих моделях имеются две группы переменных – независимых (время) и зависимых (фазовых).

ММ на метауровне укрупнено описывают рассматриваемые объекты. В качестве математического аппарата таких моделей  используют обыкновенные дифференциальные уравнения, целочисленное программирование, теорию массового обслуживания, элементы дискретной математики (сети Петри и т.д.).

Теоретические ММ строят на основе изучения теоретических закономерностей. Они универсальны и справедливы для широких диапазонов изменения технологических параметров. Теоретические модели бывают линейными и нелинейными, непрерывными и дискретными, динамическими и статическими. В большинстве случаев проектирования ТП используют дискретные и статические ММ.

Эмпирические ММ разрабатываются на основе результатов экспериментальных исследований и достаточно широко применяются, например, при автоматизированном расчете режимов резания.

В полной ММ учитываются связи всех элементов проектируемого объекта. Макро-ММ отображает значительно меньшее число межэлементных связей.

Аналитические ММ представляют собой функциональные (как теоретические, так и эмпирические) модели, используемые, как правило при определении оптимальных параметров ТП (например, режимов резания).

Алгоритмические ММ представляются в виде алгоритма.

Имитационные ММ являются алгоритмическими, отражающими поведение исследуемого объекта во времени при заданных внешних воздействиях на объект.

Методика получения ММ элемента ТП в общем случае содержит пять стадий:

1 Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в модели.

2 Сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта.

3 Синтез структуры ММ (общего вида математических соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров.

4 Расчет числовых значений параметров ММ

5 Оценка точности и адекватности ММ.

Реализация функциональных ММ на ЭВМ подразумевает выбор численного метода решения уравнений ММ и преобразование уравнений в  соответствии с особенностями выбранного метода. Конечная цель преобразований – получение рабочей программы в виде последовательности элементарных действий (арифметических и логических операций), реализуемых командами ЭВМ. Указанные преобразования исходной ММ в  последовательность элементарных действий ЭВМ выполняет автоматически по специальным программам, создаваемым разработчиком САПР. Пользователь САПР должен лишь указать, какие программы из  имеющихся он хочет использовать. Процесс преобразований ММ, относящихся к различным иерархическим уровням, показан на рисунке  33.

Пользователь САПР задает исходную информацию об объекте и проектных процедурах. Подлежащих выполнению. Ветвь 1 на рис. 33 соответствует постановке задачи, относящейся к микроуровню, как краевой, чаще всего в виде дифференциального уравнения с частными производными (ДУЧП). Численные методы решения ДУЧП основаны на дискретизации переменных и алгебраизации задачи. Дискретизация переменных заключается в замене непрерывных переменных конечным множеством их значений в заданных пространственном и временном интервале, алгебраизация задачи – в замене производных алгебраическими соотношениям.

2.5 Программное обеспечение САПР ТП

Программное обеспечение САПР ТП – совокупность машинных программ и сопутствующих им эксплуатационных документов, необходимых для выполнения автоматизированного технологического проектирования.

Программное обеспечение САПР ТП подразделяется на общее (системное) и прикладное (специальное). В свою очередь, общее программное обеспечение САПР ТП можно подразделить

Последовательность элементарных операций

Микроуровень

Макроуровень

Метауровень

ДУЧП

АУ

ОДУ

Специфические модели

ЛАУ

ДУЧП – дифференциальные уравнения с частными производными; ОДУ – обыкновенные дифференциальные уравнения;

АУ – алгебраические уравнения;

ЛАУ – линейные алгебраические уравнения

1…12 – взаимонаправленные пути дискретизации переменных

в математической модели

Рисунок 33 – Процесс преобразования математической модели

на  общесистемное программное обеспечение и языки (среды, студии) программирования.

Общее (системное) программное обеспечение служит для  организации функционирования технических средств. Его основу составляет операционная система.

Операционная система – комплекс программ, который загружается при включении ЭВМ. Она осуществляет управление ЭВМ, его ресурсами, запускает прикладные программы, предоставляет пользователю удобный интерфейс и т.д.

В настоящее время в качестве операционной системы в большинстве случаев используется операционная система Windows (версии Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP).

Операционная система Windows предоставляет следующие возможности для программиста:

1 Обращение программы к внешним устройствам только через операционную систему Windows, что снимает с программиста проблему обеспечения совместимости с конкретными внешними устройствами, поскольку ее берет на себя операционная система Windows.

2 Наличие средств для построения пользовательского интерфейса (окон, меню, запросов, списокв и т.д.).

3 Доступность всей оперативной памяти ЭВМ, а не только ее части, что облегчает создание больших программ.

4 Обмен данными между приложениями Windows.

5 Организация встроенных справочных программ.

Для пользователей Windows предоставляет следующие возможности:

1) Единый пользовательский интерфейс.

2) Многозадачность (возможность одновременного выполнения нескольких программ, переключения с одной задачи на другую, управления приоритетами выполняемых программ).

3) Поддержка мультимедиа.

Специальное программное обеспечение включает все программы решения конкретных прикладных задач. При этом прикладные программы объединяются в пакеты прикладных программ (ППП), программные блоки и подсистемы САПР ТП.

2.6 Лингвистическое обеспечение САПР ТП

Лингвистическое обеспечение САПР ТП – совокупность методов формального описания исходных данных, алгоритмов решения, языков общения между проектировщиками и ЭВМ, между техническими средствами САПР, термины, определения, правила формализации естественного языка, представления методик, например, методик разработки техпроцессов. Ключевым понятием в лингвистическом обеспечении САПР ТП является понятие «языка», под которым понимается любое средство общения, любая система символов и знаков для представления и обмена информацией.

Лингвистическое обеспечение САПР ТП включает языки программирования, управления, проектирования.

Языки программирования необходимы для создания программного обеспечения при разработке САПР ТП. В принципе языки программирования относят также к программному обеспечению САПР. К наиболее распространенным языкам программирования относятся языки Pascal, Fortran, Basic, Си (различных версий). В настоящее время на их базе разработаны и повсеместно используются такие среды программирования, как, соответственно, Delphi, Visual Fortran, Visual Basic, Visual Си (также различных версий).

Языки управления служат для управления ЭВМ, периферийными устройствами. Это операционная система Windows, драйверы принтеров и т.д. Эти языки также относят и к программному обеспечению САПР.

Языки проектирования ориентированы на пользователей и предназначены для эксплуатации САПР ТП. Эта группа языков делится на входные, внутренние и выходные языки проектирования.

Входные языки являются средством взаимодействия конечного пользователя с САПР, например, в ходе подготовки и ввода исходных данных или формирования проблемы.

Внутренние языки служат для представления информации, передаваемой между различными подсистемами САПР и ЭВМ.

Выходные языки обеспечивают оформление результатов проектирования в текстовом или графическом виде.

Одной из основных задач при автоматизированном проектировании ТП является формализация конструкторской и технологической информации, то есть представление ее с помощью набора формул, правил, позволяющего записать эту информацию на языке входных устройств ЭВМ.

Информация, представляемая в САПР ТП, делится на условно-постоянную и переменную. Условно-постоянная информация (справочно-нормативная, ТР, алгоритмы выбора решений) легко преобразуется к формализованному виду в виде табличных файлов или БД (см. п. 2.3). Для переменной информации (сведений о деталях) эта задача значительно сложнее. Сведения о детали включают геометрическое представление, наборы чисел, символов и текстовое описание. Система описания должна всю эту разнохарактерную информацию представить в едином буквенно-цифровом виде.

В лингвистическом обеспечении САПР ТП применяют два принципиально разных подхода:

1) разработка комплекса кодировочных ведомостей на основе классификации конструкторско-технологических признаков детали;

2) использование специального формализованного языка.

Первый подход в лингвистическом обеспечении САПР ТП используется при проектировании ТП обработки детали на базе типовых ТП. При проектировании ТП на базе типовых сначала находят соответствующий типовой ТП. Для этого вместо чертежа детали достаточно указания, к какому типу она относится. Это можно сделать с помощью классификации деталей и задания классификационных признаков типа. Таким образом описывают самую трудную часть сведений о детали – ее геометрию. Сведения о размерах и технических требованиях к отдельным поверхностям детали можно описать с помощью специальных кодировочных таблиц, разрабатываемых для каждого типа деталей или группы типов.

Языки проектирования, построенные на базе классификации деталей и кодирования их основних конструктивних и технологических признаков, применяются для укрупненного описания детали с целью поиска в БД ее аналога и соответствующего типового (группового) ТП. Эти языки имеют различное исполнение, но построены, как правило, на базе известных в отечественной технологической науке и практике классификаторов, таких как Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) или Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения.

Процесс кодирования сведений о детали заключается в присвоении ей цифрового кода по классификатору и дополнения его кодами основных технологических признаков. Структура конструкторско-технологического кода детали по ОКП показана в таблице 14.

В данном коде позиции с 1 по 14 представляют собой конструкторский код детали (в том числе позиции с 5 по 14 – код конструктивных признаков детали). Кодирование деталей по конструктивным признакам основано на разбиении всего множества деталей сначала на классы (тела вращения, корпусные детали и т.д.), затем каждого класса – на подклассы (для тел вращения – осей, валов и т.д.) и т.д. и присвоении каждому классу, подклассу и т.д. цифрового кода (номера).

Позиции с 15 по 28 представляют собой технологический код детали (в том числе позиции с 15 по 20 – основной технологический код, позиции с 21 по 28 – дополнительный технологический код). Кодирование деталей по технологическим признакам осуществляется с помощью технологических кодификаторов. Примеры фрагментов таких кодификаторов показаны в таблицах 15 и 16.

Второй подход используется при синтезе единичных ТП, когда  задачи технологического проектирования решают, исходя из геометрии и индивидуальных особенностей конкретной детали. Поэтому в системах проектирования единичных ТП для описания исходных данных используют проблемно ориентированные языки (ПОЯ), обладающие большей инвариантностью относительно вида детали и потому более универсальные. В качестве примера ПОЯ приведем язык символьного описания технологии (ЯСОТ, разработчик – ВУНУ, г. Луганск), состоящий из идентификаторов, фрагментов и записей.

Таблица 14 – Схема конструкторско-технологического кода детали по ОКП

| 1 | Индекс предприятия |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | Класс |
| 6 |  |
| 7 | Подкласс |
| 8 | Группа |
| 9 | Подгруппа |
| 10 | Вид |
| 11 | Регистрационный номер |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 | Размерная характеристика |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 | Группа материалов |
| 19 |  |
| 20 | Вид детали по технологическому процессу |
| 21 | Вид исходной заготовки |
| 22 |  |
| 23 | Точность |
| 24 |  |
| 25 | Параметр шероховатости |
| 26 | Характеристика элементов зубчатого зацепления |
| 27 | Характеристика термической обработки |
| 28 | Масса |

Таблица 15 – Фрагмент кодификатора размерной характеристики

| Наибольший наружный диаметр или ширина, мм | Код | Длина, мм | Код | Толщина или диаметр трубы, мм | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 5 | 0 | До 20 | 0 | До 0,2 | 0 |
| 5…10 | 1 | 20…32 | 1 | 0,2…0.5 | 1 |
| 10…16 | 2 | 32…45 | 2 | 0,5…0,8 | 2 |
| 16…28 | 3 | 45…75 | 3 | 0,8…1,6 | 3 |
| … | … | … | … | … | … |

Таблица 16 – Фрагмент кодификатора группы материалов

| Материал | Код |
| --- | --- |
| Стали конструкционные | 00 |
| Стали конструкционные с содержанием углерода, %: до 0,25 0,25…0,6 более 0,6 | 01 02 03 |

Идентификатор – условное обозначение параметра или признака, например: L – длина; D – диаметр; HD – наименование детали; Ш – шероховатость.

Фрагмент состоит из идентификаторов, знаков присвоения и их значений, например:

L=200,

D=100,

HD=ВАЛ.

Запись – подборка фрагментов, отделяемых один от другого запятой и заканчивающихся точкой с запятой. Каждая запись начинается из первой позиции, перенос разрешается перед следующим фрагментом, максимальная длина записи – 240 символов.

Вся исходная информация о детали делится на 4 части:

общая информация о детали;

информация о материале;

информация об операции;

информация о поверхности или переходе.

Для описания общей информации о детали в ЯСОТ используются следующие параметры: ОЧ – обозначение чертежа (обязательный параметр); HD – наименование детали; КД – количество деталей; ЗК – заказ; ФИО – фамилия, имя и отчество; ШОП = -998 – шифр операции (такое значение только в начале).

Для описания информации о материале используются параметры: КМ – код материала (обязательный параметр); ТКД – технологический код детали; МZ – масса заготовки; MZT – масса заготовки в тоннах; DZ – диаметр или ширина заготовки; HZ – высота заготовки; LZ – длина заготовки; LZM – длина заготовки в метрах; НB – твердость по Бринеллю.

Для описания информации об операции используются параметры: ШОП – шифр операции (обязательный параметр); СТ – код станка; НЦ – номер цеха; ТС – тарифная сетка; ТПЗ – подготовительно-заключительное время; ТШТ – штучное время.

Если в процессе разработки не нужна детализация до уровня маршрутно-операционного ТП, то в фрагменте, где указывается шифр операции, перед ее номером ставится минус. В этом случае система не будет детализироваться до уровня переходов.

Описание информации о поверхностях и переходах осуществляется следующим образом. Технологические переходы делятся на основные и вспомогательные. Основные (машинные) переходы делятся на сложные и элементарные. Каждая запись основного перехода в ЯСОТ имеет следующий вид:

( (, фрагмент (комментарии( /значения параметров.

Точить внешнюю поверхность диаметром 75 мм и шероховатостью 6,3 мкм.

,ТПЦ проверить D=75, RA=6.3;

Приведем некоторые обозначения, принятые в ЯСОТ.

Идентификаторы вспомогательных переходов:

**,УС_ДТ – установить деталь;

**,П_ДТ – переустановить деталь;

**,ПКР_ДТ – перезакрепить деталь;

**,ПРМ_ДТ - переместить деталь;

**,КТВ_ДТ – кантовать деталь;

**,СВМ_ОТВ – совместить ось шпинделя с осью отверстия;

**,КНТ_МР – контролировать межцентровые расстояния;

**,УС_ПР – установить приспособление;

**,П_ПР – переустановить приспособление;

**,СН_ПР – снять оснащение.

Идентификаторы основных видов работ, выполняемых на металлорежущем оборудовании:

Т – точить на токарном станке;

К – точить на карусельном станке;

Р – расточить отверстие на расточном станке;

С – сверлить (зенкеровать, развернуть) на сверлильном станке;

Ф – фрезеровать;

Ш – шлифовать;

ПР – строгать на продольно-строгальном станке;

ПП – строгать на поперечно-строгальном станке;

П – протянуть;

Д – долбить.

Условные обозначения основных поверхностей:

ПЦ – поверхность цилиндрическая (обработка на проход).

ПЦС – поверхность цилиндрическая ступенчатая;

ПК – поверхность коническая;

СФ – сфера;

ПСФ – полусфера;

ВТН – выточка внешняя;

ОС – отверстие сквозное;

СТВ – степень внутренняя;

ВТВ – выточка внутренняя;

ОК – отверстие коническое;

ОГ – отверстие глухое;

СФВ – сфера внутренняя;

СФТ – сфера торцовая.

Условные обозначения параметров основных переходов:

D – внешний диаметр после обработки или меньший диаметр конуса;

D1 – диаметр заготовки до обработки (на предыдущем переходе);

D2 – больший диаметр конуса или сферы;

L – длина обработки;

В – ширина обработки;

Н – высота обработки;

П – припуск на обработку;

RA – шероховатость;

КТ – квалитет точности;

КТД – квалитет точности для канавок;

К – конусность;

ПР – признак повторяемости перехода;

СР – нарезать резьбу внешнюю на проход на токарных, карусельных или расточных станках;

СР1 – нарезать резьбу внешнюю в упор (с канавкой под выход резца);

ОР – нарезать резьбу в отверстии на проход на токарном, карусельном и расточном станках;

ОР1 – нарезать резьбу в отверстии в упор на токарном, карусельном и расточном станках;

СОР – нарезать резьбу в отверстии на проход на сверлильном станке;

СОР1 – нарезать резьбу в отверстии в упор на сверлильном станке.

В качестве примера приведем подготовленную средствами ЯСОТ входную информацию для автоматизированного проектирования операционного ТП изготовления детали „втулка”, эскиз которой изображен на рисунке 34.

Rz40

102,5

52

105

101

Рисунок 34  – Эскиз детали “втулка”(материал детали – сталь 45, масса – 2,5 кг,вид заготовки – штамповка)

ОЧ=КР005, НД=ВТУЛКА, ФИО=Иванова;

ШОП=-998, КМ=145, MZ=3, MD=2.5, DZ=105;

LZ=105, KZ=123, HB=200;

#

NОП=005,ШОП=414,СТ=1402;

**,УС_ДТ ( СУ=300;

**,Т_ПТ(Д=105,П=2.5,RA=6.3,KT=14,L=102.5;

**,T_ПЦ/Д=101,Д1=105,L=52,RA=6.3,KT=14;

#

*****

2.7 Организационно-методическое и эргономическое обеспечение САПР ТП

Организационно-методическое обеспечение САПР ТП включает в  себя документы, определяющие состав видов обеспечения вычислительной системы, описание ввода САПР ТП в эксплуатацию, формы представления результатов проектирования.

Форма взаимодействия САПР ТП, технических средств и организующей системы (обслуживающего персонала) представляет собой эргономическое обеспечение САПР ТП.

3 САПР ТП В УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОГО И МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Основы автоматизированного проектирования ТП в единичном и мелкосерийном производстве

В условиях единичного и мелкосерийного производства, когда объем партий деталей равен 10–50 штук (менее 50 штук) номенклатура выпускаемых изделий чрезвычайно велика. Предприятие непрерывно находится в стадии ТПП к выпуску очередного изделия. Объем работ по  ТПП составляет от нескольких десятков до сотен тысяч ТП в год. проектирование зачастую ограничивается маршрутным ТП, иногда без  технологического нормирования. Такие вопросы технологии, как схема базирования, число переходов, режимов резания и др. решает рабочий. Эффективность этих решений зависит от квалификации рабочего.

Помимо  проектирования ТП при ТПП решают много других проектных задач: определение необходимого количества  металла, формирование заявок на режущий и вспомогательный инструмент, укрупненное нормирование трудозатрат. Значимость этих задач в условиях единичного и мелкосерийного производства велика, так как при кратком производственном цикле невозможно своевременно внести коррективы, и предприятие работает по решениям, принятым на стадии проектирования. Главным требованием к проектным решениям является быстрота их получения и реализации. Рассмотренные особенности влияют на САПР ТП единичного и мелкосерийного производства. Среди САПР ТП единичного и мелкосерийного производства выделяют две группы систем:

  - диалоговые САПР маршрутно-операционных ТП;

  - САПР единичных маршрутных ТП.

3.2 	Диалоговые САПР маршрутно-операционных ТП

Применяют при проектировании ТП изготовления деталей несложной конструкции при достаточно высоком уровне их унификации. Унификация деталей позволяет разбить их по группам и для каждой группы разработать типовой ТП, содержащий рекомендуемый набор переходов, объединенный в операции.

Количество типовых ТП на предприятиях, использующих эти системы, невелико (менее 10).

Описание операций и переходов в таких системах разделяют на две части: постоянную и переменную постоянная часть описания является неизменной для всех деталей группы. Структура постоянной части описания является общей для всех деталей группы: наименования операций, формулировки переходов, иногда – режущий и вспомогательный инструмент, приспособления. Именно она составляет содержание типового ТП. Переменная часть описания операций и переходов формируется применительно к конкретным условиям каждой детали данной группы при разработке рабочего ТП. Это, в первую очередь, исполнительные размеры, характеристики применяемых режущих и измерительных инструментов, модели станков.

Типовой ТП как элемент информационного обеспечения САПР ТП представляет собой последовательное описание операций и переходов, составленное из постоянных частей описаний. Специальным знаком указывают места, в которые при разработке рабочего ТП должна быть занесена переменная часть описания (таблица 17).

Для формирования маршрута необходимо полное описание детали средствами формализованного языка. При большой номенклатуре деталей в единичном и мелкосерийном производстве кодирование сведений о детали несоразмерно трудоемко. При невысоком уровне сложности технологу проще в диалоговом режиме задать структуру маршрута, чем описывать конструкцию детали, размеры и технические требования на  формализованном языке. При таком подходе технолог анализирует типовой ТП, а в ЭВМ вводит только переменные части описаний.

Таблица 17 – Фрагмент кодификатора группы материалов

| Номер опера-ции | Переход (операция) |  | Инстру-мент (обору-дование) | Приспо-собление | Контрольно-измерительная оснастка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Содержание (наименование) |  |  |  |
| 025 | 600 | Токарная | Токарный |  |  |
|  | 65500 | Установить в и закрепить |  | Патрон ГОСТ |  |
|  | 65016 | Удалить литники |  |  |  |

Данные САПР ТП содержат обслуживающие подсистемы: ввода и контроля исходной информации, документирования, адаптации информационного обеспечения системы к условиям конкретного производства, информационно-поисковую систему (ИПС). ИПС осуществляет хранение и поиск типовых ТП. Подсистема адаптации САПР предназначена для внесения новых типовых ТП и удаления ненужных.

Функциональная схема работы проектирующих подсистем в САПР ТП приведена на рисунке 35.

Несмотря на малую долю задач, решаемых ЭВМ, применение САПР маршрутных ТП на базе типовой технологии дает на предприятии значительный эффект. Сроки технологического проектирования сокращаются в 3…4 раза. Такие системы получили распространение на предприятиях приборостроения и радиотехники.

3.3 САПР единичных маршрутных ТП

При малом уровне унификации деталей использование типовых ТП в качестве базы САПР ТП нерационально. В этом случае базой САПР ТП будут типовые элементы ТП, а методическое обеспечение должно строиться на основе синтеза. Такие САПР ТП называют САПР единичных маршрутных ТП. В них, в отличие от традиционного подхода к ТПП сначала полностью решаются вопросы обработки отдельных поверхностей, а затем синтезируются операции и маршрут обработки.

Для производства наиболее важными являются 2 задачи ТПП:

1) определение объема работ по изготовлению деталей;

2) упорядочение этих работ, т.е. распределение по операциям, установам, позициям, переходам.

Поиск в архиве системы соответствующего типового ТП

Создание рабочего архива

Поиск по коду записи в исходном документе соответствующей записи в рабочем архиве

Слияние постоянной и переменной частей записи

Все записи

Конец

Да

Нет

Рисунок 35 – Функциональная схема работы проектирующих подсистем

в САПР ТП

Решение первой задачи позволяет обоснованно планировать загрузку предприятия. Вторая задача служит основой для решения вопросов организации производства, планирования работ его подразделений.

Объем обработки детали можно определить суммированием объемов обработки всех ее поверхностей. Для оценки объема обработки отдельной поверхности проектируют ТП ее обработки, называемый планом обработки поверхности (рисунок 36).

Для определения объема работ необходимо:

- выбрать методы обработки для каждой поверхности;

2) 	определить состав применяемого оборудования;

  - спроектировать планы обработки и назначить условия выполнения переходов.

Заготовка

П1

П1

П2

П2

Обработанная деталь

Первая стадия

Вторая

стадия

Вторая

стадия

Рисунок 36 – Общая структура плана обработки поверхности

Для упорядочения установленного объема обработки расчленяют ТП на отдельные части – стадии. Для механообработки выделяют 3 стадии: черновую, чистовую и отделочную. К первой (черновой) стадии относится обработка до 12-го квалитета включительно, ко второй – до 9-ого квалитета включительно, к третьей – точнее 9-го квалитета. Для расчленения ТП на стадии могут быть установлены и другие технологические критерии (например, до и после термической обработки).

Затем производится распределение переходов по стадиям. Итогом выполнения каждой стадии является промежуточное состояние детали Пi, исходное для следующей стадии. Для каждого промежуточного состояния определяют технические требования и размеры всех поверхностей.

Дальнейшее проектирование ТП ведут в пределах каждой стадии. Прежде всего решают вопросы базирования последовательности обработки поверхностей, далее – формируют состав операций и определяют последовательность их выполнения. Таким образом, весь процесс проектирования делят на 2 отдельных блока, каждый из которых представляет собой логически завершенную совокупность технологических задач. Эта схема кардинально отличается от традиционной: «маршрут–операция–переход».

Оптимизационное решение задачи проектирования планов обработки  поверхностей предусматривает проектирование маршрута с наименьшим объемом работ. Выбор наилучшего варианта плана обработки производится по специальному алгоритму с использованием сетевых моделей.

П1

П3

П2

П4

П5

Рисунок 36 – Сетевая модель для выбора оптимального варианта плана обработки

Из состояния П1 в состояние П5 можно прийти несколькими путями: 1–2–5, 1–4–5, 1–3–5 и др. Для определения оптимального плана обработки нужно найти путь, обеспечивающий минимум затрат на изготовление детали. Аналитически сетевая модель процесса обработки представлена в виде треугольной матрицы (таблица 18).

Таблица 18 – Матрица стоимостей для выбора оптимального плана обработки поверхности

| Квалитет заготовки | Стоимость обработки, условные денежные единицы, при достигаемом квалитете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 15 |  | 6,90 | 6,30 | 7,05 | – | – | – | – | – |
| 14 |  |  | 6,15 | 7,00 | 7,45 | – | – | – | – |
| 12 |  |  |  | 7,00 | 7,42 | 7,80 | – | – | – |
| 11 |  |  |  |  | 7,40 | 7,75 | 8,00 | – | – |
| 10 |  |  |  |  |  | 7,00 | 7,95 | 8,35 | – |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 7,90 | 8,30 | – |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 9,50 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,45 |

Матрица позволяет выявить все возможные варианты планов обработки. Например, для перевода поверхности из 14 квалитета в 6-ой возможны варианты: 14–12–10–7–6, 14–11–8–6, 14–10–8–6 и невозможен варианты 14–11–7–6. Наиболее экономичным является вариант 14–11–8–6. На главной диагонали – нули. Определение элементов, лежащих ниже главной диагонали, лишено смысла, так как деталь будет иметь характеристики ниже, чем заготовка. Часто поверхность можно обрабатывать с использованием нескольких видов обработки. Тогда для каждого вида обработки строят свою матрицу, а для определения оптимального плана обработки поверхности строят сквозную матрицу.

4 САПР ТП В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕСЕРИЙНОГО, КРУПНОСЕРИЙНОГО И МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1 САПР ТП в условиях среднесерийного производства

Среднесерийное производство в отличие от мелкосерийного характеризуется более крупными партиями выпускаемых изделий (до 6400 шт. в год), меньшей номенклатурой, применением специального режущего и мерительного инструмента, переналаживаемых средств автоматизации. Соответственно требуется и более глубокая проработка проектных технологических решений. В проектирующие подсистемы САПР ТП, помимо подсистем проектирования ТП механообработки, входят подсистемы проектирования специального режущего и мерительного инструмента, технологической оснастки, термических операций и т. д. Результатами работы САПР ТП среднесерийного производства является операционное описание ТП с полным нормированием, а также с ведомостями инструмента, технологической оснастки, расхода материала и т.д.

В зависимости от уровня унификации деталей машин методы проектирования в САПР ТП базируются либо на типовых ТП и алгоритмах их анализа и доработки, либо на алгоритмах синтеза единичных ТП. Требования гибкой проработки проектных решений обуславливают необходимость сужения области применения САПР ТП по сравнению с единичным и мелкосерийным производством (например, САПР ТП валов). Иногда САПР ТП на базе типовых ТП оснащают алгоритмами доработки ПТР для учета индивидуальных особенностей деталей. Для проектирования единичных ТП изготовления сложных деталей вводят элементы диалога. Рассмотрим особенности САПР типовых и единичных ТП среднесерийного производства.

Проектирование ТП на базе типовых сводится к поиску типового ТП и его доработке, включающей в себя:

- уточнение состава технологических переходов в операциях;

- уточнение типоразмеров, марок и шифров оборудования, приспособлений и инструментов из числа универсальных и нормальных, имеющихся на предприятии;

- уточнение переменных размеров детали, изменяющихся вдоль одного типа;

- определение исходных данных для расчета режимов резания;

- определение режимов резания и норм времени в соответствии с уточненным оборудованием, приспособлениями и инструментами.

Описание исходной информации о детали в системе производится с  использованием ТКС, в которую включают общие сведения о детали (конструкторско-технологический шифр, номер, наименование, марку материала детали, код вида заготовки, массу детали, вид термической обработки, число деталей в партии) и описание всех ее поверхностей. Если описываемая деталь не содержит каких-либо поверхностей, имеющихся у типовой детали, соответствующие фрагменты не рассматривают.

Типовой ТП записывается в специальные карты, в которые включают также указания по доработке типового ТП. В карте типового ТП указывают формулы, по которым рассчитывают некоторые параметры. Выбор параметров может осуществляться по вспомогательным процессам.

По шифру детали в ТКС из информационно-поискового блок вызывают соответствующий типовой ТП. Проектирование на базе типовых ТП происходит последовательно для каждой операции в порядке ее выполнения. Доработку операционного ТП осуществляют попереходно, она  заключается в выборе специального инструмента и определении исполнительных и расчетных размеров обработки, режимов резания и норм времени.

Классификатор типовых ТП может быть представлен в виде:

- списка;

- графа;

- таблиц соответствий.

Таблицы соответствий являются оптимальной формой представления классификатора типовых ТП.

Единичный ТП проектируют на базе синтеза элементов процесса для каждого элемента детали. Для описания детали используют проблемно ориентированный язык. Определяющую роль в системе кодирования информации о детали играют конструктивные элементы, обладающие постоянной, не зависящей от конкретной детали номенклатурой качественных и количественных характеристик. Для определения положения поверхностей детали в пространстве каждую типовую поверхность снабжают индивидуальной системой прямоугольных правых координат. Последнюю называют привязочной системой, а начало координат – привязочной точкой. Положение привязочной системы относительно типовой поверхности определяют по классификационной таблице. Положение типовой поверхности в пространстве зависит от положения ее привязочной системы координат. Описание детали заносят в таблицу входных данных (ТВД).

Первая стадия автоматизированного проектирования – построение формализованной модели геометрической структуры детали (рисунок 37). В качестве начальной вершины графа выбирают поверхность 1, затем отыскивают поверхности, для которых базой является поверхность 1 (поверхности 2, 8, 12), определяя, являются ли они сами базовыми поверхностями и т.д. ребра графа соединяют вершины, соответствующие поверхностям, имеющим между собой размерную или конструктивную связь. При проектировании ТП иногда предусматривают образование у детали дополнительных (так называемых искусственных) поверхностей, используемых в качестве технологических баз. В таком случае должен быть предусмотрен алгоритм выбора искусственных баз, выявляющий необходимость их введения и преобразующих с их учетом граф детали.

1

2

8

12

9

7

6

5

4

10

18

17

15

21

11

16

13

14

19

20

3

Рисунок 37 – Формализованная модель геометрической структуры детали в виде графа

После уточнения баз выбирают планы обработки для каждой поверхности из числа типовых, хранящихся в архиве, библиотеке или БД. Выбор осуществляется специальным алгоритмом с учетом условий точности обработки, шероховатости обработанной поверхности и т.д. Далее осуществляется работа блока синтеза маршрута обработки детали. Граф геометрической структуры детали с искусственными базами в системе называют первичным. Если вершины первичного графа отождествляются с планами обработки соответствующих поверхностей, получим вторичный граф. Задача синтеза технологического маршрута состоит в следующем: задан вторичный граф размерных связей детали, требуется получить технологический     маршрут,     представляющий     собой     упорядоченный перечень операций, необходимых для изготовления детали в соответствии с требованиями чертежа. В результате получают операционные подграфы, представленные на рисунке 38).

Следующий этап – определение последовательности выполнения операций (упорядочивание операционных подграфов). В основу алгоритма синтеза маршрута наложен принцип проверки технологических операций на совместимость.

Далее в работу вступают блоки проектирования операций. Они уточняют разработанную схему операций и переходов, рассчитывают

120

100

1

12

2

8

4

5

6

9

10

18

21

17

15

11

13

16

19

Базы

Рисунок 38 – Операционный подграф

операционные размеры и режимы резания, выбирают оборудование, инструмент, оснастку, производят нормирование операций.

4.2 САПР ТП в условиях крупносерийного и массового производства

Для крупносерийного и массового производства характерны объем партий изделий выше 6400 шт. и значительные периоды времени работы предприятия до очередной переналадки перехода к выпуску нового изделия. В этих условиях экономически оправданы большие капитальные вложения на стадии ТПП. САПР ТП крупносерийного и массового производства

имеют большой   набор   специальных   подсистем   (подсистемы   проектирования операций для автоматизированного оборудования, проектирования специальных приспособлений, инструмента, даже оборудования. В условиях крупносерийного и массового производства даже  незначительное усовершенствование ТП приводит к ощутимому экономическому эффекту вследствие больших программ выпуска. Поэтому методическое и математическое обеспечение САПР ТП крупносерийного и массового производства базируется на оптимизационных моделях.

САПР ТП крупносерийного и массового производства больше всех других интегрированы в интегральные САПР. Состав САПР ТП крупносерийного производства содержит системы размерно-точностного проектирования структуры технологического процесса, системы проектирования отдельных сложных операций на   станках-автоматах, системы нормирования ТП, информационно-поисковые системы (ИПС).

Системы размерно-точностного проектирования структуры ТП позволяют на стадии проектирования расчетным путем определить допуски операционных размеров, припуски на обработку, требуемые размеры заготовки. Исходная информация для такого размерного анализа – технологические операции, а также число, виды и последовательность стадии обработок каждой поверхности, которые определяются разницей в  точности заготовки и готовой детали. Таким образом, эти системы позволяют определить число установов, переходов и операций. Методическое, алгоритмическое  информационное обеспечение систем автоматизации размерного анализа компактны и основываются на системе математических выражений:

TΔ=i=1mTi;

AΔ=i=1qAiув−i=q+1m−1Aiум;

Δ0Δ=i=1m−1Δ0Ai;

ΔвΔ=Δ0Δ+12TΔ;

ΔнΔ=Δ0Δ−12TΔ,

где  TΔ – допуск замыкающего звена;

Ti – допуск составляющих звеньев;

AΔ – номинальный раз мер замыкающего звена;

Ai – номинальный раз мер составляющих звеньев;

Δ0 – координата середины поля допуска;

ΔвΔ, ΔнΔ – соответственно верхнее и нижнее отклонения;

m – количество звеньев размерной цепи.

В процессе подготовки и кодирования информации все размерные параметры детали преобразуются и представляются в виде звеньев соответствующих групп. Каждому звену присваивают соответствующий цифровой код. САПР операций ТП крупносерийного и массового производства включают блоки расчета режимов резания и норм времени. Задачи, решаемые этими блоками, относятся к классу расчетных и достаточно просто формализуются. Особо следует выделить автоматизацию нормирования технологических операций, которая производится локальными системами автоматизированного нормирования (САН), общая структура которых представлена на рисунке 39.

5  САПР ТП В УСЛОВИЯХ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Для обработки на станках с ЧПУ и ГПС при любом характере производства необходим детально разработанный ТП с тщательно установленными режимами резания. Никакие сокращения объемов технологических работ недопустимы. Проработка ТП для оборудования с ЧПУ требует не только проектирования отдельных рабочих ходов, но и расчленения каждого из них на шаги, представляющие собой перемещение инструмента вдоль определенного геометрического элемента детали. Шаги – отдельные перемещения инструмента вдоль прямой или окружности с постоянной скоростью движения подачи, или отдельные участки, обрабатываемые с разными режимами резания.

ТПП для станков с ЧПУ и ГПС включают: расчет траектории инструмента; кодирование управляющей программы, нанесение управляющей программы на программоноситель; контроль программы с помощью специальных средств.

В связи с тем, что перечисленные этапы проектирования используют формализованные математические и логические методы решения, они и были автоматизированы в первую очередь с помощью различных  систем автоматизированного проектирования (САП) траекторий движения инструментов. Примерами таких САП являются различные версии САП «Техтран» для автоматизации подготовки управляющих программ для двух- и трехкоординатной обработки на станках с ЧПУ.

САП «Техтран» состоит из транслятора, процессора и постпроцессоров. Процессор организован в виде трех последовательно выполняемых блоков. Первый (компилятор) выполняет синтаксический контроль исходной программы, вызов и вставку текстов из библиотеки, макрогенерацию, формирование на диске рабочей программы интерпретатора. Второй блок (интерпретатор) выполняет вычисление значений арифметических и логических выражений и стандартных

| Обслуживающие подсистемы | Блоки САН | Проектирующие подсистемы |
| --- | --- | --- |
| Подсистема ввода и преобразования исходной информации | Ввод исходных данных на операцию Перекодировка сведений на операцию Ввод исходных данных на переход Перекодировка сведений на переход Формирование строки сведений на операцию (внутренний язык) Формирование строки сведений на переход (внутренний язык) | – |
|  | Расчет режимов резания и основного технологического времени Расчет элементов технической нормы времени | + |
| Подсистема формирования и печать выходных документов | Формирование списка выходных параметров результатов расчета Формирование бланка результатов расчета | – |
| Подсистема коррекции архивов | 6 Коррекция архива станков |  |

Рисунок 39 – Общая структурная схема системы автоматизированного нормирования (САН)

функций, расчет формы геометрических объектов, соответствующих заданному варианту геометрического определения, формирование промежуточного файла, содержащего последовательность операторов движения и операторов постпроцессора во внутреннем формате системы; все арифметические выражения и геометрические объекты при этом заменяются на вычисленные значения.

Третий блок (блок движения) обрабатывает операторы движения и рассчитывает эквидистантную траекторию с учетом диаметра рабочего инструмента, а также формирует записи выходного файла для дальнейшего использования постпроцессором.

Постпроцессор выполняет следующие функции:

– преобразование правосторонней системы координат, в которой задан контур обрабатываемой детали, в конкретную систему координат станка;

– пересчет вылетов инструментов относительно первого рабочего инструмента по всем осям;

– анализ и коррекцию величин подач в режимах рабочих и ускоренных перемещений с учетом динамических характеристик приводов конкретного типа станка с ЧПУ;

– аппроксимацию кривых участков траектории ломаными линиями или дугами окружности применительно к конкретной системе ЧПУ;

– расчет эквидистантной траектории относительно заданного контура детали;

– кодирование подач, частот вращения шпинделя и технологических команд, задаваемых технологом на стадии проектирования управляющей программы;

– ввод и отмену коррекций;

– формирование технологических команд управляющей программы.

Входной язык системы позволяет:

– описывать геометрические объекты;

– описывать любые плоские контуры, состоящие из отрезков прямых и дуг окружностей;

– описывать любые плоские контуры, состоящие из отрезков прямых и дуг окружностей;

– описывать эквидистантную траекторию непрерывного движения инструмента по заданному плоскому контуру;

– задавать поточечное движение и вертикальные перемещения для управления глубиной резания;

– задавать массивы чисел и геометрических объектов, арифметические и логические выражения;

– задавать преобразования геометрических объектов и траектории движения инструментов.

Опыт эксплуатации САП, аналогичных САП «Техтран», показывает, что они автоматизируют менее половины всех работ, связанных с  проектированием операций обработки на станках с ЧПУ.  Такие этапы технологического проектирования, как проектирование числа рабочих ходов, выбор глубины резания, определение подач и скорости резания, выбор инструмента, обычно реализуются технологом в режиме неавтоматизированного проектирования на основании субъективных решений.

Большинство САПР обеспечивают автоматизацию программирования лишь геометрических контуров обработки, то есть рассчитывают траекторию движения инструмента, оставляя за технологом определение числа рабочих ходов инструмента, распределение между ними припуска и определение на этой основе глубин резания на каждый рабочий ход с  учетом точности заготовки и точность готовой детали. Кроме того, за  технологом остается назначение подач на каждом рабочем ходе для  получения нужной точности и шероховатости обработки с четом ряда других технологических ограничений. Для назначения технологических режимов резания нужны дополнения к существующим нормативам режимов резания по их численно обоснованному выбору. Но  в  существующих нормативах и имеются лишь данные по  обоснованному выбору скорости резания по стойкости инструмента. Таким образом, проектирование технологии обработки, обеспечивающее заданное чертежом качество деталей из заготовок разной точности, выполняет технолог вне существующих САПР и заносят в виде исходных данных, которые приходится уточнять на станках методом пробных обработок и корректировать управляющие программы. При проектировании технологии для станков с ЧПУ САПР ТП должна содержать блоки расчета и оптимизации режимов резания. Пример блока для расчета оптимальных режимов резания для токарных и фрезерных станков с ЧПУ.

При  определении оптимальных режимов резания большинство технологических ограничений  сводится к граничному значению силы резания, поэтому адекватность зависимостей для определения сил резания фактическим условиям резания определяет и качество всей оптимизации. Вопрос определения сил резания усложняется при обработке фасонных поверхностей на станках с ЧПУ. Такая обработка сопровождается значительным изменением параметров процесса резания (геометрии зоны резания, параметров срезаемого слоя, направления скорости движения подачи и т.д.). Поэтому в описываемой программе применены разработанные специально для станков с ЧПУ зависимости составляющих силы резания аналитического вида:

а) для точения резцом

Px=A⋅sinϕ−η+B⋅sinϕ−C⋅sinϕ1;

Px=A⋅cosϕ−η+B⋅cosϕ−C⋅cosϕ1,

где A=1,15⋅S⋅t⋅σi⋅sinβsinβ1;

B=0,252⋅σi⋅lз⋅tsinϕ±ω;

C=0,252⋅σi⋅lз′⋅S⋅sinϕ±ωsinϕ+ϕ1

ϕ и ϕ1 – соответственно главный и вспомогательный углы в плане;

η – угол отклонения схода стружки от нормали к режущей кромке;

σi – средняя интенсивность напряжений в объеме деформируемого металла;

β – угол действия;

β1 – угол наклона условной плоскости сдвига;

ω – угол наклона образующей обрабатываемой поверхности;

S – подача;

t – глубина резания;

lз и lз′ – длина фаски износа соответственно по главной и вспомогательной задним поверхностям.

б) для объемного и контурного фрезерования концевыми фрезами:

Px,y,z=ϕнϕвSz⋅Ki⋅σi1−sinϕisinφjsinω+cosϕicosω2−sin2ϕ⋅cos2ϕjdL++ϕнϕвlз⋅Ki′σidL

где Sz – подача на зуб;

Ki – коэффициент, учитывающий долю напряжений, возникающих в направлении действия силы dP;

ϕi – угол между i-той точкой режущей кромки и осью вращения фрезы;

φj – текущее значение угла контакта кромки зуба с заготовкой;

dL – длина элементарного участка режущей комки;

Ki′ – коэффициент, учитывающий долю напряжений под площадкой изнашивания.

По этим математическим моделям и технологическим ограничениям разработаны нормативы режимов резания, представленные в традиционной табличной форме, а также блоки САПР для расчета режимов резания. В  программах расчета режимов резания предусмотрена возможность задания одного из условий оптимальности: максимум производительности или минимум себестоимости.

Эти программы могут эксплуатировать в режиме пакетной обработки исходных данных, если она входит составной частью в САПР ТП, либо в диалоговом режиме при использовании в качестве самостоятельного блока расчета режимов резания.

Для первого случая в качестве примера рассмотрим алгоритм функционирования режимного блока САПР операции чистового фрезерования концевыми радиусными фрезами  пространственно сложных поверхностей. На вход режимного блока (для расчета подачи на зуб Sz) подаются исходные данные, содержащий постоянную информацию о точностных параметрах заготовки и ее материала, а также переменную информацию, полученную в результате работы блоков проектирования маршрутной и операционной технологии. В состав последней входят:

1) модель станка и его технические характеристики;

2) сведения о конструктивных и геометрических параметрах режущего инструмента;

3) траектория (эквидистанта) движения инструмента;

4) припуск и периодическая подача на строку (на 1 рабочий ход по ширине обработки).

Первый этап работы блока заключается в расчете пятна контакта фрезы с припуском, в результате чего определяются углы пересечения режущей кромки зуба с нижней и верхней границами пятна контакта.

При объемном фрезеровании сложных поверхностей основным для   расчета подачи является ограничение по точности получаемых размеров, поэтому следующим этапом расчета является определение подачи Szδ с учетом точности и отдельно определение максимально допустимой подачи Szmax с учетом других ограничений. Такое разделение целесообразно по той причине, что при использовании многокоординатных фрезерных станков с ЧПУ, где есть возможность программного изменения ориентации инструмента или заготовки, реализуется одновременно два способа управления: изменение наклона оси фрезы и изменение подачи для повышения точности и производительности процесса.

В результате выполнения всех этих этапов могут сложиться две различных ситуации. Во-первых, если расчетная подача находится в области допустимых значений либо ограничения о точности не являются лимитирующими расчет заканчивается блоком проектирования управляющей программы. Во-вторых, в связи с отсутствием реальной подачи на зуб, обеспечивающей качественные выходные параметры готовой детали (например, Sz меньше минимально допустимой подачи по условиям стружкообразования), в режимном блоке предусмотрены этапы расчета угловых параметров ϕ и η для управления углом наклона ос фрезы с целью расширения области допустимых значений подачи на зуб Sz. При отсутствии такой возможности режимный блок по каналу обратной связи передает команду блоку проектирования операции на изменение технологических условий операции, например изменение траектории движения инструмента, уменьшение припуска после чернового фрезерования и др.

При использовании программы в качестве самостоятельного блока расчета режимов резания предусмотрены сервисные программы, реализующие режим меню. В этом режиме ЭВМ автоматически запрашивает необходимые исходные данные и указывает возможные варианты режимов работы программы.

Разработка систем автоматизированного проектирования управляющих программ, дополненных расчетом технологически обоснованных по многим ограничениям подач, глубин резания и числа рабочих ходов в зависимости от трудности заготовки и точности деталей, избавляет технолога-программиста от экспериментального выбора режимов резания на станках с ЧПУ, что связано с их простоями и переделкой программ, и позволяет полностью автоматизировать разработку управляющих программ за счет слияния технологических САПР с существующими САП (системами автоматизированного проектирования).

6   НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САПР ТП

При разработке ТП традиционным методом (неавтоматизированным) технолог имеет конкретные заготовку и деталь и стремится полностью выполнить соответствующие требования к детали. Автоматизированное проектирование ведется по типовым решениям. Алгоритмы их принятия разрабатывают заранее. При этом нужно предусмотреть и учесть все  возможные сочетания технических требований на детали, для которых будут проектироваться ТП на базе типовых решений. Это очень сложная задача, так как на принятие любого технологического решения влияет производственная обстановка и субъективный характер. К тому же невозможно заранее предусмотреть все случаи, и тем более заранее подготовить для них решения. Таким образом, все типовые решения имеют локальный характер, то есть действительны для ограниченного круга требований.

Рассмотрим задачу о выборе модели станка на операцию зубошевингования. МТР содержит 3 варианта моделей зубошевинговальных станков: 5А7902Г, 5703В, 5717С. Разработанный алгоритм применим лишь для цеха, где имеются перечисленные модели зубошевинговальных станков. Налицо локальный характер типового решения. Более того, согласно используемому алгоритму САПР выбирает самый малый станок из станков, на которых возможна обработка. Это рационально, если число мелких деталей соответствует числу малых станков. В противном случае (например, при преобладании мелких деталей) САПР перезагрузит малые станки и не загрузит крупные.

В еще большей мере  локальны ТР на уровне ТП – типовые ТП.

Так как типовые рения технологических задач имеют локальный характер, необходимо для каждого типового решения указывать пределы изменения исходных данных, то есть область его применения, и применять типовые решения только в допустимой области. Однако выполнения этого условия недостаточно, так как задача технологического проектирования по  своей природе многовариантна. В технологии машиностроения часто для решения какой-либо задачи можно указать несколько различных путей, причем все они будут осуществлены практически и дадут надежные результаты, то есть обеспечат требуемые точность и качество обработки, производительность обработки и др.

Наличие нескольких вариантов решения приводит к задаче выбора наилучшего варианта. Таковым должен быть вариант ТП, обеспечивающий выполнение в конкретных производственных условиях всех требований чертежа детали и дающий наилучшие значения выходных параметров (себестоимости, производительности обработки). Таким образом, задача проектирования технологического процесса изготовления детали по своей природе является оптимизационной.

Рассмотрим понятие оптимальности применительно к задаче проектирования ТП. ТП называют оптимальным, если он обеспечивает, во-первых, выполнение системы ограничений, отражающих условия протекания процесса и требования, предъявляемые к нему, и во-вторых, обеспечивает экстремум критерия оптимальности. Процесс, оптимальный по одному критерию, может быть далеко не оптимальным по какому-либо другому. Например, максимум производительности может не соответствовать минимуму себестоимости.

Критерий оптимальности должен соответствовать задачам предприятия, для которого проектируется ТП. Известно несколько различных критериев оптимальности, используемых как для оптимизации ТП в целом, так и для оптимизационного решения отдельных частных технологических задач. Наиболее часто употребляются следующие критерии оптимальности:

- максимум стойкости режущего инструмента;

- минимум штучного времени;

- максимум производительности ТП или технологической операции.

В последнее время все большее распространение получают интегральные критерии оптимальности, учитывающие весь комплекс затрат на организацию ТП. Эти критерии являются экономическими по своей сути. Один из простейших критериев этой группы – технологическая себестоимость. Этот критерий учитывает суммарный эффект от таких противоречивых в подавляющем большинстве случаев факторов, как производительность процесса и себестоимость обработки.

Наиболее полным показателем эффективности технологического процесса являются приведенные затраты:

Пз=Ен⋅К+Сп⋅Г,

где  Ен – нормативный коэффициент окупаемости капиталовложений;

К – капиталовложения;

Сп – полная себестоимость единицы продукции;

Г – годовая программа выпуска.

Полная себестоимость детали может быть представлена в виде суммы Сп=С+С', где С и С' – части полной себестоимости, зависящие от режимов обработки и от материалоемкости детали. В конечном итоге критерий оптимальности (минимум приведенных затрат) выглядит следующим образом:

Пз=Ен⋅К+С'⋅Г+Г⋅С

Система ограничений, накладываемых на ТП, описывает следующие группы:

– по производительности ТП;

– по качеству продукции (точность исполнения размеров и формы, микрогеометрия поверхности, физико-механические свойства и т.д.);

– по технологическим возможностям оборудования, инструмента, приспособлений;

– по организационно-техническим возможностям производства.

Для решения задачи оптимизации необходимо ее составные части представлять их в математической форме. Критерий оптимальности выражается как функция от оптимизационных параметров и прочих характеристик процесса. Эту функцию часто называют функцией цели (целевой функцией).

Оптимизируемые параметры – параметры процесса, для которых в результате решения задачи должны быть найдены оптимальные значения. Таковыми, например, являются частота вращения шпинделя и подача при  оптимизации режимов резания на операциях. Ограничения могут также быть описаны функциями оптимизационных параметров, но чаще они имеют вид неравенства. Математически задача оптимизации формулируется следующим образом.

Найти вектор X=x1,x2,...,xn оптимизационных параметров, чтобы он удовлетворял системе ограничений

yi=f1x12,...,xi2,...,xn2∗f10;..............................;yi=fkx12,...,xi2,...,xn2∗fk0;yj=fk+1x12,...,xi2,...,xn2∗fk+10;................................;	                    (1)

где  – один из знаков =, ≠, <, >, ≤, ≥,

обеспечивал экстремум функции цели (критерия оптимальности):

yj=fx12,...,xі2,...,xn2→extr.                                         (2)

Выражения (1) и (2) представляют собой формулировку задачи математического программирования. Методы математического программирования составляют основной математический аппарат теории проектирования оптимального технологического процесса. Любой ТП может характеризоваться как процесс качественного и количественного изменения объектов производства. Его можно рассматривать как  структурную систему, основным элементом которой является операция. В этой системе на вход поступают заготовки, характеризуемые соответствующим набором характеристик Ro=r01,r02,...,r0R0, а на выходе обеспечивается соответствующий набор характеристик готовой детали Rm=rm1,rm2,...,rmR0. Эти изменения определяются действием совокупности технологических факторов Tk=tk1,tk2,...,tnm для каждой операции ТП.

Оптимизировать ТП значит, во-первых, сформировать оптимальным образом сам набор технологических факторов:

t11             t12 ……. t1n1;

t21             t21 ……. t1n2;

………………………...

tm1             tm1 ……. tmnm,

то есть число и виды операций, а во-вторых, определить оптимальное значение каждого технологического фактора Ti.

Различают два вида оптимизации ТП: структурную и параметрическую.

Структурная оптимизация – это выбор оптимальной структуры технологического процесса (технологического маршрута, вида заготовки, типа оборудования, инструмерта и т.д.).

Параметрическая оптимизация является первым этапом оптимизационного решения технологических задач. Классической задачей параметрической оптимизации является расчет оптимальных режимов резания.

В этой задаче набор параметров оптимизации оставляют параметры режима резания, например частота вращения шпинделя и подача суппорта для токарной операции. Математическую модель составляют функциональные связи  параметров оптимизации с технологическими требованиями и ограничениями, обусловленными предельными возможностями технологической системы. В качестве критерия оптимальности зачастую используют локальные критерии, например, штучное время, хотя не исключена возможность применения и других критериев.

Рассмотрим расчет оптимальных режимов резания для  одноинструментальной наладки при чистовой токарной обработке. Параметрами оптимизации в данном случае являются частота вращения шпинделя и подача суппорта.

Первый этап – формирование математической модели, то есть состава ограничений и их функциональных выражений.

Технологические ограничения:

1 Режущая способность инструмента лимитируется со стойкостью T, которая связана функциональной зависимостью со скоростью резания:

V=CV⋅DzV⋅KVTmtxVSyV,                                              (3)

поскольку V=π⋅D⋅n1000, то для оптимизируемых параметров n и S, получает условие, когда стойкость инструмерта будет не менее нормативной Tн:

n⋅SyV≤1000⋅CVDzVKVπ⋅TнmtxV.                                   (4)

    - Шероховатость обработанной поверхности при токарной обработке шероховатость обработанной поверхности в основном определяется подачей. Существует даже понятие подачи предельной шероховатости. Для каждой подачи при продольном точении известны эмпирические зависимости. Исходя из условия, что подача S на операции не должна превышать предельную, получим ограничение по шероховатости:

S≤Cн⋅Rzy⋅rutV⋅ϕz⋅ϕ1z,                                           (5)

где Cн – коэффициент, характеризующий нормативные условия обработки;

r – радиус при вершине резца;

ϕ, ϕ1 – соответственно главный и вспомогательный углы в плане;

Rz – высота микронеровностей на обработанной поверхности.

    - Точность обработки, определяемая жесткостью технологической системы. Вследствие прогиба детали под действием силы резания точность обработки может значительно ухудшаться. Поэтому прогиб детали ограничивают:

yc≤0,05⋅Δ,                                                (6)

где Δ – допуск на получаемый размер.

    - Жесткость инструмента. Точность обработки может снижаться также вследствие прогиба резца. Рассматривая резец как консольную балку и принимая во внимание зависимость силы Py от оптимизируемых параметров режима резания, получим ограничение по жесткости инструмента:

Vzpy⋅SyPy103KжСPytxPylв.р.KPy,                           (7)

где Kж – коэффициент жесткости резца;

lв.р. – вылет резца.

    - Кинематические ограничения, обусловленные возможностями станка:

– по частоте вращения шпинделя

тmin≤n≤nmax,                                            (8)

– по подаче суппорта

Smin≤S≤Smax.                                            (9)

    - Мощность привода главного движения станка. Эффективная мощность, затрачиваемая на резание,

Nэф≤Pz⋅V.

Поскольку для осуществления процесса резания необходимо выполнение условия

Nэф≤Nдв⋅η,

где Nдв – мощность привода главного движения станка;

η – коэффициент полезного действия привода главного движения станка,

имеем ограничение для оптимизируемых параметров:

тzPz+1⋅SyPz6120⋅103⋅zPz+1NдвηСPztxPz+1π⋅DzPz+1KPz.                (10)

    - Прочность механизма подач станка требует, чтобы силы резания не превышали значений, предельных по прочности механизма подач станка, и учитывая функциональные связи сил резания с параметрами режима резания, получим ограничения:

для продольного точения:

nzPx⋅SyPxPxдопCPxtxPxKPx103π⋅DzPx;                   (10а)

для поперечного точения:

nzPy⋅SyPyPyдопCPytxPyKPy103π⋅DzPy.                  (10б)

    - Прочность инструмента. Ограничивая давление на   твердосплавную режущую пластину, можно описать это условие следующей эмпирической зависимостью:

VzPz⋅SyPz34⋅t0,77−yPzh1,35СPзKPz32⋅sinϕ0,8,           (11)

где h – толщина твердосплавной режущей пластины.

Организационные ограничения:

    - Производительность обработки. Для обеспечения необходимого такта производства, то есть согласования ритма работы одного станка с  ритмом работы других станков на участке часто требуется обеспечить необходимый уровень производительности процесса обработки. Продолжительность цикла работы станка

Tц=60⋅Kз⋅rдП=Tо+Tв.п.,

где Kз – коэффициент загрузки оборудования;

rд – число одновременно обрабатываемых деталей;

П – заданная производительность;

Tо – основное технологическое время;

Tв.н. – вспомогательное неперекрываемое время.

Поскольку Tо=lPxn⋅S, получаем ограничение по производительности:

n⋅S≥n⋅lPx60⋅Kзrд−Tв.н.П.                                  (12)

Объединив полученные ограничения в систему, будем иметь математическую модель процесса обработки. Обозначая правые части в  неравенствах (4–14) буквой W с соответствующими индексами, представим математическую модель в следующем виде:

V⋅SyV≤Wр.с.;

S≤Wш.;

VzPy⋅SyPyWж.д.;

VzPy⋅SyPyWж.р.;

nzPz+1⋅SyPzWм.с.;                                        (13)

nzPx⋅SyPxWп.м.;

VzPz⋅SyPzWп.и.;

n⋅S≥Wп.п.;

nmin≤n≤nmax;

Smin≤S≤Smax.

Система неравенств выделяет область допустимых значений-режимов, которые обеспечивают выполнение всех перечисленных требований. Задача оптимизации состоит в отыскании в этой области допустимых режимов такой точки n,S, для которой выбранный критерий оптимальности имеет экстремальное значение, например минимум основного времени:

minTо=l⋅Pzn⋅S⇒maxF=n⋅S.                           (14)

Система ограничений (13) и функция цели (14) являются нелинейными. Для решения такой оптимизационной задачи применяют методы нелинейного программирования. Однако вид функций (13–14) позволяет существенно упростить метод решения. В логарифмических координатах и ограничения, и функция цели становятся линейными:

Математическое обеспечение современных САПР ТП содержит стандартные программы решения задачи линейного программирования. Если функция цели или хотя бы одного ограничение системы нелинейно, имеем нелинейную задачу. Для решения таких задач применяют различные варианты нелинейных оптимизационных методов.

Аналогичным образом можно формулировать и решать любую задачу технологического проектирования, где требуется найти оптимальные в  каком-либо смысле значения некоторых параметров. Это могут быть задачи определения оптимальной геометрии инструмента, оптимального числа проходов при снятии припуска, оптимальной загрузки оборудования и т. п.

Структурная оптимизация. Проектирование ТП предусматривает целый комплекс нерасчетных технологических задач: выбор оборудования, инструмента, схемы базирования и т.д. они определяют структуру ТП, поэтому поиск оптимального решения в этом случае называют структурной оптимизацией. Структурная оптимизация предназначена для формирования оптимального состава технологических параметров.

Математическая формулировка задачи структурной оптимизации та  же, что и для параметрической оптимизации. Если в параметрической задаче оптимизируемые  переменные являются упорядочиваемыми, то есть для них существует понятие «больше–меньше», они могут быть размещены в координатной системе, то в структуре эти переменные не упорядочиваемые.

Рассмотрим постановку задачи структурной оптимизации на примере выбора модели станка. При выборе станка нужно учитывать:

– вид обработки (токарная, фрезерная, сверлильная и т.д.);

– состав переходов в операции (обтачивание, подрезание, сверление, нарезание резьбы и т.д.);

– габариты рабочей зоны станка (высот центров, расстояние между ними, длина стола и т.д.);

энергетические и кинематические возможности станка (мощность привода, ряд частот вращения шпинделя, подач и т.д.);

жесткость станка, экономическая точность обработки;

допустимый размер партии деталей (для револьверных, многоинструментальных станков и др.).

Требования, обусловленные перечисленными факторами, могут быть описаны системой ограничений:

ai∈Mт.п.;

L≤Lmax;D≤Dmax;

JTi≥JTдоп;δi≥δдоп;

Nп≤Nэн;

где ai – виды технологических переходов данной операции;

Mт.п. – множество видов переходов, определяющее технологические возможности станка;

L, D – габаритные размеры детали;

Lmax, Dmax – размеры рабочей зоны станка;

JTi – допуск i-го операционного размера;

JTдоп – точность размеров при обработке на станке;

δi, δдоп – соответственно требования и возможности станка по величинам пространственных отклонений и погрешностей формы;

Nп – размер партии деталей;

Nэн – экономически допустимый размер партии, при котором целесообразно применение станка.

В качестве примера современного программного пакета САПР ТП рассмотрим САПР ТП «КОМПАС – АВТОПРОЕКТ» версии 5 (разработчик  – фирма Аскон (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). Она  представляет собой интегрированный комплекс, который включает в себя следующие подсистемы проектирования технологий:

– механической обработки;

– штамповки;

– сборки;

– сварки;

– термообработки;

– покрытий;

– гальваники;

– литья;

– расчета норм расхода материалов;

– расчета режимов обработки;

– нормирования трудоемкости технологических операций;

– анализа ТП, позволяющие рассчитать суммарную трудоемкость изготовления деталей и узлов, определять материалоемкость и себестоимость изделия.

В основу работы САПР ТП «КОМПАС – АВТОПРОЕКТ» положен принцип заимствования ранее принятых технологических решений. В  процессе эксплуатации системы накапливаются типовые, групповые, единичные технологии, унифицированные операции, планы обработки конструктивных элементов и поверхностей. При формировании технологического процесса пользователю предоставляется доступ к архивам и библиотекам, хранящим накопленные решения.

Разработка технологических процессов осуществляется в следующих режимах:

проектирование на основе ТП-аналога (автоматический выбор соответствующего ТП из базы данных с последующей его доработкой в диалоговом режиме);

формирование ТП из отдельных блоков, хранящихся в библиотеке типовых технологических операций и переходов;

объединение отдельных операций архивных технологий;

автоматическая доработка типовой технологии на основе данных, переданных с параметризированного чертежа КОМПАС–ГРАФИК (чертежно-конструкторского редактора);

разработка ТП в режиме прямого документирования в диалоговом режиме с помощью специальных процедур к справочным базам данных.

В системе реализована процедура, позволяющая проектировать сквозные технологии, включающие одновременно операции механообработки, штамповки, термообработки, сборки, сварки и т.д.

В комплект разрабатываемой документации входят: титульный лист, карта эскизов, маршрутная, маршрутно – операционная, операционная карты ТП, ведомость оснастки, материалов и другие документы в соответствии с ГОСТ. В базовую поставку системы включены более  60  видов технологических карт. Они выполнены в среде Microsoft Excel. Распечатывать их можно как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении. При необходимости пользователь может разрабатывать новые карты, а также вносить изменения в существующие образцы. Эскизы и графическая часть технологических карт выполняются в среде КОМПАС – ГРАФИК и вставляются в листы Microsoft Excel  как OLE-объекты.

Для разработки документов произвольной формы используется специальный генератор отчетов, также формирующий технологические карты в среде Microsoft Excel.

Технологические процессы, разработанные в «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ», помещаются в архив системы в сжатом виде. Оглавление такого архива доступно для ручного просмотра и корректировки. Автоматический поиск ТП в архиве производится либо по коду геометрической формы детали, либо по отдельным характеристикам: тип детали, принадлежность к изделию, вид заготовки, габаритные размеры и т.д. По заданным критериям поиска система находит несколько ТП, оставляя окончательный выбор за технологом.

Оглавлением архива разработанных технологических процессов служит база данных конструкторско-технологических спецификаций (КТС), включающих в себя уровни изделий, узлов и деталей. Система обеспечивает свободное перемещение от одного уровня к другому, позволяя при этом просматривать и редактировать состав изделий, узлов и деталей. Каждый уровень имеет подчиненную таблицу «Документы», записи которой содержат ссылки на документы, созданные в различных приложениях: графические, текстовые файлы, архивные технологи и т.д.

Выбор ТП осуществляется процедурой разархивации, которая извлекает технологический процесс из архива и помещает его в рабочее поле «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ», доступное для внесения изменений. Информация о текущем технологическом процессе распределяется по  уровням: деталь–операция–переход.

Пользователю предоставлена возможность перемещаться по уровням, отслеживать состав переходов по каждой технологической операции, осуществлять необходимую корректировку. При этом технологический процесс, находящийся в архиве, не меняется. Модифицированная технология может быть помещена обратно в архив под прежним или новым именем.

Процедуры обработки КТС позволяют производить выборку деталей по принадлежности к изделиям, сборочным единицам, цехам изготовления и т.д. На их основе формируются сводные нормы, заявки на материал, комплектующие карты и другие технологические документы.

В системе реализованы процедуры, позволяющие глобально корректировать любую информацию в архиве технологических процессов (например, замена устаревших ГОСТов технологической оснастки), рассчитывать суммарную трудоемкость изготовления деталей и сборочных единиц, определять материалоемкость и себестоимость изделия в целом.

Система обеспечивает удобную организацию баз данных и быстрый доступ к требуемой информации. Она обладает хорошо организованным диалоговым интерфейсом, обеспечивающим легкое и наглядное перемещение по всем базам данных. Приемы работы с базами данных идентичны, что упрощает их сопровождение. Программа поддерживает диалоговый доступ к сведениям об оборудовании, инструментах, материалах и т.д. В любой момент эти данные могут быть выведены на  экран, скорректированы или пополнены. В информационном пространстве «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ» можно создавать новые информационные массивы, корректировать состав и размерность их полей. Взаимодействие между таблицами данных в «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ» построено на динамически формируемых SQL-запросах. Операторы SQL генерируются либо автоматически, либо по шаблону, заданному пользователем. В  базовую поставку системы входит около 3000 реляционных таблиц различной структуры и подчиненности.

Работа с базами данных организована в архитектуре клиент–сервер, что исключает дублирование и обеспечивает защиту информации. В  качестве SQL-серверов в «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ» могут быть использованы InterBase, MS SQL, Oracle. Данные могут располагаться как  на локальной станции, так и на выделенном сервере. Имеющиеся у  пользователя информационные массивы легко включаются в состав баз данных системы «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ».

Одним из основных преимуществ «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ» является возможность модернизации системы без участия разработчика самими пользователями. Корректируются состав и структура всех баз данных, настраиваются формы технологических документов, подключаются новые программные модули.

Гибкость программного и информационного обеспечения позволяет быстро адаптировать систему к любым производственным условиям. Инструментальные средства системы позволяют разрабатывать на ее основе пользовательские приложения.

САПР ТП «КОМПАС–АВТОПРОЕКТ» состоит из ядра и окружения прикладных задач. Основные функциональные режимы системы делятся на  две группы: функции подсистемы проектирования и функции подсистемы управления базами данных (СУБД).

Функции подсистемы проектирования:

автоматизированное проектирование технологических процессов;

интеграция с КОМПАС–ГРАФИК и КОМПАС–МЕНЕДЖЕР;

материальное и трудовое нормирование;

автоматическое формирование комплекта технологической документации(горизонтальное и вертикальное исполнение);

каталогизация разработанных ТП в архиве технологий;

возможность глобального анализа архивных технологий с передачей результатов в автоматизированную систему управления производством;

возможность разработки сквозного ТП и подключения новых технологических переделов;

оперативный просмотр графики: чертежей деталей, инструментов, эскизов операций и т.д.;

возможность настройки образцов технологических документов;

архивация текущего комплекта технологических документов в архиве карт;

ведение конструкторско-технологических спецификаций;

автоматический поиск технологий по коду или текстовому описанию детали в базе данных конструкторско-технололгических спецификаций;

автоматизированное формирование кода детали в соответствии с ЕСКД и ТКД;

архивация текущего состава спецификаций в архиве изделий;

расчетные процедуры.

Функции СУБД:

организация иерархическо-реляционной связи информационных массивов;

возможность структурной модификации любой базы данных;

возможность подключения новых информационных массивов;

возможность подключения к любому табличному полю справочного массива;

многостраничный режим доступа одновременно к нескольким базам данных;

отображения данных: таблица–слайд, таблица–дерево, таблица–комментарий;

процедура поиска по критериям в любой базе данных;

экспорт данных из любой базы данных в текстовый документ или в формат файлов Microsoft Excel;

блокировка несанкционированного доступа к защищенной базе данных;

возможность установки различных степеней защиты данных от изменений;

копирование, удаление, вставка записей по одной или блоками;

сортировка, замена, просмотр, распечатка содержимого любого набора данных;

возможность настройки содержимого блоков основного меню системы;

возможность подключения к системе новых программ, разработанных пользователем;

встроенный генератор отчетов;

настройка параметров системы с помощью файла конфигурации (*.ini).

Функциональные возможности САПР ТП Microsoft Excel  довольно широки и позволяют решить широкий спектр технологических задач машиностроительных предприятий.

Главной задачей системы программирования объемной обработки на станках с ЧПУ ГЕММА–3D, является получение программ обработки на станках с ЧПУ наиболее сложных деталей, входящих в состав изделий машиностроения, изготавливаемых фрезерованием, сверлением, электроэрозионной резкой. Система ГЕММА–3D может применяться совместно с пакетом КОМПАС–3D, в котором выполняется конструирование деталей с последующей передачей информации в ГЕММУ для подготовки управляющих программ.

Задание плоских контуров и поверхностей может также выполняться с  помощью встроенных геометрических 2D и 3D–редакторов. В качестве элементов контура могут использоваться отрезок, дуга, окружность, участок эллипса, архимедовой спирали или эвольвенты, кривая второго порядка и сплайн. Сервисные средства 2D–редактора позволяют осуществлять вспомогательные построения, выполнять команды сдвига, поворота, масштабирования, зеркального отображения, автоматически строить скругления, эквидистанты контура и траекторию движения инструмента при выборе колодца или кармана.

Средства геометрического 3D–редактора обеспечивают построение пространственных кривых и поверхностей. Класс поверхностей системы ГЕММА–3D включает в себя линейчатые поверхности, поверхности вращения и бикубические поверхности Кунса. Поверхность изображается на  экране сеткой линий. 3D–редактор имеет набор сервисных команд для редактирования геометрических данных и управления изображением (выбор любой проекции, поворот, масштабирование и т.д.).

После задания геометрии обрабатываемых поверхностей и участков подхода – отхода технолог указывает необходимый инструмент и технологические режимы обработки. Система формирует траекторию движения инструмента и управляющую программу для выбранной модели системы ЧПУ станка. Траекторию можно посмотреть на экране в режиме графического контроля. Управляющая программа выводится на перфоратор через устройство сопряжения. ГЕММА–3D включает широкий набор постпроцессоров для различных систем ЧПУ и станков, а также средства обслуживания архивов исходных и управляющих программ.

КОМПАС содержит различные конверторы для обмена данными с другими системами проектирования, инженерных расчетов, подготовки управляющих программ и т.д. В данной системе выполняются следующие основные функции импорта и экспорта данных:

– чтение и запись файлов трехмерных моделей формата SAT;

– запись файлов трехмерных моделей в форматы IGES и STL;

– чтение графических файлов форматов DXF, DWG и IGES;

– чтение файлов документов КОМПАС версии 4 (предыдущей версии);

– запись данных спецификации в форматы DBF Microsoft Excel и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

- Корчак, С. Н. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Учебник для вузов по спец. «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и инструменты» / С. Н. Корчак [и др.]. ; под общ. ред. С. Н. Корчака. – М.: Машиностроение, 1988. – 352 с.

- Технология машиностроения: В 2 т. Т 1. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / В. М. Бурцев, А. С. Васильев, А. М. Дальский и др.; Под ред. А.М. Дальского. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 564 с.

- Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб и доп. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

- TECHCARD: Версия 5.2: В 2-х кн. Кн. II. Рук. пользователя / Авт.-разраб. А.М. Куприянчик и др. – Мн.6 «Репринт»; 2003. – 190 с.

- Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической подготовки производства в машиностроении: Справочник. – Т.1. – Минск : Вышейш. школа, 1976. - 315 с.

- Автоматизированные системы технологической подготовки производства в машиностроении /Под ред. Г.К. Горанского. – М. : Машиностроение, 1976. – 240 с.

- Вендров, А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

- Гавриш, А. П. Автоматизация технологической подготовки производства. –  К. : Техника, 1982. – 215 с.

- Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / Под ред. С.П. Митрофанова. – М: Машиностроение, 1981. – 287 с. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб и доп. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

- Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. /Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1. – С. 209–219.

- Экономическая информатика: Учебник для вузов / Под ред. д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб. : Питер, 1997. – 592 с.

- Энгельке, У. Д. Как интегрировать САПР и АСТПП: Управление и технология / Пер. с англ. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с.

- Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб и доп. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

- Применение ЭВМ в технологической подготовке серийного производства / Под ред. С.П. Митрофанова. – М: Машиностроение, 1981. – 287 с. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб и доп. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.

Навчальне видання

Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

(САПР ТП)

КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів всіх форм навчання

(Російською мовою)

| Укладач | КАЛІНІЧЕНКО Володимир Васильович |
| --- | --- |

Редактор                           О.М.Болкова

Комп’ютерна верстка     О.П. Ордіна

Підп.до друку        . Формат 60 × 84/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк.     Обл.-вид. арк.

Тираж     прим. Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул.. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої сфери

До Державного реєстру

Серія ДК № 1633 від 24.12.03