МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Методические указания

к самостоятельному изучению

и сдачи зачетной работы по дисциплине

«Сертификация продукции станкоинструментального производства»

специальности 705050301, 705050302

заочного отделения

Утверждено на заседании

кафедры МСИ.

Протокол № 4 от 16.10.2012

Краматорск 2012

УДК 621.9

Методические указания к самостоятельному изучению и сдачи зачетной работы по дисциплине «Сертификация продукции станкоинструментального производства» для студентов специальности 705050301, 705050302 заочного отделения / сост. Г.П.Клименко. - Краматорск: ДГМА, 2012. - 11с.

Методические указания содержат информацию по изучению дисциплины,  дисциплины «Сертификация продукции станкоинструментального производства», а так же задачи и требования по выполнению зачетной работы,

пример билета работы, критерии оценки ответов, перечень ссылок и др.

Преподаватель  	Г.П. Клименко, д.т.н., проф.

Отв. за выпуск 	В.Д.Ковалев, д.т.н., проф.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………

1 СТРУКТУРА БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ……………………………

2 ПРИМЕР БИЛЕТА Зачетной РАБОТЫ

3 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ

4 ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ……………………

ЛИТЕРАТУРА

1 СТРУКТУРА БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ

| №№ п / п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Раздел 1 – Стоимостной метод оценки качества» | 25 |
| 2 | Задача 2 «Раздел 2 – Экспертные методы оценки качества» | 25 |
| 3 | Тесты | 50 |
| Положительная оценка билета |  | 55-100 |

2 ПРИМЕР БИЛЕТА ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ

1 Вопрос (25 баллов ). Задача 1 – Найти резервы повышения качества технологической системы, определить весомость свойств качества стоимостным методом и уровень качества комплексного свойства.

2 Вопрос (25 баллов ). Задача 2 – Определить согласованность экспертов, вычислить коэффициент вариации оценок эксперта.

3 Тесты (50 баллов – 5 тестов по 10 баллов).

3 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ

Задача 1 – Найти резервы повышения качества технологической системы, определить весомость свойств качества стоимостным методом и уровень качества комплексного свойства.

Исходные данные

|  | № свойств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рi | 120 | 70 | 35 | 56 | 84 |
| P i баз | 150 | 80 | 40 | 50 | 90 |
| Si | 42 | 36 | 24 | 15 | 20 |

Решение

1.Находим оценку свойств:

Ki = Pi / P i баз ,

где Рi – показатель качества i-го свойства;

P i баз – аналогичный показатель базового (эталонного образца)

Литература [1], стр. 5-10

1) K1= 120 / 150=0,8 ,

2) K2= 70 / 80=0,87 ,

3) K3= 35 / 40=0,87 ,

4) K4= 56 / 50=1,2 ,

5) K5= 84 / 90=0,93

2. Находим весомость свойств, составляющих качество Тс

Вi = Si / ∑Si,

Si – стоимостной показатель обеспечения качества i- го свойства

n = 5 – количество свойств, входящих в комплексный показатель

Литература [1], стр. 5-10

∑Si = 42+36+24+15+20=137

1) B1 = 42/137= 0.306

2) B2 = 36/137 = 0.262

3) B3 = 24/137=0.180

4) B4 = 15/137=0.109

5) B5 = 20/137=0.143

3. Определяем уровень качества комплексного свойства

Y = ∑Ki*Bi = K1*B1+K2*B2+K3*B3+K4*B4+K5*B5

Y = 0.8*0.306+0.87*0.262+0.87*0.180+1.2*0.109+0.93*0.143 = 0.87

4. Находим пути повышения качества Тс, анализируя результаты расчета.

Вывод: Свойства номер 4 и номер 5 имеют наименьшие значения Ki*Bi = 0.13, поэтому повышение качества целесообразно производить за счет этих свойств.

Задача 2 – Определить согласованность экспертов, вычислить коэффициент вариации оценок эксперта.

Исходные данные

| Nэксперта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эксперта Ki | 0,85 | 0,72 | 0,96 | 0,64 | 0,52 | 0,92 | 0,75 |

Решение

1 Находим среднее арифметическое оценок экспертов

Ki = (1/N) * ∑Ki

где N – число экспертов

Ki – оценка экспертов

Ki = (0,85+0,72+0,96+0,64+0,52+0,92+0,75) / 7 = 0,77

2. Определяем среднее квадратическое отклонение оценок экспертов.

Литература [1], стр. 5-10

σ = 1/7 [ (0.77 -0.85)2 + (0.77-0.72)2 + (0.77-0.96)2 +(0.77-0.64)2 +(0.77+0.520)2 + (0.77-0.920)2 + ( 0.77+0.75)2] = 0.154

3. Определяем коэффициент вариации оценок экспертов.

V = σ / Ki = 0.154 / 0.77 = 0.20

4. Согласованность экспертов считает удовлетворительной, если коэффициент вариации оценок находится в диапазоне 0,11 – 0,33. Следовательно, согласованность экспертов доказана.

3 Тесты (50 баллов – 5 тестов по 10 баллов).

1 Качество – это:

| А |  | Свойства назначения оборудования |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Совокупность свойств, определяющих пригодность выполнять требования потребителя |
| В |  | Совокупность свойств оборудования, определяющая его цену |

2 Виды свойств качества:

| А |  | Метрологические |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Простые |
| В |  | Квалиметрические |
| Г |  | Комплексные |

3 Оценка – это:

| А |  | Рейтинг показателя по 10-бальной шкале |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Произведение показателя качества и весомости |
| В |  | Отношение показателя качества оцениваемого объекта к базовому |
| Г |  | Интегральный показатель качества |

4 Как называется система свойств, составляющих качества Г-эргономическая:

| А |  | Иерархическая |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Квалиметрическая |
| В |  | Дерево целей |

5 В каком порядке определяется оценка простых свойств качества (поставить № п.п.):

| № п.п. | Наименование действия |
| --- | --- |
|  | Выбор базового показателя |
|  | Вычисление оценки |
|  | Анализ целей оценки |
|  | Определения показателя простого свойства |
|  | Анализ условий эксплуатации оборудования |

4 ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

- Методы количественной оценки качества

- Методы оценки весомостей.

- Виды свойств, составляющие качество ТС.

- Стоимостной способ определения весомостей

- Экспертный метод определения качества.

- Экспертный способ определения весомостей.

- Понятие оценки качества.

- Понятие уровня качества.

- Контроль качества ТС.

- Международные стандарты качества.

- Международные стандарты ISO 9000

- Добровольная и обязательная сертификация.

- Понятие сертификата соответствия.

- Органы по стандартизации в Украине.

- Порядок проведения сертификации.

- Структура органов по сертификации в Украине.

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

    - Общая максимальная  оценка — 100 баллов, минимальная — 30 баллов при выполнении  правильно всех задач работы. 15 баллов - при правильном выполнении 50% общего объема материала тестов.

    - Зачетная работа выполняется в соответствии с содержанием билета для зачетной работы, в котором 5 вопросов в виде тестов, 2 задачи. Каждый правильный ответ теста оценивается в 10 балов.

    - Общий итог зачета: сумма баллов зачетной работы, т. е. 55-100 баллов

ЛИТЕРАТУРА

1 М/У к практическим работам по дисциплине «Основы теории управления качеством технологичеких систем» Краматорск: ДГМА, 2012 – 24с.

2. Воцеховский С.И. Философия качества: Учеб.-метод. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – 64 с.

3. Субетто А.И. Квалитология образования. – СПб. – М.:Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. – 220с.

4. Концепция национальной политики России в облатси качества продукции и услуг. // Вестник Госстандарта России, №6, 2002. с. 77-87.

5. Федюкин В.К. Квалитология – новая фундаментальная наука об онтологии качества. / Управление качеством: проблемы, исследования, опыт. Сб. науч. тр. Вып.1. – СПб.: СПбГИЭУ, 2001, с.4 – 8.

6. Федюкин В.К. Основы квалитологии: Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 112с.

7. Федюкин В.К. Квалинтология: Учебное пособие. Часть 1. – СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2002.

8. Федюкин В.К.Основы квалиметрии. - М.: Изд-во «ФИЛИНЪ»,2004.

9. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во «ЭКМОС»,2002.