ДОДАТОК А

Завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Діагностика підйомно-транспортних та дорожніх машин».

При виконанні роботи використовують основну та допоміжну літературу а також НПАОП 0.00-1.01-07, ОМД 001120253.001-2005, ОМД 13801244.001-2005, ОМД 33497324.003-2005, МУ 001.03.2003, МВ 22959884.001-2004.

Таблиця А.1 – База даних для розрахунку режиму роботи крана.

| Варіант | Паспортний режим роботи крану | Тип крану | Рік виконання розрахунку | Рік введення крану в експлуатацію | Вантажопідйомність | Кількість робочих днів протягом року | Довідка про характер роботи крану |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Маса вантажу |  |  |  | Кількість підйомів вантажу протягом доби |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | n1 | n2 | n3 | n4 |
| КР1 | А3 | мостовий | 2011 | 1972 | 5 | 220 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 40 | 20 |
| КР2 | А4 | Мостовий грейферний | 2011 | 1988 | 20 | 180 | 20 | 15 | 10 | 8 | 4 | 21 | 12 | 8 |
| КР3 | А1 | Мостовий підвісний однобалко-вий | 2011 | 1984 | 3,2 | 190 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| КР4 | А3 | Автомобільний | 2011 | 1981 | 20 | 240 | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 |
| КР5 | А4 | Автомобільний | 2011 | 1989 | 40 | 280 | 40 | 32 | 25 | 18 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| КР6 | А2 | Кран консольно-поворотний | 2011 | 1992 | 2 | 210 | 2 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| КР7 | А8 | Береговий перевантажувач | 2011 | 1968 | 32 | 290 | 32 | 28 | 26 | 20 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| КР8 | А8 | Рудно-грейферний перевантажувач | 2011 | 1968 | 32 | 300 | 32 | 28 | 26 | 20 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| КР9 | А2 | Козловий кран | 2010 | 1990 | 10 | 200 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 14 | 14 |
| КР10 | А4 | Козловий кран | 2010 | 1990 | 20 | 180 | 20 | 16 | 14 | 10 | 5 | 16 | 12 | 10 |
| КР110 | А1 | Козловий кран | 2010 | 1992 | 1 | 150 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| КР12 | А5 | Портальний | 2010 | 1994 | 32 | 180 | 32 | 30 | 28 | 24 | 12 | 5 | 14 | 20 |
| КР13 | А3 | Баштовий | 2010 | 1982 | 5 | 140 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 18 |
| КР14 | А6 | Мульдозавалочний | 2010 | 1981 | 5+20 | 220 | 20 | 18 | 16 | 15 | 4 | 12 | 14 | 20 |

Продовження табл.1

| КР15 | А8 | Ковочний | 2011 | 1992 | 300 | 180 | 300 | 260 | 240 | 220 | 4 | 8 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР16 | А3 | Гусеничний | 2010 | 1991 | 20 | 160 | 20 | 18 | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | 10 |
| КР17 | А3 | Залізничний | 2010 | 1990 | 40 | 180 | 40 | 36 | 30 | 24 | 2 | 10 | 18 | 20 |
| КР18 | А3 | Підйомник | 2011 | 1988 | 0,6 | 140 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 12 | 10 | 18 | 6 |
| КР19 | А3 | Кран-штабелер | 2010 | 1998 | 0,5 | 120 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| КР20 | А8 | Ливарний кран | 2011 | 1981 | 20+180 | 180 | 180 | 160 | 150 | 140 | 12 | 10 | 6 | 16 |
| КР21 | А3 | Опорний однобалковий кран | 2011 | 1981 | 3,2 | 188 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2 | 10 | 12 | 8 |

Варіант 1

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Склад повного технічного огляду вантажопідйомного крану

3. Формалізована модель та алгоритм діагностування крану.

4. Вимірювання відхилень форми основних елементів металоконструкції

Варіант 2

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Вимоги до вантажозахоплюючих органів.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностування мостового грейферного крану.

4. Склад робіт під час проведення експертного обстеження. Перевірка відповідності установлення крану вимогам НПАОП 0.00-1.01-07.

Варіант 3

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Вимоги до ланцюгів.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностування крану.

4. Динамічні випробування крану.

Варіант 4

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх складових частин. Загальні вимоги.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностування крану.

4. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Варіант 5

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Механізми.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики автомобільного крану.

4. Граничний строк експлуатації та періодичність експертного обстеження.

Варіант 6

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Ходові колеса.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Граничні відхилення металоконструкції консольного крану.

Варіант 7

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Гідропривід.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Автоматичні вимикачі, контактори, пускачі, реле, перемикачі, контролери, командоконтролери

Варіант 8

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Апарати керування.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Рекомендації щодо подальшої експлуатації вантажопідіймальних кранів з деякими дефектами та пошкодженнями металевих конструкцій

Варіант 9

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Кабіни керування.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Проведення огляду приладів та пристроїв безпеки і сигналізації.

Варіант 10

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану

3. .Барабани та блоки.

4. Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи.

Варіант 11

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Гальма.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Перевірка організації безпечної експлуатації технічного обслуговування та ремонту крана.

Варіант 12

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Огорожі.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Об’єкти і періодичність експертного обстеження.

Варіант 13

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Додаткові вимоги безпеки до кранів-штабелеукладальників

мостових.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Випробування без навантаження баштового крану.

Варіант 14

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Кранова колія.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Аналіз умов і режимів експлуатації крану.

Варіант 15

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Монтаж, демонтаж і налагодження.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Статичне випробування.

Варіант 16

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Зварювання.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Статичне випробування.

Варіант 17

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Контроль якості зварних з’єднань.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Вимоги охорони праці під час організації робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Варіант 18

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Вимоги до вантажопідіймальних кранів, машин і їх складових частин, придбаних за кордоном.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Динамічне випробування підйомника.

Варіант 19

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Вимоги до експлуатації вантажопідіймальних кранів. Реєстрація.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Аналіз умов і режимів експлуатації крану.

Варіант 20

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Додаткові вимоги безпеки до кранових підйомників, лебідок і

колисок для підіймання працівників.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

4. Організація робіт з експертного обстеження.

Варіант 21

1. Визначення фактичного режиму роботи крану згідно ISО 4301/1

(табл. 1 згідно варіанту див. базу даних кранів).

2. Механізми.

3. Формалізована модель та алгоритм діагностики крану.

- 4. Електрообладнання. Електроспоживання, електроживлення кранів напругою до 1000В.