Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу, самостійних та контрольних робіт

“ДОРОЖНІ МАШИНИ”

для студентів спеціальності 7.090214 всіх форм навчання

Рекомендовано до подальшого

використання в учбовому

процесі засіданням кафедри ПТМ

Протокол № 1 від 15.08.2012 р.

Краматорськ 2007

УДК 621.86

Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійних та контрольних робіт „Дорожні машини” (для студентів спеціальності 7.090214 всіх форм навчання). /Укл. В. Г. Крупко, П. В.Альошичев. – Краматорськ: ДДМА, 2007. - 68 с.

Методичні вказівки містять загальні положення класифікації, конструкцій, розрахунку, проектуванню дорожніх машин. Викладено методику, особливості, послідовність та приклади розрахунків дорожніх машин, зміст завдань до контрольних робіт.

Укладачі: 				Крупко Валерій Григорієвич, доц.,

Альошичев Павло Валентинович, асист.

Відповідальний за випуск:	Катасонов Іван Петрович, доц.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ, ПРОПОНОВАНІ ДО ДОРОЖНІХ МАШИН	5

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНІХ МАШИН	8

3. ОДНОКІВШЕВІ НАВАНТАЖУВАЧІ ДЛЯ ГРУНТА	11

4. МАШИНИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ ДОРІГ	15

4.1 Бульдозери	15

4.2 Скрепери	23

4.4 Розпушувачі	34

5. МАШИНИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ ТА ДОРОЖНІХ ПОЛОТЕН	37

5.1 Котки	38

5.2 Трамбуючі машини і встаткування	41

6. КОМПЛЕКТИ МАШИН ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ	44

ЛІТЕРАТУРА	51

ДОДАТКИ	52

Вступ

Будівництву в нашій країні все більш особливої уваги, тому що воно в значной мірі забезпечує розвиток інших галузей народного господарства. В свою чергу будівництво доріг набуває все більш і більш високих темпів розвитку. Парк дорожніх машин , які зайняті в галузі будівництва, вимагає якісних змін за рахунок збільшення одиничної потужності та продуктивності дорожніх машин, а також вантажопідйомності працюючих з ними в технологічному ланцюгу засобів транспорту, створення безпечного, надійного в експлуатації і ремонтно-пригідного обладнання, яке має високі ергономічні показники, створення принципово нових засобів праці, які за своїми техніко-економічними показниками перевищують кращі вітчизняні і світові зразки техніки.

При вивченні дисципліни “Дорожні машини” студентами спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання “ (7.090214) необхідно знати: конструкцію, принцип дії, основні методи розрахунків конструктивних і кінематичних параметрів, основи їх обґрунтування і вибору, розрахунки продуктивності основних груп цих машин.

Методичні вказівки містять загальні положення з конструювання дорожніх машин. Викладено, методику, послідовність, особливості, приклади розрахунків, зміст контрольних завдань та необхідний довідковий матеріал.

Методичні вказівки можуть використовуватися студентами також при виконанні курсового та дипломного проектування.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ, ПРОПОНОВАНІ ДО ДОРОЖНІХ МАШИН

Машиною називають пристрій, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів і інформації з метою заміни або полегшення фізичної й розумової праці [1, 2, 3]. Машини складаються з великої кількості механізмів. Іноді механізми використовуються як самостійні знаряддя праці. Механізмами називають систему тіл, призначену для перетворення руху одного або декількох твердих тіл у необхідні рухи інших тіл.

Основним призначенням будівельних машин є створення будівельної продукції певної якості, що регламентується певними нормами або технічними умовами. Відношення обсягу будівельної продукції вчасно її створення характеризує один з важливих показників машин — продуктивність. Тому підвищення продуктивності машини, якості виконуваних нею робіт і зниження вартості одиниці продукції, що випускається нею, є одними йз основних вимог, пропонованих до будівельних машин. Для збільшення продуктивності машин необхідно в першу чергу: скорочення непродуктивних витрат машинного часу; поліпшення використання потужності двигуна; підвищення надійності й універсальності машин, поліпшення пристосованості їх до умов робіт; застосування засобів автоматизації; підвищення ККД і ін.

Зниженню вартості одиниці продукції значною мірою сприяє зменшення витрат на ремонт і технічне обслуговування машин, зберігання й транспортування. Тому при створенні нових машин і їхньої модернізації необхідно домагатися підвищення їхньої довговічності, ремонтопридатності й схоронності. Важливою вимогою є також її транспортабельність. Для підвищення якості виконуваних машиною робіт потрібне впровадження передової технології їхнього виготовлення, чому сприяє більше широке виробництво машин з агрегатів і уніфікованих складальних одиниць і деталей. Крім зазначених важливою вимогою до дорожніх машин є їхня соціальна пристосованість.

Соціальною пристосованістю називають можливості забезпечувати безпечні й сприятливі умови праці працюючого. Розрізняють активну, пасивну й післяаварійну безпеку.

Під активною безпекою розуміють комплекс експлуатаційних властивостей, що сприяють запобіганню аварійних ситуацій. До цих властивостей відносять динамічні й гальмові якості, стійкість проти замету й перекидання, оглядовість, забезпеченість сигналізацією й приладами, що попереджають про критичні ситуації, надійність і довговічність елементів, руйнування яких може привести до аварії, забезпеченість звуковою й світловою сигналізацією при взаємодії з іншими учасниками будівельних процесів, а також автоматичними пристроями безпеки й блокування. Найчастіше втрата стійкості в поперечному напрямку при роботі мобільних машин виникає при дії бічних сил, якими можуть бути: відцентрова сила при русі машини на поворотах або при обертанні поворотної платформи екскаваторів і кранів; бічна складова ваги машини при русі по поверхні з поперечним ухилом; бічна складова зовнішнього навантаження.

Оглядовість — одне з найважливіших властивостей активної безпеки. Машина повинна забезпечувати операторам гарну видимість робочих органів і навколишніх ділянок робітничого середовища. Для мобільних машин, взаємодіючих з іншими машинами комплексу в межах будівельного майданчика, огляд повинен бути круговим. У нічний час оглядовість залежить від освітленості робочого простору, що повинна відповідати встановленим нормам. Для забезпечення видимості через вікна при опадах і у всьому діапазоні температур на вікна встановлюють склоочисники та пристрої, що виключають зледеніння й запотівання стекол.

Безпеки роботи машини сприяють прилади звукової й світлової сигналізації про порушення в гальмовій системі, покажчики вантажного моменту в кранів, креномеры, установка муфт стопорного моменту, пристроїв блокування й ін.

Пасивна безпека при виникненні аварійної ситуації повинна виключати або хоча б знижувати травматизм екіпажа. Це досягається в основному за рахунок підвищення міцності й твердості конструкції кабіни, застосування безосколкових стекол, установки на вікнах захисних ґрат, застосування ременів безпеки й т.п.

Послеаварийная безпека жадає від конструкції машин забезпечення швидкого виходу або евакуації людей з аварійної машини. Для цього у верхній частині кабіни роблять спеціальний люк.

Ергономічні властивості відбивають відповідність конструкції машини гігієнічним умовам життєдіяльності й працездатності людини, а також його антропометричним, фізіологічним і психофізичним якостям. Ці ж властивості впливають на напруженість праці людини, а отже, і на безпеку роботи й продуктивність. Оптимальне положення тіла людини підвищує точність і швидкість його моторних дій, забезпечує можливість тривалої безперервної роботи без стомлення. Тому воно повинне перебувати в положенні, близькому до стану функціонального спокою, при рівномірному розподілі маси по площі його опорних поверхонь, а спинка сидіння повинна щільно прилягати до тіла на грудній і попереково-крижовій ділянках хребта. Органи керування розташовують у межах робочої зони рук машиніста. Для зручної посадки людей різного росту крісла повинні мати регулювання для переміщення сидіння по висоті.

Органи керування розташовують у такому порядку, що забезпечує можливість швидкого пошуку потрібного органа без зорового контролю. Розташування й висвітлення робочого місця на машині повинні забезпечувати операторові в положенні сидячи видимість всіх об'єктів спостереження. Для зниження фізичного стомлення машиніста величини зусиль, необхідних для приведення в дію органів керування, не повинні викликати почуття утоми при користуванні ними. Нормовані зусилля на органи керування наведені в ДЕРЖСТАНДАРТ 12.2.011-75. Застосування автоматизації керування й автоматичних передач скорочує число операцій на педалях і рукоятках керування, що знижує стомлюваність машиніста. Раціональне оснащення робочого місця машиніста приладами, що контролюють стан машини, a також характеристики мікроклімату значною мірою визначають габарити кабіни. Оптимальні характеристики мікроклімату в кабіні машиніста наведені в таблиці. 1 (ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.005-76).

Таблиця 1 – Характеристики мікроклімату в кабіні машиніста

| Період року | Температура повітря, °C | Вологість, % | Швидкість руху повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодний Теплий | 23...16 25...18 | 40...60 60...40 | 0,2...0,3 0,2...0,3 |

Приміщення кабіни повинне бути герметичним для виключення проникнення в нього оксиду вуглецю й інших токсичних речовин, а також пилу. Шкідливий вплив шуму й вібрації на машиніста повинен бути обмежений. Припустимий рівень шуму на місці машиніста відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.1.003-76 не повинен перевищувати 85 дБ. Робота машини повинна виключати шкідливий її вплив на працюючих поблизу людей і навколишню природу. Кількість токсичних речовин, що надходять в атмосферу з вихлопними газами від двигунів машини, повинне бути обмежене значеннями за ДЕРЖСТАНДАРТОМ 12.1.005-76. Естетичні властивості машини повинні сприяти формуванню позитивних емоцій, а, отже, і підвищенню працездатності обслуговуючого персоналу.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНІХ МАШИН

Застосовувані в будівництві машини й механізми можна класифікувати: по виду виконуваної роботи; по характеру й технології робочого процесу; по режиму роботи; по виду привода; по потужності (продуктивності); по ходовому встаткуванню; по універсальності; по виду керування [2].

По технологічній ознаці будівельні машини можна розділити на наступні класи: горизонтального безрейкового транспорту; вантажопідйомних монтажних робіт; безперервного транспорту; вантажно-розвантажувальних робіт; земляних і підготовчих робіт; бурових робіт; пальових робіт; механічної обробки (дроблення, сортування, мийки) кам'яних матеріалів; готування, транспортування й укладання бетонних сумішей і розчинів; опоряджувальних робіт; виробництва залізобетонних виробів, виробництва різного виду робіт механізованим інструментом.

Клас ділиться на групи машин, що розрізняються по характеру робочого процесу. Машини різних груп по режиму роботи можуть бути як перериваної (циклічної) дії, так і безперервної дії. Кожна група машин може виконувати різні технологічні процеси й відрізнятися рядом конструктивних особливостей. При цьому група розділяється на типи, що відрізняються конструкцією окремих вузлів, агрегатів, а іноді й машин.

Всі типи машини повинні мати ряд типорозмірів, що розрізняються між собою потужністю привода, масою, розмірами робочого органа, габаритами, але, що мають в основному близьку конструкцію.

По виду основного привода розрізняють машини, у яких використовуються двигуни: електричні, внутрішнього згорання, пневматичні й гідравлічні або комбінація двох з них (наприклад, дизель-електричні).

По ступені рухливості (універсальності) машини ділять на стаціонарні й рухливі; останні залежно від способу агрегатування можуть бути самохідними, напівпричіпними й причіпними. Залежно від типу ходового встаткування машини можуть бути гусеничними, на пневматичних шинах, на рейковому та на крокуючому ходу. Розрізняють машини універсальні (при великому числі змінного робочого встаткування й декількох типах змінного ходового й силового встаткування) і машини спеціалізовані.

По системах керування розрізняють машини з ручним і автоматичним керуванням, а по засобах керування – з механічним, гідравлічним, пневматичним і електричним керуванням. Застосовуються машини зі змішаним керуванням (наприклад, гідромеханічні).

Розширюється область застосування універсальних самохідних машин. Усе частіше такі машини складаються з базової машини й звичайно змінного навісного або напівпричіпного, рідше прицепною робочого встаткування. Як базова машина використовують трактори, автомобілі, гусеничні, а також колісні тягачі (рисунок 1) і самохідні шасі. Найкращі рішення виходять агрегатуванням базових машин або машин цілком з уніфікованих вузлів (складальних одиниць).

а – одноосьові тягачі; б – двоосьові тягачі; 1 – скрепер; 2 – грейдер-елеватор, 3 – кран стрілової самохідний; 4 – цементовоз; 5 – бульдозер; 6 – навантажувач із заднім розвантаженням; 7 – корчувач; 8 – роторний снігоочисник

Рисунок 1 – Базові машини з різним робочим встаткуванням

Конструктивні й експлуатаційні особливості машин оцінюють по основних їх параметрах. До них ставляться: потужність, сила тяги, ємність ковша скрепера, розміри відвала бульдозера, максимальний діаметр буравлення при різних категоріях ґрунту й породи, габарити й маса машини, енергоємність, питомі навантаження на ґрунт рушіїв і ін.

Для кожної групи машин виділяють головний параметр, що визначає експлуатаційну характеристику машин цієї групи Наприклад, у бульдозерів головним параметром уважають номінальну силу тяги, у скреперів – геометричний обсяг ковша.

В одній і тій же групі машин звичайно є велика кількість моделей, основні параметри або окремі вузли й агрегати яких відрізняються друг від друга незначно. У зв'язку із труднощами організувати серійне виробництво машин і складністю експлуатації їх ділять на типорозмірні ряди, у кожному з яких кількість моделей мінімально. У ряді можна вибрати машину необхідної продуктивності, потужності й т.д., що відповідають найбільш раціональним умовам роботи, а деякі машини дозволяють виконувати роботи всього діапазону даного виду робіт. Для цього параметри окремих моделей зв'язані певною математичною залежністю. Для дорожніх машин прийнято визначати ряд по головному параметрі машин. Ряд будують таким чином, щоб відношення цього параметра між моделями змінювалося по геометричній прогресії з  показником 1,6 або 1,25.

При розробці типорозмірного ряду машин проводиться також аналіз основних параметрів, конструктивних, експлуатаційних та економічних показників існуючих вітчизняних і закордонних машин.

На основі типорозмірного ряду можна створити «сімейство» машин. Для забезпечення їх потокового виготовлення проводять широку уніфікацію й стандартизацію вузлів і створюють машини методом агрегатування.

Розробка теоретичних основ уніфікації й створення типажу дорожніх та будівельних машин у були початі докт. техн. наук, проф. Н. Г. Домбровським.

3. ОДНОКІВШЕВІ НАВАНТАЖУВАЧІ ДЛЯ ГРУНТА

Основне призначення одноківшевих навантажувачів у будівництві – виконання різних навантажувальних операцій із сипучими, кусковими й штучними вантажами [4]. Останнім часом збільшення потужності та робітничих зусиль цих машин поширило область їхнього застосування. Зараз вони успішно використовуються не тільки для навантаження в сипучих, мелкокусковых і крупнокусковых ґрунтів, але й для виробництва деяких видів грабарств (наприклад, для розробки з навантаженням у транспорт слабосвязных ґрунтів без великих кам'яних включень).

Одноковшеві навантажувачі, використовувані для грабарств, класифікуються за вантажопідйомностю, напрямку розвантаження ковша, типу ходової частини, типу базової машини й іншою конструктивною ознакою.

По вантажопідйомності навантажувачі ділять на малогабаритні (вантажопідйомність до 0,5 т), легкі (0,6...2 т), середні (2,1...4 т), важкі (4,1...10 т) і великовантажні (понад 10 т).

За напрямком розвантаження може бути передньою, бічною і задньою. При цьому навантажувальне встаткування буває напівповоротне, комбіноване, перекидне й фронтальне. Для напівповоротного встаткування характерне бічне розвантаження ковша; комбіноване встаткування дозволяє робити і переднє, і заднє розвантаження, перекидне – тільки заднє; при найпоширенішому фронтальному встаткуванні можливе розвантаження ковша тільки з боку розробки матеріалу.

Тип ходової частини навантажувачів – гусеничний або пневмоколісний. Для великовантажних машин, що працюють на навантаженні висадженої скельної породи, застосовуються пневмогусеничні колеса, що сполучать у собі преваги колісного й гусеничного рушія (пневматичне колесо з металевим гусеничним протектором).

Навантажувачі випускаються на спеціальних шасі й тягачах, а також на спеціальних модифікаціях промислових тракторів, які повинні задовольняти вимогам роботи з навантажувальним устаткуванням.

Привід робочого встаткування одноковшевих навантажувачів в основному здійснюється гідроциліндрами. По характеру впливу гідроциліндрів на ківш механізми навантажувачів розділяють на безважільні й важільні.

Найпоширенішим механізмом керування робочим органом є важільний механізм із перехресною системою важелів і механічною системою спостереження (рисунок 2). Поворот ковша щодо стріли відбувається за допомогою гідроциліндра 1, підйом ковша зі стрілою гідроциліндра 2. Місця кріплення важелів і гідроциліндрів при цій системі важелів вибираються так, щоб при підйомі й опусканні положення ковша щодо обрію залишалося майже незмінним, що усуває втрати ґрунту й звільняє машиніста від спостереження за положенням ковша. Розвантаження навантажувача здійснюється поворотом ковша щодо стріли гідроциліндром.

а – прямий; б – прехресний; 1 – циліндр повороту; 2 – циліндр підйому

Рисунок 2 – Важільний механізм навантажувача

Маневрування навантажувачів з вантажем значно скорочується при напівповоротному робочому встаткуванні, коли стріла з ковшем установлюється на поворотній платформі (рисунок 3). Однак конструкція таких навантажувачів складна, а місткість ковшів невелика.

1 – циліндр повороту ковша; 2 – стріла; 3 – тяга важільного механізму;

4 – ківш; 5 – циліндр підйому стріли;6 – поворотна колонка;

7 – поворотне коло

Рисунок 3 – Одноковшевий напівповоротний навантажувач

Найбільш поширеними є великовантажні фронтальні навантажувачі на базі пневмоколесных або гусеничних тракторів із шарнирно-сочлененной рамою. Останні мають велику маневреність, оскільки кут повороту робочого встаткування в обидва боки щодо поздовжньої осі машини значний за рахунок повороту передньої напіврами (рисунок 4). Для можливості роботи в скельних уламкових ґрунтах колеса цих навантажувачів забезпечуються металевим протектором гусеничного типу.

1 – ківш; 2 – коромисло важільного механізму; 3 – стріла; 4 – циліндр повороту ковша; 5 – портал; 6 – задній міст; 7, 11 – задній та передній карданні вали; 8 – роздавальна коробка; 9, 10 – вушка вертикального шарніра шасі; 12 – передній міст; 13 – тяга важільного механізму

Рисунок 4 – Одноковшевий фронтальний навантажувач на базі пневмоколісного трактора

Завдяки простоті й надійності, одноковшеві фронтальні навантажувачі широко застосовуються для всіх видів робіт з видобутку й переробки сипучих і кускових матеріалів, при навантаженні піску, гравію, щебенів і інших матеріалів самоскиди, вагонетки, залізничний транспорт; укладанню матеріалів у штабель і перевантаженню їх зі штабеля в транспортні машини.

Для проведення робіт у різних умовах навантажувачі доцільно постачати змінними ковшами: для кар'єрних робіт і для роботи у вибої — ковшами з зубами; для виконання вантажно-розвантажувальних складських операцій — ковшами навантажувального типу. При універсальному використанні навантажувача ефективний двощелеповий ківш, передня частина якого, піднімаючись при повороті навколо шарніра гідроциліндрами , перетворює ківш у відвал бульдозера. Цей же ківш при опусканні передньої частини може захоплювати штучні вантажі (великі камені, колоди й т.д.), перетворюючись у ківш, подібний грейферному.

Продуктивність навантажувача, як і всякої машини цикличного дії, визначається обсягом матеріалу, що черпається за цикл, і тривалістю циклу.

Обсяг матеріалу в ковші залежить від місткості ковша й коефіцієнта його заповнення, а тривалість циклу, у першу чергу – від прийнятої схеми навантаження, дальності транспортування матеріалу на навантаження й кваліфікації машиніста (його вміння сполучати операції й вибирати оптимальний режим роботи для кожної з операцій циклу).

Технічна продуктивність

Птехн=qkзапtц,				(1)

де q – номінальна місткість ковша; kзап – коефіцієнт заповнення ковша; tц – тривалість циклу.

Тривалість циклу може бути визначена як сума витрат часу на окремі операції циклу

tц=tчерп+tн+tм+tзх,				(2)

де tчерп – час черпання; tн – тривалість руху навантаженого навантажувача на розвантаження; tм – час маневрування для розвантаження; tзв – тривалість зворотного ходу.

Час руху навантаженого навантажувача й зворотного ходу залежать від дальності й швидкості переміщення. При русі по рівних поверхнях швидкість може бути вище. Тому в процесі роботи навантажувача у вибої особливо важливо стежити за станом шляху транспортування, тим більше, що весь комплекс роботи зі збереження в гарному стані шляху може бути виконаний самим навантажувачем без залучення іншої техніки.

Дальність транспортування й переміщення залежать від правильності вибору схеми роботи, а час маневрування при правильно обраній схемі може бути близько до нуля (за умови сполучення підйому й опускання ковша з переміщенням навантажувача).

При правильній організації робіт навантажувач — високопродуктивна машина, що успішно конкурує при роботі з одноковшевим екскаватором. Його мала вартість і простота конструкції забезпечують більше низьку вартість одиниці продукції.

4. МАШИНИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ ДОРІГ

4.1 Бульдозери

Бульдозери призначені для пошарової розробки ґрунтів з їх наступним переміщенням перед робочим органом (відвалом) по поверхні землі на невеликі відстані [1]. Їх використовують при спорудженні виїмок і насипів, зворотному засипанню траншів і котлованів, грубому плануванню земляної поверхні, розрівнюванні ґрунтових відвалів при роботі екскаваторів і землевозов, пристрої терас на косогорах, штабелюванні й переміщенні сипучих матеріалів, підготовчих роботах для валки окремих дерев, зрізки чагарнику, корчування пнів, видалення каменів, розчищення поверхні від сміття, снігу, на розкривних роботах, а також як штовхачі скреперів. Ефективність роботи бульдозерів значною мірою залежить від прохідності базового трактора і його тяглово-зчіпних властивостей.

Бульдозери виконують як навісне встаткування на пневмоколесных і гусеничних тракторах 8 (рисунок 5, а). Робоче встаткування у вигляді відвала 5 з, ножами 4 у його нижній частині навішують на трактор через два штовхаючі бруси 2 (рисунок 5, б) або універсальну раму 3 (рисунок 5, в), які мають шарнірні з'єднання 1 з бічними балками ходових візків трактора або із кронштейнами його нижньої рами (при пневмоколесном тракторі). Разом із брусами, що штовхають, і розкосами 6 (рисунок 5, а) відвал утворює жорстку систему, що за допомогою одного або двох гідравлічних циліндрів 7 може підніматися й опускатися, повертаючись у вертикальній площині щодо шарнірів 1. При цьому ріжуча крайка ножів відвала завжди залишається перпендикулярної поздовжньої осі машини. По другій схемі відвал з'єднують із універсальною рамою кульовим шарніром 12 (рисунок 5, в) і двома штовхачами 10, задні шарніри 9 яким закріплені в повзунах, що переміщаються по напрямних бічних балок подковообразної універсальної рами й фіксуємих у необхідних положеннях заставними штирями. Горизонтальний поворот відвала з відхиленнями в кожну сторону на кут до 30...36° виконують двома гідроциліндрами 11. Відвали, навішені на базовий трактор за цією схемою, називають поворотними (у плані) на відміну від неповоротних відвалів, навешенных за схемою рисунок 5, б. Їх застосовують для зворотного засипання траншей і котлованів, на планувальних роботах, для очищення площ від будівельного сміття й т.п. Заміна розкосів 6 постійної довжини гвинтовими стяжками (талрепами) або гідроциліндрами, здатними змінювати свою довжину, забезпечує регулювання кута різання й поперечний перекіс відвала на кут до 12° у кожну сторону (рисунок 5, г). Кут різання регулюють однаковою зміною довжин обох розкосів, а для установки відвала з поперечним перекосом кожному розкосу задають різну довжину. З тими ж цілями в схемі поворотних відвалів змінюють положення шарнірів 9 (рисунок 5, в) по висоті повзунів. За рахунок поперечних перекосів відвала вдається скоротити число повторних проходок при плануванні поверхонь із поперечними ухилами й на косогорах і підвищити тим самим продуктивність машини.

а – вид збоку; б – вид у плані на бульдозер з неповоротним відвалом; в – те ж, з поворотним; г – перекіс відвала; д – змінні робочі органи

Рисунок 5 – Бульдозер та його робочі органи

Бульдозери можуть бути додатково обладнані розпушувачами, що навішуються в задній частині базового трактора для попереднього розпушування мерзлої кірки ґрунтів перед їхньою розробкою відвалом, розпушування прошарків щільних ґрунтів і т.п. Розпушувачі забезпечують автономну роботу бульдозера в широкому діапазоні ґрунтових умов без залучення для цього інших машин і встаткування. Пристрій і принцип роботи розпушувачів наведені далі.

Поряд з описаними в будівництві іноді застосовують також бульдозери з канатним підйомом відвала. У порівнянні з гідрофікованими бульдозерами ці машини малоефективні, особливо при пошаровій розробці щільних ґрунтів, де сила ваги робочого встаткування виявляється недостатньою для впровадження відвала в ґрунт. Їх застосовують головним чином на розробці легких ґрунтів, очищенні поверхонь від сміття, снігу й на інших роботах, де сила нормального тиску робочого органа на ґрунт не є визначальною.

Ефективність роботи бульдозерів може бути підвищена за рахунок установки змінного робочого встаткування, що також розширює область застосування цих машин. Зокрема, для роботи в щільних ґрунтах застосовують відвали 13 (рисунок 5, д), обладнані одним переднім і двома задніми зубами. При русі машини заднім ходом задні зуби прорізають у ґрунті прорізу, а при наступному русі переднім ходом ґрунт додатково розпушують переднім зубом і захоплюють відвалом. Для виламування асфальтових покриттів при ремонті доріг застосовують відвали 14, обладнані киркою в середній частині. Мерзлі ґрунти розробляють відвалами 15 із гребенчатыми ножами або із установленими на ножах зубами. Для одночасного планування відкосів і їх підошви відвал додатково обладнають похилої наставкой 16 із твердим або шарнірним з'єднанням з основним відвалом. В останньому випадку нахил наставки регулюють спеціально встановленим гідроциліндром. Установка відповідного профілю наставки в середній частині відвала 17 дозволяє виконувати очищення й планування канав. Для переміщення ґрунту від стін будинків застосовують відвальну приставку 18, рухаючись при цьому заднім ходом. Ефективність роботи бульдозера на розчищенні поверхонь від чагарнику й дрібних дерев істотно підвищується за рахунок установки в середній частині відвала кущірізного ножа 19. Встановлення на відвали вантажних вил 20 або траверс із піднімальними гаками 21 дозволяє використовувати бульдозери для вантажопідйомних робіт.

Для пошарової розробки ґрунту відвал бульдозера опускають на ґрунт (рисунок 6, а) і, переміщуючись уперед на робочій швидкості vp (рисунок 6, б), заглублюють його за рахунок сил ваги робочого встаткування, а також примусово гідроциліндрами. У процесі переміщення машини ґрунт відділяється від масиву ножами відвала, переміщається по відвалі нагору (рисунок 7, а) і, перевалюючись уперед у його верхній частині, накопичується перед відвалом у вигляді тіла 3 (рисунок 6, в), що називають призмою волочіння й обмеженого переднім і бічним укосами, відвалом 2 і його бічними щоками 1. Після заповнення відвала, коли призма волочіння досягне рівня його верхнього обріза, а при розробці досить міцних ґрунтів, коли тягового зусилля трактора виявиться недостатньо для подальшого нагромадження ґрунту перед відвалом, останній піднімають, виводячи його ріжучу крайку на рівень денної поверхні землі або трохи вище, і перемикають ходовий механізм на транспортну швидкість vт (рисунок 6, г). У такому режимі ґрунт переміщують перед відвалом до місця його відсипання, рухом бульдозера вперед з додатковим підйомом відвала (рисунок 6, д) або рухом назад (рисунок 6, е). У першому випадку ґрунт відсипається шаром постійної товщини, обумовленої зазором між ріжучою крайкою й поверхнею непорушеного або раніше відсипаного ґрунту, і частково ущільнюється ходовою частиною машини. У другому випадку після розвантаження відвала залишаються бугри, що підлягають додатковому розрівнюванню. Випадком другого варіанту є засипання ям, траншеїв, котлованів і т.п. (рисунок 6, ж). Для повернення бульдозера на вихідну позицію його повертають для руху у зворотному напрямку на максимально можливій швидкості переднього ходу vпх (рисунок 6, з). Перед початком нового робочого циклу треба виконати повторний поворот машини для руху в напрямку розробки ґрунту. На коротких ділянках транспортування доцільно у зворотному напрямку. Рухатися заднім ходом також на максимально можливій швидкості vзх (рисунок 6, и).

а – початок копання; б – копання; в – форма призми волочіння; г – транспортування ґрунту; д, е, ж – варіанти розвантаження; з, і – повернення бульдозера на вихідну позицію переднім і заднім ходом

Рисунок 6 – Операції робочого циклу бульдозера на пошаровій розробці ґрунту

Бульдозери з поворотним відвалом, що виконують планувальні роботи, а також очищення поверхонь від будівельного сміття, снігу, працюють у режимі машин безперервної дії. У цьому випадку відділений від масиву ґрунт (або інші матеріали) переміщається по відвалу нагору й убік його нахилу в плані по гвинтових траєкторіях 1 (рисунок 7, б). При цьому призма волочіння, що захоплюється потоками ґрунту, безупинно переміщається убік нахилу відвала (напрямок 2) за його край і укладається у вигляді валика паралельно з напрямком руху машини. Така взаємодія робочого органа із ґрунтом, що приводить до зрізу ґрунту уздовж ріжучої крайки, називають косим різанням. При косому різанні виникають додаткові опори переміщенню ґрунту уздовж відвала.

Рисунок 7 – Схеми формування призми волочіння на неповоротному (а) і поворотному (б) відвалах бульдозера

Технічну продуктивність (м3/г) бульдозера на пошаровій розробці ґрунтів визначають залежно від виду земляного спорудження. При розробці виїмок вона дорівнює обсягу ґрунту, вийнятого з виїмки за 1 годину безперервної роботи, наведеному до його щільного стану:

ПТВ=3600Vпр(tцkр),					(3)

де Vпр – обсяг ґрунту в призмі волочіння наприкінці копання в розпушеному стані, м3; tц – тривалість робочого циклу, с; kр – коефіцієнт розпушення ґрунту;

Vпр=BH2kпр,					(4)

де В и Н – довжина й висота (без козирка) відвала, м; kпр – коефіцієнт пропорційності, що залежить від крутості укосу в призмі волочіння й обираний залежно від відношення H/В. При Н/В= 0,15...0,45 цей коефіцієнт змінюється в межах від 0,65 до 0,6 для зв'язаних (типу глин і суглинків) і від 0,45 до 0,35 для незв'язних (типу пісків і супесей) ґрунтів.

Тривалість циклу (с) при русі бульдозера з поворотами на кінцях ділянки

tц=3,6lкvр+lТvТ+(lк+lТ)vПХ+tц+tу,		(5)

а при зворотному русі заднім ходом

tц=3,6lкvр+lТvТ+(lк+lТ)vЗХ+tу,		(6)

де lк і lт – довжини ділянок копання й транспортування несполученого з копанням, м; vр, vт, vпх і vзх – швидкості робочого, транспортного, зворотного вперед і зворотного назад ходів, км/г; tп і ty – час, затрачуваний на повороти й керування машиною протягом робочого циклу, с.

1 – з ухилами в гору; 2 – по горизонтальній трасі; 3 – з ухилом під гору;

4 – природний укіс.

Рисунок 8 – Схема до пояснення втрат ґрунту при транспортуванні бульдозером

Всі швидкості визначають розрахунком з умов повного використання тяглово-зчіпних властивостей базового трактора й з урахуванням буксування, особливо в режимі копання, зменшуючи робітничі швидкості на 20...30 % проти розрахункових. Так само розрахунком визначають тривалість повороту бульдозера, а витрати часу на керування машиною приймають рівними tу = 7...8 с.

Якщо копання й транспортування ґрунту повністю сполучені, як, наприклад, при засипанні ґрунтом траншів і котлованів, то залежність (6) перетвориться до виду

tц=3,6lк1vр+1vзх+tу				(7)

При визначенні технічної продуктивності на зведенні насипів Птн, її обчислюють за обсягом відсипаного ґрунту, наведеного до щільного стану, з урахуванням витрат при транспортуванні через краї відвала в бічні валики, які становлять 3...6 % від поточного обсягу призми волочіння:

ПТН=ПТВkП,					(8)

де kп — коефіцієнт витрат ґрунту.

Через значні втрати ґрунту по шляху його транспортування останній обмежений дальністю до 70 м. При русі по трасі з підйомами в гору ці втрати зростають, а при русі під гору – зменшуються (рисунок 8).

Щоб сформулювати основні напрямки підвищення продуктивності бульдозерів на пошаровій розробці ґрунтів, проаналізуємо наведені вище залежності. Обсяг призми волочіння при заданих розмірах відвала й категорії розроблювального ґрунту не піддаються збільшенню. Звичайно розміри відвала призначають такими, щоб у розрахункових умовах тяглово-зчіпні властивості базового трактора використовувалися гранично. У режимі копання тяговим зусиллям переборюються опори відділенню ґрунту від масиву (різанню) Wр, переміщенню ґрунту нагору по відвалі Wг і перед відвалом (переміщенню призми волочіння) Wп, а також опір самопересуванню машини Wм. Загальний опір при копанні визначається сумою

Wк=Wр+WГ+WП+WМ				(9)

а її складові виражаються залежностями

Wр=k1'cB; WГ=xBH2gρ;

WН=BH2ρg(f±i); WМ=mg(w±i),			(10)

де з – товщина зрізується слоя (стружки), м; В – довжина відвала, м; k1' – питомий опір ґрунту різанню, Па; х – коефіцієнт пропорційності, що залежить від кута внутрішнього тертя ґрунту (x = 0,25...0,5; менші значення відповідають глинистим, а більші – піщаним ґрунтам); Н – висота ґрунту в призмі волочіння, м; ρ  щільність розпушеного ґрунту в призмі волочіння, ρ = (1,3...1,8) 103 кг/м3; g – прискорення вільного падіння (g =9,81 м/с2); f — коефіцієнт тертя ґрунту в призмі волочіння по непорушеному ґрунті, (f = 0,8...1,0); m — маса бульдозера (машини), кг; i – ухил шляху пересування, дорівнює тангенсу кута його нахилу; w – питомий опір бульдозера самопересуванню, (w = 0,1…0,15)

Из наведених опорів постійним є Wм, а при знятті шару постійної товщини — також опір Wр. Опори Wг і Wп, пропорційні обсягу призми волочіння, зростають у міру нагромадження ґрунту перед відвалом і досягають максимальних значень наприкінці копання. Може виявитися, що при роботі в міцних ґрунтах тяглово-зчіпні властивості машини будуть вичерпані на подолання опорів Wг, Wп і Wм ще до повного заповнення відвала, після чого копання варто припинити.

Підвищення продуктивності бульдозера можна також домогтися за рахунок скорочення тривалості робочого циклу. Крім відомих рекомендацій роботи на максимально можливих швидкостях пересування розглянемо раціональні відносини тривалості операцій копання й транспортування ґрунту. Як показує аналіз складові сили опору пересуванню бульдозера, при постійній товщині стружки під час копання ґрунту тяглово-зчіпні властивості машини реалізуються повною мірою лише наприкінці копання. Весь інший час цієї операції ці властивості виявляються недовикористаними. Тому доцільно в початковій стадії копання, коли опори Wг і Wп ще досить малі, за короткий час максимально заглубить відвал до повного використання тяглово-зчіпних властивостей машини. По мірі нагромадження ґрунту перед відвалом і зростанням у зв'язку із цим опорів Wг і Wп, поступово виглублюють відвал, зменшуючи тим самим опір Wр за умови балансу загального опору. Така схема роботи дозволяє зменшити довжину ділянки копання й скоротити тривалість операції. Незначне внаслідок цього збільшення шляху транспортування не зробить істотного впливу на збільшення тривалості транспортної операції, виконуваної на більшій швидкості в порівнянні зі швидкістю копання. Отриману при цьому форму виїмки називають раціональним поздовжнім профілем. Помітимо, що товщину зрізу не можна зменшувати нижче деякого припустимого мінімального значення, при якому зрізується шар ґрунту що здатний пробитися крізь товщу ґрунту усередині призми волочіння для її нормального формування (рисунок 7, а). У противному випадку розроблений ґрунт буде затримуватися в нижній частині відвала, віджимаючи нагору більші маси ґрунту й переборюючи при цьому значні опори.

Технічну продуктивність Пт бульдозерів, що виконують планувальні й подібні їм по характері роботи (очищення поверхонь від сміття, снігу, розчищення чагарників, корчування пнів і ін.), визначають по формулі

ПТ=3600LBn−b(n−1)tΣ,				(11)

де L – довжина планованої ділянки, м; В – ширина захвату, м; п – число смуг планування; b – ширина перекриття смуги планування, м; t∑- – сумарна тривалість планування ділянки, з; при русі для наступних проходок з розворотами машини

tΣ=(3,6Lvр+tу)n+tП(n−1)⋅z,

а при роботі із човникової схеми

tΣ=(3,6Lvр+tу)n+3,6L(n−1)vЗХ⋅z,

де z – кількість повторних проходок по одному сліді.

Для підвищення якості планувальних робіт і скорочення внаслідок цього числа повторних проходів бульдозери обладнають автоматичними системами керування підйомом-опусканням відвала, заснованим на стабілізації заданого положення брусів, що штовхають (бічних балок універсальної рами) щодо обрію. При відхиленні брусів від цього положення за рахунок виробленого командосигнала потік робочої рідини автоматично направляється у відповідні порожнини гідроциліндрів підйому відвала. Система забезпечує точність планування ±5 см при швидкості пересування бульдозера до 3 км/г.

4.2 Скрепери

Скрепером називають землерійно-транспортну машину з ковшовим робочим органом, призначену для пошарової розробки ґрунту тяговим зусиллям, його транспортування й відсипання в земляні спорудження [1]. Скрепери застосовують у промисловому, гідротехнічному, дорожному будівництві, для розробки ґрунтів немерзлого стану на обріях вище рівня ґрунтових вод при зведенні насипів, дамб, розробці виїмок, на розкривних роботах і т.п. Перезволожені суглинки, лесові ґрунти, чорнозем і ґрунти з домішкою гравію й гальки розробляються скреперами без попередньої підготовки, а ті ж ґрунти, але висохлі й отверділі, а також глини, солончаки й дресва вимагають попереднього розпушування перед їхньою розробкою. Ефективна дальність возіння ґрунту залежить від типу тягача й становить для скреперів з гусеничними тягачами 100...800 м, а для скреперів, агрегатуємих з колісними тягачами – 300...3000 м і більше.

а – самохідний скрепер ,б...д – схеми з'єднання з тягачем,е – скрепер із примусовим завантаженням ковша скребковим елеватором

Рисунок 9 – Схеми агрегації скрепера

Робочим органом скрепера є ківш 4 (рисунок 9, а), обмежений днищем, бічними й задньою стінками, оснащений ножами 1. Попереду ківш закритий заслінкою 8, з'єднаною з ним шарнірно. Задньою частиною ківш опирається на вісь задніх коліс 6, а в передній частині він з'єднаний запряжними шарнірами 3 з бічними балками 2 тягові рами, щодо якої він може змінювати своє положення у вертикальній площині. Тягова рама своєю передньою балкою 10, найчастіше вигнутої у вертикальній площині, з'єднана з тягачем 12 безпосередньо (рисунок 9, б, в) або через візок 13 (рисунок 9, г). Опорою тягової рами служить універсальний шарнір 11 (рисунок 9, а), що дозволяє причіпної частини повертатися щодо тягача або візка в будь-яких напрямках. Скрепери, виконані по схемах, б, в (рисунок 9) називають напівпричіпними одноосьовими, а за схемою, г (рисунок 9) – причіпними двохосьовими. За причіпною схемою з'єднують із тягачами також одноосьові скрепери, у яких вісь коліс розташована над центром мас навантаженого ковша (рисунок 9, д). Як тягач причіпного скрепера звичайно застосовують трактор, найчастіше гусеничний, а напівпричіпні скрепери агрегатують із двохосьовими (рисунок 9, б) або одноосьовими (рисунок 9, в) тягачами. Останні називають також самохідними. Самохідні скрепери мають високу маневреність і здатні розвивати транспортні швидкості до 45...60 км/г. Подальше збільшення швидкості цих машин небажано через вертикальні коливання в системі тягач-скрепер. Скрепери із двохосьовими тягачами не мають цього недоліку, їхньої швидкості доходять до 65...70 км/г, але по маневреності вони уступають самохідним. Для керування скрепером тягач обладнують гідравлічною насосною установкою або канатною лебідкою, від яких рух передається виконавчим механізмам (гідроциліндрам або поліспастам). Сучасні скрепери обладнують в основному гідравлічними силовими системами. Поліспастні системи збереглися лише в окремих моделях причіпних скреперів.

Рисунок 10 – Операції робочого циклу скрепера

Робочий цикл скрепера складається з послідовно виконуваних операцій копання ґрунту й заповнення їм ковша, транспортування ґрунту в ковш до місця укладання, розвантаження ковша й повернення машини на вихідну позицію наступного робочого циклу. На початку копання ківш опускають на ґрунт за допомогою гідроциліндрів 9 (рисунок 9, а) або поліспаста, відкриваючи гідроциліндрами 5 або поліспастом заслінку з таким розрахунком, щоб у режимі копання ґрунту при заглубленных ножах її нижній обріз перебував трохи вище рівня поверхні землі (рисунок 10, а). Переміщуючись уперед під дією сил ваги, а у випадку гідравлічного приводу також примусово за допомогою гідроциліндрів 9 (рисунок 9, а), ківш заглиблюють у ґрунт і, регулюючи надалі тими ж механізмами товщину зрізу слоя, заповнюють ківш (рисунок 10, б). Призма, що утворюється в процесі копання ґрунту (призма волочіння), накопичується перед заслінкою, не перешкоджаючи просуванню ґрунту, що зрізується, у ківш. Після заповнення ковша його піднімають у транспортне положення так, щоб між ріжучою крайкою ножів і поверхнею землі був достатній для транспортування зазор – кліренс, закривають ківш заслінкою й переміщуються на транспортній швидкості до місця укладання ґрунту (рисунок 10, в), де його розвантажують по одній з наведених нижче схем, потім ківш знову переводять у транспортне положення й повертають машину на вихідну позицію наступного робочого циклу.

а – вільна передня; б – те ж, задня; в – напівпримусова передня; г – те ж, донна; д – примусова

Рисунок 11 – Схеми розвантаження ковшів скреперів

На рисунку 11 наведені схеми розвантаження ковшів скреперів. Вільне (самозвальне) розвантаження виконують перекиданням ковша вперед при відкритій заслінці (рисунок 11, а), застосовують на причіпних скреперах з ковшами малої місткості (до 4 м3). На причіпних одноосьових скреперах середньої  місткості (4...6 м3), що працюють на відсипанні насипів «з голови», а також на зворотному засипанні ям, траншеїв застосовують вільне розвантаження з перекиданням ковша назад (рисунок 11, б). У цьому випадку ківш додатково обладнують задньою заслінкою. Недоліком цих схем є неповне розвантаження ковшів через налипання ґрунту на їхні внутрішні поверхні, у зв'язку із чим зменшується геометрична місткість ковшів і, як наслідок, знижується продуктивність скреперів. На машинах з канатним керуванням застосовують напівпримусове розвантаження, що виконується поворотом днища ковша при нерухливих бічних стінках (рисунок 11, в,г). Ці схеми забезпечують краще спорожнювання ковшів за рахунок часткового зіскребання днищем, що повертається, налиплого на бічні стінки ґрунту.

Сучасні напівпричіпні скрепери обладнують пристроями для примусового розвантаження (рисунок 11, д) шляхом витиснення ґрунту з ковша задньою стінкою, що переміщується вперед за допомогою гідроциліндрів, 7 (рисунок 11, а). Наприкінці робочого ходу задня стінка своїми крайками повністю очищує бічні стінки й днище ковша від налиплого ґрунту. При розвантаженні ґрунту в напрямку руху машини (рисунок 11, а...д) забезпечується відсипання ґрунту шаром рівномірної товщини, регульованої просвітом під ножами встановленого в положення розвантаження ковша. Для підвищення якості планувальних робіт при відсипанні ґрунту й розробці виїмок сучасні скрепери обладнують автоматичними системами керування, заснованими на стабілізації положення рами ковша щодо обрію, що забезпечується гідроциліндрами підйому – опускання ковша. Точність планувальних робіт на ухилах до 9 %, у кожну сторону становить 0,3 %.

Тяговим зусиллям, реалізованим на зчіпному пристрої тягача зі скрепером, переборюються опори відділенню ґрунту від масиву (різанню) Wр, переміщенню ґрунту в ковші Wг, переміщенню призми волочіння перед заслінкою W'п і опору самопересуванню машини Wм. Опори Wр і Wм виражаються тими ж залежностями, що й для бульдозера, у яких під B варто розуміти довжину ножа, рівну ширині ковша, а під Н – середню висоту ґрунту в ковші наприкінці копання. Опір призми волочіння перед заслінкою

WП'=yBH2ρg(f±i),				(12)

де y – коефіцієнт висоти призми волочіння (y=0,5...0,6). Інші позначення ті ж, що у формулі (10).

Діапазон питомих опорів пересуванню розширюють до значень w = 0,1...0,25; приймаючи нижню межу для щільних ґрунтів, а верхню – для сипучих пісків. Як і раніше, постійним буде лише опір Wм, а при незмінній товщині стружки – ще й опір Wр. Значення W'п зростає в міру збільшення обсягу призми волочіння й досягає найбільших значень наприкінці копання, так само зміниться опір Wг. У початковій фазі заповнення нижньої частини ковша I (рисунок 12) воно буде мінімальним, зростаючим у міру заповнення внутрішнього обсягу заслінки II і сягаючого найбільшого значення в останній фазі заповнення верхньої частини ковша III. У цій фазі ґрунтовий потік пробивається крізь товщу ґрунту, що перебуває в ковші, переборюючи опір сил внутрішнього тертя W'г і сили власної ваги W"м.

Рисунок 12 – Фази заповнення ковша скрепера ґрунтом

Силу W'г визначають по формулі (10) для бульдозера, а силу W"г співвідношенням

WГ''=cBHρg.				(13)

Розробка ґрунтів за схемою раціонального поздовжнього профілю виїмки дозволяє стабілізувати енерговитрати скрепера й скоротити тим самим тривалість робочого циклу.

Продуктивність скрепера обчислюють із урахуванням обсягу вийнятого з виїмки або відсипаного в насип за 1 годину роботи ґрунту, наведеного до щільного стану. Тривалість робочого циклу tu визначають за методикою, викладеної раніше для бульдозерів при пошаровій розробці ними ґрунтів і русі у зворотному напрямку з розворотами машини, а коефіцієнт наповнення ковша ґрунтом приймають: для пісків kн = 0,6...0,9; для глини й дресви kн = 1…1,1; для супесей і суглинків kн = 1,1…1,2; для чорноземів kн = 1,1...1,25.

Продуктивність скрепера може бути підвищена за рахунок кращого наповнення ковша (тобто збільшення kн або висоти ґрунту в ковші Н) і скорочення тривалості робочого циклу машини. Висота ґрунту в ковші наприкінці копання обмежена тяглово-зчіпними властивостями машини. При розробці товстими стружками надзволожених суглинків, лесових ґрунтів, чорноземів і прирівнюваних до них ґрунтів скреперні ковші наповнюються «із шапкою» (kн =1,1…1,25).

а – прямолінійна; б – східчаста; в – напівкругла

Рисунок 13 – Форми скреперних ножів

З підвищенням міцності ґрунтів ступінь наповнення ковшів знижується через необхідність знімати ґрунт тонкими стружками. Внаслідок цього в останній фазі заповнення ковша підпірного зусилля виявляється недостатньо для подолання зростаючих сил внутрішнього тертя в ґрунті. Зокрема, при розробці сухих сипучих пісків з високим коефіцієнтом внутрішнього тертя ківш вдається заповнити лише на 60...70 % його геометричної місткості. Збільшення ступеня наповнення можна досягти за рахунок застосування фігурних східчастих або напівкруглих ножів (рисунок 13, б, в) у сполученні з розробкою ґрунтів за схемою раціонального поздовжнього профілю виїмки. При поступовому виглубленнї ковша й у зв'язку зі зменшенням товщини стружки остання залишається в середній частині ножа ще достатньо для того, щоб забезпечити просування ґрунту в ківш. Більш ефективні результати дає застосування тракторів-штовхачів, обладнаних буферними пристроями. При копанні штовхач заходить позад скрепера й, упираючись у його буфер, надає додаткове зусилля, що штовхає, що дозволяє розробляти ґрунт більше товстими стружками, забезпечуючи задовільне наповнення ковша при скороченні тривалості операції копання, а отже, і всього робочого циклу. Трактори-штовхачі доцільно застосовувати при груповій роботі скреперів для їхнього почергового обслуговування в зоні завантаження. Штовхачі використовують також для підштовхування скреперів при русі в гору. При недостатній потужності тракторів-штовхачів вони працюють тандемно по 2-3 в одній зчіпці.

Звичайно тягове зусилля скрепера обмежується умовами зчеплення його ходових пристроїв із ґрунтом і перебуває в прямої залежності від вертикального навантаження, що діє на приводну частину цих пристроїв. У конструкціях самохідних напівпричіпних скреперів із провідними передніми колісьми, останні сприймають тільки частину вагового навантаження скрепера й ґрунту в його ковші. Значна частина цього навантаження доводиться на задні неприводні колеса. Для підвищення тягової здатності цих машин деякі моделі обладнують додатковим двигуном для привода задніх коліс. Потужність цього двигуна звичайно не перевищує 75 % потужності основного двигуна. Істотного зменьшення опору при копанні досягають встановленням в передній частині ковша похилого скребкового елеватора (рисунок 9, е), що забезпечує примусове завантаження ґрунту в ківш. Недоліками скреперів з додатковим двигуном і елеваторним завантаженням є збільшення маси машин і використання додаткових пристроїв тільки протягом операції копання. Тому їх вигідно застосовувати при невеликих (до 500...600 м) відстанях, а також при невеликих темпах робіт, коли зміст трактора-штовхача через простої стає малоефективним.

Деякі самохідні скрепери з усіма ведучими колісьми можуть працювати по двох-трьох в одній зчіпці, завантажуючись по черзі, з наступним роздільним переміщенням до місця відсипання ґрунту й назад. Виграш продуктивності в цьому випадку досягається за рахунок подвоєного або потроєного обсягу ґрунту при збільшенні тривалості робочого циклу лише на час заповнення відповідно одного або двох скреперів. Недоліками є висока вартість і значна маса напівавтоматичних зчіпних пристроїв.

4.3 Грейдери

Грейдери відносять до землерійно-транспортних машин з відвальним робочим органом [1]. Вони призначені для пошарової розробки ґрунтів немерзлого стану на обріях вище рівня ґрунтових вод. Їх застосовують для планувальних і профілювальних робіт у дорожнім, аеродромному будівництві, в інших його галузях для зведення насипів висотою до 1 м з бічних резервів, будівлі ґрунтових доріг з бічними канавами, спорудження дорожнього корита й розподілу в ньому матеріалів підстави дорожнього одягу, профілювання дорожніх узбіч, спорудження й очищення зрошувальних і пришляхових канав, зачищення й планування укосів, насипів і виїмок, очищення доріг і площ від снігу, льоду й т. п. Грейдери виконують як самохідні машини із власним двигуном і приводним ходовим пристроєм (автогрейдери) (рисунок 14, а). Рідше застосовують причіпні грейдери, що буксуються тракторами. Ходова частина автогрейдера складається з чотирьох приводних задніх пневмоколес 1 і двох приводних або неприводних керованих передніх коліс 11. Задні колеса з кожної сторони машини попарно об'єднані балансирними балками 2, шарнірно з'єднаними з підрамником 3, продовженням якого служить основна рама 4, називана також хребтовою балкою. Остання опирається на вісь передніх коліс. Це з'єднання виконане у вигляді циліндричного шарніра, що дозволяється осі робити поперечні кутові (балансирні) переміщення. Така підвіска передніх і задніх коліс забезпечує обпирання машини на всі шість коліс незалежно від рельєфу місцевості. Для зміни напряму руху передні колеса можуть повертатися в плані за допомогою кермової трапеції автомобільного типу. Для підвищення стійкості руху при роботі з косоустановленным відвалом ці колеса можуть також відхилятися в бічному напрямку (рисунок 14, б).

а – конструктивна схема; б – бічний нахил передніх коліс; в – кінематична схема робочого встаткування; г, д, е – схеми роботи відвала з укісниками – планування поверхні насипу й укосу (г), підошви насипу й укосу (д), очищення канав (е)

Рисунок 14 – Автогрейдер

Робочий орган – відвал 7 (рисунок 14, а, в) через кронштейни 5 і поворотне коло 8 закріплюють на тяговій рамі 9. Останню розташовують під хребтовою балкою й з'єднують з нею в передній частині універсальним шарніром 10, а в задньої – за допомогою гідравлічних циліндрів 14 і 15 підвішують до хребтової балки. Два гідравлічних циліндри 14, що працюють незалежно один від іншого, забезпечують підйом передньої частини тягової рами і її перекіс, а гідроциліндр 15 – її винос убік від поздовжньої осі грейдера. Обертанням поворотного кола 8 з жорстко закріпленими на ньому кронштейнами 5 забезпечується установка відвала в плані. Завдяки такій підвісці відвал може бути встановлений горизонтально або похило у вертикальній площині, під будь-яким кутом нахилу в плані, розташовуватися в смузі колії машини або бути винесеним за її межі, бути опущеным нижче рівня поверхні, по якій переміщається машина, або піднятим над нею. Цим забезпечується висока маневреність робочого органа автогрейдера при виконанні перерахованих вище робіт.

Якщо буде потреба роботи на більших вильотах від поздовжньої осі машини, наприклад при плануванні укосів бічних канав, відвал переставляють на кронштейнах, розташовуючи його асиметрично поздовжньої осі тягової рами. Кут різання відвала регулюють настановними гребінками 6, закріплюючи гвинтами в необхідних положеннях. На автогрейдери навішують також допоміжне устаткування 12 бульдозера або киркувальника, розташовуючи останній перед передніми колісьми або за ними, під хребтовою балкою. Киркувальники, зокрема, використовують для руйнування твердих покриттів доріг при їхньому ремонті. Керують відвалом бульдозера або киркувальником за допомогою гідроциліндра 13. Для зачисних робіт на ламані в поперечному напрямку поверхнях відвали додатково обладнають укісниками 16 (рисунок 14, г...е). Керування робочими рухами забезпечується гідравлічними системами.

У процесі роботи грейдера керування їм зводиться до вибору відповідних швидкісних режимів руху машини, витримуванню заданого напрямку руху й регулюванню положення відвала по висоті і його перекосах. Всі інші переміщення робочого органа є настановними й виконуються звичайно до почала робочого процесу. Якість планувальних і профілювальних робіт значною мірою залежить від досвіду машиніста по керуванню висотним положенням відвала і його перекосом у поперечному напрямку. У конструкціях сучасних автогрейдерів для цих цілей застосовують автоматичні системи керування, виконувані у двох варіантах. По першому варіанту правим по ходу руху машини гідроциліндром підйому-опускання тягової рами управляє машиніст, а другий, лівий гідроциліндр, керований автоматично, забезпечує заданий поперечний нахил відвала. Система автоматичної стабілізації поперечних ухилів забезпечує профілювання бічних ухилів земляного полотна, планування укосів насипів і виїмок і копання кюветів з ухилами укосів до обрію до 55°. При швидкості руху машини до 3,6 км/год точність профілювання ухилів становить ±1 %. По другому варіанті до першої схеми додається автоматична система витримування поздовжнього ухилу по встановленій поруч зі смугою руху машини реперної канатної напрямної, котра управляє правим гідроциліндром підйому тягової рами. Точність планування поздовжніх ухилів становить ±6 мм при робочій швидкості до 0,9 км/год, і до ±10 мм при швидкості до 3,6 км/г, а поперечних ухилів відповідно ±0,2 і ±0,5 %. За рахунок підвищення точності обробки поверхонь при використанні автоматичної системи стабілізації поздовжніх і поперечних ухилів підвищується якість робіт, кількість проходів автогрейдера скорочується приблизно у два рази, знижується стомлюваність машиніста.

Робочий процес грейдера подібний з роботою бульдозера, обладнаного поворотним у плані відвалом. При виконанні профілювальних робіт для кращого впровадження в ґрунт відвала широко користуються його перекосом, вирізуючи стружки трикутного поперечного переріза. Таким чином споруджують, наприклад, ґрунтові дороги, вирізуючи ґрунт із пришляхових канав і переміщаючи його в насип дороги, профілюють корито дороги в підготовленому земляному полотні й т.п. Грейдери ефективно застосовувати при довжині робочих ділянок (захваток) більше 500 м. На коротких захватках збільшується кількість розворотів машини й перестановок робочого органа, у результаті чого продуктивність грейдерів знижується. Полноповоротная система відвала автогрейдера й дистанційне керування всіма його робочими переміщеннями забезпечують роботу на коротких захватках човниковим способом, що менш зручний по керуванню при русі машини заднім ходом, але в деяких випадках може виявитися більше економічним у порівнянні зі звичайним засобом з розворотами на кордонах захваток. При зведенні насипів з бічних резервів грейдери ефективно застосовувати при дальності переміщення ґрунту до 30 м.

Необхідне тягове зусилля ST, яким переборюються опори руху грейдера, визначають по викладеній раніше методиці для бульдозерів. В автогрейдерів це зусилля (Н) обмежується зчепленням ведучих коліс із ґрунтом

SТ≤Gсцϕ,						(14)

де Gсц – сила ваги грейдера, що доводиться на ведучі колеса, Н; φ – коефіцієнт зчеплення; при роботі в пухких ґрунтах приймають φ=0,5...0,6.

При всіх ведучих колесах у формулі (14) ураховується повна сила ваги машини, а при чотирьох із шести ведучих колесах – лише 0,7...0,75 цієї сили.

Так само по виведеним раніше формулах для бульдозера визначають продуктивність грейдера на профілювальних і планувальних роботах.

4.4 Розпушувачі

Розпушувачі застосовують для пошарової розробки міцних ґрунтів, включаючи мерзлі, багаторікмерзлі й скельні, з наступним їх збиранням землерийними, землерійно-транспортними або навантажувальними машинами [1]. Розпушувачі застосовують при розробці котлованів і широких траншиїв, виїмок у гідротехнічному будівництві, корит під дорожнє полотно, розробці мерзлих розсипів корисних копалин, проведенні розкривних робіт.

Рисунок 15 – Бульдозер-розпушувач

Розрізняють розпушувачі основні й допоміжні. Основні розпушувачі виготовляють як навісне встаткування до гусеничних або пневмоколісних тракторів, а допоміжні агрегатують з основним устаткуванням ЗТМ і навантажувачів для розпушування щільних ґрунтів і злежалих матеріалів. Допоміжні розпушувачі дозволяють підвищити продуктивність і розширити область застосування основного встаткування. Останнім часом змінним розпушувальним устаткуванням оснащують універсальні будівельні гідравлічні екскаватори. У будівництві застосовують також бульдозерно-розпушувальні агрегати (рисунок 15), у яких використовують як бульдозерне, так і розпушувальне робоче встаткування. Ефективність роботи основних розпушувачів залежить від тяглово-зчіпних властивостей базових тракторів. Найбільше вигідно їх використовувати для розробки багаторікмерзлих ґрунтів, тріщинуватих і вивітрених шаруватих або низкоміцних гірських порід (сланців, черепашників, бурого вугілля, апатитів, фосфоритів, піщаників, легких і середніх вапняків і т.п.). Як основні, так і допоміжні розпушувачі обладнують одним або декількома зубами 6 (рисунок 15, а), установлюваними на поперечній балці 2 жорстко або з можливістю незначних кутових переміщень у плані через поворотні кронштейни 5, закріплені на балці шарнірно. Зуби з поперечною балкою навішують на базовий трактор через стійку 3 за схемою трьохкрапкової (рисунок 15, а) або чотирекрапкової – параллелограммной (рисунок 15, б) підвісок, регулюючи глибину занурення зубів одним або двома гідроциліндрами 4. Паралелограммна підвіска забезпечує сталість кута різання незалежно від глибини занурення зубів, що дозволяє знизити робочі опори на зубах, підвищити продуктивність розпушувача, а також збільшити термін служби змінних наконечників зубів 1.

Розпушують ґрунт зануреними в нього зубами тяговим зусиллям трактора, що переміщується на робочій швидкості. Для роботи в щільних ґрунтах вигідніше використовувати однозубі розпушувачі із твердим кріпленням зуба на поперечній балці, які в порівнянні із багатозубими розпушувачами реалізують більші зусилля на одному зубі. Із цією ж метою в тих же умовах багатозубі розпушувачі переобладнують в однозубі або постачають їхніми буферними пристроями, установлюваними у верхній частині середнього зуба, для роботи із трактором-штовхачем, також обладнаним буферним пристроєм у його передній частині. При розробці шаруватих гірських порід і млявих пластичномерзлих ґрунтів, а також розпушування кірки мерзлого ґрунту на зуби робочих органів установлюють уширителі, завдяки чому збільшується ширина розпушування за кожний прохід і підвищується продуктивність машини. Окремі моделі  розпушувачів обладнують дистанційними системами регулювання кута різання й зміни вильоту зуба з кабіни машиніста. Перше рішення дозволяє обирати раціональний  кут різання залежно від категорії розроблювальних ґрунтів, а також скорочує час впровадження наконечників у міцні ґрунти. Зміною вильоту зуба можна забезпечити оптимальний режим розпушування й скоротити за рахунок цього число проходок при пошаровому розпушуванні ґрунту.

Технічна продуктивність розпушувача, м3/г

ПТ=3600BhэфLtц,					(15)

де В – середня ширина смуги розпушування за один прохід при многозубому робочому органі або між двома суміжними проходами при однозубому робочому органі, м; hэф – ефективна глибина розпушування, м; L – довжина шляху розпушування, м; tц – тривалість циклу, с.

Під ефективною глибиною розпушування розуміють товщину зруйнованого шару ґрунту до вершин гребінців непорушеного масиву. Звичайно  hэф = (0,6...0,8) h, де h — середня глибина розпушування. Середню ширину смуги розпушування (м) визначають безпосереднім виміром або, для випадку многозубого робітника органа, розрахунком

B=z(n−1)+b+(2h−hэф)ctgγkП,				(16)

де z – крок зубів, м; n – кількість зубів на робочому органі; b – ширина ріжучої крайки накінечника, м; в – кут відколу, (в=15...60°); kп – коефіцієнт перекриття смуги розпушування суміжними проходками (у середньому kп=0,75).

Тривалість робочого циклу,с: при розробці ґрунту поздовжніми проходками з розворотами на кінцях ділянки

tц=3,6Lvр+tц+tу,					(17)

при човниковій схемі

tц=3,6L(1vр+1vЗХ)+tу,				(18)

Для тракторів з гідромеханічними передачами швидкості робочого й  заднього ходів становлять відповідно vр=1,7...3,2 км/г, vзх=7,5...14,5 км/г, для тракторів з механічними передачами vр=2,35...3,2 км/г, vзх=7,6...8,5 км/г.

При розробці високоміцних ґрунтів перехресним засобом (у двох взаємно перпендикулярних напрямках) продуктивність визначають роздільно для поздовжніх і поперечних проходів, а потім знаходять її середнє значення.

Підвищити продуктивність розпушувача й поліпшити його тяглово-зчіпні властивості можна за рахунок раціонального вибору напрямку робочого руху, віддаючи перевагу руху під ухил, резервування частини неприбраного після попередніх проходок ґрунту або породи шаром 5...7 см, видалення сніжного покриву перед розпушенням мерзлих ґрунтів для поліпшення зчеплення рушія, спільної роботи із тракторами-штовхачами. В останньому випадку енерговитрати на розпушення ґрунту збільшуються приблизно у два рази, а продуктивність підвищується в три-чотири рази.

5. МАШИНИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ ТА ДОРОЖНІХ ПОЛОТЕН

Після відсипання ґрунту в насип внаслідок його природного осідання, а також від впливу зовнішніх навантажень, переданих насипу наземними спорудженнями, транспортними засобами й в інших випадках, із часом ґрунт частково змінює свою щільність, викликаючи осаду земляного спорудження [1]. Для одержання проектних розмірів земляного спорудження в процесі будівництва після відсипання ґрунту його ущільнюють укоченням, трамбуванням, вібрацією, віброукаткою або вібротрамбуванням. У процесі ущільнення частки ґрунту зміщаються й укладаються більш компактно за рахунок витиснення рідкої й газоподібної фаз.

При укоченні необоротна деформація (ущільнення) ґрунту розвивається внаслідок багаторазово повторюваної дії навантаження, що переміщується, на поверхні контакту із ґрунтом вальця, що перекочується по ньому, або колеса. При трамбуванні ґрунт ущільнюється падаючою масою. При цьому частина кінетичної енергії в момент удару об ґрунт перетвориться в роботу його ущільнення. Віброущільнення полягає в повідомленні ґрунту коливального руху, що приводить до відносного зсуву його часток і більше щільному їхньому впакуванню. Ці рухи збуджуються коливними масами, що перебувають або на поверхні ґрунту, що ущільнюються, (поверхневі вібратори), або всередині нього (глибинні вібратори). При віброущільненні робочий орган вібратора коливається разом із ґрунтом (приєднаною масою ґрунту). Якщо збурювання перевершать певну межу, то віброущільнення перетвориться у вібротрамбування з відривом робочого органа – вібратора від ґрунту й частих ударів по ньому. При цьому ґрунт буде струшуватися й зв'язана вода, що перебуває в ньому, перейде у вільну, завдяки чому зменшиться опірність ґрунту зовнішнім навантаженням. Цим досягається більша ефективність процесу в порівнянні з іншими засобами ущільнення. Як різновид віброущільнення застосовують також комбінацію цього способу з укоченням, для чого котку, що перекочується по ґрунті, повідомляють спрямовані вертикальні коливання.

При призначенні режимів роботи ґрунтоущільнювального встаткування варто враховувати, що на більшій глибині ущільнюється шар, що, відповідає більшому тиску на поверхні контакту із ґрунтом робочого органа, який, однак, не повинні бути вище межі міцності ґрунту. Якщо ця умова не задовольняється, то відбувається руйнування структури ґрунту, що проявляється в появі сильних хвиль перед вальцями або колісьми котків, випиранні ґрунту в сторони. Оскільки після кожної чергової проходки ґрунтоущільнювальної машини межа міцності ґрунту на його поверхні зростає, то для підвищення ефективності процесу доцільно контактні тиски збільшувати від проходу до проходу (для котків) або від удару до удару (для машин, що трамбують). Із цією метою рекомендується двостадійне ущільнення ґрунту: попереднє – легкою машиною, остаточне – важкою. При цьому загальне число проходів або ударів по одному місцю може бути зменшене в середньому на 25 % зі скороченням вартості робіт до 30 %, у тому числі й за рахунок часткової заміни важких машин легкими. При ущільненні ґрунтів після скреперного відсипання одержують більше високий ефект внаслідок того, що попереднє ущільнення ґрунту буде виконано скреперами попутньо з їхнім розвантаженням.

При ущільненні ґрунту укоченням швидкості пересування котків не роблять впливу на зміну щільності ґрунтів. Але при підвищених швидкостях через більші зусилля, що зрушують, на контактній поверхні формується менш міцна структура ґрунту. Дослідженнями встановлені раціональні швидкісні режими переміщення котка на малій швидкості – 1,5...2,5 км/г на першому й двох останніх проходах і на підвищених швидкостях 8...10 км/г на проміжних проходах, якими забезпечується збільшення продуктивності котків приблизно у два рази в порівнянні з роботою в одношвидкісному режимі, що задовольняє вимогам міцності поверхневої структури ґрунту.

5.1 Котки

Котки призначені для ущільнення ґрунтів і інших сипучих матеріалів (гравію, щебенів) при зведенні дорожніх насипів, що відсипаються пошарово, гребель і дамб, зрошувальних споруджень і водоймищ, при засипанні канав і т.п. За засобом силового впливу на ущільнення грунту, розрізняють котки статичної дії й віброкотки. По типу робочого органа котки виготовляють із гладкими, кулачковими, ребристими, ґратчастими вальцями й із пневмоколесами. За засобом з'єднання з тягачем котки можуть бути причіпними, напівпричіпними й самохідними. Останні застосовують в основному для ущільнення дорожніх підстав і покриттів. Котки ефективно застосовувати на лінійних об'єктах великої довжини або площах з великими розмірами [1].

Котки із гладкими вальцями найбільш прості по конструкції. Такий коток складається із гладкого пустотілого вальця 5 (рисунок 16, а) і його рами, що охоплює, 3 з дишлем 2 і зчіпним пристроєм 1 на кінці. Валець з'єднується з рамою через підшипники 4 на торцевих шипах. Для збільшення тиску на ґрунт валець завантажують піском (баластують) через люк 7. Налиплий на поверхню вальця ґрунт зчищається шкребком 6, установленим на рамі. Котки цього типу переміщуються за тягачем (трактором). Послідовні проходи виконуються або з розворотами на кінцях гонів для зворотного руху, або човниковим засобом, для чого тягач перечіпляють на протилежну сторону котка.

Рисунок 16 – Котки

Гладкі котки ущільнюють ґрунт шарами 0,15...0,2 м без розпушення його поверхні або з незначним розпушенням на глибину 1...3 см (у незв'язних ґрунтах). Їх застосовують переважно для накочення поверхні ґрунту, ущільненого іншими котками.

Кулачкові котки (рисунок 16, б) відрізняються від котків із гладкими вальцями наявністю на робочій поверхні вальців кулачків 9, розставлених у шаховому порядку. Кулачки приварюють або безпосередньо до обичайки вальця, або до напівбандажів 8, які потім монтують на обичайці гладкого вальця. Міжряддя кулачків очищують штирями, зібраними на загальній балці, прикріпленої до рами замість шкребка. Ґрунт ущільнюють впроваджуваними в нього кулачками, а на перших проходах також поверхнею вальця. Кулачкові котки ефективні для роботи в пухких зв'язних ґрунтах. Для ущільнення незв'язних ґрунтів їх не застосовують через інтенсивне переміщення часток ґрунту нагору й у сторони, внаслідок чого практично неможливо досягти необхідної щільності. Вітчизняною промисловістю випускаються причіпні кулачкові котки масою до 28 Мг при діаметрі вальців до 2,4 м, ширині смуги ущільнення до 2,7 м і товщині ущільнюваного шару до 0,4 м.

Робочі поверхні ребристих котків виконані з декількох співвісних кільцевих бандажів із хвилеподібними зовнішніми поверхнями, виступи яких розташовані в шаховому порядку. Обичайку гратчастого катка виготовляють із прутків у вигляді ґрат із квадратними осередками. Подібно кулачковим ребристі й гратчасті катки роблять глибинне ущільнення ґрунту, впроваджуючись у нього ребрами або прутами.

Для укочення ґрунту на великих площах використовують зчепи із двох – п'яти котків і більше, об'єднаних загальними траверсами (рисунок 16, в).

Причіпний пневмоколесный коток (рисунок 16, г, д) складається з рами 3, з'єднаної за допомогою дишла 2 і зчіпки з тягачем (трактором або автомобілем), 4...6 пневмоколес 11, з'єднаних з рамою однією віссю (рисунок 16, г) або через балансири (рисунок 16, д), і одного 10 (рисунок 16, г) або декількох 12 (рисунок 16, д) по числу коліс баластових ящиків. В останньому випадку крайні баластові ящики жорстко з'єднуються між собою передніми й задніми поперечними балками, а вісь кожного з коліс кріпиться до днища відповідного баластового ящика. Середні ящики балансирно закріплені на задній поперечній балці. Така конструкція забезпечує постійний контакт всіх коліс із нерівною поверхнею укочення й рівномірну передачу навантаження на ґрунт кожним колесом. Котки із загальною віссю коліс цими властивостями не володіють і при їхньому переміщенні може порушуватися контакт окремих коліс із ґрунтом. Пневмоколісні котки застосовують для ущільнення ґрунтів, гравійних і щебеневих підстав, а також чорних сумішей і асфальтового бетону. Перевагою цих котків перед котками із твердими вальцями є те, що при ущільненні кам'яних матеріалів вони не подрібнюють їх. Вітчизняною промисловістю випускаються причіпні пневмоколесные котки масою до 25 Мг при ширині смуги ущільнення до 2,8 м. Ці котки ущільнюють ґрунт шарами 0,45 м. Необхідна щільність ґрунту досягається за 6...8 проходів у зв'язкових і 3...4 проходів в незв'язних ґрунтах.

Досить ефективно для ущільнення малозв’язных ґрунтів застосовувати вібраційні котки (рисунок 16, е) із гладкими, кулачковими або ґратчастими вальцями, усередині яких вмонтований вібратор спрямованих коливань, що приводиться клиноремінною передачею від автономного двигуна, встановленого на рамі котка. Ефективність ущільнення досягається за рахунок спільної дії на ґрунт гравітаційних і сил, що обурюють, генерируємих вібратором, що дозволяє одержати необхідну щільність ґрунту при меншій масі котка. Так, при ущільненні пісків за рахунок вібраційного впливу маса котка може бути знижена приблизно в п'ять разів, при супесях – у два рази, а при ущільненні середніх і важких суглинків лише на 10...30 %. Ефективність вібраційного впливу знижується зі збільшенням змісту в ґрунті глинистих часток. Тому для ущільнення зв'язкових ґрунтів потрібно застосовувати досить важкі котки. Віброкотки можуть працювати у вібраційному й віброударному режимах. Останній наступає при амплітудах сили, що обурює, більше подвоєної сили ваги котків.

Промисловістю випускаються віброкотки масою 3 Мг при діаметрі вальця 1,2 м, ширина смуги ущільнення становить 1,4 м, а глибина ущільнення до 0,6 м. Сила, що обурює вібрації в 30 кН генерується вібратором від двигуна потужністю 30 кВт. Частота вібрації становить 30 Гц. Коток буксирується колісним або гусеничним трактором класу 15...30 кН зі швидкістю до 3 км/г. Випускаються також котки з комбінуванням ведучих пневмоколес і ведених вібраційних сталевих котків.

5.2 Трамбуючі машини і встаткування

Трамбуванням ущільнюють як зв'язні, так і незв'язні ґрунти шарами великої товщини (1...1.5 м). Робочі органи машин, що трамбують, у вигляді чавунних або залізобетонних плит круглої або квадратної форми навішують на екскаватори або спеціально пристосовані для цього машини [1]. У першому випадку як базова машина використовують екскаватор-драглайн, до піднімального каната якого підвішують плиту масою 0,8...1,5 Мг із площею опорної поверхні близько 1 м2. Допоміжним канатом з легким відтяжним вантажем попереджають закручування основного каната. Плиту піднімають на висоту 1,2...2 м, з якої її скидають відключенням від трансмісії барабана піднімальної лебідки. Трьома-шістьома ударами плити об ґрунт досягають ущільнення на глибину 0,8...1,5 м. Тривалість робочого циклу з урахуванням поворотних рухів екскаватора в плані становить у середньому 12...20 с, що визначає невисоку продуктивність цього засобу. Застосування екскаваторів для ущільнення ґрунтів економічно невигідно через високу вартість цих машин, а також через підвищене зношування піднімального й передавального механізмів в описаному режимі навантаження. За цією причиною зазначений засіб ущільнення ґрунтів має обмежене застосування – у місцях, важкодоступних для інших ґрунтоущільнювальних машин.

Для ущільнення ґрунтів на об'єктах із широким фронтом робіт використовують самохідні машини, що трамбують, на базі гусеничного трактора класу 100...150 кН (рисунок 17, а). Ґрунт ущільнюють двома чавунними плитами 3 масою 1,3 Мг кожна, по черзі, встановленим позад трактора штангам 2 і падаючими на ґрунт при безперервному русі машини вперед. Плити піднімають канатами 7 (рисунок 17, 6) за допомогою кривошипного механізму 6, що приводиться в рух через редуктор 1 від двигуна 8, встановленого в передній частині трактора. У момент переходу кривошипа через верхню «мертву крапку», встановлена в його приводі муфта стопорного моменту 5 вимикає канатну систему від редуктора, забезпечуючи тим самим вільне падіння плити, що трамбує.

а – на базі гусеничного трактора; б – кінематична схема привода робочого встаткування

Рисунок 17 – Трамбуюча машина

Для зниження динамічних навантажень канати прикріплені до передньої рами й плит, що трамбують, через пружинні амортизатори 4 і 9. Залежно від вмісту в ґрунті глинистих часток ущільнення на глибину до 1,2 м досягається за 3...6 ударів плити по одному місцю. Відповідно цим вимогам швидкість пересування трактора становить 160...320 м/г.

Для ущільнення ґрунту при обмеженій у плані поверхні застосовують вібраційні поверхневі ущільнювачі (віброплиты). Ґрунт ущільнюється плитою-піддоном 1 (рисунок 18), якому надходять коливання, генеруємі дводисбалансовим вібратором 2, встановленим на плиті шарнірно. При зміні положення корпуса вібратора щодо плити-піддона виникає горизонтальна складова сили Q, яка забезпечує віброплиті горизонтальні переміщення у напрямку дії цієїй складової. Обертання дводисбалансового вібратора передається через гнучку, звичайно клиноремінну передачу від силової установки, змонтованої на підрамнику, встановленому на плиті на пружинні або резинометалевих амортизаторах (рисунок 18, а). Керує віброплитою оператор за допомогою важелів, встановлених на дишлі, що з'єднується із плитою через амортизатори. Поворотом дишла також змінюється напрямок самопересування віброплити. Віброплити транспортують на спеціальних візках, трактором або автомобілем. Віброплити продуктивністю від 300 до 900 м2/г масою від 150 до 1400 кг забезпечують ущільнення ґрунту на глибину 0,3...1 м.

а – схема роботи при вібруванні на місці; б – при русі в – вперед, г – назад

Рисунок 18 – Віброплита

Технічну продуктивність ґрунтоущільнювальних машин і встаткування безперервної дії (м3/г) визначають за обсягом ущільненого ґрунту

ΠΤ=1000B−bhv/z	(19)

де В – ширина смуги ущільнення, прийнята рівній ширині котка, зчепа, віброплити, м; b – ширина перекриття суміжних смуг, (b=0,1...0,15 м); h – товщина шару ефективного ущільнення, що вказується в технічній характеристиці ущільнюючого встаткування, м; v – середня робоча швидкість руху машини (устаткування), км/г; z – необхідна кількість проходів по одному місцю. Для трамбуючої плити

ΠΤ=60n(a−b)2hz	(20)

де п – кількість ударів плити в 1 хв; a – розмір опорної поверхні плити (сторони квадрата або діаметр), м; z – необхідна кількість ударів плити по тому самому місцю.

6. КОМПЛЕКТИ МАШИН ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДОРІГ

Автомобільна дорога являє собою складне інженерне спорудження, що включає земляне полотно; шари дорожнього одягу; мости, труби й тунелі; облаштованість і захисні дорожні спорудження (огородження, знаки, розмітку, мережі висвітлення, світлофори, озеленення, архітектурні форми), а також будинки й спорудження дорожньої й автотранспортної служб [3].

Автомобільні дороги України підрозділяються на дороги загального користування, включаючи під'їзні дороги до промислових підприємств і відомчі, у тому числі внутрішньогосподарські автомобільні дороги в колгоспах, радгоспах і інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях. Залежно від розрахункової інтенсивності й швидкості руху, народногосподарського й адміністративного значення дороги загального користування й внутрішньогосподарські підрозділяються на категорії [3].

Основними конструктивними елементами автомобільної дороги є: земляне полотно, від стійкості й міцності якого залежить термін служби дороги, і дорожній одяг, від типу й конструкції якої залежать експлуатаційні характеристики й довговічність дорогі.

Дорожній одяг – це, як правило, багатошарова конструкція проїзної частини дороги, що передає й зменшує навантаження від автомобільного транспорту, що рухається по ній, на земляне полотно, що звичайно складається з покриття, підстави й додаткових шарів підстави (морозозахистних, теплоізоляційних, дренувальних і ін.).

При здійсненні дорожнього будівництва виконують різноманітні технологічні процеси: розчищення й корчування на смузі відводу; пошарове відсипання, ущільнення й профілювання земляного полотна; розподіл дорожньо-будівельних матеріалів шаром заданої товщини, їхнє ущільнення й профілювання; зміцнення ґрунтів і кам'яних матеріалів органічним і мінеральними в'язкими методоми змішання на місці або в установках; готування різних типів асфальтобетонних і бетонних сумішей; розмітку й нанесення ліній безпеки на проїзній частині дороги й ін. Механізація цих робіт вимагає застосування великого парку машин різного призначення. Поряд із загальнобудівельними машинами (екскаватори, бульдозери, крани й т.д.) використовуються спеціальні дорожньо-будівельні машини й устаткування, а також комплекти машин для будівництва автомобільних доріг.

Для забезпечення поточно-лінійного й швидкісного будівництва автомобільних доріг вітчизняною промисловістю випускаються: комплекти машин для швидкісного будівництва магістральних автодоріг і аеродромів; комплекти машин для швидкісного будівництва доріг місцевого значення; комплекти колісно-рейкових машин для будівництва цементобетонних покриттів автодоріг I-III категорій.

Комплект машин ДС-110 призначений для будівництва автомобільних доріг I-III категорій з армованим і неармованим цементобетонним покриттям, а також злітно-посадочних смуг аеродромів, Він забезпечує механізацію будівництва лінійно-потоковим засобом всіх конструктивних шарів дорожнього й аеродромного одягу з високим ступенем рівності при використанні прогресивної технології пристрою цементобетонних покриттів у ковзних формах.

Комплект може виконувати наступні технологічні операції: профілювання земляного полотна й підстав з відсипанням надлишків матеріалу, що зрізується, у транспортні засоби або на узбіччя; розподіл, дозування й попереднє ущільнення різних дорожньо-будівельних матеріалів, включаючи асфальтобетонні суміші, при будівництві підстав і покриттів; прийом бетонних сумішей з автосамосвалов із заднім розвантаженням, що рухаються поруч зі споруджуваною смугою, і перевантаження їх на підставу дороги або смугу аеродрому при будівництві армованих покриттів: розподіл, дозування й ущільнення бетонних сумішей у ковзному опалубленні й обробку поверхні й крайок покриття при пристрої армованих і неармованих цементобетонних покриттів; чистову обробку поверхні покладеного бетонного покриття, створення на ній поперечної жорсткості й захист плівкоутворювальними речовинами або рулонним плівковим матеріалом.

До складу комплекту ДС-110 входять десять видів машин і додаткового встаткування, у тому числі: три основні гусеничні машини: профілеутворювач ДС-108, розподільник бетону й інших дорожньо-будівельних матеріалів ДС-109 і бетоноукладач ДС-111; дві пневмоколісні машини: трубчастий фінішер ДС-104А и машина для нанесення плівкоутворювальних речовин ДС-105А; устаткування для допоміжних технологічних операцій: навісний до конвеєр-перевантажувач ДС-98А, причіпний до розподільника арматурний візок ДС-103А, навісний навантажувач арматурної сітки ДС-102А и асфальтоукладальне встаткування ДС-106А (напівначіпний бункер і навісна віброплита); два трейлери ДС-107 з тягачами МАЗ-537 для перевезення машин комплекту.

Самохідні машини комплекту (ДС-104А, ДС-105А, ДС-108, ДС-109 і ДС-111) повністю гідрофіковані й оснащені автоматичними системами, що стежать за заданим рухом машини, а також забезпечують високий ступінь рівності оброблюваних поверхонь при профілюванні й пристрої конструктивних шарів дорожнього й аеродромного одягу. Машини комплекту максимально уніфіковані по ходовій частині і силовим установкам з приводними агрегатами і системами автоматики.

Базою профилировщика ДС-108 (рисунок 19), розподільника ДС-109 і бетоноукладача ДС-111 служить уніфіковане гусеничне шасі, на якому монтують робоче встаткування тої або іншої машини. Шасі забезпечує високу прохідність і маневреність, які досягаються завдяки незалежному реверсивному гідроприводу й механізмам кермового повороту передніх і задніх гусеничних візків. Гусеничне шасі має основну раму 29, що опирається через чотири консольні опори 16 на гусеничні візки 22. На рамі змонтована силова установка 1, кабіна 28 з пультом керування 25, рульове керування 27, робочі органи 8, 9, 11, 13, 15, покажчики заглубления робочих органів, кронштейни системи автоматики. Силова установка, у свою чергу, включає дизель, радіаторну групу, роздавальний редуктор з насосною групою, комбінований бак для палива й масла і єдиний капот.

1– силова установка; 2 – маятниковий давач стабілізації рівня; 3 – труба; 4 – вертикальний гвинт; 5 – капроновий шнур; 6 – гідроциліндр уширителя; 7 – гідроциліндр заслінки шнека; 8 – уширитель відвала; 9 – задній відвал; 10 – привід шнека; 11 – шнек; 12 – гідроциліндр самонавантаження; 13 – відвал передній; 14 – привід фрези-шнека; 15 – фреза-шнек; 16 – консолі; 17 – важіль давачів; 18 – сполучна тяга; 19 –щуповой давач рівня; 20 – давач курсу; 21 – кронштейни системи автоматичного керування; 22 – гусеничний візок; 23 – гідроциліндр стабілізації положення рами; 24 – гідроциліндр рульового керування; 25 – пульт керування; 26 – гідромотор привода гусеничного візка; 27 – рульове керування; 28 – кабіна; 29 – основна рама

Рисунок 19 –  Профілеутворювач ДС-108

Консольні опори 16 прикріплені до основної рами за допомогою шарніра й гідроциліндра самонавантаження 12, що дозволяє піднімати й опускати шасі для навантаження машини на платформу трейлера без застосування крана під час перевезення її без розбирання.

До консольної опори приварена вертикальна циліндрична напрямна, усередині якої встановлений опорний гідроциліндр 23 вирівнювання (стабілізація положення) основної рами.

Рульове керування шасі здійснюється поворотом передньої й задньої пар гусеничних візків або одночасно, або роздільно за допомогою гідроциліндрів 24 через механізми з кермовою трапецією. Для виключення поломок робота гідроциліндра контролюється кінцевими вимикачами, що автоматично зупиняють переміщення штока в крайніх положеннях, якщо хід перевищує припустимі значення.

Гусеничні візки 22 шасі мають однакову конструкцію й розрізняються тільки правим і лівим виконанням. Кожен з візків є провідним й повертається у вертикальної напрямної консольної опори. Візок складається з гусеничного ланцюга тракторного типу кроком 171 мм із закріпленими на ньому черевиками й рами, на якій змонтовані механізм привода (гідромотор 26, планетарний редуктор, ланцюгова передача), механізм натягу гусеничного ланцюга, опорні котки й підтримувальні ролики. Привідні й натяжні колеса гусеничного ланцюга мають однакові зубчасті вінці, що прикріплюються болтами.

У приводі гусеничного ходу й робочих органів (фрез, шнеків, конвеєрів і інших механізмів) використовуються однотипні планетарні редуктори з передаточними числами 24 і 16.

Базою трубчастого фінішера ДС-104А и машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів ДС-105А є уніфіковане пневмоколісне шасі, на якому монтують робоче встаткування тої або іншої машини. Маючи високу маневреність і достатню прохідність, завдяки незалежному реверсивному гідроприводу кожного з чотирьох коліс і наявності незалежного рульового керування пари передніх і пари задніх коліс пневмоколісне шасі забезпечує можливість роботи човниковим засобом, що є необхідним для виконуваних машинами ДС-104А и ДС-105А технологічних процесів.

Конструкцією передбачена можливість перекладу шасі в транспортне положення для буксирування тягачем як пневмоколісного причепа, для чого колеса повертають на 90° і монтують буксирний пристрій.

Пневмоколісне шасі (рисунок 20) складається з основної рами 4, колісного ходу 1, привода колеса 2, стійок 5, силової установки 6, укосин 13, кабіни 14 з пультом керування 15, рульового керування 18 колісьми, буксирного пристрою. Привод кожного колеса шасі здійснюється від гідромотора через ланцюгову передачу. Рульове керування аналогічно за конструкцією керуванню гусеничного шасі. Рух шасі за заданим курсом може відбуватися як у ручному, так і в автоматичному режимі.

1 – колісний хід; 2 – привід коліс; 3 – бак для води; 4 – рама; 5 – стійка; 6 – силове встаткування; 7 – ходовий майдан; 5 – кронштейн поворотний; 9 – волокуша; 10 – шнур; 11 – давач курсу; 12 – кронштейн автоматики; 13 – укосина; 14 – кабіна; 15 – пульт керування; 16 – труби що вихолоджують; 17 – система зрошення; 18 – рульове керування

Рисунок 20 – Трубчастий фінішер ДС-104А

Привод машин комплекту повністю гідрофіковано. Гідравлічний привід, маючи малі габаритні розміри й масу, забезпечує: широкий діапазон регулювання швидкості й потужності; надійне запобігання від перевантажень; простоту перетворення обертового руху в поступальне; можливість фіксації виконавчих механізмів у будь-якому заданому положенні; зручність керування й легкість автоматизації; високі комутаційні властивості. Застосування гідроприводу дозволило уніфікувати приводи різних машин і автоматизувати їхнє керування, спростити їх пристрій і обслуговування.

7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПРИКЛАДИ

- При вивченні дисципліни «Дорожні машини» (ДМ) розглядаються пристрої, принцип дії й області застосування машин, застосовуваних у будівництві земляних споруджень, доріг; питання проектування і модернізації або удосконалювання яких можуть бути покладені в основу контрольних робіт при відповідній глибині пророблення питання проектування.

- Основу тем контрольних робіт складають особливості конструкції, принцип дії та основи проектування дорожніх машин. Тому перша частина контрольної роботи присвячена більш досконалому вивченню конструкції дорожніх машин, а друга – вивченню основи проектувальних та експлуатаційних розрахунків таких машин як: навантажувачі, бульдозери, скрепери, грейдери, розпушувачі, ущільнювачів.

В подальшому тематика контрольних робіт може бути продовжена в курсовому і дипломному проектуванні.

- Загальні вхідні дані до контрольних робіт за дисципліною «Дорожні машини» наведені додатку Б.

Контрольну роботу кожен студент виконує самостійно згідно з варіантами, викладеними в додатку Б.

Після того, як виконані всі розрахунки і наведені необхідні схеми та рисунки, студент подає контрольну роботу до захисту.

Приклад виконання розрахункової частини контрольної роботи (виконання тягового розрахунку бульдозера Т-100) приведено нижче.

Тяговий розрахунок бульдозера дозволяє оцінити можливості тягача при транспортуванні ґрунту з підрізанням стружки, визначити підйом, що може переборювати машина з максимальною призмою волочіння [5].

Умова руху бульдозера без буксування

ТТ≥Тнб≥Р,

де Тнб – сила тяги по зчепленню; ТТ – тягове зусилля, трактора, кН;

Р – сума опорів руху, кН.

ТТ=3,6⋅Nдв⋅ηVмаш=3,6⋅74⋅0.82.36=90 кН

де Nдв – еффективная потужність двигуна, Nдв=74 кВт; η=0,8 – ККД машини; Vмаш – швидкість машини на першої передачі, Vмаш=2,36 км/г.

Сума опорів, що виникають у випадку лобового різання й транспортування грунта відвалом бульдозера

Р=Р1+Р2+Р3+Р4=66,38+3,17+64,275+9,64=143,5 кН

де Р1 – опір руху бульдозера, кН; Р2 – опір грунта різанню, кН;

Р3 – опір волочінню призми ґрунту поперед відвала; кН; Р4 – опір тертю грунта по відвалу, кН.

Р1=Gбfcosψ±sinψ=1,2⋅13,6⋅9,81⋅(0,11⋅cos20∘+sin20∘)=66,38 кН

де f – коефіцієнт опору руху трактора по ґрунту, для гусеничного рушія f=0,11; ψ – розрахунковий кут підйому 20О.

Розрахунок опору грунта різанню

Р2=L⋅hmin⋅kp=4,475⋅0,00545⋅130=3,17 кН

де L – довжина відвала, L=4,475 м; hmin – мінімальне значення глибини різання, м; kp – питомий опір гранта різанню, kp=130 кПа.

hmin=kп⋅VфL2=0,03⋅3,644,4752=0,00545 м

де kп – коефіцієнт витрат грунту при переміщенні призми волочіння (для зв'язних ґрунтів 0,03); Vф – фактичний обсяг призми волочіння, м3.

Vф=L⋅H22⋅k1=4,475⋅1,322⋅0,8=3,64 м3

де H – висота відвала, H=1,3 м; k1 – коефіцієнт, що залежить від співвідношення HL=0,8.

Р3=Vф⋅ρ⋅g⋅μ1=3,64⋅1,8⋅9,81⋅1=64,275 кН

де ρ – щільність ґрунту, ρ=1,8 т/м3; μ1 – коефіцієнт тертя грунта об ґрунт, μ1=1.

P4=Vф⋅ρ⋅g⋅μ2⋅cos2α=3,64⋅0,3⋅1,8⋅9,81⋅cos250∘=9,64 кН

де α – кут різання, град (=50о); μ2 коефіцієнт тертя грунта по сталі, α=0,3.

Для виконання умови руху бульдозера без пробуксовування потрібно підняти ефективну потужність двигуна до N =119 кВт.

ЛІТЕРАТУРА

1 Волков, Д. П. Строительные машины/ Д. П. Волков. – М.: Высшая школа, 1988. – 320 с. – ISBN 000-000-000-000-0.

2 Гальперин, М. И. Строительные машины/ М. И Гальперин, Н. Г. Домбровский.: – М.: Высшая школа, 1980. – 344 с. – ISBN 000-000-000-000-0.

3 Кузин, Э. Н. Строительные машины: в 2 т./ Э. Н. Кузин Э. Н. – М.: Машиностроение, 1991. – 496 с. – ISBN 000-000-000-000-0.

4 Ветров, Ю. А. Машины для земляных работ /. Под общ. Ред. Ю. А. Ветрова.. – 2-е изд., дораб. и доп. – Киев: Вища школа,. Головное изд-во, 1981. – 384 с. – ISBN 000-000-000-000-0.

5 Методические указания к выполнению курсового проекта «Расчет бульдозера» по дисциплине «Машины для земляных работ»/ Гаврюков А. В., Грицук И. В., Талалай В. А. – Макеевка: ДонНАСА, 2005. – 52 с. – ISBN 000-000-000-000-0.

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А

1 — відвал із штовхаючими брусами; 2 - гідророзкіс; 3 – трактор

Рисунок А.1 – Загальний вигляд бульдозера ДЗ-110У на базі трактора

Т-130

Рисунок А.2 – Бульдозер навантажувач на базі трактора ДТ-55

Рисунок А.3 – Бульдозер на базі трактора Т-100

Рисунок А.4 – Бульдозер на базі трактора Т-100

Рисунок А.5 – Бульдозер на базі трактора Т-100

Рисунок А.6 – Бульдозер на базі трактора Т-180

Рисунок А.7 – Бульдозер на базі трактора Т-180

Рисунок А.8 – Бульдозер на базі трактора ДЕТ-250

Рисунок А.9 – Бульдозер на базі трактора ДЕТ-250

Рисунок А.10 – Бульдозер навантажувач на базі трактора Т-5

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 – Тематика контрольних робіт з дисципліни ДМ

| № вар | Теоретична частина | Практична частина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фронтальні навантажувачі: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 2 | Бульдозери: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 3 | Автогрейдери: призначення, класифікація, конструкція | Виконати тяговий розрахунок бульдозера |
| 4 | Скрепери: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 5 | Катки: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 6 | Трамбувальні машини: призначення, класифікація, конструкція | Виконати тяговий розрахунок бульдозера |
| 7 | Вібраційні машини: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 8 | Розпушувачі: призначення, класифікація, конструкція | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 9 | Фронтальні навантажувачі: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 10 | Бульдозери: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 11 | Автогрейдери: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 12 | Скрепери: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 13 | Катки: загальний розрахунок | Виконати тяговий розрахунок бульдозера |
| 14 | Трамбувальні машини: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність навантажувача ДЗ-133 |
| 15 | Вібраційні машини: загальний розрахунок | Визначити технічну продуктивність бульдозера Д-535 |
| 16 | Розпушувачі: загальний розрахунок | Виконати тяговий розрахунок бульдозера |

Таблиця Б.2 –Технічна характеристика навантажувача ДЗ-133

| Базовий трактор | МТЗ-80 або МТЗ-82 |
| --- | --- |
| Потужність двигуна, кВт, (к.с.) | 55,15 (75) |
| Вантажопідйомність Q, т | 0,75 |
| Вміст основного ковша V, м3 | 0,38 |
| Висота розвантаження основного ковша, мм | 2600 |
| Тип керування робочим органом | Гідравлічний |
| Тип трансмісії | Механічний |
| Швидкість переміщення, м/с: |  |
| з вантажем ϑв | До 2,2 |
| без вантажу ϑх | До 4,4 |
| Додаткове змінне обладнання | Ківш збільшений |
|  | Ківш для снігу |
|  | Монтажний гак |
|  | Вила вантажні |
|  | Щелеповий захват |

Таблиця Б.3 – Технічна характеристика навантажувача ДЗ-133

| Тип навантажувача | Пневмоколісний фронтальний |
| --- | --- |
| Ємність ковша, м3 |  |
| нормального | 1,0 |
| зменшеного | 0,8 |
| збільшеного | 1,4 |
| двощелепового | 0,8 |
| Вантажопідйомність Q, т | 1,8 |
| Технічна продуктивність,м3/г | 120 |
| Двигун | Дизельний чотиритактовий чотирициліндровий СМД 14 |
| Потужність двигуна при 1700 об/г, (к.с.) | 75 |
| Швидкості переміщення, км/г |  |
| з вантажем ϑв | 7-21,2 |
| без вантажу ϑх | 8,1-29 |
| База, мм | 2150 |
| Колея, мм | 1840 |
| Мінімальний радіус повороту, мм | 6300 |
| Привід робочих органів | Гідравлічний |
| Габаритні розміри, мм: |  |
| довжина | 5660 |
| ширина | 2336 |
| висота (по кабіні) | 2700 |
| Маса, т | 7,5 |

Таблиця Б.4 – Вихідні дані до розрахунків навантажувачів

| Номер варіанта | Вихідні дані |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вміст ковша V, м3 | Коефіцієнт наповнення, Кн | Коефіцієнт розпушування, Кр | Відстань транспортування L, м |
| 1 | 0,38 | 0,8 | 1,05 | 30 |
| 2 | 0,38 | 0,9 | 1,1 | 35 |
| 3 | 0,38 | 1,0 | 1,15 | 40 |
| 4 | 0,38 | 1,1 | 1,05 | 45 |
| 5 | 0,38 | 0,6 | 1,05 | 50 |
| 6 | 0,38 | 0,65 | 1,1 | 45 |
| 7 | 0,38 | 0,7 | 1,05 | 40 |
| 8 | 0,38 | 0,75 | 1,1 | 30 |
| 9 | 0,38 | 0,8 | 1,05 | 25 |
| 10 | 0,38 | 0,9 | 1,05 | 20 |
| 11 | 0,38 | 1,0 | 1,1 | 30 |
| 12 | 0,38 | 1,15 | 1,15 | 40 |
| 13 | 0,38 | 1,2 | 1,2 | 45 |
| 14 | 0,38 | 1,25 | 1,2 | 50 |
| 15 | 0,38 | 1,1 | 1,1 | 40 |
| 16 | 0,38 | 1,2 | 1,2 | 30 |
| 17 | 0,38 | 1,15 | 1,05 | 25 |
| 18 | 0,38 | 1,0 | 1,15 | 45 |
| 19 | 0,38 | 0,9 | 1,05 | 35 |
| 20 | 0,38 | 1,1 | 1,1 | 25 |

Таблиця Б.5 – Технічна характеристика бульдозера Д-535

| Базовий трактор | Т-74 |
| --- | --- |
| Довжина відвалу В, мм | 2520 |
| Маса бульдозера з трактором, кг | 6560 |
| Швидкість переміщення на передачі, м/с: |  |
| 1-й - ϑ1 | 0,7 |
| 2-й - ϑ2 | 0,83 |
| 3-й - ϑ3 | 1,0 |
| 4-й - ϑ4 | 1,25 |
| 5-й - ϑ5 | 1,48 |
| 6-й - ϑ6 | 1,81 |
| 7-й - ϑ7 | 2,22 |
| 8-й - ϑ8 | 2,63 |
| Швидкість зворотного ходу ϑз, м/с | 1,57 |

Таблиця Б.6 – Дані до розрахунку технічної продуктивності

бульдозера

| Показник | Умовне позначення | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Категорія ґрунту |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| Коефіцієнт розпушування | КР | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| Питомий опір копанню, кН/м2 | К1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 |
| Щільність ґрунту | γ | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1500 | 1700 | 1750 | 1900 | 1550 | 1750 |
| Коефіцієнт тертя ґрунту об грунт | f | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Кут природного схилу, град | ρ | 35 | 38 | 40 | 43 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Відстань переміщенням | L | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Таблиця Б.7 – Величина коефіцієнта  залежного від відношення

| Незв'язні ґрунти |  | Зв'язні ґрунти |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,15 0,30 0,35 0,40 0,45 | 1,10 1,15 1,20 1.30 1,50 | 0.15 0,30 0,35 0,40 0,45 | 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 |

Таблиця Б.8 – Основні параметри базових машин бульдозерів

| Тип базової машини | Вага базової машини, кг | Номінальна потужність, кВт | Швидкість руху, км/г | Ширина ланки гусениці, мм | Габаритні розміри, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Довжина | ширина | висота |
| ДТ - 75 | 6440 | 58,8 | Уперед: 5,45; 6,08; 6,77; 7,52 Назад: 4,67 | 390 | 4380 | 1890 | 2650 |
| Т - 100 | 1360 | 74 | Уперед: 2,36; 3,78; 4,51; 6,45 Назад: 2,79; 4,46 | 420 | 4100 | 4475 | 3059 |
| Т - 130 | 14320 | 117,7 | Уперед: 3,63; 5,12; 7,45; 0,20 Назад: 3,05; 4,255; 6,15; 8,5 | 500 | 5193 | 2475 | 3085 |
| Т – 150 | 16975 | 110 | # Уперед: 7,65; 8,62; 9,72; 10,63 Назад: 4,37; 4,93; 5,55; 6,07 | 500 | 4935 | 1850 | 2915 |
| Т – 180 | 14950 | 128,8 | Уперед: 2,86; 4,62; 6,37; 8,66 Назад: 3,21; 7,49 | 580 | 5420 | 2740 | 3825 |
| ДЭТ – 250 | 31000 | 242,6 | Уперед: робоча 2,3...15 транспортна 3,5...24,5 Назад: 3,5...24,5 | 690 | 6230 | 3220 | 3215 |
| Т - 330 | 38000 | 242,7 | Уперед: 0...3,6; 0...6,6; 0...12,7 Назад: 0...3,0; 0...5,4; 0...10,6 | 650 | 6345 | 3180 | 3525 |

Таблиця Б.9 – Технічна характеристика трамбувальних машин

ударної дії (робочий орган – навісна плита, що вільно падає)

| Параметри | ДУ-12Б | ДУ-12В |
| --- | --- | --- |
|  | Базовий трактор |  |
|  | Т-100М | Т-130 |
| Маса, т |  |  |
| Навісного обладнання | 6,5 | 6,5 |
| Ударної плити | 1,3 | 1,3 |
| Площа плити, м2 | 1,0 | 1,0 |
| Висота підйому плити, мм | 1300 | 1300 |
| Частота ударів, уд./хв | 32 | 32 |
| Ширина смуги ущільнення, м | 2,5 | 2,5 |
| Глибина ущільнення, м | До 1,2 | До 1,2 |
| Габаритні розміри, м |  |  |
| Довжина | 5,9 | 6,5 |
| Ширина | 2,5 | 2,5 |
| Висота | 3,0 | 3,0 |

Таблиця Б.10 – Характеристика шпалопідбійних машин

| Параметри | ОШМ-1 | ОШМ-2 | ОШМ-3 | ОШМ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивність, шт./г | 40 | 60 | 60 | 100 |
| Кількість підбійок | 4 | 8 | 4 | 12 |
| Максимальне заглиблення підбійок, мм | 500 | 450 | 500 | 500 |
| Швидкість пересування, (робоча), км/год | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,6 | 11,1 | 11,1 | 6,5 |
| Габаритні розміри, м: |  |  |  |  |
| Довжина | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| Ширина | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Висота | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
| Маса, т | 0,85 | 1,90 | 1,10 | 1,05 |

Таблиця Б.11 – Характеристика трамбувальних машин

| Параметри | Базова машина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ-27С | Э-5111 | Э-2503 |
| Маса трамбівки, т | 5 | 8 | 24 |
| Розміри трамбівки, м: |  |  |  |
| Верхній | 1,01,0 | 1,21,0 | 1,5 |
| Нижній | 0,800,80 | 0,600,35 | 1,3 |
| Висота | 1,8 | 2,5 | 5,0 |
| Максимальна висота підйому, м | 4 | 6 | 10 |
| Маса обладнання, т | 7 | 10 | 32 |

Таблиця Б.12 – Основні технічні характеристики

бульдозерів-розпушувачів на гусеничних тракторах

| Параметри | ДЗ-171.3 | ДЗ-171.3.05 | ДЗ-126У-1 | ДЗ-158 і ДП-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговий клас | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Модель базового трактора | Т-170 | Т-170 | ДЭТ-250М2 | Т-25.01 |
| Потужність двигуна, кВт | 129 | 129 | 243 | 272 |
| Модель розпушувача | ДП-26С | ДП-26С | ДП-9ВХЛ | ДП-34 |
| Число зубів розпушувача, шт | 1 | 1 | 1 | 1...3…3 |
| Занурення зуба, мм | 450 | 450 | 1200 | 1250 |
| Кут з'їзду, град | 20 | 20 | 32 | 32 |
| Габаритні розміри, мм |  |  |  |  |
| Довжина | 6140 | 6570 | 9215 | 8790 |
| Ширина | 3220 | 4120 | 4310 | 4270 |
| Висота | 3176 | 3176 | 3215 | 3785 |
| Маса, кг | 17740 | 18000 | 38780 | 45900 |

Навчальне видання

- МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу, самостійних та контрольних робіт

“ДОРОЖНІ МАШИНИ”

для студентів спеціальності 7.090214 всіх форм навчання

Укладачі:				КРУПКО Валерій Григорович

АЛЬОШИЧЕВ Павло Валентинович

Редактор:				І. І. Дьякова

Комп’ютерна верстка:		О. П. Ордіна

Підп. до друку					Формат 60х84/16.

Папір офсетний.		Ум.друк.арк.	. Обл.-вид.арк.

Тираж __ прим. Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.03 р.