Пример выполнения экзаменационного билета дисциплины

«Дорожные машины»

1 Рыхлители: назначение, классификация, конструкция.

2 Определить техническую производительность бульдозера Д-535

1. Рыхлителем называется машина с навесным или прицепным рабочим оборудованием в виде рамы с зубьями для послойного разрушения и отделения кусков грунта от массива.

Рыхлители применяются, как правило, для грунтов, которые непосредственно не могут разрабатываться землеройными или землеройно-транспортными машинами с полным использованием их производительности. По сравнению со взрывным рыхлением полускальных и замерзших грунтов применение этих машин позволяет снизить стоимость земляных работ почти вдвое.

Рыхлители используются в дорожном и гидротехническом строительстве, в карьерах по добыче сырья для строительных материалов, при разработке мерзлого грунта, для удаления из грунта камней и пней, вскрытия дорожных покрытий.

Рыхлители классифицируют по назначению, способу передвижения, мощности тягача и конструктивным признакам.

По назначению различают рыхлители общего назначения и специальные; первые рыхлят грунт на глубину до 1 м, вторые — до 2 м. По способу передвижения рыхлители бывают прицепные и навесные; по ходовому оборудованию — гусеничные и колесные; по механизму управления — гидравлические и канатные; по мощности тягача — легкие, средние, большой мощности и сверхмощные. К легким относятся рыхлители с мощностью двигателя тягача до 55 кВт, к средним — 55...11 кВт; к рыхлителям большой мощности — 110...220 кВт и к сверхмощным —более 220 кВт. Номинальное тяговое усилие базовой машины составляет, соответственно, до 135; 135...200; 200...300 и болев 300 кН.

Конструкции

У прицепного рыхлителя основным элементом конструкции (рис. 1 а) является тяговая рама 8. В ее передней части находится сцепное устройство 9 для соединения с тягачом 11, а в задней — балласт 4. К ней же прикреплены зубья 5 со съемными наконечниками 6. Тяговая рама шарнирно соединена с подъемной рамой 3, опирающейся на полуоси колес 7. Для перевода в транспортное положение или уменьшения глубины рыхления тяговая рама с зубьями поднимается лебедкой 1 и полиспастом 2. Опускание тяговой рамы и расторможенной лебедке, приводимой в действие от вала отбора мощности  10.

Рисунок 1 – Схемы  рыхлителей

Навесные рыхлители (рис. 1, б—е) состоят из базовой машины 12, рабочего органа 14, подвески и системы управления.

Система управления, как правило, гидравлическая; подъем и опускание рамы 15 рыхлителя, к которой крепятся зубья, осуществляется гидроцилиндрами 13.

По сравнению с прицепными навесные рыхлители имеют ряд преимуществ: меньшую массу, так как для заглубления зубьев используется сила тяжести тягача; простую конструкцию, большую маневренность и устойчивость. Прицепные рыхлители теперь применяются уже редко. Существует несколько типов подвесок навесных рыхлителей: трехточечная (рис. 1, б) с креплением внутренней рамы 15 к корпусу заднего моста трактора;

трехточечная (рис. 1, в) с креплением охватывающей рамы 15 рыхлителя к рамам гусеничных тележек или корпусу базового трактора;

четырехточечная, или параллелограммная (рис. 1, г) с креплением внутренней рамы к корпусу заднего моста базовой машины;

четырехточечная (рис. 1, д) с креплением внутренней рамы 15 к заднему мосту посредством дополнительной охватывающей рамы 16\

трехточечная с охватывающей универсальной рамой 17 (рис. 1, е).

В случае крепления рамы рыхлителя к рамам гусеничных тележек или корпусу базового трактора угол резания зубьев при изменении глубины рыхления меняется незначительно, корпус заднего моста нагружен мало, усилия в штоках гидроцилиндров сравнительно небольшие. Рама охватывающего типа обеспечивает хорошую устойчивость рыхлителя в поперечном направлении и может быть легко приспособлена для работы с толкачом, однако несколько затрудняется проход грунта под поперечиной рамы, подвеска имеет сравнительно большую массу и поэтому используется только в специальных рыхлителях.

При трехточечном креплении рамы, рыхлителя к корпусу заднего моста угол резания зубьев изменяется больше; снижается поперечная устойчивость машины, возрастают нагрузки в шарнирах и штоках гидроцилиндров. Но, благодаря простоте конструкции и сравнительно небольшой массе, такой тип подвески применяется на рыхлителях всех классов.

При параллелограммной подвеске рамы рыхлителя угол резания не амиисит от заглубления зубьев, длина поперечной балки рамы может быть меньше ширины трактора. Этот тип подвески дает возможность легко устанавливать боковые зубья для работы у стены. Однако конструкция имеет большее число шарниров, меньшую поперечную устойчивость и большую нагрузку на корпус заднего моста машины, чем при других типах подвесок. Сохраняя постоянный угол резания, па-раллелограммная подвеска находит все большее применение, особенно и мощных и сверхмощных машинах.

Универсальные охватывающие рамы применяются в легких рыхлителях. Их толкающие брусья вместе с гидроцилиндрами могут использоваться для переднего и заднего навесного оборудования.

Рабочий орган оснащается одним или несколькими зубьями, крепление которых может быть жестким (рис.1 , а, б,д,е)и шарнирным (рис. 1, в, г). Угол поворота зубьев в горизонтальной плоскости при шарнирном креплении ограничивается 15° в обе стороны. Такая подвижность зубьев уменьшает боковые нагрузки на машину и позволяет ей лучше сохранять прямолинейность движения. Но при шарнирном креплении зубья могут обходить препятствия в грунте, что затрудняет последующую разработку грунта скреперами. Этот недостаток устраняется при жестком креплении зубьев.

Шарнирное крепление зубьев применяется при рыхлении скальных трещиноватых грунтов, а также грунтов с включением крупных глыб и валунов. На специальных рыхлителях с большой глубиной рыхления чаще крепление зубьев жесткое.

Стойки зубьев изготовляются из листовой стали или коваными, наконечники — литыми из марганцовой стали. Поперечное сечение стоек обычно прямоугольное; в передней части стоек делаются скосы под углом 30—45° для уменьшения сопротивления грунта. Толщина стойки 60—100 мм, угол заострения наконечников зубьев 20—30°, задний угол резания не менее 5—7°. Угол резания обычно равен 30— 45°. При разработке грунтов с крупными включениями его следует принимать несколько больше.

Длина зубьев должна быть больше максимальной глубины рыхления на 0,1—0,3 м, чтобы рама рыхлителя свободно проходила над по-перхиостью разрыхленного грунта.

Высота подъема зубьев легких рыхлителей над уровнем движения базовой машины должна составлять 0,3...0,5 м, средних — 0,6...0,7 м, мощных — более 0,7 м. Необходимый задний угол въезда в транспортном положении при этом должен быть не менее 20—30°.

Число зубьев и их шаг зависят от назначения рыхлителя, глубины рыхления, допускаемого размера кусков и физико-механических свойств грунта.

При пяти зубьях в легком рыхлителе их шаг равен 0,3...0,5 м, при трех —0,8...1 м. Шаг зубьев средних рыхлителей равен 0,9...1,Зм, мощных и сверхмощных — 1,4 м.

Расстояние от зубьев до гусеницы должно быть больше длины зоны разрушения грунта в направлении движения рыхлителя. Обычно оно равно полутора-двум глубинам рыхления.

2 Определить техническую производительность бульдозера Д-535

1 Определим объём призмы волочения, м3:

VП=ВН22⋅tgρ=2.52⋅0.822tg40=0.96 м3,

где В, Н – соответственно ширина и высота отвала, м;

ρ – угол природного уклона, град.

2 Определим толщину стружки, которую срезает бульдозер в начале резания, м:

С1=РВК1=302.52⋅100=0.12 м,

где Р – тяговое усилие, кН (для Д-535 берётся равным 30 кН);

К1 – удельное сопротивление копанию, кН/м2 .

3 Определим толщину стружки в конце резания, м:

С2=Р−VП⋅γ⋅g⋅f⋅10−3BK1=30−0.96⋅1550⋅9.81⋅0.7⋅10−32.52⋅100=0.078 м,

где γ – плотность грунта, кг/м3;

f – коэффициент трения грунта о грунт.

4 Определим среднюю толщину срезаемой стружки, м:

Ссер=С1+С22=0.12+0.0782=0.1 м

5 Определяем путь набирания грунта, м:

LН=VРВСсер=0.962.52⋅0.1=3,86 м.

6 Определяем время, которое тратится на набирание грунта, с:

tH=LHϑ1=3.860.7=5.5c

где ϑ1 – скорость бульдозера на 1-й передаче, м/с.

7 Найдём путь транспортирования грунта, м:

LT=L−LH=70−3.86=66.14 м.

8 Рассчитываем время транспортирования грунта, м

tT=LTϑ2=66.140,83=80 м,

где ϑ2 – скорость бульдозера на 2-й передаче, м/с.

9 Определяем время обратного хода, с:

tЗХ=LϑЗХ=701,57=44.5 с,

где ϑЗХ – скорость обратного хода бульдозера, м/с.

10 Рассчитываем продолжительность цикла, с:

tЦ=tН+tТ+tЗХ+tЗ=5.5+80+44.5+15=145 c,

где tЗ – врем затрат, tЗ=15…20с.

11 Определяем техническую производительность бульдозера, м3/ч:

ПТ=3600VПКЗtцКР=36000.96⋅0.65145⋅1.1=14.2 м3ч,

КЗ – коэффициент сохранения грунта;

КЗ=1-0,005L = 1-0,00570=0,65