Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних машин

Гущин В.М., к.т.н., доцент

Конспект лекцій з дисципліни

«Комплексна механізація і автоматизація

вантажно-розвантажувальних робіт»

для напрямку підготовки 6.050503 «Машинобудування»

кваліфікаційний рівень – спеціаліст та магістр

спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,

меліоративні машини та обладнання»

заочної форми навчання

Рекомендовано до використання

в учбовому процесі засіданням

кафедри ПТМ

Протокол № 1 від 15.08.2012 р.

Краматорськ 2012

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно – разгрузочных, транспортных и складских работ

(конспект лекций)

Цель – изучение современных поточно – транспортных и транспортно – складских автоматизированных систем, овладение навыками проектирования систем комплексной механизации и автоматизации ПРТС работ на промышленном предприятии.

Знать:

-основы выбора средств механизации и автоматизации ПРТС работ;

-основы проектирования транспортно – технологических схем и систем комплексной механизации и автоматизации.

Уметь:

- разрабатывать транспортно – технологические схемы внешних, межцеховых и внутрицеховых грузопотоков;

- выбирать средства механизации и автоматизации ПРТС работ;

- анализировать различные альтернативные варианты схем механизации;

- делать заключения и давать технико – экономические обоснования.

КМА ПРТС работ

Основные понятия и определения.

Разделение груза       	 основные работы;

Вспомогательные работы.

Груз – любые материалы и предметы, подвергающиеся выгрузке, погрузке, транспортированию и складированию.

Понятия «грузопоток», «грузопереработка» и «грузооборот».

Грузопоток – характеризует процесс перемещения с количественной и организационной стороны. Грузопоток 		по виду и характеру груза;

направлению перемещения;

мощности (интенсивности) потока.

Величина грузопотока, измеряемая его мощностью (интенсивностью), определяется количеством груза, проходящим через рассматриваемый участок в единицу времени.

Грузопоток - 		годовой, Qг , т/год; м3/год; шт/год;

месячный, Qм , т/год; м3/год; шт/год;

суточный, Qсут , т/год; м3/год; шт/год;

сменный, Qсмен , т/год; м3/год; шт/год;

часовой, Qчас , т/год; м3/год; шт/год.

Склад  готовой продукции

Схема грузопотока

Произ - водство

Qпост		         Qпр

Внешний

транспорт

Внешний

транспорт

Qотп                                                          Qскл

Qскл	Qскл	                Qотх

Склад комплексного оборудования

В процессе перемещения грузов характер грузов изменяется, они расчленяются, соединяются, возникают новые грузопотоки.

«Грузопереработка» учитывает, что до первой технологической операции происходит несколько операций перемещения.

Величина грузопереработки

где - кратность переработки, т.е. сколько предусмотрено операций перемещения.

Грузооборот – общий вес отправляемых, прибывающих и проходящих транзитом грузов.

В зависимости от способа выполнения работ, полноты охвата средствами механизации и автоматизации различают ПРТС работы:

- ручные;

- механизированные;

- комплексно – механизированные;

- автоматизированные;

- комплексно – автоматизированные.

Грузопоток

общезаводской								внутрицеховой

1)выгрузка с внешнего транспорта;				1)межцеховые перемещения;

2)доставка цехам – потребителям.	2)перемещение готовой продукции от цехов – склада, заканчивая отгрузкой на внешний транспорт.

Внутрицеховые перемещения 	перемещения исходного материала, заготовок и прочее, поступают к технологическому оборудованию цеха, включая переработку через промышленные склады;

межоперационные перемещения внутри цехов(складов), включая операции по обслуживанию;

перемещение готовой продукции выпускающего цеха до цеха готовой продукции.

В условиях ГПС АТСС становятся организатором производства и решают задачи поступления, хранения, выдачи и передачи на загрузку устройства технологического оборудования, заготовок, деталей, инструмента, технологической оснастки и тд. От 75% до 95% длительности производственного цикла приходится на переходные процессы и включают в себя:

- время транспортировки;

- время хранения после обработки;

- время хранения перед обработкой;

- время задержки, обусловленное ходом технологического процесса;

- время хранения или ожидания, обусловленное отходами технологического оборудования.

Транспортировка является одним из основных элементов движения материалов.

К движению материалов относятся следующие процессы:

- обработка;

-манипулирование;

-транспортировка;

-проверки (процессы контроля при движении);

- пребывание (преднамеренная задержка движения материалов);

- хранение.

Транспортировка устройств характеризуется динамикой, их задачи в соединение в одну цепь функционально взаимосвязанных устройств.

Для управления материальными информационными и потоками ГПС снабжаются многоуровневой системой управления, которая реализуется на основе локальных вычислительных сетей.

Верхний уровень  - обеспечивает планирование производства и представляет собой центр управления, подготовки и технологий. На среднем уровне решаются вопросы деспециализации и контроля за ходом производства, управления транспортно – складским комплексом.

Нижний уровень – непосредственное управление частными процессами транспортировки, контроля и манипулирования.

Сквозные  и локальные автоматические транспортные сети ГПС не могут быть реализованы только на базе традиционных ГПМ , за исключением конвейерных систем.

При комплексном подходе к АТСС транспортные единицы  являются элементами единых материальных и информационных потоков, управление которыми ведется на трех условиях:

-системой в целом;

- отдельными транспортными единицами;

- исполнительными органами последних.

Развитие средств механизации ПРТС работ идет определенными темпами.

Выход

Вход

Складское хоз-во

Техническая база транспорта

Пневмотранспорт

Гидротранспорт

Трубопроводный

ПКД

Конвейерный

Нап.безрельсовый

Автомобильный

Водный

Жел.дорожн.

Виды                                    транспорта

Лифты

Подъемно-трансп.

Электротележки

Конвейеры

Подъемники

ГПМ и механизмы

Спец.краны

Лифты

Спец.краны

Ковшовые погрузчики

Роторные погрузчики

Автопогрузчики

Погрузчики электр.

Погрузчики на тран.

Электротележки

Подъемники

Лифты

Спец.краны

Автомобили, тягачи

Спец.обор.бук-ры

Суда, баржи

Локомативы ,вагоны

Транспортное

Подъемно-трансп.

Погр.-разгрузочное

О б о р у д о в а н и е

Складское

Пакетоформир. машины

Поддоны

Контейнеры

Стеллажи

Тепляки

Рем.сооруж.

Гаражи

Лок.депо

З д а н и я

ЛЭП

Сооруж.связи

Искуст.сооруж

Автодороги

Ж-д пути

Эстакады

С о о р у ж е н и я

- грейферно – конвейерные перегружатели;

- перегружатели непрерывного действия;

- стакеры.

Применяются следующие технологические схемы ведения погрузочных работ:

- вагон – склад;			- склад – вагон;

- вагон – трюм;			- трюм – склад;

- склад – трюм;			- трюм – вагон.

Погрузочно – разгрузочные машины непрерывного действия.

ПРМ НД		для штучных грузов;

для насыпных грузов.

ПРМ НД для штучных грузов:

- с поворотным верхним строением;

- с подвижным верхним строением;

- с поворотным и подвижным верхним строением.

Погрузочно – разгрузочные машины непрерывного действия

Назначение – погрузка навалочных грузов на автомашины или в открытый ж.д. транспорт.

Классификация 	–по виду грузозахватного органа;

-по типу ходовой части;

-по типу передачи груза от грузозахватного органа к отвальному контейнеру;

-по типу применения транспортного оборудования.

Грузозахватные устройства 	– подгребающие шнеки;

-загребающие лапы;

-ковшовое колесо (ротор);

-фрезерная шаровая головка;

-загрузочное устройство всасывающего типа;

-комбинированные.

Рабочее транспортное оборудование 	– ленточный конвейер;

-ковшовый элеватор;

-скребковый конвейер;

- винтовой конвейер;

-пневмотранспортные установки;

-комбинированного типа;

- КНК;

-двухленточные специального типа.

Погрузчик Д-452

4

3

2

1

5

- Шнек;

- наклонный элеватор;

- перепускной бункер;

- ленточный конвейер;

- автомобильное шасси.

Q=120 … 150м3ч;  l=5м.

Тип двигателя 		– дизель;

масса				- 6,5т;

мощность двигателя	-40 л.с

Погрузчик завода “Красный металлист”

3

2

4

1

5

- Шнек;

- наклонный цепной элеватор;

- телескопический перегружательная воронка;

- ленточный конвейер;

- гусеничная ходовая часть.

Q=50м3ч; l=6м;

Тип двигателя 		– дизель;

масса				- 6,5т;

мощность двигателя	-22 л.с.

Пневматический разгрузчик всасывающего типа

4

5

3

2

1

- заборное устройство(передвижное);

- приемный рукав;

- осадительная камера;

- трубопровод;

- вакуум – насос.

Q=15 … 90 тч; l=9…12м;

N=28,8 … 110кВт.

Пневматические разгрузчики нагнетательного действия (тип РАУ)

Пневматические разгрузчики нагнетательного типа оборудованы заборным устройством, захватывающий груз шнеком (подгребающими дисками), причем другой шнек вводит груз в аэрокамеру, откуда аэрированный (насыщенный сжатым воздухом) порошкообразный материал отводится через поворотное колено трубопровода в приемный бункер.

Недостаток – сильное пылеобразование.

Разгрузчики всасывающее – нагнетательного действия лишенные указанных недостатков (ТА – 26, ТА - 27)

Q=20…50 ,тч;

L=40…50 ,м;

H=25…35 м;

P=1,2кгссм2 ;

N=32…57 кВт;

dтр=100…150 мм.

Элеваторный разгрузчик С – 492

Q=<400 м3ч.

Автоматизация транспортно-складских операций в гибких системах механообработки деталей

В состав гибких производственных систем входят:

-станки с числовым программным управлением;

-работотехнические комплексы;

-управляющие вычислительные машины;

-автоматизированная транспортно-складская система (АТСС).

Транспортные и перегрузочные устройства АТСС объединяет основное технологическое оборудование и накопительная система в единый автоматизированный комплекс

Схема компоновки АТСС ГПС механообработки колец подшипников

9

7

6

4

5

3

2

8

100

1

11

1-стеллаж; 2-роботехнический комплекс;  3-роликовый конвейер приводной;  4-манипулятор стеллажный;  5-тактовый стол;  6-тара цеховая для готовых деталей;  7-транспортный модуль выгрузки кассет;  8-транспортный модуль загрузки кассет;  9-манипулятор ручной;  10-тара цеховая с заготовками;  11-кран-балка.

3

1

2

Схема компоновки АТСС ГПС механообработки корпусных деталей БелАЗа

4

1-складская подсистема; 2- участок входного контроля;  3робокарная подсистема;  4-транспортно-накопительная подсистема станочных подтоков (кассет).

Структурная схема АТСС

Склад- периферийное транспортное приемное устройство со стороны склада- робокар - приемное устройство на рабочей позиции технологического оборудования.

Техническая характеристика

Краны-штабелеры                     г.п.                           1,0;  2,0;  3,2 т

Транспортно-складские ?         г.п.                           0,5;  1,0 т

Робокар                                       г.п.                          0,5;  1,0 т

Подвесной манипулятор           г.п.                           0,25т

Система управления подсистемами АТСС имеет два уровня.

Последние годы автомобильные фирмы применяют монорельсовые скоростные дороги с индивидуальным приводом грузовых тележек.Они дешевее систем ПТК на 15-20% ,ходовой путь значительно облегчен и упрощен благодаря исключению трассы для тяговой  цепи.Vтр=120ммин ,компоновка трассы-модульная.

2

1

Схема подвесной автоматизированной системы прессового производства ВАЗ

6

3

-склад средней штамповки;    -зона склада;     -зона рампы;

1-позиция ? в зоне склада;  2-ходовый путь;  3-напольная транспортная система ;  4-подвижный состав;  5-стрелочный перевод;  6-? секция.

Схема подвижного состава

2

4

3

1

1-путь;

2-приводная тележка;

3-неподвижная тележка;

4-?;

5-траверса.

Автоматизация материальных потоков в производственных условиях.

Современное состояние автоматизации транспортно-складских процессов.

АТСС – неотъемлемая часть ГАП, находятся в стадии становления. ГОСТ 26228-85 “Системы производственные гибкие. Термины и определения” характеризуют АТСС, как систему взаимосвязанных, автоматизированных, транспортных и складских устройств для укладки, хранения, взаимного накопления, разгрузки и доставки предметов труда, технологической оснастки.

АТСС – многоуровневая иерархическая система, каждому уровню соответствует комплекс определенных технических средств. В общем случае это:

- тара;

- транспортные устройства;

- накопительные устройства;

- АСУ соответствующего уровня.

Элементы (локальные сети) АТСС различных уровней стыкуются через передаточные  позиции.

Основу отечественных АТСС составляет стационарное оборудование: роликовые, цепные подвесные грузонесущие и толкающие конвейеры, приборы контроля массы и габаритных размеров грузов, стационарные манипуляторы и тд.

Гибкость АТСС придают рельсовые и безрельсовые автоматические напорные транспортные средства. Область применения рельсовых средств участками и челночной стрелой движения. Безрельсовая (автономные колесные) транспортные средства функционируют без ограничений в прокладке трассы маршрута движения.

Альтернативой напольным транспортным системам АТСС являются подвесные, конвейерные системы на базе автономных грузоносителей напольного или подвесного исполнения, способных работать на разветвленной трассе, как правило монорельсового типа.

Перспектива развития современных АТСС заключается в использовании автономных подъемно-транспортных средств, способных работать в условиях сложных трасс перемещения грузов в соответствии  с функциональным назначением (доставка, хранение, перегрузка), но допускающих высокую оперативность их перестройки на необходимые ритм и характер работы.

АТСС необходима если она является органичным элементом компьютерно-интегрированого производства.

В общем случае организация автоматизированного производства, поток сырья, материалов, полуфабрикатов и изделий реализуется нестационарным, возвратно-поступательным движением, с применением гибких автоматических транспортных систем. Автоматизированный транспорт является следующим звеном всех производственных участков автоматизированного производства.

Схема потоков грузов в автоматизированном производстве.

Поток материалов

Автоматический склад материалов и заготовок

Гибкое механообрабатывающее производство

Станция диагностики и контроля возврата

Гибкая транспортная система

Автоматический склад

Гибкое сборочное производство

Станция диагностики и контроля продукции

Склад готовой продукции

Готовая продукция

Автоматизация работы грузоподъемного оборудования и средств непрерывного транспорта.

Современные ГАП сочетают роботизированные системы и традиционные ГПМ и транспортные машины.

В транспортно – складских системах автоматизированных производств выделяют складское транспортное оборудование

Первая группа

-  автоматизированные склады;

-  вертикальные элеваторы;

-  горизонтальные карусельные установки;

-  накопительные конвейеры;

-средства модульного хранения материалов и  деталей.

Транспортное оборудование

- роботизированные погрузочно – разгрузочные    автоматы;

- промышленные роботы;

-  автоматизированные грузо – подъемные краны;

-  горизонтальные конвейерные системы;

- подвесные монорельсовые дороги;

- напольные транспортные тележки с автоматизированным маршрутовождением.

ПРА и ПР

- пакетирование грузов или их поштучная выдача на транспортные устройства;

- ГПМ с автоматизированным или программной системой для перегрузки и штабелирования крупногабаритных пакетов и контейнеров.

Конвейерные системы – обеспечивают связь склада с рабочими местами.

Подвесные монорельсовые тележки – аналогично.

Автоматизация работы кранов.

Задача автоматизации работы кранов решается, как правило, применительно к кранам с жестким подвесом груза, хотя известны случаи автоматизации работы кранов с гибким подвесом.

График устройств Q<20т (как правило)

автоматический захват грузов

Функционально кран должен			направленное перемещение

точное позиционирование

Первая задача решается путем создания и применения универсальных и специализированных грузозахватных устройств.

Группы грузов

Поддоны, кассетные контейнеры и др. унифицированные носители грузов

Заготовки и инструменты, имеют специальные  или базовые поверхности, имеют унифицированное исполнение.

Узлы, детали, заготовки и инструмент без унифицированных приспособлений для захвата.

Грузозахватные устройства обычно проектируются как универсальное самостоятельное изделие, являются промежуточным элементом между транспортируемым грузом и автоматическим краном (по ГОСТ 27584-88 на краны и ГОСТ 16553-88 – краны - штабелеры).

Вторая задача направленное перемещение груза в соответствии с требованиями технологического процесса. Используются приемы и технические средства:

- фиксация груза после положения захвата и подъема по оси z на требуемую высоту и последующее перемещение без изменения высоты подъема;

- применение жестких направляющих для грузовой траверсы или каретки;

- использование регулируемого следящего электрического привода, компенсирующего при движении крана или тележки раскачивания груза на гибком канатном подвесе.

Y

Схема координатных перемещений автоматизированного крана.

1

2

X

4

3

U

Z

V

Координаты перемещений:

X – продольного;						1.тележка;

Y – поперечного;						2.мост;

Z –вертикального;						3.жесткий подвес;

V –вращательного;					4.траверса.

U – относительного.

Третья задача – точность позиционирования. Является центральной проблемой при проектировании автоматических кранов.

На точность позиционирования влияет группа факторов, определяемых:

- типом и характеристикой здания, кранового пути и самого крана;

- системой торможения и удержания в неподвижном состоянии крана и грузовой тележки;

- упругими характеристиками кранового пути, металлоконструкции крана и грузовой тележки, канатов;

- воздействием окружающей среды;

- точностью применяемых сенсорных датчиков;

- стабильностью характеристик приводных и тормозных устройств.

В транспортно – складских системах автоматизированного производства важное место отводится кранам – штабелерам. Использование кранов – штабелеров, как показал первый отечественный отчет не дает требуемого результата. Причина – управление краном – штабелером имеет негибкую логику и низкую надежность вследствие большого количества взаимосвязанных элементов.

Разработаны стеллажные манипуляторы гп. 	МСА-0,5 – 0,5т.

МСА-1,0 – 1т.

Предназначены для перемещения грузов на поддонах или в производственной таре.

Автоматический конвейерный транспорт

Конвейерные системы широко применяются в АТСС автоматизированных производствах.

Недостаток с гибким т. о. – при сборки и упаковки изделий, при выполнении контрольных операций;

Роликовые конвейеры – возможность использования для ликвидации мегаоперационных излишков деталей, для концентрации деталей в определенном месте автоматической линии.

Для стыковки трасс роликовых конвейеров, находящиеся на разных уровнях используемого подъемника.

В состав комплекта АТСС входят приводные и неприводные роликовые прямолинейные секции, криволинейные и наклонные стыковочные секции, отсекатели, передающие устройства, поворотные столы, подъемники, приемные столы, рельсовые каретки.

Подвесные и наклонные конвейерные системы – сборы, складирование, накопление изделий.

Подвесной монорельсовый транспорт

Наблюдается широкая тенденция к использованию в АТСС взамен подвесных и напольных конвейерных систем.

Преимущество: плавность движения, легкость изменения трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, широкий диапазон изменения скоростей, способность перемещать грузы в прямом и обратном направлениях по одному подвесному пути, возможность взаимодействовать с другим автоматизированным оборудованием, возможность использования тележек в качестве промежуточных буферных складов, возможно одновременное выполнение функции сортировочного устройства.

Подвесные монорельсовые дороги обеспечивают вертикальное межэтажное транспортирование грузов.

Принципиально новые функциональные возможности присущие подвесным монорельсовым системам с активным путевым движением на основе линейного асинхронного электропривода. Линейный асинхронный двигатель обеспечивает управляемое движение и позиционирование тележек.

Комплексная механизация погрузочно – разгрузочных работ на специализированных участках промышленного транспорта

Механизация погрузочно – разгрузочных работ горнорудных и угледобываемых предприятий

Принципиальная схема и используемые средства механизации определяются особенностями производства.

1

Принципиальная схема транспортно – горнорудной массы при открытом способе добычи.

12

11

100

9

7

8

6

5

4

3

2

- экскаватор;

- автомобиль;

- дробильная установка;

- конвейер;

- перегрузочный бункер;

- подъемный (наклонный) конвейер;

- перегрузочный бункер;

- железнодорожный транспорт;

- конвейер;

- перегрузочный бункер;

- ленточный конвейер;

- склад.

В угольной промышленности основными  участками погрузки и разгрузки железнодорожного транспорта являются: погрузочный бункерный склад на шахте и системой ленточных конвейеров, приемный участок центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), бункерный склад погрузки сортированного ЦОФ угля со своей системой ленточных конвейеров.

Схема перемещения угля на поверхности.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

7

29

9

6

4

5

3

21

22

23

24

26

28

2

1

ЦОФ

25

8

- скиповый подъемник;

- приемный бункер;

- барабанный грохот;

- ленточный конвейер;

- ленточный конвейер;

- дробилки;

- желоб;

- бункер;

- реверсивный конвейер;

- склад бункеров;

- качающий питатель;

- подбункерный откатный конвейер;

- разравниватель;

- вагон;

- подрельсовый бункер;

- вагоноопрокидыватель;

- ленточный конвейер;

- дозировачные бункеры;

- ленточный конвейер;

- обогатительная фабрика;

- ленточный конвейер;

- лоток или ленточный конвейер;

- реверсивный конвейер;

- погрузочный бункер;

- вибропитатель;

- загрузочный конвейер;

- поворотный лоток;

- взвешивающее устройство;

- автомобильный или железнодорожный транспорт.

Компоновка погрузочного пункта

- при объемном дозировании, с двумя параллельно работающими нитками

- при весовом дозировании

Перерабатывающая способность погрузочного фронта

Qфронта=3600nвqв3,6lвVт+60tсмkв  ,

где nв- число полувагонов в подаче;

qв- вместимость одного вагона, т;

lв- длина вагона, lв=14м;

Vт- скорость протягивания вагонов под погрузкой, км/ч;

tсм- длительность смены подач вагонов, мин;

kв  - коэффициент использования установки по времени.

Механизация погрузочно – разгрузочных оабот на складах сырья и огнеупоров металлургических заводов

Грузопоток с внешнего транспорта 30…40 млн.т, в том числе:

- руда или концентрат – 60% ;

- уголь – 30% ;

- известиль и доломит – 3% ;

- металлолом – 0,7% ;

- штучные грузы – 0,3% .

Рудный двор с передвижным вагоноопрокидывателем

76 – 120 м

Перегружатель мостового типа

вагоноопрокидыватель

бункеры

Приемная траншея

Хребтовый склад с гравитационной разгрузкой

Ленточный конвейер раздачи

штабель

Хребтовые склады сырья с механизированной выдачей

Ленточный конвейер

Ленточный конвейер

Роторный многоковшовый экскаватор Q=500 м3/ч.

штабель

Схема конвейеризированного склада железорудного сырья

вагонопрокидыватель

вагонопрокидыватель

бункер

Ленточный конвейер

Железая дорога

Бункер дозирования извести

Реверсивные передвижные ноги

Ленточный конвейер

Разгрузка специализированных вагонов с агломератом, коксом сухого тушения, Q=25 тыс.т. Приемное устройство – двухпутное с шестью поземными бункерами на каждом пути.

Qлент=1300 т/ч;

Qпитат=400 м3/ч.

Предусмотрен гидросмыв пыли с полов. Пыль улавливается аспирационными отсосами и по воздуховодам отправляется на очистку.

Поточно – транспортные системы смесеприготовительных отделений

Различают (ПТС):

- подачи влажных песков;

- подачи сухих песков;

- формовочных смесей;

- компонентов формовочных смесей;

- отработанных формовочных смесей ;

- регенерированных составов.

Основные типы оборудования:

- ленточные конвейеры;

- пластинчатые конвейеры;

- вибрационные конвейеры;

- пневмотранспортные установки;

- бункеры;

- дозаторы;

- затворы.

Основные параметры: Q= 20 – 30 тч ,В=650 – 2000 м ,V= 0,8 – 1,5 мс ,

L=5 – 300 м ,β=0-20°.

Поточно – транспортная система смесеприготовительного участка фассонолитейного цеха АО НКМЗ

К формовочным машинам

Линия подачи влажных песков

Линия подачи сухих песков

Схема пневмотранспорта сухих песков

5

4

8

8

К бегункам

6

ЖСС№2

7

Сухой песок

1

ЖСС№3

ЖСС№1

2

3

8

- камерный питатель;

- линия подачи сухих песков к раздаточному узлу;

- коллектор;

4,5,6,7. Линии подачи сухих песков;

8. бункеры.

Эксплуатационные показатели работоспособности действующего транспортного оборудования и ПТС:

- коэффициент использования по времени;

- коэффициент технического использования;

- коэффициент загрузки.

kисп по врем=11+tпtр  ,

где tп - суммарная величина простоев;

tр - общее время работы.

kтех исп =11+tсtр  ,

tс - суммарная величина собственных простоев.

kзагр=kнkт  .

Эксплуатационная производительности

Qэ=3,6gгрVkи  .

Коэффициент требуемого повышения производительности

kтр=QтребQэ  ,

Qтреб- требуемая производительность системы.

Характеристика современных складов

Назначение:

-сглаживание неравномерности производства;

-создание материальных запасов;

-технологическая потребность.

Следующие основные разновидности складов:

-склады государственной структуры(стратегические запасы);

-склады прямолинейных предприятий;

-специальные склады и базы материально-технического снабжения и сбыта;

-торговые склады и базы;

-склады на  ж.д. и водном транспорте.

Связь между складами

Склады предприятия-поставщика

Торговые склады (базы)

Склады транспорта

Складская база МТС

Склады предприятия-потребителя

Склады на промышленных предприятиях:

-общезаводские;

-групповые (обеспечивают несколько цехов);

-прицеховые;

-внутрицеховые;

-кладовые.

Склады ,связанные с внешним транспортом – склады прибытия и склады отправления грузов на внешний транспорт.

Транспорт –  ж.д., безрельсовый, подвесной, конвейерный.

Снабженческие склады-склады сырья, материалов, топлива и других материальных ресурсов до их включения в производство.

Производственные – межцеховые склады полуфабрикатов собственного производства, цеховые склады независимого производства и т.д.

Сбытовые – склады готовой продукции завода.

Требования к складам:

- выполнение производственно – технологических требований к приему, складированию и отпуску грузов;

- достаточная пропускная способность при минимальных затратах труда за счет механизации;

- требуемая вместимость при рациональной системе складирования;

- требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности.

Производственные запасы

Структурная схема запасов производства

- Процесс производства;

- производственные запасы;

- сезонные;

- текущие;

- страховые;

- подготовительные;

- на складах сбытовых базах;

- материал в пути;

- готовая продукция на предприятии;

- сбытовые запасы;

- процесс обращения.

Интервал между смежными поставками

где   - норма отгрузки (величина партии материала), т.;

- годовой размер потребления,

График изменения запаса материалов на складе

Количество

tпл			tпл

З текmax

Запас ср иск.

Зстрах

t, время

где  	Зстрах – запас страховой;

Зтек max – запас текущий максимальный;

tпл – плановый интервал между

qст ср – среднее суточное потребление.

Величина максимального запаса текущего

Плановый интервал между поставками

Максимальная величина общего запаса материала

Взаимодействие производственных, транспортных и складских систем

Управление распределением должно осуществляться на основе принципов логистики. Согласно ее принципам между производством, транспортом и потребителем должны быть складские объекты. Складские объекты служат для сглаживания неравномерности циклов производства, потребления продукции и работы различных видов транспорта. В общей системе движение продукции есть разветвленная складская подсистема.

Отрасли народного хозяйства

Иерархические уровни транспортно – складской системы неродного хозяйства

Подразделения(цехи) предприятия

Предприятия

Промышленные районы и территории производственных комплексов

Промышленные транспортные узлы

В складские объекты грузопотоки входят с одними параметрами, а выходят с другими. Подсистемы транспортирования и складирования продукции не менее важны, чем подсистемы основного производства.

Структурная схема взаимосвязи транспортно – складской системы с объектами магистрального и регионального уровней

тм

тм						тм

тм								тм

тм

тм				тм

тм

ТМ – транспорт магистральный;

- транспорт внутриузловой;

- склады регионального уровня;

- склады локального и производственного уровня.

На каждом уровне иерархии характерны взаимосвязи транспортных, производственных и складских систем будет особым.

На технологическом уровне – взаимосвязи между обрабатывающим оборудованием и внутрицеховым или межцеховым транспортом.

На производственном – через общезаводские склады между транспортом общего пользования и внутризаводским.

Основные показатели рациональной организации работ на складах

Технико-экономические показатели:

-производительность труда на операциях приема, складирования и отпуска грузов;

-количество обслуживающего персонала;

-коэффициент использования площади и объема склада;

-коэффициент использования ПРМ;

-капитальные затраты;

-эксплуатационные расходы.

Уровень механизации:

Ym=QmQo 100%  ,

где  Qm - объем механизации работ на складе ,т;

Qo- общий объем работ,т.

Степень охвата рабочих механизированным трудом:

Cм.р=PmPo 100% ,

где  Рm – число механизированных рабочих;

Рo – общее число рабочих.

Уровень механизации труда :

Ym=ТmТo 100%  ,

где  Тm – время, затраченное на механизированные работы, чел/ч;

Тo - общее время, затрачиваемое на складе, чел/ч.

Организация доставки материалов со склада в цехи.

Известны следующие схемы доставки материалов со склада по цехам: маятниковая, лучевая,кольцевая,зонно-кольцевая.

Kг=0,9…1

Kп=0,5

На выходе

Kг=0,9…1

Kг=0

На входе

Kп=0,8…0,9

движение с грузом

движение без груза

Kг-коэффициент использования по грузоподъемности

Kп-коэффициент использования пробега

Требуемое число транспортных единиц при маятниковой схеме:

n=Q (tпроб+tпог+tраз+tзад)60 q Kг T  ,

где  Q-количество перевозимых материалов за смену ,шт;

tпроб- пробег в оба конца ,мин;

tпог,tраз,tзад- время погрузки,розгрузки,задержки ,мин;

q- номинальная грузоподъемность транспортной единицы ,т;

Кг-коэффициент использования на грузоподъемность;

Т-фонд времени при односторонней работе ,час.

Потребное количество транспортных единиц при кольцевой схеме определяется:

n=Q (tпроб+tпог+mtраз+tзад) 60 q Kг T,

где m-количество пунктов разгрузки у потребителей на кольце.

Явочная численность рабочих определяется:

H=Tтр*KсмTсм,

где Ттр – трудоемкость работ,мин;

Тсм – длительность смены,мин;

Ксм - коэффициент сменности работы транспорта.

Трудоемкость работ:

Ттр= tтр N,

где  tтр - сумма трудоемкостей по всем видам груза, перевозимой                                     транспортом;

N-количество рейсов за смену при доставке данного вида груза.

Нормы времени на выполнение транспортных работ:

при маятниковой схеме

tтр=tп+tт+tв+tнорK,

по кольцевому маршруту

tтр=tп+tт+tвK,

где К-коэффициент ,учитывающий время на выполнение дополнительных функций.

Длительность истечения сыпучего материала из бункера tи(сек) определяет скорость протягивания вагонов (км/ч):

Vпрот=3.6 lвtи Kи.в ,

где  Kи.в - коэффициент,учитывающий затраты времени в связи с запаздыванием начала истечения, Kи.в=0,9.

При непрерывности процесса истечения:

tи=qвB2д V ρ

Длительность погрузки одного вагона:

tпв=0,06 lвVт

Перерабатывающая способность фонда погрузки (по второй схеме):

Qф=2 3600 qв3,6lвVт+tсмnв+tвзвKв,

где tвзв- дополнительное  время на взвешивание вагона,с.

По этому параметру производительность подающего конвейера:

Qк=Qф tп+tвtп Kв.в,

где tп-среднестатическое значение переработки на отказ,ч;

tв- среднестатическое значение длительности устранения отказов;

Kв.в- коэффициент  использования конвейера по времени при неравномерности подачи вагонов.

Литература

1 Петухов, П.З. Комплексная механизация и автоматизация грузочно- разгрузочных, транспортных и  складских работ./П.З. Петухов – Свердловск, 1998.– 60 с.

2 Федосеев, В.Н. Подъемно-транспортное оборудование автоматизированного производства./ В.Н. Федосеев, - Серия «Подъемно-транспортное машиностроение» Т.4. – М.: ВИНИТИ, 1990. – 115 с.

3 Шкурин, В.А. и др. Технические средства и оборудование для пакетирования продукции. Справочник./ В.А. Шкурин, – М.: Машиностроение,1987.– 256 с.

4 Аллегри, Т. Транспортно-складские работы.– М.: Машиностроение, 1996.– 336 с.

5 Кривцов, И.П.,  Автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на промышленном и железнодорожном транспорте./ И.П. Кривцов, – К.: Вища школа, 1986. – 264 с.

6 Кучеренко, Ю.Я. Автоматизированные средства для межцеховой транспортировки грузов //Подъемно - транспортная техника и склады. – 1989. – N 6. – 15- 19 с.

7 Ларионов, Н.И. Автоматизация транспортно - складских операций в гибких системах механообработки деталей / /Подъемно - транспортная техника и склады. – 1989. – №4.– 4 – 14-15 с.

8 Егоров, К.А. Справочник механизатора погрузочно - разгрузочных и транспортных работ./ К.А. Егоров – Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1979. –326 с.

9 Матюнин, Н.В. Оптимизация транспортно - грузовых процессов на промышленных предприятиях./ – Минск, Вышейшая школа, 1975. – 237 с.

10 Гущин, В.М. Транспортна логістика і автоматизація вантажо-розвантажувальних робіт/ В.М. Гущин, ОВ. Гущин: - Методичний посібник. –Краматорськ, ДДМА,2009 -72с.

11 Гущин, В.М. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Транспортна логістика і автоматизація ВРТСр» /В.М. Гущин: - Методичний посібник, ДДМА, 2008 -62с.