ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Підйомно-транспортні машини»

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради

Голова  Вченої ради

Ректор    ДДМА

_____________________В.А.Федорінов

(підпис, ініціали, прізвище)

Протокол № ____ від _________ 20__ р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Машини для виробництва будівельних матеріалів»

для напрямків підготовки 6.050503 «Машинобудування»

кваліфікаційний рівень – бакалавр

спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,

меліоративні машини та обладнання»

форма навчання – заочна прискорена

Декан							Програму рекомендовано

інженерно-економічного				кафедрою Підйомно-

факультету							транспортних машин

_________________С.С.Красовський		Протокол № __1___

від «__15__»____08_______2012 р.

«____»____________2012 р.				Завідувач кафедри ПТМ

________________В.Д. Кассов

Краматорськ, 2012

І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Машини для виробництва будівельних матеріалів» належить до дисциплін з циклу професійно-орієнтованих за переліком програми Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України. Дана дисципліна відноситься до фахових дисциплін і надає можливість майбутнім спеціалістам вивчити побудову, принципи дії та умови застосування великої групи машин, які застосовуються у господарському комплексі України при виробництві будівельних матеріалів та проведенні будівництва споруд з використанням бетонних та цілого ряду сумішей. У структурно-логічній схемі спеціальності ПТДМіО ця дисципліна відноситься до групи спеціальних дисциплін і має зв’язок з такими дисциплінами, як «Машини для земляних робіт», «Дорожні машини» та “Вантажопідйомні машини», і вимагає знання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин»; «Опір матеріалів» та ін.

Предметом учбової дисципліни «Машини для виробництва будівельних матеріалів» є вивчення:

- процесів та явищ, які виникають при руйнуванні, здрібнюванні, сортуванні будівельних матеріалів (ґрунтів) та приготуванні їх сумішей;

- умов та області застосування машин;

- принципів розрахунків навантаження і потужності їх робочих органів та механізмів та механізованого інструменту;

- надійності та якості цих машин, механізмів та інструменту.

Знання, отримані при вивченні дисципліни «Машини для виробництва будівельних матеріалів», використовується при виконанні дипломних проектів та випускних магістерських робіт.

Вивчення дисципліни ведеться в 14 триместрі. В програмі вивчення передбачені лекції, практичні заняття та виконання контрольної роботи (самостійна робота).

ІІ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин за триместрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочого навчального плану спеціальності ПТДМіО. Лекційні заняття та практичні роботи розподілено на такі, що проводяться під час настановної сесії та протягом триместра.

| Триместр | Всього | Кредити | Розподіл за триместрами та видами занять |  |  |  |  |  | Тримест. атест. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекц. | Практ. роботи | Комп’ют. практик. | Контроль знань | СРС |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | У тому числі викон. ІСЗ |  |
| на базі ВНЗ 1 рівня | 54 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 54 | 1,5 | 8/0 | 0/4 | - | 4 | 38 | - | залік |
| Всього | 108 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |

ІІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНИ

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Метою дисципліни є придбання студентами, які навчаються за спрямуванням «Машинобудування» спеціальності ПТДМіО, основних положень, знання та навиків щодо розрахунків, конструювання та раціонального використання машин для виробництва будівельних матеріалів.

Завдання викладання дисципліни - дати студентам знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- принципів, формування схем комплексної механізації при виробництві будівельних матеріалів з урахуванням фізико-механічних характеристик ґрунтів та корисних копалин та умов виробництва;

- конструкції основних типів машин, які використовуються на різних етапах технологічних процесів виготовлення будівельних матеріалів, а саме: подрібнення, помелу, сортування, приготування сумішей та їх укладання;

- основ розрахунків та конструювання машин та їх основних механізмів;

- умов експлуатації та основних техніко-економічних показників машин.

Уміння:

- аналізувати виробничі ситуації та проводити вибір комплексів машин для виробництва будівельних матеріалів, приготування та укладання бетонних та інших сумішей;

- застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та експлуатації машин для здрібнення, помелу та сортування матеріалів, приготування та укладання бетонних сумішей;

- визначити оптимальні параметри та режими роботи машин;

- вибрати раціональні варіанти конструктивних, кінематичних та гідравлічних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів;

- виконувати техніко-економічний аналіз прийнятих рішень.

Практична частина дисципліни спрямована:

- на придбання студентами навичок організації проектно-конструкторських та розрахункових робіт з розробки конструкцій, механізмів для виробництва будівельних матеріалів;

- на вміння оцінювати техніко-економічні показники машин та знаходити шляхи їх підвищення;

- на вміння оцінювати працездатність робочого обладнання, механізмів та машин в цілому, здійснювати їх обслуговування і регулювання.

IV ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ 1 (Р1). Загальні відомості про виробництво будівельних матеріалів

Тема 1.1 (Т1.1). Загальні відомості про машини для виробництва будівельних

матеріалів (МВБМ). Класифікація та основні техніко-економічні показники

Комплексна механізація будівельних робіт, та робіт пов’язаних з виробництвом будівельних матеріалів. Технологічні процеси по виробництву будівельних матеріалів. Основне та допоміжне устаткування для виробництва, транспортування, укладання та зберігання будівельних матеріалів. Рівень комплексної механізації, та автоматизації будівельних робіт. Техніко - економічні показники використання будівельної техніки. Класифікація машин для виробництва будівельних матеріалів.

Література: [1] с. 5-6; 38-45; [2] с. 7.9.

Основні напрямки розвитку і використання машин для виробництва будівельних матеріалів та механізованого інструменту.

Література: [1]с.74-86; [2]с.5-13; [7]с.56-71.

Тема 1.2 Фізико-механічні характеристики будівельних матеріалів

Загальні відомості про будівельні матеріали (цемент, бетон та інші). Механічні характеристики цих матеріалів, основні способи випробовування цих характеристик. Бетонні, штукатурні та інші види розчинів, способи їх отримання і випробовування. Міцність будівельних матеріалів, основні способи руйнування та основні теорії оцінки міцності матеріалів. Класифікація будівельних матеріалів по міцності, абразивності та іншим механічним характеристикам.

Література: [1]с.74-92; [2]с.72-83; [5]с.229-242; [7]с.58-59.

Розділ 2 (Р2). Машини та обладнання для подрібнення

і сортування будівельних матеріалів.

Тема 2.1 (Т2.1). Загальні відомості про процеси подрібнення матеріалів

Основні характеристики процесів подрібнення матеріалів, ступінь подрібнення, середньовагові розміри будівельних матеріалів. Якість процесів подрібнення. Способи механічного руйнування будівельних матеріалів: розколювання, злом, стирання, удар та їхні комбінації. Інші способи здрібнення матеріалів. Енергоємність процесів здрібнення. Основні теорії по визначенню енергоємності процесів подрібнення. Принципи побудови машин для подрібнення, основані на способах руйнування матеріалів.

Література: [1] с. 40; [2] с. 4-7; [3] с. 8-9.

Перспективні напрямки розвитку способів подрібнення матеріалів.

Література: [2]с.28-56; [3]с.8-9; [5]с.229-242; [1]с.38-46.

Тема 2.2 (Т2.2). Машини для подрібнення будівельних матеріалів

Основні типи машин для подрібнення матеріалів та принципи їх роботи. Класифікація.

Щокові дробарки. Конструкція, принцип дії щокових дробарок та їх класифікація. Основні технічні параметри і показники щокових дробарок. Конструктивні і розрахункові схеми. Розрахунки основних параметрів щокових дробарок: технічної продуктивності; ходу стиснення; частоти обертання ексцентрикового валу; кута захвату матеріалу; продуктивності і потужності приводу. Визначення навантажень в основних елементах щокових дробарок.

Література: [1]с.74-86; [2]с.72-83;

Конусні дробарки. Конструкція, принцип дії конусних дробарок та їх класифікація. Основні технічні параметри і показники конусних дробарок. Конструктивні і розрахункові схеми. Розрахунки основних параметрів конусних дробарок для крупного здрібнення матеріалів. Визначення кута захвату матеріалу, числа хитань (обертів) рухомого конуса, його ексцентриситету, продуктивності і потужності дробарки.

Конструктивні особливості дробарок для середнього і дрібного подрібнення матеріалів.

Література: [1]с.60-79; [2]с.28-46; [4]с.103-118;

Валкові дробарки. Конструкція, робочий процес та класифікація валкових дробарок. Основні техніко-економічні показники валкових дробарок. Конструктивні і розрахункові схеми. Розрахунки основних параметрів валкових дробарок: кута захвату матеріалу; діаметрів валків; частоти обертання валків; продуктивності; потужності приводу.

Література: [1] с. 74-78; [2] с. 32-40; [3] с. 13-24.

Енергоємність процесів подрібнення в щокових, конусних та валкових дробарках.

Література: [1]с.74-79; [2]с.72-83.

Дробарки ударної дії. Робочий процес в дробарках ударної дії. Дробарки роторні та молоткові. Їх класифікація та особливості конструкції. основні техніко - економічні показники і параметри дробарок ударної дії. Конструктивні схеми. Розрахунки основних параметрів роторних та молоткових дробарок: продуктивності; потужності привода; частоти обертання ротора.

Література: [1] с. 79-83; [2] с. 53-65; [3] с. 47-54.

Енергоємність процесу подрібнення в дробарках ударної дії.

Література: [1]с.79-83.

Тема 2.3 (Т2.3). Машини для помелу будівельних матеріалів

Процеси здрібнення матеріалів в млинах. Основні типи млинів. конструкція і принцип дії млинів різних типів. Конструктивні схеми. Визначення основних параметрів барабанних млинів: продуктивності; потужності; критичної швидкості обертання; маси завантаження. Енергоємність робочих процесів подрібнення в млинах.

Література: [1]с.83-94.

Тема 2.4 (Т2.4). Машини для механічного сортування матеріалів

Процеси і способи сортування подрібненого матеріалу. Повітряне, гідравлічне і механічне сортування матеріалу. Основні схеми “просіювання” будівельних матеріалів. Послідовна, паралельна і комбінована схеми  просіювання. Конструкція, принцип дії і класифікація плоских грохотів. Розрахунки основних параметрів грохотів: продуктивності; площі сита; геометричних параметрів; потужності.

Література: [1] с. 94-120; [2] с. 89-127; [3] с. 89-111

Основні напрямки вдосконалення обладнання для сортування матеріалів.

Література: [1]с.94-111; [2]с.89-96.

Тема 2.5 (Т2.5). Комплексна механізація процесів подрібнення

будівельних матеріалів

Функціональні схеми по переробці будівельних матеріалів. ручне і автоматизоване керування вузлами „дробарка - живильник - грохот”, комплексна система автоматичного керування елементами схеми, а саме: „живильник - дробарка”; „дробарка - живильник ”; „живильник - грохот”.

Література: [1]с.119-121; [2]с.89-106.

Розділ 3 (Р3). Машини та обладнання для готування і транспортування

бетонних сумішей і будівельних розчинів.

Тема 3.1 (Т3.1). Машини для приготування бетонних сумішей.

Обладнання для дозування бетонних сумішей

Процеси змішування сипких тіл і рідин. Змішувачі для приготування бетонних сумішей і розчинів. Класифікація  та принцип дії змішувачів циклічної і безперервної дії. Розрахунки продуктивності змішувачів. Пересувні бетонні установки. Обладнання для дозування бетоннозмішувальних та розчиннозмішувальних установок.

Транспорт і транспортне обладнання для транспортування бетонних сумішей. Способи доставки бетонних сумішей від бетонорозчинних заводів і установок до міста укладання. Транспортування рухомих готових сумішей за допомогою автобетонозмішувачів. Подача бетонної суміші за допомогою стрічкових конвеєрів, трубопроводів, бетононасосів.

Література: [1]с.133-182.

Визначення тиску та продуктивності в трубопроводах для транспортування сумішей.

Література: [1]с.121-125; [2]с.128-143; [1]с.183-201; [2]с.177-190.

Розділ 4 (Р4). Машини і обладнання для виробництва залізобетонних виробів

Тема 4.1 (Т4.1). Машини і обладнання для виготовлення арматури.

Обладнання для ущільнення бетонних сумішей

Залізобетонні вироби, їх склад та способи виробництва. Основні види металевої арматури та способи її виробництва.

Способи укладання і ущільнення бетонних сумішей. Вібраційне ущільнення бетонних сумішей. Механічні способи збудження механічних коливань. Силове і кінематичне збудження. Електромеханічні віброзбудники, їх конструкція і принцип дії. Глибинні віброзбудники. Ущільнення бетонної суміші на вібромайданчиках з вертикально і горизонтально спрямованими коливаннями. Порівняльна характеристика обладнання для укладання і ущільнення сумішей.

Література: [2]с.191-194; [1]с.256-292; [1]с.227-241.

Тема 4.2 (Т4.2).Основи технічної експлуатації машин для

виробництва будівельних матеріалів

Виробнича і технічна експлуатація машин. Організаційно - технічні заходи, спрямовані на підтримування у машин працездатного стану в процесі експлуатації. Приймання та обкатка машин у виробничих умовах. Основні положення планово-попереджувального ремонту будівельної техніки. Щозмінне, періодичне та сезонне технічне обслуговування. Організація технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки.

Література: [1] с.30-37; [1]с.119-121; [1]с.181-182; [2]с.126-128.

V Практичні заняття

Практична частина дисципліни спрямована:

- на придбання студентами навичок організації проектно-конструкторських та розрахункових робіт з розробки конструкцій, механізмів для виробництва будівельних матеріалів;

- на вміння оцінювати техніко-економічні показники машин та знаходити шляхи їх підвищення;

- на вміння оцінювати працездатність робочого обладнання, механізмів та машин в цілому, здійснювати їх обслуговування і регулювання.

| Шифр роботи | Назва практичних робіт | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Пр 1 | Вивчення конструкції та розрахунок основних конструктивних параметрів щокової дробарки | 2 |
| Пр 2 | Вивчення конструкції та розрахунок основних конструктивних параметрів барабанного млина | 4 |
| Пр 3 | Вивчення конструкції та розрахунок параметрів машин для механічного сортування грунтів. | 2 |
|  | Всього | 8 |

Зміст та порядок проведення практичних занять

Практична робота 1. Розрахунок щокової дробарки

Мета роботи: ознайомитись із конструкцією, принципом дії та особливістю експлуатації щокових дробарок; вивчити методику розрахунку основних  геометричних та механічних параметрів; виконати розрахунок за заданими параметрами.

Завдання роботи - отримати знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- принципів, формування схем комплексної механізації із використанням щокових дробарок при виробництві будівельних матеріалів з урахуванням фізико-механічних характеристик ґрунтів та умов виробництва;

- конструкції основних типів машин;

- основ розрахунків та конструювання машин та їх основних механізмів;

- умов експлуатації та основних техніко-економічних показників машин.

Уміння:

- аналізувати виробничі ситуації та проводити вибір комплексів машин для виробництва будівельних матеріалів;

- застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та експлуатації машин;

- визначити оптимальні параметри та режими роботи;

- вибрати раціональні варіанти конструктивних, кінематичних та гідравлічних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів.

Порядок виконання роботи

- викладання необхідного для виконання роботи теоретичного матеріалу – 15 хв.;

- обговорення алгоритму розрахунку щокової дробарки – 10 хв.;

- видача завдання на розрахунок згідно із варіантом – 5 хв.;

- розрахунок: ступеню подрібнення та геометричних параметрів камери – 5 хв.

- розрахунок частоти обертання ексцентрикового вала – 5 хв.;

- визначення потужності електродвигуна дробарки – 5 хв.;

- визначення параметрів маховика – 5 хв.;

- оформлення звіту з роботи – 5 хв.;

- захист роботи – 10 хв.

Контрольні питання до практичної роботи 1:

1 Наведіть класифікацію щокових дробарок.

2 У чому суттєва відмінність руху та конструктивних особливостей дробарок із простим та складним хитанням щоки?

3 Отримайте формулу для визначення кута захвату.

4 Отримайте формулу для визначення оптимальної кутової швидкості ексцентрикового валу.

5 Наведіть алгоритм розрахунку основних параметрів щокової дробарки.

Практична робота 2. Розрахунок барабанного млина

Мета роботи: ознайомитись із конструкцією, принципом дії та особливістю експлуатації барабанних млинів; вивчити методику розрахунку основних  геометричних та механічних параметрів; виконати розрахунок за заданими параметрами.

Завдання роботи - отримати знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- принципів, формування схем комплексної механізації із використанням барабанних млинів при виробництві будівельних матеріалів з урахуванням їх фізико-механічних характеристик та умов виробництва;

- конструкції основних типів млинів;

- основ розрахунків та конструювання млинів та їх основних механізмів;

- умов експлуатації та основних техніко-економічних показників млинів.

Уміння:

- аналізувати виробничі ситуації та проводити вибір комплексів машин;

- застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та експлуатації млинів;

- визначити оптимальні параметри та режими роботи;

- вибрати раціональні варіанти конструктивних та кінематичних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів.

Порядок виконання роботи

Заняття 1 (2 години):

- викладання необхідного для виконання роботи теоретичного матеріалу – 45 хв.;

- обговорення алгоритму розрахунку барабанного млина – 20 хв.;

- видача завдання на розрахунок згідно із варіантом – 5 хв.;

- розрахунок критичної та оптимальної кутової швидкості барабана – 15 хв.

Заняття 2 (2 години):

- опитування із раніше отриманого матеріалу та перевірка готовності до подальшого виконання роботи – 15 хв.;

- розрахунок маси завантаження та вибір молотильних тіл – 10 хв.;

- визначення продуктивності млина – 5 хв.;

- визначення потужності приводу та вибір двигуна та редуктора – 15 хв.;

- оформлення звіту з роботи – 20 хв.;

- захист роботи – 20 хв.

Контрольні питання до практичної роботи 2:

1 Чим відрізняється подрібнення матеріалу від помелу?

2 Наведіть класифікацію млинів.

3 Які молотильні тіла використовуються у різних типах млинів?

4 Отримайте формулу для визначення критичної швидкості обертання барабанного млина.

5 Наведіть алгоритм розрахунку основних параметрів барабанного млина.

Практична робота 3. Розрахунок грохота

Мета роботи: ознайомитись із конструкцією, принципом дії та особливістю експлуатації обладнання для сортування будівельних матеріалів; вивчити методику розрахунку основних  геометричних та механічних параметрів горохотів; виконати розрахунок грохота за заданими параметрами.

Завдання роботи - отримати знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.

Знання:

- принципів, формування схем комплексної механізації із використанням барабанних млинів обладнання для сортування будівельних матеріалів при виробництві будівельних матеріалів з урахуванням їх фізико-механічних характеристик та умов виробництва;

- конструкції основних типів обладнання для сортування будівельних матеріалів;

- основ розрахунків та конструювання млинів та їх основних механізмів;

- умов експлуатації та основних техніко-економічних показників грохотів.

Уміння:

- аналізувати виробничі ситуації та проводити вибір комплексів машин;

- застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та експлуатації грохотів;

- визначити оптимальні параметри та режими роботи;

- вибрати раціональні варіанти конструктивних та кінематичних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів.

Порядок виконання роботи

- викладання необхідного для виконання роботи теоретичного матеріалу – 20 хв.;

- обговорення алгоритму розрахунку двохситного грохота – 10 хв.;

- видача завдання на розрахунок згідно із варіантом – 5 хв.;

- визначення фракційного складу продуктів подрібнення для верхнього й нижнього сит; розрахунок ефективності грохочення та площі сита – 5 хв.

- розрахунок динамічних параметрів грохочення (амплітуди коливань, динамічного коефіцієнту) – 5 хв.;

- визначення параметрів та геометричних розмірів пружин грохота – 5 хв.;

- визначення потужності приводу та вибір двигуна та редуктора – 5 хв.;

- оформлення звіту з роботи – 5 хв.;

- захист роботи – 10 хв.

Контрольні питання до практичної роботи 3:

1 У чому полягає необхідність і в який спосіб здійснюється сортування матеріалу?

2 Наведіть та виконайте аналіз складових параметрів при визначення продуктивності та потужності грохотів.

3 Наведіть алгоритм розрахунку основних параметрів похилого грохота.

4 Яке обладнання застосовують для повітряної сепарації матеріалів?

5 У чому полягають конструктивні особливості обладнання для повітряної сепарації матеріалів?

6 У чому полягають особливості експлуатації сортувального обладнання?

Практичне заняття 1. Розрахунок щокової дробарки

За даними таблиці 1 виконати розрахунок дробарки із простим рухом рухомої щоки із наступними параметрами: діаметр куска матеріалу D, см; довжина камери подрібнення L, см; мінімальний розмір камери подрібнення в нижній частині l, см; кут захватуα, град; хід рухомої щоки, S, см; коефіцієнт розпушення матеріалу, μ; щільність матеріалу γм, т/м3; межа міцності матеріалу при стисненні σ, мПа; модуль пружності матеріалу Е, мПа.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку

| Вар. | D, см | L, см | l, см | α, град | S, см | μ | Матеріал для подрібнення | γм, т/м3 | σ, мПа | Е, мПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 40 | 2 | 20 | 1,1 | 0,3 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 2 | 21 | 90 | 2 | 19 | 1 | 0,32 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 3 | 34 | 90 | 4 | 18 | 1 | 0,35 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 4 | 51 | 90 | 7,5 | 22 | 1,2 | 0,4 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 5 | 51 | 90 | 7,5 | 21 | 1,35 | 0,4 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 6 | 75 | 120 | 9,5 | 18 | 2,5 | 0,5 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 7 | 100 | 150 | 11 | 19 | 3 | 0,6 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 8 | 130 | 210 | 13,5 | 20 | 4 | 0,65 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 9 | 21 | 40 | 8 | 21 | 1,1 | 0,55 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 10 | 21 | 90 | 8 | 21 | 1 | 0,45 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 11 | 34 | 90 | 10 | 20 | 1 | 0,55 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 12 | 51 | 90 | 20 | 20 | 1,2 | 0,6 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 13 | 51 | 90 | 20 | 18 | 1,35 | 0,4 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 14 | 75 | 120 | 16,5 | 18 | 2,5 | 0,45 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 15 | 100 | 150 | 19 | 19 | 3 | 0,65 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 16 | 130 | 210 | 22,5 | 21 | 4 | 0,6 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 17 | 21 | 120 | 11 | 20 | 1,2 | 0,5 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 18 | 21 | 150 | 13,5 | 19 | 2,5 | 0,45 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 19 | 34 | 150 | 13,5 | 20 | 3 | 0,35 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 20 | 51 | 210 | 16,5 | 19 | 4 | 0,55 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 21 | 75 | 150 | 13,5 | 19 | 1,35 | 0,65 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 22 | 21 | 120 | 2 | 19 | 1 | 0,32 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 23 | 34 | 120 | 4 | 18 | 1 | 0,35 | щебінь | 3,1 | 300 | 73200 |
| 24 | 51 | 150 | 7,5 | 22 | 1,2 | 0,4 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |
| 25 | 75 | 120 | 11 | 19 | 3 | 0,65 | піщаник | 2,4 | 100 | 45000 |

Порядок виконання роботи

1 Ступінь подрібнення дробарки i=Dl.

2 Ширина камери подрібнення: B=D0,85 або  B=S0,03...0,04.

3 Висота камери подрібнення H=(2,0...2,5)B.

4 Частота обертання ексцентрикового вала, рад/с, ω=π2⋅Sg⋅tgα.

5 Кількість обертів ексцентрикового вала, об/хв. n=665tgαS.

6 Продуктивність дробарки, т/год, П=1800tgα⋅n⋅L⋅S⋅(2l+S)⋅μ⋅γм.

7 Робота, що витрачена на подрібнення, Дж А=σ2⋅L3,8⋅E⋅(D2−l2).

8 Потужність електродвигуна дробарки, кВт Р=А⋅n100⋅60⋅102.

9 Максимальне зусилля роздавлювання, що виникає у крайньому лівому положенні рухомої щоки, Н Fmax=π⋅σ26E⋅S⋅(D3−l3).

10. Момент інерції маховика J=P⋅ηω2⋅δ,

де η - ККД дробарки, η=0,65...0,85; δ - ступінь нерівномірності обертання маховика, δ=0,015...0,035.

11 Діаметр маховика, м D=20...30π⋅n.

12 Маса маховика m=4JD2.

Практична робота 2. Розрахунок барабанного млина

В виконати розрахунок барабанного млина (визначити продуктивність, тип, розміри та масу завантаження молотильних тіл, швидкість обертання барабана, масу матеріалу, що мелеться, потужність та тип двигуна, необхідне передатне число і тип редуктора) із наступними параметрами: внутрішній діаметр барабана D, м; внутрішня довжина барабана L, м; матеріал, що мелеться; найбільший діаметр кусків матеріалу, що поступають на помел d, мм; спосіб помелу.

Таблиця 2 - Вихідні дані для розрахунку барабанного млина

| Варіант | D, мм | L, мм | d, мм | Матеріал | Спосіб помелу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 300 | 500 | 1,5 | Пісок кварцовий | сухий |
| 2 | 450 | 600 | 3 | Пісок кварцовий | сухий |
| 3 | 500 | 1000 | 5,5 | Пісок кварцовий | сухий |
| 4 | 500 | 1200 | 10 | Шлак доменний | вологий |
| 5 | 600 | 1400 | 23 | Крейда + глина | вологий |
| 6 | 750 | 1600 | 45 | Шлак + вапняк | сухий |
| 7 | 900 | 1800 | 90 | Шлак доменний | вологий |
| 8 | 1000 | 2100 | 23 | Крейда + глина | вологий |
| 9 | 1300 | 1500 | 5,5 | Пісок кварцовий | сухий |
| 10 | 1500 | 1640 | 90 | Крейда + глина | вологий |
| 11 | 1500 | 2000 | 45 | Шлак + вапняк | сухий |
| 12 | 1500 | 3100 | 90 | Шлак + вапняк | вологий |
| 13 | 1200 | 2400 | 90 | Шлак доменний | сухий |
| 14 | 2100 | 3000 | 45 | Шлак + вапняк | вологий |
| 15 | 2100 | 3600 | 90 | Крейда + глина | вологий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1300 | 2100 | 23 | Крейда + глина | вологий |
| 17 | 500 | 1100 | 3 | Пісок кварцовий | сухий |
| 18 | 1000 | 2100 | 45 | Шлак + вапняк | сухий |
| 19 | 300 | 500 | 10 | Крейда + глина | сухий |
| 20 | 500 | 1000 | 23 | Пісок кварцовий | вологий |
| 21 | 300 | 500 | 45 | Крейда + глина | вологий |
| 22 | 450 | 600 | 90 | Пісок кварцовий | сухий |
| 23 | 500 | 1000 | 23 | Шлак + вапняк | сухий |
| 24 | 500 | 1200 | 5,5 | Крейда + глина | сухий |
| 25 | 600 | 1400 | 90 | Пісок кварцовий | вологий |

Порядок виконання роботи

Критична кутова швидкість барабана: ωкр=gR=3,14R.

Оптимальна кутова швидкість барабана: ωопт≈2,38R.

Кількість обертів барабана (об/хв):

- для млинів сухого помелу n=32/D; для млинів мокрого помелу із внутрішнім діаметром барабана D≥1,25м n=35/D; для млинів мокрого помелу із внутрішнім діаметром барабана Dм n=40/D; для млинів із броньовими плитами n=28/D.

Ступінь завантаження барабана молотильними тілами характеризується коефіцієнтом завантаження Kз - відношенням площі поперечного перерізу шару завантаження S (у спокійному стані) до площі поперечного перерізу барабана:

Kз=SπR2=mπR⋅LKpρ,

де m- маса молотильних тіл, кг; R- внутрішній радіус барабана млина, м; L - внутрішня довжина барабана млина, м; Kр - коефіцієнт розпушення завантаження (табл. 3); ρ - щільність матеріалу молотильних тіл (для сталі ρ= 7850 кг/м3, для гальки ρ= 2600 кг/м3). Звідси оптимальна маса молотильних тіл, кг:

m=πR2KзKрLρ.

Найкращі результати подрібнення забезпечуються при Kз = 0,26...0,32.

Розмір молотильних тіл (кульок) (мм) визначається за емпіричною залежністю: DШ=283d,

де d - найбільший діаметр кусків матеріалу, що поступають на помел, мм.

За даними таблиці 3 обираються молотильні тіла.

Визначається завантаження барабана. При оптимальному значенні Kз відстань від центра барабана до рівня завантаження а=0,16R.

Продуктивність барабанних млинів залежить від багатьох чинників: фізико-механічних властивостей матеріалу, тонкості подрібнення, розмірів молотильних тіл, конструктивних особливостей млинів, режимів роботи, виду помелу (сухий чи мокрий) і т. ін. Через це теоретичний розрахунок продуктивності фактично неможливий, і тому використовують емпіричні формулу

П=6,45DGV0,8⋅qk,

де D- внутрішній діаметр млина, м; G- маса молотильних тіл, т; V- внутрішній об’єм млина, м3; q- питома продуктивність млина, т/кВт∙год, що залежить від матеріалу та способу помелу (табл. 4), у середньому q=0,04…0,06 т/кВт∙год; k- коефіцієнт, що залежить від тонкості помелу (для 0,09 мм k= 0,86…1,17).

Потужність двигуна барабанних млинів визначається за енергією на підйом молотильних тіл і матеріалу, надання їм кінетичної енергії і на подолання сил тертя в механізмах приводу та опорах барабана.

Робота A1, що витрачається на піднімання, Дж: A1=(m+mМ)gh

де mМ - маса матеріалу, що подрібнюється, mМ=0,14m - при сухому помелу стальними кульками, mМ=(0,1...1,0)m - при мокрому помелу галькою.

Таблиця 3 - Основні дані про молотильні тіла

| Молотильні тіла | Розмір, мм | Маса 1 шт., гр. | Маса 1 м3, кг | Кількість в 1 т, шт | Коефіцієнт розпушення Kр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальні кульки | Діаметр |  |  |  |  |
|  | 30 | 111 | 4850 | 9000 | 0,62 |
|  | 40 | 263 | 4760 | 3800 | 0,61 |
|  | 50 | 514 | 4708 | 1960 | 0,60 |
|  | 60 | 889 | 4660 | 1120 | 0,595 |
|  | 80 | 2107 | 4620 | 460 | 0,59 |
|  | 100 | 4115 | 4560 | 240 | 0,58 |
|  | 125 | 8038 | 4528 | 120 | 0,57 |
| Короткі циліндричні тіла | Діаметр х х Довжина |  |  |  |  |
|  | 16х30 | 468 | 4438 | – | 0,565 |
|  | 20х40 | 980 | 4389 | – | 0,56 |
|  | 25х40 | 1500 | 4340 | – | 0,556 |
| Галька | Поперечина |  |  |  |  |
|  | 40 | 84 | – | 11900 | – |
|  | 65 | 360 | 1400 | 27800 | – |
|  | 90 | 950 | 1700 | 1050 | – |
|  | 125 | 2550 | – | 392 | – |

Таблиця 4 - Питома продуктивність барабанних млинів q, ткВт⋅год

| Матеріал | Помел |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вологий | Сухий |
| Мергель із опором розмелюванню: |  |  |
| високим | 0,04...0,06 | 0,04...0,05 |
| середнім | 0,07...0,09 | 0,06...0,07 |
| низьким | 0,1...0,12 | 0,08...0,1 |
| Шихта вапняка та глини із опором розмелюванню: |  |  |
| високим | 0,05...0,07 | 0,05...0,06 |
| середнім | 0,07...0,09 | 0,07...0,08 |
| низьким | 0,1...0,15 | 0,08...0,1 |
| Шихта: |  |  |
| крейда + глина | 0,15...0,25 | – |
| доменний шлак + вапняка із високим опором розмелюванню | – | 0,03...0,04 |
| доменний шлак + вапняка із середнім опором розмелюванню | – | 0,04...0,06 |
| Клінкер печей, що обертаються | – | 0,036...0,04 |
| Шлаки доменні гранульовані | – | 0,03...0,04 |
| Опока | – | 0,05...0,06 |
| Пісок кварцовий | – | 0,03 |

Загальна робота на один цикл циркуляції завантаження (Дж):

A=A1+A2==1,514(m+mM)gR.

Потужність двигуна, необхідна для роботи подрібнення (Вт):

Рподр=А⋅ω⋅Z2π,

де Z- число циркуляцій (обертаність кулькового завантаження за один оборот барабана).

Експериментальні дослідження і розрахунки показують, що один оберт барабана здійснюється Z= 1,64 циркуляції.

Частку потужності двигуна на подолання сил тертя (Вт) визначають за залежністю PT=MT⋅ω=Fн⋅μ⋅rц⋅ω,

де Fн - навантаження на підшипнику; μ - коефіцієнт тертя в підшипниках; rц - радіус цапфи.

Загальна потужність двигуна, Вт: Рдв=Рподр+Ртη,

де η - ККД приводу, η=0,9...0,92.

Практична робота 3. Розрахунок грохота

Розрахувати основні параметри грохотів, а саме визначити:

- конструктивну схему грохота;

- фракційний склад продуктів подрібнення верхнього та нижнього сита;

- розміри отворів для відповідних сит;

- ефективність грохочення;

- кут нахилу грохота;

- площину сита та його розміри;

- конструктивні й технічні характеристики грохота (масу грохота та просіювального матеріалу, пружність опор, потужність двигуна).

Таблиця 5 - Вихідні дані для розрахунку грохота

| Варіант | Тип грохота | Продуктивність П, м3/год | Кількість сит | Матеріал для просіювання | Фракційний склад | Щільність γм, т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Похилий | 50 | 2 | Щебінь | 5 | 3,1 |
| 2 |  | 40 | 2 |  | 10 | 3,1 |
| 3 |  | 140 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 4 |  | 200 | 2 |  | 20 | 3,1 |
| 5 |  | 250 | 2 |  | 40 | 3,1 |
| 6 |  | 400 | 2 |  | 70 | 3,1 |
| 7 |  | 500 | 2 |  | 5 | 3,1 |
| 8 | Похилий | 600 | 2 | Щебінь | 10 | 3,1 |
| 9 |  | 700 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 10 |  | 700 | 2 |  | 20 | 3,1 |
| 11 |  | 600 | 2 |  | 5 | 3,1 |
| 12 |  | 500 | 2 |  | 10 | 3,1 |
| 13 |  | 400 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 14 |  | 250 | 2 |  | 20 | 3,1 |
| 15 |  | 200 | 2 |  | 5 | 3,1 |
| 16 |  | 140 | 2 |  | 10 | 3,1 |
| 17 |  | 40 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 18 |  | 50 | 2 |  | 20 | 3,1 |
| 19 |  | 150 | 2 |  | 5 | 3,1 |
| 20 |  | 50 | 2 |  | 10 | 3,1 |
| 21 |  | 200 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 22 |  | 400 | 2 |  | 20 | 3,1 |
| 23 |  | 250 | 2 |  | 10 | 3,1 |
| 24 |  | 40 | 2 |  | 15 | 3,1 |
| 25 |  | 300 | 2 |  | 20 | 3,1 |

Таблиця 6 - Значення коефіцієнта е, %

| Тип грохота | Щебінь | Гравій |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальний з напрямленими коливаннями | 89 | 91 |
| Горизонтальний з коловими коливаннями | 86 | 87 |

## Таблиця 7-Значення коефіцієнтів

| Кут нахилу, град | k1' | Вміст зерен нижнього класу у вихідному матеріалі, % | k2' | Вміст у нижньому класі зерен розміром, меншим за половину розміру отвору сита, % | k3' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,0 | 20 | 0,86 | 20 | 0,9 |
| 9 | 1,07 | З0 | 0,9 | З0 | 0,95 |
| 12 | 1,05 | 40 | 0,95 | 40 | 0,98 |
| 15 | 1,03 | 50 | 0,97 | 50 | 1,0 |
| 18 | 1,0 | 60 | 1,0 | 60 | 1,01 |
| 21 | 0,96 | 70 | 1,02 | 70 | 1,03 |
| 24 | 0,88 | 80 | 1,03 | 80 | 1,04 |

Таблиця 8 - Значення коефіцієнта m

| Віброгрохот | Гравій | Щебінь |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальний | 0,80 | 0,65 |
| Похилий | 0,60 | 0,50 |

### Таблиця 9 - Значення параметрів

| Розмір квадратного отвору сита на світлі, мм | q | Кут нахилу сита, º | k1 | Вміст у вихідному матеріалі зерен нижнього класу, % | k2 | Вміст у нижньому класі зерен, розміри яких менші за розмір отвору, % | k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | 9 | 0,45 | 10 | 0,58 | 10 | 0,63 |
| 7 | 16 | 10 | 0,5 | 20 | 0,66 | 20 | 0,72 |
| 10 | 23 | 11 | 0,56 | З0 | 0,76 | З0 | 0,82 |
| 14 | 32 | 12 | 0,61 | 40 | 0,84 | 40 | 0,91 |
| 16 | 37 | 13 | 0,67 | 50 | 0,92 | 50 | 1,0 |
| 18 | 40 | 14 | 0,73 | 60 | 1,0 | 60 | 1,09 |
| 20 | 43 | 15 | 0,8 | 70 | 1,08 | 70 | 1,18 |
| 25 | 46 | 16 | 0,86 | 80 | 1,17 | 80 | 1,28 |
| 35 | 56 | 17 | 0,92 | 90 | 1,25 | 90 | 1,37 |
| 37 | 60 | 18 | 1,0 | - | - | - | - |
| 40 | 62 | 19 | 1,08 | - | - | - |  |
| 42 | 64 | 20 | 1,18 | - | - | - | - |
| 60 | 80 | 21 | 1,28 | - | - | - | - |

### Таблиця 10 - Значення коефіцієнтів

| Продуктивність на 1 м ширини верхнього або нижнього сита м3год.м | 30 | 40 | 60 | 90 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнти KП1 і KП2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

Таблиця 11 - Розміри отворів сит

| Розміри межі фракцій, мм | Вміст зерен нижнього класу у вихідному матеріалі, % |  | Розміри отворів, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Похилий грохот | Горизонтальний грохот | квадратних | круглих |
| 5 | Будь-який | Будь-який | 5 | 6 |
| 10 | –//– | –//– | 10 | 12 |
| 15 | До 60 | До 75 | 14 | 18 |
| 15 | Понад 60 | Понад 75 | 16 | 20 |
| 20 | До 60 | До 75 | 18 | 24 |
| 20 | Понад 60 | Понад 75 | 20 | 26 |
| 40 | До 60 | До 75 | 37 | 47 |
| 40 | Понад 60 | Понад 75 | 42* | 52 |
| 70 | До 60 | До 75 | 65 | 82 |
| 70 | Понад 60 | Понад 75 | 70 | 90 |

Примітка. * Зірочкою позначений розмір отворів, передбачених державним стандартом.

Найближчий розмір стандарту 40 мм.

Таблиця 12 - Значення коефіцієнта Kβ

| β, град | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kβ | 0,96 | 1,46 | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 5,08 | 6,5 | 8,1 | 10,1 |

Порядок виконання роботи

Розраховують вібраційний грохот у такій послідовності.

За графіком гранулометричного складу знаходять фракційний склад продуктів подрібнення для верхнього й нижнього сит. Потім визначають вміст зерен нижнього класу у вихідному матеріалі.

Обирають розміри отворів сит.

Обчислюють ефективність грохочення.

Уточнюють кут нахилу грохота (для похилих грохотів) за залежністю

a=80,3+0,287CH−E28,4, º.

При цьому враховують, що при a > 18° знижується ефективність грохочення.

Визначають площу сита:

S=Πm⋅q⋅K1⋅K2⋅K3, м2.

Із раціонального співвідношення L=2,5B і умови B=S2,5 визначають послідовно ширину B та довжину грохота L.

Визначають динамічні параметри грохочення.

Амплітуда коливань грохота:

X0=Kg⋅gcosaω2sinβ.

Динамічний коефіцієнт: Kg=43dм.р.+K22+K1K1K2,

де dм.р. - межа розподілу матеріалу, мм; K1, K2 - коефіцієнти, що враховують гранулометричний склад матеріалу.

Експериментальним шляхом знайдено, що з умов міцності короба грохота динамічний коефіцієнт Kg<8.

Фактичні діапазони значень амплітуд, частот і динамічних коефіцієнтів наведені в таблиці 13.

## Таблиця 13 - Динамічні характеристики грохотів

| Вид грохота | X0,мм | ω,радс | Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 коловими коливаннями | 2,5...5 | 80...130 | 2,3...6,2 |
| 3 напрямленими коливаннями | 5...8 | 73...80 | 3,5...4,1 |

Масові характеристики системи - маси корпусу, короба та віброзбуджувача позначимо mk, а масу матеріалу - mM.

Тоді загальна маса m=mk+mM.

Амплітуда коливань:

X0=F0c−mω2.

Пружність опор грохотів зарезонансного типу, Н/м

c=(mk+amM)ω02,

де ω0 - власна частота коливань системи, ωω0=3...4; ω - вимушена частота; a- коефіцієнт приєднання маси матеріалу на грохоті, a= 0,15...0,25.

Кількість робочих витків пружини, діаметри проволоки та самої пружини розраховують за відомими формулами у такій послідовності:

c1=cnΠρ, Н/м

де c1 - пружність однієї пружини; nΠρ- кількість пружин.

Кількість робочих витків

nB=GΠρ⋅dΠρ48DΠρ3⋅c1,

де GΠρ - модуль пружності при зсуві матеріалу пружин.

Для сталі GΠρ = 8...1010 Н/м2;

dΠρ,DΠρ - діаметр відповідно дроту та пружини (DΠρ≥4dΠρ). Виходячи з умов стійкості, рекомендується брати DΠρ=(6...8)dΠρ.

У реальних конструкціях грохотів dΠρ=0,02 м.

Статичний момент маси дебалансів

m0r0=X0(mk+amM).

Потужність грохота має дві складові: на сортування Pc і тертя в опорах PТР.

На сортування для похилих грохотів з коловими коливаннями:

Pc=X0⋅ωg⋅mM1000, кВт,

- для горизонтальних самобалансних: Pc=X0⋅ωg⋅mM1000sinϕ, кВт,

де g = 9,81м/с2; ϕ - кут зсуву фаз (ϕ = 35°).

На тертя в опорах грохота: PТР=F0μdц2ω1000, кВт,

де F0=m0⋅r0⋅ω2- збурююча сила; μ = (0,005...0,008) - зведений коефіцієнт тертя для підшипників кочення; dц- діаметр цапфи вала під підшипником, м.

Загальна потужність двигуна, кВт:

- для інерційних похилих грохотів з коловими коливаннями:

PДВ=Pc+PТРηМ;

- для горизонтальних самобалансних грохотів:

PДВ=Pc+PТРηМ0,5+0,5ηЗП;

де ηМ - ККД без урахування втрат у зубчатій передачі (ηМ = 0,90);

ηЗП - ККД зубчатої передачі віброзбуджувача (ηЗП= 0,97).

Таблиця 14 - Оптимальні параметри амплітуди та частот

коливань вібраційних грохотів

| Розмір отворів сит, мм | Амплітуда коливань X0, мм | Частота коливань ω, с-1 | Максимальне прискорення сита, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Інерційний горизонтальний грохот |  |  |  |
| 6 | 10 | 135 | 35 |
| 12 | 15 | 120 | 41 |
| 22 | 45 | 130 | 54,5 |
| 45 | 25 | 120 | 85 |
| 70 | 40 | 105 | 85 |
| Ексцентриковий грохот |  |  |  |
| 6 | 3,5 | 190 | 25,6 |
| 12 | 5 | 190 | 36,5 |
| 22 | 8 | 160 | 39,5 |
| 45 | 12 | 155 | 55,3 |
| 70 | 15 | 150 | 66,5 |

Критерії оцінювання контрольних заходів з дисципліни

Кожен студент виконує 3 контрольні завдання (задачі) згідно з варіантами, що вказані викладачем. Зміст та варіанти контрольних завдань, а також короткі теоретичні відомості та алгоритм виконання наведені у розділах 2.1...2.3 [10]. Завдання виконуються на листах формату А4 або в учнівському зошиту.

Перед початком роботи над індивідуальним завданням студент вивчає необхідний теоретичний матеріал за конспектом лекцій та літературою згідно з пунктом 1. По всім питанням студент має можливість отримати консультацію під час проведення практичних занять протягом триместра.

Виконана контрольна робота подається до деканату не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Після виконання індивідуального завдання викладач перевіряє його та виставляє оцінки по кожній із задач. Якщо студент має незадовільні оцінки по окремим задачам, викладачем проводиться додаткова консультація, а студент переписує завдання, за яке була отримана незадовільна оцінка.

Рейтингова система оцінювання дисципліни

| № КТ | Форма контролю | Модуль | Максимальна кількість балів | Мінімальна кількість балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КР | М1 | 40 | 25 |
|  | Задача 1 |  | 10 | 6 |
|  | Задача 2 |  | 20 | 13 |
|  | Задача 3 |  | 10 | 6 |
| 2 | ЗКР + Залік |  | 60 | 30 |
| Всього |  |  | 100 | 55 |

1. Загальні положення.

Контрольна робота оцінюється згідно наведеної таблиці. Оцінка виконаного завдання виставляється за бальною системою в залежності від повноти та глибини розкритих питань, правильності відповіді на поставленні запитання, самостійності та творчості виконання, вміння технічно грамотно обґрунтовувати прийняті рішення, вміння логічно і послідовно викладати матеріал та оформляти письмові відповіді з дотриманням вимог державних стандартів України.

2 Оцінювання контрольної роботи.

Оцінювання задач 1, 3.

Оцінка «10 балів» виставляється студенту, який глибоко і надійно засвоїв програмний матеріал, вміє, вільно володіє науковою термінологією, без труднощів читає креслення вузлів і механізмів та впевнено використовує одержані знання для вирішення практичних задач. Можливі 1-2 неточності з другорядних питань, які не притягують за собою помилкових рішень. Допускається прийняти не більше одного неоптимального рішення, яке суттєво не впливає на кінцевий результат.

Оцінка «9…8 балів» виставляється студенту, який твердо засвоїв програмний матеріал та закономірності технологічних процесів, без особливих труднощів володіє науковою термінологією, вільно читає креслення, вміє використовувати одержані знання для вирішення практичних задач, але у відповідях допустив не більше 3-х неточностей в неістотних рішеннях, помилки в арифметичних підрахунках, в тім числі прийняв не більше 2-х неоптимальних рішень, які не притягнуть за собою одержання непрацездатної конструкції.

Оцінка «7 балів» виставляється студенту, який в цілому засвоїв програмний матеріал, але виявляє не системне і не глибоке знання матеріалу, у відповідях допускає окремі неточності та помилки, зазначає труднощі у використанні наукової термінології, невпевнено використовує одержані знання для вирішення конкретних практичних питань, при викладенні змісту не завжди дотримується послідовності, допускає окремі помилки при роботі з кресленням, та окремі відхилення від вимог стандартів при оформленні екзаменаційної роботи. Допускається не більше 2-х нижче перерахованих помилок принципового значення:

- помилки в при роботі із табличними параметрами;

- помилки в розрахунках механізмів, що суттєво впливає на працездатність і надійність.

Оцінка «6 балів» виставляється студенту, який у більшій частині не засвоїв програмного теоретичного матеріалу, з великими труднощами використовує не міцні знання для вирішення практичних задач, слабо володіє технікою читання креслень, схем, ескізів, практично не розкрив питання, зробив грубі помилки в обчислюванні, що привели до прийняття помилкових рішень, зазнає труднощі у вирішенні принципових питань при розробці конструкції.

Оцінювання задачі 2.

Оцінка «20…19 балів» виставляється студенту, який глибоко і надійно засвоїв програмний матеріал, вміє, вільно володіє науковою термінологією, без труднощів читає креслення вузлів і механізмів та впевнено використовує одержані знання для вирішення практичних задач. Можливі 1-2 неточності з другорядних питань, які не притягують за собою помилкових рішень. Допускається прийняти не більше одного неоптимального рішення, яке суттєво не впливає на кінцевий результат.

Оцінка «18…16 балів» виставляється студенту, який твердо засвоїв програмний матеріал та закономірності технологічних процесів, без особливих труднощів володіє науковою термінологією, вільно читає креслення, вміє використовувати одержані знання для вирішення практичних задач, але у відповідях допустив не більше 3-х неточностей в неістотних рішеннях, помилки в арифметичних підрахунках, в тім числі прийняв не більше 2-х неоптимальних рішень, які не притягнуть за собою одержання непрацездатної конструкції.

Оцінка «15...14 балів» виставляється студенту, який в цілому засвоїв програмний матеріал, але виявляє не системне і не глибоке знання матеріалу, у відповідях допускає окремі неточності та помилки, зазначає труднощі у використанні наукової термінології, невпевнено використовує одержані знання для вирішення конкретних практичних питань, при викладенні змісту не завжди дотримується послідовності, допускає окремі помилки при роботі з кресленням, та окремі відхилення від вимог стандартів при оформленні екзаменаційної роботи. Допускається не більше 2-х нижче перерахованих помилок принципового значення:

- помилки в при роботі із табличними параметрами;

- помилки в розрахунках механізмів, що суттєво впливає на працездатність і надійність.

Оцінка «13 балів» виставляється студенту, який у більшій частині не засвоїв програмного теоретичного матеріалу, з великими труднощами використовує не міцні знання для вирішення практичних задач, слабо володіє технікою читання креслень, схем, ескізів, практично не розкрив питання, зробив грубі помилки в обчислюванні, що привели до прийняття помилкових рішень, зазнає труднощі у вирішенні принципових питань при розробці конструкції.

У випадку, якщо студент не подав до захисту контрольну роботу, йому виставляється оцінка «0 балів».

У разі несвоєчасного захисту роботи отримана оцінка зменшується на 5 балів.

При повторному захисті роботи отримана оцінка зменшується на 10 балів.

Загальна підсумкова оцінка за складання заліку визначається таким чином:

Залік з дисципліни проводиться у вигляді тестового контролю і містить 9 тестових запитань о п’яти варіантах відповідей, причому тільки одна з них є вірною. Загальна (максимальна) кількість балів, що можна отримати – 60, мінімальний бал для зарахування результатів – 30. Бали в залежності від складності питань розподіляються таким чином:

| № питання | Бал | № питання | Бал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | 8 | 9 | 6 |
| 5 | 6 | - | - |

У випадку, якщо студент не приступив до виконання роботи, йому виставляється оцінка «0 балів».

При повторному написанні роботи отримана оцінка зменшується на 10 балів

VІ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1 Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. – К.: КНУБ, 1999. – 448 с.

2 Мартинов В.Д. та інші. Будівельні машини та монтажне обладнання. – М.: Машинобудування, 1990. – 352 с.

3 Будівельні машини / Під  ред. Е.Н. Кузіна – М.: Машинобудування, 1991. – 493 с.

4 Дробарки.  Конструкція, розрахунки та особливості експлуатації /Б.В. Клушанцев, О.І. Косарєв, Ю.О. Муйзімнек. – М.: Машинобудування, 1990.-  320 с.

5 Гальперін М.І.,  Домбровський М.Г.  Будівельні машини. – М.: Вища школа, 1980. – 344с.

6 Волков М.П. Будівельні машини. – М.: Вища школа, 1988. – 319 с.

7 Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка. – Київ.: Урожай, 1999. – 304 с.

8 Крупко В.Г. Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни “Машини для виробництва будівельних матеріалів”. (ч. 1). – Краматорськ: ДДМА, 2000. – 43 с. Перезатверджено на засіданні кафедри ПТМ. Протокол № 3 від 14 вересня 2010 р.

9 Крупко В.Г., Дорохов М.Ю. Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни “Машини для виробництва будівельних матеріалів”. (ч.2). – Краматорськ: ДДМА, 2003. – 27 с. Перезатверджено на засіданні кафедри ПТМ. Протокол № 3 від 14 вересня 2010 р.

10 Дорохов М.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Машини для виробництва будівельних матеріалів” (для студентів спеціальності 7.090214 денної та заочної форми навчання). - Краматорськ: ДДМА, 2006. - 36 с. Перезатверджено на засіданні кафедри ПТМ. Протокол № 3 від 14 вересня 2010 р.

Навчальну програму склав:

доцент. кафедри ПТМ, к.т.н.				Дорохов М.Ю.