- МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА  ДЕРЖАВНА  МАШИНОБУДІВНА  АКАДЕМІЯ

Укладач

М.Ю.Дорохов

- КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

“ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ”

для студентів спеціальності 7.090214

для заочної форми навчання

Рекомендовано до використання

в учбовому процесі

засідання кафедри ПТМ

протокол № 1 від 15.08.12

- Краматорськ  2012

Содержание

1 Основные понятия и определения…………………………………….2

2 Классификация промышленных роботов………………………….….8

3 Основные технические показатели промышленных роботов…….…9

4 Конструктивные схемы основных узлов манипулятора…………….10

4.1Конструктивные схемы устройств для обеспечения

прямолинейного движения……………………………………………………..12

4.2Конструктивные схемы устройств для обеспечения

вращательного движения……………………………………………………….15

5 Общая кинематическая схема манипулятора…………………………16

6 Устройства передвижения……………………………………….……..18

7 Рабочие органы промышленного робота………………………….…..22

8 Захватные устройства…………………………………………………..22

8.1 Конструктивное исполнение основных типов ЗУ………….……..25

9 Привод промышленного робота……………………………………….33

9.1 Основы выбора привода……………………………………………36

9.2 Передаточные механизмы приводов ПР…………………….…….38

10 Общие сведения о сбалансированных манипуляторах……………..40

10.1 Принцип действия и устройство СМ…………………………….40

10.2 Основные параметры СМ………………………………………... 42

10.3 Классификация СМ……………………………………………….44

10.4 Основные кинематические схемы СМ…………………………..46

11 Анализ затрат времени при обслуживании роботом группы

основного технологического оборудования……………………………….…..50

12 Определение экономической эффективности применения

промышленного робота…………………………………………………….…...52

13 Выбор базы сравнения для определения эффективности ПР………53

Рекомендуемая литература……………………………………….………55

Основные понятия и определения

Робот (Р) - автоматическая машина, включающая перепрограммируемое устройство управления и другие технические средства, обеспечивающие выполнение тех или иных действий (в зависимости от назначения Р), свойственных человеку в процессе его трудовой деятельности. Наиболее совершенный  Р  представляет собой машину, способную самостоятельно и в комплексе решать задачи самоуправления, адаптация с окружающей средой и выполнение трудовых воздействий. Различаясь техническим уровнем и показателями систем управления, информационного обеспечения и исполнительных органов, роботы образуют обширный класс машин, предназначенных для выполнения самых разнообразных операций. Общим признаком роботов является возможность быстрой переналадки для автоматического выполнения различных действий, предусмотренных программой.

Манипулятор (М) – устройство для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям руки человека при перемещении объектов в пространстве, оснащенное рабочим органом.

Объектом манипулирования называют тело, перемещаемое в пространстве манипулятором. К объектам манипулирования относят заготовки, детали, захватные устройства, вспомогательный, мерительный или обрабатывающий инструмент, технологическую оснастку и т. п.

Промышленный робот (ПР) - автоматическая машина, стационарная или передвижная, состоящая из исполнительного в виде М, имеющего несколько степеней подвижностей, и перепрограммируемого устройства программного управления для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций (по ГОСТ 25686-85). В технической литературе часто встречаются и более короткое определение: ПР - перепрограммируемый автоматический М промышленного применения. Характерными признаками ПР является автоматическое управление; перепрограммируемость - способность к быстрой автоматической или при помощи человека - оператора замене управляющей программы (к изменению последовательности, системы и содержания команд); способность к выполнению трудовых действий.

Механическая система (МС) - обеспечивает выполнение двигательных функций и реализацию технологического назначения ПР. Ее часто называют собственно манипулятором. МС представляет собой пространственный механизм с разомкнутой кинематической цепью. Конструктивно состоит из следующих узлов: несущих конструкций, приводов, передаточных механизмов, исполнительных механизмов и захватных устройств.

Исполнительный механизм ПР (или М) - совокупность подвижно соединенных звеньев МС, предназначенных для воздействия на объект манипулирования или обрабатываемую среду. Исполнительный механизм, осуществляющий транспортирующие и ориентирующие движения, называют рукой ПР. Если звенья исполнительного механизма ПР соединены между собой только вращательными кинематическими парами, то в совокупности они образуют руку шарнирного типа (шарнирную руку).

Рисунок 1 - Структурная схема ПР

Захватное устройство - узел механической системы ПР, обеспечивающий захватывание и удержание в определенном положении объекта манипулирования. Эти объекты могут иметь различные размеры, форму и массу, поэтому захваты относят к числу сменных элементов ПР и М.

Как правило, ПР комплектуют набором типовых (для данной модели) захватных устройств, которые можно менять в зависимости от требований конкретного рабочего задания.

Соединение звеньев МС в кинематическую цепь осуществляется с помощью кинематических пар, основные типы которых представлены в табл. 1.

В большинстве конструкций ПР нашли применение кинематические пары класса V - вращательные или поступательные, обеспечивающие одну степень свободы в относительном движении каждого из двух подвижно соединенных звеньев. Совокупность некоторого числа подвижных звеньев обеспечивает механизму определенное число степеней подвижности, являющееся важной характеристикой МС ПР.

Числом степеней подвижности W кинематической цепи называют число степеней свободы кинематической цепи относительно звена, принятого за неподвижное.

Число степеней подвижности определяют по формуле Соснова - Малышева

W=6n−5p5−4p4−3p3−2p2−p1,

где n – число подвижных звеньев кинематической цепи;

р1, р2, р3, р4, р5 – число кинематических     пар соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 класса.

Для плоских механизмов

Wпл=3n−2p5−p4.

Таблица 1 – Условные обозначения элементов структурных

кинематических схем промышленных роботов и манипуляторов

| Элемент | Эскиз | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Звено (стержень) |  | - |
| Неподвижное закрепление звена (стойка) |  | Движение отсутствует |
| Жесткое соединение звеньев |  |  |
| Подвижное соединение с перемещением вдоль прямолинейных направляющих |  | Возвратно - поступательное движение (поступательная пара класса V) |
| Винтовое подвижное соединение |  | Возвратно - поступательное движение и взаимосвязанное вращательное движение (поступательно - вращательная пара класса V) |
| Цилиндрическое соединение звеньев |  | Возвратно - поступательное движение и независимое вращение вокруг продольной оси (цилиндрическая пара класса IV) |

Продолжение Табл. 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Плоское шарнирное соединение звеньев |  | Вращение вокруг поперечной оси (вращательная пара класса V) |
| Шаровой шарнир с пальцем |  | Вращение вокруг двух осей (вращательная пара класса IV) |
| Шаровой шарнир |  | Вращение вокруг трех осей (вращательная пара класса III) |
| Захватное устройство |  | Зажимные элементы подвижны |
|  |  | Зажимные элементы неподвижны |

Для кинематической цепи, образованной только парами V класса

W=6n−5p5,

или

Wпл=3n−2p5.

В открытых кинематических цепях, к которым относят механические системы ПР и М, число n подвижных звеньев всегда равно числу пар

n=p1+p2+p3+p4+p5.

Таким образом, для ПР и М

WM=p5+2p4+3p3+4p2+5p1,

или для плоского механизма

W1пл=p5+2p4.

Относительные движения звеньев механической системы ПР, посредством которых реализуется степени подвижности, разделяют (см. рис. 3) на три группы: ориентирующие (локальные), транспортирующие (региональные) и координатные (глобальные).

Ориентирующими движениями называют перемещения захватного устройства (инструмента), соизмеримые с его размерами. Транспортирующие движения захватного устройства или инструмента в различные зоны рабочего пространства определяются размерами звеньев руки и соизмеримы с размерами рабочего места(обслуживаемого оборудования).

Координатные движения – это перемещения на расстояния, превышающие размеры самого ПР и размеры обслуживаемого оборудования или рабочего места.

1.1-прямоугольная система координат; 1.2-прямоугольная пространственная система

координат; 2.1, 2.2, 2.3-полярные системы координат соответственно плоская,

цилиндрическая и сферическая; 3.1, 3.2, 3.3-ангулярные системы координат,

соответственно плоская, цилиндрическая и сферическая

Рисунок 2 -Системы основных координатных перемещений звеньев

механической системы М и ПР (а) и соответствующие им

примеры структурных кинематических схем

Механическая система ПР может быть разделена на 4 структурных элемента, отличающихся функциональным назначением и характером выполняемых движением: основание (неподвижное звано), которым, в частности, может быть опорная конструкция или путепровод; корпус (стойка); механическая рука; захватное устройство.

Число степеней подвижности: основания W0=0; корпуса (каретки, стойки) Wk≥0 (определяется мобильностью ПР); механической руки WM≥1 (определяется назначением ПР); захватного устройства Wз≥0 (в зависимости от способа удерживания объекта манипулирования и конструктивного исполнения).

Маневренность М - число степеней подвижности МС при фиксированном положении захватного устройства; определяет возможность обхода рукой препятствий в рабочем объеме и способность М к выполнению сложных операций.

Коэффициент сервиса М - характеризует возможность подхода захватного устройства (конечного звена) М к заданной точке с разных направлений и дает представление о двигательных возможностях М.

Совокупность степеней подвижности на захватном устройстве (конечном звене) М позволяет ему занимать те или иные положения в некоторой области пространства, которая ограничивает конкретными связями и длиной звеньев кинематической цепи.

Совокупность возможных положений оси захвата, при которых центр его находится в заданной точке рабочего пространства, определяет телесный угол  ϑ, называемый пространственным углом обслуживания, или углом сервиса.

Отношение  ξ=ϑ4π называют коэффициентом сервиса в данной точке. 	Он может изменяться от нуля на границе рабочего пространства (где ось захвата может занимать только одно положение) до единицы для точек так называемой зоны 100% - ного, или полного, сервиса (в этих точках ось захвата может занимать любое пространственное положение).

Полным коэффициентом сервиса ПР и М принято называть среднее значение коэффициента сервиса в рабочем пространстве объемом V

ξ=1/VVξi⋅dV.

Коэффициент сервиса ξ дает возможность качественной оценки кинематических свойств ПР в целом.

Расчеты полного коэффициента сервиса и значений ξiв разных точках рабочего пространства производят с помощью ЭВМ.

Оценка кинематических свойств М коэффициентом ξ позволяет выбрать рациональный вариант структурной схемы руки. Задача оптимизации сводится к выбору для звеньев, вида и расположения кинематических пар, при которых значения ξ достигает максимума.

В зависимости от конструктивной схемы МС рука ПР и М может находиться в рабочем объеме, имеющем ту или иную форму, а ее движения – осуществляются в различных системах координат.

Система координатных перемещений (система координат) ПР определяет кинематику основных движений и форму рабочей зоны. К основным движениям относят все движения МС без учета движения захвата (зажима) детали, ориентирующих движение и дополнительных перемещений основания ПР.

Системы координат (рис. 2) бывают двух видов: прямоугольные и криволинейные.

В прямоугольной системе координат (плоская и пространственная) объект манипулирования помещается в определенную точку пространства Р путем прямолинейных перемещений звеньев механической системы ПР по трем (или двум) взаимно перпендикулярным осям.

В криволинейной системе координат наиболее распространены координаты: плоские полярные (перемещение объекта происходит в одной координатной плоскости в направлении радиус – вектора r и угла ϕ); цилиндрические, характеризующие перемещением объекта в основной координатной плоскости в направлениях r и ϕ, а также по нормали к ней z; сферические (полярные), где перемещения объекта манипулирования в пространстве осуществляются за счет линейного движения руки ПР на величину r и ее угловых перемещений ϕ и ϑ в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Разновидностью криволинейной системы является ангулярная (угловая) плоская или пространственная (цилиндрическая и сферическая) система координат, характерная для движений многозвенных шарнирных рук ПР и М.

В ангулярной плоской системе координат объект манипулирования перемещается в координатной плоскости благодаря относительным поворотам звеньев руки, имеющих постоянную длину. Ангулярная цилиндрическая система характеризуется дополнительным смещением относительно основной координатной плоскости в направлении перпендикулярной к ней координаты z. В ангулярной сферической системе координат перемещение объекта в пространстве происходит только за счет относительных угловых поворотов звеньев руки, при этом хотя бы одно звено имеет возможность поворота на углы ϕ и ϑ в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

2 Классификация промышленных роботов

По характеру выполняемых операций все ПР подразделяют на три группы, имеющие различные производственно – технологические признаки.

1 Технологические (производственные) роботы (ТПР) выполняют основные операции технологического процесса. Они непосредственно участвуют в технологическом процессе в качестве производящих или обрабатывающих машин, выполняющих такие операции, как гибка, сварка, окраска, сборка и т. п.

2 Вспомогательные (подъемно-транспортные) роботы (ВПР) выполняют действия типа взять-принести-положить. Их применяют при обслуживании основного технического оборудования для автоматизации вспомогательных операций установки - снятия заготовок, деталей, инструмента и оснастки, очистки баз деталей и оборудования, питания конвейеров, а также на транспортно- складских и других операциях.

3 Универсальные роботы (УПР) выполняют разнородные технологические операции – основные и вспомогательные, т. е. они сочетают в себе признаки первых двух групп. Данный термин характеризует ПР как по характеру выполняемых операций, так и по степени специализации (см. ниже).

По степени специализации технологические или вспомогательные ПР подразделяют на специальные, специализированные и многоцелевые. Функциональные возможности специального ПР позволяют ему выполнять определенную технологическую операцию или обслуживать конкретную модель основного технологического оборудования. Специализированные ПР предназначены для выполнения технологических операций одного вида(сварка, окраска, сборка, гибка, штабелирование и т. п.) или (если это вспомогательные ПР) - для обслуживания широкой номенклатуры моделей основного технологического оборудования, объединенных общностью манипуляционных действий. Многоцелевые ПР предназначены для выполнения различных основных (ТПР) или вспомогательных (ВПР) операций, в том числе и таких, выполнение которых осуществляется разнотипными приемами.

3 Основные технические показатели промышленных роботов

Основные технические показатели ПР (см. ГОСТ 25378-82) определяются предполагаемой областью применения и условиями производства, для которых предназначается робот.

Грузоподъемность ПР определяется как суммарная грузоподъемность его рук.

Грузоподъемность руки ПР - наибольшая масса объектов манипулирования (включая массу захватного устройства), которые могут перемещаться рукой при заданных условиях (при максимальной или минимальной скорости, при максимальном вылете руки и т. п.).

При исполнении с несколькими руками на ряду с суммарной грузоподъемностью ПР следует указывать грузоподъемность одной руки.

Для некоторых типов ПР важным показателем является усилие (или крутящий момент), развиваемое исполнительным механизмом при заданных условиях. К числу таких показателей можно отнести усилие зажима (захвата, удержания) объекта манипулирования захватным устройством; рабочее усилие руки ПР вдоль ее продольной оси; крутящий момент при ротации захватного устройства.

Число степеней подвижности ПР - сумма возможных координатных движений объектов манипулирования относительно опорной системы (стойки, основания) ПР.

Погрешность позиционирования - отклонение заданной позиции исполнительного механизма от фактической при многократном позиционировании (повторении движения). Погрешность позиционирования может оцениваться в линейных или угловых единицах. Применительно к ПР важным показателем является суммарная погрешность позиционирования всех исполнительных механизмов, приведенная к фактическому положению объекта манипулирования, отличающемуся от заданного по программе работы. Такой показатель называют погрешностью позиционирования рабочего органа ПР. он определяется как величина отклонения рабочего органа ПР от заданного управляющей программой.

Погрешность отработки траектории рабочего органа ПР - отклонение фактической траектории от заданной по программе.

Рабочее пространство промышленного робота (манипулятора или автооператора) – пространство, в котором может находиться исполнительный орган (устройство) ПР, М или А.

Рабочая зона ПР, М или А – пространство, в котором может находиться рабочий орган (например рука) при функционировании ПР, М или А.

Зона обслуживания ПР, М или А - часть рабочей зоны, где полностью сохраняются заданные (паспортные) значения технических характеристик ПР, М или А.

При работе нескольких ПР в качестве характеристики робототехнического комплекса приводится зона совместного обслуживания - часть пространства, в котором перемещения объекта манипулирования могут выполняться несколькими ПР.

Мобильность ПР определяется его возможностью совершать движения. По мобильности работы подразделяют на две группы: стационарные (обеспечивающие ориентирующие и транспортирующие движения) и передвижные (обеспечивающие дополнительно к названым еще и координатные движения).

4 Конструктивные схемы основных узлов манипулятора

Под узлом понимают конструктивно законченную сборочную единицу, имеющую сравнительно узкое функциональное назначение, например, обеспечивающую только поступательное или только вращательное переносное движение. Узел может включать в себя, помимо несущих и кинематических элементов, также исполнительную часть силового привода (моторы, пневмо- и гидроцилиндры), передаточные механизмы и различные дополнительные устройства - упоры, амортизаторы, датчики обратной связи и др. Конструктивно к основным узлам манипулятора относятся:

рабочий орган, прикрепляемый к руке манипулятора и имеющий - от 0 до 3 ориентирующих степеней подвижности;

рука, выполняемая в виде одного или нескольких звеньев (многозвенная рука), в первом случае обеспечивающая рабочему органу переносное прямолинейное движение за счет одной степени подвижности, во втором - переносное прямо - или криволинейное движение за счет двух или более вращательных степеней подвижности; при многозвенной руке может отдельно рассматриваться кисть манипулятора, имеющая от 1 до 3 ориентирующих степеней подвижности;

каретка, перемещаемая в жестких направляющих и обеспечивающая линейное (чаще - прямолинейное вертикальное) переносное движение;

колонна, обеспечивающая вращательное относительно своей продольной оси переносное движение;

основание, представляющее собой опорную конструкцию, на которой монтируют все вышеуказанные узлы, а кроме того, могут устанавливаться элементы силового привода и системы управления. Чаще всего основание неподвижно, но в отдельных случаях ему придают одну - две координатные степени подвижности.

Современная тенденция в роботостроении - создание автономных унифицированных узлов, так называемых модулей; компонуя их, можно образовывать различные требуемые варианты манипуляторов. Использование тех или иных узлов или модулей в конструкции манипулятора и их взаимное расположение зависят от назначения и условий работы, принятой базовой системы координат, требований к геометрическим и кинематическим параметрам манипулятора.

На рис. 3 представлены блок - схемы манипуляторов с неподвижным основанием, скомпонованных из различных узлов (модулей).

Манипулятор (рис. 3, а) имеет колонну Кл, которая может поворачиваться относительно вертикальной оси в неподвижном основании С), и в свою очередь служит направляющей для каретки Кр. В последней перемещается узел Р - рука с захватным устройством ЗУ. Поскольку колонна может быть значительной высоты, у манипуляторов такой компоновки величина перемещения каретки (вертикальное переносное движение) достигает 1000…1500 мм. Работает манипулятор по цилиндрической системе координат.

Манипулятор (рис. 3, б) предназначен для использования в условиях, когда требуется сравнительно малое переносное движение - от нескольких десятков до 400…500 мм. В этом случае применяют более жесткую конструкцию с кареткой Кр, переметающейся вертикально в направляющих основания. Вместе с кареткой в этом движении участвуют установленные на пей колонна Кл и рука Р с захватным устройством ЗУ. Система координат - цилиндрическая.

Манипулятор (рис. 3, в) работает в сферической базовой системе координат. Из-за отсутствия в ней вертикальной поступательной подвижности отпадает необходимость установки на манипуляторе каретки. Руку Р манипулятора с захватным устройством ЗУ соединяют непосредственно с колонной Кл с помощью шарнира, позволяющего совершать поворотные переносные движения в вертикальной плоскости.

Манипулятор (рис. 3, г) снабжен двухзвенной рукой, имеющей две вращательные степени подвижности в вертикальной плоскости. Каретка в состав манипулятора не включена, так как все три переносных движения вращательные. Руку Р с захватным устройством ЗУ шарнирно крепят к колонне Кл. при этом основание О может иметь небольшую высоту. Система координат - угловая.

4.1 Конструктивные схемы устройств для обеспечения

прямолинейного движения

Конструкция этих устройств зависит от вида применяемых силовых приводов и от величины требуемого перемещения какого - либо узла манипулятора - руки, каретки или колонны.

В качестве силовых приводов применяют пневмо- и гидроцилиндры, обеспечивающие  прямолинейное движение, или различные (электрические, пневматические, гидравлические) моторы, вращательное движение которых преобразуется в поступательное. В этих случаях широко используют кинематические пары «винт - гайка» и «шестерня - зубчатая рейка». Для снижения частоты вращения и повышения крутящего момента между мотором и этими кинематическими парами устанавливают те или иные редукторы. Наиболее компактны редукторы планетарные и волновые, имеющие высокие передаточные числа.

На рис. 4 даны схемы применяемых устройств для обеспечения прямолинейных движений звеньев МС с использованием пневмо- и гидроцилиндров. Они (исключая схему е) характерны тем, что величина перемещения звена манипулятора равна длине хода поршня цилиндра, что ограничивает возможность их применения при больших величинах перемещений звеньев. В схеме а использован один цилиндр двустороннего действия; применение двух цилиндров (схема б) позволяет опирать шток на две крайние точки, что снижает изгибающие нагрузки. В схеме в использован цилиндр одностороннего действия с перемещением в одно из двух направлений силой пружины, что несколько упрощает золотниковую систему управления. Схемы г и д иллюстрируют применение силовых цилиндров для формирования руки манипулятора. Захватное устройство крепится непосредственно к штоку цилиндра (схема г) или к специальной двухскальчатой раме, движущейся в направляющих (схема д). В первом случае конструкция упрощается, но при выдвижении захвата на полную величину Н значительно увеличиваются нагрузки на шток и уплотняющие элементы поршня и сальника от силы тяжести, что ограничивает возможность применения схемы г для больших перемещений и грузоподъемностей. Более предпочтительна схема д, в которой шток цилиндра воспринимает только продольную нагрузку. При необходимости обеспечения большой величины Н перемещения захватного устройства используют телескопические системы с несколькими силовыми цилиндрами. Так, в схеме е установлены три цилиндра, а величина Н перемещения захватного устройства суммируется из величин S1, S2 и S3 ходов поршней цилиндров. Цилиндры могут включаться в работу одновременно и по очереди, что дает возможность регулировать скорости движения, а также упрощать позиционирование рабочего органа. Существенное достоинство этой схемы - малый габарит руки со стороны, противоположной захватному устройству.

При использовании для привода звеньев манипулятора моторов вращательного движения широко применяют устройства (рис. 5), где ходовая гайка или зубчатая рейка, жестко связанные с  перемещаемым звеном, получают прямолинейное движение от мотора М, через редуктор Р и винт или шестерню.

О - основание, Кр - каретка, Кл - колонна, Р - рука, ЗУ - захват.

Стрелки - направление переносных движений

Рисунок 3 - Блок - схемы расположения основных узлов манипуляторов

В конструкциях манипуляторов  широко используются различные  комбинированные устройства для обеспечения прямолинейного движения, позволяющие добиться значительного перемещения звеньев при хорошей компактности. На рис. 6 приведены схемы таких устройств. Схема а представляет собой комбинацию силового цилиндра с кинематической парой «зубчатое колесо - зубчатая рейка». Ось зубчатого колеса закрепляют на конце штока цилиндра, а само колесо располагают между двумя зубчатыми рейками: одной - установленной на общей раме с цилиндром, другой - жестко связанной с перемещаемым звеном. Такое устройство позволяет получить величину перемещения звена Н, вдвое большую величины S хода поршня. Еще большего увеличения длины перемещения Н при относительно малой величине рабочего хода штока можно добиться комбинацией силовых цилиндров с различными шарнирно-рычажными механическими системами. Так, схема б представляет систему из двух связанных между собой параллелограммов одинаковых размеров, к рычагу одного из которых присоединен шток гидроцилиндра, к концу другого - захватное устройство. При перемещении поршня со штоком на величину S система параллелограммов деформируется, обеспечивая перемещение захватного устройства по прямой линии на величину Н. Размеры элементов этого устройства выбирают с расчетом получения величины Н, в несколько раз большей S. Схема в представляет собой комбинацию силового привода с шарнирно-рычажной системой ромбовидного построения («нюренбергские ножницы»). При движении по направляющим ведущих элементов на величины 0,5S крайняя правая точка шарнирно-рычажной системы, связанная с каким-либо звеном манипулятора (например, с кареткой), перемещается на величину Н, существенно большую по отношению к S. В этом случае целесообразно приводить в движение ведущие элементы винтом с двумя нарезками разных направлений.

Рисунок 4 - Схемы устройств прямолинейного движения

а - винтовое,  б- реечное

Рисунокr 5 - Устройства для создания  прямолинейного  движения

Рисунок 6 - Комбинированные схемы устройств

для создания прямолинейного движения

4.2 Конструктивные схемы устройств для обеспечения

вращательного движения

Выбор конструкции этих устройств зависит от типа силового привода и от требуемого угла поворота звена манипулятора. В качестве силового привода используют электрические и гидравлические двигатели вращательного движения или силовые цилиндры поступательного движения. Угол поворота звеньев манипулятора может доходить до 360°, но чаще требуется меньший - 180°, 120° и т. д.

На рис. 7 представлены различные конструктивные варианты устройств для обеспечения вращательного движения.

В схемах а, б, в и г обеспечивается вращение звена от двигателя М с промежуточной понижающей механической передачей: зубчатой парой (схема а), цепной передачей (схема б), червячной парой (схема а) или редуктором Р планетарного либо волнового типов (схема г). Такие схемы дают возможность поворота звена на любой угол, в том числе на 360° и более. В схемах д и е к звену жестко прикрепляют рычаг, с концом которого шарнирно связана гайка ходового пинта или шток цилиндра. Эти схемы достаточно просты, но не обеспечивают угла поворота, большего 180°, и постоянной угловой скорости вращения.

Рисунок 7 - Схемы устройств для обеспечения

вращательного движения   звеньев манипулятора

В схеме ж используют два силовых цилиндра с цепной, ременной или канатной передачей и подвижными звездочками (блоками), установленными на штоках цилиндров и образующими совместно с гибкой передачей полиспастную систему, благодаря чему ход цепи увеличивается вдвое по сравнению с ходом поршня. Скорости поршней обоих цилиндров должны быть равными, а направления движений противоположными. Соответствующим подбором величины хода поршней и диаметра звездочки, закрепленной на вращающемся звене, можно получить любой угол поворота звена, однако практически целесообразно выполнять его не более 360°. В схеме з к вращающемуся звену жестко крепят зубчатый сектор, контактирующий с зубчатой рейкой, смонтированной на штоке цилиндра. Угол поворота звена примерно равен углу зубчатого сектора.

5 Общая кинематическая схема манипулятора

На рис. 8 в качестве примера представлена схема относительно простого манипулятора с пневматическим приводом. По способу компоновки основных узлов манипулятор соответствует блок-схеме (см. рис. 3,б). Манипулятор устроен и работает следующим образом. В направляющих Н основания О вертикально перемещается каретка Кр. Консоль каретки (на рис. 8 показана справа) связана с вертикальным пневмоцилиндром Ц1, с помощью которого каретка может перемещаться вверх-вниз. При подходе к крайним верхнему или нижнему положениям постоянный магнит, закрепленный на консоли каретки, взаимодействует с соответствующим верхним или нижним магнитным контактом, размыкая его и тем самым подавая сигнал в цепь управления, после чего электромагнит   пневмораспределителя   устанавливает золотник в положение, прекращающее доступ воздуха в соответствующую полость цилиндра Ц1. Величина вертикального хода каретки может регулироваться перестановкой магнитных контактов вдоль направляющей Н основания.

Рисунок 8 - Кинематическая схема манипулятора

В подшипниках каретки Кр смонтирована вертикальная колонна Кл, имеющая в верхней части фланец для крепления узла руки Р, а в нижней - жестко насаженное зубчатое колесо. С зубчатым колесом находится в зацеплении зубчатая рейка, составляющая одно целое со штоками пневмоцилиндров Ц2. При подаче сжатого воздуха попеременно в левый или правый цилиндр зубчатая рейка перемещается соответственно влево или вправо, вращая через зубчатое колесо в ту или другую сторону колонну Кл. Ограничение поворотного движения наступает при подходе упора с постоянным магнитом, закрепленным на верхнем фланце колонны, к одному из двух магнитных контактов, расположенных на верхнем фланце каретки. Величину угла поворота регулируют перестановкой этих магнитных контактов.

Узел руки Р крепят жестко к фланцу колонны К.л. Перемещение штанги руки по горизонтали производится пневмоцилиндром ЦЗ, шток которого связан с кронштейном штанги. Ограничение и регулировку величины горизонтального хода штанги осуществляют за счет двух расположенных на ней упоров с магнитами, которые можно переставлять по длине штанги. Магниты упоров взаимодействуют с двумя магнитными контактами, установленными в корпусе руки Р. 	В этом же корпусе монтируют гидравлический амортизатор Лм, штоки которого воспринимают ударные нагрузки от упоров на штанге в конце ее хода.

Захватное устройство в виде механического охвата жестко крепят к штанге руки. Размыкание губок схвата производится усилием пневмоцилиндра Ц4. Процесс размыкания сопровождается сжатием пружины, расположенной в корпусе схвата и обеспечивающей смыкание губок после выхода сжатого воздуха из рабочей полости цилиндра.

Амортизационные устройства, смягчающие удары в конце движений подъема каретки и поворота колонны, на схеме не показаны, хотя в конструкции манипулятора их предусматривают. Эти устройства, как и амортизатор руки, выполняются гидравлическими, сила сопротивления в них создастся за счет перетекания жидкости из одной полости в другую через регулируемое по сечению отверстие.

6 Устройства передвижения

Оснащение манипулятора ПР дополнительно координатными степенями подвижности (от одной до трех) увеличивает его рабочую зону, повышает универсальность, расширяет технологические возможности. Такой промышленный робот может обслуживать несколько технологических машин, выполняя, помимо манипулирования объектами, их транспортирование, что способствует повышению эффективности его применения. Естественно, что в этом случае усложняются конструкция механической части ПР, устройства его управления, повышается общая стоимость промышленного робота.

В общем виде устройства передвижения могут быть колесными, шариковыми, гусеничными, на электромагнитной, жидкостной или воздушной подушках, стопоходящими, прыгающими, т.е. с любым возможным способом перемещения. Реализацию координатных степеней подвижности манипуляторов промышленных роботов обеспечивают установкой основания манипулятора на специальную каретку или тележку, перемещающуюся по направляющим обычно в одном или двух направлениях. Направляющие должны быть достаточно жесткими и точно расположенными по оси движения каретки, зазоры между поверхностями направляющих и контактирующими с ними элементами каретки должны быть минимально возможными. Несоблюдение этих требований снижает точность позиционирования захватного устройства ПР при перемещении в рабочем пространстве, ухудшает его динамические характеристики. В качестве направляющих используют элементы типа «ласточкин хвост», трубчатые направляющие, напольные и подвесные рельсы с различной формой поперечного сечения. Для обеспечения движения каретки (тележки) можно применять все типы приводных устройств, используемых для прямолинейного перемещения звеньев манипулятора - пневмо- и гидроцилиндры, электродвигатели в сочетании с зубчато-реечными, винтовыми или волновыми резьбовыми парами и др. Используют также приводы от электро- и гидродвигателей непосредственно на ходовые колеса кареток, устройства с линейными электродвигателями.

Выбор типа направляющих и вида приводного устройства для каретки зависит, прежде всего, от величин требуемых перемещений по координатным степеням подвижности, которые следует подразделять на малые - до 0,2 метра, средние - до одного - двух метров и большие - до нескольких десятков метров. При малых и средних величинах перемещений целесообразно использовать жесткие, с хорошо обработанной поверхностью направляющие типа «ласточкин хвост», трубчатой формы, шариковые или роликовые, то есть такие, которые находят применение, например, в металлорежущих станках. В качестве приводных устройств в этих случаях следует применять силовые пневмо- или гидроцилиндры, в том числе телескопические, приводы с реечными или винтовыми парами, с цепной передачей. Для малых перемещений с высокой требуемой кинематической точностью могут быть рекомендованы передаточные устройства с волновыми резьбовыми передачами винт-гайка. При малых и средних перемещениях используют компоновку с так называемым внешним расположением приводных устройств, когда основные элементы привода (цилиндр, двигатель с редуктором) закрепляют на неподвижном основании вне каретки, а к раме каретки присоединяют исполнительные элементы, такие, как шток цилиндра, рейку, винт, ведомую звездочку и др. При такой компоновке упрощается конструкция каретки, уменьшаются ее масса и габариты.

При больших перемещениях преимущественно применяют каретки (тележки) с ходовыми колесами, опирающимися на направляющие в виде рельсов, привод при этом располагают на каретке. Необходимое усилие для перемещения каретки обеспечивается трением ободов приводных колес с поверхностью рельсов, в ряде случаев используют реечное зубчатое зацепление, при котором протяженная зубчатая рейка закрепляется неподвижно на направляющем рельсе, а зубчатая шестерня привода входит с ней в зацепление.

Конструктивная схема устройства передвижения с большими перемещениями зависит от места расположения ПР: на полу цеха или на некоторой высоте. В первом случае на уровне пола устанавливают рельсы, по которым перемещается каретка ПР. Во втором случае на требуемой высоте (2…3 и более метров) устанавливают протяженную балку тавровой, коробчатой или иной формы, вдоль которой крепятся направляющие рельсы (прямоугольного, трапециевидного или другого сечения), а при необходимости и элементы, с которыми взаимодействует привод каретки. Характерным примером подвесной конструкции является устройство передвижения тельферного типа отечественного транспортного промышленного робота ТРТ-1-250 «Спрут», предназначенного для транспортирования деталей, уложенных в тару. Робот выполнен в виде каретки, перемещающейся по монорельсовой подвесной дороге с помощью ходовых колес, привод которых осуществляется от асинхронного электродвигателя через зубчатые передачи, торможение - с помощью электромагнитного тормоза. Позиционирование ПР по трассе перемещения производится с помощью двух индукционных датчиков, один из которых обеспечивает упреждающее отключение электродвигателя, другой - включение тормоза непосредственно в точке позиционирования. Погрешность при этом составляет не более ±10 мм.

Рассмотрим схемы некоторых устройств передвижения. На рис. 9 показано устройство для перемещения основания 1 манипулятора по направляющим 2 типа «ласточкин хвост» с помощью телескопического гидроцилиндра 3, предназначенное для малых передних величин перемещений.

Рисунок 9 - Устройство передвижения с направляющими

типа «ласточкин хвост» и гидроцилиндром

На рис. 10 изображена установка для малых величин перемещений основания 1 по двум координатам. В качестве направляющих применены трубы 2, в качестве привода - электродвигатель 3 и винт 4. На рис. 11 представлено устройство в виде четырехколесной тележки 1, на которой установлено основание 2 манипулятора. Тележка снабжена электродвигателем с механической передачей 4 и перемещается по рельсам 5. На рис. 12 приведена конструкция для перемещения основания 1 манипулятора вдоль балки 2 коробчатого сечения. Тележка 3 роликами опирается на рельсы 4. Передвигается тележка с помощью электродвигателя 5 и зубчато-реечной пары 6.

Рисунок 10- Устройство передвижения с трубчатыми

направляющими и с винтовым приводом

Рисунок 11 - Устройство передвижения на опорной тележке

Рисунок 12 - Устройство передвижения на подвесной тележке

Конструктивное исполнение, сложность и точность позиционирования устройств передвижения ПР в значительной мере зависят от принципа управления, который может быть с использованием:

- замкнутого по положению привода с постоянным контролем положения ПР по всему пути его передвижения;

- разомкнутого привода со ступенчатым регулированием скорости;

- комбинированного привода, разомкнутого между местами остановок и замкнутого по положению вблизи этих мест;

- разомкнутого привода с механизмами уточнения положения и фиксации.

Выполнение устройства передвижения по первому принципу требует постоянной информации о текущем положении ПР. Этот способ является наиболее универсальным, так как позволяет позиционировать робот в любой точке трассы передвижения, однако усложняет конструкцию и повышает стоимость ПР.

Устройства передвижения, выполненные по второму принципу менее сложны и дороги, но имеют недостаточную точность позиционирования. В этом случае используют электрический привод, а выход на заданные позиции осуществляется с помощью одной или нескольких команд на торможение от устройств релейного действия, установленных на пути движения робота. Такой принцип использован в устройстве передвижения ПР ТРТ-1-250 «Спрут», его также можно применять для позиционирования кранов-манипуляторов с жестким подвесом груза (кранов - штабелеров, колодцевых кранов, кранов для раздевания слитков и др.).

Третий принцип управления передвижением ПР представляет комбинацию первого и второго. В этом случае датчики положения подключают только в районе непосредственного обслуживания технологического  оборудования, и высокая точность и жесткость направляющих элементов требуются только в этих местах трассы, а не на всем ее протяжении. Недостатком способа является конструктивная сложность осуществления кинематической и электрической связей с датчиками положения.

Четвертый принцип является модификацией второго. С целью улучшения точностных характеристик устройств передвижения дополнительно вводят различные механические устройства фиксации положения (упоры, ловители и пр.), обеспечивающие высокую точность позиционирования.

7 Рабочие органы

Рабочий орган промышленного робота - это составная часть манипулятора ПР для непосредственного выполнения технологических операций или вспомогательных переходов. Рабочие органы являются важными элементами ПР, по многом определяющими их технологические возможности. К рабочим органам относят захватные устройства и технологические инструменты.

В зависимости от назначения ПР и особенностей технологического процесса манипуляторы снабжают теми или иными рабочими органами.

8 Захватные устройства

Захватные устройства ПР (сокращенно ЗУ) предназначены для захватывания объектов манипулирования, надежного их удержания в процессе изменения пространственного положения, а также обеспечения их установки с заданной точностью относительно базовых поверхностей.

Конструктивное исполнение и принцип действия захватных устройств весьма разнообразны и обусловлены формой, видом, маркой материала, массой, размерами и физическими свойствами перемещаемых объектов; независимо от конкретного исполнения к ним предъявляют ряд общих требований. Они должны обеспечивать надежность захватывания и удержания объектов, быстродействие, стабильность базирования, обладать достаточной прочностью и жесткостью при минимальных размерах и массе, не должны допускать разрушения или повреждения объектов  манипулирования. Особое внимание при проектировании ПР следует обращать на крепление ЗУ к руке робота, которое должно быть удобным, надежным, а при необходимости легко- и быстросъемным. Как правило, ПР снабжают набором сменных ЗУ, которые можно заменять в зависимости от конкретных технологических условий, а также устанавливать на типовые ЗУ сменные рабочие элементы (губки, присосы, подхваты и т. п.), при этом их смена в обоснованных случаях производится автоматически с помощью самого робота.

Классификация ЗУ

В связи с многообразием признаков, характеризующих технологические особенности применения захватных устройств и определяющих их разновидности, построить строгую классификацию по иерархическому принципу не представляется возможным. Поэтому захватные устройства ПР подразделяют в соответствии с отдельными классификационными признаками; по принципу действия, характеру захватывания груза, характеру базирования, числу рабочих позиций, виду управления, характеру крепления к руке манипулятора. Общая классификация захватных устройств ПР показана на рис. 13.

По принципу действия ЗУ подразделяют на четыре группы:

- механические, захватывающие объект с помощью зажимных или поддерживающих механических устройств и в свою очередь различающиеся на неприводные и приводные. Преимущественно в ПР применяют приводные механические ЗУ, в которых используют пневмо -, гидро - и электропривод; с эластичными камерами, удерживающие объект с помощью камер различной конструкции изменением их формы и размеров при подаче во внутренние полости сжатого воздуха или жидкости;

- вакуумные, притягивающие объект силой атмосферного давления воздуха за счет создания разрежения в вакуумной камере, прижимаемой к поверхности объекта;

- магнитные, удерживающие объект благодаря ферромагнитным свойствам некоторых материалов (например, стали, чугуна), т. е. способности притягиваться к магнитам.

По характеру захватывания объекта ЗУ подразделяют на три группы:

- схватывающие, захватывающие и удерживающие объект кинематическим воздействием рабочих элементов (губок, клещей, пальцев и т.п.) за счет сил трения или комбинации сил трения и запирающих усилий. Схватывающие ЗУ, называемые обычно схватами, относят к устройствам активного типа, которые могут быть как механическими, так и с эластичными камерами;

- поддерживающие, подхватывающие объект за нижнюю поверхность, выступы или отверстия без его зажатия. К ним относят крюки, вилы, петли, штыри и другие подобные устройства;

- притягивающие, удерживающие объект благодаря использованию различных физических эффектов. К этой группе относят вакуумные и магнитные устройства, а также использующие электростатическое притяжение, эффект адгезии, и др.

Рисунок 13 - Общая классификация захватных устройств ПР

По характеру базирования объекта ЗУ разделяют на пять групп:

- способные к перебазированию, позволяющие изменять положение удерживаемой детали благодаря управляемым движениям рабочих элементов;

- центрирующие, при которых создается определенное положение оси или плоскости симметрии захватываемого объекта относительно ЗУ. К ним относят механические устройства, оснащенные кинематически связанными рабочими элементами, например губками в виде призм и др., а также некоторые устройства с эластичными камерами;

- базирующие, обеспечивающие определенное положение базовых поверхностей захватываемого объекта относительно ЗУ, что характерно для поддерживающих и схватывающих устройств;

- фиксирующие, сохраняющие положение детали в момент захватывания;

- не обеспечивающие базирования или фиксации объекта (редко применяемые).

По числу рабочих позиций ЗУ подразделяют на две группы:

- однопозиционные, позволяющие обслуживать одну позицию технологического оборудования;

- многопозиционные, обеспечивающие обслуживание одновременно нескольких позиций технологического оборудования.

По характеру работы их, в свою очередь, делят на:

- ЗУ последовательного действия (обычно двухпозиционные), имеющие загрузочную, и разгрузочную позиции с независимым действием рабочих элементов на каждой из них;

- ЗУ параллельного действия, имеющие ряд позиций для одновременного захватывания или разгрузки группы объектов; ЗУ комбинированного действия, оснащенные несколькими параллельно работающими позициями, приводимыми в действие независимо одна от другой.

По виду управления ЗУ различают четыре группы:

- неуправляемые, захватывающие объект без воздействия управляющих сигналов. К этим устройствам относят постоянные магниты или вакуумные ЗУ без принудительной откачки воздуха. Для снятия объекта в этом случае необходимо приложение дополнительного усилия, большего усилия удержания;

- командные, управляемые только командами на захватывание или отпускание объекта. К этой группе относят ЗУ со стопорными устройствами и губками, которые разжимаются и зажимаются при взаимодействии с объектом манипулирования или элементами внешнего оборудования;

- жестко программируемые, управляемые от системы программного управления ПР. Величина перемещения губок, взаимное положение элементов и усилие зажатия в таких устройствах изменяются в соответствии с программой;

- адаптивные, гибко программируемые захватные устройства, оснащенные устройствами  информационно-измерительной системы, позволяющими ЗУ приспосабливаться к виду и расположению объекта манипулирования.

По характеру крепления к руке манипулятора ЗУ подразделяют на четыре группы:

- несменяемые, являющиеся неотъемлемой частью конструкции манипулятора;

- сменные, выполняемые в виде самостоятельных узлов, имеющих базовые поверхности для установки их на ПР. Крепление таких ЗУ может осуществляться различными соединениями, например фланцевым, болтовым или винтовым, и не предусматривает быстрой смены;

- быстросменные, позволяющие производить их быстрое снятие или установку на ПР, Крепятся такие ЗУ с помощью байонетного, кулачкового или клинового соединений;

- автоматически сменяемые, обеспечивающие возможность автоматического снятия и установки.

8.1 Конструктивное исполнение основных типов ЗУ

Конструктивное исполнение захватных устройств ПР обусловлено прежде всего принципом их действия, а также характером захватывания груза.

Механические захватные устройства, применяемые для захватывания и удержания деталей самой различной массы, марок материала и конфигурации посредством их зажатия или поддерживания, широко распространены в ПР, Наиболее просты, но и ограниченны по возможности применения поддерживающие ЗУ в виде крюков, вильчатых захватов, петель, штырей и т.п. Более совершенны и универсальны механические схватывающие захватные устройства, или схваты, имеющие много конструктивных разновидностей.

Наиболее просты по конструкции из группы схватов неуправляемые неприводные захватные устройства, выполняемые в виде пинцетов, разрезных упругих валиков или втулок (цанг), клещей с одной или двумя подвижными губками, находящимися под воздействием упругого элемента. На рис. 14 показана конструкция цангового и клещевого захватных устройств. Разжатие неуправляемых схватов происходит путем деформации упругих элементов ЗУ при взаимодействии с деталью или с дополнительными разжимными устройствами, принудительно высвобождающими деталь из охвата.

а - цанговое; б - клещевое

Рисунок 14 -  Механические неуправляемые   захватные устройства

Удержание деталей обеспечивается в результате упругого воздействия зажимных элементов на деталь. Применяют такие ЗУ при больших количествах деталей малых масс и габаритных размеров. К недостаткам неуправляемых ЗУ относится возможность повреждения поверхности детали или самого охвата при захватывании и освобождении.

Более сложны по конструкции схватывающие неприводные ЗУ со стопорными механизмами, обеспечивающие чередование циклов зажатия и разжатия деталей. Такие захватные устройства автономны, не связаны с системой управления ПР и не требуют дополнительного подвода энергии. Устройство (рис. 15) состоит из головки 1 с шарнирно установленными губками 2, соединенными между собой пружиной 3, корпуса 4, на котором установлена направляющая 5 с разжимной планкой 6, и стопорного механизма 7.

а - закрытое положение; б - раскрытое положение

Рисунок 15 -  Механическое  неприводное захватное устройство

со стопорным механизмом

При удержании детали (см. рис. 15, а) разжимная планка входит между верхними концами губок, препятствуя их раскрытию, а стопорный механизм фиксирует корпус с головкой. Для освобождения детали подают ЗУ до упора, в результате чего срабатывает стопорный механизм, а разжимная планка, перемещаясь, освобождает губки, которые расходятся под действием пружины (см. рис. 15, б). При полном раскрытии губок стопорный механизм вновь фиксирует корпус с головкой в раскрытом положении губок.

При необходимости захватывания деталей за внутренний диаметр применяют аналогичные захватные устройства с рабочими элементами в виде шариков или роликов, распираемых конической направляющей.

Схватывающие приводные ЗУ включают в себя, помимо механизма зажатия и захватывающих элементов, также приводное устройство. Конструктивно они могут выполняться с плоскопараллельным или вращательным движением губок. Для расширения технологических возможностей ЗУ оборудуют съемными и легкосменными губками различного назначения. Наибольшее применение нашли приводные захватные устройства клещевого типа с рычажными передаточными механизмами, обеспечивающими выигрыш в усилии зажатия.

На рис. 16 показано ЗУ с электроприводом и плоскопараллельным движением губок 1 и 2, осуществляемым через зубчатую передачу 3 и передачу   винт-гайка 4 от электродвигателя 5.

Рисунок 16 - Механическое приводное захватное устройство

с плоскопараллельным  движением губок и электроприводом

Другой способ обеспечения плоскопараллельного движения показан на рис. 17, где движение губок 1 осуществляется через  параллелограммное устройство 2, коническую зубчатую передачу 3 от привода.

В конструкциях захватных устройств механического типа широко применяют реечные передачи, обеспечивающие широкий диапазон раскрытия губок при малых габаритных размерах и удобной компоновке, по не дающие выигрыша в усилии зажатия, что следует отнести к их недостаткам. Захватное устройство с реечной передачей и плоскопараллельным движением губок показано на рис. 18. Движение губок 1 и 2 осуществляется через параллелограммное устройство 3, реечную передачу 4 от пневмоцилиндра двухстороннего действия 5.

Вращательное движение губок используют часто в центрирующих захватных устройствах (рис. 19). Губки 1 и 2 с центрирующими выступами а закреплены на корпусе 3 шарнирно, а передача движения обеспечивается с помощью реечной передачи 4 от привода 5.

Захватные устройства с эластичными камерами применяют обычно для переноса хрупких изделий небольшой массы, имеющих неправильную форму или значительные отклонения формы и размеров от номинальных (стеклянные бутыли, банки, колбы и т.п.). Захватывание и удержание объектов осуществляются за счет деформирования эластичных камер под воздействием давления воздуха или жидкости.

На рис. 20 показаны схемы центрирующих захватных устройств с эластичными камерами. Камеру 1, выполненную из резины или пластмассы, устанавливают на корпусе 2 таким образом, чтобы деформации могла подвергаться только ее боковая поверхность. Воздух или жидкость под давлением подают в камеру через отверстия 3 корпуса, в результате чего она расширяется, зажимает деталь и удерживает ее.

Рисунок 17 - Механическое приводное захватное устройство

с параллелограммным механизмом и электроприводом

Рисунок 18 - Механическое приводное захватное устройство

с плоскопараллельным движением губок и реечной передачей

от пневмопривода

Разновидностью эластичных захватных устройств является ЗУ с изгибающимися камерами (рис. 21). Такое устройство относится к базирующим и служит для захватывания объектов за наружную поверхность. На корпусе 1 закреплены базирующая призма 2 и две эластичные камеры 3 и 4, соединенные трубопроводом с пневмосистемой. Благодаря переменной жесткости профиля при подаче воздуха камеры изгибаются и прижимают захватываемую деталь к базирующей призме. Положение камер регулируют по высоте и ширине перестановкой их в корпусе. При установке более двух камер можно создать ЗУ для захватывания объектов самой различной формы.

Рисунок 19 - Механическое приводное захватное устройство

центрирующего типа с вращательным движением губок

а - для захватывания за внутреннюю поверхность;

б - для захватывания  за внешнюю поверхность

Рисунок 20 - Захватное устройство с расширяющимися

эластичными камерами

Рисунок 21 - Захватное устройство с изгибающимися эластичными камерами

Вакуумные захватные устройства применяют для переноса плоских деталей с ровными поверхностями и выполняют в виде камер-присосов, в которых создается вакуум. Захватывание и удержание объектов обеспечиваются силой атмосферного давления воздуха за счет создания в камере, прижатой к поверхности детали, разрежения. К достоинствам вакуумных ЗУ следует отнести удобство захватывания и освобождения деталей, сохранение точных и хорошо обработанных поверхностей, а также универсальность по сравнению с магнитными ЗУ, т. е. возможность удержания объектов из материалов с любыми физическими свойствами. К недостаткам относят ограниченную подъемную силу, пониженную точность базирования из-за эластичности камер, инерционность, связанную с некоторой длительностью подготовки вакуума, довольно сложную конструкцию для вакуумирования, необходимость обеспечения герметичности соединений и самого захватного устройства.

По способу создания вакуума в системе вакуумные ЗУ делят на безнасосные, насосные, эжекторные. В безнасосных захватных устройствах вакуум в камере создается деформацией ее упругой части или изменением внутреннего объема; в насосных - применением специального вакуумного оборудования (вакуумных насосов, ресиверов, коллекторов, аппаратуры управления и т. п.); в эжекторных - специальным эжекторным устройством, использующим энергию сжатого воздуха, который поступает из пневматической магистрали.

Безнасосные вакуумные ЗУ применяют для захватывания деталей небольшой массы при невысокой точности их установки. Они просты по конструкции, не требуют управляющих сигналов, но имеют пониженную грузоподъемность.

Насосные ЗУ служат для захватывания деталей большей массы и размеров. Они сложны, требуют специальных управляющих устройств, обладают инерционностью в связи с большим объемом вакуумной системы.

Наибольшее применение в ПР нашли эжекторные захватные устройства как более простые по конструкции (в сравнении с насосными), удобные в эксплуатации, не требующие специального вакуумного оборудования, работающие от цеховой сети сжатого воздуха давлением 0,5…0,6 мПа.

Вакуумное насосное захватное  устройство (рис. 22) состоит из корпуса 1, эластичной захватной камеры, или присоса, 2 и оборудования для вакуумирования. Присосы обычно изготавливают из резины или пластика н крепят к корпусу шарнирно, что позволяет им самоустанавливаться по поверхности   детали. Как правило, для захватывания объектов применяют вакуумные ЗУ с несколькими присосами на общей раме.

Рисунок 22 - Вакуумное захватное устройство

Магнитные захватные  устройства  используют для переноса деталей из ферромагнитных материалов. Захватывание и удержание объектов обеспечиваются электромагнитной силой, создаваемой либо постоянными, либо электрическими магнитами. Такие устройства обладают большой силой притяжения на единицу площади, высокой точностью позиционирования за счет жесткости сердечника, быстротой захватывания и освобождения деталей, просты по конструкции. К недостаткам магнитных ЗУ относят ограниченность материалов деталей, с которыми они могут работать, нагревание конструкции от катушек, наличие остаточного магнетизма, что приводит к загрязнению поверхностей детали и захватного устройства.

Рисунок 23 - Электромагнитное захватное устройство

В конструкциях магнитных ЗУ преимущественно применяют электромагниты; использование постоянных магнитов упрощает конструкцию, однако требует оснащения устройствами для удержания детали на позиции разгрузки или специальными сбрасывателями.

Электромагнитное ЗУ (рис. 23) состоит из корпуса 1, внутри которого расположены электрические катушки 2.

9 Привод ПР

Привод промышленного робота является составной частью исполнительного устройства и предназначен для преобразования подводимой энергии в энергию движения исполнительных звеньев манипуляционной системы ПР и устройств передвижения в соответствии с сигналами, поступающими от системы управления.

Общая характеристика и классификация

Привод ПР состоит из преобразователя энергии в виде энергоустановки, двигателей и передаточных механизмов (передач). Элементы привода в составе манипулятора ПР могут быть охвачены как внутренними, так и внешними обратными связями, при наличии которых привод становится следящим, что позволяет строить ПР с элементами адаптации. Привод в значительной степени определяет структуру, параметры и технологические возможности манипулятора и ПР в целом. Основными параметрами привода являются мощность, скорость и быстродействие, точность отработки командного сигнала. Для выбора того или иного привода

прл проектировании ПР наиболее существенны следующие классификационные признаки: вид энергоносителя и исполнительных двигателей, способ управления и использования поступающей и отводимой от механической системы энергии.

По виду энергоносителя различают пневматический, гидравлический, электрический приводы и их комбинации.

По виду исполнительных двигателей приводы могут быть с двигателями поступательного прямолинейного перемещения (пневмоцилиндрами, гидроцилиндрами, линейными электродвигателями), с вращательными малооборотными двигателями (роторными пневмо- и гидроцилиндрами, радиально-поршневыми гидромоторами), с вращательными высокооборотными двигателями (пневмодвигателями, аксиально-поршневыми   гидромоторами,   электродвигателями).

По типу управления различают приводы ПР разомкнутые с позиционированием по упорам; разомкнутые с цифровым управлением и применением в качестве двигателей шаговых электромоторов или составных цилиндров (позиционеров); замкнутые или следящие с обратными связями по положению и некоторым параметрам (скорости, силе и др.). Следящие приводы на базе гидравлического и электрического приводов нашли широкое применение в ПР и являются наиболее перспективными.

По способу использования поступающей и отводимой энергии от механической системы различают активный и пассивный приводы. В активном приводе используются активные силы, задаваемые двигателем, в пассивном - тормозные силы, отбираемые от механической системы. В ПР преимущественно применяются активные приводы.

Первоочередным вопросом, решаемым при проектировании ПР, является выбор того или иного типа привода по виду энергоносителя.

Пневматический привод характеризуется конструктивной простотой и дешевизной, особенно при наличии централизованной сети сжатого воздуха, высокой скоростью перемещений, простотой обслуживания, высокой надежностью и пожаробезопасностью. К его недостаткам следует отнести трудность реализации следящего привода и невозможность точного позиционирования из-за высокой сжимаемости энергоносителя; отсюда - использование пневмопривода исключительно в роботах с цикловым программным управлением и позиционированием по упорам; значительные размеры исполнительных двигателей из-за ограниченного давления энергоносителя (не более 0,6 МПа); необходимость в специальных тормозных устройствах для остановки исполнительных органов в заданных точках с допустимыми ускорениями; пониженный коэффициент полезного действия (0,15…0,2).

В качестве двигателей в пневматических приводах используют силовые пневмоцилиндры с возвратно-поступательным движением штока, поворотные и ротационные пневмомоторы. Наиболее распространены пневмоцилиндры, которые могут непосредственно соединяться со звеньями манипулятора без помощи передаточных механизмов, что упрощает механическую систему робота.

ПР с пневматическими приводами, оборудованные цикловой системой программного управления, имеют небольшие (до 20…30 кг) грузоподъемности, высокие (до 2 м/с) скорости движения звеньев и могут эксплуатироваться в тяжелых условиях окружающей среды (при высокой запыленности и загазованности, пожаро - и взрывоопасное и т. д.).

Гидравлический привод отличают компактность и быстродействие, малая масса исполнительных двигателей, жесткие статические и высокие динамические характеристики, простота настройки точных значений скоростей звеньев и надежности их фиксации в текущих положениях, неограниченные мощность и грузоподъемность. Благодаря высоким точностным качествам гидропривод обеспечивает осуществление сложных технологических движений, необходимых, например, при контурной сварке и сборке. По сравнению с пневматическим, гидропривод имеет более высокий коэффициент полезного действия (при дроссельной схеме регулирования 0,3, при объемной 0,6…0,7).

К недостаткам гидропривода относятся: необходимость в собственных энергоустановках для преобразования энергии - гидростанциях; сравнительно малая скорость передачи гидравлического импульса, при большой длине трубопроводов (более 2 м) снижающая быстродействие; зависимость расхода рабочей жидкости от влияния внешних условий окружающей среды (в первую очередь температуры), что приводит к колебаниям скорости звеньев манипуляционного механизма; конструктивная сложность и высокие требования к исполнению элементов гидросистемы: регулирующей аппаратуры, гидропереключателей, стабилизирующих и дифференцирующих устройств, обеспечивающих автоматическое регулирование, что снижает надежность и долговечность гидроприводов; меньшая, чем у электропривода, гибкость проводки; более высокие трудоемкость и стоимость изготовления и обслуживания трубопроводов; возможность утечек рабочей жидкости, что повышает пожаро - и взрывоопасность, ухудшает условия эксплуатации; повышенные требования к обслуживанию при эксплуатации.

В качестве двигателей в гидравлических приводах используют силовые гидроцилиндры с возвратно-поступательным движением штока, моментные гидроцилиндры и гидромоторы, осуществляющие непрерывное вращение. Наиболее распространены силовые гидроцилиндры. Как и в пневматических приводах, силовые гидроцилиндры и низкооборотные двигатели можно непосредственно соединять со звеньями манипулятора без помощи передач, что значительно упрощает механическую систему.

Гидравлический привод применяют в ПР преимущественно с позиционной и контурной системами управления и выполняют в виде следящего привода. Гидравлические приводы работают при больших давлениях в системе - до 20 МПа и используются в ПР грузоподъемностью от 20 кг и выше. В роботах меньшей грузоподъемности они применяются вместо пневматических, если требуется следящий привод.

Электрический привод отличают доступность энергоносителя, легкость регулирования, простота монтажа и наладки, а также обслуживания при эксплуатации, достаточно высокие показатели надежности, высокий коэффициент полезного действия и низкий уровень шума при работе.

К недостаткам электропривода относятся: сравнительно высокие обороты электродвигателей, что требует применения сложных передаточных механизмов; инерционность, вызывающая необходимость введения устройств фиксации положений звеньев, типа фрикционных тормозов либо самотормозящих передач; меньшие скорости звеньев по сравнению с пневматическим приводом; недостаточно высокие показатели удельной мощности.

В качестве двигателей в электрических приводах используют, как правило, электродвигатели постоянного тока с независимым или последовательным возбуждением, управляемые от малогабаритных и малоинерционных тиристорных и транзисторных усилителей мощности, а также двигатели переменного тока - в основном асинхронные, двухфазные и шаговые электродвигатели различных типов. Электропривод требует применения тех или иных передаточных механизмов для передачи и согласования скоростей движения и силовых характеристик валов электродвигателей и звеньев манипулятора.

Благодаря разработке в последние годы перспективных электродвигателей с улучшенными параметрами и характеристиками (электродвигателей с плоскими и гладкими роторами, позволяющими повышать быстродействие и уменьшать инерционность; малоинерционных высокомоментных электродвигателей, значительно повышающих показатели удельной мощности: линейных) все заметнее ощущается тенденция к более широкому применению электрических приводов в промышленных роботах, особенно предназначенных для таких сложных технологических процессов, как контурная сварка и сборка.

Комбинированный привод в промышленных роботах пока применяют ограниченно, что объясняется усложнением конструкции и обслуживания робота, а также снижением надежности его работы. Наиболее часто применяемой комбинацией силовых приводов является сочетание пневматического и гидравлического приводов. Одно из существенных ее достоинств - возможность регулирования стабильной скорости в диапазоне менее 0,1 м/с и более 1 м/с.

Сравнительные характеристики приводов промышленных роботов приведены в табл. 2.

Приводы ПР конструктивно могут компоноваться с манипуляционной системой различным образом, от чего зависит принцип передачи движения соответствующим звеньям манипулятора. Можно выделить три основные варианта компоновки:

- привод расположен на звене манипулятора, обеспечивая непосредственное воздействие на движущееся звено;

- привод расположен на неподвижном основании и связан со звеньями через передаточные механизмы;

- комбинированный способ компоновки, когда часть приводных устройств размещают непосредственно на звеньях манипулятора, а часть - на неподвижном основании.

Наиболее распространен, благодаря простоте кинематических связей между звеньями и удобству управления манипуляционной системой, первый вариант компоновки. Однако его реализация приводит к увеличению массы и габаритов звеньев манипулятора, снижению грузоподъемности и ухудшению динамических характеристик. В случае жестких ограничений на массу и габариты звеньев манипулятора предпочтителен второй вариант, хотя он требует длинных и сложных кинематических цепей для передачи движения.

В последнее время все большее распространение получает комбинированный способ; при этом в основу построения конструкции манипулятора закладывается первый вариант компоновки, а отдельные приводные устройства звеньев манипуляционной системы устанавливают на неподвижном основании робота.

9.1 Основы выбора привода ПР

Выбор того или иного вида привода обусловлен функциональным назначением ПР, предъявляемыми к нему технологическими требованиями, особенностями производства и условиями эксплуатации, а также стоимостью, сложностью обслуживания, эксплуатационными расходами, наличием тех или иных комплектующих изделий и их качеством. Выбор привода должен осуществляться совместно с определением типа и структуры системы управления.

Таблица 2 - Сравнительные характеристики приводов ПР

| Характе- ристика | Тип привода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пневматический | гидравлический | электрический | гидропневматический |
| Мощ- ность | Ограничена | Не ограничена | Ограничена | Ограничена, но выше чем у пневмопривода |
| Быстро-действие | Высокое | Очень высокое | Высокое | Высокое |
| КПД | 0,15…0,2 | 0,3 - при дроссельном; 0,6…0,7-при объемном регулировании | 0,5 | 0,2…0,3 |
| Констру-ктив- ность | Конструктивен: исполнительные двигатели могут использоваться как несущие конструк- ции; во многих случаях не требуются переда- чи; наиболее легко унифицируется и поддает- ся агрегатно-модульному построению. | Конструктивен: исполнительные двигатели могут использоваться как несущие конструкции; во многих случаях не требуются передачи; легко унифицируется | Менее конструктивен, требует обязательно- го применения пере- дач; легко унифици-руется | Менее конструктивен, чем пневматический и гидравлический в от- дельности;унифика- ция ограничена |
| Удоб- ство регулирования | Конструктивно простые регуляторы скорости и распределительные элементы. Требует специальных тормозных устройств. Настройка точных значений скоростей затруднительна | Конструктивно простые регуля- торы скорости, распределитель- ные элементы и тормозные устройства. Точная настройка скоростей возможна | Конструктивно прос- тые способы регули- рования; большая гиб кость управления | Конструктивно прос тые регулятьры скоро сти, распределитель ные элементы и тор- мозные устройства |
| Требова- ния к монтажу | Невысокие. Утечки энергоносителя практиче- ски не влияют на работу привода | Повышенные. Утечки рабочей жидкости влияют на работу привода | В зависимости от исполнений привода | Повышенные. Утечки влияют на работу привода |
| Требова-ния к обслуживанию | Средние. Требуется периодическая профилак- тика при средней квалификации обслуживаю- щего персонала | Высокие. Требуется периодиче- ская профилактика при высокой квалификации обслуживающего персонала | Средние. Требуется периодические осмот- ры при средней квали фикации персонала | Высокие. Требуется периодическая профи лактика при высокой квалификации персо- нала |
| Безопас-ность | Взрывобезопасен; при давлении более 1мПа - взрывоопасен | Взрывобезопасен; пожароопасен | Взрывопожаро-безопасен | Взрывобезопасен; при давлении более 1мПа - взрывоопасен; пожароопасен |

При наличии централизованной пневмосети и сравнительно несложных технологических требованиях на первое место выступают преимущества пневмопривода, такие, как конструктивная простота, надежность, пожаробезопасность, низкая стоимость. Основной недостаток - трудность реализации следящего привода - ограничивает его применение в сложных технологических процессах, обеспечение которых требует достаточно развитых обратных связей. Поэтому пневмопривод используют преимущественно в простых ПР с цикловым управлением.

При необходимости построения следящего привода предпочтение отдают гидро- или электроприводу. При этом гидропривод отличают компактность и малая масса двигателей, сравнительная простота реализации следящего привода, более простое управление маломощными электрогидравлическими преобразователями по сравнению с электроприводом, а также возможность построения привода звеньев манипулятора без передаточных механизмов, что уменьшает массу и инерционность звеньев манипуляционной системы, повышает динамические качества манипулятора.

В последние годы в связи с широким внедрением ПР в промышленное производство существенную роль при выборе типа привода стали играть такие качества, как доступность энергоносителя и простота обслуживания при эксплуатации, отсутствие утечек рабочей жидкости, высокий КПД и низкий уровень шума, характерные для электрического привода. А создание и применение в приводах ПР новых перспективных малоинерционных  электродвигателей повышает динамические характеристики электропривода,  расширяет возможности его применения. Как гидравлический, так и электрический приводы манипуляторов ПР выполняют в виде следящих и применяют преимущественно с позиционной и контурной системами управления.

Независимо от типа привода критериями сравнительной оценки вариантов приводов при окончательном выборе могут служить: масса привода; удельная выходная мощность; коэффициент полезного действия; адекватность  источников энергии механической и управляющей систем; возможность агрегатно-модульного построения; удобство обслуживания и безопасность эксплуатации.

9.2 Передаточные механизмы приводов ПР

Передаточные механизмы приводов ПР служат связующими звеньями между двигателями и исполнительными органами и предназначены для выполнения следующих функций: преобразования вида движения (вращательного - в поступательное и наоборот); согласования параметров движения (скорости и крутящего момента); согласования осей двигателей и исполнительного органа.

В качестве передаточных механизмов приводов ПР используются самые различные виды передач: фрикционные, ременные и цепные, рычажные и канатные, винтовые, шариковинтовые и роликовинтовые, зубчатые и червячные, планетарные и волновые.

Конкретное назначение передаточных механизмов при различных сочетаниях типов двигателей и видов перемещений исполнительных звеньев показано в табл. 3, из которой видно, что в сочетаниях В2 и П1 передаточные механизмы могут вообще отсутствовать, так как двигатели в этих случаях могут непосредственно воздействовать на исполнительные звенья либо сами выполнять их функции. Этот вариант наиболее предпочтителен, хотя не всегда осуществим, поскольку в некоторых случаях по соображениям компоновки, технологичности или удобства обслуживания двигатель не может быть расположен соосно с исполнительным звеном, а потому для согласования осей необходимо применение тех или иных передач, используемых также для согласования скоростей и силовых характеристик. Сочетания В1 и П2 требуют использования передач для преобразования вида движения (поступательного во вращательное и наоборот). В сочетаниях ВЗ и ПЗ необходимы передачи с большими передаточными числами, для чего используют, как правило, различные редукторы: зубчатые, червячные, планетарные или волновые, которые для преобразования вида движения (ПЗ) могут сочетаться с зубчатой реечной или винтовой (шарико-винтовой, роликовинтовой) передачами.

Для выбора того или иного вида редуктора наиболее важными оценочными показателями являются мертвый ход или люфт в передаче, жесткость, величина КПД, свойства самоторможения или обратимости, габаритные размеры и масса, удобство компоновки, уровень шума при работе, долговечность, сложность, технологичность изготовления и стоимость.

Зубчатые цилиндрические редукторы имеют высокую жесткость и долговечность, технологичны в производстве. Высокие значения КПД позволяют без больших потерь мощности применять специальные методы устранения люфтов. Приемлемый уровень шума достигается достаточно высокой степенью точности изготовления. Недостатком зубчатых передач для применения в ПР является их высокая инерционность. Зубчатые конические передачи, кроме того, требуют более точной регулировки при сборке и имеют повышенный шум при работе.

Преимуществом планетарных зубчатых передач является их высокая компактность, однако они менее технологичны в производстве, требуют повышенной точности изготовления и сборки.

Червячные редукторы отличаются хорошей жесткостью, меньшей инерционностью, относительно простой конструкцией и возможностью самоторможения, что очень важно для осуществления следящего привода. Недостатком червячных передач является пониженный КПД (0,4…0,5 в однозаходных передачах).

Комплексом важных качеств обладают волновые зубчатые редукторы. Простота их конструкции, возможность реализации больших передаточных чисел в одной ступени, малые габаритные размеры, практическая безлюфтовость (многопарное зацепление) и высокий КПД (не менее 0,8) обеспечивают все большее распространение волновых зубчатых редукторов в роботостроении. К их недостаткам относятся пониженная жесткость, относительная сложность изготовления и достижения достаточной долговечности.

Таблица 3 - Назначение передаточных механизмов ПР

| Тип двигателя | Вид перемещения исполнительного звена |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вращательное (В) | Поступательное (П) |
| Двигатели поступательные линейные (гидро- и пневмоцилиндры) | Передачи для преобразования поступательного движения во вращательное | Передачи отсутствуют или имеются для согласования осей двигателя и исполнительного звена |
| Двигатели вращательные низкооборотные (роторные гидро- и пневмоцилиндры, радиально-поршневые) | Передачи отсутствуют или имеются для согласования осей двигателя и исполнительного звена | Передачи для преобразования поступательного движения во вращательное |
| Двигатели вращательные высокооборотные (гидромоторы, аксиально-поршневые пневмомоторы) | Передачи с большим передаточным числом для согласования скоростей и крутящих моментов двигателя и исполнительного звена | Передачи для преобразования вращательного движения в поступательное с большими передаточными числами |

10 Общие сведения о сбалансированных манипуляторах

10.1 Принцип действия и устройство СМ

Принцип работы сбалансированных манипуляторов основан на уравновешивании груза, находящегося на конце рычага исполнительного устройства, силой, развиваемой приводом, и перемещении груза при приложении относительно небольшого усилия, необходимого для преодоления сил трения в шарнирах и опорах исполнительного устройства. Известны конструкции узко целевого назначения, в которых привод вообще отсутствует, а груз уравновешивается противовесом.

В манипуляторах с пневмоприводом и некоторых моделях манипуляторов с электроприводом грузоподъемностью 50...150 кг, операции перемещения груза в любых направлениях выполняются вручную. При этом в направлении движения оператор прикладывает усилие не более 30...80 Н. В ряде моделей с электроприводом груз не только уравновешивается, но и перемещается в вертикальном направлении посредством привода при воздействии оператора на органы управления. В этих конструкциях вследствие больших потерь на трение в передаточных механизмах не удается снизить простыми способами усилие, необходимое для перемещения груза в вертикальном направлении. В подобных манипуляторах в непосредственной близости от подвешенного груза предусматривается рукоятка управления, с помощью которой регулируется скорость вертикального перемещения. Остальные перемещения оператор выполняет вручную.

Ручное управление, воздействие оператора непосредственно на подвешенный груз, возможность плавного регулирования скорости перемещения, движения на малых скоростях позволяют быстро перемещать груз из позиции в позицию, точно останавливать его в заданной позиции, легко проводить его по желаемой траектории, быстро и удобно вводить и выводить крупногабаритные изделия и изделия сложной конфигурации в узкие, труднодоступные зоны оборудования, практически исключая возможности соударений и поломки изделий и оборудования. Все это принципиально отличает сбалансированные манипуляторы от традиционных погрузочных устройств, применяемых для механизации технологических процессов.

ГОСТ 25686-85 определяет сбалансированный манипулятор как манипулятор с ручным управлением, содержащий систему уравновешивания устройства рабочего органа. Сбалансированность в  горизонтальной плоскости исполнительного устройства обеспечивается наличием системы моментной разгрузки, компенсирующей изменение потенциальной энергии этого органа при изменении его конфигурации и не допускающей самопроизвольного смещения груза по горизонтали в пределах всей зоны обслуживания.

Рисунок 24 - Сбалансированный манипулятор

Обязательным условием безаварийной эксплуатации сбалансированных манипуляторов является оснащение их различными устройствами безопасности, предотвращающими свободное падение груза при аварийных ситуациях в цепях питания и управления, а также ограничивающими скорость вертикального перемещения грузового блока. Эта скорость не должна превышать 0,63 м/с.

Сбалансированный манипулятор содержит основание 1, установленную на нем головку 4, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, исполнительное устройство 6 с грузовым блоком 8 на конце, привод 8 вертикального перемещения, устройство уравновешивания 5 и устройство управления (рис. 24). В некоторых конструкциях, рассчитанных на работу с объектом неизменной массой, привод вертикального перемещения может отсутствовать. В манипуляторах с большой грузоподъемностью могут быть установлены еще один - два привода: горизонтального перемещения и поворота вокруг вертикальной оси.

Привод вертикального перемещения монтируется на головке, передаточный механизм размещается внутри головки между ее щеками или снаружи на одной из щек. На головке монтируется также блок 2 устройства управления привода вертикального перемещения.

Задающий орган, как правило, в виде рукоятки 7 управления приводом вертикального перемещения обычно располагается на грузовом блоке, в непосредственной близости от перемещаемого объекта. Это значительно повышает удобство работы оператора. Грузовой блок, который имеет возможность вращаться вокруг вертикальной оси, несет либо крюк, либо захватное устройство. Крюк подвешен таким образом, что может поворачиваться вокруг вертикальной и поперечной осей. Захватное устройство может быть самозажимным и не иметь привода либо иметь механический, гидравлический, электромеханический или пневматический привод. Кроме того, захватное устройство может обладать дополнительными степенями подвижности, которые используются для изменения ориентации объекта в пространстве. Дополнительные движения реализуются либо рукой оператора, либо с помощью дополнительных приводов различных типов.

Скорость вертикального перемещения грузового блока зависит от угла отклонения рукоятки управления. В конструкциях, где отсутствует рукоятка, например в некоторых моделях манипуляторов с пневмоприводом, скорость вертикального перемещения зависит от силы воздействия оператора на объект.

При работе с манипулятором, имеющим рукоятку управления, оператор одной рукой ориентирует объект и перемещает его в горизонтальной плоскости, а другой управляет рукояткой привода.

Нейтральным положением рукоятки управления является ее горизонтальное положение, в которое она возвращается всякий раз, когда снимается воздействие оператора. Манипулятор может быть установлен на кронштейне, закрепленном на стене или на фланце поворотной консоли, что существенно расширяет его рабочую зону.

Различные модификации базовых моделей сбалансированных манипуляторов, предназначенные для установки на колонне, консоли, кронштейне, передвижной каретке, как правило, имеют унифицированный исполнительный орган.

10.2. Основные параметры СМ

Номинальная грузоподъемность манипулятора определяется максимальной массой объекта, для работы с которым в течение длительного времени предназначен манипулятор. Если при использовании манипулятора предусматриваются дополнительные захватные устройства, удлинители, ориентаторы и другое оборудование, то их масса в сумме с массой объекта не должна превышать номинальную грузоподъемность. Номинальная грузоподъемность устанавливается ГОСТ 25204-82.

Число степеней подвижности определяется числом независимых перемещений грузового блока манипулятора. Как правило, конструкция манипулятора обеспечивает три переносных движения, т. е. три движения всего исполнительного устройства. В некоторых случаях предусматривают возможность дополнительного переносного движения либо поворотного, либо прямолинейного, что позволяет увеличить рабочую зону. Кроме того, манипулятор может перемещаться либо вдоль подвесных направляющих, либо по путям, проложенным на полу. Для ориентации удерживаемого объекта в заданной точке рабочей зоны предусматривают одну или несколько степеней подвижности в кисти манипулятора, на которой монтируется грузовой блок.

Дополнительные степени подвижности для ориентации объекта могут быть предусмотрены в захватных устройствах. Усилие оператора при перемещении груза не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 26057-84.

Для манипуляторов грузоподъемностью до 100 кг включительно это усилие не должно превышать 50 Н, для манипуляторов грузоподъемностью 250 кг - 100 Н.

Если расчетное значение усилия, необходимого для перемещения груза в вертикальном направлении, превышает допустимое, в манипуляторе предусматриваются устройства управления приводом вертикального перемещения в виде рукояток, кнопок и др. Вертикальные перемещения осуществляют, воздействуя на эти устройства, а не непосредственно на груз. Если расчетное значение усилия для перемещения в горизонтальном направлении превышает допустимое по ГОСТ 26057-84, в конструкции предусматривают привод горизонтального перемещения. Включение привода обычно осуществляется устройством управления. Однако известны конструкции, в которых привод включается при воздействии оператора на груз.

Диапазон регулирования скорости перемещения определяется отношением максимальной скорости к минимальной. При наличии устройств ручного управления приводом максимальной является скорость, соответствующая максимальному смещению устройства управления, минимальной - наименьшая стабильная скорость при малом смещении устройства управления. При отсутствии устройств ручного управления приводом максимальной и минимальной являются скорости, обеспечиваемые оператором при перемещении груза вручную с усилием, не превышающим заданных значений.

Значения максимального и минимального радиусов зоны обслуживания манипулятора выбирают из рядов, установленных ГОСТ 26057-84:

Rmax ..........    1600,     2000,     2500,     3150,     4000

Rmin ..........      160,      260,      400,      630,     1000

Максимальный и минимальный радиусы определяются как расстояния от вертикальной оси поворота манипулятора до центра шарнира присоединения грузового блока к рычажному механизму, измеренное в горизонтальной плоскости при максимальном и минимальном удалениях грузового блока от колонны.

Угол возможного поворота исполнительного устройства манипулятора вокруг вертикальной оси должен быть не менее 350°. Конструкции многих манипуляторов допускают неограниченное вращение вокруг вертикальной оси. Однако в ряде случаев, когда манипуляторы устанавливаются недалеко от стен, колонн здания и других препятствий, требуется введение дополнительных ограничений, в том числе и на угол поворота вокруг вертикальной оси.

Минимальная и максимальная высоты обслуживания не оговариваются ГОСТом. Эти величины определяются как минимальное и максимальное расстояния от уровня пола до центра шарнира присоединения грузового блока к рычажному механизму. Однако необходимо иметь в виду, что при небольшой высоте обслуживания между полом и грузовым блоком может не поместиться захватное устройство, которое, как правило, разрабатывают предприятия-потребители манипуляторов. В этом случае практически урезается нижняя часть зоны обслуживания, так как грузовой блок необходимо приподнимать. При большой максимальной высоте обслуживания рукоятка управления, которая устанавливается на грузовом блоке, может выйти из зоны, в которой рука оператора может дотянуться до рукоятки. В этом случае необходимо предусматривать дополнительные устройства, позволяющие при необходимости осуществлять дистанционное управление манипулятором,

Большое внимание уделяется требованиям безопасности при работе со сбалансированными манипуляторами. В случае, если не обеспечена сбалансированность исполнительного устройства, будет наблюдаться самопроизвольное смещение грузового блока в горизонтальной плоскости либо в сторону вертикальной оси, либо от нее. Это может создать опасную ситуацию. Поэтому не допускается самопроизвольное смещение груза на границах зоны обслуживания в горизонтальной плоскости более чем на 300 мм.

Исходя из требований безопасности при остановке на допускается самопроизвольное смещение груза в пределах всей зоны обслуживания по вертикали более 100 мм за 2 мин. Недопустимо смещение груза по вертикали и в случае прекращения энергопитания в результате поломок, обрывов и других неисправностей.

10.3 Классификация СМ

Одним из отличительных признаков сбалансированных манипуляторов является способ управления, который во многом определяет структуру, свойства и состав систем, необходимых для получения требуемых характеристик манипулятора. Манипуляторы управляются либо посредством задающего устройства, формирующего сигнал управления исполнительным органом, либо непосредственным приложением вручную усилия к объекту манипулирования.

Задающее устройство может располагаться на грузовом блоке либо в непосредственной близости от него. В этом случае оператор одной рукой (обычно - левой) может управлять манипулятором, а другой - ориентировать, удерживать и направлять груз. Задающее устройство может находиться на некотором удалении от грузового блока или от манипулятора. В этом случае реализуется дистанционное управление манипулятором.

Важным признаком, определяющим условия эксплуатации манипулятора, является тип привода. По типу привода различают манипуляторы с электроприводом, гидроприводом, пневмоприводом и с комбинированным приводом.

Наибольшее распространение получили манипуляторы с электроприводом. Они удобны в обслуживании и практически не требуют специальной подготовки операторов для их эксплуатации. Эти манипуляторы можно применять не только в условиях промышленных предприятий, но и там, где отсутствует или затруднительна подводка любой энергии, кроме электрической. Манипуляторы рассматриваемого вида применимы для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и в сфере обслуживания.

В сбалансированных манипуляторах находят применение как реверсивные, так и нереверсивные электроприводы. При необходимости выполнения технологических операций, связанных с приложением направленной вниз силы, -сверления, зачистки поверхности абразивным инструментом и др. - применяют манипуляторы с реверсивным электроприводом. В большинстве других случаев достаточно использовать манипуляторы с нереверсивным электроприводом, система управления которого значительно проще. В манипуляторах с нереверсивным электроприводом исполнительное устройство опускается под действием собственного веса и функцией привода является только регулировка скорости опускания. Это накладывает определенные требования на конструктивную схему исполнительного устройства.

Манипуляторы с пневмоприводом также достаточно широко распространены. Но организация их эксплуатации осложняется тем, что не везде имеются специалисты в области пневмопривода и пневмоавтоматики. Однако такие манипуляторы незаменимы в условиях повышенной взрыво- и пожароопасности, когда применение оборудования с электроприводом требует сложных и дорогостоящих устройств защиты. Манипуляторы с пневмоприводом обладают еще одним существенным преимуществом: линейный пневмопривод позволяет полностью устранить передаточный механизм и, следовательно, существенно уменьшить потери на трение. Это дает возможность создавать системы управления, реагирующие на изменение давления в пневмоприводе при приложении небольшого усилия непосредственно на груз, т. е. управлять движением в вертикальной плоскости, стремясь перемещать груз руками, без воздействия на задающее устройство.

Манипуляторы с гидроприводом применяют чаще всего для работы с объектами большой массы. Когда сопротивление перемещению в горизонтальной плоскости, вызванное потерями на трение и неполным уравновешиванием исполнительного устройства, становится значительным, такие манипуляторы снабжают еще одним или двумя гидроприводами: радиального перемещения и поворота.

Манипуляторы, снабженные только одним приводом вертикального перемещения, могут сохранять неизменным свое положение в горизонтальной плоскости только при условии, что в этой плоскости исполнительное устройство уравновешено. Уравновешивание может осуществляться либо противовесами, либо пружинными устройствами. Наиболее просто уравновешивание достигается противовесами. Однако они достаточно громоздки, приводят к увеличению массы манипулятора и момента инерции подвижных частей. Поэтому противовесы обычно используют в манипуляторах малой грузоподъемности, предназначенных для обслуживания небольших рабочих зон. Конструктивно сложнее пружинные устройства уравновешивания, но они компактны, малогабаритны и имеют небольшую массу.

По особенностям эксплуатации манипуляторы подразделяют на стационарные и подвижные, причем подвижные могут быть самоходными и перемещаемыми вручную. Самоходные манипуляторы, установленные на автокаре или электрокаре, могут использоваться как на операциях загрузки и разгрузки оборудования, так и для межоперационного транспортирования заготовок и деталей. Манипуляторы, установленные на тележках, которые перемещаются по рельсовому пути, применяют для обслуживания поточно-технологических линий.

По варианту установки манипуляторы подразделяют на подвесные, на опоре, встроенные в оборудование. Подвесные манипуляторы могут устанавливаться на потолке, на стене, крепиться к кронштейнам эстакад. Настенные и потолочные варианты установки используют обычно при отсутствии свободных площадей или при размещении оборудования вплотную к стенам цеха. Манипуляторы, устанавливаемые на опоре, чаще всего имеют колонну. Такие конструкции занимают минимальную площадь пола и легко монтируются вблизи обслуживаемого оборудования. При работе в помещениях с низкими потолками опора выполняется в виде невысокой стойки или платформы с колесным ходом, которая на рабочем месте фиксируется с помощью домкратов.

Классификационными признаками манипуляторов являются также номинальная грузоподъемность и число степеней подвижности.

10.4 Основные кинематические схемы СМ

Рисунок 25  - Пассивный СМ  с противовесом

Рисунок 26 - Пассивный СМ пружинного типа

1 - стойка; 2 - зубчатое колесо; 3 - полый рычаг; 4 - рычаг; 5- зубчатая рейка;

6 - зубчатое колесо; 7 - вертикальный рычаг; 8 - ось ролика; 9 - горизонтальная

кулиса каретки; 10 - привод линейного перемещения

Рисунок 27 -Схема СМ с зубчато-реечным механизмом

1 - несущее звено; 2, 3, 4 - звенья; 5 - привод линейного перемещения; 6 -стойка;

7 - ось; 8 - стрела; 9 - точка крепления ЗУ

Рисунок 28 - Схема СМ на базе параллелограммного механизма

1 - поворотная колонна; 2 - привод; 3 - Т-образная вилка;

4 - кулиса; 5, 6, 8 - рычаги; 7 - ролики; 9 - шарнир

Рисунок 29 - Схема СМ с приводом на поворотной колонне

1, 5, 7, 8 - рычаги; 2 - противовес; 3 - привод; 4 - кронштейн; 6, 10 - шарниры;

9 - грузовой блок; 11 - штанга; 12 - горизонтальная направляющая; 13 - стойка;

14, 15 - ролики

Рисунок 30 - СМ с подвижным приводом вертикального перемещения

1, 2, 9, 11 -звенья; 3 -рейка; 4 - каретка вертикального перемещения; 5, 7 - тяга;

8 - щеки; 10, 15, 17 - ось; 12- тяга; 13 - корпус; 14 - вертикальная ось; 16 - ролики

Рисунок 31 - СМ с подпружиненным пантографом

1, 2, 5, 8 - рычаги; 3 ,6 -ось; 4, 7 - гидроцилиндры

Рисунок 32 - Двухприводной СМ

1- колонна; 2 - ролик; 3 - шток; 4 - треугольная рама; 5, 6, 7, 8- звенья

Рисунок 33 - См на основе пантографа

11 Анализ затрат времени при обслуживании роботом

группы основного технологического оборудования

При установке одного ПР к каждому станку (прессу, литейной машине и т.п.) простой основного оборудования, связанный с обслуживанием, может быть минимальным, однако это часто приводит к необоснованному увеличению числа ПР и снижению коэффициента их использования. При обслуживании роботом группы станков необходимо обеспечить снижение простоев как ПР, так и основного технологического оборудования.

При обслуживании одним ПР группы машин, работающих в режиме жесткой автоматической линии, их оптимальное количество, соотнесенное к одному ПР, устанавливают исходя из заданного темпа работы линии Тл и несовмещенного с работой основного оборудования времени t, затрачиваемого роботом для обслуживания одной технологической позиции

n≺ТЛt+1

В общем случае оптимальное число единиц основного технологического оборудования, вероятные значения его дополнительных простоев и коэффициент использования ПР могут быть найдены построением упорядоченного ряда обслуживания, если известны конкретные значения Тi и ti. Однако при широкой номенклатуре обрабатываемых деталей и частой смене объектов производства, а также при независимой работе оборудования целесообразно уже на стадии проектирования провести ориентировочную оценку показателей.

При закреплении за участком из n единиц оборудования, обслуживаемых одним ПР, номенклатуры деталей, длительность основного времени обработки которых Тi распределена в интервале (a–b)по закону P = F (T), с достаточной для практики точностью можно считать, что вероятность обслуживания роботом в случайный момент времени i-го станка

P1=tiTi+ti.

Вероятность совпадения периода обслуживания k единиц оборудования равна произведению вероятностей

P1;2;...;к=P1P2P3;...;Pk.

Простои основного оборудования участка:

При обслуживании роботом двух станков

П2=Р1;2=Р1Р2;

При обслуживании роботом участка из трех станков

П3=Р1;2+Р2;3+Р3;1−Р1;2;3;

При обслуживании участка из четырех станков

П4=6Р1;2−Р1;2;3+42Р1;2;3−Р1;2;3;4+3Р1,2,3,4.

Средние значения величин  P1;P1;2;P1;2;3 и т.д. могут быть найдены исходя из закона распределения P = F (T).

При подстановке  τ=T/t  получим

P=ab1τ+1⋅F(τ)⋅dτ.

Для большинства законов распределения вычисление интеграла в квадратурах затруднительно, и для нахождения искомых значений следует пользоваться методами численного интегрирования на ЭЦВМ.

Коэффициент использования ПР при обслуживании n единиц оборудования

КР=1(τ+1)⋅(1+Пnn),

где  Пn - суммарные простои участка.

12 Определение экономической эффективности применения

промышленного робота

Общие положения

Оценка экономической эффективности новой техники (в том числе и ПР) должно производиться на основе положений методики с учетом отраслевых методических указаний и инструкций по конкретным видам техники, разработанных на ее базе. Рекомендации по расчету экономической эффективности ПР с учетом социальных факторов, сопутствующих процессу создания и внедрения роботов, этапы и последовательность расчетов, приводимые в этом разделе, основаны на общих методических положениях общегосударственных и отраслевых документов, устанавливающих порядок определения эффективности новой техники.

На стадии проектирования и освоения выпуска ПР для технико-экономического обоснования выбора конструкции основными критериями оценки экономической эффективности являются экономический эффект от применения одного ПР за весь срок его  эксплуатации;  экономический эффект на весь объем производства ПР в расчетном году (при серийном выпуске за расчетный год принимают второй год сначала промышленного производства); дополнительный экономический  эффект, получаем за счет социальных факторов, связанный с изменением условий труда рабочих, - так называемый дополнительный социально-экономический эффект; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений изготовителя и потребителя ПР.

На стадии внедрения ПР основными критериями оценки экономической эффективности служат годовой экономический эффект, получаем потребителем при эксплуатации одного ПР; дополнительный социально-экономический эффект; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений потребителя.

Экономическую эффективность новой техники устанавливают при сопоставлении капитальных вложений, связанных с приобретение оборудования, и себестоимости продукции, производимой при помощи этого оборудования, по двум вариантам: новому и базовому.

При определении экономической эффективности ПР следует рассматривать как машины широкого назначения, отличительным признаком которых является способность к переналадке. Класс ПР совмещает в себе признаки средств автоматизации вспомогательных операций (подъемно-транспортные промышленные роботы – ПТПР) и признаки, присущие основному технологическому оборудованию (производственные промышленные роботы – ППР).

Экономический эффект от создания и применения ППР рассчитывают так же, как и эффект от применения основного технологического оборудования новых типов (обрабатывающих машин, сварочных, гибочных или сборочных автоматов и т.п.).

ПТПР, предназначенные для обслуживания основного технологического оборудования, должны рассматриваться как составляющие комплекса “основное технологическое оборудование – робот”.

Экономическую эффективность ПТПР, выполняющих транспортные или складские операции, определяют, сравнивая с эффективностью машин или механизмов аналогичного назначения.

Универсальные ПР (УПР) совмещают в себе признаки, присущие средствам автоматизации вспомогательных операций и основному технологическому оборудованию.

Дополнительный социально-экономический эффект от использования ПР представляет собой экономию, получаемую за счет сокращения затрат на здравоохранение и социальное обеспечение в связи с уменьшением травматизма и профтехзаболеваний, снижения потерь, связанных с особенностями участия человека в производственном процессе (утомляемость, нестабильность качества продукции, неритмичность работы в течение смены и т.п.).

13 Выбор базы сравнения для определения эффективности ПР

На стадии проектирования и освоения производства ПР за базу сравнения принимают показатели лучшей техники, имеющие сопоставимые технические параметры. Поэтому при выборе базового варианта необходимо сформулировать все конструктивно-технологические требования к новому ПР, позволяющие установить соответствие функциональных возможностей разрабатываемого робота предполагаемой области применения.

В качестве базового варианта при сравнении принимают ПР с сопоставимыми технологическими возможностями и техническими показателями.

В случае отсутствия аналога в качестве базы сравнения принимают:

- для ППР - передовое технологическое оборудование, используемое для выполнения тех же операций;

- для ПТПР, предназначенных для работы в комплексе с технологическим оборудованием, - те же модели оборудования, но с ручным обслуживанием;

- для ПТПР, работающих автономно и выполняющих складские или транспортные операции, - специальное транспортно-складирующее оборудование или ручные операции;

- для УПР, когда область их применения оговорена техническим заданием, - оборудование, выбранное в зависимости от назначения УПР.

Если область применения УПР не установлена, расчет должен производиться для нескольких вариантов использования УПР – как в качестве ППР, так и ПТПР. Экономический эффект от создания УПР определяют в этом случае по средним квадратическим показателям, полученным в результате серии расчетов.

На стадии внедрения ПР в производство в качестве базового варианта при сравнении принимают заменяемую технику.

При выборе базового варианта общими для всех групп ПР параметрами сопоставимости являются основные технические показатели: грузоподъемность (кг), число степеней подвижности, объем рабочей зоны (м3), погрешность позиционирования (±мм), коэффициент совершенства Кс и комплексный показатель

надежности Кн конструкции. Дополнительными параметрами сопоставимости являются:

- для ППР - номенклатура выполняемых операций и время их выполнения;

- для ПТПР - то же и номенклатура моделей обслуживаемого оборудования.

Технические показатели базовой и новой модели ПР можно сравнивать с помощью условного коэффициента совершенства конструкции ПР Кс и комплексного показателя надежности Кн

Kc=K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6⋅K7⋅K8,

где K1=V2/V1 - коэффициент, учитывающий объем рабочей зоны;           	        V2=1±0,3⋅V1;

K2=tЦ1/tЦ2- коэффициент, учитывающий цикл ПР (время выполнения заданного объема операций): tЦ2≤tЦ1;

K3=tН1/tH2- коэффициент, учитывающий затраты времени на переналадку ПР:tH2≤tH1;

K4=Q2/Q1- коэффициент, учитывающий грузоподъемность Q одной руки ПР: Q2=1±0,2⋅Q1;

K5=nоб1/nоб2- коэффициент, учитывающий количество оборудования (или рабочих позиций) nоб, обслуживаемого одним ПР в составе комплекса;

K6=Δ1/Δ2- коэффициент, учитывающий погрешность позиционирования Δ: Δ2≤Δ1;

K7=nH2/nH1- коэффициент, учитывающий номенклатуру моделей оборудования, которое способен обслужить ПР (либо номенклатуру операций, выполняемых роботом): nH2≥nH1;

K8=η2/η1- коэффициент, учитывающий число степеней подвижности η ПР: η2=η1±2.

Комплексный показатель надежности конструкции

KH=T0T0+TB,

где Т0 – наработка на отказ, ч;

Тв – среднее время восстановления работоспособности ПР, ч.

ПР может быть рекомендован для разработки, если Kc≻1,а KH2≥KH1.

Рекомендуемая литература

1 Никитин К.Д. и др. Основы робототехники. - Красноярск: Изд-во Краноярского университета, 1986. – 208с.

2 Козырев Ю.Г. Промышленные роботы. Справочник - М.: Машиностроение, 1988. - 392с.

3 Челнаков И.Б., Калашников С.Н. Схваты промышленных роботов. - Л.: Машиностроение, 1989. – 287с.

4 Костюк В.И. и др. Промышленные роботы. Киев: Вища школа, 1985. - 360с.

5 Спину Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. Киев: Вища школа, 1985. - 176с.

6 Детали и механизмы роботов. Основы расчета, конструирование и технология производства. Под ред. Б.Б.Сомотокина. - Киев: Вища школа, 1990. - 343с.

7 Сбалансированные манипуляторы / И.Л.Владов, В.Н.Данилевский, П.Б.Ионов и др.; Под ред П.Н.Белянина. - М.: Машиностроение, 1988. - 264 с.