МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

Конспект лекцій  з дисципліни

„Основи САПР Розділ 2”

для студентів денного та заочного відділення спеціальності ПТМ

Рекомендовано до використання

у навчальному процесі

на засіданні кафедри ПТМ.|

Протокол   №1 від 15.08.2012

Краматорськ 2010

### Збірні одиниці

##### Введення

Компоненти збірної одиниці можуть включати як окремі деталі, так і інші збірні одиниці, звані вузлами. Для більшості операцій поведінка компонентів однаково для обох типів елементів. Компоненти пов'язані з файлом збірної одиниці. Документи збірної одиниці мають розширення .sldasm.

##### Методи проектування

Документ збірної одиниці можна створювати, використовуючи проектування від низу до верху, проектування зверху вниз або комбінацію цих двох методів.

###### Проектування від низу до верху

Традиційним є метод проектування від низу до верху. При проектуванні від низу до верху спочатку створюються деталі, потім вони вставляються в вузол і сполучаються згідно вимогам проекту. Проектування від низу до верху переважніше при використанні наперед сконструйованих, готових деталей.

Перевага проектування від низу до верху полягає в тому, що компоненти проектуються незалежно, тому їх взаємозв'язки і повторна генерація простіші, ніж при проектуванні зверху вниз. Метод проектування від низу до верху дозволяє зосередитися на окремих деталях. Він хороший у тому випадку, коли не потрібно створювати посилання, що управляють розміром і формою деталей щодо один одного.

###### Проектування зверху вниз

Проектування зверху вниз відрізняється тим, що при його використанні робота починається безпосередньо в збірній одиниці. Можна використовувати геометрію однієї деталі для визначення інших деталей або створення оброблюваних елементів, які додаються тільки після складання деталей. Можна почати з компонувального ескіза, визначити місцеположення зафіксованих деталей, площин і т.д., потім спроектувати деталі відповідно до цих визначень.

Наприклад, можна вставити деталь в збірну одиницю, потім на основі цієї деталі створити іншу деталь в контексті. Проектування зверху вниз і створення деталі в контексті дозволяє створювати посилання на геометрію моделі, тим самим можна управляти розмірами нової деталі шляхом створення геометричних взаємозв'язків з початковою деталлю. Таким чином, якщо змінюється розмір початкової деталі, деталь, створена в контексті, оновлюється автоматично.

##### Додавання компонентів

При додаванні компоненту (або окремої деталі, або вузла) в збірну одиницю файл деталі зв'язується з файлом збірної одиниці. Компонент з'являється в моделі, проте дані про компонент залишаються в початковому файлі компоненту. Збірна одиниця оновлюється при внесенні будь-яких змін у файл компоненту.

Існує декілька способів додавання компонентів в новий або існуючий документ збірної одиниці, основні з яких:

•Використати команду   Вставка\ Компонент\ Из файла, потім знайти компонент.

•Перетаскування елементу з відкритого вікна документа.

###### Зв'язок з початковою точкою збірної одиниці

Коли компонент вставляється шляхом перетягання його імені з дерева конструювання  відкритого вікна деталі або вибору команд Вставка, Компонент, Из файла, можна встановити зв'язок з початковою точкою збірної одиниці. Зверніть увагу на форму покажчика, яку він прийме при приміщенні на початкову точку.

Коли встановлюється зв'язок з початковою точкою:

- компонент зафіксований (f)

- початкова точка компоненту співпадає з початковою точкою збірної одиниці

- площини компоненту і збірної одиниці вирівнюються

Для встановлення зв'язку з початковою точкою можна також перетягнути ім'я деталі з дерева конструювання  вікна деталі в дерево вікна збірної одиниці. Компонент фіксується, якщо тільки це перший компонент.

##### Розміщення компонентів в збірній одиниці

Як тільки компонент додається в збірну одиницю, його можна переміщати, обертати або фіксувати його положення. Це корисно для приблизного розташування компонентів. Потім можна точніше розташувати компоненти, використовуючи взаємозв'язки сполучення.  В деяких випадках сполучення можна додати автоматично за допомогою засобу  автосполучення.

Коли додаються взаємозв'язки сполучення, компоненти можна переміщати в межах мір свободи, спостерігаючи за поведінкою механізму.

###### Фіксація положення компоненту

Фіксований компонент не може бути переміщений щодо початкової точки. За умовчанням перша деталь в збірній одиниці фіксується; проте її можна у будь-який час зробити вільно переміщуваною (нефіксованою).

Рекомендується, щоб принаймні один компонент збірки був або зафіксований, або зв'язаний з площинами збірної одиниці або початковою точкою. Це створює систему посилань для всіх інших зв'язаних деталей і може запобігти несподіваному переміщенню компонентів при додаванні сполучень. Компонент, який не зафіксований, може бути вільно переміщуваним або повністю визначеним.

Для фіксації або звільнення компоненту збірки:

1.	Натиснути на компонент в графічній області або на ім'я компоненту в дереві конструювання .

2.	Вибрати Зафиксировать або Освободить.

###### Префікси

•Зафиксированный компонент має префікс (f) в дереві конструювання .

•Свободно переміщуваний компонент має префікс (-) в дереві конструювання .

•Полностью певний компонент не має префікса.

##### Панель інструментів "Сборка"

При роботі у вікні збірної одиниці доступна панель інструментів "Сборка", за допомогою якої можна управляти переміщенням і сполученням компонентів.  Вона містить наступні пункти:

  - Скрыть/отобразить компонент

  - Изменить состояние погашения

  - Редактировать деталь

  - Сопряжения

  - Автосопряжения

  - Переместить компонент

  - Вращать компонент вокруг оси

  - Вращать компонент вокруг центральной точки

  - Переключение видимости (Скрыть\ отобразить компонент)

Можна перемикати відображення компонентів збірки. При відключенні відображення компонент тимчасово забирається з вигляду, що полегшує роботу з компонентами, розташованими під ним.

Утаєння і відображення компоненту впливає тільки на видимість компоненту.

Перемикання відображення не впливає на швидкість перестроювання або обробки. Проте, відображення відбувається швидше.

Для перемикання видимості компоненту (деталі або збірної одиниці):

1.	У дереві конструювання  або в графічній області з контекстного меню компоненту (або компонентів) і вибрати Свойства компонента.

2.	У діалоговому вікні Свойства компонента, у вікні групи Видимость, вибрати Скрыть модель.

3.	Щоб змінити видимість інших конфігурацій, вибрати параметр Указать конфигурацию.

4.	Натиснути ОК.

Ще один спосіб перемикання видимості:

•Из контекстного меню вибрати Скрыть компонент або Отобразить компонент. Даний метод міняє тільки видимість активної конфігурації.

Існують і інші методи.

##### Стани компоненту

Для компонентів збірки є три можливі стани:

•Решенные

•Погашенные

•Легковесные

###### Погашений

Погашення компоненту дозволяє  зменшити об'єм завантажуваних і оброблюваних даних під час роботи. Збірнаї одиниця відображається і перебудовується швидше, за рахунок чого досягається ефективніше використання ресурсів системи.

Можна використовувати стан погашення, щоб тимчасово прибрати компонент із збірки, не видаляючи його. Він не завантажується у пам'ять і більш не є функціональною частиною збірки. Погашений компонент невидимий і вибирати його елементи не можна.

Погашений компонент видаляється з пам'яті, тому швидкість перестроювання і відображення підвищується. Оскільки складність зменшується, обробка компонентів, що залишилися, відбувається швидше.

Проте сполучення, в яких використовуються погашені компоненти, також погашаються. В результаті положення компонентів в збірній одиниці стають недовизначеними. Це також може вплинути на елементи в контексті, що містять посилання на погашені компоненти. При поверненні погашеного компоненту в повністю вирішений стан можуть виникнути конфлікти. Тому стан погашення при моделюванні слід використовувати дуже обережно.

Для зміни стану погашення компонентів:

1.	З контекстного меню компоненту (компонентів) в дереві конструювання або в графічній області вибрати Свойства компонента і у вікні групи Состояние погашения, вибрати необхідний стан.

2.	Щоб змінити стан висвічення інших конфігурації, вибрати параметр Указать конфыгурацию для изменений.

Існують і інші способи зміни стану погашення:

###### Вирішений

•Операция висвічення компонентів називається "Решить". Для того, щоб повністю вирішити (висвітити) погашений компонент, необхідно з контекстного меню компоненту вибрати Решить. Ця команда вирішить всі конфігурації компоненту

Стан "Решенный" (не погашений) є звичайним станом для компонентів збірки. Повністю вирішений компонент повністю завантажений в пам'ять і є повнофункціональним і повністю доступним. Доступні всі дані його моделі, і можна вибирати його об'єкти, указувати на них посилання, редагувати, використовувати в сполученнях і т.д.

###### Легковажні деталі

Можна завантажити збірну одиницю, активні деталі якої є повністю вирішеними або легковагими.

•Когда деталь повністю вирішена, в пам'ять завантажуються всі дані її моделі.

•Когда деталь є легковагою, в пам'ять завантажується тільки скорочена версія даних її моделі. Решта даних моделей завантажується в пам'ять в міру необхідності.

##### Переміщення компоненту

Для переміщення компоненту в збірній одиниці:

1.	Необхідно натиснути кнопку Переместить компонент на панелі інструментів "Сборка" або вибрати Інструменты, Компонент, Переместить.

2.	У вікні Переместить компонент Менеджера свойств, що з'явилося,вибрати спосіб переміщення із списку Переместить:

Свободное перемещение дозволяє вибрати компонент і перемістити його в будь-якому напрямі.

Вдоль осей XYZ – вибрати компонент і перетягнути його у напрямі X, Y або Z. У графічній області з'явиться система координат для допомоги в орієнтуванні. Щоб вибрати вісь, уздовж якої хочете здійснити перетягання, необхідно натиснути поряд з віссю до перетягання.

Вдоль объекта – вибрати об'єкт, потім вибрати компонент, який необхідно перетягнути уздовж даного об'єкту. Якщо об'єктом є лінія, кромка або вісь, то компонент, що пересувається, має одну міру свободи. Якщо як об'єкт вибрана площина або плоска грань, переміщуваний компонент має дві міри свободи.

Дельта XYZ - Вибрати компонент, ввести значення приростів  координат X, Y, Z в полі Переместить компонент і натиснути кнопку Применить. Компонент переміститься на вказану величину.

Размещение XYZ - Вибрати точку компоненту, ввести значення координат X, Y, Z в полі Переместить компонент і натиснути кнопку Применить. Точка компоненту переміститься в точку з вказаними координатами. Якщо замість координат точки вказати іншу точку або вершину, початкова точка компоненту буде поміщена у вказану точку.

3.	У вікні групи Параметры вибрати параметр Эта конфигурация, щоб застосувати переміщення компоненту тільки по відношенню до активної конфігурації.

##### Обертання компоненту

Для обертання компоненту:

1.	Вибрати Вращать компонент вокруг оси на панелі інструментів "Сборка" або вибрати Инструменты, Компонент, Вращать.

2.	Вибрати елемент із списку параметра Вращать, щоб повернути компонент одним з наступних способів:

Свободное перемещение – Вибрати компонент і перетягнути в будь-якому напрямі.

Вокруг объекта – Вибрати лінію, кромку або вісь, потім перетягнути компонент навколо вибраного об'єкту.

Дельта XYZ - Вибрати компонент, ввести значення приросту координат X, Y, Z в полі Вращать компонент і натиснути кнопку Применить. Компонент обернеться навколо осі на вказаний кут.

Можна обертати один компонент за одним; цей інструмент залишається активним до тих пір, поки на нього не натиснути знову або не вибрати інший інструмент.

3.	У вікні групи Параметры вибрати параметр Эта конфигурация, щоб застосувати обертання компоненту тільки до однієї активної конфігурації

### Сполучення в збірній одиниці

##### Групи сполучень

При створенні новго документу збірної одиниці в дерево конструювання  автоматично додається порожня група сполучень (з ім'ям за умовчанням – Група сопряжений1). Всі створювані взаємозв'язки сполучень додаються в групу сполучень. У дереві конструювання  елемент для кожного сполучення включає імена компонентів, що беруть участь в ньому.

Всі сполучення розв'язуються разом; послідовність, в якій вони додаються в групу сполучень, значення не має.

##### Взаємозв'язки сполучення

Взаємозв'язки сполучення дозволяють точно розташувати компоненти один щодо одного. Вони дозволяють визначити, як компоненти можуть переміщатися і обертатися щодо інших деталей. Послідовно додаючи взаємозв'язки сполучення, можна встановлювати компоненти в потрібне положення.

Сполучення створює геометричні взаємозв'язки, такі як збіг, перпендикулярність, торкання і т.д. Кожен взаємозв'язок сполучення дійсний для певних поєднань геометричних форм:

Конус; Циліндр; Витяжка; Лінія; Площина; Точка; Сфера.

##### Призначення сполучень

Для з'єднання компонентів:

- Натиснути кнопку Сопряжение на панелі інструментів " Сборка " або вибрати Вставка, Сопряжение.

- З'явиться менеджер властивостей Сопряжение.

- Вибрати потрібні об'єкти на компонентах. Елементи будуть представлені в списку Выбраные элементы. Якщо для вибору потрібно перемістити або повернути збірку, то натиснути кнопку Вращать вид або Перемещать вид. Повернути модель, як це необхідно, і вийти з режиму обертання або переміщення. Для зміни положення моделі можна також використовувати клавіші із стрілками.

- .Выбрать бажані типи сполучень з наступного списку. (Доступні тільки ті типи сполучення, які допустимі для вибраних елементів.)
Угол, Параллельный, Coвпадение, Перпендикулярный, Концентричность 	Симетричный, Расстояние, Касательный

3.	Вибрати бажану умову сполучення.

4.	Вибрати Предварительный просмотр. Якщо дане сполучення виглядає невірно, натиснути на кнопку Отменить, змінити параметри на необхідні і знову натиснути Предварительный просмотр.

5.	Вибрати параметр Определить и решить несколько сопряжений, щоб визначити декілька сполучень, а потім вирішите їх всі одночасно. Сполучення, визначені поки вибраний даний параметр, розв'язуються, коли або закривається Менеджер властивостей, або відключається цей параметр.

Рада: Щоб параметр Сопряжение був відкритий, поки добавлятся сполучення, натиснути на кнопку Видимі.

Натиснути OK, щоб застосувати сполучення.

###### Зміна взаємозв'язків сполучення

Для зміни взаємозв'язку сполучення:

1.	Натиснути правою кнопкою на сполучення і вибрати Редактировать определение.

У графічній області висвічуються відповідні геометричні елементи.

2.	У діалоговому вікні Сопряжение  змінити потрібні параметри.

Для того, щоб змінити тільки значення сполучення Расстояние або Угол, двічі натиснути на сполучення в дереві конструювання, потім двічі натиснути на розмір, який потрібно відредагувати. Ввести нове значення і натиснути кнопку Перестроить.

###### Автосполучення

Деякі типи взаємозв'язків сполучення можна створювати автоматично. Сполучення, створені так само називаються автосполученнями.

Можна створювати сполучення при додаванні деталі, перетягнувши деталь відповідним чином з відкритого вікна деталі. Об'єкт, який перетягується, визначає типи сполучень, що додаються.

Можна вказати посилання на сполучення в документі деталі. Посилання на сполучення визначає компонент для використання в сполученні при додаванні деталі з файлу.

Можна створювати сполучення, сформувавши потенційних учасників сполучення при переміщенні деталі усередині збірної одиниці.

###### Автосполучення на основі геометрії

Можна створювати деякі типи автосполучень шляхом перетягання деталей в збірну одиницю, використовуючи певну геометрію моделі. Можна указувати посилання на геометрію існуючих компонентів і створити сполучення під час перетягання нових деталей.

Для того, щоб створювати сполучення автоматично на основі геометрії моделі:

•Перетягніть деталь з відкритого вікна деталі в графічну область вікна збірної одиниці, але поки не розміщуйте її. Використовуйте один з наступних об'єктів, щоб перетягнути деталь: лінійну або кругову кромку, тимчасову вісь, вершину, плоску грань або цилиндрическую/коническую грань.

•При приміщенні покажчика на елемент іншого компоненту, сполучення, що є потенційним учасником, форма покажчика зміниться, відображаючи сполучення або сполучення, які будуть створені у разі розміщення компоненту в даному місці. Тут же створюється попередній вид деталі.

•Якщо на попередньому зображенні видно, що необхідно змінити стан вирівнювання, натиснути клавішу Tab для перемикання вирівнювання (вирівняний /не вирівняний).

•Разташуйте деталь. Сполучення додаються автоматично.

###### Сполучення авто на основі елементів

Можна також автоматично додавати сполучення між елементами, що мають взаємозв'язок типу "шпилька-в-отворі". Нижче приводяться доступні об'єкти:

•Одним з цих елементів повинна бути бобика або підстава, а іншим - отвір або виріз.

•Элементи можна витягнути або повернути.

•Конічні поверхні в сполученні повинні бути одного типа (або конус, або циліндр, не можна використовувати поодинці кожного типа).

•Також повинна існувати плоска грань, прилегла до конічної поверхні обох елементів.

Для створення автосполучень за допомогою елементів:

1   В дереві конструювання документа деталі вибрати елемент з циліндровою або конічною поверхнею. Перетягнути ім'я елементу в графічне вікно збірної одиниці.

При приміщенні покажчика на іншу циліндрову або конічну поверхню, його форма зміниться, відображаючи сполучення, які будуть створені у разі розміщення компоненту в даному місці.

Тут же створюється попередній вид деталі. Якщо на попередньому зображенні видно, що необхідно змінити стан вирівнювання, натиснути клавішу Tab для перемикання вирівнювання (вирівняний /не вирівняний).

2   Розташуйте деталь. Створюються два сполучення - сполучення Концентричність між циліндровими або конічними поверхнями і сполучення Збіг між плоскими гранями, які примикають до конічних поверхонь.

###### Сполучення на основі масиву

В деяких випадках можна створювати одночасно до трьох автосполучень. Кожна деталь повинна мати круговий масив циліндрових отворів (або бобик) на плоскій грані з круговою кромкою.

Для додавання автосполучень, заснованих на масиві елементів:

1   Перетягнути компонент в збірну одиницю за допомогою кругової кромки.

При приміщенні покажчика на кругову кромку, його форма зміниться, відображаючи сполучення, які будуть створені у разі розміщення компоненту у даному місці. Тут же створюється попередній вид деталі.

2   Натиснути клавішу Tab для обертання перетягуваної деталі, щоб вирівняти її з необхідним екземпляром масиву.

3   Розмістити компонент в потрібному місці.

Додаються наступні сполучення:

•Між конічними поерхнями додається сполучення Концентричність.

Між суміжними плоскими гранями додається сполучення Збіг.
Потім, якщо можливо, додається третє сполучення Концентричність між екземпляром масиву на перетягуваній деталі і екземпляром на деталі, яка вже є в збірній одиниці.

###### Посилання на сполучення

Воно визначає, який об'єкт деталі використовувати для автоматичного сполучення. Можна вибрати для посилання початковий, вторинний об'єкт, або об'єкт третього рівня.

Коли вставляється деталь з посиланням на сполучення шляхом перетягання цієї деталі з Windows Explorer або з вікна Палитра элементов, або перетяганням її значка Деталь з верхньої частини дерева конструювання, програма визначає партнерів потенційного сполучення для певного об'єкту. Якщо первинний об'єкт не дійсний для об'єкту, на який направлений покажчик, тоді використовується вторинний об'єкт. У разі, коли ні початковий, ні вторинний об'єкти не дійсні, використовується об'єкт третього рівня.

У міру пересування курсора у вікні збірної одиниці, покажчик міняється і попередній перегляд  прив'язується до місця, де знайдений відповідний елемент потенційного сполучення.

Для визначення посилання на сполучення:

1.	У документі деталі вибрати Інструменты, Ссылка на сопряжение.

2.	Вибрати один або більш об'єктів для використання в автоматичному сполученні і натиснути OK. Можна використовувати лінійну або кругову кромку, вісь, вершину, плоску або конічну грань.

Для вибору іншого об'єкту:

1.	Правою кнопкою миші натиснути на функцію Ссылка на сопряжение в дереві конструювання  і вибрати Редактировать определение.

2.	Вибрати один або декілька  нових об'єктів і натиснути OK.

###### Додавання автосполучень при переміщенні компонентів в збірній одиниці

Можна додавати автосполучення при переміщенні компоненту в збірній одиниці, навіть якщо компонент використовується в інших сполученнях. Під час перетягання компоненту на місце можна сформувати потенційних учасників сполучення для створення автосполучень на основі геометрії . Якщо компонент вже використовується в інших сполученнях, то його можна переміщати тільки в межах ступенів свободи, які дають ці сполучення. Автосполучення не можна додавати в екземпляр в масиві компоненту.

Для створення сполучень авто при переміщенні деталі:

1   Вибрати Автосопряжение на панелі інструментів Сборка.

2   Вибрати об'єкт сполучення (грань, кромку або вершину) на компоненті, для якого потрібно створити сполучення.

3   Перетягнути вибраний компонент в інший компонент, поки покажчик не покаже сполучення, які будуть додані. Для зміни стану вирівнювання натиснути клавішу Tab.

- або -

Вибрати відповідний об'єкт сполучення на другому компоненті.

При переміщенні компоненту з вибраним об'єктом сполучення компонент відображається в прозорому вигляді. Це означає, що можна сформувати потенційних учасників для автосполучень при переміщенні.

Для відображення компоненту в його звичайному (непрозорому) вигляді необхідно під час переміщення тримати натиснутою клавішу Shift. Це дозволяє переглянути, як виглядатиме збірка із створеним сполученням. Для повернення до прозорого вигляду відпустите клавішу Shift.

Для тимчасового припинення формування автосполучень при переміщенні необхідно натиснути клавішу Alt. Потім компонент можна перетягнути звичайним способом. Якщо знову потрібно сформувати потенційних учасників сполучення, натиснути клавішу Alt.

###### Погашення взаємозв'язку сполучення

Можна погасити взаємозв'язки сполучення, щоб запобігти їх рішенню. Це дозволяє експериментувати з різними типами сполучень без перевизначення збірки.

Для погашення взаємозв'язку сполучення в активній конфігурації:

1.	Натиснути правою кнопкою миші в дереві конструювання  на взаємозв'язок сполучення і вибрати Свойства.

2.	Вибрати параметр Погашен і натиснути OK.

Для того, щоб знову відмінити погашення сполучення, повторіть операції і відмініть вибір параметра Погашен.

Можна вибрати одне або декілька сполучень і натиснути Погасить элементы (або Висветить элементы) панелі інструментів "Элементы" або вибрати Правка, Погасить элементы, Эта конфигурация.

Щоб погасити взаємозв'язок сполучення для однієї або декількох конфігурацій:

1.	Вибрати одне або декілька сполучень і натиснути кнопку Правка, Погасить элементы (або Висветить элементы), Указанные конфигурации (або Все конфигурации).

Якщо вибирається параметр Указанные конфигурации, з'является діалогове вікно.

2.	Вибрати із списку конфігурації, які хочете змінити і натиснути ОК.

###### Типи сполучень

Підтримуються наступні взаємозв'язки або типи сполучень:

•Coвпадение: вибрані грані, кромки і площини (у комбінації один з одним або з однією вершиною) повинні лежати на одній і тій же нескінченній лінії. Дві вершини повинні співпадати.

•Перпендикулярность:  вибрані елементи необхідно розташувати під кутом 90 градусів один до одного

•Касательность: вибрані елементи повинні торкатися між собою (як мінімум один елемент повинен бути циліндровим)

•Концентричность: циліндри розділяють центральну крапку

•Параллельность: вибрані елементи паралельні між собою.

•Расстояние: вибрані елементи повинні располлагаться на вказаній відстані один від одного

•Угол: вибрані елементи необхідно розташувати під вказаним кутом друг по відношенню друга

•Симметричность: вибрані елементи необхідно розташувати на рівному рсстоянии від площини симетрії

###### Умова вирівнювання

Ви можете вказати умову вирівнювання для взаємозв'язків. Умови:

Выровнен: вектори нормалі для вибраних граней однаково направлені .

Не выровнен: вектори нормалі для вибраних граней направлені в протилежні сторони.

Максимально близько: елементи будуть вирівняні або не вирівняні залежно від того, яка умова задовольняється при щонайменшому русі.

###### Автосполучення

Деякі типи взаємозв'язків сполучення можна створювати автоматично.

Можна створювати сполучення при додаванні деталі в збірку, перетягнувши деталь відповідним чином з відкритого вікна деталі. Об'єкт, який перетягується, визначає типи сполучень, що додаються..

Можна вказати посилання на сполучення в документі деталі. Посилання на сполучення визначає компонент для використанні в сполученні при додаванні деталі з файлу.

Можна створювати сполучення, сформувавши потенційних учасників сполучення при переміщенні деталі усередині збірки.

##### Дерево конструювання в документі збірної одиниці

###### Параметри дерева конструювання

У дереві конструювання  відображаються імена наступних елементів у вікні збірки:

- Сборки верхнего уровня (перший елемент в дереві конструювання)

- Освещение и Примечания

- Плоскости и Исходная точка

- Компонентів (вузлів збірки і окремих деталей)

- Груп сполучень і взаємозв'язків сполучення

- Елементів збірки (вирізів або отворів) і масивів компонентів

- Елементів деталей, побудованих в контексті збірної одиниці.

У збірный одиниці можна використовувати один і той же компонент кілька разів. Кожен компонент має суфікс <n>. При кожному додаванні такого компоненту число n збільшується на одиницю.

У дереві конструювання  ім'я компоненту може містити префікс, що надає інформацію про стан його взаємозв'язків з іншими компонентами. Використовуються наступні префікси:

(-)   недовизначений; (+)   перевизначений; (f)   зафіксований; (?)   не вирішено

Відсутність префікса означає, що положення компоненту повністю визначене.

###### Відображення компонентів в дереві конструювання .

Дерево конструювання  можна використовувати для зміни структури збірної одиниці.

Для відображення порядку побудови або деталізації елементів збірної одиниці:

Натиснути правою кнопкою миші на ім'я збірної одиниці в дереві конструювання  і вибрати Порядок создания сборки по деталям и узлам.

У дереві конструювання  відображаються тільки компоненти (і деталі, і вузли збірної одиниці) без деталізації нижчого рівня.

Для того, щоб знову відобразити докладний опис, повторіть вказану процедуру, вибравши Порядок создания сборки по элементам.

Для того, щоб проглянути зв'язки або елементи збірної одиниці:

Для відображення зв'язків натиснути правою кнопкою миші на ім'я збірної одиниці в дереві конструювання  і вибрати Порядок создания сборки по деталям и узлам або вибрати Вид, Дерево конструирования, Просмотр по зависимым элементам.

Залежні елементи (замість елементів) показуються під кожним компонентом. Залежні елементи включають зв'язані деталі і масиви компонентів.

Для відображення елементів натиснути правою кнопкою миші на ім'я збірної одиниці в дереві конструювання  і вибрати Просмотр по элементам або вибрати Вид, Дерево конструирования, Просмотр по элементам.

###### Редагування деталі в збірній одиниці

Редагування деталі при роботі із збірною одиницею дозволяє змінювати компонент, не виходячи із збірної одиниці. У ескізах, що створюються під час редагування деталі в збірній одиниці, може використовуватися будь-яка кромка, або можна указувати розміри в ескізах щодо будь-якої кромки будь-якої деталі. Для елементів можуть використовуватися інші кінцеві умови, наприклад, До поверхности, до іншого компоненту.

Можна також редагувати новий вузол в контексті збірній одиниці верхнього рівня.

Для редагування деталі при роботі із збірною одиницею:

1 Правою кнопкою миші натиснути на деталь в дереві конструювання  або в графічній області і вибрати Редактировать деталь, або натиснути на кнопку Редактировать деталь.

У рядку заголовка показується назва деталі в збірній одиниці, відкритій для редагування, наприклад, имя_деталі в имя_сборки.sldasm. Зверніть увагу на те, що повідомлення в рядку стану указує, що виконується редагування документа деталі, не дивлячись на те, що видно вся збірна одиниця.

ПРИМІТКА:   При редагуванні деталі в контексті збірної одиниці асоційована конфігурація в збірній одиниці стає активною конфігурацією у всіх відкритих вікнах (наприклад, якщо деталь відкрита в окремому вікні).

Якщо деталь використовується в іншому відкритому документі збірної одиниці з включеним параметром Использовать текущую або последнюю сохраненную конфігурацію моделі, ці екземпляри також змінюються.

2 Внесіть необхідні зміни в деталь. Більшість змін подібних типів можна зробити в контексті збірній одиниці, а також у власному документі деталі.

3 Для повернення до редагування збірній одиниці натиснути правою кнопкою миші на ім'я збірній одиниці в дереві конструювання  або в будь-якому місці графічної області і вибрати Редактировать сборку:имя_сборки, або натиснути значок Редактировать деталь.

# Проектування зверху вниз

Проектування зверху вниз відрізняється тим, що робота починається в збірній одиниці і. Можна використовувати геометрію однієї деталі для визначення інших деталей або створення оброблюваних елементів, які додаються тільки після складання деталей. Можна почати з компонувального ескіза, визначити місцеположення зафіксованих деталей, площин і т.д., потім спроектувати деталі відповідно до цих визначень.

Наприклад, можна вставити деталь в збірну одиницю, потім на основі цієї деталі створити деталь, що охоплює. Проектування зверху вниз і створення охоплюючої деталі в контексті дозволяє створювати посилання на геометрію першої деталі. Тим самим можна управляти розмірами охоплюючої деталі шляхом створення геометричних взаємозв'язків з початковою деталлю. Таким чином, якщо змінюється розмір початкової деталі, зв'язана деталь оновлюється автоматично.

Проектування за технологією зверху вниз часто застосовується при технічному проектуванні нових машин і вузлів.

##### Створення деталі в збірній одиниці

При цій технології проектування нова деталь створюється в контексті збірної одиниці. Нова деталь має свій власний файл деталі, тому його можна змінювати окремо від збірної одиниці. Нова деталь може бути першою деталлю збірної одиниці.

Можна також створити новий вузол збірній одиниці в контексті збірній одиниці верхнього рівня.

Для створення деталі в збірній одиниці:

- Виберіть Новая деталь на панелі інструментів "Сборка" або виберіть Вставка, Компонент, Новая деталь. Використовується шаблон за умовчанням для деталі на сторінці Параметры шаблонов по умлчанию.

- У діалоговому вікні Сохранить как введіть ім'я нової деталі і натисніть кнопку Сохранить. Нова деталь зберігається в своєму власному документі, тому її можна редагувати окремо.

- Якщо документ збірної одиниці порожный, виберіть площину в дереві конструювання. Інакше виберіть площину або плоску грань, на якій потрібно розмістити нову деталь.

Назва нової деталі з'явиться в дереві конструювання, і ескіз автоматично відкриється в новій деталі. Між Передньою площиною нової деталі і вибраною площиною або гранню буде додане сполучення На месте (Совпадение).

Нова деталь повністю розміщується за допомогою сполучення На месте. Для її розміщення додаткових сполучень не потрібно. Якщо потрібно наново розмістити компонент, то спочатку необхідно видалити сполучення На месте.

- Система перейде в режим редагування деталі, меню і панелі інструментів заміняться на відповідні засоби для редагування деталі. Побудуйте елементи деталі, використовуючи ті ж прийоми, що і при звичайній побудові деталі. При необхідності вкажіть необхідні посилання на геометрію інших компонентів в збірній одиниці.

Якщо елемент витягується за допомогою параметра До следующего, наступна геометрія повинна знаходитися на тій же самої деталі. Не можна використовувати параметр До следующего для витяжки до поверхні на іншому компоненті в збірній одиниці або до поверхні елементу збірної одиниці.

- Виберіть Файл, Сохранить, потім виберіть ім'я деталі в діалоговому вікні Разрешить неопределенность, або виберіть ім'я збірної одиниці для збереження всієї збірної одиниці і її компонентів.

- Для повернення до редагування збірної одиниці натисніть правою кнопкою миші на ім'я збірної одиниці в дереві конструювання або в будь-якому місці графічної області і виберіть Редактировать сборку:<имя_сборки>.

Для того, щоб почати проектування слідуючої нової деталі в контексті збірної одиниці, необхідно ще раз виконати команду Вставка, Компонент, Новая Деталь.

##### Створення конфігурацій збірних одиниць

###### Конфігурації

Конфігурації дозволяють створити декілька варіантів моделі деталі або збірної одиниці в одному документі. Можна використовувати конфігурації, щоб створювати ряди моделей з різними розмірами, компонентами або іншими параметрами і управляти ними.

Щоб створити конфігурацію, вкажіть ім'я і властивості, потім змініть модель для створення бажаних конструктивних варіантів.

- У документах деталей конфігурації дозволяють створювати ряд деталей різних розмірів, з різними елементами і властивостями, включаючи властивості користувача.

- У документах збірних одиниць конфігурації дозволяють створювати:

  - спрощені варіанти проекту шляхом погашення компонентів.

  - ряди збірних одиниць к з різними конфігураціями компонентів, різними параметрами для елементів збірних одиниць, різними розмірами або властивостями користувача, що відносяться до конфігурації.

- У документах креслень можна відобразити види конфігурацій, створених в документах деталей і збірних одиниць.

Конфігурації можна створювати уручну, а для створення декількох конфігурацій одночасно можна використовувати таблицю параметрів. Таблиці параметрів можна використовувати в документах як деталей, так і збірних одиниць; крім того, можна відображати таблиці параметрів в кресленнях.

###### Створення конфігурації уручну

Для створення конфігурації уручну:

- Перейти в Менеджер конфигураций, натиснувши на його ярлик у верхній частині вікна дерева конструювання.

- У Менеджері конфігурації правою кнопкою миші натисніть на ім'я деталі або збірної одиниці і виберіть Добавить конфигурацию.

- У діалоговому вікні Добавить конфигурацию Менеджера властивостей введіть ім'я конфігурації і вкажіть властивості для нової конфігурації. Можна вказати колір для конфігурації.

- Натисніть ОК.

- Щоб повернутися до дерева конструювання, натисніть на його ярлик.

- Для створення конструктивного варіанту виконання деталі або збірної одиниці відповідним чином зміните модель.

- Збережіть модель.

###### Елементи збірних одиниць, що настроюються

Нові конфігурації збірної одиниці можна створити таким чином:

- Змінивши стан погашення (Погашен, Решен) компонентів.

- Змінивши асоційовану конфігурацію компонентів.

- Змінивши Состояние отображения.

- Змінивши розміри сполучень "кут" або "відстань" або стан погашення сполучень.

- Змінивши розміри, допуски або інші параметри елементів, що відносяться до збірної одиниці. До них відносяться вирізи і отвори в збірній одиниці, масиви компонентів, довідкова геометрія і ескізи, які відносяться до збірної одиниці (а не до одного з компонентів збірної одиниці).

- Призначивши масу і центр тяжіння.

- Погашенням елементів, що відносяться до збірної одиниці.

- Визначенням властивостей окремої конфігурації, наприклад, граничних умов і взаимовідношень ескіза.

- Створенням похідної конфігурації.

- Зміною стану погашення теки Моделирование в дереві конструювання, а також її елементів моделювання. (При погашенні теки також погашаються її елементи.)

###### Стани погашення компонентів

Для компонентів збірної одиниці є три можливі стани погашення:

- Решенные

- Погашены

- Скорочені

Погашення компонентів використовується для того, щоб тимчасово прибрати їх із збірної одиниці. Погашений елемент не бачимо і більше не є частиною збірної одиниці.

Сполучення, в яких використовується погашений компонент, теж погашаються. В результаті, положення деяких компонентів в збірній одиниці може стати невизначеним. При поверненні погашених елементів у вирішений стан можуть виникнути конфлікти. Стан погашення в конфігураціях потрібно використовувати обережно.

Щоб змінити стан погашення компонентів:

- У дереві конструювання або в графічній області правою кнопкою миші натисніть на потрібний компонент і виберіть Свойства компонента.

Для того, щоб змінити відразу декілька компонентів, утримуйте клавішу Ctrl під час вибору компонентів, потім натисніть праву кнопку миші і виберіть Свойства компонента.

- У діалоговому вікні в розділі Состояние погашения виберіть необхідний стан.

- Натисніть OK.

Інші способи погашення компоненту.

- Натисніть правою кнопкою миші на компонент в дереві конструювання або в графічній області і виберіть Погасить. Цей спосіб міняє стан погашення компоненту тільки в активній конфігурації.

- Виберіть компонент, потім натисніть (панель інструментів "Сборка") і виберіть Погасить. Цей спосіб міняє стан погашення компоненту тільки в активній конфігурації.

- Виберіть компонент, натисніть Правка, Погасить элементы, потім виберіть Эта конфигурация, Все конфігурации або Указанные конфігурации.

Інші способи рішення погашеного компоненту.

- Натисніть правою кнопкою миші на компонент в дереві конструювання і виберіть Решен. При цьому методі погашений компонент буде вирішений тільки в активній конфігурації.

- Виберіть компонент, потім натисніть Изменить состояние погашения (панель інструментів "Сборка") і виберіть Решить. При цьому методі погашений компонент буде вирішений тільки в активній конфігурації.

- Виберіть компонент, натисніть Правка, Высветитьи, потім виберіть Эта конфигурация, Все конфігурации або Указанные конфігурации.

Щоб погасити або приховати елементи або компоненти:

- Виберіть елемент або компоненти, які необхідно погасити або приховати (висвітити або відобразити).

- Натисніть кнопку Редактировать і виберіть один з наступних елементів меню:

У деталях:

- Погасить элементы

- Высветить элементы

- Высветить с зависимыми элементами

У збірних одиницях:

- Скрыть

- Отобразить

- Отобразить с зависимыми элементами

- Погасить элементы

- Высветить элементы

- Высветить с зависимыми элементами

- Для кожного з елементів меню можна вибрати з наступних варіантів:

- Эта конфигурация

- Все конфігурации

- Указанные конфігурации

- Якщо вибрано Указанные конфігурации, з'явиться діалогове вікно із списком конфігурацій і кнопками Выбрать все і Сформировать выбор. Виберіть конфігурації в списку і натисніть кнопку OK.

###### Активізація конфігурації

Для активізації необхідної конфігурації:

- Перемкніться у вікно Менеджера конфігурації.

- Правою кнопкою миші натисніть на конфігурацію, яку потрібно проглянути, і виберіть Отобразить конфигурацию, або двічі натисніть на ім'я конфігурації.

Вказана конфігурація стає активною, а зображення моделі оновиться з урахуванням наново вибраної конфігурації.

# Створення креслень

- Загальні відомості про креслення.

  - Як правило, креслення створюються автоматично на основі тривимірної моделі. Між кресленнями і моделлю існує двосторонній зв'язок: всі зміни, зроблені в моделі, приводять до відповідних змін в кресленнях, і навпаки. Можна перебудувати систему так, що зміни в кресленнях не робитимуть вплив на модель, але для такої перебудови потрібне переустановлення системи.

  - Можна малювати двовимірні креслення, використовуючи ті засоби, які є для побудови ескізів, зокрема взаємозв'язки і параметричні розміри.

- Відкриваємо новий файл креслення (Файл\ Создать) і в діалоговому вікні вибираємо необхідні розміри і орієнтацію листа, і встановлюємо перемикач в положення «Стандартная основная надпись». На екрані з'являється зображення чистого листа вибраного формату з основним написом, праворуч вікна документа бачимо звичні панелі інструментів, а по ліву – панель інструментів «Чертеж».

- Основний напис.
У системі є основні написи, які не відповідають ГОСТ, або ДСТУ. Тому основний напис необхідно створити самим.

  - Встановлюємо необхідний стандарт, в якому створюватимемо креслення (GOST), звернувшись до вкладки «Свойства документа» діалогового вікна «Инструменты\ Параметры» і вибравши в лівому вікні розділ «Оформление». (При цьому основний напис не змінюється)

  - У листі, що відкрився, редагуємо наявний основний напис, привівши його у відповідність з вимогами ГОСТ. Для цього активізуємо операцію «Редактировать основную надпись», вибравши відповідний рядок контекстного меню, або пункт в розділі меню «Правка». У режимі редагування основного напису доступні всі операції по створенню і редагуванню ескізів.  Для збереження вибираємо пункт меню «Файл\ Сохранить основную надпись».

- Звичайно створення зображення креслення починається з розміщення стандартних видів. Їх число може змінюватися від 1 до 3. Види можуть бути створені на основі моделі у відкритому документі, або у файлі (коли документ не відкритий), але у будь-якому випадку документ повинен бути заздалегідь збережений.
Створення 3 стандартних видів з файлу:

  - На лівій панелі інструментів натиснути  кнопку 3 стандартных вида.

  - З контекстного меню графічної області вибрати  Вставить из файла.

  - Вказати документ

Створення 3 стандартних видів з відкритого документа
 виконується методом перетягання імені документа з вершини дерева конструювання для чого необхідно відобразити на екрані вікна обох документів, вибравши відповідний пункт з розділу «Вікно» меню SolidWorks, або за допомогою операції «Вставка\ Чертежный вид\3 стандартних вида».

Створення необхідного числа стандартних видів, менше трьох

Виконується з використанням операції «Вставка\ Чертежный вид\ По модэли». В процесі її виконання необхідно для кожного з видів по черзі вказати дві площини на деталі і задати орієнтацію кожної на кресленні. Потім розмістити вигляд на майбутньому кресленні. В результаті виконання операцій розміщення виникає зміщення у взаємному розташуванні видів. Для її усунення необхідно виконати операцію «Инструменты\ Расстановка видов чертежа», вибравши в меню необхідний варіант її виконання. При цьому необхідно враховувати, що варіант «По горизонталиі по отношению к другому виду» переміщає вигляд по вертикалі, забезпечуючи вирівнювання в горизонтальному напрямі. Його має сенс застосовувати, наприклад, для вигляду справа по відношенню до вигляду спереду.

- При необхідності можна створювати похідні види, до яких відносяться: проекційний вигляд, допоміжний вигляд, місцевий вигляд, вигляд, що кадрується, розріз і ін.

- Проекційний вигляд створюється шляхом проектування ортогонального вигляду в наступній послідовності:

  - Натиснути кнопку Прекционный вид на панелі інструментів "Чертеж", або вибрати Вставка, Чертежный вид, Проекционный.

  - Вибрати вигляд, на основі якого будуватиметься проекція.

  - Для вибору напряму проекції перемістити покажчик на відповідну сторону вибраного виду. Відобразиться попереднє зображення межі вигляду з прив'язкою до найближчої проекції. Для відключення режиму прив'язки натиснути Ctrl при переміщенні попереднього вигляду. Для того, щоб знову включити режим прив'язки при перетяганні, відпустити Ctrl. Проекцію можна розмістити зліва, справа, вгорі або внизу. Коли вигляд буде в тому місці, де він повинен розташовуватися, натисніть кнопку миші для розміщення вигляду. На лист наноситься вид проекції, вирівняний щодо того вигляду, з якого він був створений. За умовчанням вид проекції можна переміщати тільки у напрямі проектування. У проекційних видах дочірній вигляд пов'язаний з батьківським виглядом. Для переходу на батьківський вигляд необхідно натиснути правою кнопкою миші на проекційний вигляд і вибрати Скачек на родительский вид.

- Допоміжний вигляд схожий на проекційний, але розгортається перпендикулярно кромці існуючого вигляду. Для створення допоміжного вигляду:

  - Вибрати Вспомогательный вид на панелі інструментів "Чертеж" або виберіть Вставка, Чертежный вид, Вспомогательный.

  - Вибрати довідкову кромку (не горизонтальну і вертикальну, щодо яких можна створити стандартний вид проекції).

  - Довідкова кромка може бути кромкою або деталлю, силуетною кромкою, віссю або намальованою лінією.

  - Переміщати покажчик в потрібному напрямі. При цьому можна управляти вирівнюванням (клавіша Ctrl) і орієнтацією вигляду (спереду або ззаду) перетягуючи його через допоміжну кромку. Стрілка показує орієнтацію вигляду. Після того, як вигляд поміщений, можна перемкнути  орієнтацію подвійним натисненням на стрілку або вибравши Реверс направления в  Менеджері властивостей. Для розміщення вигляду натиснути кнопку миші.

  - Стрілка вигляду показує напрям проекції. Для видалення стрілки виберіть допоміжний вид. У  Менеджері властивостей виберіть або відмініть вибір параметра Отобразить стрелку вида і введіть, якщо необхідно, мітку (не більше двох символів).

  - Батьківський вид допоміжного вигляду може бути на тому ж листі або на іншому листі.

- Місцевий вигляд створюється в кресленні для показу частини вигляду, звичайно в збільшеному масштабі. Цей місцевий вигляд може бути ортогональним, тривимірним виглядом або розрізом. Не можна створити місцевий вигляд з наступних видів: іменованого виду, що показує модель з включеною перспективою; іншого місцевого виду; обрізаючого виду. Для створення місцевого виду необхідно:

  - Активізувати існуючий вид і вибрати Местный вид на панелі інструментів "Чертеж" або виберіть Вставка, Чертежный вид, Местный. З'явиться вікно Местный вид  Менеджера властивостей і інструмент Окружность стане активним.

  - Намалювати коло. Якщо необхідно створити профіль що відрізняється від кола, треба намалювати профіль до того, як натиснута кнопка Местный вид. Використовуючи інструменти малювання об'єктів, намалюйте замкнутий профіль навколо області, для якої потрібно створити місцевий вигляд. У об'єкти ескіза можна додавати розміри або взаємозв'язки для точного розміщення профілю щодо моделі.

  - Коли вид буде в тому місці, де він повинен розташовуватися, натисніть кнопку миші для розміщення виду.

  - Напис на місцевому виді складається з букви (мітки) і масштабу, якщо масштаб відрізняється від масштабу листа. За умовчанням місцеві види не вирівнюються щодо інших видів і можуть вільно переміщатися в будь-яке місце креслярського листа.

  - Місцеві види пов'язані з колами винесення. Натисніть правою кнопкою миші на коло і виберіть. Місцевий вияд може бути на тому ж листі, або на іншому листі. Правою кнопкою миші натисніть на місцевий вигляд і виберіть Скачек на родительский вид.

- Можна обрізати будь-який креслярський вид окрім місцевого виду, виду, з якого був створений місцевий вид або виду з частинами, що рознесли. При виборі параметра Обрезаный вид можна виключити деякі дії, оскільки новий вид не створюється. Наприклад, замість створення розрізу, а потім місцевого виду, подальшого утаєння непотрібного розрізу, можна відразу обрізати розріз. Не можна створити місцевий вигляд з обрізаного виду. Для створення обрізаючого вигляду необхідно:

  - Активізувати існуючий вигляд.

  - Накреслити замкнутий профіль за допомогою інструменту ескіза, наприклад, коло.

  - Натиснути кнопку Обрезаний вид або вибрати Інструменты, Обрезаный вид.

  - Вигляд за межами профілю зникне.

  - Його можна редагувати або видалити

- Вийнятий розріз - це не окремий вид, а частина існуючого креслярського виду. Закритий профіль, звичайно сплайн, визначає вийнятий розріз. Матеріал видаляється на вказану глибину, щоб показати внутрішні деталі. Можна вказати глибину, задавши число або вибравши кромку в зв'язаному виді. Не можна створити вийнятий розріз в місцевому виді, розрізі або накладеному виді. Для створення вийнятого розрізу:

  - Натиснути кнопку Вынутый разрез на панелі інструментів "Чертеж" або вибрати Вставка, Чертежный вид, Вынутый разрез. З'явиться діалогове вікно Вынутый разрез Менеджера властивостей з покажчиком, що означає, що інструмент сплайна активний. Система запропонує намалювати закритий сплайн. Якщо потрібен закритий профіль, відмінний від сплайна, то його необхідно створити і вибрати до вибору інструменту Вынутый разрез.

  - У  Менеджері властивостей, встановити глибину вийнятого розрізу. Вибрати Предварительный просмотр, щоб побачити результати зміни глибини. Підтвердити вибір.

  - Для видалення або редагування вийнятого розрізу можна скористатися контекстним меню.

- Роз'єднаний вигляд (або перерваний вигляд) можна використовувати в кресленнях довгих деталей, що мають рівномірний поперечний перетин. Це дозволяє відображати деталь у великому масштабі на креслярському листі меншого розміру. Довідкові розміри і розміри моделі, пов'язані з розбитою областю, відображають дійсні значення моделі. Для створення роз'єднаного вигляду:

  - Вибрати креслярський вигляд, потім виконати операцію Вставка, Вертикальная линия разрыва (або Горизонтальная линия разрыва). На вигляді з'являться дві лінії розриву.  Можна додати ще декілька ліній розриву у вигляд; проте всі розриви повинні бути в одному напрямі.

  - Перетягнути лінії розриву за допомогою покажчика в ті місця на деталі, де повинні бути розриви.

  - Правою кнопкою миші натиснути на зображення вигляду і вибрати Вид с разрывом.  Деталь відобразиться з розривом в геометрії. Окрім геометрії моделі, роз'єднані види також підтримують умовні види різьблення, осі. При роз'єднання вигляду всі об'єкти ескіза, знаходяться між лініями розриву видаляються. Розміри між лініями розриву стають підвішеними. У креслярському вигляді лінії розриву подовжуються до його меж, що полегшує їх вибір і перетягання. При друці (або попередньому перегляді) креслення лінії розриву відображаються в тих місцях, де вони дійсно роз'єднують геометрію.

  - Для зміни:

    - форми ліній розриву, правою кнопкою миші натиснути на лінію розриву і вибрати в меню стиль лінії.

    - положення розриву, перетягнути лінії розриву за допомогою миші.

    - ширини зазора між лініями розриву, вибрати Інструменты, Параметры. На вкладці Свойства документа вибрати Оформление. Ввести нове значення у вікні Зазор между линиями разрыва. Щоб проглянути новий зазор, вибрати Вид без разрыва, а потім Вид с разрывом.

  - Змінити штрихування можна тільки  в нероз'єднаному вигляді.

- Розріз створюється шляхом розділення батьківського вигляду за допомогою лінії перетину. Розріз повинен бути прямим перетином або зміщеним перетином, визначеним ступінчастою лінією перетину. Лінія перетину може також включати концентричні дуги. Можна також створити розрізи в моделях і   розрізи розрізів. Новий розріз розраховується з урахуванням оригінальної твердотільної моделі, і при зміні моделі вигляд оновлюється.

- Для створення розрізу:

  - Активізувати існуючий креслярський вигляд.

  - Вибрати Разрез на панелі інструментів "Чертеж" або Вставка, Чертежный вид, Раозрез.

  - З'являється вікно Разрез  Менеджера властивостей, і інструмент Линия стає активною.

  - Намалювати лінію перетину. Для створення розрізу з декількома лініями або використання осьової лінії як лінія розрізу, лінію розрізу необхідно намалювати, перш ніж вибирати інструмент Разрез.

  - Якщо лінія перетину має декілька сегментів, вигляд вирівнюється щодо сегменту ескіза, який був вибраний при натисненні на інструмент Разрез.

  - При вирівнюванні за умовчанням розріз можна переміщати тільки у напрямі стрілок.

  - Декілька ліній перетину можуть використовувати одну мітку. Якщо це забороняється креслярським стандартом, з'являється застережливе повідомлення.

  - Розрізи пов'язані з лініями перетину. Для переходу з основного вигляду на розріз необхідно натиснути правою кнопкою миші на лінію перетину вибрати Скачек на разрез. Для зворотного переходу необхідно вибрати з контекстного меню Стрибок на батьківський вигляд.

Створити креслення вузлів приводного і неприводного колеса з необхідними видами, розрізами, перетинами і розмірами.

Приклад креслення вузла.

# Перевірка інтерференцій в збірних одиницях і виправлення помилок

У складній збірній одиниці іноді важко визначити, чи перетинаються компоненти один з одним, чи упроваджуються один в інший. Допомогти в цьому питанні може функція Проверка интерференции компонентов, що дозволяє:

- Визначити наявність інтерференції між компонентами.

- Відобразити зону інтерференції закрашенням відповідного об'єму.

- Підібрати поєднання  параметрів відображення конфліктуючих і не конфліктуючих компонентів, що дозволяє краще розглянути інтерференцію.

- Ігнорувати деякі заплановані інтерференції, наприклад пресову посадку, різьбові кріплення і т.і.

- Включити або відключити розгляд інтерференції між тілами в багатотільній деталі.

- Рахувати кожен вузол збірки одним компонентом, щоб виключити з розгляду інтерференції між компонентами вузла збірки.

Щоб перевірити наявність і ступінь інтерференції між компонентами в збірці необхідно вибрати пункт меню Проверить интерференцию компонентов або натиснути однойменну кнопку на панелі інструментів "Сборка" і, вибравши компоненти для перевірки (якщо компоненти не вибрані, то  за умовчанням відобразиться збірка верхнього рівня), встановити необхідні параметри і настройки і натиснути кнопку "Вічислить". Знайдені інтерференції відобразяться у вікні Результаты. Об'єм кожної інтерференції відображається праворуч від її найменування. Інтерференція, вибрана в розділі Результаты, виділяється червоним в графічній області.

У вікні Результаты можна:

- Вибрати інтерференцію, яка при цьому виділяється червоним кольором в графічній області.

- Розвернути інтерференції, щоб відобразити імена конфліктуючих компонентів.

- Збільшити інтерференцію в графічному полі, натиснувши правою кнопкою миші на інтерференцію і вибравши Увеличить выбраный элемент.

- Виключити яку-небудь конкретну інтерференцію з розгляду, вибравши з її контекстного меню Пропустить, або натиснувши розташовану під вікном "Результаты" кнопку "Пропустить".

- Включити в розгляд раніше проігноровану інтерференцію, вибравши з її контекстного меню Не игнорировать.

Елементи, що управляють, в зоні "Результаты"

Під вікном "Результаты" є кнопка "Пропустить" і комірка вибору (прапорець) "Вид компонентоів"

- За допомогою цієї кнопки можна виконати раніше розглянуту операцію виключення інтерференції з розгляду. Якщо інтерференція помічена пропущеною, то вона не відображається у вікні "Результаты" і залишається в даному режимі під час наступних обчислень інтерференції.

- При встановленому прапорці "Вид компонентов" інтерференції іменуються по іменах компонентів, а не по номеру інтерференції.

Параметри

- Считать контакт интерференцией. Вважає співпадаючі об'єкти інтерференціями.

- Отобразить проигнорированные конфликты. Вибрати цей параметр, щоб відобразити проігноровані конфлікти в списку Результати з сірим значком піктограми інтерференції. Якщо цей параметр не вибраний, проігноровані конфлікти в списку відсутні.

- Рассматривать узлы сборки как компоненты. При виборі даного параметра уз

- лы складки вважаються окремими компонентами, тому інтерференції між компонентами вузла збірки не відображаються.

- Исключить конфликты многотельных деталей. Вибрати цей параметр, щоб розглядати інтерференції між тілами в багатотільній деталі.

- Сделать конфликтующие детали прозрачными. Вибрати цей параметр, щоб відобразити компоненти вибраної інтерференції в прозорому режимі.

- Создать группу крепежа. Ізолює інтерференції між кріпленнями (наприклад, болт і гайка) в окрему теку в розділі Результаты.

###### Не конфліктуючі компоненти.

Засоби цієї зони дозволяють відобразити не конфліктуючі компоненти в одному з наступних режимів з метою полегшення роботи з конфліктуючими компонентами:

- Каркасное представление

- Скрытый

- Прозрачная

- Использовать текущие. Використовує поточні параметри відображення збірки.

##### Можлива методика роботи по виявленню і усуненню конфліктів

- Працюючи у відкритому документі збірки, виконуємо команду "Инструменты/Проверить интерференцию компонентов", або натискаємо однойменну кнопку на панелі інструментів.

- У вікні менеджера властивостей, що розкрилося, "Проверить интерференции" виконуємо необхідні настройки:

  - Упевняємося, що у виділеному червоним фоном вікні "Компоненты для проверки" присутнє найменування збірної одиниці, тобто перевірятиметься вся збірна одиниця;

  - Встановлюємо прапорець "Вид компонентов" для того, щоб конфлікти групувалися по іменах компонентів, що беруть в них участь. Так буде легше знаходити місця інтерференцій;

  - Встановлюємо прапорець "Рассматривать узлы сборки как компоненты". Це дозволить виключити з розгляду ті конфлікти, які є слідством помилок, допущених при створенні збірки нижчого рівня, що входить в даний документ як вузол;

  - Встановлюємо прапорець "Создать группу крепежей". Це дозволить виділити в окрему групу конфлікти між деталями, одна з яких помічена як кріпильний елемент. Стандартні кріплення мають таку позначку.

  - Встановлюємо прапорець "Сделать конфликтующие детали прозрачными"

  - У зоні "Не конфликтующие элементы" встановити перемикач в положення "Скрыты". Завдяки цьому при розгляді тієї або іншої інтерференції компоненти, що не беруть участь в ній, не відображатимуться на екрані, роблячи ситуацію більш осяжною.

- Натискаємо кнопку "Вычислить". В результаті роботи цієї функції у вікні "Результаты" замість повідомлення "Без интерференций" з'являються найменування всіх компонентів і вузлів, що мають інтерференції з іншими компонентами і вузлами (Якщо вміст вікна не змінився, то все гаразд).

- При виділенні у вікні "Результаты" найменування якого-небудь заголовка групи (найменування компоненту), в графічній області ховається вся решта компонентів. Розкриваючи групу інтерференцій, що відносяться до компоненту, що цікавить нас, можемо працювати безпосередньо з інтерференціями.

- Затримавши покажчик миші на найменуванні інтерференції, бачимо на екрані спливаючу підказку з даними про об'єм області інтерференції.

- Виділяючи по черзі елементи групи (найменування інтерференцій), в графічній області бачимо прозорі компоненти, що беруть участь в інтерференції, і виділену червоним кольором область інтерференції.

- Якщо інтерференція компонентів повинна мати місце, як, наприклад, при посадках з натягом, або при моделюванні різьблення за допомогою засобу "умовне зображення різьблення", то таку інтерференцію можна виключити з подальшого розгляду, натиснувши кнопку "Пропустить", або вибравши однойменний пункт з контекстного меню.

- Скориставшись засобами маніпулювання зображенням, можемо уважно розглянути область інтерференції для з'ясування особливостей її конфігурації, що може допомогти при з'ясуванні причин, її що викликали.

- Для визначення дійсних розмірів інтерференції в тому або іншому напрямі можемо скористатися засобом "Измерить" (Инструменты/Измерить), для чого необхідно закрити вікно менеджера властивостей "Интерференции". Як базу для вимірювань можна прийняти початкову точку або одну з базових площин.

- Наступний крок у вивченні ситуації і пошуку причин, її породжуючих, - аналіз сполучень.

- Якщо аналіз сполучень не дав остаточної відповіді на це питання, то необхідно переходити до аналізу самих компонентів і ескізів, покладених в їх основу.

##### Робота з кріпленнями

При запуску операції Проверить интерференцию компонентов в числі інших відображаються і інтерференції між різьбленням і кріпленнями. Звичайно ці інтерференції ігноруються. Можна створити теку Fasteners (Крепеж), щоб виділити інтерференції, пов'язані з кріпленнями.

Не всі інтерференції, що відображаються в теці Fasteners (Крепеж), відносяться саме до резьбам. Наприклад, може існувати інтерференція між головками двох суміжних болтів, якої бути не повинно. Необхідно проглянути інтерференції в теці Fasteners (Кріплення), щоб визначити, чи створять вони проблеми в збірці.

Свойство пользователя з ім'ям IsFastener, для якого встановлено значення 1, позначає деталь як кріплення для перевірки інтерференції.

ЛІТЕРАТУРА

- Довідкова система системи тривимірного моделювання SW 2007;

Розроблювач				Полікарпов Ю.В., доц.., ктн.

Завідувач кафедри			Кассов В.Д., проф., дтн.