Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія

СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ І МОДЕРНІЗАЦІЯ ПТБІДМ

Методичні вказівки 
до практичних, контрольних і самостійних робіт

(для студентів спеціальності 7.05050308
усіх форм навчання)

Затверджено 
на засіданні 
методичної ради

Протокол №       від

Рекомендовано до використовування в 
учбовому процесі засіданням кафедри ПТМ: протокол № 1 від 15.08.12 р.

Краматорськ 2012

УДК 621.87.(06)

Сучасні методи ремонту і модернізація ПТБІДМ : методичні вказівки до практичних, контрольних і самостійних робіт (для студентів спеціальності 7.05050308 усіх форм навчання) / сост. І. О. Рагулин. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 15 с.

Призначені для виконання дипломних та курсових проектів, розрахункових контрольних завдань, самостійної роботи, проведення практичних занять.

Укладач:	І. О. Рагулін, ст. викл.

Відповідальний за випуск	В. Д. Кассов, д-р техн. наук проф.

Навчальне видання

СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ І МОДЕРНІЗАЦІЯ ПТБІДМ

Методичні вказівки

до практичних, контрольних і самостійних робіт

(для студентів спеціальності 7.05050308
усіх форм навчання)

За авторською редакцією

Комп’ютерна верстка 	О. С. Орда

36/2011.  Підп. до друку                    .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк.       .  Обл.-вид. арк.       .

Тираж        прим.  Зам. №

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003

ЗМІСТ

Практическая работа 1	4

Расчёт срока эксплуатации грузоподъёмного мостового крана общего назначения в зависимости от условий эксплуатации.	4

1.	Цель работы	4

2.	Краткие теоретические сведения	4

3.	Порядок выполнения работы	5

4.	Контрольные вопросы	5

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 Изучение основных способов повышения работоспособности (срока эксплуатации) ходовых колёс грузоподъёмных	1

1.	Цель работы	1

2.	Краткие теоретические сведения	1

3.	Выверка ходовых колёс в горизонтальной и вертикальной плоскости	2

4.	Пример расчёта выверки ходовых колёс мостового крана.	3

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	8

Додаток А. Питання до контрольної роботи	9

Додаток Б. Питання для контролю та самоконтролю	13

Практическая работа 1

Расчёт срока эксплуатации грузоподъёмного мостового крана общего назначения в зависимости от условий эксплуатации.

- Цель работы

Освоение методики определения группы классификации (режима работы) крана согласно стандарта ИСО-4301 и ГОСТ 25546-82. Расчёт действительного режима работы мостового крана общего назначения, находящегося в эксплуатации. Использование расчёта действительного режима работы крана для определения остаточного ресурса его эксплуатации.

- Краткие теоретические сведения

Согласно ИСО 4301/1–86 и ГОСТ 25546–82 и ГОСТ 25835–83, разработанных на его основе, группа классификации (режима работы) крана (1А–8А / 1К–8К) в целом определяется по таблице в зависимости от класса использования (U0–U9 / С0–С9) и класса нагружения (Q1–Q4 / Q0–Q4).

Класс использования (U0–U9) характеризуется величиной максимального числа циклов за заданный срок службы.

Класс нагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок kP, который определяется по формуле:

kP=i=1nCiCT×QiQmax3 ,

где 	Сi — среднее количество рабочих циклов с частным уровнем массы груза Qi;

СТ— суммарное число рабочих циклов за весь срок службы крана:

СТ=i=1nCi .

Qi — значение частных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана;

Qтax — масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном;

Класс нагружения крана Q по значению kP и класс использования крана по значению CТ определяются по таблицам стандарта ИСО-4301 и ГОСТ 25546-82.

Группа режима работы крана по классам нагружения и использования определяется по таблице стандарта ИСО-4301 (табл.1.1) и ГОСТ 25546-82.

За срок службы крана принимается количество лет его работы до выработки ресурса согласно группе режима работы. Зная загрузочную характеристику крана на предстоящие годы можно путём подбора определить срок службы для этих условий до выработки ресурса согласно группе режима работы.

- Порядок выполнения работы

- Сбор исходных данных по характеристике крана и условиям его эксплуатации и анализ загрузки крана.

Загрузка крана: согласно таблице 1.3

- Рассчитать группу классификации режима работы крана для прогнозируемого срока службы. Пример расчёта приведен в приложении 1.

- Проанализировать результаты расчёта группы режима работы крана. Уточнить ожидаемый срок службы крана.

- Повторить расчёт до определения максимального срока службы при котором кран будет оставаться в своей режимной группе см. таблицу 1.1 и 1.2. Результаты расчёта занести в таблицу 1.3.

- Выполнить пункты 2–4 для четырёх групп загрузки крана для выяснения:

- влияния тяжёлых и лёгких грузов на расчётный срок службы крана– группа 1;

- влияния учёта лёгких грузов на расчётный срок службы крана– группа 2–4.

- По результатам расчёта максимального срока службы, при котором кран будет оставаться в своей режимной группе, сделать выводы:

- о влиянии тяжёлых и лёгких грузов на расчётный срок службы крана– группа 1;

- о влиянии учёта лёгких грузов на расчётный срок службы крана– группа 2–4.

- Контрольные вопросы

- Каким параметром характеризуется класс использования крана?

- Каким параметром характеризуется класс нагружения крана?

- Какое свойство расчёта действительного режима работы крана используется для определения остаточного ресурса его эксплуатации?

- Как определить действительные параметры класса использования крана?

- Как определить действительные параметры класса нагружения крана?

  - Группы классификации (режима работы) кранов в целом

| Класс нагружения | Коэффициент нагрузки Кр | Характеристика грузов поднимаемых кранами | Класс использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерегулярное использование |  |  |  | Регулярное использование в легких условиях | Регулярное использование с перерывами | Регулярное интенсивное использование | Интенсивное использование |  |  |
|  |  |  | Uo | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
|  |  |  | Максимальное количество рабочих циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6*104 | 3.2*104 | 6.3*104 | 1.25*105 | 2.5*105 | 5*105 | 1*106 | 2*106 | 4*106 | Свыше 4*106 |
| Q1- легкий | 0.125 | легкие — регулярно, номинальные — изредка |  |  | А1 | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |
| Q2-средний | 0.25 | средние — регулярно, а номинальные — довольно часто |  | А1 | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |  |
| Q3-тяжелый | 0.5 | тяжелые — регулярно, а номинальные– часто | А1 | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |  |  |
| Q4-весьма тяжелый | 1.0 | близкие к номинальным — регулярно | А2 | A3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |  |  |  |

  - Характеристика группы режима работы крана А5 согласно ИСО 4301/1–86

| Режим крана |  | Характеристика группы режима работы крана согласно ИСО 4301/1–86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| паспортный |  | класс по ISO |  | Ст / Кр |  | Ст / Кр |  | Ст / Кр |  | Ст / Кр |
| A5 | Ст | использования | U3 | 1.25E+05 | U4 | 2.50E+05 | U5 | 5.00E+05 | U6 | 1.00E+06 |
|  | Кр | нагружения | Q4 | 1 | Q3 | 0.5 | Q2 | 0.25 | Q1 | 0.125 |

  - Исходные данные и результаты расчёта группы классификации (режима работы) кранов в целом

| Влияние учета легких грузов при расчете группы действительного режима работы крана согласно ИСО 4301/1–86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № расчёта | Режим крана | Грузоподъёмность крана, 10 т | Грузоподъёмность крана– 10 т Масса рабочего груза, т |  |  |  | СТ | КР | Класс по ISO |  | Срок службы, лет | Характеристика класса нагружения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | использования | нагружения |  |  |
|  |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Влияние лёгких и тяжёлых грузов на срок службы крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А5 | цикл/год | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А5 | цикл/год | 2 000 | 4 000 | 12 000 | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | А5 | цикл/год | 4 000 | 8 000 | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 2.Работа крана со средними и лёгкими грузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А5 | цикл/год | 4 000 | 8 000 | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | А5 | цикл/год | 4 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А5 | цикл/год | 4 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 3.Работа крана со средними грузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | А5 | цикл/год | 1 000 | 5 000 | 8 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | А5 | цикл/год | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | А5 | цикл/год | 1 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 4.Работа крана с тяжёлыми грузами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | А5 | цикл/год | 8 000 | 5 000 | 2 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | А5 | цикл/год | 8000 | 5000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | А5 | цикл/год | 8000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2
Изучение основных способов повышения работоспособности (срока эксплуатации) ходовых колёс грузоподъёмных

- Цель работы

Цель работы– изучение условий эксплуатации ходовых колёс грузоподъёмных крановю Изучение основных факторов влияющих на работоспособность (срок эксплуатации) ходовых колёс. Освоение методики выверки ходовых колёс грузоподъёмных кранов мостового типа. Освоение методики расчёта подкладок под буксы по результатам выверки ходовых колёс крана мостового типа при эксплуатации.

- Краткие теоретические сведения

Проблема долговечности ходовых колёс является одной из наиболее острых в процессе эксплуатации грузоподъёмных кранов. Замена более 90% ходовых колёс происходит по причине преждевременного износа их реборд. Боковые усилия, возникающие в процессе движения крана и вызывающие износ реборд, оказывают существенное влияние и на металлоконструкцию крана и обуславливают возникновение дефектов концевых балок и их стыков с пролётными балками кранов.

Основными факторами, влияющими на долговечность ходовых колёс, являются:

- положение подкранового рельса;

- положение (перекос) ходовых колёс в горизонтальной и вертикальной плоскости;

- соответствие технологических размеров ходовых колёс установленным допускам;

- соответствие параметров и конструкции привода.

Соответственно основными способами повышения работоспособности (срока эксплуатации) ходовых колёс грузоподъёмных кранов, являются:

- выверка положения подкранового рельса;

- выверка ходовых колёс в горизонтальной и вертикальной плоскости;

- контроль технологических размеров ходовых колёс на соответствие допускам;

- контроль параметров и конструкции привода.

Применение смазки реборд ходовых колёс и боковой поверхности головки рельса позволяет значительно снизить износ последних и обеспечивает ресурс времени для выполнения таких методов, как выверка их положения, контроль технологических размеров и параметров привода, разработка специальных способов установки.

- Выверка ходовых колёс в горизонтальной и вертикальной плоскости

Выверка ходовых колёс в горизонтальной плоскости является одним из важнейших способов повышения их срока службы. Для данной операции используются две струны, установленные параллельно друг другу у обеих концевых балок крана. Измерения выполняются согласно схеме (рис.1 и 2) от струны до боковой поверхности ходовых колёс.

Угол перекоса ходового колеса α в горизонтальной плоскости вычисляется по формуле:

αi=arctgBi−AiC ,

где 	Вi– правое измерение от струны до боковой поверхности ходового колеса;

Аi– левое измерение от струны до боковой поверхности ходового колеса;

С– расстояние между правым и левым измерением от струны до боковой поверхности ходового колеса.

Устранение перекоса ходового колеса относительно струны в горизонтальной плоскости выполняется путём установки подкладки под одну из угловых букс ходового колеса. Для поворота колеса в горизонтальной плоскости на угол α используется прокладка толщиной Х, устанавливаемая между угловой буксой колеса и вертикальной шпонкой концевой балки (рис.3 и 4).

Величина подкладки под буксу ходового колеса вычисляется по формуле:

Xi = e * tg αi ,

или

Xi=e⋅Bi−AiC ,

где 	е– расстояние между буксами ходового колеса (шпонками).

Расстояния от струны до оси ходового колеса вычисляются по формулам:

Аci = Аi + b/2 ,

Вci = Вi + b/2 ,

где 	Аi и Вi– левое и правое измерение от струны до боковой поверхности ходового колеса;

b– ширина ходового колеса.

Расстояние от струны до центра ходового колеса вычисляется по формуле:

Сci = (Аci + Вci) / 2 ,

Пролёт крана по центрам противоположных ходовых колес 1–4 и 2–3 вычисляется по формуле:

L1-4 = L1 – СС1 – СС4,

L2-3 = L2 – СС2 – СС3,

где 	L1 = L2 – расстояние между струнами;

СС1 , СС2 , СС3 , СС4 – соответственно расстояние от струны до центра ходового колеса № 1, 2, 3 и 4.

- Пример расчёта выверки ходовых колёс мостового крана.

Исходные данные:

| Параметры | Условное обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Пролёт крана, мм | L | 14000 |
| Расстояние между струнами, мм | L1, L2 | 14600 |
| Расстояние между измерениями А В, мм | С | 400 |
| Расстояние между буксами (шпонками), мм | е | 270 |
| Ширина ходового колеса, мм | b | 140 |
| Расстояние от струны до боковой поверхности: |  |  |
| ходового колеса № 1 | А1_левое В1_правое | 227 230 |
| ходового колеса № 2 | А2_левое В2_правое | 233 231 |
| ходового колеса № 3 | А3_левое В3_правое | 229 231 |
| ходового колеса № 4 | А4_левое В4_правое | 228 232 |

Расчёт выполняется по приведенным выше формулам.

- Определяем углы перекоса ходовых колес в горизонтальной плоскости.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αi = arctgBi−AiC | α1=arctg230−227400 = 0.4297º = = 0°25'47" | α2= arctg231−233400= -0.2865º = = -0°17'11" | α3= arctg231−229400 = 0.2865º = = 0°17'11" | α4= arctg232−228400 = 0.5729º = = 0°34'23" |

- Определяем величину подкладок под буксы ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi= e⋅Bi−AiC | X1= 270⋅230−227400 = = 2 | X2= 270⋅231−233400 = = 1.3 | X3= 270⋅230−227400= = 1.3 | X4= 270⋅232−228400= = 2.7 |

- Определяем расстояние от струны до оси ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аci= Аi+ b/2 | АС1= 227+ 140/2= = 297 | АС2= 233+ 140/2= = 303 | АС3= 229+ 140/2= = 299 | АС4= 228+ 140/2= = 298 |
| Вci= Вi+ b/2 | ВС1= 230+ 140 / 2= = 300 | ВС2= 231+ 140/2= = 301 | ВС3= 231+ 140/2= = 301 | ВС4= 232+ 140/2= = 302 |

- Определяем расстояние от струны до центра ходовых колес.

|  | Колесо 1 | Колесо 2 | Колесо 3 | Колесо 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сci= Aci+Bci2 | СС1= 297+3002 = = 298.5 | СС2=303+3012 = = 302 | СС3=299+3012= = 300 | СС4= 298+3022= = 300 |

- По вычисленным расстояниям от струн до осей ходовых колёс Аci, Вci и Сci строим схему положения ходовых колёс крана в горизонтальной плоскости (рис.5).

- Используя схему положения ходовых колёс крана в горизонтальной плоскости (рис.5) строим схему установки подкладок между угловыми буксами ходовых колес и вертикальными шпонками концевой балки (рис.6).

- Определяем пролёт крана по центрам противоположных ходовых колес 1–4 и 2–3.

L1-4= L1 – СС1 – СС4 = 14600 – 298.5 – 300 = 14001.5 ,

L2-3 = L2 – СС2 – СС3 = 14600 – 302 – 300 = 13998

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Концевой Е.М., Розенштейн П.М. Ремонт крановых металлоконструкций. – М.: Машиностроение, 1979.–206с.

- Дефекты сварных соединений и способы их обнаружения / Троицкий В.А. и др. – К.: Вища школа, 1983. – 144 с.

- Диагностирование грузоподъемных машин/ В.И. Сероштан и др. – М. Машиностроение, 1992 – 192 с.

- ОМД 00120253.001–2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.

- НПАОП 0.00–1.01–072 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Емельянов О.А. и др. Ремонт металлоконструкций электросваркой. Донецк: Донбасс, 1967. – 76 с.

- ГОСТ 9402-80. Единая система защиты от коррозии.

- Мосты сварные, крановые. Конструкция. Нагруженность. Диагностика. Обеспечение ресурса: Монография/ О.А. Емельянов.- Краматорск: ДГМА, 2002.- 334 стр.:Ил. Библиогр.:с. 323-332(151 назв). ISBN 966-78-51-01-Х.

Додаток А

Питання до контрольної роботи

- Основні нормативні документи, що регламентують експлуатацію, ремонт, модернізацію і реконструкцію кранових МК.

- Класифікація технічного стану кранових МК– справний стан.

- Класифікація технічного стану кранових МК– несправний стан.

- Класифікація технічного стану кранових МК– працездатний стан.

- Класифікація технічного стану кранових МК– непрацездатний стан.

- Класифікація технічного стану кранових МК– граничний стан.

- Експлуатація ПТМ пов'язана з наступним явищем – Пошкодження.

- Експлуатація ПТМ пов'язана з наступним явищем –  Відмова

- Експлуатація ПТМ пов'язана з наступним явищем –  Дефект

- Експлуатація ПТМ пов'язана з наступним явищем –  Ремонт

- Чинники, що обмежують технічний стан МК

- Методи виявлення тріщин МК. Візуальний метод.

- Методи виявлення тріщин МК. Метод гасової проби.

- Методи виявлення тріщин МК. Ультразвуковий тіньовий метод.

- Методи виявлення тріщин МК. Ультразвуковий луна-метод.

- Перетворювачі ультразвукових дефектоскопів.

- Види руйнувань сталі. Крихке руйнування.

- Види руйнувань сталі. Втомне руйнування.

- Втомне руйнування. Зовнішні ознаки.

- Етапи втомного руйнування.

- Корозійне пошкодження МК.

- Основні вимоги до лакофарбних покриттів.

- Вплив хімічного складу сталі на швидкість корозії.

- Вплив хімічного складу навколишнього середовища на швидкість корозії.

- Способи очищення поверхні для нанесення лакофарбних покриттів.

- Захисти МК від корозії.

- Технології нанесення антикорозійних лакофарбних покриттів.

- Основні вимоги до фізичних властивостей сталі, вживаної для ремонту і реконструкції.

- Загальні технічні вимоги до зварювання ПТМ.

- Основні вимоги до підготовки кромок під зварювання і до накладення швів.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов.

- Застосування попереднього підігріву. Заварка тріщини в масивному сталевому листі.

- Збільшення бази закріплення. Стиковка двотаврових балок.

- Збільшення бази закріплення. Вварка вставки в поясі двотаврової балки.

- Збільшення бази закріплення. Вварка вставки в стінку двотаврової балки.

- Оцінка технічного стану МК по загальних деформаціях.

- Оцінка технічного стану МК по місцевих деформаціях.

- Технологія холодної правки деформації елементів металоконструкції.

- Технологія гарячої правки деформації елементів металоконструкції.

- Технологія комбінованої правки деформації елементів металоконструкції.

- Ремонт тріщин. Обмеження розповсюдження тріщин в елементах конструкції.

- Ремонт тріщин. Заварка тріщин в елементах конструкції.

- Ремонт тріщин. Заварка тріщин у зварних швах.

- Ремонт клепаних з'єднань

- Ремонт клепаних з'єднань з установкою чистих болтів.

- Ремонт клепаних з'єднань з установкою високоміцних болтів.

- Ремонт болтових з'єднань

- Установка високоміцних болтів.

- Обмеження розповсюдження тріщин в елементах конструкції.

- Ремонт та посилення вертикальних стінок кінцевих балок мостових кранів.

- Ремонт та посилення вертикальних стінок головної балки мостового крану.

- Ремонт та посилення поясів кінцевих балок мостових кранів.

- Ремонт та посилення поясів головної балки мостового крану.

- Конструктивні особливості ремонту вертикальних стінок головних балок в місці зміни перетину.

СМР. Исходные данные для выверки ходовых колёс мостового крана.

| Вариант | Измерение от струны до колеса | Горизонтальная плоскость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ходовое колесо № |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | левое- А | 231.0 | 230.5 |  | 229.5 | 231.0 |
|  | правое- В | 229.0 | 229.5 |  | 230.5 | 229.0 |
| 2 | левое А- | 229.0 | 229.5 |  | 230.5 | 229.0 |
|  | правое В- | 231.0 | 230.5 |  | 229.5 | 231.0 |
| 3 | левое А- | 230.0 | 231.0 |  | 231.0 | 230.0 |
|  | правое В- | 232.0 | 230.0 |  | 232.0 | 231.0 |
| 4 | левое А- | 234.0 | 232.0 |  | 231.0 | 231.0 |
|  | правое В- | 233.0 | 233.0 |  | 230.0 | 232.0 |
| 5 | левое А- | 227.0 | 226.0 |  | 228.0 | 227.0 |
|  | правое В- | 228.0 | 227.0 |  | 226.0 | 226.0 |
| 6 | левое А- | 228.0 | 227.0 |  | 226.0 | 226.0 |
|  | правое В- | 227.0 | 226.0 |  | 228.0 | 227.0 |
| 7 | левое А- | 232.0 | 230.0 |  | 232.0 | 231.0 |
|  | правое В- | 230.0 | 231.0 |  | 231.0 | 230.0 |
| 8 | левое А- | 233.0 | 233.0 |  | 230.0 | 232.0 |
|  | правое В- | 234.0 | 232.0 |  | 231.0 | 231.0 |
| 9 | левое А- | 225.0 | 226.0 |  | 227.0 | 225.0 |
|  | правое В- | 227.0 | 228.0 |  | 226.0 | 228.0 |
| 10 | левое А- | 227.0 | 228.0 |  | 226.0 | 228.0 |
|  | правое В- | 225.0 | 226.0 |  | 227.0 | 225.0 |
| 11 | левое А- | 229.0 | 228.0 |  | 229.0 | 227.0 |
|  | правое В- | 227.0 | 226.0 |  | 228.0 | 228.0 |
| 12 | левое А- | 227.0 | 226.0 |  | 228.0 | 228.0 |
|  | правое В- | 229.0 | 228.0 |  | 229.0 | 227.0 |
| 13 | левое А- | 227.5 | 226.0 |  | 228.5 | 228.0 |
|  | правое В- | 229.0 | 228.5 |  | 229.0 | 227.5 |
| 14 | левое А- | 227.0 | 226.5 |  | 228.0 | 228.5 |
|  | правое В- | 229.5 | 228.0 |  | 229.5 | 227.0 |
| 15 | левое А- | 227.5 | 228.0 |  | 226.5 | 228.5 |
|  | правое В- | 225.0 | 226.5 |  | 227.0 | 225.0 |
| 16 | левое А- | 227.0 | 228.5 |  | 226.0 | 228.5 |
|  | правое В- | 225.5 | 226.0 |  | 227.5 | 225.0 |
| 17 | левое А- | 233.5 | 233.0 |  | 230.5 | 232.0 |
|  | правое В- | 234.0 | 232.5 |  | 231.0 | 231.0 |
| 18 | левое А- | 233.0 | 233.5 |  | 233.0 | 232.5 |
|  | правое В- | 234.5 | 232.0 |  | 231.5 | 231.0 |
| 19 | левое А- | 228.5 | 227.0 |  | 226.5 | 226.0 |
|  | правое В- | 227.0 | 226.5 |  | 228.0 | 227.5 |
| 20 | левое А- | 228.0 | 227.5 |  | 226.0 | 226.5 |
|  | правое В- | 227.5 | 226.0 |  | 228.5 | 227.0 |
| 21 | левое А- | 226.0 | 235.0 |  | 229.0 | 233.0 |
|  | правое В- | 229.0 | 232.0 |  | 232.0 | 235.0 |
| 22 | левое А- | 226.5 | 235.0 |  | 229.5 | 233.0 |
|  | правое В- | 229.0 | 232.5 |  | 232.0 | 235.5 |
| 23 | левое А- | 226.0 | 235.5 |  | 229.0 | 233.5 |
|  | правое В- | 229.5 | 232.0 |  | 232.5 | 235.0 |
| 24 | левое А- | 227.0 | 231.0 |  | 225.0 | 228.0 |
|  | правое В- | 228.0 | 233.0 |  | 228.0 | 227.0 |
| 25 | левое А- | 227.5 | 231.0 |  | 225.5 | 228.0 |
|  | правое В- | 228.0 | 233.5 |  | 228.0 | 227.5 |
| 26 | левое А- | 227.0 | 231.5 |  | 225.0 | 228.5 |
|  | правое В- | 228.5 | 233.0 |  | 228.5 | 227.0 |
| 27 | левое А- | 229.0 | 229.0 |  | 226.0 | 231.0 |
|  | правое В- | 231.0 | 225.0 |  | 225.0 | 229.0 |
| 28 | левое А- | 229.5 | 229.0 |  | 226.5 | 231.0 |
|  | правое В- | 231.0 | 225.5 |  | 225.0 | 229.5 |
| 29 | левое А- | 229.0 | 229.5 |  | 226.0 | 231.5 |
|  | правое В- | 231.5 | 225.0 |  | 225.5 | 229.0 |
| 30 | левое А- | 235.0 | 235.0 |  | 234.0 | 230.0 |
|  | правое В- | 234.0 | 233.0 |  | 231.0 | 231.0 |
| 50 | левое А- | 227.0 | 233.0 |  | 229.0 | 228.0 |
|  | правое В- | 230.0 | 231.0 |  | 231.0 | 232.0 |
| L | Пролёт крана, мм |  |  | 14 000.0 |  |  |
| L1, L2 | Расстояние между струнами, мм |  |  | 14 600.0 |  |  |
| С | Расстояние между измерениями А В, мм |  |  | 400.0 |  |  |
| е | Расстояние между буксами (шпонками), мм |  |  | 270.0 |  |  |
| b | Ширина ходового колеса, мм |  |  | 140.0 |  |  |

Додаток Б

Питання для контролю та самоконтролю

- Класифікація технічного стану кранів МК. Справне.

- Класифікація технічного стану кранів МК. Працездатне.

- Класифікація технічного стану кранів МК. Непрацездатне.

- Класифікація технічного стану кранів МК. Граничне.

- Чинники, що обмежують технічний стан МК.

- Методи виявлення тріщин МК. Візуальний метод.

- Методи виявлення тріщин МК. Метод простукування.

- Методи виявлення тріщин МК. Метод гасової проби.

- Методи виявлення тріщин МК. Ультразвуковий метод (УЗК).

- Методи виявлення тріщин МК. Рентгенографічний метод.

- Методи виявлення тріщин МК. Електромагнітний метод.

- Методи виявлення тріщин МК. Метод акустичної емісії.

- Принцип дії ультразвукових дефектоскопів (УЗД). Тіньовий метод.

- Принцип дії ультразвукових дефектоскопів (УЗД). Ехометод.

- Принцип дії ультразвукових дефектоскопів (УЗД). Ехо-тіньовий метод.

- Перетворювачі ультразвукових дефектоскопів.

- Основні вимоги пред'являються до сталей для МК ПТМ.

- Характерні види руйнувань пластичних матеріалів типу маловуглецевих сталей.

- В'язке руйнування. Зовнішні ознаки.

- В'язке руйнування. Причини руйнування.

- Крихке руйнування. Зовнішні ознаки.

- Умови крихкого руйнування високопластичної сталі.

- Крихке руйнування. Зовнішні ознаки.

- Втомне руйнування. Зовнішні ознаки.

- Етапи втомного руйнування.

- Зародження втомної тріщини.

- Негативні наслідки корозії МК.

- Вплив хімічного складу сталі на швидкість корозії.

- Вплив хімічного складу навколишнього середовища на швидкість корозії.

- Класифікація виробничих середовищ по ступеню агресивності з точки зору корозії.

- Методи захисту МК від корозії.

- Основні вимоги до лакофарбних покриттів.

- Основні операції технології нанесення антикорозійних лакофарбних покриттів.

- Способи очищення поверхні для нанесення лакофарбних покриттів.

- Рівні ступеня окислення поверхні.

- Рівні ступеня очищення поверхні.

- Послідовність окраски по іржі.

- Особливості ремонту металоконструкцій ПТМ.

- Основні вимоги НПАОП 0.00–1.01–07 "Правила пристрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів" до матеріалів для ремонту і реконструкції МК ПТМ.

- Основні вимоги до фізичних властивостей сталі, вживаної для ремонту і реконструкції.

- Вплив вуглецю на фізичні властивості сталі.

- Вплив марганцю на фізичні властивості сталі.

- Вплив кремнію на фізичні властивості сталі.

- Вплив фосфору і сірки на фізичні властивості сталі.

- Вплив хрому, нікелю, мідь на фізичні властивості сталі.

- Основні положення проведення хімічного аналізу матеріалу.

- Непрямий метод оцінки механічних властивостей сталі.

- Загальні технічні вимоги до зварювання ПТМ.

- Контроль якості зварних з'єднань ПТМ.

- Основні вимоги до підготовки кромок під зварювання і до накладення швів.

- Вибір електродів для ремонту МК.

- Класифікація електродів. За призначенням.

- Класифікація електродів. По товщині покриття.

- Класифікація електродів. По видах покриттів.

- Класифікація електродів. По полярності зварювання.

- Вибір діаметра електроду.

- Вибір зварювального струму.

- Визначення потрібної кількості електродів.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов С8 і С17.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов У6 і С8.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов С9 і С10.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов С18 і С18.

- Геометрія кромок зварюваних елементів під зварний шов Т6.

- Застосування попереднього підігріву. Заварка тріщини в масивному сталевому листі.

- Застосування попереднього підігріву. Заварка тріщини в спиці маховика

- Застосування попереднього підігріву. Заварка тріщини в масивній деталі.

- Застосування попереднього підігріву. Заварка тріщини в стиковому з'єднанні полиць балки.

- Збільшення бази закріплення. Стиковка двотаврових балок.

- Збільшення бази закріплення. Вварка вставки в поясі двотаврової балки.

- Збільшення бази закріплення. Вварка вставки в стінку двотаврової балки.

- Послідовність накладення зварювальних валиків в одношарових швах.

- Застосування багатопрохідних зварних швів.

- Застосування обратноступенчатого способу зварки.

- Послідовність накладення валів заварки тріщини в товстому листі при каскадному способі зварки.

- Послідовність накладення валів при каскадному способі зварки.

- Послідовність накладення валиків при виконанні шва перев'язкою шарів.

- Послідовність накладення валиків способом «гірка».

- Обмеження розповсюдження тріщин в елементах конструкції.

- Заварка тріщин в елементах конструкції.

- Заварка тріщин в зварному шві.

- Перетин зварних швів.

- Установка накладних усилюючих листів.

- Ремонт клепаних з'єднань.

- Ремонт клепаних з'єднань з установкою чистих болтів.

- Ремонт клепаних з'єднань з установкою високоміцних болтів.

- Ремонт болтових з'єднань.

- Установка високоміцних болтів.

- Гаряча правка загальних деформацій балок кранів мостового типу.

- Гаряча правка загальних деформацій ферм кранів мостового типу.

- Холодна правка елементів конструкції.

- Гаряча правка елементів конструкції.

- Конструктивні особливості і недоліки ремонту опорної частини кінцевих балок, що передбачає заварку тріщин з установкою накладки.

- Конструктивні особливості ремонту кінцевих балок, що передбачає установка додаткової вертикальної стінки.

- Конструктивні особливості ремонту кінцевих балок, що передбачає установку додаткових елементів на верхньому поясі кінцевої балки.

- Конструктивні особливості ремонту кінцевих балок, що передбачає установку додаткових елементів на нижньому поясі кінцевої балки.

- Конструктивні особливості ремонту кінцевих балок, що передбачає установку накладного листа на нижньому поясі кінцевої балки.

- Конструктивні особливості ремонту вертикальних стінок головних балок в місці кріплення кронштейнів.

- Конструктивні особливості ремонту вертикальних стінок головних балок в місці в місці зміни перетину.

- Конструктивні особливості ремонту верхнього пояса головних балок.

- Конструктивні особливості ремонту нижнього пояса головних балок.