Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних і самостійних робіт

з дисципліни

“Вантажопідйомна, транспортуюча та

транспортна техніка ”

(частина 2)

для студентiв спецiальностi  7.090214

Затверджено

на засіданні  кафедри

підйомно-транспортних

машин

Протокол № 28

від 22.06.2003

Рекомендовано до подальшого 
використання в учбовому процесі.

Протокол № 10 від 04.06.12 р 
методичної ради ІЄФ

Краматорськ 2003

УДК 622.6.002.5

Методичні вказівки до практичних і самостійних робіт з дисципліни “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” (частина 2) (для студентів спеціальності 7.090214)/Укладач І.П.Катасонов. – Краматорськ: ДДМА, 2003.

– 72с.

Призначені для виконання дипломних та курсових проектів, розрахункових контрольних завдань, самостійної роботи, проведення практичних занять.

Укладач	І.П. Катасонов, доц.

Відповідальний за випуск 	В.Г. Крупко, доц.

З М ІС Т

- Розрахунок стрічкового конвеєра	4

1.1   Загальні відомості	4

1.2   Наближений розрахунок	4

  - Уточнений розрахунок	17

  - Приклад розрахунку стрічкового  конвеєра	26

  - Гальмування  конвеєра 	34

  - Розрахунок натяжного пристрою ..............................................................  35

- Розрахунок пластинчастого конвеєра 	35

  - Вхідні дані для розрахунку 	35

  - Вибір типу настилу і визначення його ширини і висоти	36

  - Тяговий розрахунок 	39

    - Наближений розрахунок 	39

    - Перевірочний розрахунок 	42

2.4    Вибір і розрахунок натяжного пристрою 	44

2.4.1 Загальні відомості  ...................................................................................... 44

2.4.2 Розрахунок натяжного пристрою .............................................................. 45

- Розрахунок скребкових конвеєрів 	46

  - Вхідні дані для розрахку конвеєрів з високими скребками	46

  - Скребки та жолоби. Визначення їх розмірів 	46

  - Тяговий розрахунок 	49

- Розрахунок підвісного конвеєра 	51

4.1 Вихідні дані для розрахунку ......................................................................... 51

4.2 Попередній розрахунок 	52

4.3 Перевірочний розрахунок 	55

4.4 Вантажний натяжний пристрій	58

- Самостійна робота 	59

Список рекомендованої літератури 	72

1 РОЗРАХУНОК СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

1.1 Загальні відомості

Основним елементом стрічкового конвеєра є гнучка замкнута стрічка, на якій транспортується вантаж.

Продуктивність стрічкових конвеєрів залежить від ширини стрічки, швидкості її руху, вантажу, що транспортується, і коливається в дуже широких межах (від десятків до кількох тисяч тонн на годину). Продуктивність стрічкових конвеєрів з багатобарабанним приводом довжиною до 8 км досягає 30000 т/г. Конвеєри, що серійно випускаються, мають ширину стрічки до 3,5 м при швидкості руху 6...8 м/с. Технічна характеристика деяких конвеєрів, що застосовуються, наведена у виданні [1].

Простота конструкції, мала власна вага, висока надійність роботи і простота експлуатації забезпечує низьку собівартість переміщення вантажу. Деяким недоліком стрічкових конвеєрів є відносно висока вартість стрічки, що складає майже 50% загальної вартості машини.

Вихідні дані для розрахунку:

- місце установки конвеєра, умови і режим експлуатації;

- транспортуючий матеріал;

- насипна щільність , у тоннах на кубічний метр;

- максимальний розмір кусків аmax, в міліметрах, в загальній масі вантажу;

- відстань транспортування (довжина) L, у метрах;

- схема траси з показанням довжин горизонтальних Lг і нахилених Lн дільниць, а також кута нахилу , у градусах, або висоти підйому вантажу Н, у метрах, місць навантажування і розвантажування.

- напрямок транспортування;

- планова середня масова продуктивність конвеєра QC, у тонах за добу.

Максимальна продуктивність по пропускної здатності завантажувального обладнання QM, у тонах за добу.

Розрахунок стрічкового конвеєра для заданих умов праці виконується наближеним і уточненим методами.

## 1.2 Наближений розрахунок

1 У відповідності із заданими умовами експлуатації, довжиною і продуктивністю Qр визначається тип стрічкового конвеєра.

2 Визначаються режим і розрахункові групи конвеєра

Коефіцієнти використання конвеєра за добу Кв.д. і за рік Кв.р.

Кв.д=tп.д24;Кв.р=tп.р8760,

де tп.д. t п.р..- плановий час роботи конвеєра за добу і за рік.

За таблицею 1.1 [2] визначається клас використання конвеєра за часом.

Коефіцієнт використання за продуктивністю

kЗ=QCQM.

Клас використання за продуктивністю визначається за табл. 1.1 [2].

За таблицею 1.2 і 1.4 [2] визначаються режим роботи конвеєра і умови експлуатації.

3  Обчислюється розрахункова продуктивність конвеєра

QP.M=QMT ke

де kе – коефіцієнт експлуатації,

ke=kЧ kГ kH,

де kЧ – коефіцієнт використання конвеєра за часом,

kЧ=tмtn≤1,

де tм і tn – час фактичної роботи конвеєра та плановий час;

kн – коефіцієнт нерівномірності завантаження;

kг – коефіцієнт готовності.

Qp.c=QcT k,

де Qр.с – розрахункова середня продуктивність конвеєра, т/год.

За таблицею 1.7 [2] уточнюється характеристика насипних вантажів і приймається швидкість руху стрічки, ширина стрічки береться з технічної характеристики аналогійного конвеєра.

Для типових магістральних підземних конвеєрів прийняті в залежності від ширини стрічки такі швидкості; як показано в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Прийняті швидкості для типових магістральних підземних конвеєрів

| В, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 та 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υ, м/с | 1,6; 2,0 | 1,6; 2,5 | 2,0; 3,15 | 3,15 |

Межі швидкості, що рекомендуються для конвеєрів на відкритих розробках, наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Швидкості стрічки, що рекомендуються

| Продуктивність конвеєра V, м3/год | Швидкість стрічки υ, м/с | Продуктивність конвеєра V, м3/год | Швидкість стрічки υ, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 400...800 | 2,0...2,5/1,5...2,5 | 5000...8000 | 3,5...5,5/2,5 |
| 1000...2500 | 2,5...3,5/2,0...3,0 | 8000...12000 | 4,0...6,0/3,0 |
| 2500...5000 | 3,0...4,5/2,5...3,5 | більше 12000 | 4,0...6,5/3,0...4,5 |

Примітка. В числівнику дані для крихких піщаних порід, в знаменнику – скалистих руд.

Значення максимально допустимих швидкостей, що рекомендуються, при розвантаженні через головний барабан наведені в табл. 2.3 [1].

4 Знаходиться необхідна ширина стрічки:

- за продуктивністю

Вр=1,1QР.МkП kβ ρν+0,05,		(1.1)

де kП – коефіцієнт продуктивності, що враховує кут природного укосу насипного вантажу р, кут нахилу бокових роликів Р і форму стрічки (табл. 1.3).

Kβ - коефіцієнт, що враховує зниження продуктивності нахилених конвеєрів (табл. 1.4).

Таблиця 1.3 – Значення коефіцієнта kП

| Роликопідпора | р, град |  |  |  | Роликопідпора | р, град |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 |  | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Однороликова | 160 | 250 | 330 | 420 | П’ятироликова |  |  |  |  |
| Двороликова |  |  |  |  | αp2=150 | 440 | 515 | 590 | 650 |
| αp=150 |  | 500 | 580 | 660 | αp1=300 |  |  |  |  |
| αp=200 | — | 570 | 615 | 660 | αp2=180 | — | 565 | 635 | 705 |
| Трироликова |  |  |  |  | αp1=540 |  |  |  |  |
| αp=200 | 393 | 470 | 550 | 640 | αp2=22,50 | 535 | 600 | 670 | 750 |
| αp=300 | 480 | 550 | 625 | 700 | αp1=450 |  |  |  |  |
| αp=360 | 525 | 590 | 660 | 730 | αp2=300 | 595 | 650 | 710 | 775 |
| αp=450 | 580 | 635 | 690 | 750 | αp1=600 |  |  |  |  |

Таблиця 1.4 – Значення коефіцієнта k

| Рухомість часток вантажу | р, град | Кут нахилу конвеєра , град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22…24 |
| Легка | 10 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 | — |
| Середня | 15 | 1,0 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,8 |
| Мала | 20 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,9 |

Якщо ширина стрічки визначена за формулою (1.1), значно менше прийнятої для даного конвеєра, необхідно взяти меншу швидкість руху стрічки із можливих для приводу прийнятого конвеєра:

  - за кускуватістю

для рядового вантажу

ВКХа+200ВР;                                              (1.2)

для сортованого вантажу

ВКХаС+200ВР;                                             (1.3)

де Х – коефіцієнт кускуватості;

Х=2,5 – для рядових вантажів;

Х=3,5 – для сортованих вантажів;

а – найбільший розмір кусків, мм, приймається в залежності від ширини стрічки за таблицею 2.8 [1];

аС – середній розмір кусків в поперечнику, мм.

Необхідно, щоб прийнята ширина стрічки задовольняла умовам (1.2) і (1.3).

Одержану розрахункову ширину стрічки закругляють до найближчої з нормального ряду за ДСТУ 20-95: В=400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, (1800), 2000, (2250), 2500, (2750), 3000, 3500мм.

5 Перевіряють відповідність швидкості стрічки розрахункової продуктивності при ширині стрічки В

υP=υ BP2B2.	(1.4)

6 Розраховується загальний опір руху стрічки на конвеєрі

W=kд LГqВ+qС+qР.В wВ+qС+qР.Н wН±qВH	(1.5)

де kд – узагальнений коефіцієнт місцевих опорів на поворотних барабанах, в пунктах завантаження та інших пунктах. Він зменшується із збільшенням довжини конвеєра L, тому що при цьому зменшується доля зосереджених опор руху;

Таблиця 1.5

| L, м | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kд | 6 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 1,75 | 1,32 | 1,24 | 1,15 | 1,1 | 1,09 | 1,06 |

де L – повна довжина горизонтальної проекції конвеєра, м;

qВ, qС, qР.В, qР.Н. – лінійні сили ваги відповідно вантажу, стрічки і обертальних частин роликоопор на верхній та нижній вітках стрічки, Н/м;

wв, wн– коефіцієнти опору руху верхньої та нижньої вітки стрічки;

Н – висота підйому вантажу, м; знак “+” перед останнім доданком слід приймати під час руху стрічки вверх, а “-“ - під час руху вниз.

Таблиця 1.6 – Значення коефіцієнтів wВ, wН для конвеєрів загального призначення

| Умови експлуатації конвеєра | wВ |  | wН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина конвеєра |  |  |
|  | до 100 м | більше 100м |  |
| Добрі (легкі) | 0,02 | 0,018 | 0,018 |
| Середні | 0,025 | 0,022 | 0,022 |
| Тяжкі (влітку) | 0,035 | 0,032 | 0,03 |
| Тяжкі (взимку) | 0,045 | 0,042 | 0,04 |
| Дуже тяжкі (влітку) | 0,04 | 0,036 | 0,034 |
| Дуже тяжкі (взимку) | 0,055 | 0,05 | 0,047 |

Значення коефіцієнтів опору руху стрічки конвеєра для відкритих робіт слід приймати за таблицею 3.3 [1], для підземних робіт – за таблицею 3.4 [1].

Лінійне навантаження (лінійна сила ваги):

- від транспортуючого насипного вантажу

qв=g⋅QP.C3,6⋅v	(1.6)

де QP.C – розрахункова середня продуктивність конвеєра, т/г;

v – швидкість стрічки, м/с;

- штучного вантажу

qв.ш=g⋅mвl0,	(1.7)

де mв – маса одного з найбільш тяжкого вантажу або комплекту вантажів, кг;

l0 – відстань між окремими вантажами в напрямку руху стрічки, м.

Лінійне навантаження від стрічки з тканинними прокладками визначається за формулами

q=gmcВ					     		   (1.8)

або

qс=1,1g (і+в+н)B,                         		   (1.9)

де mc – маса 1 м2 стрічки, м;

В – ширина стрічки, м;

 - товщина однієї прокладки, мм;

в, δH – товщина верхньої і  нижньої обкладок стрічки, мм;

і – число прокладок в стрічці;

1,1 – середня  щільність матеріала стрічки, кг/дм3.

Характеристика гумотканинних стрічок наведена в табл. 5.1; 5.2; 5.3 [1].

Лінійне навантаження обертальних частин роликоопор на верхній і нижній вітках стрічки

qp.b=g mp.вlр.в,	(1.10)

qр.н=g mр.нlр.н,	(1.11)

де mр.в , mр.н – маси обертальних частин відповідно верхньої і  нижньої роликоопор, кг; приймається за каталогами заводів-виробників.

За відсутністю заводських даних mр.в. і mр.н. можна приймати за таблицею 1.4 в залежності від ширини стрічки, типу роликоопор і діаметра роликів або за формулами

mр.в=13+23В,	(1.12)

mр.н=8+14В,	(1.13)

де lр.в, lр.н.  – відстань між роликоопорами (крок роликоопор) верхньої і нижньої  віток.

У вітчизняній вугільній промисловості прийняті такі відстані між роликоопорами на верхній (числівник) і нижній (знаменник) гілках конвеєра, як показано у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – Відстані на верхній і нижній гілках конвеєра

| Ширина стрічки, мм | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Крок роликоопор, мм | 1400/2800 | 1200/2400 | 1200/2400 |

Таблиця 1.8 – Маса обертальних частин роликоопор

| В, мм | Др, мм | mр, кг | В, мм | Др, мм | mр, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 102 | 10/6 | 1200 | 127 | 29(37)/26 |
| 650 | 102 | 12,5/10,5 | 1400 | 159 | 49,8(108)/41,9 |
| 800 | 89 | 8,5/7,7 | 1600 | 159 | 54,9(116)/46,7 |
| 800 | 127 | 22/19 | 1800 | 159 | 62(122)/50,0 |
| 1000 | 127 | 25(50)/21,5 | 2000 | 194 | 98,1(190)/50,0 |

Примітка. В числівнику наведені дані для жолобчастої роликоопори в нормальному виконанні, в знаменнику – для прямої роликоопори; в дужках – для жолобчастої роликоопори в тяжкому виконанні.

Для конвеєрів загального призначення крок роликоопор верхньої вітки конвеєра приймається за таблицею 1.9.

Таблиця 1.9 – Крок роликоопор

| В, мм | Насипна щільність вантажу, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8/– | 1/– | 1,2/0,8 | 1,5/1 | 2/1,2 | 2,5/1,5 | –/2 | –/2,5 |
| 800 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| 1000 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 1200 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 1400 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 1600 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |

Примітка. В числівнику наведена насипна щільність дрібнокускових вантажів, в знаменнику – крупно кускових.

Для нижньої вітки максимальну відстань між роликоопорами рекомендується приймати  3м при ширині стрічки 800мм і 1000мм та 2,5м при ширині стрічки 1200, 1400, 1600мм.

В деяких випадках на довгих магістральних конвеєрах при значній різниці натягів в головній і хвостовій частинах приймають перемінний (два або три значення) крок роликоопор, що збільшується від хвостової частини до головної. В цьому випадку особливо зручні підвісні роликоопори в поєднанні з канатним ставом. Крок розраховують за формулою

lp=0,2...0,25 SqГ+qС.	(1.14)

В зоні великого натягу стрічки може утворитися дуже великий крок установки роликоопор, тому виконують перевірку на допустиме навантаження роликоопори за формулою

lP≤GДqГ+qЛ,	(1.15)

де Gд  - допустиме навантаження на одну роликоопору, що визначається типом застосовуваних підшипників і міцністю осей.

Відстань між амортизуючими роликоопорами в зоні завантаження

lр.з.=Dр+(100...200),	(1.16)

де Dр – діаметр ролика амортизуючої роликоопори, мм.

# 7 Визначаються параметри приводу

Потужність приводу Р, кВт визначається за формулою

Р=КзWυ103η,	(1.17)

де Кз – коефіцієнт запасу зчеплення стрічки з барабаном, Кз=1,1...1,2;

W – тягове зусилля, що дорівнює загальному опору руху стрічки, Н, що визначається за формулою (1.5) або тяговим розрахунком конвеєра;

υ – швидкість руху стрічки, м/с;

 - загальний КПД механізмів приводу (=0,8...0,9).

Обирається тип приводу конвеєра і визначаються розрахункові натяги збігаючої та набігаючої вітки стрічки.

SЗБ=KЗ Weμα−−1,	(1.18)

SНБ=SЗБeμα=KЗ Weμαeμα−−1,	(1.19)

де е - тяговий фактор (табл.1.10);

е – основа натуральних логарифмів;

 – коефіцієнт тертя стрічки по барабану;

 – сумарний кут обхвату стрічкою приводних барабанів, рад.

Таблиця 1.10 – Значення тягового фактора

| Матеріал барабана і умови експлуатації | Коефіцієнт тертя,  | Кут обхвату , град (рад) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180 (3,14) | 210 (3,66) | 240 (4,19) | 300 (5,24) | 360 (6,28) | 400 (7,0) | 450 (7,85) | 480 (8,39) |
| Чавунний або стальний, дуже вологий | 0,1 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,69 | 1,87 | 2,02 | 2,19 | 2,32 |
| Барабан футерований деревом або гумою, дуже вологий | 0,15 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,19 | 2,57 | 2,87 | 3,25 | 3,51 |
| Чавунний або стальний, вологий | 0,2 | 1,87 | 2,08 | 2,31 | 2,85 | 3,51 | 4,04 | 4,84 | 5,34 |
| Чавунний або стальний, сухий | 0,3 | 2,56 | 3,00 | 3,51 | 4,81 | 6,59 | 8,17 | 10,5 | 12,35 |
| Барабан футерований гумою, сухий | 0,4 | 3,51 | 4,33 | 5,34 | 8,12 | 12,35 | 16,41 | 23,0 | 28,56 |

В двобарабанному приводі маємо

SНБ1≤SЗБ2еμ1α1+μ2α2,	(1.20)

де SНБ1 – натяг стрічки, що набігає на перший по ходу стрічки приводний барабан, Н;

SЗБ2 – натяг вітки стрічки, що збігає з другого приводного барабана, Н;

1 і 2 – коефіцієнти тертя стрічки об поверхню першого та другого приводних барабанів;

1 і 2 – кути обхвату стрічкою першого і другого барабанів, рад.

Загальна потрібна потужність двигунів двобарабанного приводу визначається за формулою (1.17) і  розподіляється у відповідності з КФ, Р=Р1+Р2

Р1=РКФКФ+1≤Р1ДВ,	(1.21)

Р2=РКФ+1≤Р2ДВ,	(1.22)

КФ=Р1ДВР2ДВ,	(1.23)

де КФ – коефіцієнт співвідношення потужностей прийнятих електродвигунів на першому і другому барабанах;

Р1ДВ і Р2ДВ -  потужності електродвигунів, кВт.

Звичайно приймають КФ=1...3 в залежності від коефіцієнту використання міцності стрічки Ф.

Для однобарабанного приводу

Ф=еμα−1еμα,	(1.24)

для двобарабанного приводу

Ф=еμ1α1+μ2α2−1еμ1α1+μ2α2.	(1.25)

Коефіцієнти Ф для різних значень  і КФ подані в таблиці 4.8 [2].

Вибір електроприводів здійснюється за каталогом. Відомості про електродвигуни наведені також в [3] табл. 111.3

Окружне зусилля на першому і другому барабанах

W1=W КФКФ+1,	(1.26)

W2=WКФ+1.	(1.27)

Натяг стрічки, що збігає з другого барабана.

SЗБ2=W2 КЗеμ2α2−1.	(1.28)

Натяг стрічки, що набігає на другий барабан і збігає з першого барабана

SНБ2=SЗБ1=SЗБ2еμ2α2.	(1.29)

Натяг стрічки, що набігає на перший барабан,

SНБ1=SЗБ1+KЗ W1	(1.30)

Тяговий фактор для першого приводного барабана

еμ1α1=SНБ1SЗБ2еμ2α2.	(1.31)

# 8 Вибирається  стрічка

Вибираючи стрічку гумотканинну або гумотросову, необхідно враховувати: довговічність, межу міцності, вартість стрічки, гранично допустиму довжину конвеєра за відносним подовженням стрічки при робочому навантаженні в залежності від прийнятого типу натяжного пристрою, а також мати менші запаси міцності стрічок.

Необхідне число прокладок стрічки

i≥kSmaxSP1B,	(1.32)

де k – коефіцієнт запасу міцності стрічки;

Smax – максимально розрахунковий натяг стрічки, Н;

SP1 – міцність тканини прокладки, Н/мм, ширини стрічки (табл. 5.2[1]);

В – ширина стрічки, мм.

к=к0кПРкСТкТкР,	(1.33)

де к0 – номінальний запас міцності стрічки (при розрахунку за навантаженнями руху, що установився к0=7; при розрахунках за максимальними пусковими навантаженнями к0=5);

кпр – коефіцієнт нерівномірності роботи прокладок (табл. 1.11).

Таблиця 1.11

| Число прокладок | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кпр | 0,95 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |

кст – коефіцієнт міцності стикового з’єднання кінців стрічки (для вулканізованого стику кст=0,9...0,85, стику виконаного скобами та шарнірами кст=0,5,  внапуск заклепками кст=0,4...0,3);

кт – коефіцієнт конфігурації траси конвеєра (кт=1 – для горизонтального,

кт=0,9 – похилого прямолінійного, кт=0,85 – похилого їз складним профілем траси);

кр – коефіцієнт режиму роботи (табл. 1.12).

Таблиця 1.12

| Режим роботи | ЗЛ | Л | С | В | ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кр | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,85 |

Значення коефіцієнта запасу міцності можна вибрати з таблиці 1.13.

Таблиця 1.13 – Значення коефіцієнта запасу міцності стрічок К

| Тип стрічки | І | К |
| --- | --- | --- |
| Гумотканинна, загального призначення, морозостійка та негорюча | до 5 | 8/9 |
| Теплостійка | Більше 5 | 9/10 |
|  | будь-яке | 10/10 |
| Підвищеної теплостійкості | будь-яке | 20/20 |
| Тканинна ПХВ | до 5 | 8,5/9,0 |
|  | Більше 5 | 9,0/10 |
| Гумотросова | — | 7,0/8,5 |

Примітка. В числівнику наведено значення к при куті нахилу конвеєра 100, в знаменнику ›100.

Одержане число прокладок повинно відповідати значенням (табл. 5.2[1]), що рекомендуються. Якщо число прокладок виходить більше, ніж допускається для даної ширини стрічки, то необхідно взяти більш міцну стрічку.

Гумотросові стрічки необхідної міцності  та ширини (див. табл. 5.8[1]) вибирають за міцністю тягового каркасу (у ньютонах на міліметр)

SР.ТSmaxKB,	(1.34)

де К/=Ко/КстКрКт – коефіцієнт запасу міцності;

Ко, Кст, Кр, Кт – коефіцієнти з формули (1.33).

Стрічки вибираються за ДСТУ 20-85 (гумотканинні) і ТУ 38105841-75 (гумотросові). Технічні характеристики стрічок надані у таблицях 5.1...5.7[1].

Міцність стрічки є основним фактором, що обмежує довжину конвеєра. Якщо міцність стрічки при перевірці виявилась недостатньою, то допустима довжина конвеєра з умови міцності стрічки знаходиться наближено за формулою

Lmax=SP.дSmax,	(1.35)

де Sр.д. – допустимий натяг стрічки;

Smax – найбільший натяг стрічки.

# 9 Вибирається діаметр барабана

Діаметр барабана визначається його призначенням, натягом, шириною і типом тягового каркасу стрічки.

Для конвеєрів з гумотканинною стрічкою

D=kakбi,	(1.36)

де kа – коефіцієнт, що залежить від типу прокладок, м/шт. Прокладок (табл. 1.14)

Таблиця 1.14 – Значення kа

| Міцність тканини прокладки, Н/мм | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kа, м/шт. | 125...140 | 141...160 | 161...170 | 171...180 | 181...190 | 191...200 |

Менші значення kа приймають для стрічок меншої ширини загального діапазону ширини стрічок кожної міцності, що випускаються за ДСТУ 20-85.

kб – коефіцієнт призначення барабана (для барабана однобарабанного приводу kб=1,0; двобарабанного – kб=1,1; для кінцевого оборотного і натяжного барабанів при натягу стрічки до 60% від допускаємого – kб=0,8...0,85, а більше –kб=0,9; для барабана, що відхиляє стрічку – kб=0,5).

Для гумотросової стрічки

Dб=Dбkб,	(1.37)

де Dб/ - рекомендований діаметр приводного барабана, м (табл. 4.3[2]).

Одержаний за формулами (1.36) і (1.37) діаметр барабана Dб, у міліметрах округляється до найближчого із нормального ряду розмірів барабанів за ДСТУ 22644-77: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 2000, 2500, 3000 мм.

Вибраний діаметр приводного барабана перевіряють за діючим тиском стрічки на поверхню барабана Рл

РЛ=360α π В DбSНБ+SЗБ=360 SНБ2 π В Dб eμα+1eμα≤PЛ.Д.	(1.38)

Допустимий тиск на поверхню барабана:

- для гумотканинної стрічки Рл.д= 0,2...0,3 МПа;

- для гумотросової стрічки Рл.д= 0,35...0,55 МПа.

Розрахунковий обертальний момент на валу приводного барабана, за яким вибирають типорозмір барабана і редуктора

Моб = 0,5kзWDб.	(1.39)

Розміри барабанів конвеєрів загального призначення наведені в табл. 9.8[1].

Наближено довжину обичайки барабана визначають за формулою

Lб=B+aб	.	(1.40)

Таблиця 1.15

| Ширина стрічки В, мм | менше або до- рівнює 650 | 800...1000 | 1200 | 2000...3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аб, мм | 100 | 150 | 200 | 250 |

Частота обертання приводного барабана, хв.-1

n=60 vπ D,

де D=Dб+2Ф,

Ф – товщина футерівки, м.

Передаточне число редуктора приводу конвеєра

UP=nnБ.

Розрахункова потужність редуктора

Pред =крРр,

де кр – коефіцієнт умов роботи ( табл. 1.33 і 1.34[3]);

Рр – найбільша потужність, що передається редуктором при нормальній роботі.

Вибір редуктора   здійснюється за   каталогом.   Можна    використати

табл. 111.4[3], в особливих випадках редуктори виготовляються індивідуально.

Вибраний редуктор перевіряють на спроможність передачі граничного короткочасно діючого навантаження Рпр за умовою

Рпр=к Рр,

де к – коефіцієнт режиму роботи, при Л, С, В, ЗВ    к відповідно 1,25; 1,6; 2; 2,5.

# 1.3 Уточнений розрахунок

Уточнений розрахунок виконується шляхом підсумовування всіх сил опору руху як розподілених, так і зосереджених, що виникають під час руху стрічки.

1 Визначення ширини стрічки; лінійних навантажень (сил ваги) від транспортованого вантажу, стрічки, частин роликоопор, що обертаються, виконуються аналогічно наближеному розрахунку.

2 Накреслюється схема конвеєра. Контур траси конвеєра розділяють на окремі дільниці за видом опорів – прямолінійні (горизонтальні і похилі), повороти – відхилення стрічки на роликах або барабанах, вузли навантаження і розвантаження і т.п.

Вибирається місце установки приводу. Під час доставки вантажу уверх і по горизонталі привод необхідно установлювати в кінці навантаженої вітки, тобто на розвантажувальному кінці конвеєра.

Під час транспортування вниз привод може бути розташований або вгорі, або внизу в залежності від кута нахилу:

- якщо Wв>0 і Wн>0, то привод слід розташовувати внизу;

- якщо Wв<0 і Wн> Wн, то привод слід розташовувати вгорі.

Нумерацію характерних точок тягового органа і розрахунок починають від точки збігання стрічки з приводного барабана і продовжують по всьому контуру траси до точки набігання стрічки на приводний барабан.

3 Визначається  опір руху стрічки на прямолінійних ділянках: на нижній (холостій) вітці

WH=wHqC+qP.H l±qCh,	(1.41)

на верхній робочій вітці

WB=wBqC+qB+qP.B l±qC+qB h, 	(1.42)

де wВ, wН,qС, qВ, qР.В., qР.Н., “+”, “–” – див. формулу (1.5);

l i h – горизонтальна і вертикальна проекції довжини ділянки, що розглядається, м.

Для горизонтальної ділянки h=0.

- Обчислюється натяг стрічки, що збігає з роликової батареї, з відхиляючого або оборотного барабана (ролика)

S2=S1ξ,	(1.43)

де  - коефіцієнт опору руху стрічки на роликовій батареї або барабані (звичайно =1,02...1,07 в залежності від кута обхвату  і умов роботи конвеєра);

S1 – натяг стрічки, набігаючої на роликову батарею або барабан.

- Визначається опір руху стрічки в місці завантаження конвеєра вантажем, що транспортується

WЗ=WУ+WБ+WП,	(1.44)

де  WУ – опір від прискорення вантажу під час подачі його на стрічку;

WБ – опір тертю часток вантажу об нерухомі борти напрямного лотка лійки;

WП – опір тертю ущільнених смуг завантажувального лотка об стрічку.

WУ0,1qВ(v2-vо2)0,1qВv2,	(1.45)

де qВ – у ньютонах на метр, v – у метрах за секунду, vо – проекція швидкості руху частот вантажу під час надходження його на стрічку із завантажувальної лійки, м/с.

Величина v2 змінюється від 2 м2/с2 при висоті похилої стінки лійки hВ=1м до 10м2/с2 при hВ=6м,

Wбf1gn6h26lл	(1.46)

де f1 – коефіцієнт тертя  часток вантажу об стінку борта лотка (для каміння і руди f1=0,8...0,9; для піску, щебеню і цементу f1=0,7; для вугілля f1=0,4);

 – щільність вантажу, т/м3;

nб – коефіцієнт бокового тиску (nб=0,6...0,9);

hб – висота вантажу біля борту лотка, м;

lл – довжина бортів лотка, м.

WПKп.лlл,	(1.47)

де Kп.л – питомий опір тертю, Kп.л=30...50Н/м для конвеєрів зі стрічкою В<1000мм;

Kп.л=60...100Н/м при В>1000мм відповідно ширини стрічки.

- Розраховується опір руху стрічки в місці розвантаження насипного вантажу за допомогою плужкового скидача

Wп.р=Kс.пqвB,	(1.48)

де Kс.п – коефіцієнт питомного опру (для пиловидних і зернистих вантажів Kс.п=2,7; для дрібно кускових Kс.п=3,6).

- Виконавши обхід траси конвеєра шляхом підсумування сил опору на різних ділянках, визначають  Sнб і Sзб.

В процесі виконання тягового розрахунку взаємопов’язані натяги збігаючої  Sзб і набігаючої на приводний  барабан Sнб віток стрічки є невідомими величинами , які знаходяться шляхом розв’язання двох рівнянь , одного одержаного в результаті тягового розрахунку , і другого, одержаного з теорії фрикційного приводу

Sнб=(КмSзб+Wl) Кз ,  	(1.49)

Sнб=Sзбeμα    .                     	(1.50)

Задаючись типом  приводу і вибравши  μ і α ( аналогічно попередньому розрахунку), визначається eμ⋅α. За вирахуваним значенням натягів на різних ділянках траси конвеєра будується діаграма натягів стрічки ( див. п.8 попереднього розрахунку). За величиною  Sнбвизначають міцність стрічки. Загальне окружне зусилля на приводному барабані розраховується за формулою

W=Sнб−Sзб=Sзб(еμ⋅α−1),      	(1.51)

а потужність приводного електродвигуна за формулою (1.17).

8 Виконаний тяговий розрахунок перевіряється за мінімальним натягом стрічки    Smin на трасі конвеєра . Smin- обумовлюється допустимим провисанням її між роликоопорами.

Для верхньої завантаженої вітки при транспортуванні насипних вантажів

SminB≥Ke(qв+qc)lр.вcosβ,    	(1.52)

де Ke- коефіцієнт( для конвеєрів довжиною до 100 м  з простою трасою  Ke=5, більше 100м  складною трасою Ke=8...10).

Для нижньої (холостої) вітки

Sminн≥8qclр.нcosβ  .             	(1.53)

Якщо  значення Smin , одержане в тяговому розрахунку , менше значень, вирахуваних за формулами ( 1.52) і ( 1.53), то необхідно в точках мінімальних натягів на трасі конвеєра прийняти значення  SminB і Sminн і зробити перерахунок натягу стрічки по всьому контуру конвеєра . Можна також зменшити відстань між роликоопорами в зоні мінімальних натягів .

9 Розраховуються  додаткові зусилля під час пуску конвеєра

Максимальний натяг стрічки під час пуску конвеєра

Sпуск=Sн.п+Wн.п+Wв.п+j(2qc+qв)(1+Кu)Lg,                        (1.54)

де Sн.п -  первісний пусковий натяг збігаючої стрічки , створюваний натяжною будовою,  Н ;

Wн.п і Wв.п   - статичні опори руху стрічки відповідно на нижній і верхній вітках конвеєра , підраховані за пусковим коефіцієнтом  опору wп, Н;

j – прискорення стрічки під час пуску конвеєра , м/ c2 ;

Ku =0,05…0,08 коефіцієнт, ураховуючий енергію  мас роликів і барабанів  (Ku=0,05 при L до 100 м, Ku=0,08 при L більше 100 м) , що обертаються,

wn≈Kп.сw,                          	(1.55)

деKп.с  коефіцієнт збільшення  опору під час пуску ,  Kп.с=1,2 ...1,5, менше значення приймають при t>00С, більше при t<00С і використанні звичайних мастил;

w/ – коефіцієнт опору руху під час руху, що установився (w=wв для верхньої вітки, w'=wн'для  нижньої вітки)

j≤Б1υwn(cosβ+sinβ)L⋅ε,         	(1.56)

де Б1=0,4...0,8 –коефіцієнт , менше значення приймають для конвеєрів L>300 м, більше при L<300 м ;

ε- відносне подовження стрічки.

Рекомендується приймати J=0,1…0,2 м/c2.

Прийняте прискорення не повинно перевищувати максимально можливе прискорення при якому зберігається надійне положення вантажу на стрічці під час пуску конвеєра

jmax=Б2g(f2cosβ−sinβ),    	(1.57)

де Б2 =0,6...0,8 – коефіцієнт безпеки ;

f2 =0,8...1,0 – коефіцієнт тертя   вантажу об стрічку ;

β- кут нахилу конвеєра,град.

Мінімальний час пуску

tn.min≥υj      .                                                 	(1.58)

Час пуску конвеєра

tn=δ⋅Ів⋅n9,55(Mcр.п−МСТ)+Сn⋅(Мср.п−Мст)⋅η,       	(1.59)

де Iв -  момент інерції ротора двигуна і муфти , кг м2;

δ- коефіцієнт, що враховує вплив мас приводу механізму, що обертаються, ( крім ротора двигуна і муфти ), δ=1,1...1,25 ;

Мср.п- середній пусковий момент двигуна, Н⋅м;

Мст−- момент статичного опору під час пуску, приведений до вала двигуна ,

Н⋅м ;

n – частота обертання валу двигуна , хвил-1;

η− ККД (коефіцієнт корисної дії ) механізму.

Мср.п=ψmax+ψmin2Mном  ,                              (1.60 )

де ψmax=MmaxMном    - максимальна кратність пускового моменту електродвигуна,

ψmax- 1,9...3,2  (за каталогом);

ψmin- мінімальна кратність пускового моменту  електродвигуна,

ψmin=1,1...1,4;

Mmax- максимальний пусковий момент двигуна, Н⋅м ;

Mном - номінальний момент двигуна , Н⋅м;

Для електродвигуна з фазним ротором, що включається в мережу через пускову будову,  приймають Mср.п=(1,2....1,5)Мст.

MСТ=W0D2uηn,

де W0- окружне (тягове )зусилля на приводному барабані під час пуску

конвеєра , Н;

D – діаметр приводного барабана, м;

u – передаточне число приводу;

ηn - ККД в період пуску, ηn=1−(1−η)Kп.сСТ;

η- ККД механізму;

Kn.c- див. формулу (1.55);

Cт - коефіцієнт можливого зменшення опору руху стрічки, Cт=0,55...0,6.

Ів=Іp+Ім,                                                    (1.62)

де Ір- момент інерції ротора двигуна , кг⋅м2;

Ім- момент інерції муфти, кг⋅м2;

Iм =(0,1…0,15)mD2,

m і D – маса , кг, і найбільший діаметр муфти, м (табл. 1.36 [3] );

δ- коефіцієнт що враховує  вплив мас приводу механізму, які обертаються

( крім ротора і муфти ) , δ=1,1...1,25.

C=9,55⋅Ky[(qв+qc)⋅Lв+qc(Ln+Lx)+(qр.н⋅Lp++qр.в⋅Lx+mб)⋅Кс]⋅υ2,    	(1.63)

де Ky- коефіцієнт, що враховує пружність тягового органа, завдяки якій не всі елементи конвеєра приходять в рух одночасно : для гумотканинних стрічок Ky= =0,5...0,7; для гумотросових стрічок і ланцюгівKy=0,85...0,95(менші значення для конвеєрів L>100м , більше L>100м );

qв,qс,qр.в,qр.н- погонні маси вантажу, тягового елементу (стрічки , ланцюга ); роликоопор верхніх і нижніх, кг/м;

Lв,Ln,Lx,Lp- довжина навантаженої і порожньої ділянок, довжина холостої і робочої віток конвеєра, м:

Lp=Lв+Ln,

mб- маса барабанів конвеєра, що обертаються, кг;

Kc- коефіцієнт, враховуючий, що окружна швидкість частини мас, що обертаються, менше ніж швидкість тягового органа  ν , для стрічкових конвеєрів   Kc=0,7...0,9; для ланцюгових  Kc=0,5...0,7.

Момент сил інерції на приводному валу, Н⋅м, під час пуску конвеєра

Mін.в=Мін⋅u⋅η ,                     	(1.64)

де Мін- момент сил інерції, Н⋅м,  системи на валу двигуна, Н⋅м;

Мін=δIвn9,55tn+Cntnη   .       	(1.65)

Момент від сил інерції і статичних опорів на приводному валу, Н м, під  час пуску (розгону) конвеєра

Mпус=Мін.в+0,5W0D .          	(1.66)

Окружне зусилля, Н, на приводному барабані (зірочці) під час пуску конвеєра

Wпус=2MпусD   .                                  	(1.67)

Зусилля, Н, в набігаючій на приводний барабан вітці стрічки під час пуску

Sнб.пус=КSWпус  ,                            	(1.68)

де  КS=еμαеμα−1.

Зусилля, Н, в вітці, набігаючій на приводні зірочки ,

Sнб.пус=Wпус+Sдин+Sзб,	(1.69)

де Sдин- динамічне навантаження на ланцюги.

Коефіцієнт перевантаження тягового органа під час пуску конвеєра

Кпер=Sнб.пускSдоп<1,5  ,                     	(1.70)

де Sдоп- допустиме навантаження на тяговий орган .

Sдоп≤SpBiK   - для гумотканинних стрічок;

Sдоп≤Sp.т⋅BK'    - для гумотросових стрічок ;

Sдоп≤SpозK- для пластинчастих ланцюгів.

10 Визначається гальмування конвеєра.

Максимальний шлях гальмування конвеєра lт, працюючого в технологічному ланцюгу (запобігаючи засипці вантажем вузла перевантаження ), приймають рівним 2...3м. При цьому час гальмування, с, конвеєра

tT=2lтv  .                                  	(1.71)

Момент сил інерції на валу двигуна, Н м, при гальмуванні

MинT=δJвn9,55lT+cηntT .   	(1.72)

Момент сил інерції на приводному валу при гальмуванні конвеєра

Mин.вT=МинТuη  .               	(1.73)

Розрахунковий гальмовий момент на валу двигуна конвеєра

Mpт=Минт+Mcт,                  	(1.74)

де Mcт- момент статичних опорів конвеєра на валу двигуна при гальмуванні , Н⋅м,

McТ=Мc.вТ⋅ηu.                     	  (1.75)

Розрахунковий гальмовий момент на приводному валу, Н⋅м,

Mp.вТ=Мин.вТ+Mc.зТ.            	(1.76)

Момент статичних опорів на приводному валу конвеєра при гальмуванні, необхідному для запобігання його зворотного ходу, Нм,

Mc.зT=ηбар[qвmaxH−K(W0q−−qвH)]D2q , 	(1.77)

де ηбар- ККД барабана (зірочки), ηбар=0,96…0,98;

К- коефіцієнт можливого зменшення опору конвеєра: для стрічкового К=0,55...0,6 для ланцюгового К=0,5;

D - розрахунковий діаметр приводного барабана (зірочки),м ;

W0- тягова сила на приводному барабані, значення якої підставляється із своїм знаком, Н;

qвmaxіqв- лінійні маси вантажу, що  транспортується,  відповідно при максимальному та мінімальному завантаженні стрічки, кг/м.

Необхідний гальмовий момент

MТ=KTMс.вT  ,                            	(1.78)

де – К=1,25 – коефіцієнт запасу гальмування.

Якщо Mс.вT≤0, гальмо не потрібне. Гальмова будова (гальмо або зупинник) вибирається за більшим MТ. Відомості про гальма і зупинники наведені в таблиці 111.5.7- 111.5.14[3].

11 Розрахунок натяжної будови

Розрахунок натяжної будови заключається у визначенні його ходу в статичному і динамічному режимах, а також необхідного натягу на ньому, що забезпечує нормальну роботу конвеєра.

Хід натяжної будови, що дорівнює сумі монтажного і робочого ходів, вибирають в залежності від довжини і конфігурації траси конвеєра і типу тягового елементу.

Для стрічкового конвеєра хід натяжної будови для стрічок, основа яких із  бавовняної тканини,

X=0,025L+0,3   ;                        	(1.79)

основа із синтетичної тканини -

X=(0,025...0,04)L+0,3;       	(1.80)

для гумотросових  -

XТР=0,01L+lc,                         	(1.81)

де L – довжина конвеєра, м;

lc- довжина стикового з’єднання, м.

Натяжне зусилля, Н, необхідне для  переміщення натяжної будови з барабаном,

Рн=Sнб.н+Sзб.н+Т,                 		    (1.82)

де Sнб.ні Sзб.н- натяги набігаючої  на натяжний барабан і збігаючої з нього віток стрічки (визначають тяговим розрахунком);

Т- зусилля переміщення повзунів або натяжного візка.

Для гвинтової натяжної будови зусилля, докладене до рукоятки для обертання гвинта

Рв=Кв.тd12 lPн[tg(βв+ϕϕТ)+μd2d1],       	 (1.83)

де Кв.т - коефіцієнт розподілу зусиль між натяжними гвинтами при одному гвинті і двох , що обертаються одночасно, Кв.т=1; при двох гвинтах і по черговому обертанні з урахуванням можливого перекосу Кв.т=0,6...0,7;

l - довжина рукоятки;

d1- середній діаметр різьби гвинта ;

βв- кут підйому гвинтової лінії, βв=4...6 град;

ϕϕТ- приведений кут тертя (ϕϕТ=60);

μ - коефіцієнт тертя в торці упорної поверхні гайки або головки гвинта         (μ=0,25);

d2 - середній діаметр опорної поверхні гайки або головки гвинта, d2=(1,4…1,5) d1.

# Маса натяжного вантажу

mH=PHgηin      ,                          	(1.84)

де η - ККД поліспасту та відвідних блоків при відсутності поліспасту, η=0,95;

in - кратність поліспасту, при його відсутності in= 1.

У конвеєрів з фрикційним приводом первісний натяг тягового елементу в період пуску Pн.д повинен бути більшим, ніж під час руху PH, що встановився, для подолання приводом додаткових опорів під час пуску:

Pн.д = PH kп.с  ,                                 	 (1.85)

де kп.с - дивись формулу (1.55).

##### 1.4 Приклад розрахунку стрічкового конвеєра

Вихідні дані:

1 Конвеєр розташований на відкритій місцевості, температура оточуючого середовища    +25˚-30˚С,максимальна вологість повітря до 75%.Конвеєр працює 14 годин на добу.  Привод розташований в закритому приміщенні, що отоплюється.

2 Транспортуючий матеріал – рядова руда.

3 Насипна щільність ρ=2,5 т/м3.

4 Максимальний розмір кусків аmax=300 мм.

5 Відстань транспортування LГ=800 м.

Рисунок 1.1 – Схема траси

6 Продуктивність масова: середня планова Q=60000 т/добу; максимальна QМ=100000 т/добу . Коефіцієнт готовності kГ=0,96; коефіцієнт використання за робочим часом kВ=0,85, коефіцієнт нерівномірності подачі вантажу на конвеєр Кн=0,92.

Наближений розрахунок

1Визначаємо режим і розрахункову групу конвеєра

KB.C=tn.c24=1424=0,58;

KB.P=tn.г8760=305⋅14876=0,49.

Клас використання конвеєра за часом ВЗ

KЗ.В=QCQM=66000100000=0,66.

Клас використання конвеєра за продуктивністю П3.

Режим роботи конвеєра при класах В3 і П3 тяжкий(Т), умови експлуатації тяжкі (група Т). Група температурних і кліматичних умов ТГ2, виконання у (табл.1. 5[2]).

2 Обчислюємо розрахункову продуктивність максимальну

QP.M.=QMT⋅ke=10000014⋅1,75=9525 т/г,

де kе=kвkгkн=0,85· 0,96· 0,92=0,75,

середня

QP.C.=QCT⋅ke=6600014⋅0,68=6940 т/г,

де kе/=kв/kгkн=0,9 · 0,96 ·0,8=0,68 .

3 Уточнюємо характеристику насипного вантажу рядової руди : група абразивності D; щільність ρ=2,5 т/м3; кут природного укосу в спокої φ=30˚; вантаж середньої рухомості φд=15˚...18˚.  За таблицею 1.0 приймаємо швидкість руху стрічки 2,5 м/с.

На конвеєрі передбачається установити жолобчасті роликоопори тяжкого типу діаметром 194 мм з αр=30˚.

4 Необхідну ширину стрічки визнвчаємо за формулою (1.1)

Bp=1,1(Qp.мkПvρkβ+0,05)=1,1(9525550⋅2,5⋅2,5⋅1+0,05)=1,9м  ;

де КП=550 (табл.13);  К=1 (табл.1.4).

Перевіряємо ширину стрічки за кускуватістю

BK≥Xamax+200=2,5⋅300+200=950<BP.

Приймаємо стрічку шириною В=2000 мм, гумотросову загального призначення, типу 2РТЛ-3150, міцність 3150 Н/мм, маса 1м2 mc=43 кг/м2.

5 Для забезпечення заданої продуктивності QP=9525т/год і ширини стрічки BP=2 м визначаємо швидкість стрічки

υP=υBP2B2=2,5⋅1,9222=2,23м/с.

По нормальному ряду швидкостей маємо 2 і 2,5 м/с. Залишаємо прийняту швидкість v=2,5 м/с, що дає можливість на 10% зменшити заповнення стрічки вантажем при розрахунковій продуктивності.

6 Розраховуємо загальний опір руху стрічки

W=KдLГqв+qс+qр.вwв+qс+qр.нwн±qвH=1,1⋅800⋅7600+860+10600,042+860+2600,04+7600⋅7,5=484000 Н,

де Kд=1,1; wв=0,042; wн=0,04 (для роботи в зимовий час);

qв, qс, qрз, qр.н – лінійні навантаження (1.6)...(1.11).

Лінійні навантаження (лінійні сили ваги):

- від транспортуючого вантажу

qв =qQр.с3,6υ,

qв=gQpc3,6v=9,81⋅69403,6⋅2,5=7600 Нм,

- від стрічки

qc=gmcB=9,81⋅43⋅2=860 Нм,

- від роликоопор верхніх і нижніх

qрз=gmрзlрз=9,81⋅1081=1060 Нм;

qрн=gmрнlрн=9,81⋅532=260 Нм,

де mр.з=108 кг, mр.н=53 кг, lр.з=1 м; lр.н=2 м – маси частин роликоопор, що обертаються, і відстань між роликоопорами верхньої і нижньої віток стрічки взято із каталогу заводу-виготовлювача.

7 Визначаємо потужність приводу (1.17)

P=kзWv1000η=1,15⋅484000⋅2,51000⋅0,8=1700 кВт.

На конвеєрі установлюємо двобарабанний привод, приводні барабани футеровані гумою, бо привод установлено в закритому приміщенні, приймаємо

μ=0,25 , загальний кут обхвату (α1+α2)=400˚, тяговий фактор визначаємо за формулою

T=eμ(α1+α2 )=5,74 (бо значення Т в таблиці 1.10   відсутні) і вираз

СТ=eμ(α1+α2 )(eμ(α1+α2 )−1)=1,21

Загальна потрібна потужність двигунів

P1=PkФkФ+1=1700⋅22+1=1133кВт,

P2=PkФ+1=17002+1=567кВт,

де kф – коефіцієнт розподілу навантаження, kф=2 за таблицею 4.8 [2] в залежності від Ф.

Ф2=eμ1α1+μ2α2−1eμ1α1+μ2α2=5,74−15,74=0,83.

З метою уніфікації і використання типових приводів, установлюємо на першому барабані два однакових приводних механізми з електродвигунами з фазним ротором типу 4АН355М493 ГОСТ 19523-81, потужністю по 630кВт, частотою обертання n=1485хв-1, а на другому барабані один такий же привод з тим же електродвигуном.

Окружне зусилля на барабанах(1.26) і (1.27)

W1=WkФkФ+1=484000⋅22+1=322600Н,

W2=WkФ+1=4840002+1=161300Н.

Натяг стрічки, збігаючої з другого барабана, набігаючої на другий барабан і збігаючої з першого барабана,

Sзб2=W2kЗeμ2α2−1=161300⋅1,152,4−1=133000Н,

Sнб2=Sзб1=Sзб2⋅eμ2α2=133000⋅2,4=320000Н,

де μ2=μ=0,25, α2=200º, eμ2α2=2,4.

Натяг стрічки, набігаючої на перший барабан

Sнб1=К3WCТ=1,15⋅484000⋅1,21=670000 Н,

Тяговий фактор для першого приводного барабана

еμ1α1=Sнб1Sзб2еμ2α2=670000133000⋅24=2,1.

Приймаємо для першого барабана μ1=0,25 і α1=2000 при еμ1α1=2,4.

8 Вибираємо стрічку (гумотросову)

Розрахунковий натяг стрічки

Sнб1=670000Н.

Коефіцієнт запасу міцності стрічки (1.34)

K=K0KСТKТKР=70,9⋅1⋅0,95=8,2.

Необхідна міцність гумотросової стрічки

SP.T=SmaxKB=670000⋅8,22000=2740Н/м,

де Smax =Sнб1 =670000 Н.

Вибираємо гумотросову стрічку.

Стрічка 2РЛТ 3150*2000 ТУ 38105841-75, міцність 3150 Н/мм, максимально допустимий натяг Spт.д =380 Н/мм.

Виконуємо перевірку

SmaxB=Sнб1В=6700002000=335Нмм<Sрт.д=380Нмм.

### 9   Вибираємо  діаметр барабана

Dб=Dб'Кб=1,25⋅1=1,25м.

Приймаємо діаметри барабанів: приводного Dб =1250мм, оборотних перед приводним D0 =1000мм, натяжного Dн =1000мм.

За формулою (1.38) виконуємо перевірку по тиску стрічки на барабан

Pc=360⋅670000200⋅3.14⋅2000⋅1250(2.4+12.4)=0,22МПа<Pс.д,

де Рс.д =0,35 МПа.

## Розрахунковий обертаючий момент на валу приводного барабана

Моб =0,5⋅1,15⋅484000⋅1,25=347875Н⋅м.

Довжина барабана

Lб=В+аб=2000+200=2200мм.

## Частота обертання приводного барабана

nб=60υπD=60⋅2,53,14⋅1,306=36,6хв−1,

де D=Dб+2Δф=1,25+2⋅0,028=1,306м.

## Передавальне число і потужність редуктора

Pp=1,25⋅630=787,5кВт,                up=148536,6=40,57,

Приймається редуктор індивідуального виконання ЗАО НКМЗ up =40,34;

Рр =825 кВт.

Уточнений розрахунок

Рисунок 1.2 – Схема траси конвеєра

Визначення натягу стрічки на ділянках конвеєра

S1 = Sзб;.

S2 = S1;

S3 = S2ξ = S1·1,05;

S4 = S3 + wн(qс + qр.н)l3-4 = 1,05S1 + 0,04(860 + 260)·1 = 1,05S1 + 224;

S5 = S4ξ = (1,05S1 + 224)·1,02 = 1,07S1 + 228;

S6 = S5 + wн(qс + qр.н)l5-6 – qcH = 1,07S1 + 228 + 0,04(860 + 240)·780 – 860·7,4 = 1,07S1 + 28500;

S7 = S6ξ = (1,07S1+28500)·1,05 = 1,12S1 + 30000;

S8 = S7 + wв(qс + qр.в)l7-8 = 1,12S1 + 30000 + 0,042(860 + 1060)·2 = 1,12S1 + 30161;

S9 = S8 + WЗ = S8 + Wу + Wб + Wп = 1,12S1 + 30161 + 15300 = 1,12S1 + 45460;

Wу = 0,1qвΔυ2 = 0,1·7600·5,95 = 4500Н;

Wп = Кп.л·lл = 30·10 = 300Н;

Wб = gf1h2бρlлnб = 9,8·0,9·0,232·2500·10·0,9 = 10500Н;

S10 = S9 + wв(qс + qр.в + qв)l8-10 + (qc + qв) H = 1,12S1 + 45460 +

+ 0,042·(860 + 1060 + 7600)·780 + (860 + 7600)·7,4 = 1,12S1 + 419000;

S11 = S10ξ = (1,12S1 + 419000)·1,05 = 1,18S1 + 440000;

S12 = S11 + wн(qс + qр.н)l11-12 = 1,18S1 + 440000 + 0,04(860+260)·4,5 = 1,18S1 + 440200;

S13 = S12ξ = (1,18S1 + 440200)·1,05 = 1,24S1 + 462000;

S14 = S13 = Sнб1;

S15 = Sзб1.

За формулою (1.49)

S1=Sзб2=S14kЗeμ(α1+α2),

звідси

S1eμ(α1+α2)=kЗS14.

Після підстановки маємо

5,74S1=1,151,24S1+462000=1,426S1+530000,

S1=Sзб2=5300004,314=122000Н.

Вираховуються числові значення натягу стрічки на різних ділянках конвеєра.

Порівняння отриманих значень Sнб за тяговим розрахунком - 700000 Н, а за попереднім розрахунком – 670000 Н показує розходження +4,5%. Таким чином, перевірочного розрахунку стрічки та електродвигунів не вимагається.

За вичисленими значеннями натягів будується діаграма натягів.

Рисунок 1.3 – Діаграма натягів стрічки

Перевіряємо мінімальний натяг стрічки за формулою (1.52) і (1.53):

SminB=keqв+qс lр.вcosβ=8⋅7600+860⋅1⋅1=67700Н,

SminН=8⋅qсlр.нcosβ=8⋅860⋅2⋅1=13760Н,

де cosβ=1.

На конвеєрі мінімальний натяг стрічки Sзб2=122000 Н, що значно більше потрібних мінімальних значень, таким чином, перерахування натягів не вимагається.

Розрахунок додаткових зусиль під час пуску конвеєра

Sпуск=Sн.п+Wн.п+Wв.п+j(2qс+qв)(1+KИ)Lg=146600+45000+519500++123100=833600Н,

Sн.п = Kп.с Sзб2 = 1,2·122000 = 146000 Н;  j = –0,15 м/с2;

KИ = 0,08; wн.п = 1,2·0,04 = 0,048; wв.п = 1,2·0,042 = 0,05;

Wн.п=KдLqс+qр.нwн.п−−qсH=1,2⋅800860+2600,048−860⋅7,5=45000  Н,

Wв.п=KдLqс+qр.в+qвwв.п+(qс+qв)H=1,2⋅800860+1060+76000,05++(860+7600)⋅7,5=519500  Н.

Для перевірки правильності вибору стрічки при K0=5 визначаємо

Kn=K0KСТKТKР=50,9⋅1⋅0,85=6.

Sг.т=Sпуск⋅KпB=833600⋅62000=2500<3150Нмм

Перевірка вибраного значення прискорення під час пуску конвеєра здійснюється  за формулою (1.56)

j=Б1υwпcosβ+sinβLε=0,6⋅2,5⋅0,05⋅1+0800⋅0,0025=0,24>j=0,15.

Мінімальний час пуску

tп.min≥υj=2,50,15=16,7с.

Час пуску конвеєра (1.59)     tп=δ⋅IВnMср.п−MСТ+CnMср.п−Mстη=1,2⋅7,34⋅148511641,5−8955+44895552148511641,5−89550,96=17с,

Mст=WD2uη=502600⋅1,25⋅382⋅1485⋅0,9=8955Н⋅м.

Загальне окружне зусилля

W=1kзSнб1−Sсб2=11,1570000−122000=502600Н.

Частота обертання приводного барабана

nб=60vπDб=60⋅2,53,14⋅1,25=38мин−1.

Mср.п=1,3Мст=1,3⋅8955=11641,5Н⋅м.

C=9,55kу(qл+qв)LГ+qлLп+Lх+qр.вLр+qр.нLх+mб kc v2=9,55⋅0,9× [(760+86) 800+86 (0+840)+(106− 800+26⋅ 840+1750) 0,8] 2,52=44895552.

mб=2mнб+mн+3mоткл=2⋅450+250+3⋅200=1750кг.

Умова tn.д≥tn min   17с>16,7c- виконується.

Момент сил інерції на приводному валу під час пуску конвеєра (1.64)

Mин.в=Mинuηnб=1936,4⋅1485⋅0,938=68105H⋅м.

Мин=δ⋅Iвn9.55tn+cntn⋅η=1.2⋅7.34⋅14859.55⋅17+448955521485⋅17⋅0.96=1936.4  Н⋅м.

Момент від сил інерції і статичних опорів на приводному валу під час пуску конвеєра (1.66)

Мпуск=Мин.в+0.5WD=68105+0.5⋅502600⋅1.25=382230  Н⋅м.

Окружне зусилля на приводному барабані під час пуску конвеєра (1.67)

Wпуск=2МпускD=2⋅3822301.25=611568H.

Зусилля в набігаючій на приводний барабан вітці стрічки під час пуску (1.68)

Sнб.пуск=КSWпуск=1.21⋅611568=740590Н,КS=eμαeμα−1=5.745.74−1=1.21.

Коефіцієнт перевантаження стрічки під час пуску конвеєра

Кпер=Sнб.пускSдоп=740590768292,6=0,9Sдоп≤[SГ.Т]⋅ВК'=3150⋅20008,2=768292,6H

1.5 Гальмування конвеєра

Час гальмування (1.71)

tг=2 lгυ=2⋅32,5=2,4c.

Момент сил інерції на валу двигуна при гальмуванні (1.72)

Минг=δ⋅Iвn9,55tг+c⋅ηntг=1,2⋅7,34⋅14859,55⋅2,4+44895552⋅0,91485⋅2,4=11908Н⋅м.

Момент сил інерції на приводному валу під час гальмування конвеєра (1.73)

Мин.в.г=Мингuη=119081485380,9=418815Н⋅м.

Розрахунковий гальмовий момент на валу двигуна конвеєра (1.74)

Mрг=Минг+Мсг=11908⋅4167=7741  Н⋅м.                                                         Mсг=Мс.вгηn=−1809360,9⋅381485=−4167  Н⋅м.

Мс.вг=ηбар[qгН−К(W0g−qгН)]⋅gD2=0,96[760⋅0−0,6(5026009,81−760⋅0)]⋅9,811252=−180936  Н⋅м.

Якщо Мс.вг0, то гальмо не потрібне.

1.6 Розрахунок натяжного пристрою

Хід натяжного пристрою для гумотросової стрічки

Xг.тр=0,01L+lc=0,01⋅840+0,3=8,7  м.

Натяжне зусилля

Рн=S2+S3+T=128000+134505+15600=278205H.

Натяжне зусилля в період пуску конвеєра

Рн.д=Рн⋅Кп.с=278205⋅1,5=417307H.

Маса натяжного вантажу (1.84)

mн=Рн.дg⋅η⋅in=4173079,81⋅0,95⋅2=22338кг.

2 РОЗРАХУНОК ПЛАСТИНЧАСТОГО КОНВЕЄРА

Пластинчасті конвеєри призначаються для транспортування гостроребристих або гарячих матеріалів, кускових або штучних вантажів.

Ці конвеєри складаються з тягового органа (у вигляді одного або двох нескінченних тягових ланцюгів) з прикріпленим до нього настилом із окремих пластин, приводного і натяжного пристроїв, завантажувальної будови і рами.

При плоскому настилі можлива наявність і розвантажувальної будови.

Пластинчаті конвеєри розрізняються в основному конструкцією настилу. Тип конвеєра вибирається в залежності від його призначення. Відомості про пластинчасті конвеєри наводяться в таблиці 8.1...8.3 [3] і п.5.2 [2].

2.1 Вихідні дані для розрахунку

Місце установки, умови і режим експлуатації конвеєра; насипна щільність , у тонах на кубічний метр, (для насипних вантажів) і максимальний розмір кусків аmax, у міліметрах; маса (у кілограмах) і габаритні розміри  (у міліметрах) одиниці штучного вантажу; відстань транспортування (довжина) L, у метрах; схема траси з показанням довжин горизонтальних Lг і похилих Lп ділянок (у метрах); кута нахилу , у градусах, або висоти підйому вантажу, Н (у метрах); місць завантаження і розвантаження; напрямок транспортування; продуктивність конвеєра Q, у тонах на годину; Z, у штуках за годину; коефіцієнти: нерівномірності подачі вантажу на конвеєр – Кн; готовності конвеєра – Кг .

Виходячи із заданих умов, заздалегідь приймається ланцюг (один і більше), як тяговий елемент конвеєра При використанні пластинчастих ланцюгів швидкість руху настилу рекомендується призначати в межах 0,05...0,63 у метрах за секунду; при використанні круглоланцюгових каліброваних ланцюгів з малим кроком – в межах 1,0...1,25 м/с.

Відомості про тягові пластинчасті ланцюги наведені в табл.III.I.2…III.I.14 [3], про круглоланцюгові – в табл.III.I.8 [3].

Крок ланцюгів призначається в залежності від ширини настилу згідно табл.2.6. Приймається швидкість руху настилу υ, м/с за рекомендаціями табл.2.5. При транспортуванні штучних вантажів швидкість конвеєра

v=Zmaxa03600,

де Zmax – розрахункова штучна продуктивність, шт./год;

а0 – відстань між вантажами на конвеєрі, м.

2.2 Вибір типу настилу і визначення його ширини і висоти

Ширина настилу без бортів (у метрах) при транспортуванні насипних вантажів(рисунок 2.1,а)

Bn=Qn648vρc2tgϕ1,	(2.1)

де Qn – продуктивність конвеєра, т/год;

υ – швидкість руху полотна, м/с;

 - насипна щільність вантажу, т/м3;

с2 – коефіцієнт, що залежить від кута нахилу конвеєра , приймається за таблицею 2.1 або, при куті нахилу конвеєра 30 за формулою

c2=(100−β)100,

1 – кут природного укосу вантажу в русі.

а – схема визначення ширини настилу без бортів;

б – схема визначення ширини настилу з бортами;

в – схема визначення ширини настилу для крупнокускового вантажу

та вантажів типу стружки

Рисунок 2.1 – Приклад схеми траси конвеєра

Таблиця 2.1 – Числові значення коефіцієнта с2

| β0 | Настил |  |
| --- | --- | --- |
|  | без бортів | з бортами |
| До 10 | 1,0 | 1,0 |
| 11...20 | 0,90 | 0,95 |
| більше 20 | 0,85 | 0,90 |

Ширина настилу з бортами, м, при транспортуванні насипних вантажів (малюнок 2.1, б)

Bб=Qб900vρc2tgϕ1+(2hψc2tgϕ1)2−2hψc2tgϕ1,	  (2.2)

де h – висота борту (табл.2.2, 2.3), м;

 - коефіцієнт, що характеризує ступінь використання висоти борту, =h3/h, приймається  =0,65...0,8.

Ширина настилу при транспортуванні крупно кускового вантажу і вантажів типу стружки (рисунок 2.1, в)

Bбк=Qб3600vρhψ,                                          	(2.3)

де  = 0,8...0,9 – для крупнокускового вантажу,  = 0,5 – для стружки.

Ширина настилу, м, перевіряється за кусковатістю:

Bк≥Х2а+200,			                        (2.4)

де Х2 – коефіцієнт, для сортованого вантажу Х2=2,7, для рядового вантажу Х2=1,7;

α – найбільший розмір типового куска вантажу, мм.

Для стружки перевірка кусковатості не потрібна.

Ширина настилу вибирається з умов продуктивності і кусковатості і приймається більше значення В.

Ширина настилу при транспортуванні штучних вантажів повинна задовольняти умову

Вb1+В1,	(2.5)

де b1 – найбільший поперечний розмір, мм;

В1 – запас ширини настилу: для безбортових конвеєрів В1 = 50...100мм, для бортових В1 = 100...300мм.

Висота бортів h при транспортуванні насипних вантажів вибирається з таблиці 2.2 з урахуванням  даних таблиці 2.3.

Висота бортів h при транспортуванні штучних вантажів приймається 100...160мм. Одержані ширина настилу і висота бортів повинні бути округлені до найближчих розмірів за ГОСТ 22281-76 (див. табл. 2.4).

Таблиця 2.2 – Рекомендована висота бортів (ГОСТ 22281-76)

| Найбільший розмір типового куска вантажу, мм | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найбільша висота бортів, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |

Таблиця 2.3 – Ширина настилу і висота бортів

| Номінальна ширина настилу Вб, мм | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна висота борту, мм | 100 125 160 | 100 125 160 200 250 | 100 125 160 200 250 320 | 100 125 160 200 250 320 | 100 125 160 200 250 320 | 100 125 160 200 250 320 | 100 125 160 200 250 320 | 100 125 160 200 250 320 |

Таблиця 2.4 – Основні розміри пластинчастих конвеєрів (ГОСТ 22281-76)

| Ширина настилу ходової частини В, мм | Висота борту h, мм | Крок тягового ланцюга t, мм | Кількість зубців зірочок |
| --- | --- | --- | --- |
| 400,500,650,800,1000, 1200,1400,1600 | 80,100,125,160, 200,250,315,355, 400,450,500 | 80,100,125,160,200, 250,315,400,500, 630,800 | 6,7,8,9,10, 11,12,13 |

Таблиця 2.5 – Рекомендована швидкість руху полотна

| Ширина настилу,мм | 400 500 | 650 800 | 1000 1200 | 1400 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Швидкість, м/с | 0,125...0,4 | 0,125...0,5 | 0,2...0,63 | 0,25...0,63 |

Таблиця 2.6 – Рекомендований крок ланцюгів пластинчастих конвеєрів

| Ширина настилу, мм | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крок ланцюга, мм | 250 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |

2.3 Тяговий розрахунок

2.3.1 Наближений розрахунок

Максимальний статичний натяг ланцюгів (ланцюга), Н,

Smax=1.05Smin+w[(qв+q0)Lг+q0Lx]±(qв+q0)H+Wб,		   (2.6)

де Lг і Lx – довжини горизонтальної проекції завантаженої і холостої частин конвеєра, м;

Н – висота підйому вантажу, м;

Smin – найменший натяг ланцюгів, звичайно Smin =0,5...3,0 кН;

w – коефіцієнт опору руху настилу на прямолінійних ділянках, визначають за формулою (2.7) або за табл.2.7;

qв і q0 – лінійні сили ваги вантажу і ходової частини конвеєра, Н/м; “ + ” приймається під час підйому вантажу, “ – “ – при його опусканні;

Wб – опір тертя насипного вантажу об нерухомі борти, Н.

Коефіцієнт опору руху настилу

w=cμd+2kD,                                              	(2.7)

де с – коефіцієнт збільшення опору на котках з ребордами, с =1,1...1,2;

 - коефіцієнт тертя в шарнірах ланцюга, таблиця 2.8;

d – діаметр валика, см;

k – коефіцієнт тертя котіння котка ланцюга, таблиця 2.8;

D – діаметр котка, см.

Таблиця 2.7 – Значення коефіцієнта опору

| Тип ланцюга за ГОСТ 588-81 | Позначення ланцюга | Діаметр валика ланцюга, мм | Умови роботи конвеєра* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | добрі | середні | тяжкі |
| Втулочний | 1 |  | 0,2...0,25 | 0,3...0,35 | 0,4...0,45 |
| Роликовий | 2 |  | 0,2...0,25 | 0,3...0,35 | 0,4...0,45 |
| Котковий з глад- кими котками | 3 | до 20 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
|  |  | більше 20 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| Котковий з ребордами на котках | 4 | до 20 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
|  |  | більше 20 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |

*Під час роботи в зимових умовах в неотоплюваних приміщеннях або на відкритому повітрі наведені значення збільшуються в 1,5 рази.

Таблиця 2.8 – Значення коефіцієнтів μ і k

| Умови роботи конвеєра | μ | k, см |
| --- | --- | --- |
| Добрі Середні Тяжкі | 0,01 0,025 0,045 | 0,06 0,08 0,10 |

Лінійна сила ваги вантажу, Н/м,:

- для насипного вантажу

qв=gQ3,6υ=2,73Qυ  , 	(2.8)

- для штучного вантажу

qв.ш=gmва0.                                                   			(2.9)

Лінійна сила ваги ходової частини конвеєра (настилу з ланцюгами), Н/м,

q0=600B+A,		(2.10)

де В – ширина настилу, м;

А – коефіцієнт, що приймається за таблицею 2.9.

Таблиця 2.9 – Значення коефіцієнта А

| Тип настилу і щільність ван- тажу ρ, т/м3 | Ширина настилу, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без бортів |  |  | з бортами |  |  |  |
|  | 0,4; 0,5 | 0,65; 0,8 | 1 і більше |  | 0,4; 0,5 | 0,65; 0,8 | 1 і більше |
| Легкий, ρ<1 Середній, ρ=1...2 Тяжкий, ρ>2 | 360 500 700 | 450 600 1000 | 600 900 1300 |  | 400 600 800 | 500 700 1100 | 700 1000 1500 |

Опір тертя насипних вантажів об нерухомі борти, Н,

Wб=f1hб2lбρnбg10−3,		(2.11)

де f1 – коефіцієнт тертя насипного вантажу об стінки борту (таблиця 4.1 [3]);

hб – робоча висота борту (за висотою вантажу), м;

ρ – насипна щільність, т/м3;

lб – довжина борту, м;

nб – коефіцієнт бокового тиску, nб=υ+1,21+sinϕϕ≤1, для наближених розрахунків

nб =1, тут υ – швидкість руху настилу, м/с;

φ – кут природного укосу вантажу, табл. 4.1[3].

Потужність двигуна для приводу конвеєра, кВт,

P=Smaxv103η,		(2.12)

де η – ККД приводу.

Динамічне навантаження на ланцюги (ланцюг), Н,

Sдин=60v2Lz2t(qв+K1q0),		 (2.13)

де L – довжина конвеєра, м;

z – число зубців ведучої зірочки тягового ланцюга;

t – крок тягового ланцюга, м;

K1 – коефіцієнт приведення маси (він враховує, що не всі елементи конвеєра рухаються з максимальним прискоренням, а також – вплив пружності ланцюга, табл.2.10).

Таблиця 2.10 – Значення коефіцієнта K1

| Довжина конвеєра, м | К1 |
| --- | --- |
| Менше 25 25...60 Більше 60 | 2 1,5 1 |

При швидкості полотна до 0,2 м/с динамічні навантаження на ланцюги можна не враховувати.

Розрахунковий натяг тягового елементу, Н,

Sp=Smax+Sдин.		(2.14)

Якщо тяговий елемент дволанцюговий, то розрахунковий натяг одного ланцюга

Sр1=Spcн,		(2.15)

де сн – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження, сн =1,6...1,8.

Руйнівне навантаження ланцюга

Sруйн>nSр1,		(2.16)

де n – коефіцієнт запасу міцності ланцюга, для горизонтальних конвеєрів n =6...8, з похилими ділянками – n =8...10.

При наближеному (проектувальному) розрахунку можна обмежитися цими результатами, вибравши за ними ланцюг [3] і двигун приводу.

2.3.2 Перевірочний розрахунок

1 Виконується уточнений тяговий розрахунок конвеєра методом обходу по контуру. Тяговий розрахунок починають з точки найменшого натягу. На похилій ділянці, якщо q0Lw ≤ q0H, то найменший натяг буде в нижній точці ділянки, якщо q0Lw > q0H, то в верхній точці.

Натяг тягового елементу на прямолінійній похилій ділянці, Н,

Si+1=Si+(qв+q0)(wlгор±H),		(2.17)

де lгор – довжина горизонтальної проекції похилої ділянки, м, для горизонтальної ділянки lгор =l, Н =0.

Натяг тягового елементу на криволінійних ділянках, Н,

Si+1=Siξα,		(2.18)

де ξ – коефіцієнт опору руху на криволінійних ділянках, при α =90º ξ =1,04, при  	 α =180º ξ =1,07...1,08;

α – кут обхвату тяговим елементом криволінійної ділянки.

Більш точно значення ξ визначається за формулою

ξ=ewα,                                                           		(2. 19)

де w – коефіцієнт опору за таблицею 2.7.

Тягове зусилля на приводних зірочках, Н,

W0=Sнб−Sзб+Wпр,		  (2.20)

де Sнб =Smax – натяг тягового елементу в точці набігання на приводні зірочки, Н;

Sзб -  натяг тягового елементу в точці збігання з приводної зірочки, Н;

Wпр – опір приводної зірочки, Н; Wпр=(Sнб+Sзб)(ξα−1).

Потужність двигуна приводу конвеєра, кВт,

P=KзW0v103η,		(2.21)

де Кз – коефіцієнт запасу, Кз =1,15...1,20.

За каталогом вибирається двигун (табл.III.3 [3]).

2 Будується діаграма натягу тягового органа конвеєра (в масштабі).

3 За уточненим максимальним натягом тягового елементу робиться перевірочний розрахунок ланцюга на міцність ( див. формули (2.14)...(2.16)) і остаточно вибирається ланцюг.

4 Визначається частота обертання приводного вала конвеєра, хв-1,

nп.в=60vπD0≈60vzt,	(2.22)

де v – швидкість тягового органа, м/с;

D0 – діаметр ділильної окружності приводної зірочки, м;

z – число зубців приводної зірочки;

t – крок тягового ланцюга, м.

5 Визначається необхідне передаточне число між валом двигуна і приводним валом конвеєра

u=nnп.в,  	 (2.23)

де n – частота обертання валу двигуна, хв-1.

6 Уточнюється потужність редуктора, складається кінематична схема приводу конвеєра. За каталогом підбирається редуктор (табл.III.4 [3]).

7 Уточнюється швидкість ходової частини, м/с, виходячи з фактичного передаточного числа приводу

υф=z⋅t⋅n60uф,                                          (2.24)

де uф – фактичне передаточне число приводу конвеєра.

8 Уточнюється продуктивність, т/год, конвеєра

-    без бортів -

Qф=648В2с2υфρtgϕ1,                              (2.25)

- з бортами -

Qф=900Вvфρ(Вс2tgϕ1+4hψ).              (2.26)

Позначення ті ж, що і в формулах (2.1) і (2.2).

9 Виконується розрахунок додаткових зусиль під час пуску конвеєра (див. п.9 розрахунку стрічкового конвеєра).

10 Визначається розрахунковий тормозний момент і вибирається тормозна будова (див. п.10 розрахунку стрічкового конвеєра).

11 Вибираються з’єднувальні муфти.

12 Виконується перевірочний розрахунок валу приводної зірочки.

13 Проводиться вибір підшипників і розрахунок їх довговічності.

14 Здійснюється вибір і розрахунок натяжного пристрою.

2.4  Вибір і розрахунок натяжного пристрою

2.4.1 Загальні відомості

Для правильної роботи пластинчастого конвеєра необхідно, щоб вітка ланцюга, що збігає з приводної зірочки, а також на всій трасі конвеєра, мала мінімально допустимий натяг.

При приводі із зірочкою достатньо мати початковий натяг 1...3 кН. Мінімальний натяг забезпечує нормальну роботу конвеєра, тобто забезпечує правильний збіг з приводної зірочки. В даному прикладі примінено пружинно-гвинтовий натяжний пристрій.

Натяжний пристрій встановлюється в хвостовій частині конвеєра (в головній частині установлено привод) і складається з поворотної будови (зірочки), яка огинає тяговий елемент (ланцюг) рухомих башмаків і натяжного механізму, який переміщуючи повзуни, натягує ланцюг.

Хід натяжного пристрою приймається звичайно не менше 1,6...2,0 кроку ланцюга.

2.4.2  Розрахунок натяжного пристрою

Максимальне зусилля натягу, Н,

Sнат=(Smax+Sзб+Т)К,

де Smax – максимальний натяг в ланцюгу, Н;

Sзб – зусилля збігаючої гілки, Н;

Т – зусилля або втрати натяжного пристрою, Н;

К – коефіцієнт розподілу зусиль між витками різьби і пружини, К =0,7.

Зусилля, що вимагається натягом, Н,

Р=Sнатn1β',

де β’ – коефіцієнт нерівномірності розподілу зусилля, β’ =1,1;

n1 – кількість тягових ланцюгів.

Діаметр гвинта, см

d=4⋅1,3Рπ[σ],

де [σ] – допустима напруга, Н/см2; [σ] = σТ/n,

тут σТ – межа текучості, для сталі 45 σТ =340Н/см2;

n – коефіцієнт запасу межі міцності матеріалу, n =2.

Приймається гвинт Tr 64*8.

2.4.3 Розрахунок пружини натяжного пристрою

Р1 – сила попередньої деформації пружини, Р1 =1000Н.

P2=Sнб+Sзбn1β'.

Діаметр проволоки пружини d, мм.

Жорсткість пружини, Н/мм,

z=P2−P1h,

де h – висота пружини, мм.

Число витків пружини

h=zz1,

де z1 – жорсткість одного витка, Н/мм.

Повне число витків пружини

n1=n+n2,

де n2 – кількість запасних витків, звичайно n2 = 1,5.

Середній діаметр пружини, мм

D0=D−d1.

3 РОЗРАХУНОК СКРЕБКОВИХ КОНВЕЄРІВ

Скребковим називається конвеєр, де вантаж транспортується по жолобу або другій направляючій будові скребками, що рухаються, прикріпленими до тягового елементу. Розрізняють конвеєри з суцільними і контурними скребками. Суцільні скребки бувають високими (hс=hж) і низькими (hс<<hж). В залежності від характеру руху розрізняють скребкові конвеєри з безперервним поступовим і зворотно-послідовним рухом тягового елементу.

3.1 Вихідні дані для розрахунку конвеєрів з високими скребками

Місце установки, умови і режим експлуатації конвеєра; транспортуючий матеріал; насипна щільність , у тонах на кубічний метр ; максимальний розмір кусків amax , у міліметрах і схема траси конвеєра з вказівкою довжин горизонтальних Lгор і похилих Lпох ділянок, у метрах; кута нахилу , у градусах або висоти підйому вантажу Н, у метрах; коефіцієнти: нерівномірності подачі вантажу на конвеєр Кн , готовності конвеєра Кг .

На схемі обов’язково показується поперечний перетин поставу конвеєра. Швидкість полотна приймають з урахуванням властивостей вантажу (абразивність) і продуктивності конвеєра в межах 0,1...1 м/с.

3.2 Скребки  та жолоби. Визначення їх розмірів

В залежності від типу конвеєра і поперечного перерізу жолоба скребки можуть бути прямокутної, трапецієвидної, круглої та інших форм. Крок скребків ас всіх типів конвеєрів приймають рівним двом крокам ланцюга tл . Зазор між скребками і жолобом приймається рівним 5...15 мм з кожної сторони.

Продуктивність, т/год, скребкового конвеєра з суцільними високими скребками

Q=3600Kжhж2ΨС3ρv,                	(3.1)

де Кж – коефіцієнт,

Кж = Вж/ hж =2...4,

де Вж та hж – робочі ширина і висота жолоба, м;

 - коефіцієнт заповнення жолоба: для легкосипучих дрібних вантажів  = 0,5...0,6, для поганосипучих кускових вантажів  = 0,7...0,8, для вугільних конвеєрів з низькими скребками для дрібного вугілля  = 0,8...0,9, для крупного -  = =1,0...1,2;

С3 – коефіцієнт, враховуючий кут нахилу конвеєра (табл. 3.1);

 - насипна щільність вантажу, т/м3 ;

υ - швидкість транспортування, м/с (звичайно υ=0,1...0,63).

Таблиця 3.1- Значення коефіцієнта С3

| Характеристика транспортуючого вантажу | Кут нахилу конвеєра, град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Легкосипучий Поганосипучий кусковий | 1 1 | 0,85 1 | 0,65 1 | 0,5 0,75 | — 0,6 | — 0,5 |

Робоча висота жолоба (висота шару вантажу), мм,

Kж=Q3600kжψC3ρυ  .              	(3.2)

Конструктивна висота скребка hс приймається на 25...50 мм більше, ніж робоча висота жолоба.

Ширина жолобу Вж і крок скребків ас повинні бути перевірені, виходячи із заданого найбільшого розміру типового куска а

Вж≥Xca     і      аc≥1,5a     ,                       (3.3)

де а - розмір типового куска, для рядового вантажу при масі групи найбільших кусків менше 10% маси проби а=0,8аmax , для рядового вантажу при масі групи найбільших кусків більше 10% а= аmax , для сортованого вантажу а=(аmax+аmin)/2;

Хс –коефіцієнт кускуватості, приймається рівним: для дволацюгових конвеєрів при сортованому вантажі 3...4, при рядовому 2...2,5, для одноланцюгових конвеєрів відповідно 5...7 і 3...3,5.

Одержані розрахунком розміри скребка слід узгодити з даними табл. 3.2.

Таблиця 3.2- Основні розміри нормалізованих скребкових конвеєрів з високими скребками

| Розмір скребка, мм |  | Крок скребка, мм | Тип скребка | Крок ланцюга, мм | Кіль-кість ланцюгів | Продуктивність, м3/год* | Найбільші розміри кусків вантажу, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шири- на | Висота |  |  |  |  |  | рядового | сортованого |
| 200 | 100 | 320 | Консольний | 160 | 1 | 30 | 50 | 30 |
| 250 | 125 | 320 | '' | 160 | 1 | 50 | 60 | 40 |
| 320 | 160 | 500 | '' | 250 | 1 | 60 | 80 | 50 |
| 400 | 200 | 500 | консольний і симетричний | 250 | 2 | 100 | 180 | 100 |
| 500 | 200 | 640 | ящиковий | 320 | 2 | 125 | 220 | 155 |
| 650 | 250 | 640 | '' | 320 | 2 | 200 | 300 | 200 |
| 800 | 250 | 640 | '' | 320 | 2 | 250 | 300 | 220 |
| 1000 | 320 | 800 | '' | 400 | 2 | 400 | 350 | 300 |
| 1200 | 400 | 800 | '' | 400 | 2 | 630 | 400 | 350 |

*При горизонтальному транспортуванні з швидкістю 0,5м/с.

Для конвеєрів з суцільними низькими скребками продуктивність, т/год,

Q=3600BжhжψC3ρυ,

де  =0,8…0,85;

С3 =0,8…0,9 – для пологонахилих, С3=1 – для горизонтальних.

Ширина жолоба, м,

Bж=Q3600hжψC3υρ  .        	 (3.4)

Розміри жолоба і скребка повинні бути узгоджені з даними табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Основні параметри конвеєрів з зануреними скребками

| Продуктивність, м3/год, при швидкості ланцюгів, м/с |  |  |  | Розміри, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жолоба |  | Скребка |  |
| 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | ширина | висота | ширина | висота |
| 4,0 6,2 10,0 12,5 20,0 31,5 50,0 | 5,0 8,0 12,5 16,0 25,0 40,0 63,0 | 6,3 10,0 16,0 20,0 32,0 50,0 80,0 | 8,0 12,5 20,0 25,0 40,0 63,0 100,0 | 100 125 160 200 250 320 400 | 80 100 125 125 160 200 250 | 75 110 140 180 230 295 375 | 70 90 110 110 145 180 225 |

3.3 Тяговий розрахунок

Тяговий розрахунок скребкових конвеєрів виконують по окремих ділянках, методом обходу по контуру (аналогічно розрахункам стрічкового і пластинчастого конвеєрів), але враховується, що їхні тягові елементи і вантаж переміщуються з різним опором руху.

Розрахунок починають з точки найменшого натягу ланцюга Smin , який приймають із умови запобігання повороту скребків. Звичайно приймають Smin=3...10 кН. Орієнтовно Smin має місце в верхній точці похилої ділянки при tg < w і в нижній - при tg > w, де  - кут нахилу ділянки конвеєра, град; w - коефіцієнт опору руху ходової частини конвеєра.

Мінімальний натяг ланцюга, Н, в конвеєрах з високими скребками повинен бути перевірений за умовою стійкості скребка:

SminWch1ctg/tл  ,                     	(3.5)

де Wc – опір переміщенню порції вантажу між скребками, Н: на похилому конвеєрі

Wc=qвас(wвcos+sin),

де qв – лінійна сила ваги вантажу, Н/м;

ас – крок скребків, м;

 – кут нахилу конвеєра, град;

wв – коефіцієнт опору руху вантажу по жолобу, табл. 3.4;

h1 – висота прикладання сили опору руху вантажу, м;звичайно її приймають рівною висоті скребка hс для кускових вантажів або 0,8hс для зернистих вантажів;

 - кут відхилення ланки ланцюга;

tл – крок ланки ланцюга, м.

Натяг тягового елементу на прямолінійній похилій ділянці, Н,

Sп=Sп-1+ Wп= Sп-1+(wqо+wвqв)Lг(qо+qв)Н  ,   	 (3.6)

де Sп і Sп-1 – натяг ланцюга відповідно в кінці і на початку прямолінійної ділянки, Н;

Wп – сила опору руху вантажу і ходової частини конвеєра, Н;

w і wв – коефіцієнти опору руху відповідно ходової частини конвеєра і вантажу, табл. 3.4;

qо і qв – лінійні сили ваги ходової частини конвеєра і вантажу, Н/м;

Lг – довжина горизонтальної проекції похилої ділянки, м;

Н – висота ділянки, м; знак “+” під час підйому вантажу, знак “-” – під час спуску.

Таблиця 3.4 – Коефіцієнти опору руху в скребкових конвеєрах

| Тип конвеєра | Коефіцієнти опору руху |  |
| --- | --- | --- |
|  | w | wв |
| З суцільними високими і низькими скребками | 0,1...0,13 – для ланцюгів з котками; 0,25...0,4 – для ланцюгів без котків | 0,7...1 – для крупного вугілля; 0,6...0,7 – для вугільного дріб’язку і пилу; 1.1f – для інших вантажів; f – для ящикових скребків (f – коефіцієнт тертя вантажу по жолобу) |

Лінійна сила ваги вантажу qв (у ньютонах на метр) визначається за формулою (2.8). Лінійна сила ваги ходової частини конвеєра qо (у ньютонах на метр) визначають за каталогами заводів-виготовлювачів. Для конвеєрів з високими скребками qоКл qв , де Кл – емпіричний коефіцієнт: Кл=0,5...0,6 – для одноланцюгових конвеєрів; Кл=0,6...0,8 – для дволанцюгових.

Для конвеєрів з низькими скребками qо, Н/м,

qo=6+bлρ(Lг+Hзаг)30000g    ,                        (3.7)

де bл – ширина ланцюгової ланки-скребка, м;

Lг – довжина горизонтальної проекції конвеєра, м;

Нзаг – загальна висота підйому вантажу, м.

Натяг тягового елементу на криволінійних і відхиляючих зірочках

Sп=Sп-1   ,                                                        (3.8)

де  - коефіцієнт опору пересуванню на криволінійних ділянках, =1,08...1,1.

Тягове зусилля і потужність двигуна приводу конвеєра визначаються за формулами (2.20) і (2.21). За каталогом вибирається двигун. Будується діаграма натягу тягового елементу. Роблять вибір ланцюга із каталогу, попередньо виконавши розрахунки за формулами (2.13)...(2.16). Далі розрахунок проводиться відповідно до пунктів 4...14 розрахунку пластинчастого конвеєра.

4 РОЗРАХУНОК ПІДВІСНОГО КОНВЕЄРА

Підвісним називається конвеєр з тяговим елементом у вигляді ланцюга або каната, до якого прикріплені каретки з підвісками для транспортування вантажу, що рухаються по підвішеному жорсткому шляху.

4.1 Вихідні дані для розрахунку

1 Схема траси з показанням висоти і довжини ділянок, місця і способу завантаження і розвантаження.

2 Маса, габарити і характеристика вантажів.

3 Характеристика і умови роботи конвеєра.

4 Продуктивність конвеєра.

4.2 Попередній розрахунок

Проектування підвісного конвеєру починається з вибору порядку розміщення вантажів на підвісці і підбору її конструкції у відповідності з виконуваним транспортно-технологічним процесом. Потім вибирається попередньо типорозмір ланцюга і каретки (табл. 10.2 [3]).

Позначення ланцюгів дивись §4.4[3]. Для просторових конвеєрів приміняють тягові розбірні ланцюги типу Р2 за ГОСТ 589-81 (табл. III.I.13[3] і дод. XCII[4]), спеціальні пластинчасті ланцюги із збільшеним зазором в шарнірах і зварні круглоланкові за ГОСТ 2319-74(табл. III.I.10[3]).

Для прийнятого ланцюга вибирається зірочка.

Число зубців Z приводних зірочок приймають: для ланцюгів зварних – 16...24; пластинчастих – 8...20; розбірних – 6...20 (Zmin=4).

При виборі кроку ланцюга і числа зубців зірочки слід враховувати можливість проходження вантажів на поворотних зірочках.

В табл. 10.І[3] наводяться число зубців Z, діаметр ділильної окружності зірочок Do (у міліметрах) і діаметр блоків для підвісних конвеєрів Dбл (у міліметрах).

Найменший крок підвісок ап визначається  виходячи із максимальних габаритних розмірів вантажів та їх вільного проходу на горизонтальних і похилих ділянках.

ап min≥lmax+Δcosβmax  ;                 	(4.1)

на вертикальних ділянках

ап min=hmax+  ,           	(4.2)

де max – найбільший кут нахилу шляху на вертикальному перегині;

lmax – найбільша довжина вантажу в площині руху конвеєра з врахуванням розмірів підвіски;

 – мінімальний зазор між вантажами для вантажонесучих конвеєрів,

 =0,15…0,2м, для штовхаючих конвеєрів =0,2…0,3м;

hмах – найбільша висота вантажу з розрахунком розміру підвіски.

Розрахунковий крок підвісок ап повинен бути кратним двом крокам ланцюга:

ап=2Zt ап min    ,      	 (4.3)

де   Z=1,2,3...;

t – крок ланцюга.

Швидкість транспортування (швидкість руху ланцюга), м/с,

υ=Zап3600ZВ   ,           	(4.4)

де Z – продуктивність, шт/год

Zв – кількість штук вантажу на підвісці.

Одержана за формулою (4.4) швидкість (у метрах за секунду) узгоджується з даними

табл. 10.7 [3] та з нормальним рядом швидкостей за ГОСТ 5946-79: 0,005; 0,00625; 0,0089; 0,01; 0,0125; 0,016; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 0,05; 0,0625; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4.

Попереднє значення максимального натягу ланцюга конвеєра, Н,

Smax=SoKм+w(qвLв+qоLх)(1+КмБ)+qвН ,      	(4.5)

де Sо – мінімальний натяг ланцюга, Н; S0 = 0,5...1 кН;

Км=xyz – сумарний коефіцієнт місцевих опорів  руху кареток по всій трасі;

, ,  – коефіцієнти опорів відповідно на вертикальному перегині, горизонтальному повороті на зірці або блоці та на роликовій батареї;

x,y,z – кількість вертикальних перегинів, горизонтальних поворотів та роликових батарей відповідно;

w – коефіцієнт опору руху на прямолінійних ділянках;

qв, qо – лінійні сили ваги вантажної та холостої віток, Н/м;

Lв, Lх – довжини горизонтальних проекцій завантаженої та холостої віток конвеєра, м;

Б – коефіцієнт, що залежить від числа поворотів та перегинів, а також їх розташування на трасі конвеєра:

Б=0,5  при x+y+z5  і  Б=0,3  при  x+y+z>5;

Н – найбільша висота підйому вантажу на трасі конвеєра, м.

Значення коефіцієнтів w, , ,  наведені в табл. 4.1, 4.2

Таблиця 4.1 – Коефіцієнти опору w руху кареток з шарикопідшипниками на прямолінійних ділянках в приміщеннях, що отоплюються

| Умови роботи конвеєра | Навантаження на каретку, Н |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| добрі середні тяжкі | 0,06 0,08 0,10 | 0,035 0,045 0,056 | 0,02 0,026 (0,038) 0,032 (0,045) | 0,014 0,02 (0,038) 0,025 (0,045) | 0,013 0,018 (0,038) 0,022 (0,045) | 0,012 0,016 (0,038) 0,02 (0,045) |

Таблиця 4.2 – Коефіцієнти опору руху кареток на криволінійних ділянках підвісних конвеєрів під час роботи в приміщеннях, що  отоплюються

| Умови роботи | ξ |  | λ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кути повороту, град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 180 | до 30 | 45 | 60 | 90 | 180 |  | до 20 | 35 | 45 |
| Добрі | 1,020 | 1,030 | 1,020 | 1,025 | 1,030 | 1,040 | 1,07 |  | 1,01 | 1,015 | 1,025 |
| Середні | 1,025 | 1,035 | 1,025 | 1,030 | 1,040 | 1,05 | 1,09 |  | 1,012 | 1,020 | 1,030 |
|  | (1,040) | (1,050) | (1,035) | (1,040) | (1,045) | (1,065) | (1,10) |  | (1,025) | (1,035) | (1,045) |
| Тяжкі | 1,035 | 1,050 | 1,030 | 1,040 | 1,045 | 1,060 | 1,10 |  | 1,015 | 1,025 | 1,035 |
|  | (1,055) | (1,065) | (1,040) | (1,050) | (1,055) | (1,07) | (1,15) |  | (1,03) | (1,04) | (1,05) |

В дужках наведені коефіцієнти опору під час роботи в приміщеннях, що неотоплюютться, (температура  до –20оС). Характеристика умов роботи конвеєрів наводиться в табл. 10.10 [3].

Лінійна сила ваги на холостій гілці, Н/м,

qog(mn/an+mk/tk+qл) ,         	(4.6)

де mn і mk – маса підвіски і каретки, (табл. 10.2[3] і додаток ХСІІІ[4]), кг;

an – крок підвіски (4.3), м;

tk – крок каретки, м;

qл – погонна маса тягового елементу, кг/м (табл. ІІІ.І.13[3] і додаток ХСІ[4]).

Лінійне навантаження навантаженої гілки, Н/м,

qв=qо+gmв/an    ,       	(4.7)

де mв – маса корисного вантажу на підвісці, кг.

Вибраний типорозмір ланцюга перевіряють за умовою

Smax  Sдоп ,

де Sдоп – допустиме навантаження на ланцюг за його несучою здібністю

Sдоп=SpКткКиКн   ,            	(4.8)

де Sр – руйнівне навантаження ланцюга (табл. ІІІ.І. [3]).

Ктк – коефіцієнт, враховуючий властивості матеріалу ланцюга, Ктк=0,6...0,85 (менше значення для незагартованої сталі, більше – для загартованої);

Ки – коефіцієнт, враховуючий напружений стан ланки ланцюга: Ки=1,5...5 (якщо ланки не підлягають згину Ки=1; в останніх випадках Ки визначається розрахунком внутрішньої ланки на розрив і згин на горизонтальних поворотах і вертикальних перегинах; в середньому Ки=3);

Кн – розрахунковий запас міцності за несучою здібністю ланцюга

Кн=К1К2К3К4К5,

де К1 – коефіцієнт безпеки (для конвеєрів з одноплощинною трасою К1=1; з просторовою трасою при масі транспортуючих вантажів до 125 кг К1=1,2; при масі вантажів більше 125 кг К1=1,5);

К2 – коефіцієнт відповідальності конвеєра (для невідповідальних виробничих ліній К2=1.2; для конвеєра, обслуговуючого декілька ліній К2=1,4...1,8);

К3 – коефіцієнт зносу ланцюга К3=1,4...1,8 (більші значення – при більших термінах служби конвеєра в напруженому режимі роботи);

К4 – коефіцієнт, що враховує ступінь достовірності розрахункових і навантажувальних даних: К4=1,2...1,3;

К5 – коефіцієнт динамічних навантажень , при швидкості конвеєра: до 0,083 м/с К5=1; при υ=0,083...0,27 м/с К5=1,15; при υ >0,27 м/с К5=1,25.

Якщо умова Smax≤Sдоп не задовольняється, слід змінити типорозмір ланцюга і його крок підвісок та кареток і повторити розрахунок.

Допустимі зусилля в тяговому ланцюгу для підвісних вантажонесучих конвеєрів можна також визначити за табл.10.11.[3].

Потужність електродвигуна приводу конвеєра, кВт,

P=KзWoυmax103η,          	(4.9)

де Кз – коефіцієнт запасу: Кз=1,1...1,2;

W/o – окружне зусилля на приводній зірочці, Н;

υmax – максимальна швидкість конвеєра, м/с;

 – загальний ККД механізму привода конвеєра.

Окружне зусилля на приводній зірочці при попередньому розрахунку

W/o=(Smax-Smin)  ,            	(4.10)

де  – коефіцієнт, що враховує опір на приводній зірочці (табл. 4.2).

За знайденою потужністю вибирається з каталогу двигун найближчої більшої потужності і типовий привод.

4.3 Перевірочний розрахунок

Для уточненого тягового розрахунку конвеєра необхідно визначити місцеположення точки з мінімальним натягом тягового ланцюга на трасі конвеєра і встановити його натяг Smin. Smin у конвеєра з просторовою трасою слід чекати на ділянці після найбільшого по висоті завантаженого спуску, а у горизонтального конвеєра – в точці збігання тягового елементу з приводної зірочки або блоку.

Тяговий розрахунок виконують методом обходу траси по точках. Для цього трасу конвеєра розбивають на окремі розрахункові ділянки (прямолінійні, підйоми, спуски, повороти та інші). Нумерацію точок, обмежуючих ці ділянки, звичайно починають від точки з мінімальним натягом. Після цього визначають місце знаходження приводу. Приводи бувають кутові і гусеничні.

Розрахунок починають від точки з найменшим натягом і продовжують до приводної зірочки в напрямку руху тягового елементу конвеєра, а також від точки з Smin до точки збігання з приводної зірочки, проти напрямку руху тягового елементу (за необхідністю).

Натяг тягового елементу, Н,: в кінці горизонтальної прямолінійної ділянки

Sn= Sn-1+wq/l  ,           	(4.11)

- для поворотної зірочки (блоку)

Sn= Sn-1 ,             	(4.12)

- для роликової батареї

Sn= Sn-1  ,               	(4.13)

- для вертикального перегину

Sn=( Sn-1+wq/lq/h)  ,                	(4.14)

де Sn та Sn-1 – натяг в кінці і на початку ділянки, що розглядається, Н;

q/ - лінійне навантаження, Н/м (для завантаженої вітки q/=qв, для холостої q/=qо);

l – довжина горизонтальної проекції ділянки траси, м;

h – висота ділянки, м (знак “+” під час підйому, “-” – спуску).

Коефіцієнти опору руху приймаються за таблицею 4.2. Будується діаграма натягу тягового елементу підвісного конвеєра. Потім за максимальним натягом і прийнятими радіусами вертикальних перегинів (табл. 4.3) визначається максимальне навантаження на каретку:

Fk max=Fcosβ2+tkRSmax,				  (4.15)

де F – навантаження на завантажену каретку, що складається з ваги підвішеного вантажу, каретки, підвіски і тягового елементу на ділянці між каретками, Н;

 – кут, що відповідає дузі перегину;

tк – крок кареток, м;

R – мінімальний радіус вертикального перегину, м (рис. 4.1).

а – рух вгору; б – рух вниз

Рисунок 4.1 – Розрахункова схема визначення натягу на вертикальному перегині

Таблиця 4.3 – Рекомендовані радіуси вертикальних перегинів, м

| Тип ланцюга | Крок ланцюга | Натяг ланцюга на перегині, % від допустимого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | під час кроку кареток tк , рівному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4t | 6t | 8t |  | 4t | 6t | 8t | 4t | 6t | 8t |
| Розбірна за ГОСТ 589-81 Розбірна спеціальна | 80 100 160 80 100 160 | 1,6 2,5 4,0 1,25 1,6 2,5 | 2,0 3,15 5,0 1,6 2,0 3,15 | 2,5 3,15 6,3 2,0 2,5 4,0 |  | 2,0 2,5 5,0 1,6 2,0 3,15 | 2,5 3,15 5,0 2,0 2,5 4,0 | 3,15 4,0 6,3 2,5 3,15 5,0 | 2,5 3,15 5,0 2,0 2,5 4,0 | 3,15 4,0 6,3 2,5 3,15 5,0 | 4,0 5,0 8,0 3,15 4,0 6,3 |

Працездатність каретки: за міцністю

FпрFk max  ,                    	(4.16)

за навантаженням на підшипники каретки

FдкFекв ,                    	(4.17)

де Fдк – допустиме корисне навантаження на підшипники каретки, Н;

Fекв – еквівалентне навантаження на підшипники каретки, Н (табл. 10.5[3]).

Fдк=FрК1К2Кн     ,         	(4.18)

де Fр – розрахункове граничне навантаження на каретку, Н (табл.10.2[3]);

К/1 – коефіцієнт, враховуючий швидкість руху конвеєра, табл. 4.4;

К/2 – коефіцієнт, враховуючий температурний режим роботи конвеєра, табл. 4.5;

К/н – коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження, К/н=1,1...1,2

Таблиця 4.4 – Значення К/1

| , м/с | 0,067 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 0,27 | 0,33 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К/1 | 0,8 | 0,7 | 0,63 | 0,55 | 0,52 | 0,5 | 0,45 | 0,42 |

Таблиця 4.5 – Значення К/2

| t, oC | до 125 | 125 | 150 | 175 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К/2 | 1,0 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,74 | 0,7 |

Остаточна перевірка правильності вибору типорозміру ланцюга проводиться за натягом і навантаженнями, одержаними перевірочним розрахунком.

Окружне зусилля, Н,

Wo=Sнб-Sзб+Wпр    .      	(4.19)

Потужність двигуна приводу, кВт

P=KзWov103η      ,  	(4.20)

де Кз – коефіцієнт запасу, Кз=1,1.

За каталогом остаточно проводиться вибір електродвигуна.

Далі розрахунок ведеться згідно з пунктом 4...14 розрахунку пластинчастого конвеєра. Характеристики редукторів типу КДВ, КДВ-М1 і КДВ-М2 наведені в таблицях 10.5 і 10.6 [3] і додатку XCIV [4].

4.4 Вантажний натяжний пристрій

Зусилля Fнат, Н, для пересування натяжного пристрою (вага натяжного вантажу)

Fнат=S/нб+S/зб+Т ,         	(4.21)

де S/нб і S/зб – натяги тягового елементу в точках набігання на натяжну зірочку (блок) і збігання з неї, Н;

Т – опір пересуванню натяжного пристрою, Н.

При установлені натяжного пристрою: на візку на колесах Т=(0,05...1)mвізg; на повзунах Т=0,4mвізg,

де mвіз – маса візка з рухомою ділянкою шляху і каретками та підвісками з вантажем, що знаходяться на ній (в середньому mвіз=350 кг).

Необхідна маса натяжного вантажу з врахуванням втрат у відхиляючих блоках для безполістпасного візка

mв=(1,1...1,15)Fнатg.

Повний хід натяжного візка складає 250...600 мм. Щоб зменшити навантаження на натяжну будову, його установлюють на ділянці з найменшим натягом тягового органу або близько від нього – звичайно на повороті після найбільш завантаженого спуску траси конвеєра за приводом. При горизонтальній трасі або при малих за висотою спусках натяжну будову розміщують безпосередньо після приводу.

5 САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета самостійної роботи – закріплення теоретичних знань, одержаних на аудиторних заняттях, і придбання практичних навичок самостійного виконання інженерних розрахунків конвеєрів.

Самостійна робота передбачає вивчення відповідних розділів спеціальної літератури і виконання 4 завдань. Варіанти завдань для кожного студента призначаються викладачем.

Виконані завдання повинні бути оформлені у відповідності з методичними вказівками з оформлення розрахунково-пояснювальних записок до курсових проектів і представлені для перевірки в термін, указаний викладачем.

Студенти, що не виконали в строк завдання, до екзамену з дисципліни “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка ч.П” не допускаються. При виконані завдання керуватися методичними вказівками до практичних занять. Рівняння, що приміняються при розрахунках, повинні бути коротко пояснені, при цьому обов’язково робити посилання на джерело інформації.

Всі величини, що входять у формулу, повинні мати пояснення. При виборі величини розрахункових коефіцієнтів необхідно вказувати загальний діапазон цього коефіцієнту і давати обґрунтування вибору прийнятого значення в межах цього діапазону.

На початку роботи вказується вихідні дані для розрахунку. Робота повинна мати всі необхідні розрахунки (див. приклади розрахунків конвеєрів). Закінчуватися робота повинна списком використаної літератури.

Номери задач і розрахункові схеми вибираються з таблиці 5.1.

Вихідні дані до задач вибираються з таблиць 5.2 – 5.5. Номер варіанту (задачі) відповідає порядковому номеру студента в журналі групи.

Таблиця 5.1 – Вихідні дані до задач

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема 1 2 3 | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в |
|  | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б |
|  | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а | в | б | а |

Розрахункові схеми стрічкового конвеєра наведені на рис. 5.1, пластинчастого конвеєра – на рис. 5.2, скребкового – на рис. 5.3, підвісного – на рис.5.4.

а, б, в – варiанти завдання

Рисунок 5.1 – Розрахункові схеми стрічкового конвеєра

Таблиця 5.2 – Вихідні дані для розрахунку стрічкового конвеєра

| Ва-ріант | Вантаж, який транспортується | Насипна щільність ρ, т/м3 | Продуктив-ність Q, т/ч | Довжина ділянок, м |  |  | Кут нахилу β, град | Умовний кут обхвату барабана α, град | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l1 | l2 | l3 |  |  |  |
| 1 | Агломерат залізної руди(аmax=150мм) | 1,9 | 2000 | 40 | 40 | 80 | 18 | 420 | тяжкі |
| 2 | Земля формовочна | 1,25 | 1800 | 20 | 115 | 40 | 14 | 240 | тяжкі |
| 3 | Вапняк середньокусковий | 1,3 | 1000 | 80 | 25 | 120 | 15 | 360 | тяжкі |
| 4 | Щебінь (аmax=80мм) | 1,8 | 320 | 40 | 20 | 70 | 18 | 240 | середні |
| 5 | Руда залізна крупно -кускова | 3,2 | 1600 | 25 | 50 | 80 | 12 | 360 | тяжкі |
| 6 | Торф крупнокусковий | 0,45 | 600 | 70 | 30 | 140 | 16 | 210 | середні |
| 7 | Вугілля кам.яне середньо- кускове | 0,8 | 3000 | 60 | 85 | 90 | 15 | 420 | середні |
| 8 | Зола суха | 0,6 | 420 | 20 | 110 | 85 | 16 | 360 | середні |
| 9 | Гравій (аmax=60мм) | 1,8 | 1000 | 45 | 20 | 90 | 12 | 240 | добрі |
| 10 | Пшениця | 0,8 | 1000 | 100 | 45 | 80 | 8 | 210 | добрі |
| 11 | Пісок крупний | 1,6 | 600 | 70 | 30 | 100 | 16 | 240 | добрі |
| 12 | Кокс | 0,7 | 300 | 60 | 90 | 90 | 14 | 210 | добрі |
| 13 | Антрацит | 0,9 | 2000 | 75 | 25 | 150 | 10 | 360 | середні |
| 14 | Вапно негашене | 0,8 | 800 | 65 | 70 | 90 | 17 | 210 | середні |

Продовження табл.5.2

| Ва-ріант | Вантаж, який транспортується | Насипна щільність ρ, т/м3 | Продуктив-ність Q, т/ч | Довжина ділянок, м |  |  | Кут нахилу β,град | Умовний кут обхвату барабана α, град | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l1 | l2 | l3 |  |  |  |
| 15 | Стружка металічна | 3,0 | 500 | 30 | 110 | 50 | 11 | 210 | середні |
| 16 | Крейда суха порошкова | 1,0 | 1000 | 40 | 60 | 80 | 16 | 240 | середні |
| 17 | Агломерат гірський | 1,8 | 4500 | 100 | 100 | 300 | 10 | 400 | тяжкі |
| 18 | Шлак вугільний | 0,9 | 850 | 90 | 20 | 70 | 12 | 240 | тяжкі |
| 19 | Земля вибита | 3,2 | 450 | 60 | 30 | 60 | 8 | 210 | тяжкі |
| 20 | Формувальна суміш | 1,3 | 1000 | 80 | 70 | 150 | 10 | 300 | середні |
| 21 | Щебінь (аmax=50мм) | 1,7 | 500 | 60 | 60 | 40 | 12 | 360 | тяжкі |
| 22 | Пшениця | 0,8 | 1000 | 120 | 80 | 60 | 6 | 210 | добрі |
| 23 | Пісок | 1,65 | 900 | 60 | 50 | 30 | 20 | 210 | добрі |
| 24 | Руда залізна | 3,5 | 2000 | 35 | 45 | 70 | 10 | 360 | тяжкі |
| 25 | Вугілля (гірнича маса) | 0,9 | 2500 | 10 | 80 | 100 | 20 | 360 | середні |

а, б, в – варiанти завдання

Рисунок 5.2 - Розрахункові схеми пластинчатого конвеєра

Таблиця 5.3—Вихідні дані для розрахунку пластинчатого конвеєра

|  | Варі-ант | Вантаж, який транспортується | Щільність ρ, т/м3 | Продуктивність Q Т/год, або Z шт/год | Масса одиниці вантажу, кг (розміри, м) | Довжина ділянок, м l1 l2 l3 |  |  | Кут нахилу β,град | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Земля гаряча вибита | 3,0 | 125 | - | 70 | 40 | 20 | 4 | тяжкі |
| 2 |  | Поковки | - | 140 | 30(0,25-0,25-4) | 90 | 30 | 50 | 8 | тяжкі |
| 3 |  | Стружка металічна | 2,1 | 120 | - | 30 | 80 | 30 | 6 | добрі |
| 4 |  | Ящики | - | 150 | 60(1,0-0,6-1,2) | 70 | 80 | 35 | 8 | добрі |
| 5 |  | Поковки | - | 180 | 25(Ø0,3-0,8) | 100 | 15 | 40 | 5 | середні |
| 6 |  | Дрібні стальні деталі навалом | - | 220 | 6(Ø0,075) | 25 | 60 | 80 | 6 | середні |
| 7 |  | Стружка металева | 2,5 | 100 | - | 70 | 20 | 100 | 10 | середні |
| 8 |  | Руба особливо крупнокускова | 3,5 | 250 | - | 95 | 35 | 90 | 12 | тяжкі |
| 9 |  | Рулони листової сталі | - | 300 | 120(Ø1,2-0,50 | 50 | 70 | 45 | 10 | тяжкі |
| 10 |  | Ящики | - | 120 | 180(0,8-0,7-1,2) | 40 | 70 | 60 | 5 | середні |
| 11 |  | Дрібні деталі | 4,5 | 80 | - | 10 | 20 | 20 | 6 | середні |
| 12 |  | Агломерат гірничий | 1,8 | 200 | - | 20 | 40 | 30 | 10 | тяжкі |
| 13 |  | Руда аmax=300мм | 3,5 | 160 | - | 20 | 40 | 20 | 12 | тяжкі |
| 14 |  | Заготівки | - | 300 | 30(0,3-0,2-0,2) | 20 | 100 | 40 | 8 | середні |
| 15 |  | Вугілля | 0,85 | 150 | - | 25 | 80 | 25 | 4 | середні |
| 16 |  | Зола гаряча | 0,7 | 200 | - | 30 | 100 | 50 | 16 | тяжкі |
| 17 |  | Відливки гарячі | - | 180 | 40(Ø0,4-0,6) | 10 | 40 | 20 | 4 | тяжкі |
| 18 |  | Гранульована сірка | 1,4 | 220 | - | 25 | 60 | 80 | 12 | тяжкі |
| 19 |  | Пісок | 1,4 | 300 | - | 60 | 90 | 20 | 15 | середні |
| 20 |  | Контейнери з виробами | - | 400 | 100(2,0-2,0-1,0) | 20 | 100 | 10 | 5 | середні |
| 21 |  | Агломерат залізної руди | 1,9 | 200 | - | 40 | 40 | 80 | 18 | тяжкі |
| 22 |  | Відливки навалом аmax=100мм | 5 | 350 | - | 120 | 10 | 70 | 5 | тяжкі |
| 23 |  | Пісок | 1,3 | 1000 | - | 100 | 60 | 20 | 15 | середні |
| 24 |  | Заготівки | - | 300 | 15(0,1-0,2-0,3) | 35 | 80 | 30 | 5 | добрі |
| 25 |  | Рулони листової міді | - | 600 | 100(Ø1,0-0,6) | 60 | 60 | 60 | 8 | добрі |

р

а, б, в – варiанти завдання

Рисунок 5.3 – Розрахункові схеми скребкового  конвеєра

Таблиця 5.4 – Вихідні дані для розрахунку скребкового конвеєра

| Варі-ант | Вантаж, який транспортується | Насипна щільність ρ,т/м3 | Продуктив-ність Q, т/ч | Довжина ділянок, м |  |  | Кут нахилу β,град | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l1 | l2 | l3 |  |  |
| 1 | Зола | 0,6 | 8,0 | 10 | 40 | 10 | 25 | тяжкі |
| 2 | Шлак | 0,8 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | тяжкі |
| 3 | Крейда | 1,1 | 160 | 40 | 30 | 35 | 18 | середні |
| 4 | Гіпс | 1,4 | 250 | 70 | 80 | 30 | 15 | середні |
| 5 | Зерно | 0,7 | 120 | 100 | 15 | 40 | 40 | добрі |
| 6 | Вугілля | 0,8 | 100 | 25 | 60 | 80 | 30 | середні |
| 7 | Мука | 0,5 | 60 | 95 | 35 | 60 | 40 | середні |
| 8 | Цемент | 1,2 | 80 | 40 | 70 | 60 | 20 | тяжкі |
| 9 | Пісок | 1,6 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | тяжкі |
| 10 | Мінеральні добрива | 1,8 | 100 | 20 | 40 | 20 | 25 | тяжкі |
| 11 | Сухий доломіт | 1,7 | 250 | 25 | 80 | 20 | 35 | середні |
| 12 | Азбест | 0,5 | 80 | 30 | 100 | 50 | 20 | середні |
| 13 | Кругла суха галька | 1,7 | 90 | 10 | 40 | 20 | 15 | середні |
| 14 | Вапняк середньо кусковий | 1,5 | 125 | 80 | 60 | 30 | 25 | середні |
| 15 | Металева стружка | 2,6 | 220 | 50 | 75 | 25 | 18 | добрі |
| 16 | Земля гаряча вибита | 3,2 | 300 | 35 | 45 | 15 | 10 | тяжкі |
| 17 | Негашене вапно | 0,8 | 230 | 85 | 30 | 20 | 12 | тяжкі |
| 18 | Гравій сортований (amax=30мм) | 1,8 | 330 | 15 | 100 | 15 | 16 | середні |
| 19 | Агломер залізної руди (amax=60мм) | 1,9 | 200 | 45 | 60 | 20 | 18 | середні |
|  | Тирса деревна | 0,3 | 45 | 30 | 20 | 10 | 8 | добрі |
| 21 | Азбест | 0,45 | 90 | 20 | 80 | 30 | 15 | середні |
| 22 | Шлак | 0,7 | 100 | 100 | 40 | 80 | 18 | тяжкі |
| 23 | Вугілля | 0,85 | 500 | 40 | 85 | 30 | 35 | середні |
| 24 | Щебінь (amax=80мм) | 1,8 | 320 | 40 | 30 | 60 | 20 | середні |
| 25 | Торф | 0,45 | 500 | 60 | 20 | 100 | 25 | середні |

Завантаження

Розвантаження

Привод

Завантаження

Розвантаження

Привод

Рисунок 5.5, аркуш 1 – Розрахункова схема підвісного конвеєра

Рисунок 5.5, аркуш 2

Таблиця 5.5—Вихідні дані для розрахунку підвісного конвеєра

| Варі- ант | Вантаж, який транспортується | Продуктивність Z, шт/год | Масса одиниці вантажу, кг | Розміри вантажу, М | Умови роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поковки стальні | 1600 | 30 | 0,3х 0,2х0,2 | тяжкі |
| 2 | Рулони листової сталі | 400 | 120 | d1,2х0,3 | середні |
| 3 | Машинний агрегат | 250 | 450 | 1,5х1,2х0,6 | - // - |
| 4 | Заготівки | 1200 | 10 шт по 5 кг | d 0,1х0,6 | тяжкі |
| 5 | Вироби в ящиках | 1400 | 20 | 0,5х0,4х0,4 | добрі |
| 6 | Бухти дроту | 1800 | 2 шт по 40 кг | d1,0х0,12 | середні |
| 7 | Складальні вузли | 600 | 150 | 1,2х0,6х0,6 | - // - |
| 8 | Поковки | 8000 | 6 шт по 8кг | 0,1х0,1х0,8 | тяжкі |
| 9 | Вироби в тарі | 1200 | 12 | 0,4х0,4х0,2 | добрі |
| 10 | Покришки автомобільні | 2500 | 2 шт по 16 кг | d 0,8х0,35 | середні |
| 11 | Заготівки стальні | 1600 | 15 | 0,2х0,3х0,5 | - // - |
| 12 | Поковки | 385 | 48 | 0,6х0,1х0,7 | - // - |
| 13 | Стержні для ливарних форм | 450 | 10 | d 0,3х0,2 | - // - |
| 14 | Відливки | 600 | 18 | 0,3х0,2х0,22 | тяжкі |
| 15 | Заготівки штамповані | 750 | 2 | d1,0х0,2 | добрі |
| 16 | Бухти дроту | 145 | 80 | d1,2х0,6 | - // - |
| 17 | Контейнер з виробами | 400 | 10 | 1,0х1,0х1,2 | - // - |
| 18 | Ящики | 300 | 20 | 0,5х0,40,4 | середні |
| 19 | Диски для автопокришок | 2000 | 2 шт по 5кг | d 0,3х0,2 | добрі |
| 20 | Рулони руберойду | 500 | 15 | d 0,2х1,2 | середні |
| 21 | Піч газова | 100 | 50 | 0,6х0,6х1 | добрі |
| 22 | Деталі | 1000 | 20 | 0,2х0,2х0,2 | тяжкі |
| 23 | Покришки автомобільні | 1500 | 2 шт по 5кг | d0,4х0,165 | добрі |
| 24 | Ящики | 100 | 50 | 1,0х0,2х0,3 | - // - |
| 25 | Відливки | 1000 | 30 | 0,5х0,3х0,2 | тяжкі |

Таблиця 5.6 –Розміри ділянок підвісного конвеєра для схем

рисунків 5.5, а і б

| Варіант | Довжина ділянок, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висоти h1 і h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | 12 | l3 | l4 | l5 | L6 | l7 | l8 | l9 | l10 |  |
| 1/20/25 | 40 | 12 | 86 | 3 | 15 | 20 | 60 | 10 | 75 | 35 | 4 |
| 2/19/24 | 30 | 10 | 120 | 4 | 20 | 16 | 100 | 8 | 60 | 36 | 3 |
| 3/18/23 | 25 | 16 | 119 | 6 | 10 | 25 | 120 | 14 | 40 | 35 | 5 |
| 4/17/22 | 80 | 20 | 108 | 5 | 20 | 20 | 90 | 18 | 100 | 40 | 6 |
| 5/16/21 | 70 | 8 | 125 | 10 | 18 | 16 | 100 | 9 | 90 | 34 | 3,5 |
| 6/15 | 100 | 9 | 124 | 8 | 12 | 24 | 110 | 10 | 115 | 36 | 4 |
| 7/14 | 75 | 14 | 76 | 9 | 22 | 32 | 65 | 16 | 80 | 54 | 5,5 |
| 8/13 | 50 | 18 | 83 | 6 | 14 | 26 | 70 | 20 | 60 | 40 | 7,5 |
| 9/12 | 40 | 10 | 84 | 4 | 20 | 15 | 65 | 12 | 75 | 35 | 4,5 |
| 10/11 | 85 | 25 | 110 | 6 | 20 | 15 | 85 | 18 | 110 | 30 | 5 |

### Таблиця 5.7 –Розміри ділянок підвісного конвеєра для схем  рисунку 5.5, в

| Варіант | # Довжина ділянок, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висоти h1 і h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | L6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 |  |
| 1/20/25 | 45 | 75 | 4 | 20 | 160 | 116 | 50 | 10 | 60 | 10 | 50 | 5 |
| 2/19/24 | 35 | 60 | 3 | 25 | 165 | 92 | 30 | 15 | 100 | 15 | 30 | 6 |
| 3/18/23 | 30 | 40 | 5 | 14 | 165 | 65 | 25 | 5 | 120 | 5 | 25 | 4 |
| 4/17/22 | 85 | 100 | 6 | 22 | 117 | 179 | 15 | 10 | 90 | 10 | 15 | 3 |
| 5/16/21 | 75 | 90 | 8 | 12 | 137 | 157 | 20 | 5 | 100 | 5 | 20 | 3,5 |
| 6/15 | 100 | 115 | 7 | 18 | 200 | 208 | 40 | 15 | 110 | 15 | 40 | 2 |
| 7/14 | 80 | 80 | 9 | 20 | 105 | 151 | 10 | 20 | 65 | 20 | 10 | 2,5 |
| 8/13 | 55 | 60 | 4 | 10 | 150 | 111 | 35 | 10 | 70 | 10 | 35 | 1,5 |
| 9/12 | 45 | 75 | 6 | 20 | 145 | 114 | 45 | 5 | 65 | 5 | 45 | 1,8 |
| 10/11 | 90 | 110 | 4 | 15 | 110 | 196 | 5 | 15 | 85 | 15 | 5 | 2,2 |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Шахмейстер Л.П., Дмитриев В.Г. Теория и расчёт ленточных конвейеров -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987 .- 336с.

2 Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машини. -3-е изд., перераб .—М.: Машиностроение, 1983. - 487с.

3 Кузьмин А.В.,  Марон Ф.Л. Справочник по расчётам механизмов подъемно-транспортних машин.- 2-е изд.; переаб.  и доп. —Минск: Высшая школа, 1983. - 350с.

4  Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и  транспортирующих машин.—Киев: Вища школа, 1978. - 576с.

5 Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини: Підручник. – К.: Вища школа, 1933. – 413с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних і самостійних робіт

з дисципліни

“Вантажопідйомна, транспортуюча та

транспортна техніка ”

(частина 2)

для студентів спеціальності 7.090214

Укладач	Іван Петрович Катасонов

Редактор                                                    Наталія Володимирівна

Єрьоміна

14/2003. Підп. до друку                             Формат  60х84/16

Офсетний друк. Ум. друк. арк.4,5                 Обл. – вид. арх. 3,27

ДДМА. 84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72