# Общие сведения о грузоподъемных машинах. Классификация грузоподъёмных машин по типам и конструкции.

- Служебный

- Служебный

# Расчет грузоподъемных машин (общие положения)

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Грузозахватные приспособления [1], c.126-153, [2], c.127-146.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Гибкие грузовые и тяговые элементы [1], c.154-180, [2], c.111-115, [3], c.225-231.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Блоки и полиспасты [1], c.181-186, [1], c.202-204, [2], c.116-117, [3], c.228-231.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Грузовые барабаны [1], c.186-202, [2], c.117-126.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Остановы и тормоза [1], c.205-272, [2], c.80-106.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Ходовые колёса и рельсы [1], c.410-420, [2], c.167-176.

- Служебный

- Служебный

# ПРИВОД ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.

- Служебный

- Служебный

# ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.

- Служебный

- Служебный

# Механизмы грузоподъёмных машин. Механизмы передвижения грузоподъёмных кранов и грузовых тележек.

Лекция 11– 6, 12– 2час. [1], c.361-410, [2], c.155-173, [4], c.35-45, [6], c.223-332, [7], c.406-433.

Цель лекции:	1. Изучить конструкцию механизма передвижения грузоподъемных машин;

2. Изучить принципы расчёта механизма передвижения грузоподъемных машин.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

11. Механизмы грузоподъёмных машин. Механизмы передвижения грузоподъёмных кранов и грузовых тележек.

11.1 Механизм передвижения с приводными колёсами.

11.1.1 Конструкции механизмов передвижения с приводными колесами.

11.1.2 Установка ходовых колёс.

11.1.3 Установка безребордных ходовых колёс.

11.1.4 Выбор ходовых колёс и подкранового рельса.

11.1.5 Определение сопротивления передвижению механизмов с приводными колесами.

11.1.6 Определение сопротивления передвижению от сил трения.

11.1.7 Определение сопротивления передвижению от уклона пути.

11.1.8 Определение сопротивления передвижению от ветровой нагрузки.

11.1.9 Определение сопротивления передвижению от сил инерции.

11.1.10 Определение сопротивления передвижению от раскачивания груза.

11.1.11 Выбор двигателя.

11.1.12 Выбор редуктора.

11.1.13 Выбор тормоза.

11.2 Проверочный расчёт механизма передвижения с приводными колёсами.

11.2.1 Проверка механизма на время пуска при работе без груза при отсутствии пробуксовки ходовых колес.

11.2.2 Проверка механизма на время пуска при работе с грузом.

11.2.3 Проверка механизма на время торможения при работе с грузом.

11.2.4 Проверка двигателя на нагрев.

12. Механизмы передвижения с гибкой тягой

12.1 Расчёт механизма передвижения с гибкой тягой.

12.1.1 Расчёт сопротивления от перемещения грузового каната по блокам тележки.

12.1.2 Расчёт сопротивления от провисания свободной ветви тягового каната

12.1.3 Расчёт привода механизма

12.1.4 Расчёт тормозного момента механизма

12.2 Вопросы для самостоятельного изучения.

12.2.1 Устройства обеспечивающие безопасность работы (упоры, буферы, концевые выключатели, противоугонные устройства) [1] стр. 421–433, [2] стр. 216–218.

Механизмы передвижения служат для перемещения груза в горизонтальной плоскости. Различают два типа принципиально отличных схем механизмов передвижения. Механизмы с приводными ходовыми колесами расположены непосредственно на перемещаемом объекте (на тележке или мосту крана); механизмы с канатной или цепной тягой расположены отдельно от перемещаемого объекта и соединяются с ним посредством гибкого элемента (канатом, цепью).

Крановые тележки передвигаются по рельсовому пути с помощью механизмов с приводными колесами или канатной тягой, а краны — с использованием механизмов с приводными колесами.

Исходные данные. В качестве исходных данных для проектирования и расчёта механизма передвижения должны быть заданы:

скорость передвижения v, м/с;

группа режима работы по ГОСТ 25835-83;

пролет крана L, м;

условия работы крана (в закрытом помещении или на открытом воздухе и др.).

## Механизм передвижения с приводными колёсами.

Механизмы передвижения с приводными колесами выполняют с раздельным или центральным приводом.

### Конструкции механизмов передвижения с приводными колесами.

Краны и крановые тележки опираются на ходовые колеса. Колеса, соединенные с приводом, являются приводными (ведущими), а остальные колеса - холостыми (неприводными).

Основные кинематические схемы механизмов передвижения мостовых кранов представлены на рис.11.1

а – с тихоходным трансмиссионным валом; б – со среднескоростным валом; 
в – с быстроходным трансмиссионным валом; г – с раздельным приводом

  - Схемы механизмов передвижения кранов.

#### Механизмы передвижения с центральным приводом с тихоходным трансмиссионным валом (рис.11.1, а).

Здесь на средней части моста устанавливают привод механизма передвижения, состоящий из двигателя 5, муфты 4 и редуктора 3. Выходной вал редуктора соединяют с трансмиссионным валом 2, собранным из отдельных секций. Секции соединены между собой муфтами и установлены на подшипниках, укрепленных на площадке моста крана. Посредством муфт трансмиссионный вал также соединяют с валами приводных ходовых колес 1. Трансмиссионный вал имеет ту же частоту вращения, что и ходовые колеса, и передает наибольший крутящий момент. Поэтому вал, муфты и опоры вала имеют большие размеры, что вызывает утяжеление механизма. Тормоз устанавливают на муфте 4 или на свободном конце вала двигателя.

#### Механизм передвижения со среднескоростным трансмиссионным валом  (рис.11.1, б).

Он состоит из одного двигателя и одного редуктора, располагаемых посредине моста. На ходовых колесах укреплены зубчатые венцы, соединенные с шестернями, расположенными на концах трансмиссионного вала. Вследствие наличия открытой тихоходной зубчатой пары, отличающейся малой долговечностью, эти механизмы не нашли широкого применения.

#### Механизмы передвижения с центральным приводом с быстроходным трансмиссионным валом  (рис.11.1, в).

При этой схеме трансмиссионный вал имеет ту же частоту вращения, что и двигатель, и передает минимальный крутящий момент. Муфты, подшипники и диаметр трансмиссионного вала имеют в этом случае относительно меньшие размеры. Необходимое передаточное число привода получают с помощью двух одинаковых редукторов, установленных около концевых балок моста крана. Выходные валы редуктора соединяют с валом ходовых колес посредством муфты. Несмотря на наличие двух редукторов (а не одного, как в предыдущей схеме), механизм при значительных пролетах получается более легким. Однако из-за высокой частоты вращения трансмиссионного вала необходима высокая точность его изготовления и монтажа, а также проведение балансировки.

Быстроходный вал необходимо проверять на жесткость при критической частоте вращения.

Для стальных валов критическую частоту вращения (об/мин) можно определить по приближенному выражению.

nкр = 1210 d / l2,

где 	d — диаметр вала, м;

l — длина вала  между опорами, м.

Критическая частота вращения должна быть больше рабочей на 15…20 %.

Чтобы при движении не было недопустимого забегания менее нагруженной стороны моста (рис.11.1, а–в), углы закручивания трансмиссионного вала не должны превышать 1/3° на длине 1 м.

Угол закручивания

φ = M l / (Gp Jp) ,

где 	М — передаваемый валом вращающий момент;

l—длина участка вала, нагруженного моментом;

GP — модуль упругости при кручении;

JP — полярный момент инерции сечения вала, JP = π d4/ 32.

Металлоконструкция моста в этом случае также должна иметь повышенную жесткость.

Конструкция муфт должна позволять компенсировать деформации площадок, возникающие в процессе работы крана под нагрузкой.

При использовании двигателей постоянного тока их включают по схеме с параллельным или смешанным возбуждением. Применение двигателей с последовательным возбуждением не рекомендуется, так как при движении моста без груза частота вращения двигателя может превысить допустимую для данного вала, а это, в свою очередь, может привести к разрушению вала.

#### Механизм передвижения с раздельным приводом (рис.11.1, г).

Наличие трансмиссионного вала увеличивает трудоемкость изготовления крана и его массу и требует проведения весьма точного монтажа. Чтобы устранить эти недостатки, применяют раздельный привод концевых балок моста. По этой схеме каждая концевая балка моста имеет самостоятельный привод.

Если на одну из опорных (концевых) балок моста нагрузка меньше, чем на другую, то частота вращения двигателя на этой опоре увеличивается, и опора начинает забегать вперед относительно более нагруженной опоры. Но при этом первый двигатель начинает воспринимать передаваемую через металлоконструкцию моста повышенную нагрузку и разгружает двигатель второй опоры, за счет чего частота вращения первого двигателя уменьшается, а частота вращения второго двигателя увеличивается, пока они не выровняются.

Таким образом, в процессе движения крана с раздельным приводом происходит перераспределение нагрузки между обоими двигателями. Хотя схема механизма с раздельным приводом требует наличия двух двигателей, двух тормозов и двух редукторов, она наиболее дешева, имеет малую массу и проста в изготовлении.

Для нормальной работы механизмов применяется электрическая синхронизация работы отдельных двигателей во избежание перекосов моста, т. е. механическая связь между ходовыми колесами с помощью трансмиссионного вала здесь заменена электрической («электрический вал»).

Исследование механизмов передвижения с раздельным приводом показывает, что этот привод обеспечивает нормальную работу кранов при L/B ≤ 6, где L - пролет крана; В - его база. При L/B > 6 отмечаются повышенная упругая деформация моста крана и значительные забегания одной концевой балки относительно другой (при расположении тележки с грузом около одной из концевых балок). Для обеспечения нормальной работы крана при L/B > 6 необходимо повысить жесткость моста в горизонтальной плоскости, что связано с его утяжелением. Технико-экономический расчет показывает, что раздельный привод целесообразно применять при пролетах, превышающих 16 м; при меньших пролетах экономически более выгоден центральный привод механизма передвижения. Механизмы с раздельным приводом устанавливают на рабочих площадках около концевых балок. Эти механизмы получают все большее применение и не только в мостовых кранах, но и в башенных, портальных, козловых кранах и др.

#### Механизм передвижения тележек.

Механизмы передвижения тележек, как правило, имеют центральный привод с тихоходным трансмиссионным валом.

Предпочтительно расположение редуктора посередине между приводными ходовыми колесами (рис.11.1, а). При этом обе половины трансмиссионного вала закручиваются под нагрузкой на одинаковый угол, что способствует одновременному началу движения приводных колес и ликвидации перекосов. Тем не менее в тележках применяется и схема с боковым расположением редуктора, достоинство которого– удобство монтажа редуктора. В этих схемах используют навесные редукторы (рис.11.2).

а – с навесным редуктором и ходовыми колёсами, установленными на двух опорах;

б – с навесным редуктором и ходовыми колёсами установленными на консоли;

  - Схемы механизмов передвижения грузовых тележек.

### Установка ходовых колёс.

Количество ходовых колес моста зависит от грузоподъемности и пролета крана. В кранах относительно невысокой грузоподъемности (до 50 т) обычно применяют четыре ходовых колеса, буксы которых прикреплены непосредственно к концевым балкам. При грузоподъемности свыше 50 т применяют большее количество ходовых колес, которые для равномерного их нагружения и обеспечения статической определимости концевых балок устанавливают попарно на балансирах, соединяемых с концевой балкой неподвижными осями (рис.11.3)).

Число ходовых колес назначают в зависимости от нагрузок на ходовые части. Число ходовых колес в зависимости от грузоподъемности можно принять по следующей рекомендации:

Грузоподъёмность, т	до 50	75…125	150…200	250…300

Число ходовых колес	4	8	12	16

  - Схема установки ходовых колес на балансирах 8-колесного (а) и 
16-колесного (б) кранов

В мостовых кранах ходовые колеса устанавливают, как правило, на подшипниках качения. Корпуса подшипников (буксы) могут быть отъемными или разъемными. Применение отъемных букс (рис.11.4)позволяет выкатывать колесо вместе с подшипниками, что упрощает производство ремонта.

  - Установка ходового колеса в отъёмной буксе

### Установка безребордных ходовых колёс.

При безребордных ходовых колесах для предотвращения схода колес с рельса применяют направляющие ролики с вертикальной осью вращения. Эти ролики могут перемещаться как по боковым поверхностям подкрановых рельсов, так и по специальным направляющим, закрепленным на верхнем поясе подкрановой балки. Поверхность катания направляющего ролика может быть сферической с радиусом закругления 250... 350 мм. Ширина поверхности катания безребордного ходового колеса должна быть больше ширины головки рельса не менее чем на 60 мм. Применение безребордных ходовых колес с направляющими роликами существенно уменьшает потери на трение, так как трение качения ролика по рельсу меньше, чем трение скольжения реборд по рельсу, а, следовательно, снижается и установочная мощность электродвигателей механизма передвижения и значительно увеличивается срок службы ходовых колес.

На мостовых кранах, перемещающихся на четырех ходовых колесах, направляющие ролики устанавливают обычно с внутренней стороны пролета. На кране с балансирными тележками устанавливают по два направляющих ролика на каждой тележке, располагая их по обеим сторонам подкранового рельса (рис.11.5, а).

  - Установка безребордных ходовых колес в балансире.

### Выбор ходовых колёс и подкранового рельса.

Выбор ходовых колёс и подкранового рельса осуществляется на основании рекомендаций, рассмотренных в предыдущих разделах и имеющихся регламентирующих указаний на основании типа крана, грузоподъёмности, режима работы, нагрузки на ходовое колесо. После уточнения всех расчётных элементов, при необходимости, выполняется проверка выбранных элементов на прочность.

### Определение сопротивления передвижению механизмов с приводными колесами.

Сопротивление передвижению при установившемся движении рельсового механизма в общем случае зависит от сочетания следующих факторов: веса груза G, собственного веса крана GK или тележки GT, уклона пути Wукл, по которому перемещается кран, ветровых нагрузок WB, геометрических размеров ходовой части, типа подшипников, качества пути и качества монтажа.

### Определение сопротивления передвижению от сил трения.

Передвижение крана сопровождается трением в опорах колес.

Сопротивление в ходовых колесах крана (тележки) определяется трением в подшипниках, трением качения колес по рельсам, трением торцов ступиц, трением поперечного скольжения колеса по рельсу и реборд о рельсы Fp.

При качении по рельсу колес (рис.11.6), нагруженных силой Gгp + G, в опорах колеса возникает момент трения, равный

M'1 = f (Gгp + G) d/2,

где 	Gгр – вес транспортируемого груза, Н;

G – собственный вес тележки или крана, Н;

d – диаметр цапфы, м;

f – приведенный коэффициент трения, зависящий от типа подшипников.

  - Схема определения момента сопротивления передвижению

Материал колес по своим физическим свойствам не является идеально упругим, поэтому при его движении по жесткому основанию оказывается, что сумма нормальных давлений в точках, выходящих из-под контакта, меньше, чем в точках, входящих в контакт, так как восстановление первоначального объема происходит с некоторым запаздыванием по отношению к снятию нагрузки. Поэтому нормальная равнодействующая реакции Gгр + G смещается от линии, проходящей вертикально через ось колеса на размер μ, называемый коэффициентом трения качения колеса по рельсу. Сопротивление перекатыванию зависит от упругих свойств соприкасающихся тел, кривизны их поверхностей, упругих микроперемещений в зоне контакта, величины давлений. На преодоление сопротивлений при перекатывании тел тратится работа.

При этом возникает момент сопротивления от качения колеса по рельсу, равный

M"1 = (Gгр + G) μ .

Общий момент сопротивления передвижению от сил трения

M1 = (Gгр + G) μ + f (Gгр + G) d/2.

Сопротивление передвижению, приведенное к окружности качения колеса диаметром Dхк

W'1 = 2 M1 / Dхк  = (Gгр + G) 2μ+fdDХК .

При движении кранов мостового типа по различным причинам, в том числе из-за неточностей укладки подкранового пути, из-за различия в диаметрах поверхности качения ходовых колес, различной загрузки концевых балок при расположении грузовой тележки не в центре пролета моста, из-за различия в характеристиках электродвигателей при раздельном приводе, происходит отставание или забегание одной стороны крана относительно другой и может образоваться перекос моста. При движении крана с перекосом плоскости качения ходовых колес не совпадают с направлениями движения и происходит поперечное скольжение ходовых колес по рельсу. Перекос вызывает появление поперечных горизонтальных нагрузок, которые воспринимаются или ребордами ходовых колес, или направляющими роликами (при безребордных ходовых колесах).

Сопротивление трения реборд ходовых колес о рельсы теоретически оценить трудно, так как на его значение влияет большое количество различных факторов (конструкция опор и вид поверхности катания колеса и рельса, отношение пролета к базе, скорость движения, состояние подкранового пути, положение точки контакта реборды с рельсом и др.). Поэтому сопротивление реборд в общепринятой практике расчетов учитывают коэффициентом kр, называемым коэффициентом трения реборд, но фактически учитывающим также дополнительные сопротивления– трение торцов ступиц колес при их установке на подшипниках скольжения, трение от поперечного скольжения колес по рельсу, трение при движении токосъемников по питающим проводам и пр. Эти дополнительные сопротивления условно принимают пропорциональными сопротивлениям трения в опорах колеса и трения качения колеса по рельсу. Значение коэффициента kр установлено на основе обобщения результатов экспериментальных исследований.

Таким образом сопротивление передвижению с учётом трения реборд ходовых колес о рельсы определяют по следующим выражениям:

M1 = (Gгр + G) (μ + f d / 2) kр.

W1 = (Gгр + G) 2μ+fdDХК kр.

Выражение 2μ+fdDХК kр называется коэффициентом тяги.

### Определение сопротивления передвижению от уклона пути.

Усилие от уклона пути (рис.11.7)

Wук = (Gгр + G) sin αy ≈ (Gгр + G) αy ,

где αy — уклон подкранового пути в зависимости от типа крана, находится в пределах 0,001...0,01

  - Схема определения сопротивления передвижению от уклона пути

### Определение сопротивления передвижению от ветровой нагрузки.

При работе на открытом воздухе кроме сил сопротивления от трения необходимо учитывать дополнительное сопротивление передвижению от встречной ветровой нагрузки рабочего состояния, действующей на кран (тележку) и транспортируемый груз.

WB  = Fк + Fгр,

В соответствии с ГОСТ 1451—77. Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения. – при отсутствии дополнительных требований, предусмотренных техническим заданием на проектирование крана, ветровая нагрузка, учитываемая при определении мощности приводных двигателей крановых механизмов, не должна превышать 70% от статической составляющей ветровой нагрузки на кран или на соответствующий элемент крана или на груз.

Статическая составляющая ветровой нагрузки, действующая на элемент конструкции или на груз,

F = p А,

где	р= qkcn – распределенная ветровая нагрузка на элемент конструкции или груза площадью А в данной зоне высоты;

q= ρ v2/2 – динамическое давление ветра на высоте до 10 м над поверхностью земли;

ρ = 1,225 кг/м3 – плотность воздуха;

v – скорость ветра;

k – коэффициент, учитывающий изменение динамического давления в зависимости от высоты расположения элемента над поверхностью земли;

с – коэффициент аэродинамической силы (коэффициент лобового сопротивления);

п – коэффициент перегрузки: при определении ветровой нагрузки рабочего состояния п = 1.

Расчетную площадь А элемента металлоконструкции принимают по рекомендациям ГОСТ 1451-77 в зависимости от конфигурации и расположения элемента. Расчетную площадь А груза определяют по заданным размерам груза или приближенно по его массе.

### Определение сопротивления передвижению от сил инерции.

Сопротивление Wин , создаваемое силами инерции, состоит из сил инерции вращающихся масс механизма и сил инерции поступательно движущихся масс груза и крана (тележки) и определяют по формуле

Wин = δ Gгр+Gg aп.

где	δ = 1,1…1,3 – коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся частей механизма;

ап= v / tп – ускорение при пуске, м/с2;

v - установившаяся скорость движения механизма, м/с;

tn = 3…5 – предварительно принятое время пуска, с.

### Определение сопротивления передвижению от раскачивания груза.

Сопротивление, создаваемое раскачиванием груза на гибкой подвеске. При движении тележки или крана груз совершает колебания относительно оси, отклоненной от вертикали в сторону, противоположную направлению движения. В результате возникает дополнительное сопротивление движению

Wгиб = G tg α,

где α - угол отклонения груза от вертикали.

α ≈ 2 ап / g,	 tg α ≈ ап / g.

Wгиб = Gгр+Gподвg aп.

где 	Gгр – вес транспортируемого груза, Н;

Gподв – вес подвески, Н;

### Выбор двигателя.

Требуемая среднепусковая мощность двигателя механизма передвижения

Nср.п = (W1 + Wук + WВ + Wин + Wгиб) v / ηмех

где	v – установившаяся скорость движения механизма, м/с;

ηмех – к.п.д. механизма.

Требуемая номинальная мощность двигателя механизма передвижения

Nд.н = Nср.п / ψп.ср,

где	ψп.ср  – средняя кратность пускового момента двигателя (0,8…2).

Двигатель механизма передвижения выбирается по условию

NДВ ≥ Nд.н – центральный привод,

NДВ ≥ (0,5…0,7) Nд.н – раздельный привод.

### Выбор редуктора.

Требуемое передаточное отношение редуктора

Uр.тр = nдв / nхк.тр ,

где	nдв  – частота вращения двигателя;

nхк.тр – частота вращения ходового колеса требуемая.

nхк.тр = vπ DХК

Требуемая величина момента или мощности, передаваемых редуктором

Мпр = ψ MP 	или 	Nпр = k NP,

где 	Мр – расчётный момент на тихоходном валу редуктора;

ψ  –	кратность пускового момента, принимаемая в зависимости от режима работы;

NP –	расчётная мощность;

k  –	коэффициент зависящий от режима работы.

| Группа режима работы | 1М…3М | 4М | 5М | 6М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| k | 2,25 | 2,25 | 1,6 | 1,25 |

### Выбор тормоза.

На механизмах передвижения всех кранов с машинным приводом при скорости передвижения более 0,53 м/с, согласно требованиям Госнадзора, устанавливают тормоза.

Механизмы передвижения машин, работающих на открытом воздухе или передвигающихся по пути, уложенному на полу цеха, имеют тормоза независимо от скорости передвижения. В механизмах передвижения допускают установку тормозных шкивов непосредственно на валу двигателя.

На механизмах передвижения кранов и крановых тележек с механическим приводом, перемещающихся по рельсовым путям, тормоза устанавливают нормально замкнутого или комбинированного типа.

Вредные сопротивления при торможении способствуют остановке механизма, увеличивая замедление и уменьшая необходимую работу, совершаемую тормозом.

Особенностью расчета тормоза для механизмов передвижения подъемных сооружений с приводными (тормозными) колесами является то, что величина тормозного момента ограничивается условием отсутствия скольжения ("юза") колес не гружёного крана (тележки) при остановке. В этом случае тележка имеет наименьший вес, и вероятность скольжения колес наибольшая. Расчетной величиной для нужного тормозного момента тормоза является допустимое максимальное ускорение (замедление) крана (тележки) при торможении.

Сила сцепления

Fсц = ∆G  fсц ,

где 	∆G–	часть общего веса крана (тележки) без груза, приходящаяся на приводные ходовые колеса (сцепной вес при работе без груза);

fсц –	коэффициент сцепления колеса с рельсом:

fсц = 0,12– для кранов, работающих на открытом воздухе;

fсц = 0,2– для кранов, работающих в закрытых помещениях;

fсц = 0,25– при работе на открытом воздухе с применением песочниц.

Для кранов мостового типа и крановых тележек сцепной вес ∆G  с достаточной степенью точности

∆G = G m / n,

где 	G –	общий вес крана без груза;

т –	число приводных ходовых колес;

п –	общее число ходовых колес.

Условие отсутствия пробуксовывания ходовых колес по рельсу в период торможения крана (тележки) при движении под уклон в сторону действия ветровой нагрузки

Fсц ≥ – (W'1 – Wприв+ Wук + WВ + Wин

где 	W'1 – Wпр –	сила сопротивления перемещению от силы трения в цапфах колес и трения качения колеса по рельсу без учета трения в цапфах приводных колес которые затормаживаются

Wприв = 2 M'1 / Dхк = 2 f ∆G d / 2 / Dхк = f ∆G d / Dхк;

Wук –	сила сопротивления передвижению от уклона пути;

WВ –	сила сопротивления ветра рабочего состояния;

Wин –	сила инерции поступательно движущихся масс крана.

Для обеспечения надежного сцепления устанавливают коэффициент запаса сцепления kсц: при нормальной работе без ветровой нагрузки kсц = 1,2 и при нормальной работе с ветровой нагрузкой kсц = 1,1. Тогда

fсц ∆G = kсц (– (W1 – Wпр) + Wук + WВ + Wин)

fсц ∆G = kсц ( –G 2μ+fdDХК + f ∆G d / Dхк + Wук + WВ + aТ G / g)

fсц G mn = kсц (–G 2μ+fdDХК + f G mn d / Dхк + Wук + WВ + aТ G / g)

aТ G / g = fсц G mn / kсц + G 2μ+fdDХК – f G mn d / Dхк – Wук – WВ

[aТ] / g = fсц mn / kсц+ 2μ+fdDХК – f mn d / Dхк – Wук+WBG

[aТ] = (mn (fсцkсц– f dDХК) + 2μ+fdDХК – Wук+WBG) g.

По найденному значению максимально допустимого ускорения при торможении можно определить минимальное время торможении механизма без груза, при котором обеспечивается заданный запас сцепления:

[tТ0 ] = vном  / [аТ] .

Так как при торможении трения реборд может не быть, то расчет ведут для наиболее опасного случая, т.е. при kр = 1

Необходимый тормозной момент при торможении крана без груза

МТ = –М'С  + Mук + МВ +Мин

Вращающий момент на валу двигателя от сил трения в ходовых колёсах при работе без груза

М'С =  W'1 Dхк η / 2Uр = G 2μ+fdDХК Dхк η / 2Uр = G (2μ+fd) η2UP

Вращающий момент на валу двигателя от уклона пути при работе без груза

Мук = W'ук Dхк η / 2Uр = G αy Dхк η / 2Uр = G DХК αу η2 UP

Вращающий момент на валу двигателя от ветрового напора при работе без груза

МВ = WВ Dхк η / 2Uр = WВ DХК η2 UP

Инерционный момент на валу двигателя при торможении без груза с обеспечением заданного запаса сцепления

Мин = J0T ω / [tТ0],

где 	J0T  –	момент инерции вращающихся частей механизма и массы крана (тележки) без груза

J0T = J0вр + J0кр = δ (JР+ JМ)  + GD2ηg4 Up2;

ω –	угловая скорость вала двигателя

ω = 2 π nдв

Выбор тормоза выполняется по условию

Мтормоза ≤ МТ

## Проверочный расчёт механизма передвижения с приводными колёсами.

### Проверка механизма на время пуска при работе без груза при отсутствии пробуксовки ходовых колес.

Минимально допускаемое время пуска можно определить из условия надежного сцепления ходовых колес с рельсами, т.е. отсутствия пробуксовки. Надежность сцепления зависит от соотношения между силой сцепления и движущей силой. Так как сила сцепления имеет меньшее значение при отсутствии груза, то этот случай и является расчетным.

Сила сцепления

Fсц = ∆G  fсц ,

где 	∆G–	часть общего веса крана (тележки) без груза, приходящаяся на приводные ходовые колеса (сцепной вес при работе без груза);

fсц –	коэффициент сцепления колеса с рельсом:

fсц = 0,12– для кранов, работающих на открытом воздухе;

fсц = 0,2– для кранов, работающих в закрытых помещениях;

fсц = 0,25– при работе на открытом воздухе с применением песочниц.

Для кранов мостового типа и крановых тележек сцепной вес ∆G  с достаточной степенью точности

∆G = G m / n,

где 	G –	общий вес крана без груза;

т –	число приводных ходовых колес;

п –	общее число ходовых колес.

Условие отсутствия пробуксовывания ходовых колес по рельсу в период пуска– сила сцепления должна быть не менее суммы сил сопротивления движению.

Fсц ≥ W1 – Wпр+ Wук + WВ + Wин

где 	W1 – Wпр –	сила сопротивления перемещению от силы трения в цапфах колес, трения качения колеса по рельсу и трения реборд без учета трения в цапфах приводных колес, которое при пробуксовывании ходовых колес по рельсу является внутренним сопротивлением и не оказывает влияния на надежность сцепления колес с рельсами.

Сопротивление перемещению, приведенное к окружности качения колеса диаметром Dхк

Wпр = 2 M'1 / Dхк = 2 f ∆G d / 2 / Dхк = f ∆G d / Dхк;

Wук –	сила сопротивления передвижению от уклона пути;

WВ –	сила сопротивления ветра рабочего состояния;

Wин –	сила инерции поступательно движущихся масс крана.

Для обеспечения надежного сцепления устанавливают коэффициент запаса сцепления kсц: при нормальной работе без ветровой нагрузки kсц = 1,2 и при нормальной работе с ветровой нагрузкой kсц = 1,1. Тогда

fсц ∆G = kсц (W1 – Wпр+ Wук + WВ + Wин)

fсц ∆G = kсц ( G 2μ+fdDХКkр – f ∆G d / Dхк + Wук + WВ + a G / g)

fсц G mn = kсц (G 2μ+fdDХКkр – f G mn d / Dхк + Wук + WВ + a G / g)

a G / g = fсц G mn / kсц – G 2μ+fdDХКkр + f G mn d / Dхк – Wук – WВ

[a] / g = fсц mn / kсц – 2μ+fdDХКkр + f mn d / Dхк – Wук+WBG

[a] = (mn (fсцkсц+ f dDХК) –  2μ+fdDХКkр – Wук+WBG) g.

fсц ∆G = kсц ( G (2μ + f d) kр / Dхк – f ∆G d / Dхк + Wук + WВ + a G / g)

Из анализа полученного выражения следует, что при работе в закрытом помещении, когда исключается влияние ветровой нагрузки, максимально допустимое ускорение при пуске не зависит от наличия или отсутствия груза, так как сила сопротивления передвижению находится в прямой зависимости с силой сцепления.

По найденному значению максимально допустимого ускорения при пуске можно определить минимальное время пуска механизма без груза, при котором обеспечивается заданный запас сцепления:

[tп0 ] = vном  / [а] .

Условие для проверки времени пуска механизма при работе без груза:

tп0 ≥  [tп0 ] .

Время пуска механизма при работе без груза:

tп0 = J0 ωМп.ср−Мст

где 	J0  –	момент инерции вращающихся частей механизма и массы крана (тележки) без груза

J0 = J0вр + J0кр = δ (JР+ JМ)  + GD2g 4 Up2 η;

ω –	угловая скорость вала двигателя

ω = 2 π nдв;

MСТ –	 статический момент на валу двигателя пусковой при работе без груза

MСТ = (W1+Wук+WВ) D2 Up η;

Мп.ср –	седнепусковой момент двигателя я

Мп.ср = ψ МН

### Проверка механизма на время пуска при работе с грузом.

Время пуска механизма при работе с грузом:

tп = J ωМп.ср−Мст

Условие для проверки времени пуска механизма при работе без груза:

tп ≤ [tп ] .

Время пуска механизма с грузом определяется из условия достаточной производительности машины не должно превышать для кранов tп= 8…10 с, для тележек tп= 5…6 с.

### Проверка механизма на время торможения при работе с грузом.

Время торможения при работе с грузом:

tТ = Jмех ωМТ−МстТ ,

где 	Jмех –	момент инерции вращающихся частей механизма и массы груза и крана (тележки);

J мех  = Jвр + Jкр = δ (JР+ JМ)  + (Gгр+G)D2ηg 4 Up2 ;

ω –	угловая скорость вала двигателя

ω = 2 π nдв;

МТ — тормозной момент тормоза.

МТст — расчётный статический тормозной момент.

МТст = –МС  + Mук + МВ

Вращающий момент на валу двигателя от сил трения в ходовых колёсах при работе с грузом

М'С =  W1 Dхк η / 2Uр = (Gгр + G) (2μ+fd) η2UP

Вращающий момент на валу двигателя от уклона пути при работе с грузом

Мук = W'ук Dхк η / 2Uр = (Gгр + G) DХК αу η2 UP

Вращающий момент на валу двигателя от ветрового напора при работе с грузом

МВ = WВ Dхк η / 2Uр = (Fк + Fгр) DХК η2 UP

Минимально допустимое время торможения

tТ ≤ 2STvК

Замедления и соответствующие  им допустимые  минимальные пути торможения приведены в таблице.

  - Значения замедлений и минимальные пути торможения

| Gсц G | Коэффициент сцепления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 |  | 0,20 |  |
|  | ат, м/с2 | sT, м | ат, м/с2 | sT, м |
| 1 1/2 1/2 | 0,90 0,45 0,25 | v2/1,8 v2/0,9 v2/0,46 | 1,5 0,75 0,40 | v2/3,06 v2/l,53 v2/0.625 |

### Проверка двигателя на нагрев.

Проверка двигателя на нагрев выполняется по приблизительной методике, которая основана на эквивалентном– среднеквадратичном моменте на валу двигателя.

Полное время цикла для электрооборудования вычисляется для промежутка времени не более 10 мин. Это позволяет в пределах наибольше допустимой продолжительности цикла для электрооборудования– 10 мин., объединить несколько циклов в один.

MЭ = Σ Mi2 tiТц=  Mпуск2 Σtп.i+Σ Mc.i2 tyΣtп.i+Σ ty.i ≤ Мд.н,

где 	Мпуск — средний пусковой момент;

Σ tn.i — сумма времен разгона механизма в различные периоды работы и с различной нагрузкой;

Мс.i — момент статического сопротивления при данной нагрузке;

ty — время установившегося движения при этой нагрузке;

Σ tп i+ Σ tуi  — общая сумма времен включения электродвигателя за один объединенный цикл, учитывающая период установившегося и неустановившегося движения;

Мд.н — номинальный момент двигателя.

# Механизмы передвижения с гибкой тягой

Барабан (или звездочку) 1 механизма передвижения с гибкой тягой  (рис.12.1) устанавливают на выходном валу привода и соединяют с тележкой 5 гибким элементом 2 (канатом или цепью). С другой стороны тележки гибкий элемент огибает обводной блок 3. На тележке имеются блоки 4 подъемного механизма, которые огибают канат 6 механизма подъема. При вращении барабана 1 тележка передвигается. При этом одна ветвь тягового каната 3 сматывается с барабана, а другая наматывается - тележка перемещается в ту или иную сторону в зависимости от направления вращения барабана. При перемещении тележки канат 6 механизма подъема перекатывается по блокам 5, а подвешенный груз перемещается вместе с тележкой, оставаясь на одной и той же высоте.

  - Схема механизма передвижения с гибкой тягой

## Расчёт механизма передвижения с гибкой тягой.

Расчет включает определение сопротивлений передвижению тележки, расчет мощности и выбор электродвигателя, редуктора, тягового каната, проверку двигателя по условиям нагрева и перегрузочной способности.

Общее сопротивление передвижению тележки

F = W1 + WB + WУK + FK + F0.,

где	W1 – сопротивление от сил трения в ходовой части;

WВ – сопротивление от ветровой нагрузки;

WУK– сопротивление от уклона балки;

FK – сопротивление от перемещения грузового каната по блокам тележки;

F0 – сопротивление от провисания свободной ветви тягового каната или цепи.

### Расчёт сопротивления от перемещения грузового каната по блокам тележки.

При перемещении тележки канат механизма подъема перекатывается по блокам, а подвешенный груз перемещается вместе с тележкой, оставаясь на одной и той же высоте. Сопротивление передвижению тележки, обусловленное этим процессом, определяется разностью натяжений в сбегающей и набегающей на блоки ветвях грузового каната.

Для схемы механизма передвижения с гибкой тягой, изображённой на рис.12.1 имеют место следующие зависимости:

S2 + S3 = Gгр.

S2 = S3 η ,

где η  - КПД блока.

Откуда

S3 η + S3 = Gгр.

S3 = Gгр / (1 + η).

S4 = S3 / η = Gгр / (1 + η) η.

S1 = S2 η = S3 η2 = Gгр η2 / (1 + η).

FK = S4 – S1 = Gгр (1(1+η)η – η21+η ) = Gгр 1−η3(1+η) η

В общем случае при подвесе груза не на двух ветвях, а на m  ветвях каната (в этих механизмах число m всегда чётное и m– кратность одинарного полиспаста)

S2 = S3 η m-1 – первая набегающая ветвь одинарного полиспаста.

S3 = Gгр 1−η1−ηm  – сбегающая ветвь одинарного полиспаста.

S1 = S2 η = S3 η m-1 η = Gгр (1−η)ηm1−ηm .

S4 = S3 / η = Gгр 1−η(1−ηm) η.

FK = S4 – S1 = Gгр (1−η(1−ηm) η – (1−η)ηm1−ηm) = Gгр (1−η) (1−ηm+1)(1−ηm) η

### Расчёт сопротивления от провисания свободной ветви тягового каната

Собственный вес свободной ветви каната обуславливает его провисание h и возникновение натяжения Н (рис.12.1), приложенного к грузовой тележке и к барабану 1. Сила Н, приложенная к барабану 1 через него, нижнюю ветвь тягового каната 2 и блок 3 также передаётся на грузовую тележку снижая, таким образом, воздействие на нее от провисания и собственного веса свободной ветви каната на величину F = Н η1 η3.

F0 = Н – F = Н – Н η1 η3 = Н (1 – η1 η3)

Взаимосвязь провисания h и натяжения Н от собственного веса ветви каната установлена в курсе сопротивления материалов для гибких нитей

H = q l28 h.

где	q – вес единицы длины тягового элемента;

l – максимальная длина свободно висящего тягового элемента.

Натяжение Н определяют по допускаемому провисанию тягового элемента, принимаемому в пределах h = (0,02 .. .0,03) l. Обычно h = 0,1...0,15 м.

Натяжения Т от веса нижней ветви тягового элемента 2 между барабаном 1 и блоком 3 при действии на тележку взаимно уравновешиваются и при расчете сопротивления не учитываются.

### Расчёт привода механизма

Статическое сопротивление движению тележки с канатной тягой равно

F = W1 + WB + WУK + FK + Н (1 – η1 η3).

Тогда окружная сила тягового элемента на барабане

Т = F / η3,

По этому усилию выбирается канат для механизма по известной методике.

Момент от статического сопротивления движению тележки на оси барабана

M = F Dбар2 η1η3.

Момент сопротивления, приведенный к приводному валу механизма

Мс = M / (ηм uм),

где	ηм  – КПД механизма;

uм – передаточное число механизма.

Передаточное число uм механизма

uм  = nдв / nб ,	 nб = 60 v / (π Dб),

где	Dб  – диаметр барабана;

nб  – частота вращения барабана.

По этому моменту проводят определение необходимой мощности электродвигателя или размеров тяговой звездочки при ручном приводе.

Для определения статической мощности двигателя также используют известную формулу:

NСТ = F vηм.

Проверка двигателя на нагрев и перегрузку выполняется ранее изложенными методами.

При применении фрикционного привода, где тяговый канат не закреплен на барабане, а усилие передается за счет сил трения должно соблюдаться условие:

F ≤ H  efα ,

где	f – коэффициент трения каната по барабану (блоку);

α – угол обхвата барабана (блока) канатом.

### Расчёт тормозного момента механизма

При подъеме или опускании груза на тележку действует сила FT, стремящаяся сдвинуть тележку:

Ft = FK + WУК + WB + H (1 – η1 η3) – WT ,

где	WT  – сила сопротивления передвижению тележки от сил трения в ходовой части без учёта трения реборд (kр = 1).

WТ = (Gгр + G) .

При подъеме груза на тележку действует сила, стремящаяся сдвинуть тележку. Сила натяжения нижней ветви тягового элемента механизма передвижения, при удержании тележки в неподвижном состоянии

ТТ = F1 η3 .

F1 = FK + Н – WT ,

где	WT  – сила сопротивления передвижению тележки от сил трения в ходовой части без учёта трения реборд (kр = 1).

WТ = (Gгр + G) 2μ+fdDХК.

Крутящий момент, возникающий на барабане (звездочке) механизма передвижения при подъеме груза,

Mбар = (ТТ –Н) Dбар2  ηбар =( η3 (FK  – WT + H) –Н) Dбар2 ηбар =

=( (FK  – WT) η3 – H(1 – η3)) Dбар2 ηбар .

Требуемый тормозной момент для выбора тормоза механизма передвижения определяют с учетом коэффициента запаса торможения по Мбар приведенному к валу, на котором установлен тормоз.

Для данной схемы проверки по запасу сцепления не требуется.

В случае передвижения тележки по наклонному рельсовому пути необходимо учитывать влияние составляющей от силы тяжести тележки и груза.

Благодаря размещению механизмов подъема и передвижения вне тележки ее масса и габариты резко уменьшаются.

Недостатком этого типа механизмов являются высокий износ грузовых и тяговых гибких элементов, поэтому его применение ограничивается тележками на стрелах поворотных кранов, балках козловых кранов и перегружателей с горизонтальным или наклонным рельсовым путем и кабельными кранами.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Устройства обеспечивающие безопасность работы (упоры, буферы, концевые выключатели, противоугонные устройства) [1] стр. 421–433, [2] стр. 216–218.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Механизмы передвижения– классификация по приводному элементу.

- Основные кинематические схемы механизмов передвижения мостовых кранов.

- Кинематические схемы механизмов передвижения грузовых тележек.

- Составляющие сопротивления передвижению от сил трения.

- Какие параметры определяют величину сопротивления передвижению от ветровой нагрузки.

- Какие параметры определяют величину сопротивления передвижению от сил инерции.

- Какие параметры определяют величину сопротивления передвижению от раскачивания груза.

- Условие выбора электродвигателя механизма передвижения из каталога по требуемой мощности.

- Условие выбора тормоза механизма передвижения из каталога по требуемому тормозному моменту.

- При каких нагрузках на кран проверяется отсутствие скольжения ("юза") колес.

- При каких нагрузках на кран выполняется проверка минимального времени пуска механизма передвижения на отсутствие пробуксовки ходовых колес.

- Из каких условий определяется максимальное время пуска механизма передвижения с грузом для кранов и тележек

- Механизмы передвижения с гибкой тягой– конструкция и условия применения.

- Механизмы передвижения с гибкой тягой– влияние грузового каната на величину сопротивления перемещению тележки.

- Механизмы передвижения с гибкой тягой– применении фрикционного привода.

- Механизмы передвижения с гибкой тягой– достоинства и недостатки.

- Конструкция и назначение упоров и буферов.

- Конструкция и назначение концевых выключателей.

- Конструкция и назначение противоугонных устройств.

- Конструкция и назначение упоров и буферов, концевые выключатели, противоугонные устройства

  - Схема кинематическая крана

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- ДНАОП № 0.00–1.03–02 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков, 2002, - 193 с.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.

- Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. Учеб.пособие для машиностроительных вузов.– 3-е изд., перераб.– М: Машиностроение, 1983.– 487 с.

- Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта. Учебник для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп.– М: Машиностроение, 1987.– 432 с.

(рис.10.8)

  - Схемы

где 	G– вес груза;

fкан = 0,3 - коэффициент трения;

m– количества ветвей;

α– угол наклона ветвей.

Combin