Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія

ВАНТАЖОПІДЙОМНА, ТРАНСПОРТНА 
ТА ТРАНСПОРТУЮЧА ТЕХНІКА

Методичні вказівки 
до курсового проектування

(для студентів спеціальності 6.05050308
усіх форм навчання)

Рекомендовано до використовування в 
учбовому процесі засіданням кафедри ПТМ: протокол № 1 від 15.08.12 р.

Рекомендовано до подальшого використання в учбовому 
процесі методичною радою ІЕФ Протокол № 10 від 04.06.2012 р.

Краматорськ 2012

УДК 621.87.(06)

Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка: методичні вказівки до курсового та дипломного проектування (для студентів спеціальності 6.05050308 усіх форм навчання) / сост. І. О. Рагулин. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 23 с.

Містять вказівки до виконання та оформлення курсового проекту. Викладено методику розрахунків механізмів кранів загального призначення, наведено необхідні дані для проведення розрахункових та графічних робіт, вимоги до оформлення текстових та графічних документів.

Укладач:	І. О. Рагулін, ст. викл.

Відповідальний за випуск	В. Д. Кассов, д-р техн. наук проф.

Навчальне видання

ВАНТАЖОПІДЙОМНА, ТРАНСПОРТНА 
ТА ТРАНСПОРТУЮЧА ТЕХНІКА

Методичні вказівки

до курсового та дипломного проектування

(для студентів спеціальності 6.05050308
усіх форм навчання)

За авторською редакцією

Комп’ютерна верстка 	О. С. Орда

36/2012.  Підп. до друку                    .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк.       .  Обл.-вид. арк.       .

Тираж        прим.  Зам. №

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1.	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	4

2.	ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКОНАННЯ	5

2.1. Розрахунок механізму підйому	6

2.2. Розрахунок механізму пересування	9

2.3. Розрахунок механізму повороту	10

3.	ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКОНАННЯ	11

3.1. Креслення механізму підйому	12

3.2. Креслення механізму пересування	14

3.3. Креслення механізму повороту	14

3.4. Вузлове креслення	15

3.5. Креслення загального виду	17

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	18

Додаток А. Вхідні данні до проектування мостового крану загального призначення	20

- ВСТУП

Курсовий проект завершує вивчення дисципліни "Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка" і є першою самостійною роботою студента над розробкою машини в цілому. Крім того курсовий проект є примірником та найвагомішою частиною об'єму при виконанні дипломного проекту бакалавра та основою для вивчення подальших спеціальних дисциплін.

Мета курсового проекту - перевірка якості вивчення дисципліни "Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка", оцінка теоретичних знань, умінь і навичок використання теоретичних знань при проектуванні вантажопідйомної техніки.

Робота над проектом сприяє розвитку технічного мислення студента, допомагає на практиці освоїти методи розрахунку основних механізмів кранів загального призначення, конструкторські методи рішення інженерних завдань, починаючи з практичної оцінки вибраного матеріалу і кінчаючи його оформленням. При виконанні проекту студент набуває навички використання довідкової літератури, стандартів, а також навички виконання розрахунків і складання розрахунково-пояснювальних записок до проектів.

В процесі проектування вантажопідйомної машини бажано використовувати як зразки креслення існуючих конструкцій кранів, представлених в атласах, і конструкцій кранів, вже перевірених на практиці.

Проект треба виконати так, щоб досягти найменших витрат, забезпечити високу продуктивність, надійність, довговічність, мінімальну масу і зручності в експлуатації.

У проекті мають бути максимально використані стандартні і нормалізовані вузли і деталі, вибір яких повинен супроводжуватися необхідними розрахунками і технічним обгрунтуванням.

При проектуванні вузлів і механізмів крану треба враховувати питання технології їх виготовлення, зборки, ремонту.

Завдання до курсового проекту носить індивідуальний характер і видається кожному студенту згідно списку та варіанту.

Завдання до курсового проекту також містить елементи наукових досліджень що стосуються загальних питань будівництва кранового обладнання, окремих механізмів, вузлів та деталей. Ця частина завдання видається керівником за індивідуальною програмою і за об'ємом робіт і витратам часу не повинна перевищувати типових завдань на курсове проектування.

- ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

У тематику курсового проектування можуть бути включені слідуючи типи кранів загального призначення: мостові, консольні, поворотні крани з колоною, що обертається, і нерухомою колоною, що становлять основу курсу вантажопідйомних машин. Проект повинен складатися з двох часток - розрахункової і графічної.

Як завдання на проектування пропонується один з типів перерахованих кранів з початковими даними в згідно варіанту (Додаток А). Кожне завдання доповнюється вимогами по розробці графічної частини.

Незважаючи на конструктивні відмінності кранів розрахунок і проектування їх головних механізмів - підйому, пересування чи повороту, має загальний підхід. Тому порядок виконання і зміст розрахункової і графічної частин для цих механізмів крану є загальними до кожного завдання проекту.

Курсовий проект виконує студент під керівництвом викладача кафедри, який:

- дає детальне завдання на курсовий проект і уточнює календарний план його виконання;

- рекомендує літературу і конструкторську документацію;

- проводить систематичні консультації, передбачені розкладом;

- контролює виконання етапів проекту у відповідності з календарним планом;

- направляє розв'язання окремих конструкторських і технологічних питань, не пропонуючи готових варіантів;

- виявляє (по ходу проектування) помилки і недоліки в розв'язанні окремих питань;

- перевіряє готовий курсовий проект.

Беручи до уваги, що курсовий проект є самостійною роботою студента, вказівки керівника служать для нього лише рекомендаціями, так як за прийняті в проекті рішення, правильність обчислень і помилки в графічній частині студент несе повну відповідальність.

- ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКОНАННЯ

Пояснювальна записка повинна відповідати завданню на курсовий проект, відрізнятися стислістю і ясністю викладу без повторення загальновідомих і очевидних положень і складати єдине ціле з графічною частиною проекту.

Пояснювальна записка є однією з головних частин конструкторської документації проекту і повинна містити опис вантажопідйомної машини, опис прийнятих при її розробці технічних рішень і необхідних розрахунків. Записка виконується відповідно до вимог ЄСКД на зброшурованих і пронумерованих листах формату А4 (210X297). Текст розташовується на одній стороні листа. Об'єм записки - 45-60 листів.

Пояснювальна записка проекту повинна містити:

- Титульний аркуш.

- Завдання на курсовий проект.

- Вступ.

- Розрахунок механізму підйому.

- Розрахунок механізму пересування або повороту.

- Список використаної літератури.

- Зміст.

- Специфікацію на складальні креслення.

Титульний аркуш є першим листом записки.

Завдання цілком переписується із діючих методичних вказівок. Індивідуальне завдання затверджується керівником проекту.

У введенні необхідно коротко викласти поставлене завдання в курсовому проекті, описати прийняту конструкцію крану відповідно до його призначення і заданих умов роботи. У введенні слід пояснити роль і значення крану, що розробляється, в здійсненні комплексної механізації підйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських робіт в промисловості, будівництві і на транспорті.

Розрахунок кожного механізму повинен супроводжуватися необхідним обгрунтуванням для вибору готових вузлів, розробкою компонувальних і кінематичних схем і ескізів, виконанням силових і міцностних розрахунків. Величини, отримані з розрахункових формул, слід округлювати до нормальних розмірів по стандартах або нормалям або до розмірів деталі, що сполучається. Всяке відхилення розмірів від розрахункових має бути належним чином обгрунтоване. При використанні довідкових матеріалів необхідно давати посилання на джерело.

Розрахунки механізмів підйому, пересування, повороту рекомендується виконувати в порядку, вказаному для кожного з цих механізмів.

Перш ніж приступити до оформлення розрахункової частини проекту, студент повинен добре продумати і утямити своє завдання, підібрати літературу, вивчити існуючі конструкції крану, а потім розробити найбільш раціональні із його точки зору схеми проектованих механізмів і пристроїв. Проектування слід починати із загальною компоновкою вузлів окремих механізмів і пристроїв. Усі вузли і механізми мають бути строго пов'язані між собою.

  - Розрахунок механізму підйому

Розрахунок і конструювання будь-якої вантажопідйомної машини починають з механізму підйому, оскільки він першим сприймає основне навантаження, а потім переходять до других механізмів в порядку передачі навантаження.

Рекомендується наступний порядок розрахунку і конструювання механізму підйому.

- По заданій вантажопідйомності і призначенню крану вибрати тип і кратність поліспасту з відповідною крюковою підвіскою. З метою забезпечення вертикальності підйому для кранів мостового типу вибирається здвоєний поліспаст з кратністю 2 – 5 відповідно до вантажопідйомності. Укорочений тип підвіски з подовженим крюком застосовується тільки при парному числі рухомих блоків, а подовжена підвіска – при люмому числі рухомих блоків. Крюк вибирається залежно від режиму роботи і вантажопідйомності.

- Визначити максимальне натягнення каната з урахуванням типу вибраних підшипників, ККД поліспасту і відхиляючих блоків.

- Визначити розривне зусилля каната і вибрати його з таблиць ГОСТу. Після підбору каната визначити дійсний запас міцності.

- Визначити діаметри блоків, виходячи з діаметру каната, типу машини і режиму роботи. Діаметр блоку по дну канавки округлити до найближчого розміру з ряду уніфікованих 320, 400, 450, 560, 670, 710, 800.

- Визначити діаметр барабана по дну канавки і округлити його до найближчого з ряду уніфікованих 320, 400, 450, 560, 670, 710, 800.

- Визначити канатоємкість барабану, його корисну і повну довжину.

- Визначити товщину стінки барабана, виходячи з міцності на стискування.

Перевірку міцності барабана на спільні деформації вигину і кручення потрібно лише при співвідношеннях довжини барабана до його діаметру більше 3.

- Розрахувати вісь барабана в небезпечних перерізах по допустимій напрузі вигину при симетричній зміні навантаження, перевірити по запасу міцності на витривалість.

- Розрахувати по коефіцієнту працездатності і вибрати підшипники з урахуванням прийнятого діаметру осі барабана.

- Вибрати конструкцію кріплення кінця каната на барабані і зробити розрахунок. Тут потрібно врахувати, що нормальним кріпленням є зовнішні планки з напівкруглими канавками для каната, а кріплення клином і внутрішньою планкою застосовуються лише для дуже малих діаметрів барабана, коли кріплення зовнішньою планкою неможливе.

Застосовуючи нормальне кріплення каната, вимагається знайти необхідну кількість планок (болтів) кріплення.

- Визначити потрібну потужність при встановленому русі і вибрати електродвигун по каталогу з урахуванням режиму роботи. Оскільки цей розрахунок є лише попереднім, то ККД усього механізму можна прийняти рівним 0,85, вважаючи, що уточнений розрахунок буде вироблений пізніше, коли усі елементи механізму будуть вже вибрані.

- Розробити ескіз барабана в зборі, перевірити і уточнити відповідність розмірів деталей, що сполучаються, і вузлів, звірити габаритні і настановні розміри.

При з'єднанні вихідного валу редуктора з барабаном найбільш раціональною є конструкція, в якій застосовується зубчаста муфта, вбудована в барабан. У цій конструкції один кінець осі барабана спирається через підшипник на внутрішню поверхню полого гнізда вихідного валу редуктора. Другий підшипник осі розташований у виносній опорі барабана, він розраховується і підбирається звичайним методом по коефіцієнту працездатності. З метою уніфікації обидва підшипники зазвичай ставлять однаковими, сферичними при неспівосних опорах. Як правило, в даному випадку застосовуються сферичні шарикопідшипники або роликопідшипник, які допускають значний перекіс внутрішнього кільця відносно зовнішнього кільця (2-3°), що значно полегшує монтаж барабана на неспівосних опорах. Різновидом цієї конструкції є барабан, що встановлюється на двох півосях. При необхідності забезпечення заданої швидкості підйому застосовується конструкція барабана, сполучена з відкритим зубчастим венцем. Вісь барабана в цьому випадку має дві виносні опори. На консолі вихідного валу редуктора кріпиться ведуче зубчасте колесо. Можливі перекоси осі при монтажі барабана компенсуються сферичними підшипниками каченя.

- Визначити передавальне число передавального механізму, підібрати редуктор і, у разі потреби, спроектувати відкриту пару зубчастих коліс. Редуктор типу Ц2 вибирають з урахуванням потрібної потужності, режиму роботи і числа оборотів вхідного валу (двигуна).

Якщо в таблиці найбільше передавальне число редуктора менше потрібного на 15%, то вибирається редуктор з малим передавальним числом і додатково встановлюється відкрита зубчаста пара (чи змінюється діаметр барабана), при цьому виробляється повний розрахунок цій зубчатої пари.

- По прийнятому передавальному числу механізму уточнюється фактичну швидкість підйому вантажу і потрібну потужність двигуна, а також відхилення від заданої швидкостіу відсотках. Допускається відхилення швидкості на ±15%.

- Перевірити двигун по перевантажувальній здатності або за часом пуску. Часом пуску двигуна з фазовим ротором (МТ) задаються в межах від 2 до 5 секунд. Перевірку двигуна з короткозамкнутим ротором (МТК) здійснюють по допустимому прискоренню вантажу, залежному від пускового моменту.

- Вибрати місце розташування гальма і його типорозмір. Гальмо встановлюється на валу з найменшим крутним моментом. Розрахунковий гальмівний момент визначають по статичному моменту, помноженому на коефіцієнт запасу гальмування, встановлений Держпромгірнаглядом.

Для механізмів легкого і середнього режимів роботи при гальмівному моменті до 500 Нм слід вибирати гальмо типу ТКТ. Для механізмів важкого режиму роботи, а також середнього і легкого при будь-якому гальмівному моменті більше 500 Нм вибирають гальмо типу ТКТГ і ТКГ.

- Розробити компонувальне креслення-схему механізму підйому.

По міжосьовій відстані вхідного і вихідного валів редуктора встановлюють відстань між віссю двигуна і барабана. Двигун і барабан з кріпленням кінця каната повинні розміщуватися з гарантованим проміжком між ними не менше 50 мм.

- Виконати перевірочний розрахунок механізму підйому згідно діючої методики.

  - Розрахунок механізму пересування

Приступаючи до розрахунку і розробки механізму пересування, передусім необхідно обрати місце його установки. Залежно від цього і вибирається схема, яка потім ув'язується з основними розмірами і параметрами проєктуємого об'єкту.

Для приводних візків мостових і консольних кранів схема механізму може бути прийнята як з центральним розташуванням редуктора типу ВК, так і з бічним, консольним розташуванням редуктора типу ВКН. Маса візка може бути визначена приблизно по діючим рекомендаціям залежно від вантажопідйомності крану.

Для попереднього вибору коліс можна вважати, що навантаження від усього вантажу і візка розподілене рівномірно на усі колеса.

Схема механізму пересування моста вибирається в залежності від розміру прольоту. При малих прольотах до 16,5 м можна прийняти схему з швидкохідним валом, при більших прольотах - з роздільним приводом. У тому і другом випадках переважно застосовуються редуктори типу Ц2.

Маса мостового крану також може бути визначена приблизно по діючим рекомендаціям залежно від величини прольоту та вантажопідйомності крану.

При розрахунку і виборі коліс крану треба брати до уваги самий несприятливий випадок розташування візка з вантажем.

При розрахунку механізмів пересування консольних кранів необхідно врахувати опір руху катків в горизонтальних площинах, що перешкоджають перекиданню крану.

Вибір коліс здійснюється по максимальних навантаженнях робочого стану.

Подальший розрахунок усіх механізмів (з приводними колесами) ведеться в наступному порядку.

- Визначити опір руху з урахуванням діючих навантажень, типу рейок та прийнятої конструктивної схеми механізму.

- Розрахувати потрібну потужність і вибрати двигун. Число оборотів колеса визначається по заданій швидкості руху і діаметру колеса. По моменту опору руху, числу оборотів колеса і по попередньому підрахунку ККД механізму (за схемою) визначається потрібна потужність двигуна при сталому русі.

По каталогу з урахуванням розрахованої потужності і режиму роботи вибирається двигун.

- Вибрати редуктор і уточнити фактичну швидкість механізму. По числу оборотів двигуна і ходового колеса визначається потрібне передавальне число редуктора. По передавальному числу вибраного редуктора уточнюється фактичне число оборотів ходових коліс і швидкість візка або моста.

- Перевірити двигун по перевантажувальній здатності і за часом пуску.

- Визначити гальмівний момент і вибрати гальмо.

- Перевірити запас зчеплення приводних коліс з рейкою при пуску і гальмуванні без вантажу. При перевірці запас зчеплення має бути не менше 1,2 при застосуванні одного приводного механізму і 1,1-при застосуванні двох роздільних приводів.

- Вибрати з'єднуючі муфти і зробити розрахунок приводних валів ходових коліс і їх підшипників. Муфти, переважно зубчасті, вибираються по крутному моменту. Вали проміжні розраховують на кручення, а вали ходових коліс - на вигин і кручення з наступною перевіркою запасу міцності і витривалості.

При розрахунку механізмів пересування для візків поворотних кранів з канатною тягою треба мати на увазі, що механізм пересування, як і механізм підйому, знаходиться за межами візка і розміщується безпосередньо на фермі крану. У зв'язку з цим їх розрахунок має деякі особливості.

Розрахунок сумарного опору руху візка необхідно вести з урахуванням додаткових опорів від перекочування вантажних і провисання тягових канатів.

У разі застосування приводного барабану з фрикційними вітками треба прийняти таку їх кількість (кут обхвату), щоб виключити прослизання по барабану.

Розрахунку підлягають осі і підшипники відхилюючих блоків (у результаті дії рівнодійного зусилля натягнення канатів), осі катків візка і їх підшипники. Якщо відхилюючи блоки знаходяться на осях катків, то рама візка не є несучою (на неї діють разтягуючі зусилля від канатів) і тоді перерізи елементів рами візка можна підбирати з конструктивних міркувань.

  - Розрахунок механізму повороту

Розрахунок і розробку механізму повороту слід вести одночасно з розрахунком ферми, оскільки в протилежному випадку буде невідома маса обертальної частини крану.

По заданих розмірах і схемі крану викреслюється на міліметрівці розрахункова схема ферми і графічним способом, шляхом побудови діаграми Кремона з урахуванням корисного навантаження, натягнення гнучкого органу і своєї ваги, визначаються сумарні зусилля в стержнях.

При цьому по довжині стержнів і допустимої гнучкості знаходять мінімальні радіуси інерції стержнів.

По отриманих радіусах інерції і прийнятому профілі прокату підбираються необхідні перерізи стержнів і визначається їх маса.

Приблизно маса поворотного крану бути визначена приблизно по діючим рекомендаціям залежно від величини вильоту та вантажопідйомності крану.

Подальший розрахунок слід вести в наступному порядку.

- Визначити вертикальне і горизонтальне зусилля в опорах.

- Визначити сумарний статичний момент опору обертанню крану, приведений до валу двигуна, від сил тертя в опорах, від ухилу крану і від тиску вітру.

- Визначити сумарний момент від інерційних сил маси вантажу, металоконструкції і частин механізму повороту крану, що обертаються.

Часом пуску можна задатися в межах від 2 до 3 секунд за відсутності вітру і ухилу і від 4 до 6 секунд при дії вітру і наявності ухилу.

- Визначити сумарний момент, приведений до валу двигуна в пусковий період.

- Визначити потрібну потужність двигуна механізму повороту, задавшись ККД механізму 0,7 при застосуванні циліндричної зубчастої пари і черв'ячного редуктора.

Потрібна потужність двигуна визначається по пусковому моменту з урахуванням середнього коефіцієнта перевантаження.

- Визначити потрібний гальмівний момент, вибрати типорозмір гальма.

- Розрахувати вузли і деталі механізму повороту: відкриті зубчасті пари, вали, підшипники, з’єднувальні муфти і муфту граничного моменту.

Усі розрахунки мають бути ілюстровані розрахунковими схемами і ескізами.

- ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКОНАННЯ

Графічна частина проекту повинна містити 4 листи креслень формату А1 (594х841), виконаних відповідно до вимог ЄСКД. Конкретний склад графічної частини проекту дане в кожному завданні.

Однією з найголовніших вимог до графічної частини проекту є її строга відповідність розрахунковій частині. Виконані креслення повинні повністю співпадати з кінематичними схемами, компонувальними ескізами і конструктивними елементами, обгрунтованими у розрахунково-пояснювальній записці.

Загальний вигляд крану зображується переважно в масштабі 1:10, механізми - 1:5; вузли - 1:2 або 1:1. Проте слід мати на увазі, що масштаб і розташування зображень на кресленні у кожному конкретному випадку залежить від розмірів зображуваного об'єкту, а тому вони повинні вибиратися такими, щоб при повному використанні поля креслення вони давали ясне уявлення про зображений об'єкт. Загальний вигляд необхідно доповнити розрізами і видами з вказівкою усіх елементів конструкції, що розраховуються. Для деталей, що сполучаються, мають бути вказані допуски і посадки згідно із стандартом СЭВ 144-75.

На усіх кресленнях проставляють основні розміри (габаритні, монтажні, осьові), що визначають конструкцію, а також розміри валів, характеристики зубчастих передач, гальмівних шківів.

На складальних кресленнях вказують позиції відповідних деталей і стандартних вузлів, на підставі яких складають специфікацію на окремих листах формату А4.

Загальний вигляд механізмів відповідає технічним характеристикам. Усі стандартні і нормалізовані деталі кранів (підшипники, блоки, крюки, редуктори, гальма) вибирають по відповідних стандартах, нормалях і відомчих матеріалах.

  - Креслення механізму підйому

У мостового і консольного кранів механізм підйому розміщується на приводному візку, тому установку його треба погоджувати не лише з розташуванням балок рами візка, але і з механізмом пересування візка. З цих міркувань доцільніше вести одночасну розробку усього візка з механізмами підйому і пересування, після того, як буде зроблений розрахунок механізму пересування.

Механізм підйому при розміщенні його на візку вимальовується в трьох проекціях в масштабі 1:10 або 1:5. Як головний вид приймається вид на візок з боку її бази, на вигляді зверху візок і механізм зображується в плані, на виді зліва - з боку колії візка.

На вигляді зверху встановлюють відстань між віссю двигуна і барабана, визначається розташування гальма, а на виді ліворуч виявляється взаємне розташування по висоті двигуна, редуктора, гальма, відкритих зубчастих коліс барабана (якщо вони є) і встановлюється місце кріплення зрівняльного блоку (чи верхніх блоків для поліспасту з кратністю більше двох).

Якщо двигун або гальмо необхідно встановлювати на високі підставки, то для цієї мети краще використовувати гнуті профілі або прокатні швелери.

Уточнення довжини барабана і його не нарізної частини виконується з умови правильного набігання каната при найвищім положенні обойми підвіски, що перевіряється графічно на вигляді збоку з боку колії візка.

При розміщенні механізму підйому на візку треба прагнути, щоб вісь підвіски вантажу (середина барабана) знаходилася на однаковій відстані від ходових коліс, що повинно бути перевірено на вигляді збоку у напрямі колії.

При установці механізму підйому на приводному візку приводиться технічна характеристика для механізму підйому і пересування з вказівкою режиму роботи, вантажопідйомності, швидкості підйому і пересування, а також характеристики двигуна, редуктора і каната.

Механізм підйому для поворотних кранів викреслюється в двох проекціях разом з рамою в масштабі 1:5 на листі формату А2 (490X594), що становить половину А1. Як головний вид може бути представлений вигляд зверху, а на другій проекції - вид зліва на двигун і барабан.

На головному виді вузли механізму повинні розташовуватися так, щоб на виді ліворуч редуктор не закривав собою барабана і гальма, для чого у верхній частині головного виду розміщують барабан, справа - редуктор і нижче, паралельно осі барабана, зображують двигун і привід з з'єднувальною муфтою.

На виді ліворуч двигун не показують або показують частину його, щоб він не закривав конструкцію гальма.

На додаткових перерізах необхідно показати у розрізі барабан з опорами і зубчастою муфтою, а також з'єднувальну муфту (чи муфти) між редуктором і двигуном.

При розміщенні механізмів підйому на поворотних кранах вони мають бути органічно пов'язані з металоконструкцією цих кранів. Тому перед викреслюванням механізму підйому треба заздалегідь визначити, де він буде встановлений.

У поворотного крану з верхньою зовнішньою опорою і перемінним вильотом (з вантажним візком) механізм підйому зазвичай розташовується нижче за механізм пересування і закріплюється на спеціальній зварній рамі з швелера. Рама ув'язується із загальною металоконструкцією крану і встановлюється на дві напівферми остову крану, по верхній частині якого переміщається візок. Відстань між напівферми крану вибирається в межах 0,1-0,15 від максимального вильоту. Бажано, щоб рама механізму мала дві основні балки, які б співпадали по ширині з балками остову крану.

Розміщувати механізм підйому на фермі крану бажано симетрично відносно подовжньої осі крану з тим, щоб окремі його частини виступали за ферму по можливості однаково з обох боків, що дозволить розмістити вісь обертання крану на мінімальній відстані від стіни.

На кранах з верхньою зовнішньою опорою і постійним  вильотом раму з механізмом підйому прагнуть також розміщувати на фермі нижче за рівень верхньої опори, що дозволяє максимально наблизити механізм підйому до осі обертання, знижуючи тим самим перевертаючий момент на консоль, і зменшити інерційні навантаження на привід механізму повороту.

У поворотних кранів з нерухомою колоною і візком механізм підйому розміщується на консолі противаги далі від осі обертання крану, чим механізм пересування візка з канатною тягою, оскільки канати останнього проходять по висоті нижче, ніж канати механізму підйому. Так само, як і у крану з колоною, що обертається, і візком, слід звернути увагу на те, щоб зворотна гілка каната механізму пересування візка не перетиналася з підйомними канатами.

  - Креслення механізму пересування

Розробка механізму пересування для візків мостових і консольних кранів ведеться на підставі компоновочних креслень, як це було вказано раніше, на загальному креслені візка крану.

На головній проекції механізму, на виді по колії візка, зображується редуктор у вертикальному положенні з валами, бажано в розрізі по муфтах, підшипниках, колесах і опорах, якщо дозволяє масштаб. При дрібному масштабі на цій проекції розріз по вказаних вузлах робити не слід. У такому разі доцільно винести вузол з'єднання вихідного валу редуктора з валом колеса окремо і показати його детально в більшому масштабі з усіма розмірами і посадками для деталей, що сполучаються.

На виді зліва з боку бази візка показують привід механізму пересування з кріпленнями букс ходових коліс до візка, викреслюють гальмівний шків і конструкцію гальма, якщо гальмо встановлене між двигуном і редуктором.

У підшипниковому вузлі ходових коліс зазвичай застосовують дворядні кулькові або роликові підшипники. При цьому необхідно звернути увагу на правильність їх посадки і кріплення, а також на кріплення кришок до корпусу (обидві кришки кріпляться разом довгими гвинтами з шестигранною голівкою). Отвори для змащування підшипників роблять в кришці корпуса, угвинчують в них трубки, які підводять до магістралі централізованого мастила або на верх рами візка для зручності змащування. Внутрішні кришки корпусів повинні мати жирове лабіринтове ущільнення.

Вузол з'єднання валів за допомогою зубчастої муфти також має бути показаний детально, з вказівкою посадок для деталей, що сполучаються, підведенням мастила до зубчастого з'єднання.

  - Креслення механізму повороту

Механізм повороту викреслюється в двох проекціях. Розташування проекцій і їх масштаб вибираються такими, щоб при повному використанні поля креслення з урахуванням розрізів і перерізів вони давали ясне представлення про конструкцію механізму.

Механізм повороту розробляється на підставі компоновочного креслення та розрахункової записки.

На усіх проекціях має бути зображена необхідна частина металоконструкції, на яку спирається механізм.

Механізм повороту для крану з колоною, що обертається, розміщується на рамі, що прикріплюється до стіни за допомогою спеціальних кронштейнів до стелі промислової будівлі.

Як головний вид незалежно від вибраної схеми можна вибрати вид збоку на механізм з розрізом по вертикальному проміжному валу із зубчастими колесами у верхній частині колони і цапфою у верхньому підшипнику і великим зубчастим колесом.

На вигляді зверху зображується вид на механізм і раму в плані.

На вільному полі креслення показується допоміжний розріз (переріз) по муфті граничного моменту. Для пояснення окремих конструктивних особливостей робляться необхідні перерізи, краще в більшому масштабі.

Механізм повороту для крану з нерухомою колоною встановлюється на рамі, прикріпленій до ферми поворотної частини крану. Ця рама з механізмом повороту може закріплюватися на різній висоті. Це залежить від місця установки великого зубчастого колеса, що жорстко з'єднується з нерухомою колоною або фундаментною плитою.

Розміщення проекцій на полі креслення і допоміжних розрізів і перерізів робиться аналогічно розглянутому вище механізму для крану з колоною, що обертається.

На кресленнях механізмів вказуються габаритні розміри, конструкторські бази і прив'язані розміри. На розрізах і перерізах, крім того, вказуються складальні розміри з допусками і посадками.

Усі підшипники мають бути забезпечені мастильними пристроями і належними ущільненнями. На вертикальних валах слід застосовувати ущільнюючі манжети, а на горизонтальних допускається застосування войлочних або фетрових ущільнень.

Болти і гайки мають бути обмежені від самовідгвинчування залежно від можливих вібрацій і ступені відповідальності (пружинними шайбами, корончатими гайками, стопорними шайбами, шплінтами, дротяною обв'язкою).

  - Вузлове креслення

Як об'єкт для вузлового креслення приймаються підвіска крюка, установка барабана на опорах, з’єднувальна муфта та іньше.

Вузол на кресленні зображується в двох проекціях з необхідними для розуміння конструкції розрізами і перерізами. На кресленні вузла вказуються з допусками і посадками усі розміри, необхідні для зборки вузла і для виконання детальних креслень, а також технічні вимоги, що пред'являються до вузла в зборі. Для вузлового креслення складається повна специфікація.

Конструкцію підвіски крюка бажано зображувати на кресленні в масштабі 1:2 в двох проекціях. Головний вид (чи половина його) показується в розрізі.

Блоки в підвісках мають бути встановлені на підшипниках кочення і зафіксовані від осьового зміщення як відносно підшипників, так і відносно осі і кожуха (корпуса) підвіски. Крюк має бути встановлений на упорний кульковий підшипник. Для змащування підшипників мають бути передбачені масельнички і система мастильних отворів. Для установки підшипників необхідно вказати на кресленні посадки. У укороченій підвісці крюк встановлюється на загальній осі з блоками, в нормальній підвісці - на окремій осі (траверсі). Траверси крюка має бути закріплена від осьового зміщення в кожусі. Ширина траверси і розмір між щоками визначається умовою вільного розміщення упорного підшипника крюка з проміжком по обидві сторони від підшипника не більше 10 мм. В нормальних підвісках діаметр осі блоків і діаметр цапфи траверси уніфіцирують для отримання свідомо прийнятних питомих тисків між цапфою і серьгою і здешевлення їх виготовлення. Кріплення кованого або штампованого крюка в траверсі повинне виключити мимовільне згвинчення гайки, для чого вона має бути укріплена стопорною планкою. Стопоріння гайки за допомогою штифтів, шплінтів і стопорного болта заборонене.

При розробці конструкції кожуха підвіски необхідно мати на увазі, що він служить не лише для захисту блоків від ударів і попадання зовнішніх предметів, але і для утримання каната від виходу із струмка блоків. Для пропускання каната мають бути передбачені спеціальні прорізи. Радіальний проміжок між захисним кожухом і ободом блоків залежно від діаметру каната приймається від 5 до 20 мм. Цей проміжок має бути таким, щоб не могло статися випадання із струмка блоку і заклинювання каната між блоком і кожухом. Кожух має бути роз'ємним для запасовки каната при його заміні.

З метою обмеження висоти підйому до кожуха кріпиться упор для приведення в дію кінцевого вимикача механізму підйому.

Барабан в зборі викреслюється в двох проекціях (бажано в масштабі 1:2). Головний вид дається в перерізі. Особливу увагу слід звернути на розробку конструкції з'єднання редуктора з барабаном за допомогою зубчастої муфти, вбудованої в барабан. При цьому необхідно мати на увазі, що при малому діаметрі барабана неможливо зубчасту полумуфту кріпити болтами зсередини барабана, її можна кріпити тільки зовні, до фланця барабана. Підшипник осі барабана не повинен упиратися наружним кільцем в закінчення розточки валу редуктора і має бути зафіксований на осі торцевою шайбою з двома гвинтами. Кріплення зубчастої полумуфти до барабана гвинтами, шпильками або чорними болтами не допускається. Болти слід застосовувати чисті (прицезіонні). Кришка зубчастої муфти може бути тільки роз'ємною (а тому на кресленні в розрізі має бути заштрихована в різні боки). Всередину зубчастої муфти має бути підведено мастило. Зуби муфти зовнішньої і внутрішньої нарізки барабанної полумуфти мають бути ширше за зуби зовнішньої нарізки полумуфти валу редуктора. Інакше вузол виявиться непрацездатним.

При розробці конструкції кріплення каната до барабану слід мати на увазі, що нормальним кріпленням є зовнішні планки з напівкруглими канавками для каната. Кріплення ж клином і внутрішньою планкою застосовується лише для дуже малих діаметрів барабана, коли кріплення зовнішньою планкою неможливе.

  - Креслення загального виду

Креслення загального вигляду крану слід оформляти, коли вже усі механізми і вузли остаточно розроблені. Креслення загального вигляду повинне містити два-три види крану із зображенням усіх механізмів і підвіски крюка. Зокрема, для поворотних консольних кранів за допомогою додаткових розрізів і перерізів в великому масштабі необхідно детально розкрити конструкцію опорних елементів. Для бруківок консольних і поворотних кранів з візком має бути показаний поперечний розріз металоконструкції, що підтримує візок. Для стаціонарних кранів необхідно показати кріплення крану до фундаменту або до стіни будівлі.

На кресленні загального вигляду крану проставляються габаритні розміри і розміри, що визначають основні параметри: виліт стріли, висота підйому крюка, колія і колісна база, висота розміщення механізмів на крані, відстань між опорами крану, відстань від осі крану до центру тяжіння противаги.

На кресленні має бути дана в табличній формі технічна характеристика машини. На вільному полі креслення можуть бути в короткій формі викладені технічні вимоги до монтажу крану.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Александров, М.П. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана– Высшая школа, 2000. – 552 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Иванченко, Ф.К., Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Иванченко, Ф.К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. – К.: Вища школа, 1978. – 576 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Бондарєв, В.С. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: Підручник / В.С. Бондарєв, О.І. Дубинець, М.П. Колісник та ін.:– К.: Вища шк., 2009. – 734 с.: іл. – ISBN 978–966–642–324–8.

- Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00–1.01–07: затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.06.2007 № 132.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. –ISBN 978–966–699–274–4.

- Казак, С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Гохберг, М.М. Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.– Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988.–559 с.: ил.–ISBN 000–000–000–0

- Вайсон, А.А. Крановые грузозахватные устройства: Справочник / А.А. Вайсон, А.Ф. Андреев:– М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.– ISBN 000–000–000–0.

- Федосеев В.Н., Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.– ISBN 000–000–000–0.

- Маковский, А.М. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL / А.М. Маковский, П.Ф. Лях, И.А. Лукьянов – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.– ISBN 000–000–000–0.

Додаток А

Вхідні данні до проектування мостового крану загального призначення

| № п/п | Вариант | Вантажопідйомність | Швидкість підйому | Висота підйому | Швидкість візка | Прогін крану | Швидкість крану | Режим роботи: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | крану | мех-мів |
|  |  | т | м/с | м | м/с | м | м/с |  |  |
| 1 | 1 | 5.0 | 0.16 | 5 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 2 | 2 | 5.0 | 0.16 | 10 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 3 | 1 | 5.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 4 | 1 | 5.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 5 | 3 | 5.0 | 0.18 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 6 | 1 | 5.0 | 0.18 | 9 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 7 | 2 | 5.0 | 0.18 | 12 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 8 | 1 | 5.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 9 | 1 | 5.0 | 0.25 | 10 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 10 | 4 | 5.0 | 0.25 | 9 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 11 | 3 | 5.0 | 0.25 | 12 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 12 | 2 | 5.0 | 0.25 | 16 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 13 | 2 | 5.0 | 0.32 | 8 | 0.71 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 14 | 3 | 5.0 | 0.32 | 10 | 0.71 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 15 | 4 | 5.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 16 | 3 | 5.0 | 0.32 | 20 | 0.71 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 17 | 4 | 5.0 | 0.36 | 8 | 0.80 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 18 | 4 | 5.0 | 0.36 | 18 | 0.80 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 19 | 5 | 5.0 | 0.36 | 14 | 0.80 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 20 | 5 | 5.0 | 0.36 | 20 | 0.80 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 21 | 6 | 8.0 | 0.32 | 10 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 22 | 7 | 8.0 | 0.32 | 14 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 23 | 1 | 8.0 | 0.32 | 9 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 24 | 1 | 8.0 | 0.32 | 16 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 25 | 8 | 8.0 | 0.40 | 18 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 26 | 9 | 8.0 | 0.40 | 16 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 27 | 2 | 8.0 | 0.40 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 28 | 1 | 8.0 | 0.40 | 32 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 29 | 10 | 10.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 30 | 11 | 10.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 31 | 12 | 10.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 32 | 2 | 10.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 33 | 13 | 10.0 | 0.18 | 16 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 34 | 1 | 10.0 | 0.18 | 20 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 35 | 1 | 10.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 36 | 2 | 10.0 | 0.18 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 37 | 14 | 10.0 | 0.20 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 38 | 15 | 10.0 | 0.20 | 20 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 39 | 3 | 10.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 40 | 3 | 10.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 41 | 16 | 10.0 | 0.25 | 14 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 42 | 17 | 10.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 43 | 4 | 10.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 44 | 1 | 10.0 | 0.25 | 40 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 45 | 18 | 10.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 46 | 19 | 10.0 | 0.32 | 20 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 47 | 1 | 10.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 48 | 2 | 10.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 49 | 20 | 10.0 | 0.40 | 16 | 0.80 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 50 | 1 | 10.0 | 0.40 | 25 | 0.80 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 51 | 2 | 10.0 | 0.40 | 25 | 0.80 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 52 | 1 | 10.0 | 0.40 | 40 | 0.80 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 53 | 1 | 12.5 | 0.16 | 12 | 0.28 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 54 | 1 | 12.5 | 0.16 | 10 | 0.28 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 55 | 3 | 12.5 | 0.16 | 14 | 0.28 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 56 | 4 | 12.5 | 0.16 | 24 | 0.28 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 57 | 21 | 12.5 | 0.18 | 12 | 0.32 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 58 | 5 | 12.5 | 0.18 | 20 | 0.32 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 59 | 6 | 12.5 | 0.18 | 14 | 0.32 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 60 | 5 | 12.5 | 0.18 | 24 | 0.32 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 61 | 2 | 12.5 | 0.20 | 9 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 62 | 4 | 12.5 | 0.20 | 20 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 63 | 5 | 12.5 | 0.20 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 64 | 1 | 12.5 | 0.20 | 24 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 65 | 22 | 12.5 | 0.25 | 12 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 66 | 7 | 12.5 | 0.25 | 16 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 67 | 8 | 12.5 | 0.25 | 16 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 68 | 2 | 12.5 | 0.25 | 24 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 69 | 23 | 12.5 | 0.32 | 12 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 70 | 9 | 12.5 | 0.32 | 20 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 71 | 10 | 12.5 | 0.32 | 16 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 72 | 2 | 12.5 | 0.32 | 30 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 73 | 11 | 12.5 | 0.40 | 20 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 74 | 12 | 12.5 | 0.40 | 20 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 75 | 2 | 12.5 | 0.40 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 76 | 3 | 12.5 | 0.40 | 40 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 77 | 13 | 12.5 | 0.45 | 22.5 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 78 | 3 | 12.5 | 0.45 | 20 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 79 | 4 | 12.5 | 0.45 | 16 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 80 | 4 | 12.5 | 0.45 | 30 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 81 | 2 | 16.0 | 0.16 | 9 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 82 | 3 | 16.0 | 0.16 | 10 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 83 | 1 | 16.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 84 | 3 | 16.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 85 | 24 | 16.0 | 0.18 | 9 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 86 | 25 | 16.0 | 0.18 | 12 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 87 | 14 | 16.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 88 | 3 | 16.0 | 0.18 | 24 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 89 | 4 | 16.0 | 0.20 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 90 | 2 | 16.0 | 0.20 | 14 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 91 | 1 | 16.0 | 0.20 | 24 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 92 | 4 | 16.0 | 0.20 | 22.5 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 93 | 1 | 16.0 | 0.23 | 9 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 94 | 6 | 16.0 | 0.25 | 14 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 95 | 1 | 16.0 | 0.25 | 24 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 96 | 5 | 16.0 | 0.25 | 25 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 97 | 3 | 20.0 | 0.16 | 8 | 0.40 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 98 | 2 | 20.0 | 0.16 | 8 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 99 | 2 | 20.0 | 0.16 | 14 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 100 | 5 | 20.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 101 | 5 | 20.0 | 0.18 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 102 | 1 | 20.0 | 0.18 | 20 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 103 | 1 | 20.0 | 0.18 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 104 | 6 | 20.0 | 0.18 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 105 | 6 | 20.0 | 0.20 | 8 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 106 | 2 | 20.0 | 0.20 | 10 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 107 | 2 | 20.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 108 | 1 | 20.0 | 0.20 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 109 | 3 | 20.0 | 0.25 | 10 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 110 | 4 | 20.0 | 0.25 | 10 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 111 | 3 | 20.0 | 0.25 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 112 | 2 | 20.0 | 0.25 | 20 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 113 | 7 | 20.0 | 0.32 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 114 | 1 | 20.0 | 0.32 | 10 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 115 | 3 | 20.0 | 0.32 | 25 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 116 | 4 | 20.0 | 0.32 | 22 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 117 | 3 | 25.0 | 0.16 | 8 | 0.50 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 118 | 2 | 25.0 | 0.16 | 9 | 0.50 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 119 | 4 | 25.0 | 0.16 | 14 | 0.50 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 120 | 5 | 25.0 | 0.16 | 20 | 0.50 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 121 | 5 | 25.0 | 0.18 | 9 | 0.56 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 122 | 6 | 25.0 | 0.18 | 10 | 0.56 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 123 | 5 | 25.0 | 0.18 | 14 | 0.56 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 124 | 6 | 25.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 125 | 7 | 25.0 | 0.20 | 9 | 0.63 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 126 | 8 | 25.0 | 0.20 | 10 | 0.63 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 127 | 1 | 25.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 128 | 7 | 25.0 | 0.20 | 18 | 0.63 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 129 | 3 | 25.0 | 0.25 | 10 | 0.71 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 130 | 9 | 25.0 | 0.25 | 7 | 0.71 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 131 | 1 | 25.0 | 0.25 | 16 | 0.71 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 132 | 8 | 25.0 | 0.25 | 18 | 0.71 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 133 | 4 | 25.0 | 0.32 | 14 | 0.80 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 134 | 9 | 25.0 | 0.32 | 20 | 0.80 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 135 | 10 | 25.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 136 | 11 | 25.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 137 | 10 | 28.0 | 0.16 | 9 | 0.60 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 138 | 11 | 28.0 | 0.16 | 18 | 0.60 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 139 | 2 | 28.0 | 0.16 | 14 | 0.60 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 140 | 12 | 28.0 | 0.16 | 20 | 0.60 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 141 | 7 | 32.0 | 0.10 | 6 | 0.40 | 22.5 | 0.80 | 3К | 3М |
| 142 | 6 | 32.0 | 0.10 | 14 | 0.40 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 143 | 3 | 32.0 | 0.10 | 18 | 0.40 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 144 | 1 | 32.0 | 0.10 | 20 | 0.40 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 145 | 12 | 32.0 | 0.16 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 146 | 6 | 32.0 | 0.16 | 12.5 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 147 | 13 | 32.0 | 0.16 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 148 | 1 | 32.0 | 0.16 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 149 | 5 | 32.0 | 0.18 | 8 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 150 | 7 | 32.0 | 0.18 | 12.5 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 151 | 14 | 32.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 152 | 2 | 32.0 | 0.18 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 153 | 13 | 32.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 154 | 8 | 32.0 | 0.20 | 14 | 0.63 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 155 | 2 | 32.0 | 0.20 | 16 | 0.63 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 156 | 3 | 32.0 | 0.20 | 20 | 0.63 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 157 | 7 | 32.0 | 0.25 | 14 | 0.71 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 158 | 3 | 32.0 | 0.25 | 18 | 0.71 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 159 | 15 | 32.0 | 0.25 | 16 | 0.71 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 160 | 4 | 32.0 | 0.25 | 24 | 0.71 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 161 | 16 | 32.0 | 0.32 | 16 | 0.80 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 162 | 17 | 32.0 | 0.32 | 25 | 0.80 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 163 | 18 | 32.0 | 0.32 | 18 | 0.80 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 164 | 5 | 32.0 | 0.32 | 22.5 | 0.80 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 165 | 1 | 40.0 | 0.13 | 7 | 0.32 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 166 | 4 | 40.0 | 0.13 | 12 | 0.32 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 167 | 6 | 40.0 | 0.13 | 14 | 0.32 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 168 | 7 | 40.0 | 0.13 | 20 | 0.32 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 169 | 14 | 40.0 | 0.14 | 8 | 0.50 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 170 | 9 | 40.0 | 0.14 | 12 | 0.50 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 171 | 4 | 40.0 | 0.14 | 14 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 172 | 8 | 40.0 | 0.14 | 18 | 0.50 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 173 | 2 | 40.0 | 0.16 | 9 | 0.56 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 174 | 5 | 40.0 | 0.16 | 12 | 0.56 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 175 | 1 | 40.0 | 0.16 | 18 | 0.56 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 176 | 9 | 40.0 | 0.16 | 18 | 0.56 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 177 | 6 | 50.0 | 0.14 | 10 | 0.20 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 178 | 19 | 50.0 | 0.14 | 14 | 0.20 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 179 | 10 | 50.0 | 0.14 | 20 | 0.20 | 22.5 | 1.25 | 6К | 5М |
| 180 | 11 | 50.0 | 0.14 | 20 | 0.20 | 16.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 181 | 20 | 50.0 | 0.16 | 16 | 0.40 | 18.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 182 | 21 | 50.0 | 0.16 | 20 | 0.40 | 30.0 | 1.00 | 5К | 4М |
| 183 | 12 | 50.0 | 0.16 | 18 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 6К | 5М |
| 184 | 0 | 50.0 | 0.16 | 24 | 0.40 | 18.0 | 1.60 | 7К | 6М |
| 185 | 13 | 50.0 | 0.25 | 14 | 0.50 | 32.0 | 0.80 | 3К | 3М |
| 186 | 14 | 50.0 | 0.25 | 20 | 0.50 | 28.0 | 1.00 | 5К | 4М |