# Общие сведения о грузоподъемных машинах. Классификация грузоподъёмных машин по типам и конструкции.

- Служебный

- Служебный

# Расчет грузоподъемных машин (общие положения)

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Грузозахватные приспособления [1], c.126-153, [2], c.127-146.

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Гибкие грузовые и тяговые элементы.

Лекция 4– 4 часа. [1], с. 154-177, [2], c.110-115, [3], c.225-231, [7] стр. 244-251.

Цель лекции:	1. Изучить конструкцию и классификацию гибких грузовых и тяговых элементов грузоподъемных машин;

2. Изучить принципы расчёта и выбора гибких грузовых и тяговых элементов грузоподъемных машин.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

4.1 Стальные канаты.

4.1.1 Выбор стальных канатов.

4.1.2 Расчёт канатных стропов.

4.1.3 Закрепление конца стальных канатов.

4.2 Сварные цепи.

4.3 Пластинчатые грузовые цепи.

4.4 Вопросы для самостоятельного изучения.

4.4.1 Провес канатов под действием собственного веса [7] стр. 244–251.

Гибкие грузовые и тяговые элементы  крановых механизмов разделяются на шарнирные цепи и канаты. В отдельных случаях вместо каната может быть применена лента.

## Стальные канаты.

Стальные канаты, изготовляемые из большого числа отдельных проволок, обладают повышенной прочностью и малой изгибной жесткостью, что обусловливает их широкое применение в кранах.

В зависимости от материала, из которого изготовляют канаты, они разделяются на металлические и неметаллические. Металлические канаты используются в большинстве как грузовые и тяговые в механизмах, неметаллические – в качестве стропов.

По конструкции различают канаты: 
одинарной свивки из проволок, свитых по спирали в один или несколько концентрических слоев (рис.4.1);
двойной свивки, состоящие из прядей, свитых в один или несколько концентрических слоев;
тройной свивки из свитых канатов двойной свивки (стренг).

Канаты двойной свивки с противоположным направлением свивки прядей по слоям имеют меньшее стремление к кручению, чем канаты с одним слоем прядей.

По типу свивки прядей и канатов различают канаты:

ТК — с точечным касанием проволок между слоями одинарной свивки (рис.4.1, а);

ЛК — с линейным касанием проволок между слоями одинарной свивки (рис.4.1, б);

ЛК-О — с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пряди (рис.4.2, б);

ЛК-Р — с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах проволок в наружном слое пряди (рис.4.2, в);

ЛК-3 — с линейным касанием проволок между слоями и проволоками заполнения (рис.4.2, д);

ЛК-РО — с линейным касанием проволок между слоями и имеющие в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра (рис.4.2, г);

ТЛК — с комбинированным точечно-линейным касанием проволок– два слоя свиты в одну сторону, а третий в противоположную (рис.4.2, е).

Пряди или канаты одинарной свивки с точечным ТК (а) и линейным ЛК (б) касанием проволок

Точечное касание проволок при разном диаметре проволок, линейное– при одинаковом.

Канаты типа ТК с точечным касанием проволок применяют только для ненапряженных режимов работы, когда длительность срока службы определяется в основном не качеством каната, а условиями его использования. Канаты с линейным касанием имеют лучшее заполнение сечения, они более гибки и износостойки. Их срок службы на 30... 100 % выше, чем срок службы канатов типа ТК. Вследствие лучшего заполнения сечения они при той же разрывной нагрузке имеют несколько меньший диаметр.

  - Конструкция стальных канатов: 
а - ТК 6 х 19 + 1 о.с.; 
б - ЛК-О 6x19 + 7x7; 
в - ЛК-Р 6x19 + 1 о.с; 
г - ЛК-РО 6x36 + 1 о.с; 
д - ЛК-З 6 х 25+ 7x7; 
е- ТЛК-О 6 х 37 + 1 о.с.

По материалу сердечника различают канаты: о.с. — с органическим сердечником из натуральных или синтетических материалов, предохраняющим благодаря пропитке смазкой внутренние части каната от коррозии и способствующим уменьшению истирания проволок; м.с. — с металлическим сердечником.

В канатах двойной свивки обычно применяют органические сердечники. В горячих цехах используют асбестовые или металлические сердечники. Металлические сердечники применяют также при многослойной навивке на барабан.

По способу свивки различают канаты:

Н — нераскручивающиеся (пряди в канатах двойной и тройной свивки, наружные пряди многопрядных канатов, проволоки в канатах одинарной свивки сохраняют свое положжение после снятия перевязок и заварки с конца каната, при этом металлические сердечники можно изготовлять раскручивающимися) свиваются из заранее деформированных проволок и прядей;

Р — раскручивающиеся (стренги, пряди и проволоки не сохраняют своего положения в канате после снятия перевязок и заварки с конца каната).

По направлению свивки различают канаты правой свивки и левой (Л) (рис.4.3).

  - Направление свивки прядей наружного слоя в канате двойной свивки: а — правое; 6 —  левое

Правое направление– пряди идут слева - вверх – направо. Левое– справа - вверх - налево.

Направление свивки каната определяется: 
для канатов одинарной свивки — направлением свивки проволок наружного слоя;
для канатов двойной свивки — направлением свивки прядей наружного слоя;
для канатов тройной свивки — направлением свивки стренг в канатах.

По сочетанию направлений свивки каната и его элементов в канатах двойной и тройной свивки различают канаты: 
крестовой свивки, где проволоки в прядях свиты в одну сторону, а пряди в канат– в противоположную;
О — односторонней (параллельной) свивки– направление свивки проволок в пряди и прядей в канат одинаково (рис.4.4); 
К — комбинированной свивки в которой проволоки в пряди свиты во взаимно-противоположных направлениях, а пряди в канат свиты вправо или влево.

  - Сочетание направлений свивки в канатах двойной свивки: а — крестовая свивка;   б — односторонняя

Направление свивки имеет большое значение при наматывании каната на барабан. За каждый оборот барабана канат смещается на размер своего диаметра и деформация изгиба каната дополняется деформацией кручения. В зависимости от принятого направления вращения барабана, а также в зависимости от направления свивки прядей каната эта деформация кручения может уменьшать или увеличивать его скручивание. Для увеличения плотности каната и удлинения срока его службы следует так подбирать направление навивки, чтобы канат в процессе работы дополнительно подкручивался. Направление свивки каната в зависимости от направления укладки его витков на барабане надо выбирать, как показано на рис.4.5. При закреплении обоих концов каната на барабане направление свивки каната можно принять любым.

  - Схема для выбора каната по направлению свивки: 1 - канат правой свивки; 2 - канат левой свивки

При подвеске грейфера на двух и более ветвях каната обычно используют один канат левой 2, а другой правой 1 свивки, что уменьшает возможность скручивания отдельных ветвей каната между собой.

По виду покрытия поверхности проволок в канате различают канаты: 
без покрытия; 
ОЖ — с цинковым покрытием проволоки для особо жестких агрессивных условий работы; 
Ж — с цинковым покрытием проволоки для жестких агрессивных условий работы; 
С — с цинковым покрытием проволоки для средних агрессивных условий работы; 
П — с покрытием каната или прядей искусственными материалами.

Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву проволок принимается обычно в пределах 1372—1764 МПа (140—180 кгс/мм2), изредка до 1960 МПа (200 кгс/мм2).

Практикой эксплуатации рекомендуются следующие конструкции канатов для их использования в кранах в качестве подъемных и тяговых элементов: 
канаты с органическим сердечником ЛК–Р 6x19 (ГОСТ 2688–80), ЛК–РО 6 х 36 (ГОСТ 7668–80); канат с металлическим сердечником ТЛК–РО 6x36+ 7 х 7 (ГОСТ 7669–80) и ЛК–З 6 х 25 + 7 х 7 (ГОСТ 7667–80).

### Выбор стальных канатов.

Выбор стальных канатов, применяемых как грузовые, стреловые, вантовые, несущие и тяговые, проводится в соответствии с требованиями НПАОП 0.00–1.01–07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и действующих НД.

Стальные канаты рассчитывают на растяжение и проверяются расчетом по формуле:

Sраз ≥ Zp S ,

где	Sраз  — разрывное усилие каната в целом (Н), принимаемое по документам изготовителя о качестве каната или документам об их испытании, а при разработке по данным стандарта;

Zp - минимальный коэффициент использования каната (минимальный коэффициент запаса прочности каната), определяемый по таблицам;

S – наибольшее расчетное натяжение ветви каната (Н) с учетом КПД полиспаста (без учета динамических нагрузок), указанное в паспорте грузоподъемного крана или машины.

  - Минимальные коэффициенты использования канатов Zp

| Группа классификации механизма |  | Подвижные канаты | Неподвижные канаты |
| --- | --- | --- | --- |
| по ГОСТ 25835 | по ИСО 4301/1 | ZP |  |
| 1М | Ml | 3,15 | 2,5 |
| 1М | М2 | 3,35 | 2,5 |
| 1М | М3 | 3,55 | 3,0 |
| 2М | М4 | 4,00 | 3,5 |
| 3М | М5 | 4,50 | 4,0 |
| 4М | М6 | 5,60 | 4,5 |
| 5М | М7 | 7,10 | 5,0 |
| 6М | М8 | 9,00 | 5,0 |

  - Минимальные коэффициенты Zр использования канатов для стреловых самоходных кранов

| Группа классификации крана по ГОСТ 27553 (ИСО 4301/2)* | Подвижные канаты |  |  |  |  |  |  | Неподвижные канаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъём груза |  | Подъем, опускание стрелы |  | При изменении длины стрелы |  | При монтаже | При эксплуатации | При монтаже |
|  | Группа классификации механизма | Zp | Группа классификации механизма | Zp | Группа классификации механизма | Zp | Zp | ZP | ZP |
| А1 | М3 | 3,55 | М2 | 3,35 | M l | 3,15 | 3.05 | 3,0 | 2,73 |
| A3 | М4 | 4,00 | МЗ | 3,55 | М2 | 3,35 |  |  |  |
| А4 | М5 | 4.50 | МЗ | 3,55 | Ml** | 3,15 |  |  |  |
| * Для автомобильных кранов грузоподъемностью до 16 т включительно принимается группа классификации A3 ** Без груза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассмотренный выше расчет обеспечивает статистическую прочность каната.

Если в стандарте или в документе изготовителя о качестве каната или документе об их испытании приведено суммарное разрывное усилие проволок каната, величина Sраз может быть определена путем умножения суммарного разрывного усилия проволок на коэффициент 0,83.

При работе в опасных условиях (транспортирование расплавленного металла, шлака, отравляющих и взрывчатых веществ) не допускается использовать группу классификации ниже М5. При расчете канатов, предназначенных для подъема людей, ZP следует принимать как для группы классификации М8.

### Расчёт канатных стропов.

Расчет стропов, выполненных из разрешенных для этих целей материалов, проводится с учетом количества ветвей канатов и угла наклона их к вертикали.

При грузе весом G натяжение каждой ветви каната S = G/(z cos α).

Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условия равномерного натяжения любой из ветвей и соблюдения расчетного угла между ветвями каната 2α, равного 90°. Допускается назначить дополнительную рабочую нагрузку на строп для угла наклона ветви к вертикали 60°.

Для стропа с числом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают в расчете не более трех ветвей. При расчете стропов, предназначенных для транспортировки заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть принятые фактические углы.

Для канатных стропов из стальных канатов должны использоваться стальные канаты крестовой свивки в соответствии с ГОСТ 2688, ГОСТ 3071, ГОСТ 3079, ГОСТ 7668, ГОСТ 7669. Коэффициент запаса разрывного усилия каната относительно нагрузки отдельной ветви стропа должен быть не менее 6.

Для цепных стропов должны использоваться круглозвенные цепи в соответствии с ГОСТ 30441 (ИСО 3076). Коэффициент запаса разрывной нагрузки цепи относительно нагрузки отдельной ветви стропа должен быть не менее 4.

Конопляные, хлопчатобумажные, сизалевые канаты, применяемые для изготовления стропов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30055. Коэффициент запаса разрывного усилия по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 8.

### Закрепление конца стальных канатов.

Наиболее распространенными конструкциями узлов крепления концов канатов являются такие, в которых используют коуши и втулки (рис.4.6).

  - Крепление концов каната: а - винтовыми зажимами; б- заплеткой; в - коушем с заливкой; г - опрессовкой; д - клиновым зажимом

Закрепление конца каната с помощью коуша (рис.4.6, а), предохраняет канат 1 от чрезмерных напряжений смятия и от истирания его об ось. Коуш представляет собой стальное фасонное кольцо желобчатого сечения. Форма желоба соответствует диаметру каната Конец каната соединяют с основной его ветвью специальными зажимами 2 или вплетая проволоки расплетенного конца каната в основную его ветвь с последующей оплеткой каната стальной проволокой на длине l ≥ 20d (рис.4.6, б).

Необходимое количество винтовых зажимов определяют расчетом, но согласно нормам их не должно быть меньше трех. Расчет числа зажимов z проводят по зависимости:

zN (fкан + fкан efα) = Smax k,

где	N - сила, создаваемая каждым зажимом;

fкан = 0,3 - коэффициент трения между ветвями сжимаемого каната с учетом внедрения прядей каната друг в друга;

z fкан N - сила трения между канатами, создаваемая зажимами;

f = 0,15 - коэффициент трения между канатом и канавкой коуша;

α–- угол обхвата цилиндрической части коуша канатом;

z fкан N e fα – сила трения при огибании коуша канатом;

Smax – наибольшее расчетное натяжение ветви каната;

k - коэффициент запаса; k = 1,5 - для 1–3-й групп режима работы; k = 2 - для 4-й группы и k = 2,5 -для 5-й и 6-й групп режима работы механизмов.

Сила N зависит от размера и материала винтов при обычно применяемых двухвинтовых зажимах

N = 2 πd124 [σp]

где 	d1 - внутренний диаметр резьбы винта;
[бр] - допускаемое напряжение растяжения: [бр] = бТ / 4.

Шаг расположения зажимов составляет не менее шести диаметров каната.

Крепление конца каната с помощью коуша с заливкой (рис.4.6, в). Получающееся монолитное соединение отличается повышенной надежностью, но при применении этого способа крепления необходимо иметь в виду, что при температуре заливки 400°С отмечается уменьшение предела прочности проволок у края конуса.

Крепление конца каната опресовыванием втулками, изготовленными из алюминиевых сплавов марок АДО, АД1, АД31, АМЦ. Овальную алюминиевую втулку (рис.4.6, г) надевают на ветвь каната, образующую петлю вокруг коуша, так чтобы конец ветви каната выходил из-под втулки после опрессовки не менее чем на 2 мм. Собранную заготовку помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

Применение клиновых зажимов (рис.4.6, д), позволяет осуществлять быструю сборку и разборку соединений. Надежность клинового соединения определяют углом наклона клина и коэффициентом трения между канатом и элементами зажима. При коэффициенте трения f = 0,15 и уклоне клина 1:4 запас надежности удерживания каната равен примерно трем. Такой угол обеспечивает отсутствие ослабления зажатия каната даже при полном снятии нагрузки с каната.

## Сварные цепи.

Грузовые цепи в подъемных механизмах применяются реже, чем канаты, по следующим причинам: большая масса, меньшая надежность, невозможность контролировать качество цепи при работе, не допускают высоких скоростей (0,5... 1,5 м/с) и толчков нагрузок из-за опасности внезапного разрыва, более высокая стоимость и др.

Сварные цепи применяются в талях, подъемных механизмах малой грузоподъемности и с ручным приводом, а также для подвешивания груза к крюкам.

Сварные цепи изготовляют из сталей марок СтЗ (σВ  = 370.. .450 МПа), Ст2 (σВ  = 340...420 МПа) и 10 (σВ  = 300 МПа).

Способы сварки- электродуговая, кузнечная, горновая. После изготовления для снятия внутренних напряжений цепи отжигают.

По конструкции сварные цепи различают короткозвенные, когда шаг цепи р = 2,6 d, и длиннозвенные р = 3,6 d, по степени точности — калиброванные (отклонения составляют: по шагу ±0.03 d, по ширине звена ±0,05 d) и некалиброванные (±0,1 d). Калиброванные короткозвенные цепи применяют в качестве приводных.

Достоинства сварных цепей: большая гибкость во всех направлениях, простота конструкции, малые габариты цепного привода.

  - Грузовые цепи

Расчет цепей затруднителен, так как каждое звено на блоках или барабане испытывает сложные деформации– растяжения, изгиба в двух плоскостях, контактные напряжения и является статически неопределимой системой. Поэтому цепи, как и канаты, выбирают по разрывному усилию, принимая коэффициент запаса прочности согласно [3].

Smax ZР  <= Sразр

  - Минимальные коэффициенты запаса прочности грузоподъемных цепей

| Тип цепи | Группа классификации механизма |  |
| --- | --- | --- |
|  | М1, М2 | МЗ-М8 |
| Грузовая пластинчатая | 3 | 5 |
| Грузовая сварная, работающая на гладком барабане | 3 | 6 |
| Грузовая сварная, работающая на звездочке (калиброванная) | 3 | 8 |

Максимальное натяжение цепи зависит не только от веса груза, количества ветвей, но и от угла их наклона

Smax = Gm⋅cosα ,

где 	G– вес груза;

m– количества ветвей;

α– угол наклона ветвей.

Допустимый угол а ≤ 60°, тогда

Smax = 2G / m.

Цепь испытывается нагрузкой, в 1.25 раза превышающей ее расчетное тяговое усилие, в течение 10 минут. После испытания не должно быть остаточной деформации цепи.

## Пластинчатые грузовые цепи.

Пластинчатые цепи состоят из пластин, соединенных между собой валиками. Число пластин зависит от грузоподъемности и может быть равно 2…12. Применяют пластинчатые цепи в талях и подъемных механизмах с направляющими, при больших нагрузках и малой высоте подъема, где требуются небольшие габариты привода и малая вытяжка тягового органа. Их изготовляют из стали 40, 45, 50 (σВ = 570...600 МПа) и испытывают, как и сварные. Выбирают цепи по разрывному усилию.

При работе со звездочкой находиться в одновременном полном зацеплении с цепью должны не менее чем два зуба звездочки.

Пластинчатые цепи имеют те же недостатки, что и сварные, но более надежны в работе, так как нет сварного стыка и элементы цепи выполнены из прочной стали. Они обеспечивают более плавную работу привода, чем сварные цепи.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Провес канатов под действием собственного веса [7] стр. 244–251.

Кривая провеса каната под действием собственного веса представляет собой цепную линию, которая может быть заменена параболой.

Провес каната с натяжением S равен

fx = qgx (l– x)/(2S cos2 β),

fmах = qgl2 / (8S cos2 β).

  - Кривая провеса каната под действием собственного веса

Вертикальные нагрузки на опоры

VA,B = qgl2cosβ ±  S sin β ,

где 	S≈ H / cos β;

q – погонная масса каната;

g– ускорение свободного падения.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Маркировка каната– чем отличаются ЛК-О и ТК-О.

- Маркировка каната– чем отличаются ЛК-О и ЛК-Р.

- Маркировка каната– чем отличаются ЛК-О и ЛК-РО.

- Какую режимную группу классификации механизма следует принимать для выбора коэффициента использования канатов ZP при расчете канатов, работающих в опасных условиях (транспортирование расплавленного металла, шлака, отравляющих и взрывчатых веществ).

- Какую режимную группу классификации механизма следует принимать для выбора коэффициента использования канатов ZP при расчете канатов, предназначенных для подъема людей.

- Закрепление конца стальных канатов винтовыми зажимами– конструкция.

- Минимальное количество винтовых зажимов согласно нормам при креплении концов каната винтовыми зажимами.

- Закрепление конца стальных канатов заплеткой– конструкция.

- Закрепление конца стальных канатов коушем с заливкой– конструкция.

- Закрепление конца стальных канатов опрессовкой– конструкция.

- Закрепление конца стальных канатов клиновым зажимом– конструкция.

- Грузовые цепи– достоинства и недостатки.

- Грузовые цепи– классификация по конструкции.

- Грузовые сварные цепи– классификация по степени точности.

- Грузовые пластинчатые цепи– достоинства и недостатки.

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.

- Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Москва. Машгиз. 1962. 314 с.