# Общие сведения о грузоподъемных машинах. Классификация грузоподъёмных машин по типам и конструкции.

- Служебный

- Служебный

# Расчет грузоподъемных машин (общие положения)

- Служебный

- Служебный

# Элементы грузоподъёмных машин. Грузозахватные приспособления.

Лекция 3– 4 часа. [1], c.126-153, [2], c.127-146, [3], с.224-225, [7], c. 334-346.

Цель лекции:	1. Изучить устройство, назначение и принцип действия основных грузозахватных приспособлений грузоподъемных машин;

2. Изучить принципы расчёта и проектирования основных грузозахватных приспособлений грузоподъемных машин.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

3.1 Грузовые крюки.

3.1.1 Расчёт однорого крюка.

3.1.2 Обоснование применения трапециевидной формы сечения крюка.

3.2 Крюковые подвески.

3.3 Грузовые петли.

3.4 Стропы.

3.5 Клещевые захваты.

3.6 Эксцентриковые захваты.

3.7 Подъемные электромагниты.

3.8 Грейферы.

3.8.1 Особенности расчёта и конструирования грейфера.

3.9 Вопросы для самостоятельного изучения.

3.9.1 Самозажимной эксцентриковый захват [1] стр. 136–137.

3.9.2 Вакуумные захваты [2] стр. 143–145.

3.9.3 Контейнеры [2] стр. 145–147.

3.9.4 Спредеры [1] стр. 137–141.

Грузозахватные устройства взаимодействуют с грузом следующими способами:

груз подхватывается или зацепляется захватным устройством (крюки, грузовые скобы, подхваты, контейнерные захваты);

груз зажимается элементами захвата и удерживается силой трения (клещевые, эксцентриковые и др.);

груз притягивается и удерживается устройством за счет сил электромагнитного или вакуумного воздействия;

груз зачерпывается (грейферы, ковши).

Грузозахватными устройствами управляют вручную, дистанционно и автоматически.

Наиболее широко применяемыми универсальными грузозахватными приспособлениями являются грузовые крюки, на которые груз навешивается с помощью канатных или цепных строп.

## Грузовые крюки.

По форме крюки подразделяют на однорогие (рис.3.1, а, в) и двурогие (рис.3.1, б, г). Грузовые кованые и штампованные крюки должны соответствовать требованиям ГОСТ 2105–75. Размеры и основные параметры кованных и штампованных крюков принимаются в зависимости от типа крюка и привода грузоподъемного крана или машины– однорогие крюки по ГОСТ 6627–74, двурогие по ГОСТ 6628–73.

Форма крюков выбрана такой, чтобы обеспечить их минимальные размеры и массу при достаточной прочности, одинаковой во всех сечениях.

Наиболее экономичная форма рабочего сечения крюка– трапециевидная с закругленными краями (рис.3.1, б), а для малых нагрузок крюки могут иметь круглое сечение. Оптимальное соотношение размеров для стандартных крюков составляет b/b1 — 2…2,5. На хвостовике крюка нарезана треугольная (до 100 т) или трапециевидная резьбы.

Диаметр зева крюка выбирают из условий размещения в нем двух ветвей пенькового чалочного каната или сварной цепи.

  - Грузовые крюки: а и б - кованые; в и г - пластинчатые

Грузовые крюки имеют предохранительные замыкающие устройства, предотвращающие самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. При подвешивании груза на двурогие крюки чалочные канаты и цепи надо накладывать так, чтобы нагрузка на оба рога крюка распределялась равномерно.

Грузовые крюки изготовляют ковкой или штамповкой из низкоуглеродистой стали 20; допускается изготовление крюков из стали 20Г. Применение высокоуглеродистой стали и чугуна недопустимо из-за малой пластичности материала и опасности внезапного излома крюка. После ковки или штамповки проводят нормализацию для снятия внутренних напряжений.

Для стандартного крюка (соответствующей номинальной грузоподъемности) расчет сечений крюка не проводят. Для крюка, отличающегося по своим размерам или форме от стандартного, обязательно рассчитывают тело крюка как бруса большой кривизны.

В однорогом крюке наиболее опасным является сечение Б – Б (рис.3.1, а), работающее на изгиб и растяжение, для которого изгибающий момент от веса груза Gгр, приложенного в центре зева крюка, является максимальным. Сечение А — А рассчитывают на изгиб и срез для случая подвеса груза на двух наклонных стропах под углом а = 45°.

В двурогом крюке (рис.3.1, б) проверяют сечение В — В и Г — Г на изгиб и срез по расчетному усилию F = 1.2Gгр / (2cos β), действующему на каждый рог крюка, где числовой коэффициент 1.2 учитывает возможную неравномерность распределения нагрузки. Нарезанную часть хвостовика рассчитывают на растяжение от силы Gгр.

Пластинчатые грузовые крюки (рис.3.1, в, г)должны соответствовать требованиям ГОСТ 6619. Пластинчатые крюки проще кованых в изготовлении и более надежны, так как одновременное разрушение всех пластин практически исключено, но они тяжелее.

Пластинчатые по ГОСТ 6619-75, собираются из отдельных элементов, вырезанных из листовой стали 20 или стали 16МС, соединенных между собой заклепками. Для равномерного распределения нагрузки между пластинами в зевах крюков помещают вкладыши из мягкой стали, внешняя поверхность которых имеет форму, обеспечивающую укладку строп без резких изгибов. Толщина пластин не менее 20 мм. При применении пластин разной толщины их располагают симметрично относительно средней плоскости крюка.

### Расчёт однорого крюка [7], c. 334-346.

Однорогие кованые или штампованные крюки рассчитывают в криволинейной части в сечениях А–А и Б–Б (рис.3.2). При расчете по методу криволинейного бруса в сечении А–А наибольшие нормальные напряжения в крайних внутренних и наружных волокнах соответственно равны (МПа)

σ1 = +2GC1/(Fk0D) < [σи],

σ2 = –GC2/[Fk0 (h + 0,5D)]< σ1,

σ1 = +2GC1k0FD < [σи], (внутренние)

σ2 = – GC2k0F(h+0.5D) < σ1, (наружные)

где	G = 9.8 Q - вес груза, Н;

Q– масса груза, кг;

F – площадь сечения, мм2;

С1 ≈ h (b + 2b1)/[3 (b + b1) ] — расстояние крайнего внутреннего волокна от центра тяжести сечения О, мм;

С2 = h – С1 — расстояние от крайнего наружного волокна до центра тяжести сечения, мм;

k0 – коэффициент, зависящий от формы сечения;

D – диаметр зева крюка, мм.

  - Расчётная схема однорого крюка

Для трапеции высотой h и с основаниями b и b1

где	Ro = C1 + 0,5D – радиус кривизны сечения в центре тяжести О.

Для нормальных крюков трапецеидального сечения обычно принимают: h/D ≈ 1; b/b1 ≈ 2,5; h/b ≈ 1,5; D ≈ 40 Q мм (Q — грузоподъемность крюка при группах режима 5М и 6М, т). В этих случаях k0 ≈ 0,1.

Для прямоугольного сечению шириной b и высотой h:   b ≈ b1 и C1 = С2 = 0,5h.

Расчет сечения Б-Б производится в предположении, что нагрузка на крюк передается двумя стропами, направленными под углом 45° к вертикали. Наибольшие суммарные напряжения в сечении

σΣ = σ2+3τср2 < [σ]

Напряжения растяжения (формула для σ1 , но G/2 – один строп, а не оба)

σ = GC1k0FD ,

напряжения среза (G/2 – один строп, а не оба)

τср= G/2F.

Допускаемые напряжения

[σр] = σТ / п,

где	σТ – предел текучести при растяжении;

п – коэффициент запаса прочности, зависящий от режима работы механизма.

Прямолинейная цилиндрическая часть рассчитывается по формуле

σ = 4G/(πd2) ≤ [σр],

где d – наименьший диаметр хвостовой части крюка.

Высоту гайки определяют из условия смятия витков резьбы

h =4Gp10−4π(d2−d12)∗[σсм],

где	р – шаг резьбы;

d – наружный диаметр резьбы;

d1 – внутренний диаметр резьбы;

[σсм] – допускаемое напряжение смятия: [σсм] = 30...35 МПа;

материал гайки – сталь 45.

### Обоснование применения трапециевидной формы сечения крюка [12] стр.24–31.

При проектировании новых крюков их расчет обычно ведут на два приема: сначала определяют прочные размеры его, не учитывая кривизны, но компенсируя это понижением допускаемых напряжений, а затем производят точную проверку напряжений с учетом кривизны.

При приближенном расчете крюка, без учета кривизны, наибольшие (по абсолютной величине) напряжения в сечении 1—2 возникают в крайних волокнах 1 и 2:

σ1 = σ'из + σр  =MизW1 +GF  = Ga2+e1Je1 + GF ,	(3.1)

σ2 = σ''из – σр  = MизW2– GF = Ga2+e1Je2 – GF , 	(3.2)

где   σ'из и σ"из – напряжения изгиба в волокнах 1 и 2 от Миз;

σ'р – напряжение растяжения;

J – момент инерции сечения;

W1 и W2 – моменты сопротивления для волокон 1 и 2;

а, е1 и е2 — размеры, указанные на (рис.3.3).

Для  хорошего использования механических свойств материала желательно, чтобы максимальные напряжения σ1 и σ2 были одинаковы по абсолютной величине (равнопрочное сечение). Симметричные сечения (прямоугольник, круг, эллипс), у которых е1 = е2 = h/2 , не могут удовлетворить этому условию– у них всегда будет σ1 > σ2 .

  - Расчётная схема однорого крюка

Для обеспечения же условия σ1 ≈ σ2 требуются несимметричные сечения, утолщенные на стороне, обращенной к центру зева крюка О (рис.3.4). Наиболее удобны для ковки крюков сечения, имеющие форму трапеции со скругленными углами, которые и приняты в ГОСТе. При таких сечениях е1 < е2, а вследствие этого и σ'из < σ"из, что делает возможным достижение равенства результирующих напряжений σ1 ≈ σ2.

  - Трапециевидное сечение грузового крюка

Для решения вопроса о соотношении между основаниями трапеции, при котором может быть достигнуто равенство σ1 ≈ σ2 , приравниваем правые части уравнений (3.1) и (3.2)

Ga2+e1Je1 + GF =  Ga2+e1Je2 – GF  	(3.3)

Откуда

a2+e1∗e2−e1J = 2F	(3.4)

Для дальнейшего исследования сечение крюка заменяется трапецией с высотой h, большим основанием, равным размеру b и малым-основанием  b1  которое определяется  пересечением продолженных боковых сторон действительного сечения с левой пограничной вертикалью (рис.3.4).

Выразим входящие в последнее уравнение величины F, J, e1 и e2 через элементы этой трапеции b, b1 и h.

F=b+b12h;	J=b2+4bb1+b12b+b1∗h336;

e1=b+2b1b+b1∗h3;	e2=2b+b1b+b1∗h3.

Подставляем эти выражения в уравнение (3.4)

a2+b+2b1b+b1∗h3∗2b+b1b+b1∗h3−b+2b1b+b1∗h3b2+4bb1+b12b+b1∗h336=2b+b12h.

После ряда преобразований это уравнение приводится к простому виду

bb1 = 2 ha + 1.

В большинстве случаев отношение h / a ≈ 1 (см. ГОСТ 6627–74), поэтому требуемое для удовлетворения условия  σ1 ≈ σ2 отношение оснований трапеции будет

bb1 = 2 ha + 1 = 2*1+1= 3

или

b ≈ 3b1

## Крюковые подвески [1], c. 129-131.

Крюки соединяют с гибким грузовым элементом грузоподъемной машины с помощью крюковых подвесок.

Различают два типа крюковых подвесок -нормальные и укороченные. В нормальных подвесках (рис.3.5, а) траверса, на которой укреплен крюк, соединяется с осью канатных блоков щеками, изготовленными из листовой или полосовой стали марки СтЗ, рассчитываемыми по опасному сечению, на растяжение по формуле Лямэ:

σ = Gгр(R2+r2)4δ⋅r⋅(R2−r2) ≤ [σ] ,

где	[σ] = σТ / п – допускаемые напряжения;

σТ – предел текучести при растяжении;

п – коэффициент запаса прочности.

Хвостовик крюка проходит сквозь отверстие в траверсе и закрепляется гайкой, опирающейся либо на сферическую шайбу (при грузоподъемности до 3,2 т), либо на упорный шарикоподшипник, как на рисунке (при большей грузоподъемности).

В укороченных подвесках (рис.3.5, 6) блоки полиспаста размещают на удлиненных цапфах траверсы. Укороченная крюковая подвеска позволяет осуществить подъем груза на несколько большую высоту, но ее можно применять только при четной кратности полиспаста.

Траверсу изготовляют из сталей 40 или 45 и рассчитывают на изгиб по среднему опасному сечению. Цапфы траверсы рассчитывают также на изгиб и проверяют по давлению между цапфой и щекой. Допускаемое давление не должно превышать 35 МПа во избежание задира поверхности при повороте траверсы.

Для предохранения от выхода каната из ручья блоков крюковой подвески, а также блоков грузовых и стреловых полиспастов предусмотрены специальные кожухи, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Радиальный зазор между ребордами блока и кожухом не должен быть более 0,2d, где d - диаметр каната. Кожухи крюковых подвесок имеют прорези для прохода каната, их ширину и длину выбирают так, чтобы исключить трение каната о кожух.

  - Крановые подвески:
а– нормальная, б– укороченная

## Грузовые петли [1], с. 131- 132.

Кроме грузовых крюков применяют цельнокованые (а) и составные (б) грузовые петли. Форма и размер петель не стандартизованы, и поэтому петли необходимо рассчитывать на прочность При этом цельнокованые петли рассчитывают как жесткую раму (статически неопределимая система), а составные петли - как шарнирные системы; в последнем случае тяги проверяют на растяжение, поперечину - на изгиб и сжатие как криволинейную двухопорную балку. Шарниры составной петли проверяют на смятие и на изгиб осей. При проверке смятия на внутренней поверхности отверстия по формуле Лямэ допускаемое напряжение не должно превышать 100 МПа. Поперечины петли изготовливаются из низкоуглеродистых сталей (стали 20, СтЗ). Петли имеют меньшие размеры и массу, чем крюки, рассчитанные на ту же грузоподъемность, так как в сечениях петель действуют меньшие изгибающие моменты. Но в эксплуатации петли менее удобны: стропы приходится продевать в отверстие петли.

## Стропы [1], с. 132- 133.

Для обвязки груза при его прикреплении к крюку грузоподъемной машины применяют различные виды стропов, изготовляемых, как правило, из стальных канатов или сварных цепей. Стропы из пеньковых или хлопчатобумажных канатов применяют для подъема груза массой не более 0,5 т. Стропы следует накладывать на груз без узлов и петель: на острые ребра груза подкладывают специальные подкладки, предохраняющие стропы от перетирания и излома.

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и т.п ) и люльки для подъема людей после изготовления подлежат приемо-сдаточным испытаниям изготовителем, а после ремонта (кроме стропов) предприятием, на котором они ремонтировались. Стропы ремонту не подлежат.

Съёмные грузозахватные приспособления подвергаются осмотру и испытываются в течение 10 минут нагрузкой, на 25 % превышающей их грузоподъемность, а люльки для подъема людей — нагрузкой, на 100 % превышающей их грузоподъемность.

Съемные грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или прочно прикрепленную бирку с указанием номера, грузоподъёмности и даты испытания.

При эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара подлежат периодическому осмотру:

- траверсы, клещи, захваты и т.п., а также тара — каждый месяц;

- стропы — каждые 10 дней.

## Клещевые захваты [1], с. 133- 136.

При работе грузоподъемной машины со штучными грузами для сокращения времени, затрачиваемого на их захватывание и освобождение, а также для уменьшения доли ручного труда применяют специальные клещевые захваты, подвешиваемые к крюку. Эти захваты должны соответствовать форме и размерам грузов.

Клещевые захваты подразделяются на захваты для штучных грузов в таре или упаковке и на захваты для штучных грузов без тары. Захваты имеют рычажную систему в виде клещей, свободные концы которых могут быть загнуты по форме груза или иметь специальные упоры или колодки, которыми они прижимаются к грузу и удерживают его силой трения между упором и грузом (фрикционные клещевые захваты).

При расчете фрикционных клещевых захватов (рис.3.6) исходят из предположения, что при подъеме груза сила трения между упорами клещей и грузом затягивает клещи, в результате чего возникает сжимающая сила.

N f = k G/2 	откуда 		N = kG2f ,

где к = 1,25... 1,5 - коэффициент запаса, учитывающий возможное изменение коэффициента трения и потери на трение в шарнирах рычажной системы; G – вес груза; f – коэффициент трения между грузом и упором в зависимости от материала груза.

  - Расчётная схема фрикционного клещевого захвата

Сила, действующая в тяге захвата, F= G /(2 cos α). Рассмотрев равновесие одного рычага захвата, из уравнения моментов всех сил, действующих на рычаг относительно точки О (рис.3.6) без учёта веса рычагов и тяг, имеем

ΣМО = G2 d+  T c +G2 a2  – N b = 0, откуда G2 d+  T c = N b –  G2 a2

Подставив значение N = k G/2/f)  и T= G/2 *tgα , получим соотношение между размерами элементов захвата:

d + c tgα = kbf – a2 .

Регулируемая величина обычно– α (α ≤ 70º т.к. 90º– α ≤ 20º- угол наклона тяги к горизонтали), а при непрочной таре или грузе– N.

## Эксцентриковые захваты [1], с. 136- 137.

Простой эксцентриковый захват для транспортирования стальных листов (рис.3.7) в вертикальном положении. Захват подвешивается к крюку крана. В начале подъема эксцентрик, касающийся листа в точке А, благодаря силе трения поворачивается и прижимает лист к упору рамки захвата. Лист удерживается в захвате силами трения между листом и упором рамки. С уменьшением угла α (обычно в исходном положении α = 10°) сила распора N, действующая нормально к листу, быстро возрастает, что обеспечивает надежное удерживание листа в захвате.

  - Расчётная схема простого эксцентрикового захвата

Условие удерживания поднятого груза

F1 + F2 ≥ G,

где	F1 = N f1 – сила трения между эксцентриком и листом (коэффициент трения f1);

F2 = N f2 – – сила трения между листом и упором зажима (коэффициент трения f2).

Откуда необходимая сила распора

N = kG/(f1 + f2).

Из условий самозатягивания листа угол зажима эксцентрика должен находиться в пределах α < 6 ... 10°. Рабочая поверхность эксцентрика профилируется по логарифмической спирали, что обеспечивает постоянство угла при различных толщинах листов tg a  = const.

При большом угле α груз эксцентриком не удерживается; при малых их значениях в значительной степени возрастают распорные усилия и деформации устройства, что может привести к проворачиванию эксцентрика и падению груза.

## Подъемные электромагниты [1], с. 141- 142.

Для подъема стальных и чугунных грузов широко применяют подъемные электромагниты (рис.3.8) постоянного тока.

Эти магниты подвешивают цепями 1 к крюку подъемного механизма. Питание постоянным током осуществляют с помощью гибкого кабеля, автоматически наматываемого и сматываемого со специального кабельного барабана при подъеме и опускании магнита и подключаемого к контактной коробке 2 электромагнита. Подъемные магниты состоят из стального корпуса 3, отлитого из малоуглеродистой стали марки 25Л-1, обладающей относительно высокой магнитной проницаемостью, внутри которого помещается обмотка 4. Снизу она защищена от повреждения листом 5 из марганцовистой стали или из латуни с малой магнитной проницаемостью.

  - Подъемный электромагнит типа М

Грузоподъемность магнита зависит от типа, формы и температуры груза.

## Грейферы [1], с. 144- 153.

Для транспортирования сыпучего груза применяют грейферы.

Грейферы по кинематическому признаку можно разделить на канатные, соединенные с приводными лебедками с помощью гибкого элемента– каната, и приводные, в которых механизм зачерпывания и опорожнения располагается непосредственно на грейфере. Канатные грейферы, в свою очередь, подразделяются на одноканатные и многоканатные.

Одноканатные грейферы можно использовать на обычных крюковых кранах, имеющих однобарабанный привод. Их подвешивают к крюку крана или соединяют непосредственно с канатом механизма подъема.

В одноканатном грейфере подъем осуществляется однобарабанной лебедкой, закрывание и раскрывание челюстей – специальным замыкающим устройством; двухканатный грейфер управляется двумя одинаковыми барабанными лебедками; в моторном грейфере раскрывание и закрывание челюстей осуществляется механизмами, установленными непосредственно на самой конструкции грейфера. По типу привода: электрические, гидравлические, электрогидравлические и пневматические.

По числу челюстей грейферы бывают двухчелюстные и многочелюстные.

  - Схема работы одноканатного грейфера

Грейфер (рис.3.9) состоит из двух челюстей 5, соединенных шарнирно на нижней траверсе 8. Тяги 4 соединяют челюсти с верхней траверсой 2. Подвижная головка 6 канатом 3 соединяется с верхней траверсой 2 и со скобой 1, с помощью которой грейфер навешивается на крюк механизма подъема крана. В момент зачерпывания (рис.3.9, а) головка 6 и траверса 8 связаны между собой захватами 7, укрепленными на траверсе 8. При подъеме скобы 1 происходит сближение траверсы 2 и головки 6. При этом челюсти, поворачиваясь вокруг осей шарниров на траверсе 8, внедряются в груз и зачерпывают его.

После того как челюсти сомкнутся, грейфер в закрытом состоянии (рис.3.9, б) перемещается к месту разгрузки и опускается на опорную поверхность (рис.3.9, в); при этом захваты 7 раскрываются и головка 6 отсоединяется от нижней траверсы 8, Подъем скобы 1 вызывает подъем верхней траверсы 2, что приводит к раскрытию грейфера и его автоматическому опорожнению (рис.3.9,  г).

Двухканатные грейферы (рис.3.10) можно использовать только при наличии специальной грейферной лебедки с двумя механизмами, барабаны которых имеют возможность независимого движения. Замыкающий канат 2, прикрепленный в точке А к нижней обойме, идет на барабан замыкающего механизма, а подъемный (поддерживающий) канат 1, прикрепленный в точке Б верхней обоймы, – на барабан подъемного механизма.

Двухканатный грейфер работает следующим образом: при опускании замыкающего каната 2, пока канат 1 неподвижен, челюсти грейфера раскрываются под действием силы тяжести челюстей, траверсы и груза, находящегося в грейфере (положение /), и груз высыпается из грейфера.

  - Схема работы двухканатного грейфера

При опускании обоих канатов раскрытый грейфер опускается на груз (положение II), при этом механизмы лебедки обеспечивают одинаковую скорость опускания обоих канатов. Замыкание челюстей грейфера происходит при натягивании замыкающего каната 2 при ослабленном и неподвижном подъемном канате 1. Так как грейфер лежит на грузе, то при замыкании челюстей они врезаются в груз, который собирается внутри грейфера (положение III).

При подъеме нагруженного грейфера подъемные и замыкающие канаты с одинаковой скоростью наматываются на соответствующие барабаны (положение IV). В таком виде грейфер переносится к месту разгрузки. Здесь ослабляют замыкающий канат и грейфер повисает на подъемном канате, а челюсти раскрываются и груз высыпается (положение I). Затем цикл работы повторяется сначала.

В конструкциях грейферов подъемные канаты крепятся к верхней траверсе грейфера, а замыкающие канаты образуют полиспаст, связывающий нижнюю и верхнюю траверсы и увеличивающий силу врезания челюстей в груз.

### Особенности расчёта и конструирования грейфера.

С увеличением массы грейфера возрастает степень заполнения грейфера, но снижается использование грузоподъемности крана.

При увеличении силы натяжения замыкающего каната уменьшается сила, способствующая углублению грейфера. В моторном грейфере, где полиспаст замыкания челюстей расположен внутри грейфера, натяжение каната является внутренней силой, что улучшает условия зачерпывания, так как эта сила не уменьшает влияние веса элементов грейфера на процесс зачерпывания. С увеличением кратности полиспаста зачерпывание улучшается, так как натяжение замыкающего каната S уменьшается.

Центры тяжести элементов грейферов должны размещаться таким образом, чтобы они создавали возможно больший момент, способствующий замыканию челюстей, т.е. чтобы центр тяжести челюсти располагался ближе к точке крепления тяги к челюсти; при этом масса нижней траверсы, не воздействующая на замыкание челюстей, должна быть минимальной, достаточной только для осуществления полного раскрытия порожнего грейфера. Центр тяжести раскрытого грейфера должен быть расположен как можно ниже для увеличения его устойчивости, особенно при работе на откосах.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Самозажимной эксцентриковый захват [1] стр. 136–137.

Самозажимный эксцентриковый захват для транспортирования листового материала (рис.3.11) имеет повышенную надежность, так как сила трения между эксцентриком и листом увеличивается благодаря действию гибкого элемента 1 на плече l на эксцентрик 2. Профиль эксцентрика определяют графоаналитическим методом, что позволяет обеспечить постоянный угол зажима листа независимо от его толщины. Из условия равновесия эксцентрика (пренебрегая потерями на трение на оси эксцентрика) имеем, что для самозатягивания листа эксцентриком под действием силы трения F1 между листом и эксцентриком момент силы трения относительно оси шарнира эксцентрика должен быть не менее момента силы распора N, т.е. F1 α ≥ N a tg α. Так как F1 = N f1, то f1 = tg ρ ≥ tg α.

Отсюда условие самозатягивания листа эксцентриком α ≤ ρ, где 
ρ – угол трения между эксцентриком и листом.

  - Самозажимный эксцентриковый захват

Лист удерживается силами трения между эксцентриком и листом (коэффициент трения f1) и между листом и упором зажима (коэффициент трения f2), т.е. условие удерживания поднятого груза F1 + F2 ≥ G, где F2 = N f2, и отсюда необходимая сила распора N = kG/(f1 + f2).

### Вакуумные захваты [2] стр. 143–145.

Вакуумные захваты основаны на том, что в камере создается разрежение воздуха (вакуум) и под действием атмосферного давления возникает сила притяжения между грузом и захватом.

Они применяются для подъема длинномерных и тонкостенных грузов, листовых цветных металлов, листового стекла, фанеры, деревянных, пластмассовых и бетонных плит, труб, бочек и др. Масса вакуумных захватов по отношению к массе поднимаемого груза составляет 8... 10 % (у траверсных захватов больше).

В зависимости от способа создания вакуума в камере различают насосные, эжекторные и безнасосные (рис.3.12, а, б в) захваты.

  - Вакуумные захваты: а– насосные, б– эжекторные, в– безнасосные

Наибольшее распространение получили захваты с вакуумными насосами, которые могут располагаться на одной раме с захватными камерами или на кране. Эжекторные захваты применяют в основном в стационарных установках для подъема небольших грузов с гладкой поверхностью.

Достоинства безнасосных вакуумных захватов: простота конструкции и независимость от источника энергии. Недостаток — время удержания груза ограничено временем сохранения рабочего вакуума.

### Контейнеры [2] стр. 145–147.

Контейнеры (рис.3.13) — унифицированные перевозные устройства, приспособленные для механизированной передачи с одного вида транспорта на другой. Контейнеры служат для перевозки и временного хранения штучных, сыпучих и наливных грузов. Они разделяются на универсальные и специальные. За последнее время контейнерные перевозки получили самое широкое  распространение

В зависимости от свойств транспортируемых грузов контейнеры классифицируют на девять типов: для перевозки порошкообразных или зернистых грузов, требующих защиты от атмосферных осадков; сыпучих с повышенной влажностью; штучных; наливных грузов различной вязкости; листового стекла; скоропортящихся грузов и др.

  - Контейнеры для перевозки штучных грузов

Основными параметрами контейнеров являются габаритные размеры и масса брутто.

### Спредеры [1] стр. 137–141.

Спредеры - это специальные грузозахватные устройства, применяемые для перегрузки контейнеров. По углам контейнеров размещены специальные элементы - фитинги, используемые как опоры контейнеров при их штабелировании и как элементы для захвата контейнеров при их перегрузке. В каждом фитинге имеется по три отверстия: боковые и торцевые используются для застроповки контейнеров вручную, верхние отверстия служат для захвата контейнеров спредером с помощью поворотных штырей.

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Грейфер– назначение и взаимодействие с грузом.

- Грузовые скобы, крюки– назначение и взаимодействие с грузом.

- Клещевые и эксцентриковые захваты– назначение и взаимодействие с грузом.

- Грузовые крюки– классификация по конструкции.

- Грузовые крюки– материала из которого они изготавливаются.

- Грузовые крюки– способ их изготавления.

- Грузовые крюки– расчётные сечения.

- Грузовые крюки– форма поперечного сечения.

- Крюковые подвески– классификация по конструкции.

- Грузовые петли– классификация по конструкции.

- Конструкция клещевого захвата для штучных грузов.

- Конструкция эксцентрикового захвата для штучных грузов.

- Грейферы– классификация по конструкции.

- Принцип работы одноканатного грейфера.

- Принцип работы двухканатного грейфера.

- Особенности расчёта и конструирования грейфера.

- Вакуумные захваты – классификация по конструкции.

- Контейнеры– определение и назначение.

- Спредеры– определение и назначение.

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.

- Заводчиков Д.А. Грузоподъемные машины. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Москва. Машгиз. 1962. 314 с.

С пункта 12 литература изменена