# Общие сведения о грузоподъемных машинах. Классификация грузоподъёмных машин по типам и конструкции.

Лекция 1– 4 часа. [1] стр.12–77, [2] стр.10–28, [3] стр.199–218, 252– 257.

Цель лекции:	1.Изучить классификацию грузоподъёмных кранов по типам и конструкции, общие схемы грузоподъёмных кранов;
2. Ознакомиться с основными нормативными документами по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

План лекции:

- Служебный

- Служебный

1.1 Простейшие грузоподъемные механизмы

1.1.1 Домкраты

1.1.2 Лебедки

1.1.3 Шпили– лебедки с фрикционным барабаном

1.1.4 Тали– компактные подъемные лебедки

1.1.5 Подъемники

1.2 Грузоподъемные краны. Классификация по типам и конструкции. Общие схемы грузоподъёмных кранов.

1.3 Основные нормативные документы по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

1.4 Общее содержание Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

1.5 Вопросы для самостоятельного изучения.

1.5.1 Требования к изготовлению грузоподъёмных кранов [3] стр.252– 257.

1.5.1.1 Требования к предприятиям-изготовителям грузоподъёмных кранов.

1.5.1.2 Требования к руководящим работникам и специалистам предприятий-изготовителей грузоподъёмных кранов.

1.5.1.3 Испытания серийно изготовленных грузоподъемных кранов и машин, выполняемые для проверки их качества.

1.5.1.4 Приемо-сдаточные испытания грузоподъемных кранов и машин.

1.5.1.5 Периодические испытания грузоподъемных кранов и машин.

1.5.1.6 Типовые испытания грузоподъемных кранов и машин.

1.5.1.7 Состав комплекта документации на грузоподъемный кран или машину.

1.5.1.8 Состав паспорта грузоподъемного крана или машины.

1.5.1.9 Состав руководства по эксплуатации грузоподъемного крана или машины.

1.5.2 Требования к грузоподъемным кранам, машинам и их составным частям, приобретенным за рубежом [3] стр.263.

В большом комплексе подъемной техники для механизации любого производства грузоподъемным машинам отводится одно из первых мест. Они выполняют функции; подъема и транспортировки грузов на различных предприятиях во всех отраслях народного хозяйства.

Грузоподъемные машины предназначены для подъема, перемещения и подачи груза в требуемое место, обслуживаемое машиной. Они обслуживают производственные процессы в цехах заводов и на строительных объектах, устанавливают и монтируют промышленное оборудование, выполняют погрузочно-разгрузочные работы на складах и являются составной частью комплексной механизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства. На современных предприятиях системы подъемных машин часто являются органически связанной, неотъемлемой частью технологического оборудования, обеспечивающей нормальную бесперебойную работу производства.

Существует много типов грузоподъемных машин, конструкции которых зависят от вида груза, условий применения и степени сложности.

Подъемно-транспортные машины по назначению, принципу действия и конструктивным особенностям можно разделить на две основные группы: грузоподъемные машины, манипуляторы и роботы — машины циклического действия, у которых рабочие периоды чередуются с паузами и которые предназначены для подъема и перемещения груза в различных направлениях; транспортирующие машины — машины непрерывного действия, предназначенные для перемещения грузов по определенной трассе: насыпных — непрерывным потоком, штучных — с определенным интервалом.

Главным классификационным признаком машин является общность конструкций и методов их расчета. Основные типы грузоподъемных машин в зависимости от назначения, области применения и выполняемой функции: подъемные механизмы; краны; манипуляторы и роботы.

## Простейшие грузоподъемные механизмы

К простейшим подъемным механизмам относятся механизмы, выполняющие одно движение – подъем: домкраты, лебедки, тали, подъёмники.

### Домкраты

Для подъема груза на небольшую высоту служат простейшие грузоподъемные механизмы -домкраты, обычно применяемые при ремонтных и монтажных работах. По конструкции их разделяют на винтовые, реечные, и гидравлические – рис.1.1 .

  - Домкраты винтовые, реечные, и гидравлические

Винтовой домкрат (рис.1.1, а) снабжен рукояткой-трещеткой 1, в которой установлена двузубая собачка 2. В зависимости от того, какой зуб собачки введен в зацепление с храповым колесом 3, при качательном движении рукоятки происходит или подъем, или опускание грузового винта. Винт домкрата — самотормозящийся.

В зубчато-реечном домкрате (рис.1.1, б) рукоятка 1 связана с реечной шестерней 2, зубчатыми передачами. Для предотвращения самопроизвольного опускания груза на валу рукоятки заклинено храповое колесо 3, удерживаемое собачкой 4 от вращения в направлении спуска.

При качательных движениях рукоятки 1 рычажно-реечного домкрата (рис.1.1, в) две собачки 2 и 3, установленные на рукоятке по разные стороны оси ее качания, поочередно входят в зацепление с зубьями рейки, осуществляя ее подъем. Кроме того, имеется третья собачка (на рисунке не показана), ось которой находится в корпусе домкрата. Назначение третьей собачки – фиксировать рейку в требуемом положении. Для опускания груза эту собачку откидывают. Груз при подъеме устанавливают на чашку 4 или лапу 5.

При движении вверх рукоятки 1 гидравлического домкрата (рис.1.1, г) масло из резервуара 2, отталкивая шарик клапана 3, поступает под поршень насоса 4. При движении рукоятки 1 вниз масло открывает клапан 5 и проходит под поршень рабочего цилиндра 6, осуществляя подъем груза. Для опускания груза при помощи крана 7 соединяют подпоршневую полость рабочего цилиндра 6 с резервуаром 2. Винт 8, ввернутый в шток 9, служит для подвода штока к опорному участку поднимаемого груза.

### Лебедки

К простейшим грузоподъемным механизмам относятся также и лебедки, предназначенные для подъема, опускания, перемещения грузов по горизонтальному или наклонному пути при производстве различных погрузочно-разгрузочных, ремонтных и строительно-монтажных работ, так и в качестве силового оборудования для комплектации различных подъемных устройств (кранов, подъемников и др.). В зависимости от исполнения лебедки можно подразделить: по типу привода -на лебедки с ручным и машинным приводом; по типу тягового элемента - на канатные и цепные; по типу установки - на неподвижные (закрепленные на полу, стене, потолке) и передвижные (на тележках, передвигающихся по полу или по подвесным путям); по числу барабанов - на одно-, двух- и многобарабанные лебедки; по типу барабана - на нарезные, гладкие и фрикционные.

На рис.1.2 показана электрическая переносная лебедка. На раме 1 установлены электродвигатель 2, редуктор 3 и барабан 4. Одна часть упругой втулочно-пальцевой муфты, соединяющей вал ротора с приемным валом редуктора, выполнена в виде шкива, на котором находится электромагнитный тормоз 5.

  - Лебедка с машинным приводом

### Шпили– лебедки с фрикционным барабаном

При производстве маневровых работ на железнодорожных путях, в портах и доках, для подъема якорей на судах, подаче различных грузов и других работах большое применение находят шпили– лебедки с фрикционным барабаном, имеющим горизонтальную или вертикальную ось вращения (рис.1.3, а, б) с ручным или механическим приводом. Канат, на конце которого приложена рабочая нагрузка, не закреплен на барабане, как в обычных лебедках, а сцепляется с ним силой трения, возникающей между поверхностью барабана и несколькими витками каната, намотанными на него. Это позволяет работать с канатом большой длины при малых размерах барабана.

В этих конструкциях три-четыре витка тягового каната 1 обвивают фрикционный барабан 2. Фрикционный барабан 2 приводится во вращение двигателем 8 через зубчатый редуктор 9.

  - Шпили– лебедки с фрикционным барабаном

### Тали– компактные подъемные лебедки

Для внутрицехового и межцехового транспортирования грузов, обслуживания поточных и автоматических линий, станков и других механизмов применяют компактные подъемные лебедки - тали, имеющие ручной или электрический приводы– рис.1.4. Тали устанавливают стационарно или на передвигающихся тележках.

Таль с ручным приводом подвешивают к опоре за крюк 3. Привод тали осуществляют с помощью бесконечной цепи 7, находящейся в зацеплении с приводным колесом 4. Грузовым элементом в таких талях служит пластинчатая цепь 1 или сварная калиброванная цепь. Поднятый груз удерживают в неподвижном состоянии дисковым тормозом 5, который замыкается весом транспортируемого груза. В этом случае ступицу цепного колеса 4 выполняют в виде гайки, зажимающей храповое колесо 6 тормоза. Собачку 2 тормоза укрепляют на корпусе тали.

Грузоподъемность электроталей составляет от 0,25 до 15 т, скорость подъема от 5 до 25 м/мин.

  - Таль с ручным и электрическим приводом

### Подъемники

При необходимости подъема груза по определенной траектории применяют подъемники, в которых подъем груза проводится в клетях (кабинах), на платформах или в бадьях, перемещающихся в жестких направляющих.

Стационарные подъемники периодического действия, предназначенные для подъема и спуска людей и грузов в кабине по прямолинейным жестким направляющим, имеющим угол наклона к вертикали не более 15°, называются лифтами. По назначению различают лифты пассажирские, предназначенные для транспортирования людей; больничные– для транспортирования больных на больничном транспортном средстве с сопровождающим медицинским персоналом; грузовые с проводником– для транспортирования грузов и лиц, сопровождающих груз, и грузовые без проводника– для транспортирования только груза. Их применение в различных отраслях народного хозяйства непрерывно расширяется. Лифты используют для погрузочно-разгрузочных работ в складских помещениях, в шахтах и рудниках для вспомогательного подъема и опускания людей и грузов; при производстве строительных работ, эксплуатации многоэтажных и высотных зданий.

Подъемники, предназначенные для перемещения сыпучих грузов в саморазгружающихся ковшах (скипах) по жестким направляющим, называют ковшовыми или скиповыми. Ковшовые подъемники применяют для загрузки доменных печей, вагранок и т.п.

## Грузоподъемные краны. Классификация по типам и конструкции. Общие схемы грузоподъёмных кранов.

Классификация грузоподъёмных кранов по типам и конструкции. Общие схемы грузоподъёмных кранов.

  - Общая классификация кранов [8] стр. 8–11.

| № | Тип (вид) крана | Определение | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран грузоподъемный | Машина цикличного действия, предназначенная для подъема и перемещения груза, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим грузозахватным органом |  |
|  |  | Классификация грузоподъемных кранов по конструктивному исполнению |  |
| 2 | Кран мостового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающейся по мосту, движущемуся по крановым путям | См. пп. 6–8 |
| 3 | Кран кабельного типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на двух опорах | См. пп. 9 |
| 4 | Кран стрелового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле | См. пп. 10–16 |
| 5 | Кран консольный | Кран с консолью, у которого разнесены по вертикали опоры и грузозахватный орган подвешен к консоли или к тележке, перемещающейся по консоли | См. пп. 17–19 |
|  |  | Краны мостового типа |  |
| 6 | Кран мостовой | Кран мостового типа, перемещающийся по надземному крановому пути |  |
| 7 | Кран козловой | Кран мостового типа с двумя опорными стойками |  |
| 8 | Кран полукозловой | Кран мостового типа с одной опорной стойкой |  |
|  |  | Краны кабельного типа |  |
| 9 | Кран кабельный | Кран кабельного типа с несущими канатами, закрепленными в верхней части опорных мачт |  |
|  |  | Краны стрелового типа |  |
| 10 | Кран стреловой | Кран стрелового типа со стрелой, закрепленной на раме ходового устройства или на платформе |  |
| 11 | Кран портальный | Кран стрелового типа поворотный, передвижной, на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |
| 12 | Кран полупортальный | Кран стрелового типа поворотный, передвижной, на полупортале |  |
| 13 | Кран башенный | Кран стрелового типа поворотный, со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни |  |
| 14 | Кран мачтовый (деррик) | Кран стрелового типа поворотный, имеющий вертикальную мачту и стрелу, закрепленную шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры |  |
| 15 | Кран судовой | Кран стрелового типа, поворотный, стационарный, установленный на борту судна и предназначенный для его загрузки и разгрузки |  |
| 16 | Стрела монтажная | Кран стрелового типа, неповоротный, стационарный, монтируемый непосредственно у места производства работ |  |
|  |  | Краны консольные |  |
| 17 | Кран, свободно стоящий на колонне | Кран консольный стационарный, закрепленный на колонне, вращающейся в опорном гнезде основания |  |
| 18 | Кран настенный | Кран консольный, стационарный, прикрепленный к стене либо перемещающийся по надземному крановому пути, закрепленному на элементах сооружения |  |
| 19 | Кран велосипедный | Кран консольный, перемещающийся по двум путям, образованным наземным монорельсом и верхней направляющей |  |
|  |  | Классификация кранов по виду грузозахватного органа |  |
| 20 | Кран крюковой | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде крюка |  |
| 21 | Кран грейферный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера |  |
| 22 | Кран магнитный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде магнита |  |

Грузоподъемные краны - машины циклического действия, предназначенные для подъема и перемещения в пространстве груза, удерживаемого грузозахватным устройством.

По конструктивному признаку их подразделяют на:

краны мостового типа:

мостовые краны;

козловые и полукозловые краны;

перегружатели;

мостовые краны–штаблеры.

краны консольного типа:

поворотные краны на колонне, имеющие постоянный или переменный вылет;

настенные консольные краны.

краны стрелового типа

поворотные краны на колонне, имеющие постоянный или переменный вылет;

стреловые передвижные краны со стрелой, закрепленной на раме ходового устройства или на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовой раме;

башенные,

портальные и полупортальные краны,

мачтовые краны и др.

По виду грузозахватного устройства краны подразделяют на крюковые, грейферные, магнитные, клещевые и др.

По роду привода краны подразделяют на краны с ручным и механическим (электрическим, гидравлическим, пневматическим и др.) приводами.

По степени поворота стрелы относительно опорной части краны могут быть неповоротные, полноповоротные и неполноповоротные.

По способу опирания ходовой части на рельсовый путь краны могут быть опорного типа, опирающиеся на путь сверху, и подвесного типа, перемещающиеся по нижним полкам рельсов подвесного кранового пути.

## Основные нормативные документы по устройству и изготовлению грузоподъемных машин.

Пример основных нормативных документов:

ГОСТ 7075–80Е	Краны мостовые ручные опорные. Технические условия.

ГОСТ 7352–88	Краны козловые электрические. Типы.

ГОСТ 7890–84Е	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия.

ГОСТ 12612–79	Краны металлургические колодцевые. Основные параметры.

ГОСТ 12613–79	Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры.

ГОСТ 12614–79	Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры.

ГОСТ 13556–85	Краны башенные строительные. Технические условия.

ГОСТ ЭД 1 13556–87	Краны башенные строительные. Технические условия.

ГОСТ 19811–90	Краны консольные электрические стационарные. Типы.

ГОСТ 20278–90Е	Краны металлургические литейные. Параметры и размеры.

ГОСТ 22827–85	Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 24378–80Е	Краны мостовые электрические. Технические условия.

ГОСТ 25711–83	Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъёмностью от 5 до 50 т. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27584–88	Краны мостовые козловые электрические. Общие технические условия.

ГОСТ 28433–90	Краны штабельные стеллажные. Общие технические условия.

ГОСТ 28434–90	Краны–штабелёры мостовые. Общие технические условия.

ГОСТ 28609–90	Краны грузоподъёмные. Основные положения расчёта.

ГОСТ 29321-92	Краны–штабелёры мостовые. Основы расчета.

НПАОП 0.00–1.01–07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"

## Общее содержание Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

НПАОП 0.00–1.01–07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее – Правила)  устанавливают требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, эксплуатации, ремонту и реконструкции грузоподъемных кранов и машин, их составных частей, а также грузозахватных органов, приспособлений, тары и люлек.

- Область применения.

1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов устанавливают требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, эксплуатации, ремонту и реконструкции грузоподъемных кранов и машин, их составных частей, а также грузозахватных органов, приспособлений, тары и люлек.

1.2. Правила распространяются на:

а) грузоподъемные краны всех типов, в том числе краны-штабелеры мостовые;

б) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом;

в) однорельсовые тележки;

г) ручные и электрические тали;

д) крановые подъемники для подъема людей;

е) лебедки для подъема груза и (или) людей;

ж) люльки для подъема людей;

з) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т.п.);

и) съемные грузозахватные приспособления;

к) тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами.

1.3. Правила не распространяются на:

а) краны-штабелеры стеллажные, краны-манипуляторы;

б) грузоподъемные машины, устанавливаемые в шахтах, на морских и речных судах и других плавучих сооружениях, на которые распространяются специальные правила;

в) экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

г) грузоподъемные краны, предназначенные только для работы со специальным навесным оборудованием (вибропогружателями, шпунто-выдергивателями, буровым оборудованием и т.п.);

д) грузоподъемные машины специального назначения: напольные завалочные и посадочные машины, трубоукладчики, электро- и автопогрузчики, путеукладочные и мостоукладочные машины, манипуляторы, подъемники (вышки), машины специализированных перегрузочных комплексов;

е) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, шевры, балки и т.п.).

ж) строительные подъемники, на которые распространяются специальные правила;

и) грузоподъемные краны, машины, грузозахватные органы, приспособления и тара специального и военного назначения, находящиеся в эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

- Нормативные ссылки

- Определения

- Требования к устройству

- Общие требования

- Металлоконструкции

- Механизмы

- Тормоза

- Ходовые колеса

- Грузозахватные органы

- Канаты

- Барабаны и блоки

- Цепи

- Электрооборудование

- Гидропривод

- Приборы и устройства безопасности

- Аппараты управления

- Кабины управления

- Противовес и балласт

- Ограждения

- Галерей, площадки и лестницы

- Установка

- Грузозахватные приспособления

- Крановый путь

- Требования к изготовлению, реконструкции, ремонту, монтажу

- Изготовление

- Реконструкция, ремонт

- Монтаж

- Материалы

- Сварка

- Контроль качества сварных соединений

- Требования к грузоподъемным кранам, машинам и их составным частям, приобретенным за рубежом

- Требования к кранам кабельного типа

- Требования к кранам-штабелерам мостовым

- Требования к крановым подъемникам, лебедкам и люлькам для подъема людей

- Требования к эксплуатации

10.1. Регистрация

10 2. Введение в эксплуатацию

10.3. Техническое освидетельствование

10 4. Надзор и обслуживание

10 5. Производство работ

Вопросы для контроля и самоконтроля

- Роль и назначение грузоподъемных машин.

- Что относится к машинам циклического действия.

- Что относится к машинам непрерывного действия.

- Домкраты– определение и классификация по конструкции.

- Лебёдки– определение и классификация.

- Шпили– особенности конструкции и назначение.

- Тали– особенности конструкции и назначение.

- Подъёмники– особенности конструкции и классификация.

- Кран грузоподъёмный– определение.

- Грузоподъёмные краны– классификация по конструктивному исполнению.

- Кран мостового типа – определение.

- Кран кабельного типа – определение.

- Кран стрелового типа – определение.

- Кран консольный – определение.

- Кран портальный – определение.

- Кран башенный – определение.

- Кран крюковой – определение.

- Кран грейферный – определение.

- Кран магнитный – определение.

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов– назначение и область применения.

## Вопросы для самостоятельного изучения.

### Требования к изготовлению грузоподъёмных кранов [3] стр.252– 257.

#### Требования к предприятиям-изготовителям грузоподъёмных кранов.

Грузоподъемные краны и машины, их составные части должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующих НД на предприятиях, получивших в установленном порядке разрешение органов Госнадзорохрантруда на их изготовление.

#### Требования к руководящим работникам и специалистам предприятий-изготовителей грузоподъёмных кранов.

Руководящие работники и специалисты, связанные с разработкой, изготовлением грузоподъемных кранов и машин, их составных частей, грузозахватных органов и приспособлений, тары и люлек, а также их монтажом (демонтажем), ремонтом и реконструкцией, должны пройти проверку знаний Правил [3] в соответствии с Положением об обучении по вопросам охраны труда, утвержденным приказом работодателя и действующим в пределах предприятия.

#### Испытания серийно изготовленных грузоподъемных кранов и машин, выполняемые для проверки их качества.

Для проверки качества серийно изготовленных грузоподъемных кранов и машин, их составных частей в соответствии с требованиями ГОСТ  15.309 должны проводиться приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания. Кроме того, для сертификации изготовленных грузo-подъемных кранов и машин проводятся в установленном порядке сертификационные испытания.

#### Приемо-сдаточные испытания грузоподъемных кранов и машин.

Приемочные испытания опытного образца (головного образца) грузоподъемного крана или машины, их составных частей, изготавливаемых отдельно, грузозахватных органов и приспособлений, тары и люлек проводятся в установленном порядке.

Программа приемочных испытаний опытного образца (головного образца) должна быть составлена с учетом требований НД и предусматривать испытание на соответствие его паспортным данным и включать: визуальный осмотр, статические и динамические испытания, проверку действия приборов и устройств безопасности, а также испытание кранов стрелового типа на устойчивость.

Приемо-сдаточные испытания проводятся изготовителем по программе и методике испытаний, разработанной и утвержденной изготовителем. Результаты испытаний должны быть записаны в паспорте изделия.

#### Периодические испытания грузоподъемных кранов и машин.

Периодические испытания грузоподъемных кранов и машин, их составных частей проводятся изготовителем в установленном порядке по разработанной им или специализированной организацией программе и методике испытаний. Периодическим испытаниям подлежит одно из серийно изготовленных изделий один раз в три года. Периодические испытания кранов грузоподъемностью 100 т и более проводятся не реже одного раза в пять лет.

#### Типовые испытания грузоподъемных кранов и машин.

Типовые испытания проводит изготовитель в установленном порядке по разработанной им или специализированной организацией программе и методике испытаний.

#### Состав комплекта документации на грузоподъемный кран или машину.

Каждый изготовленный грузоподъёмный кран или машина должны быть укомплектованы: паспортом;

руководством по эксплуатации;

инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке (если требуется монтаж грузоподъемного крана или машины);

документацией в соответствии с техническими условиями на конкретный грузоподъемный кран или машину.

Допускается совмещение документов в соответствии с ГОСТ 2.601.

#### Состав паспорта грузоподъемного крана или машины.

Паспорта на самоходный стреловой, башенный краны, кран мостового тина и таль электрическую составляются по формам, приведенным соответственно в [3] приложения 5, 6, 7 и 8.

#### Состав руководства по эксплуатации грузоподъемного крана или машины.

Руководство по эксплуатации грузоподъемного крана или машины должно быть разработано специализированной организацией или изготовителем в соответствии с требованиями действующих НД и Правил [3].

В руководстве должны быть указаны:

- периодичность технического обслуживания и ремонта;

- возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения;

- периодичность и способы проверки приборов безопасности;

- способы регулирования тормозов;

- перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ;

- порядок проведения технического освидетельствования;

- условия применения грейфера и магнита для грейферных и магнитных кранов;

- требования к устройству и эксплуатации рельсового кранового наземного (или надземного) пути;

- указания по приведению грузоподъемного крана или машины в безопасное положение в нерабочем состоянии;

- требования безопасности в аварийных ситуациях;

- критерии предельного состояния грузоподъемного крана или машины для отправки ее в капитальный ремонт;

- срок службы;

- группа классификации (режима работы);

- другие требования по обслуживанию и эксплуатации грузоподъемного крана или машины с учетом специфики его конструкции.

### Требования к грузоподъемным кранам, машинам и их составным частям, приобретенным за рубежом [3] стр.263.

Для применения грузоподъемных кранов, машин или их составных частей, приобретенных за рубежом, необходимо получить разрешение Госнадзорохрантруда, выдаваемое в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.34-99 "Положение о порядке выдачи разрешений Комитетом по надзору за охраной труда Украины".

Паспорта, руководства по эксплуатации и другая эксплуатационная документация, поставляемая с грузоподъемными кранами и машинами или с их составными частями, должны быть составлены на украинском или, в порядке исключения, на русском языке и соответствовать требованиям Правил [3].

Литература теоретического курса

- Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.: Высшая школа, 2000. – 410 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с.

- НПАОП 0.00–1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.– К.: Основа, П68 2007, – 312 с. ISBN 978–966–699–274–4. УДК 621.87.07. ББК 39.9.

- Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. – М.: Высшая школа, 1989. – 465 с.

- Гайдамака В.Ф. Грузоподъемные машины: Учебник– К.: Вища школа, 1989.– 328 с

- Справочник по кранам: В2 т. т.1. Характеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.–М.: Машиностроение, 1988. - 536 с: ил.

- Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов. /В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1988. -559 с.: ил.

- Краны и лифты промышленных предприятий. Справочник. Ушаков П.Н., Бродский М.Г. М., «Металлургия», 1974.– 352 с.

- Вайсон А.А., Андреев А.Ф. Крановые грузозахватные устройства: Справочник.–М.: Машиностроение, 1982.-304 с., ил.

- Федосеев В.Н. Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных машин: Справочник.–М: Машиностроение, 1990.– 320 с.

- Маковский А.М., Лях П.Ф., Лукьянов И.А. Расчеты крановых механизмов с применением электронных таблиц EXCEL. – Краматорск: Изд-во ДГМА, 2003. – 176 с.