Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# Кафедра ТиУП

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольной и курсовой работам по курсу

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»

для студентов специальности 7.090202 заочной формы обучения

(издание второе, стереотипное)

Краматорск 2008 г

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# Кафедра ТиУП

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольной и курсовой работам по курсу

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»

для студентов специальности 7.090202 заочной формы обучения

(издание второе, стереотипное)

Переутверждено	Утверждено

на заседании ученого совета ФТМ	на заседании

Протокол №6-02/12	кафедры ТиУП

от 27.02.2012 г.	протокол № 26 от 16.04.2008 г

Краматорск 2008 г

УДК 621.9

Методические указания к контрольной и курсовой работам по курсу «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» для студентов специальности 7.090202 заочной формы обучения 2- изд., стер./ сост. В.Т. Саункин, Е.В. Мишура. Ю. А. Бойко. – Краматорск: 2008. – 24 с.

В методических указаниях рассмотрены вопросы анализа производительности автоматических линий, анализа работы РТК и выбор средств активного автоматического контроля. Приведены общие положения, порядок выполнения работы, варианты заданий и список рекомендуемой литературы.

Составители:                                                           В.Т. Саункин, доц.,

Е.В. Мишура, ассист.,

Ю. А. Бойко, асп.

Отв. за выпуск:                                                       С.В. Ковалевский, проф.

- Цель работы

Цель контрольной работы –приобретение студентами навыков самостоятельного решения инженерных задач в области автоматизации производственных процессов в машиностроении.

- Общие положения

Итогом контрольной работы является выполнение каждым студентом задания, выданного преподавателем из приложений А, В, В настоящих методических указаний.

Задание предусматривает выполнение соответствующих расчетов и на их основе - анализ работы автоматической линии и роботизированного технологического комплекса, выбор средств автоматического контроля.

Расчеты и другой текстовый материал приводятся в записке. Расчетные формулы приводятся в буквенном виде с последующей подстановкой числовых значений и конечным результатом с соответствующими единицами измерения. Значения символов, входящих в формулу, приводятся после формулы с расшифровкой и размерностью, каждый с новой строки. Ссылки по формулам и литературным источникам приводятся в следующем виде: рис.1; по формуле (3); [1, табл.7] . Текст записки пишется чернилами, листы нумеруются, а в конце записки приводятся содержание работы и список использованной литературы.

Оформление записки должно соответствовать ЕСКД.

3  Краткие методические указания к выполнению контрольной работы

3.1 Задача №1

Определить технологическую, цикловую, техническую, фактическую производительность и коэффициент технического использования автоматической линии из жестко сблокированных агрегатных станков, временные затраты которой приведены в приложении А. Построить баланс производительности автоматической линии, провести анализ ее работы и определить резервы повышения производительности.

Автоматические линии широко используются в машиностроении. Любая автоматическая линия в пределах планового фонда времени работы может находиться в нескольких состояниях:

- линия работает, выполняя заданный непрерывный процесс обработки (время рабочих ходов);

- линия работает, выполняя основные и вспомогательные операции (время рабочих и холостых ходов);

- линия простаивает из-за отказов механизмов и инструментов (время простоя по собственным причинам);

- линия простаивает из-за отсутствия заготовок, переналадки и т.д. (время простоя по внешним организационным причинам).

Согласно основным положениям теории производительности, производительным является только то время, которое затрачивается на непосредственное технологическое воздействие, т.е. время рабочих ходов. Остальное время с точки зрения технологического процесса является потерянным.

3.1.1Содержание работы

- Изучить исходные данные.

- Определить технологическую производительность.

- Определить цикловую производительность.

- Определить техническую производительность.

- Определить фактическую производительность.

- Определить коэффициент технического использования

- Построить баланс производительности.

- Провести анализ работы автоматической линии и определить пути повышения производительности.

Производительность автоматических линий, как и любых рабочих машин, определяется количеством годной продукции, выдаваемой в единицу времени.

Технологическая производительность для автоматов или автоматических линий непрерывного действия определяется по формуле

K=1tp,

где tp –время рабочих ходов автоматической линии.

Цикловая производительность характеризует возможность выпуска продукции на линии при реальном ее конструкторском воплощении и условии бесперебойной работы. Цикловая производительность определяется по формуле

Qц=1T=1tp+txη,

где Т –длительность рабочего хода;

tx –время холостых ходов автоматической линии;

Техническая производительность автомата или автоматической линии (с учетом лишь собственных потерь) определяется по формуле

Qт=1T+tc,

где tc – Сумма собственных внецикловых потерь.

Фактическая производительность автоматической линии (с учетом всех потерь)

Qф=1T+tc=Qцηис,

где tn –все внецикловые потери (внецикловые потери равны сумме собственных и организационных потерь);

Коэффициент технического использования равен

ηт=11+tcT.

Внецикловые потери автоматической линии определяются суммированием потерь встроенных автоматов.

На основе рассчитанных потерь строится баланс производительностей автоматической линии (рис 3.1).

Производительность, шт/мин шт/мин

Цикловая

Технологи

ческая

Техническая

Фактическая

Потери

Рисунок 3.1 - Баланс производительностей автоматической линии

Резервы повышения производительности автоматической линии можно оценить с помощью баланса производительности, который показывает все факторы, определяющие производительность, потери производительности и их причины. Так как ни один вид потерь в процессе эксплуатации автомата или автоматических линий не может быть сокращен до нуля, исследования должны показать, на какую конкретную величину можно реально сократить те или иные потери.

3.2  Задача №2

Построить циклограмму работы станочного робототехнического комплекса, схема которого приведена в приложении Б, при условии равенства отрезков времени на операции: транспортирование, ориентирование, загрузку, закрепление, раскрепление и разгрузку деталей (время = 1с). Время обработки равно 60 с.

Определить фактическую производительность РТК и сделать анализ использования в них станков и промышленных роботов.

3.2.1Содержание работы

- Изучить исходные данные.

- Разработать маршрут обработки детали.

- Разработать и построить циклограммы работы автоматического комплекса.

- Сделать анализ работы.

Основой автоматических станочных робототехнических комплексов по изготовлению деталей являются станки с ЧПУ. Из станков с ЧПУ и промышленных роботов (ПР) создаются робототехнические комплексы (РТК). Путем объединяя РТК общей автоматизированной транспортно-складской системой, системой управления, комплектуются различные РТК.

Робототехнические комплексы укомплектовываются технологическим оборудованием, технологической оснасткой, средствами автоматизации, роботами. РТК выполняют следующие операции: установку заранее ориентированных заготовок (вибрационное устройство –ВУ) в рабочую зону станка, снятие деталей и укладку их в тару (магазины, накопители, конвейеры, тактовые столы), кантование деталей (устройство ориентации –ОСУ), транспортирование деталей между станками (транспорт –ТР), выдачу технологических команд на станки (А,Б,В,Г и т.д.) и другое технологическое оборудование.

Любое автоматическое управление РТК производится в соответствии с циклограммой его работы, построенной на основе разработанного маршрута.

Анализируя применение промышленного робота (ПР), можно установить, что в большинстве случаев они выполняют транспортно-загрузочные и разгрузочные операции на станках и другом технологическом оборудовании.

Эффективность использования ПР зависит от характера и степени их загрузки. Промышленный робот может обслуживать одну или несколько единиц оборудования последовательно, параллельно и параллельно-последовательно, выполняя одну или несколько операций.

На рисунке 3.2.1,а показан РТК, в котором промышленный робот обслуживает станок по циклу: взятие заготовки из магазина-накопителя Н или транспорта Т (время разгрузки tp), транспортирование к станку С (tтр), загрузка станка С (tз), выстой до окончания обработки (машинное время tм), разгрузка станка С (tp), транспортирование изделия к магазину-накопителю М (tмp) и укладка в магазин-накопитель Н (tз).Транспортные перемещения показаны дугами

рисунок 3.2.1,а.

Время цикла работы РТК по циклограмме (Рис. 3.2.1.1,б)

Tц=2(tp+tз+tтр)+tм.

Время работы ПР

Tp=2(tp+tз+tтр).

Время транспортирования –поворота руки на угол ϕ с угловой скоростью ω

tтр=ϕω.

При ϕ=90° и ω=90c−1 tтр=1с.

С уменьшением Tp уменьшается Tц и увеличивается производительность РТК. Во время работы станка ПР не используется.

.

Рисунок 3.2.1. Схема и циклограмма работы РТК

Эффективность использования ПР во времени может быть оценена отношением

Kp=TpTц.

Эффективность использования С во времени может быть оценена отношением

Kp=tmTц.

При линейном расположении станков по схеме (рис. 3.2.2,а) время транспортирования

tтр=SV,

где V –линейная скорость ПР;

S –расстояние между станками.

При обслуживании РТК двуруким ПР (двух станков для последовательной обработки) одна рука используется для снятия, другая –для установки детали.

Рисунок 3.2.2. Схема и циклограмма работы РТК.

Для случая по циклограмме (Рис. 3.2.2,б)

Tp=Tц=3(tp+tз)+6tтр.

##### Допустимые значения Кр<0,5, Кст<0,7.

3.3  Курсовая работа

Предложить устройство автоматического активного контроля размера в процессе обработки детали, эскиз которой приведен в приложении В, и описать принцип его работы.

В процессе механической обработки детали происходят изменения процесса. Эти изменения связаны с состоянием технологического оборудования (люфты, изношенность основных узлов), температурными воздействиями, упругими (силовыми) деформациями, затуплением инструмента, вибрациями. Желательно знать об этих изменениях, иметь информацию о них и использовать ее для управления станком. Лучше это делать в процессе обработки, используя операцию контроля. Такой автоматический контроль называется активным.

Автоматический активный контроль позволяет решить многие проблемы. Назовем основные из них: повышение качества обработки детали, повышение производительности обработки, оптимизация режимов обработки, повышение стойкости инструмента, увеличение срока службы станков.

В процессе работы студент должен выбрать, технически обосновать выбор автоматического устройства для операции контроля и описать принцип его работы.

3.3.1Порядок курсовой выполнения работы.

- Изучить чертеж детали.

- Выполнить анализ чертежа детали на предмет автоматизации операции контроля.

- Составить план обработки заданной поверхности детали.

- Сделать предварительный выбор нескольких устройств автоматического контроля.

- Выбрать и обосновать оптимальный вариант устройства автоматического контроля.

- Описать работу автоматического контрольного устройства.

- Выполнить эскиз измерительной части устройства автоматического контроля.

- Выбрать компоновочную схему автоматического контрольного устройства и технологического оборудования.

Изучение чертежа  детали является первым ответственным шагом в выборе средств автоматического контроля. Последовательно изучаются размеры и требуемая их точность, точность формы и точность взаимного расположения отдельных поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность и др.). Анализ точности формы и размеров основных поверхностей дает основание составить представление о методах обработки. Это, в свою очередь, послужит основанием для правильного выбора способа контроля.

Основные задачи, решаемые при анализе чертежа детали на предмет автоматизации операции контроля, должны быть направлены на возможное уменьшение трудоемкости операции, снижение себестоимости и повышение качества обработки детали. Работу целесообразно начинать с анализа уровня автоматизации операции. Анализ включает количественную и качественную оценки ее состояния. Качественная оценка проводится с целью составления информационной модели автоматизации технологического процесса, а количественная оценка –для определения уровня автоматизации каждой входящей в него операции. Определяем показателя уровня автоматизации

a=TмTшт,

где Tм и Tшт–соответственно машинное и штучное время на выполнение операции.

По итогам анализа принимается решение о целесообразности применения автоматического устройства, обеспечивающего контроль параметров детали в соответствии с требованиями чертежа.

План обработки поверхности детали, для которой выбирается устройство автоматического контроля, должен быть тщательно разработан с учетом требования безлюдной (малолюдной) технологии в зависимости от типа производства. Вышеуказанное требование должно особенно учитываться при выборе средства активного контроля. Как правило, такой вид контроля производится в основном на окончательной обработке указанной поверхности. Далее необходимо изучить возможность доступа в зону обработки детали для контроля ее в процессе обработки, учесть конструктивные особенности обрабатывающего оборудования. При использовании контактных методов контроля необходимо учитывать механические свойства детали.

Работа начинается с выбора нескольких вариантов устройств, а затем с учетом нижеприведенных этапов производится его окончательный выбор. При выборе средств автоматического контроля эту процедуру можно разделить на три этапа. На первом этапе необходимо учесть следующие моменты: форму, массу, габаритные размеры детали. На втором этапе необходимо учесть ограничения возможности использования конкретного оборудования и места расположения устройства. На третьем этапе анализируются вопросы загрузки выбранного устройства.

Вопрос о целесообразности выбора автоматического устройства может быть решен после расчета себестоимости операции по сравниваемым вариантам. Предпочтение следует отдавать устройству, которое обеспечивает меньшую стоимость детали. Если же сопоставленные варианты оказываются равноценными, предпочтение следует отдавать устройству, простому по конструкции и надежному в эксплуатации.

В описании работы контрольного устройства следует отразить требуемую последовательность перемещений отдельных механизмов. Затем необходимо описать принцип работы  выбранного автоматического устройства, при этом следует ссылаться на эскиз устройства. Целесообразно также определить порядок работы и описать особенности эксплуатации автоматического контрольного устройства.

Приложение А

| Затраты времени работы автоматической линии | Вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Длительность рабочего цикла, мин. | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,29 | 1,24 | 1,19 |
| 2 Длительность рабочего хода, мин. | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |

| Элементы затрат времени (в % к фонду времени) | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 Простои по инструменту: - аварийная и текущая замена - регулировка - ожидание наладчика |  |  |  |  |  |
|  | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 6,8 | 5,8 |
|  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
|  | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего по инструменту | 11,9 | 12,9 | 10,9 | 11,9 | 11,9 |
| 1.2 Простои по оборудованию | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| 1.3 Простои по организационным причинам: - подготовка к работе и уборка - контроль изделий - отсутствие заготовок |  |  |  |  |  |
|  | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
|  | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  | 8,7 | 8,7 | 9,2 | 8,4 | 9,1 |
| Всего по организационным причинам | 13,1 | 13,1 | 13,6 | 12,6 | 14,1 |
| Итого простоев | 31,0 | 31,5 | 30,5 | 31,5 | 31,0 |
| 2 Время безотказной работы | 69,0 | 68,5 | 69,5 | 68,5 | 68,0 |
| 3 Фонд времени наблюдения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение Б (Схемы РТК)

Приложение Б (продолжение)

Приложение В (Эскиз детали)

Приложение 3 (продолжение)

Приложение 3 (продолжение)

Приложение 3 (продолжение)

Приложение 3 (продолжение)

Приложение 3 (продолжение)

Приложение 3 (окончание)

Список рекомендуемой литературы

- Активный контроль в машиностроении: Справочник. / Под ред. Е.И. Педя –М.: Машиностроение, 1978. – 352с.

- Активный контроль размеров / Под ред. С.С. Власова –М.: Машиностроение, 1984. – 336с.

- Автоматические линии в машиностроении: Справочник: В 3т. –Т2 Станочные автоматические линии / Под ред. А.И. Дашенко –М.: Машиностроение, 1984. – 468с.

- Волчкевич Л.И. и др. Автоматизация и автоматические линии: учебное пособие для Вузов: В 2ч. –ч.1 –М.: Высшая школа, 1976. – 236с.

- Волчкевич Л.И. и др. Комплексная автоматизация производства –М.: Машиностроение, 1983. – 286с.

- Кузнецов М.М. и др. Автоматизация производственных процессов –М.: Высшая школа, 1978. – 431с.

- Роботизированные станочные комплексы / Под ред. Ю.Г. Козырева и А.А. Кудинова –М.: Машиностроение, 1987. – 273с.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к контрольной и курсовой работам по курсу

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»

для студентов специальности 7.090202 заочной формы обучения

(издание второе стереотипное)

Составители:                                                    Владимир Тимофеевич Саукин,

Евгения Владимировна Мишура,

Юрий Анатольевич Бойко

Редактор                                                           Нелли Александровна Хахана

Подп. в печать                                      Формат 60×84116

Офсетная печать                                  Усл. печ. лист 1,25 Уч. - изд. л. 0,91

Тираж  200                                            Заказ №

ДГМА. 84313 г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72