Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Технологии и управления производством»

Курс лекций по дисциплине

«Проектирование автоматизированных участков и цехов»

(для студентов специальностей 7.090202 и 7.050107

дневной и заочной форм обучения)

Краматорск ДГМА 2010

Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Технологии и управления производством»

Курс лекций по дисциплине

«Проектирование автоматизированных участков и цехов»

(для студентов специальностей 7.090202 и 7.050107

дневной и заочной форм обучения)

| Переутверждено на заседании ученого совета факультета техники и менеджмента Протокол №6-02/12 от 27.02.2012 | Утверждено на заседании кафедры ТиУП Протокол №24 от 11.11.2010 |
| --- | --- |

Краматорск ДГМА 2010

УДК 621.9

Курс лекций по дисциплине «Проектирование автоматизированных участков и цехов» (для студентов специальностей 7.090202 и 7.050107 дневной и заочной форм обучения)  / сост. Л. П. Колот. - Краматорськ: 2010. - 40 с.

Наведено рекомендації для самостійного вивчення курсу й виконання практичних контрольної робіт з дисципліни «Проектування автоматизованих ділянок і цехів».

Укладачі:   	   Л. П. Колот, доц..

Відп. за випуск:                                                       С.В. Ковалевський, проф.

- Современные проблемы автоматизации 
механосборочного производства.

Комплексная автоматизация массового производства в машиностроении осуществляется построением автоматических участков, цехов, заводов-автоматов.

Однако, массовое производство не превышает 12-15%, а вместе с крупносерийным 25-30%. Для остальной, преобладающей части производства (70-80%) с частой переналадкой и серийным или единичным производством автоматизация осуществляется с помощью станков с ЧПУ и многоцелевых станков, промышленных роботов, автоматических переналаживаемых участков, цехов.

Для современного развития автоматизации процессов машиностроения характерны три главные тенденции:

Первая – широкое применение метода концентрации (совмещения) элементарных технологических операций.

Вторая – использование метода агрегатирования (агрегатно-модульного построения) металлорежущих станков-автоматов и автоматических линий, сборочных машин, контрольных и транспортных устройств, роботов и систем управления, что создает условия для перекомпоновки и переналадки при изменении объекта производства.

Третья – применение микропроцессорной техники и компьютеров для управления на всех уровнях технологического процесса, что обеспечивает гибкость, надежность.

Сочетание этих тенденций обеспечивает эффективность.

Однако, недостаточная концентрация операций – это увеличение числа станков, рабочих, площадей, себестоимости. Слишком высокая концентрация – это создание сложного оборудования, повышение себестоимости. Необходим оптимальный вариант.

Широко используют станки с ЧПУ, оснащенные инструментальными магазинами, обеспечивающими сокращение вспомогательного времени.

Разработаны много инструментальные станки с ЧПУ для параллельной обработки поверхностей. Например, станок модели 17А20Пø-40 оснащен двумя независимыми револьверными головками, что позволяет вести параллельную обработку валов, фланцев и других деталей с пазами, лысками, поперечными и внецентренными отверстиями.

Перспективны для серийного производства агрегатные станки с ЧПУ для многосторонней обработки, например, АГП-630-400: обработка корпусной детали ведется одновременно с трех сторон.

Увеличение удельного веса многономенклатурного производства обусловило широкое внедрение ГПС.

ГПС – это совокупность в разных сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов, гибких производственных модулей (ГПМ), единиц технологического оборудования и систем их функционирования в автоматическом режиме (СОФ – система обеспечения функцио6нирования).

ГПС включает 2 комплекса: производственный и управляющий. При построении комплексов используют системный подход. Производственный комплекс включает в себя производственную систему и систему обеспечения функционирования (СОФ), в которую входят:

- автоматизированная транспортно-складская система;

- автоматизированная система инструментообеспечения;

- контроля;

- удаления отходов;

- профилактики и ремонта;

- управления технологическими процессами;

- автоматизированного и;

- технологической подготовки производства;

- управления (АСУ – БПС)

В связи с 2 формами специализации участков: технологической и предметной – возможны 2 направления создания ГПС:

Первое – автоматизация отдельных технологических операций и создание операционных ГПС (токарные, фрезерные, сверлильные и т. д.)

Второе – комплексная автоматизация технологических процессов обработки деталей определенных классов, что в условиях быстрой переналадки более эффективна от операционных ГПС.

Организационной основой ГПС является групповая технология. Для этого предварительно производят классификацию всех деталей изделия по конструкторско-технологическим признакам. Затем детали объединяют в группы по признаку общности применяемого оборудования, наладок и инструментальной оснастки. Затем разрабатывают групповые технологические процессы, позволяющие выполнять обработку на участках любых деталей группы по общему технологическому процессу.

В соответствии с принципами групповой технологии создают ГПС:

- тел вращения (валы, фланцы, втулки, зубчатые колеса и т. д.);

- корпусных деталей, ронштейнов, рычагов;

- плоскостных деталей (планки, крышки, панели);

- смешанные группы.

Идеальный случай, если на ГПС осуществляется полное изготовление деталей. Однако, ввиду отсутствия ГПМ на некоторые технологические операции допускается выполнять отдельные операции на других участках.

ГПМ – состоит из единицы технологичесого оборудования и оснащен автоматизированным устройством программного управления и средствами автоматизации загрузки, выгрузки.

1. ГПС может быть включен в качестве составной части участка, цеха, где менее высокий уровень автоматизации. В настоящее время в механообработке применяют три типа ГПС:

2. Гибкие участки и линии из работающих на заводе станков с ЧПУ. При этом участки дополняют автоматизированными транспортными системами, складами, а станки оснащаются средствами загрузки-выгрузки.

3. Линии и участки на базе серийно выпускаемых ГПМ.

ГПС на базе специальных разработок с использованием новых прогрессивных решений и оборудования, спроектированного по агрегатному принципу (многопозиционных, многоцелевых станков, ГПМ с многошпиндельными головками и др.).

Первый тип характерен для совершенствования и реконструкции производства, второй и третий типы решений связаны с принципиальным обновлением производства.

Ввиду высокой стоимости ГПС, необходимо определять рациональную степень автоматизации производственной системы.

Общий подход к применению автоматизированных систем иллюстрирует диаграмма:

ГПС занимает промежуточное положение между относительно малопроизводительными станками с ЧПУ, обладающими высокой гибкостью, и автоматическими линиями массового производства, высокопроизводительными, но значительно менее гибкими.

Специальные линии представляют собой комплексы крупносерийного производства из многопозиционных агрегатных станков с ЧПУ, оборудованных транспортными системами.

Частным случаем ГПМ является роботизированный технологический комплекс (РТК), если  есть возможность встраивать его в систему более высокого уровня.

Средства автоматизации ГПМ – накопитель, приспособления-спутники, устройства загрузки-выгрузки, замены технологической оснастки, промышленные работы, устройства удаления стружки, контроля, переналадки.

Исходные данные для пр-я ГПС:

- сведения

- объем выпуска (программы).

- Исходные данные для проектирования автоматизированного
 производства и выбор объекта.

Исходными данными при проектировании автоматизированного производства является:

- сведения об изделиях, планируемых к изготовлению на ГПС: вид, номенклатура, материал, габариты;

- требования к точности изготовления изделий;

- объем выпуска в единицу времени;

- сведения о технологических процессах: заготовка (вид, точность), способы обработки (сборки), технологические базы, состав технологических переходов, нормативные затраты времени.

При выборе объекта необходимо соблюдать последовательность:

- формирование в укрупненном виде групп изделий-представителей;

- анализ производственной программы (номенклатура и объем выпуска);

- определение удельных затрат (на 1 изделие);

- анализ габаритных размеров изготовляемых изделий;

- анализ геометрической формы и точностных характеристик изделий;

- анализ конструкторско-технологических признаков.

На начальной стадии проектирования важное значение имеет анализ технологических процессов…:

- анализ базовых поверхностей, способов базирования и закрепления на станке;

- анализ существующего оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-измерительных средств, определение их возможности совместной работы с промышленными роботами и другими средствами автоматизации в единой системе;

- анализ способов транспортирования и накопления, заготовок, оснастки и инструмента;

- анализ способов удаления стружки из рабочей зоны станков;

- определение перечня функций, подлежащих автоматизации.

Проектирование автоматизированного производства выполняется поэтапно, поэтому, на каждом этапе необходимо увязывать проектируемую автоматизированную систему производства с существующим неавтоматизированным и слабоавтоматизированным производством, что позволяет повысить эффективность производства. При этом необходимо решить три задачи:

- Выбор на каждом этапе автоматизации наиболее значимой группы деталей, обработка которой существенно может повлиять на эффективность производства.

- Автоматизированное производство должно обеспечивать оптимальные условия для выполнения производственных требований по выпуску деталей заданной номенклатуры (последовательность, сроки изготовления).

- Организация связей автоматизированного производства с производством, неохваченным автоматизацией, в целях согласования во времени выпуска комплектов деталей, необходимых для сборки изделия.

Что касается выбора номенклатуры деталей для автоматизированного производства – это очень ответственный этап. Случайно подобранная может привести к неэффективности любых, даже самых совершенных в технических отношениях проектных решений.

Основными критериями при выборе номенклатуры являются:

- Конструкторско-технологическое подобие: сходство деталей по габаритным размерам, конфигурации, характера конструктивных элементов, числу и взаимному расположению обрабатываемых поверхностей, сходство по составу операций и маршруту технологических процессов. Чем выше степень подобия, чем меньше номенклатура инструмента и оснастки, применяемая для обработки.

- Подобие марок материала. Сливная стружка, не обеспеченная средствами дробления служит предпосылкой для исключения детали из автоматизированного производства.

- Станкоемкость и число установов.Станкоемкость одной операции должна быть не менее 10-15 минут и не более 2-3 часов. Число деталеустановок-не более 3-4 часов. Минимальная станкоемкость одной детали зависит от числа станков в системе (3-12), пропускной способности транспортной системы и вспомогательных технологических позиций. Максимальная станкоемкость операции определяется надежностью оборудования систем.

- Состав оборудования: использование по возможности однотипного оборудования; если требуется применение специализированного оборудования разных размеров, то их необходимо вводить не более двух единиц каждого из них; обязателен учет совместимости работы разнотипного оборудования между собой и с автоматизированной системой.

- Степень замкнутости маршрута обработки, то есть в первую очередь на обработку в автоматизированном производстве следует переводить детали, которые могут быть полностью обработаны в ней без прерывания маршрута, иначе усложняется организация производственного процесса и увеличивается длительность производственного цикла. Установлено, что от ношение трудоемкости операции, выполняемых в автоматизированном производстве к общей трудоемкости должна быть не менее 0.8…0.9.

- Стабильность технологических процессов: в автоматизированное производство следует перевозить детали, которые имеют стабильную обработанную технологию.

- Устойчивость номенклатуры деталей.

- Возможность перевоза большинства или наиболее трудоемких операций технологического процесса обработки деталей на оборудования с ЧПУ.

- Возможность концентрации операций.

- Возможность исключения из технологического процесса ручных операций слесарной операции и завозки.

- Возможность совместной обработки по общности операций на определенном оборудовании, приспособлениях и применяемым по размерам инструмента.

- Наличие необходимых базовых нов-тей при применении роботов.

- Возможность применения многостаночного обслуживания.

- Экономическая целесообразность перехода оборудования с ЧПУ.

Отбор деталей по указанным критериям представляет собой сложную и трудоемкую задачу, связанную с анализом большого количества чертежей и технологических процессов. Результаты анализа заносят в специальные формы:

| Шифр детали | L max (мм) | L min (мм) | В max (мм) | B min (мм) | D max (мм) | D min (мм) | Масса, кг | L / D | Tin-r/ Тшт.∑ | Кт | Тшт.авт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тшт.чТшт.- отношение суммарной трудоемкости изготовления деталей на

ЧПУ к суммарной трудоемкости всей механообработки.

Кт - коэффициент снижения трудоемкости при переводе обработки в автоматизированном производстве.

Тшт.ав-трудоемкости обработки  в автоматизированном производстве. Этот этап работ целесообразно выполнять с применением вычислительной техники.

В зависимости от габаритных размеров детали  группируются:

Корпусные: до 300 мм, 300-500 мм,500-800мм, 800-1200мм, 1200-1500мм, свыше 1500мм

Тела вращения оси диаметра: до 50 мм; 50-150 мм; 150-400 мм; свыше 600 мм.

В зависимости отношенияLD:0,1; 0,1-1; 1-10.

Однако, недостаточно знать только численность групп, поскольку группы могут быть небольшой численности, но характеризуются большой станкоемкостью. Это характерно для корпусных деталей, составляющих всего 22% от общего числа деталей машиностроения, а суммарная станкоемкость для их обработки составляет более 60%.

- Определение оптимальной партии.

Важным параметром показателей автоматизированной системы обработки является размер партии деталей. Рациональный размер партии позволяет оптимизировать нагрузку оборудования, сократить цикл изготовления, уменьшить объем незавершенного производства. Уменьшение размера партии приводит к потерям времени на переналадку станков, снижает  Кз.о. дорогостоящего оборудования, увеличиваются приведенные затраты.

Затраты, связанные с переналадкой оборудования:

Зперен=12⋅nол⋅tнал⋅ччасN⋅mnap

где:   число операций, требующих наладки (определяется по технологическому процессу):

tнал- средняя трудоемкость одной операции наладки, час:

Ччас- часовая ставка наладчика, грн.:

N- годовой выпуск деталей;

mnap- размер производственной партии, выраженный в месяцах.

Потери от пребывания оборотных средств в незавершенном производстве:

Поб.ср.=0,1⋅Сд12⋅Fp1nTмех+0,5tсб⋅N⋅mпар+Тмп

где : Сд- себестоимость детали, грн;

Fр- число рабочих дней в году;

1nTтех−трудоемкость механической обработки, ч;

tсб- время пролеживания детали до сборки,ч;

Тмп- суммарное время межоперационного пролеживания,ч.

Суммарные потери равны:

Псум=Зперен + Поб.ср.

Оптимальный размер партии должен соответствовать минимальным суммарным потерям: Псум min.

Размер партии целесообразно выражать в долях годового выпуска (недельная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая).

На графике представлены характеристики кривых суммарных потерь, приходящихся на одну деталь (Псум) , потерь, связанных с переналадкой оборудования (Зперен) и потерь от пребывания оборотных средств в незавершенном производстве (Поб.ср.)в зависимости от размера запускаемой в обработку партии деталей (mпар), выраженной в месяцах.

Псум

Псум	      Поб.ср.

Зперен

mпар

Из графика видно, что кривая Псум определяет область рациональной обработки в автоматизированном производстве. Зона (заштрихованная) расположена выше кривой Псумхарактеризуется большими потерями, а значит не выгодна для производства. Зона, расположенная ниже Псумявляется рациональной для обработки в автоматизированном производстве.

Более точно оптимальный размер производственной партии может быть рассчитан на основе соотношений теории управления запасами.

Предварительно рассчитывается размер партии для каждой операции по формуле Уилсона:

Mki=2Cki⋅αkCxp,1

Cki−стоимость переналадки i-го станка при изготовлении К-го изделия, грн;

αk-скорость потребления К-го изделия сборочным цехом, шт/ ч;

Схр- стоимость хранения одного изделия в единицу времени.

Cki=TnkiTi⋅Kci⋅γCTi+CcтiTостi

αk=NkTk,

Cхр=1Wск⋅Ti⋅KсiCскTсск+3ск

Tnki – время текущей подготовки производства при изготовлении К-го изделия на i-ом станке,ч.

Ti – эффективный фонд времени станка,ч.

Kci – коэффициент использования станка.

 - норматив прибыли.

Cmi – стоимость годового объема выпуска i-го станка.

Ccmi – стоимость станка.

Tcm.i – нормативный срок окупаемости станка.

Nk – годовой объем выпуска К-го изделия.

Wck – вместимость межоперационного склада.

Сск, Тсск – стоимость и нормативный срок окупаемости склада и транспортно-складской системы.

Зск – годовая зарплата персонала, обслуживающего склады и транспортно-накопительные системы.

После определения размеров mkiпартии для всех станков вычисляют размеры mk ( средних для К-го изделия) партии запуска. Полученные значения mk округляют до ближайшего nk; выбранных из нормального ряда значений, соответствующих полугодовому - 510, квартальному - 255, месячному - 104, недельному - 52, полуденному - 24, дневному - 12, сменному – 4 размерам партии. Исходя из формулы (1) наибольшее влияние на размер партии оказывает годовая программа Nk, поэтому, результаты расчетов для отдельных операций по изготовлению К-го изделия будут близкими.

- Определение технологического оборудования.

4.1. Основные требования и выбор состава технологического оборудования.

4.2. Расчет количества единиц технологического оборудования.

  - Основные требования и выбор состава технологического оборудования.

Выбор технических средств, формирующих автоматизированный участок, во многом определяется ее структурно-компоновочными решениями, организационно-техническими возможностями и т.д. В связи с этим выбор технологического оборудования следует рассматривать как один из важнейших этапов проектирования технологической системы.

Основным технологическим оборудованием в гибком автоматизированном участке являются станки с ЧПУ, при выборе которых необходимо учитывать следующие требования:

- высокая мощность электродвигателя привода главного движения и применение бесступенчатого регулирования его скорости в широком диапазоне, обеспечивающие необходимые нижний и верхний пределы частот вращения в шпинделе;

- повышенная жесткость несущих частей станка;

- высокие скорости вспомогательных ходов рабочих органов, обеспечивающие применение современных высокоскоростных электродвигателей постоянного тока с датчиками обратной связи в сочетании с шариковыми винтовыми парами качения и направляющими, снижающими силы трения и повышающими чувствительность к малым перемещениям;

- компоновка узлов станка и герметизация рабочей зоны, обеспечивающая свободный отвод стружки, смазочно-охлаждающей жидкости и обильную подачу последней в зону обработки, как для резания, так и для смыва стружки;

- низкая трудоемкость и малая продолжительность переналадки станков;

- применение инструментальных магазинов, обеспечивающих автоматическую смену режущего инструмента в цикле работы станка, а также различного типа многопозиционных револьверных головок, обеспечивающих быстросменность и удобство расположения инструментального оснащения;

- применение механизированных быстропереналаживаемых и быстросменных приспособлений для базирования и закрепления обрабатываемых заготовок в широком диапазоне размеров;

- применение встраиваемых в станок конвейеров и емкостей для удаления стружки;

- высокая надежность работы всех систем и механизмов, достигаемая путем тщательной обработки их конструкций и высокого качества изготовления;

- применение малогабаритных устройств с ЧПУ и узлов электрооборудования с целью сокращения производственных площадей и протяженностью транспортных маршрутов обеспечения станков заготовками режущим инструментом и приспособлениями.

Выбор основного технологического оборудования определяется назначением автоматизированного участка, а состав его в основном обусловлен номенклатурой обрабатываемых деталей и конструкторско-технологическими особенностями.

Все многообразие деталей, подлежащих обработке в автоматизированном производстве, условно можно разбить на детали типа валов, дисков и корпусных.

Конструктивно-технологические характеристики деталей типа валов (L  2D, где L – длина, D – диаметр) и рекомендуемые модели токарных станков с ЧПУ, приведены в таблице 1.

| # Группа дет-й | # Предельные параметры |  |  | # Параметры станка |  | Модели токарно- и патронно-центровых станков. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # D,мм | L,мм | Масса,кг | D над станин. | Dmax над суппорт. |  |
| 1В | 20 | 250 | 2 | 250 | 125/200 | ТПК1258,1Н61, 1ПМ3,16БС, 16БС5В3, |
| 2В | 50 | 500 | 10 | 320 | 200 | 16Б16Т1,16Б163, 17133 |
| 3В | 80 | 1000 | 40 | 400 | 250 | 16К20Т1,16К203, # 1725М3 |
| 4В | 160 | 1400 | 160 | 630 | 400 | 16К303,16К503, 167323,1740Р3 |

Эффективное использование возможностей оборудования может быть только в том случае, когда диапазон конструктивно-технологических характеристик обрабатываемых деталей соответствует технологическим параметрам оборудования. В этом случае рационально будут использоваться заложенные в станках мощности главного привода, жесткость станка обеспечит получение заданной точности деталей на оптимальных режимах резания.

В зависимости от конструктивных особенностей деталей в автоматизированный участок могут быть выточены фрезерно-центровальные, фрезерные, шлице- и шпоночно-фрезерные , зубообрабатывающие, кругло-, шлице- и зубошлифовальные станки. Эти станки дополняют токарные и должны вписываться в технологические схемы как по последовательности обработки, так и по средствам автоматизации.

Конструкторско-технологические характеристики деталей типа дисков (L< 2D) и рекомендуемые модели токарных станков с ЧПУ для их обработке в автоматизированном участке в таблице 2.

| Группа деталей | # Предельные параметры |  |  | Наиб. размеры дет. обраб. на станках |  | Модели токарных патронных и патронно-центровых станков. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D,мм | L,мм | Масса,кг | D,мм | L,мм |  |
| 1D | 160 | 100 | 10 | 200 | 10 | КТ-141,1П717Ø3, 1725МØ3 |
| 2D | 250 | 200 | 40 | 320 | 200 | 1725МØ3,16Б16П, 16Б16Ø3,1734Ø3 |
| 3D | 320 | 250 | 80 | 400 | 200 | 1740РØ3, 16К20П |
| 4D | 400 | 320 | 160 | 500 | 320 | # 1П752МØ3, # 1П756ДØ3 |

Корпусные детали обрабатываются на фрезерно-сверлильно-расточных станках (ОЦ), а в ряде случаев – на фрезерных станках с одним или несколькими инструментами, устанавливаемые в револьверных головках. В состав автоматизированного участка могут входить также плоскошлифовальные и отделочные станки. Они должны вписываться в общую технологическую структуру. Конструктивно-технологические характеристики корпусных деталей и рекомендуемые модели станков с ЧПУ приведены в таблице 3.

| Группа деталей | Предельные размеры, L×B |  | Рабочая поверхность стола, B×L | Модели ОЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L×B | Масса |  |  |
| 1К | 300×300 | 200 | 400×500; 400×650 | НР320ПМØ4,2200ВМØ4, 2254ВМØ4, 6904ВМØ2 |
| 2К | 500×500 | 500 | 500×500; 630×800; 630×1600 | НР500МØ4, 6902ВМØ2, 6306ПМØ4 |
| 3К | 800×800 | 3000 | 800×800; 1120×1250 | НР800МØ4, 2623ПМØ4 |

В автоматизированном гибком участке включены от 2 до 24 станков. При количестве станков свыше 4 ведется управление ими с центральной ЭВМ , при более 20 станках усложняется система управления.

  - Количество оборудования в автоматизированном гибком участке

определяется:

S=i=1gtшт-кi⋅Ni÷60⋅Фэ⋅Кс,

tшт-кi. - штучно-калькуляционное время обработки i-го наименования, мин.;

Ni – годовой объем выпуска деталей i-го наименования;

Фэ – эффективный годовой фонд работы оборудования, ч.;

Ке– коэффициент использования оборудования.

Величина tшт определяется на базе разработанных тех. процессов

Кс=i=1Qtшкi/ i=1Qtшкi+tп

где: tп – среднее время потерь на восстановление работоспособности оборудования;

Q-число наименований.

При большей номенклатуре деталей расчетное количество единиц технологического оборудования определяется как отношение средней станкоёмкости, приходящейся на каждый станок, к среднему такту выпуска деталей.

5  Проектирование транспортной системы.

Транспортные операции занимают большое место в процессе изготовления изделий. Требования современного производства исключают возможность нахождения обрабатываемых деталей и заготовок на полу цеха на любой стадии производственного процесса.

Заготовки подаются в цеха со складов литья и поковок преимущественно в металлической сварной таре ящичного типа на небольших ножках, для облегчения укладки их штабелями. Затаренные заготовки  доставляются внутризаводским транспортом на цеховые дооперационные складские площадки, где разгружаются вильчатыми электропогрузчиками.

Для доставки колесным транспортом крупных деталей применяются поддоны с продольными отверстиями для захвата их вилками электропогрузчика. На поддоны заготовки укладываются штабелем.

Количество тары в зависимости от размера заготовок и их формы может быть определено из условия создания необходимого дооперационного задела (шт.).

Qд.з.=60 КТ / , где

К - коэффициент 1,0 – 1,25 в зависимости от условий доставки заготовок;

Т - (см. табл.)

Нормы хранения заготовок в рабочих днях.

| # Тип производства | Мелкие и средние заготовки | # Крупные заготовки |
| --- | --- | --- |
| Единичное | 12 | 5 |
| Мелкосерийное | 8 | 3,5 |
| Серийное | 6 | 2,5 |

 - расчетный такт работы, мин.

Перемещение заготовок по операциям обработки производится с применением межоперационных транспортных устройств.

Простейшим видом межоперационного транспорта является подвижная тара ящичного или свечного типа на колесах. Свечи изготавливают из отрезков труб, которые приваривают к днищу, на них надевают детали с центральным отверстием (шестерни).

Для укладки деталей типа вал – шестерни в днище делаются отверстия, в которые детали вставляются утонченными концами. У каждого рабочего места располагаются 2 тары: одна для заготовок, другая для деталей. Перемещение тары от операции до операции перекрывается машинным временем, так как обработка ведется на автоматизированном оборудовании. Недостаток: загромождение площади пола, физические затраты рабочих, наличие повышенного межоперационного задела деталей, что увеличивает стоимость незавершенного производства.

При транспортировании деталей от станка к станку с помощью этапов также происходит загромождение площади.

Транспортирование мелких и средних деталей может осуществляться на тележках, движущихся по узким путям.

Распространенным средством транспортирования тяжелых крупногабаритных деталей являются приводные и не приводные роликовые конвейеры (рольганги), при этом применяются подъемные механизмы типа пневмо- или электробалей для установки деталей на станке и снятия. При транспортировании деталей без плоской опоры применяют поддоны. Роликовые конвейеры допускают пробуксовывание грузов и являются одновременно накопителями.

При обработке корпусных деталей от конвейера имеются ответвления к станкам, разрывы для прохода рабочих, имеются откидные секции, поворотные столы.

Применяются подвесные конвейеры локального действия, тяжелые детали или в таре загружаются и разгружаются автоматически пневмоподъемниками.

## Пневмоподъёмник                             Локальный подъёмник

Далее грузы транспортируются напольными роликовыми конвейерами. Детали могут подвешиваться в многоэтажных подвесках. Скорость подвесного конвейера м/мин.:

V = Кн/ (iku), где

 - шаг подвесок, м.;

Кн - коэффициент неравномерности загрузки конвейера = 1,0 – 1,5;

i - количество изделий на одной подвеске;

ku = 0,85 – 0,95.

В современном автоматизированном производстве используются каретки-операторы, которые работают в автоматическом режиме от ЭВМ или от пульта рабочего (полуавтомат). По бокам кареты расположены 2 привода подачи спутников для выполнения загрузки и разгрузки оборудования. На плите платформы каретки возможно закрепление планок различной длины, что позволяет транспортировать детали разных габаритов.

Высокоманевренным транспортом являются электрические тележки с грузоподъемным краном (до 800 кг).

В мелкосерийном производстве находят применение подвесные толкающие конвейеры, которые позволяют транспортировать изделия, имеющие различный такт выпуска. Они обеспечивают автоматическое адресование кареток с грузом к месту назначения, а также передачу кареток на ответвление монорельсов, на которых они могут быть либо автоматически установлены (и тогда из этих кареток с грузом может быть создан накопитель), либо переданы далее на трассу другого толкающего конвейера. Это дает возможность связывать всю сеть подвесных толкающих конвейеров в цехах в общую систему конвейеров с автоматической передачей грузов к месту назначения. Управление производится от ЭВМ.

Специфика толкающего конвейера заключается в том, что в его системе имеется не один монорельсовый путь с каретками, а два: один (верхний) несет движущие элементы, а второй (нижний) - установленные грузы.

Система автоматизированных толкающих конвейеров увеличивает производительность транспортирования при выполнении подъемно-транспортных работ.

При создании ГПС в последнее время стали использовать мостовые краны с ЧПУ, которые позволяют не только транспортировать полуфабрикаты, но и обеспечивать планировочную гибкость производства.

При проектировании транспортной системы возможна композиция из транспортных средств различных типов, но все же необходимо стремиться использовать однотипные транспортные средства, что облегчает управление и обслуживание транспортной системы.

Грузы транспортируют по транспортной системе либо на спутниках или налетах, либо в поддонах или пассатах.

Выбор типа внутрицехового транспорта зависит от типа и характера производства, производственной программы, строительной части производственного корпуса, используемого технологического оборудования и др.

Количество транспортных средств каждого типа определяется исходя из машиноемкости Тм.е. транспортных операций, которую определяют:

Тм.е. = (QТц) / (qп60)   или   Тм.е. = (ZтТц) / (Zт.п..60), где

Q – грузопоток, т.;

Тц – средняя длительность рейса или одного цикла работы транспортного средства, мин.;

qn – средняя транспортная партия (количество грузов, перевезенных за один рейс), т.;

Zт – грузопоток, ед. тары;

Zт.п. – величина транспортной партии.

Zтi =Qi / Сi , где

Zтi– грузопоток, ед. тары, по определенной группе изделий;

Qi – грузопоток по определенной группе;

Ci – средняя грузовместимость тары.

Величина Тц определяется с учетом выполнения следующих транспортных операций: движение транспорта к месту погрузки, погрузки, движения с грузом, разгрузки, непредвиденных задержек, время, которых принимается 0,15 времени движения транспортных средств с грузом.

Время движения транспортных средств определяется, исходя из длины транспортного пути, и скорости перемещения, которая не должна превышать

80 м / мин. для напольного транспорта и 50 м / мин для подвесного транспорта.

Количество транспортных средств определяется:

Nтр = (i=1nTм.е..⋅Kе) / (Фо  Кв) , где

Кс = 1,2…1,6 – коэффициент спроса, учитывающий неравномерность поступления требований на обслуживание в единицу времени;

Кв = 0,7…0,8 – коэффициент загрузки транспортного средства;

Фо – эффективный годовой фонд времени работы принятого типа оборудования;

n – число грузопотоков, обслуживаемых данным типом транспорта.

Общее число единиц тары одного наименования:

Zт.о.. = 1,15 (Zт.с.. + Zт.р.м.. + Zт.з.), где

1,15 – коэффициент, учитывающий тару, находящуюся в ремонте и на транспортной системе;

Zт.с.. – количество единиц тары, находящейся на цеховых складах;

Zт.р.м.. – количество единиц тары на рабочих местах;

Zт.з – количество единиц тары для хранения межоперационных и складских заделов на участках.

После определения типа и количества транспортных средств переходят к компоновке транспортной системы.

На рисунке показана схема компоновки транспортной системы, связывающей производственные участки со складской системой и между собой. Она используется в ГПС при больших грузопотоках. Краны штабелеры обслуживают только склады, а все грузы доставляются на производственные участки напольной конвейерной системой с автоматическим адресованием.

Межоперационная транспортная система предназначена для доставки и установки заготовок, полуфабрикатов и готовых изделий в требуемый момент времени на требуемое оборудование, съема полуфабрикатов или готовых изделий с оборудования с последующим транспортированием в заданный адрес, отправка в накопитель и из накопителя в заданный адрес в требуемый момент времени.

На стыке транспортной системы, связывающей производственный участок со складом и транспортной системы участка, часто располагают приемно-сдаточные секции.

3                                        9              3

3            7  7            3

8 8

3                              7

2

5                                                    5

11                                                                                                                            11

2                             4

3

1

10

3

6

1 – поступление полуфабрикатов, пустой тары, инструмента;

2 – мостовые краны-штабелеры;

3 – перегрузочные устройства и накопители;

4,11 – склады;

5 – конвейерная система;

6 – отделение входного контроля;

8 – передвижной манипулятор;

9 – выход отходов производства;

10 – выход изделий.

В транспортных системах  на производственных участках могут быть использованы те же транспортные средства, что и в транспортной системе, связывающей производственные участки со складом и между собой.

В качестве транспортно-загрузочных устройств в автоматизированном производстве широкое распространение получили роботы и манипуляторы. Промышленный робот – это перепрограммируемый автоматический манипулятор промышленного применения. С помощью роботов можно объединить оборудование в координированно-работающие производственные комплексы различного масштаба, не связанных жестко планировкой и числом установленных агрегатов. Такие комплексы обеспечивают гибкую структуру производственных процессов при серийном производстве.

Классификация транспортных роботов:

Современные промышленные роботы оснащаются микрокомпьютерами, сенсорными устройствами, позволяющими поддерживать постоянную силу захвата, и устройствами технического зрения, предназначенными для идентификации, определения местоположения и ориентации объекта, а также контроля отдельных размеров.

Промышленные роботы используются как стыкующие устройства транспортной системы с технологическим оборудованием. Гибкие производственные модули на базе токарного станка с передним расположением рабочего органа робота применяют при изготовлении сравнительно коротких деталей. При изготовлении деталей типа валов, когда необходимо захватывать детали одновременно двумя захватами , производят гибкие производственные модули на базе токарного станка с верхним портальным расположением роботов.

Пример автоматизированного участка токарной обработки деталей тел вращения (до 40 кг).

Участок укомплектован фрезерно-центровальным 2 и двумя токарными 3 станками, которые обслуживаются промышленным роботом СН402.80.01. Заготовка (прокат) укладывается на двухручевой роликовый конвейер 8 с помощью поворотного крана 1. На участке производится подготовка баз, фрезерования торцов и полная токарная обработка валов. Между станками расположены промежуточные накопители 6. По управляющей программе каждую заготовку после обработке на станке робот подает на позицию 7, где деталь проверяет оператор. Готовые детали робот укладывает на второй ручей роликового конвейера 8, оттуда забирается внутрицеховым транспортом.

4     3                            3     5                         2                      1

6                              6

7                                 7

8

1 - поворотный кран;

2 - фрезерно-центровальный станок;

3 - токарные патронно-фрезерные станки с ЧПУ;

4 - подвижная каретка с рукой робота;

5 - монорельс;

6 - промежуточный накопитель;

7 - контроль;

8 - двухручевой рольганг.

Рассмотрим некоторые типы вспомогательного оборудования, используемые в транспортной системе.

Устройства для поворота изделий разделяются на три группы:

- столы для поворота на 90 и 180 вокруг вертикальной оси;

- кантователи для поворота вокруг наклонной оси;

- агрегат загрузки спутников, благодаря которому обеспечивается автоматизация процесса загрузки – выгрузки.

Управление работой агрегатов для заготовки осуществляется от устройства ЧПУ.

При использовании промышленного робота в качестве стыковочного устройства транспортной системы с технологическим оборудованием следует рассмотреть, может ли он обслуживать группу технологического оборудования.

В поточном производстве оптимальное количество оборудования N, обслуживаемое одним промышленным роботом устанавливают, исходя из такта выпуска Т и не совмещенного с работой основного оборудования времени tтр затрачиваемого роботом для транспортного обслуживания одной рабочей позиции:

N  T / tтр + 1

В непоточном производстве при закреплении за участком Nед оборудования, обслуживающих одним промышленным роботом, номенклатуры деталей, длительность оперативного времени которых tопi распределена в интервале времени

a – b по закону P = F (tоп), с достаточной для практики точностью можно считать, что вероятность обслуживания робота в случайный момент времени i-го оборудования.

Pi = tтрi  / tопi + tтрi

6. Проектирование складской системы.

6.1 Выбор структуры складской системы.

6.2 Подсистема хранения проката и штучных заготовок.

6.3 Накопительные подсистемы автоматизированных участков

6.1 Выбор структуры складской системы.

Любой производственный процесс начинается и заканчивается складом. Обязательным условием создания склада является необходимость и преобразования параметров входного Аi и выходного Bi грузопотоков.

Если при передаче из цеха М в цех С грузопоток по номенклатуре и интенсивности не меняется, то склад не требуется.

Если при передаче из механического цеха М в сборочный С грузопоток по номенклатуре меняется, требуются комплекты из разных деталей, то необходимо иметь склад W для преобразования параметров грузопотока.

Для обеспечения нормальной работы сборочных и механических цехов в их составе предусматривается целый комплекс складов. Это склады металла и заготовок, межоперационные склады, склады деталей, узлов и комплектующих изделий, склады готовых деталей, кладовые технологической оснастки.

В поточно-массовом производстве необходимость в межоперационных складах отсутствует. В серийном производстве необходимо иметь межоперационные склады готовых деталей и узлов. Склады взаимодействуют с производством через транспортную систему.

По организационной структуре различают централизованные и децентрализованные складские системы. При централизованной создается один склад или блок складов, размещенных в одном месте , при децентрализованной- несколько складов с их функциональным назначением.

По функциональному значению склады можно разделить на склады металла и заготовок, межоперационные склады, склады готовых деталей, комплектующих, склады сборочных единиц, приспособления и оснастки, готовой продукции.

По технологии работ на комплектовочные и склады для хранения грузов.

По виду складирования на штабельные, стеллажные и конвейерные.

По высоте груза на три группы: малой высоты до 5м, средней высоты 5-8м и большой высоты более8м.

По характеру взаимодействия с транспортной системой поточные и тупиковые.

При функциональном рассмотрении любого склада можно выделить три функциональные подсистемы: прием груза с внешнего транспорта, хранение грузов и выдача грузов со складов на транспорт.

В свою очередь подсистема приема грузов включает следующие элементы:

(рис 5)

Секции загрузки Р , временного хранения ВХ1, сортировки и раскладки грузов в складскую тару С и необходимые транспортные средства .

Подсистема хранения принятых грузов включает зону хранения Х, исполнитель грузов включает зону хранения Х, накопитель грузов Н1 на входе и накопитель Н2 на выходе из подсистемы  со штабелерами, стеллажами и другими элементами для хранения и перемещения грузов.

Подсистема  выдачи грузов на внешний транспорт включает соответствующие подъемно-транспортные средства и секции отбора и упаковки грузов: ОТ для выдачи, комплектации грузов К временного хранения перед отправкой ВХ2 и секцию погрузки на внешний транспорт П. Возможные транспортные перемещения Т1...Т16 между секциями показаны стрелками.

Объем работ, выполняемых на складе  в каждый момент времени может быть различным в зависимости от времени с момента прибытия партии грузов, их количества, а также наличие заказов на выдачу партии грузов. Поэтому состояние, в котором находится склад (погрузка или выгрузка складирование или сортирование) можно определить только в вероятностном выражении. Можно выделить четыре основные  технологические операции, выполняемые на складе: разгрузка, погрузка, сортировка и прием на хранение, выдача из хранилища и комплектация. С учетом этих четырех операций в зависимости от комбинации их возможны 16 различных состояний склада, при которых выполняются различные по характеру работы. Оценка вероятности того или иного состояния, возможный при этом объем работ, обусловленный массой прибывающей или отправляемой партии грузов, являются исходными данными для проектирования склада.

В виду сложности вероятностной оценки грузопотоков, образующихся в складской системе в различные моменты времени, в практике проектирование цехов пользуются нормативными данными о запасе хранения, выражаемыми числом календарных или рабочих дней, в течении которых склад может обеспечить бесперебойную работу участка или цеха, а также средней массой прибывающих или отправляемых партий грузов и периодичностью их поступления. По этим данным определяют вместимость склада, тип и грузоподъемность транспортных средств,  а также их количество. При детальном анализе производственных ситуаций пользуются методом имитационного моделирования.

Структуры складов и их размещение в значительной мере определяется типом производства и характером технологического процесса.

Общая структура складской  системы м/о производства показана на рисунке 6. В начале линии м/о обычно предусматривает склад 1 металла и заготовок.

В зависимости от интенсивности грузопотока и производственной мощности цеха это может  быть один централизованный склад или  ряд специализированных по видам материала или заготовок. При  размещении нескольких цехов в одном корпусе необходимо рассмотреть целесообразность создания централизованного склада заготовок.

Для хранения заготовок между операциями технологического процесса в условиях единичного и серийного производства служит межоперационный склад 2. Для хранения готовых деталей в структуре сборочного цеха предусмотрен склад 3с отделением и секцией для комплектования деталей в нужном количестве и ассортименте на сборку. Для хранения и выдачи на сборку комплектующих изделий служит склад комплектующих изделий 4.

Собранные и испытанные изделия поступают на склад готовых изделий 5 с экспедицией, где осуществляется окончательное комплектование изделий необходимой документацией, упаковку и отправку.

Рассмотренная структура может видоизменяться как по составу складов, так и по их  месту  в производственном процессе.  Для поточного производства межоперационный склад не предусматривается.

Основным критерием выбора структуры  складской системы являются наименьшие приведенные затраты на создание и эксплуатацию транспортно-складской  системы.

6.2  Подсистемы хранения проката и штучных заготовок.

Склады для проката и штучных заготовок  организуют в м/ц  единичного и мелкосерийного производства. В массовом производстве склады в заготовительных цехах, а в начале линий м/о оставляют 2-3 м  для тары с заготовками.

Склады размещают в начале пролета м/ц либо  в спец. пролете, перпендикулярно к станочным пролетам.

Автоматизированные склады, оборудованные  стеллажными кранами-штабелерами, более гибки, их можно размещать как в отдельном пролете, так и перпендикулярно пролету.

В отдельных случаях склады размещают рядом с производственным зданием под навесом с крановой эстакадой.

Листовой материал размещают на складах на специально выделенных площадках, оборудованных кран-балками или мостовыми  кранами со специальными магнитными захватами. Из листового материала на заготовительном участке на складе путем резки получают штучные заготовки. Например, установка "Севан" портального типа с ЧПУ для лазерного вырезания обеспечивает вырезание по программе из листов 2х2 м до 3мм толщиной детали любой конфигурации. Имеются лазерные установки  для резки до 12 мм.

Для размещения заготовок из металлопроката используют специальные стеллажи, конструкция которых определяется видом  подъемно-транспортных средств, используемых на складе.

Для размещения металлопроката в автоматизированном производстве  используют  склады с консольными стеллажами, обслуживаемые мостовыми кранами-штабелерами или стеллажными кранами-штабелерами, которые обеспечивают высокий уровень автоматизации при использовании программно-управляемых штабелеров.

Для резки и проката  в пролете склада  устанавливают  отрезные станки, снабженные полуавтоматическими штабелями.

Кран-штабелер порцию проката со склада разгружает на  конвейер штабеля. По такой схеме  работают автоматизированные  склады проката.

Штучные заготовки и резаный прокат хранят в таре,  которая унифицирована с целью  исключения  перекладывания заготовок при транспортировании. Заготовки в таре упаковываются  штабелями в несколько ярусов.

Штабелями хранят крупные и тяжелые отливки, сварные конструкции, а  также в небольших складах  заготовок одинаковой номенклатуры. Укладку поддона с заготовкой в штабель осуществляет  напольными вильчатыми электропогрузчиками, которые обеспечивают укладку 5-ти ярусов деталей  с поддонами. то экономичный вид складирования   для небольших цехов.

Для средних и крупных цехов, особенно при большой номенклатуре заготовок, целесообразно хранение заготовок в таре на стеллажах. Габаритные размеры ячеек стеллажей достигают по длине до 3 м и по ширине до 1,5 м.

Склады стеллажной  конструкции более вместительны, по сравнению со складом, где заготовки хранятся штабелями, занимают минимальную площадь и позволяют автоматизировать складские работы.

При многономенклатурном производстве отводится для каждого  наименования деталей своя зона хранения, что обеспечивает четкую организацию складской работы.

Существует 4 схемы обслуживания стеллажных складов:

-стеллажным краном - штабелером;

-мостовым краном-штабелером;

-подвесным краном-штабелером;

-электропогрузная;

Сопоставление 4-х вариантов по вместимости склада при ширине пролета 18 м и более показывает, что  если вместимость склада при обслуживании стеллажей электропогрузчиком принять за 1, то вместимость склада при обслуживании  мостовым краном с управлением  из кабины составит 1,27 , управляемым штабелером - 1,75. Это объясняется меньшей шириной проходов В  и большей высотой стеллажей при использовании указанных видов транспорта.

При использовании напольных электрогрузчиков и электроштабелеров ширина проезда между рядами стеллажей  составляет 2310-3230 мм в зависимости от модели и грузоподъемности штабелера при фронтальной погрузке и 1700 мм - при наличии 3-х сторонней грузовой платформы. Высота, на которую поднимается  груз составляет 3000-5600 мм. В последние годы созданы конструкции автоматизированных напольных погрузчиков, управляемых от ЭВМ и имеющий грузоподъемность 1000 кг при высоте, на которую поднимается груз,5600 мм.

Электропогрузчик оборудован 3-х сторонней грузовой платформой, поэтому его можно использовать  на складах с шириной проходов между стеллажами В=1700 мм.

При использовании мостовых, подвесных и стеллажных кранов-штабеллеров ширина проходов между рядами стеллажей составляет 950-1400 мм, в конструкции автоматизированных складов  для ГПС  имеются варианты  складов с шириной прохода до 500 мм.

В зоне приема и выдачи грузов  на складах предусматривают дополнительные перегрузочные устройства с внешнего транспорта на устройства складской системы. Здесь предусматривают также накопительные устройства, которые служат для устранения неравномерности внешних и внутренних грузопотоков. За время нахождения заготовок в накопителях также выполняют операции контроля, пересчета, сортировки и комплектации партий для обработки или укладки на специальную тару.

Для механизации операций подъема и перемещения в зоне приема и отправки грузов эффективно используют тарифно-балансирные уравновешенные манипуляторы с ручным управлением. Эти  манипуляторы выпускают с пневматическим и электромеханическим приводом грузоподъемностью 40-250 кг и радиусом обслуживания 3,1 м.

Для перемещения поддонов с участка разгрузки в зону хранения применяют роликовые конвейеры, которые могут включать подъемники и секции автоматического взвешивания и контроля  габаритных размеров.

В машиностроительных цехах  в основном применяют два варианта компоновок складов с участками приема, хранения и выдачи грузов.

В большинстве случаев используют  тупиковую систему, при которой участки приема и выдачи заготовок размещены с одного торца склада. В этом варианте склавд получается  более компактным, удобна передача освобождающейся тары с одного участка на другой, оба участка могут обслуживать одни и теже люди.

Передача поддона с заготовками на участки обработки  осуществляют напольными и подвесными конвейерами. Преимущество второго варианта заключается в лучшей увязке с расположением производственных участков, так как участки выдачи в этом случае совмещают с началом  линии изготовления соответствующих деталей.

В каждом случае выбор компонованной схемы склада должен быть увязан с общей компоновкой цеха и принятой транспортной системой.

На рисунке 4 показана схема планировки автоматизированного склада тупикового типа.

Заготовки 1 поступают на участок временного хранения 2 или непосредственно на конвейер приема поддонов 3 и далее на один из участков 14, 15 или 16 распределительного конвейера. После поворота поддон с заготовками попадает на одно из передаточных устройств 13 , расположенных в  зоне обслуживания каждого штабелера, а  затем штабелером 4 помещается в соответствующую  ячейку склада.  Для комплектования партии запуска поддон  с заготовками доставляется штабелером  к передаточному устройству 13, а  затем с помощью конвейеров 10 и 11 на участок 5 комплектования. Здесь операторы склада отбирают необходимое число заготовок в поддон,  находящийся на столе 9. Поддон с  оставшимися заготовками вновь возвращается в ячейку склада, а скомплектованные для обработки заготовки передают на площадку 6 временного хранения для отправки на участок обработки. Учет грузов ведется в конторе 7.

Загрузку и выгрузку прибывающих и выдаваемых поддонов осуществляют напольные электропогрузчики или подвесной кран балкой 12.

Поддоны с заготовками, не требующими комплектования, попадают на выходной конвейер- наполнитель 10 и далее на площадку 6 временного хранения  отправляемых грузов. Отсюда заготовки цеховым конвейером 8 передают на участки и линии обработки.

Цикл работы  кранов-штабелеров может быть разным в зависимости от интенсивности прибытия и выдачи заготовок. Простой однозаходовый  цикл работы штабелера применяют при выполнении только загрузки или только выдачи поддонов. При этом штабелер 4 совершает по программе перемещение к заданной ячейке склада, загрузку и выгрузку поддона, и возврат к устройству передачи поддонов.

При напряженной работе, когда одновременно осуществляется прием и выдача заготовки в одной секции склада, используют более сложный - двухходовой цикл работы штабелера. При этом  производится подача очередного поддона из передающего устройства на платформу штабелера, затем перемещение последнего к свободной ячейке склада, загрузка поддона в ячейку,  перемещение к другой ячейке за очередным поддоном, захват его, перемещение в исходное положение и укладка поддона на передающее устройство.

При укрупненном проектировании цехов площадь складов определяют на основе нормативных данных о запасах хранения заготовок, используя технико-экономические показатели аналогичных складов:

Sск= m *t / Dq *Ku, где

m- масса заготовок, проходящая через цех в течении года, т;

t-  нормативный запас хранения грузов на складе, календарные дни;

q- средняя грузонапряженность площади склада, т /м2;

D- число календарных дней в году;

Ku -коэффициент использования площади, учитывает наличие переходов и т.д;

Ku=0,25-0,3 - при обслуживании склада напольным конвейером;

Ku= 0,35-0,4 -при обслуживании стеллажными и мостовыми кранами-штабелерами.

Число кладовщиков, обслуживающих склады механического цеха, определяют в зависимости от числа производственных станков, обслуживающих склады сборочного цеха.

Подсистема хранения полуфабрикатов и готовых изделий.

Полуфабрикаты и готовые изделия хранятся на межоперационных складах и на складах готовых деталей и изделий.

Межоперационные склады могут являться  частью автоматизированных транспортно-накопительных систем.

Принципиальная  схема организации мелко -  и среднесерийного производства с применением АТСС показана на рисунке.

Стеллажный автоматизированный склад 7 обслуживается краном-штабелером 13, заготовки в зону приема и комплектации доставляются электрогрузовозом с прицепной тележкой 6, входящий в состав подвесной транспортной системы 12 с автоматическим адресованием.

Межоперационную передачу грузов на станочных линиях 5 осуществляют быстроходные рельсовые каретки-операторы 10 с автоматическим адресованием по командам диспетчера с пульта 11.

Диспетчер имеет двухстороннюю связь с каждым рабочим местом. Межоперационные заделы хранят либо на приемных столах у рабочих мест, либо возвращают на склад 7 , детали в таре передает каретка-оператор на участок контроля 4, и далее подвесной электрогрузовоз на площадку 3 приема комплектации и выдачи склада 2 готовых  деталей. Склад готовых деталей  оборудован автоматизированным краном-штабелером 13 и комплектовочным краном-штабелером 8. В сборочный цех 1 скомплектованные детали передаются подвесной транспортной системой с автоматическим адресованием 9.

При грузопотоке до 15000 единиц транспортных партий в год и длине участков до 100 м в условиях мелкосерийного производства более эффективно размещать стеллажи межоперационного склада вдоль линии станков, как это сделано в автоматизированной транспортно- наполнительной системе.

Транспортное обслуживание ячеек склада 7 осуществляется стеллажным краном-оператором 6.

Склад заготовок при небольшом по интенсивности грузопотоке создают общим для всего корпуса, откуда заготовки электроштабелером 8 доставляются к началу линий обработки.

Для автоматизированных участков механической обработки разработаны автоматизированные наполнители тары, которые располагают в начале и конце, а в отдельных случаях и в середине линии.

Автоматизированные транспортно-складские и накопительные системы могут быть частью ГПС при использовании на производственных участках ГПМ.

Склады для хранения готовых узлов в сборочных цехах поточного производства обычно совмещают со складом готовых деталей. Склад комплектующих изделий целесообразно размещать смежно со складом готовых деталей.

При определении площади межоперационного склада необходимо учесть число доставок заготовок на склад после операций обработки:

S=1,1 *m *ti / Dq *Ku, где

m- масса деталей, обрабатываемых в цехе в течении года;

t- запас хранения, суб;

i- число доставок полуфабрикатов деталей на склад (i=n-1), где n - число операций технологического процесса;

D- число календарных дней в год;

q- грузонапряженность склада, т/м2;

Ku- коэффициент использования площади склада.

3. Накопительные системы на участках автоматических линий и ГПС.

Возможны две структурные схемы накопительных подсистем ( транзитная и тупиковая ).

Через транзитные накопители Н1 и Н2 проходит весь поток обрабатываемых заготовок, накопители функционируют и при исправном состоянии участков. Останов накопителя  останавливает работу смежных участков.

Тупиковые накопители Н1* и Н2* включаются в действие только при остановке одного из смежных участков, поэтому надежность их выше.

Накопители транзитного типа применяют для простых деталей типа тел вращения. Для корпусных деталей применяют тупиковые.

По конструктивному исполнению различают конвейеры - накопители, склады-накопители, магазины-накопители и бункеры -накопители.

Конвейеры накопители широко используются в автоматических линиях жесткого типа  и в ГПС при обработке заготовок в приспособлениях-спутниках. Перемещение деталей, спутников, кассет в накопителях осуществляют штанговые, роликовые или тележечные конвейеры.

Возможно использование накопителей на основе подвесных толкающих конвейеров.

Для автоматизированных участков мелко -  и среднесерийного производства характерно наличие оборотных заделов, которые определяются разницей производительности оборудования смежных участков и размера партии обрабатываемых заготовок. Эти заделы размещают на площадках перед стенами или в межоперационном складе. Автоматизированные транспортно-складские или транспортно-накопительные системы служат для автоматической выдачи, приема, хранения и

адресования заготовок на любое рабочее место в заданной очередности.

Основные схемы размещения накопителей в ГПС при различных сочетаниях работы склада с межоперационным транспортом и транспортными устройствами станков даны на рисунках.

При размещении склада 3 с автоматическим штабелером 5 в торце линий (а)  заготовки доставляет к рабочим местам  транспортный робот 1. Заготовки выдаются и принимаются на промежуточные накопители 4. Для передачи заготовок в зону обработки и их временного хранения используются транспортные устройства 2 ГПМ.

Подобное расположение склада применяют при создании крупных ГПС , состоящих из нескольких  параллельных участков.

Наиболее простые компоновки, применяемые, для небольших ГПМ включают накопитель 3, расположенный параллельно участку станков.  При продольном размещении склада заделы также размещают на складе 3 и частично на транспортных устройствах 2 ГПМ. Для передачи деталей на транспортные устройства станков используют транспортные роботы 1 (б) или автоматические штабелеры 5 (в). Возможна также непосредственная стыковка загрузочных устройств 2 (г) с передаточными секциями склада 3.

Станочные участки могут располагаться также с обеих сторон накопителя.

Для  данных компоновок характерны  наиболее простые транспортные связи накопителей с обслуживаемым оборудованием. Накопительные системы используют также для хранения комплекта инструмента и приспособлений.

При создании ГПС в действующих цехах часто используют вариант размещения склада 3 (д) с автоматическим штабелером и участка станков в линию. Для перемещения заготовок к станкам и обратно, используют рельсовые и накопительные транспортные роботы 1 и транспортные устройства 2 станков. При дальнейшем расширении, параллельно размещают новые ГПС линейной компоновки.

При перемещении заготовок и деталей к рабочим местам конвейерами 6  непрерывного устройства накопитель заделов (спутников, кассет) устраивают в виде замкнутого конвейера 7 или многоярусного стеллажного склада 2 с автоматическим штабелером 5. В этих случаях накопители связывают с основным конвейером 6 двумя конвейерами 8 и 9 соответственно для передачи заготовок  на накопитель и выдачи их на обработку.

Выбор типа и варианта размещения накопителей в автоматических линиях и ГПС в каждом конкретном случае обосновывают технико-экономическими расчетами.

В накопительных системах ГПС наибольшее применение находят стеллажные автоматизированные склады, оборудованные устройствами стыковки с рельсовым и безрельсовым транспортными роботами. Разработанный типаж автоматизированных складов-накопителей для ГПС предусматривают их создание на базе штабелеров следующей грузоподъемности: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 т. Для транспортирования грузов используют ящичную тару, а также приспособления - спутники.

Накопитель состоит из секций, кратных шагу ячейки 760 мм. Предусмотрена возможность стыковки с транспортной системой ГПС с обеих сторон накопителя, что позволяет обслуживать два автоматизированных участка.

При расчете ячеек склада-накопителя ГПС для хранения приспособлений-спутниеов необходимо исходить из того, чтобы обеспечить работу станочных модулей в безлюдном режиме в течении двух смен  и иметь запас спутников с установленными заготовками еще на одну смену .Это обусловлено тем, что работающие в одну смену,  должны обеспечить работу ГПС в течении 2-х смен. Помимо этого, на складе-накопителе необходимо иметь минимальный  запас спутников с приспособлениями на сутки для обработки заготовок новых партий:

Zя.а.=(Z1+Z2)*Kн, где

Zя.а. - число ячеек склада-накопителя приспособлений – спутников;

Z1- число спутников с заготовками, составляющими суточное задание ГПС;

Z2- число спутников с приспособлениями для обработки заготовок задания на следующие сутки;

Кн=1,1 - коэффициент запаса, учитывающий различную продолжительность операций.

При проектировании можно принять Z1=Z2. Число спутников Z1 для обработки заготовок суточного задания можно определить по числу Сп ГПМ, входящих вГПС, и средней продолжительности tср обработки заготовок в 1 час:

Z1= Cn*Фо/253*tср, где

Фо - эффективный годовой фонд времени  станочного модуля в час.

По статистическим данным средняя продолжительность обработки tср корпусных деталей на многоцелевых станках, габаритами:

300х300х300= 0,285ч,

500х500х500=0,58ч,

800х800х800=1,03ч.

В этом случае, когда в ГПС используют ГПМ с магазинами-накопителями, Z, можно уменьшить на число позиций станочных накопителей - спутников, однако Z2 , учитывающее число спутников для вновь запускаемых заготовок, необходимо принять равным Z1, определенному по приведенной выше зависимости.

При обработке заготовок партиями, перемещаемыми к станкам в унифицированной таре (ГПС для изготовления деталей типа тел вращения и др.), число ячеек  Zя склада определяется числом партий запуска в течение месяца или другого расчетного промежутка времени:

Zя=Кн*Сп*Фо/ 12*tп.ср*nоп, где

tп.ср. - средняя продолжительность обработки партии деталей на станке, ч.;

tп. ср.= tср*Nп.ср., где Nп.ср. - средний размер партии;

nоп -среднее число операций обработки заготовок в ГПС.

- Система инструментообеспечения.

7.1. Функции и структура системы инструментообеспечения.

7.2. Проектирование секции сборки и настройки инструмента.

7.3. Проектирование секции обслуживания инструментами производственных участков.

7.4. Отделения по восстановлению режущего инструмента и ремонту оснастки.

7.1. Система инструментообеспечения предназначена для обслуживания всего технологического оборудования цеха заранее подготовленными инструментами, а также контроля за его правильной эксплуатацией.

Функции системы инструментообеспечения:

- организация транспортирования инструмента;

- хранение инструмента и их составных элементов;

- настройка инструмента;

- восстановление инструмента;

- замена твердосплавных пластин;

- очистка инструментов;

- сборка и демонтаж инструментов;

- контроль перемещений и положений инструментов;

- контроль состояния режущих кромок инструментов.

Все стандартные инструменты изготавливают специализированные инструментальные заводы, что снижает их стоимость, и повышает качество.

Специальные инструменты и приспособления изготавливают в инструментальном цехе на заводе, частично по кооперации.

Система инструментообеспечения является составным элементом в инструментальном хозяйстве завода. В инструментальное хозяйство помимо него входят: инструментальный цех, центральный инструментальный склад, центральный абразивный склад, общезаводские планирующие органы по обеспечению нормальной производственной деятельности завода всеми видами оснастки.

Руководство всем инструментальным хозяйством завода осуществляет инструментальный отдел.

При проектировании системы инструментообеспечения следует учитывать существующие способы замены инструментов.

Замена инструментов по отказам.

Инструмент заменяют по мере выхода его со строя через случайный период времени, который устанавливается рабочим или средствами диагностики состояния режущего инструмента.

Смешанная замена.

Каждый инструмент заменяют через определенный момент времени Т, инструмент, вышедший со строя раньше этого периода, заменяют по отказу. Недостаток: часть инструмента будет заменена до использования полного ресурса работоспособности. Преимущества: время на замену инструмента уменьшается, ввиду отсутствия поиска отказавшего инструмента, вызов наладчика.

При использовании этого способа необходимо иметь счетчики циклов для каждого инструмента или группы, настроенных на период их замены.

Смешанно-групповая замена.

Группу инструментов, имеющих одинаковую стойкость и закон ее распределения, заменяют одновременно по мере достижения ими периода Т, независимо от времени работы каждого инструмента. Преимущества:время на замену одного инструмента уменьшается по сравнению с индивидуальной заменой.

При выборе способа организации замены инструмента в условиях рассеяния периода стойкости инструмента смешанно-групповая замена оказывается целесообразной лишь в случае, когда отказ инструмента может нанести серьезный ущерб станку или заготовке. В остальных случаях используют способы замены инструмента по отказам или смешанную замену.

Номенклатуру инструмента устанавливают, исходя из техпроцессов изготовления изделий, а количество определяют:

Нф = Н1+Н2+Н3, где

Нф – минимальная величина оборотного фонда;

Н1 – число комплектов инструмента на рабочем месте;

Н2 – число комплектов на восстановлении и настройка;

Н3 – страховой запас в системе инструментообеспечения.

В страховом запасе наибольшее количество составляет инструмент с малой стойкостью (метчики, развертки и т.д.)

Минимальный оборотный фонд определяют по нормативам (см. Мельников стр. 208 табл. 8.1.)

Максимальный оборотный фонд инструмента определяют по формуле:

Н = Нф + Нн, где

Нн – норма расхода инструмента за выбранный промежуток времени, шт.

В непоточном производстве принимают Нн за месяц = 1.

Существуют также методы укрупненного расчета. Это метод расчета по потребной массе инструмента.

При построении системы инструментообеспечения принята за основу система централизованного обеспечения технологического оборудования комплектами заранее настроенных инструментов в соответствии с производственной программой выпуска.

Комплекты могут быть постоянными для определенного вида оборудования и включать в свой состав режущие или сборочные инструменты. Комплекты собирают на участке инструментальной подготовки.

Функционирование системы централизованного обслуживания инструментом обеспечивается технологической службой производственного участка, планово-производственным бюро цеха, участком инструментальной подготовки.

Система инструментообеспечения цеха обычно состоит из участка инструментальной подготовки, включающей в себя секцию обслуживания инструментом оборудования и секцию сборки и настройки инструмента, контрольно-проверочный пункт, отделение ремонта оснастки и централизованное восстановление инструмента.

2. Особенности режущих и вспомогательных инструментов, применяемых в современном производстве, является то, что можно производить их сборку из унифицированных элементов. Это позволяет сократить номенклатуру и общее число инструментов. Унификация вспомогательных инструментов (инструментальных оправок) позволяет применять их на большинстве станков, входящих в автоматизированные комплексы. Для контроля правильности установки режущего инструмента в гнезда инструментальных магазинов станков и центрального магазина инструментов, на конусной части оправок служат кодовые гребенки 1, устанавливаемые в пазы. С их помощью набирается кодовый номер инструментальной наладки в двоичном коде.

1

Для настройки режущего инструмента вне станка используют специальные приборы, стеллажи для хранения инструмента, технической документации и программоносителей, контрольными лимбами, верстаками, тележками и дисплеями.

Секция обслуживания инструментами предназначена для своевременного обеспечения производственных участков настроенными инструментами в соответствии с производственной программой. В состав секции входит подсекция хранения и комплектации инструмента, а также подсекция доставки инструмента к рабочим местам и разборки отработавшего инструмента.

При автоматизированном процессе производством все вопросы обеспечения технологического оборудования инструментом решает ЭВМ.

Функционирование подсистемы обслуживания инструментами оборудования обеспечивается автоматизированной системой управления и технологической подготовки (АСУПТ) производства и нижним рангом системы управления – информационно-автоматизированной подсистемой диагностирования и управления системой инструментообеспечения. Согласование взаимодействия всех элементов и частей данной подсистемы обеспечивается подсистемой оперативно-производственного планирования.

Подсистема обслуживания инструментами оборудования осуществляет выдачу плановых заданий на комплектацию, сборку, настройку и размещение инструмента в секции хранения инструмента.

Комплекс работ по подготовке комплектов инструмента выполняет секция обслуживания инструментом производственных участков на основании заданий, выдаваемых ЭВМ.

Настроенные инструментальные комплексы и измерительный инструмент размещают в унифицированной таре. В таре предусмотрены ложе моменты, позиции которых соответствуют позициям магазинов, револьверных головок, резцедержателей оборудования.

В зоне хранения и комплектования инструментов и технической документации производятся следующие работы: получение инструмента и технической документации из ЦИСа и раскладка их по стеллажам, поддержание оборотного фонда в пределах от min до max, подбор режущих, вспомогательных и измерительных инструментов, техдокументации согласно заданиям на настройку и доставку инструментов к рабочим местам, подача инструментов, карт наладки, заданий на настройку в секцию сборки и настройки.

Все инструменты следует хранить на стеллажах в ложе моментах. Места хранения инструментов закладываются в память ЭВМ, управляющей системой инструментообеспечения.

Доставляется и возвращается инструмент к технологическому оборудованию следующим образом: транспортными рабочими, внутрицеховым транспортом и транспортной системой производственного участка, специальной подвесной транспортной системы, связанной с инструментальными магазинами станков.

Доставка может осуществляться поштучно, блоками и комплектами, целыми инструментальными магазинами.

Например, в токарной группе станков инструменты устанавливают в специальных револьверных резцедержателях с вертикальной и горизонтальной осью вращения с помощью специальных промежуточных оправок. Поштучная смена инструментов сложна, так как не может быть использована унифицированная инструментальная оснастка, поэтому заменяют целые инструментальные блоки. На рабочие позиции блок поступает в таре в строго фиксированном положении. В РТК промышленный робот берет блок из тары и укладывает на промежуточный стол. Затем снимает блок со станка и помещает в тару. После этого берет новый блок с промежуточного стола и устанавливает его на рабочее место.

Правильность положения закрепленного инструментального блока контролируется системой управления станками. Извлеченный из станка блок отправляется в унифицированной таре в отделение разборки инструмента транспортной системой цеха.

Обслуживание технологического оборудования требуемыми инструментами и удаление ненужных, изношенных или сломанных в автоматизированном производстве  может быть организована разными способами:

- Это применение инструментального магазина такой вместимости, чтобы инструмента хватило на несколько установов заготовок;

- Это введение сменных инструментальных магазинов. При этом установ заготовок одного наименования – один магазин:

- Это автоматизированная поштучная подача из центрального инструментального магазина в магазин станка требуемого инструмента и удаление ненужного.

- Отделение по восстановлению режущего инструмента организуется для централизованной повторной заточки и текущего ремонта режущих инструментов, используемого в цехе. При числе станков 150-300 может быть организовано 2-3 отделения по восстановлению инструмента. Если станков меньше 150, то восстановление производят в инструментальном цехе.

К основным направлениям при проектировании отделений по восстановлению режущего инструмента следует отнести: применение электромеханической заточки алмазными кругами твердосплавных инструментов; использование многониточных кругов для шлифования метчиков; применение электроимпульсных станков для обработки закаленных элементов инструментальной оснастки; использование установок для напыления износостойких покрытий. При этом следует рассмотреть возможности автоматизации восстановления инструментов.

Мастерская по ремонту инструментальной и технологической оснастки организуется в цехах при числе станков более 100, в остальных случаях в инструментальном цехе завода.

- Система контроля качества изделия.

8.1. Назначение и виды контроля качества.

8.2. Организация и структура системы контроля качества.

8.1. Назначение и виды контроля качества.

Система контроля качества изделий выполняет следующие функции:

- - хранение информации об изготавливаемых изделиях;

- - проведение настройки контрольно-изготовительных устройств;

- - обеспечение своевременной изоляции обнаруженного брака;

- - приемочный и операционный контроль качества изделий;

- - выдача информации по результатам контроля качества изделий.

В механосборочном производстве имеются специальные службы отдела технического контроля (ОТК) завода, включающие УЗЛ, которая разрабатывает схемы и планы контрольных проверок средств измерения, контрольно-проверочные пункты (КПП), цеховые контрольные пункты (КП)

В цехах могут быть организованы различные виды контроля:

- приемочный, профилактический, прогнозируемый; активный, пассивный;

В настоящее время большое внимание уделяется развитию активного контроля в зоне формообразования, который в отличие от пассивного позволяет исключить появление брака за счет своевременного введения корректирующих воздействий.

Наиболее перспективными являются устройства активного контроля.

В непоточном автоматизированном производстве широкое распространение получают системы автоматического измерения и компенсации, включающие специальные измерительные устройства, смонтированные в инструментальной оправке, которая может устанавливаться в инструментальном магазине на станке. Типовая конструкция такого устройства показана на рисунке 8.1.(а)

3

2

4

5

1

Рисунок 8.1

Подпружиненный щуп 1, который может отклоняться на некоторое расстояние от среднего положения в рациональном и осевом направлениях, монтируют в корпусе 2, который заканчивается конической оправкой 4, идентичной инструментальным оправкам, применяемым на станках с инструментальными магазинами. Хвостовик 5 служит для автоматического закрепления оправки при установке ее в шпиндель станка. Корпус устройства имеет специальный выступ 3, предназначенный для передачи сигнала в момент, когда щуп датчика входит в контакт с измеряемой поверхностью.

Устройство используется тогда, когда необходимо проверить правильность выполнения какого-либо перехода или операции (например, работа отверстия заготовки 6 или проверка положения спутника с обрабатываемой заготовкой на столе станка перед обработкой.) В этом случае устройство по программе устанавливается в шпиндель станка автоматическим устройством смены инструментов. Далее по программе щупа устройства касается 2-х противоположных сторон отверстия. Внутри датчика имеется источник питания и инфракрасный генератор, который излучает сигналы.

6

11

7

10

8

9

Рисунок 8.2.

Сигналы посылаются в момент касания щупом измеряемой поверхности в форме инфракрасного излучения в секцию приема, расположенную за торц3ом шпинделя. Из секции приема сигнал поступает в устройство 7 поиска сигнала и счетчик 8, где сравнивается с сигналом устройства обратной связи 9, контролирующего положение по координатам X,Y и Z стола станка, когда щуп устройства входит в контакт с контролируемой поверхностью. Результирующий сигнал запоминается и поступает в блок контроля размеров 10, откуда направляется в устройство ЧПУ станка 11.

Для повышения качества контроля при наличии СОИС и загрязнений на измеряемой поверхности в процессе измерения осуществляется обдув сжатым воздухом наконечника щупа измерительного устройства. С этой целью механизм зажима инструмента в задней части шпинделя соединяется с воздушной сетью при зажатом инструменте.

Контролируемый размер расточенного отверстия представляет собой расстояние между двумя положениями щупа плюс диаметр щупа. Система автоматического контроля производит сравнение измеренного размера со значением, заданным программой обработки, а по результатам его подает команду либо на продолжение обработки, либо на повторную расточку с коррекцией или подает сигнал о браке.

Автоматизированный контроль размера и положения плоских обработанных поверхностей производится аналогичным способом.

Кроме того, подобные системы позволяют контролировать положение базовых поверхностей обрабатываемого полуфабриката или спутника. В этом случае разность между требуемым и фактическим положениями по соответствующим координатам дает поправку, которую следует ввести в ЧПУ станка перед обработкой.

Поскольку центр щупа датчика и ось вращения шпинделя могут не совпадать, контролируемый параметр подчиняется путем усреднения результатов измерений, взятых до и после оборота шпинделя на 180.

Существуют автоматические системы, контролирующие погрешность базирования спутников в приспособлениях путем установления наличия контакта в 6 опорных точках, к которым подводится сжатый воздух и давления на них.

Таким образом, при использовании системы автоматического контроля и управления процессом достижения требуемой точности на технологическом оборудовании, когда в шпиндель станка помещается измерительное устройство, он превращается в измерительную машину, точность измерения которой определяется точностью координатного перемещения станка, точностью работы измерительной системы и условиями измерения.

Контактные методы контроля возможны лишь в случаях, когда силы при измерении не вызывают смещений и деформаций. В противном случае применяются бесконтактные методы, например, лазерные устройства.

Используются автоматические системы контроля положения режущей кромки инструмента относительно баз, которые обеспечивают точность размеров и геометрической формы обрабатываемой поверхности.

Существуют методы поднастройки станков малыми импульсами, при которых специальный механизм перемещает режущую кромку инструмента.

8.2. Организация и структура системы контроля качества.

Контроль качества изделий может осуществляться непосредственно на рабочем месте, в специальных контрольных пунктах, в испытательных отделениях. Контроль может осуществляться прямо на технологическом оборудовании или около оборудования, при транспортировании или складировании изделий путем установки измерительной головки в захвате промышленного робота.

Контроль качества на контрольных пунктах или отделениях производится в случаях, когда необходимо применить крупногабаритные средства измерения.

Система контроля качества изделий является составным элементом системы автоматического управления производством.

При составлении структуры системы контроля качества изделий необходимо ориентироваться на основные этапы технологического процесса контроля качества (рисунок 8.3.)

Рисунок 8.3

При входном контроле материалов проверяют их соответствие сертификату по габаритным размерам (марка материала, химический состав, твердость), а также по внешнему виду.

При контроле заготовки проверяют ее внешний вид, геометрические параметры, массу. Контроль на станке начинают с контроля правильности установки заготовки в зажимное устройство станка.

В непоточном производстве целесообразно использовать специализированные и универсальные контрольно-измерительные машины, обеспечивающие автоматизированный метод измерения и управление процессом с помощью вычислительного устройства.