Міністерство освіти й науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

# Кафедра «Технології й управління виробництвом»

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу, виконанню практичних і контрольних робіт  по дисципліні

«Проектування автоматизованих ділянок і цехів»

(для студентів спеціальностей 7.090202 і 7.050107

денної й заочної форм навчання)

Краматорськ 2010

Міністерство освіти й науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

# Кафедра «Технології й управління виробництвом»

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу, виконанню практичних і контрольних робіт

по дисципліні

«Проектування автоматизованих ділянок і цехів»

(для студентів спеціальностей 7.090202 і 7.050107

денної й заочної форм навчання)

| Перезатверджено на засіданні вченої ради факультету техніки та менеджменту Протокол №6-02/12 від 27.02.2012 | Затверджено на засіданні кафедри ТіУВ Протокол №24 від 11.11.2010 |
| --- | --- |

Краматорськ 2010

### УДК 621.9

Методичні вказівки до вивчення курсу, виконанню практичних і контрольних робіт з курсу «Проектування автоматизованих ділянок і цехів» (для студентів спеціальностей 7.090202 і 7.050107 денної й заочної форм навчання) / сост. Л. П. Колот, А. А. Олійник. - Краматорськ: 2010. - 24 с.

Наведено рекомендації для самостійного вивчення курсу й виконання практичних контрольної робіт з дисципліни «Проектування автоматизованих ділянок і цехів».

Укладачі:                                     Л. П. Колот, доц., А.А. Олійник, ас.

Отв. за випуск:                                                       С.В. Ковалевский, проф.

- Загальні положення

У курсі «Проектування автоматизованих ділянок і цехів» розглядаються питання проектування автоматизованих ділянок і цехів у різних типах виробництва. Вихідними даними до проектування служать: розроблені технологічні процеси з урахуванням застосування сучасного високопродуктивного встаткування, оснащення й інструмента, розрахункова кількість устаткування, тип виробництва й програма випуску.

Приводиться порядок проектування, методика розрахунків виробничих ділянок, складської автоматизованої системи, транспортної автоматизованої системи, засобів завантаження - розвантаження встаткування, системи автоматизованого контролю й інструментозабезпечення, а також засобів охорони праці й навколишнього середовища.

Особлива увага приділяється орієнтуванню на сучасні засоби виробництва й повну автоматизацію виробничих процесів.

Ціль вивчення дисципліни - сформувати в студентів навички системного підходу до подання про автоматизоване виробництво, на підставі чого спроектувати автоматизована ділянка, що включає в себе повний комплекс автоматизації виробничого циклу: автоматизація механообробки, транспортно-складської системи, інструментозабезпечення, контролю й охорони праці.

- Загальні методичні вказівки

Даний курс складається із трьох розділів. Перший розділ містить у собі вивчення вихідних даних і методологічних принципів проектування автоматизованих ділянок і цехів.

Другий розділ присвячений безпосереднім питанням проектування допоміжних систем автоматизованих ділянок: транспортно-складської, інструментальної, метрологічної й системи охорони праці.

Третій розділ включає загальне компонування автоматизованої ділянки, систему керування підготовки виробництва.

За курсом передбачаються практичні заняття.

- Робоча програма й методологічні вказівки до тем курсу

Тема 1 Генеральна лінія в проектуванні, загальні відомості й порядок проектування

Основні поняття й визначення, використовувані при проектуванні автоматизованих ділянок і цехів. Умовні позначки використовувані в плануваннях. Етапи передпроектних робіт, їхній зміст: технічне завдання, технічні рекомендації, робочий проект і робоча документація. Загальні принципи побудови автоматизованої системи проектування.

Література: [1, c. 11-30; 2, c.3-15]

Питання для самоперевірки

# 1 Перелічите основні визначення, використовувані при проектуванні автоматизованих ділянок.

2 Які умовні позначки використаються при плануваннях?

3 Перелічите етапи передпроектних робіт, їхній зміст.

4 У чим сутність основних принципів побудови автоматизованих систем проектування?

## Тема 2 Методологічні принципи проектування автоматизованих ділянок

Зміст економічних, технологічних і організаційних завдань, розв'язуваних при проектуванні. Критерій вибору оптимальних проектних рішень. Концептуальна модель виробничої системи. Загальна послідовність наскрізного проектування. Синтез виробничої системи на базі створення систем матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків. Основні причини формування виробничих підрозділів. Методика вибору організаційних форм роботи виробничих рішень і побудови схем розміщення виробничого встаткування.

Література: [1, c. 31-39; 2, c.15-30]

Питання для самоперевірки

1 Який зміст економічних, технологічних і організаційних завдань, розв'язуваних при проектуванні автоматизованих ділянок?

2 Що є критерієм при виборі оптимального рішення при проектуванні?

3 Назвіть послідовність наскрізного проектування.

4 Перелічите основні принципи формування виробничих підрозділів.

5 У чим сутність методики вибору організаційних форм роботи виробничих підрозділів і компонувальних рішень?

Тема 3 Проектування основної системи

Оцінка технологічності виробів з погляду автоматизації виробництва. Технологічний процес виготовлення виробів, як основа для проектування виробничого процесу. Основні напрямки на вибір складу технологічного оснащення для потокового й гнучкого виробництва. Розрахунок такту випуску й синхронізація операцій. Способи приведення програми випуску в гнучкому механоскладальному виробництві. Визначення кількості основного встаткування й коефіцієнта його завантаження. Вибір принципу формування виробничих ділянок, визначення складу й кількості встаткування на них.

Література: [1, c. 77-95; 2, c.51-64]

Питання для самоперевірки

1 Як оцінюється технологічність виробів в автоматизованому виробництві?

2 Які вимоги до технологічності виробів в автоматизованому виробництві?

3 Як визначити склад технологічного встаткування на автоматизованій ділянці?

4 Як виробляється розрахунок наведеної програми?

5 Що таке узагальнений коефіцієнт приведення, як він визначається?

6 Який принцип формування автоматизованої ділянки?

7 Як виробляється розрахунок такту випуску?

8 Що таке синхронізація виробництва?

Тема 4 Інструментальне забезпечення автоматизованих ділянок

Призначення й структура системи інструментального забезпечення в автоматизованому виробництві. Основні організаційні способи заміни інструмента на технологічному встаткуванні. Проектування підсистем: зборки - розбирання інструмента, настроювання інструмента, збереження й комплектації, доставки до технологічного встаткування, відновлення інструмента. Визначення площ підсистем інструментозабезпечення на основі планування цеху. Планування встаткування на ділянці. Визначення складу й кількості працюючих.

Література: [1, c. 206-225]

Питання для самоперевірки

1 Яке призначення системи інструментозабезпечення в автоматизованому виробництві?

2 Які види робіт виконуються в системі інструментозабезпечення цеху або ділянки?

3 У чим сутність інструментозабезпечення виробництва?

4 Які підсистеми входять у системі інструментозабезпечення?

5 Визначення обсягу інструментозабезпечення.

6 Визначення площ системи інструментозабезпечення.

Тема 5 Система метрологічного забезпечення автоматизованих ділянок

Призначення й структура системи контролю якості виробів. Основні техніко-організаційні напрямки автоматизації контрольних операцій. Види й способи автоматизації контролю якості виробів. Основні етапи технологічного процесу контролю якості виробів. Проектування контрольно-вимірювальних, перевірочних і іспитових пунктів. Визначення складу й кількості працюючих у метрологічній службі.

Література: [1, c. 235-257]

Тема 6 Проектування автоматизованої складської системи

Призначення й структура складської системи. Класифікація складських систем. Обробка технологічних процесів складування. Проектування автоматизованого складу, приймально-розвантажувальної секції, відділень зборки й розбирання технологічного оснащення. Основні положення на вибір компонувально-планувальних рішень автоматизації складської системи. Накопичувальні підсистеми, їхнє розміщення й розрахунок кількості.

Література: [1, c. 140-169; 2, c.145-148]

Питання для самоперевірки

1 Яке призначення системи складування?

2 Як класифікуються складські системи?

3 Послідовність операцій складування.

4 Назвіть структуру системи складування.

5 Які основні положення на вибір структури компонувальних рішень?

Тема 7 Система охорони праці в автоматизованому виробництві

Призначення й структура системи охорони праці в автоматизованому виробництві. Підсистема забезпечення безпечної роботи персоналу. Захист устаткування від стружки й СОЖ. Підсистема забезпечення санітарних умов праці. Санітарна норма повітряного середовища, висвітлення, чистоти приміщень. Захист від шуму, вібрацій. Виробнича естетика. Підсистема захисту працюючих. Побутове й медичне обслуговування. Основні способи розміщення площ і способів захисту праці.

Література: [1, c. 258-266]

Питання для самоперевірки

1 Яке призначення системи охорони праці в автоматизованому виробництві?

2 Призначення підсистеми забезпечення безпечної роботи персоналу?

3 Назвіть методи захисту встаткування від стружки й СОЖ.

4 Призначення підсистеми забезпечення безпечних умов праці.

5 Назвіть засобу захисту від шуму, вібрацій.

6 Де рекомендується розміщати обслуговуючі приміщення?

7 Які вимоги необхідно витримувати при плануванні обслуговуючих приміщень?

Тема 8 Синтез виробничої системи

Основні принципи, використовувані при синтезі структури автоматизованого цеху. Моделювання виробничого процесу виготовлення виробів. Виробничий маршрут виготовлення виробів, як основа для побудови матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків, які реалізуються транспортною системою, системою технологічного обслуговування й системою керування й підготовки виробництва.

Література: [2, c. 81-86]

Питання для самоперевірки

1 Назвіть основні принципи синтезу структури автоматизованого цеху.

2 Яким образом здійснюється моделювання виробничого процесу виготовлення виробів.

3 Що таке матеріальні, енергетичні й інформаційні потоки?

4 Як реалізуються матеріальні, енергетичні й інформаційні потоки виробництва?

5 Основною частиною чого є виробничий маршрут виготовлення виробів в автоматизованому виробництві?

Тема 9 Система інформаційного обслуговування автоматизованих ділянок і цехів

Побудова схем матеріальних потоків. Призначення й основні напрямки при проектуванні транспортної системи. Класифікація транспортних систем. Технологічний процес транспортування, як основа для вибору типу, якості й основних параметрів транспортних засобів в автоматизованому виробництві.

Література: [1, c. 170-205]

Питання для самоперевірки

1 Назвіть способи міжопераційного транспортування в автоматизованому виробництві.

2 Як вибирається швидкість підвісного міжопераційного конвеєра.

3 Які транспортні засоби використаються для доставки вантажів у цех?

4 У яких випадках застосовують підвісний конвеєр, що штовхає?

5 Як розраховується кількість підйомно-транспортних засобів у цеху?

6 Що таке пристрої-супутники.

Тема 10 Компонувально-планувальна побудова виробничої системи

Уточнення принципів формування, складу й структури виробничих підрозділів. Розрахунок виробничих підрозділів і цеху в цілому. Розробка компонування автоматизованої ділянки з розміщенням транспортно-складської системи. Основні вимоги до планування автоматизованих ділянок і цехів.

Література: [1, c. 288-327; 2, c.153-189]

Питання для самоперевірки

1 Визначення площ вивченим методом.

2 Структура виробничих підрозділів.

3 Компонування автоматизованої ділянки.

4 Які габаритні розміри необхідно проставити на компонуванні ділянки.

5 Назвіть основні вимоги, пропоновані до планування ділянок і цехів.

Тема 11 Проектування системи керування й підготовки виробництва

Побудова схеми інформаційного потоку. Призначення й структура системи керування й підготовки виробництва. Принципи й методика побудови системи керування. Підсистеми оперативно-виробничого планування технологічної підготовки виробництва. Програмне забезпечення виробничого процесу й основні положення на вибір технічних засобів збір, передачі й обробки інформації.

Література: [1, c. 267-287]

Питання для самоперевірки

1 Що таке інформаційний потік, його склад.

2 Які функції виконує система керування й підготовки виробництва?

3 Назвіть основні принципи побудови системи керування автоматизованою ділянкою?

4 Які основні підсистеми керування автоматизованою ділянкою?

5 Яке програмне забезпечення застосовується при забезпеченні виробничого процесу?

- Контрольна індивідуальна робота

Ціль роботи - придбання студентами навичок самостійного рішення завдань в області проектування автоматизованих виробничих ділянок механічної обробки корпусних деталей і тіл обертання.

3.1 Загальні положення

Підсумком контрольної роботи є виконання кожним студентом індивідуального завдання, виданого викладачем з додатка А дійсних методичних вказівок. Завдання пропонує на підставі вихідних даних (додаток А) скласти маршрут обробки деталі, вибрати металорізальне встаткування, переважніше верстати зі ЧПУ, потім спроектувати автоматизовану транспортно-складську систему.

Масштаб вибирається результату з умов проектуванні механоскладальних цехів.

Розрахунки й текстовий матеріал викладаються в записці на аркушах формату А4, а планування рішення на міліметровому папері, після чого робота переплітається.

  - Зміст роботи

4.2.1 Вихідні дані: номер варіанта, найменування деталі і її технічні характеристики, маршрут механообробки, моделі обраного встаткування.

4.2.2 Проектування автоматизованої складської системи.

4.2.2.1 Вибір конструкції стелажів складу й транспортних засобів їхнього обслуговування.

4.2.2.2 Схема планування автоматизованого складу, розрахунок його площі.

4.2.3 Проектування автоматизованої транспортної системи.

4.2.3.1 Вибір міжопераційних транспортних засобів, розрахунок їхньої кількості.

4.2.3.2 Вибір засобів завантаження-розвантаження металорізального встаткування.

# 4.2.3.3 Компонування транспортної системи.

4.3 Короткі методичні рекомендації з виконання роботи

Виходячи з габаритних розмірів, маси й конструкції деталі (корпусна або тіло обертання) призначається  типовий маршрут механообробки, вибираються моделі металорізального встаткування (переважніше зі ЧПУ).

З огляду на всі вищевикладені характеристики деталей, необхідно приступитися до проектування складської системи [1, с.140-169]

Спочатку необхідно визначитися з методом зберігання заготівель у складі: на стелажах, у тарі або штабелюванням.

Потім вибрати вид транспортного засобу, що обслуговує склад: бруківці або підвісний кран, навантажувач із бічним висувним грузозахватом, бруківкам краном-штабелером, стелажним краном- штабелером.

При виборі стелажів визначитися з їхньою конструкцією: стоякові, консольні, клітинні (безполичні й консольні). Зятем вибирається встаткування для прийому й переробки вантажів на складі (маніпулятори, перевантажувальні конвеєри, підйомники, секції контролю).

Після цього вибирається компонувальна схема автоматизованого складу, що повинна потім бути вв'язана із загальним компонуванням ділянки й прийнятою транспортною системою. На малюнку 1 показана схема планування автоматизованого цеху тупикового типу.

При укрупненому проектуванні площа складів визначають на підставі. нормативних даних про запаси зберігання заготівель:

Sck=mΣtDQKu                                              (1)

де mΣ - маса заготівель, що проходять через цех протягом року, т;

t - нормативний запас зберігання вантажів на складі, календарні дні;

Q - середня вантажонапруженість, площі складу, т/м2;

D - число календарних днів у році;

Ku - коефіцієнт використання площі, дорівнює 0.25... 0.3 при обслуговуванні складу напольним конвеєром і 0,35...0,4 при обслуговуванні стелажними й мостовими кранами-штабелерами.

Типові норми для проектування складів наведені в роботі [1, таблиця 6.2].

Проектування транспортної системи виконується виходячи з її призначення:

- доставка вантажу зі складу до необхідного виробничому, ділянці;

- доставка, орієнтування й установка заготівель на необхідне технологічне встаткування;

- знімання напівфабрикатів і готових деталей з устаткування й транспортування їх у задану адресу;

- відправлення в накопичувач вантажів і видача їх з накопичувача в необхідний момент часу;

- доставка готових деталей з виробничих ділянок на склад.

Транспортування виробів може вироблятися на супутниках і без супутників. Переміщення на супутниках дозволяє автоматизувати зміну напівфабрикатів завдяки єдності основних баз жартівника й допоміжних баз пристосувань.

Транспортна система може бути напольною, естакадною (на рівні рук робітника) і підвісний.

Для автоматизації завантаження - розвантаження встаткування застосовують промислові роботи (для тіл обертання) і автоматичні пристрої, що стикують (для корпусних деталей).

Вибір транспортних засобів для міжопераційного транспортування заготівель необхідно виконувати відповідно до роботи [1, с.178...205].

Кількість транспортних засобів кожного типу визначається виходячи з машиноємкості Тм. е. транспортні операції:

Nmp=i=1nTm.e.KcФоКз,                         (2)

Tm.e.=QTцqn60;                               (3)

де: Кс= 1,2 ..: 1,6 - коефіцієнт попиту, що враховує нерівномірність надходження вимог на обслуговування в одиницю часу:

Кз = 0,7.. .0,8 - коефіцієнт завантаж транспортного засобу:

Фо - ефективний річний фонд часу роботи прийнятого типу встаткування;

n - число вантажопотоків, що обслуговують даним типом транспорту;

Q - вантажопотік,

Тц - середня тривалості одного рейса або одного циклу роботи транспортного засобу, хв;

qn - середня транспортна партія (кількість вантажів, перевезених за один рейс).

Приклад автоматизованої транспортної системи при обробці корпусної деталі показаний на малюнку 2. Приклади автоматизованих ділянок обробки корпусних деталей і тіл обертання наведені на малюнках 3,4,5,6,7,8,9,10

Рисунок 1 - Автоматизований склад тупикового типу

1-потік заготівель; 2-ділянка тимчасового зберігання: 3- конвеєр прийому піддонів; 4-кран-штабелер; 5-ділянка комплектування; 6-ділянка тимчасового зберігання; 7- ділянка контролю; 8-комплектувальний стіл; 9,10-конвеєри; 11-передавальний пристрій; 12,13,14,15 дільниці розподільного конвеєра

Рисунок 2 - Автоматизована транспортна система при обробці корпусної деталі

1	- склад заготовок: 2 - верстат; 3, 4, 5 6, (3',4 ', 5', 65), 7, 8, 9,10 - супутникові накопичувальні системи; 11 – місце закріплення деталі на супутник; 12- транспортний візок; 13...18…18 ~ тактові столи; 19...24 - металорізальні верстати.

Рисунок 3 - Автоматизована ділянка для обробки деталей типу валів

1 - кран-штабелер; 2 - комплектувальний кран-штабелер; 3, 4 -вертикально-фрезерний верстат 6Р1ЗФЗ; 5, 6 - токарно - гвинторізний верстат 16ДО20ФЗ; 7, 8 - круглошліфувальний верстат ЗМ153ФЗ; 9 – електровантажовіз; 10 – стружкозбиральний конвеєр; 11 - підвісний конвеєр; 12 - приймальний стіл

Рисунок 4 - Автоматизована ділянка дам обробки  корпусних деталей

3- конвеєр прийому піддонів; 2 - штабелер; 3 - електричний візок з вантажопідйомником; 4 -  стіл операторів складу; 5,6,7,8,9- конвеєри; 10- підвісний кран-балка; 11- передатний пристрій; 12- плоскошліфувальний верстат зі ЧПУ ЗД773ФЗ; 13- вертикально-фрезерний станів зі ЧПУ 6А56ФЗ; 14,15- горизонтально-розточувальної верстат зі ЧПУ 2А622ПФ1; 16- кран-штабелер.

Рисунок 5 - Автоматизована ділянка механообробки деталі типу корпус

1- складальний цех; 2- комплектувальний кран; 3- кран-штабелер; 4- причіпний візок і електровантажовоз; 5 – каретка-оператор; 6- металорізальне встаткування; 7- робот, 8- конвеєр заготівель; 9-транспортна система з автоматичною адресацією

Рисунок 6 - Автоматизований склад тупикового типу

1-потік заготовок; 2-ділянка тимчасового зберігання ;3- конвеєр прийому піддонів;4-кран-штабелер;5-ділянка комплектування ;6-ділянка тимчасового зберігання;7- ділянка контролю; 8-комплектувальний стіл; 9,10-конвеєр; 11-передавальний пристрій; 12,13,14,15-ділянки розподільного конвеєра.

Рисунок 7 - Автоматизована транспортна система при обробці корпусної деталі.

1 - склад заготовок; 2 - верстат; 3,4,5,6,(3',4',5',6'),7,8,9,10 - супутникові накопичувальні системи; 11 - місце закріплення деталі на супутник; 12 - транспортний візок; 13...18 - тактові столи; 19...24 - металорізальні верстати; 25 - склад заготівель; 26 - прийомні столи.

Малюнок 8 - Автоматизована ділянка для обробки деталей типу валів.

1 - Кран-штабелер; 2 - конвеєр; 3,4 - вертикально-фрезерний верстат 6Р13Ф3; 5,6 - токарно-гвинторізний верстат 16ДО20Ф3; 7,8 - круглошліфувальний верстат 3М153Ф3; 9 - електровантажовоз; 10 - кран-штабелер; 11 - комплектувальний кран-штабелер; 12 – стружкозбиральний конвеєр; 13 - підвісний конвеєр.

Рисунок 9 - Автоматизована ділянка для обробки корпусних деталей

1.Конвеєр прийому піддонів; 4.Штабеллер; 8.Електричний візок з вантажопідйомником;  9.Стіл операторів складу; 10,11,14,15,16- Конвеєри; 12. Підвісний кран-балка; 13. Передатний пристрій; 17. Плоскошліфувальний верстат зі ЧПУ 3Д773Ф3; 18. Вертикально-фрезерний верстат зі ЧПУ 6А56Ф3; 19,20- Горизонтально-розточувальної верстат зі ЧПУ 2А622ПФ1; 21.Кран-штабеллер; 22.Комплектувальний кран-штабеллер.

Рисунок 10 - Автоматизована ділянка механообробки деталь-корпус.

1 - складальний цех; 2 - комплектувальний кран; 3 - кран-штабелер;   4 - причіпний візок і електровантажовоз; 5 - каретка-оператор;  5 - металорізальне устаткування; 7 - робот; 8 - конвеєр заготівель; 9 - транспортна система з автоматичним адресуванням.

Додаток А

Варіанти робіт

| Варіант | Найменування деталі | Габаритні р-ри L*B/L*D, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус редуктора ' | 1200*600 | 300 |
|  | -//- | 800*300 | 150 |
|  | -//- | 700*250 | 120 |
|  | -//- | 900*170 | 160 |
|  | -//- | 730*300 | 140 |
|  | -//- | 950*600 | 250 |
|  | Корпус коробки швидкостей | 1400*900 | 450 |
|  | -//- | 1100 *700 | 320 |
|  | -//- | 820*400 | 240 |
|  | -//- | 736*300 | 170 |
|  | -//- | 820*350 | 230 |
|  | -//- | 780*430 | 235 |
|  | Вал | 700*60 | 120 |
|  | -//- | 600*70 | 110 |
|  | -//- | 900*65 | 130 |
|  | -//- | 959*40 | 125 |
|  | -//- | 1100*90 | 240 |
|  | Вал-шестірня | 1000*75 | 220 |
|  | -//- | 900*40 | 105 |
|  | -//- | 930*65 | 112 |
|  | -//- | 800*55 | 107 |
|  | -//- | 730*40 | 102 |
|  | -//- | 1100*70 | 170 |
|  | -//- | 720*35 | 95 |
|  | -//- | 840*45 | 103 |
|  | -//- | 920*65 | 160 |

Список рекомендованої літератури

- Мірошників Г. Н., Вороненко В. П. Проектування механоскладальних цехів. - М.: Машинобудування, 1990. - 350с.

- Андерс А. А., Потанов Н. М., Шумикин А.В. Проектування заводів і механоскладальних цехів в автотракторній промисловості. - М.: Машинобудування, 1982. - 271 с.

- Давиденко А.Н., Белоусов А.П. Проектування автоматичних ліній. - М.: Вища школа, 1983. - 325 с.

Зміст

1 Загальні положення								4

2 Загальні методичні вказівки							4

3 Робоча програма й методологічні вказівки до тем курсу			5

Тема 1 Генеральна лінія в проектуванні, загальні відомості й

порядок проектування								5

Тема 2 Методологічні принципи проектування

автоматизованих ділянок								6

Тема 3 Проектування основної системи 						6

Тема 4 Інструментальне забезпечення автоматизованих ділянок 		7

Тема 5 Система метрологічного забезпечення

автоматизованих ділянок								8

Тема 6 Проектування автоматизованої складської системи 			8

Тема 7 Система охорони праці в автоматизованому виробництві  		9

Тема 8 Синтез виробничої системи						10

Тема 9 Система інформаційного обслуговування

автоматизованих ділянок і цехів							11

Тема 10 Компонувально-планувальна побудова

виробничої системи									11

Тема 11 Проектування системи керування й підготовки

виробництва										12

4 Контрольна індивідуальна робота						13

4.1 Загальні положення								13

4.2 Зміст роботи									13

4.3 Короткі методичні рекомендації з виконання роботи			14

Додаток А										21

Список рекомендованої літератури						22

### Методичні вказівки

до вивчення курсу, виконанню практичних і контрольних робіт

по дисципліні

«Проектування автоматизованих ділянок і цехів»

(для студентів спеціальності 7.090202 і 7.050107

денної й заочної форм навчання)

Укладач: 	Колот Лідія Петрівна,

Олійник Олександр Олександрович

Редактор Олена Олександрівна Дудченко

Підп. у друк.					Формат 60х84/16

Офсетна печатка. Усл. друк. арк. 		Уч.- изд. арк.

Тираж        екз. Зам. №

_________________________________________________________________

ДГМА, 84313, Краматорськ, вул. Шкадінова, 72