fМинистерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы и экзамена по дисциплинам

«РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» и

«РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

(для студентов заочного отделения

специальностей 6.050.502, 6.050.503)

Утверждено

На заседании кафедры

“Металлорежущие станки

и инструменты”

Протокол  №  4 от 16.10.2012

- Краматорск 2012

- УДК 621.9.02

- Методические указания к выполнению контрольной работы и экзамена по дисциплинам «Режущий инструмент» и «Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства» (для студентов заочного отделения специальностей 6.050.502, 6.050.503)/ Сост.: А.А. Клочко, Я.В. Васильченко, М.В. Шаповалов – Краматорск: ДГМА, 2012.- 44 с.

Изложены особенности проектирования фасонного резца (круглого или призматического); червячных модульных фрез; фрез для обработки шлицевых валиков; выбора резцов сборной конструкции – выбор материала режущей части, геометрических параметров и конструкции.

Даны инструкции для расчета и справочные материалы, необходимые для выбора их основных конструктивных параметров.

Приведены варианты заданий и исходные данные для выполнения контрольных работ, а также список необходимой литературы, критерии оценки, примеры билетов.

Составители:	А.А. Клочко, доц.,

Я.В. Васильченко, доц.

М.В. Шаповалов, асс.

Отв. за выпуск	В. Д. Ковалев, проф.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Студенты заочной формы обучения должны выполнить по данной дисциплине контрольную работу, которая включает две задачи:

– выбор материала режущей части, геометрических параметров и конструкции сборных резцов (задача 1);

– проектирование фасонного резца (задача 1);

– проектирование червячных модульных фрез (задача 2);

– проектирование фрез для обработки шлицевых валиков (задача 2).

Расчеты элементов конструкций необходимо сопровождать исчерпывающими пояснениями. В частности, следует обосновать выбор размеров, конструктивных форм и геометрических параметров инструмента. Возможно выполнение расчетов с помощью ЭВМ. Эскизы инструментов выполняются карандашом или на ЭВМ.. На них проставляются все размеры, шероховатость обработанной поверхности, точность изготовления по СТ СЭВ и технические требования на изготовление инструмента.

1 ВЫБОР МАТЕРИАЛА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И КОНСТРУКЦИИ

СБОРНЫХ РЕЗЦОВ (задача1)

Для заданных условий обработки выбрать материал режущей части, геометрические параметры и конструкцию сборного резца (исходные данные взять из таблицы 1). Сделать эскиз резца с указанием всех его конструктивных элементов и геометрических параметров. Описать особенности конструкции резца и закрепления режущей пластины.

Таблица 1.1- Варианты заданий и исходные данные для выбора конструкции резца

| Номер варианта | Условия обработки |  |  |  |  |  | Станок | Деталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операция | Группа обрабатываемого материала | Твердость НВ, HRC | Характер обработки | Характер припуска | Глубина резания, мм |  | Диаметр, мм | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Продольное точение | Сталь конструкционная | 220 | Черновая | Прерывистый | 20 | Тяжелый | 400 | 300 |
| 02 | То же | То же | 200 | То же | Непрерывный | 10 | То же | 500 | 450 |
| 03 | -''- | _”_ | 170 | _”_ | Прерывистый | 15 | _”_ | 600 | 800 |
| 04 | -‘’- | _”_ | 220 | _”_ | Непрерывный | 3 | Средний | 150 | 200 |
| 05 | -‘’- | _”_ | 200 | _”_ | То же | 5 | То же | 120 | 300 |
| 06 | -‘’- | Сталь инструментальная | 300 | _”_ | Прерывистый | 3 | _”_ | 300 | 420 |
| 07 | -‘’- | То же | 300 | _”_ | Непрерывный | 5 | _”_ | 250 | 400 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | -‘’- | _”_ | 280 | _”_ | То же | 7 | _”_ | 200 |  | 350 |
| 09 | -‘’- | _”_ | 300 | Чистовая | _”_ | 3 | _”_ | 140 |  | 150 |
| 10 | -‘’- | _”_ | 280 | То же | _”_ | 2 | Тяжелый | 700 |  | 460 |
| 11 | -‘’- | _”_ | 210 | Черновая | Прерывистый | 5 | Средний | 150 |  | 270 |
| 12 | Растачивание | Чугун | 180 | Черновая | Прерывистый | 5 | Средний | 150 |  | 70 |
| 13 | То же | То же | 180 | То же | Непрерывный | 5 | То же | 350 |  | 200 |
| 14 | _”_ | _”_ | 180 | _”_ | То же | 7 | Тяжелый |  | 400 | 450 |
| 15 | _”_ | _”_ | 180 | Чистовая | _”_ | 0,5 | Средний |  | 180 | 200 |
| 16 | _”_ | _”_ | 210 | То же | _”_ | 1,0 | То же |  | 100 | 250 |
| 17 | _”_ | _”_ | 210 | _”_ | _”_ | 1,0 | Тяжелый |  | 500 | 400 |
| 18 | _”_ | Сталь подшипниковая | 240 | Черновая | Прерывистый | 12 | То же |  | 600 | 720 |
| 19 | _”_ | То же | 240 | То же | Непрерывный | 2 | Средний |  | 250 | 300 |
| 20 | _”_ | _”_ | 240 | Чистовая | То же | 0,5 | То же |  | 150 | 100 |
| 21 | _”_ | Сталь конструкционная | 200 | Черновая | _”_ | 10 | Тяжелый |  | 620 | 700 |
| 22 | _”_ | То же | 240 | То же | _”_ | 2 | Средний |  | 250 | 100 |
| 23 | _”_ | _”_ | 300 | Чистовая | _”_ | 0.5 | То же |  | 150 | 220 |
| 24 | Подрезка торцов | _”_ | 220 | Черновая | _”_ | 7 | _”_ |  | 450 | 210 |
| 25 | То же | _”_ | 300 | То же | _”_ | 5 | _”_ |  | 400 | 180 |
| 26 | _”_ | _”_ | 280 | Чистовая | _”_ | 3 | _”_ |  | 250 | 180 |
| 27 | _”_ | Сталь подшип-никовая | 240 | Черновая | _”_ | 15 | Тяжелый |  | 700 | 600 |
| 28 | _”_ | То же | 240 | То же | _”_ | 5 | Средний | 450 |  | 350 |
| 29 | Подрезка торцов | Сталь подшипниковая | 280 | Черновая | Непрерывный | 4 | Средний | 550 |  | 400 |
| 30 | То же | Чугун | 240 | То же | То же | 10 | Тяжелый | 650 |  | 500 |
| 31 | _”_ | То же | 180 | _”_ | _”_ | 5 | Средний | 400 |  | 280 |
| 32 | _”_ | _”_ | 180 | _”_ | _”_ | 4 | То же | 320 |  | 250 |
| 33 | _”_ | Сталь закаленная | 35 | _”_ | _”_ | 7 | _”_ | 280 |  | 220 |
| 34 | _”_ | То же | 40 | _”_ | _”_ | 10 | _”_ | 300 |  | 240 |
| 35 | _”_ | _”_ | 45 | _”_ | _”_ | 20 | Тяжелый | 1000 |  | 500 |

Продолжение таблицы 1.1

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Продольное точение | _”_ | 50 | Чистовая | _”_ | 5 | Средний | 120 | 250 |
| 37 | То же | _”_ | 50 | То же | _”_ | 7 | Крупный | 350 | 120 |
| 38 | _”_ | _”_ | 50 | _”_ | _”_ | 18 | Тяжелый | 1200 | 700 |
| 39 | _”_ | Сталь коррозионно-стойкая | 200 | Черновая | Прерывистый | 5 | Средний | 280 | 300 |
| 40 | _”_ | То же | 200 | То же | То же | 8 | Крупный | 550 | 450 |
| 41 | _”_ | _”_ | 200 | _”_ | _”_ | 12 | Тяжелый | 1250 | 850 |
| 42 | _”_ | _”_ | 200. | Чистовая | Непрерывный | 5 | Средний | 420 | 180 |
| 43 | _”_ | _”_ | 220 | То же | То же | 7 | Тяжелый | 1300 | 1500 |
| 44 | _”_ | Сталь закаленная | 40 | _”_ | _”_ | 0,5 | Средний | 500 | 700 |
| 45 | _”_ | То же | 40 | _”_ | _”_ | 1,5 | То же | 320 | 200 |
| 46 | _”_ | _”_ | 50 | _”_ | _”_ | 0,2 | _”_ | 450 | 320 |
| 47 | _”_ | _”_ | 40 | _”_ | _”_ | 3,0 | Крупный | 820 | 500 |
| 48 | Продольное точение | Сталь закаленная | 50 | Чистовая | Непрерывный | 1,0 | Крупный | 950 | 630 |
| 49 | То же | То же | 35 | То же | То же | 2,0 | То же | 1000 | 830 |
| 50 | _”_ | Медный сплав высокой твердости | 140 | Черновая | _”_ | 2,5 | Средний | 400 | 710 |
| 51 | _”_ | То же | _”_ | То же | _”_ | 6,0 | То же | 620 | 400 |
| 52 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 9,0 | Крупный | 850 | 600 |
| 53 | Подрезка торцов | Чугун | 240 | _”_ | _”_ | 7,0 | Средний | 500 | 870 |
| 54 | То же | То же | 240 | _”_ | _”_ | 12 | Крупный | 850 | 1000 |
| 55 | _”_ | _”_ | 240 | _”_ | _”_ | 18 | Тяжелый | 1300 | 700 |
| 56 | _”_ | _”_ | _”_ | Чистовая | Непрерывный | 1,0 | Средний | 420 | 350 |
| 57 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | То же | 1,5 | Крупный | 810 | 630 |
| 58 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 3,0 | Тяжелый | 1350 | 900 |
| 59 | _”_ | Алюминиевый сплав | 90 | Черновая | _”_ | 5,0 | Средний | 550 | 300 |
| 60 | _”_ | То же | То же | То же | _”_ | 10 | Крупный | 950 | 600 |
| 61 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 15 | Тяжелый | 1500 | 950 |
| 62 | Продольное точение | Сталь конструкционная | 280 | Чистовая | _”_ | 2 | Средний | 400 | 700 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | То же | То же | 280 | Черновая | _”_ | 10 | Крупный | 1000 | 950 |
| 64 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | _”_ | 25 | Тяжелый | 1600 | 1250 |
| 65 | Продольное точение | Сталь закаленная | 35 | Чистовая | Непрерывный | 0,5 | Средний | 400 | 250 |
| 66 | То же | То же | 50 | То же | То же | 0,3 | То же | 320 | 400 |
| 67 | _”_ | _”_ | 35 | _”_ | _”_ | 1,0 | Крупный | 700 | 550 |
| 68 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 2,0 | _”_ | 650 | 800 |
| 69 | _”_ | _”_ | 5,5 | _”_ | _”_ | 0,3 | _”_ | 600 | 520 |
| 70 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 1,0 | _”_ | 550 | 700 |
| 71 | _”_ | Сталь коррозионно-стойкая | 220 | Черновая | _”_ | 2 | Средний | 600 | 450 |
| 72 | _”_ | То же | _”_ | То же ' | _”_ | 5 | То же | 520 | 300 |
| 73 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 8 | _”_ | 480 | 320 |
| 74 | _”_ | _”_ | 200 | _”_ | Прерывистый | 2 | _”_ | 350 | 220 |
| 75 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | То же | 6 | _”_ | 400 | 630 |
| 76 | _”_ | _”_ | _”_ | Чистовая | Непрерывный | 3 | Крупный | 750 | 1000 |
| 77 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | То же | 10 | То же | 800 | 650 |
| 78 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 20 | Тяжелый | 1300 | 900 |
| 79 | _”_ | _”_ | 220 | Черновая | Прерывистый | 3 | Крупный | 850 | 600 |
| 80 | _”_ | _”_ | 200 | То же | То же | 12 | То же | 700 | 850 |
| 81 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 20 | Тяжелый | 1500 | 920 |
| 82 | Подрезка торцов | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 3 | Средний | 600 | 750 |
| 83 | То же | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 10 | Крупный | 800 | 900 |
| 84 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 15 | Тяжелый | 1250 | 2000 |
| 85 | Продольное точение | Чугун | 240 | Черновая | Прерывистый | 2 | Средний | 500 | 250 |
| 86 | То же | То же | _”_ | То же | То же | 6 | То же | 600 | 600 |
| 87 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 10 | _”_ | 450 | 700 |
| 88 | _”_ | _”_ | 220 | Чистовая | Непрерывный | 0,5 | _”_ | 500 | 420 |
| 89 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | То же | 1,5 | _”_ | 450 | 600 |
| 90 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 1 | Крупный | 750 | 650 |

Окончание таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | 3 | То же | 1000 | 1200 |
| 92 | _”_ | Сталь подшипниковая | 300 | Черновая | _”_ | 6 | Средний | 600 | 350 |
| 93 | _”_ | То же | _”_ | То же | Прерывистый | 6 | То же | 550 | 700 |
| 94 | _”_ | _”_ | _”_ | Чистовая | Непрерывный | 0,5 | _”_ | 400 | 350 |
| 95 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | То же | 2 | _”_ | 350 | 250 |
| 96 | _”_ | _”_ | _”_ | Черновая | _”_ | 5 | Крупный | 800 | 630 |
| 97 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | _”_ | 18 | То же | 1000 | 900 |
| 98 | _”_ | _”_ | _”_ | _”_ | Прерывистый | 10 | _”_ | 1000 | 950 |
| 99 | _”_ | _”_ | _”_ | Чистовая | Непрерывный | 0,5 | Тяжелый | 1250 | 1000 |
| 100 | _”_ | _”_ | _”_ | То же | То же | 2 | То же | 1500 | 1200 |

Работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями [13].

Порядок выполнения

1	Определить высоту резца (считать станки средними с DС < 630 мм, крупными – с DС = 800 ... 1250 мм, тяжелыми – с DС > 1250 мм).

2	Выбрать материал режущей части (13, табл. Ж.1).

3	Определить форму резца в плане и толщину пластины резца по технологическим критериям (13, табл. Ж.2), критериям прочности и стойкости инструмента (13, табл. Ж.3).

4	Выбрать тип пластины и схему закрепления (13, табл. Ж.4).

5	Выбрать форму передней поверхности и положение пластины в державке (13, табл. Ж.5).

6	Выбрать геометрические параметры режущей части (13, табл. Ж.6).

7	Описать принцип закрепления пластины, ее преимущества и недостатки.

8	Конструкцию резца выбирают из работы [13, приложение В].

Пример выполнения расчета в приложении А

2 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФАСОННЫХ РЕЗЦОВ (задача 1)

Расчет и проектирование фасонных резцов включает:

1 графическое профилирование и аналитический расчет профиля фасонного резца;

2 определение углов γ и α в расчетных точках и построение графика изменения этих углов;

3 разработку рабочего чертежа фасонного резца;

4 расчет и проектирование державки фасонного резца;

5 проектирование шаблона для контроля профиля фасонного резца;

6 проектирование контршаблона для контроля износа шаблона в процессе его эксплуатации;

7 расчет полей допуска резца, шаблона и контршаблона

Для выполнения расчета фасонного резца необходимо построить расчетную схему (рисунок 1), в которой используются следующие обозначения:

γ0, α0 – величина переднего и заднего углов в точке, наименее удаленной от оса резца (нулевой);

r0 – радиус детали в точке 0;

ri – радиус детали в точке i;

R0 – радиус резца в точке 0;

Ri – радиус резца в точке i;

i – число расчетных точек;

ε0 – сумма переднего и заднего углов в точке 0;

А – расстояние от рассматриваемой точки относительно детали по передней поверхности;

rmax – максимальный радиус обрабатываемой детали;

rmin – минимальный радиус обрабатываемой детали;

hи – расстояние от оси детали до продолжения передней поверхности;

hp – смещение оси резца относительно оси детали;

В0 – расстояние от оси резца до базовой точки по передней поверхности;

Вi – расстояние от оси резца до рассматриваемой точки по передней поверхности;

Н – расстояние от оси резца до передней поверхности;

γi, αi – величины переднего и заднего углов в течке i;

εi – сумма переднего и заднего углов а точке i;

Ai – расстояние от рассматриваемой точки детали по передней поверхности;

Сi – расстояние от рассматриваемой до нулевой точки по передней поверхности;

t – глубина профиля обрабатываемой детали;

Рi – глубина профиля для призматического резца в точке i.

Выбор типа и геометрических параметров фасонных резцов

Тип фасонного резца выбирают по глубине профиля, которую определяют по формуле

tmax=Dmax−Dmin2,					(2.1)

где Dmах, Dmin – максимальный и минимальный диаметры обрабатываемой детали.

Если tmax ≤ 8 мм и длина детали меньше 75 мм, то выбирают круглый фасонный резец. Если tmax ≤ 8 мм, а длина детали больше 75 мм, то выбирают призматический фасонный резец. Если tmax ≥ 8 мм, то выбирают призматический фасонный резец (во всех случаях).

При проектировании фасонных резцов геометрические параметры (углы γ и α) выбирают в базовой точке. За базовую точку режущей кромки резца принимают ближайшую к оси детали точку, лежащую на наиболее важном ее участке.

Рисунок 2.1 – Схема для расчета фасонного резца

Передний угол фасонных резцов из быстрорежущей стали выбирают в зависимости от вида обрабатываемого материала [1]. Значения переднего угла приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Значения переднего угла фасонных резцов

| Обрабатываемый материал | Передний угол γ0, град |
| --- | --- |
| Алюминий и медь | 25..30 |
| Сталь | 5…20 |
| Чугун | 0...10 |
| Бронза и латунь | 0...5 |

У резцов из твердого сплава при обработке стали в зависимости от ее механических свойств γ0 = 0..15°. При обработке бронзы, латуни и чугуна γ0 = 0.

Эти величины измеряют в сечении, перпендикулярном к оси круглого резца, либо в сечении, перпендикулярном к опорной плоскости призматического резца, проходящем через образующую задней поверхности. В этих же секущих плоскостях изменяют задние углы, которые в базовой точке режущей кромки призматического резца принимаются равными 12...15°, а у круглого – 10...12°. У призматических резцов задние углы обеспечиваются за счет соответствующей установки резца в державке.

Аналитический расчет фасонных резцов

Расчетные формулы для определения размеров профиля фасонного резца приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Формулы для расчета фасонных резцов

| Круглых | Призматических |
| --- | --- |
| R0min=1.5t+1⋅sin45°+0.5γ0sin45°−α0−γ0⋅cosγ0 ε0=γ0+α0 hи=r0sinγ0 hp=R0sinα0 H=R0sinε0 γi=arcsinhuri A0=r0cosγ0 Ai=ricosγi Ci=Ai−A0 B0=R0cosε0 Bi=B0−Ci εi=arctgHBi Ri=Hsinεi αi=εi−γi | ε0=γ0+α0 hи=r0sinγ0 γi=arcsinhuri A0=r0cosγ0 Ai=ricosγi Ci=Ai−A0 Pi=Cicosε0 αi=ε0−γi |

Параллельно с расчетом профиля следует выполнить анализ геометрических параметров фасонного резца. При этом необходимо построить график изменения переднего и заднего углов в расчетных точках и осуществить проверку прочности режущего клина фасонного резца. Для выполнения условий прочности угол заострения βi ≥ 55°.

Конструктивное оформление фасонных резцов

Призматические фасонные резцы, по сравнению с круглыми, обладают большей прочностью режущей части, лучшим отводом тепла и повышенной точностью обработки комических участков детали. Однако круглые резцы более технологичны в изготовлении.

В большинстве случаев режущую часть фасонных резцов изготавливают из быстрорежущих сталей марок Р6М5 или Р6М3. Оснащение резца твердым сплавом обеспечивает повышение производительности обработки, но изготовление таких резцов связано с технологическими трудностями.

Длина профиля фасонного резца обычно больше длины профиля обрабатываемой детали. Она включает режущие кромки, обрабатывающие часть заготовки, срезаемую при подрезке торца. Для избегания острых углов этот торец обычно снабжают цилиндрическим поясом шириной 2...3 мм. Второй торец резца снабжают выступающим цилиндрическим пояском, боковые кромки которого составляют с осью резца угол 75°. Поэтому на боковых кромках создают необходимые положительные задние углы. При обработке режущей кромки рассматриваемого цилиндрического пояска отличают место установки отрезного резца.

В зависимости от требуемой точности отработки допустимое отношение длины профиля резца к диаметру детали в опасном сечении колеблется в пределах 1,5...3,0.

Чтобы исключить в процессе работы возможность поворота круглого резца на оправке на одном торце его изготовляют кольцевой поясок с рифлениями. Для экономии средств применяют также накладные кольца с рифлениями, соединенными с резцом при помощи одного или нескольких штифтов.

Габаритные и конструктивные размеры круглых фасонных резцов можно выбрать по [1, с.98] или по табл. 2.3.

Длина призматических резцов колеблется в пределах 75…100 мм. Она должна быть согласована с местом установки резца на станке.

Призматические резцы закрепляют при помощи "ласточкина хвоста" в специальных державках. Конструктивные размеры: призматических фасонных резцов можно выбрать по [1, с.99] или по табл. 2.4,

Пример выполнения расчета фасонного резца приведен в приложении А.

Проектирование державок фасонных резцов

Державка для круглых фасонных резцов, предназначенная для работы на токарных станках, показана на рисунке 2.2. Кроме механизма регулирования резца по высоте центра детали никаких других регулировочных механизмов эта державка не имеет. Регулировка по высоте центра детали осуществляется винтом 6, с помощью которого поворачивается регулировочный сектор 5, связанный через шайбу 7 и штифт с резцом.

В державке, показанной на рисунке 2.3, резец и установочная зубчатая шайба 1, находящаяся в зацеплении с регулировочным сектором 2, раздельно фиксируются в болте: резец - с помощью шпонки 3, шайба 1 – с помощью штифта 4.

Державка применяется для работы на токарных станках.

Державка (рисунок 2.4) консольного типа для работы на токарном станке имеет два механизма регулировки резца по высоте цента детали: один механизм грубой регулировки с помощью винта и зубчатого сектора, другой механизм - тонкой регулировки с помощью эксцентриковой втулки.

Таблица 2.3 – Размеры круглых фасонных резцов, мм

| Глубина профиля детали tmax | Резец |  |  |  |  |  | Рифления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | d1 | b | k | r | d2 | l2 |
| До 4 | 30 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | – | – |
| 4…6 | 40 | 13 | 20 | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 |
| 6…8 | 50 | 16 | 25 | 12 | 4 | 1 | 26 | 3 |
| 8…10 | 60 | 16 | 25 | 14 | 4 | 2 | 32 | 3 |
| 10…12 | 70 | 22 | 34 | 20 | 5 | 2 | 40 | 4 |
| 12…15 | 80 | 22 | 34 | 20 | 5 | 2 | 40 | 4 |
| 15…18 | 90 | 22 | 34 | 23 | 5 | 2 | 45 | 5 |
| 18…21 | 100 | 27 | 40 | 26 | 5 | 2 | 50 | 5 |

Таблица 2.4 – Размеры призматических фасонных резцов, мм

| Глубина профиля детали tmaх | Резец |  |  |  |  |  | Хвостовик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Н | Е | А | F | R | d | М |
| До 4 | 9 | 75 | 4 | 15 | 7 | 0,5 | 4 | 21,31 |
| 4…6 | 14 | 75 | б | 20 | 10 | 0,5 | 6 | 29,46 |
| 6…10 | 19 | 75 | 6 | 25 | 15 | 0,5 | 6 | 34,46 |
| 10...14 | 25 | 90 | 10 | 30 | 20 | 1,0 | 10 | 45,77 |
| 14…20 | 35 | 90 | 10 | 40 | 25 | 1,0 | 10 | 55,77 |
| 20...28 | 45 | 100 | 15 | 60 | 40 | 1,0 | 15 | 83,66 |

Рисунок 2.3 – Державка для работы на токарных и токарно-револьверных станках

Рисунок 2.2 – Державка для круглых фасонных резцов

Рисунок 2.4 – Державка для работы на токарных и токарно-револьверных станках

Конструкции двухопорных державок для работы широкими круглыми резцами приведены в [5, с.245-251].

Призматические резцы с фасонным или простым профилем рабочей кромки могут быть закреплены в жестких консольных державках (табл. 2.5). Посадочные места выполняют в виде "ласточкина хвоста" и крепят сбоку Г-образной губкой, зажимаемой гайкой.

Регулировку резца по высоте в процессе наладки производят винтом с мелким шагом резьбы, снабженным головкой со шкалой. Хвостовая часть призматического резца имеет предназначенные для его предварительной установки после заточек радиусные канавки с шагом S, в которые вставляется язычок регулировочного винта.

Державки могут быть с правым или левым расположением Г-образной губки, а также могут выполняться с пазами для установки и крепления резцов под углом к опорной поверхности державки.

Таблица 2.5 – Основные размеры державок призматических резцов, мм

| А | b | S | n | t | Рекомендуемые |  | C | Штифт по ГОСТу | Гайка по ГОСТу | Шайба по ГОСТу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | B |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 16 | 16 | 2 | 210 | М8 | Ø8 |
| 9 | 3 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 26 | 16 | 1,5 | 210 | М8 | Ø8 |
| 12 | 4 | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 20 | 20 | 1,5 | 210 | M8 | Ø8 |
| 18 | 6 | 5,0 | 2,5 | 1,8 | 25 | 25 | 2,0 | 215 | М10 | Ø10 |
| 24 | 8 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 2,0 | 220 | М10 | Ø10 |

Варианты заданий и исходные данные для расчетов фасонного резца представлены в [5]

Пример выполнения расчета в приложении Б

3 ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ДЛЯ  РАСЧЕТА ЗУБОРЕЗНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ (задача 2)

Размеры зубьев цилиндрических колес определяются исходным контуром или исходной рейкой. Размеры зубьев зуборезных инструментов, выпускаемых инструментальной промышленностью, определяются, в свою очередь, инструментальной (производственной) рейкой, размеры которой приняты в соответствии с упомянутой исходной рейкой. Элементы исходного контура и инструментальной рейки пропорциональны модулю m, который стандартизирован: m=tπ, где t – шаг зубьев по нормали на делительной окружности, мм.

Высота головки и ножки инструментальной рейки (рис. 1)

hи'=hи''=f'+c'm,

где 	f' = 1 или 0,8 – коэффициент высоты головки;

с' = 0,25 или 0,3 – коэффициент радиального зазора.

Рисунок 3.1 – Размеры инструментальной 
(производственной) рейки

С целью разгрузки от работы вершины зубьев чистовых инструментов высоту головки черновых инструментов делают увеличенной:

hи черн'=f'+c'm+0,1m.

Толщину зуба инструментальной рейки выполняют с расчетом обеспечения боковых зазоров в сопряженных зубьях:

Sди=πm2+ΔSди.

Принятые величины ΔSди, а также допуски δSди на толщину зубьев для инструментов классов точности А и Б показаны в табл. 1.

Для получистовых инструментов, наоборот, толщину зуба уменьшают на величину припуска на последующую чистовую обработку зуба.

Таблица 3.1 – Утолщение зуба инструментальной рейки и допуски на толщину зуба инструмента, мм

| Модуль | Утолщение зуба | Допуск для классов |  | Модуль | Утолщение зуба | Допуск для классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |  |  | А | Б |
| 1,25-2,0 | 0,145 | 0,03 | 0,04 | 6,5-8,0 | 0,26 | 0,04 | 0,05 |
| 2,25-2,5 | 0,160 | 0,03 | 0,04 | 9,0-10 | 0,28 | 0,04 | 0,05 |
| 2,75-3,0 | 0,175 | 0,04 | 0,05 | 11-12 | 0,31 | 0,05 | 0,06 |
| 3,25-4,0 | 0,200 | 0,04 | 0,05 | 13-16 | 0,35 | 0,05 | 0,06 |
| 4,25-5,0 | 0,200 | 0,04 | 0,05 | 18-20 | 0,35 | 0,05 | 0,06 |
| 5,5-6 | 0,230 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |  |

В практике зуборезного производства находит применение и так называемая двухмодульная система зацепления, например m1/m2. В этой системе размеры делительной окружности и толщины зубьев рассчитываются по большому модулю, а высоты зубьев – по малому модулю, т. е. колеса имеют укороченную против обычной высоту зубьев.

Корригирование зубчатых колес осуществляется путем сдвига исходной или инструментальной рейки. Степень корригирования оценивается коэффициентом сдвига ξ или коэффициентом коррекции. При положительном +ξ (положительная коррекция) инструмент при нарезании отводится от центра изделия, а при отрицательном –ξ (отрицательная коррекция) – выдвигается к центру изделия. Положение рейки при корригировании зубчатого колеса показано на рис. 2. Величины сдвига оцениваются произведением ξm. Зная сдвиг ξm или коэффициент сдвига ξ, можно определить размеры зубьев колеса следующим образом. Толщина зуба по нормали на делительной окружности

1 – положение средней линии центральной рейки при положительной коррекции; 2 – при нулевой; 3 – при отрицательной

Рисунок 3.2 – Схема корригирования зубчатого колеса

Sд=πm2+2ξmtgα.

При положительной коррекции высота головки увеличивается на ξm, а высота ножки уменьшается на ту же величину. При отрицательной коррекции высота головки уменьшается на ξm, а ножки соответственно увеличиваются. Полная высота зуба колеса при этом остается неизменной.

- ЧЕРВЯЧНЫЕ  МОДУЛЬНЫЕ  ФРЕЗЫ

- Общие  сведения

По типу основного червяка червячные зуборезные фрезы классифицируются как эвольвентные, конволютные и архимедовы.

Поскольку правильное зацепление с эвольвентным зубчатым колесом образует только один тип червяка – эвольвентный, то для теоретически точного профилирования червячных зуборезных фрез в качестве основного червяка должен быть принят эвольвентный червяк. Особенностью этого червяка является наличие у него эвольвентного профиля в торцовом сечении и сложного криволинейного профиля в осевом или нормальном сечении к виткам червяка. Следовательно, теоретически правильное профилирование червячной фрезы будет обеспечено при расположении режущих кромок на поверхности витков эвольвентного червяка. Однако профилирование фрезы по этому типу червяка вызывает весьма большие технологические трудности, поэтому в настоящее время применяются исключительно червячные фрезы, спрофилированные приближенно по архимедову или конволютному червякам.

Архимедов червяк, имеющий наибольшее приближение к эвольвентному, отличается прямолинейным трапециевидным профилем в осевом сечении и криволинейным профилем по архимедовой спирали в торцовом сечении. Это позволяет легко осуществить изготовление и контроль архимедовых червячных фрез.

Конволютный червяк имеет прямолинейный трапециевидный профиль в нормальном сечении по витку или во впадине витков. В этих же сечениях задается профиль у червячных фрез, спрофилированных на базе конволютных червяков.

Для наилучшего приближения профиля архимедовых червячных фрез к эвольвентным существуют 2 способа.

Первый способ заключается в том, что криволинейный профиль эвольвентного червяка (или червячной фрезы) заменяется прямолинейным, трапециевидным профилем, полученным путем проведения через крайние точки.

Второй способ состоит в том, что в исходном сечении фрезы по нормали профильный угол берется меньше номинального угла зацепления колеса на определенную величину Δα. Этот способ дает примерно те же результаты, что и первый способ. Величина корректирования профиля незначительна, поэтому на практике этими поправками обычно пренебрегают.

Червячные фрезы могут выполняться как с осевыми, так и с винтовыми стружечными канавками (зубьями). Однако независимо от этого профиль червячных архимедовых фрез всегда задается в осевом сечении, а конволютных – в нормальном. При этом профиль архимедовой фрезы будет прямолинейным и симметричным в осевом сечении только в том случае, если стружечные канавки будут выполнены прямыми; если же стружечные канавки винтовые, то профиль в осевом сечении будет хотя и прямолинейным, но несимметричным.

Червячные фрезы представляют собой одно- или многозаходный червяк. Расположенные вдоль оси профильные стружечные канавки образуют зубья, которые имеют передний и задние по вершине и боковым сторонам углы, необходимые для обеспечения резания. Зубья фрезы затылованы. Червячные фрезы применяют для нарезания цилиндрических колес с прямыми и косыми зубьями внешнего зацепления, червячных колес и шлицевых валов. Фрезы разделяют на черновые, чистовые и прецизионные.

Черновые червячные фрезы предназначены для предварительного нарезания зубьев, например под получистовое, чистовое нарезание и шлифование зубьев. Для повышения производительности и облегчения условий резания их делают многозаходными с передним углом, равным 5-10°. У сборных черновых острозаточенных фрез для получения больших задних углов по вершине и боковым сторонам (10-15°) зубья не затылуют, а затачивают по задним поверхностям. Эти фрезы позволяют увеличить производительность и период стойкости.

Прецизионные и чистовые червячные фрезы. Фрезы червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем по ГОСТ 9324-80 изготовляют трех типов и пяти классов точности.

Тип 1 – цельные прецизионные фрезы модулей 1-10 мм класса точности АА (табл. 3.2).

Тип 2 – цельные фрезы модулей 1-10 мм классов точности А, В, С, D и класса точности АА (для экспортных поставок); модулей 11-14 мм классов точности АА, А, В, С и D; модулей 16-20 мм классов точности АА и А. Фрезы модулей 1-10 мм изготовляют двух исполнений: 1 – нормальной длины, 2 – увеличенной длины. Фрезы модулей 11-20 мм изготовляют нормальной длины (см. табл. 3.2).

Тип 3 – сборные фрезы модулей 8-25 мм классов точности А, В, С, D. Фрезы модулей 10-25 мм изготовляют двух исполнений: 1 – нормальных размеров, 2 – уменьшенных размеров. Фрезы модулей 8 и 9 мм выполнены нормальных размеров (см. табл. 2). Фрезы классов точности АА и А изготовляют с модификацией профиля зубьев или без модификации. Червячные прецизионные фрезы класса АА предназначены для нарезания колес 7-й степени точности; фрезы классов точности А, В, С и D предназначены для обработки зубчатых колес соответственно 8, 9, 10 и 11-й степеней точности по ГОСТ 1643-81.

Цельные фрезы и зубчатые рейки к сборным фрезам изготовляют из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-73. Твердость рабочей части фрез НRС 62-65. При содержании в стали ванадия и кобальта твердость составляет НRС 63-65. Профиль зубьев шлифован. У чистовых фрез передний угол равен нулю.

Фрезы для нарезания прямозубых и косозубых колес с малым углом наклона зубьев изготовляют без заборного конуса. Заборный конус необходим для нарезания колес с углом наклона зубьев свыше 30°. Стружечные канавки обычно располагают параллельно оси. Фрезы одного номера изготовляют правозаходными и левозаходными.

Сборные червячные фрезы с поворотными вставными рейками (рис. 3.3, б) широко применяют в автомобильной промышленности. Фрезы имеют большую длину рейки l (120-200 мм), ширину режущей части рейки до 27 мм, диаметр до 150 мм, число заходов 1-3 и число реек 11-15, реже 17; их обычно применяют для пяти- и семизаходных фрез. Диаметр отверстий для фрез 32 и 40 мм. Рейки 1 сборной фрезы запрессовывают в прямоугольные пазы рабочего корпуса 3 с подогревом корпуса. Посадка с натягом реек гарантирует высокую жесткость против осевого смещения. Дополнительно рейки удерживаются закрепленными с обоих торцов крышками 2. Вставные рейки сборных фрез обеспечивают экономию быстрорежущей стали, более однородную структуру и твердость после термообработки, а также меньшие остаточные напряжения. Шлифование профиля зубьев рейки осуществляют в технологическом корпусе на резьбошлифовальном станке без затылования аналогично шлифованию винта большим шлифовальным кругом с высокой производительностью и точностью. Задние углы режущих кромок образуются соответствующей установкой реек в рабочем корпусе. Благодаря большой длине и ширине режущей части срок их службы в 3-5 раз выше, чем у стандартных фрез, и работают они на повышенных режимах резания (v = 60-80 м/мин, s = 3-6 мм/об).

Червячные фрезы с нешлифованным профилем повышенной точности отличаются от шлифованных тем, что профиль их зубьев после закаливания не шлифуют, окончательно профиль зубьев обрабатывают резцом на токарно-затыловочном станке. У фрез с нешлифованным профилем зубьев по сравнению с цельными фрезами, затылованными шлифовальным кругом, значительно увеличивается используемая часть профиля, а задние и боковые углы имеют большие значения. Эти же фрезы по сравнению со сборными фрезами с поворотными рейками имеют меньший внешний диаметр и большее число стружечных канавок, что позволяет при одинаковой скорости резания работать с большей производительностью. Точность фрез с нешлифованным профилем ниже точности фрез со шлифованным профилем примерно на один класс и соответствует классу точности В. В отечественной практике их применяют под получистовое зубофрезерование или перед шлифованием шлицевых валов. Их стойкость в 1,5-2 раза выше, чем стойкость цельных фрез со шлифованным профилем.

Твердосплавные червячные фрезы двух типов – сборные и цельные. Твердосплавные фрезы применяют для нарезания мелкомодульных зубчатых колес из стали, чугуна, неметаллических материалов, цветных металлов в приборостроении, а также колес из стали до модуля примерно 2,5 мм в массовом производстве, скорость резания 200-300 м/мин. Наилучших условий резания достигают при нарезании стальных зубчатых колес с большим углом профиля, малым углом наклона линии зуба, незначительной высотой зуба и большим числом зубьев. Сборные твердосплавные червячные фрезы применяют для окончательного нарезания зубьев закаленных цилиндрических колес с твердостью до НRС 64 и модулем 5-25 мм взамен шлифования или перед прецизионным шлифованием для уменьшения припуска. Режущая кромка имеет отрицательный угол до 30°. Твердосплавные пластины припаяны. Обрабатывают только боковые поверхности зуба с припуском на сторону 0,1-0,4 мм.

Многозаходные червячные фрезы применяют для повышения производительности, точность обработки ими ниже, а параметры шероховатости поверхности больше, чем при работе однозаходными фрезами. При применении многозаходных фрез число зубьев обрабатываемого колеса не должно быть кратным числу заходов фрезы, чтобы не вызвать ошибки в шаге зубьев колеса. При переходе с однозаходных фрез на двухзаходные производительность повышается на 40-50%, а на трехзаходные – на 60-70%. Двухзаходные фрезы широко применяют под последующее шевингование, трехзаходные имеют ограниченное применение.

| а | б |
| --- | --- |

а – цельная; б –  сборная с поворотными вставками

Рисунок 3.3 – Червячные модульные фрезы

Таблица 3.2 – Основные размеры червячных фрез (по ГОСТ 9324-80)

| Модуль m0 | da0 | d | d1 | L | z0 | Модуль m0 | da0 | d | d1 | L | z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1. Прецизионные фрезы |  |  |  |  |  | Тип 2 |  |  |  |  |  |
| 1; 1,125; 1,25 | 71 | 32 | 50 | 71 | 16 | 3,5 | 80 | 32 | 50 | 71 | 10 |
| 1,375; 1,5; 1,75 | 80 |  | 55 | 80 |  | 3,75 | 90 |  |  | 80 |  |
| 2; 2,25 | 90 | 40 | 60 | 90 | 14 | 4 |  |  |  | 80 |  |
| 2,5; 2,75 | 100 |  | 65 | 100 |  | 4,25 |  |  |  | 90 |  |
| 3; 3,25; 3,5; 3,75 | 112 |  | 70 | 112 |  | 4,5 | 90 | 32 | 50 | 90 |  |
| 4; 4,25; 4,5 | 125 | 50 | 80 | 125 | 14 | 5 | 100 | 32 | 50 | 100 |  |
| 5; 5,5 | 140 |  | 85 | 140 |  | 5,5; 6 | 112 | 40 | 60 | 112 |  |
| 6; 6,5; 7 | 160 | 60 | 90 | 155 | 12 | 6,5 | 118 | 40 | 60 | 118 | 9 |
| 8 | 180 |  | 95 | 175 |  | 7 |  |  |  | 125 |  |
| 9; 10 |  |  |  | 180 |  | 8 | 125 |  |  | 132 |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |  | 9 | 140 |  |  | 150 |  |
| 1 | 40 | 16 | 25 | 32 | 12 | 10 | 150 | 50 | 75 | 170 |  |
| 1,125 | 50 | 22 | 33 | 32 |  | 11 | 160 |  |  | 180 |  |
| 1,25; 1,375 |  |  |  | 40 |  | 12 | 170 |  |  | 200 |  |
| 1,5; 1,75 | 63 | 27 | 40 | 50 |  | 14 | 190 |  | 85 | 224 |  |
| 2 |  |  |  | 50 |  | 16 | 212 | 60 | 100 | 250 | 8 |
| 2,25 | 71 |  |  | 56 |  | 18 | 236 |  |  | 280 |  |
| 2,5; 2,75 |  |  |  | 63 |  | 20 | 250 |  |  | 300 |  |
| 3; 3,25 | 80 | 32 | 50 | 71 | 10 |  |  |  |  |  |  |

Проектный расчет червячных модульных фрез

- Определение размеров фрезы по нормали

1 Расчетный профильный угол исходной рейки в нормальном сечении αи=αд.

2 Модуль нормальный mи = m.

3 Шаг по нормали (между соседними профилями фрезы) tи=πmи.

4 Расчетная толщина зуба по нормали Sи=tи−(Sд1+ΔS),

где 	Sд1– толщина зуба колеса по нормали на делительной окружности;

ΔS – величина припуска под последующую чистовую обработку, для чистовых фрез ΔS = 0.

5 Расчетная высота головки зуба фрезы

hи'=h''=h−h'.

Примечание. Высоту головки зуба черновой фрезы целесообразно делать больше высоты головки зуба чистовой фрезы примерно на 1/3 величины радиального зазора, если конструкция колеса допускает наличие уступа в ножке зуба колеса после окончательного нарезания.

6 Высота зуба фрезы

hи=h+0,3m.

7 Радиус закругления на головке и ножке зуба

r1=r2≈(0,25...0,30)m.

- Определение конструктивных размеров фрезы

8 Наружный диаметр фрезы Deи выбирается по табл. 3 или ГОСТ 9324-80. Сборные фрезы могут иметь большие диаметры, а черновые – меньшие.

9 Число зубьев фрезы:

для чистовых фрез –

zи=1,3360°ϕ,

где cosϕ=Deu−2hиDeи;

для черновых фрез число зубьев можно принимать на 20-30% меньше.

10 Падение затылка:

| K | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deи | 70-80 | 90-120 | 125-140 | 160-180 |

Таблица 3.3 – Габаритные размеры червячных зуборезных фрез (цельных), мм

| Модуль | Фрезы общего назначения |  |  |  | Прецизионные фрезы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр |  | Длина фрезы |  | Диаметр |  | Длина фрезы |
|  | наружный | отверстия | короткой | длинной | наружный | отверстия |  |
| 1-1,375 | 63 | 27 | 40 | 63 | 70 | 32 | 70 |
| 1,5-1,75 |  |  | 50 | 80 | 80 |  | 80 |
| 2,0-2,25 | 70 |  | 63 | 90 | 90 | 40 | 90 |
| 2,5-2,75 | 80 | 32 | 70 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3-3,75 | 90 |  | 80 | 112 | 112 |  | 112 |
| 4-4,5 | 100 |  | 90 | 125 | 125 | 50 | 125 |
| 5-5,5 | 112 | 40 | 100 | 140 | 140 |  | 140 |
| 6-7 | 125 |  | 112 | 160 | 160 |  | 155 |
| 8 | 140 |  | 125 | 180 | 180 | 60 | 175 |
| 9 |  |  |  |  | 200 |  | 195 |
| 10 | 160 | 50 | 140 | 200 | 225 |  | 215 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14 | 180 |  | 160 | 225 |  |  |  |

11 Диаметр начальной окружности:

для фрез с нешлифованным профилем – dди=Dеи−2hи'−0,5K,

для фрез со шлифованным профилем – dди=Dеи−2hи'−0,1K.

12 Угол подъема витков фрезы на начальной окружности:

sinω=mиadди,

где а – число заходов фрезы; а = 1 – для чистовых и прецизионных фрез; а = 2 – для черновых фрез.

13 Шаг по оси между двумя витками

tоc=tиcosω.

14 Ход витков по оси фрезы

tх=tоca,

где а – число заходов фрезы.

15 Направление витков фрезы: правое – если колесо прямозубое или с правым наклоном зубьев; левое – если колесо с левым наклоном зубьев.

16 Направление винтовых стружечных канавок: при ω <4° канавки могут выполняться прямыми или винтовыми, при ω≥4° – только винтовыми с направлением, противоположным направлению витков фрезы.

17 Осевой шаг винтовой стружечной канавки подсчитывается только для фрез с винтовыми канавками:

T=tоcctg2ω.

18 Угол установки фрезы на станке

ψ = βд ± ω.

Знак "плюс" берется при разноименных направлениях витков фрезы и зубьев колеса, знак "минус" – при одноименных.

19 Расчетные профильные углы фрез:

в нормальном сечении (для всех типов фрез) –

αпр=αлев=αи,

где αи=αд.

в осевом сечении (только для фрез архимедовых и при прямых стружечных канавках) –

tgα0c=tgαиcosω.

Если разность в углах αос и αи меньше 1/3 допуска на профильный угол у чистовых фрез и меньше 10′ у черновых фрез, то принимать αос = αи; в осевом сечении архимедовой фрезы при винтовых стружечных канавках:

ctgαпр=ctgαос∓KzиT,ctgαлев=ctgαос±KzиT.

Верхние знаки относятся к правозаходным фрезам, а нижние – к левозаходным.

Варианты заданий и исходные данные для расчета червячной модульной фрезы представлены в [5]

Пример выполнения расчета в приложении В

4 ЧЕРВЯЧНЫЕ  ФРЕЗЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ

С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ ПРОФИЛЕМ (задача 2)

Зубчатые детали, имеющие прямолинейный профиль (шлицевые валики и втулки) или криволинейный неэвольвентный профиль (звездочки, фасонные профили и т.д.), как правило, обрабатываются червячными фрезами и долбяками. Профилирование происходит по методу обката, при котором профиль инструмента не совпадает с профилем изделия, а рассчитывается как элемент зубчатой или червячной передачи. Не все фасонные зубчатые профили можно обрабатывать по методу обката. Помимо этого, наряду с высокой точностью и производительностью метода обката, последний имеет недостатки, как, например, наличие переходных кривых у основания зуба, подрезание зуба и др.

Рисунок 4.1 – Технологические параметры шлицевого валика 
с прямолинейным профилем и параллельными боковыми сторонами

Порядок расчета

1 Радиус окружности начала фаски на шлицевом валике

Rф=Re−f,

где f – величина фаски.

2 Радиус начальной окружности

R=R2−0,75b24.

3 Высота профиля червячной фрезы

h=R−ri,

где ri – радиус внутренней окружности.

4 Угол профиля

sinγ=b2R.

5 Ординаты точек профиля фрезы:

y2=0,9h; y1=0,4...0,5h.

6 Углы обката для заданных точек профиля фрезы:

sinα1=sinγ2+sinγ22+y1R;

sinα2=sinγ2+sinγ22+y2R.

7 Абсциссы точек профиля фрезы:

x1=R(α1°−γ°)0,01745−(sinα1−sinγ)cosα1;

x2=R(α2°−γ°)0,01745−(sinα2−sinγ)cosα2.

8 Координаты центра дуги, заменяющей профиль фрезы:

y0=x1x22+y22−x2x12+y122x1y2−x2y1;

x0=x12−2y0y1+y122x1.

9 Радиус дуги, заменяющей профиль фрезы,

r0=x02+y02.

10 Шаг профиля по нормали

t=2πRz,

где z – число шлицев.

11 Толщина профиля фрезы по начальной прямой

Su=2Rπz−γ°0,01745.

12 Падение затылка

K=πDeuzutgδ,

где δ = 9°÷10°; Deu и zu определяются из табл. 4.1.

13 Падение затылка дополнительного затылования для фрез со шлифованным профилем

K1 = (1,2…1,5)K.

14 Глубина стружечной канавки фрез:

а) со шлифованным профилем – H=h+K+K12+1...2 мм;

б) с нешлифованным профилем – H=h+K+1...2 мм.

15 Средний расчетный диаметр фрезы

dди=Deu−2h−0,5K.

Таблица 4.1 – Размеры червячных шлицевых фрез, мм

| Размеры валов |  | Размеры фрез |  |  |  |  | Размеры валов |  | Размеры фрез |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di | Высота шлица h | Deu | L | d | zu | k | di | Высота шлица h | Deu | L | d | zu | k |
| 16 | 2 | 63 | 50 | 22 | 10 | 4 | 52 | 3 | 90 | 80 | 32 | 14 | 4,5 |
| 18 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 12 | 5,5 |
| 21 | 2 | 70 | 56 | 27 |  | 4,5 | 56 | 3 | 90 |  |  | 14 | 4,5 |
| 23 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 100 |  |  | 12 | 5,5 |
| 26 | 2 |  |  |  | 12 | 4 | 62 | 3 | 100 | 90 | 40 | 14 | 5 |
|  | 3 |  |  |  | 10 | 5,5 |  | 5 | 112 |  |  | 12 | 6 |
| 28 | 2 |  |  |  | 12 | 4 | 72 | 3 | 100 |  |  | 14 | 5 |
|  | 3 | 80 |  |  | 10 | 5,5 |  | 5 | 112 |  |  | 12 | 6 |
| 32 | 2 | 70 |  |  | 12 | 4 | 82 | 3 | 100 |  |  | 14 | 5 |
|  | 3-3,5 | 80 |  |  | 10 | 5,5 |  | 5 | 112 |  |  | 12 | 6 |
| 36 | 2 |  | 70 | 32 | 12 | 4,5 | 92 | 3 | 112 | 100 |  | 14 | 5,5 |
|  | 3-4 | 90 |  |  | 10 | 6 |  | 5 | 125 |  |  | 12 | 7 |
| 42 | 2 | 80 |  |  | 12 | 4,5 | 102 | 3 | 112 |  |  | 14 | 5,5 |
|  | 3-4,5 | 90 |  |  | 10 | 6 |  | 5-6,5 | 125 |  |  | 12 | 7 |
| 46 | 2 |  | 80 |  | 14 | 4,5 | 112 | 4 | 125 | 112 |  | 14 | 6 |
|  | 4-5 | 100 |  |  | 12 | 5,5 |  | 6,5 | 140 |  |  | 12 | 8 |

16 Угол подъема витка фрезы (угол наклона стружечной канавки)

sinω=tπdди.

17 Шаг по оси фрезы

toc=tcosω.

18 Шаг винтовой канавки

T=tocctg2ω.

19 Определение размеров усиков фрезы (рис. 9):

угол шлица на окружности

sinγi=b2ri;

угол обката для обработки нижней точки шлица на окружности ri

cosαi=ricosγiR.

20 Высота профиля фрезы от начальной прямой до вершины усиков

hy=Rsinαisinαi−sinγ.

Рисунок 4.2 – Определение размеров усиков фрезы

Ширина площадки усика q = 0,7…2 мм (конструктивная величина).

Варианты заданий и исходные данные для расчета червячной шлицевой фрезы представлены в [5]

Пример выполнения расчета в приложении Г.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор материала режущей части, геометрических параметров и конструкции сборных резцов» | 0-20 |
| 2 | Проектирование червячных модульных фрез | 0-20 |
| Положительная оценка билета |  | 25-40 |

ВТОРОЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование фасонного резца | 0-20 |
| 2 | Проектирование фрез для обработки шлицевых валиков | 0-20 |
| Положительная оценка билета |  | 25-40 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

| № п / п | Структура билета | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам курса. 15 тестов - по 4 балла за каждый правильный ответ | 0-60 |
| Положительная оценка билета |  | 30-60 |

Пример экзаменного билета приведен в приложении Д

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ РЕЗЦОВ

Для заданных условий обработки выбрать материал режущей части, геометрические параметры и конструкцию резца.

Исходные данные

Операция: продольное точение.

Материал: сталь подшипниковая.

Твердость: 300 НВ.

Характер обработки: чистовая.

Характер припуска: непрерывный

Глубина резания: t=2 мм.

Станок: средний

Деталь Ø=350 мм, L= 250 мм.

Порядок выполнения работы.

1. Определяем высоту державки резца Н, мм.

- В зависимости от того какой используется станок при обработке детали, и от того какой максимальный диаметр детали можно установить над станиной выбираем высоту державки резца Н=25 мм

2 .Определяем материал режущей пластины резца

В зависимости от вида обработки, характера припуска, глубины резания и вида станка выбираем в качестве режущего материала, при продольном точении стали подшипниковой твердостью 300 НВ:

для усредненных условий – Т30К4, МС101;

сплавы повышенной износостойкости – керамика;

сплавы повышенной прочности – ТН20, КНТ-16, Т15К6, МС111.

Принимаем, для заданных условий, в качестве материала режущей пластины- сплав повышенной износостойкости – керамика.

3.	Определяем форму резца в плане, толщину режущей пластины по технологическим критериям, по критериям прочности и стойкости инструмента. а=3,18 мм – толщина режущей пластины, пластина  квадратной формы с минимальным главным углом в плане ф=45°

4.	Выбираем тип и схему крепления пластины.

В зависимости от вида обработки, обрабатываемого материала, характера припуска, глубины резания и вида станка принимаем тип пластины и схему ее крепления или S (5).Оценка выставлена в балах.

5. Определяем форму передней поверхности и положение пластины в державки. Форма передней поверхности пластины – пластина с передней поверхностью параллельной опорной. Положение пластины в державке – отрицательное.

6. Выбираем геометрические параметры режущей части.

α=α1=8∘; γ=5∘; p = 0,03 мм; r = 1 мм.

7. Выбираем принцип закрепления пластины.

Крепление через отверстие

Достоинства: простота конструкции, надежное прижатие режущей пластины по упорным и опорным поверхностям, малые габаритные размеры.

Недостатки: низкая приспособленность к обслуживанию (для замены или поворота пластины необходимо полностью вывинчивать крепежный винт).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФАСОННОГО РЕЗЦА

1 Исходные данные:

d1 = 11.43-0.05 мм,

d2 = 29f9 мм,

d3 = 27d9 мм,

l1 = 15 мм,

l2 = 20 мм,

l3 = 25 мм,

l4 = 35 мм,

R = 30 мм,

материал – Сталь 20

2 Определяем глубину профиля обрабатываемой детали:

Глубина профиля t определяется как половина разности наибольшего и наименьшего диаметров детали:

t=Dmax−Dmin2=29−11.432=8.785 мм.

3 Обоснование выбора типа фасонного резца:

Проанализировав профиль и размеры обрабатываемой детали: длина L = 35 мм и глубина профиля t = 8.785 мм, назначаем круглый резец, так как он более технологичен в изготовлении, что предпочтительнее при небольших силах резания.

4 Выбор геометрических параметров резца:

Выбираем характерные точки на профиле детали.

Радиусы детали в этих точках равны

r0 = 5.715 мм, r1 = 10 мм, r2 = 14,5 мм, r3 = 13.5 мм.

Выбираем базовую точку, которая будет находиться на наименьшем диаметре.

На эскизе детали базовой точкой резца является точка 0, которая находится на диаметре Dmin = 11.43 мм.

Значения углов α и γ в базовой точке выбираем из диапазонов: γ = 20-25° – для стали 40ХН, α = 10-12° – для круглого резца.

Таким образом γ0 = 20°, α0 = 10°.

У круглых резцов угол α обеспечивается взаимным расположением резца и детали.

5 Аналитическое профилирование фасонного резца:

5.1 Радиус резца в базовой точке:

R0=1.5t+1sin45°+γ°2sin45°−α0−γ°2cosγ0;

R0=1.5⋅8.765+1sin45°+20°2sin45°−10−20°2cos20=42.165 мм, принимаем R0 = 42 мм.

5.2 Сумма переднего и заднего углов в точке 0:

ε0=γ0+α0=20°+10°=30°.

5.3 Расстояние от оси детали до продолжения передней поверхности:

hu=r0sinγ0=5.715⋅sin20°=1.955 мм.

5.4 Расстояние от оси детали до оси резца:

hp=R0sinα0; hp=42sin10°=7.293 мм.

5.5 Расстояние от оси резца до передней поверхности:

H=R0sinε0; H=42sin30°=21 мм.

5.6 Расстояние от оси резца до базовой точки:

B0=R0cosε0; B0=42cos30°=36.373 мм.

5.7 Значения переднего угла в i-ых точках:

γi=arcsinhuri;

γ1=arcsin1.95510=11.272°, γ2=7.75°, γ3=8.325°.

5.8 Расстояние от нулевой точки относительно детали по передней поверхности:

A0=r0cosγ0=5.715⋅cos20°=5.37 мм.

5.9 Расстояния от рассматриваемых точек детали по передней поверхности:

Ai=ricosγi;

A1=r1cosγ1=10⋅cos11.272°=9.807 мм, A2=14.368 мм, A3=13.358 мм.

5.10 Расстояния от рассматриваемых до нулевой точки относительно детали по передней поверхности:

Ci=Ai−A0;

C1=A1−A0=9.807−5.37=4.437 мм, C2=8.997 мм, C3=7.987 мм.

5.11 Расстояния от рассматриваемых точек относительно оси резца по передней поверхности:

Bi=B0−Ci;

B1=B0−C1=36.373−4.437=31.936 мм, B2=27.376 мм, B3=28.386 мм.

5.12 Сумма переднего и заднего углов в i-ых точках:

εi=arctgHBi;

ε1=arctgHB1=arctg2131.396=33.327°,

ε2=37.492°,

ε2=37.492°.

5.13 Радиус резца в i-ых точках:Ri=Hsinεi;

R1=Hsinε1=21sin33.327°=38.222 мм,

R2=34.503 мм,

R3=35.309 мм.

5.14 Значения задних углов в рассматриваемых точках:

αi=εi−γi;

α1=ε1−γ1=33.327°−11.272°=22.055°,

α2=29.745°,

α3=28.169°.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

- ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧЕРВЯЧНОЙ МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗЫ

Исходные данные:

m = 3,75 мм; αд = 20°; h′ = 3,75 мм; h = 8,45 мм; Sд1=5,83−0.04=5,81мм.

Порядок выполнения работы.

1 αи = 20°.

2 mи = 3,75 мм.

3 tи = πmи = 3,1416∙3,75 = 11,781.

4 Sи=tи−Sд1=11,781−5,81=5,971мм.

5 hи'=h''=h−h'=8,45−3,75=4,70 мм.

6 hи=h+0,3m=8,45+1,115=9,6мм.

7 r1 = r2 = 1 мм.

8 Принимаем: Dеи = 90 мм.

9 z = 10 (cosϕ=90−2⋅9,690=0,80;ϕ=30°).

10 Принимаем: K = 4 мм.

11 dди=Dеи−2h'−0,2K=79,8.

12 sinω=madди=3,75⋅179,8=0,046981, ω = 2°41′34″.

13 toс=tиcosω=11,781cos2°41'34''=11,794 мм.

14-16 Принимаем фрезу правозаходной, канавки – винтовыми.

17 T = t0cctg2ω = 11,794∙ctg22°41′34″ = 5340,517 мм.

18 ψ = βд ± ω = 2°41′34″.

19	tgαoc=tgαиcosω=tg20°cos2°41'34''=0,364573;

αoc=20°1'13''; ctgαoc=2,7447031;

ctgαпр=ctgα0с−KzиТ=2,737;

ctgαлев=ctgα0с+KzиТ=2,752;

αпр = 20°4′; αлев = 19°58′.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

- ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧЕРВЯЧНОЙ ШЛИЦЕВОЙ ФРЕЗЫ

1 Исходные данные:

Z=6; d=11 мм ; D=14 мм; b=3 мм ; d1 min=9,9 мм ; fном=0,3 мм ; fоткл=+0,2 мм ; rmax=0,2 мм

Исполнение - В; вид обработки - окончательный.

Обозначение вала –  D- 6 11a11 14e83h8.

1.2 Наружный диаметр: DP=Dmax−2⋅fmin

где Dmax- максимальная величина наружного диаметра вала;

fmin- минимальная (номинальная) величина фаски.

Находим допуски на D,d,b.

Получаем:

D: 14е8()

Dmax=D+es=14-0,11=13,89 мм;

DP=Dmax−2⋅fmin=13,89 -20,3=13,29 мм

1.3 Внутренний диаметр: dP=dном+P

где dном - номинальный внутренний диаметр;

## Р - припуск под шлифование(Р=0,3 мм).

dP=dном+P=11+0,3=11,3 мм

1.4 Ширина шлица: bP=bном+P

где bном- ширина шлица номинальная.

bP=bном+P=3+0,3=3,3 мм

1.5 Диаметр начальной окружности:

2 Конструктивные элементы фрезы.

2.1 Определение профиля боковой стороны зубьев фрезы аналитическим методом.

Профиль боковой стороны зуба фрезы представляет собой кривую, огибающую ряд последовательных положений профиля шлицевого вала при качении начальной окружности вала по начальной прямой фрезы.

На практике теоретическую кривую заменяют одной или двумя дугами окружности.

Т.к. в нашем случае < 3,5, то теоретическую кривую заменяем одной дугой окружности.

Для нахождения радиуса одной заменяющей окружности R0 и координат x0,y0 центра этой окружности необходимо иметь координаты трёх узловых точек профиля фрезы см. рис   т.О с координатами х=0 ,y=0 расположена на начальной прямой в точке пересечения её с кривой профиля:

т.1-по середине профиля

т.2.-у вершины профиля зуба

Зная координаты т.1. и т.2. найдём х0, y0, R0. Координаты центра заменяющей окружности.

Радиус заменяющей окружности:

Ординаты т.1 и т.2 принимаем:

y1=(0,4...0,5)h=(0,4...0,5)0,85=0,34...0,425 мм.

Принимаем y1=0,425 мм.

y2=0,9h=0,90,85=0,765 мм

Найдём угол шлица в точке на Dн:

;

Найдём углы обката точки 1 и точки 2, рад:

;

α1=0,42509 рад;

;

α2=0,51519 рад.

Абсциссы т.1 и т.2 находим из формул:

Получаем:

Максимальная погрешность замены в точках а и в.

Δa=Fa−R0, 	Δb=Fb−R0,

где Fa, Fв - радиусы в точках a и в.

Fa=(Xa−X0)+(Ya−Y0),

Fb=(Xb−X0)+(Yb−Y0),

где Хa, Хa, Yb, Yb  - координаты точек а и в.

Определим углы обката точек а и в в радианах:

Координаты точек а и b:

Т.к. в нашем случае Δa+Δb<23⋅Δb,                                 0,003< 0,009.

где Δb- допуск на ширину шлица.

Так как максимальная погрешность не превышает допустимую, то замена теоретической кривой одной дугой окружности считается удовлетворительной.

Толщина зуба фрезы по начальной прямой:

SH=Dн⋅(πn−γn)

где n - число шлицев вала.

Шаг зуба в нормальном сечении:

Смещение уступа от начальной прямой:

Угол уступа (фаски):

т.к. n=6, то =35

Ширина  с=2f=20,3=0,6 мм.

Высота h2=ctg =0,6tg350= 0,42 мм.

2.2 Размеры канавки для выхода шлифовального круга при затыловании канавки:

радиус  r=1...2=1,5 мм,

ширина  мм,

глубина h3=1,5...3=1,5 мм.

2.3 Высота шлифованной части зуба фрезы:

hш= h+ h1+ h2 =0,85+0,105+0,42=1,375 мм

2.4 Общая высота профиля зуба:

h0= hш+ h3 =1,375+1,5=2,875 мм

3 Геометрия фрезы.

Передний угол: =0

Задний угол на вершине зуба  .

Шаг между выбираемыми углами 30.

На боковых сторонах профиля задний угол αδ равен:

tgαδ=tgαb⋅sinαn,

где

рад

,

4  Расчёт конструктивных и габаритных размеров фрезы.

Число заходов - однозаходная.

Угол подъёма витков по среднему диаметру =6.

Направление передней поверхности зубьев - левое.

Направление витков - правое.

4.1 Ориентировочный наружный диаметр:

По стандарту принимаем Don=50 мм.

4.2 Число зубьев фрезы.	т.к. Don=50, то

Величина затылования

мм,

по стандарту принимаем К=3 мм.

K1=(1,2...1,7)К=(1,2...1,7)3= 3,6...5,1,

принимаем К1=5  мм.

4.3 Размеры канавки для выхода стружки:

r2=1,25...2,5=1,5 мм;

мм;   =30.

4.4 Длина шлифованной части задней поверхности зубьев фрезы:

,

принимаем  мм.

4.5 Шаг витков фрезы в осевом сечении:

мм

Длина наружной части фрезы:

мм.

Общая длина фрезы:

L=lP+2⋅ld=26+23=32 мм,

где lб - длина буртика фрезы lб = 3 мм.

Диаметр цилиндрической части буртика:

мм,

принимаем  мм.

Средний расчётный диаметр:

мм.

Угол наклона стружечной канавки.

,

,

Принимаем  .

Шаг стружечной канавки:

мм

Диаметр отверстия фрезы:

мм,

принимаем d0=19 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

1.	Инструментальный материал У9А относится к группе:

| А |  | Легированных инструментальных сталей |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Углеродистых инструментальных сталей |
| В |  | Быстрорежущих сталей |
| Г |  | Двухкарбидные металлокерамические твердые сплавы |
| Д |  | Все предыдущие ответы не верны |

2.	Из перечисленных ниже марок укажите относящиеся к трехкарбидным твердым сплавам:

| А |  | Р9М4К8 |
| --- | --- | --- |
| Б |  | ТТ7К12 |
| В |  | КНТ16 |
| Г |  | ТТ10К8 |
| Д |  | ВК3 |

3.	Для резца фасонного круглого характерным является задний угол:

| А |  | 8…10° |
| --- | --- | --- |
| Б |  | 10…12° |
| В |  | 12…14° |
| Г |  | 14…16° |
| Д |  | Все предыдущие ответы не верны |

4.	При каких параметрах из перечисленных обработку детали рационально производить круглым фасонным резцом:

| А |  | t = 5 мм, L = 60 мм |
| --- | --- | --- |
| Б |  | t = 5 мм, L = 100 мм |
| В |  | t = 10 мм, L = 120 мм |
| Г |  | t = 10 мм, L = 100 мм |
| Д |  | Не при каких из перечисленных |

5.	При обработке зенкером возможно получить квалитет точности:

| А |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| Б |  | 11 |
| В |  | 10 |
| Г |  | 9 |
| Д |  | Не при каких из перечисленных |

6.	Развертки изготавливаются с числом зубьев:

| А |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Б |  | 3 |
| В |  | 9 |
| Г |  | 12 |
| Д |  | Все предыдущие ответы не верны |

7.	Усики у червячных шлицевых фрез выполняются при центрировании соединения по:

| А |  | Наружному диаметру |
| --- | --- | --- |
| Б |  | Внутреннему диаметру |
| В |  | Среднему диаметру |
| Г |  | Боковым поверхностям |
| Д |  | Не при каких из перечисленных |

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов по специальности «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и инструменты»/ Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, Ю.Л.Боровой и др.- М.: Машиностроение,1989.- 328 с.

- Родин П.Р. Металлорежущие  инструменты .-Киев :Выща шк.,1986.-468с.

- Методические указания к практическим  занятиям по дисциплине « Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства" (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204)/ Сост. Т.В.Казакова, Г.П.Клименко.- Краматорск: ДГМА, 2003.-56 с.

- Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Режущий инструмент и  инструментальное обеспечение автоматизированного производства» (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203,7.090204) / Сост. Т.В.Казакова, Г.П.Клименко, Е.В.Мироненко.- Краматорск: ДГМА, 2001.- 32 с.

- Альбом заданий к курсовому проекту по дисциплине «Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства» (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204) / Сост. В.С.Гузенко, Т.В.Казакова, Г.П.Клименко и др.- Краматорск: ДГМА, 2003.- 48 с.

- Руководство к курсовому проектированию режущих инструментов / Г.Н.Кирсанов, О.Б.арбузов, Ю.Л.Боровой и др. Под. общ. ред.. Г.Н.Кирсанова.- М.: Машиностроение, 1986.- 285 с.

- Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров  по резанию металлов и режущему инструменту. Изд. 3-е, перераб.и доп.- М.: Машиностроение, 1977.-288 с.

- Башкин В.И., Панайоти В.А. Расчет режущего инструмента с использованием ЭВМ.- М.: Машиностроение, 1987.- 288 с.

- Справочник инструментальщика. Под. ред. Ординарцева И.А.- Л.: Машиностроение, 1987.- 848 с.

- Романов В.Ф. Расчеты зуборезных инструментов.- М.: Машиностроение, 1969.- 288 с.

- Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов.-М.: Машиностроение, 1984.- 272 с.

- Выбор, эксплуатация и организация внедрения резцов со сменными механически закрепленными пластинами.- М.: НИИМаш, 1987.- 60 с.

- Выбор конструкции и эксплуатация сборных резцов: Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "Режущий инструмент и инструментальное обеспечение автоматизированного производства" (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204) / Г.П. Клименко и др. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 84 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы и экзамена по дисциплинам

«РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» и

«РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

(для студентов заочного отделения

специальностей 6.050.502, 6.050.503)

Составители:                      Клочко Александр Александрович, доцент,

Васильченко Яна Васильевна, доцент,

Шаповалов Максим Валериевич, ассистент

Подп. в печать_________________ Формат 60Х84/16.

Ризар. печать. Усл.печ.л. Уч.-изд.л.

Тираж      экз. Заказ №___________

ДГМА.84313, Краматорск, ул. Шкадинова, 72