Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

# РЕЖУЩИЙ  ИНСТРУМЕНТ

краткий курс лекций 
для студентов специальностей
7.090202, 7.090203, 7.090204

Краматорск 2012

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Основные направления развития инструментального производства |  |
| 2. Термины и определения |  |
| 3. Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам |  |
| Тема1. Общие конструктивные элементы режущих инструментов и методы закрепления их на станке | 13 |
| 1.1. Основные конструктивные элементы рабочей части инструментов |  |
| 1.2. Общие конструктивные элементы составного инструмента |  |
| Тема 2. Резцы | 21 |
| 2.1. Классификация конструкции резцов |  |
| 2.2. Выбор размеров и расчет державки резца |  |
| 2.3. Резцы из быстрорежущей стали |  |
| 2.4. Твердосплавные резцы |  |
| 2.5. Общие конструктивные элементы сборочных инструментов |  |
| Тема 3. Инструмент для обработки отверстий | 30 |
| 3.1. Обработка отверстий |  |
| 3.2. Сверла |  |
| 3.3. Расчет конического хвостовика сверла |  |
| 3.4. Зенкер |  |
| 3.5. Форма режущей части зенкера |  |
| 3.6. Зенковки, цековки |  |
| Тема 4. Фрезы | 41 |
| 4.1. Классификация фрез |  |
| 4.2. Фрезы цельные |  |
| 4.3. Геометрические параметры режущей части фрезы |  |
| 4.4. Конструктивные особенности различных типов цельных быстрорежущих фрез |  |
| 4.5. Шпоночные фрезы |  |
| 4.6. Фрезы отрезные (пилы) и прорезные (шлицевые) |  |
| 4.7. Цельные (монолитные) твердосплавные фрезы |  |
| 4.8. Составные фрезы |  |
| 4.9. Фрезы сборные |  |
| 4.10. Узлы крепления перетачиваемых твердосплавных пластин |  |
| 4.11. Фрезы торцевые с тангенциальным расположением СМП |  |
| Тема 5. Зуборезные инструменты | 58 |
| 5.1. Классификация зуборезных инструментов |  |
| 5.2. Зуборезные фасонные фрезы |  |
| 5.3. Дисковые зуборезные фрезы |  |
| 5.2.1. Пальцевые зуборезные фрезы |  |
| 5.2.2. Червячные зуборезные фрезы |  |
| 5.4. Зуборезные долбяки |  |
| 5.5. Выбор и порядок расчетов основных конструктивных параметров |  |
| Тема 6. Фасонные резцы | 66 |
| 6.1. Классификация фасонных резцов |  |
| 6.2. Применение, преимущества и недостатки фасонных резцов |  |
| 6.3. Проектирование фасонных резцов |  |
| 6.3.1. Графический способ определения профиля фасонных резцов |  |
| 6.3.2. Аналитическое проектирование |  |
| Тема 7. Сборные резцы с МКП | 72 |
| 7.1. Достоинства и недостатки сборных резцов с МКП |  |
| 7.2. Прогрессивные конструкции сборных резцов с МКП |  |
| Тема 8. Конструкции резцов для тяжелых станков токарной группы | 77 |
| 8.1. Анализ условий эксплуатации резцов |  |
| 8.2. Формулирование основных требований, предъявляемых к конструкциям резцов, и основных способов их обеспечения |  |
| 8.3. Изучение конкретных конструкций резцов |  |
| Тема 9. Инструменты для образования резьбы | 84 |
| 9.1. Резьбонарезные резцы, типы, схемы резания, геометрия |  |
| 9.2. Метчики, конструктивные элементы |  |
| 9.3. Плашки |  |
| 9.4. Резьбовые фрезы |  |
| Тема 10. Протяжки | 89 |
| 10.1. Назначение, применение, конструкция протяжек, схемы резания |  |
| 10.2. Методика выбора и расчет конструктивных элементов круглых протяжек |  |
| 10.3 Проектирование прошивок |  |
| Тема 11. Инструмент для станков с ЧПУ | 97 |
| 11.1. Особенности проектирования инструмента для станков с ЧПУ |  |
| 11.2. Вспомогательный и режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ |  |
| 11.3. Вспомогательный и режущий инструмент для сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ |  |
| 11.4. Путь сокращения себестоимости операций, выполняемых на станках с ЧПУ |  |
| Рекомендуемая литература | 101 |

ВВЕДЕНИЕ

План:

1.Основные направления развития инструментального производства

2.Термины и определения

3.Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам

Ключевые слова:

Обработка материалов резанием. Процесс резания. Инструмент. Режущий инструмент. Инструментальная оснастка. Проблема износа и стойкости инструмента. Области применения режущего инструмента. Термины и определения инструментов. Основные требования и их обеспечение.

1. Основные направления развития инструментального производства

Эффективность производства, темпы экономического роста в решающей мере зависят от машиностроения. Именно в нем материализуются основополагающие научно-технические идеи, создаются новые орудия труда, системы машин, определяющие прогресс в других областях народного хозяйства. Здесь закладываются основы широкого выхода на принципиально новые, ресурсосберегающие технологии повышения производительности труда и качества продукции. Развитие машиностроения должно осуществляться преимущественно интенсивным путем, то есть за счет комплексной автоматизации и механизации, использования прогрессивной технологии, без увеличения числа рабочих мест. В целях постоянного ускорения обновления продукции машиностроения при высоких темпах производительности труда и снижении затрат производства предусматривается развивать  его в основном за счет использования станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, гибких производственных модулей и систем, автоматических линий на их основе.

Основной эффект от использования станков с ЧПУ состоит в значительном снижении вспомогательного времени и увеличении доли машинного времени до 60…80% в составе штучного времени, в то время как при использовании обычных универсальных станков доля машинного времени составляет всего 15…20%. Но одновременно это оборудование в комплексе с автоматическими системами управления от ЭВМ является сложным и дорогостоящим.

В связи с этим необходимым условием его эффективного использования является высокая надежность всех его элементов, длительный непрерывный режим работы при достаточно высоких режимах резания с учетом возможности автоматической замены износившегося инструмента. Одним из главных элементов любого машиностроительного производства вообще, автоматизированного в особенности, является инструментальная оснастка, обеспечивающая надежность функционирования каждого отдельного станка и производственной системы в целом, качество продукции, производительность, а также через эти параметры существенным образом влияющая на затраты производства.

Переменная доля себестоимости операции, связанная с инструментом, зависит от режима резания, потерь времени на установку инструмента, потерь времени на наладку инструмента на размер обрабатываемой детали, стоимости инструмента за период его стойкости, а также связана со случайным (преждевременным) выходом инструмента из строя из-за разрушения или неудовлетворительного формирования стружки.

Снижение себестоимости операций можно добиться путем создания инструмента, отличающегося повышенной прочностью, износостойкостью и виброустойчивостью, обеспечивающего высокую производительность и ремонтопригодность, а также удовлетворительное стружкодробление.

Широкое применение в машиностроении высокопрочных материалов, таких как коррозионно-стойкие и жаростойкие стали, жаропрочные и титановые сплавы, высокопрочные стали, значительно повышает надежность и долговечность деталей машины. Однако эти материалы отличаются крайне низкой обрабатываемостью резанием. Проблема износа и стойкости режущего инструмента при обработке этих материалов остается наиболее важной и актуальной проблемой технологии машиностроения. Это объясняется еще тем, что за последние 15-20 лет затраты труда на обработку резанием по отношению к другим видам обработки почти не изменилось и не изменится в ближайшем будущем. Это связано с резким повышением требований к точности и качеству обработки, а также со значительным усложнением конструктивных форм деталей машин.

Точность и качество изготовления деталей в большой степени зависит от точности и качества самого инструмента, его прочностных и стойкостных характеристик и геометрических параметров режущего лезвия.

Роль инструментальной оснастки в условиях высокоавтоматизированного гибкого производства возросла так, что способна определять конструкцию и схему построения отдельных станков и систем (инструментальные магазины, их запасные комплекты, манипуляторы для замены инструментов, автоматические инструментальные склады и транспортеры, системы компенсации износа инструментов и т. п.). В последние годы конструкции инструментов претерпели принципиальные изменения.

В связи с изложенным инструментальное производство в ближайшей перспективе должно развиваться по следующим направлениям:

1. Использование в качестве режущих элементов механически закрепляемых сменных многогранных пластин (СМП) из твердых сплавов, режущей керамики и синтетических сверхтвердых материалов.

Оно гарантирует неизменность и оптимальность геометрических параметров инструментов, а также их точность, создает возможности для стружколомания в широкой области режимов резания, ликвидирует операцию переточки, сократит время на смену затупившегося инструмента, примерно на 30% сократит машинное время обработки, а также обеспечит многократную экономию твердых сплавов и возврат их для регенерации и дальнейшего использования. Можно сказать, что степень использования СМП характеризует технический уровень механообработки. Такие виды инструментов, как резцы и фрезы, должны быть полностью оснащены СМП. Должно быть также расширено применение СМП сверл, зенкеров, разверток.

2. Применение мелкоразмерных твердосплавных инструментов в монолитном исполнении. Это позволит распространить твердые сплавы практически на весь диапазон размеров, использовать их для резьбообразующих, мелкомодульных зуборезных и других инструментов, ранее традиционно изготавливающихся из быстрорежущих инструментальных сталей. Применение монолитного твердосплавного инструмента во много раз повышает производительность обработки и стойкость инструментов.

3. Использование при изготовлении инструментов новых инструментальных материалов, а именно: мелкозернистых твердых сплавов и сплавов легированных хромом, синтетических сверхтвердых материалов (СТМ), режущей керамики, порошковых быстрорежущих сталей.

Это окажет огромное влияние на все стороны механообработки: точность, производительность, затраты производства, условия труда. Благодаря своей исключительно высокой стойкости и способности обрабатывать материалы практически любой твердости, эти материалы особенно соответствуют условиям автоматизированного производства. Необходимо во многих случаях использовать лезвийный инструмент из СТМ вместо шлифования, что обеспечит большую точность обработки и меньшую шероховатость поверхности. Применение инструментов, оснащенных СТМ, изменяет основу технологии механообработки – технологический маршрут и порядок назначения режима обработки (υ→S→t вместо t→S→υ).

4. Применение одно- и многослойных износостойких покрытий, наносимых на режущие лезвия твердосплавного и быстрорежущего инструмента.

Их применение по эффективности использования можно сравнить с применением новых инструментальных материалов. Эти очень тонкие слои карбидов, нитридов, оксидов титана, танталониобия, циркония и других элементов повышают стойкость инструментов в 2…10 и более раз, имея минимальный размерный износ. Это как нельзя более отвечает условиям автоматизированного производства и высокой точности обработки размерным инструментом.

5. Применение инструмента с конструктивными элементами, обеспечивающими подвод СОТС под высоким давлением непосредственно в зону резания и использования СОТС для транспортирования стружки из зоны резания на операциях сверления, зенкерования, развертывания, резьбонарезания и др.

Этот метод позволит существенно повысить эффективность механообработки.

Повышение точности исполнительных  размеров, форм и крепежных поверхностей и режущих элементов.

Так, значения взаимного биения режущих лезвий многолезвийных инструментов должно быть уменьшено от 40…60 мкм до 5…10 мкм, а точность исполнения базирующих конусов хвостовиков должна определяться классами АТ4-АТ5 вместо АТ7-АТ8. В настоящее время уже отклонение кромок СМП от идеального многогранника не превышает 1 мкм, что обеспечивает сохранение точного положения режущего лезвия при замене режущих граней или самого инструмента.

6. Применение инструмента с унифицированными присоединительными элементами для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.

Эти инструменты обеспечивают возможность их хранения в постоянных или сменных магазинах, транспортировку из магазина в шпиндель станка манипулятором и автоматическое (с высокой точностью) закрепление в шпинделе.

7. Разработка различных модульных систем инструментов, представляющих собой сочетание определенных групп режущих и вспомогательных инструментов.

Это позволит повысить универсальность инструментов автоматизированного производства, по возможности сократить число элементов в наборе и охватить как можно более широкий круг технологических задач, а также сократить массу заменяемых частей инструмента.

8. Применение новых технологических процессов изготовления инструментов, а именно:

- широкое использование методов пластического деформирования при получении заготовок инструментов (горячая экструзия, продольно-винтовой прокат, профильный прокат, радиальная обжимка и др.), ГГДВ – горячее гидродинамическое выдавливание;

- использование методов порошковой металлургии, в том числе для получения биметаллического инструмента;

- использование абразивных инструментов из синтетических алмазов и нитрида бора, позволяющее существенно снизить шероховатость режущих и присоединительных поверхностей (от Ra=0,8...0,4 до Ra 0,1 мкм и менее) и повысить их физико-механические свойства;

- применение специальных высокоскоростных (до 100 м/с) и высокопрочных абразивов в сочетании с эффективной высоконапорной системой обильного охлаждения и очистки охлаждающей жидкости для глубинного шлифования и вышлифовки стружечных канавок, резьб и других элементов в цельных заготовках диаметром до 20 мм и более из твердых сплавов и быстрорежущих сталей. Этот процесс, по существу, обеспечит возможность производства монолитного инструмента и коренным образом изменит технологию изготовления резьборежущего инструмента;

- широкое использование станков с ЧПУ и многокоординатных обрабатывающих центров, что позволит не только повысить производительность и точность, но и осуществить целый ряд принципиально новых конструктивных решений (например, непрерывное заданное измерение задних углов по контуру режущих лезвий и др.).

9. Применение средств и методов улучшения обрабатываемости материалов – нагрева, резкого охлаждения, вибрации, ультразвука.

10. Разработка и освоение производства новых конструкций сборного инструмента.

2. Термины и определения

Применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий, относящихся ко всем видам обработки резанием, стандартизованы. Они являются общими для всех видов режущих, алмазных и абразивных материалов и инструментов, а также всех видов обработки резанием и абразивной обработки. Стандартизованными являются также буквенные обозначения кинематических элементов резания, координатных плоскостей и элементов лезвия.

Термины, установленные стандартами, обязательны для применения в документации всех видов в учебной, научно-технической и справочной литературе.

Термины и определения инструментов режущих приведены в ГОСТ 25751-83, абразивных – в ГОСТ 21445-84 и алмазных – в ГОСТ 14706-78. Рассмотрим основные определения инструментов режущих и их разновидностей.

Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием.

Лезвие режущего инструмента (лезвие) – клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала.

Передняя поверхность лезвия (передняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем и стружкой.

Задняя поверхность лезвия (задняя поверхность) – поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с поверхностями обрабатываемой заготовки.

Режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхностей лезвия.

Рабочая часть режущего инструмента – часть режущего инструмента, содержащая лезвия и выглаживатели при их наличии.

Крепежная часть режущего инструмента – (крепежная часть) – часть режущего инструмента для его установки и (или) крепления в технологическом оборудовании или приспособлении.

Корпус режущего инструмента (корпус) – часть режущего инструмента, несущая на себе все его элементы.

Хвостовик режущего инструмента (хвостовик) – крепежная часть режущего инструмента в виде стержня.

## Посадочное отверстие режущего инструмента (посадочное отверстие) – крепежная часть режущего инструмента в виде поверхности отверстия.

#### Виды режущих инструментов

Лезвийный инструмент – режущий инструмент с заданным числом лезвий установленной формы.

Металлорежущий инструмент – режущий инструмент для обработки металлов.

Дисковый инструмент – режущий инструмент в форме тела вращения, осевая длина которого меньше его диаметра.

##### Цилиндрический инструмент – режущий инструмент в форме тела вращения, режущие кромки которого расположены на цилиндрической поверхности.

##### Конический инструмент – режущий инструмент в форме тела вращения, режущие кромки которого расположены на конической поверхности.

Пластинчатый инструмент – режущий инструмент в форме пластины.

Цельный инструмент – режущий инструмент, изготовленный из одной заготовки.

Составной инструмент – режущий инструмент с неразъемным соединением его частей и элементов, может быть сварным, паяным, клееным.

Сборный инструмент – режущий инструмент с разъемным соединением его частей и элементов.

Насадной инструмент – режущий инструмент с насадочным отверстием.

Хвостовой инструмент – режущий инструмент с хвостиком.

Зуборезный инструмент – режущий инструмент для образования и (или) обработки зубьев.

Резьбонарезной инструмент – режущий инструмент для образования и (или) обработки резьбы.

Инструментальная головка – сборный режущий инструмент, в котором предусмотрена регулировка размера рабочей части путем перемещения ножей или абразивных брусков.

Лезвийный инструмент и его конструктивные элементы

Зуб лезвийного инструмента – выступ на многолезвийном инструменте, содержащий лезвия.

Затылованный зуб– зуб лезвийного инструмента, форма задней поверхности которого обеспечивает постоянство профиля режущей кромки при повторных заточках по передней поверхности.

Незатылованный зуб – зуб лезвийного инструмента, форма задней поверхности которого не обеспечивает постоянство профиля режущей кромки при повторных заточках по передней поверхности.

Режущий зуб – зуб лезвийного инструмента для удаления с заготовки заданного слоя припуска.

Калибрующий зуб – зуб лезвийного инструмента для удаления с заготовки слоя материала, оставшегося после удаления режущими зубьями слоя припуска вследствие упругой деформации заготовки, инструмента, приспособления, станка.

Выглаживатель лезвийного инструмента – выступ на лезвийном инструменте для выглаживания.

Периферийный зуб – зуб лезвийного инструмента, выступающий из корпуса в радиальном направлении. Периферийный зуб может быть наружным и внутренним.

Торцевой зуб– зуб лезвийного инструмента, выступающий из корпуса в осевом направлении.

Винтовой зуб – зуб лезвийного инструмента, режущая кромка которого является винтовой линией.

Ленточка лезвия – сравнительно узкий участок задней поверхности лезвия вдоль режущей кромки с меньшими значениями заднего угла по сравнению с основной частью  задней поверхности.

Фаска лезвия – сравнительно узкий участок лезвия вдоль режущей кромки с меньшими значениями переднего угла по сравнению с основной частью передней поверхности.

Режущая пластина – пластина из инструментального материала с лезвием (лезвиями), являющаяся составной частью инструмента.

Опорная пластина режущего инструмента – пластина для установки в лезвийном инструменте под режущую пластину в целях уменьшения деформации лезвия при обработке резанием.

Нож лезвийного инструмента – зуб лезвийного инструмента, изготовленный отдельно и образующий с корпусом лезвийного инструмента разъемное соединение.

Стружечная канавка – канавка между соседними лезвиями инструмента для размещения и отвода стружки. Стружечные канавки лезвийного инструмента могут быть прямыми, наклонными, винтовыми.

Стружкоразделительная канавка – канавка на задней поверхности лезвия инструмента поперек режущей кромки для деления стружки на полосы.

Стружкозавивающая канавка – канавка на передней поверхности лезвия инструмента для завивания сходящей стружки.

Стружколом – созданное на передней поверхности лезвийного инструмента препятствие для ломания стружки. Различают накладной стружколом, стружколомающую канавку, стружколомающий порожек.

Виды лезвийных инструментов

Стальной режущий инструмент – лезвийный инструмент с лезвиями из стали.

Быстрорежущий инструмент – стальной режущий инструмент с лезвиями из острорежущей стали.

Твердосплавный режущий инструмент – лезвийный инструмент с лезвиями из твердого сплава.

Минералокерамический режущий инструмент – лезвийный инструмент с лезвиями из минералокерамики.

Однолезвийный инструмент – лезвийный инструмент для обработки одним лезвием.

Многолезвийный инструмент – лезвийный инструмент, лезвия которого расположены в направлении главного движения резания последовательно.

Периферийный инструмент – лезвийный инструмент с периферийными зубьями.

Торцовый инструмент – лезвийный инструмент с торцовыми зубьями.

Лезвийный инструмент с механическим креплением пластины – сборный лезвийный инструмент с разъемным соединением режущей пластины с корпусом или ножом.

Комбинированный режущий инструмент – лезвийный инструмент, представляющий собой сочетание лезвийных инструментов разных видов при общей крепежной части (например, сверло-зенкер, сверло-метчик и др.).

Ротационный режущий инструмент – сборный лезвийный инструмент, круглое лезвие которого совершает при обработке вращательное касательное движение резания.

Профильный инструмент – лезвийный инструмент, форма режущей кромки которого определена формой обработанной поверхности.

Фасонный инструмент – профильный лезвийный инструмент, режущая кромка которого при обработке образует профиль обработанной поверхности одновременно всеми точками режущей кромки.

Обкатной инструмент – профильный лезвийный инструмент, режущая кромка которого при обработке образует профиль обработанной поверхности как огибающей последовательных положений режущей кромки относительно заготовки.

Режущий инструмент с винтовым зубом – многолезвийный инструмент, в котором направляющая линия передней поверхности лезвия является винтовой линией.

Резец – однолезвийный инструмент для обработки с поступательным или вращательным главным движением резания и возможностью движение подачи в любом направлении.

Фреза – лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмента без возможности изменения радиуса траектории этого движения и хотя бы с одним движением подачи, направление которого не совпадает с осью вращения. Невозможность изменения радиуса траектории главного движения резания отличает однолезвийную фрезу от вращающегося резца.

Осевой режущий инструмент – лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания и движением подачи вдоль оси главного движения резания.

Сверло – осевой режущий инструмент для образования отверстия в сплошном материале и (или) увеличение диаметра имеющегося отверстия.

Зенкер – осевой режущий инструмент для повышения точности формы отверстия и увеличения его диаметра.

Развертка – осевой режущий инструмент для повышения точности формы и размеров отверстия и снижения шероховатости поверхности.

Зенковка – осевой многолезвийный инструмент для обработки конического входного участка отверстия.

Цековка – осевой многолезвийный инструмент для обработки цилиндрического и (или) торцевого участка отверстия заготовки.

Метчик – осевой многолезвийный инструмент для образования и обработки внутренней резьбы.

Плашка – осевой многолезвийный инструмент для образования и обработки наружной резьбы.

Протяжка – многолезвийный инструмент с рядом последовательно выступающих одно над другим лезвий в направлении, перпендикулярном к направлению скорости главного движения, предназначенный для обработки при поступательном или вращательном главном движении резания и отсутствии движения подачи.

Шевер – многолезвийный инструмент в виде зубчатых колеса или рейки с лезвиями на боковых поверхностях его зубьев для обработки боковых поверхностей зубьев, при которой для осуществления резания используется относительное скольжение между зубьями инструмента и заготовки в процессе их зацепления.

3. Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам

Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам определяются их служебным назначениям (см. рис.1):

1). обеспечение работоспособного состояния, т. е. способность выполнять обработку резанием;

2). обеспечение требуемой формы, размеров и качества обработанной поверхности детали;

3). обеспечение обработки с наибольшей производительностью и наименьшими затратами;

4). возможность и технологичность изготовления и восстановления режущих свойств в процессе эксплуатации;

5). минимальный расход дефицитных инструментальных материалов.

Возможность обработки резанием обеспечивается рациональными способами базирования и закрепления режущего элемента, высокой прочностью и твердостью инструментального материала, оптимальными геометрическими параметрами.

Получение требуемой формы, размеров и качества обработанных поверхностей детали обеспечивается конструкцией инструмента, формой и размерами режущих кромок, возможностью регулирования исполнительных размеров. Качество поверхности, полученной после обработки, зависит от схемы резания, последовательности образования требуемой поверхности, геометрических параметров инструмента, шероховатости его режущих кромок, условий и режима обработки.

Производительность процесса обработки зависит от режимов резания (υ, s, t), которые в свою очередь зависят от материала рабочей части инструмента, его конструкции, геометрических параметров лезвия, условий образования и отвода стружки из рабочей зоны, числа одновременно работающих режущих кромок, других конструктивных параметров и условий обработки.

Экономическая эффективность процесса обработки зависит от стойкости инструмента и удельных приведенных затрат на единицу продукции.

Приведенные затраты определяются в зависимости от стоимости материала и периода стойкости инструмента, трудоемкости его изготовления и восстановления режущих свойств в процессе эксплуатации и др.

Возможность и технологичность изготовления и восстановления зависит  от сложности конструкции инструмента, обрабатываемости материалов составных частей инструмента, дефицитности и стоимости оборудования и оснастки.

Минимальный расход дефицитных инструментальных материалов обеспечивается применением материалов с минимальным содержанием дорогостоящих легирующих элементов, соблюдением регламента эксплуатации, применении упрочняющих технологий, применением сборного или составного инструмента вместо цельного.

Основные требования к режущим инструментам и их обеспечение

Резание

Образование необходимых поверхностей

Экономическая эффективность

Возможность и технологичность изгот-я и восстан-я

Миним-й расход дефиц-х инструм-х материалов

Материал режущей части и его свойства

По форме и размерам

По качеству

Максим-я производ-ь

Миним-я себестоим-ь

Простота конструкции инструмента

Применение материалов с малым содер-м W, Та, Va

Применение сборных или составных конструкций инструмента вместо цельных

Соблюдение регламента эксплуатации

Применение упрочняющих технологий

Удовлетворит-я обрабатываем-ь инструмента

Недефиц-ть и дешевизна оборудования и оснастки

Стоим-ть материалов

Макс.

произв-ь

Технолог-ть изготов-я

Технолог-ть восст-я режущих свойств

Режим обработки

Констр-я инструм-в

Стойкость инстр-а

СОТС

Констр-я инструм-в

Качество повер-й и кромок лезви

Режим обработки

Возмож-ь регулир-я исполнит-х размеров

Размеры и форма реж-х кромок

Констр-я инструм-в

Способы крепления и базирования

Геометрические параметры

Рис. 1 Основные требования, предъявляемые к режущим инструментам, и их обеспечение

Контрольные вопросы

- Дайте оценку роли инструмента в металлообработке.

- Современное состояние и перспективы развития инструментального производства.

- Требования, предъявляемые к режущим инструментам.

- Нормализация и стандартизация режущих инструментов.

- Значение нормализации и стандартизации для организации централизованного производства режущего инструмента.

- Качественные показатели режущих инструментов и технические требования к ним.

- Дополнительные требования к режущему инструменту для станков с ЧПУ и автоматизированного производства.

- Специальная терминология и определения, установленные стандартами для режущего инструмента.

Тема 1. Общие конструктивные элементы режущих инструментов и методы закрепления их на станке

План

  - Основные конструктивные элементы рабочей части инструментов

  - Общие  конструктивные элементы составного инструмента.

Ключевые слова

Общая характеристика. Конструктивные элементы. Геометрические параметры. Многолезвийный инструмент. Форма зуба. Форма стружечной канавки. Отвод стружки. Крепежная часть. Насадные инструменты. Хвостовые инструменты. Типы хвостовиков. Плоскости, поверхности вращения, винтовые поверхности. Составной инструмент. Соединение рабочей и крепежной частей инструмента.

1.1. Основные конструктивные элементы рабочей части инструментов

Общей характеристикой всех видов режущего инструмента является наличие рабочей и крепежной частей. Рабочая часть выполняет основное служебное назначение инструмента – резание. Крепежная часть предназначена для установки, базирования и закрепления в технологическом оборудовании.

К основным конструктивным элементам рабочей части относятся:

- лезвия или зуб (на многолезвийном инструменте), содержащий лезвие;

- стружечные канавки, предназначенные для размещения и транспортирования стружки в процессе резания;

- элементы крепления режущего элемента и стружколомания.

Основную роль в процессе резания играет лезвие клиновидной формы, ограниченное передней и задними поверхностями. Их пересечение образует главную и вспомогательную режущие кромки и вершину лезвия. Положение поверхностей и кромок по отношению к обрабатываемой заготовке определяется геометрическими параметрами: γ, α, φ, φ1, λ. Каждый режущий инструмент, независимо от вида и размера имеет почти все перечисленные элементы лезвия и геометрические параметры. Единство геометрии режущего лезвия всех видов инструмента обусловлено единством законов резания металлов.

Для многолезвийных инструментов одними из основных общих конструктивных элементов являются зуб и стружечная канавка (впадина между зубьями). Рабочие и нерабочие поверхности зуба выполняют по плоскости или криволинейным поверхностям (винтовым, круговым, цилиндрическим и др.). Форма зуба и впадины (стружечной канавки) определяется шагом р зубьев, передним γ и задним α углами, шириной в задней поверхности, высотой канавки hк, радиусом rк закругления дна впадины, формой и положением спинки зуба.

Рис. 1.1. Формы зуба и впадины многолезвийного инструмента

Форма зуба должна обеспечить процесс срезания стружки, воспринимать силу резания; для этого зуб должен обладать необходимыми прочностью и жесткостью; тело зуба должно обеспечить отвод от режущей кромки теплоты, образующейся в процессе резания.

Условия резания и удаления стружки обеспечиваются геометрическими элементами лезвия: передним углом γ, формой передней поверхности и ее положением по отношению к направлению скорости резания, углом λ наклона режущей кромки. Изменяя  значение угла λ, можно управлять направлением схода стружки при обработке вязких материалов. Величина переднего угла γ влияет на силу резания и стойкость инструмента.

Кроме того, угол γ и форма передней поверхности влияют на радиус естественного завивания стружки (размеры стружки, ее кривизна зависят также от обрабатываемого материала, толщины срезаемого слоя α и скорости резания υ).

Отвод стружки от режущей кромки имеет большое значение для работы режущих инструментов. Форма стружки должна быть удобна для размещения в стружечной канавке и транспортирования вдоль нее. Стружка должна образовываться в виде отдельных завитков или спиралей малой длины.

Стружечные канавки инструментов бывают открытые, обеспечивающие свободный вывод образовавшейся стружки, полузакрытые, обеспечивающие отвод стружки в некоторые моменты резания или в определенном направлении с продвижением стружки вдоль канавки, и закрытые, в которых стружка формируется, собирается и остается во время процесса обработки и удаляется из нее свободно или принудительно при выходе зуба из контакта с поверхностью заготовки.

Размеры зуба и стружечной канавки взаимно зависят и определяют шаг ρ зубьев инструмента, а последний – длину режущей части; для инструментов с концентричным расположением режущих кромок – диаметр рабочей части и число зубьев инструмента. Шаг зубьев влияет на число одновременно работающих зубьев, силу резания и ее изменение (равномерность).

Крепежная часть режущего инструмента служит для установки и закрепления в технологическом оборудовании. Она должна воспринимать силовую нагрузку процесса резания и обеспечивать виброустойчивость (жесткость) режущей части инструмента. У многих видов инструментов крепежная часть явно выражена и отделена от рабочей части (резцы, сверла), у некоторых видов она входит в рабочую часть (например, у насадочных режущих инструментов – фрез, разверток, зенкеров). Оформление крепежной части зависит от конструкции инструмента.

У резцов крепежную часть делают в виде стержня квадратного, прямоугольного или круглого сечения.

При вращательном главном движении инструмента крепежную часть выполняют в виде посадочного отверстия у насадочных и дисковых инструментов или в виде хвостовика у хвостовых режущих инструментов.

Насадные инструменты имеют цилиндрическое или коническое посадочное отверстие (рис. 1.2)

Рис. 1.2. Форма и размеры посадочных отверстий

Диаметры отверстий стандартизированы: 8, 10, 13, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60, 70, 80, и 100. И выполняют с допуском по 7-му квалитету (Н7) или 6-му (Н6) квалитету.

Сила резания и крутящий момент у насадочных инструментов передаются на оправку, на которой установлен инструмент. Для передачи крутящегося момента делают продольную шпоночную канавку шириной в=2…25 мм с предельным отклонением с11 и глубиной t паза с отклонением Н12.

Конические посадочные отверстия имеют больший диаметр того же размера, что и цилиндрические отверстия и конусность 1:30. Для передачи крутящего момента делают торцовый шпоночный паз.

С обеих сторон цилиндрических и конических отверстий делают фаски 1,5*45°. В середине отверстия для уменьшения длины точной посадочной поверхности делают выточку глубиной 1 мм с оставлением точно обработанных поясков на длине l1=(1/3…1/4)L, где L-длина отверстия.

Хвостовые инструменты имеют крепежную часть в виде цилиндрического или конического хвостовика. Для передачи крутящего момента конец цилиндрического хвостовика делают квадратным или при малых диаметрах с двусторонним или односторонним срезом. Конические хвостовики имеют конус Морзе, их делают с лапкой или без лапки, метрические хвостовики имеют конусность 1:20 и 7:24 (укороченные) (рис. 1.3.).

Рис. 1.3. Типы цилиндрических хвостовиков:

а-с квадратом; б-с поводком в виде двух лысок; в-для инструментов малого диаметра; г-с квадратом и кольцевой выточкой; ∂-цилиндрический с наружным центром 75°; е, ж-с лысками.

Конус Морзе (конусность ≈1:20)

обознач. по

ГОСТ 9953-82

№0	Д=9,04		В 9 (:19,2)

№1	Д=12,06	В 12 (1:20,0)

№2	Д=17,78	В 18 (1:20,0)

№3	Д=23,82	В 24 (1:19,9)

№4	Д=31,26	В32 (1:19,25)

№5	Д=44,39	В 45 (1:19,0)

№6	Д=63,34	В 64 (1:19,1)

Метрический конус с конусностью 7:24

ГОСТ 15945-82

- Д=31,75

- Д=41,45	Всего 13

- Д=57,15

- Д=69,85

Всего 13 типоразмеров

Рис.1.4. Конические хвостовики

Конус служит для передачи крутящего момента от шпинделя станка к инструменту (рис. 1.4.). Передача осуществляется за счет трения контактирующих поверхностей, возникающего в процессе резания под действием осевой силы. Крутящий момент должен передаваться только конусом без участия лапки, которая служит только для выталкивания посредством клина у хвостовиков без лапок для лучшего крепления и предохранения от возможного раскрепления под действием осевой составляющей силы резания в наружном торце конуса делают  внутреннее резьбовое отверстие для затяжки болтом, проходящим через шпиндель станка.

Коническая поверхность с углом 60° нужна для установки инструмента в центрах при обработке и контроле (Рис. 1.5)

Рис. 1.5. Центровые отверстия осевых инструментов

Для предохранения рабочей поверхности центрового отверстия от повреждений делают на торцах инструмента выточки или добавочное коническое углубление с углом 120° (защитный центр).

Все концевые инструменты с цилиндрическими и коническими хвостовиками снабжаются с обоих торцов центровыми отверстиями. Они являются базами при изготовлении, контроле и переточках в процессе эксплуатации.

Существует девять форм центровых отверстий: А, В, Т, С, Е, Р, F, Н, Р.

У инструментов, предназначенных для автоматизированного оборудования для возможности их замены и установки на станке, делают специальные фланцы и другие специальные конструкции крепежной части.

Рабочая часть должна удовлетворять требованиям резания, то есть иметь высокие твердость, прочность, достаточную вязкость, износостойкость, теплостойкость (сохранение высоких механических свойств при нагреве в процессе работы), теплопроводность (для отвода теплоты от режущей кромки). Эти свойства имеют инструментальные сплавы, твердые стали и другие материалы.

Материал крепежной части также должен обеспечивать прочность, жесткость и износостойкость.

При проектировании инструментов основными поверхностями формирования профиля являются плоскости, поверхности вращения и винтовые поверхности.

Плоскости предназначены для оформления стержневых резцов, зуборезных гребенок.

Поверхности вращения используются в трех основных видах:

- с образующей в виде прямой, параллельной оси вращения (развертки, цилиндрические фрезы);

- с образующей в виде прямой, наклоненной под некоторым углом к оси вращения (угловые фрезы, конические развертки, зенковки);

- с криволинейной образующей (фасонные резцы, фасонные фрезы).

Винтовые поверхности занимают одно из наиболее важных мест в конструировании режущего инструмента. Для многих видов инструментов винтовая поверхность является основной для образования профиля детали (резьбонарезные инструменты, червячные зуборезные фрезы, сверла).

У концевых и цилиндрических фрез расположение режущих зубьев по винтовой линии обеспечивает равномерное резание благодаря постепенному входу их в обрабатываемую поверхность и выходу из нее, способствует лучшему отводу стружки из зоны резания. В некоторых случаях (например, у спиральных сверл) винтовая поверхность предназначена для получения более оптимального переднего угла и сохранения формы режущей части после переточек.

При проектировании зуборезных фрез, фасонных фрез, резцовых головок зубья инструментов выполняются затылованными по архимедовой спирали. Такая форма задней поверхности обеспечивает минимальное изменение профиля инструмента и постоянство заднего угла при переточках по передней поверхности.

1.1. Общие конструктивные элементы составного инструмента

К этой группе относятся инструменты, имеющие неразъемное соединение рабочей и крепежной частей (резцы, сверла, протяжки).

Составные инструменты содержат рабочую часть, выполненную из инструментального материала, и хвостовик (державку), изготовленный из углеродистой или малолегированной стали.

Форма рабочей части определяется видом инструмента, а ее размеры – запасом на переточки, надежностью крепления, направлением инструмента во время работы, а также размером обрабатываемого изделия (величиной снимаемого припуска).

Соединение рабочей и крепежной частей инструмента осуществляется сваркой, пайкой, запрессовкой, склеиванием, зачеканкой или обжатием при совместном выдавливании.

Сварка элементов осевого инструмента выполняется встык, без дополнительных конструктивных элементов.

Сварной шов должен иметь прочность не менее 0,9 от прочности хвостовика. Сварка быстрорежущих зубьев на крупно модульных зуборезных фрезах выполняется электродуговой сваркой.

Для изготовления инструмента, работающего при высоких знакопеременных нагрузок, лучшим способом соединения элементов является диффузионная сварка. Диффузионная сварка – разновидность сварки давлением, осуществляется благодаря взаимной диффузии атомов контактирующих частей при относительно длительном воздействии повышенной температуры и незначительном пластическом деформировании.

Свариваемые детали помещают в вакуумную камеру. Проводят нагрев зоны сварки до температуры, равной 0,7 температуры плавления металла, имеющего более низкую температуру плавления. Затем детали сжимают и выдерживают в сжатом состоянии некоторое время.

Пайка выполняется с использованием дополнительных конструктивных элементов, выполненных на соединяемых частях инструмента.

Рис. 1.6. Форма соединительных частей составного инструмента

Форма гнезда должна быть максимально приближена к форме пластины

(рис. 1.7.).

Расстояние от стыка до режущей части должно обеспечивать запас на переточку инструмента и исключать распайку во время резания, связанную с нагревом рабочей части.

Для пайки твердосплавного инструмента используют в основном припай на основе меди. Например, припай АНМц 0,6-4-2 имеет температуру плавления 1050…1070 °С.

Рис. 1.7. Форма гнезда под пластиной

Для пайки особо ответственного инструмента может быть применен серебряный припой ПСр 50 кг с температурой плавления 650…680 °С.

Вопрос выбора стали для державок паяного твердосплавного инструмента связан не только с прочностью инструмента, но и с формированием напряжений в соединяемых инструментах.

Из-за разности коэффициентов линейного расширения стали и твердого сплава после пайки в твердосплавной пластине, как правило, формируются растягивающие напряжения. Поэтому для изготовления державок необходимо применять малолегированные стали с малыми коэффициентами линейного расширения: 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 20ХГНМ, 9ХС и др.

Клеевое соединение также осуществляется с использованием дополнительных конструктивных элементов, исключающих нагружение стыка растягивающими и сдвигающими нагрузками. Применение клея позволяет получить неразъемное соединение, свободное от внутренних напряжений, что в ряде случаев повышает стойкость инструмента. Клеевые соединение целесообразно применять для режущего инструмента при небольшой силе резания и незначительном тепловыделении, то есть инструмента для чистовой обработки или ручного инструмента.

Нанесение клея рекомендуется проводить на поверхности, предварительно подогретые до температуры 50…60°С. После нанесения клея детали совмещают и фиксируют при давлении 5…10 МПа. Отвердение клея производят в термошкафах при температуре 200…250°С.

Для склеивания инструментов рекомендуются следующие марки клея: ВК-20 (термостойкость 600°С), ТК-78 (термостойкость 260°С), «инструментол» (термостойкость 200°С), ЭКИ-2 (термостойкость 250°С).

Зачеканка и завальцовка находят ограниченное применение, заменяются пайкой или склеиванием.

Очень эффективным способом соединения рабочей и крепежной частей инструмента является их совместное горячее гидродинамическое выдавливание (ГГДВ, гидроэкструзия).

Рис. 1.8. Способ соединении рабочей и крепежной частей инструмента

Способ осуществляется следующим образом. Одним из известных способов, например, точением, изготовляют заготовку 1 хвостовика из углеродистой стали и сердечника 2 из быстрорежущей стали, собирают их. Сборную заготовку нагревают до температуры пластической деформации и помещают в контейнер штампа для выдавливания. Под действием силы Р, приложенной к заготовке пунсоном, происходит истечение металла через фильеру матрицы 3. При этом в соответствии со степенью обжатия размеры исходной заготовки, уменьшаясь в сечении, увеличиваются по длине.

После прессования проводят отпуск по режиму материала сердечника, механическим путем удаляют прессутяжки 4, вскрывают сердечник 2 на длину, необходимую для получения рабочей части инструмента; из оставшейся части рубашки вытачивают хвостовик, на сердечнике фрезеруют стружечные канавки, термообрабатывают и затачивают инструмент.

Достоинством данного способа получения биметаллических заготовок инструментов является то, что в процессе нагрева и выдавливания исключается обезуглероживание поверхностного слоя металла, так как процесс выдавливания происходит в «рубашке» материала хвостовика, а в результате пластического деформирования образуется оптимальная структура материала рабочей части инструмента. Стойкость инструмента, изготовленного из этих заготовок увеличивается в 1,5…3 раза, а расход быстрорежущей стали сокращается в 5 раз.

Контрольные вопросы

- Приведите общую характеристику для всех видов режущего инструмента.

- Назовите конструктивные элементы рабочей части инструмента.

- Геометрические элементы режущего лезвия инструмента.

- Как оформляется крепежная часть насадного инструмента?

- Как оформляется крепежная часть хвостового инструмента?

- Типы цилиндрических хвостовиков.

- Поясните, как передается крутящий момент от шпинделя станка к инструменту?

- Поверхностями формирования профиля инструмента являются……………………

- Конструкция составного инструмента.

- Как осуществляется соединение рабочей и крепежных частей составного инструмента.

Тема  2. 	Резцы

План

  - Классификация и конструкция резцов

  - Выбор размеров и расчет державки резца

  - Резцы из быстрорежущей стали

  - Твердосплавные резцы

  - Общие конструктивные элементы сборного инструмента

Ключевые слова

Резец. Классификация резцов. Унификация резцов. Расчет державки. Формы заточки резцов. Методы стружколомания. Механическое крепление режущих пластин. Требование к резцам в условиях автоматизированного производства.

2.1. Классификация  и конструкции резцов

Резец – однолезвийный инструмент для обработки с поступательным или вращательным главным движением резания и возможностью движения подачи в любом направлении (ГОСТ 25751-83).

Резец является наиболее распространенным режущим инструментом, его применяют на токарных, револьверных, карусельных, расточных, строгальных и долбежных станках, токарных автоматах и полуавтоматах и на многих специальных станках. В зависимости от вида станка и рода выполняемой работы применяют резцы различных типов, отличающихся по назначению, форме, конструкции и размерам (таб. 2.1.).

Классификация резцов

Таблица 2.1.

| Наименование отличительного классификационного признака | Наименование типа резца |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. По технологическим группам станков | Токарные, строгальные, карусельные, долбежные, расточные |
| 2. По назначению (по виду обработки) | Проходные, подрезные, отрезные, прорезные, расточные, резьбовые, радиусные, фасочные, фасонные, канавочные, черновые, для тонкого точения (финишные), выглаживающие. |
| 3. По характеру обработки | Черновые (обдирочные), чистовые, для тонкого точения (финишные), выглаживающие. |
| 4. По направлению подачи | Правые, левые. |
| 5. По конструкции | Цельные, составные, сборные. |
| 6. По материалу режущей части | Быстрорежущие, твердосплавные, керамические, алмазные, композитные. |
| 7. По форме и расположению лезвия относительно державки | Прямые, отогнутые, изогнутые, оттянутые, чашечные. |
| 8. По сечению державки | Прямоугольные, квадратные, круглые. |
| 9. По установке относительно обрабатываемой детали | Радиальные, тангенциальные. |

Основные части резца – корпус (державка), рабочая часть, крепежные элементы, опорные пластины, стружколомы, регулировочные элементы.

Рабочая часть характеризуется инструментальным материалом (его твердостью, прочностью и теплостойкостью), формой, размерами, способом присоединения к корпусу. Материал рабочей части – быстрорежущие стали, твердые сплавы, режущая керамика, сверхтвердые синтетические и природные материалы. Форма и размеры рабочей части зависят от их назначения и формы и размеров пластин, выпускаемых централизованно.

Корпус резцов характеризуется формой и размерами поперечного сечения, материалом (его прочностью и твердостью). Форма сечения – прямоугольная, квадратная или круглая – зависит от назначения резца.

Прямоугольную форму с отношением Н:В=1,6 имеют чистовые и получистовые резцы, с отношением Н:В=1,2 – черновые резцы. Квадратная форма применяется у автоматно-револьверных и расточных резцов, круглая форма – у расточных и резьбовых резцов. Державка квадратного сечения лучше сопротивляется деформациям сложного изгиба.

Взаимное расположение рабочей части и корпуса следующее: у токарных резцов вершина резца располагается на уровне верхней плоскости корпуса, у строгальных резцов – на уровне опорной плоскости корпуса или ниже ее. Корпус отрезных резцов в зоне резания имеет несколько большую высоту (для увеличения прочности и жесткости).

В связи с унификацией присоединительных размеров резцедержателей станков сечения резцов стандартизированы. Принят следующий ряд размеров сечения Н*В, или: квадратные 4*4; 6*6; 8*8; 10*10; 12*12; 16*16; 20*20; 25*25; 32*32; 40*40; прямоугольные 16*10; 20*12; 20*16; 25*16; 25*20; 32*20; 32*25; 40*25; 40*32; 50*32; 50*40; 63*50; круглые диаметром 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40.

2.2. Выбор размеров и расчет державок резца

Размеры поперечного сечения державки выбираются из условия равенства действующего изгибающего момента и максимального момента, допускаемого сечением державки, то есть Мизг=М1изг.

В свою очередь,

Мизг=Рz * ℓ, Н*м;

М1изг=σи W, Н*м,

где	ℓ-вылет резца, мм; ℓ=1,5H при наружном точении; ℓ= Lg+(5…10)мм при отрезке;

σи-допустимое напряжение на изгиб материала державки МПа (для незакаленной углеродистой конструкционной стали с σв=600…700 МПа, σи=2000…2500 МПа; для закаленной углеродистой стали допустимое напряжение на изгиб в 2 раза выше)

Рис. 2.1. Схема определения размеров сечения державки резца

W-момент сопротивления в сечении державки резца, мм3

Момент сопротивления прямоугольного сечения

W=BH26,

где	В и Н соответственно ширина и высота державки резца в опасном сечении, мм.

На основании изложенного выше имеем

РΖℓ=BH26σи

откуда

ВН2=6РΖℓσи

В державках прямоугольного сечения при высоте Н=1,6 В

В(1,6В)2=6РΖℓσи, тогда 	В=36РΖℓ2,56σи мм.

Для державок квадратного сечения, когда Н=В,

имеем

В * В2=6РΖℓσи, тогда В=36РΖℓσи мм.

Момент сопротивления для державок круглого сечения

W=πd332мм3

и  поэтому РΖℓ=πd332σи,

откуда	d=332РΖℓπσи, мм.

Приведенный расчет державки на плоский изгиб выполнен с учетом только одной силы Рz . Действие всех трех составляющих силы резания Рz, Ру, Рx вызывает в державке сложное сопротивление, которое примерно в 2 раза выше, чем при плоском изгибе.

В табл. 2.2. даны допустимые напряжения при расчете на изгиб с учетом сложного сопротивления (сталь 45), МПа

Таблица 2.2.

| Состояние державок | Главный угол в плане φ, град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 45(отог-нутый резец) |
| Незакаленные | 120 | 100 | 80 | 65 | 55 | 130 |
| Закаленные | 240 | 200 | 160 | 130 | 110 | 260 |

Расчет размеров сечения державки выполнен для опасного сечения, отстоящего от вершины на расстоянии ℓ, равное вылету резца из резцедержателя. Однако опасным сечением является сечение І-І, то есть место вырезки под режущую пластину, а поэтому расчет необходимо вести в наиболее слабом сечении державки.

В некоторых случаях проводят проверочный расчет на жесткость державки резца, при этом необходимо обеспечить следующее условие:

Рz ≤ Рzж,

где	Рzж-максимальная нагрузка, допускаемая жесткостью резца, Н

Рzж=3f⋅E⋅Jℓ3

где	ƒ-допустимая стрела прогиба вершины резца, мм; (ƒ=0,1 мм-при черновом точении; ƒ=0,05 мм-при чистовом точении);

Е-модуль упругости материала державки резца, МПа; (для углеродистой конструкционной стали Е=(2,0…2,2)105 , МПа);

J-момент инерции сечения державки, м4; (J=ВН312- для прямоугольного сечения державки; J=Н412-для квадратного сечения; J=0,05 d4 – для круглого сечения).

В большинстве случаев поперечное сечение державок выбирают на основании опытных данных в зависимости от сечения срезаемого слоя металла или высоты центров станка (табл. 2.3.).

Таблица 2.3.

| Поперечное сечение державок | Высота центров, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Прямоугольное | 12 * 20 | 16 * 25 | 20 * 30 | 20 * 30 | 25 * 40 |
| Квадратное | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 |

В качестве материала для державок резцов используются углеродистые конструкционные стали марок 45, 50 (ГОСТ 1051-73), малолегированные конструкционные марок 40Х, 45Х (ГОСТ 4543-71).

В машиностроении применяют резцы с рабочей частью из быстрорежущей стали, твердого сплава, режущей керамики, алмаза и сверхтвердых синтетических материалов. Конструктивное оформление резцов и форма заточки рабочей части зависит от инструментального материала и условий эксплуатации.

2.3. Резцы из быстрорежущей стали

Могут быть цельными и составными с приваренной или припаянной рабочей частью. Составные конструкции обеспечивают экономию быстрорежущей стали. Форму передней поверхности резцов и геометрические параметры назначают в зависимости от свойств обрабатываемого материала (табл. 2.4.).

Формы заточки передней поверхности быстрорежущих резцов

Таблица 2.4.

| Форма передней поверхности |  | Обрабатываемый материал |
| --- | --- | --- |
| Вид | Номер формы, эскиз |  |

##### Плоская с положительным 		Сталь с σв>800 МПа, серый

передним углом			чугун (>220 НВ), бронза

и другие хрупкие

материалы

сталь с σв≤800 МПа, чугун

НВ≤220

##### Криволинейная с 			Коррозионно-стойкая

отрицательной фаской		сталь с σв=850 МПа,

вязкие цветные метал-

лы и легкие сплавы при

необходимости завивания

стружки

f=0,2…1,2мм; А=2,5…15мм;

r=3…18мм; γf=0…5

Криволинейная			Материалы с σв=800-1000

МПа

Шероховатость передней поверхности Rа=0,2…0,32 мкм, задней Rа=0,32 мкм.

Криволинейные формы передней поверхности обеспечивают завивание и дробление стружки при обработке вязких материалов.

3.4. Твердосплавные резцы

Твердосплавные резцы широкого применяются в машиностроении, так как они обеспечивают высокую эффективность использования современного металлообрабатывающего оборудования и повышение производительности труда за счет увеличения скорости резания в 5 раз по сравнению с резцами из быстрорежущей стали. Высокие твердость и теплостойкость твердых сплавов позволяют обрабатывать резанием заготовки из труднообрабатываемых конструкционных материалов и закаленных сталей.

Твердосплавные резцы могут быть цельными, составными с припаянными пластинами из твердого сплава и сборными с механическим креплением режущих элементов, выполненных, главным образом, в виден многогранных пластин.

Цельными делают малогабаритные резцы, обычно расточные.

Резцы с припаянными твердосплавными пластинами просты по конструкции, технологичны, виброустойчивы (жесткие), удобны в эксплуатации. Однако обладают рядом существенных недостатков. Коэффициент линейного расширения твердых сплавов в 2 раза меньше, чем у конструкционных сталей. При остывании места спая материал корпуса сжимается больше, чем пластина из твердого сплава, которая подвергается внецентровому сжатию. В верхней части пластины возникают растягивающие напряжения, которые могут вызвать образование микротрещин на поверхности пластины. Таким образом уменьшается прочность лезвия. В процессе работы корпус под пластиной твердого сплава разупрочняется, сминается, что приводит к поломке пластины или к отпаиванию. Вследствие этого число периодов стойкости твердосплавных напайных резцов составляет всего 5-6, что приводит к увеличению расхода твердых сплавов и конструкционной стали для изготовления корпусов.

Приведенные недостатки отсутствуют у резцов с механическим креплением пластин.

Конструктивное оформление передней поверхности резцов зависит от свойств обрабатываемых материалов и операций механической обработки.

Форма заточки передней поверхности резцов с напайками твердосплавными пластинами показана в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| Форма передней поверхности |  | Обрабатываемый материал |
| --- | --- | --- |
| Номер, вид | Номер, заказ |  |

Форма заточки передней поверхности резцов с напайными твердосплавными пластинами.

##### I. Плоская с положительным		Серый чугун, бронза

передним углом			и др. хрупкие металлы

II.Плоская с отрицательной 		Ковкий чугун, сталь и

фаской				стальные отливки с

σв≤800 МПа, обработка

при нежесткой техноло

гической системе

III.Плоская с отрицательной 		Сталь с σв≤800 МПа с

фаской и уступом			обеспечением

дробления и завивания

стружки

ІV.Плоская с отрицательным 		Сталь и стальные

отливки

передним уступом			с σв=800 МПа, черновая 				обработка по корке. \

Работа с ударами в усло-

виях жесткой технолог.

системы

Конструктивное оформление передней поверхности резцов зависит от свойств обрабатываемого материала и операций.

Отрицательная фаска вдоль режущей кромки упрочняет последнюю, при этом кромка испытывает напряжение сжатия. Аналогичные результаты обеспечивает округление режущих кромок. Следует отметить, что округление режущих кромок повышает прочность лезвия как без фаски, так и с фаской. Применение округления кромок и фаски на последней поверхности не исключает, а дополняет одна другую, причем сочетание этих методов упрочнения обеспечивает наибольшую прочность лезвия (рис.2.2).

Рис. 2.2. Округление режущих кромок

Рекомендуются следующие оптимальные значения величины радиуса округления кромок по критериям прочности и износостойкости:

r=0,16 а0,5;

r=0,11 а,

где	а-толщина срезаемого слоя, мм.

Округление режущих кромок на сменных многогранных пластинах, мелких резцах и ножах фрез получают методом виброабразивной обработки, на крупных резцах – при помощи алмазного надфиля вручную или методом ленточного шлифования вручную. Округление режущих кромок, полученное виброабразивной обработкой внесено в ТУ на сменные многогранные пластины как обязательный конструктивный элемент.

Твердосплавными резцами обрабатывают детали со скоростью 100…200 м/мин. С увеличением скорости резания при обработке пластичных металлов образуется сливная стружка, которая опасна для рабочего, мешает наблюдению за процессом обработки и может повредить обработанную поверхность детали. Поэтому принимают дополнительные меры, обеспечивающие надежное стружкообразование и стружколомание, используя либо соответствующую геометрию лезвия, уступы (порожки) и лунки (канавки) на передней поверхности, накладные стружколомы регулируемые и перерегулируемые или специальные стружколомающие устройства.

Одним из способов, обеспечивающим стружколомание, является подбор отрицательного переднего угла γ= - (10-15)°, главного угла в плане φ=60-90°, угла наклона режущей кромки λ=10-15°, способствующих завиванию и ломанию стружки за счет увеличения ее деформирования в процессе резания (рис. 2.3). Этот способ может быть рекомендован только при жесткой технологической системе.

Рис. 2.3. Способ стружколомания

Метод стружколомания с помощью уступа на передней поверхности не является универсальным, так как параметры уступа В, τ, hу, ε назначают в зависимости от свойств обрабатываемого материала и подачи.

Рис. 2.4. Способ завивания и ломания стружки

Завивание и ломание стружки можно также обеспечить с помощью лунки (канавки), образованной на передней поверхности в направлении, параллельном главной режущей кромке или наклонном к нему (рис. 2.4.)

По сравнению с уступом лунка предпочтительнее из-за меньшего расхода твердого сплава.

Лунку вышлифовывают в виде части цилиндрической поверхности с радиусом r. Так же как уступ, лунка не является универсальным средством для обеспечения стружколомания. В каждом конкретном случае обработки необходимо назначать оптимальные значения параметров лунки. На СМП применяют двойные канавки с разными радиусами.

Рис. 2.5. Накладной стружколом

Накладной регулируемый стружколом представляет собой накладную планку, которую можно устанавливать в различных положениях относительно режущей кромки. В месте контакта со стружкой на стружколоме напаяна твердосплавная пластина для уменьшения износа поверхности стружколома. Параметрами стружколома являются расстояние в от главной режущей кромки, угол τ между стружколомом и режущей кромкой, угол ε наклона контактной поверхности стружколома (ε=135°-γ). Значение В зависит в основном от подачи, и с ее увеличением значение В увеличивают. Угол τ увеличивается с увеличением φ (рис. 2.5.).

2.5. Общие конструктивные элементы сборного инструмента

Сборный инструмент – режущий инструмент с разъемным соединением частей. При этом режущую часть изготовляют из инструментального материала, а крепежную из углеродистой или малолегированной  стали.

При разъемных соединениях режущую часть (нож, пластину) закрепляют на корпусе инструмента различными способами, ее можно перемещать и снимать для регулирования, заточки, замены. Режущий элемент устанавливают или непосредственно на корпусе инструмента или на ноже (вставке), который уже закреплен в корпусе.

Рис. 2.6. Ножи в конструкциях сборного инструмента

Сборный инструмент должен обеспечить жесткость, прочность, виброустойчивость, надежность крепления, точность базирования, возможность быстрой и надежной замены. Желательна простота конструкции и малое число деталей в узле крепления, унификация режущих элементов и крепежных деталей и узлов для разных размеров и типов инструментов.

В сборных конструкциях применяют ножи из быстрорежущей или конструкционной стали, ножи, оснащенные пластинами из твердого сплава, режущей керамики или СТМ, ножи клиновидной формы с рифлениями по задней опорной поверхности или призматические ножи также с рифлениями по опорной поверхности, закрепляемые в пазах корпусов инструментов с помощью клиньев, винтов или другими способами.

Исполнительные размеры регулируют или перестановкой по рефлениям (грубое регулирование) или перемещением вдоль наклонно расположенных пазов (точное регулирование).

Большое распространение получили инструменты с механическим креплением сменных многогранных пластин (СМП). Несмотря на многообразие  конструктивных решений крепления СМП, в производстве используются только четыре базовых способа крепления.

Базовые крепления СМП в соответствии с ГОСТ 26476-85 и классификацией JSO (рис. 2.7.)

Прихватом сверху		Прихватом сверху	Через отверстие	Винтом через отверстие

и через отверстие	подвижным

штифтом		штифтом

Рис. 2.7. Базовые крепления СМП

Наиболее перспективным является механическое крепление сменных многогранных неперетачиваемых пластин из твердых сплавов, режущей керамики и СТМ.

К инструментам, предназначаемым для работы в условиях автоматизированного производства, предъявляются дополнительные требования: надежность конструкции, возможность и быстрота настройки на требуемый размер, возможность и быстрота замены в процессе эксплуатации, точность и надежность базирования при установке на станке, надежный отвод стружки из зоны резания, обеспечение высокой точности обработанных поверхностей, желательна универсальность (возможность применения одних и тех же инструментов для обработки разных по форме и размерам поверхностей заготовок и заготовок из разных материалов).

Эти требования обеспечиваются конструкцией инструмента, технологией его изготовления и правильными условиями эксплуатации.

### Контрольные вопросы

- Перечислите типы токарных резцов и их назначения.

- Особенности конструкции твердосплавных резцов.

- Назовите геометрические параметры режущей части резца.

- В каких системах могут обозначаться геометрические параметры?

- В каких случаях геометрию режущей части резца целесообразно задавать в продольном и поперечном разрезах?

- Требования к резцам для автоматизированного производства.

Тема 3. Инструмент для обработки отверстий

План

3.1. Обработка отверстий.

3.2. Сверла.

3.3. Расчет конического хвостовика сверла.

3.4. Зенкеры.

3.5. Форма режущей части зенкера.

3.6.  Зенковки, цековки.

Ключевые слова:

Отверстия. Параметры. Тип инструмента. Общие особенности. Спиральное сверло. Конструкция сверла. Геометрия режущей части. Материал режущей части.

Кольцевые сверла. Сверла для обработки глубоких отверстий. Другие конструкции сверл. Расчет сверл. Зенкер. Основные типы зенкеров. Классификационные группы. Конструкции зенкеров. Формы режущей части зенкеров. Зенковка. Основные типы зенковок. Цековка. Основные типы цековок.

3.1. Обработка отверстий

Отверстия, применяемые в деталях машин, различают по форме поперечного и продольного сечения, размерам, требуемой точности и качеству обработанной поверхности. Отверстия могут быть сквозными и глухими, образованными как в целом материале, так и в предварительно обработанном. Обработка отверстий включает в себя: сверление отверстий сверлами различных типов; рассверливание отверстий сверлами, зенкерами, расточными резцами; обработку отверстий под различного рода соединения зенкерами, развертками, протяжками, расточными резцами, шлифовальными кругами. Выбор типа инструмента зависит от параметров отверстия: диаметра, глубины, точности и требований к расположению геометрической оси, а также от физико-механических свойств обрабатываемого материала, производительности процесса обработки.

Общие особенности:

1. Одноплоскостная форма задней поверхности лезвия не всегда может быть применена из-за возможного задевания ею образованной поверхности отверстия. Во избежание этого приходится или увеличивать значение заднего угла, или уменьшать длину задней поверхности, или применять для ее образования ломанную или криволинейную форму задней поверхности лезвия, что приводит к снижению его прочности (рис. 3.1.)

Рис. 3.1. Особенность задней поверхности лезвия

2. Крепление хвостовика инструмента в приспособлении или станке может быть осуществлено только за пределами полностью обработанного отверстия. Для обеспечения этого условия обычно требуется удлинение крепежной части инструмента, что приводит к уменьшению его жесткости.

3. При обработке отверстия стружка отводится в весьма ограниченном пространстве между образованным отверстием и крепежной частью инструмента. Для отвода стружки требуется делать специальные канавки на рабочей и крепежной частях инструмента, что уменьшает прочность и жесткость инструмента.

Исходя из сказанного, при обработке отверстий необходимо снижать режимы резания по сравнению с режимами, применяемыми при наружной обработке.

# 3.2. Сверла

Сверло – осевой режущий инструмент для образования отверстий в сплошном материале и увеличения диаметра имеющегося отверстия (ГОСТ 25751-83). Сверла являются одним из самых распространенных видов инструментов. В промышленности применяют сверла: спиральные, перовые, эжекторные, кольцевые, специальные, комбинированные и др. Сверла изготавливают из легированной стали 9ХС, быстрорежущих сталей (Р6М5) и оснащают твердыми сплавами ВК6, ВК8, ВК10М и др.

Спиральное сверло состоит из рабочей части и хвостовика, который может быть цилиндрическим или коническим. На хвостовике вблизи рабочей части имеется шейка. Рабочая часть состоит из режущей и направляющей частей. Режущая часть сверла имеет две главные две вспомогательные 1 и одну поперечную 4 режущие кромки.

Рис. 3.2. Геометрия режущей части сверла

Главные режущие кромки наклонены к оси сверла и образуют между собой угол в плане при вершине 2φ (рис. 3.2.). Отвод стружки осуществляется по винтовым стружечным канавкам, разделенным сердцевиной. На каждом пере сверла имеется ленточка 6, участок которой длиной So/z выполняет функции вспомогательной режущей кромки. Ленточка служит также для направления сверла во время работы. Передние поверхности сверла 5 – участки канавок, прилегающие к режущим кромкам, а осевые передние углы равны углам наклона канавок в данной точке. Задние поверхности 5 образуются заточкой, обеспечивают требуемые значения задних углов α и спад затылка. Они могут быть плоскими, коническими, цилиндрическими, винтовыми.

Задние поверхности перьев, пересекаясь между собой, определяют форму и размеры поперечной режущей кромки и угол φ ее наклона к режущим кромкам.

Главные режущие кромки сверла должны быть прямолинейными. Это условие обеспечивается за счет придания канавкам на участке, являющемся передней поверхностью, определенного профиля либо за счет заточки сверла по передней и задним поверхностям.

Передняя поверхность сверла представляет собой линейчатую винтовую поверхность, полученную в результате винтового перемещения с постоянным шагом главной режущей кромки, наклонной к оси сверла под углом φ по направляющему цилиндру диаметром (диаметр сердцевины). Такая форма передней поверхности позволяет в любом сечении по длине рабочей части, выполненном под углом φ к оси сверла, гарантировать прямолинейность режущей кромки.

С целью снижения трения сверла о поверхность обрабатываемого отверстия диаметр рабочей части выполняют с обработанной конусностью (уменьшением диаметра в направлении к хвостовику), равной 0,01 мм на всей длине рабочей части сверл с d=0,1…0,6 мм; 0,005…0,015 – для сверл с d=0,6…1 мм; 0,03…0,08 мм на 100 мм длины рабочей части для сверл с d<10 мм; 0,04…0,1 мм – для сверл с d=10…18 мм; 0,05…0,12 мм – для сверл с d>18 мм. Сверла, оснащенные пластинами из твердого сплава имеют обратную конусность на длине пластины, равную 0,03…0,05 мм – для сверл с d=5…10 мм и 0,05…0,08 мм – для сверл с d=10…30 мм. Сверла цельнотвердосплавные с d>5 мм имеют обратную конусность, равную 0,1…0,2 мм на 100 мм длины.

Диаметр рабочей части (в сечении А-А) выбирают в соответствии с ГОСТ 885-77.

Этот стандарт предусматривает следующие градации диаметров сверл: до 1,0 мм – через каждые 0,025 мм; от 1 до 3 – через 0,05; от 3 до 14 – через 0,1; от 14 до 33 – через 0,25; от 33 до 50 – через 0,5 и от 50 до 80 – через 1,0мм.

Диаметр сердцевины стальных сверл k=(0,2…0,3) d при d≤3 мм; k=(0,15…0,2) d при d=3…18 мм и k=(0,125…0,2) d при d>18 мм. Значение k обычно переменно и увеличивается по направлению к хвостовику на 1,4…1,7 мм на 100 мм длины с целью повышения прочности и жесткости сверла.

Диаметр спинки q=d-2Δ, где Δ – высота ленточки, Δ=0,2…0,3 мм для сверл с фрезерованным профилем или 0,1…0,15 для сверл с вышлифованным профилем; Rk=(0,75…0,9) d; rk =(0,22…0,28) d; θ≈92°. Ширина пера, измеренная по нормам к перу, В=В0/соs ω, где В0 – ширина пера в нормальном к оси сверла сечении определяется углом θ; ω – угол винтовой канавки. Ширина ленточки ƒ0 max=(0,32…0,45)√d.

Угол наклона канавок ω сверл диаметром до 10 мм – 25…28°; диаметром свыше 10 мм – 28…32°. У специальных сверл угол ω достигает 45°. По нормам JSO угол ω рекомендуется принимать равным 10…15° - для сверл типа Н, предназначенных для обработки хрупких материалов (чугуна, бронзы), 25…35° - для сверл типа N, предназначенных для обработки материалов, образующих элементную стружку, 35…45° - для сверл типа W, предназначенных для обработки алюминия, силумина и других вязких материалов.

Профиль цельнотвердосплавных сверл отличается от остальных большим диаметром сердцевины k, равным (0,25…0,5) d.

Угол наклона канавок у сверл с пластинами твердого сплава составляет 15…20°.

Профили поперечного сечения спиральных сверл зависят от назначения (в основном от обрабатываемого материала).

Рис. 3.3. Профиль сверла

На рис. 3.3.а показан профиль сверла для обработки вязких и пластичных материалов прочностью до 500 МПа, дающих сливную стружку. Эти сверла имеют увеличенный объем стружечных канавок, уменьшенный диаметр сердцевины и уменьшенную ширину ленточки.

На рис. 3.3.б показан профиль сверла для обработки высокопрочных материалов (σв≥1000 МПа). Они имеют увеличенный диаметр сердцевины и увеличенную ширину пера.

Основная масса сверл для обработки конструкционных сталей и чугунов изготавливается из быстрорежущих сталей типа Р12, Р6М5 или из сталей типа Р9К10, Р9М4К8Ф для сверления труднообрабатываемых материалов. Такие сверла имеют твердость рабочей части 63…65 НRCэ.

Рабочая часть быстрорежущих сверл на длине стружечных канавок может иметь износостойкое покрытие из нитрида титана.

Рабочая часть быстрорежущих сверл с d>8 мм  для сверл с цилиндрическим хвостовиком должна быть приварена к хвостовику из сталей 45, 40Х. Сверла меньших размеров выполняют цельными. Малоразмерные сверла изготовляют с утолщенным цилиндрическим хвостовиком

(рис. 3.4.).

Рис. 3.4. Хвостовик малоразмерных сверл

У всех малоразмерных сверл хвостовики для удобства закрепления имеют одинаковые диаметры.

Быстрорежущие сверла выполняются как с правым, так и с левым направлением винтовых канавок.

Для обработки труднообрабатываемых материалов изготовляют твердосплавные сверла следующих конструкций – сверла цельнотвердосплавные, сверла с цельнотвердосплавной рабочей частью, сверла с напайными пластинами и сверла с механическим креплением СМП. Стойкость спиральных сверл с твердосплавной рабочей частью в 20…30 раз выше стойкости обычных быстрорежущих. Материал режущей части твердосплавных сверл – твердые сплавы группы ВК. Например, цельные твердосплавные сверла диаметром 0,6…1,0 мм изготавливают из сплавов ВК10М и ВК15М. Начиная с диаметра 1,5 мм твердосплавные сверла выполняют составными. Рабочую часть этих сверл припаивают к хвостовику из углеродистых или быстрорежущих сталей. Цельные твердосплавные сверла диаметром 3,5…6,0 мм изготовляют шлифованием гладких цилиндрических стержней из сплавов ВК6М и ВК6М.

Точность изготовления быстрорежущих стандартных сверл определяется ГОСТ 2034-80Е. Диаметр рабочей части выполняется с точностью h8 или h9 (сверла быстрорежущие классов А и А1 или В и В1 соответственно); цилиндрический хвостовик – с точностью h9. Допуск конусов Морзе – АТ7 (для классов точности А и А1) и АТ8 (для классов В и В1). Лимитируется также симметричность сердцевины, радиальное и осевое биение, симметричность поперечной кромки.

Наиболее простыми в изготовлении являются перовые сверла, представляющие собой заостренную пластину с весьма несовершенной формой рабочей части. Эти сверла применяют для обработки отверстий малого (0,2…1,0 мм) и большого (более 80 мм) диаметров. Нашли применение составные перовые сверла в виде пластины, закрепленной в державке.

Глубокие отверстия с осью, имеющей малое отклонение от прямолинейности, получают сверлами однокромочного резания с вершиной, смещенной относительно оси. Такое смещение при сверлении образует встречный конус. Это, а также то, что сверло опирается направляющими пластинами на боковую поверхность отверстия, обеспечивает малое отклонение от прямолинейности от его оси. Сверление начинают после установки сверла в частично просверленное отверстие либо в кондукторную втулку. По отверстию в рабочей части подается СОТС, которое, двигаясь на обратном пути по канавке на сверле, удаляет стружку.

Сверла кольцевые предназначены для высверливания в сплошном металле сквозных отверстий диаметром 80…200 мм и длиной до 500 мм на универсальном оборудовании с обычной системой подвода СОТС. Сверло состоит из цилиндрического корпуса, на торце которого закреплены ножи. Такими сверлами вырезается только кольцевая полость, а в отверстии сверла остается стержень, пригодный для использования в качестве заготовки.

Применяют также однокромочные и двухкромочные сверла с эжекторным отводом стружки по центральному отверстию. Закрепляют сверла в специальных патронах, обеспечивающих подвод СОТС под давлением 12 атмосфер непосредственно к режущим кромкам сверла.

Обработку отверстий в сталях, чугунах, легких сплавах и дереве при глубине более 10 диаметров без периодического вывода сверла проводят шнековыми сверлами с ω=50…65°.

Обработку центровых отверстий проводят центровочными комбинированными сверлами двух типов: без предохранительной фаски и с предохранительной фаской 120°. Сверла этих типов изготовляют из быстрорежущей стали.

При обработке материалов, образующих сливную стружку, режущие лезвия должны иметь стружколомающие элементы, размеры которых зависят от условий обработки.

# 3.3. Расчет конического хвостовика сверла

Большинство осевых инструментов закрепляется в шпинделе станка при помощи хвостовика с наружным конусом с лапкой или резьбовым отверстием. Конус служит для передачи крутящего момента от шпинделя станка к инструменту. Передача осуществляется в результате трения контактирующих поверхностей, возникающего в процессе резания под действием осевой силы. Крутящий момент должен передаваться только конусом без участия лапки (лапка предназначена только для выталкивания конуса посредством клина).

Рис. 3.5. Расчетная схема

Т. к. сила F=μQ, получим

Мтр=μQdcp2,

где	μ-коэффициент трения (μ=0,096)

Т.к. Q=pхsinα, получим	Мтр=M∗pxsinα∗dcp2,

где	α-угол конусности.

Приравниваем момент трения к максимальному моменту сил сопротивления резанию, т. е. к моменту, создаваемому при работе затупившимся сверлом, который увеличивается в три раза по сравнению с моментом, принятым для нормальной работы сверла

ЗМ=Мтр=M∗px∗dcp2sinα.

Средний диаметр хвостовика

dcp=6Msinαμ∗px.

По стандарту выбираем ближайший больший конус и остальные конструктивные размеры.

Напоминаем, что

Рх=Ср * Дхр * Soур;

М=См * Дхм * Soум;

где	Ср и См-коэффициенты, зависящие от условий обработки; Д-диаметр сверла, мм; So-подача на оборот сверла, мм/об; Хр , Хм, Ур, Ум-соответственно показатели степени у диаметра и подачи.

3.4. Зенкеры

Зенкер – осевой режущий инструмент для повышения точности формы отверстия и увеличения его диаметра. Зенкеры предназначены для повышения точности формы отверстия, полученного после сверления, отливки, ковки, штамповки. Зенкеры для окончательной обработки отверстий обеспечивают обработку с допуском по 11 и 12 квалитетам и шероховатостью поверхности Rz=20…40 мкм. Зенкеры применяются также для обработки отверстий под последующее развертывание.

Основные типы зенкеров:

1. Зенкеры цельные с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали (d=10…40 мм).

2. Зенкеры цельные насадные из быстрорежущей стали (d=32…80 мм).

3. Зенкеры цельные с коническим хвостовиком, оснащенные пластинами из твердого сплава (d=14…50 мм).

4. Зенкеры цельные насадные, оснащенные пластинами из твердого сплава (d=32…80мм).

В зависимости от марки обрабатываемого материала стандартные зенкеры подразделяют на следующие классификационные группы:

1. Зенкеры для обработки заготовок из углеродистых и малолегированных сталей и чугунов.

2. Зенкеры для обработки заготовок из легких сплавов.

3. Зенкеры для обработки заготовок из коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов.

Хвостовые зенкеры подобно сверлам крепят при помощи хвостовиков.

Насадные зенкеры крепят на оправке при помощи конического посадочного отверстия (конусность 1:30) и торцовой шпонки для предохранения от провертывания при работе.

По конструкции хвостовые зенкеры напоминают сверла, но без поперечной кромки. Как правило, они имеют большее число зубьев, состоят из рабочей части и хвостовика.

На рабочей части имеются стружечные канавки, одна из поверхностей которой является передней поверхностью каждого пера.

Рабочая часть состоит из режущего и калибрующего участков.

Стружечные канавки могут быть прямыми (ω=0) или винтовыми с углом ω=20о для быстрорежущих зенкеров и ω=15о для твердосплавных.

Режущая часть зенкера (рис. 3.6.) состоит из передней поверхности 1, главной задней поверхности 4, вспомогательной задней поверхности (ленточки) 6, главной режущей кромки 3, вспомогательной режущей кромки 2 и вершины 5 зуба зенкера.

Рис. 3.6. Режущая часть зенкера

По конструкции рабочей части хвостовые зенкеры аналогичны спиральным сверлам, но не имеют поперечной режущей кромки и имеют три зуба, благодаря чему обеспечивается лучшее направление при работе и лучшая цилиндричность и качество обработанной поверхности. Насадные зенкеры имеют четыре-шесть зубьев.

Рабочая часть зенкера состоит из режущей и калибрующей частей. Длина режущей части ℓр определяется в зависимости от глубины резания t и главного угла в плане φ:

ℓр=(t + а) ctg φ,

где	а=(0,5…1,0) t, а – дополнительная длина для облегчения центрирования в отверстии в начале работы.

Угол φ обычно принимают равным 60о, но для увеличения стойкости иногда делают переходную кромку под углом φ'=30о. У зенкеров для обработки глухих отверстий угол φ увеличивают до 90о (рис. 3.7.).

Калибрующая часть обеспечивает получение требуемого размера отверстия, направление зенкера в процессе обработки и служит запасом на переточки режущей части. На калибрующей части вдоль режущей кромки оставляют ленточки шириной 0,8…2,5 мм в зависимости от диаметра зенкера.

Рис. 3.7. Формирование угла в плане

С увеличением ширины ленточки наблюдается налипание на нее стружки, что ухудшает процесс резания. Высота ленточки Δ=0,2…1 мм.

Для облегчения процесса резания на калибрующей части делают обратную конусность в пределах 0,04…0,08 мм на 100 мм длины при d≤18 мм или на 0,05…0,1 мм на 100 мм длины при d >18 мм.

Стружечные канавки у зенкеров делают винтовые, косые и прямые. Наиболее широко применяют винтовые канавки. Косые канавки применяют у зенкеров со вставными ножами. Прямые канавки  применяют для зенкеров, оснащенных твердосплавными пластинами, предназначенных для обработки материалов дающих стружку надлома. Для повышения прочности и жесткости хвостовых зенкеров диаметр сердцевины увеличивается к хвостовику на 1…2 мм.

У хвостовых зенкеров угол надлома стружечных канавок ω=15…25о, у насадных ω=15…20о. Большие значения угла ω принимают при обработке заготовок из более вязких материалов. Угол ω определяет передний угол в осевой плоскости. Угол наклона стружечных канавок для точек, не лежащих на наружном диаметре

tg ωx =rx tg ω/r,

где	r – радиус, на котором определяют угол ω; r – наружный радиус зенкера.

Передний угол зенкера в нормальном сечении к режущей кромке определяют для зенкеров с λ=0о, режущая кромка расположена по радиусу

tg φнх = t ωх / sin φ.

При разработке конструкций для определенных условий обработки следует назначать φн, φ, а затем ω. При обработке низколегированных малоуглеродистых сталей φн=15…20о, конструкционных сталей средней твердости φн=8…12о, чугуна средней твердости φн=6…10о, сталей и чугунов повышенной твердости φн=0…5о и при обработке легких сплавов φн=25…30о.

Задний угол режущей части αн образуется заточкой или затылованием. Заднюю поверхность зенкера на режущей части оформляют по конической, винтовой или плоской поверхностям.

Обычно угол λ задают в торцовой плоскости (λ1), тогда значение угла λ на режущей части определяют так:

tg λ=tg λ1 * sin ω.

Наиболее часто зенкеры изготовляют с расположением главных режущих кромок по радиусу (λ=0о). Отрицательное значение угла λ принимают для направления стружки в сторону обрабатываемой поверхности, то есть в направлении подачи, что обеспечивает лучшее качество обработанной поверхности, однако это возможно только при обработке сквозных отверстий. При положительном значении угла λ стружка направляется в сторону хвостовика, то есть против направления подачи. Положительный угол λ увеличивает прочность лезвия в месте перехода режущей кромки в калибрующую часть (рис. 3.8.).

Рис. 3.8. Формирование угла λ

Профили поперечного сечения зенкеров могут иметь различную форму (рис.3.9.)

Рис. 3.9.  Формы поперечного сечения зенкера

Размеры профилей а и в, мм: dо=(0,35…0,5) d ; В=(0,4…0,48) d ; Δ=(0,02…0,04) d ; ƒл=2…2,5 у быстрорежущих и ƒл=0,8…1,8 у твердосплавных зенкеров. Профили отличаются наличием ленточки и формой спинки, применяются у зенкеров диаметром 10…50 мм.

Профиль б имеет криволинейную спинку, касательная к которой в точке пересечения кривой с окружностью наружного диаметра наклонена к ней под углом 10…15о. Профиль б может иметь ленточку, высота которой такая же, как у профиля а. Профили в и г применяют у зенкеров, оснащенных пластинами твердого сплава, не имеющих ленточки на корпусе, высота зуба h=(0,1…0,16)d . Профиль а может иметь две ленточки на каждом зубе, что позволяет получать отверстия квалитетом точности Н8.

Диаметр зенкера устанавливают в зависимости от его назначения. Диаметр зенкера, предназначенного для обработки отверстий под последующее развертывание, определяют с учетом припуска под развертывание. Диаметр зенкера для окончательной обработки определяют по диаметру обрабатываемого отверстия с учетом допуска на отверстие, разбивки и запаса на изнашивание. Разбивку обычно принимают равной 0,3…0,4 допуска на обрабатываемое отверстие, допуск на изготовление принимают равным 0,25 допуска на отверстие.

Параметры шероховатости передней и задней поверхностей для быстрорежущих зенкеров - Rz≤3,2 мкм; для зенкеров, оснащенных твердым сплавом - Rz≤1,6 мкм. Допуск осевого биения главных режущих кромок - -,04 мм при d<18 мм; 0,05 мм при d =18…30 мм и 0,063 мм при d >30 мм. Допуск радиального биения относительно оси зенкера: 0,032 мм при d<30 мм и 0,04 мм при d >30 мм.

3.5. Форма режущей части зенкеров

Она различается у зенкеров, предназначенных для обработки сквозных или глухих отверстий. У последних затачиваются торцовые зубья. На торцовых зенкерах периферийный угол делается либо острым, либо с фаской 0,2 х 45о. У зенкеров небольших диаметров начало режущей части выполняется в виде конуса с углом 75 или 120о.

Таким образом, на стандартных зенкерах встречаются пять вариантов формы режущей части:

- угол φ, фаски нет;

- угол φ и фаска;

- угол φ, конический центр;

- торцовые зубья, фаски нет;

- торцовые зубья с фаской.

Рис. 3.10. Варианты формы режущей части зенкеров

Формы заточки зенкеров, наиболее часто применяемые в практике конструирования:

- задний угол αр на режущей части (делается одна или две задних поверхностей);

- задний угол αв на вспомогательном участке;

- ленточка размером ƒв на вспомогательном участке, заточенная по цилиндру (с образованием заднего угла, равного нулю);

- задний угол αк на калибрующей части (делается одна или две задние поверхности);

- подточка ленточки на калибрующей части с уменьшением ее размера до ƒпл и с образованием заднего угла αпл;;

- подточка сердцевины на торцах зенкеров, обеспечивающая проход стружки в канавку.

При  сочетании вариантов форм заточки с пятью формами режущей части образуется 12 видов конструкций рабочей части. Числовые значения сочетающихся параметров указаны в конкретных стандартах конструкций и размеров зенкеров.

3.6. Зенковки, цековки

Зенковка – осевой многолезвийный инструмент для обработки конического входного участка отверстия.

Цековка (торцовый зенкер) – осевой многолезвийный инструмент для обработки цилиндрического и (или) торцевого участка отверстия.

Зенковки предназначены для обработки конических углублений, для центрования отверстий, для обработки отверстий под винты с потайной головкой, для снятия фасок в отверстиях и др.

Основные типы и размеры зенковок показаны на рис. 3.11.

Зенковки центровочные для центровых отверстий без предохранительного конуса

тип 1				тип 2					тип4

d=5; 8 мм			d=2…6,3 мм; d1=5…16 мм		d=2,0; 2,5 d1=6,3; 8

ℓ=10; 12 мм			L=45…75 мм; ℓ=3…4,5 мм 		L=45; 50 ℓ=3,1; 3,9

Рис. 3.11. Зенковки центровочные

Зенковки центровочные для центровых отверстий 60о с предохранительным конусом 1200, тип 3

d=0,8…6,3 мм; d1=5…25 мм; d2=1,55…12,5 мм

L=35…71 мм; ℓ=0,82…6,5 мм

Зенковки для центровых отверстий 60,75 и 120о с коническим хвостовиком (соответственно, тип 5,6 и 7) показаны на рис. 3.12.

d=16…63 мм

ℓ=20…40 мм

Рис. 3.12. Зенковки для центровки отверстий 120°

Зенковки изготовляют из быстрорежущей стали и оснащают пластинами из твердого сплава.

Зенковки из быстрорежущей стали диаметром свыше 12…14 мм делают сварными с хвостовиком из сталей 45, 40Х. Зенковки для конических углублений делают с углом 2φ=60,75,90 и 120о. Передний угол у них обычно делают равным 0о, задний угол 8…10о, угол λ равен 0о. Допуск биения режущих кромок –0,03 (d≤3,15 мм) или 0,04 мм (d>3,15 мм).

Цековки предназначены для обработки торцовых поверхностей, приливов, отверстий под головки винтов и т. п. Цековки отличаются наличием направляющей цапфы с углом φ равным 90о, четырьмя зубьями у всех типов. В остальном конструкция цековки аналогична конструкции зенкеров. Угол наклона стружечных канавок цековок из быстрорежущих сталей – 15о, цековок, оснащенных твердым сплавом – 10о. Передние углы режущей части цековок всех типов и углы λ равны нулю. Задние углы α=12о. Допуск биения режущих кромок – 0,05 мм.

Основные типы цековок:

- тип 1, с постоянной направляющей цапфой и цилиндрическим хвостовиком (d=2,3…14 мм);

- тип 2, со сменной направляющей цапфой и коническим хвостовиком (d=11…40 мм);

- тип 3, насадные (d=34…63 мм);

- тип 4, со сменной направляющей цапфой и хвостовиком под штифтовый замок (d=11…63 мм);

- тип 5, цековки-подрезки обратные односторонние и двусторонние (d=25…100 мм).

Рис. 3.13 Цековки для обратной подрезки

### Контрольные вопросы

- Какие геометрические параметры характеризуют конструкцию режущей части спирального сверла?

- Из каких соображений выбираются значения углов в плане 2φ?

- Преимущества сверл с подточкой поперечной кромки, двойным затачиванием, подточкой ленточки?

- В результате чего резко изменяются величины передних углов вдоль режущей кромки сверла?

- В результате чего изменяются вдоль режущих кромок величины задних углов при плоской задней поверхности сверл?

- Как контролируется правильность заточки сверла?

- Для чего предназначен зенкер?

- Назовите конструктивные отличия зенкеров от других инструментов для обработки отверстий.

- Цековки, их конструктивные отличия от других инструментов для обработки отверстий.

- Зенковки, их назначение, форма режущей части.

- Проведите сравнительный анализ осевого инструмента для обработки отверстий.

Тема 4.  Фрезы

План

- Классификация фрез.

- Фрезы цельные.

- Геометрические параметры режущей части фрез.

- Конструктивные особенности различных типов цельных быстрорежущих фрез.

- Шпоночные фрезы.

- Фрезы отрезные (пилы) и прорезные (шлицевые).

- Цельные (монолитные) твердосплавные фрезы.

- Составные фрезы.

- Фрезы сборные.

- Узлы крепления перетачиваемых твердосплавных пластин.

- Фрезы торцевые с тангенциальным расположением СМП.

Ключевые слова

Фреза. Кинематика фрезерования. Классификационный признак. Тип фрезы. Цельные фрезы. Профиль зуба. Стандартный ряд наружного диаметра фрез. Знаменатель геометрического ряда. Рекомендуемые значения параметров цельных фрез. Конструктивные особенности цельных фрез. Шпоночные фрезы. Отрезные фрезы. Шлицевые фрезы. Твердосплавные фрезы. Составные фрезы. Сборные фрезы. Узлы крепления режущих пластин. Торцевые фрезы.

4.1. Классификация фрез

Фреза – лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмента без возможности изменения радиуса траекториями этого движения и хотя бы с одним движением подачи, направление которого не совпадает с осью вращения (ГОСТ 25751-83).

Примечание: невозможность изменения радиуса траектории главного движения резания позволяет отличить однолезвийную фрезу от вращающегося резца.

Фрезы представляют собой тело вращения с формой производящей поверхности, зависящей от формы обрабатываемой поверхности и расположения оси фрезы относительно детали.

Кинематика процесса фрезерования характеризуется вращением фрезы вокруг своей оси и движением подачи заготовки или фрезы, которое может быть прямолинейным, вращательным или винтовым. При прямолинейном движении обрабатывают плоскости, уступы, пазы, детали с фасонной образующей и прямолинейной направляющей. При вращательном движении подачи обрабатывают поверхности вращения, а при винтовом движении подачи - винтовые поверхности.

Фрезерование является одним из наиболее распространенных методов обработки. Из общего парка металлообрабатывающего оборудования в машиностроении удельный вес фрезерных станков составляет около 20%, а в отдельных отраслях машиностроения – ДО 60%. По уровню производительности уступает только наружному протягиванию.

Отклонение размеров деталей после обработки фрезерованием могут находиться в пределах 7-9 квалитетов при параметре шероховатости до Ra=1,25 мкм.

### Классификация фрез

Таблица 4.1.

| Отличительный классификационный признак | Тип |
| --- | --- |
| 1.По расположению зубьев на исходном цилиндре | Цилиндрические с зубьями, расположенными на поверхности цилиндра; торцовые с зубьями, расположенными на торце цилиндра; угловые с зубьями, расположенными на конусе; фасонные с зубьями, расположенными на поверхности с фасонной образующей (с выпуклым и вогнутым профилем). Некоторые типы фрез имеют зубья как на цилиндрической, так и на торцовой поверхности, например дисковые двух- и трехсторонние, концевые, шпоночные. |
| 2.По направлению зубьев | Прямозубые; у которых направляющая линия передней поверхности лезвия прямолинейна и перпендикулярна направлению скорости главного движения резания; косозубые, у которых направляющая линия передней поверхности лезвия наклонена под углом к направлению скорости главного движения резания; с винтовым зубом, в которых направляющая линия передней поверхности является винтовой. |
| 3.По конструкции | цельные; составные, например с припаянными режущими элементами; сборные, например оснащены СМП; наборные, состоящие из нескольких отдельных стандартных или специальных фрез и предназначенные для одновременной обработки нескольких поверхностей. |
| 4.По форме задней поверхности | Плоскозаточенные; затылованные (затылование – процесс образования задней поверхности по некоторой кривой, обычно спираль Архимеда, для получения задних углов. У плоскозаточенных фрез задние поверхности плоские). |
| 5.По способу крепления на станке | Насадные с отверстием под оправку; хвостовые с коническим или цилиндрическим хвостовиком. |
| 6.По материалу режущей части | Быстрорежущие; твердосплавные; оснащенные керамическими пластинами; оснащенные пластинами из СТМ. |
| 7.По виду обрабатываемой поверхности | Угловые; шпоночные; фасонные; для Т-образных пазов; пазовые; отрезные; резьбовые; зуборезные. |
| 8.По размеру зубьев | ## С мелкими и крупными зубьями |

# 4.2. Фрезы цельные

К ним относятся цилиндрические, концевые, торцовые, зуборезные, шпоночные, угловые, дисковые, Т-образные и др. Все типы цельных фрез, несмотря на их многообразие, имеют много общего в методике расчета, назначении и оформлении конструктивных элементов. К общим конструктивным элементам относятся: форма зубьев и их число; установочные размеры (диаметр отверстия, размеры шпоночной канавки, размеры хвостовика, диаметр фрезы, геометрические параметры.

Фрезы цельные состоят из рабочей части 1 и корпуса 2 в виде хвостовика у хвостового инструмента или в виде втулочного или дискового тела у насадного инструмента (рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Виды фрез

Рабочая часть может быть выполнена на цилиндрической поверхности (цилиндрические фрезы), на торцовой поверхности (торцовые фрезы), на торцовой и цилиндрической поверхностях (концевые, шпоночные фрезы), на двух торцовых и заключенной между ними цилиндрической поверхностях (дисковые трехсторонние фрезы), на конических поверхностях (угловые фрезы). Концевые и шпоночные фрезы выполняются торцовоцилиндрическими и имеют режущие лезвия как на цилиндре, так и на торце.

Зуб фрезы состоит из передней 5 и задней 4 поверхностей, спинки 6, главной режущей кромки 3, торцового зуба 7 со вспомогательной режущей кромкой 8 (рис.4.2.).

##### Профиль с плоской спинкой		Профиль с ломаной спинкой		Профиль с параболичес-

кой спинкой

Рис. 4.2. Формы профилей зуба

Зуб фрезы характеризуется окружным шагом tz, углом тела η, углом стружечной канавки θ, высотой h, радиусом закругления дна стружечной канавки r, угловым шагом ε.

Зубья фрезы должны обладать достаточной прочностью, обеспечивать максимально возможное число переточек и достаточное пространство для размещения стружки при максимальном стачивании по задней поверхности. Число зубьев и их шаг зависят от диаметра фрезы, условий эксплуатации (черновое или чистовое фрезерование), свойств обрабатываемого материала.

При черновом фрезеровании необходимо обеспечить высокую прочность зуба при работе с увеличенными подачами и достаточную площадь стружечной канавки. В этом случае применяют фрезы с окружным шагом tz>10 мм. Такие фрезы называют фрезами с крупным зубом. При чистовом фрезеровании заготовок из стали и при обработке хрупких материалов применяют фрезы с tz≤10 мм, называемые фрезами с мелким зубом.

У фрез с большим шагом зуб получается более прочным. Крупный зуб лучше отводит теплоту от режущей кромки, допускает большее число переточек, и впадины между зубьями имеют большую вместимость для обрубки. Но к недостаткам фрез с крупным зубом следует отнести менее плавную работу. По этим соображениям применяют фрезы с крупными зубьями при черновом фрезеровании, а фрезы с мелкими зубьями – только при чистовом.

Для фрез с мелким зубом принята трапецеидальная форма профиля (рис. 4.2.). Угол тела зубьев η=47…52°. Угол стружечной канавки θ=η+ε, где ε=360/z – угловой шаг зубьев. Ширина вершины зуба ƒ=0,5…2 мм, а радиус закругления дна впадины r=0,5…2 мм, что исключает образование трещин при термической обработке. Высота зуба h=(0,5…0,65)tz.

Крупнозубые фрезы имеют профиль зубьев либо криволинейный (рис.4.2.) либо двух угловой (рис. 4.2.). Канавку зуба криволинейного профиля обрабатывают специальной фрезой. Двух угловой профиль зуба обрабатывают двумя стандартными угловыми фрезами с оставлением фаски ƒ. Высота зуба h=(0,3…0,45)tz, радиус закругления дна впадины r=(0,4…0,75) h, а радиусы закругления спинки r1≈0,5h и h1≈ 2h. Из условия размещения стружки зуб фрезы допускается стачивать по высоте на величину до 0,75 h. Профили б и в являются равнопрочными на изгиб и применяются для тяжелых условий работы.

Для шпоночных фрез применяют профиль, изображенный на рис. 4.2. Профили а-г относятся к острозаточенным, так как у них затачиваются передняя и задняя поверхности.

На рис. 4.2. показан профиль затылованного зуба. Спинка зуба затылуется обычно по спирали Архимеда. Спад затылка К зависит от заднего угла, диаметра фрезы и числа зубьев:

К=П∗Д∗tgαz

Изнашивание зубьев затылованных фрез происходит по задним поверхностям, а их переточка осуществляется по передней плоской поверхности, что требует увеличенных съемов металла, но позволяет сохранить профиль. Поэтому затылованные зубья применяют только у фасонных и зуборезных фрез.

Для сокращения номенклатуры фрез их наружные диаметры стандартизированы. Размерные ряды диаметров составлены по геометрической прогрессии со знаменателем φ, равным 1,26 и 1,58, то есть равным знаменателю ряда частоты вращения шпинделей фрезерных станков. Такой выбор размерного ряда наружных диаметров обеспечивает неизменность скоростей резания при применении фрез любого диаметра, в том числе для фрезерных станков, частота вращения шпинделей которых изменяется по геометрической прогрессии со

знаменателем φ=1,41. В размерном ряду последующий наружный диаметр dп= dп-1 φ, где n-порядковый номер диаметра.

Размерные ряды диаметров фрез при φ=1,26 следующие: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000 мм и при φ=1,58: 4; 6; 10мм и так далее до 1000 мм, то есть через одно значение ряда φ=1,26.

Диаметр посадочных отверстий выбирают в зависимости от наружного диаметра фрезы, но не более 60 мм с округлением до стандартного ряда: 16; 22; 27; 32; 40; 50 и 60 мм.

Точность изготовления посадочного отверстия должна соответствовать 6-7-му квалитетам и для высокоточных зуборезных фрез – по 5-му квалитету.

Диаметр фрезы является важнейшим параметром ее конструкции. При выборе диаметра необходимо обеспечить жесткость и прочность для заданных условий обработки, максимальную производительность обработки и минимальный расход инструментального материала. Наружный диаметр насадных фрез должен обеспечить прочность фрезы в сечении между окружностью впадин и посадочным отверстием.

Число зубьев фрез выбирают из условия равномерности фрезерования с учетом эффективной мощности оборудования. Для улучшения равномерности фрезерования необходимо увеличивать число зубьев на поверхности резания, то есть увеличивать число зубьев, одновременно контактирующих с заготовкой.

Равномерность фрезерования можно улучшить также, если располагать зубья не параллельно оси фрезы, а под углом ω. Снижению колебаний во время резания способствует и неравномерное размещение зубьев по окружности. Например, при z=4 рекомендуется следующие значение углового шага ε: 80; 85; 90; 95. При z=6 – 57; 63; 57; 63; 57; 63.

Рекомендуемые значения габаритных размеров (Д и d) и числа цельных фрез выбираются по справочной литературе в зависимости от типа фрезы (цилиндрическая, концевая, дисковая и т.д.) обрабатываемого материала (хрупкие материалы, стали и сплавы и легкие сплавы), операции (обработка с малыми или большими глубинами или подачами), требуемой шероховатости поверхности.

# 4.3. Геометрические параметры режущей части фрез

Выбираются по справочной литературе в зависимости от условий обработки.

Значения переднего угла выбираются в зависимости от марки и свойств обрабатываемого материала типа фрезы и операции (черновая, чистовая в диапазоне от 5 до 25°). Значения задних углов выбираются в зависимости от типа фрезы (α в диапазоне от 12 до 20°, α1 в диапазоне 6…8°).

Угол наклона режущих кромок λ у цилиндрических и концевых фрез совпадает с углом ω. Для торцовых фрез значения λ определяют в зависимости от условий обработки. При λ>0 первыми вступают в работу участки режущей кромки, удаленные от вершины. При λ<0 первыми вступают в работу и заканчивают ее участки в зоне вершины. Это используется иногда при работе «по корке», вершина лезвия в этом случае начинает обработку материала за пределами «корки» в глубине припуска, что повышает стойкость фрезы.

Главный угол в плане принимается равным 30, 45, 60, 75 или 90° (стандартный ряд).

При наличии переходных режущих кромок  их наклон φо=ϕ2. Длина переходной режущей кромки у концевых фрез (φ=90°, φо=45°) 0,3…1,5 мм; у шпоночных фрез диаметром 6…10мм – 0,3 мм.

Вспомогательный угол в плане φ, для фрез концевых с торцовыми  зубьями – 0…6°, торцовых - ≥10°.

Угол наклона стружечных канавок рекомендуется принимать равным:

у концевых фрез – 30…45°

у дисковых фрез – 10…15°

у цилиндрических фрез – 30…40°

у торцовых - 25…40°

у шпоночных - 20°

На задних поверхностях вдоль режущих кромок выполняют ленточку шириной 0,05…0,1 мм (α=0).

Точность взаимного расположения зубьев определяется их радиальными и торцовым биением. У стандартных фрез регламентируются допуск радиального биения двух смежных (бсм) и двух противоположных (бп) зубьев и допуск торцового биения (бт).

Для цельных фрез 	бсм=0,02…0,06 мм

бп=0,04…0,06 мм

бт=0,02…0,04 мм

Торцовое биение влияет на качество обработанной поверхности, радиальное биение – на стойкость.

Параметр шероховатости передних и задних поверхностей быстрорежущих фрез Ra≤0,63 мкм, твердосплавных и фрез из СТМ- Ra≤0,32 мкм.

# 4.4. Конструктивные особенности различных типов

цельных быстрорежущих фрез

Концевые фрезы применяются для обработки на вертикально-фрезерных станках открытых пазов, уступов, взаимно-перпендикулярных плоскостей, копировально-фрезерной обработки стенок замкнутых фасонных углублений. Они изготовляются либо с цилиндрическим (ф 3…20 мм) хвостовиком, либо с коническим с резьбовым отверстием (ф 14…63 мм). У концевых фрез основную работу резания выполняют главные режущие кромки, расположенные на цилиндрической поверхности, а вспомогательные торцовые режущие  кромки только зачищают дно канавки. Это обеспечивает лучший отвод стружки и получение положительных передних углов на торцовых зубьях.

Рис. 4.3. Концевые фрезы

При обработке плоскостей направление винтовых канавок делают совпадающим с направлением вращения. В этом случае осевая составляющая силы резания направлена к шпинделю станка, а отвод стружки обеспечивается в в направлении от шпинделя.

Рис. 4.4. Направление вращения фрезы и отвод стружки

Рис.4.5. Формы торцовых зубьев

Такие фрезы, как правило, изготовляются с винтовыми или наклонными зубьями. Угол наклона зубьев доходит до 30…45°.

У концевых фрез общего назначения форма торцовых зубьев выполняется без фаски (а), с переходным участком в виде фаски (б) или радиуса R (в). Концевые фрезы для обработки фасонных поверхностей имеют торцовые зубья радиусной формы без прямолинейного участка (г).

# 4.5. Шпоночные фрезы

Разновидностью концевых фрез являются шпоночные двухзубые фрезы, которые подобно сверлу могут углубляться в материал заготовки при осевом движении подачи и высверливать отверстие, а затем двигаться вдоль канавки. В момент работы с осевой подачей основную работу резания выполняют торцовые кромки. Одна из них должна доходить до оси фрезы, чтобы обеспечить сверление отверстия, вторую стачивают у оси.

Переточка таких фрез производится по задним поверхностям торцовых кромок, поэтому при переточках их диаметр сохраняется неизменным.

Для обеспечения жесткости длину рабочей части делают равной трем диаметрам при диаметре сердцевины до 0,3 диаметра фрезы . Фрезы выполняют с прямыми или винтовыми канавками, цилиндрическим или коническим хвостовиком.

Рис. 4.6. Шпоночная фреза

Цилиндрические фрезы применяются на горизонтально-фрезерных станках при обработке плоскостей. Эти фрезы могут быть с прямыми и винтовыми зубьями. Фрезы с винтовыми зубьями работают плавно, поэтому они нашли широкое применение на производстве. Фрезы с прямыми зубьями используются лишь для обработки узких плоскостей, где преимущества фрез с винтовым зубом не могут проявиться в полной мере. При работе цилиндрических фрез с винтовыми зубьями возникают осевые усилия, которые при угле наклона ω=45° достигают значительной величины. Поэтому применяют цилиндрические сдвоеннные фрезы, у которых винтовые режущие зубья имеют разное направление наклона.

Это позволяет уравновесить осевые усилия, действующие на фрезы в процессе резания. В месте стыка фрез предусматривается перекрытие режущих кромок одной фрезы режущими кромками другой. Цельные фрезы изготовляют диаметром от40 до 100 мм.

Торцовые фрезы широко применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Ось их устанавливается перпендикулярно к обработанной поверхности детали.

Рис. 4.7. Сдвоенные цилиндрические фрезы

В отличие от цилиндрических фрез, где все точки режущих кромок является профилирующими и формируют обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины лезвий (зубьев) являются профилирующими.

Торцовые режущие кромки являются вспомогательными. Главную работу резания выполняют боковые режущие кромки, расположенные на наружной поверхности.

Рис. 4.8. Торцевая фреза

В практике находят применение торцовые фрезы с режущими кромками в форме ломаной линии либо окружности. Причем углы в плане могут меняться в широком диапазоне (от 30° до 90°). С точки зрения стойкости фрезы и целесообразно выбирать наименьшей величины, обеспечивающей достаточную виброустойчивость процесса резания и заданную точность обработку.

Торцовые фрезы обеспечивают плавную работу даже при небольшой величине припуска, так как угол контакта с заготовкой у торцовых фрез не зависит от величины припуска и определяется шириной фрезерования и диаметром фрезы.

Торцовая фреза может быть более массивной и жесткой по сравнению с цилиндрическими фрезами, что обеспечивает большую производительность. Поэтому в настоящее время большинство работ по фрезерованию плоскостей выполняют торцовыми фрезами. Цельные фрезы изготавливают диаметром от 40 до 100 мм.

Угловые фрезы используются при фрезеровании угловых пазов и наклонных плоскостей. Одноугловые фрезы имеют режущие кромки, расположенные на конической поверхности и торце. Двухугловые фрезы имеют режущие кромки, расположенные на двух смежных конических поверхностях.

Угловые фрезы широко применяются в инструментальном производстве для фрезерования стружечных канавок различных инструментов.

Рис. 4.9. Угловые и дисковые фрезы

В процессе работы одноугловыми фрезами возникают осевые усилия резания, так как срезание металла заготовки производится в основном режущими кромками, расположенными на конической поверхности. У двухугловых фрез осевые усилия, возникающие при работе двух смежных угловых кромок зуба, компенсируют друг друга, а при работе симметричных двухугловых фрез они взаимно уравновешиваются. Поэтому двухугловые фрезы работают более плавно. Угловые фрезы малых размеров изготовляют с цилиндрическими или коническими хвостовиками.

Дисковые фрезы применяются при фрезеровании пазов и канавок на горизонтально-фрезерных станках. Односторонние (пазовые) дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической поверхности и предназначены для обработки относительно неглубоких пазов и канавок. Для уменьшения трения по торцам на пазовых фрезах предусматривается вспомогательный угол в плане φ1, порядка 30', то есть толщина фрезы делается на периферии больше, чем в центральной части у ступицы. По мере стачивания зубьев, в результате поднутрения, толщина фрезы уменьшается, однако, оно не выходит за допуск на ширину прорезаемого паза. Для увеличения размерной стойкости (точности размера паза) и возможности контроля толщины фрезы на боковых сторонах оставляют фаски ƒ=1…2 мм с φ=0о, затем затачивают под углом φ1=1…2о.

Размеры пазовых фрез

В=3…16 мм

Д=50…100 мм

d=16…32 мм

z=14…20 мм

Размерный ряд ширины дисковых фрез стандартизирован и состоит из следующих значений: 4…10 мм через 1 мм; 10…20 мм через 2 мм и 22, 25, 28 мм.

Рис. 4.10. Пазовые дисковые фрезы

Фрезы дисковые двусторонние применяются в основном для обработки взаимно перпендикулярных плоскостей, дисковые трехсторонние предназначены для фрезерования пазов 9JT. Они имеют зубья расположенные не только на цилиндрической поверхности, но на одном или соответственно на обоих торцах. Главные режущие кромки располагаются на цилиндре. Боковые режущие кромки, расположенные на торцах, принимают незначительное участие в резании и являются вспомогательными.

Дисковые фрезы имеют прямые или наклонные зубья. У фрез с прямыми зубьями на торцовых кромках передние углы равны нулю, что ухудшает условия их работы. Чтобы получить у двухсторонних фрез на боковых кромках положительные передние углы, применяются фрезы с наклонными зубьями. С этой же целью трехсторонние фрезы выполняются с разнонаправленными зубьями. Они работают всеми зубьями, расположенными на цилиндре. На торцах же половина зубьев, имеющих отрицательные передние углы, срезана. Эти фрезы имеют высокую производительность, несмотря на частично срезанные зубья.

4.6. Фрезы отрезные (пилы) и прорезные (шлицевые)

Фрезы отрезные предназначены для разрезки заготовок различного профиля. В зависимости от числа зубьев отрезные фрезы разбиты на три типа:

Тип 1 (с мелким зубом): Д=20…315 мм; В=0,2…6,0 мм; z=32…200; φ=0…10о; α=20о; φ1=10…30'.

Тип 2 (со средним зубом): Д=50…315 мм; В=0,5…6,0 мм; z=24…100; φ=0…10о; α=20о; φ1=10…30'.

Тип 3 ( с крупным зубом): Д=50…315 мм; В=1,0…6,0 мм; z=16…48; φ=5…10о; α=20о; φ1=30'-1о.

Для отрезных фрез предусмотрены две формы зубьев: без ленточки и с ленточкой на задней поверхности.

Рис. 4.11. Отрезные фрезы (пилы)

Фрезы с мелким зубом имеют форму зубьев без ленточки для всего диапазона фрез (r=0,1…0,5 мм). Фрезы со средним зубом имеют обе формы зубьев. Фрезы с крупным зубом имеют только вторую форму, но с увеличенным радиусом впадины и объемом канавки.

В серийно выпускаемых фрезах всех трех типов шириной В≤1,6 мм режущие зубья не имеют переходных режущих кромок (форма 1).

Рис. 4.12. Формы зуба отрезных фрез

Для фрез со средним и крупным зубьями с В>1,6 мм предусмотрены две формы заточки с переходными режущими кромками – формы 2 и 3. Для фрез с крупным шагом предусмотрена форма 4. Особенностью этой заточки является расположение смежных зубьев на разных диаметрах, отличающихся на размер h. Кроме того, на одном из смежных зубьев (прорезном) имеются широкие фаски с, а на другом (зачищающем) – небольшие фаски с1. Это обеспечивает при фрезеровании деление стружки на три части по ширине, равной 1/3 В каждая, что обеспечивает повышение производительности обработки, особенно при отрезке заготовок большой толщины.

Прорезные (шлицевые) фрезы по конструкции мало чем отличаются от отрезных фрез. Они предназначены для прорезания неглубоких шлицев, разрезки тонких деталей, тонкостенных трубок и т. п. Число зубьев у прорезных фрез принимается значительно больше, чем у отрезных. Например, для шлицевых фрез Ø=40…75 мм; z=72…108, а для отрезных – z=50…72. Для повышения стойкости фрез зубья затачиваются без ленточек. Угол поднутрения по торцам составляет 1о30'…5о.

# 4.7. Цельные (монолитные) твердосплавные фрезы

Обеспечивают резкое повышение производительности труда и возможность обработки современных конструкционных материалов, которые не могут быть обработаны быстрорежущими инструментами. Монолитными делают концевые, дисковые и фасонные мелкоразмерные фрезы. Их изготавливают либо методом прессования в специальных пресс-формах, либо делают из пластифицированных заготовок. Прессованные заготовки имеют винтовые зубья и центровые отверстия для последующего шлифования и заточки.

По внешнему виду они не отличаются от фрез из быстрорежущей стали. При применении пластифицированных заготовок их подвергают после прессования предварительному спеканию, а затем механической обработке резанием.

После обработки базовых поверхностей и нарезания зубьев заготовки поступают на окончательное спекание, после чего их шлифуют и затачивают.

Основным преимуществом этих фрез является возможность получения конструкций мелкоразмерного инструмента с большим числом зубьев. Никакая другая конструкция не может быть осуществлена при условии оснащения ее твердым сплавом, и в особенности, если зубья должны быть винтовыми. Форма зубьев, достаточно большая стружечная канавка и возможность использования повышенных значений угла наклона зубьев (ω>25о) обеспечивают хороший отвод стружки без забивания ею впадин между зубьями.

Получение почти готовых геометрических параметров путем прессования и спекания позволяет до минимума свести механическую обработку фрез. Это дает значительную экономию в расходе твердого сплава и затратах на изготовление фрез.

# 4.8. Составные фрезы

Фрезы небольших диаметров изготовляются с твердосплавными пластинами, припаянными непосредственно к корпусу. Составной конструкции делают концевые фрезы диаметром от 20 до 50 мм и цилиндрические фрезы диаметром от 40 до 100 мм. Концевые фрезы оснащают либо коронками, либо призматическими или винтовыми пластинами, цилиндрические – винтовыми пластинами. Пластины изготовляются относительно небольшой длины и постоянной по длине толщины. Поэтому в тех случаях, когда необходимо иметь инструмент с длинными режущими кромками, на зубья фрез припаиваются несколько пластин. Стыки между пластинами оформляются в виде стружкоразделительных канавок и располагаются в шахматном порядке.

Составные фрезы с припаянными к корпусу пластинами обладают тем недостатком, что при выкрашивании или большом износе одной или нескольких пластин приходится затачивать все зубья. Здесь следует отметить также, что операция заточки твердосплавного инструмента весьма трудоемка, что обусловлено плохой затачиваемостью твердого сплава.

4.9. Фрезы сборные

Сборные фрезы состоят из корпуса, режущих и крепежных элементов.

К режущим элементам относятся перетачиваемые в сборе или вне фрезы ножи (гладкие, рифленные или имеющие иную форму), цельные или оснащенные инструментальными материалами; пластины из различных инструментальных материалов (многогранные, круглой или специальной формы).

Классификация сборных фрез по способу восстановления работоспособности:

1. Фрезы сборные перетачиваемые

а) с впрессованными ножами;

б) оснащенные цельными вставными ножами из быстрорежущей стали;

в) оснащенные вставными ножами с напаянными пластинами из твердых сплавов;

г) оснащенные вставными пластинами из твердых сплавов.

2. Сборные с механическим креплением сменных многогранных пластин из твердых сплавов или режущей керамики

а) с МКП непосредственно на корпус;

б) с МКП на вкладышах;

в) модульного типа с МКП на вкладышах.

Отличительной особенностью фрез с перетачиваемыми ножами является возможность придания режущей части оптимальных по условиям эксплуатации геометрии и размеров. Точность взаимного расположения режущих элементов различных зубьев определяется качеством их заточки или установки.

Отличительной особенностью фрез, оснащенных неперетачиваемыми пластинами, является фиксированное расположение режущих элементов относительно корпуса фрезы. Геометрические параметры фрез при этом постоянны и определяются конструкцией фрезы и пластин. Точность взаимного расположения режущих кромок определяется точностью исполнения базовых поверхностей корпуса и точностью исполнения пластин.

Наиболее простым и надежным способом крепления ножей из быстрорежущей стали является применение рифлений, обеспечивающих компактность крепления и возможность размещения значительного числа зубьев.

Рис. 4.13. Способы крепления режущих элементов

В конструкции а и б нож и паз имеют угол конуса 5о при расположении рифлений вдоль ширины ножа. Нож забивают в паз. Способ а позволяет регулировать высоту зуба (диаметр фрезы) путем выдвижения ножа в радиальном направлении на несколько шагов рифлений, но не обеспечивает восстановление вылета ножа относительно торца фрезы.

Для регулирования и восстановления вылета ножа по диаметру и относительно торца применяют для крепления клин (конструкции в и г). Нож при этом делают плоскопараллельным.

Ножи с рифлениями применяют на дисковых двух и трехсторонних фрезах диаметром 80…315 мм, цилиндрических фрезах диаметром 75…110 мм и торцовых фрезах диаметром 80…250 мм.

Предварительная заточка ножей осуществляется отдельно от корпуса, а окончательная в собранном виде.

Рис. 4.14. Фреза двузубая

4.10. Узлы крепления перетачиваемых твердосплавных пластин

Фрезы двузубые с пластинами из твердого сплава (ℓ=26 мм; в =11 мм; s=4мм), установленными в пазах корпуса и закрепленными винтом, сжимающим пружинящую часть корпуса. Диаметр фрез Д=20…30 мм. Заточку пластин производят в сборе.

Четырехзубая торцовая фреза с пластинами твердого сплава (форма 50). Пластины крепятся двумя фасонными планками, плотно прилегающими к пластинам с помощью двух винтов. Заточка осуществляется в сборе.

Рис. 4.15 Узлы крепления двузубой и четырехзубой торцевой фрезы

Фрезы, оснащенные ножами с напаянными пластинами.

Операция заточки твердосплавного инструмента весьма трудоемка, что обусловливается плохой шлифуемостью твердых сплавов. Поэтому широкое распространение находят сборные фрезы со вставными напайными ножами. По своей конструкции ножи напоминают резцы. Предварительная заточка ножей может осуществляться отдельно от корпуса, а окончательная – в собранном виде.

На рис. 4.16  представлена базовая конструкция торцовой насадной фрезы с напайными ножами. Ножи имеют трапециевидное поперечное сечение для того, чтобы возникающие при работе фрезы радиальные силы не вырвали нож из паза корпуса фрезы. Ножи 2 крепятся в клиновидном пазу корпуса 1 гладкими клиньями 3 с углом 5о. Как ножи, так и пазы в корпусе имеют гладкие сопрягаемые поверхности без рифлений.

Рис. 4.16. Базовая конструкция торцевой насадки фрезы

Фрезы изготовляются диаметром 100…630 мм с z=8…30.

Фрезы с механическим креплением сменных многогранных пластин.

Преимущество данных фрез по сравнению с фрезами с напайными ножами состоит в повышении стойкости в 1,5…2,0 раза, сокращении до 3 раз количества фрез, находящихся в обращении. Исключение операции пайки и заточки ножей снижает количество брака при изготовлении, дает возможность использования новых марок твердого сплава, в том числе поддающихся пайке. Все более широкое распространение в металлообработке получают фрезы, оснащенные СМП из режущей керамики и пластинами из композита. Применение фрез с пластинами из режущей керамики и композита наиболее целесообразно при получистовой и чистовой обработке закаленных сталей и чугунов. Обработка данными фрезами обеспечивает высокое качество обработанной поверхности, во многих случаях заменяет шлифование и в 2…3 раза увеличивает производительность труда.

На рис. 4.17. показана типовая конструкция торцовой стандартной фрезы с механическим креплением пятигранных пластин. В корпусе 1 выполнены пазы, в которые устанавливаются державки 6 со штифтом 7, на которые надеты режущие пластины 8. На корпусе расположено кольцо 2, имеющее отверстия для зажимных винтов 5, ввернутых в хвостовик державок 6. Для сборки фрезы предусмотрены пружины 3 и шайбы 4, поджимающие режущую пластину к базовым поверхностям корпуса и державки. Окончательно пластины закрепляются винтом 5 при втягивании державки в паз корпуса которая штифтом прижимает режущую пластину к боковым поверхностям кольцевого желоба 9. Кольцевой желоб выполняется на торце корпуса фрезы и по форме соответствует форме пластины.

Рис. 4.17. Типовая конструкция торцевой фрезы с механическим креплением режущих пластин

Рис. 4.18. Торцевая фреза с минимальным числом зажимных элементов

Передний угол φ образуется за счет наклона пластины в державке под углом φу=-11о и смещения положения пластины относительно диаметральной плоскости с образованием λ=7…8о. Пластины с плоской передней поверхностью при этом будут иметь φ=-10о, а пластины со стружколомающими канавками и углом φп=20о после установки будут иметь φ=-10о. Задний угол α получается за счет установки режущей пластины в корпусе (α≈10о для всех типов фрез).

По этому же принципу устроены и ступенчатые фрезы с МКП. Их отличие от неступенчатых заключается в том, что их зубья расположены волнообразно как в радиальном, так и в осевом направлении.

На рис. 4.18. приведена торцовая фреза с коническим хвостовиком конструкции М.А.Зайцева, отличающаяся минимальным количеством зажимных элементов.

Закрепление режущих пластин 2 осуществляется пружинящим коническим штифтом 4. Пружинящий эффект достигается за счет смещения оси отверстия под штифт в сторону опорной боковой базы корпуса 1 по отношению к оси отверстия пластины. В качестве боковых баз используются поверхности конической втулки 3 и боковая поверхность гнезда в корпусе. Втулка 3 устанавливается в центральном отверстии корпуса и закрепляется винтом 5.

Фрезы  выпускаются диаметром 40, 50, 63 мм с числом зубьев 4 и 5, оснащенных пятигранными пластинами.

Фреза имеет геометрические параметры: передний радиальный угол φр=3о, передний осевой угол φо=11о, задний угол α=3о.

4.11. Фрезы торцовые с тангенциальным расположением СМП

Тангенциальное расположение пластин на корпусах режущего инструмента (рис.4.19) способствует оптимальному использованию предела прочности твердого сплава, позволяет работать с большой толщиной срезаемого слоя без риска их разрушения.

В корпусе 1 фрезы под углом φос=11о к оси фрезы выполнены открытые гнезда под пластины, которые имеют радиальные опорные базы.

Это обстоятельство явилось основанием для создания конструкций торцовых фрез с механическим креплением СМП из безвольфрамовых твердых сплавов.

В качестве осевых базовых опор пластин служат запрессованные в гнезде корпуса штифты 3 с лысками, к которым поджимаются пластины. Центральное отверстие пластин выполнено с фасками на обеих сторонах. Закрепление пластин осуществляется винтом 4 с конической головкой, которая контактирует с фаской отверстия, а за счет смещения резьбового отверстия под винт последний поджимает пластину к осевой и радиальной базовым поверхностям гнезда.

Рис. 4.19. Фреза для фрезерования больших толщин срезаемого слоя

Фрезы с МКП четырехгранной формы из безвольфрамовых твердых сплавов выполняют диаметром 100…200 мм. Фрезы выполняют с φ=75о.

В последнее время достаточно широко применяют конструкции фрез, на корпусах которых устанавливают унифицированные элементы (модули или кассеты) на которых фиксируются сменные многогранные пластины.

Фреза состоит из конуса 1, в пазах которого установлены модули с режущими пластинами 3. Модули закрепляют винтом 5 через втулку 6, расположенную в гнезде на корпусе модуля.

На фрезах могут быть использованы пластины различных форм и размеров, что позволяет получить различную геометрию лезвия. Пластины крепят специальным винтом, который проходит через центральное отверстие пластины и своей головкой прижимает пластину к базовым поверхностям гнезда.

Рис. 4.20. Фрезы с унифицированными элементами сменных многогранных пластин

Конструкция отличается повышенной виброустойчивостью за счет удачного базирования модуля на две открытые кольцевые выемки 2 и 7 на корпусе фрезы и схемы сил крепления модуля, действующих как в направлении опорной, так и в направлении упорной поверхностей.

Контрольные вопросы

- Дайте техническое определение  понятий «фреза» и «фрезерование».

- Назначение и типы фрез.

- Назначение конструктивных элементов фрез с незатылованными зубьями. Габаритные размеры, число зубьев, профиль зубьев, направление зубьев.

- Углы тела зубьев и впадины.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры дисковых фасонных фрез с затылованными зубьями.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры концевой фрезы.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры шпоночной фрезы.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры цилиндрической фрезы.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры торцевой фрезы.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры угловых фрез.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры дисковой фрезы.

- Конструктивные элементы и геометрические параметры отрезных фрез.

- Узлы крепления режущего элемента по схеме Р.

- Узлы крепления режущего элемента по схеме C.

- Узлы крепления режущего элемента по схеме M.

- Узлы крепления режущего элемента по схеме S.

Тема 5. Зуборезные инструменты

План

5.1. Классификация зуборезных инструментов.

5.2. Зуборезные фасонные фрезы (дисковые и пальцевые).

5.2.1. Дисковые зуборезные фрезы.

5.2.2. Пальцевые зуборезные фрезы.

5.3. Червячные зуборезные фрезы.

5.4. Зуборезные долбяки.

5.5. Выбор и порядок расчетов основных конструктивных параметров.

Ключевые слова

Зуборезные инструменты. Классификация, признаки, виды. Параметры инструмента. Зуборезные параметры: дисковые, пальцевые. Червячная зуборезная фреза. Зуборезный долбяк. Выбор и расчет конструктивных параметров. Форма профиля зуба.

5.1. Классификация зуборезных инструментов.

Классификация зуборезных инструментов.

Таблица 5.1.

| Классификационный признак | Вид инструмента |
| --- | --- |
| 1.По виду рабочих движений инструмента и обрабатываемой заготовки | 1. Инструменты, работающие по методу единичного деления 2. Инструменты, работающие по методу обката |
| 2. По методу профилирования | 1. Инструменты, работающие с профилированием по методу копирования (дисковые и пальцевые фрезы, дисковые шлифовальные круги, зубодолбежные головки, протяжки) 2. Инструменты, работающие с профилированием способом огибания (зубострогальные гребенки, червячные фрезы, долбяки, шеверы, шлифовальные круги) |
| 3. По конструкции | Цельные, составные (напайные, наварные), сборные |
| 4.По марке инструментального материала | Быстрорежущие, твердосплавные, из легированных инструментальных сталей |
| 5. По кинематике рабочих движений | 1.Инструменты с продольно-поступательным главным движением резания (долбяки, протяжки) 2. Инструменты с вращательным главным движением резания (фрезы, шлифовальные круги) |
| 6. По форме задней поверхности | 1. Затылованные 2. Острозаточенные |
| 7. По характеру обработки | Черновые, чистовые |

Размеры зубьев эвольвентных цилиндрических колес определяются исходным контуром зубчатой рейки, имеющей прямолинейный профиль (рис. 5.1.).

По стандарту исходный контур зубчатой рейки имеет угол главного профиля α=20о, высоту головки h=m, высоту ножки hƒ=1,25 m, шаг зубьев p=π*m

Так как высота ножки принимается больше высоты головки зуба, в зацеплении создается соответствующий радиальный зазор с=0,25 m.

Рис. 5.1. Исходный контур зубчатой рейки

Размеры зубьев зуборезных инструментов определяются параметрами инструментальной рейки, контур которой является как бы шаблоном к исходному контуру.

Так как в процессе обработки осуществляется беззазорное зацепление инструмента и обрабатываемого колеса во впадине зубьев, высота головки зуба инструментальной рейки принимается равной.

hо=1,25 m

Для обеспечения боковых зазоров в передаче толщина зуба инструментальной рейки на средней линии определяют по формуле Sno=π∗m2+ΔSno. Величина ΔSno колеблятся от 0,145 до 0,35 мм для модулей инструментальных реек от 1,25 до 20 мм (рис. 5.2.).

.

Рис. 5.2. Параметры зуборезных инструментов

Высота ножки инструментальной рейки hƒо=1,25 m.

Благодаря такой высоте ножки в зоне вершин обрабатываемых зубьев создается радиальный зазор, то есть наружная поверхность зубчатого колеса, соответствующая окружности выступов, не обрабатывается зуборезным инструментом.

Вид инструмента и его классификационные признаки (табл. 5.1.).

5.2. Зуборезные фасонные фрезы

Инструменты этой группы имеют фасонный профиль режущих кромок и образуют впадину зубьев колес методом копирования. Предназначены для нарезания прямозубых, косозубых и шевронных зубчатых колес 9-й и грубее степеней точности. Невысокая точность нарезаемых колес может быть следствием неточности профиля режущих кромок, возможной неточности установки фрезы относительно нарезаемой заготовки, неточности делительных механизмов. Их применяют в единичном и мелкосерийном производстве.

5.2.1. Дисковые зуборезные фрезы

Эти фрезы по конструкции и проектированию аналогичны фасонным фрезам (рис. 5.3.). Дисковые зуборезные фрезы могут быть чистовые и черновые. Дисковая чистовая зуборезная фреза представляет собой насадную фасонную фрезу с затылованными зубьями. Она имеет плоскую переднюю поверхность, проходящую через ось фрезы, то есть у этих фрез передний угол и угол наклона режущей кромки равны нулю.

Подобная геометрия передней поверхности ухудшает условия резания. Однако в этом случае обеспечивается минимальное изменение параметров зуба фрезы при переточках и упрощается проектирование инструмента.

Рис. 5.3. Дисковая зуборезная фреза

Задняя поверхность дисковых зуборезных фрез создается радиальным затылованием по архимедовой спирали. Величина заднего угла на вершине принимается равной 10…15о. При этом на боковых кромках зуба фрезы величина заднего угла не превышает 3о, что приводит к существенному снижению стойкости фрез особенно при черновой обработке.

Применяемые для нарезания некорригированных колес дисковые фрезы изготовляют наборами из 8 или 15 фрез каждого модуля. Фрезы набора обозначают номерами от 1 до 8 (для набора из 15 фрез – через 0,5), они имеют различную форму профиля зуба в зависимости от числа зубьев колес, для обработки которых предназначены. Диаметральные размеры фрез зависят от высоты зубьев колеса, то есть от модуля, ширина фрез – от ширины впадины у окружности вершин зубьев колеса; последняя зависит от числа зубьев колеса, модуля и угла профиля.

Для чернового нарезания зубьев колес модулей 8…50 мм применяют, как правило, дисковые фрезы с острозаточенными зубьями, перетачивание которых производится каждый раз по профилю, что дает возможность получить задние углы порядка 10…15о, но приводит к определенным трудностям в процессе их эксплуатации.

Дисковые фрезы с острозаточенными зубьями изготовляются обычно сборной конструкции с ножами из быстрорежущей стали или твердого сплава. Вставные чередующиеся разнонаправленные ножи крепятся с помощью клиньев, установленных со стороны передней поверхности и имеют положительные передние углы. Профиль ножей – прямолинейный.

Для дробления стружки на режущих кромках выполняют канавки, расположенные в шахматном порядке на задних поверхностях зубьев фрезы.

Дисковые зуборезные фрезы изготовляют m=1…16 мм, диаметром 50…180 мм с затылованными зубьями zо=10…14; сборные – с острозаточенными зубьями m=8…30 мм, диаметром 180…290 мм.

    - Пальцевые зуборезные фрезы

Пальцевые зуборезные фрезы применяются при нарезании зубчатых колес больших модулей.

Пальцевая фреза представляет собой тело вращения с режущими зубьями на внешней поверхности (рис. 5.4.).

Пальцевая фреза закрепляется на оправке резьбой, выполненной в корпусе. Точная установка на оправке достигается внутренней цилиндрической выточкой и торцом или наружным цилиндрическим направляющим буртиком и торцом. Для навертывания фрезы на оправку предусмотрены лыски под ключ.

При обработке прямозубых цилиндрических колес профиль исходного тела вращения представляет собой профиль впадины зубчатого колеса.

Пальцевые фрезы изготовляются с затылованными зубьями. Они имеют плоскую переднюю поверхность, проходящую через ось фрезы, по которой и перетачивается в процессе эксплуатации, αв=10…15о. При переточке таких фрез по передней поверхности размеры профиля искажаются и после нескольких переточек фреза не обеспечивает обработку колес необходимой точности. Фрезы для черновой обработки могут изготовляться как с затылованными, так и с острозаточенными зубьями. Они могут иметь прямолинейный профиль и винтовую стружечную канавку, при этом зубья снабжаются стружкоразделительными канавками, ω=8…15о; φ=5…10о.

Число зубьев обычно принимается четным и равным 2…8 для фрез диаметром 40…220 мм.

Рис. 5.4. Пальцевая зуборезная фреза

Червячная зуборезная фреза может быть представлена в виде совокупности закрепленных на цилиндрической поверхности гребенок либо в виде червяка, витки которого превращены в режущие зубья пререзанием поперечных канавок так, что на них образуются передние углы, и затылованием зубьев для получения задних углов.

Правильное зацепление с эвольвентным зубчатым колесом обеспечивает только эвольвентный червяк, поэтому спрофилитрованные на его базе червячные фрезы являются наиболее точными вследствие отсутсвия погрешностей. Особенностью эвольвентного червяка является наличие криволинейного профиля в осевом или нормальном сечениях к виткам червяка. На базе эвольвентного червяка спроектированы и изготавляются червячные фрезы модулей 1…10 мм класса точности ААА. Однако, такие фрезы очень сложно изготовлять и контролировать.

  - Червячные зуборезные фрезы

Червячные фрезы, спрофилированные на базе архимедова червяка, имеют наибольшее приближение к эвольвентному и характеризуются прямолинейным профилем зубьев в осевом и нормальном сечениях. В нормальном сечении архимедов червяк имеет профиль исходной инструментальной рейки: угол профиля αn=20о, шаг зубьев  Ρn=π*m, расчетная высота головки и ножки зуба равна 1,25* m.

Червячные фрезы применяются для чернового, получистового и чистового нарезания прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес в диапазоне модулей 0,1…40мм. В зависимости от назначения и размеров червячные фрезы изготовляются классов точности ААА, АА, А, В, С, Д и рекомендуются соответственно для нарезания зубчатых колес 5-9 и 11-й степеней точности.

По способу установки на станке фрезы делятся на насадные и хвостовые, при этом наибольшее распространение получили насадные фрезы, а хвостовые применяются только в случаях, когда небольшой диаметр не позволяет выполнить ее насадной, что наиболее характерно для червячных фрез, применяемых для нарезания червячных колес.

По направлению витков фрезы могут быть правозаходными и левозаходными, а по числу витков (заходов) – однозаходными и многозаходными.

По конструкции различают фрезы цельные, составные и сборные. Червячные фрезы цельной конструкции нашли наибольшее распространение в промышленности.

Форма профиля зубьев фрез зависит от формы профиля зубьев нарезаемых колес – эвольвентной, циклоидальной и др., которая при пректировании должна задаваться профилем находного контура зубчатой рейки.

К основным конструктивным элементам червячных фрез относятся: диаметр и длина фрезы, диаметр посадочного отверстия, число и форма зубьев, направление стружечных канавок, геометрические параметры, размеры и форма режущих кромок (рис. 5.5.). При расчете конструктивных элементов фрезы исходными параметрами колес являются: модуль m, угол зацепления αω, высота головки ha, ножки hƒ зуба, толщина зуба Snо.

Рис. 5.5. Червячная фреза

Диаметр посадочного отверстия должен обеспечить необходимую жесткость оправки для крепления фрезы. Ориентировочно d=(0,2…0,45)Де.

Рекомендуются следующие диаметры фрез: 40, 63, 71, 90, 100, 125, 140, 150 и т. д.

Диаметры посадочных отверстий назначают из нормального ряда отверстий.

Длина фрезы в общем случае рассчитывается по формуле ℓ=2h'*ctg α+x*π*m+2ℓ1

где	х – эмпирический коэффициент, зависящий от модуля (13…1,4); ℓ1 – длина буртика, равная 3…6 мм. В случае применения осевых передвижек рабочую длину фрез следует увеличить в 1,25…1,8 раза.

По бокам фрезы делают цилиндрические буртики для контроля точности установки фрезы на зубофрезерном станке. Диаметр буртиков делают больше диаметра посадочного отверстия и меньше диаметра окружности, проходящей по дну стружечных канавок.

При изготовлении червячных модульных фрез регламентируются допуски и предельные отклонения на 16 параметров фрез, среди них радиальное и торцовое биение буртиков, радиальное биение по вершинам зубьев, диаметр посадочного отверстия, накопленная погрешность окружного шага стружечных канавок.

5.4. Зуборезные долбяки

Применяются для нарезания методом огибания цилиндрических зубчатых колес с внешними и внутренними зубьями 6…8-й степени точности. Долбяк представляет собой корригированное зубчатое колесо с прямыми или косыми зубьями. Торцовое сечение долбяка, которое при зацеплении с колесом образует нулевую передачу, называют исходным сечением, отстоящим обычно от передней поверхности нового долбяка на расстоянии Δ.

Расстояние от передней поверхности нового долбяка до исходного сечения считается положительным смещением исходного контура, а от торцового сечения предельно сточенного долбяка до исходного сечения – отрицательным смещением.

В исходном сечении начальная окружность совпадает с делительной окружностью. а размеры зубьев – толщина зуба по дуге делительной окружности, высота головки и ножки зуба – будут равны соответсвующим размерам исходного контура рейки долбяка.

Рис. 5.6.  Зуборезный долбяк

В целях повышения срока службы долбяка целесообразно увеличить исходные расстояния, однако данное обстоятельство ограничивается опасностью заострения зубьев или неполной обработкой рабочего участка профиля.

При большом значении отрицательного исходного расстояния возникает опасность подрезания зубьев колеса или среза вершины зуба.

Так как конструктивные элементы долбяка (число зубьев, делительный диаметр, исходные размеры зубьев, геометрические параметры) являются известными или обычно задаваемыми величинами, то расчет долбяка в основном сводится к определению оптимальных значений исходных расстояний для конкретных условий обработки (рис. 5.7.).

- Главное движение резания – прямолинейное возвратно-поступательное движение шпинделя с долбяком.

- Движение подач – вращение долбяка относительно своей оси (круговая подача) и радиальное перемещение шпиндельной головки в период врезания (радиальная подача)

- Движение деления и обкатки

Рис. 5.7. Кинематика зубодолбежной операции

5.5. Выбор и порядок расчета основных конструктивных параметров

Наружный диаметр новой фрезы dао. С увеличением dао уменьшается погрешность профилирования фрез. Например у однозаходных фрез с mо=2…8 мм и φdо=0 увеличение наружного диаметра в 1,5 раза уменьшает погрешность профилирования в 3…5 раз. При больших значениях диаметра появляется возможность увеличения числа зубьев по окружности zо и посадочного диаметра отверстия d, что способствует повышению прочности и жесткости фрезы. Все это приводит к повышению производительности зубофрезерования, уменьшает шероховатость Rа и огранку по профилю зуба обработанного колеса. При этом также увеличивается количество переточек, а следовательно, и срок службы фрезы.

Однако с увеличением dао повышается расход инструментального материала, момент резания, длина и время резания, а также трудоемкость изготовления и стоимость фрезы. Поэтому для прецизионных фрез dао рекомендуется принимать большим, а для фрез общего назначения – меньшим.

Основные габаритные размеры (dао, d, L, zо) червячных фрез можно выбрать по таблицам.

dао≥2(н+ς+с1-0,5 d),

где	н – высота зуба; ς – толщина тела фрезы в опасном сечении (ς=(0,25…0,3) d); с1 – размер шпоночной канавки.

Число заходов фрезы (z1о). Однозаходные фрезы (z1о=1) получили наибольшее распространение, так как они дают высокую точность обработки, проще в изготовлении и эксплуатации, чем многозаходные.

Многозаходные фрезы применяются с целью повышения производительности зубонарезания, но при этом снижается точность обработки и увеличивается значение шероховатости Rа на обработанной поверхности. Многозаходные фрезы рекомендуется выполнять длиной в 1,25…1,5 раза больше длины стандартных фрез, что обеспечивает работу этих фрез с передвижкой.

Параметры зуба фрезы. Профиль и размеры зуба фрезы принимаются по размерам инструментальной рейки.

Нормальный шаг Рпо=π*m0z10 и осевой шаг Рхо=Рпо/cos m0, где φ m0 – угол подъема винтовой линии на делительном диаметре в расчетном сечении. Толщина зуба в нормальном сечении на начальной прямой для прецизионных и чистовых фрез Sno=Рno-Sn, а для черновых фрез Sno= Рno-а, где Sn – толщина зуба колеса по дуге делительной окружности с учетом требуемого бокового зазора на обработку, а – припуск на последующую обработку. Значение а зависит от m0 и вида последующей обработки. Например, с увеличением модуля от 2 до 10 мм последующем шлифоваании колес а соответственно изменяется от 0,25 до 0,6 мм, а при последующем шевинговании – от 0,1 до 0,18 мм.

Высота головки hао и высота ножки hƒ0 для некорригированных колес равны 1,25 m; высота зуба hо= hао+ hƒ0=2,5 m.

Геометрия фрезы. Стандартные червячные фрезы имеют передний угол на вершине зуба φао=9…12о. При нулевом φао облегчается расчет параметров, контроль и технология изготовления фрез. Однако с увеличением переднего угла улучшаются условия резания и повышается стойкость фрезы. При этом точность обработки фрезами с φао>0 может быть значительно повышена за счет выбора оптимального переднего угла. Например, у фрез с m0, ровным 4, 6, 12, 14мм, оптимальный передний угол, исключающий погрешность профилирования, будет соответственно равен 2,5; 3; 5 и 7,5о. Поэтому при проектировании червячной фрезы целесообразно φао выбирать в зависимости от обрабатываемого материала и назначения фрезы. Так при обработке зубчатых колес из конструкционных и лигированных сталей для черновых фрез φао =8…15о, что обеспечит увеличение их стойкости до 1,2…2 раза по сравнению с фрезами с φао =0. Для прецизионных и чистовых фрез φао выбирают в зависимости от m0 равным 2,5…7,5о, что обеспечивает их повышенную точность.

Задние углы на вершине и боковых сторонах зубьев получают затылованием по Архимедовой спирали. Падение затылка при выбранном значении φао определяется по формуле

К=πdaozotgαao.

Задние углы на боковых сторонах режущих кромок в нормальном сечении рассчитываются по фрмуле

tgααo≈raotgααosinαnory,

где	ry – радиус окружности в любой точке профиля зуба.

Рекомендуется, чтобы боковые задние углы были больше 2о, так как при меньших углах наблюдаются интенсивный износ зубьев по задним поверхностям и снижение периода стойкости фрезы.

Число стружечных канавок (число зубьев по окружности) и размеры канавок.

Выбор zо зависит от назначения фрезы, модуля dао и других параметров. От числа зубьев зависят размеры окружного шага и стружечной канавки зубьев. С увеличением zо при постоянном dао уменьшается огранка и волнистость поверхности, повышается производительность обработки. При этом уменьшаются ширина и прочность зуба, сокращается число переточек. Поэтому для прецизионных фрез число зубьев выбирается большим. Для обеспечения требуемой точности профиля и повышения стойкости фрезы задние поверхности зубьев шлифуются. Длина шлифованной части должна быть у стандартных фрез с mo<4 мм не менее1/2, а у фрез с mo>4 мм не менее 1/3 длины зуба по окружности его вершины.

Зуб со шлифованным профилем имеет первый по зубу затылок величиной К и второй затылок величиной К1=(1,2…1,5)К.

Контрольные вопросы

- Классификационные признаки зуборезного инструмента и его назначение.

- Параметры зуборезных инструментов.

- Дайте определение конструктивным особенностям и геометрии режущей части дисковых зуборезных фрез.

- В каких случаях целесообразно использование пальцевых модульных фрез.

- При каких обстоятельствах использование червячных зуборезных фрез технологически необходимо?

- Зуборезные долбяки, конструктивные особенности, геометрические параметры, кинематические характеристики в процессе зуборезания.

Тема 6. Фасонные резцы

План

6.1. Классификация фасонных резцов.

6.2. Применение, преимущества и недостатки фасонных резцов.

6.3. Проектирование фасонных резцов.

6.3.1. Графический способ определения профиля фасонного резца.

6.3.2. Аналитическое проектирование.

Ключевые слова

Резец фасонный. Формы режущей части, конструктивные параметры, область применения. Профиль. Опорная часть. Этапы проектирования. Аналитические и графические решения.

6.1. Классификация фасонных резцов

Фасонный резец – профильный резец, режущая кромка которого при обработке образует профиль обработанной поверхности одновременно всеми точками режущей кромки. Профильный инструмент – инструмент, форма режущей кромки которого определена формой обработанной поверхности.

Фасонные резцы широко применяются в серийном, крупносерийном и массовом производстве при обработке фасонных деталей на автоматах, полуавтоматах и других станках. Точно изготовленные фасонные резцы при правильной установке их на станках обеспечивают высокую производительность, точность формы и размеров обрабатываемых деталей по JT8…JT12, шероховатость поверхностей в пределах Rа=0,63…2,5 мкм.

Классификация фасонных резцов

Таблица 6.1.

| Наименование отличительных классификационных признаков | Наименование типа фасонного резца |
| --- | --- |
| 1. По форме | Стержневые, призматические, круглые |
| 2. По виду обрабатываемой поверхности | Наружные, внутренние |
|  | Цельные, составные (например с припаянными или приваренными пластинами) |
| 3. По установке к направлению подачи относительно заготовки | Радиальные, тангенциальные |
| 4. По расположению оси отверстия или базы крепления резца относительно заготовки | С параллельным расположением оси или базы крепления резца относительно оси заготовки, с наклонным расположением |

| 5. По расположению передней поверхности | С положительным или равным нулю передним углом, с положительным передним углом и углом наклона режущей кромки не равным нулю |
| --- | --- |
| 6. По форме образующих фасонных поверхностей | С кольцевыми образующими, с винтовыми образующими |

Рис. 6.1. Фасонные резцы

Фасонные резцы обладают следующими преимуществами по сравнению с обычными токарными резцами: большой производительностью, высокой точностью профиля и размеров обработанной детали, большим сроком службы, простотой заточки и переточки, не требуют при эксплуатации рабочих высокой квалификации. Однако, фасонные резцы имеют и недостатки: высокая трудоемкость проектирования, сложность изготовления, необходимость точной и определенной установки, высокая стоимость, разные условия резания и износ точек режущей кромки.

Стержневые резцы можно устанавливать в резцедержателях универсальных станков. Недостатком их является уменьшение высоты рабочей части после переточек, компенсируемое подкладками. Стержневые резцы имеют малое число переточек. Их заднюю поверхность шлифуют под углом α=10…12о.

Круглые фасонные резцы применяют для обработки как наружных, так и внутренних фасонных поверхностей. Они более технологичны, чем призматические, так как представляют собой тела вращения и допускают большее число переточек. Задние углы у круглых резцов получают установкой их оси выше осевой плоскости заготовки в специальных держателях. Базируют резец в резцедержателе по отверстию и торцу, а вершину в осевой плоскости изделия устанавливают путем поворота резца вокруг оси. Для этого на торцах резца сделан буртик с торцовыми зубьями. Торцовые зубья на резце сопрягаются с торцовыми зубьями рычага, устанавливаемого на одной оси с резцом.

Призматические резцы применяются для обработки наружных фасонных поверхностей, обладают повышенной жесткостью и надежностью крепления, повышенной точностью обработки, лучше отводят теплоту, проще в установке на станках по сравнению с круглыми.

Их вершину в осевой плоскости заготовки устанавливают регулировочным винтом.

Задний угол у этих резцов получают при установке их в специальных резцедержателях, для этого переднюю поверхность затачивают под углом ε=α+φ. Крепление и базирование резца в резцедержателе осуществляется с помощью хвостовика типа «ласточкин хвост». Недостатком призматических резцов – невозможность обработки внутренних фасонных поверхностей.

Вершина радиального резца устанавливается в осевой плоскости заготовки, а подача осуществляется в направлении ее оси. Радиальный резец образует весь профиль заготовки одновременно. В результате на заготовку и резец действуют значительные силы резания, которые могут привести к деформированию заготовки, оси резца или появлению вибраций. Вершина тангенциального резца устанавливается по касательной к минимальному радиусу обрабатываемой заготовки. Здесь обеспечивается не одновременное, а постепенное профилирование изделия. Вследствие этого резко снижается сила резания и уменьшается вероятность появления вибрации. Тангенциальными резцами можно обрабатывать нежесткие заготовки большой длины.

При обработке деталей, имеющих участки с углом профиля 90о (а-в), рекомендуется применять резцы с осью или базой креплений, наклоненной под углом μ=10…20о к оси детали. Такие резцы используют для увеличения задних углов по профилю резца.

Подача резцов осуществляется в направлении, перпендикулярном к базам установки резца.

Для получения на профиле детали точного конического участка рекомендуется применять фасонные резцы с наклоном передней поверхности под углом λ. Это приводит к тому, что режущая кромка резца будет расположена на оси детали и погрешность детали на этом участке будет минимальной.

Круглые фасонные резцы с винтовой задней поверхностью позволяют увеличить задние углы резца при обработке с радиальной подачей заготовок, имеющих прямолинейные участки, перпендикулярные к ее оси. Эти резцы не нашли широкого распространения из-за сложности их изготовления.

6.3. Проектирование фасонных резцов

При проектировании фасонных резцов задают передний γ и α задний углы для точки профиля резца, обрабатывающей минимальный радиус заготовки в плоскости, перпендикулярной к оси заготовки. Для круглых фасонных резцов задние углы образуются за счет смещения осей резца и заготовки. Углы γ и α являются радиальными и их значение изменяется в зависимости от диаметра резца.

Углы γ и α влияют на прочность лезвия и в целом на стойкость резца. Передний угол в базовой точке выбирается в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого материала, а задний угол – в зависимости от типа резца.

В общем случае проектирование фасонных резцов предусматривает решение следующих задач:

а) назначение и расчет геометрических и конструктивных параметров;

б)профилирование резца, то есть определение его профиля.

Профиль фасонных резцов в нормальном сечении не совпадает с профилем детали в диаметральном сечении. Поэтому для определения размеров в нормальном сечении, по которому будет изготовляться  и контролироваться резец, необходимо проводить графическое профилирование и аналитический расчет профиля.

В связи с тем, что профиль фасонного резца не совпадает с исходным профилем детали, необходимо знать способы его определения.

6.3.1. Графический способ определения профиля фасонного резца

Профиль фасонного резца можно определить (найти) графическим и аналитическим способами. Графический способ нагляден, но имеет неточности, связанные с графическим построением. Аналитический способ позволяет получить высокую точность определения размеров. Недостатком этого способа является сложность в вычислениях, особенно для криволинейных профилей.

Рассмотрим графический способ определения профиля круглого фасонного резца.

Строим в левом углу чертежа профиль детали и обозначим на нем характерные точки 0,1 и 2. Проектируем характерные точки профиля на ось 1-1, перпендикулярную к оси детали: получаем точки 0', 1', 2'. Из точки 01 пересечения оси детали с осью 1-1 подводим окружности соответственно радиусами r0, r1 и r2.

Задаемся углами γ0 и α0. Через точку 0' под углом γ0 к оси 1-1 проводим линию, изображающую след передней поверхности резца. Из этой же точки 0' проводим в противоположную сторону от оси 1-1 линию, под углом α0. На расстоянии К от точки 2' проводим линию, перпендикулярную линии 1-1. (Расстояние К представляет собой минимальное расстояние, необходимое для отвода стружки от передней поверхности резца. Размер К принимается в зависимости от толщины и от объема срезаемой стружки в пределах 3…12 мм). Из полученной точки А пересечения вертикальной линии с линией передней поверхности проводим линию, делящую угол ω пополам.

Исходными данными для аналитического и графического проектирования являются профиль и размеры обрабатываемой детали с допусками, обрабатываемый материал и его физико-механические свойства, станок, на котором будет производиться обработка.

6.3.2. Аналитическое проектирование

Задача аналитического проектирования сводится к определению глубины профиля, смещения оси резца относительно оси детали, величин переднего и заднего углов в характерных точках, расстояний от оси резца до характерных точек по передней поверхности, расстояний от оси детали до характерных точек по передней поверхности. В справочной литературе по проектированию режущего инструмента приводятся методики и формулы для расчета перечисленных параметров.

Рис. 6.4. Типы фасонных резцов

Точка пересечения этой линии и линии, проведенной под углом αо, будет искомой точкой 02 – центром круглого резца. Проведя из центра 02 окружности через точки 0', 1', 2', определяем графически радиусы резца для характерных точек, то есть Rо, R1, R2.

Для определения диаметра отверстия резца следует принять толщину стенки m в пределах 6…10 мм или руководствоваться следующими рекомендациями в зависимости от наружного диаметра резца До:

До, мм		30	40, 50		60, 75		90

d, мм		13	16		22		27

Обозначим характерные точки на резце:

0'', 1'', 2''.

Находим профиль резца в радиальном сечении, то есть в сечении в котором в дальнейшем будет производиться контроль профиля резца.

Так как осевые размеры детали и резца равны, проводим из характерных точек 0, 1, 2 детали прямые линии, перпендикулярные оси детали. Проектируем на них характерные точки 0'', 1'', 2'' резца. На пересечении получим характерные точки 0''', 1''', 2''' профиля резца. Соединив последовательно эти точки, получим профиль фасонного резца в радиальном сечении N-N.

Контрольные вопросы

- Опишите область применения фасонных резцов.

- В чем особенность использования фасонных резцов.

- Каковы конструктивные модификации фасонных резцов.

- Опишите графический метод построения профиля фасонного резца.

- Аналитический способ проектирования фасонных резцов.

Тема 7. Сборные резцы с МКП

Современное производство выдвигает новые требования к режущему инструменту. Большое значение, особенно для автоматизированного производства, станков с ЧПУ и ГПС, имеет надежность режущего инструмента, его приспособленность к автоматизации. Напайные инструменты из-за низких показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности снижали эффективность эксплуатации дорогостоящего автоматизированного оборудования. Поэтому замена напайного инструмента сборным является одной из важных задач развития технологии машиностроения. Настоящие рекомендации посвящены изучению конструктивных особенностей, достоинств и недостатков, областей рационального применения прогрессивных конструкций сборных резцов с механическим креплением пластин (МКП).

В общем случае сборный резец состоит из корпуса, который применительно к резцам называется державкой, сменной многогранной пластины (СМП), твердосплавной опорной пластины, элементов крепления и стружкодробления. Как правило, в комплект входит резец в сборе, несколько десятков СМП и по несколько запасных опорных пластин и элементов крепления. Цена комплекта − от 200 до 600 грн. в зависимости от типоразмера, конструкции и комплектации. Основными производителями сборных резцов на Украине являются Харьковский, Запорожский и Черниговский инструментальные заводы.

Сборные резцы с МКП получили широкое распространение в металлообработке вследствие ряда существенных преимуществ по сравнению с напайными резцами. К достоинствам резцов с МКП следует отнести следующие.

1 Высокие показатели безотказности и долговечности, в первую очередь средний период стойкости , гамма-процентный период стойкости Тγ и коэффициент вариации стойкости Vτ. Эти показатели обеспечиваются высокой прочностью и виброустойчивостью конструкции, высокой износостойкостью режущих пластин. Высокая прочность элементов конструкции достигается применением высокопрочных материалов и их специальной термообработкой, применением твердосплавных опорных пластин, рациональным расположением режущей пластины. Высокая виброустойчивость конструкции обеспечивается рациональной схемой базирования и закрепления режущей пластины − последняя должна быть надежно прижата как по опорной, так и по упорным поверхностям. Высокая износостойкость обеспечивается применением износостойких марок твердых сплавов, в том числе с износостойкими покрытиями, режущей керамики, синтетических сверхтвердых материалов. Высокие показатели прочности и износостойкости обеспечиваются также отсутствием в режущей пластине внутренних напряжений, возникающих у напайных резцов при пайке и абразивной заточке. Высокие показатели долговечности обеспечиваются наличием нескольких режущих кромок на каждой СМП и нескольких десятков СМП, приходящихся на одну державку.

2 Высокие показатели ремонтопригодности (минимальное время для восстановления работоспособности, приспособленность к обслуживанию и стружкодроблению). Эти показатели обеспечиваются возможностью восстановления работоспособности либо путем поворота режущей пластины либо ее замены (но не переточкой), удобным расположением и минимальной величиной перемещения крепежных элементов, применением оптимальных геометрических параметров и специальных конструктивных элементов, обеспечивающих завивание, дробление и надежный отвод стружки (большинство СМП имеют фасонную переднюю поверхность; для СМП с плоской передней поверхностью предусмотрены накладные твердосплавные стружколомы).

3 Высокая точность позиционирования и взаимозаменяемость режущих кромок при повороте и замене СМП. Эти показатели обеспечиваются рациональной схемой базирования режущей пластины, высокой точностью и стабильностью геометрии СМП, высокой точностью изготовления гнезда под СМП. Лучшим вариантом является базирование СМП по двум боковым поверхностям в закрытом гнезде державки.

4 Сокращение расхода конструкционной стали вследствие многократного использования корпуса резца (например, в одном корпусе может быть использовано от 10 до 50 СМП).

5 Сокращение расходов на инструментообеспечение и обслуживание.

6 Многократное уменьшение площади складских помещений вследствие уменьшения количества корпусов.

7 Улучшение условий труда вследствие ликвидации операций пайки и абразивной заточки.

К недостаткам сборных резцов с МКП следует отнести высокую трудоемкость изготовления и высокую стоимость комплекта. Однако в пересчете на одну режущую кромку их стоимость сопоставима с напайными резцами. Учитывая высокие показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности сборных резцов с МКП, их применение при соблюдении регламента эксплуатации всегда эффективно.

Конструкции резцов с МКП отличаются большим разнообразием применяемых способов крепления СМП (известно несколько тысяч конструкций инструмента с МКП). Однако, несмотря на многообразие конструктивных решений в части закрепления СМП в резцах, ведущие зарубежные и отечественные инструментальные фирмы используют в серийном производстве ограниченное число базовых способов крепления СМП. Так, например, для обтачивания, подрезания и растачивания применяются в основном четыре базовых способа крепления СМП – соответственно, типы С, Р, М и S по классификации ISO и ГОСТ 26276-85 (рисунок Б.1).

а

б

в

г

а – прижимом сверху (тип С); б – штифтом через центральное отверстие (тип Р); в – штифтом через центральное отверстие и прижимом сверху

(тип М); г – винтом через коническое центральное отверстие (тип S)

Рисунок Б.1 – Типы механического крепления СМП

Ниже приводится описание некоторых прогрессивных конструкций сборных резцов, которые в настоящее время выпускаются ведущими зарубежными и отечественными инструментальными фирмами.

На рисунке Б.2 представлена конструкция сборного резца Т-МАХ S, в которой СМП без отверстия закрепляется прижимом сверху (тип С).

Рисунок Б.2 – Сборный резец Т-МАХ S

A−A

СМП 4 базируется в закрытом гнезде державки 1 по двум боковым поверхностям и сверху прижимается к опорной пластине 3 прихватом 6. Быстрый съем СМП обеспечивается дифференциальным винтом 7. Опорная твердосплавная пластина 3 закрепляется на державке винтом 2 или разрезной прижимающей втулкой. В резцах с пластинами без стружколомающих канавок применяются накладные твердосплавные стружколомы 5. Резцы самых малых сечений выпускаются без опорной пластины.

Недостатком конструкции является то, что передняя поверхность СМП частично закрыта прихватом, который может препятствовать свободному сходу стружки.

Конструкция рекомендуется в первую очередь для обработки хрупких материалов, образующих стружку надлома (закаленные стали, серый и отбеленный чугуны, цветные металлы). Тип С является единственным способом механического крепления СМП из режущей керамики и композитов, которые выпускаются без центрального отверстия.

Инструментальные фирмы выпускают около 120 типоразмеров проходных и подрезных резцов и 20 типоразмеров расточных резцов (таблицы Б.2 и Б.6). Резцы отличаются размерами сечения державки, главными углами в плане, типами и размерами пластин. В резцах применяются СМП трехгранной, квадратной, ромбической и круглой формы, позитивные и негативные, с канавками на передней поверхности и без, из твердых сплавов, режущей керамики и композитов (таблицы Б.8 и Б.9).

На рисунке Б.3 представлена конструкция сборного резца Т-МАХ Р  с  креплением СМП с отверстием L-образным рычагом (тип Р).

А−А

Рисунок Б.3 – Сборный резец Т-МАХ Р

СМП 4 базируется (устанавливается) в закрытом гнезде державки 1, а   L-образный рычаг 5, приводимый в действие винтом 6, прижимает пластину через центральное отверстие к двум боковым поверхностям гнезда. Опорная пластина 3 закрепляется на державке пружинящей втулкой 2. Конструкция узла крепления обеспечивает возможность быстрого и точного поворота или смены СМП. Она позволяет применять всю гамму новых прогрессивных СМП, в том числе со сложной формой передней поверхности, обеспечивающей дробление стружки.

Конструкция применяется для самых разнообразных условий. Инструментальные фирмы выпускают около 120 типоразмеров проходных, подрезных и копирных резцов, а также 13 типоразмеров расточных резцов (таблицы Б.3 и Б.6).

На рисунке Б.4 представлена конструкция сборного резца Т-МАХ, в которой СМП одновременно прижимается как со стороны упорной, так и со стороны передней поверхностей (тип М).

А−А

Рисунок Б.4 – Сборный резец Т-МАХ

При завинчивании винта 5 прихват 4 прижимает СМП по ее опорной поверхности к опорной пластине 2 и державке 1. Одновременно прихват, смещаясь влево по наклонному пазу, прижимает СМП через ее центральное отверстие к головке штифта 7. При отвинчивании винта 5 прихват 4 приподнимается над СМП с помощью пружины 6.

Конструкция отличается высокой жесткостью и надежностью, успешно применяется на самых тяжелых черновых операциях. Недостатком конструкции является то, что СМП не прижимается по боковым поверхностям к державке, поэтому при повороте или замене СМП ее вершина может занимать произвольное положение. Указанный недостаток ограничивает применение конструкции на автоматизированном оборудовании, где требуется высокая точность позиционирования вершины СМП. Другим недостатком является то, что передняя поверхность СМП частично закрыта прихватом, который препятствует свободному сходу стружки.

Инструментальные фирмы выпускают около 80 типоразмеров проходных и подрезных резцов данной конструкции (таблица Б.4).

На рисунке Б.5 представлена конструкция сборного резца Т-МАХ U, в которой СМП закрепляется винтом через центральное отверстие (тип S).

δ

A−A

Рисунок Б.5 – Сборный резец Т-МАХ U

Коническая головка винта 2, взаимодействуя с фасонным участком центрального отверстия СМП 3, прижимает последнюю по опорной поверхности к державке 1. Ось винта смещена на величину δ=0,15 мм относительно оси отверстия СМП, что обеспечивает прижим последней по боковым (упорным) поверхностям закрытого гнезда державки.

Достоинством этой конструкции является простота и компактность узла крепления СМП, хороший отвод стружки с открытой передней поверхности и высокая надежность крепления СМП. Для резцов с малым сечением державки этот тип крепления является единственно возможным (минимальное сечение державки − ВхН=8х8 мм). Резцы с большим сечением державки выпускаются с твердосплавной опорной платиной.

Инструментальные фирмы выпускают около 30 типоразмеров проходных и подрезных резцов и 12 типоразмеров расточных резцов (таблицы Б.5 и Б.6).

На рисунке Б.6 представлен сборный резец T-MAX Q-Cut для отрезки и прорезки канавок с креплением пластин за счет пружинящих свойств корпуса (тип крепления Х).

Н

2

1

L

В

l

L1

Рисунок Б.6 – Сборный отрезной резец T-MAX Q-Cut

Рабочая часть корпуса 1 снабжена клиновидным гнездом под режущую пластину с выпуклыми V-образными опорными поверхностями. Специальная режущая пластина 2 также имеет клиновидную форму, а верхняя и нижняя опорные поверхности имеют вогнутую V-образную форму. Эти поверхности и соответствующие им выпуклые V-образные опорные поверхности гнезда корпуса ориентируют режущую пластину по центру гнезда и обеспечивают постоянство этого положения во время работы. Режущая пластина заклинивается в гнезде корпуса под действием сил резания (угол заклинивания 10…16о). Разжим осуществляется эксцентриковым ключом.

Передняя поверхность режущих пластин имеет специальную геометрию, обеспечивающую оптимальную деформацию стружки: по краям она выше, чем в средней части, а вдоль главной режущей кромки выполнена фаска с положительным или отрицательным передним углом в зависимости от обрабатываемого материала. Такая геометрия передней поверхности дает возможность получить стружку уже, чем ширина реза, и обеспечивает компактность спирали. Узкая компактная стружка не повреждает обработанные торцевые поверхности и легко удаляется из прорезаемого паза.

Пластины для отрезных резцов изготовляют трех видов: с главной режущей кромкой, расположенной параллельно оси заготовки, и под углом к этой оси – пластины правые и левые.

Правые и левые режущие пластины применяют в тех случаях, когда в центре торца отрезанных заготовок нежелательно оставлять не срезанными цилиндрические выступы. Главный угол в плане задается равным 82…870 в зависимости от допускаемой осевой силы резания.

Пластины прорезных резцов в большинстве случаев имеют главную режущую кромку, параллельную оси заготовки.

Корпус резцов может быть стержневой (с прямоугольным или квадратным сечением) и пластинчатой формы. Резцы с пластинчатым корпусом, как правило, снабжены двумя клиновидными гнездами под режущую пластину на обоих его концах.

Достоинством сборных резцов T-MAX Q-Cut является простота и компактность узла крепления режущей пластины, простота эксплуатации, высокая жесткость даже при действии осевых (боковых) сил, надежное стружкодробление.

Инструментальные фирмы выпускают около 50 типоразмеров резцов для отрезки и прорезки канавок, в которых применяется около 30 типоразмеров пластин шириной от 1,2 до 12,7 мм (таблица Б.7).

Таблица Б.2 – Номенклатура проходных и подрезных сборных резцов

Т-МАХ S с креплением пластин прижимом сверху

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры державки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020K | 2525M | 3225P | 3232P | 4040S |
|  |  | Длина режущей кромки, мм |  |  |  |  |
| 900 750 600 450 900 750 600 450 750 | CTGPR/L | 11 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|  | CTBPR/L | 11 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|  | CTTPR/L | 11 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|  | CTDPR/L | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|  | CTFPR/L | 11 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|  | CSBPR/L | 09 12 | 12 | 12 15 | 19 | 19 |
|  | CSTPR/L | 09 | 12 | 12 15 | 19 | 19 |
|  | CSDPN | 12 | 12 | 12 15 | 19 | 19 |
|  | CSKPR/L | 09 | 12 | 12 15 | 19 | 19 |

Таблица Б.3 – Номенклатура проходных и подрезных сборных резцов

Т-МАХ  P с креплением пластин L-образным рычагом

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры державки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020K | 2525M | 3225P | 3232P | 4040S |
|  |  | Длина режущей кромки, мм |  |  |  |  |
| 950 900 750 600 450 750 900 630 | PCLNR/L | 12 | 12 19 | 12 19 | 19 | 19 |
|  | PTGNR/L | 16 | 16 22 | 16 22 | 22 27 | 27 |
|  | PSBNR/L | 09 12 | 12 | 12 | 19 | 19 25 |
|  | PTTNR/L | 16 | 22 | 22 |  |  |
|  | PSSNR/L | 09 12 | 12 | 12 | 19 | 19 25 |
|  | PSKNR/L | 09 12 | 12 | 12 | 19 | 19 |
|  | PTFNR/L | 16 | 16 22 | 22 | 22 27 | 27 33 |
|  | PKNNN | 15 | 15 | 15 | 15 19 | 19 |
|  | PRGNR/L | 9 | 12 | 15 | 19 | 25 |

Таблица Б.4 – Номенклатура проходных и подрезных сборных резцов

Т-МАХ с креплением пластин с отверстием

клином-прихватом

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры державки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020K | 2525M | 3225P | 3232P | 4040R |
|  |  | Длина режущей кромки, мм |  |  |  |  |
| 750 750 450 900 900 750 630 450 95° | MCLCR/L | 12 | 12 19 | 12 19 | 12 19 |  |
|  | MSKCR/L | 12 | 12 | 12 19 | 19 |  |
|  | MSRCR/L | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 |
|  | MSSCR/L | 12 | 12 19 | 12 19 | 19 | 19 |
|  | MTFCR/L | 16 | 16 22 | 16 22 |  |  |
|  | MTGCR/L | 16 | 16 22 | 16 22 |  |  |
|  | MTRCR/L | 16 | 16 22 | 16 22 |  |  |
|  | MTNCR/L | 16 | 16 22 | 16 22 | 22 | 22 |
|  | MTSCR/L | 16 | 16 22 | 16 22 |  |  |

Таблица Б5 – Номенклатура проходных и подрезных сборных резцов

Т-МАХ U с креплением пластин винтом через  отверстие

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры державки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1212F | 1616H | 2020K | 2525 | 3225P |
|  |  | Длина режущей кромки, мм |  |  |  |  |
| 950 750 450 900 900 620 600 930 | SCLCR/L | 9 | 9 | 9 12 | 12 |  |
|  | SSBCR/L |  | 9 | 9 12 | 12 |  |
|  | SSDCN |  | 9 | 9 12 | 12 |  |
|  | STGCR/L | 11 | 11 16 | 16 | 16 |  |
|  | STFCR/L | 11 | 11 16 | 16 | 16 |  |
|  | SDNCN | 11 | 11 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | STTCR/L |  | 11 16 | 16 | 16 |  |
|  | SDHCR/L |  | 11 | 11 | 11 |  |
|  | SRDCN | 6 | 8 | 10 | 10 12 | 12 16 |

Таблица Б.6 – Номенклатура расточных сборных резцов Т-МАХ Р,

Т-МАХ U и T – MAX S

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры державки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S16R | S20S | S25T | S32U | S40V |
|  |  | Длина режущей кромки, мм |  |  |  |  |
| 950 750 900 950 900 750 750 600 450 | PCLNR/L | 9 | 9 | 9 12 | 12 | 12 |
|  | PSKNR/L | 1 |  | 9 12 | 12 | 12 |
|  | PTFNR/L | 11 | 11 | 11 |  |  |
|  | SCLCR/L | 6 9 | 9 | 9 12 | 12 | 12 |
|  | STFCR/L | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 |
|  | SSKCR/L | 9 | 9 | 12 | 12 |  |
|  | CSKPR/L | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
|  | CSTPR/L | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
|  | CSDPR/L | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |

Таблица Б.7 – Номенклатура сборных резцов Т-МАХ Q-Cut

для отрезки и прорезки канавок с креплением пластин

самозаклиниванием

| Эскиз резца | Обозначение по ISO | Параметры резца, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | B | L | H1 | L1 | l |
| Резец отрезной пластинчатый Резец отрезной | XLCCN2603K3.1 | 26 | 2,4 | 125 | 21,4 | 45 | 3,1 |
|  | XLCCN3203M3.1 | 32 | 2,4 | 150 | 24,8 | 80 | 3,1 |
|  | XLCCN2604K4.1 | 26 | 3,2 | 125 | 21,4 | 45 | 4,1 |
|  | XLCCN3204M4.1 | 32 | 3,2 | 150 | 24,8 | 80 | 4,1 |
|  | XLCCN3205M5.1 | 32 | 4,1 | 150 | 24,8 | 80 | 5,1 |
|  | XLCCN3205P5.1 | 32 | 4,1 | 170 | 24,8 | 100 | 5,1 |
|  | XLCCN3206P6.4 | 32 | 5,2 | 170 | 24,8 | 100 | 6,4 |
|  | XLCCR/L2020K3.1 | 20 | 20 | 125 | 20,0 | 20 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2525M3.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 25 | 3,1 |
|  | XLCCR/L3225P3.1 | 32 | 25 | 170 | 32,0 | 25 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2020K4.1 | 20 | 20 | 125 | 20,0 | 25 | 4,1 |
|  | XLCCR/L2525M4.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 25 | 4,1 |
|  | XLCCN/L3225P4.1 | 32 | 25 | 170 | 32,0 | 25 | 4,1 |
|  | XLCCR/L2525M5.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 32 | 5,1 |
|  | XLCCR/L3232P5.1 | 32 | 32 | 170 | 32,0 | 32 | 5,1 |
|  | XLCCR/L2525M6.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 32 | 6,1 |
|  | XLCCR/L3232P6.1 | 32 | 32 | 170 | 32,0 | 32 | 6,1 |
| Резец отрезной усиленный | XLCCR/L1616H3.1 | 16 | 16 | 100 | 16,0 | 17.5 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2016K3.1 | 20 | 16 | 125 | 20,0 | 17.5 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2020K3.1 | 20 | 20 | 125 | 20,0 | 17.5 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2020K3.1 | 20 | 20 | 125 | 20,0 | 22.5 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2525M3.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 22.5 | 3,1 |
|  | XLCCR/L2020K4.1 | 20 | 20 | 125 | 20,0 | 22.5 | 4,1 |
|  | XLCCR/L2525M4.1 | 25 | 25 | 150 | 25,0 | 22.5 | 4,1 |

Контрольные вопросы

- Перечислите достоинства резцов с МКП.

- Чем обеспечиваются высокие показатели долговечности и безопасности резцов с МКП?

- Чем обеспечиваются высокие показатели ремонтопригодности резцов с МКП?

- Что следует отнести к недостаткам резцов с МКП?

- Какая отличительная особенность конструкции резцов с креплением МКП типа М?

- Конструкция сборных резцов фирмы Сандвик Коромант.

- Резец конструкции ВНИИ, особенности, отличия, недостатки.

Тема 8. Конструкции резцов для тяжелых станков

токарной группы

План

  - Анализ условий эксплуатации резцов.

  - Формулирование (изучение) основных требований, предъявляемых к конструкциям резцов, и основных способов их обеспечения.

  - Изучение конкретных конструкций резцов.

Ключевые слова

Тяжелые станки. Типовые детали. Номенклатура деталей. Требования к резцам. Способы обеспечения требований. Надежность. Себестоимость, производительность. Универсальность. Технологичность конструкции. Типаж.

8.1.Анализ условий эксплуатации резцов

В соответствии с классификацией ЭНИМС к тяжелым станкам токарной группы относятся универсальные токарные, вальцетокарные и лоботокарные станки с наибольшим диаметром устанавливаемого изделия над станиной Дс≥1250 мм, а также токарно-карусельные станки с Дс≥4000 мм. В большинстве случаев – это станки одного конструктивно-размерного ряда, выпускаются одним и тем же станкостроительным предприятием (токарные, вальцетокарные, лоботокарные – Краматорским СПО, карусельные – Коломенским СПО). Около 20% тяжелых станков, эксплуатируемых на заводах страны – зарубежного производства. Тяжелые станки эксплуатируются в основном на предприятиях тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения (как правило, это предприятия мелкосерийного и индивидуального производства).

Типовыми представителями обрабатываемых деталей являются прокатные валки, роторы турбин, гребные валы, шпиндели и планшайбы тяжелых станков, заготовки крупногабаритных зубчатых колес. Длина заготовок достигает 20 м, диаметр при обработке на токарных – 4 м, на карусельных – 18 м, масса – 130 т. Крупные заготовки как правило получают методами свободной ковки или литья, поэтому имеют неравномерный припуск, заковы, трещины, раковины, следы автогенной резки. Величина срезаемого припуска составляет 100 и более миллиметров на сторону.

Значительная часть времени затрачивается на черновую обработку. Например, на НКЗМ черновая обработка составляет 47% по трудоемкости, получистовая – 43%, чистовая – 10%.

Режимы резания при черновом точении: t=15…45 мм; s=0,6…2,5 мм/об; v=20…60 м/мин. При сечении среза 100…120 мм2 при обработке стали сила резания достигает 15…20 т.

Структура отказов резцов на тяжелых станках: износ – 55%; поломки – 28%; выкрашивания – 17%. На черновых операциях доля поломок и выкрашиваний еще больше.

Номенклатура материалов, обрабатываемых на тяжелых станках, велика. Например, на НКМЗ используется около 75 марок материалов твердостью НВ 150…330.

На тяжелых станках применяют твердосплавные резцы с высотой державки 63, 90 и 100 мм, длиной от 500 до 1000 мм, массой до 60…80 кг. Резцедержатель иногда находится на высоте 1,5…2,0 м.

Актуальность темы обусловлена тем, что большинство из вас будет работать на Краматорских предприятиях и с первых дней вашей инженерной деятельности надо будет квалифицированно выбирать режущий инструмент для конкретных условий обработки.

Из сказанного очевидно, что резцы на тяжелых станках работают иногда в экстремальных условиях. К этому следует добавить, что в связи с большой стоимостью тяжелых станков, большой мощностью главного привода, высоким разрядом станочника стоимость одной станкоминуты работы в несколько раз выше, чем на средних станках.

8.2. Формулирование (изучение) основных требований, предъявляемых к конструкциям резцов, и основных способов их обеспечения

Важным материалом для конструктора при проектировании инструмента и для технолога при выборе инструмента для заданных условий обработки является определение весомостей свойств, составляющих качество инструмента. Рассмотрим весомости свойств, составляющих качество сборных резцов для черновой и получистовой обработки на тяжелых станках.

Из свойств назначения наиболее важным является производительность – в связи с высокой стоимостью станкоминуты инструмент должен обеспечить высокую производительность.

Достаточно весомым является другое свойство назначения – универсальность, обусловленная необходимостью выполнения одним и тем же инструментом разных операций и переходов, а также необходимостью обработки разных материалов (соотношение весомостей 4:1).

Из свойств надежности наиболее важными являются безотказность и долговечность инструмента.

Достаточно весомой является ремонтопригодность инструмента, обусловленная большими размерами и массой резцов.

Себестоимость сборных резцов, как правило на порядок выше себестоимости напайных резцов.

Высокая себестоимость обусловлена большим количеством и сложностью элементов конструкции сборных резцов.

Поэтому весомость технологичности конструкции остается достаточно высокой и соизмерима с универсальностью и ремонтопригодностью.

Производительность, безотказность и долговечность определяются главным образом прочностью и виброустойчивостью инструмента, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать эти свойства инструмента.

В результате анализа условий эксплуатации и весомости свойств, составляющих качество инструмента, сформулируем основные требования к конструкциям сборных резцов для черновой и получистовой обработки на тяжелых станках: конструкция должна обеспечивать высокие показатели прочности и виброустойчивости, ремонтопригодности, универсальности и технологичности.

Основными способами обеспечения высокой прочности и жесткости конструкции являются:

- Применение утолщенной или тангенциально расположенной режущей пластины;

- Применение рациональной схемы закрепления режущей пластины, то есть обеспечить надежное прижатие как по опорной, так и по упорной поверхностям;

- Применение твердосплавной или быстрорежущей опорной пластины;

- Приближение реакции упорной поверхности к главной режущей кромке.

Предполагается при этом, что марка материалов режущей пластины и других элементов конструкции, а также геометрические параметры резца оптимизированы.

Основными способами обеспечения высокой приспособленности к обслуживанию и ремонту являются:

- Блочность конструкции;

- Применение механического крепления режущих пластин;

- Удобное расположение крепежных элементов, минимальная величина перемещения крепежных элементов, удобство замены режущей пластины и других элементов конструкции;

- Применение геометрических параметров или конструктивных элементов, обеспечивающих надежное стружкодробление.

Основными способами обеспечения высокой технологичности конструкции является:

1. Простота конструкции, определяемая минимальным количеством элементов и низкой трудоемкостью их изготовления;

2. Недифицитность и дешевизна материала элементов конструкции.

Основными способами обеспечения высокой универсальности являются:

1. Блочность конструкции, когда на одну и ту же державку можно устанавливать разные типы резцовых блоков.

2. Применение механического крепления пластин, что обеспечит возможность замены марки твердого сплава в зависимости от операции или обрабатываемого материала.

8.3. Изучение конкретных конструкций резцов

Рассмотрим ряд конструкций сборных резцов для тяжелых станков, в которых в той или иной мере реализованы перечисленные выше рекомендации.

Сборный крупногабаритный резец конструкции ВНИИ автор – Акимов А.В. (рис. 8.1.).

Сменная вставка 6 с тангенциально расположенной напаянной твердосплавной пластиной закрепляется винтом 2 в открытом угловом пазе державки 1. Стружколом 5 с напаянной твердосплавной пластиной закрепляется отдельным винтом. 3. Для предохранения от смещения вставки 6 вдоль углового паза предусмотрен штифт.

Рис. 8.1. Сборный резец конструкции ВНИИ

Вставка устанавливается в державке таким образом, что результирующая сила резания, направленная по биссектрисе угла заострения, прижимает режущую пластину к вставке, а вставку к державке.

Роль винта 2 сводится лишь к фиксации вставки в державке и к удержанию ее от выпадания при транспортировке и установке на станке. Пластина и вставка при этом работают на сжатие, а не на изгиб.

Разработана и применяется широкая номенклатура резцов данной конструкции: проходные с различными углами в плане, проходные упорные и подрезные с высотой державки 63, 80 и 100 мм.

Достоинства конструкции:

- Высокая производительность (работают при сечении среза до 100 и более мм2).

- Повышенная по сравнению с цельнопаянными стойкость, так как конструкция позволяет более качественно производить пайку, заточку и переточку.

- Повышенная по сравнению с цельнопаянными ремонтопрингодность.

- Сокращение расхода материала на изготовление державок, так как конструкция позволяет уменьшить количество громоздких державок, обращающихся в производстве.

Недостатки конструкции:

1. Низкая универсальность, так как для каждого типоразмера требуется отдельная державка.

2. Низкая ремонтопригодность (большие затраты времени на замену ножа, так как нужно полностью вывинчивать крепежный винт.

3. Крепление твердосплавной пластины к корпусу вставки при помощи пайки снижает ее прочность и износостойкость

Область применения: черновая обработка с максимальными s и t, в том числе при неравномерном припуске.

Сборный резец конструкции УЗТМ,  автор Серебровский В.Б. (рис. 8.2.).

Резец состоит из державки 1 и вкладыша 2 с тангенциально расположенной припаянной твердосплавной пластиной. Вкладыш устанавливается на державке при помощи хвостовика, имеющего форму ласточкиного хвоста с уклоном 1:6. В державке имеется соответствующее гнездо. На верхней поверхности вкладыша выполнен наварной стружколом 3.

Обеспечивает производительность обработки на 30% ниже, чем конструкция ВНИИ.

Рис. 8.2. Сборный резец конструкции УЗТМ

Применяются вставки проходные с разными углами в плане, проходные упорные и подрезные.

Достоинства конструкции:

1. Высокая универсальность, заключающаяся в том, что на одну и ту же державку можно устанавливать любые типы вставок.

Недостатки конструкции:

1. Низкая технологичность, так как вкладыш может быть изготовлен только методом точного литья, что требует высокого уровня технологии литья.

2. Низкая виброустойчивость, связанная с тем, что вкладыш получен методом точного литья без окончательной механической обработки и не обеспечивает плотное прилегание сопрягаемых поверхностей вкладыша и державки.

3. Недостаточная ремонтопригодность, так как происходит сильное заклинивание вкладыша в державке под действием главной составляющей силы резания Рz.

Область применения: черновая и получистовая обработка с умеренными подачами и глубинами резания.

Сборный резец австрийской фирмы Plansee

Резец состоит из державки 1, подкладки 2, винтов 3, 5, 7, режущей пластины 4 и вставки 6. В конструкции применяется специальная перетачиваемая по передней поверхности режущая пластина с цилиндрической выемкой со стороны опорной поверхности. При завинчивании винта 7 головка последнего взаимодействует с цилиндрической выемкой и прижимает пластину к вставке 6.

Рис. 8.3. Сборный резец конструкции фирмы Plansee

Подкладка 2, пластина 4 и вставка 6 предварительно соединяются в узел, который затем при помощи винтов 5 устанавливается на державке.

Фирма изготовляет резцы проходные с φ=45 и 75о, проходные и подрезные Н=60 мм, ℓ=50 мм.

Достоинства:

- Высокая прочность режущей пластины.

- Удовлетворительная ремонтопригодность.

Недостатки:

1. Низкая виброустойчивость, обусловленная отсутствием сил, прижимающих режущую пластину и блок в целом по упорным поверхностям.

2. Низкая универсальность, так как для каждого типоразмера требуется отдельная державка.

Область применения: черновое и получистовое точение с равномерным припуском.

Сборный резец шведской фирмы Sandvik Coromant (рис. 8.4.).

Резец состоит из державки 1, вставки 2, упорной колодки 4, Г-образного рычага 5, режущей пластины 7, винтов 3,6,8. В конструкции применяется специальная перетачиваемая по передней поверхности тангенциально расположенная режущая пластина с цилиндрическим отверстием. Режущая пластина при помощи Г-образного рычага прижимается по опорной и боковой упорной поверхностям.

Рис. 8.4. Сборный резец фирмы Sandvik Coromant

Достоинства, недостатки и область рационального применения такие же как и для предыдущей конструкции, хотя по ремонтопригодности уступает ей, так как здесь не реализован принцип блочности.

Сборный резец шведской фирмы Sandvik Coromant (рис. 8.5.).

Резец состоит из державки 1, разрезных штифтов 2 и 8, опорной пластины 3, режущей пластины 4, прихвата 5, крепежного винта 6, комплекта регулировочных прокладок 7 и гайки 4.

В конструкции применяется специальная перетачиваемая режущая твердосплавная пластина с угловой выемкой под прихват. Режущая пластина прижимается по опорной поверхности при помощи прихвата 5 и винта 6.

Рис. 8.5. Сборный резец конструкции фирмы Sandvik Coromant

Для регулирования перемещения режущей пластины после переточек между прихватом и державкой устанавливаются регулировочные прокладки.

Фирма выпускает резцы проходные с φ=45,60, 75о, проходные упорные и подрезные Н=60,80,100 мм; ℓ=40, 50 мм.

Достоинства:

- Удовлетворительная прочность и виброустойчивость.

- Удовлетворительная ремонтопригодность.

Недостатки:

- Низкая универсальность.

Область применения: черновая и получистовая обработка с умеренными подачами и глубинами резания, в том числе при неравномерном припуске.

Сборный резец ОНИЛ (рис.8.6.).

Основной отличительной особенностью резца является блочность конструкции – в зависимости от условий эксплуатации на унифицированную державку 7 при помощи оригинального соединения типа «ласточкин хвост» могут устанавливаться соответствующие сменные блоки с механическим креплением перетачиваемой твердосплавной пластиной. Сменный блок состоит из корпуса 1, режущей пластины 4, прихвата 5, быстрорежущей опорной пластины 3, крепежного винта 6 и пружинного штифта 2.

Рис. 8.6. Сборный резец конструкции ОНИЛ

Прихват снабжен двумя эксцентрично расположенными относительно оси прижимными участками, состоящими соответственно из стружколомающих поверхностей с различными углами наклона, а также прижимных и упорных поверхностей.

При завинчивании крепежного винта прижимной участок прихвата стружколома своими прижимной и упорной поверхностями взаимодействует с соответствующими поверхностями режущей пластины. При этом режущая пластина своей опорной поверхностью прижимается через опорную пластину к опорной поверхности выемки корпуса, а упорной поверхностью прижимается через упорный выступ прихвата к упорной поверхности корпуса.

После переточки режущей пластины прихват разворачивается на 180о, обеспечивая перемещение пластины на величину эксцентриситета. При этом обеспечивается также постоянство расстояния от главной режущей кромки до стружколомающей поверхности, что исключает возможность пакетирования стружки в промежутке между главной режущей кромкой и стружколомающей поверхностью.

Централизованное производство резцовых блоков организовано на сестрорецком инструментальном заводе. Завод выпускает блоки правые и левые проходные с φ=45 и 60о, прорезные и упорные, Н=60 и 80 мм, ℓ=40 и 50 мм.

Достоинства:

1. Высокая прочность и виброустойчивость, обусловленное применением специальной режущей пластины, оригинального прихвата стружколома, их особым базированием.

- Высокая ремонтопригодность.

- Высокая универсальность.

- Высокая технологичность.

Недостатки:

- Наличие перетачиваемой пластины.

Область применения: черновая обработка с максимальными подачами и глубинами резания, в том числе при неравномерном припуске и ударах.

Контрольные вопросы

- Как характеризовать «станки тяжелые токарной группы»?

- Какова номенклатура деталей, обрабатываемых на тяжелых станках?

- Сформулируйте требования к токарным резцам для тяжелых станков.

- Раскройте понятие «Надежность сборных резцов для тяжелых станков».

- Основные способы обеспечения прочности и жесткости сборных резцов.

Проведите анализ конструктивных отличий сборных резцов для тяжелых станков.

# Тема 9.  Инструменты для образования резьбы

План

  - Резьбонарезные резцы, типы, схемы резания, геометрия.

  - Метчики, конструктивные элементы.

  - Плашки.

  - Резьбовые фрезы.

Ключевые слова

Способы резьбонарезания. Типы резьбонарезных инструментов. Резцы. Метчики. Плашки. Фрезы. Конструкция. Геометрия режущей части. Схемы резания.

Наружную и внутреннюю резьбу на деталях получают следующими основными способами:

- вырезанием профиля резьбы режущим инструментом;

- выдавливанием профиля резьбы выдавливающим инструментом;

- накатыванием профиля резьбы накатным инструментом.

Обработку резьбы резанием осуществляют резьбовыми резцами, гребенками, резьбовыми плашками, резьбонарезными головками, резьбовыми фрезами, шлифовальными кругами. Процесс резания характеризуется вырезанием слоев металла по профилю впадины.

Процесс выдавливания осуществляется по принципу работы пары скольжения без зазора при наличии больших сил трения. На этом принципе работают бесстружечные метчики для внутренних резьб и выдавливающие сборные плашки для наружных резьб.

Накатывание профиля резьбы осуществляют при силовом качении инструмента по поверхности заготовки. Накатывание отличается от выдавливания тем, что инструмент и деталь образуют пару качения, а не пару скольжения, что значительно уменьшает силы трения. К инструментам для накатывания относятся резьбонакатные плоские и сегментные плашки, резьбонакатные ролики, резьбонакатные головки.

При выдавливании и накатывании профиль резьбы образуется за счет пластического деформирования металла.

9.1. Резьбонарезные резцы, типы, схемы резания

Резцы для нарезания резьбы представляют собой однолезвийный фасонный инструмент, режущая кромка которого образует профиль резьбы всеми точками. Основные преимущества резцов по сравнению с другими резьбонарезными инструментами: простота конструкции и технологии изготовления, универсальность (возможность одним и тем же резцом нарезать резьбы различного диаметра и шага), высокая точность расположения оси обработанной резьбы относительно цилиндрической и торцовой поверхностей заготовки, возможность обработки резьб с переменным шагом и на конической поверхности.

Резцы подразделяют:

- по конструкции – на стержневые, призматические, круглые;

- по форме режущей кромки – на однопрофильные и многопрофильные;

- по исполнению режущего элемента – на цельные, составные, сборные;

- по виду работы – на черновые и чистовые;

- по типу нарезаемой резьбы – на резцы для метрической и трапецеидальной резьбы.

Схема резания характеризует форму и размеры сечения срезаемого слоя.

Нарезание резьб мелкого модуля осуществляется за один проход. В этом случае глубина резания tp равна высоте профиля резьбы hз.

Многопроходное нарезание резьбы осуществляется по схеме радиального или бокового врезания (рис. 9.1.).

Рис. 9.1. Схемы нарезания резьб

ал – толщина слоя, срезаемого боковой левой, режущей кромкой;

ав – толщина слоя, срезаемого вершиной.

При боковом врезании одна из режущих кромок работает с уменьшенной нагрузкой, что облегчает процесс резания, но ухудшает качество обрабатываемой поверхности. Этот недостаток можно устранить применяя комбинированную схему резания:

При нарезании резьб глубокого профиля (трапецеидальной, прямоугольной) применяют последовательное многопроходное точение несколькими резцами различных профилей. Последний чистовой резец образует полный профиль  нарезаемой резьбы (рис. 9.2.).

# Рис. 9.2. Нарезание резьб глубокого профиля

При малом угле подъема резец устанавливают таким образом, чтобы ось симметрии профиля резца была расположена перпендикулярно к оси заготовки. Задние углы на боковых режущих кромках выполняют одинаковыми как для резцов из быстрорежущей стали, так и для резцов из твердых сталей в пределах 4…6о для предварительного и 8…10о для окончательного нарезания. Задний угол на вершине принимают равным 15…20о.

Профиль резьбового резца по передней поверхности совпадает с профилем резьбы в осевом сечении заготовки при φ=0 и λ=0. Если φ≠0о и λ ≠0о, профиль резца отличен от профиля резьбы.

Рис. 9.3. Профиль резьбового резца

Если угол подъема нарезаемой резьбы τ≥3…4о, то резец наклоняют к оси заготовки под углом λ=τ и передние углы на боковых режущих кромках принимают одинаковыми (φл= φп), в противном случае φл <0о и φп >0о.

9.2. Метчики, конструктивные элементы

Метчики предназначены для образования резьбы в отверстиях. По принципу работы их подразделяют на метчики, образующие профиль резьбы путем снятия стружки, метчики бесстружечные, образующие профиль резьбы без снятия стружки, и метчики с режущими и выглаживающими зубьями, образующие резьбу комбинированным способом (резанием и выдавливанием).

По конструкции и применению метчики делят на следующие типы:

1. Машинно-ручные для нарезания резьб как вручную, так и на станке; с шахматным расположением зубьев для обработки заготовок из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей; бесстружечные.

2. Машинные для нарезания на станке метрической резьбы диаметром 0,25…0,9 мм; с укороченными канавками; с винтовыми канавками.

3. Гаечные для нарезания резьб в гайках на гайкорезных станках: с изогнутым расположением зубьев; бесстружечные с прямым хвостовиком.

4. Конические для нарезания конических резьб.

5. Метчики сборной конструкции (резьбонарезные головки для внутренней резьбы).

- Специальные комбинированные (сверлометчик).

К основным конструктивным элементам метчиков относятся: режущая (заборная) часть 1, калибрующая часть 2, хвостовик 3, форма зуба 4 и стружечной канавки 5, геометрические параметры режущей и калибрующей частей.

# 9.4. Конструктивные элементы метчиков

Режущая часть предназначена для срезания слоев металла по всему контуру профиля резьбы.

Калибрующая часть служит для окончательного формирования профиля (первым калибрующим витком), направления и подачи метчика под действием сил самозатягивания и является запасом на переточку при заточке метчика по наружной поверхности режущей части.

Хвостовик предназначен для передачи крутящего момента от шпинделя станка.

На длине режущей части метчик затачивают по задней поверхности с углом конуса φ. Наиболее распространенной формой кривой затылования является архимедова спираль. Задний угол на наружном диаметре метчика α=4…20о.

Метчики по калибрующей части могут изготовлять без затылования по профилю, с затылованием – на 2/3 ширины пера или с затылованием по всей ширине пера. К=0,01…0,02 мм. Метчики диаметром до 10 мм в большинстве случаев выполняют незатылованными.

Резьбу калибрующей части выполняют с обратной конусностью (0,04…0,08 мм на 100 мм длины) по наружному диаметру для уменьшения трения и разбивки резьбы.

Стружечные канавки служат для размещения стружки и ее транспортирования, что обуславливает их направление и форму. Угол ω наклона канавок у основной массы выпускаемых метчиков равен 0о. Для лучшего удаления стружки метчики следует делать с винтовыми канавками левого направления (при правом направлении резьбы). Предельное значение угла ω=10…35о.

При обработке материалов применяют также бесстружечные метчики (рис. 9.5.). Вместо стружечных канавок рабочая часть в сечении имеет многогранник, на заборном конусе резьба шлифована на конус, затылование отсутствует.

В процессе формирование резьбы происходит выдавливание по всему профилю. Метчики в процессе эксплуатации не перетачиваются.

Рис. 9.5. Бесстружечные метчики

9.3. Плашки

Плашки предназначены для нарезания наружных резьб. По типу нарезаемой резьбы плашки подразделяют на плашки круглые для конической резьбы.

Основными конструктивными элементами круглых плашек являются режущая часть, калибрующая часть, число, диаметр и расположения стружечных отверстий, ширина и форма пера, наружный диаметр Д, ширина плашки Н, элементы крепления.

Режущая часть. Плашки имеют две режущие части с каждого ее торца, что обеспечивает увеличение срока службы плашки. Режущая часть выполняет основную работу по формированию профиля резьбы. Угол конуса φ и длина режущей части зависят от материала заготовки. Для обработки высокопрочных сталей 24-30о, для легких сплавов и цветных металлов 24-50о. Режущую часть плашек затачивают по передней и задней поверхностям. Угол φ=10…30о, угол α=6…9о в зависимости от обрабатываемого материала.

Калибрующая часть. Длину калибрующей части плашки принимают равной (3…5) Р. Общая длина режущей и калибрующей частей составляет (6…10)Р, что и определяет ширину плашки Н.

По профилю резьбы плашки не затылуют и боковые углы αб=0о.

Плашки не шлифуют по профилю, поэтому они нарезают резьбы не выше степени точности 6h, 8h.

Элементы крепления плашки. Плашки закрепляют или в воротке (при ручной работе) или в патроне. Для крепления на наружной поверхности плашки выполняют три или четыре конических углубления.

Резьбовые фрезы. Относятся к многозубым инструментам, благодаря чему процесс резьбонарезания становится более производительным по отношению к резцам.

Типы фрез. По конструкции резьбовые фрезы подразделяют на следующие типы: гребенчатые цилиндрические для нарезания резьб неглубокого профиля с шагом 0,5…6 мм; дисковые для нарезания резьб крупного профиля; гребенчатые сборные охватывающие; головки для скоростного фрезерования резьбы с крупным шагом.

Гребенчатые резьбовые фрезы. Фрезерование резьб в несколько раз производительнее по сравнению с обработкой резцами, но из-за наличия кольцевых витков профиль резьбы искажается. Поэтому гребенчатые фрезы применяют в основном для нарезания крепежных резьб. Основными конструктивными элементами фрез являются: диаметр фрезы, длина фрезы, число зубьев, форма зуба и впадины, направление стружечных канавок, размеры профиля резьбы.

Для уменьшения вибраций рекомендуется фрезы выполнять с углом наклона стружечных канавок ω=5…10о.

Фрезы затачивают по передней поверхности под углом φ, который назначают в зависимости от материала детали. φ=0 для чугуна, латуни, бронзы и твердой стали; φ=5о для стали средней твердости; φ=10…15о  для легких сплавов и легких сталей. Затылование по задней поверхности должно обеспечить задний угол по вершине α=8…10о и на боковых сторонах профиля α=4…5о.

Для обеспечения выхода резца при затыловании и круга при шлифовании профиля резьбы впадины делают как можно шире и угол θ=30…45о, а ширину впадины 0,35…0,4 мм окружного шага фрезы.

Дисковые фрезы. Для нарезания трапецеидальных резьб с крупным шагом большого диаметра применяют дисковые резьбовые фрезы. Фрезы выполняют острозаточенными с чередующимися зубьями.

Охватывающие резьбовые фрезы. Для фрезерования коротких резьб применяют гребенчатые сборные охватывающие фрезы, оснащенные круглыми гребенками.

Резьбонарезные головки. Представляют собой сборный инструмент сложной конструкции, оснащенный комплексом гребенок или плоских плашек. Головки обеспечивают высокую производительность благодаря применению повышенной скорости резания и быстрого отвода после нарезания.

Наибольшее распространение имеют самораскрывающиеся головки с круглым гребенками.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте способы образования резьб.

- Опишите конструктивные особенности резьбонарезных резцов.

- Конструкция, геометрия режущей части метчиков.

- Опишите назначение, конструкцию, геометрию режущей части плашек.

- Резьбовые фрезы, назначение, элементы конструкции.

Тема 10. Протяжки

План

10.1. Назначение, применение, конструкция протяжек, схемы резания.

10.2. Методика выбора. Расчет конструктивных элементов круглых протяжек.

10.3. Проектирование прошивок.

Ключевые слова

Протяжка. Схемы резания. Преимущества схем и конструкций. Проектирование протяжек, расчет, выбор. Проектирование прошивок.

10.1. Назначение, применение, конструкция протяжек, схемы резания.

Протяжка – многолезвийный инструмент с рядом последовательно выступающих одно над другим лезвиями в направлении, перпендикулярном к направлению скорости главного движения.

Предназначается для обработки при поступательном главном движении резания и отсутствии движения подачи (ГОСТ 25751-83).

Протяжки имеют значительные преимущества перед другими видами инструментов. Они являются самыми высокопроизводительными инструментами, примерно в 100 раз и более производительнее зенкеров и разверток. При протягивании совмещаются операции черновой, получистовой и чистовой обработки. Это повышает производительность, сокращает номенклатуру применяемых режущих и мерительных инструментов, уменьшает число станков и технологической оснастки. Протягивание обеспечивает точность по 7…6-му квалитетам и Rа=1,25…2,5 мкм. Протяжки обладают высокой стойкостью вследствие того, что режущие кромки их зубьев совершают за цикл обработки самый короткий путь, в десятки раз меньший, чем режущие кромки других инструментов.

Многошлицевые, многогранные и фасонные отверстия, а также фасонные пазы в настоящее время обрабатывают только протягиванием.

Протяжки – металлоемкий, сложный в изготовлении и поэтому дорогой инструмент. Экономическая целесообразность их применения оправдывается при обеспечении оптимальных элементов конструкции и режимов резания, качественном изготовлении и правильной эксплуатации.

Протяжки изготовляют из быстрорежущей стали Р6АМ5 или легированных сталей ХВГ имеющих низкую склонность к короблению.

Параметр шероховатости задних поверхностей Rа≤0,2 мкм достигается доводкой.

Припуск при протягивании срезается путем последовательного снятия каждым зубом слоя, равного подъему на зуб, являющемуся толщиной среза Sz.

У протяжек для обработки отверстий различают подъем на зуб на диаметр, равный 2Sz, и подъем на зуб на одну сторону Sz; 2Sz=Дп-Дп-1, где Дп-диаметр любого зуба протяжки; Дп-1-диаметр предыдущего зуба (рис. 10.1.).

Для круглой протяжки ширина срезаемого слоя равняется глубине резания, то есть периметру режущих кромок.

Рис. 10.1. Подъем и зуб протяжки

Скорость резания υ равна скорости движения штока или ползуна протяжного станка или скорости движения обрабатываемой заготовки относительно неподвижно закрепленной протяжки.

В настоящее время применяют две схемы резания в зависимости от порядка срезания всего припуска и две схемы в зависимости от порядка срезания каждого слоя припуска.

В зависимости от порядка срезания припуска различают профильную и генераторную схемы резания (рис. 10.2.). Профильная схема резания характеризуется тем, что все зубья имеют форму, подобную форме окончательно обработанной поверхности, но размер их постепенно увеличивается от первого к последнему режущему зубу, и обрабатываемая поверхность окончательно формируется главными режущими кромками последнего зуба.

Рис. 10.2  Схема резания при протягивании

Генераторная схема резания отличается тем, что главные режущие кромки зубьев протяжки имеют форму предварительно обработанной поверхности, а вспомогательные режущие кромки имеют форму, близкую к форме окончательно обработанной поверхности или части. Поэтому обрабатываемая поверхность формируется как главными, так и вспомогательными режущими кромками всех режущих зубьев протяжки.

В зависимости от порядка срезания каждого слоя припуска различают одинарную и групповую схемы резания. Одинарная схема резания состоит в том, что каждый зуб протяжки срезает один слой припуска по всему периметру обрабатываемой поверхности.

При этом за счет превышения высоты предыдущего зуба по отношению к высоте последующего срезаются относительно тонкие и широкие слои металла по всему периметру обработанной поверхности. Изготовление точного профиля на всех зубьях протяжки, а также заточка протяжки связаны со значительными трудностями, поэтому профильная схема резания применяется в основном для протяжек, предназначенных для обработки поверхностей простых форм, например цилиндрических.

Существенным преимуществом генераторных протяжек является их технологичность; недостатком – трудность получения задних углов на вспомогательных режущих кромках и более низкая по сравнению с профильной геометрическая точность профиля.

Наряду с указанными схемами получило распространение также комбинированное протягивание, когда обработка производится по двум или трем схемам резания. Комбинированное протягивание применяется как при работе одной протяжкой, так и при использовании комплектных протяжек.

Например, при протягивании прямобочных и эвольвентных шлицев могут использоваться протяжки, у которых часть зубьев работает по генераторной схеме, а часть – по профильной.

При групповой схеме резания каждый слой припуска срезается не одним, а группой одинаковых по размеру зубьев протяжки, то есть обеспечивается разделение стружки по периметру (рис. 10.3.).

Первый и второй зубья группы называются прорезными, третий – зачищающий.

Разделение периметра стружки на прорезных зубьях производится с помощью пологих выкружек со вспомогательными задними углами 4…6о.

Диаметр зачищающего зуба выполняется на 0,02…0,04 мм меньше диаметра прорезных для того, чтобы при износе прорезных зачищающий не срезал припуск в виде кольца.

Рис. 10.3. Групповая схема резания

Преимущество групповой схемы резания состоит в том, что срезаются более толстые слои припуска, поэтому протяжки с такой схемой резания значительно короче протяжек с одинарной схемой резания и имеют более высокую стойкость.

Рис. 10.4. Составные части протяжки

1 – передний хвостовик

2 – шейка

3 – направляющий конус

4 – передняя направляющая

5 – рабочая часть

6 – задняя направляющая

7 – задний хвостовик

Рабочая часть состоит из последовательно расположенных режущих 8, переходных 9, чистовых 10, калибрующих 11 зубьев, разделенных стружечными канавками.

Передний хвостовик 1 предназначен для закрепления протяжки в патроне станка и передачи ей силы, необходимой для протягивания.

Диаметр хвостовика должен соответствовать диаметру отверстия патрона станка и быть меньше на 1…2 мм диаметра предварительного отверстия заготовки.

Шейка 2 – промежуточное связующее звено между передним хвостовиком и рабочей частью протяжки.

Направляющий конус 3 предназначен для того, чтобы облегчить ввод протяжки в обрабатываемое отверстие.

Передняя направляющая 4 предназначена для центрирования оси заготовки относительно оси протяжки (устранения перекосов и неравномерности нагрузки первых режущих зубьев). Размеры и форма передней направляющей соответствует размерам и форме предварительно обработанного отверстия заготовки с отклонением по насадке 8.

Рабочая часть 5 служит для срезания всего  припуска на протягивание и обеспечения необходимых форм, размеров и шероховатости обрабатываемого отверстия.

Рабочая часть включает: черновые зубья 8, предназначенные для срезания основной части припуска, переходные 9, предназначенные для постепенного уменьшения сил при переходе от черновых к чистовым зубьям и для зачистки грубой поверхности после обработки черновыми зубьями, чистовые 10, предназначенные для окончательного оформления протягиваемого отверстия, получения необходимых параметров точности и шероховатости поверхности, калибрующие 11, предназначенные для уменьшения рассеяния размера отверстия и сохранения размера протяжки при переточках. Размер калибрующих зубьев равен размеру последнего чистового зуба.

Задняя направляющая 6 служит для направления протяжки в отверстии в конце протягивания по мере выхода калибрующих зубьев из заготовки. Диаметр задней направляющей принимают равным диаметру калибрующих зубьев с допуском ƒ7.

Задний хвостовик 7 предназначен для захвата протяжки патроном и отвода ее в исходное положение (при автоматическом протягивании).

В процессе протягивания он поддерживается сопровождающей кареткой для предотвращения провисания протяжки под действием собственного веса. Размеры переднего и заднего хвостовиков стандартизированы.

Обрабатываемую заготовку устанавливают на передней направляющей протяжки и прижимают к торцу фланца, закрепленного на планшайбе станка. Передний и задний хвостовики протяжки крепятся в соответствующих зажимных патронах станка. При включении рабочего хода ползуна режущие зубья протяжки, перемещаясь в отверстии заготовки, срезают припуск.

Форма и размеры зуба и стружечной канавки (рис. 10.5.) устанавливают исходя из условий возможности резания и образования стружки, размещения стружки в канавке и прочности зуба. Они характеризуются шагом зубьев Р, высотой hк стружечной канавки, шириной в спинке зуба, переднего φ и заднего α углов, радиусом rк основания канавки.

Профиль черновых зубьев.

в=(0,3…0,35)Р,

hк=(0,3…0,4)Р,

rк=(0,15…0,20)Р.

Передний угол должен обеспечить хорошие условия резания и стружкообразования, при обработке заготовок из стали φ=10…20о, из чугуна φ=5…8о. У внутренних протяжек задний  угол небольшой (α=2…3о у черновых,  α=1…1,5о у чистовых).

Рис. 10.5. Форма и размеры зуба

Это необходимо для минимального изменения положения режущих кромок при переточках протяжек. У наружных протяжек α=10о.

Режущие кромки зубьев обычно располагают в плоскости, перпендикулярной к направлению главного движения, то есть λ=0о. Но иногда изготовляют протяжки с наклонным расположением режущих кромок и канавок.

Шаги чистовых зубьев выполняют переменными для устранения волнистости протянутой поверхности. Первый чистовой зуб должен иметь шаг наибольшим из шагов остальных чистовых зубьев. Калибрующие зубья по мере повторных заточек, постепенно уменьшаясь в размере, становятся чистовыми. Поэтому их шаги, как и чистовых зубьев, делают переменными.

В ряде конструкций протяжек калибрующие зубья имеют цилиндрические фаски с нулевым задним углом. Ширина фаски обычно переменная: увеличивается от 0,2 мм на первом зубе до 1 мм на последнем зубе.

10.2. Методика выбора и расчета конструктивных элементов круглых протяжек.

Основными параметрами протяжек являются подача на зуб или группу зубьев Sz, шаг t, высота h зубьев и число зубьев в группе zс. Параметры Sz, t, h и zс зависят от многих факторов и поэтому при обычных методах расчета первоначально учитывают 1…2 фактора, а на последующих этапах расчета полученные значения указанных параметров корректируются с учетом всех ограничивающих факторов.

Ниже приведена последовательность выбора и расчета основных конструктивных элементов круглых протяжек, работающих по одинарной и групповой схемам резания.

1. Определение припуска под протягивание.

Выбирается в зависимости от наименьшего диаметра отверстия под протягивание dо и требуемого диаметра отверстия после протягивания dмт (при необходимости с учетом припуска под последующее шлифование).

2. Материал режущей части протяжки выбирают в зависимости от группы обрабатываемости материала заготовки и типа производства.

3. Протяжки из быстрорежущих сталей диаметром менее 15 мм и протяжки из стали ХВГ всех диаметров изготовляются цельными, диаметром 15…40 мм – сварными, а диаметром более 40 мм – сварными или сборными. Материал хвостовика – сталь 45Х или 40 Х. Типы и основные размеры хвостовиков зависят от типа и размеров протяжки и конструкции патрона. Диаметр хвостовика должен быть максимальным из диаметров хвостовиков, проходящих через предварительное отверстие в заготовке.

Сила, допустимая хвостовиком

Рхв=[σр]*Fох,

где	[σр]-допустимое напряжение при растяжении для хвостовиков из быстрорежущих сталей [σр]=400 МПа; для хвостовиков из стали ХВГ [σр]=300 МПа; Fох-площадь опасного сечения хвостовика.

Сила резания ограничивается также прочностью протяжки по впадине перед первым зубом. Наибольшая сила, допустимая протяжкой на прочность по первому зубу, определяется по формуле

Роn==[σр]*Fоn,

где 	Fоn-площадь опасного сечения перед первым зубом.

Наименьшее из Рхв и Fоn принимается в качестве максимально допустимой силы резания |Рz|. Принятое значение |Рz| необходимо сопоставить с тяговым усилием станка Рс : |Рz|=(0,8…0,9)Рс.

В общем случае осевая сила резания при протягивании определяется согласно зависимости

Рz=qоΣℓp*Kp,

где	qо-осевая сила резания, приходящаяся на 1 мм длины режущего лезвия; ℓp-суммарная длина режущих лезвий зубьев, одновременно участвующих в работе; Kp-поправочный коэффициент на измененные условия обработки.

Значения qо и Kp приводятся в справочной литературе.

Рz≤|Рz|

4. Предварительное значение шага режущих зубьев определяется согласно зависимости tp=mℓ, где m=1,25…1,5 для одинарных протяжек, m=1,5…1,9 для групповых протяжек; ℓ-длина обрабатываемого отверстия.

5. Число одновременно работающих зубьев определяется по формуле

Ζо=ℓр+1.

Минимальное количество одновременно работающих зубьев должно быть не менее трех. При небольшой длине протягиваемого отверстия допускается zо=2; обычно принимают zо=4…5. Окончательный размер шага и число одновременно работающих зубьев принимается с учетом выбранной подачи и возможности нормального формирования и размещения стружки в стружечной канавке.

6. Для одинарных протяжек подачу Sz определяют по справочным таблицам в зависимости от типа протяжки и обрабатываемого материала. Для групповых протяжек подачу черновых зубьев выбирают по средней наработке между отказами из условия стойкости черновой и чистовой обработки, а также в соответствии с требованиями к качеству обработанной поверхности.

7. Для принятой подачи на зуб или группу зубьев глубина стружечной канавки, необходимая для нормального формирования и размещения стружки, определяется согласно зависимостям: для сливной стружки hk=1,128КℓSz; для стружки надлома hk=0,891√КℓSz.

Коэффициенты заполнения стружечной канавки К для одинарных и групповых протяжек приводятся в справочной литературе. По полученному значению hk из справочных таблиц выбирают ближайшее большее значение указанного параметра, а также остальные размеры стружечной канавки: в, r (рис. 10.6.).

По этой же таблице принимают уточненное значение

шага черновых зубьев toP.

8. Число зубьев в группе определяется по формуле

Ζгрс=П∗Д∗qo∗Ζo∗KpPz,

Рис. 10.6. Размеры стружечной канавки

где	Кр-произведение поправочных коэффициентов (приводятся в справочных таблицах).

Обычно Zгр=2…5. Если Zc<2, то принимают Zc=2. Дробное значение Zc, больше двух, округляют до ближайшего большего целого (3,4 или 5).

9. Число групп черновых зубьев определяют по формуле n=Αo25z,

где 	Ао-припуск на черновые зубья.

Ао=А-(Аn + Аr). Размер припуска на переходные Аn и чистовые зубья Аr выбирают по справочным таблицам.

Число черновых зубьев Zo=n*Zc.

Число переходных, чистовых и калибрующих зубьев, а также геометрические параметры зубьев протяжек выбирают по справочным таблицам.

Общая длина рабочей части протяжки

ℓр=t(z1+z2)+Σt3+Σtr,

где	Σt3 и Σtr-суммы переменных шагов соответственно чистовых и калибрующих зубьев.

Расстояние от переднего торца протяжки до первого зуба определяют по паспортным данным протяжных станков.

Общая длина протяжки

L=ℓ'+ℓр+ℓз*н+ℓз*хв.

Общая длина протяжки не должна превышать хода протяжного станка и наибольшего расстояния между центрами шлифовального и заточного станков. Следует также учитывать размеры ванн и устройств для термообработки.

В случае необходимости припуск снимается комплектом из двух протяжек.

10. Для облегчения формирования и удаления стружки на режущих зубьях одинарных протяжек изготовляются стружкоразделительные канавки.

11. Припуск, срезаемый каждым зубом групповой протяжки, равномерно распределяется между расположенными на равном расстоянии друг от друга режущими секторами, число которых, а следовательно, и число выкружек N определяется по формуле

Ν=ℓΖвс

где	ℓz=λДΖс-часть периметра, приходящегося на каждый зуб секции; вс-ширина режущего сектора; вс=(1,1…1,3)√Д при Д‹100 мм и в=10…12 мм при Д›100 мм.

Подставив в формулу значения ℓz и вс, получим:

для Д<100мм		Ν=(2,4...3,1)ДΖс

для Д>100 мм		Ν=(0,25...0,3)ДΖс

Значение N округляют до ближайших больших четных чисел.

Ширину выкружки определяют по формуле а=πД(Ζс−1)Ν∗Ζс.

Число выкружек, ширина черновых и чистовых зубьев, радиусы выкружек и наибольшие допустимые радиусы шлифовальных кругов приводятся в справочных таблицах.

Рис. 10.7. Выкружки протяжные

10.3. Проектирование прошивок

Прошивки являются прогрессивным режущим инструментом, который во многих случаях может успешно заменить протяжки.

Прошивки отличаются от протяжек в основном различным направлением тяговых сил в процессе обработки. Если протяжки работают на растяжение, то прошивки – на сжатие, что дает возможность значительно уменьшить длину прошивки по сравнению с протяжкой. Прошивка (рис. 10.8.), закрепленная одним концом в патроне станка, перемещается с рабочей скоростью резания υ и обрабатывает отверстие заданного профиля в детали, после чего она перемещается в обратном направлении со скоростью холостого хода υх.

ℓо-длина рабочей части;

ℓр-длина режущей части;

ℓ1-длина передней направляющей;

ℓ2-длина задней направляющей;

ℓ3-длина шейки;

ℓх-длина хвостовика.

Процесс прошивания с точки зрения резания аналогичен процессу протягивания, поэтому все основные закономерности и рекомендации по выбору параметров протяжек могут быть использованы и при проектировании прошивок.

Прошивки более технологичны при изготовлении, чем протяжки, которые при большой длине имеют коробление, нежесткость и сложны в изготовлении.

Рис. 10.8. Конструкция прошивок

По характеру обработки различают прошивки режущие, выглаживающие и комбинированные. Выглаживающие протяжки обрабатывают отверстия методом поверхностно-пластического деформирования в стальных деталях после их термообработки. Режущие прошивки применяются для обработки деталей из незакаленных сталей, цветных металлов и сплавов. Комбинированные прошивки срезают заданный припуск и выглаживают поверхность отверстия. Прошивки в зависимости от характера обработки и схемы резания обеспечивают точность отверстий от ЈΤ11 до ЈΤ7 и шероховатость поверхности Rа=2,5…0,25 мкм.

От схемы резания во многом зависит длина режущей части, износ зубьев, усилия резания и качество обработки.

При выборе подачи на зуб (Sz) увеличиваются выбранная схема резания, тип прошивки, свойства обрабатываемого материала и особенности детали.

При прошивании нежестких деталей, имеющих относительно тонкие стенки между окнами, величину Sz необходимо скорректировать с учетом возможностей деформации стенок и получения заданной точности обработки.

Основная рабочая длина ℓо рассчитывается с учетом устойчивости прошивки при резании:

ℓо≤20ЕJPz

где	Е-модуль упругости (для стали Е=2*105 МПа), J-момент инерции поперечного сечения прошивки перед первым зубом (см4).

По величине ℓо определяется длина режущей части прошивки

ℓр=ℓо-ℓ1-ℓ2-ℓ3

где	ℓ1ℓ2ℓ3-соответственно длина передней направляющей, задней направляющей и шейки.

В общем случае

ℓр=z*p+zr*pr+zk*pk

где	z, zr, zk-соответственно число черновых, чистовых и калибрующих зубьев; p, pr, pk-соответственно шаг черновых, чистовых и калибрующих зубьев.

Наличие тех или иных зубьев зависит от конструкции и количества прошивок в комплекте, точности обработки. Размеры зубьев и их форма зависят от обрабатываемого материала, схемы резания и рассчитываются так же, как и для протяжек.

Контрольные вопросы

- Назначение, конструктивные элементы, геометрические параметры режущей и калибрующей части протяжек.

- Каковы преимущества и недостатки профильной схемы резания?

- Каковы преимущества и недостатки групповой схемы резания?

- Перечислите характерные элементы различных зубьев протяжек.

- Какие элементы конструкции протяжки выбираются и какие растягиваются?

- В чем отличие проектирования протяжек и прошивок?

Тема 11. Инструмент для станков с ЧПУ

План

11.1 Особенности проектирования инструмента для станков с ЧПУ.

11.2. Вспомогательный и режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ.

11.3. Вспомогательный и режущий инструмент для сверлильно-фрезерно-расточных станков.

11.4. Пути сокращения себестоимости операций, выполняемых на станках с ЧПУ.

Ключевые слова

Экономическая скорость резания. Себестоимость операций, выполняемых на станках с ЧПУ. Выход инструмента из строя. Простои. Требования к инструменту. Условия автоматической смены инструмента. Крепление инструмента. Снижение себестоимости инструмента для станков с ЧПУ.

11.1 Особенности проектирования инструмента для станков с ЧПУ

Основными направлениями развития технологических процессов в металлообработке в настоящее время являются повышение производительности и гибкости. Это связано со значительным ростом номенклатуры деталей в серийном и мелкосерийном производстве и необходимостью автоматизировать их производство. Этого можно достигнуть путем широкого применения станков с ЧПУ, в том числе многоцелевых и гибких производственных систем. Современные достижения микроэлектроники способствуют быстрому развитию этого направления в станкостроении.

Станки с ЧПУ обеспечивают высокую автоматизацию процесса обработки деталей, малые затраты времени на переналадку и высокое качество обработки.

Однако дополнительные затраты на автоматизацию приводят к значительному удорожанию металлорежущего оборудования и росту стоимости станко-часа. Поэтому возникает необходимость интенсификации процессов обработки на станках с ЧПУ с целью окупаемости затрат на их приобретение.

Наряду с другими мероприятиями повышение интенсивности использования станков с ЧПУ может быть достигнута применением специальных конструкций инструмента. Критерием оценки необходимости применения такого инструмента является минимальность себестоимости операции.

Переменная доля себестоимости операции, связанная с инструментом, зависит от режима резания, потерь времени на установку и замену инструмента, потерь времени на наладку инструмента на размер обрабатываемой детали, стоимость инструмента за период его стойкости, а также связана со случайным выходом инструмента из строя из-за разрушения или неудовлетворительного формирования стружки.

Зависимость переменной себестоимости операций от скорости резания и качества инструмента имеет минимум при скорости резания υэк, называемой экономической скоростью резания, обеспечивающей минимальную себестоимость операции.

Из сказанного следует, что снижение себестоимости операций, выполняемых на станках с ЧПУ, можно добиться: созданием инструмента, обеспечивающего повышение экономической скорости резания; применением устройств, реагирующих на случайный выход инструмента из строя и на неудовлетворительное формирование стружки.

Повышение экономической скорости резания может быть достигнуто с помощью применения инструмента, который обеспечивает:

а)сокращение потерь времени на установку и замену инструмента за счет использования конструктивных элементов, взаимодействующих с механизмами автоматической смены инструмента станка.

Совмещение АСИ со временем холостых ходов станка уменьшает время замены инструмента до нуля;

б) сокращение потерь времени на наладку инструмента на станке. Достигаются созданием инструмента, настраиваемого на размер вне станка так, чтобы вновь установленный инструмент обеспечивал получение размеров детали в требуемой зоне поля допуска;

в) повышение стойкости инструмента, в том числе размерной. Стойкость инструмента может быть повышена за счет использования новых конструктивных решений, применения более износостойких материалов, в том числе путем нанесения износостойких покрытий. Существенным фактором повышения является эффективное применение СОТС. Размерная стойкость может быть повышена путем применения устройств автоматического восстановления режущих кромок или автоматической подналадки их положения;

г) повышение частоты вращения мелкоразмерного инструмента по сравнению с максимально достижимой на универсальных станках.

Снижение простоев оборудования, связанных с внеплановым выходом инструмента из строя, определяется следующими факторами:

а) повышением надежности инструмента за счет применения сменных многогранных пластин взамен напайных;

б) диагностикой состояния режущих кромок с целью немедленного выключения подачи, при этом диагностические датчики могут быть встроены как в сам инструмент, так и в соответствующие узлы станка;

в) применением средств формирования стружки с заданными  свойствами и ее отвода из зоны резания. Для формирования могут быть использованы как специальные стружколомающие уступы на передней поверхности СМП, так и методы кинематического дробления с использованием узлов станков. Отвод стружки осуществляется обильной подачей СОЖ и отсосом с помощью специальных устройств.

Снижение затрат на автоматизацию инструмента за период его работы достигается использованием в конструкциях унифицированных деталей и узлов и взаимозаменяемых агрегатов.

11.2 Вспомогательный и режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ

В силу того, что срок службы режущих частей инструмента ограничен, экономически целесообразно устройства, обеспечивающие их функционирование, выделить в отдельные агрегаты называемые вспомогательным инструментом.

Конструкция вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ состоит из двух основных элементов: базовых приспособлений для установки на станке и присоединительных поверхностей для установки режущего инструмента. Устройства, осуществляющие автоматическую смену инструмента и его крепление на станке определяют конструкцию хвостовика, который должен быть одинаковым для всего инструмента к данному станку. Для получения заданных размеров деталей без пробных проходов необходимо введение в конструкцию вспомогательного инструмента устройств, обеспечивающих регулирование положения режущей кромки.

Для токарных станков с ЧПУ разработан набор унифицированного вспомогательного инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Резцедержатели 1…6 позволяют применять резцы с размерами сечения державок 16х16…40х40 мм. Для обработки наружных поверхностей можно использовать резцедержатели 1, 4, 5, 6. Резцедержатели 2 и 3 могут быть использованы при обработке внутренних поверхностей, выточек, расточек и др.

Контурное наружное точение рекомендуется производить инструментом, закрепленным в резцедержателе 5 с открытым пазом. Резцедержатель 4 с перпендикулярным открытым пазом предназначен для закрепления отрезных резцов. Резцедержатели (кроме 4) имеют левое и правое исполнение и применяются в зависимости от расположения револьверной головки и направления вращения шпинделя.

Переходная втулка 10 позволяет закреплять режущий инструмент или переходные элементы круглого сечения диаметром 16…40 мм.

Для крепления режущего инструмента с конусом Морзе рекомендуются переходные жесткие втулки 9. Растачивание отверстий в деталях может производиться либо резцами, зкрепленными во втулках 7, либо с помощью расточных оправок 8 диаметром 25…60 мм и глубиной расточки 75…250 мм.

Базирование и крепление при помощи цилиндрического хвостовика обеспечивает надежное центрирование инструмента. Базирование резцедержателя проводится по цилиндру хвостовика и штифту, обеспечивающему точную угловую установку инструмента; резцедержатель крепится в револьверной головке при помощи клина, имеющего рифления, смещенные относительно рифлений хвостовика. В результате вспомогательный инструмент прижимается к револьверной головке станка с усилием 3…4 кН.

На токарных станках с ЧПУ, предназначенных для работы без вмешательства оператора, для автоматической замены изношенного инструмента или для автоматической переналадки на изготовление другой детали, применяют специальный инструмент.

Характерная особенность такого инструмента заключается в том, что сменная режущая головка представляет собой рабочую часть обычного резца, а хвостовая (крепежная) часть условно может быть отнесена к вспомогательному инструменту.

Резцовая головка системы ВТС фирмы Сандвик Коромант (Швеция) имеет две пары взаимно перпендикулярных базовых поверхностей 1,2 и 4,5, между которыми расположен паз Ω-образной формы. При затягивании цилиндрического штока 3 боковые базовые поверхности головки распружиниваются и надежно прижимают головку к четырем плоскостям державки. Снизу головка опирается на упор 8. Две V-образные канавки 6 на боковых поверхностях головки служат для ее захвата манипулятором при автоматической замене.

Головки системы ВТС хранятся в барабанах и дисковых магазинах по 12, 18 и 24 инструментов каждого типа.

Основной системы FTS фирмы Hertel является самоцентрирующее торцовое зубчатое зацепление с помощью муфты Хитра. Оно обеспечивает плотное соединение между резцовой головкой и зажимным блоком. Зажимная цанга, состоящая из металлических лепестков с резиновыми проклдадками, может достаточно широко раскрываться в радиальном направлении, что облегчает установку резцовых головок.

При автоматической смене одних и тех же резцовых головок достигается повторяемость положения вершины режущей кромки в пределах ±0,002 мм как в радиальном, так и в осевом направлениях.

11.3. Вспомогательный и режущий инструмент для сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ

Для сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ разработана система инструментов с хвостовиком конусностью 7:24.

Вспомогательный инструмент включает: оправки для насадных фрез, предназначенные для крепления торцовых, цилиндрических и других фрез с торцовыми или продольными шпонками; цанговые патроны для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком; нерегулируемые переходные втулки, предназначенные для инструмента с конусом Морзе 2…5; оправки для чистовой обработки отверстий диаметром 50…180 мм, изготовляемые с наклонными гнездами под резцовые вставки с микрометрическим регулированием; оправки для предварительного растачивания отверстий диаметром 50…180 мм стандартными державочными резцами.

В державке закрепляются переходные цилиндрические втулки, оправки для насадных зенкеров и разверток, патроны для метчиков, расточные оправки и расточные патроны.

11.4. Пути сокращения себестоимости операций, выполняемых на станках с ЧПУ

- Создание инструмента, обеспечивающего повышение доли машинного времени в общей трудоемкости изготовления.

- Снижение простоев оборудования, связанных с внеплановым выходом инструмента из строя.

- Снижение затрат на амортизацию инструмента за период его работы.

Контрольные вопросы

- От чего зависит переменная доля себестоимости операций, связанная с инструментом?

- Какие факторы могут повлиять на внеплановый выход инструмента из строя?

- Сформулируйте требования к инструменту для оборудования с ЧПУ.

- Назовите два основных конструктивных элемента инструмента для станков с ЧПУ.

- Особенности инструмента для станков с ЧПУ, предназначенных для работы без вмешательства оператора.

- Что входит в комплект инструмента для сверлильно-фрезерно-расточных  станков с ЧПУ?

- Какие пути сокращения себестоимости операций, выполняемых на станках с ЧПУ?

Литература

- Семенченко Н.Н., Матюшин В.М., Сахаров Г.И. Проектирование металлорежущих инструментов, - М.: Машиностроение, 1963.-952с.

- Филиппов Г.В. Режущий инструмент. – Л.: Машиностроение, 1981.-391с.

- Режущий инструмент. Лабораторный практикум. Под общей ред. Н.И. Щеголькова.- М.: Машиностроение, 1985.-164с.

- Родін П.Р., Бугай Ю.М., Равська Н.С. та ін. Металорізальні інструменти. – К.: ІСДО, 1983. Частина І та частина ІІ.

- Равська Н.С., Мельничук П.П. та ін. Технологія інструментального виробництва. – ЖІТІ, 2001.-555с.

- Равська Н.С., Родін П.Р. та ін. Різальний інструмент. Лабораторний практикум. –Житомир: ЖТП, 2002.-298с.