МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра технологии и управления производством

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы по дисциплине

«РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

“ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ”

Краматорск 2011

УДК 621.91.002

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Рабочие процессы высоких технологий" для студентов специальности "Технологии машиностроения" /Сост. Е.В. Мишура – Краматорск: ДГМА, 2011. – 12 с.

Содержат методические указания, содержание и порядок выполнения контрольной работы, а также перечень рекомендованной литературы по дисциплине "Рабочие процессы высоких технологий". Методические указания разработаны на базе типовой программы, утвержденной учебно-методическим объединением по специальности "Технологии машиностроения".

Составители: 				Е.В. Мишура, доц.,

Отв. за выпуск 				Е.В. Мишура, доц.

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1 Электроэрозионная обработка

Цель работы: разработать технологический процесс электроэрозионной обработки отверстия (полости), обеспечивающий высокую производительность при выполнении технических требований на изготовление детали.

Порядок выполнения:

- Выполнить эскиз детали.

- Выбрать и обосновать способ обработки.

- Выбрать и обосновать режим обработки.

- Выбрать электроэрозионное оборудование и обосновать свой выбор.

- Сделать эскиз операции, на которой показать ЭИ, ЭЗ, полярность их подключения к источнику тока, направление подачи ЭИ и диэлектрической жидкости, способ подключения заготовки.

- Разработать маршрут электроэрозионной обработки.

- Рассчитать электрические и технологические параметры обработки (напряжение холостого хода, длительность импульса тока, силу тока короткого замыкания и др.); выбрать тип диэлектрической жидкости.

- Рассчитать производительность процесса и пронормировать операции электроэрозионной обработки.

- Для электроэрозионного прошивания сконструировать ЭИ (выбрать материал, сделать расчет рабочей части, предусмотреть возможность принудительной прокачки диэлектрической жидкости); сделать эскиз ЭИ.

- Сделать выводы о целесообразность применения данного метода обработки.

Исходные данные для проектирования приведены в таблице 1.

1.2 Лазерная обработка

Цель работы: разработать технологический процесс контурно-лучевой обработки заготовки, обеспечивающий высокую производительность при выполнении технических требований на изготовление детали.

Порядок выполнения:

- Выполнить эскиз детали.

- Изучить физические основы работы лазера.

- Выбрать оборудование, обосновать свой выбор.

- Выбрать рабочий газ, обосновать свой выбор.

- Сделать эскиз операции.

- Рассчитать технологические параметры обработки (количество теплоты, необходимой для нагревания, плавления и испарения единицы массы разрезаемого материала, скорость перемещения детали при лазерной резке).

- Рассчитать производительность процесса и определить время протекания процесса.

- Сделать выводы о целесообразность применения данного метода обработки.

Исходные данные для проектирования приведены в таблице 2.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Размерная электрохимическая обработка

- Какие технологические схемы используются при электрохимической обработке деталей?

- Какие классические законы используют при описании процесса ЭХО?

- Какие химические реакции протекают на электроде инструменте и заготовке в процессе ЭХО?

- Как следует выбирать электролит?

- Какова последовательность построения технологического процесса?

- Назовите основные технологические показатели процесса ЭХО и их взаимосвязь.

- Какие материалы используются для изготовления рабочей части электрода-инструмента?

- Как выбрать агрегат для очистки электролита от продуктов обработки?

- Какие требования техники безопасности предъявляют к работающим на электрохимических станках?

Ультразвуковая обработка материалов

- Назовите основные схемы ультразвуковой механической обработки.

- Какие существуют типы ультразвуковых волн?

- Основные характеристики ультразвукового поля.

- Опишите механизм разрушения материала при ультразвуковой размерной обработке свободным абразивом.

- Какие технологические параметры влияют на ультразвуковою размерную обработку свободным абразивом?

- Технологические показатели ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом.

- Как можно повысить производительность процесса ультразвуковой размерной обработки свободным абразивом?

- Перечислите основные преимущества ультразвуковой алмазной обработки.

- Для каких материалов целесообразно применение ультразвуковой размерной обработки?

- Как влияют ультразвуковые колебания на упрочняюще-чистовую обработку?

- Каковы области использования различных технологических схем ультразвуковой механической обработки?

- Из каких элементов состоит ультразвуковая колебательная система?

- Перечислите основные технологические параметры, влияющие на производительность ультразвуковой алмазной обработки.

Электроннолучевая обработка материалов

- Каковы основные этапы формирования электронного луча?

- Какие требования предъявляются к катодам электронных пушек?

- Каким образом происходит ускорение электронов в электронных пушках?

- В чем состоят основные особенности управления концентрацией энергии при электроннолучевой обработке?

- Каким образом можно управлять положением электронного луча в пространстве?

- Какова роль вакуума в электроннолучевой технологии?

- В чем особенности взаимодействия электронного луча с веществом?

- Назовите основные элементы оборудования для электроннолучевой обработки.

- Для каких целей используется электроннолучевой нагрев поверхности?

- В каких областях применяют электроннолучевую плавку?

- В чем основные преимущества электроннолучевой сварки?

- Где наиболее целесообразно применение электроннолучевого испарения?

- Назовите основные преимущества и недостатки размерной электроннолучевой обработки.

- Какие основные мероприятия по технике безопасности необходимо соблюдать в процессах электроннолучевой технологии?

Светолучевая обработка материалов

- В чем состоят основные достоинства и недостатки полихроматического света как источника энергии для технологических целей?

- Какие основные физические принципы положены в основу работы ОКГ?

- Как получают когерентное излучение с помощью ОКГ?

- Какие вещества используются в лазерах для генерации излучения?

- Каковы основные характеристики когерентного излучения и как ими управлять?

- Как осуществляется накачка энергией в твердотельных, газовых и полупроводниковых ОКГ?

- Как производится вывод излучения из ОКГ?

- В чем состоят особенности управления излучением ОКГ по мощности и пространственному положению луча?

- Как осуществляется фокусирование излучения лазера в зависимости от длины волны?

- Каковы основные особенности взаимодействия светового излучения с веществом? Сравните характер этого взаимодействия с электронным лучом.

- Где наиболее целесообразно технологическое применение лазерного излучения?

- Назовите основные достоинства и недостатки обработки материалов с помощью излучения ОКГ.

- Каковы основные направления резки хрупких материалов с помощью лазерного излучения.

- Каковы сравнительные характеристики использования излучения ОКГ и электронного луча для технологических целей?

- Какие мероприятия по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании ОКГ для обработки материалов?

Плазменная обработка

- Что такое плазма?

- Чем отличается плазменная дуга от свободно горящей электрической дуги?

- Каковы основные физические характеристики плазмы?

- Что такое температура плазмы и каков ее физический смысл?

- Каковы основные физико-химические эффекты при взаимодействии плазмы с веществом?

- Каковы основные технологические возможности плазменных источников энергии?

- Какой эффект дает плазменная обработка при упрочнении поверхности?

- В чем сущность процессов плазменной резки и строжки?

- Какие основные требования техники безопасности необходимо соблюдать при плазменной обработке материалов?

- Как повысить стойкость металлорежущего инструмента с помощью плазменной обработки?

- Для каких изделий применяют плазменное формование поверхностей?

- В каких случаях целесообразно применение плазменной строжки?

- Какова рациональная область применения плазменной резки металлов?

Электровзрывная обработка

- Основные разновидности электровзрывного формообразования.

- Принцип электрогидравлического формообразования при электрическом разряде в жидкости.

- Принцип электрогидравлического формообразования.

- Опишите принцип нанесения покрытий электрическим взрывом проводников.

- Основные технологические схемы электрогидравлического формообразования.

- Объясните принцип электрогидравлической штамповки и укажите особенности данной операции.

- Объясните механизм электрогидравлической очистки заготовок и особенности данной операции.

- В чем принцип электрогидравлической запрессовки элементов и каковы особенности данной операции?

- Опишите процесс электрогидравлического дробления материалов и особенности данной операции.

- Начертите схему генератора импульсных токов для электровзрывной обработки и поясните его работу.

- Опишите конструктивные особенности разрядников.

- Укажите порядок параметров процесса электрогидравлической штамповки.

- Объясните особенности организации типовых участков для электрогидравлической обработки.

- Перечислите основные правила техники безопасности при работе на электрогидравлических установках.

Магнитоимпульсное формообразование

- Объясните принцип действия установок для магнитоимпульсного формообразования индукционным и электродинамическим способами.

- Почему нельзя применить магнитоимпульсное формообразование для обработки заготовок малого диаметра?

- Как следует выбирать напряжение разряда конденсатора в зависимости от толщины листовой заготовки?

- Почему невозможно магнитоимпульсное формообразование очень тонких заготовок?

- Опишите типичные схемы магнитоимпульсного формообразования.

- В каких случаях применяют возбудители с плоской рабочей поверхностью?

- Что такое возбудители постоянного и одноразового действия?

- Перечислите основные этапы проектирования технологического процесса.

Комбинированные методы обработки

- Что такое комбинированные методы обработки?

- Что такое электроабразивная обработка?

- Опишите способ электроабразивного шлифования электронейтральным инструментом.

- Какие факторы влияют на съем металла при использовании свободного абразива или наполнителя?

- В чем сущность электроэрозионно-химической обработки?

- Какое влияние на технологические показатели процесса ультразвуковой обработки оказывает анодное растворение металла?

- Расскажите о совместном использовании электрохимической и лучевой обработки. Как влияет световой луч на процесс электрохимической обработки?

- Расскажите о взаимном влиянии абразивной и электрохимической обработки, как при этом изменяются производительность, точность процесса и качество обработанной поверхности?

- Какие инструменты используют для электроалмазной обработки? Опишите их конструкцию.

- Как изменяется износ инструмента при комбинированной обработке по сравнению с другими методами.

Варианты теоретических вопросов приведены в таблице 1.

Список рекомендуемой литературы.

- Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: Учеб. пособие (в 2-х томах). Т.1 /Б.А.Артамонов и др. – М.: Высш. шк., 1983. – 247с.

- Коваленко В.С. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. – К.: Высш. шк., 1983. – 176с.

| Эскиз детали | Обрабат. материл, твердость | Rа после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |  | №вар. задания | № теор. вопр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | d | S | H | H1 |  |  |
| D H H1 d R3====3 | Тверд. сплав ВК8 | 0.63 | 35 | 20H7 |  | 15 | 25 | 1 | 1,79 |
|  |  |  | 40 | 25H7 |  | 20 | 30 | 2 | 2,89 |
|  |  |  | 50 | 30H7 |  | 25 | 35 | 3 | 3,69 |
|  | Сталь Х6ВФ, HRC 64 | 0.63 | 55 | 35H7 |  | 30 | 40 | 4 | 4,71 |
|  |  |  | 60 | 40H7 |  | 35 | 45 | 5 | 5,14 |
|  |  |  | 65 | 45H7 |  | 40 | 50 | 6 | 6,91 |
| D d S H H1 | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 20 | 12 | 12H8 | 10 | 25 | 7 | 7,44 |
|  |  |  | 22 | 14 | 14H8 | 12 | 30 | 8 | 8,58 |
|  |  |  | 25 | 16 | 17H8 | 14 | 35 | 9 | 9,75 |
|  | Сталь 8Х3 HRC 63 | 0.63 | 27 | 16 | 19H8 | 16 | 40 | 10 | 10,67 |
|  |  |  | 30 | 20 | 22H8 | 18 | 45 | 11 | 11,87 |
|  |  |  | 35 | 20 | 24H8 | 20 | 50 | 12 | 12,92 |
| S D H d | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 40 | 14H8 | 29Н8 | 30 |  | 13 | 13,54 |
|  |  |  | 50 | 18H8 | 38Н8 | 30 |  | 14 | 15,45 |
|  |  |  | 55 | 22H8 | 45Н8 | 30 |  | 15 | 16,72 |
|  | Сталь Х12Ф1, HRC 64 | 0.63 | 65 | 26H8 | 50Н8 | 35 |  | 16 | 17,73 |
|  |  |  | 75 | 30H8 | 55Н8 | 35 |  | 17 | 18,41 |
|  |  |  | 85 | 34H8 | 60Н8 | 40 |  | 18 | 19,38 |
| D d H H1 S | Тверд. сплав ВК15 | 0.63 | 40 | 10 | 16,2 Н8 | 10 | 20 | 19 | 20,82 |
|  |  |  | 40 | 12 | 19,6Н8 | 12 | 25 | 20 | 21,42 |
|  |  |  | 40 | 14 | 19,6Н8 | 14 | 25 | 21 | 22,96 |
|  | Сталь Х6ВФ, HRC 64 | 0.63 | 40 | 16 | 21,9Н8 | 16 | 30 | 22 | 23,56 |
|  |  |  | 40 | 18 | 25,4Н8 | 18 | 30 | 23 | 24,46 |
|  |  |  | 40 | 20 | 25,4Н8 | 20 | 35 | 24 | 25,53 |

Таблица 1 - Варианты заданий к разделу электроэрозионная обработка

Продолжение таблицы 1

| Эскиз детали | Обрабат. материл, твердость | Rа после ЭЭО, мкм | Размеры детали, мм |  |  |  |  | №вар. задания | № теор. вопр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | d | S | H | H1 |  |  |
| D d H H1 S | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 40 | 10 | 14Н8 | 8 | 20 | 25 | 26,70 |
|  |  |  | 40 | 12 | 17Н8 | 9 | 20 | 26 | 27,80 |
|  |  |  | 40 | 14 | 19Н8 | 10 | 25 | 27 | 28,55 |
|  | Сталь 8Х3, HRC 64 | 0.63 | 40 | 16 | 22Н8 | 11 | 25 | 28 | 29,43 |
|  |  |  | 40 | 18 | 22Н8 | 13 | 25 | 29 | 30,39 |
|  |  |  | 40 | 20 | 24Н8 | 14 | 30 | 30 | 31,83 |
| d H1 D | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 35 | 15Н7 |  |  | 40 | 31 | 32,86 |
|  |  |  | 40 | 20Н7 |  |  | 40 | 32 | 33,57 |
|  |  |  | 45 | 25Н7 |  |  | 40 | 33 | 34,93 |
|  | Сталь 7ХГ2ВМ HRC 64 | 0.63 | 50 | 30Н7 |  |  | 40 | 34 | 35,90 |
|  |  |  | 55 | 35Н7 |  |  | 40 | 35 | 36,66 |
|  |  |  | 60 | 40Н7 |  |  | 40 | 36 | 37,52 |
| H D H1 S | Твердый сплав ВК8 | 0.63 | 40 |  | 10Н8 | 15Н8 | 40 | 37 | 40,81 |
|  |  |  | 40 |  | 15Н8 | 20Н8 | 40 | 38 | 47,59 |
|  |  |  | 50 |  | 15Н8 | 25Н8 | 40 | 39 | 48,95 |
|  | Сталь Х12Ф1, HRC 64 | 0.63 | 55 |  | 20Н8 | 30Н8 | 40 | 40 | 49,76 |
|  |  |  | 60 |  | 20Н8 | 35Н8 | 40 | 41 | 50,60 |
|  |  |  | 65 |  | 20Н8 | 40Н8 | 40 | 42 | 51,61 |
| D d S H H1 | Сталь 40Х, HRC 45 | 1,25 | 27 | 16 | 19 Н9 | 15 | 20 | 43 | 62,68 |
|  |  |  | 30 | 18 | 22Н9 | 16 | 22 | 44 | 63,77 |
|  |  |  | 35 | 20 | 24Н9 | 19 | 25 | 45 | 64,85 |
|  |  |  | 40 | 22 | 27Н9 | 20 | 27 | 46 | 65,84 |
|  |  |  | 42 | 25 | 34Н9 | 25 | 30 | 47 | 78,88 |
|  |  |  | 45 | 26 | 36Н9 | 27 | 32 | 48 | 94,74 |

А

H

G

F

В

С

D

E

Таблица 2 - варианты заданий к разделу лазерная обработка

| № вар. | Размеры заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | Т0, С0 | Диаметр луча d, мм | Сила тока, А | Излуч. мощн Вт | Матер. детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | Толщина листа |  |  |  |  |  |
| 1 | 174 | 37 | 50 | 37 | 100 | 45 | 87 | 129 | 4,4 | 15 | 0,2 | 14 | 50 | Сталь 50 |
| 2 | 199 | 44 | 60 | 44 | 120 | 52 | 99 | 146 | 4,3 | 16 | 0,25 | 21 | 75 | 12H18H9T |
| 3 | 211 | 48 | 65 | 48 | 130 | 56 | 106 | 155 | 4,2 | 17 | 0,3 | 28 | 100 | CЧ15 |
| 4 | 224 | 52 | 70 | 52 | 140 | 60 | 112 | 164 | 4,1 | 18 | 0,35 | 35 | 125 | Г13 |
| 5 | 248 | 50 | 83 | 50 | 150 | 58 | 124 | 190 | 4,0 | 19 | 0,4 | 14 | 50 | Бр АЖ-4 |
| 6 | 261 | 53 | 89 | 53 | 160 | 61 | 130 | 199 | 3,9 | 20 | 0,45 | 21 | 75 | ЛАЖ 60-1 |
| 7 | 273 | 57 | 94 | 57 | 170 | 65 | 136 | 208 | 3,8 | 21 | 0,2 | 28 | 100 | У8А |
| 8 | 285 | 60 | 100 | 60 | 180 | 68 | 143 | 217 | 3,7 | 22 | 0,25 | 35 | 125 | XH60BT |
| 9 | 233 | 51 | 83 | 51 | 190 | 60 | 117 | 173 | 3,6 | 23 | 0,3 | 14 | 50 | СЧ 24 |
| 10 | 243 | 54 | 87 | 54 | 200 | 63 | 122 | 180 | 3,5 | 24 | 0,35 | 21 | 75 | ШХ 15 |
| 11 | 253 | 57 | 91 | 57 | 210 | 66 | 126 | 187 | 3,4 | 25 | 0,4 | 28 | 100 | ЛМЦОС-38-2 |
| 12 | 263 | 59 | 96 | 59 | 220 | 68 | 131 | 194 | 3,3 | 24 | 0,45 | 35 | 125 | ХВГ |
| 13 | 318 | 77 | 110 | 77 | 230 | 85 | 159 | 233 | 3,2 | 23 | 0,2 | 14 | 50 | Сталь 45 |
| 14 | 329 | 80 | 114 | 80 | 240 | 88 | 165 | 241 | 3,1 | 22 | 0,25 | 21 | 75 | ВТ8 |
| 15 | 341 | 83 | 119 | 83 | 250 | 91 | 170 | 249 | 3,0 | 21 | 0,3 | 28 | 100 | ВЧ50-7 |
| 16 | 352 | 87 | 124 | 87 | 260 | 95 | 176 | 257 | 2,9 | 20 | 0,35 | 35 | 125 | ХВГ |
| 17 | 413 | 68 | 208 | 68 | 270 | 76 | 206 | 337 | 2,8 | 19 | 0,4 | 14 | 50 | ВТЗ-1 |
| 18 | 425 | 70 | 215 | 70 | 280 | 78 | 213 | 347 | 2,7 | 18 | 0,45 | 21 | 75 | ХН35ВТЮ |
| 19 | 438 | 73 | 223 | 73 | 290 | 81 | 219 | 358 | 2,6 | 17 | 0,2 | 28 | 100 | СЧ21 |
| 20 | 451 | 75 | 231 | 75 | 300 | 83 | 225 | 368 | 2,5 | 16 | 0,25 | 35 | 125 | 30ХГСА |
| 21 | 363 | 79 | 124 | 79 | 310 | 87 | 181 | 275 | 2,4 | 15 | 0,3 | 14 | 50 | ВТ20 |
| 22 | 372 | 82 | 128 | 82 | 320 | 90 | 186 | 282 | 2,3 | 16 | 0,35 | 21 | 75 | Сталь 45 |
| 23 | 381 | 85 | 132 | 85 | 330 | 93 | 191 | 289 | 2,2 | 17 | 0,4 | 28 | 100 | ХВГ |
| 24 | 390 | 87 | 136 | 87 | 340 | 95 | 195 | 295 | 2,1 | 18 | 0,45 | 35 | 125 | ЛС59-1Т |
| 25 | 387 | 130 | 88 | 130 | 350 | 138 | 193 | 249 | 2,0 | 19 | 0,2 | 14 | 50 | 14Х17Н2 |
| 26 | 397 | 133 | 90 | 133 | 360 | 141 | 198 | 255 | 1,9 | 20 | 0,25 | 21 | 75 | Сталь 50 |
| 27 | 407 | 137 | 93 | 137 | 370 | 145 | 203 | 262 | 1,8 | 21 | 0,3 | 28 | 100 | 40Х |
| 28 | 416 | 141 | 95 | 141 | 380 | 149 | 208 | 268 | 1,7 | 22 | 0,35 | 35 | 125 | СЧ 15 |
| 29 | 408 | 98 | 163 | 98 | 390 | 106 | 204 | 302 | 1,6 | 23 | 0,4 | 14 | 50 | АЖН-11-6-6 |
| 30 | 417 | 100 | 167 | 100 | 400 | 108 | 208 | 309 | 1,5 | 24 | 0,45 | 21 | 75 | 18ХА |
| 31 | 426 | 103 | 171 | 103 | 410 | 111 | 213 | 315 | 1,4 | 25 | 0,2 | 28 | 100 | Сталь 45 |
| 32 | 435 | 105 | 175 | 105 | 420 | 113 | 218 | 322 | 1,3 | 26 | 0,25 | 35 | 125 | Ст5 |
| 33 | 444 | 54 | 287 | 54 | 430 | 62 | 222 | 382 | 1,2 | 25 | 0,3 | 14 | 50 | ШХ 15 |
| 34 | 453 | 55 | 293 | 55 | 440 | 63 | 227 | 390 | 1,1 | 24 | 0,35 | 21 | 75 | СЧ 24 |
| 35 | 463 | 56 | 300 | 56 | 450 | 64 | 231 | 398 | 1,0 | 23 | 0,4 | 28 | 100 | СЧ 21 |
| 36 | 472 | 58 | 307 | 58 | 460 | 66 | 236 | 406 | 0,9 | 22 | 0,45 | 35 | 125 | 20Х4 |
| 37 | 633 | 174 | 235 | 174 | 470 | 182 | 317 | 451 | 0,8 | 21 | 0,2 | 14 | 50 | 45ХН |
| 38 | 646 | 178 | 240 | 178 | 480 | 186 | 323 | 460 | 0,7 | 20 | 0,25 | 21 | 75 | СЧ 24 |
| 39 | 658 | 181 | 245 | 181 | 490 | 189 | 329 | 468 | 0,6 | 19 | 0,3 | 28 | 100 | СЧ 12 |
| 40 | 670 | 185 | 250 | 185 | 500 | 193 | 335 | 477 | 0,5 | 18 | 0,35 | 35 | 125 | 40Х |