Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ»

для студентов специальности 7.090202

дневной и заочной форм обучения

Переутверждено					Утверждено

на заседании ученого совета ФТМ		на заседании

Протокол №6-02/12				методического совета ДГМА

от 27.02.2012 г.					Протокол № 5 от 18.01.2007 г.

Краматорск  2007

УДК 621.941.06-529

Методические указания к изучению курса и выполнению контрольных работ по дисциплине “Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением” для  студентов  специальности 7.090202 дневной и заочной форм обучения / Сост. В.В. Медведев. – Краматорск,  ДГМА,  2007. – 12 с.

В методических указаниях содержатся указания по изучению дисциплины “Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением”. Также имеются подробные рекомендации к выполнению контрольной работы по курсу для студентов заочной формы обучения.

Составитель		В.В. Медведев, ассистент.

Отв. за выпуск		С. В. Ковалевский, проф.

Подъем народного хозяйства независимой Украины в условиях рыночной экономики и ее вхождение в мировую экономическую систему невозможно без развития машиностроения. Уже в данный момент общий объём закупаемого оборудования с ЧПУ превышает объёмы закупок универсального оборудования. Соответственно нарастают объёмы создания технологий для данного вида оборудования, при этом основной сложностью для технолога является получение управляющих программ, количество строк в которых часто превышает 5-10 тыс.

ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины "Системы автоматизированного программирования для станков с ЧПУ" - получение знаний об автоматизированной подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, формирование навыков программирования и работы с современными системами автоматизированного программирования с учетом последних достижений в этой области для практического их использования при решении разнообразных технологических задач реального производства, а также в дипломном проектировании. «Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением» – учебная дисциплина, которая представляет собой научно обоснованную систему знаний и практических навыков проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ на специальных компьютерных пакетах, называемых CAM-пакетами. Знания, приобретенные при изучении дисциплины, используются при выполнении дипломного проекта и в производственной деятельности.

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В данной дисциплине изучаются теоретические основы программирования станков с ЧПУ и практические методы реализации теоретических положений. Изучение дисциплины предусматривает решение следующих задач:

- изучение теоретических основ систем автоматизированного программирования станков с ЧПУ;

- приобретение практических навыков работы с САП станков с ЧПУ.

После изучения дисциплины “САП станков с ЧПУ” студенты:

должны знать:

- теоретические положения САП для станков с ЧПУ, основные понятия и определения, которые предусмотрены стандартами для машиностроения;

- технологические возможности современных средств САП;

- методику разработки программ для станков с ЧПУ с применением САП;

должны уметь:

- назначать последовательность обработки на станках с ЧПУ, определять постоянные циклы обработки;

- назначать основные этапы проектирования технологических процессов и разработки технологической документации, составлять последовательность разработки управляющей программы;

- использовать теоретические знания по данной дисциплине для формализации технологической операции, которая выполняется на станке с ЧПУ;

должны овладеть навыками:

- анализа технологичности изделий для их обработки на станках с ЧПУ;

- выбора оптимальных из стандартных технологических циклов обработки детали и разработки управляющей программы на современных САП;

- описания языком САП или в диалоге с компьютером контуров, которые обрабатываются, и траекторий движения инструмента;

- автоматизированного программирования управляющих программ для станков с ЧПУ с использованием САП;

- ручного корректирования управляющих программ, которые были получены с помощью САП.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной задачей каждой темы лекционного курса является развитие у студентов умений практического использования методов проектирования  управляющих программ с помощью систем автоматизированного проектирования.

При изучении разделов дисциплины следует уделять особое внимание проектированию техпроцессов и технологическим особенностям программирования станков с ЧПУ. Следует в особенности обратить внимание  на тщательность разработки таких техпроцессов, так как от этого в значительной мере зависит простота и отсутствие ошибок в конечной управляющей программе. Также следует отмечать особенности работы с компьютерными пакетами программ создания управляющих программ для станков с ЧПУ. Следует помнить, что компьютер лишь инструмент в руках технолога и окончательное решение задачи и, самое главное, ответственность за выполненную работу в конечном итоге всегда ложится на человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматизированного программирования станков с ЧПУ.

Тема 1.1. Особенности технологической подготовки производства, в котором используются станки с ЧПУ.

Основные термины и определения. Этапы разработки технологических процессов обработки деталей на станках с ЧПУ.  Операционная технология для станков с ЧПУ. Обработка и внедрение управляющих программ. Средства подготовки и контроля управляющих программ.

Вопросы для самопроверки:

– Область применения САП станков с ЧПУ. Задачи, решаемые САП.

– Роль САП в факторах экономической эффективности станков с ЧПУ.

– Этапы разработки и структура УП.

– Понятие дискретности станка и стойки ЧПУ. Составляющая шероховатости, связанная с дискретностью.

– Расположение нулевой точки на разных видах инструмента. Понятие эквидистанты.

– Коррекция длины инструмента. Геометрические принципы построения эквидистанты при различных видах обработки.

Тема 1.2. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.

Назначение и развитие САП. Структура САП. Обзор отечественных и зарубежных САП.

Вопросы для самопроверки:

– Системы координат станков с ЧПУ. Их взаимосвязь.

– Три основных правила программирования станков с ЧПУ применительно к САП станков с ЧПУ.

– Правила идентификации и расположения осей станка с ЧПУ. Расположение осей на разных типах оборудования.

– Четыре вида классификации САП.

– Преобразование от 3D-модели до УП в САП. Роль CAM в CAD/CAM/CAE–системах.

– Описание современных САП: Simatron IT, EdgeCAM, AlphaCAM.

– Описание современных САП: AlphaCAM, Simatron E, Gemma 3D.

Раздел 2. Работа в системах автоматизированного программирования.

Тема 2.1. Интегрированная среда САП и базовые элементы САП.

Основные операции с файлами и библиотеками. Модули САП. Формирование УП с помощью постпроцессоров. Алфавит языка. Типы данных. Арифметические, тригонометрические и геометрические функции САП. Выражения САП. Типы и структура операторов.

Вопросы для самопроверки:

– Функции, выполняемые препроцессором и геометрическим блоком процессора.

– Функции, выполняемые процессором (геометрический и технологический блоки).

– Язык CLDATA. Преимущества постпроцессорных САП. Функции, выполняемые постпроцессором.

Тема 2.2. Операторы перемещения инструмента и программирование объемной обработки.

Операторы движения САП. Операторы одновременного движения по всем координатам. Оператор, который задает движение инструмента в определенной плоскости. Общие принципы программирования объемной обработки. Способы определения кривых. Способы определения поверхностей. Считывание поверхности с файла. Оператор определения точности обработки. Функции для работы с 3D-объектами. Функция присваивания значения определенной точке поверхности. Запись координат точек поверхности в файл.

Вопросы для самопроверки:

– Структура программ на языке ИСО-7бит. Описание основных кодов.

– Понятие, область применения и операторы абсолютной и инкрементной системы координат.

– Операторы угловых перемещений в поворотных осях (программирование, пояснение, пример).

Раздел 3. Особенности автоматизированной подготовки программ для станков разных групп.

Тема 3.1. Автоматизированная подготовка программ для станков токарной группы.

Автоматизированная подготовка 3–D моделей деталей для ввода в САП станков токарной группы. Элементы контура детали и заготовки. Припуски на обработку. Типичные схемы переходов. Обобщенная последовательность переходов при токарной обработке. Назначение инструмента для токарной обработки. Выбор параметров режимов резания при токарной обработке. Примеры программ и макроопределений на САП токарных операций.

Вопросы для самопроверки:

– Основные случаи необходимости установки рабочей плоскости. Операторы  выбора рабочей плоскости.

– Операторы перемещения в полярных и цилиндрических координатах (программирование, пояснение, пример).

– Операторы быстрого перемещения и линейной интерполяции (программирование, пояснение, пример).

Тема 3.2. Автоматизирована подготовка программ для станков сверлильно-расточной и фрезерной групп.

Процессы обработки отверстий. Примеры программ и макроопределений на САП обработки отверстий. Фрезерные операции. Оптимизация режимов резания при обработке на станках с ЧПУ. Особенности 3- и 5-координатного объемного фрезерования.

Вопросы для самопроверки:

– Виды записи операторов круговой интерполяции (программирование, пояснение, пример).

– Нарезание резьбы метчиком с компенсирующим патроном (программирование, пояснение, пример).

– Необходимость в смещении, вращении, масштабировании и зеркальном отражении системы координат детали.

При изучении дисциплины «САП станков с ЧПУ» предусмотрены два практических занятия по следующим темам:

1) Создание 3D–объектов деталей для дальнейшего использования их в CAM-системах.

2) Обработка 3D–объектов деталей в CAM-системах.

Для приобретения практических навыков по темам изучаемой  дисциплины предусмотрено выполнение трёх лабораторных работ по следующим темам:

1) Проектирование расчетной схемы и формирование геометрических элементов детали для операций токарной обработки. Программирование токарной обработки с использованием макроопределений.

2) Проектирование расчетной схемы и формирование геометрических элементов детали для фрезерно-сверлильной обработки. Программирование обработки детали.

3) Автоматизированное нормирование операции. Генерирование управляющих программ для сверлильно-фрезерной обработки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

С целью закрепления теоретических знаний, полученных при самостоятельном изучении курса “Системы автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением”, учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы. Целью контрольной работы является проверка освоения студентами вопросов технологической подготовки производства в условиях использования станков с ЧПУ. Также контролируются навыки работы в программных пакетах САП и знания методики разработки в них управляющих программ.

Контрольная работа выдаются каждому студенту  по индивидуальному заданию за подписью преподавателя. Контрольная работа должна быть выполнена в процессе изучения соответствующих разделов курса и сдана в установленный  срок с обязательной защитой её перед сдачей экзамена. Без зачета по контрольной работе студент к экзамену не допускается. При написании контрольной работы необходимо выдерживать общие правила оформления текстовых документов, которые приведены в методических указаниях.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Подготовка заготовки РТК. Анализ технологических возможностей предложенного технологического оборудования

По предложенному варианту задания студент должен рассчитать индивидуальные размеры детали, предложенной в задании. Для проверки верности варианта данный расчёт оформляется непосредственно в контрольной работе.

Далее непосредственно в работе необходимо привести эскиз варианта детали. Это следует выполнить, так как пропорции элементов детали при наложении расчётных размеров значительно изменяются. Эскиз выполняется на формате А4, поэтому желательно всю контрольную работу выполнять на листках данного формата.

Для создания управляющей программы в задании указывается, какие именно поверхности необходимо обработать. Для выполнения работы преподаватель выдаёт один или несколько, на выбор, марок металлообрабатывающего оборудования. Обычно это вертикальные или горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры. Студент должен разобраться в движениях, которые может производить данное оборудование. Для этого последовательно изучаются движения главного и вспомогательного шпинделей, рабочего стола, а затем дополнительных приспособлений, установленных на нём. Особенно важно определить количество осей станка и их положительные направления. Следует отметить, что производители не всегда дают полную информацию о направлении осей. В таких случаях необходимо руководствоваться правилами расположения линейных и поворотных осей. Например, на рисунке 1 приведена схема расположения осей на горизонтально-фрезерном обрабатывающем центре. Необходимо определить ось, по которой работает поворотный стол.

В

Инструментальный  Деталь   Приспособление   Поворотный    Стол станка

магазин                                                                  стол

Y

Z

Рисунок 1 – Схема расположения осей фрезерного обрабатывающего центра

Внимательно изучив рисунок, выявляем, что движение поворотного стола производится вокруг оси Y. Таким образом, вращение поворотного стола будет производиться по оси B. Так как ось Y, расположена вверх, то положительное направление движения поворотного стола будет против часовой стрелки, если смотреть на него сверху.

Подобным образом определяются расположения всех остальных осей станка и приводится их эскиз. Кроме марки оборудования в работе также следует выписать технические характеристики: мощности двигателей, диапазоны скоростей вращения и перемещения, дискретность перемещения, максимальные габариты инструмента, номер или другие характеристики конуса основного шпинделя.

Проектирование технологии и карты наладки инструмента

Навыки проектирования технологии для оборудования с ЧПУ студенты получают при выполнении контрольной работы по дисциплине «Технология производства деталей и сборки машин». В данной контрольной работе необходимо выполнить операционную технологию только для обработки предложенных поверхностей. При этом необходимо продумать базирование и закрепление заготовки таким образом, чтобы данные поверхности выполнялись с одного установа. Если это невозможно из-за ограничений движений станка, следует применять поворотные головки и другие инструментальные приспособления.

Следует особое внимание обращать на выбор режущего инструмента. Обычно в обрабатывающих центрах устанавливается инструмент с конусными хвостовиками. Для инструмента с цилиндрическим хвостовиком следует выбирать переходные цанговые патроны. Размеры каждого инструмента не должны превышать технологических возможностей выбранного оборудования. Если инструмент достаточно большого габарита допускается к работе в станке с пометкой «с пропуском гнёзд», то с обоих сторон этого инструмента в инструментальном магазине должны находиться пустые ячейки.

После составления технологии формируется карта наладки инструмента. В неё вносится значительное количество параметров инструмента для наладки станка с ЧПУ. Большинство этих параметров, таких как координаты центра инструмента, их количество, техническая маркировка и т.д., заносится наладчиком оборудования. Технолог в основном, вносит в неё только полное наименование инструмента и его номер позиции в инструментальном магазине. Именно эти графы должны быть в таблице контрольной работы.

Расчёт режимов резания и анализ процессов резания

Расчёт режимов резания для станков с ЧПУ не отличается от расчёта для универсального оборудования, методика которого хорошо известна студентам по дисциплине «Технологические основы машиностроения». Отличие состоит только в методике приведения скоростей шпинделя к номинальным. Современные обрабатывающие центры имеют возможность отрабатывать любые обороты шпинделя в заданном производителем диапазоне с единичной дискретностью. Поэтому в рассчитанных оборотах шпинделя для приведения следует отбрасывать дробную часть. Для удобства программирования фрезерного оборудования все обороты должны измеряться в оборотах в минуту, а подачи – в миллиметрах в минуту.

В контрольной работе допускается выбор режимов резания по нормативам. При этом должны быть приведены все коэффициенты и умозаключения, необходимые для данного выбора.

После расчёта режимов резания необходимо удостовериться в том, что данные режимы не будут вызывать значительные изгибы заготовки и инструмента. В противном случае необходимо уменьшить их. Также студентами должны быть выявлены опорные технологические точки, в которых происходит смена характера процессов резания. Например, на рисунке 2 приведён эскиз обработки шпоночного паза инструментом меньшего диаметра.

Рисунок 2 – Схема обработки шпоночного паза.

Точки 5, 6, 7 и 8 кроме геометрических опорных являются ещё и технологическими опорными, так как в них осуществляются изменения характера движения от прямолинейной к радиусной подаче. При этом необходимо проводить коррекцию подачи и скорости в соответствии с рекомендациями, полученными студентами по дисциплине «Теория резания». Кроме точек изменения характера подачи необходимо описать моменты работы с высокими глубинами резания и т.д.

Проектирование РТК

Для наладки станка с ЧПУ и проектирования управляющей программы вычерчивается расчётно-технологическая карта наладки. Её основным отличием от карты наладки является расположение инструмента в нулевом положении и приведение ряда элементов, необходимых для наладки именно оборудования с числовым программным управлением.

РТК следует выполнять на формате А3. В центре вычерчивается деталь в нулевом положении. Далее последовательно наносятся следующие элементы:

– Элементы приспособления, имеющие непосредственный контакт с деталью, - тонкими линиями. Если приспособление имеет габариты, мешающие свободному перемещению режущего инструмента, необходимо их указать.

– Нулевая точка детали и инструментов с их взаимной привязкой друг к другу по трём координатам.

– Жирными линиями выделяются поверхности, обрабатываемые на данной операции. Наносятся все технологические размеры, необходимые для определения месторасположения поверхности относительно нуля детали, и её геометрические характеристики.

– Выставляются координатные оси детали. При этом проставляются как линейные, так и поворотные оси.

– Условные обозначения инструмента – в нулевой позиции или друг под другом. Каждый инструмент должен быть подписан номером ячейки инструментального магазина, кратким описанием и номером стандарта. Если предполагается траектории инструмента выносить отдельно, эскизы инструмента выполняются в начале каждой траектории.

– Траектория движения инструмента - штриховыми линиями с простановкой и нумерацией опорных точек. В случае большого количества инструмента отдельные траектории можно выделять цветом или вычерчивать ниже эскиза детали. В случае обработки по обобщенным технологическим схемам обработки на РТК выставляются только точки входа и выхода, а в технических требованиях указываются номер схемы и характер движения инструмента по ней.

На свободном месте вычерчивается заготовка таблицы координат опорных точек. В неё вносятся номера опорных точек, их координаты и режимы резания. На данном этапе колонки координат оставляют незаполненными.

Расчёт координат опорных точек и изменения системы координат детали.

Все координаты опорных точек рассчитываются относительно текущего нуля детали. Особенно это важно при изменении системы координат непосредственно во время обработки. Точность расчётов должна соответствовать дискретности станка по данной оси. Обычно оборудование, находящееся в работе на отечественных предприятиях воспринимает линейные размеры в  миллиметрах, а поворотные – в градусах. Допускается кратковременный переход в дюймы. Как при работе в САП, так и при расчётах вручную, требуется особое внимание уделять полям допусков получаемых размеров. Если точность размера приближается к точности позиционирования станка, то координаты опорных точек следует устанавливать в центре поля допуска. При значительном превышении точности оборудования над необходимой точностью выполнения размера опорные точки необходимо устанавливать с некоторым смещением в сторону врезания инструмента с целью более долгосрочной компенсации износа инструмента. Многие современные САП имеют встроенные алгоритмы автоматической компенсации износа инструмента по длине его пробега.

Все координаты должны быть занесены в таблицу РТК с соответствующей точностью. Также в работе при необходимости должны быть приведены вспомогательные геометрические схемы расчёта координат опорных точек.

Написание управляющей программы

Является заключительным этапом контрольной работы. Только правильно выполненные предыдущие пункты позволят выполнить безошибочную управляющую программу. Для написания программы необходимо по технологии и траекториям инструмента РТК кодировать движение инструмента и вспомогательные операции. Для уменьшения ошибок все числа в управляющей программе должны быть взяты из таблицы координат опорных точек. Описание команд и дополнительные сведения по ним студенты должны взять из второй части конспекта лекций по данному предмету. Для увеличения наглядности каждая строчка программы должна иметь краткий комментарий.

Оформление выводов и списка литературы

В выводах необходимо указать особенности выполнения варианта студента по пунктам. Особое внимание необходимо уделить технологическим особенностям проектирования управляющих программ и перечням полученных студентами в процессе выполнения контрольной работы навыков. Оформление всей работы выполняется в соответствии с требованиями ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в области науки и техники». Изложение материала должно быть грамотным, кратким, сопровождаться эскизами и схемами. Использование справочного материала должно сопровождаться ссылками на литературные источники. Студентам рекомендуется составлять список использованной литературы в течение всего цикла выполнения контрольной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник / Р.И. Гжиров, П.П. Серебреницкий. – Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.

- Аверченков В.И. Проектирование технологических процессов обработки на станках с ЧПУ: Учебное пособие. – Брянск: БИТма, 1984 .  – 84 c.

- Зазерский Е.И. Технология обработки деталей на станках с программным управлением/ Е.И. Зазерский, С.И. Жолнерчик. – Л.: Машиностроение, 1975. – 208 с.

- Гусев А.А. и др. Технология машиностроения. - М.: Машиностроение, 1986. - 460 с.

- Иванов Ю.М. Модульное проектирование технологии механической обработки деталей на станках с ЧПУ. – Львов: Вища шк.,1982. – 108 с.

- Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: учеб. пособие для вузов по спец. "Технология машиностроения" и "Металлорежущие станки и инструменты". – К.: Вища шк.,1991. – 276 с.

- Фельдштейн Е.З. Обработка деталей на станках с ЧПУ: Учебное пособие /  Е.З. Фельдштейн, М.А. Корниевич – Минск: Новое знание, 2005. – 287 с.

- Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.Мещерякова.   –   М.: Машиностроение, 1985. – Т. 2 –  496 с.

- Кирилович В.А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ: Навчальний посібник / В.А. Кирилович, П.П. Мельничук – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 600 с.

- Методические указания для студентов всех специальностей. Структура и правила оформления текстовых документов /Сост. В.М. Гах. – Краматорск.: ДГМА, 1999. – 33 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу і виконання

контрольних робіт з дисципліни

«СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ»

для студентів спеціальності 7.090202

денної та заочної форм навчання

(російською мовою)

Укладач  			МЕДВЕДЄВ Вадим Вячеславович

Редактор			Н.О. Хахина

Комп’ютерна верстка 	В.В. Медведєв

112/2006

Підп. до друку __.__.2006              Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 0,75. 	Обл.-вид. арк. 0,54.

Тираж 50 прим.  Зам. № ___

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.03.