ДГМА

Специальность: 7.05050201 – «Технология машиностроения»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

по дисциплине «Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ»

для студентов заочной формы обучения

1. К преимуществу использования станков с ЧПУ по сравнению с универсальными станками относится:

а) в принципе постоянства баз;			б) возможность увеличения скорости резания и подачи;

в) возможность обработки с заданной точностью;	г) возможность обработки с заданной шероховатостью;

д) сокращение вспомогательного времени.

2. При контурной фрезерной обработке детали траектории перемещения инструмента строится по:

а) касательной к обрабатываемой поверхности; б) линии профиля делали; в) эволюте; г) кривой, проходящей через нуль детали; д) эквидистанте.

3. Размерность фазового пространства при фрезерной 5-ти координатной обработке равно:

а) 20; б) 21; в) 22; г) 23; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

4. Размерность фазового пространства при фрезеровании спиральных канавок равна:

а) 10; б) 11; в) 12; г) 13; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

5. Аналитический способ задания поверхностей в САП заключается в:

а) каркасном задании поверхностей; б) графическом изображении поверхностей в 3-х проекциях; в) графическом изображении поверхностей в виде изометрии; г) словесном описании поверхностей

д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

6. Размерность фазового пространства при обычной фрезерной обработке равна:

а) 7; б) 8; в) 9; г) 10; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

7. Как закодирован быстрый подвод к начальной точке X133,00 Y44,48, включение вращения шпинделя по часовой стрелке с частотой 800 мин-1:

а) N10 G2 X133 Y44.48 S800 M3;			б) N10 G1 X134 Y44.49 S900 M3

в) N10 G4 X135 Y44.50 S700 M3;			г) N10 G3 X136 Y44.51 S600 M3

д) Ваш вариант ответа (указать письменно).

8. Опорная точка траектории инструмента это:

а) точка, имеющая координаты А(0, 0, 0); б) точка, в которой происходит останов инструмента; в) точка, в которой происходит смена инструмента; г) точка траектории, в которой происходит врезание инструмента в деталь; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

9. Метод аналитической аппроксимации объектов заключается:

а) определении поверхности в виде функции координат z = f(x, y); б) каркасном представлении поверхностей; в) задании образующих линий, которые перемещаются по направляющим; г) графическом изображении поверхностей в виде изометрии; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

10. Областью рационального использования станков с ЧПУ является

а) массовое производство;				б) крупносерийное производство;

в) серийное производство				г) единичное производство;

д) мелкосерийное производство.

11. Кинематический способ задания поверхностей в САП заключается в:

а) определении поверхности в виде функции координат z = f(x, y); б) каркасном представлении поверхностей; в) графическом изображении поверхностей в виде изометрии; г) словесном описании поверхностей

д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

12. Укажите из предложенных вариантов понятие, определяющее вид ЧПУ:

а) разомкнутое; б) полярное; в) декартовое; г) следящее; д) контурное.

13. Эквидистанта это:

а) линия параллельная образующим обрабатываемой поверхности; б) линия перпендикулярная образующим обрабатываемой поверхности; в) линия, проходящая через точки касания инструмента и детали;

г) линия, проходящая через ноль инструмента и детали; д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

14. Задание размеров в абсолютных координатах это:

а) метод, при котором координаты определяются относительно координат мнимой базы; б) метод, при котором координаты определяются относительно технологической базы; в) метод, при котором координаты определяются относительно конструкторской базы; г) метод, при котором координаты определяются относительно измерительной базы; д) Ваш вариант ответа (указать письменно).

15. Дискретность перемещения рабочего органа станка это:

а) половина цены деления отсчитывающего устройства; б) 1/3 величины поля допуска на исполняемый размер; в) величина, определяемая технологом-программистом; г) величина, определяемая наладчиком станка; д) Ваш вариант ответа (указать письменно).

16. Как закодирована подача инструмента на врезание 1мм/об в плоскости X/Y на глубину 5 мм:

а)N20 G18 G1 Z-5 F100;				б) N20 G19 G1 Z-6 F200;

в) N20 G20 G1 Z-7 F300;				г) N20 G21 G1 Z-8 F400;

д) Ваш вариант ответа (указать письменно).

17. Как закодирована обработка дуги по часовой стрелке, угол которой равен 269,31 градуса, конечная точка X115,00 Y133:

а) N30 G5 AR=269.31 X115 Y113.3;			б) N30 G6 AR=268.31 X114 Y112.3;

в) N30 G7 AR=267.31 X113 Y111.3;			г) N30 G8 AR=266.31 X112 Y110.3;

д) Ваш вариант ответа (указать письменно).

18. Слова в блоке должны распределяться следующим образом:

а) N10 G...X...Y...Z... S... F...T...D... M...;		б) N10 F... S...T...G...X...Y...Z... D...M...;

в) N10 T... D...F...S... G...X...Y...Z... M...;		г) N10 М...X...Y...Z... S... F...T...D...А...;

д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно)

Где N – Адрес номера блока,10 – Номер блока, G – Подготовительная функция, X,Y,Z – Позиционные данные, F – Подача, S – Скорость, T – Инструмент, D – Номер смещения инструмента, М – Смешанная функция.

19. Смещение системы координат и возвращение назад выполняется функцией

а) MIRROR, AMIRROR; б) G77, G78; в) SCALE, ASCALE; г) TRANS, ATRANS;

д) Ваш вариант ответа (сформулировать письменно).

20. Вращение системы координат и возвращение назад выполняется функцией

а) MIRROR, AMIRROR; б) G77, G78; в) SCALE, ASCALE; г) G17, G18;

д) ROT, AROT.

Утверждено на заседании кафедры «Технологии и управления производством»

протокол № от

Зав. Кафедрой ТиУП						С.В. Ковалевский

Экзаменатор							 С.Л. Миранцов