# Пример экзаменационного билета по дисциплине ТОТДСМ

ДГМА

Специальность:	7.05050201			Триместр:	14

Учебная дисциплина – Технология обработки типовых деталей и сборки машин

Экзаменационный билет № 1

1 (3) Укажите последовательность изготовления станины (технологический маршрут)

А) Фрезерование основания и двух передних платиков окончательное

Б) Сверление отверстий

В) Фрезерование (строгание) основания и двух передних платиков предварительное

Г) Термическая (искусственное старение)

Д) Фрезерование направляющих и платиков окончательное

Е) Шлифование направляющих окончательное

Ж) Строгание вертикальных поверхностей направляющих, канавок

З) Термическая (закалка направляющих)

К) Фрезерование (строгание) направляющих и платиков предварительное

Л) Шлифование основания

М) Шлифование направляющих предварительное

Н) Фрезерование занижения под переднюю бабку и коробку подач

О) Сборка станины с основанием

П) Контроль

2 (3) Укажите последовательность изготовления цилиндрических зубчатых колес (тип I, II)  (7-я степень кинематической точности) (технологический маршрут)

А) Заготовительная

Б) Фрезерование зубьев окончательное

В) Шлифование отверстия и базового торца

Г) Протягивание (долбление) шпоночного паза (шлицевого отверстия)

Д) Точение торцов, наружных поверхностей окончательное

Е) Шлифование торца, противоположного базовому торцу

Ж) Фрезерование зубьев предварительное

З) Точение торцов, наружных поверхностей, растачивание отверстия предварительное

К) Шевингование зубьев

Л) Термообработка (закалка)

М) Шлифование зубьев окончательное

Н) Контроль

3 (3) Приведите соответствие технологии обработки шлицев в зависимости от технических требований

| А) Шлицы валов, которые подвергаются цементации, центрируются по поверхности внутреннего диаметра | а) 1. Фрезерование шлицев с припуском под шлифование боковых поверхностей 2. Шлифование боковых поверхностей шлицев после термообработки и окончательного наружного шлифования |
| --- | --- |
| Б) Шлицы валов, которые подвергаются закалке, центрируются по наружной поверхности | б) 1. Шлифование наружной поверхности чистовое 2. Фрезерование шлицев окончательное |
| В) Шлицы валов, которые не подвергаются закалке, центрируются по наружной поверхности | в) 1. Фрезерование шлицев с припуском под шлифование 2. Фрезерование канавок для выхода круга при шлифовании центрирующей поверхности по внутреннему диаметру (если это не выполнено на первой операции) 3. Шлифование боковых поверхностей и центрирующей поверхности по внутреннему диаметру окончательное после термической обработки |

4 (3) Укажите последовательность изготовления ступенчатых валов (технологический маршрут)

А) Термообработка (закалка) (если необходимо)

Б) Точение наружных поверхностей предварительное

В) Шлифование боковых поверхностей шлицев и внутренних поверхностей по диаметру или только боковых поверхностей шлицев (если необходимо)

Г) Термообработка (нормализация)

Д) Фрезерование шпоночных пазов (если необходимо) или Фрезерование шлицев (если необходимо)

Е) Нарезание резьбы (если необходимо)

Ж) Точение (фрезерование) торцов и сверление центровых отверстий

З) Шлифование наружных поверхностей окончательное

К) Точение наружных поверхностей окончательное

5 (4) Приведите методы отделочной обработки ступенчатых валов и дайте их характеристику.

6 (4) Как выполняется нарезание резьбы на ходовых винтах «вихревым методом»? Приведите схемы обработки.

7 (3) Укажите соответствие в условном обозначении зубчатой передачи 8-7-6-Ва

| А) 8 | а) вид сопряжения |
| --- | --- |
| Б) 7 | б) вид допуска на боковой зазор |
| В) 6 | в) степень по нормам контакта зубьев |
| Г) В | г) степень по норме кинематической точности |
| Д) а | д) степень по нормам плавности |

8 (3) Укажите соответствие схем обработки червяков резцами

| А) архимедов червяк | а) |
| --- | --- |
| Б) эвольвентный червяк | б) |
| В) конволютный червяк | в) |

9 (4) Какова особенность сборки поперечно-прессового соединения?

10 (3) Приведите классификацию станин.

11 (3) Укажите последовательность изготовления шатунов (технологический маршрут)

А) Хонингование отверстия в большой головке шатуна

Б) Шлифование торцов головок предварительное

В) Шлифование торцов головок шатуна окончательное

Г) Сверление, зенкерование отверстия в малой головке шатуна

Д) Растачивание отверстия в большой и малой головках шатуна

Е) Фрезерование паза-замка под вкладыш в стрежне и в крышке. Фрезерование паза в малой головке шатуна

Ж) Разрезание большой головки шатуна

З) Протягивание плоскости разъема большой головки

К) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы в отверстиях крепления в плоскости разъема шатуна

Л) Фрезерование торцов головок

М) Сборка стрежня шатуна с крышкой

Н) Протягивание базовых лысок

О) Зенкерование отверстий в головке шатуна

П) Установка вкладыша в большую головку шатуна

Р) Разборка шатуна

С) Сборка шатуна с крышкой

Т) Запрессовка втулки в малую головку шатуна

У) Растачивание отверстий в большой и малой головках шатуна окончательное

Ф) Контроль

12 (3) Укажите особенности непоточной стационарной сборки с расчленением сборочных работ

13 (3) Укажите соответствие определений

| А) метод полной взаимозаменяемости | а) метод, при котором необходимая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера компенсирующего звена путем удаления с компенсатора определенного слоя материала |
| --- | --- |
| Б) метод пригонки | б) метод, при котором необходимая точность замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в размерную цепь составляющих звеньев, принадлежащих к одной из групп, на которые они предварительно рассортированы |
| В) метод регулирования | в) метод, при котором необходимая точность замыкающего звена размерной цепи достигается у всех объектов путем включения в нее составных звеньев без выбора, подбора или изменения их значений |
| Г) метод неполной взаимозаменяемости | г) метод, при котором необходимая точность замыкающего звена размерной цепи достигается у заведомо определенной части объектов путем включения в нее составных звеньев без выбора, подбора или замены их значений |
| Д) метод групповой взаимозаменяемости | д) метод, при котором необходимая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера или положения компенсирующего звена без удаления материала с компенсатора |

14 (4) Как выполняется статическая и динамическая балансировка собираемых узлов?

15 (4) Приведите методы достижения точности положения главных отверстий корпусных деталей относительно технологических баз и дайте их характеристику.

16 (50) Разработать маршрутный технологический процесс изготовления детали (единичное производство).

Утверждено на заседании кафедры технологии и управления производством

Протокол № 3     от     18.09.2012 г.

Зав кафедрой		____С.В. Ковалевский	Экзаменатор _________С.Г. Онищук

________ Е.В. Мишура

__________Ю.Б. Борисенко