ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГПС

Методические указания к выполнению контрольной работы

Для студентов заочного отделения специальности 7.05050201

Исследование технологических параметров ГПС методом имитационного моделирования

Задание на контрольную работу. Разработать компоновку, а также определить технологические параметры ГПС при обработке заданной номенклатуры деталей методом имитационного моделирования

1. Моделирование входного потока

Для моделирования входного потока необходимо построить ось времени «Т», как показано на рисунке 1,а. Она ограничивается периодом моделирования Т и делится на отрезки, которые равняют единице периода моделирования.

На оси «Y0», которая называется осью входного потока, моделируется порядок поступления деталей из транспортной системы к ГПМ.  Сначала за осями «I», «2»,...«n» откладывается время поступления деталей типа I, 2 ... m через заданные промежутки времени ТРi. Потом детали поочередно, с учетом приоритета, переносятся на ось входного потока «Y0».

Выходной поток «Z0» формируется аналогично входному. Эта ось располагается после сеток, которые моделируют технологическое оборудование.

| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Y1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Y2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

а

| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |

б

Рисунок 1 - Построение имитационной модели входного потока

Пример 1. На рисунке 1 приведенный пример построения входного потока для обработки деталей двух наименований (типа I и типа 2) на двух ГПМ. Детали типа I к входному потоку поступают через каждые 3 мин, а типа 2 - через 2 мин. Приоритет деталей типа I составляет 2, а типа 2-1.

После построения осей «Т», «1» и «2» переходим к формированию входного потока. Здесь на 2-и минуте поступит деталь 2 (для сжатости изложения слово «тип» опускаем), на 3-и - деталь 1, на 4-и - деталь 2, а на 5-и минуте к входному потоку не поступит ни одной детали. В ситуации, которая возникла на 6-и минуте, деталь 2 войдет во входной поток раньше, т.е. старше приоритетом. Дальше построение проводится аналогично.

2 Моделирование технологического процесса

обработки деталей в ГПМ

На осях «XI», «Х2»,...«ХК» моделируется движение очереди деталей в межоперационном накопители. Причем количество строк численно равняется количеству позиций в накопителе для хранения деталей. В реальном накопителе деталь остается в одной позиции. В модели время ожидания отображается перемещением детали за горизонталью на единицу периода моделирования, а изменение порядкового номера в очереди отображается перемещением за вертикалью.

На оси «Х0» моделируется оперативное время, которое используется на обработку детали. Каждая деталь находится на этой оси на протяжении ТМi минут.

Пример 2. На рисунке 2 изображенная имитационная модель технологического процесса обработки деталей двух наименований. Оперативное время обработки детали типа I составляет 3 мин, а детали типа 2-2 мин. Единица периода моделирования равняется 1мин. Тактовый стол имеет 4 позиции для хранения деталей.

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| X2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| X1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| X0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |

Рисунок 2 - Моделирование обработки детали в ГПМ

На 2-и минуте из входного потока деталь 2 поступает на обработку и обрабатывается 2 мин. На 3-и минуте к позиции XI накопителя поступает деталь I и сохраняется в ней I мин. На 4-и минуте обработанная деталь 2 переместится в исходный поток Z0, ее место на станке займет деталь I, что поступила с позиция XI накопителя, и, в конце концов, из входного потока в позицию XI, что освободилась, будет доставлена следующая деталь 2. На 5-и минуте на станке будет обрабатываться деталь I, а в накопителе ожидает обработки деталь 2. На 6-и минуте из входного потока к свободной позиции Х2 накопителя поступит деталь 2. На 7-и минуте обработанная деталь I переместится в исходный поток, ее место на следующей 8 минуте на станке займет деталь 2. Следующая деталь 2 переместится с позиция Х2 в позицию XI, а к позиции Х2, что освободилась, из входного потока поступит деталь I. Дальше построение имитационной модели проводится аналогично.

Очевидно, что для обработки предложенной партии деталей необходимо иметь ГПС, в компоновку которого входят: транспортная система и один ГПМ с накопителем емкостью 3 позиции.

Если накопитель переполняется (т.е. ГПМ не справляется с работой), то прибавляется второй ГПМ, который на модели изображает второй сеткой, и процесс моделирования повторяется с двумя ГПМ. Детали на два ГПМ будут доставляться по установленному преподавателем или студентом порядком.

3. Расчет технологических параметров

Для оценки выбранной компоновки ГПС необходимо провести количественный анализ.

К количественному анализу относятся расчета технологических параметров и сравнение их с заданными или нормативными. К таким параметрам относятся: расчетное количество технологического оборудования, коэффициент загрузки оборудования, средний объем незавершенного производства, средняя длина очереди деталей на обработку, время производственного цикла и время пребывания в очереди. Их расчет целесообразно начинать из коэффициента загрузки КЗ , как  наиболее общего параметра оценки  ГПС.

Kз=TmT,                                                             (1)

где Тm    – машинное время обработки детали на ГПМ, мин;

Т    – период моделирования, мин.

Средний объем незавершенного производства рассчитывается по формуле

nc=1Ti=0ntini,                                                    (2)

где ti –   время, на протяжении которого на станке и в накопителе было  ni деталей;

T –  период моделирования.

Средняя длина очереди определяется аналогично, по ее величине оценивается емкость межоперационного накопителя.

Zоч=1Tj=1ntjLj,                                                  (3)

где           tj – время, на протяжении которого в очереди было Lj деталей.

Время производственного цикла.

Tc=1Pi=1pUi,                                                      (4)

где   P – количество деталей, которые поступили за период моделирования;

Ui  - время пребывания i-ї детали на станке и в очереди.

Среднее время ожидания в очереди рассчитывается по формуле

Tоч=1Pi=1pWi,                                                   (5)

где   Wi – время, на протяжении которого i-а деталь ожидает обслуживание.

1 - сверлильно-фрезерно-расточный ГПМ; 2 - зона обработки;

3 - накопитель на две детали; 4 - транспортная система;

5 - состав заготовок

Рисунок 3 - Компоновка сверлильно-фрезерно-расточного ГПМ

и его отображение в имитационной модели

После получения структуры необходимо разработать соответствующую ей компоновку.  На рисунке 3 приведенный пример компонования сверлильно-фрезерно-расточного ГПМ, а его структура, представленная имитационной моделью.

Пример З. Разработать структуру и компоновку ГПС для обработки трех деталей: «1», «2», «С» на ВЦ. Определить его технологические параметры. Машинное время обработки, время появления во входном потоке, приоритет деталей и других исходных данных  представленные в таблице.

| Количество типов деталей, шт. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество позиций в накопителе, шт. | 4 |  |  |
| Период моделирования, мин. | 20 |  |  |
| Единица периода моделирования, мин. | 1 |  |  |
| Наименование детали | Вал 1 | #### Вал 2 | ##### Вал 3 |
| Код детали | 1 | 2 | 3 |
| Программа выпуска, шт. | 30 | 30 | 30 |
| Код детали | 1 | 2 | 3 |
| ТР, хв... | 3 | 3 | 5 |
| ТМ, хв... | 3 | 4 | 5 |
| Приоритет | 3 | 1 | 2 |

Решение. Обработка заданных деталей выполняется на ВЦ. Их количество, а также компонование гибкого автоматизированного участка рассчитаем с использованием теории имитационного моделирования.

Установим состав вдоль участка посредине, а все ГПМ расположим вдоль состава. В составе будут осуществляться не только хранение и подготовка деталей к выдаче в накопитель ГПМ, а и перемещение грузов вдоль гибкого автоматизированного участка. Поэтому транспортная система не моделируется.

На рисунке 4  изображенная имитационная модель ГПС с одним ГПМ. Как видно из рисунка, один ГПМ не обеспечивает обработку заданного количества деталей, так как межоперационный накопитель переполняется на 9-и   минуте (для детали «3» нет места в накопителе). При этом в АСУ подается сигнал об отказе в приеме заготовок.

Прибавим  второй ГПМ и начнем моделирование с начала (рис. 5). Как видно из модели, пропускная способность полученной ГПС увеличилась и обеспечивает обработку потока заданных заготовок.

Определим технологические параметры ГПС за первые 20 мин работы (Т=20мин):

K13=1920=0,95,                                         K23=1820=0,9,

K3=0,95+0,92=0,92,

Объем незавершенного производства:

n1c=1200⋅1+1⋅3+2⋅8+3⋅5+4⋅3=2,3дет.,

n2c=1200⋅2+1⋅2+2⋅6+3⋅6+4⋅4=2,4дет.,

nc=2,3+2,42=2,35дет.

Определим  среднюю длину очереди:

n0τ1=1200⋅3+1⋅8+2⋅5+3⋅3=1,35дет.,

n0τ2=1200⋅4+1⋅6+2⋅6+3⋅4=1,5дет.,

n0τ=1,35+1,52=1,425дет.

Определим время производственного  цикла:

T1c=194+5+5+8+10+7+5+2+0=4,56 мин.,

T2c=185+7+8+9+8+6+4+1=6 мин.,

Tc=4,56+62=5,28 мин.

Определим время пребывания детали в очереди ;

T10τ=190+2+2+3+6+7+5+2+0=3 мин.,

T20τ=180+3+4+6+6+6+4+1=3,75 мин.,

T0τ=3+3,752=3,375 мин.

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4 - Моделирование обработки деталей на одном ГПМ

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |
| Y1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |
| Y2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 |
| X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| X1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| X0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Z0 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 |

Рисунок 5 - Моделирование обработки деталей на двух ГПМ

Компоновка гибкого производственного участка  представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Компоновка гибкого автоматизированного участка

4.Порядок выполнения контрольной работы

1. Исходные данные;

2. Подготовить входной поток деталей;

3. Провести имитационное моделирование;

4. Рассчитать технологические параметры;

5. Выполнить выводы.

Выводы должны содержать:

1. Анализ структуры ГПС (необходимое количество ГПМ, наличие и емкость межоперационного накопителя, порядок транспортирования деталей к ГПМ);

2.  Анализ загрузки ГПМ (загрузка ГПМ должна составлять не менее 0,9. В противном случае пояснить причины низкой загрузкию);

3. Анализ очередей, незавершенного производства, количество деталей, которые находятся в ГПС (очередь деталей должна стремиться к нулю, количество одновременно обрабатываемых деталей должно стремиться к количеству ГПМ);

4. Анализ времени в ГПС (это время должно стремиться к среднему машинному времени обработки деталей заданной номенклатуры) .