Министерство образования и науки Украины

## Донбасская государственная машиностроительная академия

Методические указания

к практическим занятиям по дисциплине

«Технологические основы ГАП»

для студентов специальности 7.05050201

дневной и заочной форм обучения

Издание 2-е, стереотипное

| П е р е у т в е р ж д е н о на заседании Ученого совета факультета техники и менеджмента. Протокол № 6-02/12 от 27.02.2012 |  | Утверждено на заседание кафедры технологии и управления производством Протокол № 30 от 21.05.05 |
| --- | --- | --- |

Краматорск  2005

УДК 621.9.06-229

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технологические основы ГПС» (для студентов специальности 7.05050201 дневной и заочной форм обучения). Издание 2-е, стереотипное /Сост. В.С.Медведев. – Краматорск: ДГМА, 2005. –  52 с

Содержат практические занятия, которые охватывают вопросы обследования типовых вариантов существующих ГПС,  моделирование различных структур ГПС, расчетов и оптимизации технологических параметров и разработки технологий. В каждой работа содержатся теоретические сведения по выполнению работы, индивидуальное задание и приводится содержание отчета. Выполнение лабораторных работ предусматривает применение ЭВМ.

Составитель     В.С.Медведев, ст.преподаватель

Ответственный за выпуск:    С.В.Ковалевский, профессор

Содержание

Рекомендации по выполнению лабораторных работ…………………………...4

Практическое занятие 1. Исследование структуры и компоновки ГПС

с использованием имитационного моделирования……5

Практическое занятие 2. Исследование технологических параметров ГПС с

применением теории систем массового обслуживания  18

- Практическое занятие 3. Исследование организации функционирования

автоматизированных складов……………………………28

- Практическое занятие 4. Разработка технологических процессов

- для условий ГАП ..........................................................37

- Список рекомендуемой литературы…………………………………………,,  39

- Рекомендации к выполнению практических работ

Целью выполнения студентами практических работ по дисциплине «Технологические основы ГПС» является овладение методами моделирования производственных процессов с использованием средств ЭВМ и современных программных пакетов и алгоритмов. Практикум  призван сформировать у студента системный подход к решению актуальных вопросов комплексной автоматизации машиностроительного производства.

В комплекс задач при изучении дисциплины входят задачи по теоретической и практической подготовкам. Задачами теоретической подготовки являются:

1 Разработка и расчет структур и компоновок ГАП.

2 Определение основных характеристик механообрабатывающих  ГАП и методов их качественной и количественной оценок.

3 Изучение особенностей разработки производственных процессов, реализуемых в рамках «безлюдной» технологии.

4 Оценка конкурентоспособности исследуемых вариантов гибких автоматизированных участков.

Практические работы могут выполняются на ЭВМ с использованием специальных программных пакетов и пакета для инженерных расчетов MathCAD.

При подготовке к занятиям студенты изучают теоретический материал, готовят исходные данные согласно полученному варианту. Все это заносится в тетрадь. Во время занятий студенты проводят моделирование и исследования с применением ЭВМ, составляют и защищают отчет.

Практическое занятие 1

Исследование структуры и компоновки ГПС

с использованием имитационного моделирования

_________________________________

Цель работы: изучить структуру и компоновку гибких производственных систем (ГПС), метод их синтеза, а также организационно-технологические параметры на базе  имитационного моделирования.

Теоретические сведения

Ответственным этапом проектирования ГПС является синтез оптимальной структуры и компоновки. Под структурой понимают производственно-технологическую организацию гибкой системы. Она реализуется набором различных элементов: технологического оборудования, транспортных средств, складских устройств, средств управления и дополнительных устройств, обеспечивающих работоспособность ГПС в целом. Элементы объединены между собой  рядом функций, обеспечивающих выполнение производственного задания.

Параллельно с синтезом структуры разрабатывается компоновка ГПС. Она определяет реальное размещение оборудования в цехе. Синтез структуры и разработка компоновки неразрывны между собой, поэтому этот этап проектирования часто называют структурно-компоновочным. Структурно-компоновочное построение определяется организационно-технологическими требованиями [5 , 8].

Для синтеза вариантов структуры и компоновки используют модели. Они разделяются на аналитические и натурные. Из класса аналитических моделей большое значение имеют имитационные модели, сведения о которых изложены в работах [8 , 9] .

Имитационные модели представляют собой математические объекты, которые схематизируют элементы проектируемой ГПС. С их помощью решаются основные задачи организационно-технологического проектирования. В лабораторной работе при помощи  имитационного моделирования, кроме структуры ГПС, определяются: I) количество технологического транспортного и др. оборудования; 2) коэффициенты загрузки; 3) длительность производственного цикла, объем незавершенного производства и время нахождения детали в очереди; 4) организация входного и выходного потоков обрабатываемых деталей. Имитационные модели близки по построению к ранее изученным циклограммам процесса обработки детали, однако могут рассматривать технологический процесс в динамике. Алгоритм моделирования структуры и расчета технологических параметров ГПС приведен на рисунке 1.

- Подготовка исходных данных

Для имитационного моделирования ГПС необходимо подготовить следующие исходные данные:

1 Программу выпуска, количество деталей в партии.

2 Код детали. Все детали одного наименования и типоразмера кодируются или нумеруются. Например:

«Вал.      Чертеж номер хх.хххх.ххх    -  деталь I.

Вал .     Чертеж номер хх.хххх-.ххх   - деталь 2.

Ось .     Чертеж номер хх.хххх.ххх    - деталь 3 и т.д.»

3 Нормативы времени обработки каждого типа деталей: основное время То, вспомогательное время Тв ,  оперативное время  Топ   = То + Тв .

4 Интервалы времени, через которые детали (или партии деталей) будут появляться во входном потоке (входной очереди) на обработку. Например, детали типа I будут доставляться к проектируемому ГАЦ через каждые 5 мин, а детали типа 2 - через каждые 3 мин и т.д.

5 Приоритет прохождения деталей (или партий деталей) на обработку. Он обозначается цифрой из натурального ряда I, 2, 3,..n. Причем, деталям с меньшим номером приоритета отдается преимущество при постановке во входной поток перед деталями с большим номером приоритета. Например, если деталь типа I имеет приоритет 2, а деталь типа 2 имеет приоритет I, то при их одновременном появлении первой во входной поток войдет деталь типа 2, а затем – типа I.

6 Период моделирования Т и единицу периода моделирования . За период моделирования обычно принимают произвольный промежуток времени производственного процесса. Например, 60 мин, 2 ч, I смена и тому подобное. Весь период моделирования разбивается на равные отрезки. Один такой отрезок принимается за единицу периода моделирования. Он может принимать любые рациональные положительные значения (I мин, 2 мин, 4,5 мин и т.п.).

7 Проектную емкость межоперационных накопителей (тактовых столов).

Исходные данные целесообразно занести в таблицу 2

Таблица 2 - Исходные данные к имитационному моделированию

| Количество типов деталей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость накопителей у ГПМ, позиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Период моделирования, мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица периода моделирования, мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование детали |  |  |  |  |  |  |  |
| Код детали | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ТР , мин |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМ , мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Здесь и далее в программе ЭВМ: ТР - интервал времени появления детали во входной очереди; ТМ - оперативное время обработки детали.

Организация входного и выходного потоков

Для моделирования входного потока необходимо построить ось времени «Т», как показано на рисунке 2,а. Она ограничивается периодом моделирования Т и делится на отрезки, равные единице периода моделирования.

На оси «Y0», которая называется осью входного потока, моделируется порядок поступления деталей из склада к ГПМ.  Первоначально по осям «I», «2»,...«n» откладывается время поступления деталей типа I, 2 ... m через свои промежутки времени ТРi. Затем детали в порядке очереди и с учетом приоритета переносятся на ось входного потока «Y0».

Со входного потока «Y0» детали поступают на обработку в ГПМ. Порядок их поступления с«Y0» к ГПМ произвольный и задается проектантом. Это может быть поочередное поступление деталей на каждый ГПМ, подетальное закрепление за рабочим местом, передача партиями и многое другое. Поэтому для удобства моделирования целесообразно построить потоки «У1», «У2» ... «УМ», которые являются входными для соответствующего ГПМ (I, 2 ... M).

По мере приобретения опыта имитационного моделирования пользователю не потребуется строить оси «I», «2»... «n». Очевидно, что в этом случае формирование входного потока необходимо начинать с деталей старшего приоритета (рисунок 2,б). Потоки «Y1», «У2»... «УM» целесообразно располагать около сеток, моделирующих технологическое оборудование.

Выходной поток «Z0» формируется аналогично входному. Эта ось располагается после сеток, моделирующих технологическое оборудование.

| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Y1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Y2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

а

| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |

б

Рисунок 2 - Построение имитационной модели входного потока.

Пример 1. На рисунке 2 приведен пример построения входного потока для обработки деталей двух наименований (типа I и типа 2) на двух ГПМ. Детали типа I во входной поток поступают через каждые 3 мин, а типа 2 - через 2 мин. Приоритет деталей типа I составляет 2, а типа 2 - 1.

После построения осей «Т», «1» и «2» переходим к формированию входного потока. Здесь на 2-й минуте поступит деталь 2 (для краткости изложения слово «тип» опускаем), на 3-й - деталь 1, на 4-й - деталь 2, а на 5-й минуте во входной поток не поступит ни одной детали. В ситуации, сложившейся на 6-й минуте, деталь 2 войдет во входной поток раньше, как имеющая старший приоритет. Далее построение проводится аналогично.

Моделирование транспортной системы

Перемещение деталей транспортным роботом от склада к ГПМ и обратно моделируется временной осью “R”, как показано на рисунке 3.

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| R1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| R2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |

Рисунок 3 - Моделирование транспортной системы

Здесь излом стрелки на определенное число делений численно равен времени транспортной операции. Так, на рисунке приведен пример модели двух транспортных систем «R1» и «R2», обеспечивающих перевозку деталей из склада к двум ГПМ. На транспортирование деталей затрачивается по I минуте.

Моделирование технологического процесса

обработки деталей в ГПМ

На осях «XI», «Х2»,...«ХК» моделируется движение очереди деталей в межоперационном накопителе (или на тактовом столе). Причем число строк численно равно количеству ячеек в накопителе для хранения деталей. В реальном накопителе деталь остается в одной и той же  ячейке. В модели время ожидания отображается перемещением детали по горизонтали на единицу периода моделирования, а изменение порядкового номера в очереди отображается перемещением по вертикали.

На оси «Х0» моделируется оперативное время, затрачиваемое на обработку детали. Каждая деталь пребывает на этой оси в течение ТМi минут.

Пример 2. На рисунке 4 изображена имитационная модель технологического процесса обработки деталей двух наименований. Оперативное время обработки детали типа I составляет 3 мин, а детали типа 2 – 2 мин. Единица периода моделирования выбрана  = 1мин. Тактовый стол имеет 4 ячейки для хранения деталей.

На 2-й минуте из входного потока деталь 2 поступает на обработку и обрабатывается 2 мин. На 3-й минуте в ячейку XI накопителя поступает деталь I и хранится в ней I мин. На 4-й минуте обработанная деталь 2 переместится в выходной поток Z0, её место на станке займет деталь I, поступившая из ячейки XI накопителя, и, наконец, из входного потока в освободившуюся ячейку XI будет доставлена следующая деталь 2. На 5-й минуте на станке будет обрабатываться деталь I, а в накопителе ожидает обработки деталь 2. На 6-й минуте из входного потока в свободную ячейку Х2 накопителя поступит деталь 2. На 7-й минуте обработанная деталь I переместится в выходной поток, ее место на следующей 8 минуте на станке займет деталь 2, следующая деталь 2 переместится из ячейки Х2 в ячейку XI, а в освободившуюся ячейку Х2 из входного потока поступит деталь I. Далее построение имитационной модели проводится аналогично.

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| X2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| X1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| X0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |

Рисунок 4 - Моделирование обработки детали в ГПМ

Очевидно, что для обработки предложенной партии деталей необходимо иметь ГПС, в компоновку которой входят склад, транспортная система и один ГПМ с накопителем емкостью 2 ячейки. Если накопитель переполняется (т.е. ГПМ не справляется с работой), то добавляется вторая сетка, моделирующая второй ГПМ, и процесс моделирования повторяется.

Анализ результатов

Для оценки выбранной компоновки ГПС необходимо провести качественный и количественный анализы ее технологических параметров. К качественному анализу относятся вопросы целесообразности применения того или иного способа доставки деталей на обработку, одиночной или групповой передачи деталей и оценки необходимости использования складов и накопителей определенной емкости.

К количественному анализу относятся вопросы расчета технологических параметров и сравнение их с заданными или нормативными. К таким параметрам относятся: расчетное количество технологического оборудования, коэффициент загрузки оборудования, средний объем незавершенного производства, средняя длина очереди деталей на обработку, время производственного цикла и время пребывания в очереди. Их расчет целесообразно начинать с коэффициента загрузки КЗ , как  наиболее комплексного  параметра оценки  ГПС.

Kз=TmT,                                                             (2)

где Тm    - машинное время обработки детали на ГПМ, мин;

Т    - период моделирования, мин.

Средний объем незавершенного производства рассчитывается по формуле

nc=1Ti=0ntini,                                                    (3)

где ti -   время, в течение которого на станке было  ni деталей;

T -  период моделирования.

Средняя длина очереди определяется аналогично, по ее величине оценивается емкость межоперационного накопителя.

Zоч=1Tj=1ntjLj,                                                  (4)

где           tj – время, в течение которого в очереди было Lj

деталей.

Время производственного цикла определяется в случае необходимости синхронизации проектируемой ГПС со смежными.

Tc=1Pi=1pUi,                                                      (5)

где   P - количество деталей, поступивших за период моделирования;

Ui - время пребывания i-й детали на станке и в очереди.

Среднее время ожидания в очереди рассчитывается по формуле

Tоч=1Pi=1pWi,                                                   (6)

где   Wi – время, в течение которого i-я деталь ожидает обслуживания.

Достоинства имитационного моделирования следующие:

-инвариантность к физической природе процессов, оборудованию, инструменту и заготовкам;

-адекватность событий протекающих в реальной ГПС событиям в имитационной модели.

Для проведения имитационного моделирования на ЭВМ используется программный пакет GPSIM.EXE. Ввод исходных данных осуществляется как в диалоговом режиме, так и из файла. Пакет позволяет провести моделирование ГПС, состоящей как из одного, так и из нескольких участков. В результате моделирования формируются два файла: а) файл результатов вычислений и структура ГПС GPSIM.OUT; б) файл выходной очереди WYX.DAN. Последний используется для моделирования нескольких участков. При этом детали обрабатываются сначала на одном, а затем на другом участке, а выходной поток деталей из предыдущего участка является входным потоком для последующего участка. Результаты моделирования можно вывести на дисплей, в файл или на печать.

После получения структуры необходимо разработать соответствующую ей компоновку  На рисунке 5 приведен пример компоновка сверлильно-фрезерно расточного ГПМ и его структура, представленная имитационной моделью.

Пример З. Разработать структуру и компоновку ГПС для обработки валов трех типоразмеров: «1», «2», «З». Определить его технологические параметры. Машинное время обработки, время появления во входном потоке, приоритет деталей и другие исходные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Количество типов деталей, шт. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость накопителей, шт. дет. | 4 |  |  |
| Период моделирования, мин. | 20 |  |  |
| Единица периода моделирования, мин | 1 |  |  |
| Наименование детали | Вал 1 | #### Вал 2 | ##### Вал 3 |
| Код детали | 1 | 2 | 3 |
| Программа выпуска, шт. | 30 | 30 | 30 |
| Код детали | 1 | 2 | 3 |
| ТР, мин | 3 | 3 | 5 |
| ТМ, мин | 3 | 4 | 5 |
| Приоритет | 3 | 1 | 2 |

Решение. Обработка заданных валов производится на токарных ГПМ. Количество ГПМ, а также компоновку участка рассчитаем, используя теорию имитационного моделирования.

Установим склад вдоль участка посередине, а ГПМ расположим вдоль склада. В складе будут осуществляться не только хранение и подготовка деталей к выдаче в накопитель ГПМ, но и перемещение грузов по технологической линии. В результате исключается необходимость моделирования транспортной системы.

На рисунке 6 представлена имитационная модель ГПС с одним ГПМ. Как видно из рисунка, один ГПМ не обеспечивает обработки заданного количества деталей, так как межоперационный накопитель переполняется на 9-й   минуте (для детали «3» нет места в накопителе). При этом в АСУ подается сигнал отказа в приеме заготовок.

Добавим  второй ГПМ и продолжим моделирование (рисунок 7). Как видно из модели, пропускная способность полученной ГПС увеличилась и обеспечивает обработку потока заготовок.

Определим технологические параметры ГПС за первые 20 мин работы (Т=20мин):

K13=1920=0,95,                                         K23=1820=0,9,

K3=0,95+0,92=0,92,

Объем незавершенного производства:

n1c=1200⋅1+1⋅3+2⋅8+3⋅5+4⋅3=2,3дет.,

n2c=1200⋅2+1⋅2+2⋅6+3⋅6+4⋅4=2,4дет.,

nc=2,3+2,42=2,35дет.

Определим  среднюю длину очереди:

n0τ1=1200⋅3+1⋅8+2⋅5+3⋅3=1,35дет.,

n0τ2=1200⋅4+1⋅6+2⋅6+3⋅4=1,5дет.,

n0τ=1,35+1,52=1,425дет.

Определим время производственного  цикла:

T1c=194+5+5+8+10+7+5+2+0=4,56 мин.,

T2c=185+7+8+9+8+6+4+1=6 мин.,

| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 6 – Моделирование обработки деталей на одном ГПМ

| Т | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Y1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |
| X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| X0 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |
| Y2 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |
| X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| X1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| X0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Z0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 | 1 |

Рисунок 7 – Моделирование обработки деталей на двух ГПМ

Tc=4,56+62=5,28 мин.

Определим время пребывания детали в очереди ;

T10τ=190+2+2+3+6+7+5+2+0=3 мин.,

T20τ=180+3+4+6+6+6+4+1=3,75 мин.,

T0τ=3+3,752=3,375 мин.

Компоновка гибкого производственного участка представлена на рисунке 8.

Порядок выполнения работы

1 Подготовить исходные данные согласно варианту (таблица 4), указанному преподавателем

2 Провести моделирование на ЭВМ.

4 По результатам моделирования провести проверку результатов моделирования и построить компоновку ГПС.

5 Выполнить выводы. Выводы должны содержать:

а) анализ структуры ГПС (требуемое количество ГПМ, наличие и емкость накопителей, транспортирование деталей на гибком участке);

б) анализ загрузки ГПМ;

в) анализ очередей к ГПМ, незавершенного производства и, связанного с ними, количества деталей, пребывающих в ГПС;

г) анализ времени пребывания детали в очереди и в целом в ГПС.

Таблица 4 – Варианты заданий

| Вариант | Тип дета ли | ТМ, мин | ТР, мин | Приоритет | Ем- кость накопи телей | Вариант | Тип дета ли | ТМ, мин | ТР, мин | Прио ритет | Ем- кость накопи телей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 4 | 2 | I | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
|  | 2 | 5 | 3 | 2 |  |  | 2 | 4 | 3 | 2 |  |
| 2 | I | 3 | 3 | I |  | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
|  | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 3 | 5 | 4 | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |
| 3 | I | 4 | 3 | 2 |  | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | 2 | 6 | 3 | I | 4 |  | 2 | 4 | 3 | 1 |  |
| 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |  | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
|  | 2 | 2 | 4 | I | 9 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 3 | I | 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 |  |
| 5 | I | 2 | 4 | 4 |  | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
|  | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | 3 | 3 | 3 | I | 6 |  | 3 | 4 | 3 | 2 |  |
|  | 4 | 4 | 5 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  |
| 6 | I | 7 | 4 | 2 |  | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
|  | 2 | 6 | 3 | I | 9 |  | 2 | 7 | 3 | 1 |  |
| 7 | I | 5 | 3 | 2 |  | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
|  | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |  | 2 | 7 | 4 | 3 |  |
|  | 3 | 6 | 7 | I |  |  | 3 | 5 | 2 | 1 |  |
| 8 | I | 2 | 4 | I |  | 21 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 |
|  | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |
| 9 | I | 5 | 3 | 2 |  | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|  | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 4 | 2 | 3 |  |
|  | 3 | 5 | 4 | I |  |  | 3 | 4 | 4 | 1 |  |
| 10 | I | 5 | 4 | I |  | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  | 2 | 6 | 4 | 2 |  |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 |  |
|  | 2 | 5 | 4 | 4 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 |  |
| 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 |
|  | 2 | 7 | 7 | 3 |  |  | 2 | 7 | 6 | 2 |  |
|  | 3 | 9 | 9 | 2 |  |  | 3 | 7 | 7 | 1 |  |
| 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 26 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|  | 2 | 9 | 8 | 1 |  |  | 2 | 9 | 4 | 1 |  |
|  | 3 | 9 | 9 | 3 |  |  | 3 | 10 | 5 | 3 |  |

Содержание отчета

1 Название, цель работы.

2 Таблица исходных данных.

3 Имитационные модели (компьютерный вариант и его проверка).

4 Анализ результатов.

5 Компоновка ГПС.

6 Вывод.

### Практическое занятие 2

### Исследование

### технологических

### параметров ГПС

### с применением теории систем массового

### обслуживания

________________________

Цель работы: исследовать изменение технологических параметров для различных структур ГПС с использованием теории систем массового обслуживания (СМО).

Общие сведения

Системой массового обслуживания называется любая система, предназначенная для обслуживания каких-либо заявок (требований на обработку), поступающих в случайные моменты времени.

Примерами СМО являются: телефонная станция, гибкий производственный модуль, автоматизированный склад. Теория систем массового обслуживания занимается изучением случайных процессов, протекающих в СМО.

Любое устройство, непосредственно занимающееся обслуживанием заявок, называется каналом обслуживания. СМО бывают как одно – так и многоканальные. Примером одноканальной СМО является гибкий производственный модуль с одним металлорежущим станком; а пример многоканальной - тот же ГПМ, в состав структуры которого входят несколько станков, обслуживаемых одним роботом.

Различают СМО с отказами, с очередью и смешанные. В СМО с отказами заявка, пришедшая в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и покидает систему. В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент занятости всех каналов, не покидает систему, а становится в очередь и ждет, пока не освободится какой-нибудь канал. Смешанные СМО включают элементы очереди предыдущих.

В практике механообработки преимущественно применяются системы с очередью и смешанные. Число мест в очереди может быть как ограниченным, так и неограниченным. Так, в межоперационном накопителе всегда имеется конечное число ячеек (т.е. очередь ограничена), а автоматизированном складе, в силу непрерывного поступления и выдачи деталей, очередь неограниченна.

Изучение потоков событий показало, что они чаще всего являются пуассоновскими. Это означает, что сам поток является стационарным, неординарным и без последствий, а интервалы времени между событиями в потоках имеют показательное (пуассоновское) распределение с параметром, равным интенсивности соответствующего потока. В теории СМО их называют простейшими потоками. Количественно они характеризуются интенсивностью потока заявок  и интенсивностью потока обслуживания , которые определяются по формулам:

- λ=1tз,                   μ=1tоб,                                    (7)

где  tз и  tоб– средний интервал времени появления заявок и среднее время обслуживания соответственно.

Для случая работы ГПМ интервал времени появления заявки – это  время, за которое АТСС подаст новую заготовку на обработку, а интервал времени обслуживания заявки – это оперативное время обработки детали.

Если все потоки событий простейшие, то процесс, протекающий в СМО, представляет собой марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем [1]. В них, при выполнении некоторых условий, существуют финальные стационарные режимы, при которых как вероятности состояний, так и другие характеристики процесса не зависят от времени. Принято, что состояние, в котором находится СМО, обозначается Si, а соответствующая ему финальная вероятность – Рi.  Переход из одного состояния в другое осуществляется под действием потоков  или  .

Обычно СМО имеют различные организационные формы работы.  Они различаются по сочетанию  количества  каналов обслуживания и длине очереди. В таблице 5 приведены расчетные формулы для различных СМО.

Таблица 5 – Расчет гибких производственных систем

| 1 Простейшая одноканальная СМО с ограничением по длине очереди |  |
| --- | --- |
| # Состав | ГПС содержит один станок, один манипулятор и ограниченный по вместимости накопитель. |
| Граф состояний |  |
| Состояния системы | S0-СМО свободна; S1-ГПМ занят, очереди нет; S2-ГПМ занят, одна заявка стоит в очереди; Sk-ГПМ занят, (k-1) заявок стоят в очереди; Sm+1-ГПМ занят, m заявок стоят в очереди |
| Финальные вероятности P0,Pk | P0=1−ρ1−ρm+2; ρ=λμ; Pk=ρkP0; k=1,2,...,m |
| Технологические параметры | A=λ1−Pm - абсолютная производительность; Q=1−Pm- относительная производительность; Pотк=Pm+1 - вероятность отказа в обслуживании; zсис=m+k - среднее количество заявок в системе; zоч=ρ21−ρm1+m−mρ1−ρm+21−ρ - среднее количество заявок в очереди; tсис=zсисλ - среднее время пребывания заявки в системе; tоч=zочλ - среднее время пребывания заявки в очереди; k=1−P0 - средняя загрузка канала обслуживания |

## Продолжение табл. 5

| 2 Простейшая одноканальная СМО с неограниченной очередью |  |
| --- | --- |
| # Состав | ГПС содержит один ГПМ, один манипулятор, и большой склад |
| Граф состояний |  |
| Состояния системы | S0-СМО свободные; S1-ГПМ занят, очереди нет; S2-ГПМ занят, одна заявка в очереди; Sk-ГПМ занят, (k-1) заявка в очереди |
| Финальные вероятности P0,Pk | P0=1−ρ; Pk=ρk(1−ρ); k=1,2,...∞ |
| Технологические параметры | A=λ; Q=1; Pотк=0; zсис=ρ1−ρ; zоч=ρ21−ρ; tсис=ρλ1−ρ; tоч=ρ2λ1−ρ; k=ρ |

Продолжение табл.5

| 3 Простейшая многоканальная СМО с ограничением по длине очереди |  |
| --- | --- |
| # Состав | ГПС содержит n станков, один манипулятор и ограниченный по вместимости накопитель |
| Граф состояний |  |
| Состояния системы | S0- СМО свободна; S1- занят один ГПМ; Sk- заняты k ГПМ 1≤k≤n; Sn- заняты все n ГПМ; Sn+1- заняты все n ГПМ, одна заявка стоит в очереди; Sn+r- заняты все n ГПМ, r заявок стоит в очереди 1≤r≤m; Sn+m- заняты все n ГПМ и все m позиций в накопителе |
| Финальные вероятности P0,Pk | P0=1+ρ1!+...+ρnn!+ρn+1nn!1−xm1−x−1 x=ρn Pk=ρkk!P0; 1≤k≤n; Pn+r=ρn+rnrn!P0; 1≤r≤m |
| Технологические параметры | A=λ1−Pn+m; Q=1−Pn+m; zсис=zоч+k; Pотк=Pn+m; zоч=ρn+1P0nn!1−m+1xm+mxm+11−x2; tсис=zсисλ; tоч=zочλ; k=ρ1−Pn+m |

Продолжение табл.5

| 4 Простейшая многоканальная СМО с неограниченной очередью |  |
| --- | --- |
| # Состав | ГПС содержит n станков, один манипулятор и большой склад (накопитель) |
| Граф состояний |  |
| Состояния системы | S0-СМО свободна; S1-занят один ГПМ; Sk-заняты k ГПМ (1 k  n); Sn-заняты все n ГПМ; Sn+1-заняты все n ГПМ, одна заявка стоит в очереди; Sn+r-заняты все n ГПМ, r заявок стоит в очереди |
| Финальные вероятности P0;Pk. | P0=1+ρ1!+...+ρnn!+ρn+1nn!11−x−1; x=ρn ; Pk=ρkk!P0; Pn+r=ρn+rnrn!P0; Условие: При ρn-очередь конечна; ρn≥1-очередь растет до ∞ |
| Технологические параметры | A=λ; Q=1; Pотк=0; zсис=zоч+k=zоч+ρ; zоч=ρn+1P0nn!1−x2=xPn1−x2; tсис=zсисλ; tоч=zочλ; k=λμ=ρ |

# Продолжение табл.5

| 5 Простейшая многоканальная СМО с отказами |  |
| --- | --- |
| Состав | ГПС содержит несколько станков обслуживаемых одним манипулятором |
| Граф состояний |  |
| Состояния системы | S0-СМО свободна; S1-занят один ГПМ, остальные свободны; Sk-заняты k ГПМ (1 k  n); Sn-заняты все n ГПМ |
| Финальные вероятности P0;Pk. | P0=1+ρ1!+ρ22!+...+ρnn!−1; Pk=ρkk!P0; k=1,2,...n |
| Технологические параметры | A=λ1−Pn=λ1−ρnn!P0; Q=1−Pn; Pотк=Pn; k=ρ1−Pn |

Обозначения, принятые в таблице 5:

-А — абсолютная пропускная способность,  т.  е. среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени. Ее часто определяют из уравнения

А=λQ.

-Q — относительная пропускная способность, т. е. средняя доля пришедших заявок, обслуживаемых системой. Она определяется как Q=1−Pотк. В свою очередь, вероятность отказа Pотк возникает в том случае, если все n каналов заняты, т. е. Pотк = Pn.

-k —среднее число занятых каналов (станков). Эту величину можно найти также как математическое ожидание дискретной случайной величины с возможными значениями 0, 1, ...., n  и вероятностями этих значений P0,P1,...,Pn:

K=0 P0+1 P1+2 P2+…+n Pn.                                   (8)

-S1- состояние, в котором находится СМО;

-P1- финальная вероятность, соответствующая состоянию S1;

-Pотк-вероятность отказа;

-zсис-среднее число заявок в СМО;

-zоч-среднее число заявок в очереди;

-tсис-среднее время пребывания заявки в СМО;

-tоч-среднее время пребывания заявки в очереди;

-kз-коэффициент загрузки оборудования.

Пример 2.  Для изготовления партии деталей А и Б на токарном гибком автоматизированном участке используются два токарных ГПМ. Детали в партии поступают на обработку с интенсивностями λA=λB=0,45 мин. Оперативное время обработки одной детали из любой партии составляет 2 мин. Участок снабжен складом, принимающим всю сменную норму деталей. Определить наиболее рациональную организационную структуру ГАУ, имеющую наилучшие технологические параметры.

Решение. Из условия задачи вытекает, что оборудование гибкого автоматизированного участка можно использовать как многоканальную (двухканальную) СМО. Вместе с тем, если два заданных токарных ГПМ организационно разделить на отдельные СМО, то представляется возможным исследовать технологические параметры двух отдельных одноканальных СМО. Во всех рассматриваемых случаях загрузка осуществляется от склада, поэтому длина очереди считается неограниченной. Пользуясь таблицей 5, определим технологические показатели работы автоматизированного участка. Из всех рассчитанных вариантов наибольший интерес представляют два варианта структур СМО: 1) две отдельные одноканальные СМО с неограниченной очередью; и 2) одна двухканальная СМО с неограниченной очередью.

Вариант 1. Каждый ГПМ обрабатывает только детали одной партии (ГПМ 1—детали типа А, а ГПМ 2—детали типа В). Получаем две отдельные одноканальные СМО с неограниченными очередями. При этом на два отдельных специализированных ГПМ поступают заявки на обработку с интенсивностью λ=0,45. Интенсивность потока обслуживания составит μ=12=0,5 мин. После расчета P0 и P1 определим среднюю длину очереди Zоч=8,1 деталей и среднее время пребывания в очереди tоч=18 минут.

Вариант 2. На двух ГПМ обрабатывают детали из любой партии. В этом случае имеем одну двухканальную (многоканальную) СМО с неограниченной очередью. При этом на каждый ГПМ поступают заявки с интенсивностью λ=λA+λB=0,9 мин. Интенсивность потока обслуживания по-прежнему составляет μ=0,5 мин. Поступая аналогично, определим среднюю длину очереди: Zоч=7,68 деталей, и среднее время пребывания в очереди: tоч=8,54 минуты.

Следовательно, организация работы автоматизированного участка по варианту 2 наиболее оптимальна. Компоновка выбранного ГАУ приведена на рисунке 9

Порядок выполнения работы.

1 Подготовить исходные данные согласно варианту (таблица 6).

2 Определить технологические параметры  для различных структур построения ГАУ. Математические модели приведены в таблице 5.

Таблица 6 – Варианты заданий

| Вариант | Основное время to , мин | Вспомогательное время tв , мин | Период поступления деталей tр, мин | Количество оборудования m | ##### Тип ГАУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | Токарные ГАУ |
| 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |  |
| 3 | 4 | 6 | 10 | 3 |  |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 2 |  |
| 5 | 6 | 6 | 10 | 3 |  |
| 6 | 30 | 5 | 90 | 2 | Сверлильно-фрезерно-расточные ГАУ |
| 7 | 25 | 4 | 20 | 4 |  |
| 8 | 25 | 5 | 30 | 3 |  |
| 9 | 20 | 3 | 50 | 4 |  |
| 10 | 40 | 4 | 55 | 3 |  |
| 11 | 15 | 2 | 16 | 4 | Зубофрезерные ГАУ |
| 12 | 18 | 1 | 20 | 2 |  |
| 13 | 20 | 3 | 25 | 2 |  |
| 14 | 10 | 3 | 15 | 3 |  |
| 15 | 22 | 2 | 24 | 3 |  |
| 16 | 8 | 1 | 10 | 2 | Плоскошлифовальные ГАУ |
| 17 | 9 | 1 | 8 | 4 |  |
| 18 | 7 | 1 | 8 | 3 |  |
| 19 | 10 | 2 | 8 | 3 |  |
| 20 | 9 | 2 | 8 | 4 |  |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | Круглошлифовальные ГАУ |
| 22 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |

3 Результаты моделирования занести в таблицу 7 и определить структуру СМО с наиболее высокими технологическими параметрами.

Таблица 7 – Технологические параметры ГПС

| Технол. Параметры | Одноканальные СМО |  | Многоканальные СМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С граничением по длине очереди | С неограниченной очередью | С ограничением по длине очереди | С неограниченной очередью | С отказами |
| P0 P1 … Pk |  |  |  |  |  |
| Pотк A Q Zсис tсис Zоч tоч k |  |  |  |  |  |

4 По выбранному варианту структуры СМО разработать и вычертить план компоновки ГАУ.

5 Выполнить выводы.

Содержание отчета

1 Название, цель работы.

2 Таблица исходных данных.

3 Имитационные модели (компьютерный вариант и его проверка).

4 Анализ результатов.

5 Компоновка ГПС.

4 Вывод.

- Практическое занятие 4

Исследование организации функционирования

автоматизированных складов

_____________________________

Цель работы: изучить особенности функционирования автоматизированных складов ГПС и расчет их емкости.

Общие сведения

Автоматизированные склады предназначены для снабжения ГПС заготовками в подготовленном для транспортирования виде и их хранения.

Существуют следующие принципы организации складирования : централизованный, децентрализованный и комбинированный [5] .

Централизованный принцип организации заключается в том, что все заготовки хранятся в одном центральном складе цеха (или участка цеха). Обмен заготовками между различными группами оборудования  также осуществляется через центральный склад. Этот принцип организации складирования используется в многономенклатурном производстве с небольшим грузопотоком и при малых сроках и объемах хранения заготовок. Для снижения величины грузопотоков необходимо заготовки хранить и передавать группами на одном поддоне. Схемы участков с централизованным принципом хранения приведены на рисунке 10 .

Децентрализованный принцип хранения заготовок предусматривает наличие складов только на производственных участках. Такие склады обычно называются межоперационными накопителями. Кроме специальных межоперационных накопителей используются также накопители и тактовые столы, входящие в состав производственных модулей. Такой принцип хранения используется при наличии больших грузопотоков. Схемы  участков с децентрализованными принципами хранения приведены на рисунке 11.

Комбинированный принцип хранения предусматривает наличие централизованного склада и межоперационных накопителей. Преимущество такого принципа заключается в большой гибкости и эффективности изготовления изделий широкой номенклатуры.

Необходимость передачи заготовок через склад вызвана тем, что непоточное производство характеризуется нестабильными входящим и выходящим  грузопотоками.

Основной причиной нестабильности грузопотоков является многономенклатурность производства и, как следствие, изменяющаяся станкоемкость выполнения операций. Поэтому условие функционирования автоматизированного склада состоит в том, чтобы принимать с транспортной системы материальный поток с одними параметрами, размещать и хранить грузы и выдавать их обратно в транспортную систему с другими параметрами.

Выбор принципов организации хранения заготовок следует проводить на основании расчетов емкости складов. При этом оптимальным принципом считается тот, который предполагает меньшее количество ячеек склада [4].

Ёмкость склада рассчитывается с учетом того, что ГАП должен устойчиво функционировать в условиях изменения номенклатуры изготавливаемых деталей и объема их выпуска. С этой целью процесс функционирования ГАП рассматривается как случайный, с заданными средними значениями и разбросами параметров.

Для централизованного принципа хранения очевидно, что при любой предельно большой емкости склада существует вероятность того, что он переполнится. Поэтому при проектировании необходимо выбрать такую емкость склада Е, чтобы вероятность работы его без переполнения была не менее заданной величины Р. Вероятность Р можно трактовать как долю времени, в течение которого склад не переполнен. Например, при Р=0,99 склад из 100 дней работы в среднем будет находиться в переполненном состоянии один день. Величину Р задают, исходя из конкретных условий производства.

При закреплении ячеек склада за группами оборудования склад считается переполненным, если переполнена хотя бы одна группа ячеек, закрепленная за какой-либо группой оборудования. Пусть Рi - вероятность того, что ячейки склада, закрепленные за i - й группой оборудования, не переполнены, тогда заданная вероятность того, что склад в целом не переполнен, будет

P=i=1мPi,                                                       (9)

где М - количество  групп станков.

В первом приближении можно считать все вероятности Рi одинаковыми, тогда

Pi=мP.                                                      (10)

Обычно в системах массового обслуживания (СМО) поступление заявок на обслуживание подчиняется закону Пуассона. Тогда вероятность того, что на складе находится не более  Еi  деталей, ожидающих обработки на i–й группе оборудования, составит:

Pei≤Ei=1−ρiEi+r+q,                                       (11)

гдеρi- коэффициент загрузки ГПМ, ρi=λ/μ;

Ei - количество ячеек для хранения заготовок;

- r- количество заготовок, которые обрабатываются или ждут обработки  у станков;

- q- количество заготовок, перемещающихся на транспортных

тележках.

Логарифмируя уравнение (11), получим:

Ei=ln(1−Pi)lnρi−(r+q).                               (12)

Тогда общая емкость склада

E=i=1MEi.                                                     (13)

Для децентрализованного принципа хранения необходимо определить длину очереди к ГПМ, которая фактически является емкостью межоперационного склада:

ei=ρκρκ!1−ρ2κP0,                                           (14)

P0=j=0k−1kρjj!+kρkk!1−ρ−1,                                    (15)

где к - количество ГПМ, выполняющих одинаковые операции по обработке заготовок;

P0- вероятность того, что в СМО нет заявок.

Такие расчеты необходимо провести для каждой группы оборудования. При этом получим данные для всех i  межоперационных складов.

После определения оптимального варианта хранения заготовок необходимо выбрать складское оборудование, используя работы [3,7].

Пример 1. ГПМ состоит из трех станков: токарного, фрезерного и сверлильного. Коэффициенты загрузки, соответственно, ρT=0,7;ρФ=0,85;ρC=0,95. Накопители у станков одноместные (r=1), а транспортная тележка перемещает по одной детали. Определить емкость склада, учитывая, что из 100 дней работы допускается его переполнение не более 1 дня.

Решение. Определим вероятность непереполнения склада:

P=100−1100=0,99.

Тогда вероятность непереполнения групп ячеек склада, закрепленных за каждым станком, составит:

Pi =30,99=0,997.

Определим число ячеек склада, закрепленных за каждым станком:

Eγ=ln1−0,997ln0,7−1+1=14;

Eφ=ln1−0,997ln0,85−1+1=34;

Ee=ln1−0,997ln0,95−1+1=110.

Емкость склада     Е=14+34+110=158 ячеек.

Пример 2. В токарном ГПМ коэффициент загрузки может изменяться в пределах ρ=0,5...0,9; вероятность непереполнения склада P=Pi=0,99. Накопители у станков одноместные (P=1), а транспортная тележка перемещает по одной детали. Определить закон изменения емкости склада, обслуживающего ГПМ, а также минимальное и максимальное его значения.

Расчет проведем на ЭВМ с использованием прикладного пакета Mat CAD.

Зададим на ЭВМ исходные данные и пределы изменения загрузки ГПМ. Результаты вычисленийρ и E сведем в таблицу и построим график E=fρ.

Таблица 8 -Результаты

вычислений

| Коэф. загрузки | Емкость склада |
| --- | --- |
| 0,5 | 4,6 |
| 0,55 | 5,7 |
| 0,6 | 7,0 |
| 0,65 | 8,6 |
| 0,7 | 10,9 |
| 0,75 | 14,0 |
| 0.8 | 18,6 |
| 0,85 | 26,3 |
| 0,9 | 41,7 |

Анализ результатов. Из графика видим, что закон изменения емкости склада носит логарифмический характер. Поэтому емкость склада резко возрастает при изменении коэффициента загрузки в области ρ=0,7…0,9.

Варианты заданий

Задача 1. Определить, как изменится емкость склада при уменьшении вероятности непереполнения склада в n раз. Исходные данные взять согласно заданному варианту из таблицы 9.

# Таблица 9

| Вариант | Коэффициенты загрузки ГПМ |  |  |  |  | Р | n | r | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0,8 | 0,81 |  |  |  | 0,97 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0,86 | 0,9 | 0,87 |  |  | 0,98 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0.95 | 0,99 |  |  |  | 0,995 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,66 |  | 0,85 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 0,74 | 0,74 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,99 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 0,67 | 0,9 | 0,9 | 0,71 |  | 0,97 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 0,8 | 0,9 | 0,82 | 0,83 |  | 0,98 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 0,87 | 0,91 | 0,83 |  |  | 0,993 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 0,63 | 0,85 | 0,9 |  |  | 0,99 | 3 | 2 | 1 |

Задача 2. Определить, как изменится емкость склада, если из 22 рабочих дней по производственным условиям допускается переполнение склада не более D дней. Значение D взять согласно варианту из таблицы 10, а ρи М - из таблицы 9.

- Таблица 10

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, дней | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |

Задача 3. Определить, какие из характеристик ГАП (P,ρ,r, q) в наибольшей  степени влияют на емкость склада при их уменьшении в n раз. Исходные данные для анализа взять согласно заданному варианту в таблице 11.

- Таблица 11

| Вариант | Коэффициент загрузки ГПМ ρi |  | ##### P | r |  | Q |  | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,7 | 0,71 | 0,99 | 8 | 2 |  | 2 |  |
| 2 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 3 | 0,81 | 0,79 | 0,97 | 8 | 2 |  | 2 |  |
| 4 | 0,77 | 0,78 | 0,96 | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 5 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 10 | 6 |  | 2 |  |
| 6 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 6 | 3 |  | 3 |  |
| 7 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 8 | 3 |  | 3 |  |
| 8 | 0,91 | 0,92 | 0,995 | 6 | 6 |  | 3 |  |
| 9 | 0,92 | 0,93 | 0,98 | 9 | 3 |  | 3 |  |
| 10 | 0,96 | 0,95 | 0,9 | 6 | 3 |  | 3 |  |

Порядок выполнения работы

1 Подготовить исходные данные согласно варианта, указанного преподавателем.

2 Провести моделирование при помощи программного пакета MathCAD.

4 Составить таблицу результатов.

5 Выполнить выводы.

Содержание отчета

1 Название, цель работы.

2 Таблица исходных данных.

3 Имитационные модели (компьютерный вариант и его проверка).

4 Анализ результатов.

5 Компоновка ГПС.

4 Вывод.

# Практическое занятие 4

Разработка технологического процесса изготовления деталей в условиях ГАП

______________________________

Цель работы: Приобрести навыки  разработки технологических процессов для условий гибких автоматизированных производств.

Теоретические сведения

Разработка маршрута технологического процесса. В начале технологического процесса  на универсальном оборудовании выполняются операции подготовки баз. Затем – операции механообработки, а в конце - операции контроля на координатно-измерительных машинах или других средствах контроля качества обработанной детали. Особенностью формирования технологического процесса является также наличие операций, характерных только для ГПС. Так, после чистовых токарных, всех фрезерных операций, а также после финишных операций выполняются операции мойки деталей в моечно-сушильных агрегатах. Установка и снятие деталей с приспособления-спутника осуществляются на слесарных операциях, которые выполняются на участках подготовки приспособлений-спутников.

Принципиальное значение имеет один из основополагающих принципов ГПС - максимальная концентрация операций, а также минимизация технологических баз и баз транспортирования и манипулирования заготовками и деталями. В станках типа «обрабатывающий центр» (ОЦ) реализован принцип концентрации операций, что является предпосылкой повышения уровня всех показателей эффективности производства.

Если  деталь может быть полностью обработана за одну установку, то значительно упрощаются маршрут обработки и система управления потоком деталей. Если при этом все ГПМ технологической системы снабжены одинаковыми комплектами инструментов, то значительно повышается гибкость системы. В таких условиях ГПМ могут работать в режиме взаимозаменяемости, любая заготовка может быть обработана на первом освободившемся станке.

Если деталь не может быть изготовлена за одну установку от одной технологической базы, то в процессе обработки ее приходится переустанавливать манипулятором или на спутнике. Для этого приспособление-спутник с деталью несколько раз поступает в слесарное отделение для ее переустановки. После переустановки деталь вновь поступает на ГПМ до полной ее обработки.

Принципиальное значение имеет один из основополагающих принципов ГПС - максимальная концентрация операций, а также минимизация технологических баз и баз транспортирования и манипулирования заготовками и деталями. Последнее требование обусловлено необходимостью автоматизации смены заготовок на станках, и тем самым, обеспечения принципа гибкости (быстрой переналадки) производственной системы. В станках типа «обрабатывающий центр» (ОЦ) реализован принцип концентрации операций, что является предпосылкой повышения уровня всех показателей эффективности производства.  На рисунке 13 приведены некоторые операции, выполняемые на токарных ОЦ. Так, на рисунках 2 а, б приведена технологическая наладка на операцию сверления отверстий, на рисунке 2 в, г – фрезерование паза на торце детали и шпоночного паза, на рисунке 2 д, е – фрезерование лыски и сложного паза.

Разработка технологической операции. В связи с изменением принципов базирования, применением приспособлений-спутников, осуществляющих передачу деталей с одного рабочего места на другое, несколько теряют свое значение понятия «установ» и «позиция». Вместе с тем, особенно важное значение приобретает понятие перехода, которое уточняется в связи с расширением функциональных возможностей гибких систем.

Различают элементарные, инструментальные, позиционные и вспомогательные переходы. Вспомогательный переход заключается в перемещении инструмента без снятия стружки. Следует записывать вспомогательные переходы, на которых осуществляется поворот детали, приспособления или инструмента вокруг координатных осей. Первые переходы всегда являются вспомогательными. В них задаются действия по установке детали, вводу и контролю ее положения и вводу коррекции в систему ЧПУ. Элементарный переход характеризуется непрерывной обработкой одной элементарной поверхности одним инструментом по заданной программе. Инструментальный переход представляет собой законченный процесс обработки одной или нескольких поверхностей при непрерывном движении инструмента по программе.  Позиционный переход — это совокупность инструментальных и вспомогательных переходов, выполняемых при неизменных позиции и оснастке по неизменной программе.

Особенностью формирования операции является также наличие координатно-измерительных переходов. Они устанавливаются перед началом обработки для определения положения детали в пространстве и в конце операции –  для определения истинных размеров детали. Измерение в конце операции устанавливается в том случае, если не требуется контроль деталей на КИМ.

Порядок выполнения работы

1 Получить у преподавателя чертеж изготавливаемой детали.

2 Провести анализ вариантов маршрутных ТП.

3 Составить маршрутный ТП и операционный ТП на указанную операцию.

Содержание отчета

1 Название, цель работы, исходные данные.

3 Маршрутный и операционный ТП.

Список рекомендуемой литературы

1 Венцель Е.С., Овчаренко Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. - М.: Радио и связь, 1983. - 416 с .

2 Маликов О.Б. Склады гибких автоматизированных производств. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. - 187 с.

3 Модульное оборудование для гибких производственных систем механической обработки: Справочник /Р.Э.Сафраган, Г.А.Кривов, В.Н.Татаренко и др.; Под ред.Р.Э.Сафраган. - Киев: Техника, 1989. - 175 с.

4 Организационно-технологическое проектирование ГПС /В.О.Азбель, А.Ю.Звоницкий, В.Н.Каминский и др.; Под общ. ред. С.П.Митрофанова. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. - 294 с.

5 Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства: Учебн.пособие. -Киев: Выща шк., 1989.-240 с.

6 Ратмиров В.А. Управление станками гибких производственных систем. - М.: Машиностроение, 1987. - 272 с.

7 Смехов А.А.Автоматизированные склады. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1987. - 296 с.

8 Технологические основы ГПС: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов /В.А.Медведев, В.П.Вороненко, В.Н.Брюханов и др.; Под ред. Ю.М.Соломенцева. - М.: Машиностроение, 1991. - 240 с.

9 Управление ГПС: Модели и алгоритмы /Под общ. ред.академика А.Н.Емельянова. - М.: Машиностроение, 1987. - 368с.

____________________________________________________

Методические указания

к практическим занятиям по дисциплине

«Технологические основы ГПС»

для студентов специальности 7.05050201

дневной и заочной форм обучения

Составитель        Вячеслав Степанович Медведев

Редактор              Елена Александровна Дудченко

Подп. в печать                                    Формат 60  84  1/16.

#### Офсетная печать. Усл. печ. 3,25 л.                               Уч.-изд. л. 2,36

Тираж    100 экз.

ДГМА.   84313,    г. Краматорск,    ул. Шкадинова, 72