Технологическая оснастка

Методические указания к выполнению контрольной работы

для студентов специальностей 7. 05050201

заочной формы обучения

Задание на контрольную работу. Определить силу закрепления при обработке заданной поверхности детали.

## РАСЧЕТ СИЛ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Эффективность закрепления в значительной степени зависит от принятой схемы закрепления. При этом необходимо выбрать поверхности на заготовке для установочных элементов, направление силы закрепления, количество прихватов и точки приложения силы (сил) закрепления. При выборе направления силы закрепления необходимо учитывать ряд правил:

1 Сила закрепления должна быть направлена перпендикулярно к плоскостям установочных элементов или под углом к двум или трем плоскостям установочных элементов, чтобы обеспечить надежный контакт с базовыми поверхностями и исключить сдвиг заготовки при закреплении.

2 При базировании заготовки по нескольким базовым плоским поверхностям сила закрепления должна быть направлена к тем установочным элементам, с которыми заготовка имеет наибольшую площадь контакта.

3 Направления силы закрепления и силы тяжести заготовки должны совпадать (это повысит эффективность использования зажимного механизма).

4 Направление силы закрепления по возможности должно совпадать и с направлением силы резания.

На практике после анализа различных вариантов выбирают наиболее приемлемое направление силы закрепления. Выбору рационального направления силы закрепления способствует введение в силовую схему закрепления заготовки упоров, которые воспринимают действующие на заготовку силы и способствуют уменьшению необходимых сил закрепления.

По результатам анализа составляется расчетная схема для расчета силы закрепления. При ее составлении необходимо пользоваться  следующими правилами:

1 Вычертить заготовку в трех проекциях и заключить ее в систему координат.

2 Вычертить установочные элементы в соприкосновении с базовыми поверхностям заготовки.

3 Установить режущий инструмент в точке, где он вызывает максимальный крутящий (или изгибающий) момент. Расставить векторы режимов резания на всех проекциях.

4 Расставить векторы составляющих силы резания на всех проекциях и другие внешние возмущающие силы.

5 Расставить векторы сил, противодействующих смещению заготовки на всех проекциях, а также вектор силы закрепления.

Пример 1. Расчет силы закрепления при точении детали

Определить (в общем виде) силу закрепления при точении наружной цилиндрической поверхности проходным резцом. Обрабатываемая заготовка базируется и закрепляется в токарном патроне.

Решение. Схема сил, действующих на заготовку в процессе обработки, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема для определения силы закрепления

Рассмотрим действие внешних возмущающих сил. Окружная сила РZ – имеет наибольшую абсолютную величину при точении и действует по касательной к заготовке. Она пытается повернуть заготовку вокруг ее оси. Радиальная сила РУ – в зависимости от условий обработки составляет 0,3…0,9 РZ и действует по нормали к обрабатываемой поверхности от периферии к центру заготовки. Ей противодействуют реакции со стороны кулачков. Так как радиальная сила не вызывает смещения заготовки, то обычно на расчетной схеме реакции не показывается. Осевая сила РX – в зависимости от условий обработки составляет 0,1…0,7 РZ и действует на заготовку в направлении подачи инструмента. При этом она пытается сместить заготовку вдоль оси.

Закрепление заготовки осуществляется силой закрепления Q, прикладываемой к заготовке от кулачков патрона. При этом значение силы закрепления должно быть таким, чтобы исключалась возможность поворота заготовки в патроне от действия окружной силы, и ее смещения вдоль оси, вызываемого осевой силой.

Возможность поворота заготовки вокруг оси ОХ в патроне и ее смещение вдоль оси ОХ исключается благодаря действию сил трения F1 и F2. Они возникают в результате действия силы закрепления в месте контакта кулачков патрона с базовой поверхностью заготовки. Причем ее часть Q1 противодействует повороту заготовки вокруг ее оси, а Q2 противодействует смещению заготовки вдоль оси. Тогда, из алгоритма расчета силы закрепления (рисунок 3) сила закрепления составит

Q=kQ12+Q22,                                           (1)

где Q1 – часть силы закрепления противодействующая повороту заготовки вокруг оси;

Q2 – часть силы закрепления противодействующая смещению заготовки вдоль оси;

k – коэффициент запаса.

Для обеспечения неподвижности заготовки под действием всех внешних сил составим уравнения статического равновесия:

MOX=nFтр1D22−PZD12=0;                            (2)

POX=nFтр2−PX=0,                                  (3)

где n - число кулачков патрона, для трехкулачкового патрона n=3;

D1 -  диаметр обрабатываемой поверхности;

D2 - диаметр базовой поверхности.

Как видим, в двух уравнениях полностью компенсировано действие всех внешних возмущающих сил (составляющих силы резания). Из объемных сил действует только вес заготовки, который имеет несоизмеримо меньшую величину, чем другие внешние силы. Поэтому в уравнения не вносится.

Подставим в уравнения (9) и (10) значение силы трения:

Fтр=fQ,                                               (4)

где f – коэффициент трения.

Тогда

MOX=3fQ1D22−PZD12=0,                                  (5)

POX=3fQ2−PX=0.                                        (6)

Из уравнений (12) и (13) находим:

Q1=PZD13fD2,                                                   (7)

Q2=PX3f.                                                     (8)

Подставляя значения сил трения из уравнений (7) и (8) в уравнение (1), получим формулу для расчета силы закрепления:

Q1=kPZD13fD22+PX3f2.                                   (9)

Пример 2. Расчет силы закрепления при фрезеровании шпоночного паза

Определить (в общем виде) силу закрепления при фрезеровании шпоночного паза. Обрабатываемая заготовка базируется на одной призме и закрепляется прихватом.

Решение. Расчетная схема представлена на рисунке 8. Из схемы видно, что окружная составляющая сила резания Pz стремится повернуть заготовку вокруг ее оси. Ей противодействуют две силы трения на линии контакта заготовки с поверхностями призмы и одна сила трения под прихватом, направленные против действия силы Pz. Сила подачи фрезы Px стремится сместить заготовку в направлении ее оси. Этому противодействуют две силы трения на линии контакта заготовки с поверхностями призмы и одна сила трения под прихватом, направленные против действия силы Px.

Рисунок 2 – Расчетная схема для определения силы закрепления про фрезеровании шпоночного паза

По аналогии с примером 1, можно не без основания предположить, что наибольшая сила закрепления потребуется для исключения поворота заготовки вокруг оси в результате действия силы Pz и ее смещения вдоль этой оси от силы Px.

Q=kQ12+Q22.			               (10)

Для определения величины этой силы составим два уравнения:

i=1nMox=PZD2−Fтр1D2−2Fтр2D2=0,			 (11)

i=1nPox=−Px+Fтр3+2Fтр4=0,		 	     (12)

где 	Fтр1=Q1f1,                  Fтр2=Q1f22Sinα2,

Fтр3=Q2f2,             Fтр4=Q2f22Sinα2;

α – угол призмы.

Подставив значения Fтр1, Fтр2, Fтр3, Fтр4 в уравнения (11) и (12), получим:

i=1nMox=PZD2−Q1f1D2−Q1f1D2sinα2=0,                           (13)

i=1nPox=−PX+Q2f2+Q2f2sinα2=0.                             (14)

Решая уравнение (13) относительно Q1 и уравнение (14) относительно Q2 и учитывая, что диаметр базовой поверхности заготовки равен диаметру поверхности, на которой обрабатывается паз, получим:

Q1=PZf1+f1sinα2 ,                  Q2=PXf2+f2sinα2 ,

Подставим значения Q1 и Q2 в уравнение (10), получим

Q=kPZf1+f1sinα22+PXf2+f2sinα22		 	(15)

Пример 3. Расчет силы закрепления при фрезеровании поверхности детали

Определить (в общем виде) силу закрепления при фрезеровании поверхности призматической заготовки. Обрабатываемая заготовка установлена в тисках.

Решение. Расчетная схема приведена на рисунке 3. Заготовка базируется в губках (направляющая база) и основании (опорная база). Длина заготовки больше длины губок. Фреза расположена в точке, где она создает наибольший крутящий момент, а наибольшая составляющая силы резания Pz действует в направлении неподвижной губки. Из схемы видно, что сила Pz стремится повернуть заготовку вокруг вертикального ребра неподвижной губки. На уравновешивание этой силы будет затрачиваться часть силы закрепления Q1. Сила Px вызывает перемещение заготовки вдоль губок тисков. Ей противодействуют две силы трения Fтр1, расположенные в плоскости контакта заготовки с губками. Сила Py вызывает поворот заготовки вокруг ребра основания. Противодействуют повороту две силы трения Fтр2, расположенные в плоскости контакта заготовки с губками.

Рисунок 3 – Расчетная схема для определения силы закркплкемя при фрезеровании

Таким образом, необходимо уравновесить три внешние возмущающие силы. Поэтому расчетное уравнение будет иметь следующий вид:

Q=kQ12+Q22+Q32			 	(16)

Для определения величины этой силы составим три уравнения:

i=1nMoz=Pza−Q1b=0,		 		(17)

i=1nPox=−Px+2Fтр1=0,	 			(18)

i=1nMoy=Pya−2Fтр2b=0.		 		 (19)

Подставим значения силы трения в уравнения (25) и (26).

Fтр=fQ,                                                  (20)

Так как условия контакта заготовки с губками тисков одинаковы, то коэффициенты трения в формулах (17 - 19) одинаковы.

После подстановки получим:

i=1nMoz=Pza−Q1b=0,			 	(21)

i=1nPox=−Px+2fQ2=0,			 	(22)

i=1nMoy=Pya−2bfQ3=0.			 	(23)

Решая три уравнения относительно Qi, получим:

Q1=Pzab,	         Q2=Px2f,	      Q3=Pya2bf.

Подставив значения Q1, Q2 и  Q3 в уравнение (16), получим:

Q=kPzab2+Px2f2+Pya2bf2.		 		(24)

Изменение схемы закрепления приводит к изменению уравнения для расчета силы закрепления. Выведите самостоятельно формулу силы закрепления для случая, когда заготовка короче длины губок тисков.

Порядок выполнения контрольной работы

1. Исходные данные;

2. Разработка расчетной схемы для определения силы закрепления (вычерчивается на отдельной странице);

3. Разработка уравнения (системы уравнений) равновесия заготовки под действием внешних сил в станочном приспособлении;

4. Расчет силы закрепления.