Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Кафедра «Технология и управление производством»

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания

к лабораторным работам

для студентов специальности 7.090202, 7.090203, 7.090204

Переутверждено	Утверждено

на заседании ученого совета ФТМ	на заседании

Протокол №6-02/12	методического совета ДГМА

от 27.02.2012 г.	протокол № 21 от 17.02.2008 г.

Краматорск     2008

УДК 681.5.03

Теория автоматического управления: методические указания к лабораторным работам (для студентов специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204)/ Сост.: В. Т. Саункин, С. Л. Миранцов, А. В. Павленко. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 16 с

В методических указаниях приведены описания лабораторных работ, порядок их выполнения, требования к отчету и контрольные вопросы. В качестве объекта исследования использована математическая модель процесса резания в замкнутой технологической системе «станок – приспособление – инструмент – деталь» (СПИД). Программы ориентированы на применение персональных ЭВМ, работающих в системе MS DOS.

Составители:	В. Т. Саункин, доц.

С. Л. Миранцов, доц.

А. В. Павленко, ассист.

Отв. за выпуск:	С. В. Ковалевский, проф.

В печать          экз.

Первый проректор	А. Н. Фесенко

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторные работы по дисциплине «Теория автоматического управления» разработаны с учетом специальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204 и служат для приобретения и закрепления навыков по моделированию объектов и систем автоматического управления в машиностроении.

Методические указания состоят из двух частей. В первой части приведены общие указания к подготовке и проведению лабораторных работ, изложены основы моделирования на ЭВМ, описан способ моделирования процесса резания в замкнутой системе СПИД и рассмотрен конкретный пример исследования системы СПИД. Во второй части даны варианты заданий и указан порядок выполнения трех лабораторных работ: исследование переходного процесса системы СПИД; определение частотных характеристик системы СПИД и исследование устойчивости системы СПИД.

При подготовке к работе студент должен, ознакомившись с содержанием инструкции, проработать соответствующие разделы рекомендованной литературы, ответить на вопросы и произвести необходимые расчеты. Перед выполнением лабораторной работы преподаватель осуществляет контроль самостоятельной работы студентов и определяет степень их готовности к проведению занятия. Контроль проводится по лекционному материалу путем как устного, так и письменного опроса по тестам.

Неподготовленный студент лишается права участвовать в данной работе, а вместо этого работает над теоретической частью по данной теме. Пропущенная работа выполняется во внеурочное время. Оформление допуска к лабораторному циклу осуществляется только после изучения инструкции по технике безопасности с подписью в соответствующем журнале. Завершающим этапом лабораторной работы является оформление отчетов. Объем отчета рекомендуется не более одного листа формата А4, заполненного с двух сторон.

В отчете приводятся: наименование работы, цель и порядок выполнения; динамическая модель процесса точения; исходные данные для расчета; таблицы экспериментальных данных, графики и т.д.; вывода о проделанной работе. Отчет оформляется и сдается преподавателю.

1.1 Основы моделирования на ЭВМ

Моделирование – построение копии (модели) какого-либо процесса или объекта. Задача моделирования – воспроизведение явления, подобного оригиналу. Различают несколько типов моделей: геометрические, физические и математические. Наиболее часто применяют геометрические модели, дающие внешнее представление об интересующем объекте и служащие для демонстрационных целей (показывают принцип действия, взаимное расположение, компоновку и т.д.). Примеры геометрических моделей: макеты машин, станков, автоматических линий, цехов. Это просто наглядные пособия или выставочные автоматы. Физические и математические модели предназначены для определения числовых значений величин, характеризующих поведение объекта или системы в натуре, путем изменения соответствующих величин в модели. При физическом моделировании соответственные величины натуры и модели имеют одинаковую физическую природу. Физическое моделирование сохраняет особенности поведения объекта исследования, но существенно облегчает получение требуемых результатов, так как для модели выбирают наиболее удобные геометрические размеры и диапазоны изменения фактических величин. Метод физического моделирования особенно важен тогда, когда в комплекс явлений, характеризующих исследуемый процесс, входят явления, не поддающиеся математическому описанию. Физическое моделирование позволяет углубить знания о комплексе происходящих явлений, уточнить и облегчить математическое описание отдельных процессов. Примеры физического моделирования: испытания моделей морских судов в опытных бассейнах, моделей самолетов и ракет – в аэродинамических трубах и т.д.

Существенный недостаток этого типа моделирования – при исследовании каждого нового объекта нужно строить дорогие новые модели. Поэтому при научных и технических исследованиях широко применяется метод математического моделирования, основанный на идентичности управлений, описывающих явления в оригинале и модели. Таким образом, задача математического моделирования – воспроизведение процесса или явления, подобного оригиналу. Сущность математического моделирования заключается в том, что реальному физическому процессу, протекающему в исследуемой системе, соответствует некоторый аналогичный процесс, происходящий в модели и описываемый теми же дифференциальными уравнениями. ЭВМ позволяют моделировать как систему в целом, так и отдельные ее части. Ошибка в расчетах обычно не превышает нескольких процентов, что является допустимым при решении практических задач.

Для исследования математической модели системы СПИД разработан комплекс программ, работающий в операционной системе MS DOS.

Для выполнения работы необходимо:

- при включении ЭВМ (выбрать систему MS DOS путем перемещения стрелками ↑ ↓ и нажатия Enter) или, если компьютер включен, выполнить его перезагрузку и выполнить действия (…);

- после загрузки системы MS DOS запустить следующий файл C:\\TM\TAU\taumenu.exe.

На экране появится заставка, имеющая вид:

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

- Расчет устойчивости системы СПИД.

- Расчет переходного процесса системы СПИД.

- Расчет частотных характеристик системы СПИД.

- Просмотр результатов.

- Печать результатов.

- Выход.

  - Выберите интересующий Вас пункт с помощью стрелок ↑ ↓ и нажатия Enter. После выполнения ввода данных произведите выход в основное меню и выберите п.4.

  - Найдите интересующие Вас данные в результатах расчета и перепишите их с экрана в отчет.

  - После завершения работы выйдите из контекстного меню в основное клавишей Esc и далее выберите п.6; выйдите из системы MS DOS нажатием клавиш Ctrl+Alt+Del.

  - С целью упрощения процедуры построения графиков по результатам расчета рекомендуется графики строить в MS Excel.

1.2 Моделирование процесса резания в замкнутой системе СПИД

Для составления математической модели процесса резания рассмотрим схему точения с одной степенью свободы. С целью упрощения расчетов система СПИД представлена одномассовой системой с массой m, связанной упругой связью, имеющей жесткость C и коэффициент демпфирования λ, со станиной (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Динамическая модель процесса точения с одной степенью свободы

Суппорту станка сообщается перемещение на заданную глубину резания tз (по лимбу станка). В результате упругих деформаций системы под действием силы резания фактическая глубина резания tф будет меньше поперечной подачи на величину упругих деформаций y:

tф=tз−y.	(1)

Уравнение движения одномассовой системы имеет вид:

md2ydt2+λdydt+cy=P,	(2)

где P – сила резания.

Процесс резания для упрощения модели с учетом малых значений постоянной времени стружкообразования (Tp = 10-4…10-3 с) представим безынерционным:

P=kptф,	(3)

где kp – коэффициент передачи звена.

Таким образом, замкнутая технологическая система СПИД металлорежущего станка будет представлена в виде следующей математической модели:

tф=tз−y,md2ydt2+λdydt+cy=P,P=kptф.	(4)

Для дальнейшего исследования системы с помощью ЭВМ необходимо данную математическую модель (4) привести к модели в пространстве состояний с помощью преобразования Лапласа. Для этого получим значение tф.

Из выражения (1) имеем:

y=tз−tф,	(5)

тогда 	y'=−dtфdt,	(6)

y''=−d2tфdt2.	(7)

Подставим уравнения (5), (6) и (7) в выражение (2):

−md2tфdt2−λdtфdt+ctз−ctф=P.	(8)

Подставим уравнение (3) в выражение (8):

−md2tфdt2−λdtфdt+ctз−ctф=kptф.	(9)

Преобразуем выражение (9):

−md2tфdt2−λdtфdt−(c+kp)tф=−ctз.	(10)

Представим уравнение (10) в операторной форме:

mρ2tф+λρtф+(c+kp)tф=ctз.	(11)

Освободимся от коэффициента возле свободного члена уравнения (11):

mC+Kpρ2+λC+Kpρ+1=ctз(c+kp)tф.	(12)

Фактическую глубину резания находим из уравнения (12):

tф=ctзmρ2+λρ+c+kp.	(13)

Выражение (13) является общим уравнением для исследования рассматриваемой системы СПИД.

Чтобы использовать уравнение (13) в программах для исследования системы СПИД необходимо избавиться от коэффициента ρ2 (в знаменателе получим полином):

tф=ctзm1ρ2+λmρ+(c+kp)m,	(14)

где ctзm – коэффициент усиления.

Для исследования системы СПИД используется программа taumenu.exe. Исходные данные для этой программы представлены матрицей объекта размером (2×2). В нее входят коэффициенты полинома из знаменателя уравнения (14). Первая строка матрицы А всегда имеет вид как в нижеприведенной формуле, где 1 – это коэффициент при ρ2:

A=01−c+kpm−λm.	(15)

Вторая строка матрицы А представляет собой коэффициенты остальных членов полинома, взятые с обратным знаком. Причем, на первом месте стоит коэффициент при свободном члене, а на втором – коэффициент при P. Элементы матрицы в программу вводятся построчно.

Для исследования системы СПИД предлагается исследовать переходный процесс (временную характеристику системы); определить комплексно-частотную, амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики; определить устойчивость системы и по результатам проведения трех работ сделать заключение о возможности обработки детали требуемого качества (годной) в данной системе СПИД.

1.4 Пример построения математической модели процесса резания

Для расчета примем:

m = 30 кг; c = 5·106 Н/м; λ = 300 кг/с; kp = 900 Н/мм; tз = 1,0 мм.

Приведем значения kp и tз к виду: kp = 0,9 Н/м; tз = 0,001 м.

Функция tф в соответствии с выражением (13) примет вид:

tф=5000000⋅0,00130ρ2+30030ρ+5000000+0,930.	(16)

Для удобства использования в программе представим функцию tф в следующем виде:

tф=166,7⋅1ρ2+10ρ+166666,7,	(17)

где 166,7 – коэффициент усиления.

2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Выполнение лабораторных работ основано на знании материала первого раздела. Поэтому перед проведением конкретных исследований необходимо ознакомиться с принципами моделирования процесса резания в замкнутой технологической системе СПИД, изучить устройство и принципы действия ЭВМ. Для приобретения необходимых навыков рекомендуется тщательно изучить пример, рассмотренный в первом разделе.

2.1 Варианты заданий

Вариант задания формируется преподавателем из двух цифр индивидуально для каждого студента группы. Значения изменяемых параметров исследуемой системы СПИД приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Варианты заданий

| Первая цифра варианта | m, кг | с, Н/м | λ, кг/с | Вторая цифра варианта | kp, Н/м | tз, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 6·106 | 250 | 1 | 0,600 | 0,0003 |
| 2 | 45 | 9·106 | 250 | 2 | 0,650 | 0,0004 |
| 3 | 50 | 1·107 | 250 | 3 | 0,700 | 0,0005 |
| 4 | 55 | 7·106 | 300 | 4 | 0,750 | 0,00075 |
| 5 | 60 | 8·106 | 300 | 5 | 0,800 | 0,0007 |
| 6 | 65 | 9·106 | 300 | 6 | 0,750 | 0,0006 |
| 7 | 70 | 1·107 | 300 | 7 | 0,800 | 0,0007 |

2.1 Лабораторная работа № 1

Исследование переходного процесса резания в системе СПИД

Цель работы: изучить методику получения характеристики и определить показатели качества системы.

Исходные данные и работа с программой: по варианту, выданному преподавателем, следует определить исходные данные для расчета. Поэтому требуется привести математическую модель системы СПИД к виду, удобному для использования в программе taumenu.exe. Для этого используем выражение (14), из элементов которого составим матрицу объекта. Программа позволяет получить данные для построения переходного процесса (временной характеристики) системы СПИД. Данные для ввода в ЭВМ: фамилия исполнителя, матрица объекта, коэффициент усиления, коэффициенты полинома – знаменатель дроби в формуле (14). Программа taumenu.exe работает в диалоговом режиме. После ее запуска в появляющейся заставке «ОСНОВНОЕ МЕНЮ» выбираем пункт 2. При появлении сообщения «Введите фамилию» необходимо ввести фамилию исполнителя и нажать Enter. Затем выводится сообщение «Введите матрицу объекта – А: ». Обратите внимание: матрица вводится в ЭВМ построчно – сначала первая строка, затем вторая. После каждой введенной строки нажимается Enter. В вводимых числах точка, разделяющая целую и дробную части должна находиться строго под точкой, указанной в разметке на экране. Вывод курсора в нужное положение осуществляется клавишей Space:

- - - - - - - . - - : - - - - - - . - - : - - - - - - . - - : - - - - - - . - -

0.00	1.00

–166666.7	–10.00

Далее при выводе сообщения «Введите коэффициент усиления» необходимо ввести его значение. В приведенном примере его значение равно 166,7. Затем появляется сообщение «Ввод коэффициентов знаменателя. Введите коэффициенты знаменателя». Для приведенного примера (17) перегруппированный полином из знаменателя будет иметь вид: 166666.7+10ρ+ρ2. Соответственно коэффициенты полинома, вводимые по разметке на экране, имеют вид:

- - - - - - - . - - : - - - - - - . - - : - - - - - - . - - : - - - - - - . - -

166666.7	10.00	1.00

Результаты обработки данных доступны после выбора пункта 4 из «ОСНОВНОГО МЕНЮ» и пункта 2 в «МЕНЮ ПРОСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ».

Результаты расчета: время t, с; амплитуда x(t); амплитуда y(t)

По полученным данным расчета переходного процесса [время t и амплитуда x(t)] необходимо построить график временной характеристики y = x(t). Построение можно проводить вручную или в MS Excel.

С помощью графика необходимо определить показатели качества переходного процесса в системе СПИД: вид кривой переходного процесса,

время задержки (запаздывания), время переходного процесса, величину перерегулирования, коэффициент затухания, величину установившейся ошибки, колебательность переходного процесса.

Содержание отчета:

- Номер и название лабораторной работы, цель работы, исходные данные и результаты расчета (математическая модель и матрица объекта).

- График переходного процесса с разметкой показателей качества.

- Расчет показателей качества переходного процесса.

- Выводы о соответствии значений показателей качества допустимым величинам.

Контрольные вопросы:

  - Что такое моделирование?

  - Приведите уравнение движения одномассовой системы.

  - Переходная характеристика, дайте определение.

  - Как на практике определяется переходная характеристика?

  - Перечислите показатели качества переходного процесса.

2.2 Лабораторная работа № 2

Определение частотных характеристик процесса резания в системе СПИД

Цель работы: изучить частотные характеристики и ознакомиться с методикой их получения.

Исходные данные и работа с программой: приведение исходных данных математической модели системы к виду, удобному для использования в программе taumenu.exe рассмотрено в предыдущей работе. После ее запуска в появляющейся заставке «ОСНОВНОЕ МЕНЮ» выбираем пункт 3. Ввод исходных данных осуществляется в диалоговом режиме аналогично вводу данных в лабораторной работе № 1. Результаты обработки данных доступны после выбора пункта 4 из «ОСНОВНОГО МЕНЮ» и пункта 3 в «Меню просмотра результатов».

Результатами расчета являются шесть столбцов:

ЧАСТОТА,

Гц

ДЕЙСТВ.

ЧАСТЬ

МНИМАЯ

ЧАСТЬ

АМПЛИТУДА,

дБ

ФАЗА,

рад

ФАЗА,

град

По полученным значениям необходимо построить графики амплитудно – частотной A(ω) (столбцы1, 4), фазочастотной φ(ω) (столбцы 1, 5) и комплексно – частотной Wj(ω) (столбцы 2, 3) характеристик. Построение можно проводить вручную или в MS Excel.

По графикам следует определить: 1) резонансную частоту и сравнить ее значение с допустимым; 2) частоту, при которой заканчивается переходный процесс; 3) устойчивость системы СПИД.

Содержание отчета:

- Номер и название лабораторной работы.

- Цель работы, исходные данные и результаты расчета (математическая модель и матрица объекта).

- Графики частотных характеристик, тип динамического звена.

- Выводы о соответствии определенных по графикам величин допустимым величинам.

Контрольные вопросы

- Назовите основные типы моделей.

- Приведите уравнение безынерционного звена.

- Дайте определение комплексно – частотной характеристике.

- Дайте определение амплитудной и фазовой частотной характеристике.

- Как на практике определить частотные характеристики?

2.3 Лабораторная работа № 3

Исследование устойчивости процесса резания в системе СПИД

Цель работы: ознакомиться с методами исследования устойчивости линейной системы.

Исходные данные и работа с программой: программа позволяет определить устойчивость системы СПИД по действительным частям собственных значений матрицы А [(выражение (15)]. Приведение исходных данных математической модели системы к виду, удобному для использования в программе taumenu.exe рассмотрено в предыдущей работе. После ее запуска в появляющейся заставке «ОСНОВНОЕ МЕНЮ» выбираем пункт 1. При появлении сообщения «Введите фамилию» необходимо ввести фамилию исполнителя и нажать Enter. Затем выводится сообщение «Введите исходную матрицу: ». Матрица вводится в ЭВМ построчно – сначала первая строка, затем вторая. После каждой введенной строки нажимается Enter. Значения матрицы вводимые по разметке на экране имеют вид:

- - - - + - - - - | - - - - + - - - - | - - - - + - - - - | - - - - + - - - - |

0.00	1.00

–166666.7	–10.00

Результаты обработки данных доступны после выбора пункта 4 из «ОСНОВНОГО МЕНЮ» и пункта 1 в «МЕНЮ ПРОСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ».

Результаты расчета: собственные значения матрицы А (действительная и мнимая части). По знаку при значениях действительной части следует сделать вывод об устойчивости системы СПИД.

Содержание отчета:

- Номер и название лабораторной работы.

- Цель работы, исходные данные и результаты расчета (математическая модель и матрица объекта).

- Выводы

Контрольные вопросы:

- Приведите динамическую модель процесса резания.

- Сформулируйте необходимое и достаточное условия устойчивости процесса резания в системе СПИД.

- Назовите алгебраические критерии устойчивости.

- Назовите частотные критерии устойчивости.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Теория автоматического управления: Учеб. Для ВУЗов. Ч.1. Теория линейных систем автоматического управления / Под ред. А.А. Воронова. – М.: Высш.шк., 1986.– 367 с.

- Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования.— 2-е изд., перераб. и доп.— Киев: Вища шк., 1989.– 431 с.

- Теория автоматического управления: Учебник для машиностроительных специальностей вузов / В.Н. Брюханов, М.Г. Косов, С.П. Протопопов и др…; Под ред. Ю.М. Соломенцева. - 2-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2000. - 268с.

- Теория автоматического управления: Учеб. Для ВУЗов. / Под ред. В.Б. Яковлева. – М.: Высш. шк., 2003.– 567 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

График частотного переходного процесса к лабораторной работе №1 представлен на рисунке 1:

Рисунок 1 – Частотная переходная характеристика

Результаты расчета частотных характеристик для построения графиков к лабораторной работе №2 представлены в таблице 2. Графики частотных характеристик представлены на рисунке 2:

Таблица 2 – Результаты расчета частотных характеристик

| ЧАСТОТА, Гц | ДЕЙСТВ. ЧАСТЬ | МНИМАЯ ЧАСТЬ | АМПЛИТУДА, дБ | ФАЗА, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ω | Re | Im | A | φ |
| 1,00E+02 | 9,70E-04 | -5,76E-06 | 9,70E-04 | -5,94E-03 |
| 1,29E+02 | 1,05E-03 | -8,65E-06 | 1,05E-03 | -8,27E-03 |
| 1,67E+02 | 1,20E-03 | -1,48E-05 | 1,20E-03 | -1,23E-02 |
| 2,15E+02 | 1,61E-03 | -3,41E-05 | 1,61E-03 | -2,12E-02 |
| 2,78E+02 | 3,64E-03 | -2,26E-04 | 3,65E-03 | -6,21E-02 |
| 3,59E+02 | -3,24E-03 | -2,32E-04 | 3,25E-03 | -3,07E+00 |
| 4,64E+02 | -7,84E-04 | -1,74E-05 | 7,84E-04 | -3,12E+00 |
| 5,99E+02 | -3,46E-04 | -4,39E-06 | 3,46E-04 | -3,13E+00 |
| 7,74E+02 | -1,79E-04 | -1,52E-06 | 1,79E-04 | -3,13E+00 |
| 1,00E+03 | -9,92E-05 | -6,02E-07 | 9,92E-05 | -3,14E+00 |
| 1,00E+02 | 9,70E-04 | -5,76E-06 | 9,70E-04 | -5,94E-03 |

ωрез

ω

A(ω)

Амплитудно-частотная характеристика СПИД

ω

φ(ω)

Фазо-частотная характеристика СПИД

Комплексно-частотная характеристика СПИД

Re

Im

Wj(ω)

Навчальне видання

Теорія автоматичного управління

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

(для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204)

(російською мовою)

Укладачі:	Саункін Володимир Тимофійович

Міранцов Сергій Леонідович

Павленко Олександр Володимирович

Редактор	Н. О. Хахіна

Комп’ютерна верстка	О. П. Ордіна

99/2006 Підп. до друку	Формат 60×84/16

Папір офсетний. Ум. друк. арк.	Обл.-вид. арк.

Тираж	прим.	Зам. №

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру серія ДК №1633 від 24.12.03