Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна  машинобудівна академія

Кафедра технології і управління виробництвом

Методичні вказівки

до самостійної роботи по дисципліні

« Теорія автоматичного управління»

( для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204 )

денної  форми навчання

Краматорськ , 2003 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна  машинобудівна академія

Кафедра технології і управління виробництвом

Методичні вказівки

до самостійної роботи по дисципліні

« Теорія автоматичного управління»

( для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204 )

денної  форми навчання

Перезатверджено	Затверджено

на засіданні вченої ради ФТМ	на засіданні

Протокол №6-02/12	методичної ради ДДМА

от 27.02.2012 р.	протокол № 26 от 16.04.2003 р

Краматорськ, 2003 р.

УДК 621.941.06

Методичні вказівки до самостійної роботи по дисципліні   « Теорія автоматичного управління» / для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204/ Сост.: В.Т. Саункин, С.Л. Міранцов, Т.А.  Ковальова. – Краматоськ : ДГМА, 2003. – 44 с.

Приведені основні відомості про зміст і порядок виконання самостійної роботи, оформлення записки, розрахункового пояснення, дані варіанти завдань і список рекомендованої літератури.

Укладачі: 			В.Т. Саункін, доц.

С.Л. Міранцов, доц.

Т.О.  Ковальова, асист.

Мета роботи – придбання студентами навиків самостійного рішення інженерних задач в області автоматичного управління технологічними верстатними комплексами.

Загальні положення

Самостійна робота розрахована на 24 години. Робота виконується під контролем викладача.

Підсумком самостійної роботи є виконання кожним студентом завдання, виданого викладачем з додатку 1.2 справжніх методичних вказівок. Завдання передбачає виконання відповідних розрахунків і на їх основі вибір схеми управління автоматичним верстатним комплексом.

Розрахунки і інший текстовий матеріал висловлюються в записці на листах формату А4. Після цього робота переплітається. Титульний лист записки оформляється за формою дод.3, на наступному листі указується номер завдання і початкові дані. Розрахункові формули приводяться в буквеному вигляді з подальшою підстановкою числових значень і кінцевого результату з відповідними одиницями. Значення символів, що входять у формулу, приводяться після формули з розшифровкою і розмірністю, кожен з нового рядка . Посилання по формулах і літературних джерелах приводяться в наступному вигляді: рис.2 ; по формулі  (3) ; [I, табл.7].

Текст записки пишеться чорнилом, листи нумеруються, а в кінці записки приводиться зміст роботи і список використовуваної літератури.

Оформлення записки повинне відповідати ЕСКД.

Зміст роботи

- Опис роботи автоматичного верстатного комплексу.

- Розробка циклограми роботи автоматичного верстатного комплексу.

- Аналіз роботи автоматичного верстатного комплексу.

- Вибір схеми управління автоматичним верстатним комплексом.

- Розробка алгоритму управління автоматичним верстатним комплексом.

Короткі методичні рекомендації по виконанню роботи.

Основою автоматичних верстатних комплексів по виготовленню деталей є верстати з ЧПК. З верстатів з ЧПК і промислових роботів (ПР) створюються робототехнічні комплекси (РТК) різного призначення.  Об'єднуючи РТК загальною автоматизованою транспортно-складською системою, системою управління, компонують різні виробничі системи (ГВС). ГВС оснащують необхідними допоміжними пристроями, зокрема механізованим столом - накопичувачем, міжверстатними накопичувачами, стружко-прибиральним конвейєром, а також системою фотоелектричного захисту зони роботи ПР, що забезпечує безпеку при експлуатації.

РТК укомплектовується технологічним оснащенням, що забезпечує при швидкій і простій переналадці надійну установку і кріплення деталей в широкому діапазоні їх розмірів.  На РТК виконуються технологічні операції, час виконання яких не більше нормативного періоду стійкості ріжучого інструменту. Технологічне устаткування РТК забезпечує постійність положення осей заготівки (вертикальне або горизонтальне) при її транспортуванні і обробці.  Верстати,  що вбудовуються в РТК,  забезпечують реалізацію заданого технологічного процесу обробки типових деталей при різній серійності їх випуску. Виходячи з цього в РТК включають наступні верстати - напівавтомати для обробки деталей з штучних заготовок: токарні патронні і центрові, токарно-револьверні; багаторізцеві і багатошпіндельні; лоботокарні; фрезерно-центрувальні і підрізні центрувальні; плоско-, внутри- і круглошлифувальні; шлицефрезерні і шлицешлифувальні; фрезерні для шпонок; різьбофрезерні та різьбошліфувальні та ін.

Верстати, що включаються в РТК, забезпечують: автоматичний затиск і звільнення заготівки на верстаті; точну і надійну установку заготівки; відділення від заготівки стружки в процесі обробки і її автоматичного видалення із зони різання; автоматизацію контролю окремих параметрів деталі в процесі обробки; автоматизовану зміну інструменту; зв'язок систем управління і електросхем верстата і ПР, що забезпечує повністю автоматичний цикл роботи РТК: безпека роботи РТК. Верстати оснащують системами адаптивного управління, пристроями примусової зміни  і автоматичної підналадки інструментів, а також системами діагностування основних вузлів в процесі роботи.

ПР виконують: установку наперед орієнтованих заготовок в робочу зону верстата; зняття деталей і укладання їх в тару або магазин (контейнер); кантування деталей; транспортування деталей між верстатами; видачу технологічних команд для управління технологічним устаткуванням. У однопозиційних РТК один верстат обслуговується одним ПР, який вбудовується у верстат або є автономним. Автономні ПР обслуговують верстати різного технологічного призначення, що мають однотипну схему маніпуляційних переміщень при розвантаженні-вивантаженні деталей, що входять а одну групу по типу, розмірам і масі. У багатопозиційних РТК ПР обслуговує до шести верстатів, виконуючи крім завантаження устаткування транспортування деталей між верстатами, переорієнтацію деталей, управління верстатами. В цьому випадку ПР оснащений УЧПУ з великим об'ємом пам'яті.

Допоміжне устаткування РТК складається з транспортно-нако-пичувальних пристроїв, що забезпечують його безперервну роботу в автоматичному циклі протягом заданого часу. Ці пристрої забезпечують накопичення певного числа орієнтованих заготовок на вихідній позиції РТК; поштучну видачу заготовок в певну позицію, де вони захоплюються ПР; транспортування виробів в орієнтованому положенні усередині РТК і їх передачі на подальші ділянки; необхідну переорієнтацію виробів; зберігання міжопераційного заділу і заділу для іншого РТК.

Технологічне оснащення забезпечує необхідну точність обробки в заданих умовах. Сам по собі ПР не забезпечує точність установки заготівки в пристосуванні. Тому технологічне оснащення забезпечує можливість установки в ній заготівки ПР вибраної моделі; необхідну точність установки; надійне закріплення заготівки при обробці. Для гарантії правильного положення заготівки в базуючому пристосуванні РТК оснащені контрольними датчиками, що фіксують положення заготівки перед початком обробки. Їх розташовують як на захватному пристрої ПР, так і на самому верстаті.

Любе автоматичне управління завантажувальним пристроєм виконується у розробленій циклограмі його роботи. На рис.1  зображено РТК, у якому ПР обслуговує верстат по наступному циклу: бере заготівку з магазина-накопичувача Н або транспортера Т (час завантаження – tp), транспортує до верстату С (час транспортування - tmp), завантажує верстат С (час завантаження – tз), час до закінчення обробки  (час обробки  - tо), розвантажує верстат С (час розвантаження – tp), транспортування виробу до магазину-накопичувачу Н (час транспортування - tmp) та складає у магазин-накопичувач Н  (час завантаження).  Транспортні переміщення зображені  дугами на рис.1.  Час цикла роботи РТК за циклограмою  (рис. 2.):

Tц=2⋅tp+tз+tmp+to

Час роботи ПР:

Tp=2⋅tp+tз+tmp





Т

С

Н

ПР

Рис.1. Схема РТК

Час транспортування - поворот руки на кут ϕ   з кутовою швидкістю ω:

tmp=ϕω

При  ϕ=90° та  ω=90C−1     tp=1C

Ефективність використання ПР може бути оцінена відношенням:

Kзр=TpTц

tз

tр

tм

tр

tр + tтр

tтр

tтр

tр

tц

tпр

S

C

H

t

Рис.2 Циклограма роботи РТК

t

На рис.3 зображено однопозиційний РТК. У склад РТК входят: горизонтальний магазин-накопичувач, ПР , токарний верстат.

Рис.3.

На рис.4 представлена схема побудови типового алгоритму управління вказаним РТК.

Переміщення ПР до верстату

Розвантаження ПР верстата та переміщення оброблюваної деталі до тари

Переміщення ПР до тари заготівок

Підйом ПР заготівок з тари

Завантаження верстата  ПР заготівками

Обробка деталі на верстаті

Рис.4.

Система управління автоматичним верстатним комплексом (РТК, ГПС) ділиться на декілька ієрархічних рівнів залежно від варіанту її виконання.  Функції, виконувані різними рівнями системи управління, приведені в табл.1.

Таблиця 1

Функції, що виконуються системами управління

| Номер рівня | Найменування рівня | Виконувана функція |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Обчислювальний комплекс заводу (цехи ) | Проектування і автоматичне конструювання, зберігання банку даних; довгострокове і календарне планування виробництва; облік оборотних коштів і замовлень |
| 2 | Обчислювальний комплекс ГВС (ділянки ) | Підготовка і зберігання УП; управління базою даних інструменту, технологічних режимів; контроль процесу і діагноста устаткування |
| 1 | Концентратори (мікро ЕОМ) або інтелектуальні контроллери | Комутування каналів від пристроїв нижнього рівня до вищестоящого; короткочасне зберігання і передача УП; попередня обробка діагностичної інформації |
| 0 | Пристрої ЧПК або програмовані командоаппараты | Управління приводами і електроавтоматикою технічних пристроїв; зв'язок з вимірювальними пристроями |

Системи управління автоматичними верстатними комплексами залежно від принципу побудови і конкретної реалізації мають різні технічні можливості.

У додатку I дані схеми автоматичних верстатних комплексів вітчизняного виробництва. Їх основні характеристики приведені табл.: 2-4. На схемах застосовані наступні позначення: 1- верстата ; 2 - промисловий робот ПР ; 3 - тактовий стіл; 4 - .устройство управління верстатом; 5 - пристрій управління ПР; 6 - огорожа, 7 - електрошафи, 8 - стіл кантування ; 9 -транспортер прибирання стружки; 10 - накопичувальний пристрій; 11 - гідростанція; 12 - зона обслуговування гідростанції; 13 - магазин-накопичувач; 14 - станція мастила; 15 - приемоотправочный стіл; 16 - штабелер; 17 - стелажний автоматизований склад.

- ДОДАТОК 1

- Таблиця 2

Технічні характеристики токарних верстатів з ЧПК, використаних у ГПС

| Найменування верстату | Модель | Коротка технічна характеристика |  |  |  |  | № рис. Додатка 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиб. диам. обрабат. изд. над станиной, мм | Расст. между центрами,мм | Наиб. длина обр. детали или подачи прутка, мм | Число гнезд инструм. магазина или головки | Устанав. мощность (суммарн.), кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Токарный патронный п/а с ЧПУ, пов. точности | КТ- 141П | 200 | 100 | - | 12 | 30 | 1 |
| Токарно-револьверный прутково-патронный п/а с ЧПУ, пов. точности | 1П420ПФ30 1П420ПФ40 | 200 50 | - | 125 | 12 | 45 | 2 |
| Токарно-револьверный прутково-патронный п/а | 1П426Ф3 | 400 | - | 300 | 12 | 32 | 3 |
| Токарный патронный п/а с ЧПУ | СЕ082.10 | 500 | - | 300 | 8 | - | 4 |
| Токарный патронный п/а с ЧПУ пов. точности | 1П756ДФ3 | 500 | - | 320 | 4/6/ | 55 | 5 |
| Токарный патронный станок с ЧПУ | ТС32-1 | 630 | - | 300 | 6 | 33 | 6 |
| Токарно патронно-центровой п/а с ЧПУ пов. точности | 1720ПФ30 | 400 | 750-1500 | - | 12 | 28 | 7 |
| -//- | 1725РФ3 | 400 | 1000 | - | 8 | 37 | 8 |
| Токарный центровой (патронно-центровой) станок с ЧПУ | ТКХ50 ТАХ50 | 500 | 1000 | - | 8 (4-8) | 32 | 9 |

- Таблиця 3

Технічна характеристика свердлильно-фрезерних верстатів з ЧПК,

використаних у ГПС

| Найменування верстату | Модель | Коротка технічна характеристика |  |  |  |  | № рис. Додатка 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размеры раб. поверхности стола, мм | Расст. от шпинделя до раб. пов. стола, мм | Максимальное перемещение, мм | Число гнезд инструм. магазина или головки | Устанав. мощность (суммарн.), кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Многоцелевой сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный станок | 2204ВМФ4 | 400х500 | 555 | 500х500 | 30 | 12,02 | 10 |
| Многоцелевой сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный станок | ИР320ПМФ4 | 320х320 |  | 400х660 | 36 | 13,72 | 11 |
| Вертикально-фрезерный консольный станок с ЧПУ | 6Т13МФ3 | 400х1600 | 70-500 | 1000х400х430 | 8 | 12,0 | 12 |
| Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ | ЛФ-260МФ3 | 320х800 | 100-450 | 500х320х350 | 8 | 12,0 | 13 |
| Многоцелевой сверлильно-фрезерно-расточной верт. станок | 2104Н7Ф4 | 400х630 | 70-200 | - | 16 | 17,16 | 14 |
| Многоцел. сверлильно-фрезерно-расточной станок | МСО 32 | 320х320 | - | - | 32 | - | 15 |

Таблиця 4

Технічна характеристика ГПМ

| Модель и назначение РТК | Коротка технічна характеристика |  |  |  |  |  |  | № рис. До датка 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель базового станка | Максим. диаметр и длина обработки, мм | Число гнезд инструм. магазина или головки | Мощность эл. двиг. гл. движ., кВт | Модель ПР | Грузоподъемность, кг | Кол-во рук (схватов на руке) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГПМ 16К20Ф3РТ32 для токарной обработки в патроне дет. типа «фланец» со ступенч. и криволин. профилями. | 16К20Ф3 | 125750 | 6 | 10,0 | М10П.62 01 | 10,0 | 1(2) | 16 |
| ГПМ МК6784, для токарной обработки в центрах дет. типа «вал» со ступенч. и криволин. профилем. | 16К20Ф3 | 125750 | 6 | 10,0 | СМ80Ц48.15 | 40,0 | 2(1) | 17 |
| ГПМ БРСК-01, для токарной обработки деталей типа «фланец» со ступенч. и криволин. профилем | 1B340Ф30 | 20020 | 8 | 4,2 | М10П.62 01 | 10,0 | 1(2) | 18 |
| ГПМ БРСК-02, для широкой номенклатуры дет. типа «фланец» | 1В340Ф30 | 150120 | 8 | 4,2 | М10П.62.01 | 10,0 | 1(2) | 19 |
| ГПМ 16В16ПФ3РМ, для деталей «тела вращения» со ступенч. и криволин. профилем | 16Б16Ф331 | 200500 | 6 | 4,2(7,1) | М2СП.40.01 | 20,0 | 1(2) | 20 |
| ГПМ АР1К02П, для токарной обработки деталей типа «фланец» со ступенч. и криволин. профилем | 1П426ДФ3 | 200100 | 8 | 18,5(30) | М20Ц.48.01 | 10,0 | 2(1) | 21 |
| ГПМ 1716ПФ4РМ2, для токарной обработки деталей типа «вал» и «фланец» | 1716ПФ4 | 200760 | 12 | 11,0 | М1ОП.62.01 | 10,0 | 1(2) | 22 |

Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПМ16Б16Т101-03 для токарной обработки деталей типа «вал» и «фланец» со ступенч. и криволин. профилем | 16Б16ТС1 | 126750 | 6 | 4,2(7,2) | М10П62.01 | 10,0 | 1(2) | 23 |
| ГПМ РСI для автоматизации сверления | 2С132МФ2 | 250150 | 16 | 11,0 | М20П.40 | 20,0 | 1(1) | 24 |
| ГПМ ГФ 2452, для фрезерной обработки деталей | ГФ2452 |  | 16 | 20 | М20П.4001 | 10 | 1(1) | 25 |
| РТК ХТК-001, для шлифования деталей типа вал | 3К151ВФ20 | 260270 | 16 | 11 | ХШР-001 | 10 | 1(1) | 26 |
| ГПМ ИР500ПМ1М4 с 8-позиц. накопителем для обработки корпусных деталей средних размеров с 4 сторон без переустановки | ИП500ПМФ4 | 500500500 | 14 | 30 | 290,0 |  | Тележка | 27 |
| ГПМ ИР800ПМФ4 с 2-позиц. Столом для обработки сложных корпусных деталей | ИП500ПМФ4 | 500500500 | 14 | 30 | 290,0 |  | Тележка | 28 |
| ГПМ ИР800ПМФ4 с 2-позиц. Столом для обработки сложных корпусных деталей | ИР800ПМФ4 | 800800800 | 14 | 30 | 290,0 |  | Тележка | 29 |

Удодатку 2 наведені схеми автоматичних роботизованих технологічних комплексів (РТК) та технологічних ліній (РТЛ), запроваджених на підприємствах  Київського територіального центру роботизації.

У таблиці 5 наведено їх описта технічні характеристики. На схемах наведено слідуючи позначення: ПР - проммисловий робот, маніпулятор, оператор ; системи управління -"Гранит 02-03 ", командоапарат, ЭЦПУ-6030, управляючий обчислювальний комплекс СМ 1800; завантажувальні пристрої - вибробункер, шибер, спецкасета, лоток , пристрій орієнтації; пристосування - кондуктор, головка, штамп, тиски.

- ДОДАТОК 2

- Таблиця 5

Технічні характеристики РТК і РТЛ

| Вариант Характеристики РТК |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Нарезка резьбы в гайке 8ЛП.947.001 | Нарезка резьбы и гибка деталей 8ЛП.141.001 8ЛП.151.001 | Выполнение автоматизированной упаковки потенциометров методом сварки | Сверление отверстий Ø2Н12 на глубину 8+0,2 в планках | Просечка пазов в полюсном наконечнике 8ПЖ.637.001 | Автоматизация процесса фрезеровки уступов стержней в серийном производстве |
| Состав РТК | 1 | Станок резьбонарезной мод.2054 М | Шахтное устройство выдачи заготовок | Робот мод.МП-9С | Настольно - сверлильный станок мод. 6Н106П | АБЗОУ (вибратор ВБ2301) | АБЗОУ (вибратор 8Б315) |
|  | 2 | Манипулятор рабочего хода | Станок резьбонарезной мод.2054 М | ЭЦПУ -6030 | кондуктор | Пресс мод. КД2122Е | фрезерная головка Р1.000.005.000.000 |
|  | 3 | Робот модели ПМР0.5-200К1 | Роботы мод.ПРО5.5-2 шт. | Устройство сварочное | механизм подачи шпинделя | Штамп | Робот мод. ПМР -0,5-200К1 |
|  | 4 | Вибробункер (вибратор ВБ-1601) | ЭЦПУ -6030 | Конвейерная лента | шиберное загрузочное устройство | Манипулятор мод. Р1032.006.000 | ЭЦПУ -6030 (без обозначения) |
|  | 5 | Манипулятор зажима детали | Пресс. мод.КД2122Е | Зона загрузки | ЭЦПУ -6030 | ЭЦПУ -6030 | Датчик У-511 (без обозначения) |
|  | 6 | ЭЦПУ -6030 |  | Зона захвата | Робот мод. ПР5-2Э-13 | Робот мод.МП-92С | Кондуктор (без обозначения) |
|  | 7 | - | - | Сброс | - |  | - |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Фрезеровка паза в стержне 8ПД.540.009 | Накатка резьбы в винтах Рб8.914.005 и Рб8.914.001 | Загрузка стружки из спец. тележек в брикетировочною и манипулирование готовым пакетом стружки | Загрузка деталей в вакуумные печи | Выполнение операции обработки втулок манипулятором (съем детали при отрезке и сброс её в тару) | Фрезерование малогабаритных деталей, которые могут загружаться в магазин |
| Состав РТК | 1 | Бак для подвода СОЖ в зону резания | Автомат для накатки резьб НП-120А | грузозахватное приспособление для подъёма тележек со стружкой | Печь вакуумного обжига | Токарно -револьверный автомат мод. 1Д118 | фреза |
|  | 2 | Фрезерная головка (Р1000.005.000.000) | Вибробункер (вибратор ВБ3151) | манипулятор (ШБМ-150) с комплектом оборудования | То же | манипулятор собственного изготовления | Фрезерный станок |
|  | 3 | Вибробункер (вибратор ВБ3151) | Вибролоток (В-350) | грузозахватное приспособление для подъёма брикетов со стружкой | -// - | - | Приспособление для фрезеревания |
|  | 4 | ЭЦПУ -6030 | Робот мод. ПР5-2П-5.4.3 |  | -//- | - | самодействующий станок |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Нанесение порядкового номера на шильдиках приборов и их последующая гибка | Гибка лепестков ГК7.750.091 | Сборка амортизатора поршня опрыскивателя и насоса | Расплющивание деталей типа осей | Сверление отверстий и нарезание резьбы в плоских изделиях | Автоматическая подача полосы под штамп |
| Состав РТК | 1 | Манипулятор мод. МП-9С | Вибробункер | Вибробункер | Манипулятор расплющивания | Робот мод. ЦПР-1П-2шт. | Манипулятор тянущий |
|  | 2 | Узел подачи детали | Система сдува | Манипулятор мод. МП-9С -2 шт. | Робот мод. ПР-2П с командоаппаратом | Координатный стол | Пресс |
|  | 3 | Пневматический пресс | Пресс мод. Д335 | Манипулятор мод. ПР5- 2П | Вибробункер с устройством выдачи | Сверлильная головка | Манипулятор толкающий |
|  | 4 | Узел гибки | - | Роторный питатель | - | Резьбонарезная головка | Шкаф электропневмоклапана |
|  | 5 | Тара | - | Пресс с подъёмным столом | - | Пульт управления | Манипулятор подачи полосы мод. КД2126Е |
|  | 6 | - | - | - | - | Тара | Загрузочное устройство |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Фрезеровка шлицев в винте | Сверление и нарезка в магнитопроводе 5ПД.640.011 | Токарная обработка корпусов ПТП -1 на базе автоматов ПФ-16 и ХС-661 | Черновая и получистовая обработка корпусов ПТП-5 | Гибка кольца Р68.245.004 | Штамповка и гибка швеллера Р68623052 |
| Состав РТК | 1 | Стол | Виброкассета | Токарно-револьверные автоматы со встроенным манипулятором | Т окарно-револьв. Станок ХС-661 с манипулятором -2 шт | Робот мод. ПР-2П-5.4.3 | Робот мод. ПР-4 |
|  | 2 | Робот мод.ПР-18-2М-13-2 | Станок мод. ОМА 271 | Устройство съёма и ориентирования деталей | Устройство съёма и ориентации деталей | Робот мод. МП-9С-2 шт | Пресс мод. КД 2122 |
|  | 3 | ЭЦПУ-6030 | Станок мод. ОМА 293 | накопитель | транспортер цепной -2 шт | Пресс мод.КД2122Е | Штамп |
|  | 4 | Вибратор ВБ1601 | Робот мод. МП-9С-2 шт. | транспортер – 2 шт |  | Вибробункер ВБ3151 | Манипулятор мод. ПР-4 |
|  | 5 | Накопитель | Вибротранспортер | прутковые заготовки |  | ЭЦПУ | Командоаппарат |
|  | 6 | Фрезерная головка |  |  |  |  | Робот мод.ПР-5 |
|  | 7 | Робот мод.ПР-18-2М-13-2 |  |  |  |  | Шибирное загрузочное устройство |
|  | 8 | Кондуктор |  |  |  |  |  |
| Размеры заготовок,мм |  | Ø 3,0; L=20 | 60х40х30 | Ø 30; L=22 | Ø 46; L=22 | 56х7 | 115х44 |
| Количество загружаемых заготовок, шт |  | 1000 | 100 | 50 | 50 | 200 | 400 |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Автоматизированная сварка перемычек и пружин индикаторов | Двусторонняя токарная обработка детали 4Л7.722.029 | Обработка втулки 4Л8.223.249 (разворачивание отверстий Ø 3 и снятие фасок) | Фрезеровка лыски на осях потенциометров ППМЛ | Зенковка и обжимка наконечника | Сборка колеса цепного изделия и обработка собранного колеса на прессе |
| Состав РТК | 1 | Механизм подачи и обрезки проволоки | Вибратор ВБ 11.21 | Вибробункер | Вибробункер | Пресс мод. ПС1024 | Пресс мод. КД2122 |
|  | 2 | сварочные головки 2 шт | Манипулятор | Устройство для разворачивания -2 шт | Манипулятор | Поток | Робот мод. МП-9С- 3 шт |
|  | 3 | Роботы мод. ПР5-2П-13.4.3- 2 шт | Манипулятор | Робот мод. ПР5-2П-543 | Станок с тисками | Электродвигатель мод.4АА56В4У3 | Устройство соединения |
|  | 4 | Гибочный штамп | Манипулятор | Робот мод. ПР5-2П-13.4.3 | Редуктор | Блок управления | Вибробункер |
|  | 5 | микроконтроллер МКП-15 | Манипулятор | Робот мод. ПР5-2П-4.3 | Фрезерная бабка | Манипулятор мод. ЦПР-ИП | Устройство выдачи осей |
|  | 6 | Устройство подачи шаговое круговое | Токарный двухшпиндельный полуавтомат – 2 шт |  | Пульт управления | Вибробункер (вибратор ВБ1601) | Пульт управления ЭЦПУ-6030 |
|  | 7 | Вибратор ВБ 1601 |  |  |  | Манипулятор мод. МП-96 | Устройство подачи шестерен |
|  | 8 | Пульт управления |  |  |  | Тара |  |
| Размеры заготовок, мм |  | Проволока Ø0,3 Токопровод 24х4х0,3 Пружина Ø9х0,2 | 15х13х5 | Ø8 | Ø3, 30 | 20, Ø7 | Ø6, Н=43 |
| Количество загружаемых заготовок, шт |  | Токопроводов 2400 Пружин 60 | 200 | 1 | 200-300 | 1000 | 300 |

Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Сборка путем обжимания вала с рычагом изделия ДВН-130 | Нарезка вал-шестерни | Рихтовка и резка проволоки с бухты, заточка по торцу заготовки крючка, гибка второго конца, формовка второго конца, пробивка Ø0,8, клеймение и гибка | Накатка резьбы на шпильках «Механический конструктор» | Зацентровка ваов миксера с двух сторон | Зачистка шестерни крацовочной щеткой после проточки |
| Состав РТК | 1 | Вибробункер- 2шт. | Станок зубофрезерный мод. 5К-301П | Пресс мод. Д-10 | Вибробункер | Тара | Привод щетки |
|  | 2 | Лоток | Робот мод. МП-9с | Робот мод. ПР5-2П- 3шт | Робот мод. ПР5-2П- 2шт | Робот мод. ПР-5-2- 3шт | Крацовочная щетка |
|  | 3 | Робот мод. ПР5-2Э-2 шт | Устройство управления | Узел гибки и клеймения крючка | Профиленакатной станок- автомат мод. А 9518 | Манипулятор подачи сверла | Лоток |
|  | 4 | Устройство соединения обжимкой | Устройство ориентации | Питатель проволочный | Командоаппарат | Шиберная подача | Манипулятор- отсекатель |
|  | 5 | Микроконтроллер мод. МАП-1.16 | Вибробункер мод. ВБ1601 | Узел заточки, рихтовки и резки крючка |  | Упор | Вибробункер |
|  | 6 |  |  | Узел пробивки отверстия |  |  | Манипулятор подачи (модуль робота ПР18-2) |
|  | 7 |  |  | Узел фигурной гибки крючка |  |  | Манипулятор удаления заглушки |
|  | 8 |  |  | Пульт управления |  |  | Манипулятор подачи крацовочной щетки |
| Размеры заготовок, мм |  |  |  |  |  | Ø8, 150 | Ø30х15 |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Механообработка осей снятие фасок с двух сторон осей | Автоматизация проточки шестерни после опрессовки | Полировка коллектора на изделии МВР-30Г | Нарезка резьбы и зенкерование | Автоматизация фрезеровки пазов на коллекторе микродвигателя | Фрезеровка гаек |
| Состав РТК | 1 | Устройство зажимное | Токарно-револьверный станок | Робот мод. МП9С | Манипулятор собственного изготовления | Специальный станок мод. 9409 | Вибробункер |
|  | 2 | Шпиндельный узел с манипулятором – 2 шт | Вибробункер | Приемник-накопитель | Зажимное устройство – 2 шт | приспособление делительное | Станок универсальный фрезерный 675П |
|  | 3 | Технологическая тара | Манипулятор-отсекатель | Кассета | Вибробункер | Вибробункер | Манипулятор собственного изготовления |
|  | 4 | Робот мод. ПР5-2-2шт | Робот мод. ПР5-5П | Ремень привода вращения двигателя | Станок сверлильный мод. 2054 М | Манипулятор ориентации коллектора | Робот мод. МП-9С |
|  | 5 | Устройство выравнивания по размеру | Резцедержатель | Двигатель вращения привода | Технологическая тара | Робот мод. ПР5-2П | Счетчик готовой продукции |
|  | 6 | Шиберная подача | Манипулятор подачи резца | Опора | Манипулятор мод. МЛ-7 |  |  |
|  | 7 |  | Манипулятор - выталкиватель | Манипулятор инструмента проточки (полировки) | Робот мод. ПР5-2 |  |  |
|  | 8 |  | Манипулятор зажима деталей |  | Шпиндельный узел с манипулятором |  |  |
| Размеры заготовок, мм |  | 20÷170 | Ø30, Н=15 | Ø20, Н=16 | Гайка М4, М5 Бухта М4, М5 | 30х15 | Ø1,2 , Н=3,5 |

Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 43 | 44 | 45 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Сборка тубусов | Загрузка прутка для изготовления деталей | Лужение стойки изд. ДИП-1 | Подача восковой массы в прессформу |
| Состав РТК | 1 | Робот мод. МП-9с-3шт | Станок мод 1Д118 | Вибробункер | Подающее устройство |
|  | 2 | Пневмопресс | Кассета | Устройство управления ЭЦПУ -6030 | Кассета |
|  | 3 | Кассета | Манипулятор | Устройство управления вибратором | Инжектор |
|  | 4 | Вибрационно-загрузочное устройство |  | Устройство ориентирования | Робот мод. ПР5-2П |
|  | 5 | Накопитель |  | Манипулятор мод. МП-9с | Пульт управления |
|  | 6 |  |  | Ванны для лужения |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
| Размеры заготовок, мм |  | Корпус Ø70,Н=80 Линза Ø20, Н=6 Шайба Ø50, Н=1 | Ø8, L=40 | L=28, Н=5 | 32х60х39 |
| Количество загружаемых заготовок, шт |  | Корпусов 60 Линз 80 Шайб 500 | 100 | 1200 | 20 |

- Продовження таблиці 5

| Вариант Характеристики РТК |  | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение |  | Выполнение различных операций холодной штамповки | Выполнение различных операций холодной штамповки | Выполнение различных операций холодной штамповки | Накатка осей |
| Состав РТК | 1 | Пресс мод. КА234 | Пресс мод. К233А | Робот мод. МП-9С | Пресс мод. КД2126 |
|  | 2 | Робот мод. МП-9С | Робот мод. МП-ОС | Пресс мод. КД2126 | Вибратор |
|  | 3 | Датчик сброса | Кассета | ЭЦПУ 6030- 2 шт | Накопитель |
|  | 4 | Кассета | ЭЦПУ 6030 | Кассета | ЭЦПУ 6030 |
|  | 5 | ЭЦПУ 6030 |  |  |  |
| Размеры заготовок, мм |  | 105х90 и др. | 29 типов деталей | 100х20 и др. | Ø4- Ø6, 150 |
| Количество загружаемых заготовок, шт |  | 550 | 900 | 550 | 300 |
| Ориентировочная продолжительность цикла, с |  | 8 | 8 | 8 | 3 |
| Производительность, шт/ч |  | 450 | 450 | 450 | 1200 |

- ДОДАТОК 3

Плани обладнання, що використані у ГВС

| КТ – 141П Рисунок 1 | 1П420ПФ3 Рисунок 2 | 1П426Ф3 Рисунок 3 | СЕ082.10 (НРБ) Рисунок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1П756ДФ3 Рисунок 5 | ТС32-1 Рисунок 6 | 1720ПФ3 Рисунок 7 | 1725РФ3 Рисунок 8 |

| Продовження додатку 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАХ50 Рисунок 9 | ЛФ-260МФ3 Рисунок 10 | 2204ВМФ4 Рисунок 11 | ИР320ПМФ4 Рисунок 12 |  |
| 6Т13МФ3 Рисунок 13 | 2104Н7Ф4 Рисунок 14 | МСО32 Рисунок 15 |  |  |
| Продовження додатку 3 |  |  |  |  |
| ГПМ 16К20Ф3РТ32 Рисунок 16 | ГПМ МК6784 Рисунок 17 | ГПМ БРСК-0.1 Рисунок 18 |  |  |
| ГПМ БРСК-02 Рисунок 19 | ГПМ 16В16ПФ3РМ Рисунок 20 | ГПМ АР1К02П Рисунок 21 |  |  |
| Продовження додатку 3 |  |  |  |  |
| ГПМ 1716ПФ4РМ2 Рисунок 22 | ГПМ16Б16Т101-03 Рисунок 23 | ГПМ РСI Рисунок 24 |  |  |
| ГПМ ГФ 2452 Рисунок 25 | РТК ХТК-001 Рисунок 26 |  |  |  |

Продовження додатку 3

ДОДАТОК 4

Схеми автоматичних РТК і РТЛ

ДОДАТОК 5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна  машинобудівна академія

Кафедра технології і управління виробництвом

САМОСТІЙНА РОБОТА

з дисципліні

« Теорія автоматичного управління»

Студент____________________________

Група __________________

Дата сдачи __________________

Підпис студента _________________

Краматорськ, 2011р.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. - Киев: Вища школа,1988. - 431с.

- Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления./ Под.ред. В.С. Бесекерского. - М.: Наука, 1978. - 585с.

- Теория автоматического управления: учебник для машиностроительных и специальных ВУЗов./ В.Н. Брюханов и др.; под ред. Ю.М. Соломенцева  - М. : Высшая школа, 2000. - 268с.

- Ерофеев А.А. Теория автоматического управления : учебник для ВУЗов. - Спб.: Политехника, 2001 — 302с.

- Теория автоматического управления : учебник для ВУЗов/ С.Е. Душин и др.: под ред. В.Б. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2003. - 507с.

- Петраков Ю.В., Драчев О.И. ТАУ технологическими системами. Москва: Машиностроение, 2008. - 336с.

Методичні вказівки

до самостійної роботи по дисципліні

« Теорія автоматичного управління»

( для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203, 7.090204 )

Укладачі: 			Саункін Володимир Тимофійович

Міранцов Сергій Леонидович

Ковальова Тетяна Олександрівна