УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры химии и ОТ

Протокол № 5 от 16.10.2012 г.

Вопросы для подготовки к контрольной работе

по дисциплине «Теплофизические процессы»

для студентов заочного факультета

(ускоренная форма обучения)

Контрольная работа состоит з 2-х модулей (частей): часть 1 – «Основы технической термодинамики»; часть 2 – «Теория теплообмена. Прикладная теплотехника».

Контрольная работа по 1-й части состоит из 4-х тестовых заданий и 2-х расчетных заданий. Контрольная работа по 2-й части состоит из 4 тестовых заданий и 2-х расчетных заданий.

Модуль № 1

Материал билета охватывает следующие вопросы:

1. Термодинамические параметры рабочего тела (определение, единицы измерения, расчет): давление, температура, удельный объем, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия [1, c. 5; 2, с. 4–7, 17 –24; 3, с. 3 – 7; 4, с. 9–13, 25–32; 5, с. 7–9, 24–27; 6, с. 7].

2. Уравнение состояния идеального газа. Газовая постоянная: физический смысл, единицы измерения [1, c. 5; 2, c. 7–9; 3, с. 12–23; 4, с. 13–15; 5, с. 9–11; 6, с. 7]. Смеси газов, парциальное давление отдельного газа газовой смеси Массовые и объемные доли газов, входящих в состав смеси [1, c. 5; 2, c. 9–114 4, с. 15–17; 5, с. 11–14; 6, с. 7].

3. Теплоемкость газов, физический смысл. Виды теплоемкости, единицы измерения. Факторы, влияющие на величину теплоемкости газов [1, c. 5; 2, c. 11–13; 3, с. 31–42; 4, с. 17–21; 5, с. 21–24].

4.  Термодинамический процесс, равновесный процесс. PV-диаграмма. TS-диаграмма. Графическое определение работу процесса и теплоты. Первый и второй законы термодинамики: формулировка, математическое выражение [1, c. 5–6; 2, c. 14–21, 46–56; 4, с. 22–23; 5, с. 14–16].

Идеальные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. Уравнения процессов. Связь между параметрами. Изображение процессов на PV-диаграмме и на TS-диаграмме [1, c. 5–6; 2, c. 24–30; 3, с. 55–85; 4, с. 32–42; 5, с. 27–36].

Примеры вопросов и практических заданий

1 Перечислите основные термодинамические параметры рабочего тела и их единицы измерения;

2 Перечислить виды давления, их связь между собой, размерности.

3 Манометр, установленный на котле, показывает давление 0,2 МПа. Определить абсолютное давление в котле, если барометрическое давление составляет 760 мм рт. ст.

4 Разряжение в конденсаторе по вакуумметру 0,4 атм. Барометрическое давление 750 мм рт. ст. Определить абсолютное давление в конденсаторе.

5 Масса 1 м3 кислорода при определенных условиях составляет 0,5 кг. Определить плотность и удельный объем кислорода при этих условиях.

6 Охарактеризуйте уравнение состояния идеального газа;

7 Перечислить величины, характеризующие состав газовых смесей, их определение;

8 Запишите уравнение состояния идеального газа;

9 Запишите уравнение состояния идеального газа для смеси газов и отдельного компонента.

10 Вычислить массу 3 м3 воздуха (R=287 Дж/(кг∙К)) при давлении 1,3 атм и температуре 27оС.

11 Определить массу баллона с азотом (R=296 Дж/(кг∙К)) при 17оС, если его наполнили до давления 10 МПа. Масса пустого баллона равна 44 кг. Емкость баллона 20 л.

12 Определить плотность угарного газа (R=189 Дж/(кг∙К)) при температуре 25оС и давлении 20 кПа.

13 Определить удельный объем кислорода при давлении 2,3 МПа и температуре 280оС.

14 Перечислить виды теплоемкости газов в зависимости от способа выражения количества вещества;

15 Перечислить виды теплоемкости газов в зависимости от способа подведения теплоты, их отличие и связь;

16 Запишите условное обозначение массовой изобарной средней теплоемкости и приведите ее размерность;

17 Запишите условное обозначение объемной изобарной средней теплоемкости и приведите ее размерность;

18 Запишите условное обозначение массовой изохорной средней теплоемкости и приведите ее размерность;

19 Перечислить факторы, влияющие на теплоемкость газов.

20 Определить массовую теплоемкость кислорода (R=259 Дж/(кг∙К), k=1,4) при постоянном давлении, считая ее не зависящей от температуры.

21 Определить массовую теплоемкость воздуха (R=287 Дж/(кг∙К), k=1,4) при постоянном объеме, считая ее не зависящей от температуры.

22 Запишите 1-ый закон термодинамики;

23 Чему эквивалентна площадь, которая на PV-диаграмме ограничена линией процесса и крайними ординатами?

24 Укажите особенность идеальных термодинамических процессов и их изображения на PV-Диаграмме;

25 Укажите особенность идеальных термодинамических процессов и их изображения на TS-диаграмме;

26 Сформулируйте 2-ой закон термодинамики;

27 Чему эквивалентна площадь, которая на TS-диаграмме ограничена линией процесса и крайними ординатами?

28 Укажите особенность идеальных термодинамических процессов и их изображения на TS-диаграмме (укажите для каждого элемента 1-го столбика соответствие из 2-го и 3-го столбиков):

| Тип процесса | Условие проведения | Изображение на TS-диаграмме |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) Изохорный | а) T=const | c) Прямая вертикальная линия |
| 2) Изотермический | б) V=const | d) Прямая горизонтальная линия |
| 3) Адиабатный | в) S=const | e) Логарифмическая линия |

29 К 5 кг углекислого газа, находящемуся при температуре 25оС в замкнутом сосуде объемом 200 л, подводится теплота таким образом, что его температура повышается до 300 К. Определить, считая теплоемкость газа не зависящей от температуры, подведенное количество теплоты, работу и изменение внутренней энергии.

30 В компрессор поступает 2  кг воздуха с начальными параметрами: давление 150 кПа, температура 27оС. Газ сжимается адиабатно до давления 4 МПа. Определить изменение внутренней энергии. Теплоемкость принять равной 717 Дж/(кг∙К).

31 Начальные параметры водорода (R=4124 Дж/(кг∙К)): температура 27оС, давление 1,5 МПа. Масса газа 10 кг. При изобарном подведении теплоты объем газа увеличился до 9 м3. Определить величину работы, совершенную газом.

32 При изотермическом сжатии углекислого газа (R=189 Дж/(кг∙К), k=1,33) массой 2 кг, находящегося под давлением 2 МПа и при температуре 400 К, его объем уменьшается в 5 раз. Определить подведенное количество теплоты, работу и изменение внутренней энергии.

Модуль № 2

Материал билета охватывает следующие вопросы:

1. Способы передачи теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Количественные характеристики передачи теплоты Теплопроводность. Температурное поле, виды. Градиент температуры. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности: физический смысл, влияние факторов [1, c. 9–10; 2, c. 66–71; 4, с. 136–141; 5, с. 111–115].

Дифференциальное уравнение Фурье. Условия однозначности. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенки при стационарном режиме и граничных условиях 1-го рода. [1, c. 9–10; 2, c. 74–80; 3, с. 177–181, 184–186; 4, с. 141–163; 5, с. 115–124].

2.  Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях 3-го рода (теплопередача). Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки. Коэффициент теплопередачи. Термическое сопротивление стенки. Пути интенсификации процесса теплопередачи [1, c. 9–10; 2, c. 80–86; 3, с. 181–183, 186–188; 4, с. 147–163; 5, с. 120–124].

3. Основные положения учения о конвективном теплообмене. Физическая сущность конвективного теплообмена. Физический смысл основных критериев подобия: Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля, Грасгоффа. Теплообмен при вынужденном движении жидкости. Теплообмен при свободном движении жидкости. Уравнение Ньютона — Рихмана. Коэффициент теплоотдачи [1, c. 9–10; 2, c. 86–108; 4, с. 177–188; 5, с. 137–144].

Теплообменное оборудование. Основные схемы движения и теплообмена потоков теплоносителей. Уравнения для теплового потока и средней разности температур (температурного напора) любой схемы теплообмена. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип расчета теплообменных аппаратов [1, c. 9–10; 2, c. 124–128; 3, с. 183–184, 188–189; 4, с. 229–234; 5, с. 166–173].

Примеры вопросов и практических заданий

1 Перечислите 3 способа передачи теплоты;

2 Сформулируйте закон Фурье;

3 Охарактеризовать сущность градиента температуры;

4 Перечислить основные количественные характеристики процесса передачи теплоты;

5 Охарактеризовать сущность коэффициента теплопроводности материала.

6 Определить потери тепла теплопроводностью через боковую стенку печи. Размеры стенки: длина 3 м, высота 2 м, толщина 230 мм. Температура внутренней поверхности 800оС, наружной 45оС. Коэффициент теплопроводности материала стенки 0,32 Вт/(м∙К).

7 Паропровод длиной 40 м и наружным диаметром 50 мм покрыт слоем изоляции толщиной 20 мм. Температура наружного поверхности изоляции 45оС, внутренней 180оС. Определить количество тепла, теряемое паропроводом. Коэффициент теплопроводности изоляции 0,12 Вт/(м∙К).

8 Запишите уравнение для определения теплового потока через однослойную плоскую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода;

9 Приведите уравнение для определения теплового потока через однослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода;

10 Охарактеризовать сущность коэффициента теплопередачи;

11 Приведите уравнение для определения теплового потока через многослойную плоскую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода.

12 Уравнение для определения теплового потока через однослойную плоскую стенку при стационарном режиме и граничных условиях первого рода имеет следующий вид (отметить правильный ответ):

А)  Q=F⋅t1−t21α1+δiλi+1α2;                       Б)   Q=2π⋅L⋅tСТ'−tСТ''1λi⋅lndi+1d1

В) Q=π⋅L⋅t1−t21α1⋅d1+12λ⋅lnd2d1+1α2⋅d2;         Г)  Q=FtСТ'−tСТ''δλ

13 Определить коэффициент теплопередачи от дыма к воздуху через двухслойную кладку печи. Внутренний слой: шамот, толщина слоя 230 мм (коэффициент теплопроводности 1.2 Вт/(м∙К)). 2-й слой: красный кирпич, толщина слоя 115 мм (коэффициент теплопроводности 0.7 Вт/(м∙К)). Коэффициенты теплоотдачи от дыма к стенке 120 Вт/(м2∙К), от стенки к воздуху 14 Вт/(м2∙К).

14 Определить тепловой поток, приходящийся на 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы 180 мм, толщина стенки трубы 10 мм, толщина слоя изоляции 50 мм. Коэффициент теплопроводности материала трубы 50 Вт/(м∙К), изоляции 0,15 Вт/(м∙К). Температура пара внутри трубы 400оС, температура наружного воздуха 10оС. Коэффициенты теплоотдачи от пара к стенкам трубы 120, от поверхности изоляции к воздуху 10 Вт/(м2∙К).

15 Сущность критерия Рейнольдса, его определение;

16 Перечислить типы теплообменного оборудования по их принципу работы;

17 Сущность критерия Нуссельта, его определение;

18 Перечислить типы теплообменного оборудования по схеме движения теплоносителей;

19 Сущность критерия Грасгофа, его определение;

20 Сущность критерия Прандтля, его определение

21 Определить какое количество воды можно нагреть в теплообменнике от 20 до 80оС, если площадь теплообмена равна 20 м2, коэффициент теплопередачи составляет 15 Вт/(м2∙К), температурный напор теплообменника равен 270 градусов. Теплоемкость воды принять  4,18 кДж/(кг∙К).

22 Определить температурный напор рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Начальные и конечные температуры газа 400оС и 200оС, воды  20оС и 130оС. Расчет провести для прямоточной и противоточной схемы.

23 Определить площадь теплообменника для охлаждения 5 кг/с воздуха от 280 до 30оС, если коэффициент теплопередачи составляет 20 Вт/(м2∙К), температурный напор теплообменника равен 390 градусов. Теплоемкость воздуха принять 1,03 кДж/(кг∙К).

Литература

- Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Теплотехника» для студентов заочного отделения технических специальностей / Дементий Л.В., Менафова Ю.В. – Краматорск: ДГМА, 2001. – 24 с.

- Дементий Л.В. Краткий курс лекций по дисциплине «Теоретические основы теплотехники» / Л.В. Дементий, А.П. Авдеенко. – Краматорск: ДГМА, 2000. – 168 с. (Библиотечный шифр: 1680)

- Дементий Л.В. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче / Л.В. Дементий, А.А. Кузнецов, Ю.В. Менафова. – Краматорск: ДГМА, 2002. – 260 с. (Библиотечный шифр: 2276)

- Коновалова С.О. Теплотехніка та теплоенергетика : курс лекцій  для студентів металургійних спеціальностей. Ч. 1. Теплотехніка / С.О.Коновалова, А.П.Авдєєнко. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 300 с.

- Драганов Б.Х., Теплотехніка / Б.Х. Драганов, А.А. Долинський, А.В. Міщенко, Є.М. Письменний – Київ; „ІНКОС”, 2005. – 504 с.

- Коновалова С.О. Організація самостійної роботи студента з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для технічних спеціальностей денної форми навчання / Коновалова С.О., Дементій Л.В. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 124 с.

Методические пособия находятся:

А) в библиотеке (в скобках после ссылки указан библиотечный шифр методического пособия);

Б) на сайте кафедры по адресу

http://dgma.donetsk.ua/kafedra-himiyi-i-ohoroni-pratsi.html

в разделе «Методичне забезпечення»;

В) на Вычислительном Центре;

Г) на каждом УКЦ в библиотеке и на CD-диске.