# Пример экзаменационного билета по дисциплине ТОТПДСМ

# ДГМА

Специальность:	7.05050201			Триместры:	13

Учебная дисциплина – Теоретические основы технологии производства деталей и сборки машин

## Экзаменационный билет №

Модуль 1

1 (7) Покажите теоретическую схему базирования и базы длинной  цилиндрической заготовки (установка на призмах).

2  (3) Часть операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки, называется ___________________.

3 (4) Количество бракованных заготовок при симметричном расположении поля рассеивания размеров определяется по формуле

1) Q=1+Ф(t)100%		2) Q=1+2Ф(t)100%

3) Q=1−Ф(t)100%		4) Q=1−2Ф(t)100%

5) Q=2Ф(t)100%

4 (3)  ____________________________ технологичность конструкции изделия состоит  в сокращении средств и времени на подготовку к использованию по назначению, технологическое и техническое обслуживания, текущий ремонт, утилизацию.

5 (4) Укажите соответствие определений

| А) технологическая база | а) контактирует с 3 опорными точками (лишает заготовку 3 степеней свободы – вращения вокруг осей ОХ та ОУ, и перемещения вдоль оси ОZ |
| --- | --- |
| Б) конструкторская основная база | б) предназначена для определения положения заготовки или изделия при их изготовлении |
| В) явная база | в) предназначена для определения положения детали или сборочной единицы в изделии |
| Г) измерительная база | г) база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной линии или точки пересечения разметочных линий |
| Д) установочная база | д) предназначена для определения положения заготовки или изделия и средств измерения |

6 (4) Чему равна погрешность базирования εбh

1) TD2(1sin(α2)+1)  2) 0	3) TD2sin(α2)  4) TD2(1sin(α2)−1)  5) TD2

7 (4) Какие методы используют для уменьшения остаточных напряжений

1) применением искусственного старения

2) обработка с использованием СОТС

3) увеличения глубины резания

4) увеличения скорости обработки

5) обработка ППД

8 (5) Укажите соответствие  формул для расчета  припуска  zmin

| А) при обработке поверхностей вращения | а) 2Zі min = 2Rzі-1 |
| --- | --- |
| Б) при обработке цилиндрических заготовок в центрах | б) 2Zі min = 2(Rzі-1 + Tі-1 +ρi−12+εуі2) |
| В) при параллельной обработке противолежащих поверхностей | в) Zі min = Rzі-1 + Tі-1 + i-1 + уі |
| Г) при последовательной обработке противолежащих поверхностей | г) 2Zі min = 2(Rzі-1 + Tі-1 + i-1 ) |
| Д) при суперфинишировании | д) 2Zі min = 2(Rzі-1 + Tі-1 + i-1 + уі) |

9  (4) Жесткость гладкого вала, закрепленного в центрах, равна

1) j=6EJl3 2) j=3EJl3 3) j=100EJl3  4) j=64EJl3 5) j=48EJl3

10 (3) Часть штучного времени, используемая на установку и снятие заготовки, закрепление и раскрепления ее, управление станком, контрольные измерения называется

1) временем на организационное обслуживание рабочего места

2) временем на техническое обслуживание рабочего места

3) временем часом на отдых и собственные потребности

4) основным временем

5) вспомогательным временем

11  (4) Уточнение определяется по формуле

1) ε=Δобр.загΔalignlиcх.заг	2) ε=1Δобр.заг 3) ε=Δобр.загΔисх.заг4) ε=Δисх.загΔобр.заг5) ε=1Δисх.заг

12 (4) Какие погрешности обработки относятся к постоянным систематическим  погрешностям

1) износ режущего инструмента

2) износ направляющих станков

3) упругая деформация заготовки от усилий закрепления

4) колебания твердости обрабатываемого материала

5) погрешность установки заготовки

13 (3) Массовое производство характеризуется

1) размещением оборудования по технологическим группам

2) использованием автоматической настройки

3) использованием универсальных контрольных приспособлений

4) низкой себестоимостью продукции

5) широкой номенклатурой изделий

14 (5) Запишите формулу для определения величины общего рассеивания  размеров заготовок

15 (3) _________________________ называется норма времени на подготовку работников и средств производства к выполнению технологической операции и приведения их в первоначальное состояние после ее окончания.

Модуль 2

1(6) Укажите соответствие определений

| А) типовой ТП | а) ТП изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения независимо от типа производства |
| --- | --- |
| Б) рабочий ТП | б) ТП, отвечающее современным достижениям науки и техники, методы и средства осуществления которого полностью или частично необходимо будет освоить на предприятии |
| В) единичный ТП | в) ТП изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками |
| Г) групповой ТП | г) ТП, выполняемый по рабочей технологической и (или) конструкторской документации |
| Д) перспективный ТП | д) ТП изготовления группы изделий с различными конструктивными или общими технологическими признаками |

2 (6) Какие  особенности учитывают при формировании группы деталей?

3 (6)  Какому виду обработки соответствует схема

1) многоместная последовательная обработка с раздельной установкой заготовок

2) одноместная параллельно-последовательная обработка

3) многоместная параллельно-последовательная обработка с раздельной установкой заготовок

4) многоместная параллельно-последовательная обработка с непрерывной установкой и сменой заготовок

5) одноместная последовательная обработка

4 (6) Укажите последовательность разработки единичных технологических процессов

а) проектирования схем наладки станков

б) выбор видов обработки

в) изучение исходных данных и общих производственных условий

г) выбор оборудования

д) установление технологичного маршрута последовательности обработки

е) изучение структуры операций и оформление технологических карт

ж) установление промежуточных операций и расчет операционных припусков и размеров

з) установление конструкторских и технологических баз

5 (6) Какова особенность позиционного управления систем ЧПУ?

6 (30) Разработать  маршрутный технологический процесс изготовления детали (серийное производство).

Утверждено на заседании кафедры технологии и управления производством

Протокол № 3     от     18.09.2012 г.

Зав кафедрой		____С.В. Ковалевский	Экзаменатор _________С.Г. Онищук

________ Е.В. Мишура

__________Ю.Б. Борисенко