### БИЛЕТ № 1

Модуль 2

1 (15 баллов) Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=30h10 ; A1=25 мм; A2=50 мм; A3=100 мм. |
| --- | --- |

2 (35 баллов) Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения.

| M42-6H |  |
| --- | --- |

### БИЛЕТ № 2

Модуль2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения.

D-6x11x14H7/f7x3F8/f7 M8x1,25- 6e

### БИЛЕТ № 3

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  AΔпо принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого) размера принять размер А1

|  | AΔ=30h10 ; A1=25 мм; A2=50 мм; A3=100 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения.

M24×2−6H6g	Ø100H6l6;

### БИЛЕТ № 4

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения.

9−8−7−A	Ø72G6l6	M16−4H5H

### БИЛЕТ № 5

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  AΔпо принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого) размера принять размер А1

|  | AΔ=200h10 ; A1=50 мм; A2=80 мм; A3=340 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 6

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 7

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=200h10 ; A1=50 мм; A2=80 мм; A3=340 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

Ø75L6js5; 	N−7−6−300x;		M42−4H5H

### БИЛЕТ № 8

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 9

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=40js9 ; A1=50 мм; A2=50 мм; A3=150 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

### БИЛЕТ № 10

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

M42−6H6g7g; 	Ø100H6l6	8−Ca

### БИЛЕТ № 11

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=40js9 ; A1=50 мм; A2=50 мм; A3=150 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

### БИЛЕТ № 12

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

M42−6H6g7g            100L6m6

### БИЛЕТ № 12

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

### БИЛЕТ № 13

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=10H12 ; A1=6 мм; A2=12 мм; A3=25 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения

### БИЛЕТ № 14

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

M42−6H6g7g 	Ø100H6l6

### БИЛЕТ № 15

Модуль 2

1 Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена AΔ  по принципу полной взаимозаменяемости, т.е., по методу максимума-минимума).

Квалитеты размеров при этом назначить с учетом коэффициента точности k и единиц точности i по ГОСТ 25346-89, а также сообразуясь с технологическими особенностями получения при обработке наружных размеров, внутренних размеров, размеров ступенек вала.

При расчетах в качестве компенсирующего (зависимого)  размера принять размер А1

|  | AΔ=10H12; A1=6 мм; A2=12 мм; A3=25 мм. |
| --- | --- |

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

N−7−6−250x; 	M10−6H6g	Ø150H7l6

### БИЛЕТ № 16

Модуль 2

1Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (ширина подшипников b = 20 мм). Указать требования к шероховатости посадочных поверхностей

При решении задачи учесть рекомендации ГОСТ 3325- 85 относительно видов  допусков формы, расположения и параметров шероховатости, а также   рекомендаций ГОСТ 2.309-84  (с учетом последних изменений)   относительно обозначения их в технической документации.

По возможности объяснить назначенные допуски формы и расположения.

2Расшифровать приведенные ниже условные обозначения точности деталей или посадок соединений, дав необходимые пояснения:

M24−6H6g7g;      	8−7−6−D;

### БИЛЕТ № 17

Модуль 1

1. Степени точности, нормы точности и виды сопряжения зубчатых колес.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø450U7/b6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M16-7H | D-6x11x14H7/f7x3F8/f7 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Выбор и обозначение в чертежах параметров шероховатости поверхности.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума):

|  | AΔ=100Js9 ; A1=50 мм; A2=63 мм; A3=220 мм. |
| --- | --- |

2   Расшифровать условные обозначения допусков  расположения и точности, дав необходимые пояснения

100H7l6

9−8−7−Ba

### БИЛЕТ № 18

Модуль 1

1. Степени точности зубчатых колес. Привести примеры обозначения точности зубчатых колес.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø280H9/f7

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M16x1-6g | D-10x82x88H7/g6x12F8/f7 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Отклонение формы поверхности и профиля деталей: основные разновидности.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 6-го класса точности (В = 11 мм). Указать требования к шероховатости.

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 19

Модуль 1

1. Посадки и их типы.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø24H7/h7

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M22x2,5-6g7g | Ø75H7/l0 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Виды звеньев размерной цепи. Передаточное отношение составляющих звеньев.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу неполной взаимозаменяемости (вероятностый метод):

|  | AΔ=100Js9 ; A1=50 мм; A2=63 мм; A3=220 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 20

Модуль 1

1. Основне характеристики посадок.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø160B7/h6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M24-6g | D-8x36x40H8/h7x7F10/h9 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Выбор и обозначение в чертежах параметров шероховатости поверхности.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 5-го класса точности (В = 23 мм). Указать требования к шероховатости.

2 .Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

Ø100L0k6 		M12−6g7g

### БИЛЕТ № 21

Модуль 1

1. Что такое основной вал и основное отверстие? Что такое система отверстия и система вала?

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø42H8/v7

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M24x2,5-5H6H | Ø100L0/k6 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Выбор параметров для нормирования шероховатости.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума):

|  | AΔ=200h10 ; A1=50 мм; A2=80 мм; A3=340 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 22

Модуль 1

1. Особенности образования внесистемных посадок

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø42H8/u7

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M16x1-6g | D-10x82x88H7/g6x12F8/f7 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Дать определение шероховатости поверхности.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 5-го класса точности (В = 30 мм). Указать требования к шероховатости..

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 23

Модуль 1

1. Основные отклонения. Понятие поля допуска. Построение полей допусков.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø360X6/k5

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M22x2,5-6g7g | Ø75H7/l0 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Задачи, решаемые с помощью размерной цепи. Методы решения размерных цепей.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод):

|  | AΔ=200h10 ; A1=50 мм; A2=80 мм; A3=340 мм. |
| --- | --- |

###### 3

2 Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

d−8×36e8×40a11×7f8         М 24—6H

M 0.8/Ra3.2

Полировать

### БИЛЕТ № 24

Модуль 1

1. Номинальные и действительные размеры. Предельные размеры.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø280H11/b10

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M24-6g | D-8x36x40H8/h7x7F10/h9 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Методика решения прямой задачи методом максимума-минимума.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (В = 10 мм). Указать требования к шероховатости.

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 25

Модуль 1

1. Предельные отклонения. Допуск размера.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø210H7/h6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M24x2,5-5H6H | Ø100L0/k6 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Методы и способы решения размерных цепей.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума):

|  | AΔ=40js9 ; A1=50 мм; A2=50 мм; A3=150 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 26

Модуль 1

1. Дать определение посадки. Примеры обозначения посадок в чертежах.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø160H11/h10

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M42x3-4H5H | d-8x36e8x40a11x7f7 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Отклонение формы поверхности и профиля деталей: основные разновидности.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 0-го класса точности (В = 27 мм). Указать требования к шероховатости.

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 27

Модуль 1

1. Виды посадок. Как определяются предельные зазоры, натяги?

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø24H8/z6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M42-6H | b-10x82H11x88H12x12D9 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Отклонения расположения поверхностей: основные виды.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод):

|  | AΔ=40js9 ; A1=50 мм; A2=50 мм; A3=150 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 28

Модуль 1

1. Подшипники качения. Классы точности. Выбор посадок подшипников качения.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø360H9/f8

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M8x1,25-6H/6e | Ø125L5 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Параметры шероховатости поверхности.

2. Назначить допуски круглости, профиля продольного сечения, соосности посадочных поверхностей вала под подшипники качения 6-го класса точности (В = 13 мм). Указать требования к шероховатости.

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 29

Модуль 1

1. Особенности построения полей допусков подшипников качения на вал и в корпус. Обозначение посадок подшипников в чертежах.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø280K7/k6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M10-6H/6g | Ø90l0 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Понятие размерной цепи.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума):

|  | AΔ=10H12 ; A1=6 мм; A2=12 мм; A3=25 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

### БИЛЕТ № 30

Модуль 1

1. Посадки и их типы.

2. Составить схему расположения полей допусков, определить систему образования и вид посадки, найти и указать на схеме предельные отклонения и размеры отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки в соединении (обязательно привести наименование всех параметров):

Ø210Z8/h6

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения:

| M12-6g7g | Ø75H7/l0 |
| --- | --- |

Модуль 2

1. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей: сущность. Основные виды.

2. Назначить поля допусков составляющих звеньев на основе расчетов размерной цепи, обеспечивающей точность замыкающего звена  по принципу неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод)):

|  | AΔ=30h10 ; A1=25 мм; A2=50 мм; A3=100 мм. |
| --- | --- |

3. Расшифровать условные обозначения, дав необходимые пояснения: