ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Таблица 6.2 –Универсальные средства контроля точности и шероховатости вала

| Контроли-руемый параметр | Допуск пара-метра, мкм | Допускаемая погрешность измерения, мкм | Средство измерения (контроля) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Тип, модель, цена деления | Диапазон измерений, мм | Осн. погрешн. изм.. средства/ Погрешность измерения, мм |
| ø130 k6 | 25 | 7 | Скоба индикаторная ГОСТ 11098-75 | СИ, 0,01 | 100-200 | ±0,005/ ±0,007 |
| ø150 z8 | 63 | 16 | Микрометр гладкий ГОСТ 6507-78 | МК, 0,01 | 125-150 | ±0,003/ ±0,015 |
| 80 ±0,37 (класс точности m по ДСТУ 2768-1-2001) | 740 | 160 | Штангенциркуль ГОСТ 166-80, | ШЦ-11, 0,05 | 0-160 | ±0,05/ ±0,1 |
| Соосность шеек ø130 k6 | 8 | 3 | Индикатор многооборотный ГОСТ 9696-82 | 2МИГ, 0.002 | 2,0 | 0.002/ 0.003 |
| Торцевое биение поверхности ø140 js14 | 25 | 9 | Индикатор часового типа ГОСТ 577-68 | ИЧ, 0,01 | 2-10 | ±0,004/ ±0,008 |
| Шерохо-ватость поверхности | Ra12,5 |  | Набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93 | ТТ (Украина) | Ra 0.4-12,5 | +12 -17 |
|  | Ra0,4 |  | Профилометр цеховый переносной | TR 100 (Украина) | Ra 0,05-10 Rz 0,1-50 | ±7% |