ТЕМА 11. РАСЧЁТ СВАРНЫХ БАЛОК

11.1 Общие положения.

Балками называют элементы конструкции, предназначенные для работы преимущественно на изгиб. Балки воспринимают напряжение в пролёте и передают его на опоры.

Балки имеют различную форму поперечного перегиба.

Показателем экономичности перегиба служит выражение:

ρ=WF;                                       (11.1)

где W- момент сопротивления  профилю, F- площадь перегиба.

Чем выше это отношение, тем при меньшей массе металла достигается увеличение сопротивления профилю на изгиб.

Около 70% момента, изгибающего балку, воспринимается полкой. Около 90% Q воспринимается стенкой, то есть материал полок работает на растяжение и сжатие, а материал стенки работает на сдвиг от действия напряжения прикосновения (рис 11.1).

Рисунок 11.1 – Сварная балка.

При проектировании балки должны выполняться следующие условия.

1.	Жёсткость (не ниже заданной, задаётся f/l).

2.	Твердость и экономичность  %.

3.	Стойкость (местная общая).

4.	Технологичность,то есть удобство и простота изготовления.

11.2	Порядок расчёта сварной балки при неподвижной нагрузке.

1.	Определение высоты балки.

2.	Коструироания высоты балки.

3.	Проверка перегиба балки.

4.	Обеспечение общей стойкости (определение места закрепления сжатого пояса связками) .

5.	Обеспечение местной устойчивости (рассчитать, расставить рёбра жёсткости).

6.	Сконструировать и рассчитать опорные части балки.

7.	Определить и рассчитать сварные соединения.

11.2.1. Определение высоты балки.

-высоту балки определяют, исходя из : 1. Условий жёсткости, 2. Условий твёрдости и экономичности (рис 11.2).

Рисунок 11.2 – Расчетная схема.

Берут большую из двух полученных значений высоты и округляют до розмера кратного 50 в большую сторону.

а) расчёт высоты балки из условий жёсткости (рис 11.3).

Рисунок 11.3 – Расчетная схема определения высоты балки.

Условие жёсткости  f/l – относительный прогиб балки, где f- максимальный прогиб,

l- длина балки.

Расчетный прогиб в середине пролёта:

f=5Ml248EI;                                            (11.2)

М- расчётный момент, EI-жёсткость балки

Сгибающий момент:

M=σW;                                                                                      (11.3)

W=Iymax;                                                                                         (11.4)

Если балка симметричная:W=2Ih;                                                (11.5)

Тогда:     M=2σIh;                                                                        (11.6)

Подставляем (2) и (1), получаем : f=5σl224Eh;                            (11.7)

Откуда:  fl=5σl24Eh;                                                                      (11.8)

hl=5σl24Ef;                                                                                         (11.9)

h=5σl224Ef=524⋅σE⋅lF⋅l;                                                             (11.10)

Высота балки рассчитывается из формулы при заданном значении σ;

и  fl

б) расчёт высоты балки из условия твёрдости и экономичности.

Рассмотрим процесс подбора перегиба двухтаврового профиля. Для этого найдём необходимый момент сопротивления:

WTP=Mmaxσ;                                                                                    (11.11)

1.	Строим эпюру сгибающего момента, находим Ммах.

2.	Исходя из необходимого момента сопротивления определяют высоту балки

Где   - толщина стенки, определяется по эмпиричной формуле

+0.005

Принимают

3.	Определяют также необходимый момент инерции перегиба

Или     + +

Iст- момент инерции стенки,

Iп- момент инерции полки, Fп- площадь поперечного перегиба полки.

;

- Зная необходимый момент инерции можно определить необходимую площадь поперечного перегиба балки:

hont=kWTPδCT;                                                                                           (11.12)

δCT=5+0,005hCT;                                                                                       (11.13)

При определении высоты балки нужно учитывать следующее:

1.	Опасный перегиб балки, в котором изгибающий момент максимальный , может не сгибаться с перегибом, где максимальный прогиб. Все рассчёты ведут по опасному перегибу.

2.	Если высота балки принята из условий жёсткости, то может виявиться что   не экономично. В этом случае необходимо пересчитать высоту балки по средних напряжениях.

11.2.2. Конструирование изгиба балки.

1. Плученную толщину стенки округляют до ближайшей толщины проката по Госстандарту.  (5-10мм)     .

2.Толщина  пояса определяется по эмпиричной формуле:

δп=(0.0h...0.025)h

3.Ширина пояса:

bп =   FПδП;     FП=2IПh12;                                                                          (11.14)

при этом  2Fп   0.3F

4.Высота стенки.

hст=hб - 2                                                                                             (11.15)

11.2.3. Проверка изгиба балки.

Подобрав изгиб балки приступают к его проверке по ряду критериев.

1.	По использованию материала:

2FП2FП+FСТ⋅100≥30%                                                                          (11.16)

2.По макс. нормальным напряжениям:

σmax=Mh2I≤σ ;  σ=MW≤σ ;                                                      (11.17)

3.	По макс. напряжениям прикосновения:

τ=QSδСТI≤τ ;                                                                               (11.18)

- По эквивалентным напряжениям:

σЭКВ=σ2+3τ2≤σ ;                                                               (11.19)

11.2.4.	Общая устойчивость балки.

Это устойчивость всей сжатой части изгиба балки. Общая устойчивость обеспечивается путём установки горизонтальных связей между балками (рис 11.4).

Рисунок 11.4 – Схема для обеспечения общей устойчивости балки.

Опорные изгибы и места приложения сосредоточенной нагрузки должны быть узлами крепления связей. Угол крепления между связями около 45 градусов. Расстояние между связями для н/угл. стали l0  для н/легиров. – l0=12 .

Проверяют напряжение в сгибающейся балке с учётом требований обеспечения общей устойчивости.

11.2.5. Обеспечение местной устойчивости.

Кроме общей устойчивости проводят проверку отдельных элементов на местную устойчивость. устойчивость полок сжатого пояса обеспечена, если виполняется условие:

bn≤30δCT210R;                                                                                          (11.20)

R – рассчётное сопротивление, МПа.

Местную устойчивость сжатой части стенки можно обеспечить, назначив парные продольные рёбра жёсткости. Продольные ребра ставлятся, если условная изгибаемость стенки

Устойчивость стенки обеспечивается парными вертикальными рёбрами жёсткости. Ребра ставятся под каждой сосредоточенной нагрузкой и в местах опорных реакций. Расстояние между рёбрами не меньше 1,2hст.

11.2.6	.Сварные соединения балок.

1.	Технологические, конструктивные и монтажные стыки считают равномерными основному металлу и не рассчитываются.

2.	 Горизонтальные листы с вертикальными соединяются поясными швами и рассчитывают по допустимим напряжениям прикосновения (рис 11.5)

Рисунок 11.5 – Сварные швы.

Швы опорных ребер К=(0,8-1)

11.2.7.	Опорные части балок.

1.	При небольших нагрузках опорные части выполняют в виде плоской опорной плиты, привареной к балке.

2.	Для значителных балок опорные части конструируют в виде выпуклых.

b0 = 1,1…1,2bп

a = 1,0…1,5bп

S = 10…15мм

R = 10…20мм