### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

### ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Контрольные работы выполняются после изучения отдельных тем курса. Выполняется контрольная работа на листах формата А4 или в ученической тетради. Работа должна быть написана аккуратно, четко и должна быть при необходимости иллюстрирована рисунками, графиками, иметь перечень используемой литературы.

# Методические указания к решению задач 1, 2

Искомые величины усилия истинных (действительных) и относительных (условных) значений деформации и напряжения определяются по формулам:

Р =  F;        д = Р/FК;       усл = Р/ F0;

д =ℓn(ℓК / ℓ0);      δ= усл = (ℓК – ℓ0)/ ℓ0,

где Р  – усилие, Н;

F  –  площадь поперечного сечения образца,  мм2;

  –  напряжение, возникающее в образце, Мпа;

FО  и FК  – соответственно, площадь поперечного сечения образца до и после испытания, мм2;

ℓ0 и ℓК – соответственно, начальная и конечная длина базы образца, мм.

Относительное и действительное сужение определяются по формулам

ψ=F0−FkF0100% ,             ψД=lnF0Fк100%.

В общем виде эквивалентные напряжения и деформации определяются  формулами:

σі =12(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2;

εі=23(ε1−ε2)2+(ε2−ε3)2+(ε3−ε1)2 .

Обобщенный  закон Гука  для трехосного  напряженного состояния  имеет вид:

ε	1=σ1Е−μσ2Е−μσ3Е=1Еσ1−μ(σ2+σ3);

ε	2 =1Еσ2−μ(σ3+σ1);

ε	3 =1Еσ3−μ(σ1+σ2).

Объемная деформация:

εv = 1−2μЕ(σ1+σ2+σ3);

εv = ε1+ε2 +ε3.

Методические указания к решению задачи 3

На основании теории А.Гриффитса об энергетическом условии распространения трещины при решении данной задачи необходимо использовать следующие зависимости.

Освобождаемая потенциальная упругая энергия при появлении в металле сквозной трещины длиной L

UВЫД=−πL2σ2S4E,

где L – длина трещины;

 – напряжение, возникающее в опасном сечении образца при действии силы Р;

S – толщина металла;

Е – модуль упругости.

Энергия, затрачиваемая на образование новой поверхности (изменение длины трещины),

Uзатр=GLS,

где G – энергия, затрачиваемая на единицу длины трещины в вязком металле.

Значения критического напряжения, длины трещины и высвобождаемой энергии определяются по формулам:

σкр=2GEπL;        Lкр=2GEπσ2;       G1KP=πLσ22E.

Критический коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины, оценивающий поле напряжений вблизи концентратора, определяется по формуле

КС=GСE        или       КС=σπ2L.

Коэффициент  запаса по напряжениям для заданной длины трещины определяется по формуле

KТРσ=σTσ,

где Т – предел текучести;

- –  напряжение, возникающее в образце с трещиной длиной L при действии нагрузки Р.

#### Методические указания к решению задач 4, 5

При решении задачи 4 использовать следующие зависимости:

Коэффициенты интенсивности напряжений в области вершины трещины в пластине с центральным дефектом

К = πа;   КЭФФ=σπа1−12σσТ212,

где К – коэффициент интенсивности напряжений в области вершины трещины, МПа . м1/2;

Кэфф – коэффициент эффективной интенсивности напряжений,  МПа . м1/2;

   – напряжение в пластине с дефектом, МПа;

а   – половина длины дефекта, м;

Т   – предел текучести, МПа.

Размер зоны пластической деформации rу в области вершины дефекта (трещины) определяется из уравнения

rу = (1/2)(К2/Т2).

При решении задачи 5 необходимо использовать зависимости критических коэффициентов интенсивности напряжений при плоском напряженном состоянии КС и плоской деформации К1с в зависимости от толщины пластины:

К1с  = Дπа;             Кс2=К1с2(1+1,4β1с2),

1с = (1/t)(К1c/σТ)2;

где t  – толщина пластины;

а – половина длины трещины

Методические указания к решению задачи 6

Для сокращения времени испытаний на длительную прочность используется параметрическая зависимость Карлсона-Миллера между температурой испытания и временем до разрушения (при неизменном напряжении)

Р = Т(С+lgt),

где Р – параметр, который является постоянным числом для конкретного металла и уровня приложенных напряжений;

Т – температура испытания, К;

С – постоянная, принимается равной 20;

t – время испытания, ч.