Задания к экзамену по дисциплине «Источники питания»

Пример билета

Теор. вопрос№1

Принципиальное устройство и классификация сварочных выпрямителей.

Теор. вопрос№2

Структура и классификация инверторных источников питания

Тестовые задания

1. Какой участок вольт-амперной характеристики дуги характерен для сварки неплавящимся электродом ?

1. Жесткий.

2. Возрастающий.

3. Падающий.

4. Падающий и  жесткий.

5. Жесткий и возрастающий.

2.При увеличении тока в обмотке намагничивания коллекторного сварочного генератора обеспечивается:

1. увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

2. уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

3. увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

4. увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

3.Назначение МСП с реостатным разделением постов.

1. Для ручной дуговой сварки.

2. Для механизированной сварки в защитных газах, если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге .

3. Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

4. Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

Задача

Найти напряжение холостого хода источника питания U20 и индуктивность сварочной цепи, обеспечивающей угол сдвига фаз между током и напряжением =70º, при котором будет происходить непрерывное горение дуги при напряжении ее зажигания U3 =45 B и частоте питающей сети f=50 Гц, если активное сопротивление сварочного контура R=0,15 Ом.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ

Теоретические вопросы

1.Принципиальное устройство и классификация сварочных выпрямителей.

2.Схемы выпрямления. Трехфазная мостовая схемы выпрямления.

3.Двойная трехфазная схема выпрямления с уравнительным реактором.

4.Кольцевая схема выпрямления.

5.Сварочные выпрямители с механическим регулированием.

6.Сварочные выпрямители  с падающими характеристиками, с дросселями насыщения.

7.Сварочные выпрямители с пологопадающими характеристиками и ступенчатым регулированием.

8.Сварочные выпрямители с пологопадающими характеристиками с дросселями насыщения.

9.Универсальные сварочные выпрямители. Общая характеристика.

10. Работа универсальных сварочных выпрямителей в режиме формирования падающих характеристик.

11. Работа универсальных сварочных выпрямителей в режиме формирования жестких характеристик.

12.  Перенос электродного металла при импульсно – дуговой сварке

13. Способы формирования импульсов при ИДС. Способ параллельного включения источника базового тока и генератора импульсов 
14. Способы формирования импульсов при ИДС. Способ шунтирования сглаживающего дросселя

15 Источники питания для  ИДС типа ВДГИ

16.Электромашинные источники питания. Общая характеристика и классификация.

17.Коллекторные сварочные генераторы с независимым возбуждением.

18.Коллекторные сварочные генераторы с самовозбуждением.

19. Вентильные сварочные генераторы, конструкция и принцип работы.

20. Вентильные сварочные генераторы, электрическая схема и регулирование внешних характеристик

21. Структура и классификация инверторных источников питания

22. Источники питания с однотактным инвертором

23. Источники питания с двухтактным инвертором

24. Преимущества инверторных источников питания

25. Многопостовые  системы питания

26. МСП  с реостатным разделением постов

- 27.  МСП с индуктивным и индуктивно – реостатным разделением

постов

28.  МСП с автономным тиристорным регулированием на отдельных постах

Тесты:

БЛОК 1

1. Какой участок вольт-амперной характеристики дуги характерен для сварки неплавящимся электродом ?

1. Жесткий.  2. Возрастающий.  3. Падающий.

4. Падающий и  жесткий.   5. Жесткий и возрастающий.

2. Какой участок вольт-амперной характеристики дуги характерен для ручной дуговой сварки штучными  электродами ?

1. Жесткий.  2. Возрастающий.  3. Падающий.

4. Падающий и  жесткий.   5. Жесткий и возрастающий.

3. Какой участок вольт-амперной характеристики дуги характерен для механизированной  сварки плавящимся электродом ?

1. Жесткий.  2. Возрастающий.  3. Падающий.

4. Падающий и  жесткий.   5. Жесткий и возрастающий.

4. Какое математическое выражение соответствует понятию дифференциального ( динамического ) сопротивления дуги ?

1. dUД / dLД    2. dUД / dIД       3.   dUД / dLВ

4.  dUД /dLИП     5. dUД / dRВ

5. Какое математическое выражение соответствует понятию градиента потенциала в столбе дуги ?

1. dUД / dLД    2. dUД / dIД       3.   dUД / dLВ

4.  dUД /dLИП     5. dUД / dRВ

6. Какое математическое выражение соответствует понятию коэффициента саморегулирования по току дуги ?

1. dUД / dIД    2. dVЭ / dIД       3.   dVЭ / dUД

4.  dVЭ /dLВ     5. dVЭ / dRВ

7. Какое математическое выражение соответствует понятию коэффициента саморегулирования по напряжению дуги ?

1. dUД / dIД    2. dVЭ / dIД       3.   dVЭ / dUД

4.  dVЭ /dLВ     5. dVЭ / dRВ

8. Какое математическое выражение соответствует уравнению статической характеристики системы  АРНД ?

- UД= K 1UЗ / (KНД – K2 ) + K 2IСВ / (KНД – K2 )

- UД= K НДUЗ / (K1 – K2 ) + K 1IСВ / (K1 – K2 )

- UД= K НДUЗ / (KНД – K2 ) + K 1IСВ / (KНД – K2 )

- UД= K 2UЗ / (K1 – K2 ) + K 1IСВ / (K1 – K2 )

- UД= K 2UЗ / (K1 – K2 ) + K НДIСВ / (K1 – K2 )

9. Уравнение динамического равновесия энергетической системы дуга-источник питания.

1. UД=UИП + L dI/dt      2. UД=UИП - L dI/dt      3. UИП=UД - L dI/dt

4. UД=UИП + L I     5. UД=UИП - L I

10. При выполнении какого условия обеспечивается статическая устойчивость энергетической системы дуга – источник питания ?

1. КУ = 0          2. КУ < 0         3. КУ > 0

4. КУ ≤ 0          5. КУ ≥ 0

11. Какое математическое выражение соответствует понятию коэффициента статической устойчивости энергетической системы дуга – источник питания?

1. КУ = RДИФ. Д  - KИП   2. КУ = RДИФ. Д  - RДИФ.ИП    3. КУ = RДИФ. Д  +KИП

4.КУ = RДИФ. Д  + RДИФ.ИП         5. КУ = RДИФ. ИП  - RДИФ.Д

12. Какое математическое выражение соответствует уравнению статической характеристики системы саморегулирования ?

1. IСВ = K1VП +K2UД      2. IСВ = K1VП - K2UД  3. IСВ = K2VП +K1UД

4. IСВ = VП/ K1 –(K2 / K1)UД          5. IСВ =  K1VП –(K2 / K1)UД

31. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ТДМ-317 У3

32. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ВДУ- 506 У3

33. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ТДФЖ- 2002 У2

34. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ВДГИ- 302 У4

35. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ТДЭ – 402 У4

36. Охарактеризовать источник питания по условному обозначению:

ВДГ – 303 У5

БЛОК 2

- Условие обеспечения непрерывного горения дуги переменного тока

1.  cos   U з / U 20  2        2. sin   U з / U 20  2

3.  sin   U д / U 20  2       4. cos   U д / U 20  2      5.  sin   U д / 2U 20  2

2.Как зависит коэффициент магнитной связи КМ  между обмотками трансформатора от их взаимного расположения?

- КМ  практически не зависит от взаимного расположения обмоток.

- КМ максимален при размещении обмоток на разных стержнях  трансформатора и минимален при их совместном размещении.

- КМ максимален при совместном размещении обмоток  трансформатора и уменьшается при увеличении степени их разнесения.

4. КМ максимален при одинаковом направлении намотки витков первичной и вторичной обмоток трансформатора и минимален при их намотке в противоположных направлениях.

3. Какую внешнюю характеристику должны иметь цепь подпитки и  основная цепь питания сварочной дуги в тиристорном сварочном трансформаторе с цепью подпитки ?

1. Подпитка – жесткая, основная – жесткая;

2. Подпитка – жесткая, основная – крутопадающая или пологопадающая;

3. Подпитка – крутопадающая, основная – падающая или пологопадающая;

4. Подпитка – пологопадающая, основная – падающая или пологопадающая;

5. Подпитка – пологопадающая, основная – жесткая;

4. Как изменится напряжение холостого хода U20 и ток нагрузки I 2 при данном напряжении нагрузки  U2н  для трансформатора с раздвижными обмотками при увеличении расстояния между обмотками

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится        2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится    3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится      4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится    5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится   Ответ  обосновать

5.Уменьшить длительность перерывов горения дуги переменного    тока при смене полярности можно :

а) увеличением частоты переменного тока; б) увеличением U 20;  в) применением сварочных материалов с хорошими стабилизирующими свойствами

а) уменьшением частоты переменного тока; б) увеличением U 20;  в) применением сварочных материалов с хорошими стабилизирующими свойствами

. а) увеличением частоты переменного тока; б) уменьшением U 20;  в) применением сварочных материалов с хорошими  стабилизирующими свойствами

. а) уменьшением частоты переменного тока; б) уменьшением U 20; в) применением сварочных материалов с хорошими   стабилизирующими свойствами

а) уменьшением частоты переменного тока; б) увеличением U 20; в) применением сварочных материалов с большим содержанием элементов-раскислителей.

6. Как изменяется магнитный поток сцепленный с витками первичной обмотки трансформатора при увеличении тока во вторичной цепи трансформатора?

- Уменьшается при увеличении тока I2   в режиме нагрузки и резко возрастает при коротком замыкании вторичной цепи.

- Возрастает при увеличении тока I2   в режиме нагрузки и резко  падает при коротком замыкании вторичной цепи.

- Остается  практически неизменным при увеличении тока I2 , если этот ток не превышает номинального значения для данного трансформатора.

- Остается  практически неизменным при увеличении тока I2  в режиме нагрузки и резко возрастает при коротком замыкании вторичной цепи.

7 .Каково назначение импульсов в тиристорных  трансформаторах с импульсной стабилизацией ?

  - Обеспечение непрерывного протекания сварочного тока
2. Обеспечение надежного возбуждения дуги после окончания бестоковой паузы.
3. Уравнивание тока в полупериоды прямой и обратной полярности
4. Обеспечение жесткой внешней характеристики трансформатора.
5. Обеспечение падающей внешней характеристики трансформатора.

8. Как изменится напряжение холостого хода  U 20 и ток нагрузки    I 2 при данном напряжении нагрузки  U 2н  для трансформатора с подвижным магнитным шунтом при введении шунта в сердечник магнитопровода

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится      2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится      3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится

4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится      5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится      Ответ  обосновать

- Условие динамического равновесия энергетической системы дуга

переменного тока - источник питания :

1. cos  =  U д  / U 20  2      2. sin  =  U д  / U 20  2

3. cos  =  U д  / 2 U 20  2   4. sin  =  U д  / 2 U 20  2     5. sin  =  U д  / 2 U 20

10. Как изменяется магнитный поток сцепленный с витками вторичной обмотки трансформатора при увеличении тока I2 во вторичной цепи трансформатора ?

- Уменьшается при увеличении тока I2.

- Возрастает при увеличении тока I2   в режиме нагрузки и резко  падает при коротком замыкании вторичной цепи.

- Остается  практически неизменным при увеличении тока I2 , если этот ток не превышает номинального значения для данного трансформатора.

- Остается  практически неизменным при увеличении тока I2

в режиме нагрузки и резко возрастает при коротком замыкании вторичной цепи.

5. Уменьшается при увеличении тока I2   в режиме нагрузки и резко  возрастает при коротком замыкании вторичной цепи.

11. Как изменится напряжение холостого хода и ток нагрузки при данном напряжении на нагрузке для тиристорного трансформатора при увеличении угла открытия тиристоров?

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится    2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится

3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится    4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится   5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится
     12. На трансформаторе с магнитным шунтом имеется основная секция вторичной обмотки W 2о удаленная от первичной и две одинаковые добавочные секции, одна из которых W 21   совмещена с первичной обмоткой, а другая W 22 расположена  по другую сторону шунта. Как изменится напряжение холостого хода и ток нагрузки при данном напряжении на нагрузке, если последовательно с основной вторичной обмоткой  вместо W 22 подключить W 21 ?

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится  2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится   3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится

4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится   5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится   Ответ обосновать.

13. Соотношение между параметрами сварочной дуги переменного тока и параметрами источника питания, обеспечивающие устойчивое протекание процесса сварки :

1. U 20 / U д   (  2 / 4 + U з2 / 2 U д2  )       2. U 20 / U з   (  2 / 4 + U з2 / 2 U д2  )

3. U 20 / U д   (  2 / 8 + U з2 / U д2  )    4. U 20 / U д   (  2 / 8 + U з2 / 2 U д2  )     5. U 20 / U з   (  2 / 4 + U д2 / 2 U з2  )

14.Как зависит суммарный магнитный поток рассеяния обмоток трансформатора ФРТ от их взаимного

расположения ?

- ФРТ  практически не зависит от взаимного расположения обмоток.

- ФРТ  максимален при размещении обмоток на разных стержнях  трансформатора и минимален при их совместном размещении.

- ФРТ максимален при совместном размещении обмоток  трансформатора и уменьшается при увеличении степени их разнесения.

4. ФРТ  максимален при одинаковом направлении намотки витков       первичной и вторичной обмоток трансформатора и минимален при их намотке в противоположных направлениях.

15 Как изменится напряжение холостого хода  U 20  и ток нагрузки I 2     при данном напряжении на нагрузке  U 2н  для трансформатора с отдельно включенной реактивной катушкой дросселя, если уменьшить число витков катушки дросселя

1. U 20  и  I 2 увеличатся.     2. U 20 увеличится  I 2 не меняется

3. U 20 не меняется  I 2  уменьшится     4. U 20 и I 2  уменьшатся         5. U 20 не меняется  I 2  увеличится

16. Как изменится  ток нагрузки при данном напряжении в нагрузке при переключении симметрично расположенных на разных стержнях одинаковых секций как первичной, так и вторичной обмоток с последовательного соединения  на параллельное?

1.Увеличится примерно в 4 раза       2.Увеличится примерно в 2 раза

3. Уменьшится примерно в 4 раза    4.Уменьшится примерно в 2 раза    Ответ обосновать

17. Соотношение между вторичным и первичным напряжением   трансформатора

1. U 20 = U 1  W 2 /  W 1  K  м         2. U 20 = W 1  K  м  / U 1  W 2

3. U 20 = U 1  W 1  /  W 2  K  м         4. U 20 = U 1  W 1  K  м /  W 2    5.U 20 = U 1  W 2  K  м /  W 1

- Как влияет на напряжение холостого хода трансформатора с ярмовым рассеянием подключение дополнительных обмоток ?

1.Подключение как первичной так и вторичной дополнительной обмотки не изменяет напряжение холостого хода трансформатора.

2.Подключение дополнительной первичной обмотки не влияет на напряжение холостого хода, а подключение дополнительной вторичной обмотки – незначительно изменяет, согласное – увеличивает, встречное – уменьшает.

3.Подключение как первичной так и вторичной дополнительной обмотки незначительно изменяет напряжение холостого хода, согласное – увеличивает, встречное – уменьшает.

19. Как изменится напряжение холостого хода  U 20  и ток нагрузки I 2     при данном напряжении на нагрузке  U 2н  для трансформатора с отдельно включенной реактивной катушкой дросселя, если уменьшить зазор в сердечнике дросселя

1. U 20  и  I 2 увеличатся.     2. U 20 увеличится  I 2 не меняется

3. U 20 не меняется  I 2  уменьшится    4. U 20 и I 2  уменьшатся         5. U 20 не меняется  I 2  увеличится

20.Как изменится напряжение холостого хода и ток нагрузки при данном напряжении на нагрузке для трансформатора с подмагничиваемым магнитным шунтом при увеличении тока подмагничивания шунта?

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится       2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится       3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится

4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится   5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится    Ответ обосновать

- Ток и напряжение в дуге переменного тока в полупериоды прямой и обратной полярности:

1. Одинаковы.
2. В полупериод обратной полярности ток больше, а напряжение на дуге меньше чем в полупериод прямой полярности.
3. В полупериод обратной полярности ток меньше, а напряжение на дуге больше чем в полупериод прямой полярности.
4. В полупериод обратной полярности ток и напряжение на дуге меньше чем в полупериод прямой полярности.
5. В полупериод обратной полярности ток и напряжение на дуге больше чем в полупериод прямой полярности.

22.Как изменится напряжение холостого  хода U 20   и ток нагрузки  I 2  при данном напряжении на нагрузке  U 2н  для трансформатора с ярмовым рассеянием , если последовательно со вторичной обмоткой включить дополнительную обмотку ярмового рассеяния таким образом, чтобы создаваемый ею поток был направлен согласно с основным потоком в стержне, на котором размещена вторичная обмотка и  встречно с основным потоком в стержне, на котором размещена первичная обмотка.

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится   2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится

3. U20  не изменится ,  I 2  уменьшится  4. U20  уменьшится ,  I 2  увеличится    5. U20  не изменится,  I 2  увеличится
23. Как зависит напряжение холостого хода трансформатора U20 от  взаимного расположения первичной и вторичной обмоток?

- U20  практически не зависит от взаимного расположения обмоток.

- U20  максимально при размещении обмоток на разных стержнях  трансформатора и минимален при их совместном размещении.

- U20 максимально при совместном размещении обмоток  трансформатора и уменьшается  при увеличении степени их разнесения.

4.U20  максимально при одинаковом направлении намотки витков  первичной и вторичной обмоток трансформатора и минимален при их намотке в противоположных направлениях.

24.На трансформаторе с магнитным шунтом имеется основная секция вторичной обмотки W 2о удаленная от первичной и две одинаковые добавочные секции, одна из которых W 21   совмещена с первичной обмоткой, а другая W 22 расположена  по другую сторону шунта. Как изменится напряжение холостого хода и ток нагрузки при данном напряжении на нагрузке, если последовательно с основной вторичной обмоткой  вместо W 21   подключить W 22 ?

1. U 20  увеличится ,  I 2  увеличится    2.U 20  увеличится ,  I 2  уменьшится  3. U 20  уменьшится ,  I 2  уменьшится

4. U 20  уменьшится ,  I 2  увеличится    5. U 20  не изменится,  I 2  увеличится      Ответ обосновать.

БЛОК 3

1. При увеличении тока в обмотке намагничивания коллекторного сварочного генератора обеспечивается:

1) увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

2) уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

3) увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

2.  В коллекторном сварочном генераторе с самовозбуждением напряжение, снимаемое со щеток с-в при увеличении тока нагрузки от 0 до IКЗ изменяется следующим образом:

- уменьшается от определенного максимального значения до нуля;

- уменьшается и при определенном значении тока может изменить знак на противоположный.

- остается практически неизменным.

4)  возрастает от 0 до определенного максимального значения.

5) при малых токах нагрузки уменьшается, а в рабочем диапазоне токов остается практически неизменным.

3. Какой параметр импульсов определяет количество капель электродного металла переносимых в единицу времени при ИДС?

- Амплитуда импульса;

- Длительность импульса;

- Скорость нарастания тока в начале импульса;

- Скорость спада тока в конце импульса;

- Частота следования импульсов.

4.При включении в сварочную цепь коллекторного сварочного генератора большего числа витков размагничивающей обмотки обеспечивается:

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

5.  При уменьшении величины сопротивления реостата в цепи обратной связи по току вентильного сварочного генератора обеспечивается:

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода;

- уменьшение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

6. Какой параметр процесса импульсно-дуговой сварки определяют глубину проплавления основного металла?

- Амплитуда импульсов;                          2)  Длительность импульсов;

3)  Частота следования импульсов;            4)  Величина критического тока;

5) Среднее значение тока сварки.

7. При уменьшении сопротивления реостата, включенного  последовательно с намагничивающей обмоткой коллекторного сварочного генератора с самовозбуждением обеспечивается:

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

4) увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

8. При включении в каждой фазе статора вентильного генератора вместо одной – двух одинаковых обмоток, соединенных параллельно обеспечивается

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода;

5)  уменьшение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения        холостого хода.

9  Каково назначение дросселя L в источнике питания для ИДС?

- Формирование импульсов за счет энергии, накопленной в дросселе;

- Увеличение длительности импульсов;

- Увеличение амплитуды импульсов;

- Сглаживание пульсаций и ограничение величины базового тока;

- Сглаживание пульсаций и увеличение энергии  импульсов.

10.  В коллекторном сварочном генераторе с самовозбуждением напряжение, снимаемое со щеток а-с при увеличении тока нагрузки от 0 до IКЗ изменяется следующим образом:

1) уменьшается от определенного максимального значения до нуля;

2) уменьшается и при определенном значении тока может изменить знак на противоположный.

3) остается практически неизменным.

4)возрастает от 0 до определенного максимального значения.

5) при малых токах нагрузки уменьшается, а в рабочем диапазоне токов остается практически неизменным.

11. Частота переменного тока, вырабатываемого вентильным генератором определяется выражением:

1)= nZp   2) = nZP         3)   = nPZP           4) = nZP2P     5) = nZPZC

Здесь n – частота вращения ротора, об/с;            ZP – число зубцов ротора;            ZC – число зубцов статора;            Р  – число пар полюсов статора.

12.  Как регулируется базовый и импульсный ток в источнике питания для ИДС с шунтированием

сглаживающего дросселя?

1) Базовый – изменением угла открытия тиристораVS, а импульсный - изменением угла открытия тиристоров выпрямителя UZ;

2)Базовый – изменением угла открытия тиристоров выпрямителя UZ,

а импульсный - изменением угла открытия тиристораVS;

3)Базовый – изменением индуктивности дросселя L, а импульсный - изменением угла открытия тиристораVS;

4) Базовый – изменением угла открытия тиристора VS, а импульсный - изменением индуктивности дросселя L

13.  В коллекторном сварочном генераторе с самовозбуждением напряжение, снимаемое со щеток а-в при увеличении тока нагрузки от 0 до IКЗ изменяется следующим образом:

- уменьшается от определенного максимального значения до нуля;

- уменьшается и при определенном значении тока может изменить знак на противоположный.

3)   остается практически неизменным.

4)   возрастает от 0 до определенного максимального значения.

5)  при малых токах нагрузки уменьшается, а в рабочем диапазоне токов остается практически неизменным.

14. Каким образом в вентильном генераторе формируется необходимая для РДС падающая внешняя характеристика?

1) за счет дополнительной размагничивающей обмотки.

2) за счет отрицательной обратной связи по току.

- за счет значительного индуктивного сопротивления обмоток статора.

- за счет фазового управления вентилями выпрямительного блока.

15. Какими должны быть вольт – амперные характеристики: импульсная, базовая и подпитки в источнике питания для импульсно – дуговой сварки ?

- Импульсная и базовая – жесткие, подпитки – пологопадающая.

- Импульсная – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая и подпитки – падающие в диапазоне малых токов и пологопадающие в диапазоне больших токов.

- Импульсная – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов, подпитки - крутопадающая.

- Импульсная и подпитки – пологопадающие ( близкие к жестким ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов.

- Импульсная – падающая, подпитки – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов.

16.  В коллекторном сварочном генераторе с самовозбуждением напряжение, снимаемое со щеток а-в при увеличении тока нагрузки от 0 до IКЗ изменяется следующим образом:

- уменьшается от определенного максимального значения до нуля;

- уменьшается и при определенном значении тока может изменить знак на противоположный.

3)   остается практически неизменным.

4)   возрастает от 0 до определенного максимального значения.

5)  при малых токах нагрузки уменьшается, а в рабочем диапазоне токов остается практически неизменным.

17. Каким образом в вентильном генераторе формируется необходимая для РДС падающая внешняя характеристика?

1) за счет дополнительной размагничивающей обмотки.

2) за счет отрицательной обратной связи по току.

- за счет значительного индуктивного сопротивления обмоток статора.

- за счет фазового управления вентилями выпрямительного блока.

18. Какими должны быть вольт – амперные характеристики: импульсная, базовая и подпитки в источнике питания для импульсно – дуговой сварки ?

- Импульсная и базовая – жесткие, подпитки – пологопадающая.

- Импульсная – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая и подпитки – падающие в диапазоне малых токов и пологопадающие в диапазоне больших токов.

- Импульсная – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов, подпитки - крутопадающая.

- Импульсная и подпитки – пологопадающие ( близкие к жестким ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов.

- Импульсная – падающая, подпитки – пологопадающая ( близкая к жесткой ),  базовая  – падающая в диапазоне малых токов и пологопадающая в диапазоне больших токов.

19.  При уменьшении величины сопротивления реостата в цепи обратной связи по току вентильного сварочного генератора обеспечивается:

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода;

- уменьшение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

20. При уменьшении сопротивления реостата, включенного  последовательно с намагничивающей обмоткой коллекторного сварочного генератора с самовозбуждением обеспечивается:

- увеличение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- уменьшение напряжения холостого хода и крутизны наклона внешней характеристики;

- увеличение напряжения холостого хода без изменения крутизны наклона внешней характеристики;

4) увеличение крутизны наклона внешней характеристики без изменения напряжения холостого хода.

21. Частота переменного тока, вырабатываемого вентильным генератором определяется выражением:

1)= nZp    2)  = nZP       3)  = nPZP       4)  = nZP2P   5)    = nZPZC

Здесь n – частота вращения ротора, об/с;

ZP – число зубцов ротора;

ZC – число зубцов статора;

Р  – число пар полюсов статора.

22.  В коллекторном сварочном генераторе с самовозбуждением напряжение, снимаемое со щеток а-в при увеличении тока нагрузки от 0 до IКЗ изменяется следующим образом:

- уменьшается от определенного максимального значения до нуля;

- уменьшается и при определенном значении тока может изменить знак на противоположный.

3)   остается практически неизменным.

4)   возрастает от 0 до определенного максимального значения.

5)  при малых токах нагрузки уменьшается, а в рабочем диапазоне то ков остается практически неизменным.

БЛОК 4

1. Назначение МСП с реостатным разделением постов.

А) Для ручной дуговой сварки.   Б) Для механизированной сварки в защитных газах       если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге . В) Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

Г) Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

2. Назначение МСП с индуктивным разделением постов.

А) Для ручной дуговой сварки.   Б) Для механизированной сварки в защитных газах       если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге . В) Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

Г) Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

3. Назначение МСП с реостатно-индуктивным разделением постов.

А) Для ручной дуговой сварки.   Б) Для механизированной сварки в защитных газах       если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге . В) Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

Г) Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

4. Назначение МПС с автономным тиристорным регулированием на каждом посту.

А) Для ручной дуговой сварки.   Б) Для механизированной сварки в защитных газах       если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге . В) Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

Г) Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

5. Назначение МПС с автономным конвертором на каждом посту.

А) Для ручной дуговой сварки.   Б) Для механизированной сварки в защитных газах       если сварка на всех постах выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге . В) Для механизированной сварки в защитных газах  если сварка на различных постах выполняется на режимах с небольшим различием в напряжении на дуге .

Г) Может выполняться универсальной и обеспечивать сварку на отдельных постах различными способами.

6. Что обеспечивает балластный реостат включенный в цепи сварочного поста МСП с                          реостатным разделением сварочных постов?

А) Регулирование напряжения холостого хода и напряжения дуги на сварочном посту.

Б) Регулирование сварочного тока на сварочном посту и динамическое разделение постов.

В) Динамическое разделение сварочных постов и обеспечение требуемых динамических характеристик сварочного поста.

7. Что обеспечивает дроссель включенный в цепи сварочного поста МСП с                          индуктивным разделением сварочных постов?

А) Регулирование напряжения холостого хода и напряжения дуги на сварочном посту.

Б) Регулирование сварочного тока на сварочном посту и динамическое разделение постов.

В) Динамическое разделение сварочных постов и обеспечение требуемых динамических характеристик сварочного поста.

8. Какой способ не применяется  для устранения постоянной составляющей тока дуги переменного тока при сварке неплавящимся электродом?

А) Включение последовательно в сварочную цепь балластного реостата

Б) Включение последовательно в сварочную цепь дополнительного трансформатора подпитки с крутопадающей внешней характеристикой

В) Включение последовательно в сварочную цепь батареи конденсаторов

Г) Включение последовательно в сварочную цепь диодно – тиристорной ячейки

9) Какую функцию выполняет конвертор в многопостовой системе питания?

А) Преобразует постоянное напряжение многопостового выпрямителя в переменное напряжение с регулируемой частотой

Б) Преобразует постоянное напряжение многопостового выпрямителя в переменное напряжение высокой частоты с регулируемой амплитудой

В) Преобразует постоянное напряжение многопостового выпрямителя в последовательность импульсов высокой  частоты с регулируемой амплитудой импульсов

Г) Преобразует постоянное напряжение многопостового выпрямителя в последовательность импульсов высокой  частоты с регулируемым коэффициентом заполнения импульсов

10. При увеличении сопротивления  балластного реостата включенного в цепи сварочного поста МСП с реостатным разделением сварочных постов:

А) Возрастает сварочный ток и напряжение холостого хода на данном посту

Б) Уменьшается сварочный ток и возрастает напряжение холостого хода на данном посту

В) Возрастает  напряжение холостого хода на данном посту  при неизменной величине сварочного тока

Г) Уменьшается сварочный ток на данном посту при неизменном  напряжении холостого хода

11. Основным недостатком МСП с реостатным разделением сварочных постов является

А) Невозможность регулирования сварочного тока в широких пределах

Б) Низкий коэффициент полезного действия сварочного поста
В) С ложная конструкция и высокая стоимость балластных реостатов

12. Основные особенности последовательного включения возбудителя в цепь дуги

А) Возбудитель не ограничивает величину сварочного тока, однако защита источника питания от высокого напряжения усложнена ( необходим индуктивно – емкостной фильтр).

Б) Величина сварочного тока ограничена параметрами вторичной обмотки выходного трансформатора возбудителя, однако легко обеспечивается защита источника питания от пробоя высоковольтным напряжением (достаточно зашунтировать его конденсатором соответствующей емкости).

В) Возбудитель не ограничивает величину сварочного тока, однако амплитуда напряжения импульсов возбудителя не может превышать удвоенного значения напряжения холостого хода источника питания дуги.

Г) Величина сварочного тока ограничена параметрами вторичной обмотки выходного трансформатора возбудителя, а амплитуда напряжения импульсов возбудителя не может превышать удвоенного значения напряжения холостого хода источника питания дуги.

13. Основные особенности параллельного включения возбудителя в цепь дуги

А) Возбудитель не ограничивает величину сварочного тока, однако защита источника питания от высокого напряжения усложнена ( необходим индуктивно – емкостной фильтр).

Б) Величина сварочного тока ограничена параметрами вторичной обмотки выходного трансформатора возбудителя, однако легко обеспечивается защита источника питания от пробоя высоковольтным напряжением (достаточно зашунтировать его конденсатором соответствующей емкости).

В) Возбудитель не ограничивает величину сварочного тока, однако амплитуда напряжения импульсов возбудителя не может превышать удвоенного значения напряжения холостого хода источника питания дуги.

Г) Величина сварочного тока ограничена параметрами вторичной обмотки выходного трансформатора возбудителя, а амплитуда напряжения импульсов возбудителя не может превышать удвоенного значения напряжения холостого хода источника питания дуги.

14) При увеличении расстояния между электродами разрядника возбудителя дуги:

А) Возрастает амплитуда и частота импульсов возбудителя

Б) Уменьшается амплитуда и частота импульсов возбудителя

В) Возрастает амплитуда импульсов возбудителя и угол сдвига импульсов относительно начала полупериода сетевого напряжения

Г)  Уменьшается амплитуда импульсов возбудителя и угол сдвига импульсов относительно начала полупериода сетевого напряжения

15) При увеличении угла открытия тиристоров в импульсном возбудителе дуги с тиристорным фазорегулятором (если угол изменяется в диапазоне 0 -900):

А) Возрастает амплитуда и частота импульсов возбудителя

Б) Уменьшается амплитуда и частота импульсов возбудителя

В) Возрастает амплитуда импульсов возбудителя, а  частота колебаний не изменяется

Г)  Уменьшается амплитуда импульсов возбудителя, а  частота колебаний не изменяется

Задачи

1. Определить дифференциальное сопротивление источника питания ( в ра-

бочей точке ) для ручной дуговой сварки при котором изменению длины дуги ∆LД = 2мм соответствует изменение тока сварки ∆IСВ = - 15А, если

КД =1.2 В/мм, RДИФ. Д. = -0.1В/A.

2. Определить изменение тока сварки ∆IСВ для ручной дуговой сварки при  изменении длины дуги ∆LД = 2мм , если задано :

КД =1.2 В/мм, RДИФ. Д. = -0.1В/A ,  RДИФ. ИП. = -0.3В/A

3. Определить максимально допустимую продолжительность включения источника питания ПВР при заданной величине рабочего тока, IР = 250А , а также максимально допустимый длительный ток, если известны номинальные параметры режима работы источника питания, IНОМ = 300А, ПВНОМ = 40%.

4. Определить изменение тока сварки ∆IСВ для ручной дуговой сварки при  изменении длины дуги ∆LД = 1мм , если задано :

КД =1.1 В/мм, RДИФ. Д. = -0.05В/A ,  RДИФ. ИП. = -0.25В/A

5. Определить дифференциальное сопротивление источника питания ( в ра-

бочей точке ) для ручной дуговой сварки при котором изменению длины дуги ∆LД = 2мм соответствует изменение тока сварки ∆IСВ = - 18А, если

КД =1.1 В/мм, RДИФ. Д. = -0.15В/A.

6. Определить максимально допустимый рабочий ток при заданном режиме повторно-кратковременной работы, ПВР = 80 %, а также максимально допустимый длительный ток, если известны номинальные параметры режима работы источника питания IНОМ  = 500А, ПВНОМ = 50%.

7. Найти дифференциальное сопротивление источника питания RДИФ.ИП , при котором максимальное отклонение тока IСВ, не превысит 10% при изменении длины дуги на +1 мм, если номинальный ток сварки IСВ составляет 200А, градиент потенциала в столбе дуги КД=1,3 В/мм., а дифференциальное сопротивление дуги RДИФ.Д=-0,12 В/А.

8. Найти напряжение холостого хода источника питания U20 и индуктивность сварочной цепи, обеспечивающей угол сдвига фаз между током и напряжением =70º, при котором будет происходить непрерывное горение дуги при напряжении ее зажигания U3 =45 B и частоте питающей сети f=50 Гц, если активное сопротивление сварочного контура R=0,15 Ом.

9. Ручная дуговая сварка выполняется постоянным током 180 А в течение 2 минут. Выбрать из таблицы источник питания, минимально необходимый для удовлетворения заданных требований.

| Тип источника питания | Номинальный ток IСВ НОМ, А | ПВНОМ, % | Номинальная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ТДМ -180 | 180 | 20 | 13 |
| ВД-131 | 130 | 20 | 12,5 |
| ВД-250 | 250 | 50 | 21 |
| ВД-306С1 | 315 | 60 | 23 |

10 Ручная дуговая сварка осуществляется на токе 200А. Питание дуги производится однофазным выпрямителем с напряжением холостого хода 80В.. Определить размеры шины для вторичной обмотки, если допускаемая плотность тока не должна превышать 5А, а также выбрать диоды из таблицы, удовлетворяющие заданным требованиям.