# СОДЕРЖАНИЕ

# 1 Общие сведения и классификация источников питания ………..……………...3

## 2 Режимы работы источников………………………………………………………4

3 Основные элементы энергетической системы установки для дуговой сварки .6

4 Статическая устойчивость энергетической системы дуга-источник питания ...8

5Требования к форме внешней характеристики источника питания при ручной дуговой сварке штучными электродами и неплавящимся электродом ……….. 10

6 Требования к источникам питания для механизированной  cварки  …………12

6.1 Сварочные аппараты с независимой подачей электрода  ..………………….13

6.2 Требования к источникам питания для аппаратов с независимой подачей электрода и настройка параметров режима сварки  ..……………………………14

6.3 Системы АРНД и требования к источникам питания ……………………...  15

7 Особенности дуги переменного тока .................................................................. 17

7.1 Дуга переменного тока в цепи с активным сопротивлением ........................ 18

7.2 Дуга переменного тока в цепи с активным и индуктивным сопротивлением19

8.Сварочные трансформаторы ..................................................................................21

8.1 Общая характеристика трансформаторов ..........................................................21

8.2 Сварочные трансформаторы с нормальным рассеянием и отдельной

реактивной катушкой дросселя ................................................................................25

8.3 Трансформаторы с подвижными обмотками …………………………………27

8.4 Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами …………………… 30

8.5 Трансформаторы с неподвижными шунтами ……………………………….. 33

## 8.6 Трансформаторы с ярмовым рассеянием …………………………………… 36

8.7 Тиристорные трансформаторы ………………………………………………. 39

## 8.7.1 Тиристорные трансформаторы с прерывистым протеканием тока и

## импульсной стабилизацией ……………………………………………………….41

8.7.2 Трансформаторы с цепью подпитки ………………………………………. 43

9. Сварочные выпрямители ………………………………………………………. 45

9.1 Принципиальное устройство и классификация выпрямителей ……………. 45

9.2 Схемы выпрямления применяемые в сварочных выпрямителях ………….. 47

9.2.1 Однофазные схемы выпрямления …………………………………………. 47

9.2.2 Трехфазная мостовая схема выпрямления ………………………………... 49

9.2.3 Дойная трехфазная схема с уравнительным ректором. ………………….. 51

#### 9.2.4 Кольцевая схема выпрямления …………………………………………….. 53

9.3 Сварочные выпрямители  с падающими внешними характеристиками с

механическим регулированием ………………………………………………….. 54

9.4 Выпрямители с пологопадающими внешними характеристиками и

ступенчатым регулированием ……………………………………………………. 56

9.5 Сварочные выпрямители  с жесткими (пологопадающими) внешними

характеристиками и дросселями насыщения ……………………………………58

9.6 Тиристорные сварочные выпрямители ……………………………………….61

9.7 Универсальные тиристорные выпрямители ………………………………… 64

9.7.1 Работа выпрямителя в режиме формирования падающих внешних

характеристик …………………………………………………………………….. 64

9.7.2 Работа выпрямителя в режиме формирования жестких внешних

характеристик ……………………………………………………………………. 65

# 9.8 Перенос электродного металла и требования к динамическим свойствам

# источника питания ……………………………………………………………….. 67

9.9 Выпрямители для импульсно – дуговой  сварки  ………………………….  71

9.9.1 Перенос электродного металла при импульсно – дуговой сварке ……...  71

9.9.2 Способы формирования импульсов при ИДС …………………………… 72

# 10 Электромашинные источники питания ……………………………………… 74

10.1 Коллекторные генераторы с независимым возбуждением ………………  74

10.2 Коллекторные генераторы с самовозбуждением ………………………… 78

10.3 Вентильные сварочные генераторы ………………………………………. 81

# 11 Источники питания и вспомогательное оборудование для сварки

# неплавящимся електродом ……………………………………………………... 84

  - Требования к источникам питания ………………………………………. 84

  - Устройства для поджига дуги ……………………………………………. 85

    - Общая характеристика и требования к устройствам поджига ………… 85

11.2.2 Осцилляторы непрерывного действия ………………………………….  86

11.2.3  Возбудители дуги с импульсным питанием …………………………… 88

11.2.4  Включение возбудителя в цепь дуги …………………………………… 90

11.3 Дополнительные  требования к источникам питания для сварки

неплавящимся электродом на переменном токе ……………………………… 91

11.4 Способы устранения постоянной составляющей в дуге переменного тока 91

## 11.5 Стабилизаторы горения дуги ………………………………………………. 94

11.6 Установки для сварки неплавящимся  электродом ………………………. 95

11.6.1 Установки постоянного тока для сварки неплавящимся

электродом (TIG –DC) …………………………………………………………… 95

11.6.2 Установки переменного тока для сварки неплавящимся

электродом  (TIG –АC) …………………………………………………………… 96

11.6.3 Универсальные установки  для аргоно-дуговой сварки ………………... 98

###### 12  Инверторные источники питания сварочной дуги ………………………..  100

12.1 Структура и классификация инверторных источников питания ……….  100

12.2 Источники питания с однотактным транзисторным инвертором ……… 102

12.3 Источники питания с двухтактным транзисторным инвертором ……… 104

12.4 Источники питания с тиристорными инверторами .................................... 106

12.5 Преимущества инверторных источников питания ……………………… 110

13 Многопостовые  системы питания …………………………………………. 113

# 13.1 МСП  с реостатным разделением постов ………………………………… 113

## 13.2 МСП с индуктивным и индуктивно – реостатным разделением постов . 115

13.3 МСП с автономным тиристорным регулированием на отдельных постах 116

13.4  МСП с универсальным конвертором .........................................................  118

14. Источники питания для электрошлаковой сварки ………………………... 119

14.1 Особенности электрошлакового процесса и требования к источникам
 питания ………………………………………………………………………….  119

14.2 Конструкции трансформаторов для электрошлаковой сварки …………  121

# 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# ПИТАНИЯ

Источник питания для сварки – это специализированное электротехническое устройство, создающее или преобразующее электрическую энергию для питания сварочной установки.

Источник питания должен удовлетворять требованиям технологии процесса сварки, для которого он предназначен.

Выбор источника питания для определенного сварочного процесса производится по его техническим и эксплуатационным характеристикам, а также сервисным возможностям.

Основные технические характеристики источника питания:

1 Номинальный сварочный ток IH.

2 Пределы регулирования сварочного тока Imin, Imax.

3 Напряжение холостого хода  UXX(U0).

4 Номинальное рабочее напряжение UH.

5 Пределы регулирования рабочего напряжения  Umin, Umax.

6 Форма внешней характеристики.

7 Продолжительность работы в сварочном цикле ПР (ПН, ПВ).

8 Коэффициент полезного действия КПД.

9 Коэффициент мощности cosj.

За всю историю сварки создано много  различных типов источников питания: от простых трансформаторов, генераторов и выпрямителей до самых сложных современных источников сварочного тока с использованием инверторной техники и компьютерным управлением.

Источники питания классифицируют по роду тока (переменный (AC – alternating current)  или постоянный ( DC – direct current) и по способу регулирования (механическое, электромагнитное, электронное).

В качестве источников переменного синусоидального тока используют сварочные трансформаторы. Для получения переменного тока заданной формы (например, прямоугольной) имеются специальные управляемые источники. Источники переменного тока широко используют при ручной дуговой сварке покрытыми электродами, механизированной сварке под  флюсом, электрошлаковой и контактной сварке. Для сварки легких сплавов в среде аргона выпускают специализированные установки.

Для питания сварочной дуги постоянным током используют выпрямители, электромашинные преобразователи и агрегаты.

Наиболее широко применяются выпрямители, обладающие существенными преимуществами перед электромашинными преобразователями (высокий КПД, широкий диапазон регулирования тока и напряжения, возможности автоматического и программного управления параметрами процесса сварки).

В специализированных установках для сварки постоянным током основу составляют выпрямители, которые снабжены вспомогательными устройствами и регуляторами. Например, установки для сварки неплавящимся электродом в защитном газе оснащены специальным устройством начального возбуждения дуги, выхода на заданный режим и заварки кратера.

Стандартные условные обозначения сварочных источников питания состоят из буквенной и цифровой части, содержащих краткую информацию о данном источнике:

- первая буква обозначает тип источника питания (Т – трансформатор, В – выпрямитель, Г – генератор, У – установка, А – агрегат, П – преобразователь);

- вторая – вид сварки (Д – дуговая, П – плазменная, Ш – электрошлаковая);

- третья – способ сварки (Г – в защитных газах, Ф – под флюсом; У – универсальный источник для нескольких способов сварки), для ручной сварки специально буква не проставляется. В этом случае третья буква может означать способ регулирования сварочного тока (М – механический,

Э- электронный);

- четвертая буква – дополнительная информация о назначении и характеристиках источника (М – многопостовой, И – для импульсно-дуговой сварки, Ж – с жесткой внешней характеристикой);

- две (или одна) цифры указывают значение номинального сварочного тока источника, в сотнях ампер;

- две последующие цифры – регистрационный номер изделия;

- буква и цифра – климатическое исполнение (У – умеренный климат, Т – тропический, ХЛ – для районов с холодным климатом) и категория размещения (1 – на открытом воздухе, 2 – в помещениях с большими колебаниями температуры и влажности (под навесом), 3 – в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, 4 – в помещениях с искусственным регулированием климатических условий, 5 – в помещениях с повышенной влажностью).

Например: ВДУ-506У3 – выпрямитель для дуговой сварки, универсальный, номинальный ток 500А, однопостовой, регистрационный номер 06, климатическое исполнение У, категория размещения 3; ТДФЖ-2002У2 – трансформатор для дуговой сварки под флюсом, с жесткой внешней характеристикой, номинальный ток 2000 А, регистрационный номер 02, климатическое исполнение У, категория размещения 2.

## 2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ

Электрическая установка, в том числе и источник питания для сварки, рассчитывается на определенную нагрузку, при которой он работает, не перегреваясь выше установленных норм.

Ток, напряжение, мощность и режим работы источника питания, на которые он рассчитан, называются номинальными.

Различают три режима работы источников питания: продолжительный, перемежающийся и повторно-кратковременный.

Продолжительным называется режим, при котором источник питания за время работы успевает нагреться до установившейся температуры ТУ (при этой температуре наступает равновесие тепла, выделяемого в источнике при его работе, и отдаваемого в окружающую среду, а дальнейший рост температуры источника прекращается).

Источник питания может работать в продолжительном режиме, если при работе с номинальным током нагрузки температура ТУ не превышает допустимого значения.

На продолжительный режим рассчитано, как правило, сварочное оборудование на токи 630 А и более, предназначенное для автоматической сварки.

Перемежающимся называется режим, при котором периоды работы под нагрузкой чередуются с периодами работы в режиме холостого хода. При этом за время работы tР температура источника не достигает значения ТУ, а во время перерыва tП не успевает охладиться до температуры окружающей среды Т0. Перемежающийся режим работы характеризуется относительной продолжительностью нагрузки (%)

ПН=tPtP+tП100%=tPtЦ100%                                 (2.1)

где  tЦ = tР + tП – длительность цикла работы.

Номинальным (ПННОМ, IНОМ) является режим, при котором средняя температура источника питания не превышает допустимого значения.

В перемежающемся режиме работают источники питания для ручной дуговой сварки.

Повторно-кратковременный режим отличается от перемежающегося тем, что во время перерыва силовая часть источника питания отключается от сети. Режим характеризуется продолжительностью включения

ПВ=tPtЦ100%                                    (2.2)

В таком режиме работают  источники питания установок для механизированной сварки.

Длительность цикла работы источников питания, предназначенных для ручной дуговой сварки, имеющих перемежающийся или повторно-кратковременный режим, принята равной 5 мин, а источников питания для механизированной сварки и универсальных – 10 мин.

Так как мощность, потребляемая источником питания в режиме холостого хода намного меньше мощности при номинальной нагрузке, то 
ПВ  ПН.

Если источник питания работает в режиме отличном от номинального, то связь между рабочими и номинальными параметрами определяется соотношением

IP=IHПBHПBP ,                                                 (2.3)

ПВР = ПВНI2Н / I2Р                                         (2.4)

Допустимый длительный ток

IДЛ=IНПВН100.                                          (2.5)

Из выражений (2.3), (2.4) следует, что источник можно использовать с ПВ(ПН) большим номинального, соответственно уменьшив рабочий ток. При ПВ меньшем номинального можно увеличить рабочий ток, но не выше максимально допустимого.

3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Энергетическая система (рис. 3.1) содержит источник питания, дугу и сварочную ванну.

### Рисунок 3.1 – Энергетическая система установки для дуговой сварки

Дуга, как потребитель энергии характеризуется статической вольт-амперной характеристикой UД = f(IД) (рис. 3.2).

Дуга является нелинейным элементом электрической цепи, сопротивление которого зависит от величины протекающего по нему тока. В широком диапазоне токов в вольт-амперной характеристике (ВАХ) дуги можно выделить три участка

1 – падающая ВАХ, при которой дифференциальное (динамическое) сопротивление цепи является отрицательным

RДИФ=∂UД∂IД≺0.

На этом участке с возрастанием тока напряжение на дуге уменьшается.

### Рисунок 3.2 -  Вольт-амперная характеристика дуги

2 – жесткая ВАХ, при которой RДИФ = 0. На этом участке с возрастанием тока напряжение на дуге остается постоянным.

3 – возрастающая ВАХ, при которой RДИФ > 0 и напряжение на дуге с увеличением тока возрастает.

С точки зрения технологического использования дуги для сварки в вольт-амперной характеристике можно выделить три области А, В, С.

Область А, в которой ВАХ дуги является падающей или жесткой, характерна для сварки неплавящимся электродом в среде аргона.

Область В, в которой ВАХ дуги является пологопадающей или жесткой, характерна для ручной дуговой сварки штучными электродами.

Область С, в которой ВАХ дуги является жесткой или возрастающей, соответствует режимам механизированной сварки в среде защитных газов и под флюсом.

При данном диаметре электрода и величине тока напряжение на дуге зависит от ее длины.

UД = UК + UА+ UСТ = UК + UА + KД lД,                (3.1)

где  UК и UА – падения напряжений в прикатодной и прианодной области дуги;

UСТ     – падение напряжения в столбе дуги;

КД=∂UД∂lД   – градиент потенциала в столбе дуги;    lД        – длина дуги.

Градиент потенциала в столбе дуги всегда положителен и составляет 1…5 В/мм. Следовательно, напряжение на дуге возрастает с увеличением ее длины.

Важнейшей характеристикой источника питания, определяющей его энергетические свойства является зависимость между напряжением на выходных клеммах источника и силой тока в сварочной цепи UИП = f(IИП). Она называется внешней или вольт-амперной характеристикой (ВАХ) источника питания и играет важную роль в обеспечении устойчивого протекания процесса сварки.

Внешние характеристики могут быть падающими (ПВХ), пологопадающими (ППВХ), жесткими (ЖВХ) и даже возрастающими (рис. 3.3).

Форма внешней характеристики определяется дифференциальным (динамическим) сопротивлением источника питанияRДИФ.ИП=∂UИП∂IИП, или обратной величиной, называемой коэффициентом внешней характеристики источника питания КИП=1RДИФ.ИП=∂IИП∂UИП

Рисунок 3.3 – Внешние характеристики источников питания: 1 -  падающая;

2 – пологопадающая; 3 – жесткая; 4 – возрастающая

Падающим внешним характеристикам соответствует RДИФ.ИП < 0  (примерный диапазон падающих характеристик - RДИФ.ИП  -3… -0,1 В/А, или КИП  -1…-10 А/В). Пологопадающих - RДИФ.ИП   - 0,05…-0,01 В/А, КИП   -20…-100 А/В. При жестких внешних характеристиках RДИФ.ИП = 0, КИП = . При возрастающих RДИФ.ИП  0.

В зависимости от способа формирования внешней характеристики она может быть естественной (за счет внутреннего сопротивления силового трансформатора или других элементов с индуктивным или активным сопротивлением, включенных в сварочную цепь) или искусственной, полученной при помощи электронных средств управления.

При естественном формировании внешняя характеристика определяется уравнением

UИП=U0−IН(RИП+jXИП),                             (3.2)

где   UИП – напряжение на клеммах источника питания при токе нагрузки IН,

U0      – напряжение холостого хода источника питания,

RИП и XИП  – активное и индуктивное сопротивления источника питания.

4 СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## ДУГА-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Энергетическая система находится в равновесии при условии  равенства подводимой и потребляемой энергии.

Для сварочной цепи условием равновесия является выполнение равенств

UИП = UД  = UР                                              (4.1)

IИП = IД= IР

Условие равновесия может выполнятся в двух точках пересечения ВАХ дуги и источника питания а и b (рис.4.1).

Рисунок 4.1 – ВАХ дуги и источника питания

В этих точках для обеспечения горения дуги необходимо то напряжение, которое при данной силе тока дает источник питания.

Энергетическая система не может иметь двух точек устойчивого равновесия, следовательно одна из точек пересечения характеристик является точкой неустойчивого равновесия.

Состояние сварочной дуги будет устойчивым, если при случайном отклонении от установившегося состояния равновесие будет восстанавливаться.

Можно показать, что энергетическая система дуга – источник питания будет устойчива если выполняется условие

КУ=RДИФ.Д−RДИФ.ИП=∂UД∂IД−∂UИП∂IИП>0,               (4.2)

где КУ  коэффициент устойчивости энергетической системы

То есть внешняя характеристика источника питания должна быть более круто падающей (или менее возрастающей) чем ВАХ дуги в точке равновесия энергетической системы.

На рис. 4.1 это условие выполняется только в точке а. Режим горения дуги соответствующий точке b является неустойчивым и при этом ток дуги будет либо возрастать до перехода в точку а, либо уменьшаться до обрыва дуги.

При сварке неплавящимся электродом и при РДС RДИФ.Д 0 и условие устойчивости обеспечивается при падающей внешней характеристике источника питания.

При механизированной сварке RДИФ.Д 0 и устойчивость может быть обеспечена при падающей, пологопадающей, жесткой и даже  возрастающей характеристике источника питания (но при условии   ∂UИП∂IИП< ∂UД∂IД) .

5 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ВНЕШНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ И НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

При ручной дуговой сварке в соответствии с условием устойчивости энергетической системы, можно выбирать источник питания как с падающей (при RДИФ.Д < 0) так и с пологопадающей характеристикой. Однако следует учитывать, что при ручной дуговой сварке всегда возможны значительные колебания длины дуги. Источник питания при этом  должен обеспечивать достаточную эластичность дуги. То есть должны обеспечиваться небольшие отклонения тока (не более чем 10-15%) при изменениях длины дуги в допустимых пределах.

Из рис. 5.1 видно, что при падающей внешней характеристике (1) изменение тока значительно меньше чем при пологопадающей (2) (IСВ1<  IСВ2 при одном и том же изменении длины дуги)

Кроме того, при значительном увеличении длины дуги требуемое для ее горения напряжение может, при пологопадающей характеристике, оказаться большим напряжения холостого хода источника питания, что приведет к обрыву дуги.

Количественно оценить изменения сварочного тока при колебаниях длины дуги можно следующим образом.

ΔIСВ=−KДKУΔlД=−KДRДИФ.Д−RДИФ.ИПΔlД       (5.1)

Отсюда видно, что изменение тока тем меньше, чем больше коэффициент устойчивости КУ, то есть чем более крутопадающей является внешняя характеристика источника питания (при больших, по абсолютной величине, значениях  RДИФ.ИП).

Рисунок 5.1 – Изменение тока при колебаниях длины дуги

Пример.

Определим изменение силы сварочного тока при увеличении длины дуги lД = 1 мм, при падающей (RДИФ.ИП = - 0,3 В/А) и пологопадающей (RДИФ.ИП= - 0,04 В/А) внешней характеристике источника питания. Сварка выполняется электродом диаметром 4 мм при IСВ = 170 А, UД = 27 В. При данном режиме   RДИФ.Д = - 0,02 В/А, КД = 2 В/мм.

При   RДИФ.ИП  = - 0,3 В/А получаем

ΔI=−2−0,02−(−0,3)1≈−7A

При  RДИФ.ИП  = -0,04 В/А

ΔI=−2−0,02−(−0,04)=−100A

При ручной дуговой сварке следует выбирать источник питания с падающей (крутопадающей) внешней характеристикой.

Величина сварочного тока при РДС регулируется изменением внешней характеристики источника питания (рис. 5.2).

Требуемое напряжение на дуге поддерживает сварщик, выдерживая определенную длину дуги. (При РДС покрытыми электродами  UД и IСВ, связаны следующей примерной зависимостью.

UД = 20 + 0,04 IСВ.                          ( 5.2 )

Рисунок 5.2 – Регулирование режима сварки при РДС

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ ДЛЯ

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  CВАРКИ

Основными элементами установки для механизированной (полуавтоматической или автоматической) сварки плавящимся электродом являются источник питания сварочной дуги (ИП) и механизм подачи электродной проволоки (рис. 6.1). Механизм подачи содержит электродвигатель М, который через редуктор Р вращает ролики, обеспечивающие подачу электродной проволоки в зону сварки со скоростью VП.

Рисунок 6.1 – Схема установки для механизированной сварки

Требования к источникам питания и порядок настройки параметров режима сварки определяются принципом построения механизма подачи электродной проволоки

6.1 Сварочные аппараты с независимой подачей электрода

Большинство сварочных аппаратов для механизированной сварки построено с независимой подачей электродной проволоки. При этом подающее устройство обеспечивает подачу электродной проволоки с  установленной скоростью VП, которая в процессе сварки на данном режиме остается постоянной (VП = const) и не зависит от фактического значения параметров режима сварки. Такие аппараты называют аппаратами с независимой (постоянной) скоростью подачи электродной проволоки.

Работа этих аппаратов основана на свойстве саморегулирования, присущем энергетической системе источник питания – дуга – сварочная ванна при сварке плавящимся электродом. Поэтому их также называют аппаратами системы АРДС (автоматическое регулирование дуги саморегулированием).

Сущность процесса саморегулирования состоит в том, что при заданной скорости подачи в энергетической системе устанавливается режим сварки (IСВ и  UД), при котором электрод плавится со  скоростью, равной скорости его подачи (VЭ = VП), и этот режим с определенной точностью поддерживается системой саморегулирования.

Уравнение статической характеристики системы саморегулирования

IСВ=VПK1−K2K1UД,                                    (6.1)

где К1=∂VЭ∂IСВ ,   К2=∂VЭ∂UД - коэффициенты саморегулирования по току и напряжению дуги.

Установлено, что К10, то есть скорость плавления электрода возрастает с увеличением сварочного тока, а К2 в диапазоне технологически применяемых режимов отрицательно (К2  0), то есть скорость плавления уменьшается с увеличением напряжения на дуге. При этом по абсолютной величине коэффициенты саморегулирования возрастают с увеличением плотности тока в электроде. Графическая интерпретация этого уравнения носит название статической характеристики устойчивой работы  ( рис 6.3 ).

Анализ уравнения (6.6) и статических характеристик устойчивой работы показывает, что величина сварочного тока определяется величиной скорости подачи электрода и, при установленной VП, несколько возрастает с увеличением напряжения на дуге (так как К2  0).

Рисунок 6.3 – Внешние характеристики источника питания (1)

и статические характеристики устойчивой работы (2)

Соотношение коэффициентов саморегулирования К1 и К2 является таким, что при изменении  UД в технологически приемлемых пределах  IСВ изменяется не более чем на 10-15%.

6.2 Требования к источникам питания для аппаратов с независи-                     мой подачей электрода и настройка параметров режима сварки

Вольт-амперная характеристика дуги, при режимах, соответствующих механизированной сварке плавящимся электродом, является жесткой или возрастающей. Поэтому общее требование статической устойчивости энергетической системы может быть выполнено при падающих, жестких, а иногда и пологовозрастающих внешних характеристиках источника питания.

При выборе источника питания следует учитывать также динамические характеристики системы саморегулирования. Качество сварного соединения будет стабильным, если инерционность процесса саморегулирования будет меньше инерционности протекания тепловых процессов в сварочной ванне, то есть постоянная времени системы саморегулирования ТС должна быть меньше постоянной времени проплавления основного металла ТОМ. Оптимальным является выполнение условия

3ТС  ТОМ.                                     (6.2)

Анализируя переходной процесс в системе саморегулирования можно получить

ТС=RД−RИKДK1+K2RИ≈4KP3,6πγdЭ2,                             (6.3)

где RД и RИ – динамические сопротивления дуги и источника питания;

- плотность электродного металла;  dЭ      – диаметр электрода;

КР      – коэффициент расплавления электрода .

Анализ выражения (6.3) показывает, что для сокращения времени переходных процессов при саморегулировании дуги, следует выбирать источник питания с пологопадающей (близкой к жесткой) внешней характеристикой, чтобы обеспечить минимальное значение разности динамических сопротивлений дуги и источника питания

RД−RИ=∂UД∂IД−∂UИ∂IИ.

Необходимо также применять электродные проволоки небольшого диаметра и выбирать режим сварки с достаточно большой плотностью тока в электроде (j  50 А/мм2), при которой коэффициенты саморегулирования  имеют достаточно большие значения и процесс саморегулирования протекает интенсивно.

Чаще всего при механизированной сварке используют источники питания   с   пологопадающей   внешней   характеристикой,   у     которых                   RИ = -0,03…-0,01 В/А (КИ = 1RИ = - 30…-100 А/В).

При настройке требуемого режима сварки величина сварочного тока регулируется изменением скорости подачи электрода, путем изменения частоты вращения электродвигателя М или передаточного числа редуктора Р. Величина напряжения на дуге регулируется изменением внешней характеристики источника питания.

Следует отметить, что соотношение между напряжением и током дуги отображаемое выражением (5.2) является  приближенно оптимальним для ручной дуговой сварки покрытыми електродами, по международной  классификации MMA – Manual Metal Arc welding. Для  других видов сварки предусмотрены следующие соотношения.

При сварке  неплавящимся  электродом в среде инертного газа  (TIG –Tangsten Inert Gas Arc welding, WIG – Wolfram Inert Gas Arc welding )

UД = 10 + 0,04 IСВ.

При сварке  плавящимся  электродом в среде инертного или активного газа (MIG/MAG– Melting Inert/Active Gas Arc welding (Gas Metal Arc welding )

UД = 14 + 0,05 IСВ.

При сварке под флюсом (SAW – Submerged Arc welding )

UД = 19 + 0,037 IСВ

6.3 Системы АРНД и требования к источникам питания

Когда сварка или наплавка выполняется при малой плотности тока в электроде, система АРДС не обеспечивает достаточной точности и быстродействия при стабилизации параметров дуги. При этом целесообразно применение систем автоматического регулирования напряжения на дуге (систем АРНД), которые называют  также аппаратами с зависимой (от напряжения дуги) подачей электродной проволоки. Системы АРНД целесообразно применять также в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к точности стабилизации напряжения дуги, например, при наплавке под керамическим флюсом, при наплавке или сварке высоколегированных сталей.

Функциональная схема системы АРНД приведена на рис. 6.4.

Рисунок 6.4 -  Функциональная схема системы регулирования напряжения

дуги с воздействием на скорость подачи электрода

Напряжение дуги UД подается на элемент сравнения ЭС, где сравни-вается с задающим напряжением U3. Разностный сигнал U = UД – U3 управляет работой регулятора напряжения РН, от которого питается якорь электродвигателя М механизма подачи электродной проволоки.

Таким образом, в системе АРНД скорость подачи электрода является функцией разности между фактическим и заданным напряжением на дуге

VП = КНД(UД – U3),                                       (6.4)

где КНД – суммарный коэффициент передачи регулятора.

Уравнение статической характеристики системы АРНД

UД=KНДKНД−K2U3+K1КНД−K2IСВ                       (6.5)

Системы АРНД обычно строятся с достаточно большим коэффициентом регулятора КНД (КНД  К1, КНД  К2). При этом, в соответствии с (6.5), величина UД определяется величиной задающего напряжения  U3 и незначительно возрастает с увеличением сварочного тока.

Режим сварки определяется точкой пересечения статической характеристики АРНД и внешней характеристики источника питания (рис. 6.5).

Для обеспечения небольших отклонений сварочного тока в переходных режимах, возникающих после случайных изменений длины дуги, и стабильного протекания процесса сварки  источник питания следует выбирать с падающей внешней характеристикой.

При настройке режима сварки напряжение дуги регулируется на приводе подачи электрода путем установки требуемого задающего напряжения. Величина сварочного тока регулируется изменением внешней характеристики источника питания.

Рисунок 6.5 – Внешние характеристики источника питания (1) и  статические характеристики системы АРНД (2)

7 ОСОБЕННОСТИ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

При сварке переменным током на электроде и изделии периодически меняется полярность. За каждый период сварочный ток дважды принимает нулевое значение, при котором дуга гаснет. При угасании дуги происходит охлаждение столба дуги и активных пятен на электродах. Снижается степень ионизации столба дуги. Это снижение усиливается процессами рекомбинации, протекающими вследствие смены полярности. Поэтому, после кратковременного погасания, повторное зажигание дуги в каждый полупериод может произойти только при повышенном напряжении, большем напряжении горения дуги. Это напряжение называют напряжением повторного зажигания дуги (U3). Величина U3 уменьшается при увеличении мощности дуги, а также при использовании сварочных материалов с хорошими стабилизирующими свойствами.

Условия для возникновения и существования катодного пятна на изделии хуже, чем на электроде из-за повышенного теплоотвода в массу изделия. Поэтому в полупериод, когда катодом является изделие повышается роль автоэлектронной эмиссии. Значит напряжение повторного зажигания и горения дуги больше, а сварочный ток меньше в полупериоды обратной полярности, когда катодом является изделие.

В дуге переменного тока появляется постоянная составляющая. Это явление называется вентильным эффектом дуги переменного тока. В наибольшей степени вентильный эффект проявляется, когда материал электрода и изделия имеют различные теплофизические свойства. Например, при сварке алюминиевых сплавов вольфрамовым электродом.

7.1 Дуга переменного тока в цепи с активным сопротивлением

Дуга переменного тока чаще всего питается от источника синусоидального напряжения (сварочного трансформатора)

UИП = U202sint,                                     (7.1)

где U202 – амплитуда;      – частота изменения напряжения.

# Если сварочная цепь (рис7.1) имеет только активные сопротивления (R0, XL=0), то дуга горит с перерывами.

### Рисунок 7.1 – Схема питания дуги переменного тока

Между напряжением источника питания и током дуги сдвиг фаз отсутствует. В каждый полупериод дуга зажигается в тот момент, когда напряжение источника питания достигает значения достаточного для зажигания дуги (рис.7.2 ) После снижения синусоидального напряжения ниже уровня, минимально необходимого для поддержания горения дуги, дуга гаснет. Время перерыва в горении дуги равно сумме времени зажигания t3 и времени угасания tУГ (tП=t3 +tУГ).

##### Условие зажигания дуги

UИП = U3 = U202sinωt3.                           (7.2)

Отсюда

t3 = 1ωarcsinU3U202.                                  (7.3)

Условие угасания

UИП  UД = U202sin( -ωtУГ) = U202sinωtУГ,             (7.4)

tУГ= 1ωarcsinUДU202                                       (7.5)

tП = 12πf (arcsinU3U202+ arcsinUДU202)                   (7.6)

Рисунок 7.2 – Кривые изменения напряжения холостого хода источника питания UИП, напряжения UД и тока IД

Из уравнения (7.6) следует, что уменьшить длительность перерывов горения дуги можно следующими способами:

1 путем увеличения напряжения холостого хода источника питания U20. Однако повышение U20 ограничено нормами безопасности (в трансформаторах для РДС U20 80, в трансформаторах для автоматической сварки  U20120 В);

2 увеличением частоты питающего напряжения  .При этом питание дуги следует осуществлять от специального генератора повышенной частоты;

3 уменьшением напряжения повторного зажигания дуги U3 путем применения сварочных материалов с хорошими стабилизирующими свойствами;

4 уменьшать или полностью устранять перерывы в горении дуги можно используя источник питания с достаточной индуктивностью.

7.2 Дуга переменного тока в цепи с активным и индуктивным

сопротивлением

Если источник питания имеет определенную индуктивность L, то между токами нагрузки и напряжением холостого хода источника питания возникает сдвиг фаз

= arctgωLR,                                          (7.7)

Напряжение источника питания опережает ток дуги на угол 

UИП = U202sin(t+),                             (7.8)

Дуга будет гореть непрерывно если в момент перехода тока через ноль (при t=0) напряжение источника питания будет достаточно для повторного возбуждения дуги UИП(0)U3 (рис.7.3)

Рисунок 7.3 – Кривые изменения напряжения холостого хода источника питания UИП, напряжения UД и тока дуги IД.

U202sin U3 .                                 (7.9)

Отсюда получаем требования к величине угла сдвига фаз

sinU3U202                                     (7.10)

Для  устойчивого протекания процесса сварки на переменном токе необходимо также обеспечить выполнение условия динамического равновесия в энергетической системе (4.4) во время переходного процесса, возникающего при случайных отклонениях от состояния равновесия.

При питании дуги от источника синусоидального напряжения данное условие будет обеспечено при выполнении соотношения:

cosϕ=πUД22U20.                                            (7.11)

Используя условия (7.10) и (7.11), а также соотношение  sin2 + cos2 = 1.

можно получить требование к напряжению холостого хода источника питания для обеспечения устойчивого протекания процесса сварки на переменном токе.

U20UД≥π28+U322U2Д                                         (7.12)

8.СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

8.1 Общая характеристика трансформаторов

Трансформатором называется устройство для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения без изменения частоты.

Сварочный трансформатор разделяет сварочную цепь и силовую сеть, понижает напряжение сети до необходимого для сварки значения, самостоятельно или в комплекте с дополнительными устройствами обеспечивает формирование требуемых статических характеристик и регулирование режима.

Сварочный трансформатор содержит первичную и вторичную обмотки, размещенные на магнитопроводе из ферромагнитного материала.

Трансформаторы могут выполнятся на магнитопроводах стержневого, броневого или кольцевого типа (рис.8.1).Обмотки трансформатора  могут располагаться совместно, например, концентрично одна поверх другой, или раздельно, на разных участках одного стержня или разных стержнях трансформатора.

а                                         б                                                     в

Рисунок 8.1 Магнитопроводы стержневого (а ),  броневого ( б ) и коль-       цевого ( в ) типа

Сварочный трансформатор может работать в режиме холостого хода, в режиме нагрузки и в режиме короткого замыкания.

Трансформатор может быть выполнен с разнесенными  обмотками, когда секции первичной и вторичной обмотки W1 и W2  размещены на разных стержнях магнитопровода, или на разных участках стержней магнитопровода

как показано на рис.8.2,  или с совмещенными обмотками, когда секции первичной и вторичной обмотки размещаются совместно на стержнях магнитопровода, например концентрично одна поверх другой как показано на рис. 8.3.

Сварочный трансформатор может работать в режиме холостого хода, в режиме нагрузки и в режиме короткого замыкания.

а – конструкция;                               б – электрическая схема

Рисунок 8.2 - Конструкция и электрическая схема однофазного

сварочного трансформатора

Рисунок 8.3 - Конструкция однофазного трансформатора

##### с совмещенными обмотками

В режиме холостого хода вторичная цепь разомкнута (I2 = 0). В первичной обмотке протекает сравнительно небольшой ток I10. Намагничивающая сила первичной обмотки (I10w1)  создает магнитный поток Ф1

Ф1=I10w1RM,                                            (8.1)

где RМ– сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается магнитный поток.

Магнитный поток Ф1 делится на две части: главный (основной) поток Ф1О, замыкающийся по магнитопроводу, и поток рассеяния Ф1Р, замыкающийся в пространстве вокруг первичной обмотки.

При работе трансформатора в режиме холостого хода  поток рассеяния во много раз (10 …100 ) раз меньше основного потока, так как сопротивление магнитной цепи ферромагнитного магнитопровода во много раз меньше сопротивления магнитной цепи, по которой замыкается поток рассеяния.

В передаче мощности от первичной обмотки ко вторичной участвует только основной поток, который сцеплен с витками как первичной, так и вторичной обмоток. Поток рассеяния сцеплен с витками только первичной обмотки.

Основной магнитный поток индуцирует во вторичной обмотке ЭДС холостого хода

Е20 = U20 = Cw2Ф10.                                     (8.2 )

U20=U1n=U1w2w1KM                                           ( 8.3 )

где КМ    – коэффициент магнитной связи между первичной и вторичной обмотками:

КМ=Ф10Ф1=Ф10Ф10+Ф1Р.                          (8.4)

В трансформаторах с нормальным рассеянием, у которых первичная и вторичная обмотки совмещены КМ  1. В трансформаторах с увеличенным рассеянием, у которых первичная и вторичная обмотки разнесены КМ  1 (КМ = 0,9 – 0,98). То есть наличие потоков рассеяния приводит к некоторому снижению напряжения холостого хода трансформатора,  что необходимо учитывать при расчете количества витков вторичной обмотки.

При подключении нагрузки во вторичной обмотке появляется ток I2, который создает магнитный поток Ф2, направленный встречно потоку Ф1:

Ф2=I2w2RM .                                             (8.5)
	Основная часть этого потока Ф20 замыкается по магнитопроводу трансформатора, а часть потока замыкается в пространстве вокруг вторичной

обмотки, образуя поток рассеяния вторичной обмотки Ф2Р.

Магнитным потокам рассеяния соответствуют эквивалентные индуктивности рассеяния

L1P=w1Ф1РI1,                   L2P=w2Ф2РI2.    (8.6)

и индуктивные сопротивления  X = ωL

UД=U20−IСВ(RT+jXT)        	(8.7)

где  RТ и ХТ – эквивалентные активное и индуктивное сопротивления трансформатора.

Упрощенная  векторная  диаграмма   трансформатора  приведена на рис. 8.4.

Рисунок 8.4. -  Векторная диаграмма трансформатора

Обмотки трансформатора выполняются медным или алюминиевым проводом достаточно большого сечения и обладают малым активным сопротивлением. Падение напряжения на активном сопротивлении при номинальном для данного трансформатора токе составляет 1…3% от напряжения холостого хода:

I2НОМRT < 0,03 U20  .                                 (8.8)

Если трансформатор выполнен с нормальным рассеянием, то есть его первичная и вторичная обмотка совмещены, то магнитный поток, создаваемый намагничивающей силой каждой из обмоток, практически полностью сцеплен с обеими обмотками. Магнитные потоки рассеяния и эквивалентные им индуктивности рассеяния при этом близки к нулю (потоки рассеяния первичной и вторичной обмотки направлены встречно и практически полностью компенсируют друг друга).

L1Р » 0,   L2Р» 0,   XT » 0.

Такой трансформатор в диапазоне рабочих токов имеет пологопадающую (близкую к жесткой) внешнюю характеристику.

Трансформаторы с нормальным рассеянием широко применяются в качестве источников питания при контактной и электрошлаковой сварке, а также в сварочных выпрямителях с жесткими и универсальными внешними характеристиками.

При питании от такого трансформатора дуги переменного тока не обеспечивается сдвиг фаз между током и напряжением дуги, требуемый для ее непрерывного горения. То есть не выполняются условия

sin j ³ U3U202,      cosϕ=πUД22U20.                            (8.9)

где U3 – напряжение повторного зажигания дуги.

(Сдвиг фаз  j = arc tg ХТRT мал,  т.к. ХТ » 0.)

Трансформаторы, у которых первичная и вторичная обмотки разнесены, то есть размещены на разных стержнях или на разных участках одного стержня, обладают повышенной индуктивностью рассеяния и имеют падающие или крутопадающие внешние характеристики.

При этом ХТ >> RT,  и активным сопротивлением трансформатора можно пренебречь, а уравнение (8.7) можно записать в виде

UД=U20−IСВjXT                                     (8.10)

Из векторной диаграммы видно, что при этом справедливы соотношения

UД=U202−IСВXT2,                              (8.11)

IСВ=U202−UД2ХТ.                                  (8.12)

Регулирование внешних характеристик (регулирование сварочного тока) у таких трансформаторов может осуществляться путем изменения индуктивности рассеяния.

Ток короткого замыкания определится выражением

IКЗ=U20RТ+RЦ2+ХТ2                              (8.13)

где RЦ  –  сопротивление сварочной цепи, включающее сопротивление сварочных кабелей и сварочного электрода.

Трансформаторы с увеличенным рассеянием и падающими внешними характеристиками имеют значительное индуктивное сопротивление и ток короткого замыкания у них ограничен. IКЗ = (1,2…1,5)IСВ. Такие трансформаторы могут выдерживать довольно длительные короткие замыкания. Например, при «примерзании» электрода во время возбуждения дуги.

Трансформаторы с нормальным рассеянием обладают малым индуктивным сопротивлением. При этом ток короткого замыкания значительно превышает номинальный рабочий ток (IКЗ = (5…10)IСВ.НОМ ). Такие трансформаторы следует подключать к сети через устройство, обеспечивающее быстродействующую защиту от перегрузок.

В настоящее время известны десятки конструкций сварочных трансформаторов с падающими и пологопадающими характеристиками.

Самыми распространенными являются трансформаторы с падающими внешними характеристиками (ПВХ), формирующимися в большинстве случаев за счет повышенного магнитного рассеяния. Существуют различные способы получения развитого магнитного рассеяния и регулирования его степени.  Наиболее  известные – разнесение первичной и вторичной обмоток по высоте магнитопровода, введение пакетов стальных пластин на пути потоков рассеяния (магнитные шунты), размещение первичной и вторичной обмоток на разных стержнях магнитопровода трансформатора (ярмовое рассеяние). Отдельную группу составляют трансформаторы с тиристорным регулированием.

8.2 Сварочные трансформаторы с нормальным рассеянием и отдельной реактивной катушкой дросселя

Источник питания дуги включает трансформатор Т (рис.8.5) и дроссель L, каждый из которых имеет отдельный сердечник, то есть между ними нет магнитной связи.

а                                                        б

а – электрическая схема; б – конструкция дросселя

Рисунок 8.5 – Трансформатор с отдельным дросселем

Трансформатор выполняется с минимальной индуктивностью рассеяния. Его обмотки  W1 и W2 размещаются на сердечнике в непосредственной близости друг от друга (чаще всего концентрично). При этом ХТ мало  и трансформатор имеет пологопадающую внешнюю характеристику.

Дроссель имеет индуктивное сопротивление ХДР = LДР, достаточные для получения падающих характеристик и обеспечения сдвига фаз между током нагрузки и вторичным синусоидальным напряжением трансформатора, достаточного для устойчивого горения дуги переменного тока.

Дроссель выполняется с регулируемой индуктивностью, что позволяет изменять наклон внешних характеристик источника и величину сварочного тока.

В режиме холостого хода

UXX=U20=U1W2W1KM.                         (8.14)

Так как КМ  1

UXX=U1W2W1.                                    (8.15)

Режим нагрузки определяется уравнением

UД=U20−IСВRT+RДР−ICBjXT+XДР.                        (8.16)

Упрощенная векторная диаграмма источника питания приведена на рис. 8.6

Рисунок 8.6 - Векторная диаграмма

Если трансформатор выполнен с минимальным рассеянием, то ХТ XДР..Пренебрегая также малыми активными сопротивлениями дросселя и трансформатора можно записать

UД=U20−IСВjXДР.                               (8.17)

Или в соответствии с векторной диаграммой

UД=U202−ICBXДР2                                  (8.18)

ICB=U202−UД2ХДР                                           (8.19)

# Индуктивность дросселя определяется выражением

LДР=WДР2RM    ,                                            (8.20)

где RM – сопротивление магнитной цепи магнитопровода дросселя.

Индуктивность (и индуктивное сопротивление дросселя) можно регули- ровать изменением WДР или RМ. При первом способе обмотка дросселя выполняется с отводами и наклон внешних характеристик, а значит и режим сварки регулируется ступенчато.

Для регулирования RМ  магнитопровод дросселя может выполнятся с подвижным пакетом 2 (рис. 8.6б) при перемещении которого изменяется зазор  в магнитопроводе. Так как

RM=lCμ0μCSC+δμ0μЗS3                           (8.21)

где lC – длина средней линии в магнитопроводе дросселя;

SC и SЗ – площадь сечения магнитопровода и воздушного зазора (SC  SЗ);

0 –  магнитная постоянная;

С и В  – относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода и воздуха.

С  В  . 	Поэтому основную часть сопротивления магнитной цепи

составляет сопротивление зазора и его изменением можно регулировать ре-

жим сварки. При увеличении  магнитное сопротивление RМ возрастает, LДР и ХДР уменьшается, а сварочный ток возрастает (рис.8.7).

- характеристика трансформатора; 2 и 3 – характеристики источника при максимальном (2) и минимальном (3) зазорах 

Рисунок 8.7  - Внешние характеристики трансформатора с дросселем

Регулировать индуктивность дросселя можно также путем подмагничивания его магнитопровода. Для этого на магнитопроводе кроме рабочей обмотки размещается обмотка управления WУ, которая питается от регулируемого источника постоянного тока.

При увеличении тока в обмотке управления возрастает степень подмагничивания (насыщения) магнитопровода. Магнитная проницаемость материала магнитопровода  С  при этом уменьшается, значит  RМ увеличивается,    LДР  и  ХДР уменьшается, а сварочный ток возрастает.

Источники питания рассмотренного типа в настоящее время не выпускаются, однако иногда используются в сборных сварочных постах, когда у потребителя имеется трансформатор с жесткой внешней характеристикой и дроссель с регулируемой индуктивностью.

8.3 Трансформаторы с подвижными обмотками

Трансформаторы с подвижными обмотками обычно выполняются  с магнитопроводами стержневого типа. Схематично конструкция трансформатора приведена на рис. 8.8. Первичная и вторичная обмотки состоят из двух одинаковых катушек, симметрично расположенных на разных стержнях и соединенных между собой с помощью планок.

Рисунок 8.8- Конструкция трансформатора с подвижными обмотками

Одна из обмоток трансформатора, обычно первичная, выполняется неподвижной, другая – подвижной. Перемещение подвижной обмотки осуществляется ходовым винтом 1. В верхнюю планку 3, соединяющую катушки вторичной обмотки, запрессована ходовая гайка 2. Нижняя планка 4, соединяющая катушки первичной обмотки, служит подпятником для ходового винта. Ходовой винт проходит через отверстие в верхнем ярме  и располагается в окне сердечника.

При вращении винта ходовая гайка вместе с катушками вторичной обмотки перемещается вертикально, обеспечивая изменения расстояния  между обмотками.

При минимальном расстоянии между обмотками потоки рассеяния каждой из обмоток частично сцеплены с витками другой обмотки и участвуют в передаче энергии. Значит, эти части потоков, замыкающихся в пространстве вокруг обмоток, не являются потоками рассеяния. (Потоки рассеяния в верхней части первичной обмотки и нижней части вторичной обмотки частично компенсируют друг друга). Индуктивности и индуктивные сопротивления рассеяния L1Р, L2Р и XT имеют  минимальные значения, а IСВ, в соответствии с уравнением (8.12), максимален.

При увеличении расстояния  между обмотками потоки рассеяния, а значит, и  индуктивность рассеяния, возрастают, а сварочный ток падает.

Напряжение холостого хода при раздвижении обмоток несколько снижается (на 3…6% относительно значения, получаемого при сдвинутых обмотках).

При большом раздвижении обмоток (  200…300 мм) эффективность регулирования тока снижается при непрерывном росте массы магнитопровода. Поэтому для расширения пределов регулирования тока применяется плавно-ступенчатое регулирование путем одновременного переключения катушек первичной и вторичной обмоток с параллельного соединения на последовательное.

Типовая схема переключения обмоток приведена на рис. 8.9.

Рисунок 8.8 - Схема переключения обмоток трансформатора ТДМ–317

Положению 1 переключателя S соответствует диапазон больших токов. При этом катушки первичной и вторичной обмоток соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви первичной цепи последовательно соединены основная w1 и дополнительная w1 секции.

Коэффициент трансформации при этом составит

n1=w1+w1w2.                                    (8.22)

В положении 2 переключателя S катушки первичной и вторичной обмоток соединяются последовательно, причем в первичной цепи включены только основные секции  w1. Активные и индуктивные сопротивления вторичных обмоток   при    этом   увеличиваются    примерно  в   4   раза,     а   первичных -  в К = 4w1/(w1 + w1) раз. Следовательно, положению 2 соответствует диапазон меньших токов.

Коэффициент трансформации

n2=2w12w2=w1w2.                                          (8.48)

Сравнивая n1 и n2, видим, что коэффициент трансформации в диапазоне малых токов несколько меньше, а значит, напряжение холостого хода в диапазоне малых токов несколько повышается (U20 = U1/n), что благоприятно сказывается на стабильности горения дуги малой мощности.

Внешние характеристики трансформатора приведены на рис.8.9.

Рисунок 8.9 – Внешние характеристики трансформатора с подвижными

обмотками.

Трансформаторы с подвижными обмотками серии ТДМ выпускаются на номинальные токи 300, 400 и 500А. Типичным представителем является трансформатор ТДМ – 317.

8.4 Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами

Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами выполняются на магнитопроводах стержневого типа и имеют дисковые обмотки. Обмотки трансформатора (рис. 8.10) расположены симметрично на стержнях магнитопровода. В канале между первичными w1 и вторичными w2 обмотками расположены подвижные пакеты магнитного шунта 1 и 2.

Возможны два варианта взаимного расположения первичной и вторичной обмоток  относительно шунта, а именно: полное или частичное разнесение.

Трансформаторы небольшой мощности (на токи до 200…250 А) обычно выполняют с полным разнесением обмоток, когда первичные и вторичные обмотки расположены по разные стороны шунта.

Трансформаторы средней мощности (на токи до 500 А) выполняют с частичным разнесением обмоток. При этом вторичная обмотка состоит из двух секций – основной w20 и дополнительной w2Д.  Основная вторичная обмотка расположена относительно первичной обмотки по другую сторону шунта. Дополнительная вторичная обмотка расположена в зоне первичной обмотки и  имеет с ней хорошую магнитную связь. Трансформатор имеет две ступени регулирования .

Рисунок 8.10 - Конструкция трансформатора с подвижным магнитным         шунтом

Типовая схема переключения обмоток приведена на рис. 8.11

Диапазону больших токов соответствует положение 1 переключателя S. При этом катушки вторичной обмотки соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви включены как основные, так и дополнительные секции. При переходе на диапазон малых токов (положение 2 переключателя  S) дополнительные секции вторичной обмотки отключаются, а основные – соединяются последовательно. Так как  w20  w2Д, то переход на диапазон малых токов сопровождается некоторым увеличением напряжения холостого хода:

U20=U1n,     n1=w1w20+w2Д,     n2=w12w20 .           (8.23)

Плавное регулирование тока осуществляется перемещением магнитного шунта. При введении пакетов магнитного шунта в окно магнитопровода (при уменьшении расстояния  между  пакетами) возрастает магнитная проводимость для потоков рассеяния ФШ. Потоки рассеяния и индуктивное сопротивление обмоток трансформатора возрастают, и сварочный ток падает.

Рисунок 8.11  - Схема переключения обмоток трансформатора

с подвижным магнитным шунтом

Внешние характеристики трансформаторов с подвижными шунтами имеют вид приведенный на рис. 8.12.

Рисунок 8.12– Внешние характеристики трансформатора с подвижным

магнитным шунтом.

Трансформаторы с шунтами в Украине выпускают ОАО “Фирма “СЭЛМА” (ТДМ-121, ТДМ-180, ТДМ-403). АО “Каховский завод электросварочного оборудования” (КИ 002-500, ТДМ-259) и Опытный завод электросварочного оборудования ИЭС им. Е.О.Патона (СТШ-250). Эти трансформаторы пользуются спросом благодаря простоте, легкости в регулировании сварочного тока и небольшой стоимости.

В трансформаторах с механическим регулированием подвижные активные части подвержены вибрации, возникающей под действием электромагнитных сил. Эти силы пропорциональны квадрату тока и пульсируют с двойной частотой сети. Поэтому надежность таких аппаратов зависит от того, насколько удачно сконструирован регулировочный узел.

8.5 Трансформаторы с неподвижными шунтами

В таких трансформаторах в окне магнитопровода установлен неподвижный магнитный шунт, который представляет собой замкнутый магнитопровод с  размещенными на нем катушками обмотки управления WУ (рис.8.17). Обмотка управления питается от регулируемого источника постоянного тока. Намагничивающая сила тока управления создает в магнитопроводе шунта магнитный поток подмагничивания, который обеспечивает определенную степень насыщения магнитопровода шунта.

Рисунок 8.12- Конструкция трансформатора с неподвижным

магнитным  шунтом

Магнитное сопротивление магнитопровода определяется выражением

RM=lSμ0μ   ,                                        (8.24)

где  l – средняя длина магнитопровода; S – площадь сечения магнитопровода;  0 – магнитная постоянная;   – относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода.

При изменении тока управления изменяется степень насыщения магнитопровода шунта и его относительная магнитная проницаемость. Увеличение тока управления приводит к уменьшению   и наоборот. Таким образом при увеличении тока управления уменьшается магнитная проницаемость материала магнитопровода шунта и возрастает (см. 8.24 ) его магнитное сопротивление. Магнитный поток ФШ, замыкающийся через шунт, уменьшается, а основной магнитный поток в трансформаторе возрастает. Внешние характеристики трансформатора при этом становятся более пологими, а рабочий сварочный ток возрастает.

Для расширения пределов регулирования сварочного тока, трансформаторы обычно имеют два диапазона регулирования, в которых он включается с частичным или полным разнесением силовых обмоток.

Вторичная обмотка при этом имеет основные секции W20 и дополнительные W2Д. Катушки одной дополнительной секции W/2Д  совмещены с первичной обмоткой и имеют с ней хорошую магнитную связь. Катушки другой дополнительной секции W//2Д удалены от первичной обмотки за пределы шунта. Типовая схема соединения обмоток приведена на рис. 8.13

Рисунок 8.13 Cхема соединения обмоток трансформатора

При подключении сварочной цепи к клеммам 1 и 2 включены основная секция вторичной обмотки W20  и дополнительная  W/2Д. Получаем диапа-

# зон больших токов.  При подключении сварочной цепи к клеммам 1 и 3 вместе с основной секцией вторичной обмотки W20 работает дополнительная секция W//2Д, удаленная от первичной обмотки, и получаем диапазон малых токов.  Внешние характеристики трансформатора  приведены на рис. 8.14

Рисунок 8.14– Внешние характеристики трансформатора ТДФ

## По рассмотренному принципу построены трансформаторы серии ТДФ (ТДФ-1001, ТДФ-1601), предназначенные для автоматической сварки под флюсом.

## 8.6 Трансформаторы с ярмовым рассеянием

Трансформатор выполнен на сердечнике стержневого типа. Конструктивная схема трансформатора приведена на рис. 8.15. Основные обмотки, первичная W10 и вторичная  W20, размещены на разных стержнях магнитопровода.  Наряду с основными трансформатор имеет дополнительные обмотки W1Д и W2Д, охватывающие обе основные обмотки. Дополнительная обмотка может соединяться с соответствующей основной последовательно, согласно или встречно.

Основной магнитный поток Ф10, создаваемый намагничивающей силой первичной обмотки, замыкается по магнитопроводу и направлен в правом и левом стержнях магнитопровода в разных направлениях.

Ф10 = Ф10 -  Ф1Р ,                                               (8.25)

где    Ф1Р  – поток рассеяния трансформатора.

Магнитный поток, создаваемый дополнительной обмоткой, направлен в обоих стрежнях в одном направлении и далее замыкается по воздуху в пространстве вокруг трансформатора.

Рисунок 8.15 - Конструктивная схема трансформатора

Если дополнительная обмотка соединена с соответствующей основной согласно, т.е. таким образом, что созданный ее намагничивающей силой магнитный поток направлен согласно с основным в стрежне, на котором размещена вторичная обмотка, и встречно с основным в стрежне, на котором размещена первичная обмотка, то обеспечивается уменьшение крутизны наклона внешней  характеристики, т.е. увеличение сварочного тока, соответствующего данному напряжению на дуге.

Указанная зависимость обусловлена тем, что ЭДС, индуцируемая во вторичной обмотке, пропорциональна сцепленному с ней магнитному потоку

Е2 = СW2Ф.                                          (8.26)

Ослабление магнитного потока, сцепленного с первичной обмоткой, компенсируется соответствующим увеличением первичного тока, так как поток, сцепленный с первичной обмоткой, при всех режимах работы должен индуктировать в ней противо-ЭДС, практически равную напряжению питающей сети, и значит, должен оставаться практически неизменным.

Ф1Н – Ф2Н  ФД  Ф1  const                             (8.27)

Встречное включение дополнительной обмотки приводит к увеличению крутизны наклона внешней характеристики и уменьшению сварочного тока, соответствующего данному напряжению дуги.

Влияние способа подключения дополнительной обмотки можно обосновать также, рассматривая ее влияние на потоки рассеяния. Пусть дополнительная обмотка подключена таким образом, что создаваемый ею магнитный поток совпадает с основным в стержне, на котором размещена вторичная обмотка, т.е. так, как показано на рис. 8.15. При этом в пространстве вокруг трансформатора поток  дополнительной обмотки направлен встречно потокам рассеяния как первичной Ф1Р, так и вторичной обмотки Ф2Р. Значит, уменьшаются суммарные потоки рассеяния и  увеличивается сварочный ток.

Подключение дополнительной вторичной обмотки не изменяет напряжение холостого хода трансформатора. Подключение дополнительной первичной обмотки незначительно изменяет напряжение холостого хода (согласное увеличивает, а встречное уменьшает).

Если трансформатор имеет одну дополнительную первичную обмотку и одну дополнительную вторичную, то возможны 9 вариантов подключения, то есть 9 ступеней регулирования. Однако часть диапазонов регулирования взаимно перекрываются, поэтому обычно применяется 4…6 ступеней регулирования.

Плавное регулирование сварочного тока в пределах каждой ступени производится навивкой на корпус трансформатора сварочного кабеля, идущего к электрододержателю. Навивка кабеля в ту или иную сторону эквивалента согласному или встречному подключению дополнительной вторичной обмотки с плавно изменяемым числом витков и обеспечивает плавное  увеличение или уменьшение сварочного тока.

Типичным представителем трансформаторов с ярмовым рассеянием является трансформатор ТСМ-250.  Трансформатор (рис. 8.16) имеет две дополнительные обмотки – первичную W1Д и вторичную W2Д. Переключение дополнительной первичной обмотки осуществляется переключателем SA1. Положению 1 переключателя соответствует встречное подключение обмотки. В положении 2 дополнительная первичная обмотка отключена, а в положении 3 -  подключена согласно.

Рисунок 8.16 Схема трансформатора ТСМ-250.

При подключении сварочной цепи к клеммам А и В дополнительная вторичная обмотка отключена, а при подключении сварочной цепи к клеммам А и С – подключена встречно.

Для плавного регулирования сварочного тока рекомендуется навивка кабелем, идущим к электрододержателю, от одного до пяти витков на корпус трансформатора.
         В трансформаторе ТСМ – 250 предусмотрено четыре ступени регулирования. Порядок включения ступеней и параметры трансформатора приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1 – Технические данные трансформатора ТСМ-250

| Сту- пень регу- лиро- вания | Сварочный ток (при UД =30В ), А | Положе- ние пе- реключа- теля SA1 | Подклю- чение сва-рочного кабеля к клеммам | Число витков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W20 | W1Д | W2Д | W кабеля |
| 1 | 90 … 120 | 1 | А - С | 36 | +36 | +6 | +5 …-5 |
| 2 | 115 … 150 | 1 | А - В | 36 | +36 | 0 | +5 …-5 |
| 3 | 140 … 195 | 2 | А - В | 36 | 0 | 0 | +5 …-5 |
| 4 | 180 … 250 | 3 | А - В | 36 | -36 | 0 | +5 …-5 |

# 8.7 Тиристорные трансформаторы

В основу  этих трансформаторов положен способ фазового регулирования тока. Основным узлом тиристорного трансформатора является тиристорный фазорегулятор, работающий в комплексе с силовым трансформатором. Фазорегулятор состоит из двух встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 (рис. 8.17), или симистора, и системы управления фазой их включения СФУ.

## Рисунок 8.17 – Схема тиристорного трансформатора

При фазовом регулировании переменный синусоидальный ток преобразуется в знакопеременные импульсы, длительность которых определяется

углом (фазой)  включения тиристоров.

В каждом полупериоде тиристор (VS1 или VS2) начинает проводить ток только после подачи на его управляющий электрод импульса управления. Диаграммы напряжений и токов в трансформаторе (при активной нагрузке и минимальном рассеянии трансформатора) приведены на рис.8.18

# Рисунок 8.18 - Диаграмма напряжений тиристорного регулятора

С увеличением угла включения тиристоров уменьшается часть полупериода в течение которой сетевое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора (или вторичное напряжение – на нагрузку, при включении фазорегулятора во вторичной цепи) и уменьшается действующее значение напряжения и тока в нагрузке.

Способ фазового регулирования широко применяется в машинах переменного тока для контактной сварки и в трансформаторах для электрошлаковой сварки.

При дуговой сварке перерывы в протекании тока, возникающие при фазовом регулировании, снижают устойчивость горения дуги и стабильность процесса сварки. Поэтому в тиристорных трансформаторах для дуговой сварки предусматриваются дополнительные меры для обеспечения стабильности процесса сварки.

Разработан ряд конструкций тиристорных трансформаторов, обеспечивающих достаточно высокую стабильность горения дуги и позволяющих реализовать достоинства фазового регулирования тока: снизить массу и упростить конструкцию силового трансформатора, сформировать внешние характеристики требуемого вида, стабилизировать режим сварки при различных возмущениях, управлять постоянной составляющей сварочного тока, обеспечить программное управление режимом сварки и снижение напряжения холостого хода.

По способу обеспечения стабильного горения дуги тиристорные трансформаторы делятся на две группы: 1) с прерывистым протеканием тока и импульсной стабилизацией; 2) с цепью подпитки.

Тиристорный фазорегулятор может включаться в первичную или вторичную цепь трансформатора. В тех случаях, когда не требуется управления постоянной составляющей сварочного тока, предпочтительно включать тиристоры в сравнительно слаботочную цепь первичной обмотки трансформатора.

## 8.7.1 Тиристорные трансформаторы с прерывистым протеканием тока и  импульсной стабилизацией

В этих трансформаторах в момент окончания бестоковой паузы на дугу накладывается стабилизирующий импульс тока (рис.8.19 ).

Рисунок 8.19 – Диаграммы напряжений и токов трансформатора с импульсной стабилизацией

Длительность протекания тока определяется углом включения силовых тиристоров , который здесь является также углом сдвига фаз между током I2 и напряжением холостого хода трансформатора U20. Пример схемы трансформатора с импульсной стабилизацией приведен на рис. 8.20.

Параллельно основной первичной обмотке трансформатора W10 включена цепь, состоящая из конденсатора и дополнительной импульсной первичной обмотки W1Д. Дополнительная обмотка расположена в зоне вторичной обмотки, например намотана поверх нее, чтобы обеспечить хорошую магнитную связь между этими обмотками.

При включении любого из тиристоров конденсатор заряжается до текущего значения сетевого напряжения. Зарядный ток конденсатора проходит по дополнительной обмотке, трансформируется во вторичную цепь силового трансформатора и вызывает в дуговом промежутке импульс напряжения. достаточный для повторного возбуждения дуги. По окончании периода проводимости тиристора дуга гаснет, конденсатор разряжается на первичную цепь трансформатора. Ток разряда протекает по основной и дополнительной первичных обмотках в противоположных направляениях и поэтому не вызывает ощутимого импульса во вторичной цепи.

Рисунок 8.20– Схема трансформатора с импульсной стабилизацией

В следующий полупериод сетевого напряжения включается второй тиристор фазорегулятора, конденсатор заряжается в обратном направлении, его зарядный ток вызывает в межэлектродном промежутке стабилизирующий импульс противоположной полярности и повторное возбуждение дуги.

Коэффициент трансформации цепи стабилизирующего импульса примерно равен единице, емкость конденсатора 2…10 мкФ. При этом длительность стабилизирующего импульса составляет 20…100 мкс, а амплитуда – 200 … 400В.

Регулирование режима сварки осуществляется изменением угла включения тиристоров . Внешние характеристики трансформатора при различных значениях  приведены на рис. 8.21.

Рисунок 8.21- Внешние характеристики трансформатора с импульсной стабилизацией

В соответствии с рассмотренным принципом построены, например, трансформатор для ручной дуговой сварки ТДЭ-402 с падающими внешними характеристиками и трансформаторы ТДФЖ-1002, ТДФЖ-2002 с пологопадающими (близкими к жестким) внешними характеристиками, предназначенные для  автоматической сварки под флюсом.

8.7.2 Трансформаторы с цепью подпитки

В этих трансформаторах стабильность горения дуги обеспечивается непрерывностью сварочного тока.

Для заполнения бестоковых пауз в интервалы непроводимости тиристоров используется цепь подпитки дуги, по которой протекает минимально необходимый для устойчивого процесса сварки ток подпитки (I20=10…30 А). Цепь подпитки  должна иметь достаточную индуктивность и обеспечивать сдвиг фаз  между током и напряжением U20, необходимый для выполнения условий непрерывного горения дуги (7.10 ) и динамического равновесия в энергетической системе (7.11 )

sinϕ≥U32U20;   cosϕ=πUД22U20.

# Рисунок 8.22 – Диаграммы напряжений и токов в трансформаторе

с цепью подпитки

Существуют различные способы построения цепи подпитки. Наиболее простой путь – шунтирование тиристоров фазорегулятора дросселем достаточной индуктивности (рис. 8.23 ).

Конструктивно дроссель с воздушным зазором и силовой трансформатор могут быть смонтированы на общем магнитопроводе (рис.8.23, б). Такая конструкция применена в малогабаритных сварочных трансформаторах ТДЭ-100, ТДЭ-250.

Пока закрыты тиристоры VS1 и VS2 в сварочной цепи протекает ток подпитки через дроссель  L, индуктивность которого примерно на порядок выше индуктивного сопротивления силового  трансформатора T1.

а                                                               б

Рисунок 8.23 – Схема а и конструкция б тиристорного трансформатора с дросселем  шунтирующим тиристорный фазорегулятор

Схема с шунтирующим дросселем лишь частично способствует улучшению горения дуги. Силовой трансформатор при этом должен обеспечивать достаточно высокое напряжение холостого хода.

Более рациональным является источник питания, в состав которого входят два трансформатора – основной  T1, рассчитанный на номинальную нагрузку, и вспомогательный  T2, имеющий развитое магнитное рассеяние (а значит, обладающий значительной индуктивностью рассеяния) и крутопадающую внешнюю характеристику (рис. 8.24 ).

Рисунок 8.24  - Тиристорный трансформатор с подключением  дополнительного трансформатора

Тиристорный фазорегулятор закрывается  в момент перехода тока через ноль. При этом на разрядном промежутке действует повышенное напряжение (равное сумме вторичных напряжений и Т1 и Т2), что способствует надежному повторному зажиганию дуги. В определенный момент времени (в соответствии с заданным режимом) тиристорный фазорегулятор открывается, и сварочный ток возрастает до требуемого значения.

Питание дуги теперь осуществляется от основного трансформатора Т1, имеющего невысокое (порядка 45 В) напряжение холостого хода и пологопадающую внешнюю характеристику. Плавное изменение режима в достаточно широких пределах осуществляется изменением угла отпирания тиристоров . Внешние характеристики трансформатора приведены на рис.8.25. Кривая 1 является внешней характеристикой цепи подпитки.

Рисунок 8.25 – Внешние характеристики трансформатора с целью подпитки

Подобным образом устроен источник переменного тока УДС-251 с плавным регулированием тока в диапазоне 50...275 А. При сравнительно небольшой массе (45 кг) УДС-251 обеспечивает сварку плавящимся и неплавящимся электродом, модуляцию сварочного тока и стабилизацию горения дуги.

9. СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

9.1 Принципиальное устройство и классификация выпрямителей

Сварочный выпрямитель – это статический преобразователь переменного тока в постоянный, предназначенный для питания сварочной установки.

Широкое применение находят различные типы однопостовых и многопостовых выпрямителей практически для любых видов дуговой сварки. Сварочные выпрямители выпускаются на самые разные токи – от единиц до тысяч ампер. Однопостовые выпрямители по форме внешних характеристик и соответственно виду сварки условно можно разделить на следующие группы:

- с падающими внешними характеристиками (ПВХ) для ручной сварки плавящимся и неплавящимся электродом и сварки под флюсом;

- с жесткими (ЖВХ) и пологопадающими (ППВХ) внешними характеристиками для полуавтоматической и автоматической сварки в среде защитных газов плавящимся электродом и сварки под флюсом.

- с универсальными внешними характеристиками (ПВХ, ППВХ, ЖВХ).

Многопостовые сварочные выпрямители предназначены для одновременного питания нескольких сварочных постов через балластные реостаты или другие регуляторы.

Многопостовые выпрямители имеют жесткие внешние характеристики.

Сварочный выпрямитель состоит из следующих основных узлов: силового трансформатора, выпрямительного блока и регулирующего устройства. Часто в комплект выпрямителя входит дроссель, включаемый в цепь постоянного тока. В отдельных моделях выпрямителей имеется регулируемый дроссель (дроссель насыщения) включаемый в цепи переменного тока.

Структурная схема силовой части сварочного выпрямителя приведена на рис. 9.1.

# Рисунок 9. 1 – Структурная схема выпрямителя

Трансформатор Т может быть однофазным или трехфазным. Однофазные трансформаторы используются в выпрямителях небольшой мощности (на токи до 100 – 150А) промышленно-бытового назначения. Большинство выпрямителей производственного назначения выполняется с питанием от трехфазной сети. Выпрямительный блок V при этом выполняется по одной из многофазных схем выпрямления. Многофазное выпрямление обеспечивает равномерную  загрузку питающей сети, лучшее использование вентилей и активных материалов трансформатора и дросселей, а также меньшую пульсацию выходного напряжения и тока.

Дроссель в цепи постоянного тока L2 устанавливается в выпрямителях с пологопадающей или жесткой внешней характеристикой, предназначенных для механизированной сварки плавящимся электродом, в универсальных выпрямителях, а также в однофазных выпрямителях. Дроссель L2 обеспечивает некоторое сглаживание пульсаций выпрямленного тока и придание выпрямителю требуемых динамических свойств (обеспечивает оптимальную скорость нарастания тока при коротких замыканиях дугового промежутка и минимальное разбрызгивание электродного металла).

Формирование требуемых внешних характеристики и их регулирование может обеспечиваться трансформатором или выпрямительным блоком. В первом варианте выпрямительный блок выполняется на неуправляемых вентилях (полупроводниковых диодах), а трансформатор выполняется регулируемым (с подвижными обмотками, подвижными и неподвижными магнитными шунтами, с изменением числа витков обмоток и др.). Во втором варианте трансформатор выполняется нерегулируемым или имеет две три ступени грубого регулирования, и обычно имеет жесткие (естественные пологопадающие) внешние характеристики. Выпрямительный блок при этом выполняется на управляемых вентилях (тиристорах). Формирование и регулирование внешних характеристик обеспечивается путем управления углом включения тиристоров (фазовое регулирование).

В отдельных моделях выпрямителей для формирования и регулирования внешних характеристик используется регулируемый дроссель L1 (дроссель насыщения) включаемый между вторичными обмотками силового трансформатора и диодами выпрямленного блока.

9.2 Схемы выпрямления
применяемые в сварочных выпрямителях

В сварочных выпрямителях малой мощности бытового и промышленно – бытового назначения применяются однофазные схемы выпрямления. Выпрямители средней и большой мощности промышленного назначения как правило строятся с питанием от трехфазной промышленной сети с использованием многофазных схем выпрямления.  Получили распространение трехфазная мостовая и шестифазные схемы выпрямления. Из шестифазных широко применяются двойная трехфазная с уравнительным реактором и кольцевая.

9.2.1 Однофазные схемы выпрямления

При питании выпрямителя от однофазной сети применяются однофазные двухполупериодные схемы выпрямления: однофазная мостовая (рис.9.2а) и схема с выводом от средней точки вторичной обмотки силового трансформатора (рис.9.2б).

а                                                   б

### Рисунок 9.2 – Однофазные схемы выпрямления

Для данных схем выпрямления среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе выпрямителя определяется по формуле

UХХ = 2U2m/ = 22U2/  0,9 U2;                           (9.1)

# Средний прямой ток через вентиль

IВ.СР = 0,5Id ,                                            (9.2)

где  Id.- номинальный ток выпрямителя.

Максимальное обратное напряжение на диодах составляет:

для однофазной мостовой схемы
     UОБР. max =   U2m  = 2U2 = (/2)UХХ  1,57UХХ ,       (9.3)

для схемы с выводом от средней точки вторичной обмотки трансформатора

UОБР. max = 2U2m  = 22U2 = 2(/2)UХХ  3,14UХХ .          (9.4)

Недостатком однофазных схем выпрямления являются значительные пульсации выпрямленного напряжения (см. рис. 9.3), при которых не обеспечивается стабильное горение дуги постоянного тока. Коеффициент пульсаций    q = 2/3 0,67, тогда как желательно q  0,1 , или хотя бы  q  0,2 .

Рисунок 9.3 – диаграммы напряжений однофазных выпрямителей.

Следовательно однофазные выпрямители следует дополнять сглаживающими фильтрами, обеспечивающими трех – шестикратное сглаживание пульсаций.

а                                        б

### Рисунок 9.4 – Схемы сглаживающих фильтров

При использовании индуктивного фильтра (рис.9.4а) коэффициент сглаживания пульсаций приближенно определяется по формуле

S = mLФ/RН.                                             (9.5)

где m – количество пульсаций за период ( при однофазном двухполупериодном выпрямлении m=2 ). При сварке на токах до 100 – 150А активное сопротивление сварочной цепи составляет 0.2 -0.3 Ом и для обеспечения требуемого коэффициента сглаживания пульсаций в сварочную цепь следует включать дроссель с индуктивностью LФ=0.001 – 0.002 Гн = 1-2 мГн. Такая индуктивность является приемлемой в выпрямителях для ручной дуговой сварки, но значительно превышает оптимальную для механизированной сварки плавящимся электродом (см. п.9.8  ). Поэтому в однофазных выпрямителях для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов  целесообразно устанавливать индуктивно - емкостной фильтр (рис.9.4б). При этом коэффициент сглаживания пульсаций приближенно определяется по формуле

S   m22LФСФ,                                                           (9.6)

И требуемое сглаживание пульсаций может быть обеспечено при LФ = 0.15-0.25 мГн и СФ = 30000 – 40000 мкФ.

9.2.2 Трехфазная мостовая схема выпрямления

Принципиальная электрическая схема и временные диаграммы приведены на рис. 9.5.  Рассмотрим  работу схемы в варианте выпрямителя с жесткими внешними характеристиками (индуктивное сопротивление силового трансформатора мало) при работе на активную нагрузку.

## Рисунок 9.5 -  Трехфазная мостовая схема выпрямления

На участке 1 временной диаграммы работает вентиль VD1, как имеющий наибольший потенциал из вентилей катодной группы ( UA  U B,

UA  UC  ). В паре с ним работает вентиль VD5, как имеющий наибольший отрицательный потенциал из вентилей анодной группы  (- UВ  -U С ). На участке 2 вместо VD5 включается  VD6, так как становится  (- UС  -U В ).  На  участке 3 вместо VD1 включается  VD2, так как наибольшим положительным становится напряжение в фазе В, и так далее.

Угол проводимости каждого вентиля составляет 1200. Пульсация выпрямленного напряжения – шестифазная с частотой 300 Гц.

Среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе выпрямителя определяется по формуле

UХ.Х = (32/)U2Л = (36/)U2Ф 1,35U2Л 2,34U2Ф,              (9.7)

где   U2Л  - линейное, а U2Ф - фазное напряжение на вторичной обмотке трансформатора.

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю, равно амплитудному значению линейного напряжения:

UОБР.MAX = U2Л.MAX = 2 U2Л  = (/3) UХ.Х  1,045 UХ.Х.      (9.8)

Ток через каждый вентиль протекает в течение одной трети периода, следовательно, средний прямой ток  через вентиль

IВ.СР= Id /3  0,33Id ,                                                          (9.9)

где  Id.- номинальный ток выпрямителя.

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора:

I2 = 0,815 Id ,         I1 = (1/n) 0,815 Id ,                 (9.10)

где   n = U1Ф/ U2Ф –коэффициент трансформации.

В действительности из-за наличия некоторой индуктивности во вторичном контуре угол проводимости вентилей больше, чем 1200,  на угол коммутации γ, и работа вентилей происходит попарно и по три.

В выпрямителях с падающими внешними характеристиками индуктивное сопротивление силового трансформатора значительно, и вентили работают на сварочную дугу одновременно по три с углом проводимости, близким к π.  В этом случае  I2  и  I1  снижаются и равны

I2 = 0,745 Id ,         I1 = (1/n) 0,745 Id.                    (9.11)

Расчетная мощность трансформатора при жестких внешних характеристиках:

РТ.Ж.Х = 3 U2Ф I2   = 1,05 UХХ Id .                           (9.12)

При падающих внешних характеристиках

РТ.П.Х = 0,95 UХХ Id.                                           (9.13)

При построении выпрямителя на управляемых вентилях  (тиристорах) угол регулирования  α  отсчитывается от точки естественной коммутации (точка перехода тока с вентиля одной фазы на вентиль другой фазы для неуправляемого выпрямителя).  Тиристорные выпрямители, независимо от вида формируемых внешних характеристик, выполняются с применением трансформаторов, имеющих незначительное индуктивное сопротивление рассеяния. В этом случае при работе на активную нагрузку выпрямленный ток  Id  является непрерывным при α  600  и прерывистым при α  600.

Чтобы обеспечить  устойчивое горение дуги при глубоком регулировании, в сварочную цепь необходимо включать сглаживающий дроссель значительной индуктивности, которая может оказаться больше оптимальной для данного способа сварки.

Трехфазная мостовая схема широко применяется в выпрямителях с падающими и жесткими внешними характеристиками, построенными на неуправляемых вентилях (диодах). Обмотки трансформатора могут соединяться как звездой, так и треугольником.

9.2.3 Двойная трехфазная схема с уравнительным ректором.

Трансформатор в таком выпрямителе  (рис.9.6 ) имеет шесть вторичных обмоток, образующих  две трехфазные группы, каждая из которых соединена в звезду.  ЭДС  соответствующих фаз  ( a-x, b-y, c-z ) сдвинуты по фазе на 1800.  Группы соединены между собой уравнительным реактором,  обеспечивающим их параллельную работу за счет выравнивания напряжения между ними. Уравнительный реактор представляет собой дроссель с замкнутым ферромагнитным магнитопроводом, имеющий две одинаковые обмотки.

Рисунок 9.6 – Двойная трехфазная  схема выпрямления с уравнительным              реактором

Без уравнительного реактора в каждый момент времени работала бы только одна обмотка, имеющая наибольшую ЭДС. Наличие уравнительного реактора обеспечивает попарную работу вентилей и обмоток трансформатора, повышая эффективность их использования.

Например, на участке 1 временной диаграммы выпрямителя работают обмотки  a и y, имеющие наибольшие ЭДС в своих трехфазных группах, и вентили VD1 и VD5.  Ток каждой группы протекает через одну из обмоток уравнительного реактора. Обмотки реактора подключены таким образом, что магнитные потоки, создаваемые токами отдельных групп, направлены встречно.  Результирующий магнитный поток определяется током той обмотки, ЭДС которой в данный момент больше. В обмотках реактора индуцируются напряжения  Uу1 =  Uу2 , имеющие разные знаки по отношению к общему выводу.  Эти напряжения  складываются с напряжением вторичной обмотки, меньшим в данный момент времени, и вычитаются из большего напряжения вторичной обмотки. В результате фазные напряжения выравниваются, что и приводит к параллельной работе трехфазных групп.

На участке 2 временной диаграммы выпрямителя работают обмотки  a и z, имеющие наибольшие ЭДС в своих трехфазных группах, и вентили VD1 и VD6. И так далее.

Таким образом, каждый из вентилей и каждая из обмоток трансформатора работают на протяжении 1200 . Причем всегда на нагрузку работают параллельно два вентиля и две обмотки из разных трехфазных групп. Это обеспечивает хорошее использование вентилей и вторичных обмоток по току.

Трансформатор обеспечивает шесть синусоидальных напряжений, сдвинутых по фазе на 600 . Поэтому при построении выпрямительного блока на тиристорах выпрямленный ток становится прерывистым при углах регулирования α  900. Таким образом, двойная трехфазная схема с уравнительным реактором  обеспечивает глубокое регулирование сварочного тока и рабочего напряжения на дуге и широко применяется в универсальных тиристорных сварочных выпрямителях на номинальные токи до 500А.

Напряжение холостого хода выпрямителя

UХ.Х =1,17U2Ф ,                                                (9.14)

а  при фазовом регулировании

UХ.Х =1,17U2Ф cosα .                                       (9.15)

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю,

UОБР.MAX = 6 U2Ф= 2,09 UХ.Х.                                    (9.16)

Ток протекает в течение одной трети периода через пару вентилей, параллельно работающих на нагрузку, следовательно средний прямой ток  через вентиль

IВ.СР = Id /6  0,167 Id .                                             (9.17)

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора при жестких характеристиках выпрямителя:

I2 = 0,29 Id ,         I1 = (1/n) 0,408 Id .                (9.18 )

При падающих характеристиках

I2 = 0,26 Id ,         I1 = (1/n) 0,37 Id .                 (9.19 )

Расчетная мощность трансформатора при жестких и падающих внешних характеристиках выпрямителя:

РТ.Ж.Х =  1,26 UХХ Id ,                                      (9.20)

РТ.П.Х  =  1,14 UХХ Id .                                      (9.21)

#### 9.2.4 Кольцевая схема выпрямления

Силовой трансформатор имеет шесть вторичных обмоток, а блок вентилей замкнут в кольцо (рис 9.7). ЭДС соответствующих фаз  (a-a', b-b',    c-c' ) сдвинуты  на 1800.

Кольцевая схема, не имея уравнительного реактора, обеспечивает хорошее использование силового трансформатора при несколько худшем, чем в схеме с уравнительным реактором, использовании вентилей по току.

Рисунок 9.7 -  Кольцевая схема выпрямления

На  участке 1 (см. временную диаграмму на рис. 9.7)  работают вентиль VD1 и обмотки a и b', так как здесь наибольшими по абсолютной величине являются напряжения  Ua  и Ub'.  На участке 2   Uc'  становится большим по абсолютной величине, чем Ub', и вместо  VD1  и b' включаются VD2  и обмотка  c'.  Однако продолжает работать обмотка  a. На участке 3  Ub становится большим, чем Ua,  и включаются вентиль  VD3  и обмотка b.

Таким образом, продолжительность работы вентилей  без учета коммутации составляет 600 , а каждая из обмоток трансформатора работает на протяжении 1200.

Кольцевая схема является одной из наиболее распространенных в однопостовых и многопостовых сварочных выпрямителях, рассчитанных  на большие токи ( IНОМ  1000 А ), построенных как на неуправляемых, так и на управляемых вентилях.

Напряжение холостого хода выпрямителя

UХ.Х =(36/)U2Ф  = 2,34 U2Ф ,                                   (9.22)

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю,

UОБР.MAX =26U2Ф=(2/3)UХ.Х= 4.9U2Ф = 2,09 UХ.Х.               (9.23)

Ток через каждый вентиль протекает в течение одной шестой части периода, следовательно, средний  прямой ток  через вентиль

IВ.СР = Id/6  0,167 Id .                                               (9.24)

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора при жестких характеристиках выпрямителя:

I2 = 0,578 Id ,         I1 = (1/n) 0,816 Id .               (9.25 )

При падающих характеристиках

I2 = 0,52 Id ,         I1 = (1/n) 0,73 Id .               (9.26 )

Расчетная мощность трансформатора при жестких и падающих внешних характеристиках выпрямителя:

РТ.Ж.Х =  1,26 UХХ Id ,                                      (9.27)

РТ.П.Х   =  1,14 UХХ Id .                                     (9.28)

9.3 Сварочные выпрямители  с падающими внешними

характеристиками с механическим регулированием

В сварочных выпрямителях с механическим регулированием блок выпрямления построен на неуправляемых вентилях (полупроводниковых диодах), а формирование падающих внешних характеристик и их регулирование обеспечиваются трансформатором с повышенным рассеиванием.

В сварочных выпрямителях производственного назначения силовой трансформатор обычно выполняется трехфазным, а выпрямительный блок строится  на трехфазной мостовой схеме. Повышенное рассеяние обеспечивается расположением первичных и вторичных обмоток фаз трансформатора на некотором расстоянии друг от друга, то есть на разных участках стержней трансформатора. Регулирование крутизны наклона внешних характеристик выпрямителя осуществляется изменением магнитных потоков рассеивания путем изменения расстояния между обмотками, либо путем введения в пространство между стержнями трансформатора пакетов магнитного шунта.

Силовой трансформатор выпрямителя ВД-306 выполнен с  подвижными обмотками. Катушки вторичной обмотки закреплены у верхнего ярма трансформатора (рис.9.8). Катушки первичной обмотки - подвижные и могут перемещаться вдоль стержней трансформатора с помощью винтовой пары вручную.

Рисунок 9.8 – Конструкция силового трансформатора выпрямителя ВД-306

Принципиальная электрическая схема силового блока выпрямителя ВД-306 приведена на рис. 9.9. Выпрямитель выполнен с плавно-ступенчатым регулированием сварочного тока. Ступенчатое (две ступени) регулирование осуществляется одновременным переключением фаз как первичных (Т1-1), так и вторичных (Т1-2) обмоток трансформатора Т1 со звезды ( Υ ) на треугольник () с помощью переключателя S1. Положению 1 переключателя соответствует соединение первичных и вторичных обмоток звездой и ступень меньших токов, а положению 2 – соединение первичных и вторичных обмоток треугольником и диапазон больших токов.

Плавное регулирование сварочного тока в пределах каждой ступени производится путем изменения расстояния между катушками обмоток трансформатора. При сближении катушек (уменьшении расстояния ) магнитные потоки рассеивания уменьшаются. При этом уменьшаются индуктивности рассеяния обмоток трансформатора и их индуктивные сопротивления, а сварочный ток увеличивается.

Выпрямительный блок построен по трехфазной мостовой схеме на диодах VD1-VD6. В выпрямителе предусмотрено охлаждение вентильного блока и трансформатора потоком воздуха, который создается вентилятором с электродвигателем .

Рисунок 9.9 – схема силового блока выпрямителя ВД-306

Украинские предприятия выпускают следующие модели сварочных выпрямителей с механическим регулированием с помощью подвижных обмоток или подвижного шунта:

ВД-131, ВД-306М1, ВД-306С1 (фирма СЭЛМА); ВД-306Т, ВД-506Т (Симферопольский моторний завод – СиМЗ ), ВД-250, ВД-310, ВД-500 (ОЗСО)

9.4 Выпрямители с пологопадающими внешними характеристиками и ступенчатым регулированием

К выпрямителям данного типа относятся выпрямители серии ВС (ВС-300, ВС-600 и их модификации), предназначенные для механизированной сварки плавящимся электродом.

Выпрямительный блок выполняется по трехфазной мостовой схеме на полупроводниковых диодах.

Силовой трансформатор выполнен с минимальным рассеянием и имеет пологопадающие внешние характеристики. Для регулирования напряжения на выходе выпрямителя (напряжения на дуге) обмотки трансформатора выполняются с отводами. Обычно с отводами выполняется первичная обмотка, которая выполняется проводом (шиной) меньшего сечения чем вторичная и в которой протекают меньшие токи. Обмотки выполняются с  таким количеством отводов и ступеней регулирования, чтобы напряжение на выходе выпрямителя изменялось с шагом 0,6-1 В и обеспечивалась достаточная точность установки требуемого напряжения на дуге. Изменение числа витков первичных обмоток трансформатора обычно осуществляется с помощью переключателей. Например, выпрямители типа ВС-300 и их модификации имеют два переключателя: S1 (рис.9.10) на три положения для грубого изменения числа витков обмоток и S2 на восемь положений для более точного изменения числа витков.

Рисунок 9.10 – Схема силового блока выпрямителей типа ВС-300

Положению переключателей 1-1 соответствует максимальное число витков первичной обмотки и, значит, минимальное напряжение на выходе выпрямителя, так как

U2=U1w2w1.

Положению переключателей 3-8 соответствует минимальное число витков первичной обмотки и максимальное напряжение на выходе выпрямителя. Всего обеспечивается 24 ступени регулирования. Семейство внешних характеристик выпрямителя приведено на рис. 9.11

Рисунок 9.11 – Внешние характеристики выпрямителя типа ВС - 300

Выпрямители ВС-600, ВС-632  (СЭЛМА) имеют три трехфазных переключателя в цепи первичных обмоток и обеспечивает N = 3х3х3 = 27 ступеней регулирования напряжения, либо два переключателя на 4 и 7 положений (N = 4х7 = 28).   Выпрямители КИГ-401 и КИГ-601 (КЗЭСО) обеспечивают, соответственно, 4х10 = 40 и  5х10 = 50 ступеней регулирования.  Выпрямители ВДГ-306 и ВДГ-506 (СиМЗ)  обеспечивают, соответственно, 16 и 32 ступени регулирования.

Дроссель  L обеспечивает некоторое сглаживание пульсаций выпрямленного тока и придание выпрямителю требуемых динамических характеристик.

Достоинством выпрямителей данного типа является простота электрической схемы и достаточно высокая надежность.

Недостатки: 1) Невозможность регулирования под нагрузкой (т.е. изменения режима в процессе сварки); 2) Невозможность дистанционного регулирования режима сварки;  3) Изменение напряжения на дуге при колебаниях напряжения в питающей сети.

9.5 Сварочные выпрямителя  с жесткими (пологопадающими) внешними характеристиками и дросселями насыщения

Однопостовые  сварочные выпрямители с жесткими (пологопадающими) внешними характеристиками типа ВДГ-302,ВДГ-303,ВДГ-401 (СЭЛМА)  предназначены для механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

Выпрямитель обеспечивает плавно-ступенчатое регулирование рабочего напряжения.

Плавное регулирование обеспечивается дросселем насыщения с самоподмагничиванием.

В выпрямителе  используется трехфазный дроссель насыщения L1, рис. 9.12. Дроссель выполнен на шести ленточных разрезных сердечниках. На каждом сердечнике расположены рабочие обмотки РО. Объединенные попарно сердечники охвачены катушками управления ОУ и подмагничивания (смещения) ОП. Обмотки управления и смещения всех шести дросселей включены последовательно и питаются постоянным током от отдельно выполненных вспомогательных выпрямителей  E1 и VD2.

Дроссель насыщения работает в режиме самоподмагничивания, то есть с внутренней положительной обратной связью. Для этого рабочие обмотки дросселя РО включены между вторичными обмотками силового трансформатора Т и диодами силового выпрямительного блока VD3.
         По каждой из рабочих обмоток протекает пульсирующий ток одного направления, пропорциональный величине тока нагрузки выпрямителя (сварочного тока).  Рабочие обмотки включены таким образом, что магнитодвижущие силы протекающих в них токов iРwР    направлены в сердечнике согласно с намагничивающей силой обмотки управления IУwУ.

При малых токах нагрузки намагничивающая сила рабочей обмотки не обеспечивает насыщения магнитопровода, рабочие обмотки имеют значительную индуктивность,  и  при  увеличении  тока  напряжение  на  выходе

выпрямителя уменьшается пропорционально возрастанию тока. То есть внешняя характеристика выпрямителя в диапазоне малых токов является падающей.

При достаточно больших токах нагрузки  во время протекания пу-льсирующего тока по робочей обмотке обеспечивается насыщение сердечника, индуктивность рабочих обмоток уменьшается, и при дальнейшем возрастании тока напряжение на выходе выпрямителя уменьшается незначительно.

Внешняя характеристика выпрямителя в диапазоне больших токов становится пологопадающей ( близкой к жесткой ).

Таким образом, дроссель насыщения работающий в режиме самоподмагничивания обеспечивает формирование комбинированной внешней характеристики. Крутопадающей при малых токах с повышенным напряжением холостого хода (U0), что способствует более надежному возбуждению дуги, и пологопадающей в режиме рабочих токов с коэффициентом наклона RДИФ.= 0.02 – 0.03 В/А, оптимальным для процесса механизированной сварки плавящимся электродом.

При IУ ¹ 0обеспечивается определенное постоянное подмагничивание магнитопроводов дросселя и внешняя характеристика переходит из падающей в пологопадающую при более высоком уровне напряжения.                               Изменение тока управления обеспечивает плавное регулирование робочего напряжения выпрямителя (напряжения  дуги). Увеличение IУ обеспечивает увеличение рабочего напряжения (рис. 9.13 ).

Обмотка управления питается от регулируемого стабилизированного источника питания Е1. Стабилизатор настроен таким образом, что при понижении напряжения сети напряжение на его выходе и ток в обмотке управления увеличиваются, что обеспечивает стабилизацию режима сварки при колебаниях напряжения сети.

Регулирование тока в обмотке управления осуществляется с помощью потенциометра R1, установленного на лицевой панели выпрямителя. Обмотка управления имеет большое число витков. Поэтому магнитодвижущая сила  F = IУWУ, обеспечивающая  требуемую степень насыщения сердечников дросселя, достигается при сравнительно небольших токах управления (IУmax1 А).

Обмотка подмагничивания дросселя насыщения  получает питание от вторичных обмоток силового трансформатора Т через выпрямительVD2 и служит для обеспечения расширения диапазона регулирования в сторону малых сварочных токов (низких напряжений).

Кроме плавного регулирования рабочего напряжения выпрямитель обеспечивает ступенчатое регулирование. Выпрямители ВДГ-302, ВДГ-303 имеют три ступени регулирования за счет изменения коэффициента трансформации силового трансформатора. Катушки фаз первичных обмоток трансформаторов секционированы, то есть выполнены с отводами. Переключение ступеней регулирования осуществляется трехфазным переключателем S1.  Положению 1 переключателя соответствует соединение первичных обмоток треугольником с использованием отводов и наиболее высокие рабочие напряжения выпрямителя. Положению 2 – соответствует соединение треугольником без использования отводов, то есть включение всех витков первичных обмоток. При этом возрастает коэффициент трансформации и снижаются вторичные напряжения трансформатора. Получаем ступень средних рабочих напряжений выпрямителя.

Положению 3 переключателя S1 соответствует соединение первичных обмоток звездой с использованием отводов. Фазные напряжения на первичных обмотках, а значит и вторичные напряжения, снижаются, по сравнению со ступенью 1, в 3 раза. Получаем ступень наиболее низких рабочих напряжений выпрямителя.

Внешние характеристики выпрямителя ВДГ-303 приведены на рис. 9.13.

# Рисунок 9.13 - Внешние характеристики выпрямителя ВДГ-303

Дроссель L2 включенный в цепи выпрямленного тока обеспечивает некоторое сглаживание пульсаций и получение требуемых динамических свойств выпрямителя (ограничение скорости нарастания тока при коротких замыканиях дугового промежутка). В выпрямителе ВДГ-302 дроссель выполнен с отводом. Включение всех витков дросселя соответствует индуктивности 0,5 мГн и рекомендуется при IСВ = 150…300 А. При включении части витков обеспечивается индуктивность 0,15 мГн, которая рекомендуется при IСВ < 150 А. В выпрямителях ВДГ-303, ВДГ-401 применен дроссель, индуктивность которого автоматически изменяется при изменении режима сварки.

Выпрямители снабжены вентилятором для воздушного охлаждения вентильного блока и имеют пуско-защитную аппаратуру.

9.6 Тиристорные сварочные выпрямители

В тиристорных выпрямителях силовой трансформатор выполняется с нормальным (минимальным) рассеянием и имеет естественные пологопадающие (близкие к жестким) внешние характеристики. Выпрямительный блок выполняется на тиристорах. Наиболее широко используется двойная трехфазная схема с уравнительным реактором и шестифазная кольцевая схема выпрямления. 	Применяют также трехфазную мостовую схему выпрямления, а иногда используют полууправляемую мостовую схему на трех диодах и трех тиристорах.

Трансформатор обычно выполняется нерегулируемым (иногда имеет две ступени регулирования), а формирование требуемых внешних характеристик и их регулирование осуществляется путем управления  углом включения тиристоров силового выпрямительного блока.

Тиристорные выпрямители представляют собой, как правило, замкнутую систему автоматического регулирования с обратными связями по току сварки или по напряжению дуги, либо по обоим параметрам (рис. 9.14).

### Рисунок 9.14 – Структурная схема  тиристорного выпрямителя

Для управления тиристорами выпрямительного блока VS применяют многоканальные системы, которые обычно построены по принципу вертикального фазового управления. Суть его заключается в том, что формирование фазы управляющего импульса UИ в каждом канале блока фазового управления БФУ происходит в момент равенства переменного опорного напряжения (синусоидального, треугольного или пилообразного синхронизированного с определенной фазой напряжения питающей сети) и постоянного напряжения управления UУ, либо в момент равенства суммы переменного опорного напряжения и постоянного напряжения управления с определенным пороговым напряжением (UОП + UУ = UПОР). При изменении напряжения управления происходит изменение фазы импульсов управления тиристорами  и, таким образом, обеспечивается регулирование выпрямленного напряжения.

Пример построения одного канала блока фазового управления приведен на рис. 9.15

В состав его входят фазосдвигающее устройство ФСУ и усилитель-формирователь импульсов ФИ. ФСУ содержит генератор опорного напряжения ГОН, синхронизированного с напряжением соответствующей фазы сети UСИНХР и нуль-орган НО (или компаратор). Но вход НО кроме опорного напряжения UОП, имеющего в данном случае пилообразную форму подается напряжение управления UУ, которое определяется суммой напряжения задания UЗАД и сигналов обратных связей UОСТ и UОСН.

а

б

а-структурная схема одного канала БФУ  б- диаграммы напряжений

### Рисунок 9.15– Формирование импульсов управления тиристорами.

### При UУ = 0 начало импульса управления совпадает с началом положительного  полупериода анодного напряжения,  подаваемого на управляемый тиристор. Угол открытия тиристора  = 0 и тиристор открыт в течение всего положительного полупериода анодного напряжения (обеспечивается полнофазное включение тиристора). На выходе выпрямителя  получаем максимальное напряжение. При увеличении напряжения управления импульсы управления сдвигаются относительно анодного напряжения на угол , возрастающий с увеличением напряжения управления (при UУ2  UУ1  получаем α2  α1  ). В результате тиристоры будут открыты только в течение части полупериода и напряжение на выходе выпрямителя уменьшается.

Напряжение управления UУ определяется  напряжением задания UЗАД и сигналами обратной связи по току сварки UОСТ и напряжению на дуге UОСН. Сигнал обратной связи по току чаще всего снимается с измерительного шунта RS, включенного последовательно в сварочную цепь UОСТ =IСВRШ. Иногда для получения   UОСТ используются трансформаторы тока, включенные в цепи переменного тока, соединяющий вторичные обмотки силового трансформатора с тиристорами выпрямительного блока, или магнитный усилитель, обмоткой управления которого является кабель (шина), соединяющий выпрямительный блок с выходной клеммой выпрямителя. Сигнал обратной связи по напряжению снимается непосредственно с выхода силового выпрямительного блока UОСН = UД.

Вид внешней характеристики выпрямителя формируется под действием обратных связей. При действии обратной связи по току сварки формируется падающая внешняя характеристика, а при действии обратной связи по напряжению дуги – жесткая.

При совместном действии UОСН и UОСТ получают пологопадающие и комбинированные внешние характеристики.

Тиристорные выпрямители в Украине выпускают для ручной и механизированной сварки. Например, выпрямители Гарт 160 и ВД-306Д имеют падающие внешние характеристики и предназначены для ручной дуговой сварки. Выпускался также выпрямитель ВДГ-601 с пологопадающими характеристиками для механизированной сварки. Основную часть в номенклатуре выпуска тиристорных выпрямителей составляют универсальные. Например, ВДУ-305, ВДУ-506, ВДУ-1201, КИУ-301, КИУ-501, КИУ-1201.

9.7 Универсальные тиристорные выпрямители

Универсальные выпрямители обеспечивают формирование внешних характеристик различного вида: падающих, жестких, пологопадающих  комбинированных и используются для питания дуги при различных способах сварки и обработки материалов.

# Вид обратной связи подаваемый на БФУ, а, следовательно, и вид внешней характеристики устанавливается переключателем, установленным на панели управления выпрямителя.

9.7.1 Работа выпрямителя в режиме формирования падающих внешних характеристик.

При формировании падающих характеристик  на БФУ подается сигнал обратной связи по току

UOCT = ICBRШ

При этом UУ является функцией напряжения задания UЗАД и сигнала обратной связи по току UОСТ

UУ = К1UЗАД + К2 UОСТ,

где К1 и К2 – коэффициенты, устанавливаемые при настройке выпрямителя.

В режиме холостого хода ICB = 0 и  UУ имеет минимальное значение (близкое к нулю). При этом угол включения тиристоров минимален, обеспечивается их практически полнофазное включение и максимальное напряжение на выходе выпрямителя. С увеличением тока сварки возрастает UУ, а следовательно, возрастает угол включения тиристоров  и уменьшается напряжение Ud на выходе выпрямителя.

Таким образом, падающая характеристика формируется за счет того, что с увеличением тока нагрузки возрастает угол включения тиристоров и снижается напряжение на выходе выпрямителя.

Крутизну наклона падающих внешних характеристик определяется величиной коэффициента обратной связи по току  К2.

Величина тока нагрузки, при котором обеспечивается рабочая крутизна наклона внешней характеристики, то есть величина сварочного тока, устанавливается изменением задающего напряжения UЗАД с помощью регулировочного резистора, установленного на лицевой панели выпрямителя или дистанционном пульте управления.

9.7.2 Работа выпрямителя в режиме формирования жестких внешних характеристик

При работе в режиме формирования жестких характеристик  на БФУ подается сигнал обратной связи по напряжению UОСН = Ud , снимаемый с выхода силового тиристорного выпрямительного блока VS.

При этом UУ является функцией напряжения задания UЗАД и сигнала обратной связи по напряжению UОСН .

UУ = К3UЗАД + К4 UОСН,

где К3 и К4 – коэффициенты, устанавливаемые при настройке выпрямителя.

Установленному значению задающего напряжения соответствует определенное значение UУ, а значит, определенный угол включения тиристоров  и напряжение на выходе выпрямителя Ud. При снижении напряжения на выходе выпрямителя по какой-либо причине (например, при увеличении тока нагрузки или уменьшении напряжения питающей сети) уменьшается UУ и угол  , а напряжение на выходе выпрямителя возрастает до восстановления заданного значения. Таким образом, при действии только обратной связи по напряжению обеспечивается формирование жесткой внешней характеристики выпрямителя.

При механизированной сварке плавящимся электродом технологически оптимальной является пологопадающая внешняя характеристика с коэффициентом наклона КИ = -30…-100 А/В (RДИФ.И = -0,03…-0,01 В/А).

Получение таких характеристик обеспечивается введением наряду с обратной связью по напряжению UОСН обратной связи по току  UОСТ, однако таким образом, чтобы преобладающим было действие обратной связи по напряжению.

Для улучшения стабилизации режима сварки при колебаниях напряжения сети на БФУ дополнительно подается напряжение  UС с узла контроля изменений напряжения сети, определяемое разностью между номинальным и фактическим значением напряжения сети.

UС  =  UС - UС.НОМ .

При номинальном напряжении сети UС = 0. В случае повышения напряжения сети получаем UС > 0.   UУ возрастает, и выходное напряжение выпрямителя снижается. При снижении  UС, наоборот, получаем UС < 0, что приводит к снижению UУ и возрастанию выходного напряжения выпрямителя до заданного значения.

При механизированной сварке плавящимся электродом первоначальное зажигание дуги, особенно при режимах с малой и средней плотностью тока в электроде, затруднено и происходит после нескольких повторных ее возбуждений.

Для улучшения зажигания дуги желательно иметь повышенное напряжение холостого хода. В современных универсальных выпрямителях для реализации указанной цели дополнительно введен узел ограничения обратной связи по напряжению ООСН. При работе в режиме жестких характеристик на этот узел подается сигнал обратной связи по току UОСТ. Когда ток сварки становится меньше 7…10 А (что говорит о выходе на режим холостого хода),  ООСН срабатывает и ограничивает обратную связь по напряжению. Напряжение  UУ при этом уменьшается, а напряжение на выходе выпрямителя возрастает. Узел ООСН имеет две ступени ограничения UОСН. При кратковременном перерыве в протекании сварочного тока (tПЕР < 1с) срабатывает первая ступень ООСН. Сигнал обратной связи по напряжению ограничивается частично, и напряжение холостого хода несколько ограничено. При длительном перерыве (tПЕР > 1 с)  срабатывает вторая ступень ООСН, обратная связь по напряжению отключается полностью, а напряжение холостого хода возрастает до максимального значения. После возбуждения дуги и при возрастании сварочного тока (IСВ > 7…10 А)  действие узла ООСН прекращается, и формируется пологопадающая  внешняя характеристика с заданным рабочим напряжением.

Таким образом, формируется комбинированная внешняя характеристика: крутопадающая с повышенным напряжением холостого хода при малых токах и пологопадающая в диапазоне рабочих токов.

Семейство внешних характеристик выпрямителя ВДУ-506 при работе в режимах падающих и жестких (пологопадающих) характеристик приведены на рис. 9.22

Рисунок 9.16– Внешние характеристики выпрямителя ВДУ-506

# 9.8  Перенос электродного металла и требования к динамическим свойствам источника питания

Одним из наиболее массовых способов механизированной сварки является сварка в среде углекислого газа или его смеси с аргоном либо кислородом. Перенос электродного металла в широком диапазоне режимов имеет различный характер. Наименьшее разбрызгивание электродного металла обеспечивают режимы, при которых перенос металла происходит с короткими замыканиями дугового промежутка и режимы с высокими плотностями тока в электроде, при которых обеспечивается мелкокапельный перенос электродного металла без коротких замыканий.

В настоящее время значительное распространение получила сварка с короткими замыканиями дугового промежутка, при которой к источникам питания предъявляется ряд специальных требований. Признаком устойчивости процесса является не постоянство длины дугового промежутка, напряжения и тока дуги, а определенная  периодичность изменения этих параметров.                   На рис. 9.17 представлена типичная осциллограмма тока и напряжения дуги.

После возбуждения дуги, вслед за очередным разрывом перемычки между электродом и каплей, электрод интенсивно плавится теплом дуги. Скорость плавления при этом больше скорости подачи электрода и дуговой промежуток несколько увеличивается. В процессе горения дуги происходит постепенное увеличение объема капли расплавленного металла и снижение скорости плавления за счет уменьшения передачи тепла к электроду. Скорость плавления электрода становится меньше скорости его подачи, капля начинает приближаться к сварочной ванне и в какой-то момент замыкает дуговой промежуток. Дуга гаснет, напряжение резко падает, ток короткого замыкания возрастает. Начинается перетекание капли в ванну и образование шейки, соединяющей каплю с электродом.

T-общее время цикла; t1 - время горения дуги;  t2- время короткого замыкания дугового промежутка; t3-время восстановления промежутка после перехода капли.

Рисунок 9.17 - Осциллограмма тока и напряжения дуги при сварке с короткими замыканиями дугового промежутка.

Процесс перехода капли и характер разбрызгивания электродного металла зависит от скорости нарастания тока короткого замыкания, определяющего  электродинамические силы, сжимающие каплю

FЭ.Д=μ0μI28π                                             (9.29)

Аксиальное усилие, действующее на каплю при коротком замыкании определяется выражением

F=μ0μI24πlnR1R2,                                        (9.30)

где R1 – радиус шейки, соединяющей каплю с электродом;

R2  – радиус зоны соприкосновения капли со сварочной ванной.

Аксиальное усилие ускоряет переход капли в ванну. При достижении определенного критического тока шейка перегорает со взрывом, напряжение на дуговом  промежутке почти мгновенно возрастает до значения, превосходящего установленное значение напряжения сварки. Дуга возбуждается и процесс повторяется снова.

Особенностью работы источников питания при описанном процессе сварки является последовательная смена режимов холостого хода, короткого замыкания и нагрузки, происходящая в течение сотых и даже тысячных долей секунды. Поэтому источник питания должен обладать высокими динамическими свойствами, обеспечивая достаточно большую скорость повышения напряжения на дуговом промежутке при размыкании сварочной цепи и определенную скорость нарастания тока в течение короткого замыкания цепи.

Для надежного возбуждения дуги желательно, чтобы скорость нарастания тока в момент замыкания электрода на изделие была максимальной. Несколько иные требования к динамическим свойствам источника при установившемся процессе сварки.

При слишком большой скорости нарастания тока короткого замыкания, ток может достичь критического значения в тот момент, когда только небольшой участок капли коснется  ванны  расплавленного  металла. При этом, в соответствии с (9.30) аксиальное усилие направлено от ванны и зачастую происходит выброс крупных капель за пределы шва.

При очень малой скорости нарастания тока в момент замыкания дугового промежутка процесс перехода капли имеет большую длительность. За это время жидкий металл перемычки перегревается и возможен взрыв перемычки с выбросом большого числа мелких капель.

Оптимальное значение скорости нарастания тока короткого замыкания

didt=ΔIt2,                                          (9.31)

при котором обеспечивается минимальное разбрызгивание, зависит от диаметра электродной проволоки, режима сварки, расположения шва в пространстве и составляет приблизительно 10000-15000 А/с.

В однопостовых сварочных выпрямителях наибольшее распространение получил способ обеспечения оптимальной скорости нарастания тока короткого замыкания включением в сварочную цепь дросселя с определенной индуктивностью. При этом ток нарастает по экспоненциальному закону:

Для выпрямителей рекомендуется следующие значения индуктивности: 150–200 мкГн при сварке проволокой диаметром 0,8–1,2 мм на токах до200 А во всех пространственных положениях и 400-500 мкГн при сварке проволокой диаметром 1,6-2,0 мм на токах до 700 А, а также диаметром 1,2 мм в нижнем положении на токах 200 А и выше. Наиболее простым является дроссель с воздушным зазором в магнитопроводе, катушка которого выполнена с отводами для ступенчатого изменения индуктивности. Чаще всего дроссель имеет две ступени индуктивности.

Значительно повысить стабильность горения дуги при сварке с короткими замыканиями дугового промежутка проволокой диаметром 1,0 – 1,6 мм, а также снизить минимальный сварочный ток при заданном диаметре электродной проволоки позволяет введение в сварочную цепь дроссельного устройства, обеспечивающего автоматическое регулирование индуктивности в зависимости от режима сварки и получение кратковременных ограниченных пиков тока при коротких замыканиях дугового промежутка каплей расплавленного металла.

Дроссель L (рис.9.18) выполнен на сердечнике броневого типа с воздушным зазором  равным 2…3 мм. Дроссель имеет рабочую обмотку 1, включенную последовательно в сварочную цепь и две обмотки управления 2 и 3 , подключенные через диоды VD1 и  VD2 к минусовому зажиму выпрямителя. Общая точка обмоток 2 и 3 подключена к плюсовому зажиму. Возможно также включение дросселя в цепь минусового вывода выпрямителя (см. рис.9.19 )

а                                                                 б

а – конструкция, б – схема

Рисунок 9.18– Конструкция и схема включения дросселя с управляемой

индуктивностью

При работе выпрямителя (во время горения дуги) на рабочей обмотке дросселя выделяется переменная составляющая выпрямленного напряжения с частотой f = 50 m, где  m – число пульсаций выпрямленного напряжения за период. При однофазной двухполупериодной схеме выпрямление m = 2,

f =100 Гц, а при трехфазной  мостовой  или  шестифазной  схеме  выпрямления   m = 6,  f  = 300 Гц. Напряжение той же частоты индуктируется в обеих обмотках управления и выпрямляется  однофазной двухполупериодной схемой выпрямления на диодах VD1 и VD2.Выпрямленный ток протекает по обмоткам управления, замыкается через дугу и изменяет при этом индуктивность дросселя. Значение тока управления и индуктивность дросселя зависят от режима работы выпрямителя. При сварке в режимах малых токов, которым соответствуют и низкие напряжения, встречное напряжение дуги невелико и в обмотках управления протекает большой ток. Этот ток создает большой магнитный поток, сильно насыщающий материал магнитопровода дросселя. Поэтому при низких режимах сварки дроссель имеет малую индуктивность. На больших режимах увеличивается встречное напряжение дуги, ток в обмотках управления уменьшается, индуктивность дросселя увеличивается.

Изменение индуктивности дросселя особенно значительно в выпрямителях с тиристорным регулированием. В этом случае напряжение, индуктируемое в обмотках управления, и протекающий по ним ток зависят от угла открытия тиристоров и возрастает при сварке в режимах малых токов с ростом пульсаций сварочного тока. В режимах больших токов угол открытия тиристоров уменьшается, пульсации и наводимая ЭДС падают, ток в обмотках управления значительно уменьшается.

При коротком замыкании дугового промежутка каплей расплавленного металла в рабочей обмотке 1 возрастает сварочный ток, в обмотках 2 и 3 наводится значительная ЭДС с полярностью, указанной на рис. (9.18). При этом диод  VD1 закрывается, а VD2 открывается. Ток, протекающий в обмотке 3 обеспечивает снижение индуктивности дросселя и импульс сварочного тока в момент начала короткого замыкания. После перехода капли начинается спад сварочного тока. ЭДС в обмотках 2 и 3 меняет знак, диод VD2 закрывается, а VD1 открывается. Ток, протекающий по обмотке 2 и диоду  VD1 способствует быстрому переносу энергии, накопленной в дросселе, в сварочную дугу, ликвидируя резкий провал тока после короткого замыкания и обеспечивая дополнительную стабилизацию горения дуги, особенно при малых токах.

В универсальных тиристорных выпрямителях управление индуктивностью дросселя необходимо только при работе в режиме формирования жестких (пологопадающих) внешних характеристиках. В этом случае в цепи обмоток управление дросселя вместо диодов включают тиристоры VS1, VS2 (рис. 9.19).

Рисунок 9.19- Схема включения дросселя в универсальных

тиристорных  выпрямителях

При работе на падающих характеристиках переключатель SA1 соединяет управляющие электроды тиристоров с их катодами. Тиристоры постоянно закрыты. Обмотки управления дросселя отключены. При работе на жестких внешних характеристиках на управляющие электроды тиристоров  VS1 и VS2  постоянно подано напряжение от вспомогательного выпрямителя V. Поэтому тиристоры открываются анодным напряжением.

9.9 Выпрямители для импульсно – дуговой  сварки

9.9.1 Перенос электродного металла при импульсно – дуговой сварке

При сварке стационарной дугой  возможен крупнокапельный, мелкокапельный или струйный перенос электродного металла. Характер переноса определяется величиной сварочного тока и напряжения на дуге. Мелкокапельный и струйный перенос достигается при достаточно больших токах,

IСВ IКР. При сварке в среде защитных газов величина критического тока во многих случаях превышает технологически оптимальное значение сварочного тока для заданного типа сварного шва.

Обеспечение мелкокапельного переноса при приемлемой величине сварочного тока возможно двумя путями:

1) сваркой активированной проволокой на прямой полярности. Процесс активирования заключается во введении в состав сварочной проволоки или на ее поверхность легко ионизируемых металлов или их солей (Rв,Cs, К, Na);

2) импульсно-дуговой сваркой (ИДС).

При ИДС на постоянный базовый ток периодически накладываются импульсы. Базовый ток может быть небольшим (IБ < IКР). Во время импульса IСВIКР  При этом электродинамическая сила, действующая на каплю, становится преобладающей, вызывает отделение капли от электрода и перенос ее в сварочную ванну. Кривая изменения тока при ИДС приведена на рис. 9.20.

IБ  - базовый ток; IСР – среднее значение тока; Iиm  - амплитуда импульсов тока; IКР – критический ток;  И - длительность импульсов тока;  - время переноса; Т – период наложения импульсов

Рисунок 9.20 – Кривая тока при ИДС

При ИДС происходит управляемый перенос электродного металла с частотой переноса, равной (или кратной) частоте импульсов, в то время как среднее значение тока может быть небольшим и значительно меньшим критического. В источниках питания для ИДС, построенных без использования инверторных технологий, частота наложения импульсов чаще всего составляет 50 или 100 Гц, иногда 33,3 Гц или 25 Гц.

9.9.2 Способы формирования импульсов при ИДС

Основными способами формирования тока при ИДС являются способ параллельного включения источника базового тока и генератора импульсов и способ шунтирования сглаживающего дросселя.

При способе параллельного включения (рис. 9.21) дуга питается базовым током IБ от источника постоянного тока G1 и импульсным током IИ  от генератора импульсов G2.

Преимуществом этого способа является возможность использования достаточно простого генератора импульсов совместно с серийно выпускаемыми источниками постоянного тока.

Рисунок 9.21 – Схема параллельного включения

Недостаток способа – коммутация базового тока, то есть его снижение после окончания импульса. Коммутация связана с тем, что во время импульса напряжение генератора импульсов превышает напряжение источника постоянного тока и базовый ток снижается. При этом базовый ток может стать меньше минимально допустимого значения, что приведет к обрывам дуги.

Способ формирования тока шунтированием дросселя поясняется схемой, изображенной на рис. 9.22.

Рисунок 9.22 Схема формирования импульсов шунтированием дросселя

Силовая часть источника питания включает выпрямитель  UZ, сглаживающий дроссель L и тиристор VS, формирующий импульсы. Выпрямитель  UZ формирует пульсирующее напряжение. В простейшем случае UZ состоит из однофазного силового трансформатора и двухполупериодного тиристорного выпрямителя. Дроссель L сглаживает пульсации и ограничивает величину базового тока. Среднее значение напряжения выпрямителя и величина базового тока регулируются изменением угла включения тиристоров выпрямителя UZ.

При включении тиристора VS дроссель шунтируется, и напряжение выпрямителя в виде импульса прикладывается непосредственно к дуге. Величина тока импульса регулируется изменением угла включения тиристора VS.

Преимущества данного способа:

1) наличие только одного источника постоянного тока и использование импульсного тиристора вместо генератора импульсов существенно снижает массу, габариты и стоимость источника питания;

2) отсутствует коммутация базового тока, благодаря тому, что дроссель во время импульса зашунтирован.

# 10 ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Электромашинный источник питания содержит генератор и привод для его вращения. По типу привода электромашинные источники питания делятся на 3 типа:

- Сварочные агрегаты с приводом от двигателя внутреннего сгорания;

- Сварочные преобразователи с приводом от электродвигателя.

- Сварочные генераторы с приводом от транспортных средств имеющихся у потребителя.

В номенклатуре выпуска электромашинных источников питания основную часть составляют сварочные агрегаты, предназначенные для работы в полевых условиях.

В электромашинных источниках питания используются коллекторные генераторы постоянного тока и вентильные генераторы (генераторы переменного тока повышенной частоты с выпрямительным блоком). В настоящее время промышленностью выпускаются вентильные генераторы. Однако, в эксплуатации находится  значительное количество коллекторных генераторов различных типов.

10.1 Коллекторные генераторы с независимым возбуждением

Коллекторные сварочные генераторы относятся к электрическим машинам постоянного тока специального назначения.

Генератор постоянного тока состоит из следующих основных частей:

- Магнитная система;

- Якорь, закрепленный на валу генератора;

- Коллектор;

- Щетки со  щеткодержателями.

Магнитная система состоит из полюсов 1 (рис. 10.1) с полюсными наконечниками. Полюсы закреплены на станине 2. На полюсах размещаются обмотки возбуждения. Полюсные наконечники имеют такую форму, чтобы придать распределению магнитных силовых линий потока возбуждения необходимый характер. Станина генератора изготавливается из мягкой литой стали с высокой магнитной проницаемостью.

Магнитная система генератора постоянного тока в зависимости от его назначения и мощности изготовляется с различным числом полюсов. На рис. 10.1 схематично показана конструкция двухполюсного генератора. Сварочные генераторы чаще всего выполняются четырехполюсными.

Якорь генератора 3 представляет собой цилиндр, набранный из пластин электротехнической стали. Обмотка якоря укладывается в специальных пазах, вырезанных по его поверхности.

Коллектор состоит из медных изолированных между собой пластин, к которым присоединяются концы витков обмотки якоря.

Щетки 4 служат для снятия ЭДС, создаваемой генератором. Меднографитовые щетки вставляются в щеткодержатели, служащие для удержания щеток в правильном положении и прижатия их к поверхности коллектора.

При вращении якоря в магнитном поле возбуждения в активных проводниках (стержнях) обмотки якоря будет наводиться ЭДС пропорциональная частоте вращения якоря генератора.

Рисунок 10.1  - Конструкция двухполюсного генератора

Следовательно, ЭДС на щетках генератора определится выражением

Е=2рФnN2a  ,                             (10.1)

где р – число пар полюсов генератора,  а - число пар параллельных витков в обмотке якоря,  N  - общее число стержней обмотки.

Введя обозначение  С = 2рN2a - постоянная генератора, можно записать

E=CФn.                                        (10.2)

Таким образом, ЭДС генератора постоянного тока пропорциональна величине магнитного потока возбуждения и частоте вращения якоря.

Магнитный поток в режиме холостого хода определяется током в обмотке намагничивания WН

Ф=ФН=IНWНRМН   ,                                 (10.3)

где  IН    – ток в обмотке намагничивания;

WН  – число витков обмотки намагничивания;

RМН – сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается поток.

Изменяя ток в обмотке намагничивания можно регулировать напряжение холостого хода генератора.

В режиме нагрузки рабочее напряжение генератора меньше ЭДС в якоре на величину падения напряжения на внутренних цепях генератора.

UГ = Е – IСВRГ,                                       (10.4)

где RГ – внутреннее сопротивление генератора (обмотки якоря и переходных      сопротивлений щеток).

Обмотка якоря выполняется медным или алюминиевым проводом большого сечения, а щетки имеют значительную контактную площадь. Поэтому внутреннее сопротивление генератора мало. Если в режиме нагрузки магнитный поток возбуждения не меняется, то внешняя характеристика генератора близка к жесткой.

Для получения падающих внешних характеристик на полюсах генератора кроме намагничивающей обмотки размещают обмотку размагничивания WР. Эта обмотка включается последовательно в сварочную цепь (рис. 10.2), причем таким образом, чтобы создаваемый магнитный поток был направлен навстречу потоку намагничивания. Результирующий поток в магнитной системе генератора

Ф = ФН – ФР =IНWНRМН−IСВWРRМР,                            (10.5)

где RМН – сопротивление магнитной цепи, по которой замыкается магнитный поток размагничивающей обмотки (RМР  RМН).

Рабочее напряжение генератора в режиме нагрузки при наличии последовательной обмотки размагничивание определится выражением

UГ = C n (ФН – ФР) - IСВRГ.                            (10.6)

Из выражений (10.5 и (10.6) следует, что с увеличением тока нагрузки (тока сварки) увеличивается размагничивающий поток ФР и потери в генераторе IСВRГ. В результате внешняя характеристика генератора получается падающей. Крутизна наклона внешней характеристики определяется числом витков размагничивающей обмотки. Обычно обмотка размагничивания выполняется с отводом. При подключении сварочной цепи к клемме 1 (рис. 10.2) включено полное число витков WР и получаем более крутопадающие внешние характеристики, то есть диапазон малых токов. При подключении сварочной цепи к клемме 2 работает только часть обмотки размагничивания и получаем диапазон больших токов. На напряжение холостого хода генератора подключение размагничивающей обмотки не влияет. Оно в соответствии с (10.2) и (10.3) может регулироваться изменением тока в обмотке намагничивания.

Рисунок 10.2 – Схема генератора с независимым возбуждением

В генераторах с независимым возбуждением обмотка намагничивания питается от отдельного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи, другого маломощного генератора, выпрямителя). Плавное регулирование внешних характеристик и режима сварки осуществляется регулировочным резистором R1, включенным последовательно с обмоткой намагничивания. При увеличении величины R1 уменьшается ток в обмотке намагничивания и напряжение холостого хода генератора.

Внешние характеристики генератора приведены на рис. 10.3

ступень больших токов,            ступень малых токов

### Рисунок 10.3 – Внешние характеристики генератора

10.2 Коллекторные генераторы с самовозбуждением

В генераторах с самовозбуждением обмотка намагничивания питается от самого генератора.

Принципиальная электрическая схема генератора приведена на рис. 10.4. Щетки а и b являются главными и к ним подключена сварочная цепь. Последовательно с внешней нагрузкой (то есть последовательно в сварочную цепь) включена обмотка WР. Обмотка намагничивания WН  включена между главной щеткой а и дополнительной щеткой с, установленной посредине между главными щетками а и b. Магнитные потоки, создаваемые обмотками WР и WН, направлены навстречу друг другу.

Если в генераторе с падающими внешними характеристиками обмотку намагничивания подключить к главным щеткам а и b, то с увеличением тока нагрузки Uаb будет уменьшаться. Значит будет уменьшаться и ФН, в то время как ФР будет возрастать. При определенном значении тока нагрузки получим ФН = ФР, а значит Ф = 0 и ЭДС на выходе генератора станет равной нулю. Такой генератор не обеспечит требуемой для сварки внешней характеристики и тока короткого замыкания, необходимого для возбуждения дуги.

Для подключения обмотки намагничивания на генераторе установлена дополнительная щетка с. При этом, как будет показана ниже, Uас  остается практически неизменным при любых значениях тока нагрузки.

Магнитная система генератора выполняется из ферромагнитных сталей, обладающих остаточным магнетизмом.

Рисунок 10.4 – Принципиальная  электрическая схема генератора

При вращении якоря генератора на холостом ходу поток остаточного магнетизма полюсов пронизывает обмотку якоря и создает в ней некоторую ЭДС. Часть этой ЭДС снимается щетками а-с и обеспечивает прохождение тока в обмотке WН. Магнитный поток этой обмотки направлен согласно с потоком остаточного магнетизма - в результате ЭДС в обмотке якоря увеличивается. Это приводит к дальнейшему возрастанию тока в обмотке WН, а значит и ЭДС генератора. Таким образом происходит самовозбуждение генератора до напряжения холостого хода. Для регулирования напряжения холостого хода в цепь обмотки намагничивания включен регулировочный реостат R1.

U0=CnФН=СnIНWНRМН                                        (10.7)

При рассмотрении работы генератора в режиме нагрузки кроме магнитных потоков обмоток WН и WР следует учитывать магнитный поток реакции якоря ФЯ (рис.10.1). Магнитный поток якоря определяется величиной сварочного тока IСВ (так как ток нагрузки протекает и по обмотке якоря), а также числом витков обмотки якоря WЯ и магнитным сопротивлением  RМЯ того участка генератора, по которому проходит магнитный поток якоря.

Из рис.10.1 видно, что при указанном стрелкой направлении вращения якоря и направлении основного намагничивающего потока ФН (определяющего полярность генератора) в левой части верхнего полюса и в правой  части нижнего полюса, то есть под сбегающими краями полюсов, магнитный поток якоря действует согласно  с магнитным потоком ФН. Под набегающими краями полюсов, то есть в правой части верхнего полюса и в левой части нижнего полюса, магнитный поток якоря направлен встречно магнитному потоку ФН.

Напряжение при нагрузке на главных щетках а и b  слагается из напряжения, индуктируемого в витках якоря между щетками а и с, и напряжения, индуктируемого в витках между щетками с и b.

Uаb = Uас + Uсb                          (10.8)

Uас = С/2 n (ФН + ФЯ - ФР)                        (10.9)

В генераторах данной системы параметры размагничивающей обмотки и обмотки якоря подбираются так, чтобы магнитные потоки ФР и ФЯ были примерно равными ФР  ФЯ. Будучи направлены, на участке а-с, встречно, они компенсируют друг друга, и напряжение Uас будет зависеть только от намагничивающего потока ФН. Следовательно, Uас  будет оставаться практически неизменным при любых токах нагрузки, что и позволяет подключить к щеткам а-с обмотки намагничивания WН.

Напряжение, индуктируемое в витках якоря между щетками с и b, зависит от тех же магнитных потоков, но поток ФЯ теперь направлен встречно потоку ФН.

Uсb=с2nФН−ФЯ−ФР,                                  (10.10)

С увеличением тока нагрузки IСВ напряжение Ucb будет уменьшаться. При определенном значении тока нагрузки  Ucb станет равным нулю, а при дальнейшем его увеличении сменит знак на противоположный.

Результирующее напряжение на главных щетках генератора Uав  определяется суммой напряжений  Uас и Ucb. В соответствии с (10.8) получим

Uаb = Сn(ФН – ФР)                              (10.11)

или

Uаb=СnIНWНRМН−IСВWRМР                                (10.12)

Таким образом, на результирующее напряжение генератора потоки реакции якоря не оказывают влияния и получаем те же зависимости, которые получены без учета магнитных потоков якоря (смотри выражения (10.5) и (10.6)).

С учетом потерь на активных сопротивлениях генератора RГ уравнение, определяющее внешние характеристики генератора, определится выражением

UГ=CnIНWНRМН−CnIСВWРRМР−IСВRГ                      (10.13)

Следовательно, как и было отмечено выше, напряжение холостого хода генератора можно регулировать, изменяя ток в обмотке намагничивания, с помощью реостата R1, а крутизну наклона внешней характеристики – путем изменения числа витков размагничивающей обмотки.

Зависимости напряжений Uаb, Uас и  Uсb от тока нагрузки приведены на рис. 10.5.

ступень больших токов,            ступень малых токов

## Рисунок 10.5 – Вольтамперные характеристики генератора

Однако следует заметить, что наличие магнитных потоков реакции якоря приведет к смещению нейтральных линий генератора и величина этого смещения будет зависеть от величины тока нагрузки.

Смещение нейтрали с линии, на которой установлены главные щетки генератора приведет к снижению ЭДС генератора и может вызвать повышенное искрение на щетках и интенсивный износ щеток и коллектора.

Для устранения влияния потоков якоря на положение нейтрали в генераторе устанавливают дополнительные полюсы (на рис.10.1 не показаны). Обмотки дополнительных полюсов WД  (рис. 10.4) включают последовательно с обмоткой якоря и обмоткой размагничивания и по ним протекает весь ток нагрузки. Обмотки дополнительных полюсов обеспечивают также улучшение коммутации и уменьшение искрения на щетках.

10.3 Вентильные сварочные генераторы

ВСГ чаще всего выполнены на базе трехфазной индукторной  электрической машины, содержащей по два пакета статора и ротора из тонколистовой электротехнической стали (рис.10.6).

Оба пакета железа статора 5 и 9 запрессованы в стальную станину 6, и, следовательно, станиной они магнитно соединены. Пакеты железа ротора 3 и 8 запрессованы на стальную втулку 2, расположенную на валу 1 генератора, и, следовательно, между собой также соединены магнитно. Благодаря массивным участкам магнитопровода этот тип синхронных машин обладает значительным остаточным магнитным полем, обеспечивающим надежное самовозбуждение генератора.

Рисунок 10.6 - Магнитная система двухпакетного индукторного генератора с аксиальным потоком возбуждения

На каждом пакете железа ротора и статора имеются зубцы. В трехфазном генераторе  число зубцов статора в шесть раз больше числа зубцов ротора (например в генераторе ГД-312 ZР = 8, ZС = 48). В пазах статора уложены витки силовой обмотки генератора. Обмотка статора состоит из катушек. Катушки 4 трехфазной обмотки статора вытянуты в осевом направлении машины и охватывают по три зубца как левого, так и правого пакета статора.

Тороидальная обмотка возбуждения 7 размещена между пакетами железа ротора и жестко прикреплена к станине.

Таким образом, все обмотки генератора закреплены и при работе генератора неподвижны. Поэтому в генераторах отсутствуют скользящие контактные кольца, что обеспечивает их высокую надежность в эксплуатации.

Обмотка возбуждения питается постоянным током. Магнитный поток обмотки возбуждения Ф замыкается через стальную втулку, пакеты железа ротора и статора и станину. Зубцы одного пакета ротора, в зависимости от направления тока в обмотке возбуждения, образуют как бы северные полюсы, а зубцы другого пакета – южные. При неподвижном роторе витки обмотки статора пронизываются постоянным магнитным потоком и ЭДС в них не индуктируется. При вращении ротора каждый виток обмотки статора пронизывается пульсирующим магнитным потоком зубцов ротора. Мгновенное значение потока, пересекающего виток ротора зависит от угла поворота зубцов ротора. ( При  прохождении под витком  зубца  магнитный поток максимален, а при прохождении впадины – минимален ).  При отношениях ширины зубца к его зубцовому делению, находящихся в пределах 0,35...0,45, изменение проводимости воздушного зазора в зоне зубцов при вращении ротора происходит по закону, весьма близкому к гармоническому.

Повороту ротора на одно зубцовое деление соответствует период изменения магнитного потока. Частота изменений магнитного потока пропорциональна числу зубцов ротора и частоте его вращения.

f = ZP n .

Катушки трехфазной обмотки статора смещены на 1/3 зубцового деления ротора. В результате при вращении ротора в каждой фазе трехфазной обмотки  статора наводятся переменные ЭДС сдвинутые на 2/3 электрических градусов (1200 ).

Трехфазная обмотка ОС индукторного генератора своими выводами подключена к трехфазному выпрямительному мосту VD4 – VD9 (рис.10.7). Выпрямленным током питается сварочный пост. Необходимые для ручной дуговой сварки падающие внешние характеристики генератора формируются за счет внутренних индуктивных сопротивлений самой электрической машины. Плавное регулирование внешней характеристики осуществляется изменением ЭДС генератора.

После запуска генератора начальное самовозбуждение происходит от остаточного магнетизма, и на зажимах генератора появляется небольшая ЭДС (3...4 В). Трансформатор ТV через выпрямитель  VD1 начинает питать обмотку возбуждения ОВ.  ЭДС  увеличивается, и генератор возбуждается до напряжения холостого хода.

Рисунок 10.7 - Принципиальная электрическая схема вентильного сварочного генератора

С появлением нагрузки обмотку возбуждения начитает  питать и трансформатор тока ТА через выпрямитель  VD3. Мгновенные значения  вторичных напряжений трансформаторов  ТV  и ТА  сдвинуты по фазе. В режиме любой нагрузки они параллельно питают обмотку возбуждения до режима короткого замыкания (КЗ). В режиме КЗ работает только трансформатор ТА. Вентиль VD2 служит для разрядки электромагнитной энергии, накопленной в обмотке возбуждения, и пропускает импульсы тока в промежутках, когда мгновенные значения ЭДС трансформаторов TV и TA имеют обратный знак  (вентили VD1 и VD3 заперты). В  результате обмотка возбуждения питается непрерывным постоянным током.

а                                                        б

а – ступень малых токов; б – ступень больших токов

Рисунок 10.8 - Схемы соединения  трехфазных обмоток статора генератора

Реостатом R, включенным в цепь возбуждения, регулируется эффективность обратной связи по току, и, следовательно, плавно регулируются крутизна наклона внешних характеристик генератора и  сварочный ток в пределах одного диапазона.

Грубое регулирование сварочного тока осуществляется скачкообразным изменением внутренних сопротивлений посредством переключения схемы обмотки статора (рис.10.8 ). При переключении трехфазных обмоток со схемы а на схему б индуктивное сопротивление, приведенное к фазе, уменьшается в два раза, что ведет к двукратному увеличению коэффициента внешней характеристики.  При всех этих переключениях ЭДС холостого хода генератора сохраняется неизменной.

# СТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

  - Требования к источникам питания

Источник питания для сварки неплавящимся электродом должен иметь крутопадающую внешнюю статическую характеристику, которая обеспечивает устойчивость процесса сварки и стабильность тока при колебаниях длины дуги. Требуемая характеристика, при ее естественном формировании, достигается при большом внутреннем сопротивлении источника по отношению к сопротивлению дуги. Такой источник питания должен иметь высокое напряжение холостого хода, в 4-6 раз превышающее напряжение на дуге. При формировании с помощью электронных устройств требуемая крутопадающая характеристика  достигается за счет глубокой отрицательной  обратной связи по току.

В связи с тем, что глубина проплавления при сварке неплавящимся электродом весьма чувствительна к колебаниям тока, предъявляются повышенные требования к стабильности тока при изменениях напряжения питающей сети, колебаниях температуры и других внешних воздействиях. Степень стабильности зависит от требований к качеству сварного соединения, от вида сварного соединения и от толщины свариваемого материала. При сварке металла средних толщин (2-5 мм) в обычных условиях достаточно поддерживать ток с точностью 5%. При сварке очень тонких материалов, при сварке на весу и в различных пространственных положениях точность стабилизации должна быть повышена и достигает в некоторых специальных условиях 1-2%. В случае сварки импульсным (пульсирующим)  током эти же требования стабильности распространяются на амплитуду импульса и длительность импульса и паузы.

В конце процесса сварки необходимо снижение тока в 2,5-3 раза для заварки кратера, образующегося благодаря давлению дуги. Поэтому источники сварочного тока для сварки неплавящимся электродом должны обеспечивать широкий диапазон регулирования тока. При этом не могут использоваться  источники со ступенчатым и механическим регулированием тока. При плавно-ступенчатом регулировании диапазоны должны перекрываться так, чтобы обеспечивать в одном диапазоне необходимое для заварки кратера снижение тока.

Устройство для заварки кратера содержат все специализированные источники для сварки неплавящимся электродом.

Источники сварочного тока ряда специализированных установок обеспечивают также плавное нарастание тока в начале сварки, что позволяет избежать разрушения и переноса в шов материала электрода (вольфрама), возникающих в результате резких бросков тока при холодном электроде.

В качестве источников постоянного тока, кроме специализированных источников могут использоваться сварочные выпрямители с падающей внешней характеристикой, предназначенные для сварки штучными электродами. Предпочтительно применение тиристорных выпрямителей, обеспечивающих плавное регулирование тока в широких пределах. Для сварки на очень малых токах в цепь дуги дополнительно включают балластный реостат.

  - Устройства для поджига дуги

    - Общая характеристика и требования к устройствам поджига

Устройства для первоначального поджига дуги делятся на два класса: устройства поджига от короткого замыкания касанием и устройства пожига через зазор.

Поджиг коротким замыканием осуществляется путем кратковременного контакта электрода и изделия и последующего их разведения. Ток, проходящий через микровыступы электрода в момент контакта, разогревает их до температуры кипения, а поле, возникающее при разведении электродов, обеспечивает эмиссию электронов, достаточную для возбуждения дуги.

При поджиге коротким замыканием возможен перенос материала электрода в шов (образование вольфрамовых включений). Для устранения этого нежелательного явления зажигание должно осуществляться при малом токе, не превышающем 5-20А (в зависимости от формы заточки конца электрода). Устройство для поджига должно обеспечивать малый ток короткого замыкания, поддержание его на этом уровне до момента образования дуги и лишь затем его плавное нарастание до рабочего.

Главное достоинство поджига касанием – отсутствие высоковольтных устройств и вызываемых ими радиопомех. Однако, из-за опасности образования вольфрамовых включений и усложнения  сварочных головок для автоматической сварки, в специализированных установках для ручной сварки и автоматах пока более распространен поджиг дуги через зазор путем пробоя промежутка между электродом и изделием высоковольтными импульсами.

Основные требования к устройствам поджига дуги через зазор:

- вобудитель дуги должен обеспечивать надежное возбуждение дуги во всех возможных режимах работы сварочной установки за время, пренебрежимо малое по сравнению со временем сварки;

- возбудитель дуги не должен угрожать безопасности сварщика. Для этого генерируемый возбудителем импульс имеет обычно характер высокочастотных колебаний не опасных для жизни человека. В связи с колебательным характером генерируемых импульсов возбудители называют также осцилляторами;

- возбудитель не должен влиять на работу сварочной установки и, в частности, ухудшать ее надежность.

Требования к параметрам импульсов зависят от условий в дуговом промежутке и свойств источника питания сварочной дуги.

Возбудители могут быть предназначены для возбуждения дуги постоянного или переменного тока. В последнем случае к возбудителям предъявляется ряд специальных требований, относящихся, в частности к моменту поджига дуги.

Поджиг наиболее эффективен, если момент поджига совпадает с моментом перехода установившегося тока через ноль. При более позднем поджиге снижается скорость нарастания тока. Более ранний поджиг, во-первых, будет происходить при меньших значениях напряжения, и, во-вторых, (и это главное) возникающий в цепи переходной ток в этом случае будет иметь направление, противоположное направлению установившегося тока, и в ближайшее время вновь поменяет направление. В этот момент возникшая дуга вновь погаснет.

11.2.2 Осцилляторы непрерывного действия

Осциллятор представляет собой генератор затухающих по амплитуде знакопеременных высокой частоты (порядка 100-300 кГц) импульсов высокого напряжения (несколько тысяч вольт). При подаче импульсов на промежуток между изделием и электродом происходит пробой промежутка искрой и появление свободных электронов. Кратковременный искровой разряд развивается в дуговой, создавая условия для горения дуги, питаемой от основного источника питания. Схема осциллятора приведена на рис.11.1

Рисунок 11.1 – Осциллятор непрерывного действия с искровым разрядником

Трансформатор Т1, подключенный к сети через помехозащитный фильтр повышает напряжение сети до напряжения 3-6 кV. Напряжение вторичной обмотки Т1 подведено к разряднику FV, входящему в колебательный контур FV-СК-LК.

При возрастании синусоидального напряжения на выходе трансформатора Т1 заряжается конденсатор СК. В его электрическом поле накапливается энергия СКU2/2. При достижении определенного значения напряжения (обычно 0,75-0,85 от амплитудного значения) на вторичной обмотке трансформатора Т1 происходит пробой искрой воздушного промежутка разрядника .  Конденсатор СК разряжается на индуктивность LК, являющуюся первичной обмоткой высокочастотного трансформатора Т2. При этом энергия поля конденсатора СК, за вычетом потерь на активных сопротивлениях обмотки трансформатора Т2 и разрядника, преобразуется в энергию магнитного поля индуктивности LК. В колебательном контуре СК-LК-FV возникают затухающие колебания (рис. 11.2) с частотой, зависящей от СК и LК.  (f≈12πLC). Трансформатор Т2 через вторичную обмотку LС осуществляет подачу высоковольтного высокочастотного напряжения на дуговой промежуток.

Рисунок 11.2-Осциллограммы напряжений осциллятора

Достоинством осцилляторов непрерывного действия является простота конструкции и схемы.

Недостатки: 1. Наличие высокого напряжения промышленной частоты, опасного для жизни обслуживающего персонала. 2. Сложность и высокая стоимость высоковольтного трансформатора. 3. Невозможность управления моментом генерирования импульсов высокого напряжения на стороне низкого напряжения. 4. Искровые генераторы генерируют  широкий спектр частот, что затрудняет эффективное подавление радиопомех, посылаемых обратно в питающую сеть.

    - Возбудители дуги с импульсным питанием

В таких возбудителях энергия предварительно накапливается в конденсаторе, а затем за короткое время разряжается на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. При этом в колебательном контуре, включенном во вторичной цепи высоковольтного трансформатора возбуждаются затухающие высокочастотные колебания.

Возбудители с импульсным питанием могут строиться с питанием либо от сети переменного тока (например возбудители типа УПД) либо с питанием от источника питания сварочной дуги (например возбудители типа ВИР и ВИС).

Возбудители дуги с питанием от сети переменного тока.

Упрощенная схема возбудителя приведена на рис. 11.3

Рисунок 11.3 – Схема устройства поджига дуги с питанием от сети

Блок фазового управления БФУ формирует импульсы управления тиристорами VS1 и VS2 с определенным, регулируемым углом сдвига  (рис. 11.4) относительно напряжения питающей сети. При подаче импульса открывается тот тиристор к аноду которого в данный полупериод приложено положительное напряжение. При этом через первичную обмотку трансформатора Т1 протекает кратковременный импульс тока заряда конденсатора С1. В колебательном контуре включающем вторичную обмотку трансформатора Т1 и конденсатор С3 происходит ударное возбуждение импульса высоковольтных высокочастотных колебаний. Эти колебания через конденсатор С4 подаются на промежуток электрод - изделие.

После заряда конденсатора С1 ток становится равным нулю и тиристор закрывается.

Рисунок 11.4 – Осцилограммы напряжений устройства поджига дуги

В следующий полупериод сетевого напряжения открывается другой тиристор. Происходит перезаряд конденсатора С1 и снова во вторичном контуре возбуждается импульс высоковольтных высокочастотных колебаний. Конденсатор С2 защищает тиристоры от перенапряжений в момент коммутаций. Дроссель L ограничивает скорость нарастания тока заряда конденсатора.

Возбудители с питанием от источника питания сварочной дуги

Пример упрощенной схемы такого возбудителя приведен на рис. 11.5.

При замыкании ключа К происходит заряд конденсатора  С1. Ток заряда ограничен сопротивлением Z1. После заряда конденсатора по команде от блока управления БУ открывается тиристор VS1, происходит быстрый разряд конденсатора через первичную обмотку трансформатора Т1. На вторичной обмотке трансформатора получаем импульс высокого напряжения. Заряжается конденсатор С2. При заряде конденсатора С2 до напряжения пробоя разрядника FV в контуре С2-L1-FV возбуждаются затухающие высоковольтные высокочастотные колебания, которые подаются на дуговой промежуток. По этому принципу построены возбудители дуги типа ВИР, ВИС.

Рисунок 11.5 – Схема возбудителя с питанием от источника питания сварочной дуги

11.2.4 Включение возбудителя в цепь дуги

Возбудитель может включаться в цепь дуги последовательно или параллельно источнику питания сварочной дуги.

В возбудителях последовательного включения вторичная обмотка высоковольтного трансформатора должна быть намотана шиной имеющей сечение достаточное для протекания сварочного тока.

При такой схеме для защиты сварочного выпрямителя от пробоя высоковольтным напряжением достаточно зашунтировать его конденсатором С2 (рис 11.6).

Рисунок 11.6 – Включение возбудителя последовательно в цепь дуги

При параллельном подключении возбудитель не ограничивает допустимый ток дуги. Но при этом сложнее защита источника питания от пробоя высоковольтным напряжением. Для защиты выпрямителя необходим            Г-образный индуктивно-емкостный фильтр включающий дроссель L1 и конденсатор С1 (рис. 11.7). На этом фильтре происходят потери энергии возбудителя, что уменьшает эффективную мощность подводимую к дуговому промежутку.

Рисунок 11.7 – Включение возбудителя параллельно источнику питания сварочной дуги

  - Дополнительные  требования к источникам питания для сварки неплавящимся электродом на переменном токе

При смене полярности с прямой на обратную резко возрастает напряжение повторного зажигания дуги. Во избежание неустойчивого горения дуги сварка ведется, как правило,  в режиме непрерывных токов. При синусоидальном напряжении питания непрерывное горение дуги обеспечивается при выполнении условия U202≥U3/sinϕ. При сварке покрытыми электродами и под флюсом это условие обеспечивается введением во флюс или в обмазку электродов элементов с низким потенциалом ионизации. При сварке неплавящимся электродом (в частности при сварке алюминиевых сплавов, когда напряжение повторного возбуждения дуги при обратной полярности особенно велико) данное  условие не может быть выполнено при допустимых напряжениях холостого хода источника. Поэтому источник питания дополняется специальным стабилизатором горения дуги, представляющим собой генератор импульсов высокого напряжения.

В связи с большим различием напряжения горения дуг прямой и обратной полярности возникает значительная постоянная составляющая тока дуги. Наличие постоянной составляющей ухудшает качество сварного соединения и приводит к подмагничиванию сердечника трансформатора. При этом возрастает первичный ток и происходит перегрев первичной обмотки трансформатора. Поэтому источники переменного тока для сварки неплавящимся электродом дополняются устройствами для компенсации постоянной составляющей тока.

  - Способы устранения постоянной составляющей в дуге переменного тока

Простейшим способом уменьшения постоянной составляющей тока является включение в сварочную цепь балластного реостата (рис. 11.8, а). Сущность способа можно упрощенно пояснить следующим образом. В полупериод обратной полярности значительно выше напряжение дуги. То есть цепь дуги при обратной полярности имеет большее сопротивление, чем при прямой    RД+>RД−.

При включении в сварочную цепь дополнительного сопротивления RБ     уменьшается относительное различие между сопротивлениями сварочной цепи в полупериоды прямой и обратной полярности.  Благодаря этому обеспечивается уменьшение относительного различия токов в полупериоды прямой и обратной полярности и, значит, частичная компенсация постоянной составляющей .

Более эффективной является  схема (рис. 1.8 б ), в которой параллельно резистору RБ  включен диод VD. При этом ток обратной  полярности проходит через диод, а ток прямой полярности идет через реостат  RБ  и поэтому снижается. Подбором сопротивления реостата можно обеспечить уравнивание токов в полупериоды прямой и обратной полярности.                                     а                                                           б                                         в

а,б – включением балластного реостата, в – включением конденсатора

### Рисунок 11.8 – Способы устранения постоянной составляющей

Активное сопротивление в цепи дуги неблагоприятно влияет на восстановление напряжения в момент смены полярности. Затрудняется и выполнение условия непрерывности тока дуги ( 7.10, 7.15), так как уменьшается сдвиг фаз между током и напряжением

ϕ=arc tgXLR

Поэтому недопустимо значительное увеличение активного сопротивления. Оптимальный сдвиг фаз обеспечивается при сопротивлении балластного реостата составляющем примерно 2/3 от индуктивного сопротивления цепи. При регулировании режима сварки активное сопротивление балластного реостата следует изменять одновременно с индуктивным сопротивлением сварочного трансформатора. Регулирование тока с помощью балластного реостата допустимо лишь в небольших пределах (до 20%).

Из-за существенных недостатков (неполная компенсация постоянной составляющей тока, ухудшение условий стабильности горения дуги, значительные потери энергии, необходимость подстройки при регулировании тока) способ уменьшения постоянной составляющей при помощи активного сопротивления применяется лишь в самодельных сборных постах.

Полная компенсация постоянной составляющей тока обеспечивается при включении последовательно в цепь дуги конденсаторной батареи (рис. 11,8, в), так как конденсатор пропускает только переменную составляющую тока. Требуемая емкость батареи конденсаторов приходящаяся на 1 А сварочного тока составит примерно 300 мкФ.

В источнике питания на номинальный ток 300 А следует включать батарею конденсаторов емкостью около 100000 мкФ. Такая батарея конденсаторов имеет значительные габариты и массу, что и является основным недостатком данного способа устранения постоянной составляющей.

На время первоначального возбуждения дуги батарея конденсаторов должна быть зашунтирована.

Наиболее рациональным является тиристорный метод регулирования тока в полупериоды прямой и обратной полярности.

Устранение постоянной составляющей в сварочном токе может обеспечиваться при использовании для питания дуги тиристорного трансформатора с фазорегулятором во вторичной цепи, например, в соответствии со схемами, приведенными на рис. 8.23, 8.24, при несимметричном управлении фазой включения тиристоров. При этом в полупериод обратной полярности обеспечивается меньший угол включения тиристора чем при прямой. Различие углов включения может задаваться жестко или в соответствии с обратными связями по току в полупериоды прямой и обратной полярности. Уменьшение постоянной составляющей обеспечивается при всех режимах сварки, кроме близких к полнофазному.

При питании дуги от сварочного трансформатора с падающими внешними характеристиками с механическим регулированием путем перемещения обмоток или магнитного шунта, либо с подмагничиваемым шунтом, для подавления постоянной составляющей используется диодно-тиристорное устройство (рис. 11.9).

## Рисунок 11.9 – Диодно-тиристорное устройство ограничения постоянной  составляющей сварочного тока

Ток полуволны обратной полярности проходит через диод VD1, а ток полуволны прямой полярности – через тиристор VS1, который включается с определенной задержкой после смены полярности дугового напряжения. Время задержки выбирается таким, чтобы обеспечить подавление постоянной составляющей сварочного тока (  0,001 с). Ток дуги от момента окончания полупериода обратной полярности до включения тиристора поддерживается на минимально необходимом уровне через резистор R.

## 11.5 Стабилизаторы горения дуги

Стабилизатор горения дуги является необходимым элементом оборудования для дуговой сварки неплавящимся электродом на переменном токе промышленной частоты. Его задача – обеспечение повторного возбуждения дуги при смене полярности с прямой на обратную.

Стабилизатор должен генерировать импульсы достаточной энергии и длительности, чтобы обеспечить повторное возбуждение дуги. Стабилизатор кроме того не должен быть опасен для сварщика и оборудования.  Обычно амплитуда импульса напряжения стабилизации достигает 400-600 В. На это напряжение должны быть рассчитаны все элементы, присоединенные к сварочной цепи, в том числе и полупроводниковые, например, диоды или тиристоры.

Обычно в стабилизаторе энергия накапливается в емкостном накопителе и вводится в цепь дуги по команде управляющего устройства.

Важнейшей частью стабилизатора является схема управления моментом генерации импульса. Импульс стабилизатора должен генерироваться после смены полярности дугового напряжения с некоторой задержкой.

В сборных постах для сварки неплавящимся электродом на переменном токе применяются осцилляторы с искровым разрядником или возбудители дуги типа УПД, которые используются как для возбуждения так и для стабилизации дуги. Генерируемые ими импульсы обеспечивают надежное повторное возбуждение дуги. Однако, задержка в зажигании дуги при этом не контролируется. Сварочный ток может колебаться, выравнивание тока в различные полупериоды не обеспечивается, качество сварки может быть недостаточно высоким.

Специализированные установки для сварки на переменном токе комплектуются специальными стабилизаторами или возбудителями-стабилизаторами.

Пример построения схемы стабилизатора горения дуги приведен на рис. 11.10.

Накопительный конденсатор С1 заряжается от трансформатора Т2 через однополупериодный выпрямитель VD1 и резистор R1. При открытии тиристора VS1 сигналом управления UУ, энергия, накопленная в конденсаторе, разряжается на дуговой промежуток через резистор RБ. К дуговому промежутку прикладывается импульс амплитуда и длительность которого обеспечивают надежное повторное возбуждение дуги

## Рисунок 11.10 – Стабилизатор горения дуги

Возбудитель – стабилизатор в начале процесса сварки работает как возбудитель дуги, а после возбуждения дуги – как стабилизатор.

11.6 Установки для сварки неплавящимся  электродом

Установка для сварки неплавящимся  электродом включает источник питания сварочной дуги, газовую аппаратуру, блок управления циклом сварки и сварочную горелку или комплект горелок на разные токи. Большинство  установок имеют также устройство зажигания дуги.

Источники питания для сварки на переменном токе как правило имеют устройство стабилизации горения дуги и подавления постоянной составляющей в сварочном токе.

Предприятия  Украины  выпускают установки для сварки на постоянном и переменном токе, а также универсальные установки.

11.6.1 Установки постоянного тока для сварки неплавящимся

электродом (TIG –DC)

Установки УДГ-161 (изготовитель СЭЛМА) и УДГ-3010 (ОЗСО) представляют собой тиристорные выпрямители с падающими внешними характеристиками, которые обеспечивают плавное регулирование сварочного тока в широких пределах. Установки могут работать  в режимах непрерывного и пульсирующего тока с плавным регулированием тока импульса и паузы, а также их длительности.

Установка УДГ-256 (ОЗСО) имеет  плавно-ступенчатое  регулирование сварочного тока за счет силового трансформатора с повышенным рассеянием и механическим регулированием.

Блок цикла установок обеспечивает регулирование длительности интервалов времени продувки газового тракта, плавного нарастания тока после возбуждения дуги и плавного снижения тока в конце сварки (заварка кратера), а также задержки отключения газа после отключения дуги.

Возбуждение дуги в установке УДГ-161 осуществляется контактным способом при пониженном токе, а установки УДГ-3010 и УДГ-256 имеют встроенный  осциллятор для бесконтактного зажигания дуги.

Фирма СЭЛМА серийно выпускает также блоки управления сварочным процессом БУСП-TIG предназначенные для аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном токе в комплекте с тиристорными выпрямителями ВД-306Д и ВД-506Д. Блоки управления имеют источник питания вспомогательной (дежурной) дуги с плавным регулированием тока дежурной  дуги в пределах 10 – 90А и блок управления циклом сварки.

Блок цикла обеспечивает:

- продувку газового тракта в начале сварки на протяжении заданного регулируемого интервала времени с дальнейшим включением источника дежурной дуги;

- выдержку заданного времени  горения дежурной дуги (возбуждение дежурной дуги осуществляется  контактным способом);
         - нарастание сварочного тока  от дежурного до рабочего  значения.

При окончании процесса сварки блок обеспечивает:  
         - снижение сварочного тока до дежурного;
         - продувку газового тракта после сварки.

Для аргоно-дуговой сварки постоянным током могут также использоваться ряд инверторных выпрямителей , таких как ВДЧ-141,  ВДЧ-161, ВДЧ-301 (производитель Симферопольский моторный завод – СиМЗ), ВДУЧ-200, ВДУЧ-315, ВДУЧ-350, ВДУЧ-500 (ГНПО Коммунар) и ВД-150 (miniSELMA-150).

11.6.2 Установки переменного тока для сварки неплавящимся

электродом  (TIG –АC)

Установки переменного тока применяются для сварки изделий из алюминия и его сплавов. Переменный ток необходим для разрушения тугоплавкой оксидной пленки которая образуется на  поверхности деталей и препятствует нормальному плавлению металла. При этом положительная полуволна (анод на вольфрамовом электроде, а катод на изделии) обеспечивает очистительный эффект (разрушение оксидной пленки алюминия благодаря бомбардировке изделия положительными ионами), а отрицательная полуволна – эффект проплавления  свариваемого металла. При установлении оптимального соотношения между токами в полупериоды прямой и обратной  полярности получаем хорошо  зачищенный шов с необходимым проплавленням.

Установка УДГ-180 (производитель ОАО СЭЛМА) предназначена для аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом (режим TIG-АС) на переменном токе изделий из алюминия и его сплавов, а также для ручной дуговой сварки плавящимися металлическими электродами  (режим ММА-АС). Установка имеет простую конструкцию механического регулирования сварочного тока с помощью трансформатора с подвижным магнитным шунтом, обеспечивает бесконтактное возбуждение дуги в режиме TIG, имеет встроенный  газовый тракт и блок управления циклом сварки, комплектуется надежной горелкой фирмы “Binzel”.

Установка УДГ-501-1 (ОЗСО) предназначена для сварки алюминия и его сплавов неплавящимся электродом в среде аргона. Силовой трансформатор установки выполняется с повышенным магнитным рассеянием и имеет неподвижный подмагничиваемый шунт. Блок управлении током подмагничивания  шунта обеспечивает плавное регулирование рабочего сварочного тока, а также снижение тока  по экспоненциальной кривой во время заварки кратера. Установка имеет электронный возбудитель - стабилизатор дуги последовательного включения, который во время возбуждения дуги вырабатывает высоковольтные высокочастотные импульсы, которые подаются на промежуток электрод – изделие и обеспечивают начальное возбуждение дуги, а после зажигания дуги – переходит в режим стабилизации и вырабатывает в каждый полупериод импульсы с амплитудой 400 – 600В достаточные для надежных  повторных возбуждений дуги. Для подавления постоянной составляющей сварочного тока используется  диодно- тиристорное устройство(такое, как приведено на рис 11.9).

Блок цикла установки обеспечивает:

- включение газового клапана после замыкания кнопки на горелке;

- включение силового трансформатора после выдержки времени “продувка газа ”;

- отключение силового трансформатора после размыкания кнопки на горелке и окончания спада сварочного тока;

- отключение газового клапана после выдержки времени “газ после сварки ”.

Для сварки неответственных конструкций из алюминия и его сплавов иногда применяют простые сборные сварочные установки. В состав такой установки входит сварочный трансформатор с падающей внешней характеристикой, возбудитель – стабилизатор дуги либо осциллятор или импульсный возбудитель дуги, который работает как при возбуждении дуги, так и во время сварки, и балластный реостат для подавления постоянной составляющей сварочного тока.  Пример схемы сварочного поста с возбудителем дуги последовательного включения А1 приведен на рис. 11.11

Рисунок 11.11 – Схема сборного поста для аргоно-дуговой сварки

переменным током

11.6.3 Универсальные установки  для аргоно-дуговой сварки

Универсальные установки предназначены для аргоно-дуговоой сварки  неплавящимся электродом на постоянном (TIG-DC) и переменном (TIG-АС) токе всех видов металлов и сплавов, включая алюминий и его сплавы, а также, как правило, имеют режим ручной дуговой	 сварки плавящимися металлическими  электродами постоянным и переменным током (MMA - DC,AC).

Силовой блок универсальных установок включает однофазный трансформатор (обычно  с питанием от двух фаз силовой сети) и cхему на диодах и тиристорах, которая обеспечивает работу как на переменном так и на постоянном токе. Пример упрощенной схемы построения силового блоку универсальной установки приведен на рис. 11.12.

Рисунок 11.12 – Упрощенная схема силового блока универсальной установки для аргоно-дуговой сварки

Схема питания дуги включает силовой трансформатор с повышенным рассеянием Т1,  вентильный блок VD1, VS1-VS5, блок подпитки VD2, VD3, R, возбудитель дуги последовательного включения А1 и импульсный стабилизатор А2.

Тиристоры VS1 и VS2 при роботе в определенном режиме включаются полнофазно (то есть являются нерегулируемыми), а фаза включения тиристоров VS3, VS4 и VS5 регулируется системой управления. При сварке на переменном токе работают  диод  VD1 и тиристоры VS1, VS3, VS5. В полупериоды прямой полярности ток идет по цепи Т1 – VS5 – дуга – VD1 – T1, а в полупериоды обратной полярности по цепи  Т1 – VS1 – дуга – VS3 – T1. Путем управления фазой включения тиристоров VS3 и VS5 регулируется сварочный ток, формируется падающая вольт-амперная характеристика и подавляется постоянная составляющая или обеспечивается  оптимальное соотношение между токами  в полупериоды прямой и обратной полярности. При сварке на постоянном токе работают  диод  VD1 и тиристоры VS2, VS4, VS5, соединенные в однофазную мостовую схему выпрямления. В полупериоды питающей сети, когда потенциал точки b выше  потенциала точки а, сварочный ток протекает по цепи T1 – VS5 – дуга – VD1 – T1, а в другие полупериоды – по цепи T1 – VS4 – дуга – VS2 – T1. Режим сварки при этом регулируется путем управления фазой включения тиристоров VS4 I VS5.

Блок подпитки обеспечивает протекание через дуговой промежуток небольшого тока в интервалы непроводимости  регулированных тиристоров. При сварке на постоянном токе переключатель S установлен в положение 1 и ток  в интервалы непроводимости тиристоров VS4 или VS5 протекает через диоды VD2 или  VD3 и балластный резистор R. При сварке на переменном токе ток переключатель S устанавливается в положение 2 и ток в интервалы непроводимости тиристоров VS3 или VS5 протекает через резистор R.

Начальное зажигание дуги обеспечивается возбудителем А1, который подает на межэлектродный промежуток высоковольтные, высокочастотные импульсы через конденсатор С1, который одновременно защищает основной источник питания от высокого напряжения возбудителя. После зажигания дуги возбудитель отключается и, при сварке на переменном токе работает стабилизатор А2 (построенный например по схеме приведенной на рис.11.10), который в начале полупериодов обратной полярности подает на дуговой промежуток стабилизирующие импульсы повышенного напряжения (200 – 600В). Некоторые модели установок имеют возбудитель - стабилизатор, который обеспечивает и начальное возбуждение дуги и ее стабилизацию при сварке на переменном токе.

Универсальные установки УДГУ – 251, УДГУ – 351, УДГУ – 501 (изготовитель ОАО СЭЛМА) предназначены для ручной (ММА) и аргоно-дуговой (TIG) сварки на постоянном (DC) и переменном (АС) токах всех видов металлов и сплавов.

Установки обеспечивают:

- бесконтактное возбуждение дуги в режиме TIG и зажигание дуги касанием в режиме ММА;

- плавное регулирование сварочного тока.

- регулирование оптимального соотношения очистительной и проплавляющей способности дуги в режиме TIG–AC ( регулирование постоянной составляющей сварочного тока);

- регулирование начального тока и времени его плавного нарастания в режиме TIG;

- регулирование времени плавного снижения тока в конце сварки;

- регулирование времени продувки газового тракта в начале и в конце сварки;

- возможность подключения пульта дистанционного управлении сварочными параметрами;

- непрерывный и пульсирующий режим сварки при подключении пульта ППС – 01 с плавным регулированием токов импульса и паузы и длительности импульсов.
Установки комплектуются удобными и надежными горелками фирмы  “Binzel”.

Установки УДГУ-256,УДГУ-506 (производитель ОЗСО) предназначены для  аргоно-дуговой сварки на постоянном и переменном токе неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG-DC, АС) всех видов металлов и сплавов, включая алюминий и его сплавы. Регулирование сварочного тока  плавное электронное. Начальное зажигание дуги и ее стабилизация обеспечиваются вмонтированным возбудителем - стабилизатором. Установки имеют также режим ручной дуговой сварки плавящимися металлическими электродами (MMA - DC,AC).

###### 12  ИНВЕРТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

12.1 Структура и классификация инверторных источников питания

Это источники, в состав которых входят высокочастотные преобразователи – инверторы. Структурная схема инверторного источника приведена на рис. 12.1.

### Рисунок 12.1 - Структурная схема инверторного источника питания

Выпрямитель VI преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное UВ.  В источнике питания промышленного назначения V1 обычно трехфазный. В источниках питания на малые токи (до 100-150А) иногда применяют однофазный выпрямитель. Для обеспечения стабильности работы источника выпрямитель обычно содержит сглаживающий фильтр (LC-фильтр) Инвертор И преобразует постоянное напряжение в переменное повышенной частоты, которое затем поступает на высокочастотный трансформатор Т,  понижающий напряжение до значения необходимого для сварки. Вторичная обмотка трансформатора нагружена на выпрямитель V2, к выходу которого через сглаживающий дроссель Д подключены электрод и изделие.

Основными элементами инверторного источника питания (ИИП) являются инвертор и блок управления БУ.

Инвертор состоит из коммутирующих элементов, которые включены между источником постоянного напряжения  (V1)  и нагрузкой (Т). Коммутация в силовом контуре инвертора производится циклически и таким образом, что к нагрузке прикладывается знакопеременное напряжение. Коммутация тока осуществляется с помощью полупроводниковых приборов, работающих поочередно в закрытом или открытом состоянии по заданному алгоритму.

Блок БУ вырабатывает сигналы для периодического открывания и запирания ключей инвертора с заданной частотой. Регулирование выходного напряжения ИИП осуществляется изменением длительности импульсов инвертируемого напряжения либо изменением их частоты. Для формирования требуемых внешних характеристик вводят обратные связи по току сварки ОСТ и по напряжению дуги ОСН.

Некоторые фирмы выпускают  также сварочные конверторы, которые не имеют сетевого выпрямителя V1, а в качестве входного напряжения инвертора используют выходное напряжение многопостового сварочного выпрямителя.

В сварочных источниках питания применяются тиристорные и транзисторные инверторы.

Тиристорные инверторы обеспечивают получение переменного тока частотой до 10-15 кГц.

Транзисторные – до 200 кГц и более.

Стоимость тиристоров значительно ниже стоимости транзисторов, обеспечивающих коммутацию одинаковых токов и напряжений. Однако тиристоры требуют более сложной и дорогой коммутационной аппаратуры. Кроме того, инверторы, работающие в области высоких звуковых частотах, издают достаточно интенсивный неприятный звук. Звучат трансформатор, дроссель, дуга.

При мощности от нескольких кВт до десятков кВт большинство фирм применяют транзисторные инверторы, работающие в области ультразвуковых частот 20-150 кГц.

При мощности 150-300 кВт применяются тиристорные инверторы.

Инверторы строятся по однотактной или двухтактной схеме. Транзисторы в инверторах работают  в ключевом режиме.

12.2 – Источники питания с однотактным транзисторным инвертором

Однотактный транзисторный инвертор приведен на рис. 12.2

Блок управления БУ формирует импульсы управления UУ длительности  с периодом Т (рис. 12.3).

Рисунок 12.2 - Однотактный транзисторный инвертор

# Рисунок 12.3 - Временные диаграммы однотактного инвертора

Во время положительного импульса транзистор  VT1 открыт (находится в состоянии насыщения). На первичную обмотку трансформатора T1 подается импульс напряжения  U1. Во вторичной (сварочной) цепи протекает ток через диод  VD1 и обмотку дросселя  L1. При этом часть энергии передается в нагрузку (на сварочную дугу), а часть идет на пополнение запаса электромагнитной энергии дросселя. На интервале Т- на транзистор подано отрицательное напряжение. Транзистор закрыт (находится в состоянии отсечки) и напряжение на первичную обмотку трансформатора не подается.  Ток в первичной цепи трансформатора отсутствует, а ток в нагрузке (сварочный ток) поддерживается за счет энергии, накопленной в дросселе. Ток протекает по цепи  L1-дуга-VD2.

Энергия, накопленная в намагничивающем контуре трансформатора во время импульса ( на интервале ) возвращается во время паузы (на интервале

Т-)  в источник питания инвертора ( выпрямитель V1) через диод VD1, включенный параллельно транзистору VT1 в обратном направлении.    При однотактной схеме трансформатор работает в режиме несимметричного намагничивания. Магнитопровод трансформатора подмагничивается потоянной составляющей тока, что приводит к увеличению его габаритных размеров и потерь мощности в нем.  Поэтому в таких инверторах необходим трансформатор с сердечником, материал которого не обладает остаточным намагничиванием, т.е. сердечник из так называемых магнитомягких материалов.

Обычно используются ферритовые сердечники.

Благодаря высокой частоте формирования импульсов достаточно очень малой индуктивности дросселя, чтобы обеспечить практически полное сглаживание пульсаций.

Регулированные величины среднего значения тока сварки и напряжения дуги осуществляется изменением  коэффициента заполнения импульсов

γ=τИT

UН.СР = UИ

Для управления  можно изменять частоту импульсов при их неизменной длительности

И = const,    Т = var

Однако, при этом для обеспечения минимальных режимов придется выйти в звуковой диапазон частот, что нежелательно. Поэтому чаще применяют широтно- импульсное регулирование, при котором частота (период) импульсов постоянна, а изменяется  их длительность

Т = const,   И  = var

При уменьшении И   уменьшается , а значит  UН.СР и наоборот.

12.3 Источники питания с двухтактным  транзисторным инвертором

Источник питания с двухтактным инвертором может строиться по схеме, содержащей трансформатор с выводом от средней точки первичной обмотки (рис.12. 5) или по мостовой схеме (рис. 12. 6).

# Рисунок 12.5 -  Двухтактный инвертор

В первой схеме в один полупериод открывается транзистор VT1, а в другой VT2. При этом ток поочередно протекает по верхней и нижней половине первичной обмотки транзистора, создавая в сердечнике магнитные потоки разного направления. Во вторичной обмотке индуктируются разнополярные импульсы.

Рисунок 12.6 -  Двухтактный мостовой инвертор

Рисунок 12.7 - Временные диаграммы двухтактного инвертора

При мостовой схеме в один полупериод открываются транзисторы VT1 и VT4 и ток в первичной обмотке протекает в направлении, указанном стрелкой по цепи  (+UВ)- VT1-T1-VT4-(-UB).

В другой полупериод открыты транзисторы VT2 и VT3 и ток в первичной обмотке Т1 протекает в противоположном направлении.

Диоды VD1, VD2  (рис. 12.5)  и  VD1-VD4  (рис. 12.6 ),  включенные обратно силовым транзисторам инвертора обеспечивают в периоды пауз между импульсами ( интервал  Т/2-)  возврат энергии, накопленной в намагничивающем контуре трансформатора во время импульса ( интервал  ), в источник питания инвертора ( выпрямитель V1 ).

В двухтактных инверторах трансформатор используется более эффективно и работает в более благоприятном режиме, чем в однотактных.

В источниках питания большой мощности используются также многоячеечные схемы, в которых несколько инверторов включены параллельно.

12.4 Источники питания с тиристорными инверторами

Тиристорные инверторы могут строиться на двухоперационных или однооперационных тиристорах. Пример схемы однофазного мостового инвертора на двухоперационных (полностью управляемых тиристорах ) приведен на рис. 12.8.

Рисунок 12.8 - Схема однофазного мостового тиристорного инвертора

При открытых  тиристорах VS1 и VS4 ток через первичную обмотку высокочастотного трансформатора Т1 протекает в направлении, указанном на рисунке. После выдержки установленной длительности импульса тиристоры VS1 и VS4  закрываются импульсами напряжения обратной полярности, которые подаются на их управляющие электроды от блока управления БУ. Во время пауз  энергия, накопленная в намагничивающем контуре трансформатора Т1 во время импульса, возвращается в источник питания инвертора (выпрямитель V1) через обратные диоды  VD2 и VD3. В следующий полупериод  открываются тиристоры VS2 и VS3 и ток через первичную обмотку трансформатора Т1 протекает в противоположном направлении. Для запирания двухоперационных тиристоров необходимы импульсы значительно большей мощности и длительности чем для их отпирания, что  усложняет построение блока управления. Поэтому в мощных инверторах более широко применяют однооперационные тиристоры. При этом схемы инверторов строят с  коммутирующими (переключающими) конденсаторами, которые обеспечивают подачу на тиристоры, для их запирания, обратного анодного напряжения. Различают схемы с параллельной  или последовательной коммутацией.

Пример схемы параллельного инвертора, собранного по двухполупериодной схеме с нулевой точкой трансформатора, приведена на рис. 12.9 (выпрямитель V2 и сварочная цепь на рисунке не показаны). Тиристоры  VS1 и VS2 открываются поочередно от блока управления БУ. Первый полупериод высокочастотного тока начинается при открытии тиристора VS1. Левая половина первичной обмотки трансформатора Т1 оказывается подключенной к        источнику UВ (выпрямителю V1) и в ней появляется нарастающий ток, который наводит  ЭДС в правой половине первичной обмотки и во вторичной обмотке. При этом коммутирующий конденсатор С оказывается под удвоенным напряжением источника питания UВ и заряжается до этого напряжения с полярностью указанной на рисунке. Второй полупериод начинается при открытии тиристора  VS2. В правой половине первичной  обмотки трансформатора появляется нарастающий ток, создающий в первичной и вторичной обмотках ЭДС противоположной полярности. Конденсатор С через открытый тиристор VS2 оказывается подключенным  к тиристору VS1 с такой полярностью, что плюсовая обкладка соединена с катодом, а минусовая – с анодом. Это приводит к запиранию тиристора VS1. Как только тиристор VS1

закроется, начинается перезаряд конденсатора С до напряжения 2UВ  противоположной полярности. В следующие полупериоды процессы повторяются. Диоды VD1 и VD2 препятствуют разрядке конденсатора через трансформатор, исключая тем самым влияние нагрузки на работу инвертора.

Рисунок 12.9 - Схема параллельного тиристорного инвертора

Параллельный инвертор устойчиво работает в режиме нагрузки, несколько хуже – в режиме короткого замыкания. В режиме холостого хода на его элементах возникают большие перенапряжения, что ограничивает его применение в сварочных источниках питания.

Последовательные инверторы чаще применяют в сварочных выпрямителях. Пример последовательного симметричного инвертора приведен на рис. 12.10.  В первый полупериод открываются тиристоры VS1 и VS4. По первичной обмотке трансформатора Т идет ток в направлении указанном  стрелкой по цепи (+UВ)-VS1-C-Т-VS4-(-UB). Этот ток заряжает конденсатор С с полярностью указанной на рисунке. Когда напряжение заряда конденсатора достигнет величины напряжения питания от сетевого выпрямителя V1 (UC = UB), анодное напряжение на тиристорах  VS1 и VS4 уменьшится до 0, и они закрываются.

Рисунок 12.10 - Схема последовательного симметричного инвертора

Во втором полупериоде открываются тиристоры VS2 и VS3. По первичной обмотке трансформатора протекает ток противоположного направления по цепи (+UB)-VS2-Т-VS3-(-UB). При этом происходит  разряд, а затем перезаряд конденсатора С с противоположной полярностью.

Наиболее широко в сварочных выпрямителях применяют резонансные последовательные инверторы, например, выполненные по симметричной полумостовой   схеме (рис. 12.11). В этой схеме конденсаторы С1 и С2 имеют одинаковую емкость С, а дроссели L1 и L2 одинаковую индуктивность L. При  роботе инвертора в L-С контуре возникает колебательный процесс и резонанс напряжений. При высокой добротности колебательного контура (которая обеспечивается малыми активными сопротивлениями обмоток дросселя и трансформатора) форма тока в контуре близка к синусоидальной. Моменты открытия тиристоров и частота инвертирования задаются системой управления, а параметры синусоидального тока (собственная частота колебаний ¦0 и их период Т0) определяются параметрами колебательного контура .

f0=12πCLT+L;

T0=1f0=2πCLT+L.

где LТ – индуктивность трансформатора.

Роботу инвертора поясняют временные диаграммы токов (рис.12.11, б, в). С момента t1 открытия тиристора VS1 через первичную обмотку трансформатора Т пойдет ток в направлении указанном на рисунке 12.11,а по цепи (+UB)-C1-T-VS1-L1-(-UB). При этом конденсатор С1 заряжается с полярностью указанной на рисунке. Одновременно конденсатор С2, предварительно заряженный с полярностью указанной на рисунке сначала разряжается на трансформатор по цепи C2-T-VS1-L1-C2, а потом (за счет энергии накопленной в индуктивности) перезаряжается так, что его полярность изменяется на противоположную. До момента t2 (t2-t1=0,5T0) конденсатор С1 зарядится до величины напряжения питания UB и тиристор VS1 закрывается. С момента  t2 конденсатор С2 начинает разряжаться на первичную обмотку трансформатора через диод  VD1 по цепи C2-L1-VD1-T-C2. То есть, в интервале  t2-t3 по первичной обмотке трансформатора проходит обратная полуволна тока   iVD1, и на  этом первый цикл работы инвертора завершается. Обратный диод  VD1 препятствует чрезмерному  накоплению заряда на конденсаторе С2, что при резонансе может привести к опасным перенапряжениям.

В момент  t4 открывается тиристор  VS2  и аналогичные процессы происходят в другом плече инвертора.

Период инвертирования Т всегда задается большим чем период свободных колебаний T0, а частота переменного тока инвертора  f<f0. Длительность задержки включения следующего  тиристора после отключения предыдущего tЗВ должна быть больше времени восстановления запирающих свойств тиристоров. Однако возможно включение тиристора  VS2 до момента t3 (а тиристора VS1 до момента  t6) то есть в интервале работы обратного диода  VD1 (VD2), как показано на рис 12.11.в. При этом возникает режим непрерывного тока инвертора.

а

б

в

а-упрощенная принципиальная схема; б- временные диаграммы в режиме прерывистого тока; в- в режиме непрерывного тока

## Рисунок 12.11 – Резонансный последовательный инвертор

Плавное регулирование режима сварки при использовании резонансного инвертора выполняется изменением частоты инвертирования f. С увеличением частоты возрастает среднее значение сварочного тока.

Ступенчатое регулирование может выполняться изменением емкости коммутирующих конденсаторов.

12.5 Преимущества инверторных источников питания

1. Малая масса

2. Ресурсосбережение. (Многократное сокращение расхода меди или алюминия и трансформаторной стали. Благодаря высокой частоте уменьшается сечение магнитопровода и число витков обмоток трансформатора и дросселя).

3. Энергосбережение (высокий КПД и коэффициент мощности).

4. Возможность осуществления быстродействующего управления и получения благодаря этому дополнительных технологических преимуществ.

Инверторные источники питания обычно выполняются многофункциональными, или универсальными.

Управление инвертором осуществляется с использованием обратных связей по току и напряжению дуги.

Это позволяет формировать внешние характеристики оптимальные для данного технологического процесса.

Например, для РДС или сварки неплавящимся электродом (ММА, TIG) в диапазоне рабочих токов и напряжений необходима крутопадающая внешняя характеристика, а при I<IСВ пологопадающая, с целью снижения UХХ.

При механизированной сварке плавящимся электродом в диапазоне рабочих токов оптимальной является пологопадающая (близкая к жесткой) ВАХ. В то же время при малых токах для лучшего возбуждения дуги желательна крутопадающая характеристика с повышенным напряжением холостого хода.  Для ограничения тока короткого замыкания при больших токах   (I  I СВ ) также целесообразна падающая характеристика.

Такие комбинированные внешние характеристики обеспечиваются за счет изменения коэффициентов обратной связи по току и напряжению в зависимости от величины сварочного тока.

Формирование подобных характеристик обеспечивается и в универсальных тиристорных  выпрямителях, работающих на переменном токе частотой 50 Гц. Однако, быстродействие управления в инверторных источниках во много раз выше

 = 50 Гц  tРЕГ  0,02 с ;    = 50000 Гц tРЕГ  0,00002 с .

Поэтому при использовании инверторного источника обеспечивается более эластичная (мягкая) дуга, лучшее зажигание дуги, меньшее разбрызгивание электродного металла..

Например для РДС  могут быть реализованы вольт-амперные характеристики источника питания приведенные на рис. 12.12.

Рисунок 12.12 – Вольт – амперные характеристики источника питания для РДС

На рабочем участке ВАХ должна быть  близкой к вертикальной (так называемая «штыковая» внешняя характеристика ). При этом величина сварочного тока должна плавно регулироваться в широких пределах (см. кривые 1-3 на рис.12.12 ). В области повышенных напряжений ( больше 40-43В ) желательно обеспечить ВАХ близкую к жесткой для уменьшения установленной мощности источника питания. При малых токах (меньше 10 – 20А ) снова желательна крутопадающая ВАХ с высоким напряжением холостого хода (до 70 . . . 90В ) для повышения эластичности дуги, улучшения ее зажигания и стабилизации горения дуги при чрезмерном увеличении  дугового промежутка. При напряжении меньшем 10 . . . 12В источник питания должен обеспечивать увеличение тока для улучшения начального зажигания дуги, уменьшения вероятности залипания (примерзания ) электрода ( так называемый   «горячий старт») и  ускорение   перехода капель электродного металла при коротких замыканиях. В первый же момент замыкания каплей электродного металла дугового промежутка желательно на короткое время уменьшать ток короткого замыкания ( см. пунктирные линии на рис. 12.12, что обеспечит уменьшение разбрызгивание металла, и лишь затем, после погружения капли в ванну, увеличивать ток короткого замыкания.

При механизированной сварке в среде защитного газа на режимах с короткими замыканиями возможно обеспечение  оптимальной скорости нарастания тока короткого замыкания не только за счет оптимальной индуктивности линейного дросселя, а и путем оптимального электронного управления инвертором.

Возможна реализация процесса импульсно-дуговой сварки с плавным регулированием формы импульсов и их частоты в пределах 20-200 Гц.

При сварке неплавящимся электродом на переменном токе можно обеспечить сварочный ток прямоугольной формы, при котором не требуется сдвига фаз между током и напряжением. Это обеспечивает повышение коэффициента мощности cos .

Инвертор позволяет в широких пределах регулировать величину тока обратной полярности и устранять постоянную составляющую в сварочном токе.

Полное использование преимуществ инверторных источников питания обеспечивается при микропроцессорном управлении параметрами процесса сварки.  При этом реализуется система синэргетического управления процессом сварки (рис. 12.13 ).

На МП через аналого – цифровой преобразователь АЦП заводятся сигналы обратной связи по току и напряжению дуги, а также ряд  параметров А1, А2, . . .Аn задающих параметры и особенности технологического процесса.

МП управляет как источником питания, так и механизмом подачи проволоки.

МП обеспечивает управление в соответствии с математической моделью процесса сварки.

Рисунок 12.9 – Инверторный источник питания с МПУ

При этом может обеспечиваться надежное возбуждение дуги, исключающее «примерзание» электрода, качественную заварку кратера. Дожигание капли перед обрывом дуги. То есть отключение тока после отрыва капли от электрода, благодаря чему после обрыва дуги всегда имеем заостренный конец электрода, что облегчает последующее зажигание дуги . Оптимальную модуляцию тока при сварке швов в различных пространственных положениях.  Например, при сварке неповоротных стыков труб может быть использован бестоковый перенос капли за счет сил поверхностного натяжения.

13 МНОГОПОСТОВЫЕ  СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Многопостовые системы питания (МСП) рациональны в тех случаях, когда на относительно небольшой производственной площади сосредоточено большое количество сварочных постов.

МСП должны обеспечивать независимость работы  сварочных постов друг от друга. Для этого многопостовой источник питания должен иметь жесткую внешнюю характеристику. При изменении тока нагрузки от 50 до 100% от номинального напряжение на источнике питания не должно изменяться более чем на 5-10%.

МСП должна также обеспечивать динамическое разделение постов.

Различают

- МСП с реостатным разделением постов.

- МСП с индуктивным разделением постов.

- МСП с реостатно-индуктивным разделением постов.

- МПС с автономным тиристорным регулированием на каждом посту.

# 13.1 МСП  с реостатным разделением постов

Применяются для питания постов ручной дуговой сварки. Регулирование тока на каждом посту осуществляется балластным реостатами RБ  ( Рис. 13.1 ).  Используются балластные реостаты РБ-201, РБ – 301, РБ-302,

РБ-402, РБ-502.

### Рисунок 13.1 – МСП с реостатным разделением сварочных постов

Балластные реостаты обеспечивают:

1 Формирование падающих характеристик  на сварочном посту.

2 Регулирование режима сварки на каждом посту путем изменения сопротивления балластного реостата.

3 Обеспечение независимой работы сварочных постов.

Балластный реостат представляет собой набор сопротивлений различной величины ( Рис. 13.2 ). Сопротивления обычно выполняются проволокой или лентой из материала с высоким удельным сопротивлением (например нихрома ). Подключение секций балластного реостата обычно производится переключателями ножевого типа S1, S2 … . При включении ножей секции подключаются параллельно. Большему количеству включенных ножевых переключателей соответствует меньшее общее сопротивление балластного реостата и большая величина сварочного тока на данном посту. Величина сварочного тока при данном значении напряжения дуги и многопостового источника питания определяется выражениями:

UД = UМИП  – IСВRБ ,                                                       ( 13.1 )

IСВ=UМИП−UДRБ,                                               ( 13.2 )

где UМИП  - напряжение на выходных клеммах многопостового источника питания.

## Рисунок 13.2 – Схема балластного реостата РБ-301

С учетом того, что внешняя характеристика многопостового источника питания ( МИП ) не является идеально жесткой, расчет режима сварки на данном посту можно выполнить используя зависимость:

UД = U0.МИП – IСВ.ПОСТА RБ – IН.ОБЩ | RДИФ.МИП |,

#### где U0.МИП – напряжение холостого хода многопостового источника питания, RДИФ.МИП  - дифференциальное сопротивление МИП

#### Достоинства МСП с реостатным разделением постов:

1 Простота и надежность.

2 Низкая стоимость ремонта и обслуживания.

3 Возможность регулирования режима сварки в широких пределах.

Недостаток – низкий КПД

ηПОСТА=РдРд+РР=IСВUдIСВUд+UR=UдUМИП               ( 13.4 )

МСП = МИП * ПОСТА                                                      ( 13.5 )

Обычно:  МИП = 0,85-0,9     МСП = 0,4-0,45

ОАО «Фирма СЭЛМА » выпускает многопостовые выпрямители ВДМ - 6303

## ( 4 поста ) и ВДМ 1202 ( 8 постов ). Используются также выпрямители

ВДМ – 1001 и ВДМ – 1601 для питания, соответственно, 7 и 9 постов.

## 13.2 МСП с индуктивным и индуктивно – реостатным разделением

## постов

При механизированной или автоматической сварке плавящимся электродом, когда на одном участке сосредоточены посты на которых сварка

выполняется на режимах с одинаковым напряжением на дуге возможно применение МСП с индуктивным разделением постов ( рис 13.3 ). При этом на МИП устанавливается напряжение:

UМИП = U0.МИП  – 0.5 IН.НОМ | RДИФ.МИП |                ( 13.6 )

#### Рисунок 13.3 – МСП с индуктивным разделением постов

Дроссели обеспечивают динамическое разделение постов и получение требуемых динамических свойств сварочных постов.

В тех случаях, когда механизированная сварка на отдельных постах выполняется на режимах с различными, но  близкими  по значению напряжениями дуги,  применяют индуктивно-реостатное разделение постов

( рис. 13.4).

Рисунок 13.4 – МСП с индуктивно - реостатным разделением постов

При этом используются балластные реостаты с малым сопротивлением РБГ-302, РБГ-502, которые обеспечивают получение на сварочных постах пологопадающих внешних характеристик

RДИФ.ПОСТА = (- 0.07 …- 0.12 ) В/A .

Опытный завод сварочного оборудования (ОЗСО ) им. Е.О. Патона выпускает многопостовой выпрямитель ВМГ–5000 с номинальным током 5000А предназначенный для питания 30 постов механизированной или ручной сварки. Выпрямитель имеет пять ступеней рабочего напряжения 30, 35, 40, 50, 60 В.

13.3 МСП с автономным тиристорным регулированием на отдельных постах

В состав многопостового источника питания данного типа  входит общий силовой трансформатор и автономные, по числу постов, тиристорные выпрямительные блоки с самостоятельными системами фазового управления. Сохраняя эксплуатационные и технологические характеристики однопостовых выпрямителей, эти многопостовые источники питания являются более экономичными.  МИП данного типа может выполняться универсальным  и обеспечивать формирование на отдельных постах различных внешних характеристик, например падающих - для ручной дуговой сварки и пологопадающих – для механизированной сварки. Примерами многопостовых тиристорных выпрямителей являются ВДУМ – 4 х 301, ВДУМ – 4 х 401, обеспечивающие питание четырех постов с номинальным током, соответственно,  до 300А или 400А.

Система с параллельно работающими тиристорными блоками налагает дополнительные требования к схеме выпрямления сварочного поста. Работа-ющий тиристор одного выпрямительного блока не должен шунтировать тиристор другого. В связи с этим становится невозможным использование трехфазной мостовой схемы выпрямления с шестью управляемыми вентилями. Нецелесообразно применение и  шестифазной  кольцевой схемы,

Рисунок 13.5 Упрощенная электрическая схема силовой части многопостового выпрямителя ВДУМ 4х401.

так как при этом число вторичных обмоток трансформатора должно быть равно числу сварочных постов. Выпрямители могут быть выполнены по одной из трех схем выпрямления: двойной трехфазной  схеме с самостоятельными уравнительными реакторами в схемах каждого поста, простой шестифазной схеме выпрямления, трехфазной несимметричной мостовой схеме с тремя управляемыми вентилями и тремя неуправляемыми. Применение несимметричной мостовой схемы приводит к значительно большим  пульсациям сварочного тока по сравнению с шестифазными схемами, худшему использованию тиристоров по току, увеличению габаритов сглаживающих дросселей.

На рис.13.5 приведена упрощенная электрическая схема силовой части многопостового выпрямителя ВДУМ 4х401. Выпрямитель состоит из общего силового трансформатора Т, четырех независимых силовых тиристорных выпрямителей, выполненных по простой шестифазной схеме и управляемых

отдельными блоками фазового управления БФУ1-БФУ4, и четырех дросселей L1-L4.

В отличие от однопостовых выпрямителей дроссели выполняют в данном случае функции не только сглаживания и ограничения пиков тока в процессе сварки, но и являются разделительными дросселями, обеспечивающими независимость работы сварочных постов и тиристорных выпрямительных блоков.

На сварочных постах могут формироваться падающие характеристики за счет введения обратной связи по току или пологопадающие характеристики за счет обратной связи по напряжению и току.  Каждый пост снабжен выносным пультом дистанционного управления режимом сварки. Лицевые панели блоков управления оснащены приборами для контроля сварочного тока и напряжения дуги.

13.4  МСП с универсальным конвертором

Фирма “СЭЛМА” выпускает универсальный сварочный конвертор КСУ-320 предназначенный для питания постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами, а также полуавтоматической сварки от многопостовых сварочных выпрямителей.

В качестве источника сварочного тока конвертор может использовать любой многопостовой сварочный выпрямитель с рабочим напряженим от 45 до 90В. Конвертор обеспечивает формирование жестких (пологопадающих) внешних характеристик для полуавтоматической сварки  плавящимся электродом с регулированием рабочего напряжения от 0 до UВХ  (UВХ – напряжение источника сварочного тока – многопостового выпрямителя, UВХ=UМСП, рис. 13.6) или падающих внешних  характеристик для ручной дуговой сварки с регулированием тока от 30 до 320А.

Рисунок 13.6 – МСП с универсальными конверторами

Преимущества универсального конвертора:

- исключает взаимное влияние сварочных постов при роботе от одного многопостового выпрямителя;

- стабилизирует установленный режим сварки при изменении напряжения питания от 45 до 90В;

- обеспечивает одновременную  работу сварочных постов в режимах MIG/MAG и MMA от одного источника питания;

- обеспечивает уменьшение разбрызгивания электродного металла и повышение коэффициента наплавки;

- наличие режима “Горячий старт” при работе в режиме ММА;

- имеет систему автоматического отключения - при перерыве в сварке более 4мин отключается выходное напряжение и повторное его включение обеспечивается при замыкании электрода на изделие;

- высокий коэффициент полезного действия;

- малая масса (11кг) и габариты (183 х 210 х 530мм).

14. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ

14.1 Особенности электрошлакового процесса и

требования к источникам питания

Процесс электрошлаковой сварки (ЭШС) имеет ряд особенностей, предопределяющих требования к аппаратуре и источникам питания. Основные особенности: наличие в зазоре между свариваемыми деталями сварочной ванны, содержащей значительное количество расплавленного шлака и металла; вертикальное или близкое к вертикальному расположение швов; сварка в один проход металла практически неограниченной толщины.

При ЭШС используется энергия, выделяемая при прохождении электрического тока от электрода к основному металлу через расплавленный шлак (шлаковую ванну). Тепловая мощность шлаковой ванны

РШ = IШUШ,

где  UШ – падение напряжения на шлаковой ванне;  IШ – сварочный ток.

Шлаковую ванну можно рассматривать как инерционное нелинейное активное сопротивление. Однако, в связи с ее высокой тепловой инерционностью нелинейность не отражается на мгновенных значениях тока и напряжения. Статическая вольт-амперная характеристика шлаковой ванны (UШ = (IШ),  при постоянном расстоянии между концом электрода и металлической ванной  lШ, является падающей (рис. 14.1), что объясняется зависимостью проводимости шлака от температуры. При увеличении сварочного тока температура и удельная проводимость шлака возрастают, а напряжение  UШ уменьшается. В реальных условиях ЭШС связь между  током и напряжением отображается вольт-амперной характеристикой устойчивой работы при постоянной скорости подачи электрода VП.

При этом с увеличением напряжения  UШ возрастает тепловая мощность шлаковой ванны и ее температура. При постоянной скорости подачи плавление электрода с этой скоростью обеспечится при меньшем погружении его в шлак. Это приводит к увеличению lШ и сопротивления шлаковой ванны RШ. Поэтому при увеличении напряжения UШ сварочный ток возрастает незначительно  и вольт-амперные характеристики устойчивой работы при VП = const являются  почти вертикальными (см.характеристики 2 на рис. 14.2). При этом большей скорости подачи VП соответствует больший сварочный ток.

Устойчивость системы «источник питания – шлаковая ванна» и интенсификация саморегулирования процесса плавления электрода обеспечивается при жестких или пологопадающих внешних характеристиках источника питания.

# Рисунок 14.1 – Статическая вольт-            Рисунок 14.2 – Внешние характери-

# амперная характеристика                            стики источника питания (1) и хара-

# шлаковой ванны                                            ктеристики устойчивой работы (2)

Электрошлаковый процесс на переменном токе протекает более устойчиво чем на постоянном. Поэтому для электрошлаковой сварки используют, как правило, трансформаторы. Источники питания постоянного тока используют в основном при сварке металла малой толщины, до 50 мм.

Возможность применения источников питания переменного тока с жесткими внешними характеристиками обусловлена тем, что шлаковая ванна представляет собой активное сопротивление и  изменение направления тока в ней не сопровождается какими-либо дополнительными явлениями вроде повторного возбуждения дуги. Кроме того, в связи с большой тепловой инерционностью шлаковой ванны допустимы даже кратковременные отключения сварочного тока (на сотые и даже десятые доли секунды).

При ЭШС электродными проволоками процесс начинают с наведения шлаковой ванны путем расплавления  сварочного флюса с помощью дуги, горящей между электродной проволокой и металлической ванной. Поэтому желательно, чтобы на начальной стадии процесса источник питания поддерживал устойчивое горение дуги. Это особенно целесообразно при сварке металла  относительно малой толщины – 50 мм и менее, так как при этом велика опасность закорачивания электродной проволоки на ползуны, приводящая к выводу их из строя. Источник питания, удовлетворяющий таким требованиям должен быть двухрежимным: первый режим – дуговой при пониженной мощности, второй электрошлаковый при повышенной мощности. Для первого режима благоприятна падающая вольт-амперная характеристика, для второго - жесткая. При сварке металла толщиной более 50 мм необходимый для электрошлакового процесса объем расплавленного шлака может быть получен при неустойчивом дуговом процессе. Поэтому усложнение источника питания в данном случае оказывается практически неоправданным.

Источники питания для ЭШС должны обеспечивать широкий диапазон регулирования напряжения. Регулировать напряжение следует под нагрузкой, чтобы можно было установить требуемый режим в начале сварки и поддерживать его в дальнейшем неизменным или изменять по какой-либо программе, если это требуется по технологическим соображениям.

14.2 Конструкции трансформаторов для электрошлаковой сварки

В источниках питания для ЭШС получили распространение три способа регулирования напряжения: изменением числа витков первичной обмотки трансформатора (ступенчатое регулирование); применением тиристоров, включаемых в цепь первичной обмотки трансформатора (плавное регулирование); использованием трансформаторов с магнитной коммутацией, обеспечивающих плавное изменение напряжения в достаточно широких пределах.

Широко используются трансформаторы с нормальным рассеянием с секционированными обмотками (рис. 14.3, а). Для грубого регулирования напряжения служат отводы от вторичной обмотки. При подключении сварочной цепи к выводам 0-1 получаем диапазон наименьших напряжений, при подключении к выводам 0-3 – диапазон наибольших напряжений. Для более тонкого регулирования напряжения используют переключение числа витков первичной обмотки. Для этого обычно используют контакторы К1-К4, установленные в одном корпусе с трансформатором. При переключении контакторов первичные обмотки оказываются обесточенными на очень малый промежуток времени, определенный временем срабатывания промежуточных реле (на схеме не показаны) и контакторов. Вместо контакторов в трансформаторе рассмотренного типа может быть применен контроллер с токоограничивающими сопротивлениями, позволяющий изменять напряжение без разрыва первичной цепи трансформатора. Применяются как однофазные, так и трехфазные трансформаторы с секционированными обмотками, например, ТШС-1000-1, ТШС-1000-3, ТШС-3000-1, ТШС-3000-3,. В трехфазных трансформаторах переключение может выполняться одновременно во всех фазах или в каждой фазе отдельно.

Находит применение также схема с вольтодобавочным трансформатором (рис. 14.3, б). Вольтодобавочный трансформатор Т2 имеет относительно небольшую мощность (примерно 10% мощности основного трансформатора Т1) и обеспечивает тонкое регулирование вторичного напряжения с использованием коммутационной аппаратуры небольшой мощности. Регулирование может выполняться ступенчато путем переключений в первичной цепи вольтодобавочного трансформатора или плавно, включив в цепь его первичной обмотки пару встречно параллельных тиристоров, как показано на рис. 14.3,г. Схема, приведенная на рис. 14.3, б реализована в конструкции трансформатора на 10000 А. Грубое регулирование напряжения выполняется путем секционирования первичной обмотки. Переключают ступени установочно при отключенном трансформаторе. Изменением подключения первичной обмотки  вольтодобавочного трансформатора можно получить пять ступеней тонкого регулирования напряжения.  При включении первичной обмотки вольтодобавочного трансформатора на те же фазы А и В, что и основной трансформатор, можно получить наибольшее напряжение при согласном включении и наименьшее при встречном. При включении же ее на две другие фазы (например А и С) можно получить два промежуточных напряжения. Среднее напряжение получается при закороченной первичной обмотке.

В трансформаторах с магнитной коммутацией (рис. 14.3, в) сварочное напряжение регулируют путем подмагничивания постоянным током (с помощью обмоток управления WУ1 и  WУ2)  двух ярем трансформатора и перераспределения основного магнитного потока между ними. Первичная обмотка W1 и 60-70% вторичной обмотки W21 находятся в нижнем окне магнитной системы трансформатора; остальная часть вторичной обмотки  W22  вынесена в верхнее окно. Изменяя магнитные проводимости ярем так, чтобы суммарная проводимость магнитной системы трансформатора оставалась приблизительно постоянной, можно перераспределять магнитный поток между верхним и средним ярмами. При этом изменяется магнитный поток, сцепленный с витками вторичной обмотки W22, находящейся в верхнем ярме и результирующее вторичное напряжение трансформатора.

а-изменением числа витков первичной обмотки; б-с вольтодобавочным трансформатором; в- с магнитной коммутацией; г-с тиристорным контатором

Рисунок 14.3 – Электрические схемы трансформаторов с различными способами регулирования сварочного напряжения

Трансформатор с тиристорным контактором (рис. 14.3, г) обеспечивает плавное регулирования напряжения путем изменения угла включения силовых тиристоров. Сварочный трансформатор Т подключается к питающей сети через пару встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 с фазовым управлением. При увеличении угла включения тиристоров вторичное напряжение трансформатора уменьшается. В отличие от дуговой сварки такое регулирование вполне допустимо, так как шлаковая ванна является активным сопротивлением и имеет большую инерционность. Поэтому перерывы в протекании сварочного тока в каждый  полупериод не снижают устойчивости процесса сварки.